一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳大丰精密机械制造有限公司年加工1000万件轴承配件项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2109-410322-04-05-729690 |  |  |  |
| 建设单位 联系人 | 韩建敏 |  | 联系方式 | 135****8926 |
| 建设地点 | 洛阳孟津麻屯镇政通路45号 |  |  |  |
| 地理坐标 | 112度23分10.139秒，34度45分7.975秒 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3451滚动轴承制造 | 建设项目 行业类别 |  | 69、轴承、 齿轮和传动部件制造345 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核 准/备案）部门 | 洛阳空港产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准 /备案）文号 |  |  |
| 总投资（万元） | 350 | 环保投资（万元） |  | 1.05 |
| 环保投资占比 （%） | 0.3 | 施工工期 |  | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） |  | 1680 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030） （1）规划范围 规划范围：东至华山路、西至滨湖大道（规划路）、南至麻屯镇界（注：即洛阳市区规划的北外环路）、北至横一路（规划路），总规划面积12.86km2。 集聚区由南区和北区两部分组成，其中： 南区规划范围：东、南、西至麻屯镇镇界，北至机场路，规划面积2.23km2。 北区规划范围：西至滨湖大道（规划路）、东方大道（规划路）、安顺街（规划路）、华泰路（规划路）、阿新大道北段西500m，东至机场交界、东环路（规划路）、建设路（规划路），南至机场路，北至横一路（规划路）和鹏兴路，规划面积10.63km2。 （2）规划期限 规划期限：2016年-2030年。 其中，近期：2016-2020年；远期：2021-2030年。 （3）主导产业 以装备制造业和以科技服务业为主的现代服务业为主导产业。 （4）产业空间布局 规划形成装备制造业产业园、装备制造业及配套产业园、现代服务业科技园、物流仓储园、配套生活区。 装备制造业产业园：在阿新大道和建设路以东、开元路以西、新G310 以南、机场北边界以北的区域，围绕浙商工业园内的洛阳世英机械制造有限公司、洛阳路通重工机械有限公司、河南杭萧钢构有限公司等现状企业，发展装备制造业。该园区规划占地面积约163hm2。 装备制造业及配套产业园：在连霍高速公路以北规划集聚区的装备制造业及配套产业园，围绕洛阳隆华传热节能股份有限公司、洛阳福格森机械装备有限公司、东方红（洛阳）车轮制造有限公司、洛阳华众机械制造有限公司等现状企业，发展装备制造业，并发展配套产业。该园区规划占地面积约456hm2。 现代服务业科技园：在集聚区南部，龙泉路以东、华山路以西、机场路以南、规划二路和龙华路以北的区域，以隆华传热节能股份有限公司为代表，配合建设中的洛阳空港国际现代服务业科技园共同打造以孵化器、加速器为核心的现代服务业科技园。该园区规划占地面积约177hm2。 物流仓储片区：在开元路以东、东环路以西、规划新G310以南、机场北边界以北的区域，利用新G310便捷的对外交通联系，发展物流仓储，形成集聚区的物流仓储片区。该片区规划占地面积约82hm2。 配套生活片区：在滨湖大道以东、阿新大道和建设路以西、机场路以北、新G310以南的区域，龙翔路以东、华山路以西、龙华路以南、洛阳北外环路以北的区域以及临近麻屯镇区国安路以东、小浪底专用线以西、横一路以南、鹏兴路以北的区域，规划配套生活区，用于集聚区内村民的安置。该片区共规划占地面积约398hm2。 （5）环境准入及负面清单 根据国家产业政策、行业发展规划及行业准入要求，结合洛阳空港产业集聚区规划及资源环境承载力综合分析，对规划实施提出产业发展负面清单及环境准入要求，详见下表。 表1 产业发展负面清单 类别; 行业、工艺及产品; 依据; 本项目情况. 禁止类; 中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中落后生产工艺装备、落后产品生产项目; 国家产业政策淘汰类; 本项目无落后生产工艺装备，不涉及落后产品生产。. ·煤化工、化学合成药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染、炼焦、塑料加工、电镀、染料、农药等重污染项目； ·高耗水项目; 河南省碧水工程、洛阳市水污染行动方案；水资源欠缺、地表水环境敏感; 本项目不属于重污染项目，生产不用水，无生产废水产生。. ·钢铁、水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目； ·新建燃煤设施; 河南省蓝天工程、洛阳市大气污染防治行动方案; 本项目不属于高污染项目，无燃煤设施。. ·粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺； ·无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁扼的铝壳中频感应电炉、铸造用燃油加热炉; 铸造行业准入条件; 本项目不属于铸造行业。. 限制类; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类项目; 国家产业政策限制类; 本项目不属于产业政策限制类项目。. 表2 环境准入条件 类别; 准入条件. 产业类别; ·原则上仅允许入驻符合产业集聚区产业定位及产业规划，符合产业集聚区循环经济发展产业链的补链项目； ·杜绝入驻不符合国家产业政策、行业发展规划、行业准入条件及地方环保管理要求或国家产业政策命令淘汰、限制发展的项目； ·依托现有企业入驻的项目，应结合产业集聚区产业定位，以拉长延伸现有产业链条为主. 生产规模和工艺技术先进性要求; ·在工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ·建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ·环保搬迁入驻产业集聚区的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求. 清洁生产水平; ·应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求； ·入驻项目的单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标应达到国内相关行业指标要求； ·入驻企业清洁生产水平应达到国内同行业先进水平或领先水平. 污染物排放总量控制; ·新建项目的污染物排放指标需满足产业集聚区总量控制指标要求； ·环保搬迁项目，污染物排放指标不能超过2015年现状污染物排放量（以达标排放计）； ·入驻项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准. 综上所述，本项目位于洛阳空港产业集聚区内，不在《洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030）》负面清单中，符合环境准入条件，项目位于规划的生活区，根据项目用地手续，项目占地属于工业用地。 |
| 规划环境影响 评价情况 | （1）规划范围 规划范围：东至华山路、西至滨湖大道（规划路）、南至麻屯镇界（注：即洛阳市区规划的北外环路）、北至横一路（规划路），总规划面积12.86km2。 （2）规划期限 规划期限：2016年-2030年。 （3）主导产业 以装备制造业和以科技服务业为主的现代服务业为主导产业。 （4）产业空间布局 规划形成装备制造业产业园、装备制造业及配套产业园、现代服务业科技园、物流仓储园、配套生活区。 《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》于2019年8月9日取得了《河南省生态环境厅关于洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2019]190号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环 境影响评价符 合性分析 | 本项目位于洛阳空港产业集聚区内，不在《洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030）》负面清单中，符合环境准入条件，项目位于规划的生活区，根据项目用地手续，项目占地属于工业用地，洛阳空港产业集聚区同意其入驻（入驻证明见附件）。 |  |  |  |
| 其他符合性 分析 | 1. 环境准入分析 根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）、《洛阳市生态环境准入清单》（河南省“三线一单”编制组，2020年12月）对本项目生态环境准入情况进行分析。本项目位于洛阳孟津麻屯镇政通路45号，具体管控要求见下表。 表3 孟津县麻屯镇环境管控单元生态环境准入相符性一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管; 单元分类 环境要素类别; 管控要求; 本项目情况; 相符性. ZH41 0322 20005; 孟津县禁燃区; 麻屯镇、常袋镇; 重点管控单元; 大气重点管控区; 空间布局约束; 1、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 2、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤环境调查确定未受污染的地块，不得进入用地程序，不得办理建设许可证。; 本项目所用能源为电能，不涉及高污染燃料。 本项目所在地块未列入疑似污染地块名单。; 相符. 污染物排放管控; 禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。; 本项目所用能源为电能，不涉及高污染燃料。; 相符. 由上表所述，本项目符合洛阳市孟津县麻屯镇环境管控单元生态环境准入要求。 2. 产业政策相符性分析 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许类建设项目，项目的建设符合国家产业政策，且该项目已于2021年9月24日在洛阳空港产业集聚区管理委员会备案，项目代码为：2109-410322-04-05-729690。 3. 相关政策相符性分析 3.1《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2021〕5号）相符性分析 本项目与《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2021〕5号）相符性分析见下表。 表4 洛环攻坚〔2021〕5号相符性分析一览表 文件要求内容; 环评要求; 相符性. 大气污染防治攻坚战. 严格环境准入。（1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。（2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 本项目为机械加工行业，不属于高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，根据《洛阳市生态环境准入清单》，本项目的建设符合洛阳市孟津县麻屯镇污染物排放管控的有关要求。; 符合. 水污染防治攻坚战. 严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 本项目机加工设备磨削液全部循环使用，定期清理，委托处置不外排。; 符合. 4. 文物保护规划 孟津是一个具有4000年文明史的中州名县，是河洛文化的发祥地，有“河图之源、人文之根”之说，洛阳被称为13朝古都，其中有6个朝代都定都在孟津，因此，地上地下文物古迹丰富。龙马负图寺、王铎故居、汉魏故城等40多处古文化遗址被列为国家首批重点文物单位。古人以“生在苏杭、葬在北邙”为荣，帝王将相墓冢，是全国最大的皇家陵园和古墓葬群，北邙山百分之九十以上地域在孟津境内，有以汉光武帝陵、魏孝文帝陵为代表的500多座皇家陵园和不计其数的王公大臣墓葬，2001年，邙山古墓群被国务院公布为第五批全国重点文物保护单位，2002年汉魏洛阳故城被国务院公布为第五批重点文物保护单位。 本项目厂址位于邙山陵墓群保护区建设控制地带内，不在文物保护区内，本项目利用已建成的厂房进行生产，建设过程中主要为设备的安装和调试，没有深挖作业，不会对文物历史风貌造成影响，涉及文物相关问题，以文物部门意见为准。本项目与孟津县重点文物分布位置关系见附图四。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1. 项目概况 洛阳大丰精密机械制造有限公司（统一社会信用代码：91410303395761487D）位于洛阳孟津麻屯镇政通路45号，占地面积1680m2，根据市场需求拟投资350万元建设年加工1000万件轴承配件项目。 本项目厂区西侧为丰华钢构；北侧为诚磊混凝土；南侧为福东机械；东侧为政通路，项目最近居民点为东北侧120m处的麻屯镇居民点。 本项目租赁洛阳瑞达塑料彩印有限公司闲置仓库进行生产，根据该企业土地证，本项目用地为工业用地。 2. 工程内容 本项目为新建项目，主要建设内容为在已建成车间内安装生产设备，具体工程建设内容见下表。 表5 本项目工程概况一览表 名称; 规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1680m2; 钢结构. 办公区; 80m2; 位于车间东部. 依托工程; 危废暂存间; 5m2; 拟建. 一般固废暂存区; 10m2; 拟建. 化粪池; 10m3; 依托厂区化粪池. 公用工程; 供电工程; /; 麻屯镇电网供给. 给水工程; /; 自来水. 3. 主要产品及产能 本项目为新建项目，项目完成后产品种类及产量情况见下表。 表6 产品方案一览表 产品名称; 年加工量; 备注. 轴承配件; 1000万件/a; 根据客户订单生产. 4. 主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数 本项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数见下表。 表7 主要生产单元、工艺、生产设施及设施参数一览表 生产 单元; 主要 工艺; 主要生产设备; 设施参数/型号; 数量. 下料; 切割; 金属带锯; /; 2台. 冷镦机; /; 1台. 机加; 车加工; 普通车床; 0660; 10台. 0680; 10台. 热处理（外协）; /; /; /. 打磨; 磨床; 1075; 12台. 6025; 10台. 004; 5台. 4325; 5台. 775B1; 5台. 4325; 5台. 导轮磨床; /; 2台. 超精细加工; 精密加工中心; /; 4台. 对比《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批、第二批、第三批、第四批）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，本项目无淘汰落后设备。 5. 主要原辅材料种类和用量 本项目主要原辅材料及资（能）源的种类和用量消耗情况见下表。 表8 原辅材料及能源消耗情况一览表 类型; 名称; 年消耗量; 备注. 原料; 轴承钢; 300t/a; 外购. 圆钢; 80t/a; 外购. 磨削液; 0.3t/a; 外购，液态，220kg桶装，用于设备加工过程中的冷却润滑，使用时与水配比为1:20，调配用水为自来水. 资、能源; 水; 240t/a; 自来水供水管网. 电; 7万kWh/a; 麻屯镇电网. 6. 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，均不在厂内食宿。工作制度：全年工作300天，实行一班工作制，每班工作时间8小时。 7. 厂区平面布置 本项目生产车间集中分布于厂区中部，远离厂区东北侧敏感点，车间内根据需要划分有下料区、车加工区、打磨区、超精区、原料区、半成品区、固废存放区以及办公区等，各分区分工明确。车间进出口位于东侧，东部为办公区，厂区平面布置较合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1. 工艺流程 原料 下料/冷墩 车加工 淬火 粗磨 基面 成品 细磨磨 超精磨 检验磨 图1 生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 工艺流程简述： 外购的轴承钢、圆钢先经锯床下料至要求规格尺寸，部分需进行冷墩工序，后进行车床车加工，加工后的零部件委托外协进行淬火调质，热处理后的半成品工件先进行磨床粗质打磨，打磨基本外圆进入基面打磨，后进行精细打磨，经过打磨后的半成品最后经过超精密加工中心加工，经加工后进入检验工序，经检验合格即为成品。 本项目打磨工序均采用湿式机械加工，采用磨削液对设备进行冷却和润滑。磨削液通过设备自带的回收槽循环使用不外排，随着磨削液的消耗定期进行添加（磨削液与水配比为1:20），回收槽内磨削液每2年清理一次，作为危废进行管理。 2. 产排污环节 # 本项目产污环节及对应的污染物见下表。 表9 本项目产污环节及污染物一览表 要素; 产污环节; 污染物种类. 废水; 生活污水; COD、氨氮、SS. 噪声; 各机加工设施; 等效A声级. 固废; 一般工业固体废物; 机加工过程; 金属屑. 危险废物; 设备养护过程; 废机油. 废磨削液. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用洛阳瑞达塑料彩印有限公司闲置仓库进行生产，不存在原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1. 大气环境 1.1大气环境质量现状 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的2020年洛阳市生态环境状况公报，监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2），监测结果见下表。 表10 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评; 指标 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 166; 160; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.3mg/m3; 4.0mg/m3; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5和PM10的年均浓度、臭氧的日平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此洛阳市属于不达标区。 1.2区域基本污染物环境质量现状 本次评价选择孟津区环境监测站2020年连续一年的常规监测数据，监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。基本污染物环境质量现状见下表。 表11 孟津区区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评; 指标 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 125; 160; 达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 0.8mg/m3; 4.0mg/m3; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 达标. 由上表结果可以看出，本项目所在区域孟津区2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5和PM10的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求。 针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市出台了《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号）等相关大气治理文件，提出了推动大气污染综合治理、系统治理、源头治理，实施PM2.5和O3协同控制，强化VOCs和NOx协同治理，统筹空气质量改善和碳达峰工作，推进治理体系和治理能力现代化等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 2. 地表水环境 评价引用2020年洛阳市生态环境状况公报中的相关结论：2020年，伊河、洛河和汝河水质为优，伊洛河水质为良好，涧河、瀍河水质为轻度污染。与2019年相比，6条河流水质无明显变化，伊河水质有所好转，瀍河水质略有下降。 “十三五”期间，洛阳市河流水质整体向好，综合污染指数呈下降趋势，伊河、洛河整体水质从2017年的良好提升到优，7个地表水国省控监测断面提前一年达到三类水质，其中二类及以上水质断面5个，占比71.4%。 3. 声环境 为了解本项目区域的声环境质量现状，建设单位委托河南鼎晟检测技术有限公司对项目所在厂区厂界的声环境质量现状进行了监测，监测时间为2021年9月27日、28日，监测结果见下表。 表12 厂界及敏感点噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 2021年9月27日; 2021年9月28日; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 51; 42; 50; 40; 昼间60、夜间50. 南厂界; 53; 41; 52; 41. 西厂界; 52; 43; 51; 42. 北厂界; 54; 44; 53; 43. 监测结果表明，项目所在厂区厂界的昼、夜间噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求，区域声环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目主要环境保护目标见下表。 表13 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距离; 环境功能. 大气环境; 麻屯镇居民点; 西北; 120m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 2类：昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） - 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 COD：500mg/L； 氨氮：/ 3、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 4、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定 |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量控制指标为： COD：0.0538t/a；氨氮：0.0056t/a。 本项目生产过程没有废水排放，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，总量纳入孟津县麻屯镇污水处理厂总量控制指标进行管理，根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），本项目不再申请有关重点污染物排放总量。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用已建成的厂房，施工期仅为生产设备的安装和调试，施工期主要影响为施工噪声、施工人员生活污水及施工人员生活垃圾，拟采取的施工期环境保护措施见下表。 表13 施工期环境保护措施一览表 种类; 拟采取防治措施. 施工噪声; ①严禁夜间（22:00至次日6:00）施工，避免中午休息时段施工； ②尽量使用低噪声施工机械设备，减小对周边环境的影响；. 施工人员生活污水; 依托厂区内现有的卫生设施，生活污水经化粪池收集后，定期委托专人进行清理，用于肥田。. 施工人员生活垃圾; 生活垃圾经垃圾桶集中收集，做到日产日清，送至附近垃圾中转站由环卫部门进行处理。. 本项目施工期只要加强管理，做好施工期产生的废水、噪声和固体废物的防治，评价认为其对环境的影响是短暂且有限的，不会对周围的环境造成太大影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1. 大气环境影响分析 本项目生产过程中不产生大气污染物。 2. 水环境影响分析 本项目生产过程中磨削液调配用水量为6t/a，磨削液通过设备自带的回收槽循环使用不外排，随着磨削液的消耗定期进行添加（磨削液与水配比为1:20），回收槽内磨削液每年清理一次，作为危废进行管理，因此本项目不产生生产废水。 本项目职工人数为20人，均不在厂内食宿，用水主要为工人的洗手洗脸用水，人均用水量按每人40L/d计算，生活用水量为0.8t/d（240t/a），污水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.64t/d（192t/a）。 本项目废水产生情况见下表。 表14 废水产生情况一览表 废水类别; 污染物 种类; 产生 浓度; 产生量; 治理 设施; 处理 能力; 治理 工艺; 治理 效率; 是否为可行技术. 生活污水; COD; 350mg/L; 0.0672t/a; 生活污水处理设施; 10m3; 化粪池; 20%; 是. 氨氮; 30mg/L; 0.0058t/a; 3%. SS; 200mg/L; 0.0384t/a; 40%. 本项目废水治理设施及排放情况见下表。 表14 废水排放情况一览表 废水类别; 废水量; 污染物种类; 排放浓度; 排放量; 排放去向. 生活污水; 192t/a; COD; 280mg/L; 0.0538t/a; 排入市政污水管网，最终进入麻屯镇污水处理厂. 氨氮; 29mg/L; 0.0056t/a. SS; 120mg/L; 0.023t/a. 孟津县麻屯镇污水处理厂位于麻屯镇上河村，设计处理规模10000m3/d，一期建设规模为5000m3/d，采用改良型氧化沟工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。孟津县麻屯镇污水处理厂于2012年11月建成投产，于2014年通过洛阳市环境保护局验收，验收文号为洛环验[2014]36号。目前麻屯镇区域主干道两侧实现排污管网全覆盖，现状排水管道主要集中在阿新大道、路通大道及建设路、建业路等道路。水泉村东和王村南分布设有污水提升泵站，水泉村东污水泵站收集镇区东北侧区域污水、王村南污水泵站收集南区污水，然后提升至污水管网进入麻屯镇污水处理厂集中处理。 根据现场调查，本项目厂区所在位置在孟津县麻屯镇污水处理厂收水范围内，路通大道两侧排污管网已铺设，因此项目污水可经排污管网进入麻屯镇污水处理厂。孟津县麻屯镇污水处理厂进水水质要求为COD：380mg/L、氨氮：32mg/L、BOD5：190mg/L、SS：220mg/L，设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目生活污水经化粪池与处理后水质为COD：280mg/L、氨氮：29.1mg/L、SS：120mg/L，浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，同时也可以满足麻屯镇污水处理厂进水水质要求。因此，本项目生活污水排入孟津县麻屯镇污水处理厂处理处理后纳入孟津县麻屯镇污水处理厂总量控制指标进行管理，根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），本项目不再申请有关重点污染物排放总量，建议按要求办理排污许可证。 综上所述，本项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入麻屯镇污水处理厂，不会对周围水环境产生不良影响。 3. 噪声影响分析 3.1噪声产排放情况分析 本项目噪声源主要是各种机加工设备，声源声级值在70~85dB（A）之间。项目噪声源强及治理措施见下表。 表15 主要噪声源强及治理措施 单位：dB（A） 噪声源; 数量; 产生强度; 降噪措施; 持续时间. 带锯; 2台; 70~80dB（A）; 建筑隔声、距离衰减; 昼间. 车床; 20台; 80~85dB（A）; 建筑隔声、距离衰减; 昼间. 磨床; 44台; 75~80dB（A）; 建筑隔声、距离衰减; 昼间. 加工中心; 4台; 75~85dB（A）; 建筑隔声、距离衰减; 昼间. 本项目生产设备均安置于封闭厂房内，经距离衰减和厂房隔声后，高噪设备噪声值大大降低。经过预测，本项目对厂界噪声贡献值见下表。 表16 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 项目; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 昼间贡献值; 38.9; 47.3; 51.2; 53.4. 标准限值; 昼间：60. 从上表可知，设备噪声经厂房隔声及距离衰减后，本项目运行期间厂界昼间噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，本项目距离敏感点较远，噪声经衰减后对其影响较小。 3.2噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）有关内容，制定本项目噪声监测计划见下表。 表17 噪声监测方案 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 东、南厂界、西厂界、北厂界; 等效声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4. 固体废物影响分析 4.1固体废物产生情况 本项目固体废物产生情况见下表。 表18 固体废物产生情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 编码; 有害成分; 物理性状; 危险特性; 产量. 职工生活; 生活垃圾; /; /; /; /; /; 3t/a. 机加工过程; 金属屑; 一般工业固体废物; /; /; 固态; /; 10t/a. 设备养护 过程; 废机油; 危险废物; HW08 900-214-08; 高分子烃类化合物及添加剂; 半固态; T; 0.05t/a. 废磨削液; 危险废物; HW09 900-006-09; 有机酸、石油烃等; 液态; T; 0.3t/a. 4.2固体废物排放情况 表19 固体废物排放情况一览表 名称; 贮存方式; 处置方式. 生活垃圾; 生活垃圾桶; 送垃圾中转站. 金属屑; 一般工业固废暂存区; 外售. 废机油; 危废暂存间; 委托有资质的单位进行处理. 废磨削液; 危废暂存间. 4.3环境管理要求 4.3.1生活垃圾 生活垃圾由垃圾桶收集后日产日清，及时送垃圾中转站进行处理。 4.3.2一般工业固废暂存区 本项目生产车间设置有一个一般固废暂存区，面积为10m2，机加工过程中产生的金属屑在该区内暂存，定期外售。评价要求企业按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定，地面采取硬化处理并设置标识标牌。 4.3.3危险废物 本项目危险废物在车间设置5m2的危废暂存间，危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中有关规定进行建设，危废处置要求如下： ①危险固废收集后，按类别放入相应的容器内，再暂存于危废暂存间，危废暂存间地面作防腐处理。地面渗透系数达到1.0×10-10cm/s；危废暂存场所应有明显标志，应当满足防风、防雨、防晒、防渗漏的“四防”要求，地面采取防渗处理。 ②危险废物应分类分区存放，并设置统一的标识牌。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，各种危废应收集后分别装入特定的容器中存放，容器上黏贴符合标准的危险废物标签。 ③所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、逸出、抛洒或挥发等情况，并在包装明显位置附上危险废物标签。废物贮存容器应具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性，并按照危险废物特性分类进行收集、贮存，禁止危险废物混入非危险废物中。 ④企业应建立危险废物管理台账，如实记载产生危险废物的种类、产生量、产生环节、流向、贮存、处置情况等事项；确保危险废物合法利用或处置，杜绝非法流失。 ⑤危险废物交由有资质单位安全处置，并遵守“五联单制”转移制度。在省辖市行政区域内转移危险废物的，由所在地省辖市环境保护主管部门批准；在省内跨省辖市转移危险废物的，由移出地省辖市环境保护主管部门商经接收地省辖市环境保护主管部门同意后批准；跨省转移危险废物的，由省环境保护主管部门商经接收地省级环境保护主管部门同意后批准。 ⑥运输应委托具有资质的危险货物运输企业完成，并保证运输过程无泄漏。 综上所述，本项目的固体废物在按以上要求做到合理的处理、处置前提下，不会对周围环境产生大的影响。 5. 地下水、土壤 依据前述分析，本项目可能会对地下水、土壤造成影响的主要为危废暂存间。 本项目危废暂存间内危险废物均存放在专用容器内，设有200mm高砖混围堰，并采用环氧树脂地面防渗处理，有效防止危废容器破裂导致危险废物泄漏蔓延污染地表水、地下水。 危废暂存间采取上述措施后，不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 6. 环保投资 本项目总投资为350万元，其中环保投资为1.05万元，占总投资的0.3%。环保投资估算见下表。 表20 环保投资估算一览表 项目; 环保设施; 数量/规格; 投资（万元）. 废水; 化粪池; 1个，10m3; 依托厂区内现有设施. 固废; 垃圾桶; 若干; 0.05. 一般固废暂存区; 10m2; 0.2. 危废暂存间; 5m2; 0.8. 合计; /; 1.05. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水 环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 化粪池处理后进入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 建筑隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一般固废暂存区，固体废物分区暂存，台账记录； （2）危废暂存间，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目危废暂存间内危险废物均存放在专用容器内，设有200mm高砖混围堰，并采用环氧树脂地面防渗处理，有效防止危废容器破裂导致危险废物泄漏蔓延污染地表水、地下水。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）依据规范制定自行监测计划； （2）建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录责任人，明确工作职责； （3）按照排污许可证申请与核发技术规范相关要求办理排污许可证。 |  |  |  |

六、结论

本项目建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在大的环境制约因素，选址合理。项目建成后无废气产生，无废水排放，噪声采取相应措施后能够实现污染物的达标排放，固体废物能够合理处置，不会对环境造成大的影响。因此从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD |  | / | / | 0.0538t/a | 0 | 0.0538t/a | +0.0538t/a |
|  | 氨氮 |  | / | / | 0.0056t/a | 0 | 0.0056t/a | +0.0056t/a |
|  | SS |  | / | / | 0.023t/a | 0 | 0.023t/a | +0.023t/a |
| 一般工业 固体废物 | 金属屑 |  | / | / | 10t/a | 0 | 10t/a | +10t/a |
| 危险废物 | 废机油 |  | / | / | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废磨削液 |  | / | / | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | +0.3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①