报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产5000吨塑料片材、电子托盘、

食品托盘塑料包装制品项目

建设单位（盖章）：洛阳安图塑料制品有限公司

编制日期： 2021年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳安图塑料制品有限公司年产5000吨塑料片材、电子托盘、食品托盘塑料包装制品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2109-410322-04-01-987473 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 魏世功 | 联系方式 | 1390379xxxx |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市孟津县朝阳镇卫坡村 |  |  |
| 地理坐标 |  | 西厂区：112度25分17.062秒，34度45分33.721秒 东厂区：112度25分28.513秒，34度45分48.478秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29中的塑料制品业292 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） | 9.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.95 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 960 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于孟津县朝阳镇，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。项目东西厂区均位于洛阳市大遗址保护区—邙山陵墓群（西段）保护范围内（项目与洛阳市大遗址保护范围位置关系见附图5），项目为扩建项目，西厂区不新增占地，东厂区新增租赁车间960m2，均利用已有车间、办公进行生产，无土建工程，项目生产设备无大型振动设备，项目的建设对文物保护单位影响较小，具体以文物保护单位意见为准。本项目距离最近饮用水水源地为孟津县朝阳镇地下水井(共1眼井)，项目东厂区位于朝阳镇地下水井水源地一级保护区边界西南向3.42km，西厂区位于朝阳镇地下水井水源地一级保护区边界西南向3.8km，远在该最近饮用水水源地保护区之外（项目与水源地保护区边界的位置关系见附图4）。 综上，本项目所在地不涉及生态保护红线区域。 （2）环境质量底线 本项目位于洛阳市孟津县，根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/16102），本项目位于环境空气不达标区。根据孟津县环境监测站2020年连续一年的常规监测数据，评价区内环境空气质量一般。针对区域大气环境质量现状超标的情况，孟津县先后出台《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环攻坚〔2021〕5号）、《洛阳市2021年挥发性有机污染物污染防治实施方案》（洛环攻坚办〔2021〕18号）等相关大气治理文件提出了新增VOCs项目实行排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 本项目扩建完成后，西厂区PP片材线挤出有机废气经1#UV光氧+活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒达标排放（西-DA001）；西厂区托盘吸塑生产线吸塑有机废气经2#UV光氧+活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒达标排放（西-DA002）；东厂区PET片材线挤出有机废气经UV光氧+活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒达标排放（东-DA001）；本项目生活污水经化粪池处理，定期清掏用于周边农田施肥；生产冷却水循环使用不外排。本项目一般固废综合处理，危险废物由有资质单位处置。 为了不增加对区域环境的压力，实行区域内 VOCs排放等量或倍量削减替代，项目VOCs新增排放量为0.0619t/a，其替代来源为《洛阳榕拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目》关停的VOCs减排量。符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 本项目生产过程所用能源为电能，属于清洁能源，用电量约105万kwh/a，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本项目位于孟津县朝阳镇， 对照《洛阳市生态环境局 关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环〔2021〕58号），项目与洛阳市生态环境总体准入要求、洛阳市偃师市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见表1-2、表1-3。对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7 号）中“洛阳市生态环境管控单元分布图”，本项目位于偃师市重点管控单元内，具体见附图6。 表1-1 项目与洛阳市生态环境总体准入要求相符性分析 维度; 清单编制要求; 管控要求; 相符性. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 一、按照国家、省、市产业政策关于禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录要求，持续优化产业结构，严格落实产业政策，实行可持续发展。严格落实国家和省高耗能、高排放、资源型行业准入要求，坚决遏制“两高”行业盲目发展。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰和限制类项目，属允许建设项目；不属于禁止、限制开发的建设活动，符合空间布局约束的要求. 二、禁止在地质环境脆弱区开发矿产资源，禁止开挖耕地烧制实心砖瓦。在禁止开采区内已设置的矿业权不得转让、变更，已设置的探矿权不得转为采矿权；已设置的采矿权，坚持分类处置、逐步退出和不扩大矿区范围、不变更矿种、不变更生产规模原则，到期后不得延续。对各类自然保护区内矿业权进行全面清理，实行差别化补偿政策，在坚持生态保护优先和保障矿业权人合法利益的前提下，依法有序全面退出。. 三、禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。. 四、禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。. 五、禁止在湿地保护范围内设立开发区、产业园区；围垦湿地、填埋湿地；擅自采砂、取土、采矿；擅自排放湿地水资源或者堵截湿地水系与外围水系的通道；非法砍伐林木、采集野生植物；投放有毒有害物质，倾倒废弃物或者排放不达标生活污水、工业废水；破坏野生动物繁殖区和栖息地、鱼类洄游通道，猎捕野生动物；破坏湿地保护设施；擅自建造建筑物、构筑物。. 六、公路、铁路等基础设施建设应该避免穿越保护区，确实必须穿过的，应将生态影响减少到最小程度，并建设便于动物迁移的通道设施。禁止围湖造地和占填河道等改变生态功能的开发建设活动；禁止利用自然湿地净化处理污水。. 七、严格落实水源保护区方面的法律法规，禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。严格禁止各类污染源进入水源地、湿地、风景区及其保护区范围内。保护区附近不得建设对水质有严重污染的建设项目。现有企业所排废水出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021），并逐步迁出。. 八、禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。南水北调汇水区范围内严防水环境风险。禁止长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。长江流域县级以上地方人民政府依法划定禁止采砂区和禁止采砂期，严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。严格执行黄河流域高质量发展要求。严禁在重要河流岸线1 公里范围内新（改、扩）建尾矿库。. 九、禁止在水土流失严重区及重点预防区、水源保护区、生态脆弱区、自然保护地、野生动植物重要栖息地等区域，开展造成或者可能造成严重水土流失、破坏水生态环境和野生动植物栖息环境的生产建设活动。确因重大发展战略和重大公共利益需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。. 限制开发建设活动的要求; 在限制开采区内，要严格控制限制开采矿种矿业权的设置，确实需要设置矿业权时，要严格规划审查，必须进行规划论证。 新建矿山最低开采规模和最低服务年限应严格按照规划要求执行。. 污染物排放管控; 允许排放量要求; 一、2020 年化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放总量分别削减（较2015年）18.64%、17.2%，38.27%、32.5%、29%，重点工程减排量达到0.82 万吨、0.089 万吨、3.75 万吨、1.59 万吨、1.67 万吨。十四五期间，污染物排放总量达到省定总量控制要求和削减目标。; 本项目新增挥发性有机物总量实行区域总量替代，满足要求. 二、新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量置换”的原则，应有明确具体的重金属污染物排放总量来源。; 本项目不涉及. 现有源提标升级改造; 一、全市地表水国、省重点监控的7 个断面达到或优于Ⅲ类水质比例保持 100%；市重点监控断面达到或优于Ⅲ类水质比例达到 100%。全市县级以上城市集中式饮用水水源地水质达标率达到 100%。地下水质量考核点位水质级别保持稳定。市区和县城建成区全面消除黑臭水体，基本消除农村地区黑臭水体、坑塘；地下水质量考核点位水质级别保持稳定。十四五期间，达到国家、省、市水质目标要求。大气环境质量持续改善并达到国家、省、市目标要求。土壤环境风险得到有效管控。; 本项目不涉及. 二、开展河湖“清四乱”及水域岸线综合整治，完成城市区中州渠、大明渠、铁路防洪渠、伊东渠、伊南排涝渠、吉利区二道河等污染负荷较重河渠整治任务。加大水环境治理和水生态修复力度，逐步恢复全域地表水环境生态功能，进一步提升全市水环境质量。; 本项目不涉及. 资源利用效率要求; 水资源利用总量要求; 一、“十三五”期间，全市节水灌溉面积达到130 万亩左右，农田灌溉水有效利用系数达到0.6 以上，全市万元国内生产总值、万元工业增加值用水量比2015 年分别下降24.1%、25.2%以上。“十四五”期间，完成国家、省、市目标要求。; 本项目不涉及. 二、全市年用水总量控制在17.981 亿立方米以内，万元国内生产总值用水量控制在22.7 立方米以内，万元工业增加值用水量控制在25.9 立方米以内，农田灌溉水有效利用系数提高到0.6 以上。十四五期间，完成国家、省、市目标要求。; 本项目不涉及. 地下水开采要求; 在2020 年全市浅层地下水开采控制在61370 万立方米的基础上，2030 年控制在60679 万立方米。; 本扩建项目用水依托厂内给水系统，扩建完成后年用水量为512.8m3/a. 能源利用总量及效率要求; 一、在2020年全市煤炭消费总量控制在2030万吨，非电行业控制在960 万吨，统调公用燃煤机组控制在1070万吨的基础上。“十四五”期间，完成国家和省下达总量控制目标要求。; 本项目不属于高污染、高耗水、高耗能项目，项目建设符合资源利用上线要求. 二、新上耗煤项目新增燃料煤总量实行1.5倍减量替代，项目所在地区电力折算系数为0.67。. 三、在2020年煤炭消费总量下降15%的基础上，十四五期间，完成国家和省下达总量削减目标要求。. 四、在“十三五”能耗增量控制目标控制在253 万吨标准煤的基础上，十四五期间，完成国家和省下达目标要求。. 土地资源开发规模要求; 洛阳市耕地保有量目标为不低于430246.67 公顷，洛阳市基本农田保护目标不低于376133.33 公顷，建设用地总规模不超过180119.33 公顷，城乡建设用地规模不超过146831.83 公顷，人均城镇工矿用地不高于145.00 平方米，洛阳市中心城区建设用地控制规模不高于265 平方公里。十四五期间，完成国家、省、市目标要求。; 本项目占地为工业用地，符合要求. 由上述分析可知，本项目建设符合洛阳市生态环境总体准入要求。 表1-2 孟津县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 本项目; 相符性. ZH41032220003; 孟津县城镇重点单元; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建和扩建易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 2、禁止新建及扩建高排放、高污染项目，及其他排放重金属、持久性有机污染物等工业项目。 3、在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。; 项目周边为空地、工厂，不在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边；项目为塑料制品扩建项目，不属于易产生恶臭气体的生产项目及其他产生恶臭气体的生产经营活动的项目。项目不属于高排放、高污染项目。; 相符. 污染物排放管控; 优化调整货物运输结构，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。强化餐饮油 烟的治理和管控。; 项目所使用车辆为国五以上排放标准柴油货车。项目食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放。; 相符. ZH41032220004; 孟津县大气弱扩散区; 重点管控单元; 污染物排放管控; 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。强化餐饮油烟治理和管控。; 项目涉及的大气污染物为VOCs，VOCs排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值；本项目建成后VOCs排放量增加，VOCs可从洛阳榕拓焦化有限责任公司减排量中进行替代削减，不增加区域大气污染物排放量。项目食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合孟津县环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 2.产业政策 对照中华人民共和国国家发展和改革委员会2019年发布的第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目工艺设备和产品内容均不在限制类和淘汰类之列，属于允许建设项目，本项目的建设符合国家产业政策。且该项目已于2021年9月1日在孟津县发展和改革委员会备案，项目代码为：2109-410322-04-01-987473。 3. 《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环攻坚〔2021〕5号）相符性分析 表1-3 洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案相符性分析一览表 项目; 方案要求; 本项目情况; 相符性. 洛阳市2021年大气污染防治攻坚实施方案-四重点任务. （一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级; 2、严格环境准入 （1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目为塑料制品制造，不属于高耗能、高排放和产能过剩的产业； 项目已于2021年9月1日在孟津县发展和改革委员会备案。; 相符. 2、严格环境准入 （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省级绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 根据前述项目与“三线一单”符合性分析，项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求；本项目为塑料制品扩建项目，建设单位按达到豫环文〔2021〕94号文件中《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南—六、塑料制品》B级企业的要求进行建设; 相符. （六）强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理; 4、加强工业企业VOCS全过程运行管理。 强化VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由开敞变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。; 项目设备、原料、产品均位于封闭厂房内，挤出工序设置集气罩，产生的有机废气经收集进入“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后达标排放; 相符. 根据以上分析内容，本项目符合《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环攻坚〔2021〕5号）文件要求。 4. 《洛阳市2021年挥发性有机污染物污染防治实施方案》（洛环攻坚办〔2021〕18号）相符性分析 表1-4洛阳市2021年挥发性有机污染物污染防治实施方案相符性分析一览表 项目; 文件要求内容; 本项目情况; 相符性. （一）工业源VOCs污染治理; 3、全面提升VOCs无组织防治水平。2021年4月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、岩棉制造等行业完成VOCs无组织排放提升治理。治理标准：建立原辅料存储间、调配间；VOCs物料转移运输、干燥、清洗等生产过程应在密闭空间或设备中进行，杜绝废气通过生产车间门窗、通风口等部位外逸，整体车间成微负压状态；对VOCs产生工序实施二次密闭，并安装收集、净化处理设施，淘汰收集率低、风量不达标的集气罩；按照“一厂一策”要求，对污染防治设施去除率进行核算，去除率无法稳定达标的，对污染防治设施实施升级改造。; 本项目为塑料制品项目，生产过程车间密闭，并对挤出等工艺部位安装集气收集措施，车间设置微负压，并安装了相应的处理措施，有机废气去除率达80%，经处理后有机废气能够达标排放。; 符合. （四）强化VOCs环境监管; 1.严格新建项目环境准入。 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设；严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内原则上不再新上含喷涂生产线的工业项目(重大项目经市政府同意后实行“一事一议”)；城市建成区内不得新建VOCs年排放量在100千克以上的工业项目(集中喷涂中心项目除外)。城市建成区内新、改、扩建及现有服务业类涉VOCs项目，如汽车维修、加油站等，应依法进行环境影响评价并严格按照环评要求落实污染防治措施。; 项目为塑料制品扩建项目，新增VOCs排放从洛阳榕拓焦化有限责任公司减排量中进行替代削减，不增加区域大气污染物排放量。项目使用低VOCs含量的原辅材料，对挤出等工艺部位安装集气收集措施，并安装了相应的处理措施，有机废气经治理达标后达标排放。; 符合. 根据以上分析内容，本项目符合《洛阳市2021年挥发性有机污染物污染防治实施方案》（洛环攻坚办〔2021〕18号）文件要求。 5. 与《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文〔2021〕94号）--《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）—六、塑料制品》相符性分析 本项目为塑料制品行业，根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）中第六项、塑料制品企业绩效分级指标对照分析如下： 表1-5塑料制品企业绩效分级指标 差异化指标; A级企业; B级企业; 本项目类别; 符合性. 能源类型; 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 本项目能源使用电能; 符合B级. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 1、本项目工艺设备和产品内容均不在《产业结构调整指导目录（2019 年版）》限制类和淘汰类之列，属于允许建设项目； 2、不涉及； 3、项目位于河南省洛阳市，符合洛阳市相关政策要求； 4、本项目位于洛阳市孟津县朝阳镇，不在洛阳市城市总体规划范围内，根据朝阳镇人民政府出具的证明，项目用地为建设用地，项目符合相关政策，同意入驻。; 符合B级. 废气收集及处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉 VOCs 工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至 VOCs 废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2.VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在 800mg/g及以上）； 3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM 有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术； 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。; 1.同A级第 1 条要求； 2.A 级第2 条要求； 3.粉状物料投加、配混应在封闭车间内进行，PM有效收集，并采用袋式除尘等高效除尘技术； 4.同 A 级第4 条要求； 5.同 A 级第5 条要求。; 1、项目建成后，挤出、吸塑等工序产生VOCs部位设置集气罩，边缘风速不小于0.3m/s； 2、项目有机废气治理技术采用UV光氧+活性炭吸附组合工艺； 3、项目不涉及粉料； 4、废活性炭密闭包装暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置，并进行储存、处置台账记录； 5、项目不涉及NOx; 符合B级. 无组织管控; 1.VOCs 物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs 物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs 物料采用密闭管道输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地; 1.同 A 级第 1 条要求； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；液态VOCs物料采用密闭容器或罐车输送； 3.同 A 级第 3 条要求； 4.同 A 级第 4 条要求。; 1、项目涉及原料聚丙烯、聚乙烯等均袋装储存于原料库内；涉及辅料乳化硅油采用密闭桶装，在非取用保持加盖、封口、密闭； 2、项目生产过程物料进料采用密闭螺旋输送机上料等自动化； 3、项目挤出等工序产生VOCs部位设置集气罩，有机废气经收集引入UV光氧+活性炭吸附装置进行处理后达标排放； 4、厂区干净整洁，地面全部硬化或绿化；车间规范整洁，无物料散落，无“跑、冒、滴、漏”，地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘。; 符合B级. 排放限值; 1.全厂有组织 PM、NMHC 有组织排放浓度分别不高于 10、10mg/m3； 2.VOCs 治理设施同步运行率和去除率分别达到 100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界 1hNMHC 平均浓度低于2mg/m3； 3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉 PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m3; 1.全厂有组织 PM、NMHC 有组织排放浓度分别不高于 10、30mg/m3； 2.同 A 级第 2 条要求； 3.同 A 级第 3 条要求。; 1、项目建成后，预测各排气筒NMHC 有组织排放浓度不高于10mg/m3 2、VOCs 治理设施同步运行率100%、去除率可达到80%以上 3、项目不涉及锅炉; 符合B级. 根据上表可知，本项目建成后绩效分级可达到塑料制品企业绩效分级指标B级企业要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目概述 洛阳安图塑料制品有限公司是一家从事塑料卷材、食品托盘和电子托盘塑料包装制品制造的企业，位于洛阳市孟津县朝阳镇卫坡村，由东西两个厂区组成，均租赁洛阳市永兴祥工贸有限公司厂房、办公用房从事生产。该公司《洛阳安图塑料制品有限公司年产2000吨塑料片材、电子托盘、食品托盘塑料包装制品项目环境影响报告表》于2016年1月委托洛阳市青源环保科技有限公司编制完成，孟津县环境保护局于2016年3月以孟环审[2016]13号文进行了批复；2017年6月23日，孟津县环境保护局通过了该项目环境保护验收，验收文号为孟环验[2017]09号。 该项目西厂区设有2条PP片材生产线，1条托盘吸塑生产线， PP片材生产线配置1套活性炭+15m高排气筒；东厂区设有1条PET片材生产线，配置1套活性炭+15m高排气筒。2018年8月，建设单位进行了废气提标治理改造：将西厂区吸塑线有机废气进行了收集治理，配置1套 “UV光氧+活性炭吸附装置”+1根15m高排气筒，对PP片材生产线已有活性炭吸附装置前加装了UV光氧装置；东厂区对PET片材生产线已有活性炭吸附装置前加装了UV光氧装置。建设单位于2020年3月30日进行了排污许可登记，登记编号为91410322772157083M001Z。 本次扩建项目拟在西厂区现有厂房内新增1条PP片材生产线；在东厂区内新租赁厂房960平方米，扩建3条 PET片材生产线，扩建完成后全厂年产5000吨塑料片材、电子托盘、食品托盘塑料包装制品。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》及682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，本项目需要进行环境影响评价，经查阅生态环境部 部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目类别为“第二十六、橡胶和塑料制品业——53塑料制品业”，该类别建设项目涉及“以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”应编制环境影响报告书，其他（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）编制环境影响报告表。本项目不涉及有毒原材料，原料不属于再生塑料，无电镀工艺，不使用溶剂型胶粘剂、涂料，属于其他类，因此环境影响评价报告类型为报告表。根据国家有关环境保护的法律法规，受项目建设单位的委托，我单位承担了本项目的环境影响评价工作。 本项目位于洛阳市孟津县朝阳镇卫坡村，本次东西两厂区均进行扩建，占地情况为：西厂区现有占地面积2700m2，租用洛阳市永兴祥工贸有限公司老厂区，本次在现有车间内扩建，不新增占地；东厂区原有项目租用洛阳市永兴祥工贸有限公司新厂区部分厂房900m2，本次租赁其相邻北侧车间960 m2（永兴祥工贸公司仓库）并与原有车间连通进行扩建。项目与洛阳市永兴祥工贸有限公司签订的租赁合同见附件。根据项目厂区土地证孟集用（2012）第018号以及孟集用（2004）字第零零玖号，项目所占土地属于工业用地。 项目西厂区北侧为村道；南侧为闲置厂房；西侧为生产路，隔路为农田；东侧为孟邙线。最近居民为厂区北侧25m处的卫坡村住户。 东厂区位于西厂区东北侧485m处，利用永兴祥工贸公司部分厂房进行建设，项目北侧为永兴祥工贸公司厂房，西侧、南侧为永兴祥工贸公司厂界，东侧为永兴祥工贸公司内部道路。项目所在厂区北侧为农田和高沟村住户，南侧为生产路，西为瑞石商砼，东侧为工厂。 项目地理位置见附图1，项目周边环境见附图3-1、附图3-2。 2. 建设内容 本项目西厂区利用现有车间厂房进行建设，东厂区新租赁960 m2厂房进行建设，具体工程内容见表2-1、表2-2。厂区平面布置图见附图2-1、附图2-2、附图2-3、附图2-4。 表2-1 项目西厂区工程内容一览表 项目组成; 项目名称; 扩建前; 扩建工程; 扩建后. 建设内容; 建设内容; 建设内容. 主体工程; 吸塑生产车间; 占地面积320m2，1层，砖混结构；内设吸塑生产区、原料区、成品区; /; 建筑面积320m2，1层，砖混结构；内设吸塑生产区、原料区、成品区. PP片材生产车间; 占地面积350m2，1层，砖混结构；内设2条PP生产线、拌料区; 依托现有的1#原料库，将原料库改为生产区，在1层扩建1条PP生产线，2层仍为闲置区域; PP片材生产车间，砖混结构；1层占地面积630m2，内设3条PP生产线、拌料区；2层面积280m2，为闲置区域. 储运工程; 原料库1#; 占地面积280m2，2层，砖混结构；1层为原料区，2层为闲置区域. 原料库2#; 占地面积550m2; 依托现有; 占地面积550m2. 成品库; 占地面积150m2; 依托现有; 占地面积150m2. 辅助工程; 1#办公楼; 占地面积100m2，2层，砖混结构，设有办公室、检验室、会议室; 依托现有; 占地面积100m2，2层，砖混结构，设有办公室、检验室、会议室. 2#办公楼; 占地面积70m2，2层，砖混结构，为办公业务用房; 依托现有; 占地面积70m2，2层，砖混结构，为办公业务用房. 模具间; 占地面积90m2，1层，砖混结构，为模具存放区; 依托现有; 占地面积90m2，1层，砖混结构，为模具存放区. 工具库; 占地面积10m2，1层，砖混结构; 依托现有; 占地面积10m2，1层，砖混结构. 维修车间; 占地面积60m2，1层，砖混结构; 现有工程建成后维修车间一直闲置，本次将维修车间改为成品暂存区和纸管放置区; 成品暂存区和纸管放置区，占地面积60m2，1层，砖混结构. 门卫室; 1个，面积8m2; 依托现有; 1个，面积8m2. 食堂; 1个，面积10m2; 依托现有; 1个，面积10m2. 公用工程; 供电; 朝阳镇供电所供给; 依托现有; 朝阳镇供电所供给. 供水; 村自来水管网供给; 依托现有; 村自来水管网供给. 排水; 生活污水经化粪池收集后定期清掏用于周边农户积肥; 依托现有; 生活污水经化粪池收集后定期清掏用于周边农户积肥. 环保工程; 废气; 生产废气; 2条PP生产线挤出废气：1套“UV光氧+活性炭吸附装置”+1根15m高排气筒; 扩建的1条PP生产线挤出废气：依托现有1套“UV光氧+活性炭吸附装置”+1根15m高排气筒; 3条PP生产线挤出废气： 1套“UV光氧+活性炭吸附装置”+1根15m高排气筒. 吸塑废气： 1套“UV光氧+活性炭吸附装置”+1根15m高排气筒; /; 吸塑废气： 1套“UV光氧+活性炭吸附装置”+1根15m高排气筒. 食堂油烟; 1套油烟净化器+1根15m高排气筒; /; 1套油烟净化器+1根15m高排气筒. 废水; 职工生活污水：1个10m3化粪池; 生活污水依托现有; 职工生活污水：1个10m3化粪池. 挤出线冷却水：1个5 m3循环水池，1个10 m3循环水池; 挤出线冷却水：依托现有1个10 m3循环水池; 挤出线冷却水：1个5 m3循环水池，1个10 m3循环水池. 噪声; 厂房隔声、设备减震等; 设备减震; 设置减震基础、车间隔声等. 固废; 1个8m2一般固废暂存区; 依托现有; 1个8m2一般固废暂存区. 1个8m2危险废物暂存间; 依托现有; 1个8m2危险废物暂存间. 表2-2 项目东厂区工程内容一览表 项目组成; 项目名称; 扩建前; 扩建工程; 扩建后. 建设内容; 建设内容; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 占地面积900m2，1层，砖混结构；内设原料区、成品区、1条PET生产线; 将原有车间及其相邻北侧车间（960 m2）连通，扩建3条PET片材生产线，原有车间原料区、成品区、生产区布置进行调整；车间南侧原车子棚拆除，建设成品库（110 m2）并与现有车间连通; 占地面积1970m2，1层，砖混结构；内设原料区、4条PET片材生产线、成品区. 公用工程; 供电; 朝阳镇供电所供给; 依托现有; 朝阳镇供电所供给. 供水; 村自来水管网供给; 依托现有; 村自来水管网供给. 排水; 生活污水依托永兴祥工贸公司化粪池，收集后由周边农户拉走肥田; 依托现有; 生活污水经化粪池收集后定期清掏用于周边农户积肥. 环保工程; 废气; 1条PET生产线挤出废气： 1套“UV光氧+活性炭吸附装置”+1根15m高排气筒; 扩建的3条PET生产线有机废气：依托现有工程1套“UV光氧+活性炭吸附装置”+1根15m高排气筒; 4条PET生产线有机废气：1套“UV光氧+活性炭吸附装置”+1根15m高排气筒. 废水; 职工生活污水：1个20m3化粪池; 生活污水：依托现有; 职工生活污水：1个20m3化粪池. 挤出线冷却水：1个25 m3循环水池; 挤出线冷却水：依托现有; 挤出线冷却水：1个25 m3循环水池. 噪声; 厂房隔声、设备减震等; 设备减震; 设置减震基础、车间隔声等. 固废; 1个10m2一般固废暂存区; 依托现有; 1个10m2一般固废暂存区. 1个10m2危险废物暂存间; 依托现有; 1个10m2危险废物暂存间. 2.1 主要产品及产能 本项目为扩建项目，项目建成后全厂塑料片材、电子托盘、食品托盘塑料包装制品产能由2000吨/年增加到5000吨/年。具体产品方案如下表。 表2-3 产品方案一览表 产品名称; 扩建前; 扩建工程; 扩建后产能; 备注. 年生产能力 （吨）; 年生产能力 （吨）; 年生产能力 （吨）. 西厂区; PP塑料片材; 1000（其中80t用于托盘生产）; 500; 1500（其中80t用于托盘生产）; 产能+500t/a. PP电子托盘; 40; 0; 40; 产能不变. PP食品托盘; 40; 0; 40; 产能不变. PET电子托盘; 35; 0; 35; 产能不变. PET食品托盘; 35; 0; 35; 产能不变. 合计; 1070; 500; 1570; 产能+500t/a. 东厂区; PET塑料片材; 1000（其中70t用于西厂区托盘生产）; 2500; 3500（其中70t用于西厂区托盘生产）; 产能+2500t/a. 合计; 2000; 3000; 5000; 产能+3000t/a. 2.2 主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 本项目主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数见下表。 |
| --- | --- |

| - 建设内容 | 表2-4 主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数一览表 生产单元及工艺名称; 主要生产设施; 现有工程; 扩建工程; 全厂; 备注. 数量; 设施参数; 数量; 设施参数; 数量; 设施参数. 西厂区; PP塑料片材生产; 1#PP多层共挤片材生产线; 1套; 型号; PY1000/100-65; /; /; /; 1套; 型号; PY1000/100-65; 不变；设有混料机、干燥机、上料机、挤出机、冷却定型机、切边机、涂油烘干机、收卷机. 2#PP多层共挤片材生产线; 1套; 型号; KF100; /; /; /; 1套; 型号; KF100; 不变；设有混料机、干燥机、上料机、挤出机、冷却定型机、切边机、涂油烘干机、收卷机. 3#PP多层共挤片材生产线; /; /; /; 1套; 型号; WJP120-1000; 1套; 型号; WJP120-1000; 增加1套；设有混料机、干燥机、上料机、挤出机、冷却定型机、切边机、涂油烘干机、收卷机、边料收料破碎机. 破碎机; 1台; 型号; F-3C; 2台; 型号; F-3C; 3台; 型号; F-3C; 增加1台. 电子、食品托盘生产; 全自动高速吸塑机; 1套; 型号; JZ5-660; /; /; /; 1套; 型号; JZ5-660; 不变. 液压冲床; 1台; 型号; DLC-8; /; /; /; 1台; 型号; DLC-8; 减少1台. 1台; 型号; SH; 拆除; /; /; /. 辅助单元; X荧光光谱仪; 1台; 型号; EDX1800BP; /; /; /; 1台; 型号; EDX1800BP; 不变. 电子拉力试验机; 1台; 型号; LDS-5A; /; /; /; 1台; 型号; LDS-5A; 不变. 电子数显比重计; 1台; 型号; TZ-220; /; /; /; 1台; 型号; TZ-220; 不变. 空压机; 1套; 功率; 8kw; /; /; /; 1套; 功率; 8kw; 不变. 1套; 功率; 13kw; 依托; 1套; 功率; 13kw; 不变. 冷却塔; 1套; 循环量; 1m3/h; /; /; /; 1套; 循环量; 1m3/h; 不变，为1#PP线配套. 1套; 循环量; 2m3/h; 依托; 1套; 循环量; 2m3/h; 不变，为2#PP线、3# PP线配套. 反渗透纯水机; /; /; /; 1套; 产水量; 2t/h; 1套; 产水量; 2t/h; 新增. 环保设备; UV光氧+活性炭装置; 1套; 风量; 1000~5000m3/h; /; 1套; 风量; 1000~5000m3/h; 不变. 1套; 风量; 1000~8000m3/h; 依托; 1套; 风量; 1000~8000m3/h; 不变. 东厂区; PET塑料片材生产; 1#PET片材生产线; 1套; 型号; L=1000; /; /; /; 1套; 型号; L=1000; 不变；设有混料机、干燥机、上料机、挤出机、冷却定型机、切边机、涂油烘干机、收卷机、边料收料破碎机. 2#PET片材生产线; /; /; /; 1套; 型号; PET-JWS120; 1套; 型号; PET-JWS120; 增加1套；设有混料机、干燥机、上料机、挤出机、冷却定型机、切边机、涂油烘干机、收卷机. 3#PET片材生产线; /; /; /; 1套; 型号; PET-JWS120; 1套; 型号; PET-JWS120; 增加1套；设有混料机、干燥机、上料机、挤出机、冷却定型机、切边机、涂油烘干机、收卷机. 4#PET片材生产线; /; /; /; 1套; 型号; PET-JWS120; 1套; 型号; PET-JWS120; 增加1套；设有混料机、干燥机、上料机、挤出机、冷却定型机、切边机、涂油烘干机、收卷机. 切片机; /; /; /; 1台; 型号; 1m×2.5m; 1台; 型号; 1m×2.5m; 新增. 破碎机; /; /; /; 2台; 型号; F-3C; 2台; 型号; F-3C; 新增. 辅助单元; 空压机; 1套; 功率; 13kw; 依托; 1套; 功率; 13kw; 不变. 冷却塔; 1套; 循环量; 4m3/h; 依托; 1套; 循环量; 4m3/h; 不变. 反渗透纯水机; /; /; /; 1套; 产水量; 5t/h; 1套; 产水量; 5t/h; 新增. 环保设备; UV光氧+活性炭装置; 1套; 风量; 1000~10000m3/h; 依托; 1套; 风量; 1000~10000m3/h; 不变. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 表2-5 项目主要生产设备生产能力及年时基数一览表 主要生产设备; 现有工程; 扩建工程; 全厂. 生产能力; 年时基数; 生产能力; 年时基数; 生产能力; 年时基数. 西厂区; 1#PP多层共挤片材生产线; 325.5kg/h，500t/a; 1536h/a; /; /; 976.5 kg/h，1500 t/a; 1536h/a. 2#PP多层共挤片材生产线; 325.5kg/h，500t/a; 1536h/a; /; /. 3#PP多层共挤片材生产线; /; /; 325.5kg/h，500t/a; 1536h/a. 托盘吸塑生产线; 312.5 kg/h，150t/a; 480h/a; /; /; 312.5 kg/h，150t/a; 480h/a. 东厂区; 1#PET片材生产线; 651kg/h，1000t/a; 1536h/a; /; /; 约2278.5kg/h，3500 t/a; 1536h/a. 2#PET片材生产线; /; /; 542.5kg/h，833.3t/a; 1536h/a. 3#PET片材生产线; /; /; 542.5kg/h，833.3t/a; 1536h/a. 4#PET片材生产线; /; /; 542.5kg/h，833.3t/a; 1536h/a. 2.3 主要原辅材料的种类和用量 本项目使用的原材料塑料颗粒（PP、PET、色母粒）均为外购成品新料，不属于再生塑料，本项目原辅材料消耗情况见下表。 表2-6 主要原辅材料及能源消耗表（西厂区） 名称; 扩建前; 扩建工程; 扩建后; 变化情况. 年用量; 状态; 年用量; 状态; 年用量; 状态. 原辅料; PP（聚丙烯）树脂; 979.6t/a; 颗粒状，袋装，25kg/袋; 489.8t/a; 颗粒状，袋装，25kg/袋; 1469.4t/a; 颗粒状，袋装，25kg/袋; +489.9t/a. 色母粒; 20.4t/a; 颗粒状，袋装，25kg/袋; 10.2t/a; 颗粒状，袋装，25kg/袋; 30.6t/a; 颗粒状，袋装，25kg/袋; +10.2 t/a. PET片材; 70t/a; 为东厂区生产的PET片材卷; /; /; 70t/a; 为东厂区生产的PET片材卷; 不变. 乳化硅油; 0.2t/a; 液态，桶装，50kg/桶; 0.1t/a; 液态，桶装，50kg/桶; 0.3t/a; 液态，桶装，50kg/桶; +0.1t/a. 能源消耗; 水; 272.8 m3/a; 98.5m3/a; 410.7m3/a; +137.9 m3/a （其中98.5m3/a为扩建新增，39.4 m3/a为现有工程生产用水改用纯水机制水新增量）. 电; 32万kWh; 10万kWh; 42万kWh; +10万kWh. 表2-7 主要原辅材料及能源消耗表（东厂区） 名称; 扩建前; 扩建工程; 扩建后; 变化情况. 年用量; 状态; 年用量; 状态; 年用量; 状态. 原辅料; PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）树脂; 979.6t/a; 颗粒状，袋装，25kg/袋; 2449t/a; 颗粒状，袋装，25kg/袋; 3428.5t/a; 颗粒状，袋装，25kg/袋; +2449t/a. 色母粒; 20.4t/a; 颗粒状，袋装，25kg/袋; 51t/a; 颗粒状，袋装，25kg/袋; 71.4t/a; 颗粒状，袋装，25kg/袋; +51t/a. 乳化硅油; 0.2t/a; 液态，桶装，50kg/桶; 0.5t/a; 液态，桶装，25kg/桶; 0.8t/a; 液态，桶装，50kg/桶; +0.5t/a. 能源消耗; 水; 115.36m3/a; 375.6m3/a; 512.8m3/a; +397.44m3/a （其中375.6m3/a为扩建新增， 21.84m3/a为现有工程生产用水改用纯水机制水新增量）. 电; 18万kWh; 45万kWh; 63万kWh; +145万kWh. 2.3.1 主要原材料理化性质 PP（聚丙烯）树脂：聚丙烯树脂（PP树脂），是一种结构规整的结晶性聚合物，为淡乳白色粒料、无味、无毒、质轻的热塑性树脂。相对密度为0.90~0.91，是通用树脂中最轻的一种。机械性能良好，耐热性能良好，其熔点为170℃左右，在无外力作用下，150℃不变形，化学稳定性好，耐酸、碱和有机溶剂，与大多数化学药品（如发烟硝酸、铬酸溶液、卤素、苯、四氯化碳、氯仿等）不发生作用，且几乎不吸水。可用注塑、挤塑、吹塑、抽丝等方法进行加工。适宜制作各种电器部件、电视机和收音机外壳，防腐管道、板材、汽车部件、周转箱、编织包装袋、包装薄膜捆扎材料、各种容器、各种衣着用品、人工草坪等。 PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）树脂：化学式为(C10H8O4)n，是由对苯二甲酸二甲酯与乙二醇酯交换或以对苯二甲酸与乙二醇酯化先合成对苯二甲酸双羟乙酯，然后再进行缩聚反应制得。属结晶型饱和聚酯，为乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物，表面平滑有光泽。PET在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能，长期使用温度可达120℃，熔点为250-255°C。耐蠕变、抗疲劳性、耐摩擦和尺寸稳定性好，磨耗小而硬度高，具有热塑性塑料中最大的韧性；电绝缘性能好，受温度影响小，但耐电晕性较差。无毒、耐气候性、抗化学药品稳定性好，吸水率低，耐弱酸和有机溶剂，但不耐热水浸泡，不耐碱。 色母粒：项目使用色母粒均为已制成的颗粒状，主要成分为颜料+载体+分散剂。 颜料又分为有机颜料与无机颜料。常用的有机颜料有：酞菁红、酞菁蓝、酞菁绿、耐晒大红、大分子红、大分子黄、永固黄、永固紫、偶氮红等常用的无机颜料有：镉红、镉黄、钛白粉、炭黑、氧化铁红、氧化铁黄等。 载体是色母粒的基体，一般选用与制品树脂相同的树脂作为载体，两者的相容性最好。 促使颜料均匀分散并不再凝聚，分散剂的熔点应比树脂低，与树脂有良好的相容性，和颜料有较好的亲和力。 乳化硅油：乳白色粘稠液体，无臭。主要成分为聚二甲基硅烷18%、聚甲基羟基硅氧烷10%、脂肪醇聚氧乙烯醚2%、水70%。化学性能稳定，不挥发。不溶于水（但可分散于水中）、乙醇、甲醇，溶于芳香族碳氢化物、脂肪族碳氢化物和氯代碳氢化合物，如苯、四氯化碳等。硅油具有卓越的耐热性、电绝缘性、耐候性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力。硅油在本项目中用于涂抹成型片材的表面，使其在收卷时不因相互摩擦产生静电而紧贴在一起。 2.4 水平衡分析 （1）片材生产挤出过程冷却用水以及硅油调配水 经与建设单位核实，项目现有工程片材生产线挤出过程冷却用水采用自来水，硅油调配水采用外购的桶装纯净水，本次扩建完成后全厂片材生产线挤出过程用水及硅油调配水均利用纯水制备装置制备的纯水，东西厂区各设1台纯水制备装置。 西厂区：现有工程设有2条PP片材线，挤出过程冷却补充用水量为153.6t/a，其中1#PP线设有1套冷却塔和5m3循环水池，2#PP线设有1套冷却塔和10m3循环水池。本次扩建项目西厂区片材生产挤出过程冷却补充用水量约为76.8t/a，依托现有工程的1套冷却塔和10m3循环水池，该部分用水循环使用，不外排。项目硅油与水调配比例为1：20，现有工程西厂区硅油用量0.2t/a，纯水用量为4t/a，扩建项目西厂区硅油用量0.1t/a，纯水用量为2t/a。1t原水可制备0.8t纯水，则西厂区扩建项目纯水制备用水为98.5t/a，浓水产生量19.7m3/a（0.103m3/d）。扩建完成后西厂区纯水制备用水为295.5t/a，浓水产生量59.1m3/a（0.308m3/d）。 东厂区：现有工程设有1条PET片材线，挤出过程冷却补充用水量为76.8t/a，设有1套冷却塔和25m3循环水池。本次扩建项目东厂区 PET片材生产挤出过程冷却补充用水量约为230.4t/a，依托现有工程冷却塔和25m3循环水池，该部分用水循环使用，不外排。项目硅油与水调配比例为1：20，现有工程东厂区硅油用量0.2t/a，纯水用量为4t/a，扩建项目东厂区硅油用量0.5t/a，纯水用量为10t/a。1t原水可制备0.8t纯水，则东厂区扩建项目纯水制备用水为300.5t/a，浓水产生量60.1m3/a（0.313m3/d）。扩建完成后东厂区纯水制备用水为401.5t/a，浓水产生量80.3m3/a（0.418m3/d）。 纯水制备浓水中污染物主要是钠镁离子等盐类物质，COD浓度很小（低于30mg/L），本次以30mg/L计，为较清净废水，经管道排入化粪池与生活污水一块清掏肥田。 （2）生活用水 本项目现有工程西厂区生活用水量为0.6m3/d（115.2m3/a），生活污水产生量为0.48m3/d（92.16m3/a）（产污系数按0.8计），东厂区生活用水量为0.18m3/d（34.56m3/a），生活污水产生量为0.144m3/d（27.65m3/a）（产污系数按0.8计），分别经各自厂区内化粪池收集处理后定期清掏用于周边农田施肥。 本次扩建项目西厂区不新增劳动定员，东厂区新增劳动定员10人，不在厂内食宿，依据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），用水量按40L/d计，则用水量为0.4t/d，即76.8t/a；污水排放系数为0.8，则污水排放量为0.32t/d，即61.44t/a。依托厂区内现有20m3化粪池处理收集后，定期用于周边农田施肥。 图2-1：本项目水平衡图（西厂区） 单位 ：m3/d 图2-2：本项目水平衡图（东厂区） 单位 ：m3/d 图2-3：本项目扩建完成后全厂水平衡图（西厂区） 单位 ：m3/d 图2-4：本项目扩建完成后全厂水平衡图（东厂区） 单位 ：m3/d 2.5 劳动定员及劳动制度 本次扩建项目西厂区不新增劳动定员，从原有定员20人中进行调配；东厂区原有劳动定员6人，本次扩建新增职工定员10人，项目建成后全厂职工人数为36人（西厂区20人、东厂区16人）。工作制度不变，为年工作时间仍为192天，单班工作制，每班工作时间8h。正常工作时间段为7:30~11:30，14:30~18:30，白天进行生产，若政府管控要求等特殊时期才进行夜间，本次不再对管控期特殊情况进行分析。 2.6 厂区平面布置 本项目为扩建项目，设置有东西两个厂区，西厂区在现有车间内扩建，不新增占地，现有工程设有2个原料库，原料库有较大空置区域，未完全利用，本次将片材生产车间南侧1处原料库改为生产区，设置1条PP片材生产线，根据车间结构，由东向西布置进料、挤出、切边、涂油、烘干、收卷机器装置，结合工艺要求，扩建后西厂区生产工艺流畅、布局合理。西厂区平面布置图见附图2-2。 东厂区新增厂房进行扩建，新增的厂房位于原项目厂房北侧并共墙，本次将车间连通成为一个大通间，并将原有车间布局进行调整，根据车间结构，北侧设置为仓库及原料区，南侧车子棚区域搭建车间作为成品区，车间中幅由西向东并列布置4条PET片材生产线，每条线由北向南布置进料、挤出、切边、涂油、烘干、收卷机器装置，车间中幅靠东区域设片材切片区。结合工艺要求，扩建后西厂区生产工艺流畅、布局合理。西厂区平面布置图见附图2-4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.生产工艺流程和产排污环节 # 1.1生产工艺流程 现有项目西厂区设有2条PP片材生产线、1条塑料托盘生产线，东厂区设有1条PET片材生产线。本次西厂区扩建1条PP片材生产线，生产工艺与原有一致，现有吸塑生产线维持现状；东厂区扩建3条PET片材生产线，生产工艺与原有一致，并对生产出的部分产品进行切片。本次扩建完成后生产工艺流程具体如下： 1.1.1西厂区PP片材生产工艺 图2-5 项目PP片材生产工艺流程图 工艺流程简述： （1）混料：袋装PP树脂颗粒、色母粒人工按照配方投入混料机内，进行混料以达到要求。本项目原料为颗粒状，且颗粒粒径较大（粒径0.2cm~0.5cm），故人工混料过程无粉尘产生。 （2）干燥：料斗直接连接干燥机，上料后的塑料颗粒直接由密闭管道进入真空干燥机干燥，在塑料未成型之前需进行充分干燥，防止产品出现缩水、银纹、气泡、龟裂、流痕、透明度不佳等问题。采用电加热方式，干燥温度80℃左右，可将塑料粒子含水率降低至0.02%以下。因干燥温度较低，达不到塑料粒子的熔融塑化温度和分解温度，无有机废气产生。 （3）上料：干燥后物料经上料斗由螺旋输送机送至挤出机入料口料斗内。下料至挤出机，完成挤出前的物料准备工作。 （4）挤出成型：采用电加热将原辅料加热成熔融状，加热温度为180℃左右，通过机械压力从模头挤出形成片材，采用循环水对挤出机设备进行降温，并对片材进行初步降温定型，之后经过风冷进一步降温。项目冷却水为纯水，由纯水机制得，循环使用，定期补充不外排。挤出成型过程会产生有机废气以及噪声。 （5）切边：冷却定型后，切除边料，使片材宽度符合产品规格。项目裁切 过程中产生的废料经破碎机破碎后作为二次原材料再利用。 （6）涂硅油、烘干：为了减轻收卷时片材静电紧贴影响后续客户使用，对片材进行涂油处理，使片材表面光滑。涂油工序通过涂油机进行，外购硅油与纯水（由纯水机制得）以1：20比例进行调配，之后加入涂油机盛油装置内，涂油的片材通过牵引机引入烘干机进行烘干固化，控制烘干温度为40~50℃。根据企业提供的硅油成分，无挥发性组分，故调配、涂油和烘干过程无废气产生。 （7）破碎：切边产生的边角料经收集进入破碎机进行破碎，破碎成1cm左右塑料片，从而重新进入拌料工序，继而生产出片材产品。破碎的塑料片规格较大，破碎过程基本上不产生粉尘。 （8）收卷产品、包装、产品入库：加工好的片材，通过翻转式收卷机进行收卷，当计量一卷后自动切断。收卷后的产品进行包装、入库。 1.1.2 西厂区塑料托盘生产工艺 图2-5 项目塑料托盘生产工艺流程图 工艺流程简述：PP、PET片材经高速吸塑成型机吸塑成型后，经冲床裁剪后，包装、入库。 （1）吸塑成型：本项目片材生产线生产的部分PP、PET片材通过吸塑生产线吸塑成吸塑盒后再外售（各产品使用的塑料原材料不同，每种产品对应一种塑料，即本项目每种塑料单独使用，不会混合使用），其主要原理为将热塑性塑料板材、片材固定在模具上，用加热器进行加热使之达到软化温度（120°C-180°C），然后用真空泵把模具与板（片）材之间的空气抽去，使板（片）材型坯按模具轮廓成型， 随着真空度的提高， 型坯下方的成型压力只有0.06-0.085MPa，而型坯上方的空气压力仍保持在0.1MPa 左右。冷却定型后用压缩空气将制品从模具中吹出而脱模。该过程会产生一定的噪声及有机废气。 （2）剪切：定型脱模后的塑料产品经过冲压机冲压裁断即为成品。 （3）包装、入库：将产品进行打包并存入仓库等待发货。根据建设单位提供信息，该过程中不涉及脱模剂的使用。项目模具使用过程中不进行清洗，只用干净抹布擦拭对项目模具进行清理，因此项目不涉及模具清洗剂的使用。 1.1.3东厂区PET塑料片材生产工艺 图2-5 项目PET片材生产工艺流程图 工艺流程简述： （1）混料：袋装PET树脂颗粒、色母粒人工按照配方投入混料机内，进行混料以达到要求。本项目原料为颗粒状，且颗粒粒径较大（粒径0.2cm~0.5cm），故人工混料过程无粉尘产生。 （2）干燥：料斗直接连接干燥机，上料后的塑料颗粒直接由密闭管道进入真空干燥机干燥，在塑料未成型之前需进行充分干燥，防止产品出现缩水、银纹、气泡、龟裂、流痕、透明度不佳等问题。采用电加热方式，干燥温度80℃左右，可将塑料粒子含水率降低至0.02%以下。因干燥温度较低，达不到塑料粒子的熔融塑化温度和分解温度，无有机废气产生。 （3）上料：干燥后物料经上料斗由螺旋输送机送至挤出机入料口料斗内。下料至挤出机，完成挤出前的物料准备工作。 （4）挤出成型：采用电加热将原辅料加热成熔融状，加热温度为250℃左右，采用循环水对挤出机设备进行降温，并对片材进行初步降温定型，之后经过风冷进一步降温。项目冷却水为纯水，由纯水机制得，循环使用，定期补充不外排。挤出成型过程会产生有机废气以及噪声。 （5）切边：冷却定型后，切除边料，使片材宽度符合产品规格。项目裁切 过程中产生的废料经破碎机破碎后作为二次原材料再利用。 （6）涂硅油、烘干：为了减轻收卷时片材静电紧贴影响后续客户使用，对片材进行涂油处理，使片材表面光滑。涂油工序通过涂油机进行，外购硅油与纯水（由纯水机制得）以1：20比例进行调配，之后加入涂油机盛油装置内，涂油的片材通过牵引机引入烘干机进行烘干固化，控制烘干温度为40~50℃。根据企业提供的硅油成分，无挥发性组分，故调配、涂油和烘干过程无废气产生。 （7）破碎：切边产生的边角料料经收集进入破碎机进行破碎，破碎成1cm左右塑料片，从而重新进入拌料工序，继而生产出片材产品。破碎的塑料片规格较大，破碎过程基本上不产生粉尘。 （8）收卷产品、包装、产品入库：加工好的片材，通过翻转式收卷机进行收卷，当计量一卷后自动切断。收卷后的产品大部分进行包装、入库。 （9）切片、包装、产品入库：收卷后的部分产品根据客户需求的尺寸经切片机进行切割，然后进行包装、入库。 1.2产污环节及对应污染物 本项目生产过程污染物主要为废气、废水、噪声、固废等，具体产污工序及污染物见下表。 表2-8 本项目产污环节及污染物一览表 污染类别; 污染源; 产生环节; 污染因子. 废气; PP片材生产线; 挤出工序; 非甲烷总烃. PET片材生产线; 挤出工序; 非甲烷总烃. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、氨氮. 生产废水; 片材生产挤出定型过程冷却用水; 冷却水循环使用. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 噪声. 固体废物; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 废包装材料; 原料使用、成品包装; 废包装材料. 纯水机; 纯水制备; 废反渗透膜. 有机废气处理装置; 有机废气处理过程; 废UV灯管、废活性炭. 传动设备; 设备维护; 废润滑油. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续执行情况 现有工程环保手续执行情况见下表。 表2-9 现有工程环保手续执行情况一览表 项目名称; 环评审批文号及时间; 验收情况; 排污许可证申领情况. 洛阳安图塑料制品有限公司年产2000吨塑料片材、电子托盘、食品托盘塑料包装制品项目; 孟环审[2016]13号2016年3月; 孟环验[2017]09号 2017年6月23日; 排污登记：91410322772157083M001Z 2020年3月30日. 2、现有工程污染物排放情况 （1）废气 现有工程西厂区设有2套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”，1套对PP片材生产线挤出有机废气进行处理，1套对托盘吸塑有机废气进行处理；东厂区设有1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”对PET片材生产线挤出有机废气进行处理。现有工程废气非甲烷总烃污染物排放情况引用企业2018年12月1日例行监测数据（运行工况为75%），监测单位为洛阳黎明检测服务有限公司。具体情况如下（以下为统计数据，取平均值）： |

| - 与项目有关的原有环境污染问题 | 表2-10 现有工程污染物产排情况一览表 位置; 污染源; 排放口; 污染物名称; 治理措施; 污染物排放情况; 核算时间h. 废气量 ×103m3/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a （折合满负荷工况）. 西厂区PP片材生产车间; 1#、2#PP片材生产线挤出有机废气; 西-DA001; 非甲烷总烃; 1#UV光氧催化+活性炭吸附装置，集气效率75%，有机废气去除效率80%; 1.20; 7.42; 0.0089; 0.0182; 1536. 西厂区托盘吸塑材生产车间; 吸塑有机废气; 西-DA002; 非甲烷总烃; 2#UV光氧催化+活性炭吸附装置，集气效率75%，有机废气去除效率80%; 1.54; 7.14; 0.011; 0.0070; 480. 东厂区PET片材生产车间; 1#PET片材生产线挤出有机废气; 东-DA001; 非甲烷总烃; UV光氧催化+活性炭吸附装置，集气效率75%，有机废气去除效率80%; 1.16; 7.07; 0.0082; 0.0168; 1536. - 由上表可知，现有工程东西厂区3根排气筒非甲烷总烃排放浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值中非甲烷总烃 60mg/m3的要求；同时，非甲烷总烃去除效率以及排放浓度均能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃去除效率70%、排放浓度80mg/m3）。 - 经计算，现有工程西厂区非甲烷总烃无组织排放量为0.042t/a，东厂区非甲烷总烃无组织排放量为0.028t/a。 |
| --- | --- |

| - 项目有关的原有环境污染问题 | （2）废水 - 现有工程废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池收集后定期清掏用户周边农地施肥。废水产排情况参照环评和环保竣工验收的数据，具体如下： - 西厂区生活用水量为0.6m3/d（115.2m3/a），生活污水产生量为0.48m3/d（92.16m3/a）（产污系数按0.8计），化粪池处理后生活污水污染物浓度为COD216mg/L、氨氮27mg/L、SS 120mg/L，则污染物排放量为COD 0.0199t/a，氨氮0.0025t/a，SS 0.0111t/a。 - 东厂区生活用水量为0.18m3/d（34.56m3/a），生活污水产生量为0.144m3/d（27.65m3/a）（产污系数按0.8计），化粪池处理后生活污水污染物浓度为COD216mg/L、氨氮27mg/L、SS 120mg/L，则污染物排放量为COD 0.0060t/a，氨氮0.0007t/a，SS 0.0033t/a。 （3）噪声 现有工程噪声染物排放引用企业环保竣工验收中的监测数据，监测时间为2017年5月2日～2017年5月3日，经检测，验收监测期间西厂区北、南、西厂界昼间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，东厂界昼间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求；东厂区四周昼间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 建设单位现有工程污染物产排情况汇总如下表： 表2-11 现有工程污染物排放汇总见下表 类别; 污染物; 排放量（t/a）; 备注. 大气; 非甲烷总烃; 西厂区; 0.0672; /. 东厂区; 0.0448; /. 合计; 0.112; /. 生活污水; COD; 西厂区; 0.0199; /. 东厂区; 0.0060; /. 合计; 0.0259; /. NH3-N; 西厂区; 0.0025; /. 东厂区; 0.0007; /. 合计; 0.0032; /. SS; 西厂区; 0.0111; /. 东厂区; 0.0033; /. 合计; 0.0144; /. 固体废物 以产生量计算; 生活垃圾; 西厂区; 1. 92; 垃圾桶收集，定期运往附近垃圾中转站集中处理. 东厂区; 0.576. 合计; 2.496. 废包装材料; 西厂区; 0.2; 一般固废堆场暂存，定期外卖. 东厂区; 0.2; 一般固废堆场暂存，定期外卖. 合计; 0.4; /. 废UV灯管; 西厂区; 21根; 危废暂存间暂存，定期委托有资质单位进行处置. 东厂区; 10根; 危废暂存间暂存，定期委托有资质单位进行处置. 合计; 31根; /. 废活性炭; 西厂区; 0.7008; 危废暂存间暂存，定期委托有资质单位进行处置. 东厂区; 0.6672; 危废暂存间暂存，定期委托有资质单位进行处置. 合计; 1.368; /. 废润滑油; 西厂区; 0.08; 危废暂存间暂存，定期委托有资质单位进行处置. 东厂区; 0.04; 危废暂存间暂存，定期委托有资质单位进行处置. 合计; 0.12. 3、现有工程环保问题及整改措施 - 建设单位原有项目于2017年6月通过项目环保验收，验收后生产过程中企业为提升自身形象、提高企业竞争力并响应环保号召，根据当时的环保要求，对环保措施进行了升级改造。近期，洛阳市下发了《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环攻坚〔2021〕5号）、《洛阳市2021年挥发性有机污染物污染防治实施方案》（洛环攻坚办〔2021〕18号）等文件，提出了提升VOCs无组织防治水平等要求，对照环保政策文件，现有工程采取的环保措施不能满足当前环保要求，本次对存在的环保问题及整改要求进行了汇总，主要内容如下： 表2-11 原有工程存在的环保问题及整改措施一览表 序号; 原有工程; 整改措施; 整改情况. 1; 西厂区PP片材线挤出机上方设置有集气罩，但集气罩罩口较小，且距离废气产生部位较远，废气收集效率较不高; 设置略大于挤出机挤出头的集气罩，并在罩口下端设置硬质帘，垂直延伸至挤出工段处，集气罩边缘风速不小于0.3m/s，车间保持微负压，提高废气收集效率; 待整改. 2; 西厂区吸塑生产线吸塑机上方设置有集气罩，但集气罩罩口较小，废气收集效率较不高; 设置略大于吸塑工作面的集气罩并在罩口下端设置硬质帘，垂直延伸至吸塑机工作面，集气罩边缘风速不小于0.3m/s，车间保持微负压，提高废气收集效率; 待整改. 3; 东厂区PET片材线挤出机上方设置有集气罩，但集气罩罩口较小，废气收集效率较不高; 设置略大于挤出机挤出头的集气罩，并在罩口下端设置硬质帘，垂直延伸至挤出工段处，集气罩边缘风速不小于0.3m/s，车间保持微负压，提高废气收集效率; 待整改. |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 本项目位于洛阳市孟津县，根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/16102），2020年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为244天，较2019年（177天）增加67天，达标率为66.7%。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。6项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物(PM2.5) 、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 由上可知，本项目位于不达标区。 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准浓度/μg/m3; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. O3; 日最大8h平均质量度第90百分位数; 166; 160; 103.8; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.3mg/m3; 4.0mg/m3; 32.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. 1.2 项目所在区域基本污染物环境质量现状评价 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津县环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 表3-2 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 76; 70; 108.57; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; mg/m3; 0.8; 4; 20.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; μg/m3; 111; 160; 69.37; 达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域孟津县2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 1.3 项目特征污染物质量现状评价 本项目排放的特征污染物非甲烷总烃，本次评价借用区域内《洛阳志鼎玻璃有限公司年加工40000平方米中空玻璃项目》中的监测数据，监测时间为2020年8月17日~8月23日，监测点为洛阳志鼎玻璃有限公司厂区（位于项目东厂区东南向1.1km、西厂区东南向0.9km）和周城嘉苑（位于项目东厂区南向1.15km、西厂区东南向0.8km），检测因子为非甲烷总烃。监测结果见下表。 表3-3 环境空气质量现状监测结果一览表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/μg/m3; 监测浓度范围/μg/m3; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. 志鼎玻璃公司厂区; 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 220-290; 14.5%; 0; 达标. 周城嘉苑; 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 140-200; 10%; 0; 达标. 根据监测结果可知，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃小时值均能满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准值2mg/m3的要求。 2声环境质量现状 为了解该区域的声环境质量现状，技术人员于2021年9月4日、5日对本项目厂界处声环境进行了监测。西厂区共设5个监测点，分别布置在厂区东、西、南、北厂界、北侧卫坡村住户；西厂区东、西厂界与其他厂共界，共设3个监测点，分别布置在厂区北、南厂界、北侧居民住户。监测期间现有工程正常运行，具体监测点布置见附图3-1、附图3-1，监测结果见下表。 表3-4 厂界噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 监测点; 昼间; 夜间; 标准值. 西厂区. 北厂界; 2021.9.4; 55.2; 45.1; 昼间：60 夜间：50. 2021.9.5; 56.4; 46.1. 南厂界; 2021.9.4; 56.2; 45.6. 2021.9.5; 56.9; 46.2. 西厂界; 2021.9.4; 54.5; 46.1. 2021.9.5; 54.2; 46.2. 东厂界; 2021.9.4; 59.1; 49.5; 昼间：70 夜间：55. 2021.9.5; 59.4; 50.2. 北侧卫坡村住户; 2021.9.4; 51.3; 45.3; 昼间：60 夜间：50. 2021.9.5; 51.9; 45.7. 东厂区. 北厂界; 2021.9.4; 53.6; 44.9; 昼间：60 夜间：50. 2021.9.5; 54.7; 45.6. 南厂界; 2021.9.4; 55.3; 45.8. 2021.9.5; 56.2; 46.2. 北侧高沟村住户; 2021.9.4; 53.2; 44.6. 2021.9.5; 53.5; 45.2. 由上表可知，本项目所在区域的昼夜声级值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类、4类标准要求。该区域声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目西厂界外500米范围内涉及居住区卫坡村和齐家坡村，厂界外50米范围内有卫坡村住户声环境保护目标；东厂界外500米范围内涉及居住区卫坡村和高沟村，厂界外50米范围内有高沟村住户声环境保护目标；东西厂区厂界外500米范围内均无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目主要环境保护目标见下表。 表3-5 项目区周围主要环境保护目标一览表 环境类别; 名称; 坐标/m; 方位; 相对厂界距离/m; 相对厂房距离/m; 保护对象; 保护内容; 功能区划. X; Y. 西厂区. 大气环境; 卫坡村; 0; 25; N; 25; 25; 村庄; 人口789人; 二类. 齐家坡村; 0; -330; S; 330; 330; 村庄; 人口264人. 声环境; 卫坡村; 0; 25; N; 25; 25; 村庄; 约5户，21人; 2类. 东厂区. 大气环境; 卫坡村; -298; -140; SW; 450; 450; 村庄; 人口789人; 二类. 高沟村; 0; 100; N; 2; 100; 村庄; 人口590人. 200; 0; E; 200; 250. 声环境; 高沟村; 0; 100; N; 2; 100; 村庄; 约5户，25人; 2类. 注：以厂址中心为坐标原点. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值、表9 企业边界大气污染物浓度限值： 非甲烷总烃：车间或生产设施排气筒，最高允许排放浓度60mg/m3； 企业边界任何1小时大气污染物浓度限值4.0mg/m3； 2、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 工业企业挥发性有机物排放建议值：其他行业非甲烷总烃排放浓度80mg/m3 非甲烷总烃去除效率70% 工业企业边界挥发性有机物排放建议值：其他企业非甲烷总烃2mg/m3 3、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） 车间外监控点处1h平均浓度值：非甲烷总烃6mg/m3 4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类 2类 昼间：60 dB(A) 4类 昼间：70 dB(A) 4、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水主要为职工生活污水，其中列入总量控制的污染物为COD和氨氮，根据核算，本项目建成后新增COD排放量为0.0133t/a，氨氮排放量0.0017t/a。依托厂区现有化粪池处理后定期清掏肥田，不外排，因此本项目无需申请COD、氨氮的总量指标。 项目建成后新增VOCs排放量为0.3146t/a，VOCs可通过洛阳榕拓焦化有限责任公司进行削减。洛阳榕拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目已于2020年实施关停，工业减排量为：二氧化硫120吨、氮氧化物3654.5494吨、烟粉尘245吨、挥发性有机物920.44吨。 本项目新增排放的大气污染物可从洛阳榕拓焦化有限责任公司减排量中进行替代削减，不增加区域大气污染物排放量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次东西两厂区均进行扩建，西厂区在现有车间内安装设备扩建，不新增占地；东厂区租用现有车间相邻北侧车间，并进行连通安装设备进行扩建。施工期主要影响是生产设备安装过程中产生的垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水利用厂区内现有化粪池处理后定期清掏用户周边农地施肥。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | 1 废气 1.1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 项目扩建完成后，全厂废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4-1 项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 主要生产单元; 产污设施; 产排污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放; 核算排放时间（h）; 排放执行标 准. 核算方法; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 浓度mg/m3; 来源; 达标情况. 西厂区PP塑料片材生产; PP片材生产线; 挤出工序; 非甲烷总烃; 有组织; 类比法; 0.57; 37.1; 1#UV光氧催化+活性炭吸附装置（集气效率90%，处理效率80%，风量10000m3/h）; 是; 7.42; 0.0742; 0.1140; 1536; 60; GB31572-2015; 达标. 西厂区托盘生产; 托盘吸塑生产线; 吸塑过程; 非甲烷总烃; 有组织; 实测法; 0.042; 35; 2#UV光氧催化+活性炭吸附装置（集气效率90%，处理效率80%，风量2500m3/h）; 是; 7; 0.0175; 0.0084; 480; 60; GB31572-2015; 达标. 东厂区PET塑料片材生产; PET片材生产线; 挤出工序; 非甲烷总烃; 有组织; 类比法; 0.6516; 35.4; UV光氧催化+活性炭吸附装置（集气效率90%，处理效率80%，风量12000m3/h）; 是; 7.07; 0.0848; 0.1303; 1536; 60; GB31572-2015; 达标. 西厂区车间; 未收集到废气; 非甲烷总烃; 无组织; 类比法; 0.0680; /; /; /; /; /; 0.0680; 1536; /; /; /. 东厂区车间; 非甲烷总烃; 无组织; 类比法; 0.0724; /; /; /; /; /; 0.0724; 1536; /; /; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2 类比可行性分析 扩建工程西厂区新增1条PP片材生产线，东厂区新增4条PET片材生产均与相应厂区内与现有工程相同，扩建项目与现有工程所使用的原辅材料、生产工艺、生产规模等均相同，依据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染物源强采用类比现有工程进行核算。类比可行性详见下表。 表4-2 类比可行性分析一览表 要求; 类比可行性. 原辅材料类型相同且与污染物排放相关的成分相似; 扩建工程所使用的原辅材料与现有工程相同，现有工程已正常运行多年，且排放的污染物相同，类比可行. 生产工艺相似; 扩建工程与现有工程相同，类比可行. 产品类型相同; 扩建工程产品类型与现有工程相同，类比可行. 污染控制措施相似，且污染物设计去除效率不低于类比对象去除效率; 扩建工程与现有工程污染控制措施相同，且污染物设计去除效率不低于类比对象去除效率，类比可行. 单条生产线规模相近（规模差异不宜超过20%）; 根据工程分析章节中“表2-5主要生产设备生产能力表”可知， 扩建工程生产规模与现有工程相同，类比可行. 综上，扩建工程污染源产排污情况可类比现有工程源强。 1.2 污染源源强核算 （1）西厂区PP片材线有机废气 本项目西厂区现有工程设2条PP片材线，运行时间1536h/a，本次扩建工程设1条PP片材线，运行时间1536h/a，生产线挤出过程加热温度为180℃，PP等树脂颗粒受热融化会产生有机废气。现有工程2条PP片材线配置1套UV光氧催化+活性炭吸附装置（1#）+1根15m高排气筒，挤出工段处设置有集气罩进行废气收集，经风管引入UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理后排放。 本次扩建工程有机废气依托现有工程有机废气治理装置进行处理，同时对现有工程有机废气收集效率进行提升，具体如下：①扩建工程挤出工段处设置略大于挤出头的集气罩+硬质帘，车间设置微负压，提高有机废气收集效率，有机废气经收集后引入现有的1#UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理；②现有工程集气罩更换为略大于挤出头的集气罩，下端口设置硬质帘，车间设置微负压；③每台集气罩处均设置一个闸阀，片材线使用时候闸阀打开，不使用的情况下闸阀处于关闭状态；④活性炭吸附装置装填碘值含量800mg/g以上活性炭，并增加活性炭装填量；⑤更换风机和排气筒，风机风量为10000m3/h，排气筒内径为0.5m，高度维持15m。扩建完成后，3条PP片材线有机废气集气效率可达90%，有机废气处理效率80%，有机废气经收集进入UV光氧催化+活性炭吸附装置（1#）处理后由1根15m高排气筒（西-DA001）排放。 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目取0.4； A---集气罩口面积，m2，集气罩口面积为：1.8m×0.6m； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.4m/s。 由此计算出挤出线集气罩风量为0.804m3/s，项目设有3条PP挤出线，集气罩总风量为8683m3/h，考虑风管及环保设施风阻，风量以10000m3/h。 类比现有工程监测数据表2-10可知，扩建完成后挤出工段非甲烷总烃有组织排放浓度为7.42mg/m3，配套的UV光氧催化+活性炭吸附装置（1#）运行时间为1536h/a，有机废气集气效率以90%计，有机废气处理效率以80%计，经计算，处理后经排气筒（西-DA001）排放的非甲烷总烃排放速率为0.0891kg/h，排放量0.1140t/a。项目扩建完成后西-DA001排气筒非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值中非甲烷总烃 60mg/m3的要求；同时，非甲烷总烃去除效率以及排放浓度均能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃去除效率70%、排放浓度80mg/m3）。 扩建完成后，PP片材生产线无组织非甲烷总烃排放量为0.0633t/a。 （2）西厂区托盘吸塑生产有机废气 本次扩建过程托盘吸塑生产维持现有工程现状，年运行时间480h/a，不新增产能，根据现有工程监测数据，满负荷工况下，吸塑生产线有机废气经处理后非甲烷总烃排放速率为0.011kg/h，废气集气效率75%，有机废气处理效率80%，经计算，现有工程吸塑生产线有机废气产生量为0.0467t/a。本次对吸塑有机废气收集效率进行提升，集气罩更换为略大于吸塑工作面的集气罩并在罩口下端设置硬质帘，垂直延伸至吸塑机工作面，车间设置微负压，整改完成后，吸塑有机废气集气效率可达90%，有机废气处理效率80%。 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目取0.3； A---集气罩口面积，m2，集气罩口面积为：1.2m×1m； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.4m/s。 由此计算出吸塑线集气罩风量为0.63m3/s，本次风量以2500m3/h。经计算，扩建完成后吸塑有机废气排放速率为0.0175kg/h，排放浓度为7mg/m3，排放量为0.0084t/a，非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值中非甲烷总烃 60mg/m3的要求；同时，非甲烷总烃去除效率以及排放浓度均能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃去除效率70%、排放浓度80mg/m3）。 - 扩建完成后，吸塑生产线无组织非甲烷总烃排放量为0.0047t/a。 （3）东厂区PET片材线有机废气 本项目东厂区现有工程设1条PET片材线，运行时间1536h/a，本次扩建工程设3条PET片材线，单条运行时间均为1536h/a。生产线挤出过程加热温度为250℃，PET等树脂颗粒受热融化会产生有机废气。现有工程1条PET片材线配置1套UV光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒，挤出工段处设置有集气罩进行废气收集，经风管引入UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理后排放。 本次扩建工程有机废气依托现有工程有机废气治理装置进行处理，同时对现有工程有机废气收集效率进行提升，具体如下：①扩建工程挤出工段处设置略大于挤出头的集气罩+硬质帘，车间设置微负压，提高有机废气收集效率，有机废气经收集后引入现有的UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理；②现有工程集气罩更换为略大于挤出头的集气罩，下端口设置硬质帘，车间设置微负压；③每台集气罩处均设置一个闸阀，片材线使用时候闸阀打开，不使用的情况下闸阀处于关闭状态；④活性炭吸附装置装填碘值含量800mg/g以上活性炭，并增加活性炭装填量；⑤更换风机和排气筒，风机风量为12000m3/h，排气筒内径为0.6m，高度维持15m。扩建完成后，4条PET片材线有机废气集气效率可达90%，有机废气处理效率80%，有机废气经收集进入UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒（东-DA001）排放。 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目取0.4； A---集气罩口面积，m2，集气罩口面积为：1.8m×0.6m； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.4m/s。 由此计算出挤出线集气罩风量为0.804m3/s，项目设有4条PET挤出线，集气罩总风量为11577m3/h，考虑风管及环保设施风阻，风量以12000m3/h。 类比现有工程监测数据表2-10可知，扩建完成后挤出工段非甲烷总烃有组织排放浓度为7.07mg/m3，配套的UV光氧催化+活性炭吸附装置运行时间为1536h/a，有机废气集气效率以90%计，有机废气处理效率以80%计，经计算，处理后经排气筒（东-DA001）排放的非甲烷总烃排放速率为0.0848kg/h，排放量0.1303t/a。项目扩建完成后东-DA001排气筒非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值中非甲烷总烃 60mg/m3的要求；同时，非甲烷总烃去除效率以及排放浓度均能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃去除效率70%、排放浓度80mg/m3）。 - 扩建完成后，PET片材生产线无组织非甲烷总烃排放量为0.0724t/a。 - （4）有机废气处理装置依托可行性分析 - 本次扩建工程依托现有工程UV光氧催化+活性炭吸附装置，增加活性炭装填量，更换风机和排气筒，具体如下： - 表4-5 项目依托有机废气处理装置设施情况一览表 有机废气治理装置; 扩建前; 扩建完成后; 排气筒编号及高度（m）. 活性炭装填量及更换频次; 排气筒; 活性炭装填量及更换频次; 排气筒. 风量m3/h; 内径 m; 出口速度m/s; 风量m3/h; 内径m）; 出口速度m/s. 西厂 区; 1#UV光氧催化+活性炭吸附装置; 150kg，4个月; 1200; 0.2; 10.6; 250 kg，2个月; 10000; 0.5; 14.2; 西-DA001， 15m. 东厂区; 光氧催化+活性炭吸附装置; 200kg，4个月; 1160; 0.2; 10.3; 280 kg，2个月; 12000; 0.6; 11.8; 东-DA001， 15m. 由前述分析及上表可知，通过对扩建工程依托的有机废气处理装置更换风机和排气筒等进行更换改进后，全厂有机废气经相应有机废气处理装置处理后能够达标排放，项目有机废气处理装置依托可行。 - 1.3 大气排放 - 大气排放口信息见下表。 - 表4-4 大气排放口基本信息表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 类型. 经度; 纬度. 西-DA001; 1#UV光氧催化+活性炭吸附装置排气筒; 非甲烷总烃; 112°25′17.69″; 34°45′32.88″; 15; 0.5; 30; 一般排放口. 西-DA002; 2#UV光氧催化+活性炭吸附装置排气筒; 非甲烷总烃; 112°25′16.75″; 34°45′32.79″; 15; 0.2; 30; 一般排放口. 东-DA001; 光氧催化+活性炭吸附装置排气筒; 非甲烷总烃; 112°25′27.81″; 34°45′48.52″; 15; 0.6; 30; 一般排放口.. - 1.4大气自行监测要求 - 参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目大气自行监测情况如下： 表4-5 大气自行监测及记录信息表 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 监测内容; 污染物名称; 监测设施; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次. 废气; 西-DA001; 1#UV光氧催化+活性炭吸附装置排气筒; 烟气量,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量; 非甲烷总烃; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年. 西-DA002; 2#UV光氧催化+活性炭吸附装置排气筒; 烟气量,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量; 非甲烷总烃; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年. 东-DA001; 光氧催化+活性炭吸附装置排气筒; 烟气量,烟气温度,烟气流速,烟气含湿量; 非甲烷总烃; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年. 西厂区厂界; /; 湿度,温度,气压,风速,风向; 非甲烷总烃; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年. 东厂区厂界; /; 湿度,温度,气压,风速,风向; 非甲烷总烃; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年. 西厂区车间外监控点; /; 湿度,温度,气压,风速,风向; 非甲烷总烃; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年. 东厂区车间外监控点; /; 湿度,温度,气压,风速,风向; 非甲烷总烃; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年. - 1.5 环境影响分析 建设项目位于孟津县朝阳镇，该区域环境空气属于二类。依据孟津县环境监测站2020年连续一年的常规监测数据可知，项目所在区域环境质量一般。本项目营运期针对废气采取的措施为：扩建完成后，西厂区PP片材线挤出有机废气经1#UV光氧+活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒排放（西-DA001）；西厂区托盘吸塑生产线吸塑有机废气经2#UV光氧+活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒排放（西-DA002）；东厂区PET片材线挤出有机废气经UV光氧+活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒排放（东-DA001）；上述有机废气排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值中非甲烷总烃 60mg/m3的要求；同时，非甲烷总烃去除效率以及排放浓度均能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃去除效率70%、排放浓度80mg/m3），故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 - 2.废水 项目废水主要为职工生活污水和片材生产线挤出机冷却用水。 2.1生产用水及生产废水 本项目生产用水主要是片材生产线挤出机循环冷却水以及硅油调配水，采用纯水制备装置制备的纯水，废水主要为纯水制备装置浓盐水。 西厂区：根据水平衡分析章节，本次扩建项目西厂区片材生产挤出过程冷却水循环水量1536m3/a（8m3/d，1m3/h），补充用水量约为76.8 m3/a（0.4m3/d），依托现有工程冷却塔（循环量2m3/h）和10m3循环水池，该部分用水循环使用，不外排。建项目纯水制备用水为98.5t/a，浓水产生量19.7m3/a（0.103m3/d）。扩建完成后西厂区纯水制备用水为295.5t/a，浓水产生量59.1m3/a（0.308m3/d）。 东厂区：扩建项目东厂区片材生产挤出过程冷却水循环水量4608m3/a（24m3/d，3m3/h），补充用水量约为230.4m3/a（1.2m3/d），依托现有工程冷却塔（循环量4m3/h）和25m3循环水池，该部分用水循环使用，不外排。扩建项目纯水制备用水为300.5t/a，浓水产生量60.1m3/a（0.313m3/d）。扩建完成后东厂区纯水制备用水为401.5t/a，浓水产生量80.3m3/a（0.418m3/d）。 纯水制备浓水中污染物主要是钠镁离子等盐类物质，COD浓度很小（低于30mg/L），本次以30mg/L计，为较清净废水，经管道排入化粪池与生活污水一块清掏肥田。 2.2生活用水 - 本次扩建项目西厂区不新增劳动定员，因此西厂区无新增生活废水；东厂区新增劳动定员10人，均不在厂内食宿，依据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），用水量按40L/d计，则用水量为0.4t/d，即76.8t/a；污水排放系数为0.8，则污水排放量为0.32t/d，即61.44t/a，依托厂区内现有20m3化粪池处理收集后，定期用于周边农田施肥。类比现有工程生活污水产排系数，则经化粪池处理后生活污水污染物浓度为COD216mg/L、氨氮27mg/L、SS 120mg/L，污染物排放量为COD 0.0133t/a，氨氮0.0017t/a，SS 0.0074t/a。 项目东厂区生活污水依托洛阳市永兴祥工贸有限公司厂区内已有10m3化粪池进行处理，处理后清掏肥田，根据《建筑给水排水设计规范》（2009年版）要求：化粪池生活污水停留时间为12～24h，本项目生活污水产生量0.56m3/d（现有工程0.144m3/d、本次扩建工程0.32 m3/d），洛阳市永兴祥工贸有限公司生活污水产生量0.9m3/d，本次扩建完成后厂区生活污水共计1.364m3/d，厂区20m3的化粪池废水可停留15天，满足废水停留时间满足12小时以上要求。 综上，本项目的建设不会对当地的地表水环境产生大的影响。 - 3.噪声 - 3.1 噪声源强及污染防治措施 本项目营运期新增噪源主要为PP片材生产线、PET片材生产线等设备运行时产生的噪声企业选用低噪声设备，在设备安装及设备连接处采用减震垫或柔性接头措施，噪声设备均设置在车间内。类比同类设备噪声源强见下表。 表4-6 新增噪声源强及污染防治措施一览表 单位：dB(A) 设备名称; 数量; 产生强度（dB(A)）; 治理措施; 排放强度（dB(A)）; 持续时间 h/d. 西厂区. PP片材生产线; 1套; 80; 厂房隔声、安装减震垫; 20; 8. 破碎机; 1台; 85; 厂房隔声、安装减震垫; 65; 4. 东厂区. PET片材生产线; 3套; 80; 厂房隔声、安装减震垫; 60; 8. 破碎机; 2台; 85; 厂房隔声、安装减震垫等; 65; 4. 切片机; 1台; 78; 厂房隔声、安装减震垫等; 68; 4. - 3.2 噪声影响分析 厂界噪声排放情况见下表，背景值选验收实测数据（项目仅昼间生产，仅预测昼间噪声）。 表4-7 建成后项目厂界及敏感点噪声结果 单位：dB(A) 厂界; # 昼间; # 是否达标. # 贡献值; # 背景值; # 叠加值; # 标准值. # 西厂区. 东厂界; # 56.4; 59.4; # 61.2; # 70; # 达标. 西厂界; # 52.6; 54.5; # 56.7; # 60; # 达标. 南厂界; # 54.9; 56.9; # 59.0; # 60; # 达标. 北厂界; # 33.6; 56.4; # 56.4; # 60; # 达标. 北侧卫坡村住户; # 29.8; 51.9; # 51.9; # 60; # 达标. # 东厂区. 东厂界; # 43.2; /; # 43.2; # 60; # 达标. 西厂界; # 56.3; /; # 56.3; # 60; # 达标. 南厂界; # 52.2; 56.2; # 57.7; # 60; # 达标. 北厂界; # 32.1; 54.7; # 54.7; # 60; # 达标. 北侧高沟村住户; # 29.0; 53.5; # 53.5; # 60; # 达标. 由上表可知，该项目建成后，各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求；对敏感点噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 项目监测计划见下表。 表4-8 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 西厂区. 西厂界、南厂界、北厂界; 噪声; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 东厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. 北侧卫坡村住户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 东厂区. 南厂界、北厂界; 噪声; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 北侧高沟村住户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. - 4. 固体废物 4.1 固体废物产排情况 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、废包装材料、废UV灯管、废活性炭、废润滑油。 4.1.1生活垃圾 本项目西厂区不新增职工，无新增生活垃圾；东厂区新增职工定员10人，生活垃圾产生量以0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为0.96t/a，经垃圾桶集中收集后定期运往附近垃圾中转站集中处理。 4.1.2一般工业固体废物 （1）废包装材料：本项目西厂区生产过程产生的废包装材料约为0.1t/a，一般固废代码为900-999-99，于一般固废暂存场地暂存后，定期外卖；东厂生产过程产生的废包装材料约为0.5t/a，一般固废代码为900-999-99，于一般固废暂存场地暂存后，定期外卖。 （2）废反渗透膜：项目反渗透纯水机内过滤膜没两年更换1次，西厂区废反渗透膜产生量为0.09t/两年，东厂区废反渗透膜产生量为0.12t/两年，一般固废代码为900-999-99，于一般固废暂存场地暂存后，由厂家回收。 表4-9 本项目一固体废物产排情况一览表 产生环节; # 名称; # 属性; # 主要有毒有害物质名称; # 物理性状; # 环境危险特性; # 年度产生量t/a; # 贮存方式; # 利用处置方式和去向; # 利用或处置量t/a. # 西厂区. 废包装材料; # 原料使用、成品包装; # 一般工业固体废物 900-999-66; # /; # 固态; # /; # 0.1; # 一般固废暂存区; # 外售处理; # 0.1. 纯水制备; # 废反渗透膜; # 一般工业固体废物 # 900-999-66; # /; # 固态; # /; # 0.09t/2a; # 一般固废暂存区; # 厂家回收; # 0.09 t/2a. # 东厂区. 废包装材料; # 原料使用、成品包装; # 一般工业固体废物 900-999-66; # /; # 固态; # /; # 0.5; # 一般固废暂存区; # 外售处理; # 0.5. 纯水制备; # 废反渗透膜; # 一般工业固体废物 # 900-999-66; # /; # 固态; # /; # 0.12 t/2a; # 一般固废暂存区; # 厂家回收; # 0.12 t/2a. 4.1.3危险废物 （1）废润滑油：本项目设备维护定期更换的废润滑油西东两厂区产生量为分别为0.04t/a、0.12t/a，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的废润滑油属于危险废物（HW08），危废代码为：900-217-08，采用专用容器盛放暂存于两厂区相应危废暂存库内，危废暂存间做好防渗，最终交于有资质的危废单位接收处理。 （2）废汞灯管：本次扩建项目有机废气处理装置依托现有工程，扩建完成后，光氧催化装置汞灯管更换频次增加，西厂区新增废汞灯管光汞灯管为10根/年，东厂区新增废汞灯管光汞灯管为20根/年，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的废汞灯管属于危险废物（HW29），危废代码为：900-039-29，采用专用容器盛放暂存于危废暂存间内，危废暂存间做好防渗，最终交予有资质的危废单位接收处理。 - （3）废活性炭：本次扩建项目有机废气处理装置依托现有工程，根据前述有机废气处理装置依托可行性分析可知，扩建完成西厂区1#UV光氧催化+活性炭吸附装置活性炭填充量为250kg，每2个月更换一次活性炭，进入活性炭的有机废气量约0.456t/a，则废活性产生量为1.956 t/a。西厂区现有工程1#UV光氧催化+活性炭吸附装置更换的废活性炭量为0.5228t/a，经计算，本次西厂区新增废活性炭量为1.4332t/a。 - 扩建完成后东厂区UV光氧催化+活性炭吸附装置活性炭填充量为280kg，每2个月更换一次活性炭，进入活性炭的有机废气量约0.5213t/a，则废活性产生量为2.2013t/a。东厂区现有工程废活性炭量为0.6672t/a，经计算，本次东厂区新增废活性炭量为1.5341t/a。 - 经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的废活性炭属于危险废物（HW49），危废代码为：900-039-49，采用专用容器盛放暂存于各厂区内危废暂存间内，危废暂存间做好防渗，最终交于有资质的危废单位接收处理。 表4-10 本项目危险废物产排情况一览表 产生环节; # 名称; # 属性; # 主要有毒有害物质名称; # 物理性状; # 环境危险特性; # 年度产生量t/a; # 贮存方式; # 利用处置方式和去向; # 利用或处置量t/a. # 西厂区. 设备维护; # 废润滑油; # 危险废物HW08 900-217-08; # 废矿物油; # 液态; # T，I; # 0.04; # 收集桶+危废暂存间; 交由有危废处置资质单位处置; # 0.04. 有机废气处理装置; # 废汞灯管; # 危险废物HW29 # 900-023-29; # 含有汞蒸汽; # 气态+固态; # T; # 10根/a; # 收集桶+危废暂存间; # 10根/a. # 废活性炭; # 危险废物HW49 # 900-039-49; # 有机物; # 固态; # T; # 1.4332; # 收集桶+危废暂存间; # 1.4332. # 东厂区. 设备维护; # 废润滑油; # 危险废物HW08 900-217-08; # 废矿物油; # 液态; # T，I; # 0.12; # 收集桶+危废暂存间; 交由有危废处置资质单位处置; # 0.12. 有机废气处理装置; # 废汞灯管; # 危险废物HW29 # 900-023-29; # 含有汞蒸汽; # 气态+固态; # T; # 20根/a; # 收集桶+危废暂存间; # 20根/a. # 废活性炭; # 危险废物HW49 # 900-039-49; # 有机物; # 固态; # T; # 1.5341; # 收集桶+危废暂存间; # 1.5341. 4.2 环境管理要求 （1）一般固废暂存区 项目一般固废西厂区依托现有工程厂区内8m2的一般固废暂存区，西厂区依托现有工程厂区内10m2的一般固废暂存区，一般固废经收集暂存于一般固废暂存区，做好台账记录。 （2）危险危废暂存区 项目西厂区设置有1个8m2危险暂存间，东厂区设置有1个10m2危险暂存间，危险废物分类收集，暂存于危废暂存间内，并定期由具有危险废物处理资质的单位进行处理。危废暂存间已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关规定采取防风、防雨、防晒、防泄漏、防流失等措施，地面采取防渗措施，并设有危险废物标识牌，定期检查，防治二次污染。 本项目依托现有工程危废贮存场所基本情况一览表见下表。 表4-13 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所 （设施）名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积 （m2）; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 西厂区. 1; 危废暂存间8m2; 废润滑油; HW08; 900-217-08; PP片材生产车间外西侧; 1m2; 危废间分区暂存; 0.1t; 1年. 2; 废汞灯管; HW49; 900-023-29; 0.5m2; 25; 1年. 3; 废活性炭; HW29; 900-039-49; 2.5m2; 0.8t; 3个月. 东厂区. 1; 危废暂存间10m2; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 生产车间外南侧; 2m2; 危废间分区暂存; 0.2t; 1年. 2; 废汞灯管; HW49; 900-023-29; 0.5m2; 25; 1年. 3; 废活性炭; HW29; 900-039-49; 3m2; 1t; 3个月. 本项目西厂区依托现有1个8m2危废暂存间，该危废暂存间现有工程已使用约3m2的面积，剩余5m2的使用面积，可满足本项目使用需求；东厂区依托现有1个10m2危废暂存间，该危废暂存间现有工程已使用约3m2的面积，剩余7m2的使用面积，可满足本项目使用需求。 对于危险固废暂存场所，建设单位还必须做到以下几点： a废物贮存容器应采用专用容器，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求进行设置。 b废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； c加强对固废的管理，建立处置登记制度，危险废物处理严格按照《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》要求进行，严禁固废随意处置。 危险废物贮存过程环境风险分析： （1）本项目危险废物存在的环境风险 ①火灾：遇明火发生火灾事故，事故一旦发生，燃烧产生的废气将影响周围的空气质量，另外，灭火过程中产生的废水含有大量的有机物，如不能完全收集处理，则会进入地表水环境中，造成地表水水质污染。 ②废润滑油的泄漏：事故一旦发生，污染物会进入地表水环境中，造成地表水水质污染；另外，污染物的渗透则会造成地下水的污染。 （2）防范措施 ①设置危废暂存间和危废暂存装置，危险废物贮存设施根据贮存的废物种类和特性按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中附录A设置标志，且将标签粘贴于盛装危险废物的容器上。 ②危废暂存间按照相关要求做好严格的防渗措施； ③按照危废清运周期，及时清运厂区暂存的危险废物，交与有资质的单位处理； ④设置足够数量的泡沫灭火器； ⑤沿危废暂存间边界设置20cm高的围堰，防止危险废物泄漏对环境造成较大影响。 ⑥危险废物暂存场所专人负责管理，定期对所暂存的危险废物容器进行检查，发现破损，可以及时采取措施清理更换。同时，严禁随意处置危险废物。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 本次扩建完成后全厂固废汇总一览表如下表所示。 表4-14 本项目固体废物产排情况汇总一览表表 名称; # 属性; # 现有工程产生及处置情况; # 扩建工程产生及处置情况; # 扩建后全厂产生及处置情况. # 产生量 t/a; # 处理处置; # 产生量 t/a; # 处理处置; # 产生量 t/a; # 处理处置. # 西厂区. 生活垃圾; # 一般固废; 1.92; # 垃圾桶收集，定期运往附近垃圾中转站集中处理; # /; # /; # 1.92; # 垃圾桶收集，定期运往附近垃圾中转站集中处理. 废包装材料; # 一般工业固体废物 # 900-999-66; 0.2; # 8m2一般固废暂存区暂存，定期外售; # 0.1; # 8m2一般固废暂存区暂存，定期外售; # 0.3; # 8m2一般固废暂存区暂存，定期外售. 废UV灯管; # 危险废物HW29 # 900-023-29; # 21根/a; # 8m2危废暂存间暂存，定期委托有资质单位进行处置; # 10根/ a; # 8m2危废暂存间暂存，定期委托有资质单位进行处置; # 31根/a; # 8m2危废暂存间暂存，定期委托有资质单位进行处置. 废活性炭; # 危险废物HW49 # 900-039-49; # 0.7008; # 1.4332; # 2.134. 废润滑油; # 危险废物HW08 # 900-217-08; # 0.08; # 0.04; # 0.12. # 东厂区. 生活垃圾; # 一般固废; 0.576; # 垃圾桶收集，定期运往附近垃圾中转站集中处理; # 0.96; # 垃圾桶收集，定期运往附近垃圾中转站集中处理; # 1.0176; # 垃圾桶收集，定期运往附近垃圾中转站集中处理. 废包装材料; # 一般工业固体废物 # 900-999-66; # 0.2; # 10m2一般固废暂存区暂存，定期外售; # 0.5; # 10m2一般固废暂存区暂存，定期外售; # 0.7; # 10m2一般固废暂存区暂存，定期外售. 废UV灯管; # 危险废物HW29 # 900-023-29; # 10根/a; # 10m2危废暂存间暂存，定期委托有资质单位进行处置; # 20根/a; # 10m2危废暂存间暂存，定期委托有资质单位进行处置; # 30根/a; # 10m2危废暂存间暂存，定期委托有资质单位进行处置. 废活性炭; # 危险废物HW49 # 900-039-49; # 0. 6672; # 1.5341; # 2.2013. 废润滑油; # 危险废物HW08 # 900-217-08; # 0.04; # 0.12; # 0.16. - 5. 地下水、土壤 本项目使用的液态原辅材料主要为乳化硅油，硅油存放密封桶内，于辅料库内存放，存放区设置高度约20cm的围堰，并采取相应的防渗措施。硅油涂覆工序装置下方设置收集槽，防止硅油地漏至地面，同时车间地面采用环氧树脂漆进行防腐防渗处理。 危废暂存间内存放危险废物主要为固体及桶装的废润滑油，危废废物均存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施。 经分析，本项目所涉及的液态物料不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 西-DA001 PP片材线挤出废气排放口排气筒 | 非甲烷总烃 | UV光氧+活性炭吸附装置+15m排气筒（1套） | 《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 西-DA002 吸塑废气排放口排气筒 | 非甲烷总烃 | UV光氧+活性炭吸附装置+15m排气筒（1套） | 《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 东-DA001 PET片材线挤出废气排放口排气筒 | 非甲烷总烃 | UV光氧+活性炭吸附装置+15m排气筒（1套） | 《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 车间无组织 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015） |
| 地表水环境 | / | COD、氨氮 | 西厂区1个10m3化粪池；东厂区1个25m3化粪池 | 定期用于周边农田施肥 |
| 声环境 | 四周厂界 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类、4类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一般固废暂存区，一般固废暂存外售，台账记录； （2）危废暂存间，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 排放口规范化设置，粘贴标识牌；项目投产后，按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）中第六项、塑料制品企业绩效分级指标B级相关要求执行 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳安图塑料制品有限公司年产5000吨塑料片材、电子托盘、食品托盘塑料包装制品项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.112t/a |  |  | 0.3146t/a | 0.0335t/a | 0.3931t/a | +0.3146t/a |
| 废水 | COD | 0.0259t/a |  |  | 0.0133t/a | 0 | 0.0392t/a | +0.0133t/a |
|  | 氨氮 | 0.0032t/a |  |  | 0.0017t/a | 0 | 0.0049t/a | +0.0017t/a |
|  | SS | 0.0144t/a |  |  | 0.0074t/a | 0 | 0.0218t/a | +0.0074t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 0.4t/a |  |  | 0.6t/a | 0 | 1t/a | +0.6t/a |
|  | 废反渗透膜 | 0 |  |  | 0.21t/2a | 0 | 0.21t/2a | +0.21t/2a |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0.12t/a |  |  | 0.16t/a | 0 | 0.28t/a | +0.16t/a |
|  | 废汞灯管 | 31根/a |  |  | 30根/a | 0 | 61根/a | +30根/a |
|  | 废活性炭 | 1.368t/a |  |  | 2.9673t/a | 0 | 4.3353t/a | +2.9673t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①