- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳从晟再生资源有限公司年处理5000吨废塑料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2105-410322-04-01-312774 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李双 | 联系方式 | 150****9892 |
| 建设地点 | 河南省洛阳市孟津区送庄镇 |  |  |
| 地理坐标 | （东经 112度35分1.050秒，北纬 34度47分45.680秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业42 85非金属废料和碎屑加工处理422 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 孟津区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 700.00 | 环保投资（万元） | 34 |
| 环保投资占比（%） | 4.9 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2220 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》，河南省生态环境厅，豫环函[2020]174号，2020年8月27日 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 规划符合性分析： 根据《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）》，产业集聚区的空间布局结构为集“一区两园”，即华阳园区和循环园区。其中华阳园区规划范围为东至光武路、西至西环路、南至南环路-焦柳大道、北至鹤飞大道（会小路），面积为8.04km2；循环园区规划范围为南起送庄镇梁新路南300m，北至焦柳铁路，东起洛常路（S238），西到送庄镇新裴路，面积为1.17km2。主导产业为装备制造和新材料。 本项目位于循环园区，租赁现有生产车间建设，用地属于工业用地，符合园区用地规划。 规划环境影响评价符合性分析： 孟津华阳产业集聚区作为省级产业集聚区之一，2010年确定面积为8.5km2，2011年环境保护部南京环境科学研究所编制完成了《孟津华阳产业集聚区总体发展规划环境影响报告书》，2011年9月30日河南省环境保护厅豫环审[2011]243号文审查通过。2012年12月，经河南省发展和改革委批准，孟津华阳产业集聚区面积调整为13.67km2，新增规划面积5.17km2，2017年8月中色科技股份有限公司编制完成了《孟津华阳产业集聚区发展规划调整方案(2015-2020)环境影响报告书》，2017年8月15日河南省环境保护厅以豫环函[2017]238号文进行批复。2019年11月，孟津县华阳产业集聚区对原规划进行重新编制，委托中色科技股份有限公司编制《孟津华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》，并通过了河南省生态环境厅审查，审查文号：豫环函[2020]174号。 本项目与产业集聚区环境准入和生态环境准入清单相符性分析见下表。 - 本项目与集聚区环境准入条件相符性分析 项目类别; 环境准入条件; 本项目; 相. 基本条件性; 1、入驻项目需符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求；; 项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中允许类项目。; 相符. 2、入驻项目需满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求；; 满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求。. 3、入驻项目需符合河南省主体功能区规划的要求；; 项目的建设符合河南省主体功能区规划的要求。. 4、入驻项目应符合国家和行业环境保护标准、清洁生产标准要求，企业清洁生产水平至少达到国内先进水平要求；; 项目符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求。. 5、入驻项目应严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度；; 本项目实施过程中严格执行环境影响评价和“三同时”制度。. 6、入驻项目正常生产时必须做到达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的风险应急预案。; 本项目排放的废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关浓度限值，非甲烷总烃同时满足《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求；生产废水依托园区污水处理站处理，排放废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，并达到送庄镇污水处理厂接管水质要求；固体废物均妥善处置；噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求；企业制定预防措施，避免事故风险发生。. 优先发展; 1、新材料产业：高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料、先进复合材料、超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料、高端石化新材料等新材料产业。 2、装备制造产业：电力装备、盾构装备、农机装备、矿山装备、数控机床、机器人、节能环保装备、轨道交通装备等装备制造产业。 3、相关产业：发展研发设计、信息、物流、商务、金融等现代服务业，增强辐射能力。依托华阳集聚区，建设一批生产性服务业公共服务平台。; 本项目不属于以上优先发展产业。; 不属于. 允许发展; 1、符合集聚区产业定位要求的高质量、高标准搬迁升级改造项目。 2、在提出的环境准入条件基础上，符合集聚区规划产业定位或者符合集聚区用地规划要求、有利于促进集聚区循环经济发展和产业链条完善且通过环保评估当地资源环境均可接受的项目原则上也可考虑进入。; 本项目租赁现有生产车间，位于循环园区现有建成区范围内，不新增工业用地。本项目为固体废物综合利用项目，有利于促进集聚区循环经济发展，经环保评估当; 资源环境可接受。 相符. 限制发展; 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类项目； 2、严格控制新建涉镉、砷、铅、汞、铬等重点重金属排放的建设项目； 3、严格控制尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等过剩行业新增产能； 4、严格控制氯气生产和使用项目； 5、严格控制高耗水建设项目。; 本项目不属于以上限制发展项目; 不属于. 禁止项目; - 禁止入驻《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中淘汰类项目； - 2、禁止入驻《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类项目； 3、禁止入驻采用《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中落后的生产工艺装备，生产落后产品的项目； 4、禁止入驻列入《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的项目； 5、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目； 6、禁止新建原油加工、煤制气、煤制油、炸药、焦化、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目，禁止使用剧毒、高毒且无有效安全防范措施的项目； 7、禁止新建燃料类煤气发生炉和燃煤锅炉； 8、禁止新建独立电镀项目； 9、禁止新建煤化工、传统石油化工等废水排放量大、风险高的化工项目；禁止新建无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造业； 10、禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目； 11、禁止新建单一品种合成氨、尿素及传统复合肥制造业； 12、禁止新建涉及光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等相关剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸危险性化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）； 13、禁止已淘汰的落后产能进园入区； 14、禁止污染严重、破坏自然生态和损害人体健康、公众反对意愿强烈的项目； 15、禁止能源化工片区入驻食品项目。; 本项目不属于以上禁止项目。; 不属于. - 本项目与集聚区生态环境准入清单相符性分析 管控类型; 管控要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; 循环园区; 规划范围内现有建成区维持现状，不在安排新的工业用地，禁止超越现有建成区域新建与文物保护无关的建设项目; 本项目位于孟津区华阳产业集聚区循环园区，租赁现有生产车间进行建设，不新增工业用地; 相符. 污染排放管控; 1、属于《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于加快推进城市建成区内重污染工业企业搬迁改造工作的通知》（洛环攻坚办[2019]101号）文件中的搬迁升级改造项目，总量控制的大气污染物排放指标原则上不能超过现状污染物排放量（以达标排放计）。 2、入驻项目污染防治措施需经济、技术可行，污染物排放须满足最新的国家、地方及相关行业污染排放限值要求。排污单位外排废水全部集中处理，废水污染物接管浓度不得高于国家或地方行业排放标准中的间接排放标准限值；暂未公布国家、地方行业标准或行业标准未规定间接排放的，接管浓度不得高于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值，保证进入污水处理厂的污水水质满足设计水质的要求，特别严格控制有毒有害污染物的废水排放。 3、入驻新增大气污染物指标需满足区域或行业替代的有关要求。 4、涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。 5、各施工工地严格实施七个百分之百，且制定有严格的施工制度和规定，确保施工扬尘得到有效控制。 6、园区污水全部收集处理，污水处理厂出水按照地表水环境质量Ⅴ类标准（TN执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002 ）表1中一级A标准）控制。 7、工业固废全部收集处置处理，加强危险废物监管，做好防雨淋、防流失（设置围堰）、防扬散（密闭）措施，做到全过程控制。; 1、本项目为新建项目，不属于搬迁升级改造项目； 2、本项目排放的颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，非甲烷总烃同时执行《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关规定。 本项目排放的非甲烷总烃总量为0.173t/a，可通过洛阳榕拓焦化有限责任公司进行削减，该公司于2020年实施关停，实现了SO2、NOx和挥发性有机物的总量削减，其中挥发性有机物削减量为920.44吨，本项目可从中进行倍量替代削减。 本项目的外排废水全部进入送庄镇污水处理厂，污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。 3、本项目应该按照要求制定环境应急预案； 4、本项目在车间内设置一般固废暂存间和危险废物暂存间; 相符. 环境风险管控; 1、严格落实区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求，确保集聚区环境安全； 2、加强土壤、地下水风险防护，在生产装置区、污水处理装置区、危废贮存区、污水收集及输送管线等区域采用高标准的防渗处理措施。摸清污染底数，强化VOCs大气特征污染物监管。 3、控制高环境风险工业企业规模，优化布局。 4、针对园区重点污染企业建立大气、水常规、特征污染监测预警体系，实行在线监测和日常填报。重点监管企业和工业园区周边土壤环境，定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物。 6、健全环境应急预案管理和风险预警机制，建立企业—园区—政府应急联动体系，提高事故应急处置能力。 7、建立完善的园区环境风险防控体系。入驻具有水体环境污染风险的建设项目均应设置车间、厂区和园区的三级防控体系，并配套建设事故水池，确保将消防废水收集截留到厂区以内，避免排出厂区，同时园区设置二级风险防控体系（东沟事故池、污水处理厂事故池及配套收水管网及闸阀），有效拦截事故废水，减少对黄河渠、黄河的影响。; 1、项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求； 2、本项目生产设施均位于车间内，在生产装置区、危废贮存区、污水收集及输送管线等区域采用高标准的防渗处理措施。 3、本项目生产过程中不涉及危险化学品和有毒有害原辅材料，不属于高环境风险工业企业。 4、本项目不排放重金属和持久性有机污染物。 5、本项目按要求制定环境应急预案。; 相符. 资源开发利用要求; 1、2030年，园区工业企业单位工业增加值新鲜水耗不大于8立方米/万元。 2、2030年，园区工业企业单位工业增加值综合能耗不大于0.7吨标煤/万元。 3、控制煤炭使用。集聚区除保留必要的热电用煤外，逐步消除终端煤炭消费。禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。 4、工业水重复利用率达到90%以上，园区中水回用率达到50%以上。 5、建设项目应符合国家和行业清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求。在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平。; 本项目为废弃资源再生项目，生产过程中废水回用率达60%以上。; 相符. 综上分析，本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中允许建设类项目，租赁园区内现有生产车间建设，项目入驻满足孟津县华阳产业集聚区循环园区环境准入要求和生态环境准入清单要求。 |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目为再生塑料颗粒制造项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，应属于允许类。本项目已于2021年5月12日在孟津区发展和改革委员会备案，项目代码为2105-410322-04-01-312774（项目备案文件详见附件2）。因此，本项目符合国家产业政策。 2、项目与《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（实行）的函》（洛市环〔2021〕58号）文的相符性分析 本项目位于孟津县华阳产业集聚区，对照《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单的函》（洛市环〔2021〕58号）文内“洛阳市孟津区（原孟津县片区）环境管控单元生态环境准入清单”，本项目厂区位置属于重点管控单元，本项目涉及的环境管控单元主要为“孟津县华阳产业集聚区（管控单元编码：ZH41032220001）、大气弱扩散区（管控单元编码：ZH41032220004），本项目与“洛阳市孟津区（原孟津县片区）环境管控单元生态环境准入清单”管控要求符合性见下表。 |
| --- | --- |

- 项目与孟津区“三线一单”生态环境准入清单符合性分析 洛阳市孟津区（原孟津县片区）环境管控单元生态环境准入清单; 本项目特点; 符合性. 环境管控单元 编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 乡镇; 管控要求. ZH41032220001; 重点管控单元; 孟津县华阳产业集聚区; /; 空间布局约束; - 华阳园区发展应符合黄河流域生态保护和高质量发展要求。 - 集聚区东区西侧能源化工片区北边界与黄河湿地保护区之间设置不小于50米绿化隔离带。 - 产业集聚区循环园区位于邙山陵墓群“洛北东汉-曹魏-后唐陵区”保护区范围内，按照文物保护相关要求进行开发利用。 - 禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目；禁止新建原油加工、传统石油化工、煤化工、炸药、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目以及使用光气、氰化钠、氯乙酸乙酯等剧毒化学品，硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）；禁止新建、生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、粘胶剂项目；能源化工片区禁止入驻食品项目。; 本项目属于废塑料加工处理项目，不属于禁止类项目。本项目不使用高VOCs含量的涂料、油墨、粘胶剂，租赁现有厂房进行建设，不涉及土地开发利用。; 符合. 污染物排管控; 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目 主要污染物排放应满足总量相关要求。 2、完善配套污水管网，确保企业废水全部经管网收集后进入集聚区污水处理厂处理，出水执行《河南省 黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。; 本项目不属于重点行业，颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，非甲烷总烃同时满足《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关规定，项目废水最终进入送庄镇污水处理厂处理，出水水质满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。; 符合. 环境风险防控; 1、加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；健全环境风险防控工程，建立企业、园区和周边水体环境风险防控体系，按照规定编制应急预案并开展演练。 2、建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化华阳园区能源化工片区洛吉快速路以西区域雨水管网规划，使其排水最终进入黄河渠，不与黄河发生直接水力联系。建立东沟事故池--污水处理厂事故池二级风险防控措施，并在黄河渠上设置控制闸。 3、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。; 本项目不涉及危险化学品，园区设有配套环境风险处理措施。; 符合. 资源开发效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目为新建项目，项目废水经园区污水处理站处理后，60%中水回用于生产。; 符合. ZH41032220004; 重点管控单元; 大气弱扩散区; 平乐镇、白鹤镇、朝阳镇、送庄镇; 污染物排放管控; 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放标准。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。强化餐饮油烟治理和管控。; 本项目为新建项目，本项目废塑料造粒过程产生的VOCs废气经过收集后采用“除雾器＋活性炭吸附+脱附催化燃烧”设备处理后，污染物排放执行VOCs特别排放标准要求。; 符合. 综上所述，本项目建设满足重点管控单元的要求，满足《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单的函》（洛市环〔2021〕58号）文的相关要求。

|  | 3、饮用水源保护规划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）文，孟津区送庄镇水源地位于镇区送后路南段西侧20m，井深200m，服务口6000人，取水能力80t/h，采用水塔供水，地埋式钢管输送。一级保护区为取水井外围50米的区域。无二级保护区和准保护区，本项目位于一级保护区东北侧1220m外（详见附图6）。因此，本项目厂址未在水源保护区范围内，且相距较远，符合饮用水源保护规划。 4、文物古迹 孟津是一个具有4000年文明史的中州名县，是河洛文化的发祥地，有“河图之源、人文之根”之说，洛阳被称为13朝古都，其中有6个朝代都定都在孟津，因此，地上地下文物古迹丰富。龙马负图寺、王铎故居、汉魏故城等40多处古文化遗址被列为国家首批重点文物单位。洛阳市总体规划大遗址保护区包括隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南诏域等九处保护地。仅分析与本项目所在地相关的文物保护相关规划。 邙山陵墓群为第五批全国重点文物保护单位，划定了孟津北魏陵区保护区和洛北陵区保护区两个区域，孟津区华阳产业集聚区循环园区位于洛北陵区保护范围内。洛北陵区保护范围分东周陵区保护范围、洛北东汉-曹魏-后唐陵区保护范围两个区域保护范围。其中包含重点范围区4处，其它范围为一般保护区。孟津区华阳产业集聚区的循环园区位于洛北东汉-曹魏-后唐陵区保护范围内，该区内西至双坡村董庄村-白鹿庄村一线，东至张凹村-刘坡村东一线，北至送庄北沟-邙山山脚一线，南至G55二广高速-汉魏洛阳城北侧坡底一线，面积为6697.3hm2，其中包含重点保护区3处，其他范围为一般保护区。 洛北东汉-曹魏-后唐陵区3个重点保护区包括：①东汉、曹魏陵区重点保护区（L8ZH2）位于孟津县送庄镇东南，分别以刘家井大冢（坐标N34°47.244′，E112°35.239′为中心）、朱家大冢（坐标N34°46.581′，E112°36.227′为中心）、大汉冢（坐标N34°46.520′，E112°34.975′为中心）、二汉冢（坐标N34°45.977′，E112°35.070′为中心）、三汉冢（坐标N34°45.701′，E112°35.125′为中心）、曹体墓（坐标N34°46.461′，E112°34.705′为中心）等6处大型墓冢的中心各外扩500m合形成的区域，面积为636.53hm2。②北魏孝明帝定陵重点保护区（LB-Z8H3）位于孟津区送庄镇东山头村东南。以坐标N34°46.506′，E112°33.764′为中心，向东南西北各延伸300m，面积为36hm2。③后唐明宗陵重点保护区（LB=ZBH4）位于孟津区送庄镇送庄村东南。以坐标N34°47.088′，E112°33.912′为中心，向东南西北各延伸500m，面积为100hm2。 根据《河南省〈文物保护法〉实施办法》和《洛阳市〈文物保护法〉实施细则》，文物保护单位的保护范围内禁止下列行为：①刻划、涂污、损坏文物。②损毁或者擅自移动文物保护单位标志。③损坏文物保护设施。④毁林开荒、擅自开挖沟渠、采石、取土。⑤生产、存放和使用易燃易爆、放射性、腐蚀性物品。⑥建设污染文物保护单位及其环境的设施。⑦其他可能影响文物保护单位安全及其环境的行为。⑧在重点文物保护单位的保护范围内，不得进行其它建设工程。确是特殊需要的，必须报请原公布的人民政府和上一级文物行政管理部门批准。 项目位于邙山陵墓群（中段）保护范围内。本项目租用现有已建厂区，无需新增建构筑物、无需动土施工，不存在爆破、钻探等作业，不会破坏区域土地结构与自然环境，以及环境风貌。且本项目租赁厂房在建设时已进行文物勘探，根据孟津县文物管理局出具的《孟津县地下文物处理证明书》（第570号），本项目所在厂区经过文物勘探，地下未发现文物遗迹，证明文件见附件4。因此，项目不会对文物保护区产生影响，本项目与孟津区历史文化资源保护规划区位置关系详见附图7。 5、文件相符性分析 （1）与环大气【2020】33号相符性分析 本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）文中的相符性分析如下。 - 项目与环大气[2020]33号相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制; VOCs物料储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等，生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。; 本项目所用的原料全部储存于车间内，转移过程不出车间。生产使用过程中采取在造粒机机头处密闭收集产生的有机废气。; 符合. 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率; 将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。; 本工程拟采用在造粒机机头处设置密闭集气罩收集废气，在造粒机机头处形成微负压。; 符合. 按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 企业拟按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步; 入使用。. 采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 本项目采用除雾器＋活性炭吸附+脱附催化燃烧装置处理有机废气，拟选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。. 由上表可知，项目的建设符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）的相关要求。 （2）豫环攻坚办〔2021〕21号 根据《河南省2021年夏季臭氧与PM2.5污染协同控制攻坚实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕21号）文件相关要求，与本项目相关内容摘录及其相符性分析详见下表。 - 本项目与豫环攻坚办〔2021〕21号相符性分析 文件要求; 本项目特点; 相. 3.加强企业废气收集管理。坚持分类收集原则，企业要依据废气污染物种类、产污环节、VOCs浓度高低分类收集和处理，原则上同类污染物合并收集；浓度高的污染物单独收集，做到污染物收集处理科学合理，污染物稳定达标排放。帮扶指导企业科学规划设计废气收集系统，在确保安全的前提下，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩等收集方式；采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，最大程度将无组织排放转变为有组织排放，实施有效控制，提升废气收集率，做到“应收尽收”。性; 本项目在造粒机机头处设置封闭集气罩，仅保留物料进出口，然后与集气管道连接，在造粒机机头处形成微负压。; 符合. 4.加强治理设施运行管理。全面排查VOCs企业治理设施，禁止单一采用光氧化、光催化、低温等离子、喷淋吸收、生物法等工艺设施，对采用“活性炭吸附+光催化（光氧化）”、“水喷淋+活性炭吸附”、“UV光解+低温等离子体”等双重处理设施和“水喷淋+活性炭吸附+UV光解”、“水喷淋+活性炭吸附/脱附浓缩+催化燃烧”等三重处理设施工艺的企业进行去除率评估工作。对大风量、低浓度的企业，推广采取“吸附/脱附浓缩+燃烧”等方式处理废气。落实“处理设施应略早于生产设备启动、略晚于生产设备停止”的工作要求，VOCs废气处理系统发生故障或检修，相应生产工艺设备应停止运行；对生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施；对于喷涂废气，还应采取高效漆雾净化措施，确保进入吸附装置的废气颗粒物含量小于1mg/m3。开展旁路整治工作，在确保生产安全的前提下尽可能取消非必要旁路；对必须保留的旁路，应当通过铅封、自动监控设施等加以控制，防止通过旁路不经过治理设施的直排行为。; 本项目造粒工序有机废气采用除雾器＋活性炭吸附+脱附催化燃烧处理工艺，排气筒均不设旁路。; 符合. 6.规范建立企业VOCs台账。督促企业规范建立含VOCs原辅料台账、处理VOCs治理设施运行台账和危险废物管理台账，如实提供原辅材料清单，并张贴在原料库中显要位置。根据排污许可证和环境影响评价文件设备列表逐一对设备进行编号、张贴设备名称，逐项完善台账记录内容，并根据实际生产情况做好记录，记录保留一年以上。; 本项目配备专职环保人员，规范建立企业VOCs台账，记录保存1年以上。; 符合. 由上表可知，项目的建设符合《河南省2021年夏季臭氧与PM2.5污染协同控制攻坚实施方案》（豫环攻坚办〔2021〕21号）文件的相关要求。 （3）与洛发改【2020】2号相符性分析 本项目与《洛阳市加快白色污染治理实施方案》（洛发改〔2020〕2号）文中的相符性分析如下。 - 项目与洛发改〔2020〕2号相符性分析 内容; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 规范回收处置，构建废弃物回收利用体系; 2、推进资源化能源化利用。 新上废旧塑料资源化利用企业和项目原则上要入驻静脉产业园或循环经济园区，推动塑料废弃物资源化利用的规范化、集中化和产业化。推动可降解替代材料循环化、资源化利用。推进分拣成本高、不宜资源化利用的塑料废弃物能源化利用，加强垃圾焚烧发电等企业运行管理，确保污染物稳定达标排放，最大限度降低塑料垃圾直接填埋量。; 本项目为废旧塑料再生利用项目，位于孟津华阳产业集聚区循环园区；实现塑料废弃物资源化利用，降低塑料垃圾直接填埋量。; 相符. 由上表可知，项目的建设符合《洛阳市加快白色污染治理实施方案》（洛发改〔2020〕2号）中的有关规定。 （4）与《洛阳市生态环境局关于进一步加强塑料污染治理工作的通知》相符性分析 - 与《关于进一步加强塑料污染治理工作的通知》相符性分析 文件内容; 本项目; 相符性. 一、重点任务. 2、严格环境准入 严格项目环评审批，对列入禁止生产的超薄塑料袋、厚度低于0.01毫米聚乙烯农膜、含塑料微珠日化品、一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签等项目不予环评审批；新上废旧塑料资源化利用项目环评审批执行入驻产业集聚区、正规的工业园区或循环经济园区原则VOCs排放量不超0.5吨/年，并实行VOCs排放总量削减替代；持续推进废塑料回收利用企业废气提标治理，废气污染物全面执行VOCs特别排放标准限值。; 本项目位于孟津华阳产业集聚区循环园区；本项目废塑料造粒过程产生的VOCs废气经过收集后采用“除雾器＋活性炭吸附+脱附催化燃烧”设备处理后，污染物排放执行VOCs特别排放标准限值。 本项目排放的非甲烷总烃总量为0.173t/a，不超过0.5t/a，可通过洛阳榕拓焦化有限责任公司进行削减，该公司于2020年实施关停，实现了SO2、NOx和挥发性有机物的总量削减，其中挥发性有机物削减量为920.44吨，本项目可从中进行倍量替代削减。; 相符. 由上表可知，项目的建设符合《关于进一步加强塑料污染治理工作的通知》中的有关规定。 （5）与洛环攻坚【2021】5号相符性分析 对照《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号），本项目与《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求相符性见下表。 - 项目与洛环攻坚〔2021〕5号符合性分析 序号; 文件相关要求; 本项目; 相符性. 1; 从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查、强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目为废塑料回收再利用项目，不属于禁止建设的项目。; 相符. 2; 严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 根据分析，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单相关要求，建设单位执行“三同时”管理。; 相符. 3; 加强工业企业VOCs全过程运行管理。巩固VOCs综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报市生态环境局备案并加强日常监管。强化VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由开敞变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。2021年3月底前，印刷工业、制鞋工业、蘸油热处理等行业完成全过程提标治理；4月底前，工业涂装、铸造、农药制造、炼焦化学等涉VOCs行业企业完成全过程提标治理，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、岩棉制造等行业完成VOCs无组织排放提升治理；5月起，生态环境部门牵头组织开展夏季挥发性有机物重点排放单位专项检查。; 本项目为废塑料回收再利用项目，各生产设备均置于密闭车间内，造粒工序造粒机机头采用密闭集气罩收集，废气采用除雾器＋活性炭吸附+脱附催化燃烧处理工艺，排放的颗粒物和非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值要求。; 相符. 由上表可知，项目的建设符合《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》中的有关规定。 （6）洛环攻坚办【2021】18号 本项目与《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办【2021】18号）的相符性分析见下表。 - 本项目与洛环攻坚办【2021】18号相符性分析 序号; 洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案; 本项目特点; 相符性. （一）工业源VOCs污染治理; 3、全面提升VOCs无组织防治水平; 2021年4月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、岩棉制造等行业完成VOCs无组织排放提升治理。治理标准：建立原辅料存储间、调配间；VOCs物料转移运输、干燥、清洗等生产过程应在密闭空间或设备中进行，杜绝废气通过生产车间门窗、通风口等部位外逸，整体车间成微负压状态；对VOCs产生工序实施二次密闭，并安装收集、净化处理设施，淘汰收集率低、风量不达标的集气罩；按照“一厂一策“要求，对污染防治设施去除率进行核算，去除率无法稳定达标的，对污染防治设施实施升级改造。; 本项目生产设施均位于车间内，项目涉及的VOCs排放工序主要为造粒工序，项目在在造粒机机头处设置密闭集气罩，在造粒机机头处形成微负压，有机废气收集后通过除雾器＋活性炭吸附+脱附催化处理达标后通过1根15m高排气筒排放。; 相符. （四）强化VOCs环境监管; 1、严格建; 项目环境准入 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施; 本项目为废塑料回收再利用项目，位于孟津县华阳产业集聚区循环园区，项目原材料为废旧PP和PE塑料。; 相符. 3、提升监测监控能力; 进一步扩大VOCs企业排放在线监控设施安装范围，2021年9月底前，石油炼制、石油化工、现代煤化工等三大行业企业要全部建设VOCs排放在线监控设施；5月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、炼焦、岩棉制造等行业VOCs年排放量1吨以上的企业，要建设安装VOCs排放在线监控设施，并与市生态环境局平台联网; 本项目有机废气年排放量小于1吨，无需安装在线监控设施。; 相符. 根据上表可知，本项目建设内容与《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办【2021】18号）的要求相符。 （7）与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》相符性分析 本项目与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》的相符性分析如下。 - 项目与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》相符性分析 内容; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 回收; 1、废塑料的回收应按原料树脂种类进行分类回收，并严格区分废塑料来源和原用途。不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料； 2、含卤素废塑料的回收和再生利用应与其他废塑料分开进行； 3、废塑料的回收过程中不得进行就地清洗，如需进行减容破碎处理，应使用干法破碎技术，并配套相应的防尘、防噪声设备； 4、废塑料的回收过程中应避免遗洒。; 1、本项目废塑料种类分类堆放，禁止回收属于医疗废物和危险废物的废塑料； 2、本项目禁止回收含卤素废塑料； 3、本项目回收废塑料统一运回厂区后再进行破碎、清洗，并配套有袋式除尘器处理粉尘； 4、本项目使用密闭车辆运输回收废塑料，不会造成遗洒。; 相符. 包装和运输; 1、废塑料运输前应进行包装，或用封闭的交通工具运输，不得裸露运输废塑料； 2、废塑料的包装应在通过环保审批的回收中转场所内进行； 3、废塑料包装物应放水、耐压、遮蔽性好，可多次重复使用；在装卸、运输过程中应确保包装完好，无废塑料遗洒； 4、包装物表面必须有回收标志和废塑料种类标志，标志应清晰、易于识别、不易擦掉，并应标明废塑料的来源、原用途和去向等信息。废塑料回收和种类标志执行GB/T16288； 5、不得超高、超宽、超载运输废塑料，宜采用密闭集装箱或带有压缩装置的箱式货车运输。; 本项目严格按照要求进行包装及运输废塑料，包装物表面标明标志，运输使用密闭车辆，不得超高、超宽、超载。; 相符. 贮存; 1、废塑料贮存在通过环保审批的专门贮存场所内； 2、贮存场所封闭或半封闭，有防雨、防晒、防扬散、防火措施； 3、废塑料按种类、来源分开存。; 1、本项目设置有原料库贮存原料，原料区符合相关环保要求； 2、原料区为半封闭，具备防雨、防晒、防扬散、防火措施； 3、本项目废塑料种类分类堆放，符合要求。; 相符. 预处理; 1、预处理工序遵循先进、稳定、无二次污染的原则，采用节水、节能、低污染的技术设备；机械化和自动化作业，减少手工操作； 2、废塑料的分选宜采用浮选和光学分选等先进技术；人工分选确保操作人员的健康和安全； 3、根据塑料来源和污染情况选择清洗工艺，宜采用节水的机械清洗技术；化学清洗不得使用有毒有害化学清洗剂； 4、塑料破碎应配有防治粉尘和噪声污染的设备； 5、自然干燥应采取防风措施。; 1、本项目预处理工艺主要有分拣、破碎、清洗，预处理采用人工分拣，清洗工序采用机械清洗，清洗废水依托汉鼎公司污水处理站处理后回60%中水回用； 2、项目分拣为人工分拣；公司设置完善的管理制度，确保工人的健康和安全； 3、本项目清洗工艺为物理清洗，不使用任何化学清洗剂； 4、项目破碎设备配有水管进行湿式破碎，避免粉尘产生； 5、清洗后采用甩干; 相符. 项目 建设 环境 保护; 1、废塑料再生利用项目必须经过县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门的审批，严格执行环境影响评价和“三同时”制度；未获环保审批的企业或个人不得从事废塑料的处理和加工 2、新建废塑料再生利用项目的选址应符合环境保护要求，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内；现有再生利用企业如在上述区域内，必须按照当地规划和环境保护行政主管部门的要求限期搬迁。 3、再生利用项目必须建有围墙并按功能划分厂区，包括管理区、原料区、生产区、产品贮存区、污染控制区。各功能区应有明显的界线和标志； 4、所有功能区必须有封闭或半封闭设施，采取防风、防雨、防渗、防火等措施，并有足够的疏散通道。; 1、本次环评要求企业严格执行环境影响评价和“三同时”制度； 2、本项目租用洛阳汉鼎金属回收有限公司厂房，项目周围500m范围内没有城市居民区、商业区及其他环境敏感区； 3、项目与周围环境之间有围墙隔开，车间内分原料区、生产区、成品区，功能分区明确； 4、本项目租赁现有封闭生产车间建设，满足防风、防雨、防渗、防火等措施，车间内划分原料区、生产区、产品贮存区、一般固废暂存间、危废暂存间，并设置明显界限和标志。; 相符. 污染 控制 要求; 1、废塑料预处理、再生利用等过程中产生的废水和生活污水，企业应配有废水收集设施，废水宜在厂区内处理并循环利用； 2、预处理、再生利用过程中产生的废气，企业应有集气装置收集，经净化处理的废气排放应按当地环境功能区类别执行GB16297； 3、气体净化装置收集的固体废物，应按照国家危险废物鉴别标准进行鉴别，属于危险废物的按照危险废物管理，否则按照一般工业固体废物管理； 4、预处理和再生利用过程中应控制噪声污染，排放噪声应符合GB12348 的要求； 5、废塑料预处理、再生利用过程中产生的固体废物，包括分选出的不宜再生利用的废塑料，应按工业固体废物处置，并执行相关环境保护标准。; 1、项目废水主要为生产废水及员工生活污水，生活污水依托汉鼎公司化粪池处理后排污污水管网，生产废水依托汉鼎公司污水处理站处理后60%中水回用，剩余40%部分排至送庄镇污水处理厂进行处理； 2、项目造粒工序产生的非甲烷总烃经密闭集气罩收集后采用除雾器＋活性炭吸附+在线脱附催化燃烧处理，经净化处理的废气可以满足GB31572相关要求； 3、项目废活性炭为危险废物，设置危废暂存间，定期交由有资质单位处置； 4、预处理和再生利用过程中排放噪声符合GB12348的要求； 5、废塑料预处理、再生利用过程中产生的固体废物，按工业固体废物处置，并执行相关环境保护标准。项目不涉及不宜再生利用的废塑料。; 相符. 管理要求; 1、企业应建立、健全环境保护管理责任制度，设置环境保护部门或者专职人员，负责监督废塑料回收和再生过程中的环保及相关管理工作； 2、企业应对所有工作人员进行环境保护培训； 3、企业应建立废塑料回收和再生利用情况记录制度； 4、企业应建立环保监测制度； 5、企业应建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案； 6、企业应认真执行排污申报登记，按时缴纳排污费。; 1、环评要求企业建立、健全环境保护管理责任制度，设置环境保护部门或者专职人员，负责监督废塑料回收和再生过程中的环保及相关管理工作； 2、环评要求企业应对所有工作人员进行环境保护培训； 3、环评要求企业应建立废塑料回收和再生利用情况记录制度； 4、环评要求企业建立污染预防机制和处理环境污染事故应急预案； 5、环评要求企业应认真执行排污申报登记，按时缴纳环保税。; 相符. 由上表可知，项目的建设符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》中的有关规定。 （8）与《废塑料综合利用行业规范条件》相符性分析 本项目的建设情况与《废塑料综合利用行业规范条件》（2015年第81号）相符性分析如下。 - 项目与《废塑料综合利用行业规范条件》相符性分析 内容; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 企业的设立和布局; 1、废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。 2、废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物,以及氟塑料等特种工程塑料。 3、新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。 4、在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。; 1、本项目属于塑料再生造粒类企业； 2、本项目不涉及受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 3、本项目的建设符合孟津区华阳产业集聚区循环园区产业定位和规划相关环境保护、污染防治规划要求。企业设计期已按照相关规定进行设计、规范厂区布设；生产采用的均为当前同类行业中较节能和环保的生产设备。 4、本项目不在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内。; 相符. 生产经营规模; 1、塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。 2、企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。; 1、本项目的年加工量为5000吨，生产规模符合塑料再生造粒类企业处理能力不低于5000吨的要求； 2、本项目的场地面积可以满足生产要求。; 相符. 资源综合利用及 能耗; 1、企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。 2、塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。 3、PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。; 1、本项目生产工艺对废塑料的回收利用效率达到95%以上； 2、本项目的综合电耗为360千瓦时/吨废塑料，低于500千瓦时/吨废塑料。 3、本项目的综合新水消耗为0.153吨/吨废塑料，符合塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。; 相符. 工艺与 装备; 1、新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平。鼓励废塑料综合利用企业研发和使用生产效率高、工艺技术先进、能耗物耗低的加工生产系统。 2、塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。; 1、本项目采用目前较先进的技术、工艺和装备，生产过程中自动化水平较高。 2、本项目具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备机头处配套设置密闭集气罩，通过集气罩对废气的收集并集中处理；项目废滤网交由符合环保要求的单位回收，不在厂内清理。; 相符. 管理要求; 1、废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 2、企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。 3、业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。 4、企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。 5、企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。 6、再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。 7、对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。; 1、建设单位严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件，并按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施、编制环境风险应急预案、竣工后按照相关规定进行项目竣工环境保护验收。 2、本项目租赁现有生产车间，车间地面已硬化。 3、企业实现雨污分流，生活污水依托汉鼎公司化粪池处理后排入市政污水管网，生产废水排入污水管网，进入汉鼎公司污水处理站处理后60%中水回用；在车间内设置具有防雨、放风、防渗功能的一般固废暂存间和危险废物暂存间。 4、废塑料在加工前先进行人工分拣，分拣物在一般固废暂存间内暂存。 5、建设单位生产废水依托园区污水处理站，处理工艺满足本项目需求。 6、生产车间设置有废气收集处理设施，经处理后的废气可达标排放。 7、对于加工过程中噪音污染大的设备，通过厂房降噪、隔音措施处理。厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。; 相符. 由上表可知，项目的建设符合《废塑料综合利用行业规范条件》（2015年第81号）中的有关规定。 （9）与《废塑料加工利用污染防治管理规定》相符性分析 对照《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环保部、发改委、商务部公告2012年55号），本项目与“管理规定”提出的与本项目相关的要求的相符性见下表。 - 本项目与“管理规定”符合性分析 序号; 文件要求; 本项目; 相符性. 1; 废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。; 项目符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，采取污染防治措施，防止二次污染。; 相符. 2; 禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。; 项目位于孟津区华阳产业集聚区循环园区，不在居民区，原料为废旧PP、PE塑料，主要是废大棚薄膜和废塑料瓶等，不涉及危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。; 相符. 3; 无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。; 项目依托汉鼎公司污水处理站对项目废水进行处理; 相符. 4; 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。; 包装废物收集后外售，废过滤网收集后交由专业处理公司处理，清洗渣及生活垃圾送往垃圾处理站；废活性炭等危险废物定期委托有处理资质单位进行处理处置。; 相符. 5; 进口废塑料加工利用企业应当符合《固体废物进口管理办法》以及环境保护部关于进口可用作原料的固体废物和废塑料环境保护管理相关规定。 禁止进口未经清洗的使用过的废塑料。 禁止将进口的废塑料全部或者部分转让给进口许可证载明的利用企业以外的单位或者个人，包括将进口废塑料委托给其他企业代为清洗。 进口废塑料分拣或加工利用过程产生的残余废塑料应当进行无害化利用或者处置；禁止将上述残余废塑料未经清洗处理直接出售。 进口废纸加工利用企业应当对进口废纸中的废塑料进行无害化利用或者处置；禁止将进口废纸中的废塑料，未经清洗处理直接出售; 本项目使用的废旧塑料均为项目周边地区废品回收站收购，不使用进口废塑料。; 相符. 6; 进口废塑料加工利用企业发现属于国家禁止进口类或者不符合环境保护控制标准的进口废塑料，应当立即向口岸海关、检验检疫部门和; 在地环保部门报告并配合做好相关处理工作。 本项目使用的废旧塑料均为项目周边地区废品回收站收购，不使用进口废塑料。; 相符. 由上表可知，项目的建设符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》中的有关规定。 （10）《废塑料回收技术规范》（GB/T39171-2020）相符性分析 对照《废塑料回收技术规范》（GB/T39171-2020），与本项目相关的要求相符性见下表。 - 与《废塑料回收技术规范》符合性分析 文件相关要求; 本项目; 相符性. 4.总体要求. 4.1宜按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001等建立管理体系；; 本项目建成后将按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001等建立管理体系。; 相符. 4.2应建立劳动保护、消防安全责任管理制度和环境保护管理制度。; 本项目建成后将建立劳动保护、消防安全责任管理制度和环境保护管理制度。; 相符. 4.3应建立环境污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案制度; 本项目建成后将建立环境污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案制度。; 相符. 4.4宜建立废塑料回收信息管理制度，记录每批次废塑料的回收时间、地点、来源、数量、; 类、分拣后废塑料流向、交易情况等信息，并保存有关信息至少两年。 本项目建成后将建立废塑料回收信息管理制度，记录每批次废塑料的回收时间、地点、来源、数量、种类、分拣后废料流向及交易情况等信息，并保存有关信息至少两年。; 相符. 4.5废塑料分拣企业应具备排污许可证。; 本项目建成后将按照相关要求进行排污许可证的申请工作。; 相符. 4.6废塑料回收过程中产生或夹杂的危险废物，或根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定为危险废物的，应交由有相关处理资质的单位进行处理。; 本项目分拣的杂物主要为废金属、废木条、废玻璃、泥土等，属于一般固废。本项目废塑料接收过程中发现有危险废物、医疗废物或其他疑似危险废物，需退回处理。; 相符. 4.7从事废塑料分拣的回收从业人员应进行岗前培训。; 本项目建成后从事废塑料分拣的回收从业人员应进行岗前培训。; 相符. 6.分拣. 6.1废塑料宜按废通用塑料、废通用工程塑料、废特种工程塑料、废塑料合金(共混物)和废热固性塑料进行分类，并按国家相关规定分别进行处理。; 本项目回收的废塑料为废通用塑料，并按照国家相关规定进行处理处理。; 相符. 6.2废塑料分选应遵循稳定、无二次污染的原则，根据废塑料特点，宜使用静电分选、近红外分选、x-射线荧光分选、气流分选、; 介质分选、熔融过滤分选、低温破碎分选及其他新型的自动化分选等单一和集成化分选技术。 本项目主要回收废通用塑料，采用人工分拣技术。; 相符. 6.3废塑料分拣过程中如使用强酸脱除废塑料表面涂层或镀层，应配套酸碱中和工艺和污水处理设施。; 本项目采用人工分拣技术，不使用强酸。; 相. 6.4废塑料分选过程中宜选出单一组分，达到后期高值化再生利用的要求；不能选出单一组分的，以不影响整体再利用为限；现有方法完全不能分离的，作为不可利用固体废物进行处置。; 本项目废塑料分选过程能将不同组分的塑料分拣开来，符合文件要求。; 相符. 6.5破碎废塑料应采用干法破碎技术，并采取相应的防尘、防噪声措施，产生的噪声应符合GB12348的有关规定，处理后的粉尘应符合GB16297的有关规定；湿法破碎应配套污水收集处理设施。; 本项目破碎工序采用湿法破碎，破碎用水流入清洗水槽中，最终进入汉鼎公司污水处理站进行处理。; 相符. 6.6废塑料的清洗场地应做防水、防渗漏处理，有特殊要求的地面应做防腐蚀处理。; 本项目的清洗场地做防水、防渗漏处理。. 6.7废塑料的清洗方法可分为物理清洗和化学清洗，应根据废塑料来源和污染情况选择清洗工艺；应采用高效节水的机械清洗技术和无磷清洗剂，不得使用有毒有害的化学清洗剂。; 本项目使用清洗机进行清洗，清洗过程不使用清洗剂。. 6.8分拣后的废塑料应采用独立完整的包装。; 本项目分拣后的废塑料按照分类集中进行打包、备用，采用独立完整的包装。; 相符. 7.贮存. 7.1废塑料贮存场地应符合GB18599的有关规定。; 本项目的废塑料贮存场地符合GB18599的有关规定。; 相符. 7.2不同种类的废塑料应分开存放，并在显著位置设有标识。; 本项目的不同种类废塑料分开存放，并在显著位置设置标识。; 相符. 7.3废塑料应存放在封闭或半封闭的环境中，并设有防火、防雨、防晒、防渗、防扬散措施，避免露天堆放。; 本项目的废塑料存放在封闭车间内，设置有防火、防雨、防晒、防渗、防扬散措施，不进行露天堆放。; 相符. 7.4废塑料贮存场所应符合GB50016的有关规定。; 本项目废塑料贮存场所按照GB50016的有关规定进行设置。; 相符. 7.5废塑料贮存场所应配备消防设施，消防器材配备应按GB50140的有关规定执行，消防供水网和消防栓应采取防冻措施，应安装消防报警设备。; 本项目废塑料贮存场所配备消防设施，消防器材配备满足GB50140的有关规定执行，消防供水网和消防栓采取防冻措施，并安装消防报警设备。; 相符. 8.运输. 8.1废塑料运输过程中应打包完整或使用封闭的运输工具,防止遗撒。; 本项目废塑料运输过程确保打包完整或采用封闭的运输工具，防止遗撒。; 相符. 8.2废塑料包装物应防晒、防火、防高温，并在装卸、运输过程中应确保包装完好，无遗撒。; 本项目废塑料包装物防晒、防火、防高温，并在装卸、运输过程中确保包装完好，无遗撒。; 相符. 8.3废塑料包装物表面应有标明种类、来源、原用途和; 向等信息的标识，标识应清晰、易于识别、不易擦掉。 本项目废塑料包装物表面标明废塑料种类、来源、原用途和去向等信息的标识，标识清晰、易于识别、不易擦掉。; 相符. 8.4废塑料运输工具在运输途中不得超高、超宽、超载。; 本项目废塑料运输工具在运输途中不超高、超宽、超载。; 相符. 由上表可知，项目的建设符合《废塑料回收技术规范》（GB/T39171-2020）中的有关规定。 （11）河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版） 本项目属于废塑料再生造粒项目，根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》，该行业没有对应的企业绩效分级指标要求，因此本项目参考指南中塑料制品行业分析项目企业绩效分级指标符合性。 - 塑料制品企业绩效分级指标 差异化指标; A级企业; B级企业; C级企业; 本项目. 原料、能源类型; 1、原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2、能源使用电、天然气、液化石油气等能源; 能源使用电、天然气、液化石油气等能源; 未达到B级要求; 本项目原料废旧PP和PE塑料，能源使用电. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类; 允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。 1.2.3.4中有一项不满足要求; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》中允许类行业，符合相关行业产业政策，符合河南省和洛阳市相关政策要求. 废气收集剂处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2.VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）； 3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术； 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。; 1.同A级第1条要求； 2.同A级第2条要求； 3.粉状物料投加、配混应在封闭车间内进行，PM有效收集，并采用袋式除尘等高效除尘技术； 4.同A级第4条要求； 5.同A级第5条要求。; 未达到A、B级要求; 本项目造粒工序在车间操作，在造粒机机头处设置密闭集气罩，在造粒机机头处形成微负压；VOCs治理采用除雾器＋活性炭吸附+脱附催化燃烧处理，采用蜂窝活性炭，碘值在800mg/g以上；废活性炭定期更换，按危险废物管理. 无组织管控; 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 1.同A级第1条要求； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；液态VOCs物料采用密闭容器或罐车输送； 3.同A级第3条要求； 4.同A级第4条要求。; 未达到B级要求; 本项目原料和产品均在车间内存放，造粒工序在造粒机机头处设置密闭集气罩，在造粒机机头处形成微负压，废气采用除雾器＋活性炭吸附+脱附催化燃烧处理；车间内全部硬化，并定期打扫. 排放限值; 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、10mg/m3； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m3； 3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m3; 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、30mg/m3； 2.同A级第2条要求； 3.同A级第3条要求。; 未达到B级要求; 本项目颗粒物和非甲烷总烃排放浓度均不超过10mg/m3；VOCs治理设施与生产设施同步运行，处理效率达到80%以上；本项目不涉及锅炉. 监测监; 水平 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部的要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 未达到A、B级要求; 按照绩效分级B级要求安装烟气排放自动监控设施和用电监管设备，并按要求联网；排污口安照排污许可证开展自行监测. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告要符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 未达到A、B级要求; 项目环评取得批复文件后及时申报排污许可证，并在满足生产条件后及时验收；项目建成后要制定环境管理制度、废气治理设施运行管理制度；定时按排污许可证要求进行监测. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 未达到A、B级要求; 项目运营期要加强台账管理. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 未达到A、B级要求; 按要求设置专职环保人员. 运输方式; 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； 3.厂内非道路移动机械达到国四及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。; 未达到B级要求; 本项目物料运输全部委托由社会车辆运输，厂区内非道路移动机械达到国三排放标准. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 未达到A、B级要求; 本项目日均进出货物量为33.3吨，未达到建设门禁视频监控系统的要求，应建立电子台账管理制度. 根据对比《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中塑料制品行业企业绩效分级指标，本项目所有指标均满足B级及以上等级要求，在重污染天气应安照B级企业执行减排措施。具体措施如下：黄色预警期间：停止使用国四及以下重型柴油货车、国五及以下重型燃气货车进行运输，停止使用国三以下非道路移动机械作业。橙色预警期间：涉气工序停产50%，以生产线或生产设备计；停止使用国四及以下重型柴油货车、国五及以下重型燃气货车进行运输，停止使用国三以下非道路移动机械作业。红色预警期间：涉气工序停产，停止使用国四及以下重型柴油货车、国五及以下重型燃气货车进行运输，停止使用国三以下非道路移动机械作业。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 随着世界塑料产量和用量的不断增加，产生的废旧塑料也日益增多，怎样开发利用废旧塑料资源是解决其生态环境污染的主要方式。塑料再生行业为废旧塑料的循环利用、治理“白色污染”、保护生态环境做出了巨大的贡献。因此，我国政府和各级地方部门相继出台一系列优惠政策鼓励从事废旧塑料回收处理利用。洛阳从晟再生资源有限公司（注册地址：孟津县送庄镇三十里铺村经济循环园区五号院，统一社会信用代码：91410322MA9GP4LJ4H）拟投资700万元租赁位于孟津区送庄镇洛阳汉鼎金属回收有限公司（汉鼎公司）现有车间建设洛阳从晟再生资源有限公司年处理5000吨废塑料项目，建成后可以年产5000吨再生塑料颗粒。本项目已于2021年5月12日在孟津区发展和改革委员会备案，项目代码为2105-410322-04-01-312774。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需进行环境影响评价。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业 85金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理”类别中的“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”，应编制环境影响报表。为此，建设单位委托河南倚淼环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。 我公司在接受委托后，组织人员对项目场区进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和地方环保法规标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《洛阳从晟再生资源有限公司年处理5000吨废塑料项目环境影响报告表》，送环保主管部门审批。 2、建设地点及周围环境状况 本项目位于洛阳市孟津区华阳产业集聚区循环园区内，租用洛阳汉鼎金属回收有限公司2#厂房南侧三分之一跨（租赁协议见附件6），占地2220m2。本项目符合送庄镇土地利用总体规划（初步审查意见详见附件7）。厂区东侧为洛阳洛钢集团钢铁有限公司，西侧为旺程路，北侧为裴坡村集体地。项目具体地理位置见附图1。周边环境见附图2。 3、本项目工程内容 本项目主要为再生塑料颗粒制造项目，依托现有车间进行建设，并建设废气治理设施、危废暂存间等配套环保设施。生产车间内共建设3条再生塑料颗粒生产线（每条线由破碎机、漂洗槽、提料机、甩干机、皮带输送机、自动喂料机、造粒机、切粒机组成）。 本项目主要建设内容详见下表，本项目厂区平面布置图详见附图3. - 本项目主要建设内容一览表 类别; 建设名称; 数量; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 2220m2; 租赁现有生产车间，钢结构，1层。在车间内分区域布置，西北侧设置1个原料存储区，东北侧设置1个成品存储区。西南侧设置1个分拣区。车间南侧设置3条塑料再生颗粒生产线。; 依托现有. 公用工程; 供水设施; /; 依托汉鼎公司供水管网。; 依托现有. 供电设施; /; 依托汉鼎公司电网。; 依托现有. 环保工程; 废气; 分拣、投料粉尘; 1套; 分拣区域设置顶吸式半封闭集气罩，在破碎机进料口设置能覆盖进料口的集气罩，并设置软帘，收集的粉尘采用高效脉冲袋式除尘器处理，处理风量为4500m3/h，经过处理后洁净空气通过1根15m高排气筒排放。; 新建. 熔融挤出废气; 1套; 造粒机设置在车间内，在造粒机机头处设置密闭集气罩，仅保留物料进出口，收集的废气采用除雾器除湿＋活性炭吸附浓缩+在线脱附+催化燃烧工艺处理，处理风量为10000m3/h，经过处理后洁净空气通过15m高排气筒排放。; 新建. 废水; 生活污水; /; 生活污水依托园区内化粪池处理后排入市政污水管网，生产废水进入园区污水处理站进一步处理，污水处理站设计处理规模为1000m3/d，废水经污水处理站处理后，60%回用于生产，剩余40%外排至送庄镇污水处理厂。; 依托现有. 清洗废水. 冷却废水. 固废; 一般固废暂存间; 1×10m2; 位于生产车间内，主要储存原料分拣中的杂质、清洗、漂洗沉淀物和废过滤网等。; 新建. 危废暂存间; 1×10m2; 位于生产车间内，主要储存废活性炭。; 新建. 生活垃圾收集桶; 若干; 车间设置有垃圾桶，生活垃圾收集后由环卫部门定期清运处置。; 新建. 4、生产规模及产品方案 本项目建设规模为年加工5000吨再生塑料颗粒，符合《废塑料综合利用行业规范条件》中“塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨”的规定。 本项目加工再利用的废旧塑料品种限定为PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯），产品为PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯）再生颗粒。产品方案详见下表。 - 本项目产品方案一览表 产品名称; 年加工量（t/a）; 外观尺寸; 备注. PP（聚丙烯）再生颗粒; 2500; 圆柱状，长度为2～5mm、直径5mm颗粒; 外售于排污管、花盆、垃圾袋生产等的低品质塑料制品生产企业。. PE（聚乙烯）再生颗粒; 2500. 合计; 5000; /; /. 项目原料主要成分为聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP），属于一般固体废物。依据《废塑料回收和再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJT364-2007），本项目的废塑料的回收按照原料树脂种类进行分类回收，并严格区分废塑料来源和原用途。不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料。本项目生产的产品外售主要用于垃圾袋、排污管、花盆等，不得用于制造直接接触食品的包装、制品或材料、给水管道等的生产，出厂要求在产品包装上注明为再生产品。 5、生产设备 本项目主要设备详见下表。 - 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量; 备注. 1; 分拣平台; /; 3个; 用于原料拆包和分拣. 2; 刀式破碎机; YJ-750; 3台; 将大块物料破碎成小块. 3; 清洗槽; 8m×0.8m×1.2m; 3个; 用于破碎后物料的清洗. 4; 提料机; 750; 3台; 用于漂洗槽物料的打捞. 5; 甩干机; /; 3台; 物料脱水处理. 6; 皮带输送机; 0.8m×3.5m; 3台; 将物料输送至造粒机. 7; 自动喂料机; PE-20-22型; 3台; 将物料输送至造粒机. 8; 造粒机; 180; 2台; 物料的热熔挤出. 9; 150; 1台. 10; 冷却水槽; 2m×0.5m×0.5m; 3个; 挤出物料的冷却. 11; 切粒机; 200; 3台; 挤出物料的切粒. 6、原辅材料消耗情况 本项目原辅材料消耗情况详见下表。 - 本项目原辅材料消耗一览表 序号; 物料名称; 年消耗量; 备注. 1; 废旧PP塑料; 2570t/a; 来源于洛阳市各废品收购站，主要为废塑料瓶（PP、PE）、废塑料大棚膜（PP）等. 2; 废旧PE塑料; 2630t/a. 3; 新鲜水; 765m3/a; 依托汉鼎公司供水管网. 4; 污水处理站中水; 2970m3/a; 依托汉鼎公司内中水回用管网. 5; 电; 180万kWh/a; 依托送庄镇市政电网. 本项目回收的废塑料主要为废塑料瓶（PP、PE）及废塑料大棚膜（PP），河南省内预估约有20000t/a此类可回收塑料的的市场缺额，可满足本项目生产需求。本项目废塑料原料回收前已经供应商初步分拣除杂，一旦发现材质不为PP、PE材质的废塑料不予回收。回收原料来源严格按照国家规定采购，不使用含有卤族元素的塑料，不使用受到危险化学品、农药、药物等污染的废弃塑料包装物，不使用废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，不使用氟塑料等特种工程塑料；不采用含有金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物的废塑料。企业关于来料的承诺见附件8。 主要原辅材料的理化性质详见表。 - 主要原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质. 废旧PP塑料; PP（聚丙烯）是最轻的一种塑料，无臭无毒，密度为0.9-0.91g/cm3，比水轻，成型收缩率1.0-2.5%，成型温度160-220℃，裂解温度：328-410℃。特点：密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯，可在100℃左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响，但低温时变脆、不耐磨、易老化。适于制作一般机械零件，耐腐蚀零件和绝缘零件。. 废旧PE塑料; PE（聚乙烯）无臭无毒，比重：0.94-0.96g/m3，成型收缩率：1.5-3.6%，成型温度：140-220℃，裂解温度：335-450℃，特点：耐腐蚀性，电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良，可以氯化，化学交联、辐照交联改性，可用玻璃纤维增强低压聚乙烯的熔点，刚性，硬度和强度较高，吸水性小，有良好的电性能和耐辐射性；高压聚乙烯的柔软性，伸长率，冲击强度和渗透性较好；超高分子量聚乙烯冲击强度高，耐疲劳，耐磨。低压聚乙烯适于制作耐腐蚀零件和绝缘零件；高压聚乙烯适于制作薄膜等。. 7、水平衡分析 （1）用水、废水产生环节 本项目用水主要为职工生活用水、湿法破碎用水、清洗用水和冷却用水。其中生活用水和冷却用水采用新鲜水，湿法破碎用水和清洗用水采用园区污水处理站中水。 ①生活污水：本项目员工均不在厂内食宿，劳动定员30人，年工作时间为300天。根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）和河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020），人员日常生活用水定额以40L/（人·d）计；则本项目生活用水量为：1.2m3/d，废水产污系数取0.80，则生活污水产生量为0.96m3/d（288m3/a）。 ②破碎废水：在破碎机进料口设置洒水喷头进行原料降尘，喷淋降尘用水量约为0.01m3/t原料/a，3台破碎机喷头总用水量为50m3/a（0.17m3/d)。降尘废水随原料一起进入漂洗槽。 ③清洗废水：本项目设置3个清洗槽，总容积约23.04m3，有效容积约为20.7m3。清洗水每三天更换一次，每次更换量约20.7m3（即6.9m3/d），补充蒸发损耗量约1m2/d，捞料过程约2m2/d废水随塑料碎片被带出，在甩干过程处理。由于破碎废水随原料进入清洗槽，故清洗及破碎工序废水产生量为清洗废水总产生量，约为8.9m3/d（2670m3/a）。 ④循环冷却水：造粒机后设置冷却水槽，总容积约1.5m3，有效容积约为1.35m3，则3条生产线同时运行项目循环冷却水量为1.35m3/d，冷却水水质要求较低，需要每天更换一次，补充蒸发按0.3m3/d。 本项目水平衡图见下图。 图1 本项目水平衡图（单位：m3/d） 8、公用工程 （1）给水：项目新鲜水供给主要来自园区供水管网，且生产用水大部分使用中水，能够满足本项目生产和生活用水需求。 （2）排水：采用雨、污分流排水体系，雨水经车间周围的雨水渠收集后外排至雨水管网。项目废水主要为清洗废水、冷却废水及员工生活污水。生活污水依托园区化粪池处理后排污市政污水管网，生产废水（清洗废水与冷却废水）进入园区污水处理站处理后，60%中水回用于生产，剩余全部进入市政污水管网排入送庄镇污水处理厂进行处理，处理后最终排入黄河渠。 （3）供电：项目用电来源于送庄镇市政供电系统，能够满足本项目的生产用电需求。 9、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员30人，均不在厂区食宿，年工作300天，造粒机24小时连续工作，工作制度采用三班制，每班8小时，其他工序每天一班。 10、厂区平面布置 本项目厂区目前共有12家企业（包含本项目企业），均为塑料加工企业。厂区共有5座厂房，本项目车间位于2#厂房最南侧三分之一跨，各厂房互为独立厂房。厂区西南角为办公楼、化粪池等公辅设施，污水处理站位于厂区南侧。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程及产排污环节简述 本项目生产过程涉及PP和PE两种产品，原料主要来源于洛阳市各废品收购站，主要为废塑料瓶（PP、PE）、废塑料大棚膜（PP）等。原料进厂后经过人工分拣、破碎、清洗和甩干、熔融挤出、切粒等工序生产再生塑料颗粒。本项目生产工艺流程及产污环节见下图。 人工分拣 破碎 清洗 捞料甩干 原材料 废气、固废 噪声、废水 废水、固废、噪声 废水、噪声 熔融挤出 冷却 废气、噪声、固废 废水、噪声 切粒 成品 噪声 水 水 循环冷却水 暂存 图2 生产工艺流程及产污环节图 原料进厂时首先做好记录，记录内容包括每批次废塑料的回收时间、地点、来源（包括名称和联系方式）、数量、种类、预处理情况，并做好月度和年度汇总工作。 （1）人工分拣 本项目不回收含有金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物的废塑料，回收的废塑料已经供应商初步分拣除杂，一旦发现材质不为PP、PE材质的废塑料不予回收。将经过压缩、吨包包装好的原料运至分拣区，通过人工对分拣区内的原料进行拆包分拣，将其中的杂物（上游企业未分拣完全的杂质）清理出来，以方便后续加工。经分拣发现受到有毒有害物质、危险化学品污染的原料原路退回，不予回收。 产污环节：卸料、堆存及分拣过程中产生的粉尘；分拣过程会产生少量分拣杂物，主要为金属、木条、泥土等。 （2）破碎 分拣后的废塑料送入破碎机中破碎为小片，项目采用的破碎机为刀片式，破碎机通过电动机带动刀盘高速旋转，在动刀高速转动的过程中与定刀形成相对运动的趋势利用动刀与定刀之间形成的间隙将大块塑料进行破碎。粉碎时通过管道喷水使水与原料充分混合。 产污环节：上料过程产生的粉尘、破碎机运行过程产生的噪声。 （3）清洗、甩干工序 本项目设置清洗槽，破碎过程降尘用水随着原料进入清洗槽，原料经过清洗才能进入下一工序，清洗工段不使用洗涤剂。项目在清洗池前端设喷水管，在池子上方等间距设推力器，在清洗过程中，推力器将漂浮的塑料碎片推向清洗池的尾端，洗掉的较重杂质沉入池底。项目清洗池底端设螺旋状自动排渣机，定期清理池底沉淀物。清洗过的塑料片由提料机捞出并进入甩干机脱水。清洗池和甩干过程的废水定期排放至园区污水处理站。 产污环节：清洗、甩干工序产生的废水；清洗槽底部收集的废渣；设备运行过程产生的噪声。 （4）熔融挤出 清洗干净并脱水的PP、PE塑料碎片通过皮带传输机由自动喂料机喂料，送入造粒机加热熔融挤出。本项目造粒机采用电加热，加热温度约为180℃～200℃，在该温度下PP、PE料开始熔融但未达到分解温度。在螺杆的推力作用下，将塑化的物料定压、定量、均匀连续的从机头中挤出。 产污环节：熔融挤出过程产生的有机废气；在熔融挤出工序不定期更换的废旧滤网；生产设备运行过程产生的噪声。 （5）冷却、切粒、存储 挤出成条状的塑料浸入冷却水槽内冷却定型（冷却水定期添加、更换），然后进入切粒机，在切粒机的牵引力下不断穿过切粒机的切刀，切成直径约5mm，长度为2~5mm的颗粒。切粒过程：塑料保留一定温度，未完全塑化，呈胶软状态，切粒时不产生粉尘。切粒后的产品采用包装袋接料后封包，在成品仓库暂存待售。 产污环节：冷却水槽产生的循环冷却水；设备运行产生噪声。 2、产污环节及污染因子 # 本项目产污环节及污染因子见下表。 - 项目产污环节一览表 项目; 产污环节; 污染物; 治理措施. 废气; 分拣、破碎工段; 颗粒物; 设置分拣平台，在分拣平台上方设置半封闭集气罩，在破碎机罩口设置集气罩用软帘封闭，收集的废气经过袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放. 挤出工段; 有机废气; 在造粒机机头处设置密闭集气罩，仅保留物料进出口，收集后采用“除雾器除湿＋活性炭吸附+在线脱附+催化燃烧”处理装置，经过处理后通过15m高排气筒排放. 废水; 清洗工段; 清洗废水; 依托汉鼎公司污水处理站. 冷却工段; 冷却用水. 职工生活; 生活污水; 依托汉鼎公司化粪池. 噪声; 生产设备; 噪声; 基础减振、厂房隔声、消音器. 固体废物; 分拣工段; 杂物（废金属、废木条、废玻璃、泥土等）; 分别外卖，部分由环卫部门统一清运处置. 清洗槽; 沉渣; 暂存池进行暂存后，由环卫部门统一清运处置. 挤出工段; 废过滤网; 收集暂存于一般工业固废暂存区后，送由专业处理公司回收处理. 职工生活; 生活垃圾; 集中收集由环卫部门统一清运处置. 废气处理装置; 废活性炭; 收集后交有资质的单位进行处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目租赁洛阳汉鼎金属回收有限公司现有厂房进行建设，目前项目正在建设，不存在原有污染情况及环境问题。 洛阳汉鼎金属回收有限公司为了规范洛阳市再生资源回收市场，减少环境污染，加快再生生资源回收利用体系建设，于2020年6月在孟津区送庄镇裴坡村建设再生资源交易市场建设项目，该项目总占地59731m2（约合89.6亩），共建设5座标准化厂房，同时配套建设一座污水处理站，为充实再生资源回收、购销、加工的小微企业提供便利的创业环境。 该项目于2020年6月委托河南泰悦环保科技有限公司编制了《洛阳汉鼎金属回收有限公司再生资源交易市场建设项目环境影响评价报告表》送孟津县生态环境局审批，孟津县环境保护局于2020年7月17日以孟环告知【2020】26号文，对该项目进行批复，同意该项目建设。目前该项目主体厂房、办公楼已建设完成，污水处理站主体工程已建设完成，待调试完成后即可投入使用。 该项目建设满足5座标准车间使用的给、排水和供电实施。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）空气质量达标区判定 本项目位于孟津区送庄镇裴坡村，根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/16102），2020年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为244天，较2019年（177天）增加67天，达标率为66.7%。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。6项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。区域空气质量现状评价表见下表。 - 洛阳市区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1.3mg/m3; 4.0mg/m3; 32.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度; 166; 160; 103.8; 不达标. 由上表可以看出：该区域SO2、NO2的年均质量浓度，CO的24小时平均第95百分位数浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的相应标准限值，区域PM10、PM2.5的年均质量浓度和O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度均不达标，因此本项目所在区域为环境空气质量不达标区。 （2）项目所在区域基本污染物环境质量现状评价 为进一步了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2020年连续一年对六项常规污染物：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）的例行监测数据，具体结果见下表。 - 孟津区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(µg/m3); 标准值/(µg/m3); 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7µg/m3; 60µg/m3; 11.7.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15µg/m3; 40µg/m3; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 76µg/m3; 70µg/m3; 108.6; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42µg/m3; 35µg/m3; 120.0; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 0.8mg/m3; 4mg/m3; 20.0; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 125µg/m3; 160µg/m3; 78.1; 不达标. - 由上表可以看出，孟津区区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 目前，洛阳市已经逐步实施了《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2020]2号）、《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]14号）等文件中要求的一系列措施，区域环境空气质量大幅好转。截至2020年12月31日，我市城市区PM2.5年均浓度为每立方米51微克，PM10年均浓度为每立方米86微克，均较2019年年均浓度降低；2020年重度及以上污染天数为7天，较2015年下降68.2%；2020年优良天数为244天，较2015年增加33天；2020年，我市空气质量综合指数同比下降16.9%，下降率在河南省和汾渭平原城市中均排名第一（数据来源：http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/15300）。而且后续洛阳市将继续按照《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2020]5号）、《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办[2021]18号）的要求采取措施，进一步改善区域大气环境质量。 - 特征污染物环境质量现状 项目评价范围内特征因子非甲烷总烃，为了解项目周围环境空气质量状况，本次评价借用《洛阳凝旺再生资源有限公司年加工5000吨再生塑料颗粒项目环境影响报告表》于2021年6月26日~28日对项目所在厂区环境空气质量的监测数据，监测点位设置在项目所在厂区内，监测因子为非甲烷总烃。监测统计结果详见下表。 - 非甲烷总烃监测结果 单位：mg/m3 编号; 监测点名称; 监测浓度范围; 标准值; 标准指数范围; 达标情况. 1; 项目厂区; 0.41~0.44; 2.0; 0.205~0.22; 达标. 由上表可知，监测点的特征污染因子非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中非甲烷总烃环境浓度的要求：一次浓度值2.0mg/m3。 2、地表水环境质量现状 本项目所在区域的主要地表水体为黄河渠，位于本项目厂区北侧2.18km。为了了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价借用《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中的监测数据，监测点位为华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口上游300m及下游1000m，监测时间为2019年12月17日~19日，2020年1月17日~19日。黄河渠水质执行地表水Ⅲ类标准。监测结果见下表。 - 黄河渠水质监测结果汇总表 监测断面; 监测时间; 评价因子. pH; COD; 氨氮; BOD5; 总磷; 石油类. 华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口上游300m; 监测值; 7.78~7.92; 12~13; 0.159~0.167; 2.6~2.8; 0.08~0.09; 未检出. 标准指数范围; 0.39~0.46; 0.6~0.65; 0.16~0.17; 0.65~0.7; 0.4~0.45; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口上游1000m; 监测值; 7.73~7.88; 18~19; 0.150~0.156; 3.5~3.7; 0.06~0.08; 未检出. 标准指数范围; 0.37~0.44; 0.9~0.95; 0.15~0.16; 0.88~0.93; 0.09~0.10; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; 6~9; 20; 1.0; 4; 0.2; 0.05. 由上表可知，黄河渠华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口上游300m、下游1000m断面处各项监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，区域地表水环境较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。厂界外50米范围内无声环境保护目标。厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 本项目污染排放标准 污染物; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值; 颗粒物; 有组织; 排放浓度20mg/m3. 无组织; 排放浓度1mg/m3. 非甲烷总烃; 有组织; 排放浓度60mg/m3. 无组织; 周界外浓度最高点4.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值; 非甲烷总烃; 无组织; 监控点处1h平均浓度值; 6mg/m3. 无组织; 监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫政攻坚办[2017]162号; 非甲烷总烃; 有组织; 排放浓度80mg/m3. 无组织; 周界外浓度最高点2.0mg/m3. 废水; 园区污水处理站设计进水水质标准; pH; 6.0～9.0. 悬浮物; 1500mg/L. 化学需氧量; 3000mg/L. 五日生化需氧量; 1500mg/L. 氨氮; /. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; pH; 6.0～9.0. 悬浮物; 400mg/L. 化学需氧量; 500mg/L. 氨氮; /. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 噪声; 3类; 昼间65dB(A). 夜间55dB(A). 固废; 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. |
| 总量 控制 指标 | 废水污染物总量控制指标： 本项目营运期废水污染物排放量为COD0.2486t/a（其中生活污水0.0806t/a；生产废水0.168t/a）、氨氮0.0863t/a（其中生活污水0.0084t/a；生产废水0.0679t/a）。 生活污水依托汉鼎公司化粪池处理后通过排污口进入市政污水管网，生产废水全部进入汉鼎公司污水处理站处理后，约有60%中水回用，剩余40%外排至市政污水管网，进入孟津区送庄镇污水处理厂进一步处理，因此本项目的COD和氨氮排放指标纳入汉鼎公司废水总量指标进行消减。 废气污染物总量控制指标： 本项目非甲烷总烃排放量为0.173t/a，可通过洛阳榕拓焦化有限责任公司进行削减，该公司于2020年实施关停，实现了SO2、NOx和挥发性有机物的总量削减，其中挥发性有机物削减量为920.44吨，本项目可从中进行倍量替代削减。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租赁现有车间进行生产，车间内拟设置原料区、成品区、生产区，施工区仅需对租赁的厂房进行隔断分区和设备的安装，故本次不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 本项目运营期大气污染物主要为人工分拣工序产生的粉尘和挤出造粒工序产生的有机废气。 1.1 废气源强分析 （1）人工分拣、上料粉尘 本项目原料进车间后在原料区内暂存，生产时经过人工拆包、分拣，然后由人工送入破碎机进行破碎，在拆包、分拣和破碎过程会产生一定量的粉尘。本次评价参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，“4420非金属废料和碎屑加工处理行业”，废PE/PP破碎工序颗粒物排放系数为375g/t-原料。本项目在破碎工序设置有喷淋降尘装置，可降低颗粒物的产生，降尘效率按40%计，本项目PP、PE原料年使用量为5200t/a，则本项目粉尘产生量约为1.17t/a。 本项目设置分拣平台，拆包和分拣在分拣平台上操作，并在分拣平台上方设置半封闭集气罩，在破碎机进口处设置一个半封闭集气罩，罩口面积覆盖整个进料口，并在集气罩周围设置软帘提高收集效率，粉尘经集气罩收集后通过袋式除尘器处理，处理后的废气经1根15m高排气筒（DA001）排放。集气罩收集效率按90%，风机风量按4500m3/h，脉冲袋式除尘器处理效率按95%计，破碎工序有效工作时间按2400h核算。未被集气罩收集的粉尘以无组织形式逸散至环境，本项目生产过程均在密闭车间内进行，大部分粉尘可以在车间内无组织沉降，降尘效率按80％计。 本项目人工分拣、上料粉尘产生及排放情况详见下表。 - 本项目人工分拣、上料工序粉尘产排情况一览表 污染物; 排放方式; 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 产生浓度 mg/m3; 处理措施; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3. 颗粒物; 有组织; 1.05; 0.44; 97.5; 脉冲袋式除尘器+1根15m排气筒（DA001）; 0.05; 0.022; 5. 无组织; 0.12; 0.050; /; 车间密闭，自然沉降; 0.12; 0.050; /. 由上表可知，本项目人工分拣、上料工序粉尘排放浓度能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值（车间或生产设施排气筒颗粒物排放限值20mg/m3）要求，且同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中“塑料制品业绩效分级指标”B级要求（颗粒物有组织排放浓度不高于10mg/m3）。 （2）熔融挤出有机废气 本项目熔融挤出工段采用电加热，在生产过程中不添加助剂，不进行原料改性，电加热温度控制在180℃～200℃之内，未达到塑料分解温度310℃。所以本项目清洗后的塑料片受热不会分解产生塑料粒子焦碳链焦化气体，但在加热熔融时会产生少量挥发性有机废气，由于生产设备为全部密闭系统，仅在熔融造粒出口处产生有机废气。本次评价参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，“4420非金属废料和碎屑加工处理行业”，废PE/PP再生塑料粒子造粒工艺废气排放系数为：挥发性有机物排放系数350g/t-原料。本项目造粒工序废塑料加工量约为5000.03t/a，则非甲烷总烃产生量为1.75t/a。 为了最大限度的减少有机废气排放对项目厂内员工及周边环境的影响，评价要求项目在每台挤出机造粒出口处安装密闭集气罩，仅保留物料进出口。因挤出工序前物料经过清洗，甩干机无法完全去除物料表面水份，因此本项目设计收集后的废气通过除雾器去除水分后配套设置1套“活性炭吸附浓缩+在线脱附催化燃烧”（集气效率为95%，综合处理效率为95%）处理有机废气，处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放，风机风量为10000m3/h，造粒机年运行7200h。未被收集的有机废气以无组织形式排放。 本项目熔融挤出废气产生及排放情况详见下表。 - 本项目熔融挤出工序有机废气产排情况一览表 污染物; 排放方式; 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 产生浓度 mg/m3; 处理措施; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3. 非甲烷总烃; 有组织; 1.66; 0.231; 23.1; 除雾器＋活性炭吸附＋脱附催化燃烧+1根15m排气筒（DA002）; 0.083; 0.012; 1.2. 无组织; 0.09; 0.012; /; 无组织排放; 0.09; 0.012; /. 由上表可知，本项目熔融挤出工序产生的有机废气排放浓度可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放浓度限值60mg/m3和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）有组织排放浓度80mg/m3、建议去除效率70%的限值要求，且同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中“塑料制品业绩效分级指标”B级要求（VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%）。 根据以上分析，本项目污染物产排污情况见下表。 - 废气污染物产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放形式; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 拆包、分拣和破碎工序; 颗粒物; 1.05; 97.5; 有组织; 5; 0.05. 颗粒物; 0.12; /; 无组织; /; 0.12. 挤出工序; 非甲烷总烃; 1.66; 23.1; 有组织; 1.2; 0.083. 0.09; /; 无组织; /; 0.09. 1.2 污染物治理设施基本情况 参照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034—2019），本项目大气污染物治理措施见下表。 - 废气治理设施情况一览表 排放 形式; 产污环节; 污染物种类; 收集设施及收集效率; 处理设施及处理效率; 是否为 可行技术. 有组织; 拆包、分拣和破碎工序; 颗粒物; 设置分拣平台，在分拣平台上方设置半封闭集气罩，在破碎机罩口设置集气罩用软帘封闭，收集效率为90%; 脉冲袋式除尘器+15m高排气筒（DA001），处理效率为95%; 可行. 熔融挤出工序; 非甲烷总烃; 在造粒机机头处设置密闭集气罩，仅保留物料进出口，集气罩收集效率为95%; 除雾器＋活性炭吸附+在线脱附催化燃烧+15m高排气筒（DA002），有机废气综合处理效率95%. 1.3 污染物排放口基本情况 参照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034—2019），本项目废气排放口基本情况详见下表。 - 废气排放口基本情况 排放口编号; 地理坐标; 高度/h; 出口内经; 温度（℃）; 废气流量/m3/h; 排放标准. 经度; 纬度. DA001; 112°35′0.16″; 34°47′45.56″; 15; 0.4m; 25; 4500; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值要求. DA002; 112°35′1.01″; 34°47′46.35″; 15; 0.6m; 50; 10000; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值要求，《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）. 1.4 废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（发布稿）（HJ819—2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034—2019），本项目大气污染物监测方案见下表。 - 大气污染物有组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001; 颗粒物; 1次/1年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值要求. DA002; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值要求，《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）. - 无组织面源基本情况 面源名称; 面源长度; 面源宽度; 监测因子; 监测要求. 生产车间; 50m; 44m; 颗粒物、非甲烷总烃; 厂区上方向设置1个监测点，下风向设置3个监测点，每年监测一次；厂区内车间外设置监测点，每年监测一次. 1.5 影响分析 本项目位于孟津华阳产业集聚区循环园区，该区域环境空气属于二类。依据孟津县环境监测站连续一年的常规监测数据可知，2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。针对废气采取的措施为：分拣、破碎废气经集气罩收集后利用袋式除尘器处理，挤出过程产生的有机废气经集气罩收集后利用“除雾器＋活性炭吸附+在线脱附催化燃烧装置”处理，均通过排气筒高空排放。废气排放均可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值要求和《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关要求。因此，本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 - 废水 项目废水主要为生产废水和生活污水。生产废水主要包括清洗废水（破碎废水及漂洗和甩干工段产生的废水）以及循环冷却排水。生活污水依托汉鼎公司化粪池处理后排入市政污水管网，排至送庄镇污水处理厂处理，生产废水进入汉鼎公司污水处理站进行处理，60%回用于生产，其余40%排入市政污水管网，外排至送庄镇污水处理厂。 （1）生活污水 本项目员工均不在厂内食宿，营运期生活污水为洗漱废水，劳动定员30人，年工作时间为300天。根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）和河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020），人员日常生活用水定额以40L/（人·d）计；则本项目生活用水量为：1.2m3/d，废水产污系数取0.80，则生活污水产生量为0.96m3/d（288m3/a）。 经类比一般生活污水水质，项目生活污水中各项水污染产生物浓度及产生量分别为COD350mg/L、0.1008t/a，SS180mg/L、0.0086t/a，氨氮30mg/L、0.0518t/a。 （2）生产废水 本项目生产车间内地面全部硬化，在破碎、清洗和甩干区域周围设置废水收集槽，生产过程中滴落在地上的废水经过收集槽汇集后排入污水管网。 ①破碎废水：在破碎机上端设置洒水喷头用于破碎过程抑制粉尘产生，3台破碎机喷头总用水量为0.17m3/d（50m3/a)。破碎废水随原料一起进入漂洗槽。 ②漂洗及甩干废水：本项目设置3个漂洗槽，总容积约23.04m3，池内水量约为20.7m3。漂洗池蒸发损耗约1m3/d，捞料过程约2m3/d废水随塑料碎片被带出，在甩干过程进入污水管网，漂洗池用水每三天更换一次，每次更换量约20.7m3（即6.9m3/d）。由于破碎废水随原料进入漂洗槽，因此漂洗及甩干工序废水产生量为清洗废水总产生量，约为8.9m3/d（2670m3/a）。 本项目对回收的废包装膜、废塑料管、塑料次品等进行了严格的质量管控要求，漂洗工序属于物理漂洗，不添加任何清洗剂，因此漂洗废水呈现的特性为SS浓度较高、COD浓度相对较低。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表推荐的废PP/PE再生塑料粒子湿法破碎+清洗工艺废水污染物排放系数，并类比同类型项目废水污染物产生情况，确定本项目清洗废水污染物源强为COD618mg/L、SS500mg/L、氨氮31mg/L。 ③循环冷却水 造粒机后设置循环冷却水槽，总容积约1.5m3，运行时按照冷却水水量仅为槽容积的90%，则3条生产线同时运行项目循环冷却水量为1.35m3/d，冷却水需要每天更换一次，每天补充蒸发按0.3m3/d。该部分冷却废水主要冷却固态的塑料条，无其他污染物进入，水质简单，进入园区污水处理站进行处理。类比同类型项目，循环冷却废水水质为COD35mg/L、SS40mg/L、氨氮3.5mg/L。 项目废水污染物排放情况见下表。 - 本项目废水污染物排放情况一览表 废水种类; 废水量m3/a; COD; 氨氮; SS. 本项目; 清洗废水; 产生浓度mg/L; 2670; 618; 31; 500. 产生量t/a; 1.65; 0.0828; 1.335. 循环冷却水; 产生浓度mg/L; 405; 35; 3.5; 40. 产生量t/a; 0.0142; 0.0014; 0.0162. 生产废水混合; 产生浓度mg/L; 3075; 546.15; 27.6; 443.16. 产生量t/a; 1.6794; 0.0849; 1.3627. 生活污水; 产生浓度mg/L; 288; 350; 30; 180. 产生量t/a; 0.1008; 0.0086; 0.0518. （3）依托可行性分析 本项目租赁汉鼎公司位于孟津区送庄镇裴坡村现有标准生产车间进行建设，生活污水和生产废水均依托汉鼎公司建设的污水处理措施处理，污水处理措施均由汉鼎公司负责后期运行及维修。根据调查汉鼎公司在厂区内建设有30m3化粪池一座，用于处理厂区内的生活污水，并建有一座处理能力为1000m3/d的污水处理站，处理工艺为“格栅+气浮沉淀+接触氧化”，设计接水水质要求为COD≤1200mg/L，氨氮≤60mg/L，SS≤800mg/L。废水处理工艺见下图。 附图3 污水处理站工艺流程图 气浮池：气浮是溶气系统在水中产生大量的微细气泡，使空气以高度分散的微小气泡形式附着在悬浮物颗粒上，造成密度小于水的状态，利用浮力原理使其浮在水面，从而实现固液分离的水处理设施。对废水中中SS的具有高效去除率，去除效率不低于90%。 接触氧化池：在不透气的曝气池中裝有焦炭、砾石、塑料蜂窝等填料，填料被水浸没，用鼓风机在填料底部曝气充氧；空气能自下而上，夹带待处理的废水，自由通过滤料部分到达设备上方，空气逸走后，废水则在滤料间格自上向下返回池底。活性污泥附在填料表面，不随水流动，因生物接受到上升气流的强烈搅动，不断更新，从而提高了净化效果。 经生化装置（接触氧化池）处理后的尾水，60%进入深度处理设施（处理工艺为“混凝沉淀+沉淀+石英砂过滤”），经处理后回用清洗工段；40%直接排入市政管网，进入送庄镇污水处理厂深度处理。 混凝沉淀、初沉池、二沉池底部的污泥全部进入污泥浓缩池，再由螺杆泵打入带式压滤机进行脱水，滤液回流至调节池，干污泥外运。 根据调查汉鼎公司厂区内汉鼎市场运营部、汉鼎培训中心和本项目外，目前还有11家企业在厂区内同期拟建投产，同期拟建项目废水排放情况见下表。 - 汉鼎公司内排水情况一览表（单位：m3/d） 企业/项目名称; 废水产生量; 合计. 生活污水; 生产废水. 汉鼎市场运营部; 0.32; /; 0.32. 汉鼎培训中心; 4.52; /; 4.52. 河南汉亨环保科技有限公司年处理5000吨废塑料项目; 0.288; 15; 15.288. 洛阳爱洁塑业有限公司年处理30000吨废塑料项目; 0.36; 80; 80.36. 洛阳耘盼再生资源利用有限公司年处理30000吨废塑料项目; 0.192; 9; 9.192. 洛阳瑞意得塑业有限公司年处理5000吨废塑料项目; 0.288; 9; 9.288. 洛阳冠速再生资源有限公司年处理5000吨废塑料项目; 0.288; 3.6; 3.888. 洛阳坤都塑胶制品有限公司年加工5000吨塑料管材项目; 0.96; /; 0.96. 洛阳星朗塑胶制品有限公司年加工5000吨塑料制品项目; 0.64; /; 0.64. 洛阳凝旺再生资源有限公司年加工5000吨再生塑料颗粒项目; 0.384; 12.645; 13.029. 洛阳灿科新材料科技有限公司年产5000吨塑料包装薄膜项目; 0.384; /; 0.384. 洛阳鸿航再生资源有限公司年处理5000吨废塑料项目; 0.336; 12; 12.336. 洛阳杉莱再生资源有限公司年处理5000吨废塑料项目; 0.192; 9; 9.192. 本项目; 0.96; 10.25; 11.21. 总计; 10.112; 160.495; 170.607. 根据上表统计可知，本项目及同期拟建项目建设完成后汉鼎公司厂区内生活污水排放量为10.112m3/d，化粪池容积为30m3，满足化粪池处理生活污水12h水力停留时间的要求。依托现有化粪池处理生活污水可行。 本项目废塑料主要为周边废品回收站回收废塑料，清洗工序废水水质满足污水处理站设计水质要求，且本项目及同期拟建项目建设完成后汉鼎公司厂区内废水排放量为170.607m3/d，污水处理站设计处理能力为1000m3/d，满足污水处理站设计处理水量要求。 （4）影响分析 本项目生活污水经园区化粪池处理后通过排污口进入市政污水管网，生产废水排入厂区污水管网，进入污水处理站处理，处理后约有60%出水经过深度处理后进入清水池，作为中水回用于厂区内生产企业的生产用水，剩余40%出水排入市政污水管网进入孟津区送庄镇污水处理厂进一步处理，处理达标后排入黄河渠。 本项目废水产排情况见下表。 - 本项目废水污染物达标排放情况一览表 废水种类; 废水量m3/a; COD; 氨氮; SS. 本项目生活废水; 产生浓度mg/L; 288; 350; 30; 180. 产生量t/a; 0.1008; 0.0086; 0.0518. 排放浓度mg/L; 280; 29.1; 144. 排放量t/a; 0.0806; 0.0084; 0.0415. 本项目生产废水; 产生浓度mg/L; 3075; 546.18; 27.6; 443.16. 产生量t/a; 1.6794; 0.0849; 1.3627. 去除率%; /; 75; 20; 90. 回用水去除率%; /; 60; 20; 50. 污水处理站处理后; 外排浓度mg/L; 1230; 136.55; 22.08; 44.32. 外排量t/a; 0.168; 0.0679; 0.0545. 回用中水浓度mg/L; 1845; 54.62; 17.67; 22.2. 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1 中洗涤用水; /; —; —; 30. 中水达标情况; /; 达标; 达标; 达标. 污水处理厂接管标准; /; 350; 32; 220. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目生产废水经污水处理站处理后，回用水水质能够满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中洗涤用水标准要求“SS≤30mg/L”，外排废水水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求“COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L”。 3、噪声 3.1 噪声污染源及治理措施 本项目的高噪声设备主要为破碎机、甩干机、提料机、皮带输送机、造粒机、切粒机等，其噪声源强为70-85dB（A）。采取选用低噪声设备、设备布设在厂房内等防治措施，消除其噪声对外界环境的干扰。本项目主要噪声源排放源强见下表。 - 本项目主要噪声源排放源强一览表 序号; 设备名称; 源强dB(A); 治理措施; 数量; 单位; 治理后源强dB(A). 1; 刀式破碎机; 85; 采用低噪声设备，设备全部置于生产车间内，厂房隔声，距离衰减; 3; 台; 65. 2; 皮带输送机; 80; 3; 台; 60. 3; 提料机; 75; 3; 台; 55. 4; 造粒机; 80; 3; 台; 60. 5; 漂洗槽; 70; 3; 个; 50. 6; 甩干机; 80; 3; 台; 60. 7; 切粒机; 75; 3; 台; 55. 8; 自动喂料机; 70; 3; 台; 50. 9; 风机; 85; 2; 台; 65. 3.2预测模式 本次声环境影响评价选用如下预测模式： L=10lg(i=1n100.1Li)当预测点受多声源叠加影响时，噪声源叠加公式： 式中：L—总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009)，本项目车间可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，面声源影响预测模式如下： L(r)=L（r0）—Adiv 当r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似为点声源衰减特性Adiv≈20lg（r/r0））； 上述式中：L(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； r—预测点距离声源的距离，m； r0—参考位置距离声源的距离，m； Adiv—声波几何发散引起的倍频带衰减，dB(A)。 3.3 预测结果 经调查，本项目生产采用昼夜三班工作制，项目噪声源对项目厂址各厂界处噪声影响情况。噪声预测结果见下表。 - 各厂界噪声预测结果一览表 预测点位; 面源中心相对厂界距离（m）; 噪声贡献值（dB(A)）; 标准值（dB(A)）; 达标情况. 东厂界; 100; 30.7; 昼：65 夜：55; 达标. 南厂界; 236; 22.6; 达标. 西厂界; 110; 29.2; 达标. 北厂界; 84; 31.6; 达标. 由上表可知项目东厂界、南厂界、西厂界、北厂界昼、夜间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间：65dB(A)、夜间：55dB(A)）要求。因此，项目噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目产生的工业固体废物种类分为危险废物和一般废物。一般固体废物为分拣杂质、袋式除尘器收集的除尘灰、清洗和漂洗沉淀物、废旧滤网片、职工生活垃圾；危险废物为废活性炭。 - 分拣杂质 项目原料人工分拣过程会产生部分本项目不能使用的固体废料，主要包括一些废木片、废玻璃、废金属、砂石等夹杂物，分拣废料产生量参考《工业源产排污系数手册》“4320非金属废料处理行业产排污系数”，分拣废料：PP0.0012t/t-原料，PE0.058t/t-原料，根据物料衡算，本项目分拣废料产生量为155.6t/a。统一分类收集，能回收利用的分类存放，打包外售综合利用，不能回收利用的存放在一般固废暂存区集中收集，定期交由当地环卫部门处理。 - 袋式除尘器收集的除尘灰 废塑料破碎粉尘采用袋式除尘器处理，收集效率90%，处理效率95%，则收集的粉尘量为1t/a，定期委托环卫部门清运处理。 - 清洗、漂洗沉淀物 参照《排放源统计调查产排污核算方法和洗漱手册》中4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表推荐的废PP/PE再生塑料粒子湿法破碎+清洗工艺清洗固废排放系数，本项目固废产污系数取8.3kg/t-原料，本项目原料用量为5200t/a，则产生的沉淀污泥量为43.2t/a。本项目污泥不属于危险废物，定期委托环卫部门清运处理。 （4）废旧滤网片 热熔挤出工序所使用的滤网随着时间的延长，网眼逐渐变小，甚至不能使用，滤网更换频率为每天一次，滤网重0.5kg/个。项目有3条生产线，每条生产线设置1台造粒机，每天废旧滤网产生量1.5kg，年产生量为0.45t/a，根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》中“第四条废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。”本项目废旧滤网片收集后定期由专业处理公司回收处理。 （5）生活垃圾 项目劳动定员30人，年工作300天，生活垃圾按0.5kg/（人·d）计算，则生活垃圾产生量为15kg/d（4.5t/a），垃圾桶收集后，定期委托环卫部门清运处理。 （6）废活性炭 有机废气采用除雾器＋活性炭吸附浓缩+在线脱附+催化燃烧进行治理。活性炭选用蜂窝状活性炭，活性炭吸附装置有三个箱体，交替脱附再生，每个箱体尺寸为2500mm×1000m×1320mm，每个箱子内装有100kg活性炭，则活性炭总重量约0.3t。本项目蜂窝状活性炭每8~12天脱附再生一次，可以脱附再生100次，则三年需更换一次，每次更换量约为0.3t。废活性炭属危险废物HW49（其他废物），废物代码900-039-49，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。本项目危险废物产生及处理情况详见下表。 本项目固体废物产生量及处理处置情况汇总表如下： - 本项目固体废物产生量及处置措施 序号; 种类; 类别及代码; 产生量(t/a); 处理处置措施; 排放量. 1; 分拣杂质; 一般固体废物 422-001-99; 155.6; 定期委托环卫部门清运处理; 0. 2; 袋式除尘器除尘灰; 一般固体废物 422-001-66; 1; 定期委托环卫部门清运处理; 0. 3; 清洗、漂洗沉淀物; 一般固体废物 422-001-61; 43.2; 定期委托环卫部门清运处理; 0. 4; 废旧滤网片; 一般固体废物 422-002-99; 0.45; 定期由专业处理公司回收处理; 0. 5; 生活垃圾; 一般固体废物 900-003-99; 4.5; 定期委托环卫部门清运处理; 0. 6; 废活性炭; 危险废物 900-041-49; 0.3t/3a; 定期送有资质单位处置; 0. - 本项目危险废物产生及处置情况一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.3t/3a; 废气处理; 固体; 活性炭; 有机废气; 间歇; T; 委托有资质单位处理. 建设单位拟在生产车间内东南角建设1座占地面积10m2的一般固废暂存间和1座占地面积10m2的危险废物暂存间，用于储存本项目产生的一般固废和危险固废。 - 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 车间东南角; 10m2; 桶装; 1t; 1年. 评价要求项目在厂区按照《危险废物贮存污染控制标准》要求设置危险废物暂存仓库收集危废，要设置防雨、防渗漏、防泄漏措施。防渗层的防渗性能应不低于1m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能，并设置专门的贮存容器，贮存危险废物的容器必须完好无损，对危废贮存容器设置危险废物标志。危废暂存间应悬挂危废标识牌，建设单位应建立危废管理台帐，并按照要求办理危废转移联单。在采取上述措施后，危险固废能够得到妥善贮存。 采取以上措施后，本项目产生的固体废物均可得到妥善处置。 5、地下水及土壤环境 本项目在利用现有厂房内进行建设通过对排水构筑物，生产车间，危废暂存间等地面进行分区防渗处理，切断了污染物扩散途径，对土壤及地下水可能造成影响的因素主要为大气沉降。根据本项目废气影响分析可知，本项目产生废气主要为颗粒物及有机废气，颗粒物经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒达标排放，有机废气经一套“除雾器＋活性炭吸附浓缩+在线脱附催化燃烧”装置处理后通过一根15m高排气筒达标排放。 综上所述，项目厂区道路及车间地面均硬化处理，在加强运营期管理，保持厂区卫生整洁及环保设备正常运转的前提下，对周围土壤、地下水环境影响较小。 - 6、环境风险 - 本项目不涉及《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中表B.1和表B.2中的环境风险物质，且本项目不涉及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中表1和表2中的环境风险物质。 7、项目污染物产排汇总 项目污染物产排情况汇总见下表。 - 本项目污染物产排情况汇总一览表 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 粉尘（t/a）; 1.17; 1; 0.17. 非甲烷总烃（t/a）; 1.75; 1.577; 0.173. 废水; 生活污水; 废水量（m3/a）; 288; 0; 288. COD（t/a）; 0.1008; 0.0202; 0.0806. SS（t/a）; 0.0518; 0.0103; 0.0415. 氨氮（t/a）; 0.0086; 0.0002; 0.0084. 生产废水; 废水量（m3/a）; 3075; 1845; 1230. COD（t/a）; 1.6794; 1.5114; 0.168. 氨氮（t/a）; 0.0849; 0.017; 0.0679. SS（t/a）; 1.3627; 1.3082; 0.0545. 固废; 一般固废; 生活垃圾（t/a）; 4.5; 4.5; 0. 分拣杂质（t/a）; 155.6; 155.6; 0. 袋式除尘器除尘灰（t/a）; 1; 1; 0. 清洗、漂洗沉淀物（t/a）; 43.2; 43.2; 0. 废旧滤网片（t/a）; 0.45; 0.45; 0. 危废; 废活性炭（t/3a）; 0.3; 0.3; 0. 8、环境管理和环境监测计划 8.1 环境管理 根据本项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下： 环境管理应由总经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是： ①贯彻执行国家及地方的环境保护法规和标准； ②接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况； ③组织制定公司各部门的环境管理规章制度； ④负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。 8.2 监测计划 项目污染源监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034—2019）等文件执行，项目污染源监测计划见下表。 - 本项目污染源监测计划表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; DA001; 颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）. DA002; 非甲烷总烃; 1次/半年. 厂房外1m; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. 噪声; 东、南、西、北厂界; 昼间、夜间等效声级Ld、Ln; 1次/1季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 本项目不设自有废水排放口，项目与出租方汉鼎市场签订协议，项目废水全部依托汉鼎市场建设的化粪池及污水处理站进行处理后，通过汉鼎市场废水排放口排放，本项目保证项目污水排入汉鼎污水处理站水质满足该站接水要求，由汉鼎市场保证其运行的污水处理设施排放水质达到相应排放标准并依法实施自行监测，故本项目不再设置废水监测计划。 9、环保投资及环保验收 项目总投资700万元，其中环保投资为34万元，约占总投资的4.9%，具体内容见下表。 - 本项目环保分项投资及“三同时”验收一览表 项目; 污染物; 环保建设规模; 投资额（万元）. 废水; 生活污水、生产废水; 生活污水经园区化粪池处理后通过排污口进入市政污水管网，生产废水排入厂区污水管网，进入污水处理站处理，处理后约有60%出水经过深度处理后进入清水池，作为中水回用于厂区内生产企业的生产用水，剩余40%出水排入市政污水管网进入孟津区送庄镇污水处理厂进一步处理; /. 废气; 粉尘; 集气罩收集+袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）; 5. 有机废气; 集气罩收集+除雾器＋活性炭吸附+在线脱附+催化燃烧+15m高排气筒（DA002）; 20. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 1. 分拣杂质; 暂存于厂区一般固废暂存间（10m2）; 3. 清洗、漂洗沉淀物. 袋式除尘器除尘灰. 废旧滤网片. 废活性炭; 暂存至危废暂存间（10m2）; 2. 噪声; 设备噪声; 距离衰减、厂房隔声; 3. 投资估算合计; 34. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/分拣、破碎 | 颗粒物 | 分拣平台上方设置集气罩，破碎机进料口处设置集气罩，并用软帘封闭，收集的粉尘经过袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）》附件1和附件2限值要求 |
|  | DA002/熔融挤出 | 非甲烷总烃 | 三台造粒机机头处设置密闭集气罩，仅保留物料进出口，收集的废气经过除雾器＋活性炭吸附+在线脱附催化燃烧处理后，通过15m高排气筒 |  |
| 地表水环境 | DW001/生活污水、生产废水 | COD、氨氮、SS | 生活污水经园区化粪池处理后通过排污口进入市政污水管网，生产废水排入厂区污水管网，进入污水处理站处理，处理后约有60%出水经过深度处理后进入清水池，作为中水回用于厂区内生产企业的生产用水，剩余40%出水排入市政污水管网进入孟津区送庄镇污水处理厂进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准并同时满足送庄镇污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 破碎机、甩干机、造粒机、切粒机等高噪声设备工作时的机械噪声 |  | 距离衰减、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 分拣杂质、袋式除尘器收集的除尘灰、清洗和漂洗沉淀物暂存于一般固废暂存间，并与生活垃圾一起定期委托环卫部门清运处理；废旧滤网片暂存于一般固废暂存间，定期由专业处理公司回收处理；废活性炭暂存于危废暂存间，定期送有资质单位进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 竣工环境保护验收管理及要求 《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院第682号令）第十七条：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。第十九条：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可正式投入生产或者使用；未经验收合格或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 申请环境保护竣工验收条件为： ①建设项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案齐全。 ②环境保护设施按批准的环境影响报告书和设计要求建成，环境保护设施经负荷试车检测合格，其污染防治能力适应主体工程的需要。 ③环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准。 ④具备环境保护设施运转条件，包括经培训的环境保护设施岗位操作人员的到位、管理制度的建设、原材料、动力的落实等，且符合交付使用的其他条件。 ⑤各项生态保护措施按环境影响报告书规定的要求落实，建设过程中受到破坏并且可恢复的环境已经得到修整。 ⑥环境监测项目、点位、机构设置及人员配备符合环境影响报告书和有关规定的要求。 2、排污许可管理办法 建设单位应按照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034—2019）要求，及时办理排污许可证，依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。同时按照规范设置排污口，并对排污口各污染物定期进行监测。 3、绩效分级要求 建设单位对环保档案齐全、完善台帐记录、健全环境管理制度、建设门禁系统和电子台账等要求按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（豫环文〔2021〕94号）中塑料制品行业企业B级绩效分级指标要求建设。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，洛阳从晟再生资源有限公司年处理5000吨废塑料项目符合国家产业政策，项目选址合理，在落实评价提出的各项环境保护及污染防治措施的基础上，所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.17t/a |  | 0.17t/a |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.173t/a |  | 0.173t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.2486t/a |  | 0.2486t/a |  |
|  | SS |  |  |  | 0.096t/a |  | 0.096t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0863t/a |  | 0.0863t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 分拣杂质 |  |  |  | 155.6t/a |  | 155.6t/a |  |
|  | 袋式除尘器除尘灰 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a |  |
|  | 清洗、漂洗沉淀物 |  |  |  | 43.2t/a |  | 43.2t/a |  |
|  | 废旧滤网片 |  |  |  | 0.45 t/a |  | 0.45 t/a |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 4.5t/a |  | 4.5t/a |  |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 0.3t/3a |  | 0.3t/3a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①