- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南庞融生物科技有限公司年产40000吨生物质燃料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2112-410322-04-01-829431 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈明亮 | 联系方式 | 158****8788 |
| 建设地点 | 河南省洛阳市孟津区白鹤镇鹤中村 |  |  |
| 地理坐标 | 东经112°33′14.591″，北纬34°50′56.522″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2542 生物质致密成型燃料加工 | 建设项目 行业类别 | 二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业 25 43.生物质燃料加工 254 生物质致密成型燃料加工 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 孟津县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 12000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 0.4 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 7100 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划方案（2015-2020）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：豫发改工业[2012]2213号。 （备注：目前《孟津华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》已经审查通过，规划编制单位正根据（豫集聚办[2020]1号）及规划环评审查意见进行修编和调整；调整后的规划期限为2021-2030年，规划范围、规划发展目标、主导产业、产业布局等均保持不变，报批版将规划期限调整为2021-2030年。目前尚未审批） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划(2021-2030年)环境影响报告书》 审批机关：河南省环境保护厅 审批文件及文号：《河南省生态环境厅关于孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书的审查意见》豫环函[2020]174号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030） 1、规划期限 规划期限为2021-2030年。 2、规划范围 孟津县华阳产业集聚区空间布局结构为“一区两园”，即华阳园区和循环园区。规划总用地面积9.21km2，四至边界为：东至洛常路、西至西环路、南至送庄镇护庄村道、北至鹤飞大道（会小路）。 （1）华阳园区规划范围 规划用地面积8.04km2，具体规划范围为：东至光武路、西至西环路、南至南环路-焦柳大道、北至鹤飞大道（会小路）。 （2）循环园区规划范围 规划范围：南起送庄镇梁新路南300m，北至焦柳铁路，东起洛常路（S238），西到送庄镇新裴路，面积为1.17 km2。 3、发展定位 洛阳石化产业转移的重要承接地；洛阳市装备制造配套产业基地重要组成部分；洛阳市经济重要增长点、孟津县经济的核心增长极，以新材料、装备制造为主导产业的现代化产业集聚区。 4、产业结构 孟津县华阳产业集聚区重点发展装备制造、新材料、化工材料产业。通过吸引相关企业入驻，发展下游关联产业，延伸产业链条，增强产业配套能力，完善公共服务体系，不断壮大产业集群规模，使之成为具有地方特色的支柱产业。同时第三产业也得到迅速发展，规划期末集聚区内三产服务业增加值占GDP比重为15%。 5、产业布局及功能分区 华阳园区形成“一园多片区”，即：能源化工产业园、装备制造产业园、新材料产业园、公共服务和配套生活五个产业片区。 （1）能源化工产业园片区 在洛吉快速通道以西，鹤飞大道、焦柳大道以南，西环路以东，南环路以南区域和洛吉快速通道以东、华阳大道和黄河渠以南、焦柳大道以北区域，围绕现状的神华国华孟津发电有限责任公司、洛阳市德泉石化有限公司、河南拜尔石膏板有限公司等企业，形成能源化工产业园，同时作为承接吉利石油化工产业转移的承接地。该产业园规划占地面积约为360hm2。 （2）装备制造产业园片区 在太平路以东、鹤飞大道和黄河渠以南、神华路以西、华阳大道以北的区域，围绕现状洛阳百成内燃机厂、洛阳华冠齿轮股份有限公司等企业；凤凰路和王铎路以东、规划范围北边界及炎黄大道以南、规划范围东边界以西、焦柳大道以北的区域，围绕台州工业园、河南省金彭车业、电动车产业园等的企业，大力发展装备制造产业，形成装备制造产业园。该产业园规划占地面积为105hm2。 （3）新材料产业园片区 在黄河渠和鹤翔路以东、华阳大道和滨河大道以南、王铎路以西、炎黄大道以北区域规划形成新材料产业园，重点发展新材料等产业。该产业园规划占地面积为120hm2。 （4）公共服务片区 在华阳大道以北、渡口路以东、鹤飞大道以南、河清路以西，集中布置行政办公、商业服务业设施、公共绿地、文化娱乐、医疗卫生等用地，形成整个集聚区的综合服务中心。该区规划占地面积为55hm2。 （5）配套生活片区 在神华路以东、鹤飞大道以南、滨河大道以北集中布置居住生活区，用以安置村民和居住。该区规划占地面积为31hm2。 本项目位于华阳园区新材料产业园，用地类型为工业用地，符合园区规划。 二、孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书及审查意见相符性分析 2009年9月，环境保护部南京环境科学研究所完成了孟津县华阳产业集聚区规划环境影响报告书，并于2011年9月以豫环审[2011]243号文形成了该报告书的审查意见。2012年12月孟津华阳产业集聚区规划进行了调整，2017年8月中色科技股份有限公司编制完成了《孟津华阳产业集聚区发展规划调整方案（2015-2020）环境影响评价报告书》，2020年8月中色科技股份有限公司编制完成《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书》，2020年8月27日河南省生态环境厅出具《河南省环境保护厅关于孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2020]174号）。根据孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书，集聚区环境准入条件见下表。 表1 项目与华阳产业集聚区环境准入条件相符性分析 项目 类别; 环境准入条件; 本项目情况; 相符性. 基本 条件; 1、入驻项目需符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求； 2、入驻项目需满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求； 3、入驻项目需符合河南省主体功能区规划的要求； 4、入驻项目应符合国家和行业环境保护标准、清洁生产标准要求，企业清洁生产水平至少达到国内先进水平要求； 5、入驻项目应严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度； 6、入驻项目正常生产时必须做到达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的风险应急预案。; 本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》；满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求；符合行业环境保护标准、清洁生产标准要求，清洁生产水平达到国内先进水平要求；项目将严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度；正常生产时可做到达标排放，并制定风险应急预案。; 符合. 总量 控制; 1、项目的主要污染物排放总量指标管理按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）要求执行； 2、以改善环境质量为目的，项目建设主要污染物排放按现行环保政策要求实行减排或区域替代。; 本项目排放污染物实行区域倍量替代，替代源为洛阳榕拓焦化有限公司。; 符合. 允许 发展; 1、符合集聚区产业定位要求的高质量、高标准搬迁升级改造项目。 2、在提出的环境准入条件基础上，符合集聚区规划产业定位或者符合集聚区用地规划要求、有利于促进集聚区循环经济发展和产业链条完善且通过环保评估当地资源环境均可接受的项目原则上也可考虑进入。; 本项目为致密成型生物质燃料加工项目，属于允许发展项目。; 符合. 限制 发展; 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类项目； 2、严格控制新建涉镉、砷、铅、汞、铬等重点重金属排放的建设项目； 3、严格控制尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等过剩行业新增产能； 4、严格控制氯气生产和使用项目； 5、严格控制高耗水建设项目。; 本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》； 不涉及重金属排放； 不涉及尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵行业； 不涉及氯气生产和使用； 本项目生产不用水。; 不属于. 禁止项目; 1、禁止入驻《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中淘汰类项目 2、禁止入驻《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类项目； 3、禁止入驻采用《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中落后的生产工艺装备，生产落后产品的项目； 4、禁止入驻列入《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的项目； 5、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目； 6、禁止新建原油加工、煤制气、煤制油、炸药、焦化、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目，禁止使用剧毒、高毒且无有效安全防范措施的项目； 7、禁止新建燃料类煤气发生炉和燃煤锅炉； 8、禁止新建独立电镀项目； 9、禁止新建煤化工、传统石油化工等废水排放量大、风险高的化工项目；禁止新建无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造业； 10、禁止新、改、扩建生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目； 11、禁止新建单一品种合成氨、尿素及传统复合肥制造业； 12、禁止新建涉及光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等相关剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸危险性化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）； 13、禁止已淘汰的落后产能进园入区； 14、禁止污染严重、破坏自然生态和损害人体健康、公众反对意愿强烈的项目； 15、禁止能源化工片区入驻食品项目。; 本项目为致密成型生物质燃料加工项目，不涉及禁止类行业及禁止类原辅材料的使用，不属于禁止类项目。; 不属于. 表2 项目与华阳产业集聚区生态环境准入条件相符性分析 项目类别; 环境准入条件; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1、严禁黄河干流及主要支流岸线1km范围内新建化工、造纸等高耗能、高污染和资源性项目； 2、能源化工片区四周与其他片区之间设置不少于50m的隔离带，与敏感点之间设置不少于200m的缓冲带； 3、（1）焦柳铁路线两侧各规划30米宽的防护绿地；（2）集聚区内110kv高压走廊按照20米宽控制安全防护绿地；220KV高压走廊按照30米宽控制安全防护绿地；500KV高压走廊宽度按照60米的标准进行控制；（3）洛吉快速通道两侧各控制30米宽的防护绿地；（4）工业区与生活区之间设置不小于50米宽的隔离带；（5）黄河渠穿越生产区的渠段两侧均设置20米宽的防护绿地；（6）沿园区华阳大道、炎黄大道两侧均设置不小于10米宽的防护绿地；（7）不同工业区之间设置不小于30米宽的隔离带；（8）新材料产业园以及装备制造产业园该区域在集聚区规划范围内临黄河湿地保护区一侧设置50m防护绿地； 4、新增能源化工片区优先承接符合集聚区产业定位要求的高质量、高标准搬迁升级改造项目； 5、东部装备制造、新材料产业布局中，距离黄河较近区域重点发展风险小、污染小的装备制造和新材料产业； 6、禁止在能源化工产业园片区和危险化学品企业外部安全防护距离内布局劳动密集型企业、人员密集场所。; 本项目选址为华阳产业集聚区新材料产业园，不属于黄河干流及主要支流岸线1km范围内及能源化工片区，符合焦柳铁路、高压走廊、快速道路、黄河湿地保护区防护距离控制要求，项目距离黄河渠设置有20m宽防护绿地，项目建设符合华阳产业集聚区空间布局要求。; 符合. 环境风险防控; 1、严格落实区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和准入负面清单“三线一单” 管控要求，确保集聚区环境安全。 3、加强土壤、地下水风险防护，在生产装置区、污水处理装置区、危废贮存区、污水收集及输送管线等区域采用高标准的防渗处理措施。摸清污染底数，强化VOCs大气特征污染物监管。 4、控制高环境风险工业企业规模，优化布局。 5、针对园区重点污染企业建立大气、水常规、特征污染监测预警体系，实行在线监测和日常填报。重点监管企业和工业园区周边土壤环境，定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物； 6、健全环境应急预案管理和风险预警机制，建立企业—园区—政府应急联动体系，提高事故应急处置能力。; 本项目满足华阳园区生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和准入负面清单“三线一单”管控要求；项目生产车间、危废暂存间均按相关要求采取防渗措施；产生的废气均采取措施处理后达标排放；生活污水经化粪池预处理后排入华阳污水处理厂处理。项目涉及的环境风险物质主要为油类物质（润滑油及液压油），存量极小，环境风险很低，在做好定点存放及防渗防火措施的情况下可以得到控制。; 符合. 污染物 排放管控; 2、入驻项目污染防治措施需经济、技术可行，污染物排放须满足最新的国家、地方及相关行业污染排放限值要求。排污单位外排废水全部集中处理，废水污染物接管浓度不得高于国家或地方行业排放标准中的间接排放标准限值；暂未公布国家、地方行业标准或行业标准未规定间接排放的，接管浓度不得高于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值，保证进入污水处理厂的污水水质满足设计水质的要求，特别严格控制有毒有害污染物的废水排放。 3、入驻新增大气污染物指标需满足区域或行业替代的有关要求。 4、涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。 5、各施工工地严格实施七个百分之百，且制定有严格的施工制度和规定，确保施工扬尘得到有效控制。 6、园区污水全部收集处理，污水处理厂出水按照地表水环境质量Ⅴ类标准（TN执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准）控制。 7、工业固废全部收集处置处理，加强危险废物监管，做好防雨淋、防流失（设置围堰）、防扬散（密闭）措施，做到全过程控制。; 本项目产生的颗粒物采用旋风除尘器+袋式除尘器进行处理，废气总量控制指标均通过区域削减倍量替代，替代源为洛阳榕拓焦化有限公司；生活污水经化粪池预处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，同时能够满足华阳污水处理厂设计进水水质要求；项目建成后企业根据突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理；施工工地严格实施七个百分之百，且制定有严格的施工制度和规定，确保施工扬尘得到有效控制；厂区设置危险废物暂存间，并加强危险废物监管，做好防雨淋、防流失、防扬散（密闭）措施，做到全过程控制。; 符合. 资源开发利用要求; 1、2030年，园区工业企业单位工业增加值新鲜水耗不大于8立方米/万元。 2、2030年，园区工业企业单位工业增加值综合能耗不大于0.7吨标煤/万元。 3、控制煤炭使用。集聚区除保留必要的热电用煤外，逐步消除终端煤炭消费。禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。 4、工业水重复利用率达到90%以上，园区中水回用率达到50%以上。 5、建设项目应符合国家和行业清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求。在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平。; 本项目所用能源为电，属于清洁能源；项目无生产用水，生活污水排入华阳污水处理厂处理；厂区清洁生产达到国内同类行业的先进水平。; 符合. 表3 项目与华阳产业集聚区规划环评审查意见相符性分析 审查意见要求; 本项目情况; 相符性. (一)合理用地布局 进一步加强与城乡总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；集聚区循环园区位于邙山陵墓群“洛北东汉-曹魏-后唐陵区”保护区范围内，按照文物保护相关要求进行开发利用；在集聚区华阳园区东北侧与黄河湿地保护区之间设置绿化隔离带，绿地范围内企业近期维持现状，远期予以搬迁，以避免对湿地造成不良影响；在黄河干流沿岸1公里范围内不再布局能源化工片区用地，在华阳园区化工产业园片区四周设置缓冲带；化工产业园区西侧属于交支沟汇水范围，项目建设时应在交支沟汇水区域间利用地形高差形成防护区域，防止对周边地表水造成不良影响；区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目位于华阳产业集聚区，项目用地位于新材料产业园内，用地性质为工业用地，符合华阳产业集聚区空间布局要求。; 符合. (二)优化产业结构 结合洛阳市副中心城市建设以及黄河流域高质量发展要求，建设“高水平、高起点”园区，推进园区产业结构调整和优化升级。入驻项目应实施清洁生产，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，鼓励有利于产业链条共建、产品上下游互供的项目入驻；严格控制新建涉及镉、铬、铅、汞、砷等重点重金属排放的项目；严格控制氯气生产和使用项目以及高耗水项目；禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目；禁止新建原油加工、传统石油化工、煤化工、炸药、电石、单一品种合成氨、尿素及传统复合肥制造项目，无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造项目以及使用有毒有害原料生产农药的项目，禁止新建涉及光气、氰化钠、氯乙酸乙酯等相关剧毒化学品、硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸危险性化学品的建设项目(小试、中试等科研项目除外)；禁止新建燃料类煤气发生炉、燃煤锅炉、独立电镀以及生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂项目；能源化工片区禁止入驻食品项目。; 本项目为致密成型生物质燃料加工项目加工，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求，不涉及重金属排放，不属于禁止建设行业项目，不涉及有毒有害及危险化学品使用，不涉及含VOCs原料的使用及燃煤设施、电镀的使用等行业，不属于禁止建设项目。; 符合. (四)严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放；涉及有毒有害气体的项目，应加强对无组织排放气体的收集，严格执行有关标准。严格控制进入污水处理厂的各企业工业废水水质，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002)一级A标准，其中化学需氧量和氨氮浓度满足《地表水环境质量标准》( GB3838-2002) V类标准。; 本项目新增颗粒物排放量1.22t/a，均采用区域倍量替代，替代源为洛阳榕拓焦化有限公司；项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，同时能够满足华阳污水处理厂设计进水水质要求，全部通过市政污水管网排入华阳污水处理厂进行处理。; 符合. 综上分析，本项目符合华阳产业集聚区规划环评和审查意见的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业结构调整目录 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会2019年第29号令）：本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许建设项目。 对照《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》（2019年）、《河南省淘汰落后产能综合标准体系》（2020年本）本项目工艺装备和产品不属于其中淘汰落后条款之列。本项目符合国家相关产业政策。 2、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》 本项目各生产设备均不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批和第四批范围内，符合国家节能减排、加快淘汰落后生产能力和落后高耗能设备的政策要求。 3、《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号） ### 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控，根据洛阳市生态环境管控单元分布示意图，本项目位于孟津区白鹤镇鹤中村（华阳产业集聚区内），属于重点管控单元，重点管控单元指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域，主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。本项目与洛阳市“三线一单”相符性分析如下。 （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市孟津区华阳产业集聚区华阳园区内，根据洛阳市“三线一单”生态环境分区管控体系划分情况，本项目所在区域为“重点管控单元”，项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区，亦不在洛阳市生态保护红线区域及孟津区重点文物保护及建设控制地带范围内。 （2）环境质量底线 本项目所在区域孟津区2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 项目废水最终排入黄河渠，黄河渠监测断面地表水中COD、NH3-N、BOD5、总磷、石油类均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，区域地表水环境较好。 本项目运行过程中产生的噪声通过设备封闭、厂房隔声等降噪措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。本项目生产不用水，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及华阳污水处理厂进水指标。 生产过程中产生的颗粒物经集气罩收集后通过旋风除尘器+覆膜滤袋袋式除尘器中进行处理，最终通过15m高的排气筒排放，废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物排放标准。本项目各项污染物可以做到达标排放，不会降低区域环境原有功能级别，满足环境质量底线控制要求。 （3）资源利用上线 本项目位于孟津区华阳产业集聚区内，不在高污染燃料禁燃区范围内，项目使用能源均为电能，由孟津区电网统一提供；项目生产不用水，所有用水均为生活用水，用水量较小；项目系租用洛阳市铁丰精密铸造有限公司闲置场地进行建设，项目用地为工业用地，符合规划要求，不属于河南省土地资源重点管控区；本项目距离南侧黄河渠设有20m防护距离，符合华阳产业集聚区规划环评对黄河渠的防护控制要求。综上所述，本项目符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号），本项目环境管控单元编码为ZH41032220001，对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。 表4 与洛阳市孟津县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 洛阳市生态环境准入清单要求; 本项目特点; 符合性. 孟津区华阳产业集聚区 ｜ 重点管控单元ZH41032 220001; 空间布局约束; 1、华阳园区发展应符合黄河流域生态保护和高质量发展要求。 2、集聚区东区西侧能源化工片区北边界与黄河湿地保护区之间设置不小于50 米绿化隔离带。 3、产业集聚区循环园区位于在邙山陵墓群“洛北东汉-曹魏-后唐陵区”保护区范围内，按照文物保护相关要求进行开发利用。 4、东区禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目；禁止新建原油加工、传统石油化工、煤化工、炸药、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目以及使用光气、氰化钠、氯乙酸乙酯等剧毒化学品，硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）；禁止新建、生产和使用高VOCs 含量的涂料、油墨、粘胶剂项目；能源化工片区禁止入驻食品项目。; 本项目位于华阳产业集聚区，为致密成型生物质燃料加工项目，污染物排放量较小，项目建设符合华阳产业集聚区空间布局要求，不属于禁止建设项目。; 符合. 污染物排放管控; 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量相关要求。 2、完善配套污水管网，确保企业废水全部经管网收集后进入集聚区污水处理厂处理，出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。; 本项目新增颗粒物排放量1.22t/a，均通过区域倍量替代，替代源为洛阳榕拓焦化有限公司；项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，同时能够满足华阳污水处理厂设计进水水质要求; 符合. 环境 风险 防控; 1、加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；健全环境风险防控工程，建立企业、园区和周边水体环境风险防控体系，按照规定编制应急预案并开展演练。 2、建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化华阳园区能源化工片区洛吉快速路以西区域雨水管网规划，使其排水最终进入黄河渠，不与黄河发生直接水力联系。建立东沟事故池--污水处理厂事故池二级风险防控措施，并在黄河渠上设置控制闸。 #### 3.做好事故废水的风险管控联动、防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。; 项目涉及风险物质为油类物质（润滑油及液压油），储存量较小，不构成重大危险源，风险影响较小，项目建成后企业根据突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。; 符合. 资源开发效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目用水主要为职工生活用水，无生产废水产生，生活污水排入华阳污水处理厂处理。; 符合. 由上表可知，本项目符合环境准入清单要求。 4、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号） 本项目位于洛阳市孟津区华阳产业集聚区新材料产业园，系租用洛阳市铁丰精密铸造有限公司闲置场地厂房进行建设，不涉及污染地块的使用，不在集式饮用水源保护区保护范围内。 本项目属于新建项目，不属于散乱污企业。 项目不涉及工业炉窑的使用。生活污水经厂内化粪池处理后通过市政污水管网排入华阳污水处理厂深度处理。本项目与洛环攻坚[2021]5号相关内容相符性分析见下表。 表5 洛环攻坚办[2021]5号文件相关内容及相符性分析 序号; 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 1; 严格环境准入。 - 从严从紧控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用碳素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查、强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省级绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 本项目属于生物质燃料加工制造项目，不属于高耗能、高排放和产能过剩的产业项目。本项目已经孟津县发改委准许备案。 本项目符合区域“三线一单”要求，正在办理环评手续。本项目行业符合洛阳市绩效分级通用行业B级以上要求。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号）相关要求。 5、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号） 为全面完成大气污染防治攻坚战三年行动计划确定的目标任务，持续改善空气质量，进一步削减工业污染源排放量，按照省、市年度大气攻坚工作总体安排，结合我市实际制定本方案。 本项目与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）相符性分析见下表。 表6 洛环攻坚办[2020]14号文件相关内容及相符性分析 序号; 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. （一）污染治理任务. 4; 工业无组织排放全面控制到位. （1）; 工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；工业堆场在严格执行“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的无组织排放控制措施。......所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。......; 本项目厂区全面硬化，各工序位于封闭车间内，车间内设有原料区及成品区，全部分装散料均采用全封闭料仓进行储存，块状散料储存于车间内部，输料廊道全部封闭，限于项目原料含水率要求无法采用湿式装卸。厂区入口设车辆冲洗。无露天堆放及露天堆放。; 符合. （三）环境管理任务. （1）; 严格源头管控：按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”要求，加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，从源头上预防环境污染和生态破坏。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和 35 蒸吨/时及以下燃煤锅炉。全市新建涉气工业窑炉实行大气污染物排放等量替代，省控项目实行双倍减量替代；城市区和县城建成区工业窑炉原则上只减不增，城市建成区禁止新建耗煤（包括燃料煤和原料煤）工业窑炉，严控新建其他排放废气的工业窑炉；县（市）新建工业窑炉原则上进入产业集聚区，城市上风向的新安县、孟津县、偃师市新建工业炉窑可选址在资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优的区域；现有涉气工业窑炉的升级、改造、扩能不得增加大气污染物排放量。; 本项目为新建项目，位于孟津区白鹤镇鹤中村（华阳产业集聚区内），本项目为致密成型生物质燃料加工项目，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料、陶瓷等行业。 项目不涉及工业炉窑的使用。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）相关要求。 6.《洛阳市生态环境局关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环[2021]47号） 本项目属于生物质燃料制造业，未纳入国家和省级重点行业，生产过程中涉及破碎工序，产生的大气污染物为颗粒物，按照涉颗粒物排放工序差异化管控措施执行。 表7 项目与洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的相符性分析 差异化指标; 绩效先进性指标要求; 本项目; 本项目符合性. 能源类型; 以电、天然气为能源; 本项目以电为能源。; 符合. 生产工艺; 不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》淘汰，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》淘汰类项目；不属于河南省和洛阳市明确列入限期淘汰类项目; 符合. 污染治理技术; 除尘采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术（设计除尘效率不低于99%）; 本项目采用旋风除尘器+覆膜滤袋袋式除尘器，设计除尘效率为99%。; 符合. 无组织管控要求; 物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项目车辆运输的原料均采用卡车运输，并对卡车进行覆盖封闭。 项目原料库位于封闭车间内部，运输卡车直接进入原料库内进行装卸，项目原料不易起尘，且原料仓库面积较大，且不宜设置固定卸料区域，无法设置集气设施，本项目不涉及露天装卸。; 符合. 物料储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭 状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。; 本项目原料为块状物料，均堆存于封闭车间内原料区，限于项目生产对原料的含水率要求较高，无法采取喷淋抑尘，拟采取定期清扫及遮盖的方式进行抑尘； 中间产物破碎后的粉絮状物料设专用全封闭中储仓存放，封闭车间顶部及四周围墙完整，内部路面全部硬化，进入大门为彩钢硬质门，正常生产中门窗处于常闭状态。; 符合. 物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 本项目块状原料输送采用封闭传送带输送，粉絮状原料输送采用螺旋输送机（传送铰龙）输送，均为密闭输送。各转载落料口均设集气罩或采用密闭预留集气口收集并配套设置高效除尘器除尘。; 符合. 成品包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 本项目卸料口封闭连接包装袋。区域地面定期清扫无积尘。; 符合. 工艺过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 项目破碎、粉碎、压制过程全部在封闭厂房内部进行，各破碎机、粉碎机设集气罩收尘，压制机均预留集气口设封闭风管收尘，配套设置高效除尘器对含尘气体进行处理。车间地面定期清扫，确保干净无积料、积灰。车间正常生产无可见烟粉尘外逸。; 符合. 厂容厂貌; 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 本项目厂区内道路，原辅材料堆场（封闭车间内）均进行硬化，道路定期洒水及清扫保持清洁；其他未利用地均进行绿化，无成片裸露土地; 符合. 排放限值; 1.PM排放浓度不超过10mg/m3；2.其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。; 经核算预测，本项目颗粒物排放浓度不超过10mg/m3。; 符合. 监测监控要求; - 重点排放单位按照生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；3.主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按照生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网；4、未安装自动在线监控和用电量监管企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据可保存三个月以上。; 本项目尚未列入重点排放单位，有组织排放口按照根据相应排污许可及企业自行监测要求进行自行监测，破碎机、粉碎机、压制机等生产设施投料、卸料口拟安装视频监控设施，并按要求保存监管数据三个月以上。; 符合. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工验收文件或现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 本项目为新建项目，正在办理环评手续，取得批复后拟办理排污许可手续并建立环境管理制度、废气治理设施运行管理规程，并按照自行监测要求开展自行监测。; 符合. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、 运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 本项目设台账对生产设施运行管理。废气污染治理设施运行管理，本项目无主要污染物排放口，拟对主要原辅材料消耗、能源消耗、固废及危废处理情况、车辆运输及使用情况进行记录，并按照排污许可证相关要求进行监测并记录监测信息。; 符合. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 项目设1名专职人员分管环保相关工作。; 符合. 运输方式; 1.物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源； 2.厂内车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 本项目运输车辆全部使用达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆，厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准。; 符合. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000 万及以上的企业，拟申报A、B级企业是，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 本项目入口拟建设自动化电子门禁视频监控系统并建立电子台账。; 符合. 7、洛阳市邙山陵墓群保护条例 本项目位于孟津区华阳产业集聚区，根据调查，项目不在其保护区和建设控制地带保护范围内。项目与孟津区重点文物分布图见附图。 8、河南黄河湿地国家级自然保护区 河南黄河湿地自然保护区位于河南省西北部，地理坐标在北纬34°33'59″～35°05'01″，东经110°21'49″～112°48'15″之间，横跨三门峡、洛阳、济源、焦作等四个省辖市。保护区东西长301km，跨度50km，整个保护区范围包括三门峡水库、小浪底水库及小浪底水库以下至孟津区与巩义市交界处。河南黄河湿地国家级自然保护区是在1995年以来河南省政府陆续批准建立的“河南三门峡库区湿地省级自然保护区”、“河南孟津黄河湿地水禽省级自然保护区”、“河南洛阳吉利区黄河湿地省级自然保护区”三个省级湿地自然保护区和“三门峡黄河国有林场”、“孟州市国有林场”的基础上建立起来的，面积为6.8万公顷。 孟津区黄河湿地水禽自然保护区属于河南黄河湿地国家自然保护区的一个组成部分，包括小浪底大坝上下游和下游与吉利交界处的湿地保护区，总面积1.5万公顷。其中核心区面积4500公顷，中间被洛阳黄河大桥分隔成两部分，其西部分为：沿黄河西至济源市交界，东至洛阳黄河大桥，南侧以孟津区境内黄河生产堤为界，北侧以吉利区引黄灌区南200m为界；东部分为：西起洛阳黄河大桥，东至境内杨沟，南以黄河生产堤为界，北以黄河新堤为界。缓冲区面积3500公顷，缓冲区边界西至济源市交界，东至核心区东界300m外，南以核心区界南200m为界，北以引黄灌溉区为界。实验区为缓冲区边缘，孟津南侧以沿黄公路为界，对核心区和缓冲区起到防护作用，孟津区内为7000公顷左右。 根据孟津区黄河湿地水禽自然保护区规划，本项目不在保护区范围内。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 我省作为传统农业大省、人口大省，每年产生大量废弃秸秆、木料等生物质废料，如果不能完善收集处置，不仅会造成环境的污染，而且是对资源的极大浪费，致密成型生物质燃料以秸秆、木料为原料，通过粉碎压制形成致密柱状体，具有热值高、燃烧充分的特点，可以充分利用废弃秸秆、木料等生物质资源，变废为宝。 在此背景下河南庞融生物科技有限公司（统一社会信用代码：91410322MA9K4NJW9N）投资12000万元，在孟津区白鹤镇华阳产业集聚区投资建设年产40000吨生物质燃料项目，设置破碎机、粉碎机、压制机等生产设备，通过收购废弃秸秆、木料制造致密成型生物质燃料，项目建成后可达年产致密成型生物质燃料40000吨的生产规模，产品广泛供应各大行业生物质锅炉燃烧使用，市场前景良好。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，该扩建工程属于“二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业 25 43 生物质燃料加工 254 生物质致密成型燃料加工”。应编制环境影响报告表，受河南庞融生物科技有限公司委托，我单位承担该项目环境影响报告表的编制工作，经现场踏勘，我单位根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）完成了该报告表的编制工作。 1、主要工程内容 本项目在系租用洛阳市铁丰精密铸造有限公司场地进行建设，主要利用现状厂房3200平方米，自建车间3800平方米，项目主要工程内容见下表。 表8 项目主要工程内容一览表 工程建设内容; 规模; 备注. 主体工程; 1#车间; 3200m2; 利用现有车间，框架结构，1F，含原料暂存区及破碎-粉碎-造粒加工区. 2#车间; 3800m2; 新建，框架架构，1F，含冷却包装区及成品暂存区. 辅助工程; 办公区; 100m2; 租用现状办公用房，砖结构，1F. 公用工程; 供水; 华阳产业集聚区供水; /. 供电; 华阳产业集聚区电网; /. 环保工程; 废水; 生活污水; 30m3化粪池+配套管网; 新建. 废气; 破碎、粉碎、压制颗粒物; 集气罩+旋风除尘器+覆膜滤袋袋式除尘器+15m高排气筒，2套; 新建. 噪声; 车间隔声等; /. 固废; 一般固废：生活垃圾; 垃圾桶收集; /. 危险废物：废液压油、含油抹布; 危废暂存间; 车间内新建危废暂存间1处. 2、生产规模及产品方案 本项目具体产品方案及规模如下。 表9 项目产品方案及规模 序号; 产品方案; 生产规模; 备注. 1; 生物质燃料; 40000t/a; 均为致密成型生物质燃料. 对照《生物质成型燃料质量分级》（NBT 34024-2015），本项目所产生物质燃料颗粒属于3级农业或混合生物质颗粒燃料，本项目产品主要性能指标见下表。 表10 项目产品主要性能指标一览表 项目; 单位; 本项目产品主要性能指标; 《生物质成型燃料质量分级》（NBT 34024-2015）农业或混合生物质燃料颗粒分级指标. 1级; 2级; 3级. 规格; mm; 长2.5cm，直径0.7cm; 长度小于直径4倍; 长度小于直径5倍; 长度小于直径5倍. 堆积密度; Kg/m3; 550; ≥600; ≥500; ≥500. 机械耐久性; %; 98; ≥97.5; ≥95; ≥95. 小于3.15mm细小颗粒量; %; 0.65; ≤1.0; ≤1.0; ≤1.0. 全水分（收到基）; %; 11; ≤6; ≤8; ≤12. 灰分（干燥基）; %; 7; ≤6; ≤8; ≤12. 收到基低位发热量; MJ/kg; 13.2; ≥14.6; ≥13.4; ≥12.6. 结渣性; -; 弱结渣; 弱结渣区; 弱结渣区; 弱结渣区. 3、主要原辅材料及能源消耗 （1）主要原辅材料 本项目具体原辅材料消耗见下表。 表11 项目原辅材料用量表 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; 干秸秆; 9000t/a; 外购散料，由供应方晾晒处理，典型尺寸长0.7~1.3m秸秆. 2; 废木料; 30000t/a; 外购散料，由供应方经过简单挑选，不含油漆、玻璃等附着物，典型尺寸为0.5~1m长，厚度2~5cm木板边角料. 3; 刨花; 1000t/a; 外购，袋装料. 4; 塑料编织袋; 20万个/a; 外购成品，包装用. 5; 机油; 0.05t/a; 外购. 6; 液压油; 0.32t/5a; 外购. （2）能源消耗 本项目能源消耗情况见下表。 表12 项目能源消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 来源; 备注. 1; 自来水（t/a）; 234; 华阳产业集聚区供水; 生活用水. 2; 电（万kW·h/a）; 18; 华阳产业集聚区供电; /. 4、主要生产设备 本项目主要生产工艺为外购原料—破碎—粉碎—旋压造粒—包装外售。主要生产设备见下表。 表13 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 位置; 规格型号; 数量; 涉及工序. 1; 破碎机; 车间内; AG1600-600; 2台; 破碎. 2; 粉碎机; 车间内; AG1404; 2台; 粉碎. 3; 旋压造粒机; 车间内; 560#; 8台; 压制. 4; 自卸车; /; /; 4台; 成品发货. 5; 铲车; 车间内; /; 2台; 物料周转. 6; 叉车; 车间内; /; 2台; 物料周转. 7; 天车; 车间内; /; 2台; 物料周转. 8; 密封传送铰龙及封闭传输廊道; 车间内; /; 160米; 物料传输. 9; 过渡料斗; 车间内; 10m3; 1套; 物料传输. 10; 中储仓; 车间内; 200t; 1套; 物料中转. 11; 冷却仓; 车间内; 5t; 1套; 成品冷却. 12; 成品仓; 车间内; 30t; 2套; 成品暂存. 13; 定量打包机; 车间内; /; 2台; 成品打包. 注：所用设备中无《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》中明令禁止或淘汰设备。 5、给排水 （1）给水 本项目给水依托租用厂区现有给水设施，由华阳产业集聚区提供，项目生产不用水，所有用水均为生活用水。 本项目工作人员26人，采用单班工作制，所有人员均不在厂内食宿。根据《工业与城镇生活用水定额（DB41/T385—2020）》，项目所在区域孟津区属于中等城市，生活用水量不食宿以40L/（人•班）计，年工作300d。则本项目生活用水量为1.04m3/d，即312m3/a。生活污水排污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.832m3/d，即249.6m3/a。 （2）排水 项目厂区排水系统实行雨污分流。雨水沿地势外排至厂外；污水主要为生活污水，由厂内污水管网收集至厂区化粪池进行处理，项目所在区域属于华阳污水处理厂收水范围内，区域市政污水管网已铺设完毕，项目自行设置污水管道连通市政污水管网，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，之后进入华阳污水处理厂深度处理。 6、劳动定员及工作制度 本项目工作人员26人，采用单班工作制，每日生产8小时，年工作300天。 7、平面布置 本项目租用洛阳市铁丰精密铸造有限公司闲置场地进行建设，主要利用现有车间（1#）一座3200平方米，位于厂区南侧，同时自行建设车间（2#）3800平方米位于厂区西南侧。项目所有设备均位于生产车间内。办公区利用租用厂区现有办公室100平方米，不再自行建设。厂区平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺及产污环节 本项目施工期工程主要为在现有车间内安装破碎机等生产设备，同时新增仓库一座3800平方米，预估建设周期120天内，施工中产生的污染主要为设备安装产生的噪声及扬尘、建筑垃圾以及施工人员产生的少量废水。 - 运营期生产工艺及产污环节 外购原料 破碎 粉碎 旋压造粒 包装 图例 装车外售 噪声 废气 固废 图1 运营期生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程说明： 外购原料：本项目原料主要包括废木料、刨花及秸秆，废木料及刨花均来自河南省内各大家具、木材加工企业，收购期间与供应企业签订协议要求原料为原木，无漆、胶、土等物质附着。秸秆来自周边县市农田，主要为玉米秸秆收购前经农户裁切去根并做简单晾晒。物料以卡车直接运至本项目厂区，暂存于车间内原料堆放处，原料由供应方保证木料含水量低于15%，秸秆含水率低于20%。根据孟津区同类企业洛阳林新生物质燃料有限公司生产经验，木料来料基本可以达到该含水量水平，秸秆经供应方晾晒后可以满足该含水率要求，在该原料含水率下，无需进行热风干燥及碳化等程序，仅通过旋压造粒机本身摩擦产生热量即可将产品含水率控制在12%以下，经压制后燃料密度较高，收到基低位发热量可以达到13.2mg/kg以上，符合国家能源部《生物质成型燃料质量分级》（NBT 34024-2015）中农业或混合生物质颗粒燃料要求。原料购入后分类堆存于仓库内，无露天存放。 破碎：考虑到对粉碎效果的影响，本项目拟设置破碎机2台，首先将来料中的大块物料破碎为小块。破碎机均设置于车间内部，以半地下陷坑上料，物料以封闭传送廊道输入至破碎机内部。破碎机为封闭式，仅进料口和出料口开放，工作方式为刀式破碎。原料以铲车、叉车推入上料处，由上料处传送带投入破碎机内，在破碎机内滚刀作用下切割为小块后落入出口出料处传送带，通过传送带输入至过渡料斗，经该料斗通过传送带输料至粉碎机。此工序产生的污染物主要是噪声及极少量粉尘。 粉碎：本项目设有粉碎机2台，工作方式为锤式粉碎，粉碎机全封闭，进料口和出料口封闭连接输料传送带，设备内设重锤式粉碎机将物料粉碎为纤维状物料，粉碎过程中会产生噪声及粉尘。粉碎完成后的纤维状物料通过输料传送带输送至中储仓顶部的匀料输送螺旋，通过螺旋控制调配使原料均匀暂存于中储仓内。中储仓为全封闭式，底部设有出料口封闭连接输料螺旋，通过该螺旋将纤维料输入压制机内。 颗粒压制：本项目采用旋压造粒机进行颗粒压制，该设备位于车间内部，共设8台。设备预留有进料口、出料口及收尘口。该设备为封闭式旋压腔体，纤维料通过输料螺旋经进料口进入腔体内，通过压制机内部的双层垂直钢制模具离心压轮式结构进行造粒，工作时模具静止，压轮旋转，以离心力将物料均匀抛入模具，并在压轮的高速旋转下压实。在工作过程中因物料、模具及压轮的摩擦生热，可将物料加热至约100摄氏度，在此温度下物料中的水分大量蒸发，从而最终将产品含水率控制在12%以下并压制为圆柱体致密成品。项目产品在压制过程中不添加任何添加剂，完全依靠物料内部应力成型。压制成型的成品从出料口落入传送带，输入冷却仓进行冷却。在物料传输、旋压过程中会产生噪声和粉尘，设备的维护会产生含油废棉纱和废液压油。 包装：压制后成品温度较高，约在100摄氏度，项目配套设置1台逆流式封闭冷却仓对成品进行微风冷却。冷却至50摄氏度以下后产品经输送带输入笼式成品仓内进一步自然冷却，之后通过2台定量打包机打包外售。该过程中物料已被压制为致密紧实的成品生物质燃料，在物料冷却、传输、打包过程中产生的粉尘极少，可忽略不计。 装车外售：包装后成品暂存于厂区仓库成品区，定期以卡车向客户发货。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用洛阳市铁丰精密铸造有限公司闲置场地进行建设，经现场勘察，洛阳市铁丰精密铸造有限公司已停产多年，本项目拟利用车间内设备已经清空，现作为房东室内临时堆场使用，房东承诺在本项目开始建设前将临时堆存物料全部清空。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）空气质量达标区判定 项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市环境保护局公开发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/16102），2020年洛阳市环境空气质量达标天数为244天，达标率为66.7%。环境空气中主要污染物为PM2.5和PM10，冬季、春季污染程度最高，秋季次之，夏季最轻。区域空气质量现状见下表。 表14 区域空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 86; 70; 122.9; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 超标. CO; 第95百分位数年均（mg/m3）; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3; 最大8小时第90百分位数年均; 166; 160; 103.8; 超标. 由上表结果可知，项目所在区域城市环境空气质量除PM10、PM2.5、O3有所超标外，其余因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。区域环境质量不达标。 （2）评价区域环境空气质量 本次评价利用孟津区2020年环境空气监测数据进行基本污染物环境质量现状评价。常规监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。具体监测结果统计见下表。 表15 2020年孟津区环境空气质量现状监测值 单位：μg/m3 项目; 监测值; 标准值; 最大值 标准指数; 最大超标倍数. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 0.12; 0. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 0.38; 0. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 1.09; 0.09. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 1.20; 0.20. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 111; 160; 0.69; 0. CO; 24小时平均第95百分位数（mg/m3）; 0.8; 4; 0.20; 0. 由以上监测结果可以看出，孟津区2020年环境空气监测结果除PM10、PM2.5外，其他监测因子均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。 2、地表水环境 本项目所在区域的主要地表水体为黄河渠，位于本项目厂区南侧20m处，本项目污水不直接入渠，项目生活污水通过市政污水管网排入华阳污水处理厂深度处理后进入黄河渠。为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价借用《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中的监测数据，监测点位为华阳产业集聚区华阳污水处理厂入口上游300m及下游1000m，监测时间2019年12月17日~19日，2020年1月17日~19日。黄河渠水质执行地表水Ⅲ类标准。监测结果见下表。 表16 黄河渠水质监测结果汇总表 监测断面; 监测时间; 评价因子. pH; COD; 氨氮; BOD5; 总磷; 石油类. 华阳产业集聚区华阳污水处理厂入口上游300m; 监测值; 7.78~7.92; 12~13; 0.159~0.167; 2.6~2.8; 0.08~0.09; 未检出. 标准指数范围; 0.39~0.46; 0.6~0.65; 0.16~0.17; 0.65~0.7; 0.4~0.45; 0.1. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 华阳产业集聚区华阳污水处理厂入口下游1000m; 监测值; 7.73~7.88; 18~19; 0.150~0.156; 3.5~3.7; 0.06~0.08; 未检出. 标准指数范围; 0.37~0.44; 0.9~0.95; 0.15~0.16; 0.88~0.93; 0.09~0.10; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; 6~9; 20; 1.0; 4; 0.2; 0.05. 由上表可知，黄河渠华阳产业集聚区华阳污水处理厂入口上游300m、下游1000断面处各项监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，区域地表水环境较好。 3、声环境 根据现场调查，项目厂界外周边50m范围内不涉及声环境保护目标，无需开展声环境质量监测。 4、生态环境 本项目系在华阳产业集聚区内部进行建设，用地性质为工业用地，无需开展生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，无需开展电磁辐射现状监测。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》原则上不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目特征，本次评价的主要环境保护目标见下表。 表17 主要环境保护目标一览表 环境类别; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 保护级别; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 东经; 北纬. 大气环境; 华阳产业集聚区创业中心; 112.554264; 34.852982; 办公场所; 150人办公; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 西北; 370m. 白鹤镇; 112.552418; 34.853550; 村庄; 21户（评价范围内）; 西北; 480m. 洛阳豪庭商务酒店; 112.549495; 34.848368; 居住区; 可居住160人; 西南; 350m. 山底村; 112.558416; 34843298; 村庄; 6户（评价范围内）; 东南; 640m. 牛庄村; 112.559874; 34.853271; 村庄; 55户（评价范围内）; 东北; 590m. 声环境; 项目厂界外50m范围内不涉及声环境保护目标. 地下水环境; 项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境保护目标. 生态环境; 项目位于华阳产业集聚区内，不涉及生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准： pH：6~9、COD：500mg/L、SS：400mg/L、氨氮：无 2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2： 有组织：颗粒物（其他）：最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率（15m）：3.5kg/h； 无组织：周界外浓度最高点1.0mg/m3。 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准： 3类：昼间65dB（A）、夜间55dB（A） 4、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 5、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单 |
| 总量 控制 指标 | 本项目不排放需要总量控制的大气污染物，新增生活污水排放量249.6m3/a，总量控制因子为COD及氨氮，污水经化粪池处理后经市政污水管网排入华阳污水处理厂深度处理，其新增排放指标纳入华阳污水处理厂排放指标，建议厂区控制水污染物排放量为：COD 0.0499t/a，氨氮0.0048t/a 项目新增颗粒物排放量1.22t/a，拟在区内进行倍量替代，替代源为洛阳榕拓焦化有限公司。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目建设工程包括在租用的现状空置车间内安装生产设备及建设3800平方米厂房一座，同时进行地面硬化等工作。施工期约6个月，施工人数约15人。 1、施工扬尘 施工扬尘污染防治措施如下： （1）施工期间，需做到“七个100%”防尘措施，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、物料堆放和裸地100%覆盖、出入车辆100%冲洗、渣土车运输100%密闭、土方开挖湿法作业100%落实、施工工地100%安装扬尘在线监测视频监控设备并与主管部门监控平台联网。 （2）施工现场严禁搅拌混凝土、沙浆。不得大量堆存水泥、石灰粉等易扬尘建材，少量存放的该类建材需应存放在临时库房或严密遮盖。混凝土采用商品混凝土。于施工场地中部设临时土方堆场，沙、石、土方等散体材料应集中堆放在该处且100%覆盖，无裸露土层，堆放点周边设置围挡。场内装卸、搬倒物料应以土工布遮盖、封闭并定期采用雾炮洒水等措施，不得干法卸料，不得凌空抛掷、抛撒。不得在未实施洒水等抑尘措施的情况下对道路进行清扫。 （3）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 （4）施工现场应保持整洁，场区大门口及区内道路必须全部进行硬化，并满足车辆行驶要求。其它部位可采取不同的硬化措施，现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 （5）出入口设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆100%清洁干净，不得将泥土带出现场，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆。定期清扫，确保入口通道及道路两侧50m范围内清洁。 （6）雇佣有相应运输资质的渣土车进行建筑垃圾运输，运输时间、运输路线需严格遵守当地主管部门规定。运输中需采取顶部封闭或遮盖进行密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严格控制车辆超载，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆，严禁进场进行装运作业。生活垃圾设置专用垃圾箱，日产日清交由环卫部门统一处理。 （7）场区内配置雾炮喷淋车，在施工过程中，对转运土石方、拆除临时设施、现场搅拌等易产生扬尘的工序必须采取降尘和湿法作业措施，全时段保持作业现场湿润无浮尘。 （8）对施工现场进行封闭管理，于大门口醒目位置设置须在大门口醒目位置设置扬尘治理责任公示牌和文明施工扬尘治理标准。项目施工区域周边设置2.5m以上围挡，围挡内侧1m范围内不得堆放料具、土石方等物料，设置巡视保洁制度，保持围挡5m范围内清洁。 （9）施工期间，不用的设备应及时关闭，以减少机械废气产生；同时加强对车辆的疏导和管理，减少车辆怠速情况发生，以减少车辆尾气排放。施工使用的机械设备、车辆及其使用的油品质量等应符合国家相关标准，不得使用尾气排放不达标、淘汰、报废设备等。 经采取以上扬尘防治措施后，能够最大限度的降低施工场地大气污染对周围环境敏感点的影响。 2、废水 施工期废水主要包括车辆冲洗废水及人员生活污水。 - 车辆冲洗废水 建设方拟于出入口并设置车辆冲洗槽附设1m3临时沉淀池，配置冲洗水枪。车辆冲洗废水经沉淀后用于场地内洒水抑尘，不外排。 - 人员生活污水 建设化粪池一座并配套设置污水管网连通市政污水管网，施工人员产生的生活污水通过化粪池进行预处理后，排入市政污水管网排入华阳污水处理厂进行深度处理。 3、噪声 为了降低施工期噪声对环境的影响，评价提出以下噪声防治措施： （1）加强施工队伍的教育，提高职工的环保意识，设备装卸尽可能做到轻拿轻放。 （2）施工车辆安排在白天通行，且尽量安排在上午8:00-12:00，下午14:00-20:00之间，避开居民休息时间，禁止夜间运输。 （3）选用低噪声设备，采取有效的隔声措施；加强施工设备的维护和管理，使设备常处于良好的运转状态中，减少噪声产生量。 （4）施工车辆进出施工现场时禁止鸣笛。施工期对施工区域区周围设置围挡隔声。 （5）禁止在午间12时-14时、严禁在夜间22时-次日6时进行施工。 4、固体废物 项目挖方拟全部用于填方及土地平整，无弃方产生。施工期固体废弃物主要有施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。 （1）生活垃圾 施工期生活垃圾按人均产生量0.25kg/d计算，施工期人数以15人计，施工期6个月，则施工期产生生活垃圾0.68t。场内设置专用垃圾箱收集后由当地环卫部门统一收集清运处理。 （2）建筑垃圾 项目建筑垃圾主要为厂区现有建筑拆除、场地平整及仓库建设过程中产生的废砖等，产生量约10t，由专用运输车辆清运至建筑垃圾填埋场进行填埋处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目运营期大气污染物主要是颗粒物，主要来源于破碎、粉碎、旋压工段，拟对含尘废气收集处理后高空排放。项目来料均为块状木料、秸秆及袋装刨花，卸料过程中产尘量很小，通过规范卸料流程，缓速卸料控制其起尘量，同时经车间内沉降后，其粉尘排放量极低，可忽略不计。经车后期冷却、包装工段物料已被压制为致密成型生物质燃料，具有较高的机械耐久性，冷却包装过程中起尘极小，可忽略不计。 （1）大气污染源分析 本项目为致密生物质燃料制造项目，为新建工程，该行业尚未发布污染源源强核算技术指南，参考生态环境部发布的《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018），采用产污系数法对本项目污染物源强进行核算。 项目废气污染源源强核算结果及参数见下表： |

|  | 表18 项目废气产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量(t/a); 产生浓度(mg/m3); 处理工艺; 处理能力(m3/h); 收集效率(%); 治理工艺去除率(%); 是否为可行技术; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 名称; 限值. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 1; 破碎-粉碎; 颗粒物; 53.52; 892; 有组织（DA001）; 旋风除尘器+覆膜滤袋脉冲袋式除尘器（TA001）; 30000; 98; 99; 是; 8.7; 0.260; 0.52; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 120; 3.5. 无组织; 车间沉降; /; /; 60; /; /; /; 0.43; 1.0; /. 2; 压制; 颗粒物; 26.76; 892; 有组织（DA001）; 旋风除尘器+覆膜滤袋脉冲袋式除尘器（TA002）; 15000; 100; 99; 是; 9.0; 0.135; 0.27; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 120; 3.5. |
| --- | --- |

|  | 项目主要大气污染物为颗粒物，主要产生于“破碎—粉碎—压制造粒”工段。本项目破碎—粉碎—压制造粒为同步连续生产，考虑到设备维护等情况，整套工艺实际运行时间约为2000h/a。 参考生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册，以林木、秸秆、锯末、废物废料等所有生物质原料制造生物质致密成型燃料，其“剪切、破碎、筛分、造粒”工段颗粒物产污系数为6.69×10-4吨/吨-产品。本项目系以秸秆、废木料等生物质原料制造致密成型生物质燃料，工序与该手册所述工艺接近，适用于该产污系数。本项目产品产量为40000t/a，项目产污段包括破碎、粉碎、造粒三个工段，各工段上料、落料产污均计入该工段产污，则每个工段颗粒物产生量为26.76t/a，总颗粒物产生量为80.28t/a。 项目生产设备全封闭，使用封闭式传送带和传送铰龙进行物料传输，故破碎、粉碎、造粒工艺产尘点主要为破碎机、粉碎机、旋压造粒机各设备上料口和下料口以及物料传输中的落差点（即过渡料斗和缓存料仓）。 项目拟对难封闭处理的产尘点采用顶吸式集气罩进行收尘处理，集气罩风量采用K（a+b）*h*V0*3600计算，设置位置及主要参数如下表所示。 表19 项目集气罩设置情况一览表 设置位置; 设置数量; 安全系数（K）; 高度（h）; 周长（a+b）; 控制风速（V0）; 单个集气罩计算风量. 破碎机上料处; 2; 1.4; 0.7m; 3m（0.7m*0.8m）; 0.5m/s; 5292m3/h. 破碎机下料口; 2; 1.4; 0.5m; 2.8m（0.6m*0.8m）; 0.5m/s; 3528m3/h. 粉碎机上料口; 2; 1.4; 0.5m; 2.2m（0.5m*0.6m）; 0.5m/s; 2772m3/h. 粉碎机下料口; 2; 1.4; 0.5m; 2m（0.4m*0.6m）; 0.5m/s; 2520m3/h. 对已经封闭的产尘点采用风管密闭连通设备预留呼吸口，整体换气的方式进行收尘处理，设置情况如下。 表20 项目整体换气收尘点设置情况一览表 收尘位置; 设备数量; 设备容积; 整体换气频率; 单机设计风量. 过渡料斗; 1; 10m3; 30次/h; 300m3/h. 中储仓; 1; 360m3; 30次/h; 10800m3/h. 压制造粒机; 8; 5.5m3; 60次/h; 330m3/h. 项目设置2套旋风除尘器+覆膜滤袋脉冲袋式除尘器（TA001及TA002）对含尘气体进行处理，其中TA001负责收集破碎机、粉碎机及过渡料斗产生的粉尘，根据上表计算，其所需最低风量为28524m3/h，保守考虑，确定该收尘设备废气量为30000m3/h；TA002负责收集中储仓及旋压造粒机粉尘，其所需最低风量为13440m3/h，保守考虑，确定该收尘设备废气量为15000m3/h。各集气罩收集效率以98%计，密闭整体换气收集效率以100%计，TA001及TA002设计处理效率为99%，含尘废气经处理后共用1根15m高排气筒（DA001）进行排放。 项目破碎、粉碎工段及其配套物料传输过程产生的颗粒物经TA001（旋风除尘器+覆膜滤袋脉冲袋式除尘器）处理后有组织排放量为0.52t/a，排放速率为0.260kg/h，排放浓度8.7mg/m3；无法完全收集的颗粒物经车间沉降后无组织排放，车间沉降效率取60%，则无组织颗粒物排放量为0.43t/a。 #### 造粒工段及其配套物料传输过程产生的颗粒物经TA002（旋风除尘器+覆膜滤袋脉冲袋式除尘器）处理后有组织排放量为0.27t/a，排放速率为0.135kg/h，排放浓度9.0mg/m3。 #### 考虑到项目粉碎、破碎、造粒为同时运行的连续生产线，则全部工序同时运行时，总废气量45000m3/h，总颗粒物有组织排放量为0.79t/a，排放速率为0.395kg/h，排放浓度8.8mg/m3，无组织颗粒物排放量为0.43t/a。 #### （2）排放口基本情况 项目排放的大气污染物为颗粒物，排放方式为有组织排放，本项目所属行业尚未发布行业排污许可证核发规范，据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、本项目有组织大气污染物排放口均为一般排放口，无主要排放口。 #### 据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》本项目属于“二十、石油、煤炭及其他燃料加工业 25 44、生物质燃料加工 254”本项目不涉及通用工序重点管理及简化管理类，属于登记管理类。 #### 项目大气排放口基本情况见下表。 表21 项目大气排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口类型. 经度; 纬度. 1; DA001; 总排气筒; 颗粒物; 112°33′13.47″; 34°50′55.77″; 15; 0.9; 25; 一般排放口. #### （3）监测计划 #### 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目大气监测计划见下表。 表22 项目大气污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. （4）大气环境影响分析 根据环境质量监测数据，本项目所在区域大气环境质量现状除PM10、PM2.5、O3外均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量为不达标区。 项目排放大气污染物主要为颗粒物，分别经2套旋风除尘器+覆膜滤袋脉冲袋式除尘器（TA001及TA002）处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放，粉碎、破碎、造粒为同时运行的连续生产线，全部工序同时运行时，总废气量45000m3/h，总颗粒物有组织排放量为0.79t/a，排放速率为0.395kg/h，排放浓度8.8mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 颗粒物有组织排放速率限值3.5kg/h（15m），排放浓度限值120mg/m3的要求；同时满足《洛阳市生态环境局关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环[2021]47号）绩效先进性指标要求“PM排放浓度不超过10mg/m3”的限值要求。无组织颗粒物排放量为0.43t/a，排放量较低，可满足同标准周界外浓度最高点1.0mg/m3的标准要求。 本项目颗粒物总排放量1.22t/a，实行倍量替代，替代源为洛阳榕拓焦化有限公司。 综上所述，本项目大气污染物经处理后排放量较小，可达标排放，对周边环境影响很小。 2、废水 本项目生产不用水，所有废水均为生活污水，厂区拟建设化粪池一处及配套污水管网连通市政污水管网，生活污水经化粪池进行处理后排入市政污水管网进入华阳污水处理厂进行深度处理，最终排入黄河渠。 （1）废水污染源分析 本项目工作人员26人，采用单班工作制，所有人员均不在厂内食宿。根据《工业与城镇生活用水定额（DB41/T385—2020）》，项目所在区域孟津区属于中等城市，生活用水量不食宿以40L/（人•班）计，年工作300d。则本项目生活用水量为1.04m3/d，即312m3/a。生活污水排污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.832m3/d，即249.6m3/a。类比同类工程生活污水水质，确定本项目水污染物产生浓度为COD 250mg/L、SS 200mg/L、氨氮20mg/L，经化粪池预处理后水污染物排放浓度为为COD 200mg/L、SS 100mg/L、氨氮19.4mg/L，均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准要求。废水总排放量为249.6m3/a，水污染物排放量为COD 0.0499t/a，SS 0.0250t/a，氨氮0.0048t/a。 #### （2）排放口基本情况 项目排放的废水主要为人员生活污水，排放方式为间接排放，本项目所属行业尚未发布行业排污许可证核发规范，据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目废水排放口为一般排放口。项目废水排放口基本情况见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表23 项目废水产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 污染治理设施; 废水排放量（m3/a）; 污染物排放情况; 排放方式; 排放标准. 产生浓度; 产生量(t/a); 处理能力(m3/d); 治理工艺; 治理效率(%); 是否为可行技术; 排放 浓度; 排放量(t/a); 名称; 浓度限值. 1; 人员生活; 生活污水; COD; 250mg/L; 0.0624; 30; 化粪池; 20; 是; 249.6; 200mg/L; 0.0499; 间接排放; 《污水综合排放标准》（GB89787-1996）表4三级标准; 500mg/L. 氨氮; 20mg/L; 0.0050; 3; 19.4mg/L; 0.0048; /. SS; 200mg/L; 0.0499; 50; 100mg/L; 0.0250; 400mg/L. 表24 项目废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 排水协议规定的浓度限值; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; DW001; 厂区总排口; 112°33'15.54"; 34°50′59.27″; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 昼夜; 华阳污水处理厂; pH; 6~9; 6~9. COD; 380mg/L; 50mg/L. 氨氮; 32mg/L; 5（8）mg/L. SS; 220mg/L; 10mg/L. |
| --- | --- |

|  | #### （3）监测计划 #### 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目废水监测计划见下表。 表25 项目废水污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂区总排口; COD、氨氮、SS; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB89787-1996）表4三级标准. （4）污水处理厂依托可行性 生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入华阳污水处理厂进行深度处理。区域市政污水管网已建成，项目污水可通过该管网进入华阳污水处理厂。 华阳污水处理厂即原白鹤镇污水处理厂，位于白鹤镇东南，会小路南侧雷湾村西北200m处，该污水处理厂现已建成一期工程规模1万m3/d，采用改良型氧化沟处理工艺。该污水处理厂项目于2010年通过洛阳市环保局审批，批复文号为洛环监表[2010]66号，孟津县环保局于2015年12月对其进行了竣工验收，验收文号为孟环监验[2015]31号。2017年4月孟津县环境保护局以孟环审[2017]22号文对该污水处理厂升级改造项目进行批复，并于2018年11月完成自主验收。升级改造项目完成后，该污水处理厂收水范围为：东至光武路、西至任庄路(原小浪底路)、南至石化路、北至鹤飞大道，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。该污水处理厂进水水质要求为COD≤380mg/L、SS≤220mg/L、氨氮≤32mg/L。目前实际进水量平均值为已接近其设计处理规模，为应对华阳产业集聚区华阳园区的发展，该污水处理厂目前正在进行二期扩建工程，其二期扩建工作拟新增污水处理规模2.0万m3/d，现扩建工程正在建设中。 本项目位于华阳污水处理厂收水范围内。项目厂区排水中的COD、SS、氨氮的排放浓度均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排放限值和华阳污水处理厂进水水质要求；本项目废水排放量为0.832m3/d，排放量极小，排放水质简单，不会对华阳污水处理厂处理能力造成冲击，故项目废水排入华阳污水处理厂进一步处理可行。 （5）废水环境影响分析 综上所述，本项目废水主要为人员生活污水，生活污水通过化粪池(30m3）预处理后，经市政污水管网排入华阳污水处理厂进一步处理后达标排放，对周边环境影响很小。 3、噪声 本项目运营期噪声源主要为破碎机、粉碎机、旋压造粒机、定量打包机等，其噪声源强为70~85dB(A)。 项目所有设备均置于车间内部，经厂房隔声等可达到20dB(A)的隔声量。主要设备噪声源强见下表。 表26 主要设备噪声强度、防治措施及效果 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 位置; 数量; 治理前噪声源强; 治理后噪声源强; 持续时间; 治理措施. 1; 破碎机; 1#车间; 2台; 85; 65; 昼/夜间; 厂房隔声. 2; 粉碎机; 2台; 85; 65; 厂房隔声. 3; 旋压造粒机; 8台; 85; 65; 厂房隔声. 4; 除尘器风机; 2台; 85; 65; 厂房隔声. 5; 冷却仓; 2#车间; 1台; 75; 55; 厂房隔声. 6; 定量打包机; 2台; 70; 50; 厂房隔声. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），将车间面向厂界一侧的外墙视为噪声面源，声环境影响预测采用面源预测模式。 本次评价将生产车间设备噪声作为面源进行预测，以厂区边界为本项目厂界，考虑到项目生产时段的不固定性，对项目昼夜正常生产的噪声排放情况进行预测。预测结果见下表。 表27 本项目昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 厂界; 贡献值; 标准值; 达标状况. 南厂界; 53.1; 昼间：65/夜间：55; 达标. 西厂界; 52.1; 达标. 北厂界; 37.6; 达标. 东厂界; 50.1; 达标. 由上表可知，本项目厂界昼夜噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目噪声监测计划见下表。 表28 项目噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界环境噪声; 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4、固体废物 本项目运营期产生的固废主要为一般固废和危险废物。 （1）一般固废 一般固废包括生活垃圾、废包装袋、除尘灰。 本项目劳动定员26人，年生产300d，生活垃圾产生量以0.6kg/人·d计，则生活垃圾产生量4.68t/a，全部以厂内环卫垃圾桶收集后定期交由环卫部门集中处置。 项目刨花来料以编织袋包装，脱包后废编织袋约5万条/a，合5t/a，暂存于车间内，后期回用于产品包装。 除尘灰产生量约79t/a，除尘灰卸灰后装入密封袋内暂存于原料仓库内，并作为原料回用于生产。 （2）危险废物 项目润滑用机油仅添加，无取出废润滑油，项目产生的危险废物为旋压造粒机替换的废液压油及含油废抹布。废液压油约5年更换1次，单机替换量约0.04t，总替换量约0.32t/5a。含油废抹布产生量约0.05t/a。 本项目固废排放信息汇总见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表29 项目固体废物排放信息表 序号; 产生环节; 固废名称; 固废类别; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处理去向（t/a）. 自行贮存量; 自行 利用; 自行 处置; 转移量; 排放量. 委托利用; 委托处置. 1; 废气处理; 除尘灰; 一般固废; /; 固体; /; 79; 一般固废暂存处; /; 79; /; /; /; 0. 2; 原料脱包; 废编织袋; 一般固废; /; 固体; /; 5; 一般固废暂存处; /; 5; /; /; /; 0. 3; 人员生活; 生活垃圾; 一般固废; /; 固体; /; 4.68; 一般固废暂存处; /; /; /; /; 4.68; 0. 4; 设备维护; 废液压油; 危险废物; 矿物油; 固体; T/In; 0.32t/5a; 危废暂存间; /; /; /; /; 0.32t/5a; 0. 5; 设备维护; 含油废抹布; 危险废物; 矿物油; 固体; T/In; 0.05; 危废暂存间; /; /; /; /; 0.05; 0. |
| --- | --- |

|  | 废液压油（HW08）、含油废抹布（HW49）均属于《国家危险废物名录（2021年版）》中归类的危险废物。企业需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求在厂区暂存产生的危险废物，项目拟在2#车间内建设危险废物暂存间（5m2）进行暂存，该暂存间四面封闭，设有硬质门及锁，挂设危险废物暂存间标识及危废标签；暂存间地面采取防渗措施，有防腐蚀的硬化地表且表面无缝隙，并设置围堰及裙墙。已建立完善的废物管理制度，建立危险废物的产生、存贮、转运台账，废物管理落实到人，废液压油以密封铁桶收集、含油废抹布以密封塑料桶收集后每班转送至危废暂存间相应区域暂存。 本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表30 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期（月）. 1; 危废暂存间; 废液压油; HW08; 900-218-08; 危废暂存间; 2.5m2; 铁桶; 0.32t; 12. 2; 废弃含油抹布; HW49; 900-041-49; 0.5m2; 塑料桶; 0.05t; 12. 评价要求企业定期对危废暂存间所暂存的危险废物承装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。委托有资质的单位定期对暂存的危险废物清运进行安全处置。 本项目废液压油、废弃含油抹布均不属于《危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）》内规定的危险化学品。但是危险废物在贮存、运输过程中可能因为操作不当、容器质量问题造成危险废物泄露，造成环境污染。为了减小环境风险，评价提出以下措施： （1）加强危废管理，一旦发生泄露，应用砂土或其他不燃材料吸收或吸附；尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制空间。 （2）运输前应先检验包装容器是否完整、密封，运输过程要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。 （3）使用危废专用车运输，并按规定路线行驶。 本项目废液压油、含油废抹布存在一定的环境风险，但其产生量较小，在认真落实各项风险防范措施的前提下，本项目危险废物风险事故在可控制范围内，环境风险可以接受。 本项目位置交通情况较好，项目周边有集聚区道路等现状道路可用于危险废物运输。本项目危险废物直接以桶装，密封完毕后以危废专用车运出，沿途危废泄露的可能性很小，对周边环境的影响很小。 通过以上方法处置后，本项目产生的固体废物均妥善处置，对周围环境影响较小。 5、地下水 本项目为致密成型生物质燃料制造项目，建设内容中可能涉及地下水污染的环节为设备内矿物油与暂存的危险废物，项目通过车间地面硬化及建设危废暂存间并对危废暂存间进行重点防渗处理，将污染途径全部切断，本项目对区域地下水影响较小。 6、土壤 本项目对土壤的影响主要为：设备内矿物油类物质及危废暂存间内废液压油在泄露至车间外（车间内部均已硬化）或防渗层破裂情况下垂直入渗到土壤环境中，造成土壤污染。 （1）影响途径 项目影响途径为垂直入渗，本项目储存、使用的矿物油类物质（设备内液压油、危险废物废液压油）泄露垂直入渗到土壤环境中，造成土壤污染。 （2）污染防控措施 为了防止油类物质泄露导致污染物垂直入渗到土壤环境中，造成土壤环境污染，评价提出以下要求： ①车间地面全部做硬化防渗处理，每日对设备进行检查防止润滑油及液压油的跑冒滴漏情况。 ②项目危险废物暂存于危废暂存间内，危废暂存间地面与裙角用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容，用以存放装载液体（废液压油）危废容器的地方，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕，危废暂存间满足“四防”要求，即防风、防雨、防晒、防渗漏，危险废物暂存间依据危废形态不同，分区暂存，危废间内设置相应的危废警示标识，外部设置危险废物警示标识。 （3）跟踪监测计划 项目在发生泄漏时可在有相关检测资质的单位协助下对厂区内土壤进行特征污染物的跟踪监测，掌握区域污染变化趋势。 综上所述，在项目运营过程和废物处置过程中污染防治措施得当、可靠的情况下，项目运营对土壤环境影响较小。 7、环境风险 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018)附录B中重点关注的危险物质，本项目所涉及的主要危险物质为油类物质（液压油），主要为存在于设备内部的液压油（约0.8t）及危废暂存间内暂存的废液压油（约0.8t），总计厂区存量约1.6t，油类物质临界值为2500t，则本项目Q值为1.6/2500=0.00064＜1，不构成重大危险源，需进行简单分析。 表31 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 河南庞融生物科技有限公司年产40000吨生物质燃料项目. 建设地点; 洛阳市孟津区白鹤镇鹤中村. 地理坐标; 东经112°33′14.591″，北纬34°50′56.522″. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：油类物质（液压油） 分布：生产车间、危废暂存间. 环境影响途径及危害后果; 环境影响途径：油类物质泄露通过地表漫流、下渗可能造成附近地下水及土壤污染。 油类物质发生火灾时，燃烧过程产生的CO等污染物以废气的形式进入大气，产生大量的消防废水。 危害后果：对大气、地表水、地下水产生污染。消防废水如没有得到有效控制，可能会造成附近的地表水、地下水体、土壤污染。. 风险防范措施要求; ①定期对设备进行安全监测，加强设备的安全管理； ②加强厂区的管理，进行明火控制等； ③制定严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理，对设备的运行进行实时监控，严格执行生产管理的规章制定和操作规程，对操作工人要加强技术培训，防止工人误操作； ④对生产车间全面硬化，并对危废暂存间地面及四壁裙墙加强防渗，制定严格的危废废物暂存管理规程，确保危废入库安全暂存，定期巡视确保容器封闭无泄露。 ⑤配备一定数量的消防器材（干粉灭火器）及泄漏应急处理设备（应急石灰、沙子），避免遇明火发生风险事故；. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目为致密成型生物质燃料加工项目，涉及的危险物质油类物质为易燃性、有毒有害物质。项目油类物质的存储量较小，未构成重大危险源，风险潜势较低。在认真落实各项风险防范措施的前提下，本项目风险事故在可控制范围内，环境风险可以接受。. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 总排气筒（DA001） | 颗粒物 | 旋风除尘器（2套）+覆膜滤袋脉冲袋式除尘器（2套）+15m高排气筒1根 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 地表水环境 | 厂区总排口 （DW001） | COD | 生活污水经化粪池预处理，经市政污水管网排入华阳污水处理厂进一步处置 | 《污水综合排放标准》（GB89787-1996）表4三级标准 |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 厂区内设生活垃圾集中收集桶；车间内设一般固废暂存处；设危废暂存间5m2； |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生产车间全面硬化防渗，危废暂存间按重点防渗区要求实施防渗措施； |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 制定工艺操作规程； 车间全面硬化，危废暂存间四面封闭并做重点防渗处理，确保危废安全入库；配备一定数量的消防器材（干粉灭火器）及泄漏应急处理设备（应急石灰、沙子） |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 厂区入口设电子门禁，厂区道路全部硬化，裸露地面全部硬化或绿化。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方相关产业政策，选址符合相关规划要求，总图布置合理，环保措施可行。项目运营期会对环境产生一定的影响，在落实评价要求及采取评价提出的各项环保措施后，从环保的角度来说，该项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | / | / | / | 1.22 | / | 1.22 | +1.22 |
| 废水 | 废水排放量（t/a） | / | / | / | 249.6 | / | 249.6 | +249.6 |
|  | COD（t/a） | / | / | / | 0.0499 | / | 0.0499 | +0.0499 |
|  | 氨氮（t/a） | / | / | / | 0.0048 | / | 0.0048 | +0.0048 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰（t/a） | / | / | / | 79 | / | 79 | +79 |
|  | 废包装袋（t/a） | / | / | / | 5 | / | 5 | +5 |
| 危险废物 | 废液压油 | / | / | / | 0.32t/5a | / | 0.32t/5a | +0.32t/5a |
|  | 废弃含油抹布（t/a） | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①