- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年加工1万吨金属材料项目

建设单位（盖章）：洛阳岚顺金属材料有限公司

编制日期： 2022年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳岚顺金属材料有限公司年加工1万吨金属材料项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2201-410322-04-01-639020 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 王思志 | 联系方式 |  | 186****6998 |
| 建设地点 | 河南 省 洛阳 市 孟津 区 送庄 镇 送庄村 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 34 度 46 分 45.868 秒， 112 度 34 分 12.484 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3399其他未列明金属制品制造 |  | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33 68铸造及其他金属制品制造339 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 孟津县发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 1300 |  | 环保投资（万元） | 15.2 |
| 环保投资占比（%） | 1.2 |  | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 2300 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | ①规划名称：《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）》 ②审批机关：洛阳市人民政府 ③审批文件名称及文号：洛政文[2012]167号 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | ①规划环评文件名称：《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）环境影响报告书》（2012年12月） ②审查机关：洛阳市环境保护局 ③审查文件名称及文号：《洛阳市环境保护局关于洛阳循环经济园区发展规划环境影响报告书的审查意见》（洛市环监[2012]62号） |  |  |  |

| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 规划及规划环境 影响评价符合性分析 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | ### 一、《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）》 ### 洛阳循环经济园区位于孟津县县城东部的送庄镇、平乐镇和会盟镇境内，创立于2012年，园区以“一区两园”布局组成，总规划面积5.3km2，其中南园南起梁新路南300m，北至焦枝铁路，东起二广高速路，西到新裴路，面积2.67km2。北园南起梁周路，北至金达路，东至河洛路东250m，西至西环路，面积2.63km2。 ### 2012年12月13日，洛阳市人民政府对《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）》进行了批复。2013年，孟津县人民政府根据国家对“城市矿产”示范基地的建设要求向洛阳市人民政府请示将洛阳循环经济园区南园的范围扩大，2013年10月15日，洛阳市人民政府对该请示进行了批复，同意洛阳循环经济园区南园范围扩大，园区扩大后，南园的范围为南至连霍高速，东至洛常路，西至南北大道约700m，北至焦枝铁路西段延伸至裴坡到送庄镇的生产路，新增面积约3km2。 ### （1）园区主导产业 ### 以循环经济发展为方向，以再生资源产业为重点，依托中再生洛阳投资开发有限公司，大力引进相关产业入驻，促进产业集聚，以产业发展推动园区建设，建成全国重要的“城市矿产”示范基地，中西部地区最大的再生资源产业示范基地，河南省重要的循环经济产业基地。 ### （2）产业空间布局 ### 在梁周路以北、西环路以东、文体路以南、工业路以西的区域，重点发展以废旧金属深加工产业为主的产业集群；在文体路以北、伏羲路以西区域，重点发展以废电器电子产品综合再利用为主的产业集群；在会盟路以南、工业路以东的区域，引进经济效益好、环境污染小的其他再生资源产业，重点培育延长循环经济产业链条；在北园中部，依托科技研发用地，作为整个循环园区的高科技产业孵化基地；发挥南环路、洛常路对外交通优势，在园区的东南部配套建设物流园区和仓储区，形成仓储物流区。 ### （3）园区准入条件 ### ①应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求； ### ②在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； ### ③建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； ### ④环保搬迁企业应进行产业和生产技术的改造升级，达到国家相关规定要求； ### ⑤入园区项目工业炉窑应选用轻油、煤气等清洁能源，禁止使用燃煤，除工艺有特殊要求外，应依托园区集中供热、供气设施，不新建煤气发生炉和燃煤锅炉。 ### （4）用地规划 ### 洛阳循环经济园区一类工业用地主要布局在园区北园紧邻生活区；二类工业用地主要布局在黄河渠以北，一类工业用地以南和南园规划保留的工业用地；三类工业用地主要分布在黄河渠以南，常年盛行风的下风向和南园规划保留的工业用地。 ### 本项目位于洛阳循环经济园区南园扩大范围内（见附图八），用地为工业用地（见附件5），符合洛阳循环经济园区的主导产业及准入条件。 ### 二、《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）环境影响报告书》 ### 《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）环境影响报告书》由河南省科学院地理研究所编制完成，洛阳市环境保护局于2012年12月25日为其出具了审查意见（洛市环监[2012]62号）。根据《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）环境影响报告书》，规划环评提出的环境准入条件见下表。 - 洛阳循环经济园区环境准入条件 项目类别; 环境准入条件. 鼓励行业; （1）能够延长园区产业链条的，国家产业政策鼓励的再生铜、再生钢等再生金属和再生塑料等再生资源精深加工项目； （2）高新技术产业、固废综合利用、市政基础设施、有利于节能减排的技术改造项目。. 限值行业; （1）不能利用园区已入驻企业产品资源的高耗能、重污染项目； （2）国家产业政策限制类项目。. 禁止行业; （1）酿造、印染、制革、电镀、刚玉、金刚砂等高耗能、重污染、废水排放量大的项目； （2）不符合国家产业政策要求的项目。. 允许行业; 不属于禁止、限制、鼓励行业的其余行业均为允许行业，要求满足： （1）应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求； （2）在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； （3）建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； （4）环保搬迁企业应进行产业和生产技术的改造升级，达到国家相关规定要求； （5）入园区项目工业炉窑应选用轻油、煤气等清洁能源，禁止使用燃煤，除工艺有特殊要求外，应依托园区集中供热、供气设施，不新建煤气发生炉和燃煤锅炉。. ### 本项目为金属材料加工项目，属于金属制品业，用地为工业用地，符合洛阳循环经济园区环境准入条件。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | ### 一、项目与洛阳市“三线一单”相关政策相符性分析 1、《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（洛政[2021]7号） 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（洛政[2021]7号），全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控，根据洛阳市生态环境管控单元分布示意图，本项目位于洛阳市孟津区送庄镇，属于重点管控单元。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。 ### 2、生态保护红线 ### 本项目位于洛阳市孟津区送庄镇送庄村，根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》，本项目属于重点管控单元，用地性质为建设用地，厂区周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区，亦不在孟津区生态保护红线范围内，因此，项目选址不涉及生态保护红线。 ### 3、环境质量底线 ### 本项目所在区域大气环境中PM10、PM2.5、O3相应浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，但是随着孟津区一系列污染防治攻坚治理措施的实施，环境空气将会有明显好转；本项目生产过程中产生的废气污染物主要为颗粒物，经处理后颗粒物排放量较小，对周围环境空气影响较小。项目冷却用水循环使用，无生产废水外排，生活污水经所租厂区化粪池预处理后排入送庄镇污水处理厂处理，对地表水环境影响较小；项目产生的固体废物均为一般固废，不产生危险废物，因此，不会对地下水和土壤环境造成影响。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 4、资源能源利用上线 本项目所属行业未设置资源、能源控制指标。本项目用水包括生产过程中用水和职工生活用水，均取自当地自来水管网，生产用水循环使用不外排；项目用电由当地市政电网提供，不涉及供汽和供热；项目占地为租用已有厂房，属于建设用地，不新增占地。因此，项目符合资源利用上线要求。 ### 5、《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）符合性分析 根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号），本项目位于洛阳市孟津区送庄镇，所属环境管控单元编码为ZH41032220004，对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。 - 项目与洛市环[2021]58号符合性分析 准入清单要求; 本项目特点; 符合性. ZH4103 2220004; 孟津县大气弱扩散区; 污染物排放管控; 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 本项目为金属制品业，生产过程中产生的废气污染物主要为颗粒物，排放量为0.219t/a，可从孟津县洛阳熔拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目颗粒物减排量中削减替代，满足总量减排要求。; 符合. ### 二、产业政策相符性分析 本项目为金属板带加工项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品、采用的生产工艺和生产设备均不在淘汰类和限制类范围内，符合产业政策。且项目已在孟津县发展和改革委员会备案，项目代码为：2201-410322-04-01-639020（详见附件2）。因此本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。 ### 三、项目与相关污染防治政策相符性分析 1、《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号） - 项目与洛环攻坚[2021]5号文相符性分析 文件要求; 本项目特点; 相符性. 《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》. （一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级 2.严格环境准入。; （1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼 （含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目为金属板带加工项目，属于金属制品业，不属于高耗能、高排放和产能过剩的禁止建设项目。; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 本项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及生态环境准入清单的相关要求；项目不属于国家、省级绩效分级重点行业。; 符合. 《洛阳市2021年水污染防治攻坚战实施方案》. （二）深入推动黄河流域水生态环境治理和修复。; 19、严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，生产过程中冷却水循环使用，不外排，仅排放少量生活污水，不属于高耗水、高排放建设项目。; 符合. 《洛阳市2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》. （二）分类实施土壤污染源头防治; 9.严格建设项目环境准入。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，严控不符合土壤环境管控要求的项目落地；把好建设项目环境准入关，对可能造成土壤污染的建设项目依法开展环境影响评价，并强化土壤环评相关内容，提出有效的防范措施。; 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，项目生产过程中产生的颗粒物经处理后均能达标排放，产生的固体废物均为一般固废，无危险废物产生，因此，项目建设不会对土壤环境造成不利影响。; 符合. ### 四、项目与集中式饮用水源保护区划相符性分析 本项目位于洛阳市孟津县送庄镇送庄村，根据调查，本项目距离最近的集中式饮用水源为送庄镇饮用水源地。 （一）送庄镇饮用水源地 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），孟津县送庄镇饮用水源地共设置1眼水井，一级保护区范围为取水井外围50m的区域，不设立二级保护区和准保护区。 （二）保护要求 保护区要求：禁止在饮用水源保护区内设置排污口，禁止在饮用水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。 根据水环境保护需要，在饮用水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。为保证饮用水的安全，根据《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》（卫监发[2001]161号文）要求，集中式供水水厂生产区外围30m范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道。 本项目位于送庄镇送庄村，根据调查，项目西北距离送庄镇取水井1600m，距其一级保护区边界1550m，不在其保护范围内，因此项目建设符合集中水源地保护要求。项目与孟津县送庄镇饮用水水源保护区位置关系见附图五。 五、文物保护 邙山陵墓群位于河南省洛阳市、孟津县境内东西长近50km，南北宽约20km的邙山上。陵墓群西至孟津县常袋乡酒流凹村—洛阳市郊红山乡杨冢村一线，东至偃师山化乡南游殿村—山化乡忠义村一线，大致呈东西向长条形分布。邙山陵墓群面积为756km2，有大型的封土墓970多座，古墓葬有数十万之多，2001年6月被公布为第五批全国重点文物保护单位。 本项目位于孟津区送庄镇送庄村，根据调查，位于邙山陵墓群东汉陵区保护范围内，项目所租厂区洛阳恒銮商贸有限公司（原洛阳恒德玻璃技术有限公司，于2013年更名，见附件6）已于2012年11月1日取得了“孟津县地下文物处理证明书”（见附件7），该厂区已进行文物勘探，地下未发现文物遗迹，因此，本项目建设不会对文物造成影响。项目与孟津县重点文物相对位置关系见附图六。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 洛阳岚顺金属材料有限公司位于洛阳市孟津区送庄镇送庄村，该公司统一社会信用代码为91410322MA9KD23239。根据市场发展需求，洛阳岚顺金属材料有限公司拟投资建设年加工1万吨金属材料项目，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十、金属制品业33”中的“68 铸造及其他金属制品制造339”中的“其他（仅分割、焊接、组装的除外）”，因此，需要编制环境影响报告表。为此，建设单位委托河南国阳环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。我公司在接受委托后，组织人员对项目场地进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和河南省环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《洛阳岚顺金属材料有限公司年加工1万吨金属材料项目环境影响报告表》。 二、建设地点及周围环境概况 本项目位于洛阳市孟津区送庄镇送庄村，为租用洛阳恒銮商贸有限公司闲置厂房，厂区西北距送庄镇政府1.4km，西北距孟津城区12.7km。项目地理位置详见附图一。 洛阳恒銮商贸有限公司东侧为园区道路，西侧为洛阳飞远钢结构有限公司，南侧为洛阳科冠耐火材料有限公司，北侧为送庄村集体地，最近敏感点为厂区东侧370m处的康怡医院老年公寓，护庄村位于厂区北侧北侧740m处，送庄村位于厂区北侧1330m处。 三、项目工程内容 本项目总占地面积2300m2，为租用洛阳恒銮商贸有限公司闲置厂房进行建设，具体建设内容见下表。项目所在厂区平面布置图见附图二，本项目车间布局图见附图三。 - 项目主要工程建设内容 类别; 建设内容; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1个，占地面积2300m2，包括原料区、生产区、成品区; 租赁已有. 公用工程; 给水; 由孟津区送庄镇管网供水; 依托所租厂区. 排水; 生活污水经所租厂区化粪池暂存后，定期清运肥田. 供电; 由孟津区送庄镇电网供电. 环保工程; 废气; 打磨工序 粉尘; 设备底部收尘管道+1套袋式除尘器进行处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放; 新建. 废水; 生活污水; 依托所租厂区20m3的化粪池; 依托所租厂区. 噪声; 密闭隔声、基础减震等; 新建. 固体废物; 一般固废; 1个10m2的一般固废暂存区; 新建. 生活垃圾; 2个生活垃圾收集桶; 新建. 四、主要产品及产能 项目主要产品为铜、铝金属板带，具体产品方案见下表。 - 项目产品方案一览表 产品名称; 产量; 规格; 用途. 铜、铝金属板带; 1万t/a; 厚度1-6mm，宽度根据客户要求定制; 用于导电及装饰材料. 五、主要生产设施及设施参数 项目主要生产设备包括退火炉、纵剪机、打磨机、包装机等，具体生产设备详见下表。 - 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 退火炉（电）; RBG-2000X3100; 2套; 原料退火处理. 2; 纵剪机; 1-4X1450; 1套; 根据需要纵切成不同宽度物料. 1-6X400; 1套. 3; 打磨机; 2-6X300; 1套; 去除金属表面杂质. 4; 包装机; 1500*1500*10T; 1套; 将产品进行包装. 5; 制氮机组; 100Nm3; 1套; 提供氮气，采用变压吸附工艺. 六、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料为金属板带，具体见下表。 - 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 金属板带; 1万t/a; 外购，包括铜带、铝带、铜铝复合带. 2; 塑料膜; 30t/a; 外购，纵剪过程包覆在物料表面. 3; 包装材料; 10t/a; 外购，包括缠绕膜、护角、木托等. 4; 水; 963.6t/a; 送庄镇供水管网. 5; 电; 180万kW·h/a; 送庄镇电网. 七、公用工程 1、给、排水 （1）生产用水 项目生产过程中用水主要为退火炉冷却用水，厂区设置1个6m3的循环水池，循环水经冷却塔冷却后循环使用，不外排，定期补充新鲜水，循环水量约为2.75t/h（22t/d），新鲜水补充量约为2.2t/d。 （2）生活用水 项目劳动定员24人，职工均不在厂区食宿，用水量按30L/人·d，年工作日330天，则生活用水量为237.6t/a（0.72t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为190.08t/a（0.576t/d）。 图1 项目水平衡图 单位：t/d 八、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员24人，职工均不在厂区食宿。工作制度为三班制，每班8h，年生产天数330天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 图2 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 退火：外购金属板带首先放入热处理炉进行退火处理，退火炉采用电加热方式，退火温度在250~750℃左右，加热时间约10h，保温时间约12h；退火炉采用循环水冷却方式对炉子进行间接冷却；退火过程采用N2作为保护气体，设置一套制氮机组，采用变压吸附制氮工艺。 纵剪：采用纵剪机对退火处理后的金属板带进行纵向分切，纵剪机用于将金属卷板经过开卷、纵剪并收卷成所需宽度的带卷，纵剪过程中会对金属表面包覆一层塑料膜进行保护。 打磨：采用打磨机对物料表面进行打磨，通过打磨轮的高速运转，打磨金属板带的上下表面，去除金属物料表面的杂质，并对板带进行收卷。 包装：采用包装机对金属板带卷用缠绕膜、纸护角、木托等包装后即为成品。 制氮工艺：项目设置一套制氮机组，以压缩空气为原料，通过变压吸附分离、纯化过程制成氮气。粗氮制备过程为空气经空压机压缩后，经除尘、除油、干燥后，进入空气储罐，经进气阀进入吸附塔，压缩空气中的氧分子被吸附，未吸附的氮气穿过吸附床进入氮气储罐，一套机组包括2个吸附塔，左吸结束后进入右吸附塔进行吸附，同时左吸附塔开始解析，如此循环进行，完成氮氧分离，连续输出氮气。变压吸附制出的粗氮进行下一步提纯，在纯化设备除氧塔中添加适量的氢气，氢气和氮气中的微量氧进行催化反应生成水，以去除氮气中氧，再通过干燥器进行干燥后得到高纯氮气。 二、产污环节 本项目产污环节见下表。 - 本项目产污环节一览表 项目; 产污环节; 主要污染物; 排放方式; 治理措施. 废气; 打磨; 粉尘; 有组织; 设备下方收尘管1套袋式除尘器+1根15m高排气筒（DA001）. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 间断; 经所租厂区化粪池处理暂存后排入送庄镇污水处理厂. 噪声; 纵剪机、打磨机、制氮机组; 噪声; 连续; 基础减震、建筑隔声. 固体废物; 一般固废; 纵剪过程; 废弃塑料膜; 连续; 一般固废暂存区暂存后，定期外售. 除尘过程; 粉尘; 连续. 制氮过程; 废分子筛; 间断. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 生活垃圾收集桶收集后交由环卫部门统一处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，为租用洛阳恒銮商贸有限公司闲置厂房，所租厂房为空车间，因此，不存在与项目相关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、环境空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量现状评价如下。 - 区域空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3; 百分位数8h平均 质量浓度; 166; 160; 103.8; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以项目所在区域为环境质量不达标区。 为改善环境空气质量，洛阳市目前正在执行《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环攻坚[2021) 5号），该治理方案中空气质量改善年度目标为：全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度、可吸入颗粒物（PM10）平均浓度、臭氧（O3）超标率、环境空气质量优良天数比例、重污染天数比例完成省定目标。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津县环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津县空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 108.6; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8; 4; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 111; 160; 69.4; 达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于洛阳市孟津区送庄镇送庄村，主要环境保护目标见下表。 - 环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 距本项目车间边界的方位、距离; 保护级别. 环境空气 （500m范围内）; 康怡医院老年公寓; E 370m; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. 文物; 邙山陵墓群; 东汉陵区保护范围; 国家重点文物保护单位. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 最高允许排放速率. 排气筒高度（m）; 二级. 颗粒物; 120; 1.0（周界外浓度最高点）; 15; 3.5. 2.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 项目; COD; BOD5; NH3-N; SS. 最高允许排放浓度; 500mg/L; 300mg/L; —; 400mg/L. 3.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量指标 本项目颗粒物排放量为0.219t/a。孟津县于2020年对洛阳熔拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目实施了关停，颗粒物减排量为245t，本项目颗粒物可从中替代削减。 2、废水总量指标 本项目废水主要为生活污水，COD排放量为0.038t/a、氨氮排放量为0.0037t/a，生活污水经厂区化粪池处理后排入送庄镇污水处理厂，COD、氨氮排放量纳入送庄镇污水处理厂总量控制指标进行管理，根据河南省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》的通知（2020年5月27日），本项目不再申请有关重点污染物排放预支增量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为利用现有厂房进行生产，项目不新增占地，不涉及土建工程。施工期主要工作是设备安装，工程量较小且在密闭车间内进行，施工期影响主要为噪声影响，环评要求建设单位合理安排施工时间，夜间不施工，采取措施后施工期基本不会对周围环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 1、废气产排情况 本项目运营期废气污染物主要为打磨过程中产生的金属粉尘，项目生产过程中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此，不需设置大气专项评价。 项目打磨机为密闭状态，在设备下部设置收集管道，废气通过管道引至1套袋式除尘器进行处理，处理后的废气通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 项目废气产排情况见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 本项目废气产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生情况; 治理措施; 废气量 m3/h; 年运行时间h; 污染物排放情况; 排放标准. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 名称; 去除效率%; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）. 排放浓度; 排放速率. 打磨; 颗粒物; 有组织排放; 830; 8.3; 21.9; 袋式除尘器; 99; 是; 10000; 2640; 8.3; 0.083; 0.219; 120; 3.5. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气污染源强核算及达标分析 （1）废气污染源强核算 本项目属于金属制品业，目前暂无该行业污染源强核算技术指南，按照《污染源源强核算技术指南 准则》中要求，污染源强核算可采用物料衡算法、类比法、产污系数法等，本次采用产污系数法对废气污染源强进行核算。 打磨过程中金属粉尘产污系数按照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中机械行业系数手册：钢材、铝合金（含板材）及其他金属材料打磨过程中颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料。本项目所用原料金属板带用量为1万t/a，经计算，打磨过程粉尘产生量为21.9t/a。 （2）达标分析 打磨机运行过程中为密闭状态，设备底部设置收尘管道，废气通过管道引至1套袋式除尘器进行处理，除尘器去除效率为99%，配套风机风量为10000m3/h， 设备年运行时间2640h，则废气经处理后颗粒物排放量为0.219t/a，排放速率为0.083kg/h，排放浓度为8.3mg/m3，颗粒物有组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求，对周围环境空气影响较小。 3、废气处理措施可行性分析 本项目所属行业属于金属制品业，目前该行业暂无行业可行技术指南，参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中“可行技术可按照行业可行技术指南和污染物排放标准控制要求确定。以污染防治技术的污染物排放持续稳定达标性、规模应用和经济可行性作为确定污染防治可行技术的重要依据”。 项目产生的废气主要为打磨粉尘，采用袋式除尘器进行处理，袋式除尘器自五十年代问世以来，经国内外广泛使用，不断改进，在净化含尘气体方面取得了很大发展，由于清灰技术先进，气布比大幅度提高，故具有处理风量大、占地面积小、净化效率高、工作可靠、结构简单、维修量小等特点，除尘效率可以达到99%以上，是一种成熟的比较完善的高效除尘设备。因此，本项目采用袋式除尘器对焊接烟尘进行处理属于可行技术。 4、废气排放口基本情况 本项目共设置1个废气排放口，废气排放口基本情况见下表。 - 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口 名称; 排放口 类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数. 经度(o); 纬度(o); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001; 打磨工序除尘器排气筒; 一般排放口; 112.570252; 34.779332; 15; 0.5; 20. 5、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，项目在生产运行阶段应对本项目营运过程中产生的废气进行有计划监测，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。本项目废气监测计划见下表。 - 项目废气监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测内容; 监测频次; 执行标准. 打磨工序除尘器排气筒DA001; 颗粒物; 排放浓度、 排放速率; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求. 二、水环境影响分析 1、废水产排情况 （1）生产用水 项目生产过程中用水主要为退火炉冷却用水，厂区设置1个6m3的循环水池，循环水经冷却塔冷却后循环使用，不外排，定期补充新鲜水，循环水量约为2t/h，新鲜水补充量约为2.2t/d。 （2）生活用水 项目劳动定员24人，职工均不在厂区食宿，用水量按30L/人·d，年工作日330天，则生活用水量为237.6t/a（0.72t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为190.08t/a（0.576t/d）。 生活污水中主要污染物产生浓度分别为 COD250mg/L、BOD5180g/L、氨氮20mg/L、SS200mg/L，通过所租厂区化粪池进行收集暂存预处理，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》并类比化粪池验收数据，化粪池对COD、BOD5、氨氮、SS的去除效率分别为20%、10%、3%、30%，经化粪池处理后污染物的浓度分别为COD200mg/L、BOD5 162mg/L、氨氮19.4mg/L、SS140mg/L。 项目废水产排情况见下表。 - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放去向. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 处理能力（m3）; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 职工生活; 生活污水190.08t/a; COD; 250; 0.0475; 5; 化粪池; 20%; 是; 200; 0.0380; 送庄镇污水处理厂. BOD5; 180; 0.0342; 10%; 162; 0.0308. 氨氮; 20; 0.0038; 3%; 19.4; 0.0037. SS; 200; 0.0380; 30%; 140; 0.0266. - 废水间接排放口基本情况表 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 进水水质要求; 是否达到要求. DW 001; 厂区污水总排口; 间接排放口; 112.570232; 34.778991; 送庄镇污水处理厂; COD; 350mg/L; 是. BOD5; 160mg/L; 是. SS; 250mg/L; 是. 氨氮; 30mg/L; 是. 2、废水处理措施可行性分析 （1）依托所租厂区化粪池可行性分析 本项目生活污水依托所租厂区化粪池进行处理，根据调查，恒銮商贸厂区内设置有两个10m3的化粪池（总容积20m3），现有两家企业生活污水总产生量为252t/a（0.84t/d），本项目生活污水产生量为190.08t/a（0.576t/d），因此，现有化粪池能够接纳本项目新增生活污水并满足污水24h水力停留时间，故本项目依托所租厂区现有化粪池是可行的。 （2）依托送庄镇污水处理厂可行性分析 送庄镇污水处理厂处理规模为3000m3/d，主要收集镇区生活污水和循环园区工业污水。污水处理厂服务范围包括两部分，送庄镇区收水范围：北至送庄北沟，南至东山头，西至梁跃路，东至护庄；洛阳循环经济园区（南园）收水范围：东到洛常路，西至新裴路，南到G30，北至焦枝铁路。送庄镇污水处理厂设计进水水质为：COD350mg/L、BOD160mg/L、氨氮30mg/L、悬浮物250mg/L，污水二级处理采用A2/O生物处理工艺，深度处理采用应用广泛的混凝、沉淀、过滤、消毒即“机械混合池+连续流动床过滤池”工艺，污泥处理采用污泥浓缩脱水工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD50mg/L，氨氮5mg/L，SS10mg/L）后排入黄河渠。 本项目位于送庄镇循环经济园区南园，在送庄镇污水处理厂收水范围内，生活污水经化粪池预处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，同时能够满足污水厂设计进水水质要求，且项目废水排放量较小，污水厂有能力接纳本项目废水，因此，本项目废水可依托送庄镇污水处理厂处理，废水处理措施可行。 3、废水监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价提出废水监测要求见下表。 - 废水监测计划一览表 编号; 监测点位; 污染物; 监测因子; 监测频次. DW001; 所租厂区化粪池出口; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 每年1次. 综上所述，项目产生的生活污水能够得到合理处置，措施可行，对周围地表水环境影响较小。 三、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 本项目噪声源主要为纵剪机、打磨机和制氮机组，噪声值在75~85dB(A)左右。项目所使用设备全部布置在生产车间内，经过车间隔声、减震基础等隔声降噪措施后，噪声源强可衰减约25dB(A)。具体噪声源强见下表。 - 噪声源强及治理措施一览表 单位：dB(A) 噪声源; 安装位置; 数量; 设备源强; 治理措施; 治理后源强. 纵剪机; 生产车间内; 2套; 75; 基础减振、建筑隔声; 50. 打磨机; 2套; 85; 60. 制氮机组; 1套; 80; 55. 2、声环境影响预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： ①噪声源至某一预测点声级衰减计算方法： Leq(r)=Leq(r0)－20lg(r/r0) 式中：Leq(r)、Leq(r0)—分别为点声源在预测点产生的声级和参考位置r0处的声级，dB(A)； r、r0—分别为预测点和参考位置距声源的距离，m。 ②基准预测点噪声级叠加公式 LP总＝10lgi=1n10LPi10 式中：LP总—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源点至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 ③面声源几何发散衰减公式 厂房外墙可视为面源。设距离为r，厂房外墙的宽度为a，长度为b（b>a）。 当r<a/π时，噪声传播途中的声压级值与距离无关，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））； 其中：L(r)，L(r0)—分别是r和r0的声级，dB(A)； r—点声源到受声点的距离，m。 本项目工作制度为三班制，厂区西侧和南侧为公共厂界，本次评价对项目东侧和北侧厂界的昼间和夜间噪声值进行预测，具体预测结果见下表。 - 本项目噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 北厂界. 时段; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 贡献值; 47.8; 47.8; 26.2; 26.2. 标准值; 60; 50; 60; 50. 由上表预测结果可知，项目运营期东、北两侧厂界昼间、夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。 由此可知，本项目运营期对周围声环境影响较小。 3、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价项目噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东、北两侧厂界噪声; 昼间等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类. 四、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物包括纵剪过程中产生的废弃塑料膜、除尘器收集的粉尘、制氮机组定期更换的废分子筛及职工生活垃圾。 1、一般固体废物 ①废弃塑料膜：纵剪过程中会对金属板带包覆一层塑料膜，进行打磨工序时将塑料膜去除，因此，会产生一定量的废弃塑料膜，产生量为10t/a，经收集后定期外售。 ②除尘器收集粉尘：根据计算可知，除尘器收集的粉尘量为21.681t/a，经收集后定期外售。 ③废分子筛：制氮机组所用的碳分子筛需定期更换，一般三年更换一次，更换量约为0.15t/3a，经收集后交由厂家回收。 2、生活垃圾 项目劳动定员24人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为3.96t/a。生活垃圾由垃圾桶收集后定期由环卫部门统一清运处置。 综上，本项目固体废物产排情况见下表。 - 固体废物产排情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 物理性状; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 排放量. 纵剪过程; 废塑料膜; 一般 固废; 固态; 10; 一般固废暂存区; 外售; 0. 除尘过程; 金属粉尘; 一般 固废; 固态; 21.681; 一般固废暂存区; 外售; 0. 制氮机组; 废分子筛; 一般 固废; 固态; 0.05; 一般固废暂存区; 交由厂家回收; 0. 职工生活; 生活垃圾; 一般 固废; 固态; 3.96; 垃圾桶; 环卫部门处理; 0. 综上所述，本项目运营过程产生的固体废物均得到了合理处置，不外排，不会对周围环境产生不利影响。 五、地下水、土壤影响分析 本项目为金属制品项目，为租用现有车间进行生产，排放的废气污染物主要为颗粒物，设置有废气处理设施；项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后排入污水厂处理；项目生产过程中不产生危险废物，产生的固体废物均为一般固废。因此，本项目不存在地下水和土壤污染途径，项目运行不会对地下水和土壤造成不利影响。 六、环境保护措施投资 本项目总投资1300万元，环保投资约15.2万元，占总投资1.2%。环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施投资一览表 项目; 环保措施或设施; 数量; 规格; 投资 （万元）; 备注. 废气; 打磨工序 粉尘; 设备底部收尘管道+袋式除尘器进行处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放; 1套; 配套风量15000m3/h; 10; 新建. 废水; 生活污水; 化粪池; 2个; 10m3; /; 依托所租厂区. 噪声; 设备噪声; 基础减振、车间隔声等; 5; 新建. 固废; 一般固体废物; 一般固废暂存区; 1个; 10m2; 0.1; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 2个; /; 0.1; 新建. 总计; 15.2. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 打磨工序袋式除尘器DA001排气筒 | 颗粒物 | 设备底部收尘管道+袋式除尘器进行处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级浓度及速率限值 |
| 地表水环境 | DW001 | COD、BOD5、氨氮、SS | 依托所租厂区化粪池，20m3 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、密闭隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 纵剪过程 | 废弃塑料膜 | 一般固废暂存区，10m2 | / |
|  | 除尘过程 | 粉尘 |  |  |
|  | 制氮过程 | 废分子筛 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 2个生活垃圾桶 | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及《排污许可证申请与核发技术规范》要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳岚顺金属材料有限公司年加工1万吨金属材料项目符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。通过采取相应的污染治理措施后，能够实现污染物达标排放，实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度来看，该建设项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.219t/a |  | 0.219t/a | 0.219t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.038t/a |  | 0.038t/a | 0.038t/a |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.0308t/a |  | 0.0308t/a | 0.0308t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0037t/a |  | 0.0037t/a | 0.0037t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.0266t/a |  | 0.0266t/a | 0.0266t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废弃塑料膜 |  |  |  | 10t/a |  | 10t/a | 10t/a |
|  | 除尘器收集粉尘 |  |  |  | 21.681t/a |  | 21.681t/a | 21.681t/a |
|  | 废分子筛 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | 0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①