报批本

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      洛阳踔越机械有限公司

年产1万套玻璃设备零部件项目

建设单位（盖章）： 洛阳踔越机械有限公司

编制日期：           2022年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 洛阳踔越机械有限公司年产1万套玻璃设备零部件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2112-410322-04-01-694773 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杜宏亮 | 联系方式 | 189****8839 |
| 建设地点 | 洛阳市孟津区朝阳镇朝阳村 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：112度27分56.509秒，北纬：34度45分11.288秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3484机械零部件加工 | 建设项目 行业类别 | 三十一69、通用零部件制造348 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 孟津县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 220 | 环保投资（万元） | 2.5 |
| 环保投资占比（%） | 1.14 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 洛阳踔越机械有限公司租用洛阳奥科电气设备有限公司现有厂房1栋建筑面积500m2。根据孟津县自然资源局朝阳国土资源所出具的关于洛阳奥科电气设备有限公司拟用地情况说明（见附件4）：洛阳奥科电气设备有限公司土地性质属于建设用地，符合土地利用总体规划。根据洛阳市孟津区朝阳镇人民政府出具的项目入驻情况说明（见附件5）：本项目用地情况为建设用地，符合朝阳镇的规划及产业发展定位，同意项目入驻。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 相关产业政策分析 | 1、洛阳市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）相符性分析 根据洛阳市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号），为加快推进“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”）落地，实施生态环境分区管控，具体分区管控主要内容如下： （一）环境管控单元划分 我市环境管控单元共96个，其中优先保护单元32个，面积占全市国土面积的52.84%；重点管控单元55个，面积占全市国土面积的12.47%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的 34.69%。生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、一般生态空间、各类自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、源头水保护区、重要水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、永久基本农田保护区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 （二）分区环境管控要求 优先保护单元以绿色发展为导向，以生态保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，开发建设主要落实现行生态环境保护基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 1.1 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据现场勘查及查阅相关资料，项目选址位于洛阳市孟津区朝阳镇，不在生态保护红线内，项目的建设与当地生态红线不相冲突。 1.2 环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据洛阳市生态环境局发布的《洛阳市2020年环境质量状况公报》中的监测数据，项目所在区域环境空气质量监测值中的SO2、NO2、CO浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，PM10、PM2.5和O3浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。 本项目无工业废气产生，生活污水近期作农肥不外排，远期排入朝阳镇污水处理厂。生产设备经基础减震、厂房隔声、消声等措施后，昼间四周厂界贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。项目产生的固废分类合理收集、处置。经采取相关措施后，对周围环境空气、水环境、声环境环境等影响较小，不会降低现有的环境质量。 因此，本项目建设符合环境质量底线要求的。 1.3 资源利用上线 本项目采用的能源主要为水、电，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面措施，可使产生的污染物得到有效的处置。项目对资源的使用较少，利用率较高，不触及资源利用上线。 1.4 环境准入清单 生态环境总体准入要求包括空间布局约束、污染物排放控制、环境风险防控、资源利用效率要求四个维度。本项目位于洛阳市孟津区朝阳镇，根据洛阳市孟津区环境管控单元，属于重点管控单元。根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）要求，本项目与孟津区环境管控单元环境准入清单符合性分析见下表1。 表1 洛阳市孟津区（原孟津县片区）环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 乡镇; 管控要求. ZH4103220003; 重点管控单元; 城镇重点单元; 城关镇、朝阳镇; 空间布局约束; 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建制药、橡胶、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造. 2、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括有色、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物等工业项目. 3、在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区. 污染物排放管控; 优化调整货物运输结构，大幅提升铁路货运比例，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作. ZH4103220004; 重点管控单元; 大气弱扩散区; 平乐镇、白鹤镇、朝阳镇、送庄镇; 污染物排放管控; 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求. 本项目属于机械零部件加工，不属于高排放高污染项目，无工业废气产生，本项目运输外委市场运输公司，承诺不使用国三及以下排放标准的柴油货车，项目建设满足洛阳市孟津区生态环境准入清单要求。 本项目与洛阳市生态环境管控单元分布位置关系详见附图七，项目与洛阳市生态保护红线分类管控情况详见附图八。 由以上分析可知，本项目符合洛阳市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）中制定的生态环境准入清单-孟津区环境管控单元生态环境准入清单要求。 2、产业政策相符性分析 经查阅，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类、淘汰类，应属允许建设项目；工艺装备和产品均不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类之列，也不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批和第四批范围内；本项目已在孟津县发展和改革委员会备案，项目代码：2112-410322-04-01-694773（见附件2），故项目建设符合当前国家产业政策。 3、规划相符性 洛阳踔越机械有限公司租用洛阳奥科电气设备有限公司现有厂房1栋建筑面积500m3，租赁协议见附件3。洛阳奥科电气设备有限公司已于2016年委托编制了《洛阳奥科电气设备有限公司年产500套电箱、50套车床护罩加工项目现状环境影响评估报告》，孟津县环境保护局于2016年11月对项目进行环保备案并公告（第二批[2016]02号），评估报告及备案公告详见附件7。根据孟津县自然资源局朝阳国土资源所出具的关于洛阳奥科电气设备有限公司拟用地情况说明（见附件4）：洛阳奥科电气设备有限公司土地性质属于建设用地，符合土地利用总体规划。根据洛阳市孟津区朝阳镇人民政府出具的项目入驻情况说明（见附件5）：本项目用地情况为建设用地，符合朝阳镇的规划及产业发展定位，同意项目入驻。 4、《洛阳市邙山陵墓群保护条例》相符性分析 邙山陵墓群位于洛阳市的北部、东部和东北部的邙山地区，地跨洛阳市区的西工区、老城区、涧西区、瀍河区、洛龙区、孟津县和偃师市等7个县（市、区），涵盖20多个乡镇、360多个自然村。陵墓群所在区域东西长50km，南北宽20km，占地面积756km2，年代上从东周、东汉、曹魏、西晋、北魏，一直延续到五代的后唐。陵墓群大致呈东西向长条形分布，可分成4个区段，即西段（北魏陵区）、中段（东周、东汉、后唐陵区）、东段（西晋、曹魏陵区）、夹河段（东汉、西晋墓群）。2001年6月25日，国务院批准“邙山陵墓群”为第五批全国重点文物保护单位。2004年7月河南省文物局公布了邙山陵墓群的保护范围和建设控制地带。为加强对邙山陵墓群的有效保护和合理利用，2012年3月1日起施行《洛阳市邙山陵墓群保护条例》。 根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》中内容，邙山陵墓群保护范围及建设控制地带分为西段、中段和东段。本项目位于孟津区朝阳镇朝阳村，属于邙山陵墓群的西段位置。 （1）西段保护范围和建设控制地带范围 邙山陵墓群西段保护范围：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。北界孟津县朝阳镇游王村至孟津县朝阳镇崔沟村北；西界孟津县朝阳镇崔沟村至洛阳市老城区邙山镇冢头村南；东界孟津县朝阳镇游王村至洛阳市瀍河回族区盘龙冢村；南界洛阳市老城区邙山镇冢头村至洛阳市瀍河回族区盘龙冢村。洛阳市西工区红山乡杨冢村南、西工区新塘屯村东南、红山乡上寨村南、老城区邙山镇中沟村西、洛阳市驾驶员训练场西、营庄村庄王山自然村北、老城区邙山镇苗南村西、洛阳车辆段等9个大冢为中心，向东南西北各延伸300米为保护区。 建设控制地带西段：北界孟津县常袋镇酒流凹村－孟津县长华乡缠阳村－长华乡水泉沟村；西界孟津常袋镇酒流凹村－洛阳市红山乡杨冢村南；南界洛阳市红山乡杨冢村南－邙山乡苗南村－瀍河区小李村南。 （2）保护要求 根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》中的相关保护要求： 第十五条 在邙山陵墓群保护范围内，不得进行与邙山陵墓群保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。确需进行工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业的，应当符合邙山陵墓群保护规划，依法履行相关报批手续。 第十六条 在邙山陵墓群建设控制地带内进行工程建设，应当符合邙山陵墓群保护规划，确保邙山陵墓群的安全，并不得破坏邙山陵墓群的历史风貌。工程设计方案在依法报有关部门批准前，应当征求市文物行政部门的意见。 根据《中华人民共和国文物保护法》规定，“第十八条 在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌；工程设计方案应当根据文物保护单位的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准”。 本项目位于洛阳市孟津区朝阳镇朝阳村，厂址所在地在邙山陵墓群（西段）保护区范围内（见附图五）。根据洛阳市孟津区文物局出具的关于本项目的选址意见（见附件6）：①原则同意该项目选址；②现有厂区维持现状。本项目租用洛阳奥科电气设备有限公司现有土地及厂房，不再新增用地及建设内容，符合选址意见要求。 5、饮用水源保护区划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），孟津县朝阳镇地下水井(共1眼井)（见附图六）。 一级保护区范围：水厂厂区及外围西30米的区域。 水源保护区管理要求： 各级政府要切实加强饮用水水源环境保护，在饮用水水源保护区内严禁设置排污口；在一级保护区内，严禁新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 本项目位于朝阳镇集中供水厂东南1.78km处，不在朝阳镇饮用水源保护区范围内。 6、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号） 洛阳市污染防治攻坚战领导小组于2021年5月13日印发了《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号），本项目与该方案的符合性分析如下： 表2 项目与洛环攻坚[2021]5号符合性分析 洛环攻坚[2021]5号; 本项目情况; 符合. 严格环境准入（1）从严从紧从实控制高耗能、高排放建设项目，全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用碳素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打压的高压态势; 本项目属于机械零部件加工项目，不属于高耗能、高排放和能过剩产业项目，且本项目已经孟津县发展和改革委员会同意备案; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线，环境质量底线、资源利用上线和生态环境准人清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求; 本项目实施符合“三线一单”管控要求，符合孟津区环境管控单元生态环境准入清单；本项目不属于国家、省级绩效分级重点行业，且本项目无废气、生产废水产生，目前无需进行绩效分级工作. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳踔越机械有限公司拟投资220万元，在洛阳市孟津区朝阳镇朝阳村租赁洛阳奥科电气设备有限公司500平方米厂1栋，建设年产1万套玻璃设备零部件项目。 经查阅，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类、淘汰类，应属允许建设项目；工艺装备和产品均不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类之列，也不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批和第四批范围内；本项目已在孟津县发展和改革委员会备案，项目代码：2112-410322-04-01-694773（见附件2），故项目建设符合当前国家产业政策。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十一、通用设备制造业34-69、通用零部件制造348”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，因此需编制环境影响报告表。受建设单位委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，委托书见附件1。我公司接受委托后，立即组织有关技术人员进行了现场调查、环境保护目标识别、资料收集与分析等工作，并在此基础上，根据国家建设项目环境影响评价技术导则和规范的要求，本着“客观、公正、科学、规范”的精神，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、项目建设地点及周边环境概况 本项目建设地点位于洛阳市孟津区朝阳镇朝阳村，洛阳踔越机械有限公司租用洛阳奥科电气设备有限公司现有厂房1栋建筑面积500m2，租赁协议见附件3。洛阳奥科电气设备有限公司已于2016年委托编制了《洛阳奥科电气设备有限公司年产500套电箱、50套车床护罩加工项目现状环境影响评估报告》，孟津县环境保护局于2016年11月对项目进行环保备案并公告（第二批[2016]02号），评估报告及备案公告详见附件7。根据孟津县自然资源局朝阳国土资源所出具的关于洛阳奥科电气设备有限公司拟用地情况说明（见附件4）：洛阳奥科电气设备有限公司土地性质属于建设用地，符合土地利用总体规划。根据洛阳市孟津区朝阳镇人民政府出具的项目入驻情况说明（见附件5）：本项目用地情况为建设用地，符合相关政策，同意项目入驻。 3、工程主要建设内容 本项目租用洛阳奥科电气设备有限公司闲置厂房（500m2）进行建设，本项目基本情况见表3，主要建设内容见表4。 表3 本项目基本情况一览表 项 目; 内 容. 建设单位名称; 洛阳踔越机械有限公司. 统一社会信用代码; 91410308MA9KF4CL2H. 项目名称; 年产1万套玻璃设备零部件项目. 工程性质; 新建. 建设地点; 洛阳市孟津区朝阳镇朝阳村. 土地性质; 建设用地. 中心点地理坐标; E：112°27′56.509″，N：34°45′11.288″. 产品生产规模; 年产1万套玻璃设备零部件. 生产工艺; 原料-下料-车-铣-钻-攻丝-检验-成品. 项目组成; 生产设施：生产车间（租用原有） 公辅设施：办公室（依托原有） 环保设施：一般固废暂存区、危险废物暂存间. 占地面积; 本项目用地面积500平方米. 工程投资; 220万元，其中环保投资2.5万元. 工作制度; 年工作300天，每天1班，每班工作8小时. 劳动定员; 10人，其中管理人员2人，生产人员8人. 表4 本项目主要建设内容 工程类别; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座，1层，钢结构厂房，建筑面积500m2，车间长宽高28m×17.85m×8m，主要为生产加工; 租用原有. 辅助工程; 办公区; 位于生产车间内，面积约为100m2; 依托原有. 公用工程; 供电; 来自孟津区朝阳镇市政电网; 利用原有. 供水; 来自朝阳镇自来水管网; 利用原有. 排水; 项目无生产废水排放。职工生活污水经厂区现有化粪池收集后定期由附近村民清掏后用于肥田；远期待区域污水管网铺设到位后，经污水管网进入孟津县朝阳镇污水处理厂深度处理; 利用原有. 环保工程; 一般固废暂存区; 新建一处一般固废暂存区（10m2），用于废边角料、废金属屑等一般固体废物的收集和临时储存; 新建. 危险废物暂存间; 新建一处危废暂存间（5m2），用于废润滑油、废切削液、废磨泥、废含油抹布手套等的收集和临时储存; 新建. 4、产品方案及生产规模 本项目产品方案及生产规模及见下表。 表5 产品方案及生产规模 序号; 产品名称; 生产规模（套/年）; 规格. 1; 玻璃设备零部件; 10000; 常用规格约为70*80*106mm、25*55*120mm、20*75*169mm等，具体规格根据客户订单确定. 5、主要生产设备 本项目生产设备见下表。 表6 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量. 1; 数控车床; SK50P; 台; 2. 2; 数控车床; CNC0640; 台; 2. 3; 数控车床; SSCK20A; 台; 1. 4; 数控车床; CK6140; 台; 1. 5; 加工中心; VMC850; 台; 2. 6; 加工中心; VMC650; 台; 2. 7; 普通车床; CS6140/HK; 台; 1. 8; 普通车床; CW6280C; 台; 1. 9; 普通车床; CW6163C; 台; 1. 10; 普通车床; C6132A; 台; 1. 11; 普通车床; 6140; 台; 1. 12; 铣床; X63W/1; 台; 1. 13; 铣床; X52K; 台; 1. 14; 摇臂钻床; Z3050; 台; 1. 15; 台钻; ZS4125; 台; 1. 16; 电动攻丝机; JK-1524W; 台; 1. 17; 线切割机; DK7735; 台; 2. 18; 线切割机; DK7745; 台; 2. 19; 平面磨床; M7130; 台; 1. 20; 行车; 2.8T; 台; 1. 对比《产业结构调整指导目录》（2019年本）、《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》（河南省工业和信息化厅、2019年9月20日）以及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》，本项目所选用的生产设备均不在上述目录之中，无淘汰类生产设备，因此符合相关要求。 6、原辅材料及动力消耗 本项目主要原辅材料及动力消耗见下表。 表7 主要原辅材料及动力消耗 项目; 名称; 型号; 用量; 来源. 主要原料; 圆钢; 直径：Φ10-Φ300mm; 50t/a; 外购. 钢管; 外径：Φ20-Φ200mm; 30t/a; 外购. 型材; 厚度×宽度：10×20~100×100mm; 25t/a; 外购. 钢板; 厚度10-50mm; 12t/a; 外购. 辅助材料; 切削液原液; 25kg/桶; 100kg/a; 外购，与水以1:20配比. 润滑油; 18L/桶; 70kg/a; 外购，用于设备润滑. 能源; 电; /; 10万kWh/a; 朝阳镇电网. 新鲜水; /; 122m3/a; 朝阳镇自来水管网. 7、劳动定员及生产制度 本项目劳动定员10人，其中管理人员2人，生产工人8人。年工作日300天，每天1班，每班工作8小时。每天工作时间为：上午8:00~12:00，下午14:00~18:00。 8、公用工程及辅助设施 （1）给水 本项目给水由朝阳镇自来水管网供给，水质、水量可满足本项目生活及生产使用。 ①生活用水：本项目劳动定员为10人，均不在厂内食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工生活用水（无食宿）按照40L/人·d计，则职工生活用水量为0.4m3/d，年生活用水量为120m3。 ②生产用水：本项目生产用水主要为切削液配置用水，配置比例为原液与水1:20配比，本项目切削液原液用量为100kg/a，因此切削液配置用水约2.0m3/a。 因此，本项目总用水量为122m3/a。 （2）排水 本项目无生产废水产生及外排。废水主要是职工的生活污水，生活污水依托厂区现有化粪池收集后定期由附近村民清掏后用于肥田。远期待区域污水管网铺设到位后，经污水管网进入孟津县朝阳镇污水处理厂深度处理。 （3）供电 本项目供电由朝阳镇市政电网集中供给，年用电量为10万kWh，供电负荷可满足生产、生活要求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺流程： 本项目主要为机械设备零部件的制造，生产工艺流程具体如下： 图1 项目工艺流程及产污环节图 原料 机加工（车、铣、钻、攻丝、磨） 产品 下料 检验 噪声、固废 噪声、固废 包装 工艺流程简述： - 下料：根据客户订单要求，对外购的原料利用线切割机进行切割下料，使其达到相应的尺寸。线切割机床在加工时，切割刀具（铜丝）和工件之间加有20khz、150v的直流脉冲电压。当刀具和工件之间的距离足够近时，电压击穿冷却切削液介质，在切割刀具和工件靠近的全长上均匀放电，高温使被切削金属瞬间汽化，生成金属氧化物，熔融于切削液中，被移动中的切割刀具带出加工区域。线切割过程利用切削液冷却，不产生粉尘。 - 机加工：对下料后的工件进行机加工（车、铣、钻、攻丝、磨）。 车：主要是利用数控车床、普通车床车刀对旋转的工件进行车削加工； 铣：主要是利用铣床铣刀对工件上的平面、沟槽、斜面、台阶进行加工； 钻：主要利用摇臂钻及台钻钻头在工件相应位置上加工钻孔； 攻丝：主要利用攻丝机对工件进行加工； 磨：主要利用平面磨床将工件进行打磨，打磨过程利用切削液进行湿式打磨。 下料和机加工过程中会产生少量的废金属边角料和金属屑，设备需定期更换会产生废润滑油、废切削液、打磨过程产生废磨泥、日常的废含油抹布手套等，设备运行噪声。 - 检验包装：将加工完成的零部件送经检验人员按照订单以及产品规格标准要求，进行质量检验，主要用测量尺检验尺寸，人工检验产品外观，合格包装后即为入库待售。 二、产污环节 表8 排污节点一览表 项目; 序号; 污染源; 污染因子; 治理措施; 排放特征. 废水; W1; 生活污水; COD、氨氮、SS; 依托厂区现有化粪池收集后定期由附近村民清掏后用于肥田，不外排；远期待区域污水管网铺设到位后，经污水管网进入孟津县朝阳镇污水处理厂深度处理; 间断. 噪声; N1; 车床、加工中心、钻床、铣床、线切割机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声; 连续. 固废; S1; 废边角料、废金属屑; 一般固废; 一般固废暂存暂存后外售处理; 间断. S2; 生活垃圾; 生活垃圾; 定期由环卫部门清运至垃圾填埋场; 间断. S3; 生产设备; 废润滑油; 由收集桶收集后妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置; 间断. S4; 生产设备; 废切削液; 间断. S5; 磨床; 废磨泥; 间断. S6; 日常; 废含油抹布手套; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目建设地点位于洛阳市孟津区朝阳镇朝阳村，洛阳踔越机械有限公司租用洛阳奥科电气设备有限公司现有厂房1栋建筑面积500m2，租赁协议见附件3。洛阳奥科电气设备有限公司已于2016年委托编制了《洛阳奥科电气设备有限公司年产500套电箱、50套车床护罩加工项目现状环境影响评估报告》，孟津县环境保护局于2016年11月对项目进行环保备案并公告（第二批[2016]02号），评估报告及备案公告详见附件7。 根据现场勘查，本项目生产车间为空置厂房，本项目不存在原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的2020年环境质量公报的环境空气监测数据，监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。利用六项基本污染物的年评价指标进行区域达标判定，结果见表9。 表9 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 166; 160; 103.75; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.3mg/m3; 4.0mg/m3; 32.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5和PM10的年均浓度、O3的日最大8h平均浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2020年度洛阳市属于不达标区。 1.2基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 表10 孟津区2020年空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 76; 70; 108.57; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; mg/m3; 0.8; 4; 20.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; μg/m3; 111; 160; 69.37; 达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域孟津区2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 1.3 区域污染物达标消减计划 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，根据《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2021]5号），洛阳市制定主要任务：以大气环境质量改善为核心，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，着力调整优化产业结构、能源结构、运输结构、用地结构和农业投入结构，推动大气污染综合治理、系统治理、源头治理，实施 PM2.5和O3协同控制，强化VOCs和NOx协同治理，统筹空气质量改善和碳达峰工作，推进治理体系和治理能力现代化，深入打好大气污染防治攻坚战，不断增强人民群众蓝天获得感。 制定工作目标：（一）年度目标：全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度、可吸入颗粒物（PM10）平均浓度、臭氧（O3）超标率、环境空气质量优良天数 比例、重污染天数比例完成省定目标。（二）阶段目标：第一阶段1-3月PM2.5平均浓度控制在70微克/立方米以下；第二阶段5-9月臭氧超标天数、第三阶段10-12月PM2.5平均浓度完成省定目标，通过大气污染防治攻坚战方案的实施，区域环境空气质量将逐步得到改善。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本次评价的主要环境保护目标见下表。 表11 本项目主要环境保护目标 环境类别; 保护目标; 方位; 相对厂界距离/m; 功能区划; 执行标准. 大气环境; 朝阳村; 北侧; 307; 二类; 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准. 向阳村; 南侧; 368; 二类. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地下水; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 本项目属于产业园区外建设项目，租用现有厂房，不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准：COD≤500mg/L、氨氮：/；朝阳镇污水处理厂进水水质指标：COD：350mg/L，氨氮：30mg/L。 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类。 2类：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 3、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水主要为生活污水，污染物总量控制因子选取COD、NH3-N，污水产生量为96t/a，近期项目污水经过化粪池处理后，定期由附近村民清掏后用于肥田，本项目总量控制指标（控制量）为COD0.0269t/a、NH3-N0.0028t/a；无新增总量指标。 远期污水经过化粪池处理后进入孟津县朝阳镇污水处理厂，本项目厂区总量控制指标（控制量）为COD0.0269t/a、NH3-N0.0028t/a；经污水处理厂处理后排放的总量为COD0.0048t/a、氨氮0.0005t/a，因此本项目排放污染物总量纳入孟津县朝阳镇污水处理厂处理后排放量统一监管。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用已建成厂房进行建设，后续施工活动主要为生产设备的进场安装调试及配套环保设施的完善等，工程量较小，基本不存在施工期污染因素，因此本次评价不再对施工期污染因素及影响分析进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目职工不在厂区就餐，不涉及餐饮油烟；本项目生产过程中无工艺废气产生。 2、废水 2.1废水产排情况 （1）生产用水 本项目生产用水主要为切削液配置用水，用水量为2.18m3/a。切削液配置用水全部进入废切削液作为危险废物处置，因此本项目无生产废水外排。 （2）生活用水 本项目劳动定员为10人，均不在厂内食宿，全年工作300d。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工生活用水（无食宿）日用水量按照40L/人·d计，则职工生活用水量为120m3/a，主要为职工洗漱用水。污水产生系数按照0.8计算，则生活污水产生量为96m3/a，主要污染物为COD、SS和氨氮，产生情况为：COD350mg/L、0.0336t/a；SS200mg/L、0.0192t/a；氨氮30mg/L、0.0029t/a。化粪池处理后主要污染物含量为COD：280mg/L、SS：100mg/L、氨氮：29.1mg/L，污染物排放量为：COD：0.0269t/a、SS：0.0096t/a、氨氮：0.0028t/a。本项目生活污水经厂区内现有化粪池收集后，定期由附近村民清掏后用于肥田。远期待区域污水管网铺设到位后，经污水管网进入朝阳镇污水处理厂深度处理。 2.2化粪池依托可行性 经现场调查，该化粪池共收集2家企业废水，设一个总排口，2家企业以及每天废水排放情况如下表所示。 表12 化粪池收水情况一览表 序号; 企业名称; 污水排放量（m3/d）. 1; 洛阳奥科电气设备有限公司; 0.50. 2; 洛阳踔越机械有限公司; 0.32. 合计; 0.82. 由上表可知，2家企业每天废水排放总量为0.82m3，化粪池容积为3m3，远小于化粪池容积。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）要求，污水在化粪池中停留时间宜采用12~24h，厂区化粪池容积为3m3，则本项目建设完成后，厂区生活污水可满足在化粪池停留12~24h的设计要求，化粪池可每周清掏一次，因此化粪池的容积合理，本项目生活污水依托现有化粪池可行。 2.3本项目排水远期进入污水处理厂可行性分析 本项目生活污水远期经厂区总排口排入市政污水管网。根据已批复的朝阳镇污水处理厂环评报告内容可知：朝阳镇污水处理厂设计进水水质为COD：350mg/L，氨氮：30mg/L，设计出水水质为COD：50mg/L，氨氮：5mg/L，污水厂出水标准执行一级A要求。 本项目生活污水排放排放浓度为：COD280mg/L、NH3-N29.1mg/L，均可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及朝阳镇污水处理厂进水水质要求。因此，远期待区域污水管网铺设到位后，本项目废水进入朝阳镇污水处理厂可行。 3、噪声 3.1 噪声源强 本项目高噪声设备主要有线切割机、数控车床、普通车床、加工中心、铣床、摇臂钻床、台钻、电动攻丝机、平面磨床等，噪声声级值约为75~85dB(A)。以上所有高噪声设备均布置在车间内，经采取基础减振、建筑物隔声等措施以降低噪声对周围环境的影响。 本项目设备噪声源强及采取的治理措施见下表。 表13 本项目噪声源强治理措施及降噪效果 序号; 设备名称; 数量 （台/套）; 噪声值（dB(A)）; 治理措施; 降噪效果 （dB(A)）; 运行情况. 1; 数控车床; 6; 75; 基础减震、厂房隔声; -20; 间断. 2; 加工中心; 4; 75; -20; 间断. 3; 普通车床; 5; 85; -20; 间断. 4; 铣床; 2; 85; -20; 间断. 5; 线切割机; 4; 85; -20; 间断. 6; 电动攻丝机; 1; 80; -20; 间断. 7; 摇臂钻床; 1; 85; -20; 间断. 8; 台钻; 1; 85; -20; 间断. 9; 平面磨床; 1; 85; -20; 间断. 3.2 噪声预测 本项目设备均置于室内，高噪声设备加装减震，经距离衰减、厂墙隔声后，其降噪效果按20dB(A)计算，将车间看成一个面源，采用面声源预测模式进行预测。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009），本项目车间外墙可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，其声环境影响预测模式如下： ①多点源叠加公式为： L=10lg（ ） 式中：L—总等效A 声压级，dB（A）； Li—第i 个声源的声压级，dB（A）； n—声源数量。 ②面声源影响预测公式： L(r)=L（r0）—Adiv 当 r＜a/π 时，Adiv≈0；当a/π＜r＜b/π，Adiv≈10lg（r/r0）；当r＞b/π 时，Adiv≈20lg（r/r0） 式中：L (r0) —距离噪声源r 0 处的等效A 声级值，dB(A)； r —预测点距噪声源距离，m； r0 ——源强外1m 处。 ③作为一个整体的长方形面声源（b＞a），中心轴线上的几何发散声衰减可近似如下： 当r≤a/π时，几乎不衰减，Advi≈0；当a/π≤r≤b/π时，距离加倍衰减3dB（A）左右，类似线声源衰减特性Advi≈10lg（r/r0）；当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近与6dB（A），类似点声源衰减特性Advi≈20lg（r/r0）； 式中：a为厂房高度，a=8m，a/π=2.55；b为厂房宽度，b=17.85m，b/π=5.68； r0=1m。 结合高噪声设备在车间的布局，对项目运营期各厂界及敏感点噪声值进行预测。根据上述计算公式及厂区平面布置，厂界预测结果见表14。 表14 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 时段; 预测点位与噪声面源中心的距离（m）; 贡献值; 执行标准; 达标分析. 东厂界; 昼间; 14.0; 53.9; 60; 达标. 南厂界; 昼间; 8.93; 57.8; 60; 达标. 西厂界; 昼间; 14.0; 53.9; 60; 达标. 北厂界; 昼间; 8.93; 57.8; 60; 达标. 由上表预测结果可知，本项目仅昼间进行生产，项目营运期生产噪声对四周厂界的噪声贡献值为53.9~57.8dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类昼间标准限值。 因此本项目营运期各类设备在正常运转情况下，厂界噪声可以满足达标排放要求，对周边声环境影响较小。 3.3监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及本项目排污特点。本项目运行期噪声监测计划见下表。 表15 营运期噪声监测计划 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 南厂界、西厂界、北厂界; 等效连续A声级; 每季度1次; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值. 注：东厂界为共用厂界，不具备检测条件。. 4、固体废物 4.1固废产生情况 （1）一般固体废物 本项目一般固体废物主要有：废边角料5.0t/a、废金属屑0.5t/a。以上一般固废经收集后妥善堆存于一般固废暂存区，定期外售处理。 （2）危险废物 ①废润滑油 根据企业提供资料，本项目机械加工设备共25台自带有润滑油油箱，润滑油在使用的过程中会变质，需要一年清理更换一次。各设备润滑油在线量及废润滑油产生量情况详见下表。 表16 各设备润滑油在线量及废润滑油产生量一览表 产污 工序; 设备; 单台在线量; 污染物; 性质; 产生量; 处置措施. 数控车床; 6台; 润滑油; 3.2kg; 废润滑油; 危险固废; HW08; 19.2kg/a; 危废暂存区（5m2）及1个收集桶. 加工中心; 4台; 润滑油; 3.2kg; 12.8kg/a. 普通车床; 5台; 润滑油; 2.4kg; 12kg/a. 铣床; 2台; 润滑油; 2.4kg; 2.4kg/a. 摇臂钻床; 1台; 润滑油; 2.4kg; 2.4kg/a. 台钻; 1台; 润滑油; 2.4kg; 2.4kg/a. 电动攻丝机; 1台; 润滑油; 2.4kg; 2.4kg/a. 线切割机; 4台; 润滑油; 2.4kg; 9.6kg/a. 平面磨床; 1台; 润滑油; 2.4kg; 2.4kg/a. 合计; 0.0656t/a. 因此，项目生产过程产生的废润滑油约0.0656t/a，属于危险废物HW08（900-214-08），暂存于危险废物暂存间，定期委托资质的单位统一处理。 ②废切削液 本项目生产设备运转过程中需使用切削液进行循环冷却，切削液原液用量为100kg/a，按原液与水混合比例为1:20，配水后切削液使用总量为2.10t/a，切削液日常循环使用，定期补充，并每年更换一次循环箱内切削液。根据企业提供资料，本项目机械加工设备共23台自带有切削液箱，各设备切削液在线量及废切削液产生量情况详见下表。 表17 各设备切削液在线量及废切削液产生量一览表 产污工序; 设备; 单台在线量; 污染物; 性质; 产生量; 处置措施. 数控车床; 6台; 切削液; 40kg; 废切削液; 危险固废; HW09; 240kg/a; 危废暂存区（5m2）及2个收集桶. 加工中心; 2台; 切削液; 100kg; 200kg/a. 加工中心; 2台; 切削液; 120kg; 240kg/a. 普通车床; 5台; 切削液; 40kg; 200kg/a. 铣床; 2台; 切削液; 20kg; 40kg/a. 摇臂钻床; 1台; 切削液; 20kg; 20kg/a. 线切割机; 4台; 切削液; 40kg; 160kg/a. 平面磨床; 1台; 切削液; 40kg; 40kg/a. 合计; 1.14t/a. 本项目产生废切削液1.14t/a，废切削液属危险废物，属于危险废物HW09（900-006-09），暂存于危险废物暂存间，定期委托资质的单位统一处理。 ③废磨泥 根据企业提供资料，项目加工产生磨床泥约为0.05t/a，磨床泥主要为打磨过程产生的废油泥，属于危险废物，废物类别为HW08，代码为900-200-08。 ④废含油抹布手套 根据企业提供资料，废含油抹布手套产生量约为0.02t/a，废含油抹布手套属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废弃的含油抹布手套属于危险废物，废物类别为HW08，代码为900-249-08。 以上危废拟由专用容器桶装收集后妥善暂存于厂区内危废暂存间，位于项目车间西侧区域，占地5m2，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。本项目危险废物的产生情况见下表。 表18 本项目危险废物产生情况汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.0656; 设备检修; 液态; 废矿物油; 每年一次; T，I; 收集桶收集后妥善暂存于危废暂存间，定期委托处置. 2; 废切削液; HW09; 900-006-09; 1.14; 生产设备; 液态; 废切削液; 每年一次; T，I. 3; 废磨泥; HW08; 900-200-08; 0.05; 平面磨床; 固态; 废矿物油; 日常; T，I. 3; 废含油抹布手套; HW08; 900-249-08; 0.02; 生产过程; 固态; 废矿物油; 日常; T，I. （3）生活垃圾 本项目劳动定员10人，生活垃圾产生量按照0.5kg/（人·天）计，则产生量为1.5t/a。厂区内设置有生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后定期由环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋。 （4）汇总情况 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）及《国家危险废物名录》（2021年版），将本项目产生的固体废物进行汇总及分类，具体见下表。 表19 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废 名称; 产污环节; 固废性质; 产生量; 废物类别及代码; 处置措施. 1; 废边角料; 机加工; 一般固废; 5.0t/a; 348-001-10; 外售综合利用. 2; 废金属屑; 机加工; 一般固废; 0.5t/a; 348-001-10; 外售综合利用. 3; 生活垃圾; 职工 生活; 一般固废; 1.5t/a; /; 定期清运至垃圾填埋场填埋. 4; 废润滑油; 生产 设备; 危险固废; 0.0656t/a; HW08 900-214-08; 由收集桶收集后妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置. 5; 废切削液; 生产设备; 危险固废; 1.14t/a; HW09 900-006-09. 6; 废磨泥; 平面磨床; 危险固废; 0.05t/a; HW08 900-200-08. 7; 废含油抹布手套; 生产过程; 危险固废; 0.02t/a; HW08 900-249-08. 4.2一般固废贮存、利用、处置方式和去向情况 本项目生产过程中产生的废边角料、废金属屑等经厂区妥善收集后，定期外售处理，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。本次评价要求建设单位在车间外北侧设置1处一般固废暂存区，面积为10m2，一般固废暂存区需严格按照相关要求进行建设，采取防渗漏、防风、防雨等措施。本项目废边角料、废金属屑均分区堆存于一般固废暂存区，定期外售处置。 4.3危险固废贮存、利用、处置方式和去向情况 4.3.1危险废物贮存和处置方式 建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求，在生产车间设置5m2的危险废物暂存间，做“三防”措施（防雨、防渗、防流失），并设置危废暂存间标识牌，将废润滑油、废切削液、废磨泥及废含油抹布手套收集到危险废物收集桶后定期委托有资质的单位处理，并加强管理做好危险废物台账。 本项目危废暂存间面积为5m2，设置有5个危废收集桶分别收集废润滑油（0.0656t/a，占用1个收集桶）、废切削液（1.14t/a，占用2个收集桶）、废磨床泥（0.05t/a，占用1个收集桶）、废含油抹布手套（0.02t/a，占用1个收集桶），可以满足危险废物临时贮存能力要求。 4.3.2危险废物贮存场环境影响分析及贮存场污染防治措施的可行性 （1）危险废物贮存场环境影响分析 结合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）以及项目所在区域的周边环境情况可知，本项目设置的危废暂存间位于生产车间内部，且项目产生的危险废物为带盖储存，不易挥发产生有毒有害气体，项目周围大多为工厂，距离最近敏感点为北侧307m朝阳村，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）中相关贮存场选址要求。 项目周边主要为工厂，距离河流较远，对外环境的影响主要考虑地下水的影响，另外本项目距离饮用水源地保护区较远，在做好防护措施后对地下水影响较小。 （2）贮存场污染防治措施的可行性 根据上述危废产排分析及危险废物贮存场环境影响分析内容可知，本项目所产生的危险废物为毒性和易燃物质，所采用的储存方式见下表。 表20 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 贮存设施; 危废名称; 危废 类别; 危废 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 危废暂存间; 1m2; 采用收集桶（带盖）; 0.0656t; 12个月. 废切削液; HW09; 900-006-09; 危废暂存间; 2m2; 采用收集桶（带盖）; 1.14t; 12个月. 废磨泥; HW08; 900-200-08; 危废暂存间; 1m2; 采用收集桶（带盖）; 0.05t; 12个月. 废含油抹布手套; HW08; 900-249-08; 危废暂存间; 1m2; 采用收集桶（带盖）; 0.02t; 12个月. 评价要求：危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定进行建设，作好四防“防渗漏、防雨、防风、防晒”措施。本项目危废暂存间设置在车间内，需采用不同的收集桶收集（带盖且密封良好），并粘贴危废标签，设置警示标志。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中规定：“防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）”，结合现场调查，目前车间内地面均已采用混凝土进行地面硬化，查阅文献《防渗墙混凝土抗渗等级和渗透系数研究》资料中内容，混凝土的渗透系数为n×10-8不能够满足上述要求，故在与建设单位沟通后，在混凝土表层即危废暂存间内衬铺设地板瓷砖采用环氧树脂浇缝，并在四周设置围堰防止泄漏。 4.3.3委托利用或者处置的环境影响分析 根据调查，本项目未签订或者委托相关危废处置资质单位处置协议。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》中要求，项目周边对于废切削液、废润滑油、废磨泥、废含油抹布手套等处置单位有多家企业，环评建议：在签订处置协议时，尽量选择运输距离短，处置能力和处置资质齐全的单位进行，避免在运输或者处置过程中因为运输路途或者临时处置能力受阻造成项目危废的堆积。 4.4环境管理要求 本项目在生产车间新建1座5m2的危险废物暂存间，用于废润滑油、废切削液、废磨泥、废含油抹布手套的临时存储。危险废物暂存间需《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求进行建设，具体要求为： ①本项目产生的危险废物需分别采用无破损的专用容器储存，分别将其存放，对包装容器上必须粘贴危废标志标签，设置警示标志； ②存放废润滑油和废切削液的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； ③库房内危险废物须定期转运至有资质的危险废物处置单位，在厂区暂存时间不得超过一年； ④危险废物的转运严格按照有关规定实行转移联单制度，设置危废管理台账，保存期限至少三年以上。 5、地下水及土壤 本项目为机械零部件加工项目，在原料、成品暂存及生产加工过程中对地下水及土壤环境的污染影响较小。本项目生产过程中无废气产生；本项目生活污水近期经化粪池处理后清掏肥田，远期排入朝阳镇污水处理厂。本项目新建1座5m2的危险废物暂存间，危险废物暂存过程泄漏会污染项目区域地下水及土壤。 因此，本项目可能对土壤及地下水环境造成影响的途径主要为：危险废物暂存间在泄漏或渗漏状态下经垂直入渗污染土壤、地下水环境。 本项目土壤及地下水环境主要保护措施与对策如下： ①生产车间地面采用水泥硬化防渗措施。 ②厂区危险废物暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行设计、施工，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施。 ③加强设备巡检与维护，避免泄漏或渗漏事故发生。一旦发现设备故障及泄漏事故发生时，应立即停止生产，及时清理泄漏物，防止下渗进入土壤或地下水环境。 6、环境风险 本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中表B.1和表 B.2中的环境风险物质，故本项目无需进行环境风险分析。 7、排污许可 本项目产品为机械零部件加工项目，属于C348通用零部件制造，根据查阅《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十九、通用设备制造-83、通用零部件制造348”，本项目不涉及通用工序中的重点及简化管理的工艺类别，因此，本项目应执行登记管理，项目建成后需在全国排污许可证管理信息平台上申请排污登记表，并上报洛阳市生态环境局孟津分局。 8、环保投资估算 本项目环保投资总计2.5万元，占总投资的1.14%。本项目环保投资及三同时验收见下表。 表21 本项目环保投资及三同时验收一览表 治理项目; 治理措施; 验收标准; 数量（套）; 投资 （万元）. 废水; 生活污水; 经厂区现有化粪池处理后，定期由附近村民清掏后用于肥田；远期待区域污水管网铺设到位后，经污水管网进入朝阳镇污水处理厂深度处理; 近期综合利用，远期排入朝阳镇污水处理厂; 1; 依托. 生产固废; 一般固废暂存区（10m2）; 固废经妥善处置不外排，且不造成二次污染; 1; 0.4. 新建1座危险废物暂存间（5m2），暂存后定期交有资质单位处置; 1; 1.5. 生活垃圾; 设置生活垃圾收集桶; 若干; 0.1. 噪声; 合理布局、厂房隔声等; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求; /; 0.5. 合计; /; /; 2.5. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地表水 环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 经厂区现有化粪池处理后，定期由附近村民清掏后用于肥田；远期待区域污水管网铺设到位后，经污水管网进入朝阳镇污水处理厂深度处理 | 远期执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及朝阳镇污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A等级 | 基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
| 固体废物 | （1）一般固废暂存区（10m2），固体废物分区暂存； （2）1座危险废物暂存间（5m2），危废标识牌，危险废物分区暂存，危废委托处置协议，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

综合上述分析，洛阳踔越机械有限公司年产1万套玻璃设备零部件项目的建设符合当前国家产业政策和地方环保管理要求，符合相关规划，厂址选择及厂区平面布置合理可行。本项目产生的废水、噪声和固体废物等各类污染物经采取相应防治措施后均可达标排放，对周围环境的影响较小。建设单位在项目建设及运行中只要认真落实本评价提出的各项污染防治措施，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒的加强环境管理，就可以确保污染物达标排放。因此，从环境保护角度来看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0269 | / | 0.0269 | +0.0269 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0028 | / | 0.0028 | +0.0028 |
|  | SS | / | / | / | 0.0096 | / | 0.0096 | +0.0096 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | / | / | / | 5.0t/a | / | 5.0t/a | +5.0t/a |
|  | 废金属屑 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.0656t/a | / | 0.0656t/a | +0.0656t/a |
|  | 废切削液 | / | / | / | 1.14t/a | / | 1.14t/a | +1.14t/a |
|  | 废磨泥 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废含油抹布手套 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图

附图一   建设项目地理位置图

附图二   项目周边环境状况示意图

附图三   项目租赁厂区平面布置示意图

附图四   项目车间平面布置示意图

附图五   孟津县重点文物分布图

附件六   项目与饮用水源地位置关系图

附图七   洛阳市生态环境管控单元分布示意图

附图八   洛阳市生态保护红线分类管控图

附图九   现场照片

附件

附件1   委托书

附件2   备案证明

附件3   租赁合同

附件4   土地证明

附件5   入驻证明

附件6   文物证明

附件7   洛阳奥科电气设备有限公司环保手续