- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 河南庚兴新型建材有限公司年产15万立方装配式建筑砼构件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2201-410322-04-01-758914 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 李滨 | 联系方式 | 139****5834 |
| 建设地点 |  |  | 河南省洛阳市孟津区送庄镇裴坡村 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （北纬34度48分7.176秒，东经112度34分52.421秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C3022 砼结构构件制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 55 石膏、水泥制品及类似制品制造302 砼结构构件制造； |
| 建设性质 |  |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 |  |  | 孟津县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） |  |  | 7500 | 环保投资（万元） | 89.7 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 1.20 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 |  |  | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 22106 |
| 专项评价设置情况 |  |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  |  | 《洛阳循环经济园发展规划》（2011~2020） 审批机关：洛阳市人民政府 审批文号：洛政文[2012]167号；2013年10月15日洛阳市人民政府《关于孟津县扩大洛阳循环经济园区南区范围的批复》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  |  | 《洛阳循环经济园发展规划（2011~2020）环境影响报告书》 审查机关：洛阳市环境保护局 审查文件名称及文号：《洛阳市环境保护局关于洛阳循环经济园区发展规划环境影响报告书的审查意见》（洛市环监[2012]62号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 1、《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）》 洛阳循环经济园区位于孟津县县城东部的送庄镇、平乐镇和会盟镇境内，创立于2012年，园区以“一区两园”布局组成，总规划面积5.3km2，其中南园南起梁新路南300m，北至焦枝铁路，东起二广高速路，西到新裴路，面积2.67km2。北园南起梁周路，北至金达路，东至河洛路东250m，西至西环路，面积2.63km2。 2012年12月13日，洛阳市人民政府对《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）》进行了批复。2013年，孟津县人民政府根据国家对“城市矿产”示范基地的建设要求向洛阳市人民政府请示将洛阳循环经济园区南园的范围扩大，2013年10月15日，洛阳市人民政府对该请示进行了批复（批复见附件），同意洛阳循环经济园区南园范围扩大，园区扩大后，南园的范围为南至连霍高速，东至洛常路，西至南北大道约700m，北至焦枝铁路西段延伸至裴坡到送庄镇的生产路，新增面积约3km2。 （1）园区主导产业 以循环经济发展为方向，以再生资源产业为重点，依托中再生洛阳投资开发有限公司，大力引进相关产业入驻，促进产业集聚，以产业发展推动园区建设，建成全国重要的“城市矿产”示范基地，中西部地区最大的再生资源产业示范基地，河南省重要的循环经济产业基地。 （2）产业空间布局 在梁周路以北、西环路以东、文体路以南、工业路以西的区域，重点发展以废旧金属深加工产业为主的产业集群；在文体路以北、伏羲路以西区域，重点发展以废电器电子产品综合再利用为主的产业集群；在会盟路以南、工业路以东的区域，引进经济效益好、环境污染小的其他再生资源产业，重点培育延长循环经济产业链条；在北园中部，依托科技研发用地，作为整个循环园区的高科技产业孵化基地；发挥南环路、洛常路对外交通优势，在园区的东南部配套建设物流园区和仓储区，形成仓储物流区。 （3）园区准入条件 ①应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求； ②在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； ③建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； ④环保搬迁企业应进行产业和生产技术的改造升级，达到国家相关规定要求； ⑤入园区项目工业炉窑应选用轻油、煤气等清洁能源，禁止使用燃煤，除工艺有特殊要求外，应依托园区集中供热、供气设施，不新建煤气发生炉和燃煤锅炉。 （4）用地规划 洛阳循环经济园区一类工业用地主要布局在园区北园紧邻生活区；二类工业用地主要布局在黄河渠以北，一类工业用地以南和南园规划保留的工业用地；三类工业用地主要分布在黄河渠以南，常年盛行风的下风向和南园规划保留的工业用地。 2、《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）环境影响报告书》 《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）环境影响报告书》由河南省科学院地理研究所编制完成，洛阳市环境保护局于2012年12月25日为其出具了审查意见（洛市环监[2012]62号）。根据《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）环境影响报告书》，规划环评提出的环境准入条件见下表。 表1 洛阳循环经济园区环境准入条件 项目类别; 环境准入条件. 鼓励行业; （1）能够延长园区产业链条的，国家产业政策鼓励的再生铜、再生钢等再生金属和再生塑料等再生资源精深加工项目； （2）高新技术产业、固废综合利用、市政基础设施、有利于节能减排的技术改造项目。. 限值行业; （1）不能利用园区已入驻企业产品资源的高耗能、重污染项目； （2）国家产业政策限制类项目。. 禁止行业; （1）酿造、印染、制革、电镀、刚玉、金刚砂等高耗能、重污染、废水排放量大的项目； （2）不符合国家产业政策要求的项目。. 允许行业; 不属于禁止、限制、鼓励行业的其余行业均为允许行业，要求满足： （1）应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求； （2）在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； （3）建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； （4）环保搬迁企业应进行产业和生产技术的改造升级，达到国家相关规定要求； （5）入园区项目工业炉窑应选用轻油、煤气等清洁能源，禁止使用燃煤，除工艺有特殊要求外，应依托园区集中供热、供气设施，不新建煤气发生炉和燃煤锅炉。. 本项目为砼结构构件制造行业项目，位于孟津区送庄镇裴坡村，洛阳循环经济园区扩大范围内，项目用地为工业用地，符合园区用地规划及准入条件，洛阳循环经济园区管委会已出具本项目准入证明（见附件），允许入驻。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业结构调整目录 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类或禁止类，故视为允许类。本项目工艺装备和产品不属于其中淘汰落后条款之列。该项目已经孟津县发展和改革委员会批准备案，项目代码为2201-410322-04-01-758914。 2、“三线一单” 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），我市环境管控单元共96个，其中优先保护单元32个，面积占全市国土面积的52.84%；重点管控单元55个，面积占全市国土面积的12.47%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的34.69%。生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。 优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、一般生态空间、各类自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、源头水保护区、重要水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、永久基本农田保护区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。 一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 优先保护单元以绿色发展为导向，以生态保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，开发建设主要落实现行生态环境保护基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 本项目位于孟津区送庄镇，属于重点管控单元。 （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市孟津区送庄镇，系租用洛阳洛钢集团钢铁有限公司（以下简称“钢铁公司”）闲置用地进行建设，属于工业用地，符合送庄镇土地利用总体规划。不在孟津区生态保护红线和一般生态空间范围内。 饮用水源保护区划调查：根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）文，孟津区送庄镇地下水井（共1眼井），一级保护区范围：取水井外围50米的区域。送庄镇地下水井位于送庄村，位于本项目西南1.39km处。因此，本项目厂址未在水源保护区范围内，且相距较远，符合饮用水源保护规划。本项目与饮用水源保护区位置关系详见附图7。 文物调查：邙山陵墓群位于河南省洛阳市孟津区境内东西长近50km，南北宽约20km的邙山上。陵墓群西至孟津区常袋乡酒流凹村——洛阳市郊红山乡杨冢村一线，东至偃师山化乡南游殿村——山化乡忠义村一线，大致呈东西向长条形分布。邙山陵墓群面积为756km2，有大型的封土墓970多座，古墓葬有数十万之多，2001年6月被公布为第五批全国重点文物保护单位。邙山陵墓群保护范围分为：西段（北魏陵区）、中段（东汉陵区）、东段（东汉、西晋、曹魏陵区）；建设控制地带分为西段、中段、东段和夹河段。 项目位于孟津区送庄镇裴坡村，依据《孟津县重点文物分布图》可知，本项目位于邙山陵墓群（中段）保护范围内。该地块已于2022年2月份经进行文物调查和文物勘探，并由孟津区文物局出具选址意见（见附件）：“同意该项目选址报批”。同时厂区内建筑物须符合《邙山陵墓群保护总体规划纲要》的相关要求，建筑物色彩采用灰、白、浅黄色。本项目与文物保护区关系图详见附图6。 （2）环境质量底线 本项目所在区域孟津区2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中黄河渠水质监测数据，其水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目区域地表水黄河渠环境较好。 本项目各厂界噪声现状监测值，均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。项目厂界声环境质量具有一定环境容量。 本项目运行过程中产生的噪声通过厂房隔声等降噪措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 本项目生产废水经处理后全部回用，生活污水近期经化粪池处理后清掏肥田，远期经化粪池预处理后通过市政污水管网排入送庄镇污水处理厂进行深度处理。 废气经废气治理措施处理后，能够实现稳定达标排放；项目产生固体废物均妥善处置，零排放。 本项目各项污染物可以做到达标排放，项目建设不会明显增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 本项目位于孟津区送庄镇，不在高污染燃料禁燃区范围内，项目使用能源均为电能，由孟津区电网统一提供；项目用水由区域供水管网提供，不涉及自备井取水；项目系租用钢铁公司闲置厂区，项目用地为工业用地，符合规划要求，不属于河南省土地资源重点管控区；本项目不涉及岸线管控。综上所述，本项目符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于孟津区送庄镇，区域环境管控单元编码为ZH41032220004，属于重点管控单元，根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）相关内容对本项目进行分析。 表2 洛市环[2021]58号相关内容及相符性分析 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 污染物排放管控. 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。强化餐饮油烟治理和管控。; 本项目为砼结构构件制造行业，生产过程中排放污染物为颗粒物，排放浓度可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1、表2水泥制品生产相关标准要求，以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》相关要求。新增污染物拟采用区域污染源倍量替代。; 符合. 由上表可知，本项目符合《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）相关要求。 3、孟津县送庄镇总体规划（2018-2035） 根据《孟津县送庄镇总体规划》（2018-2035），送庄镇规划范围包括镇区、洛阳循环经济园区原有南园西北部部分及洛阳循环经济园区南园扩展范围部分。 规划中将洛阳循环经济园区原有南园西北部部分及洛阳循环经济园区南园扩展范围定为循环经济示范产业园区。具体的产业定位及发展重点如下： 循环经济示范产业园定位：辐射河南、河北、陕西、山西、山东、湖北、江苏、安徽等省市大中原地区的再生资源产业示范基地，将成为国内装备技术先进、中部地区最大的再生资源产业示范基地。 循环经济示范产业园发展重点：成立中原再生资源交易中心，创立“城市矿产—电子商务”合作新模式，搭建平台，打造再生金属中原价格指数，推动地区再生资源行业由传统贸易向电子交易转变，依托交易中心为企业提供配套的交易交收、仓储物流、资金信息服务。 项目位于洛阳循环经济园区南园扩展范围部分，在送庄镇规划范围内，用地为工业用地，符合孟津县送庄镇总体规划--土地使用规划（2018-2035），送庄镇人民政府已出具证明“该项目符合我镇规划及产业发展定位，同意河南庚兴新型建材有限公司新型装配式建筑项目入驻我镇”。 4、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号） 表3 洛阳市2021年大气污染防治攻坚战相关内容及相符性分析 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》. （一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级. 2严格环境准入。（1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。（2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 本项目为砼结构构件制造行业。不属于高耗能、高排放和产能过剩的行业。同时本项目严格按照河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南B级以上企业要求进行建设。并严格执行“三同时”制度。; 符合. 6.持续排查整治“散乱污”企业。完善“散乱污”排查整治长效工作机制，压实县（区）、乡镇（街道）主体责任，加强环境监管和巡查检查，实行拉网式排查和清单式、台账式、网格化管理，确保全方位、全覆盖、无缝隙监管，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业在乡村死灰复燃、异地转移。强化部门联动和联合执法，对已整治的“散乱污”企业要定期开展“回头看”，持续巩固“散乱污”企业治理成效，确保动态清零。; 本项目为新建项目，正在办理环评手续，项目生产过程中产生的废气、废水、固废均可得到妥善处置。不属于“散乱污”企业。; 符合. （三）持续调整优化交通运输结构，构建绿色交通体系. 3.强化在用车排放监管。加快推进大宗物料运输企业门禁系统建设。建立运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台帐，完善大宗物流运输管控平台，严格落实重污染天气运输管控措施。……; 本项目拟建立门禁监控系统，并建立运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台帐。; 符合. （五）全面推进重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理. 2.开展工业企业全面达标行动。贯彻落实《排污许可管理条例》，按照源头预防、过程控制、清洁生产、损害赔偿、责任追究，实现固定污染源全过程管理。严格执行国家和我省大气污染排放标准，持续推进电力、钢铁、水泥、铝工业、焦化、碳素、陶瓷、砖瓦窑、铸造、铁合金、耐材、玻璃、有色金属冶炼及压延、化工、包装印刷行业和其他涉及工业涂装、工业炉窑、锅炉等行业废气污染物全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，严厉打击各类大气环境违法行为……; 本项目生产的工程中产生的污染物为颗粒物，经收集后通过覆膜滤袋除尘器处理后达标排放。同时设置喷淋降尘装置。; 符合. 洛阳市2021年水污染治理攻坚战实施方案. （四）深化流域综合治理. 12.实施工业企业废水深度治理。严格控制水环境承载力相对较弱的重点区域、重点流域项目环境准入，对不能达到水功能区目标或政府责任目标的水体，严格控制排放总量；对不能达到《河南省黄河流域污染物排放标准》（DB412087-2021）的工业企业，实施废水深度治理，降低污染物排放浓度和总量。加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸等行业绿色化改造。全面推行清洁生产，依法“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。持续开展涉水，“散乱污”企业排查整治。严防已关闭企业死灰复燃。; 本项目位于孟津区送庄镇，所在区域不属于水环境承载力相对较弱的重点区域，本项目运营期间产生的生活废水近期经化粪池处理后清掏肥田，远期通过市政污水管网排入送庄镇污水处理厂，满足相关要求。; 符合. （五）做好水生态环境管理基础工作. 19.严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平，推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 本项目满足“三线一单”相关要求，本项目不属于高耗水、高排放工业项目。; 符合. 洛阳市2021年土壤污染治理攻坚战实施方案. （三）防范工矿企业用地新增土壤污染. 9.严格建设项目环境准入。推进“三线一单”生态环境区管控要求落地应用，严控不符合土壤环境管控要求的项目落地；把好建设项目环境准入关，对可能造成土壤污染的建设项目依法开展环境影响评价，并强化土壤环评相关内容，提出有效的防范措施。; 本项目厂区生产区域及道路均进行硬化，对土壤环境影响较小。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号）相关要求。 5、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号） 为全面完成大气污染防治攻坚战三年行动计划确定的目标任务，持续改善空气质量，进一步削减工业污染源排放量，按照省、市年度大气攻坚工作总体安排，结合我市实际制定本方案。 本项目与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）相符性分析见下表。 表4 洛环攻坚办[2020]14号文件相关内容及相符性分析 序号; 主要内容; 本项目相符性分析. 1.工艺和工业堆场无组织排放治理; 2020年10月底前，全市钢铁、焦化、火电、水泥、铸造、铁合金、电解铝、耐火材料、有色冶炼及再生、砖瓦窑、炭素石墨、玻璃、陶瓷、石灰、混凝土搅拌站等15个重点行业全面落实《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号）规定的无组织排放控制措施。所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 本项目为新建项目，拟全面落实《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号）规定的无组织排放控制措施，详细分析见下文。本项目砂石料暂存于封闭式原料库，水泥、粉煤灰等粉料储存于封闭式筒仓内，无露天作业及露天堆放。. 表5 本项目与洛环攻坚办[2019]49 号相符性一览表 序号; 主要内容; 本项目相符性分析. 十五; 混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准. （一）料场封闭治理. 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料; 本项目所有物料均进库存放，厂界内无露天堆放物料。. 2; 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 本项目密闭料场覆盖所有堆场料区。. 3; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 本项目车间、料库四面密闭，通道口安装硬质推拉门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。. 4; 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 本项目料场内所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。. 5; 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 本项目每个下料口均设单独集气罩，并设配套除尘设施。. 6; 库内安装固定的喷干雾抑尘装置。; 本项目原料仓库内安装有固定的网格喷干雾抑尘装置。. （二）物料输送环节治理. 1; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 本项目散装物料采用封闭式皮带进行输送，皮带输送机受料点、卸料点处设置密闭罩，并配备喷淋降尘设施。. 2; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 本项目皮带输送机在密闭廊道内运行，落料直接落入搅拌机内，搅拌机设置有积尘装置及除尘器除尘。. 3; 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 本项目运输车辆装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，车斗采用苫布覆盖，苫布边缘遮住槽帮上沿以下15厘米，厂内无露天转运散状物料。. 4; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 本项目除尘器封闭卸灰，卸灰时直接落入密封袋内。除尘灰直接作为矿粉回用于生产，无外运。. （三）生产环节治理. 1; 上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施。; 本项目设置地下式上料口，上料口上方设置为三面封闭，一面敞开的半封闭式。并安装除尘设施。搅拌等工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，上料处设置喷淋抑尘措施。. 2; 产生VOCs的工序应有完善的废气收集及处理系统。; 本项目不涉及产生VOCs的工序。. 3; 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。; 本项目原料均存放在全封闭原料仓库及筒仓内，料上料点集气罩收尘+覆膜滤袋除尘器处理，筒仓呼吸口设覆膜滤袋除尘器对粉尘进行收集处理。搅拌工序位于封闭的搅拌车间内。. （四）厂区、车辆治理. 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 本项目拟对厂区道路全部硬化、裸露土地全部绿化。. 2; 对厂区道路定期洒水清扫。; 本项目厂区道路定期洒水清扫。. 3; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 本项目出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，冲洗废水设收集设施。. （五）建设完善监测系统. 1; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。; 本项目于搅拌车间内安装视频监控，于厂区内安装TSP监控设施等。并于主要生产设施排气筒处安装在线监测。. 由上表可知，本项目的建设符合《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）相关要求。 6、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021修订版）》 本项目为砼结构构件制造项目，设置有物料搅拌工序，与混凝土搅拌站类似，拟参照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021修订版）》中规定的“十二、商砼（沥青）搅拌站”行业B级企业以上要求进行建设，本项目与该行业绩效分级要求相符性分析如下。 表6 项目与河南省商砼（沥青）搅拌站分级指标相符性分析一览表 差异化指标; A级企业; B级企业; 本项目; 分级. 能源类型; 使用电、天然气等能源。; 本项目以电为能源。; A级. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类； 2.符合相关行业产业政策； 3.符合河南省相关政策要求； 4.符合市级规划。; 1.本项目属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》允许类。 2.本项目符合相关产业政策及河南省相关政策要求。 3.本项目符合洛阳市相关规划。; A级. 污染治理技术; 1.沥青烟、PM治理采用覆膜袋式除尘器、滤筒除尘器、 湿电除尘等高效除尘技术（除湿电除尘外，设计效率不低于99%）； 2.对排放的VOCs进行全面收集，经去除PM（沥青烟）后，采用燃烧工艺进行处理或引至锅炉燃烧处理； 3.沥青槽及沥青储罐排气经密闭收集后，经去除PM（沥青烟）后，采用燃烧工艺进行处理或引至锅炉燃烧处理； 4.燃气锅炉（导热油炉）完成低氮燃烧。; 1.沥青烟、PM治理采用袋式除尘器、静电除尘等高效除尘技术； 2.对排放的VOCs进行全面收集，治理采用吸附浓缩+燃烧、燃烧工艺，或低温等离子、光催化、光氧化、活性炭吸附、焦油捕集器等组合工艺； 3.沥青槽及沥青储罐采用活性炭吸附等处理工艺； 4.同A级第4条要求。; 1.本项目PM治理采用覆膜袋式除尘器，设计效率不低于99%； 2.项目不涉及沥青的使用； 3.不涉及锅炉及工业炉窑的使用。; A级. 无组织管控; 1.所有物料（包括原辅料、半成品、成品）采用料仓、储罐、料库等方式封闭储存；沥青储罐设置在厂房内，呼吸孔安装VOCS收集净化设施； 2.所有散状物料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式；沥青运输、储存、装卸、加热、改性等过程密闭，沥青采用密闭管道输送投加，配备沥青加料自动联锁系统； 3.各物料破碎、搅拌、转载、下料口、卸料装车等设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器或滤筒除尘器；搅拌机皮带跌落点等产尘点配套抽风收尘及除尘装置，不得有明显粉尘逸散；卸沥青槽密闭，沥青槽及沥青储罐废气负压引至废气收集处理系统； 4.沥青砼搅拌（拌和）楼需二次封闭并将粉料储罐封闭在内，沥青砼搅拌机、搅拌楼配套安装沥青烟气收集及处理设施；沥青砼成品装车处封闭，配套安装沥青烟气收集及处理设施； 5.除尘器卸灰不直接卸落到地面，采用封闭袋接或封闭式螺旋输送，卸灰区封闭； 6.料棚配备喷雾抑尘设施或物料全部封闭储存，货物进出大门为自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态； 7.厂区地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 1.项目骨料存贮在封闭原来仓库内，粉料存贮在封闭筒仓内。 2.项目骨料采用密闭皮带机输送，粉料采用密闭管道输送； 3.项目粉料筒仓呼吸口配备袋式除尘器；搅拌机呼吸口设置抽尘并设袋式除尘器除尘，无明显粉尘散逸。 4.本项目搅拌车间进行封闭，同时筒仓也封闭在内； 5.除尘器卸灰采用密封袋接灰； 6.项目物料全部封闭储存，原料仓库设置有仓顶喷干雾降尘设施，货物进出大门为自动感应门，所有门窗保持常闭状态； 7.项目厂区地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; A级. 1.企业出厂口和料场出口处配备自动感应式高压清洗装置，对所有货物运输车辆的车轮、底盘进行冲洗； 2.洗车台周边配备视频监控，有辅助照明系统，视频监控记录能够保存三个月以上； 3.洗车台全自动操作，有最低冲洗时间控制功能，具备自动和手动冲洗功能；洗车台长度不低18米，配备热风烘干系统； 4.洗车台配废水处理系统。; 1.与A级第1条要求相同。 2.与A级第4条要求相同。; 项目出厂口与料场出口距离在100m内，可设1处清洗处。 项目拟设置18m长洗车处1处，该处为自动感应式高压清洗，同时配套设置冲洗废水沉淀处理系统。; B级. 排放限值; 1.PM、NMHC、沥青烟有组织排放浓度均不高于10mg/m3； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%； 3.厂界PM排放浓度不高于1mg/m3； 4.锅炉（导热油炉）烟气排放要求：PM、SO2、NOx 排放浓度不超过5、10、30mg/m3（基准氧含量3.5%）。; 1.PM、NMHC、沥青烟有组织排放浓度分别不高于10、20、20mg/m3； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；因烟气收集工艺原因去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m3； 3.同A级第3条要求； 4.同A级第4条要求。; 经预测，项目PM有组织排放浓度不高于10mg/m3。 本项目不涉及SO2、NOX排放。; A级. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4.厂内未安装在线监控的主要涉气生产环节、料场出入口等易产尘点安装高清视频监控系统，视频保存三个月以上。; 1.项目拟按照相关管理要求安装烟气排放自动监控设施，并进行联网； 2.项目建成后按照排污许可证要求制定监测计划并开展自行监测； 3.项目于主要生产工序、生产装置及污染治理设施处安装用电监管设备，并与生态环境部门用电监管平台联网。4.本项目于搅拌车间内安装视频监控系统。; A级. 环境管 理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 本项目为新建项目，拟按照管理部门要求办理环评手续并申领排污许可证，竣工后开展自主验收，依据排污许可证要求开展自行监测并提交年报。厂内建立环境管理制度及废气治理设施运行管理规程。; A级. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 本项目建成后建立台账，对生产设施运行管理信息、废气污染治理设施运行管理信息、监测记录信息、主要原辅材料消耗、固废、危废处理、运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械信息进行记录。; A级. 人员配置; 设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经 验等）。; 项目拟设立安环部并配置1名专职环保人员管理本项目环保工作。; A级. 运输方式; 1、物料、产品公路运输（除水泥罐式货车外）采用新能源或达到国六排放标准车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 1、物料、产品公路运输（除水泥罐式货车外）采用新能源或达到国五排放标准； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（重型 燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆比例不低于 80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标 准或使用新能源机械比例不低于 80%。; 1.本项目原料、产品运输车辆，除水泥罐车外均采用达到国五排放标准车辆； 2.厂区内运输车辆均达到国五排放标准。 3.厂内非道路移动机械达到国三以上排放标准。; B级. 运输监管; 日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值 1000 万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 本项目拟于出入口建立自动化门禁视频监控系统，并设立电子台账。; A级. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 装配式建筑是以砼构件工厂预制化生产，现场装配式安装为模式，以标准化设计、工厂化生产、装配式施工，整合从研发设计、生产制造、现场装配等各个业务领域，实现建筑产品节能、环保、全周期价值最大化的可持续发展的新型建筑生产方式。 在此背景下，河南庚兴新型建材有限公司（统一社会信用代码：91410308MA9KERBW37）于孟津区送庄镇投资建设年产15万立方装配式建筑砼构件项目。项目租用洛阳洛钢集团钢铁有限公司闲置用地22106平方米进行建设，产品为装配式建筑砼构件，主要供应洛阳市各类建设项目，市场前景广阔。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（2017）第682号令《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，该项目应开展环境影响评价工作，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业 30 55.石膏、水泥制品及类似制品制造302 商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”，该类别应编制建设项目环境影响报告表。 受河南庚兴新型建材有限公司委托，我公司进行本项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求编制完成了环境影响报告表。 1.主要工程内容 本项目租用钢铁公司闲置厂区22106m2，新建厂房6000m2，办公用房800m2。本项目涉及的具体建、构筑物内容如下表。 表7 本项目主要工程建设表 类别; 建筑内容; 建筑面积; 备注. 主体工程; 搅拌车间; 420m2; 搅拌机、筒仓等均位于搅拌车间内. 浇注车间; 1140m2; /. 储运工程; 原料仓库（骨料）; 4440m2; 全封闭式原料仓库，设置有仓顶喷干雾系统. 筒仓; 8×200t; 粉料筒仓，位于搅拌车间. 成品区; 1300m2; 成品晾晒堆存. 辅助工程; 办公室; 440m2; 新建. 160m2; 依托现状. 地磅; 100t; 新建. 检验室、调度室等; 200m2; 仅进行物理性检验. 公用工程; 供水; 市政供水; 依托现状. 供电; 变压器; 新建. 门禁; 门禁监控系统; 新建. 环保工程; 废气; 骨料堆场卸料、上料粉尘; 设置封闭式原料仓库，设置仓顶喷干雾系统，设置移动式雾炮车，上料口设置喷淋系统、设集气罩及TA001覆膜滤袋除尘器处理后通过15m高排气筒DA001排放. 粉料筒仓废气; 设置封闭式粉料筒仓，设风管负压收集后，通过TA002-TA009高效覆膜滤袋除尘器处理后通过25m高排气筒DA002排放. 搅拌废气; 设施封闭式搅拌机，设风管负压收集后，通过TA010-TA011高效覆膜滤袋除尘器处理后通过25m高排气筒DA003排放. 废水; 生活污水; 污水管网+10m3化粪池; 新建，管网及化粪池均进行硬化防渗处理. 生产废水; 导流槽+330m3循环水池; 新建，导流槽及循环水池均硬化进行防渗处理. 车辆冲洗处; 18m车辆冲洗处+5m3沉淀池; 自动冲洗，底部附设沉淀池对洗车用水循环使用，沉淀池进行硬化防渗处理. 初期雨水; 导流槽+330m3循环水池; 与生产废水共用循环水池. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾桶若干; 新建. 一般固废; 一般固废暂存处15m2; 新建. 危险废物; 危废暂存间10m2; 新建. 噪声; 噪声隔音; 厂房隔声、封闭隔声; 新建. 2.生产规模及产品方案 本项目产品为定制型产品，主要用于楼房建设以及市政工程等，根据客户提供产品尺寸、强度要求等进行生产，产品方案如下。 表8 项目主要产品方案一览表 产品名称; 年产量（万m3/a）; 备注. 装配式建筑砼构件; 15; 主要供应洛阳市各类建筑工程. 3.主要原辅材料及能源消耗 本项目所需主要材料见下表。 表9 项目主要原辅材料消耗情况 序号; 物料名称; 单位; 用量; 备注. 1; 砂石料; t/a; 25.2万; 外购成品，不同粒径的碎石，暂存于原料仓库内. 2; 水泥; t/a; 4.8万; 外购成品，罐车运输，暂存于水泥筒仓内. 3; 粉煤灰; t/a; 1.35万; 外购成品，罐车运输，暂存于粉煤灰筒仓内. 4; 矿粉; t/a; 1.05万; 外购成品，罐车运输，暂存于矿粉筒仓内. 5; 减水剂; t/a; 750; 外购液体料，专用罐车运输. 6; 膨胀剂; t/a; 5250; 外购袋装料. 7; 防冻剂; t/a; 300; 外购液体料. 8; 模具; t/a; 200; 外购或由客户提供模具，主要为木质模板、模具，塑料模板、模具，金属模板、模具。. 9; 水性脱模剂; t/a; 5; 外购成品，密封桶装，100kg/桶. 10; 机油; t/a; 0.1; 外购成品，密封铁桶装，每桶50kg. 11; 水; m3/a; 45793.5; 市政供水. 12; 电; 万kW·h/a; 50; 送庄镇电网. 减水剂：本项目本项目采用的是聚羧酸系高性能减水剂，即以丙烯酸和甲基丙烯酸为主链，接枝不同侧链长度的聚醚。无毒无害，不污染环境，不损害人体健康。对水泥适用性广，增强效果明显，广泛用于配制泵送剂、缓凝、早强、防冻、引气等各类个性化减水剂。 膨胀剂：本项目使用膨胀剂属硫铝酸钙型膨胀剂，主要为氧化钙、三氧化二铝和硫酸钙在1300~1350℃左右化合而成的化合物，分子式Ca4Al6SO16。耐久性良好，膨胀性能稳定，强度持续上升。普通砼构件由于收缩开裂，往往发生渗漏，从而降低其使用功能和耐久性。添加少量膨胀剂，可拌制成补偿收缩浆料，大大提高了砼结构构件的抗裂防水能力。 防冻剂：防冻剂是一种能在低温下防止物料中水分结冰的物质，能使物料在负温下硬化，并在规定养护条件下达到预期性能。本项目使用防冻剂主要成分为亚硝酸钠、碳酸盐、氯化钙、亚硝酸钙以及尿素等。在冬季温度降至冰点以下时使用，可以降低物料拌和物中的冰点。 水性脱模剂：是一种介于模具和成品之间的功能性物质。由水性高分子成膜物质为主剂配以多种活性助剂经科学的加工工艺制成。主要成分为石蜡5~20%，硬脂酸5~8%，植物油5~10%，乳化剂1~5%，去离子水55~65%。具有耐化学性，在与不同树脂的化学成份（特别是苯乙烯和胺类）接触时不被溶解。脱模剂还具有耐热及应力性能，不易分解或磨损；脱模剂粘合到模具上而不转移到被加工的制件上，不妨碍喷漆或其他二次加工操作。使用时需与水按1：9的比例进行混匀后使用。 4、主要生产设备 本项目生产工艺为“ 外购原料、混合搅拌、支设模板、入模浇注、养护、脱模”，主要生产设备如下。 表10 主要设备情况 序号; 设备名称; 数量; 型号; 备注. 生产设备. 1; 配料机; 2套; 2.5m3; 每套包含2.5m3计量仓4个，皮带输料装置2套，以及传感器、振动器等配套设施。. 2; 筒仓; 8台; 200t; 其中水泥筒仓4个，粉煤灰筒仓2个，矿粉筒仓2个. 3; 水称量供给系统; 2套; /; 包含秤斗、传感器、蝶阀、供水水泵以及管道阀门等. 4; 粉料称量供给系统; 6套; /; 包含秤斗、传感器、蝶阀、振动器以及管道等. 5; 外加剂称量供给系统; 2套; /; 包含秤斗、传感器、蝶阀、泵以及管道阀门等. 6; 外加剂箱; 4个; 10m3; 与外加剂称量供给系统配套使用. 7; 螺旋输送机; 8套; 10m; 粉料筒仓至搅拌机. 8; 搅拌机; 2台; JS3000; 物料混合搅拌. 9; 浇注泵; 2套; /; /. 10; 振动棒; 2套; /; /. 11; 布料罐; 4套; 3m3; /. 12; 移动式雾炮车; 2台; /; /. 13; 空压机; 2台; 1.5m3/min; /. 14; 储气罐; 2个; 1.0m3; /. 4个; 0.1m3; /. 15; 砂石分离机; 1台; /; 处理生产废水. 16; 铲车; 2台; 25型; /. 检验室设备. 1; 电液式恒加载压力试验机; 1台; WYA-2000; /. 2; 电动抗折机试验机; 1台; KZT-500型; /. 3; 水泥恒应力压力试验机; 1台; DYE-300S; /. 4; 水泥胶砂流动度测定仪; 1台; NLD-3; /. 5; 自动加压混凝土渗透仪; 1台; HP-4.0; /. 6; 石子压碎值指标测定仪; 1台; /; /. 本项目搅拌机为JS3000型搅拌机，一次搅拌量为3000L物料，搅拌时间约为2min（含落料时间），即1小时搅拌物料量约为90m3，在满负荷情况下，两台搅拌机300天约可搅拌物料43.2万m3，本项目需搅拌物料量为15万m3，完全可以满足本项目生产需要。 5.给水 项目用水包括生产用水及生活用水。 （1）生活用水 项目生活用水采用市政供水。项目劳动定员15人，均不在厂内食宿，据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）生活用水量取40L/人·班，单班制，年生产300天。则生活用水量为0.60m3/d，即180m3/a。 （2）生产用水 项目生产用水包括骨料卸料雾炮喷淋用水、原料仓库喷干雾用水、上料口喷淋用水、工艺用水、设备及生产车间冲洗用水、养护用水、出入口车辆冲洗用水、厂区道路清扫洒水以及水性脱模剂稀释用水。 ①出入口车辆冲洗用水 为防止车辆带土上路，运输车辆进出厂区需对车辆轮胎及底盘进行冲洗，本项目于厂门处设置运输18m车辆冲洗处1处，该处设底部自动水枪对车辆底盘进行冲洗，并配套1处5m3沉淀池，洗车废水经沉淀池沉淀后回用，所有运输车辆进出厂区均在该处进行冲洗，本项目运输车辆装载量为30-50t/辆，每年进出厂运输车辆约为17000辆，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），大中型车洗车用水量按70L/（辆·次），则车辆冲洗水用量为3.97m3/d（1190m3/a），冲洗水通过沉淀池沉淀后循环使用不外排，仅定期补水，损耗量按20%计，因此需补充水量为0.794m3/d。 ②工艺用水 根据企业提供资料，每1m3浆料搅拌需加入0.2t的水，本项目生产砼构件每年需要15万立方米浆料，则工艺用水量为3.00万t/a，即100m3/d。 ③封闭式原料仓库喷干雾用水 项目拟于封闭式原料仓库上方设置网格式喷干雾系统，水量为10L/d·m2，项目封闭式料仓面积为4000m2，故喷干雾用水量为40m3/d，即12000m3/a。 ④雾炮喷淋用水 项目拟采用雾炮喷淋的方式抑制砂石料卸料产生的粉尘，喷淋水量为2m3/h，本项目砂石料卸料平均每天为4h，故雾炮喷淋用水量平均为8m3/d，即2400m3/a。 ⑤上料口喷淋用水 本项目上料口处设置喷淋头对上料口产生的粉尘进行喷淋抑尘，喷淋水量约为0.5m3/h，本项目骨料上料时间约为834h/a，即约2.78h/d，则上料口喷淋用水量平均为1.39m3/d，即417m3/a。 ⑥设备冲洗水 搅拌机、浇注泵、振动棒等为本项目主要生产设备。在停止生产时须冲洗干净，本项目生产线冲洗水量约为6m3/d，即1800m3/a。 ⑦搅拌车间地面冲洗水 搅拌车间面积约为420m2，冲洗水量按1.0m3/100m2•d计，经核算，搅拌工作区冲洗水量为4.20m3/d，即1260m3/a。 ⑧砼构件养护用水 本项目砼构件洒水养护采用人工洒水的方式，养护用水约15L/m3，项目年产砼构件15万m3，养护用水量约为2250m3/a，即7.5m3/d，损耗约为60%，养护废水经地面导流槽排入循环水池沉淀后，全部回用于浆料搅拌。 ⑨道路清扫洒水 本项目厂区道路需每天洒水清扫，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），道路洒水用水量按2L/m2·d，本项目厂区道路面积约为1000m2，则道路抑尘用水量为2m3/d（600m3/a），全部蒸发损耗。 ⑩水性脱模剂稀释用水 本项目水性脱模剂需加水稀释后使用，稀释比例约为1：9，本项目水性脱模剂用量约为5t，则稀释用水量约为45t/a。 6.排水 本项目厂区内雨污分流，设有雨水导流渠及初期雨水收集池（依托生产废水循环水池），初期20min雨水收集沉淀后用于生产。经核算，本项目年收集初期雨水量约为1436.9m3/a。 本项目生活污水近期经化粪池处理清掏肥田，远期通过市政污水管网排入送庄镇污水处理厂深度处理，最终排入黄河渠。 车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排；工艺用水、原料仓库喷干雾用水、雾炮喷淋用水、上料口喷淋用水全部自然蒸发，不外排；设备冲洗废水、搅拌车间地面冲洗废水、砼结构养护废水经砂石分离机处理后进入循环水池循环使用不外排；道路清扫洒水全部自然蒸发，不外排。水性脱模剂稀释用水全部自然蒸发，不外排。 新鲜水 0.12 152.645 清掏肥田（远期市政污水管网） 0.48 生活用水 化粪池 0.6 0.48 0.794 0.794 车辆冲洗用水 3.176 40 仓库喷干雾用水 40 8 8 雾炮喷淋用水 1.39 上料口喷淋用水 1.39 100 工艺用水 82.011 产品 100 4.789 17.989 初期雨水 砂石分离机+循环水池 设备冲洗水 6 6 13.2 4.2 4.2 搅拌车间地面冲洗水 4.5 7.5 砼构件养护用水 3 2 道路清扫洒水 2 0.15 水性脱模剂稀释用水 0.15 图1 本项目水平衡图 （单位：t/d） 7.劳动定员及工作制度 该项目劳动定员15人，采用单班工作制，年工作300天。 8.厂区平面布置 本项目所在厂区呈梯形，出入口位于厂区东侧，厂区建设封闭式原料仓库1座，搅拌车间1座，浇注车间1座，成品区1处，办公用房1处，检验室1处。办公区域与生产区域相对独立，所有设备均位于车间内部。平面布置示意图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 外购原料 混合搅拌 养护 入模浇注 脱模 支设模板 成品 噪声： 废气： 废水： 固废： 图2 项目工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （一）外购原料 本项目原料包括砂石料、粉煤灰、矿粉、水泥、水等。均为外购成品。 砂石料为骨料，存放于封闭式原料仓库中，采用卡车在原料仓库内卸料，原料仓库顶部设置网格式自动喷干雾装置，定期洒水以保持原料有一定湿度并抑制扬尘，并于卸料时设置移动式雾炮车进行喷淋降尘。 粉煤灰、矿粉和水泥为粉料，存贮于搅拌车间的筒仓中，共设置有8个筒仓，包括4个200t水泥筒仓、2个200t粉煤灰筒仓以及2个200t矿粉筒仓，供应2台搅拌机生产，实际筒仓内最大备料量约160t。粉料均由罐车运送，通过罐车自带气泵连接筒仓专用管道将粉料打入筒仓。在输料过程中会产生粉尘。各筒仓顶部设置覆膜滤袋除尘器对这部分粉尘进行收集处理。 膨胀剂为粉料，为袋装，暂存于原料仓库内膨胀剂暂存处内，使用时将其投入外加剂箱内，箱体为封闭式结构，上部设进料口。减水剂为液体，储存于搅拌车间的外加剂箱内，箱体为封闭式结构，上部设进料口，散料从进料口泵入储罐。防冻剂为液体，冬季气温降至零下时添加，来料储存于搅拌车间内，使用时按比例加入储水罐内，泵入搅拌机。 （二）混合搅拌 本项目物料混合搅拌即为将物料输送至搅拌机内进行机械混合，无加热。本项目物料输送包括骨料输送、粉料输送。 项目于封闭式原料仓库内部建设地下式上料口1处并配套设置封闭皮带输送机，骨料于上料口处由推机推入上料口，落入称量斗内，经称量后落入封闭皮带输送机（上料口共设置两套配料机，每套配料机有两套封闭式皮带输送带，设置4个计量斗），并直接送入搅拌机中储仓内。骨料落入上料口称量斗的过程会产生粉尘。 粉料筒仓下部有螺旋输送机连接搅拌机内中储仓，设置计算机控制系统，投料时在计算机控制下，筒仓内物料通过螺旋输送机定量落入中储仓内。 所有的物料进入中储仓后，通过计算机控制落入搅拌机，并由供水系统泵入一定量的水，经搅拌机机械混合为均匀的浆料后卸入布料罐内备用。 本项目在每天搅拌工作完成后，需要对搅拌车间工作区地面、搅拌机等进行冲洗，产生冲洗废水，于厂区内设置有砂石分离机及循环水池，生产废水经管道导入砂石分离机，经砂石分离后骨料进行收集后回用，泥浆水流入循环水池内，加入新水稀释后作为工艺用水回用，生产时以水泵泵入搅拌机。 （三）支设模板 在浇注车间各个浇注工作台上，将台座底模进行清理整修后，设置密封条。对模具表面进行清理后，在模具表面上喷涂水性脱模剂，使其表面形成一层脱模剂膜，便于拆模。将处理后的模具使用螺栓及扎丝等安装于台座底模上。本项目使用的水性脱模剂中含有约15%的脂肪酸、植物油乳化液，具有一定的挥发性，在喷涂的过程中会产生一定量的挥发性废气。该过程主要产生噪声、固废以及废气。 （四）入模浇注 使用浇注泵将布料罐内的浆料，通过浇注口泵入支设好的模具内，对模具的型腔进行浇筑，浇筑过程中使用振捣棒将浆料振捣密实。浇筑完成后对浇筑设备进行清洗。该过程主要产生噪声、固废以及废水。 （五）养护、脱模 砼结构构件强度达到一定强度后，方能脱模。脱模采用人工脱模，脱模后对模具进行清理。为保证砼结构构件的物理特性需洒水养护，养护期为三天。本项目采用自然养护，在自然气温条件下，对砼结构构件及时用棉毡覆盖养护，并间断向棉毡喷淋洒水，保持砼结构构件表面充分潮湿。该过程主要产生养护废水。该部分水通过地面径流+导流渠的方式进入循环水池后回用于生产。 （六）成品：经养护后的砼结构构件堆存于成品区，待其自然风干后，即为成品。待售。 （七）产品质检及外售 项目在检验室内对项目所用原料进行质检。质检项目包括原料的含水度、含泥量、硬度等物理特性，不进行化学相关测试。质检采用定期进行抽检的方式进行，保证原料进厂合格。质检室测试使用的原料返回料场使用。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目系租用钢铁公司闲置厂区进行建设。 根据调查，钢铁公司于2008年取得该地块的使用权，并作为预留用地。该场地长期闲置，于2016年钢铁公司将该地块地面进行黄土夯实后，上次铺设硬化层，并作为炼钢炉渣暂存场使用，该炉渣为钢铁公司一般生产固废，经破碎后外售给水泥厂作为原材料。钢铁公司于2018年底将该场地内的炉渣全部清运出场后，拆除地面硬化层，场地内清理干净，仅保留160m2的砖房。 为了解本项目占地范围内污染情况，建设单位委托洛阳嘉清检测技术有限公司对项目占地范围内进行了土壤现状监测工作，监测结果显示，本项目占地范围内土壤基本监测因子均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》第二类用地筛选值限值要求，土壤环境良好，项目占地范围内土壤未受到污染。 本项目为新建项目，尚未开工建设，无原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）空气质量达标区判定 项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市环境保护局公开发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/16102），2020年洛阳市环境空气质量达标天数为244天，达标率为66.7%。环境空气中主要污染物为PM2.5和PM10，冬季、春季污染程度最高，秋季次之，夏季最轻。区域空气质量现状见下表。 表11 区域空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 86; 70; 122.9; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 超标. CO; 第95百分位数年均（mg/m3）; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3; 最大8小时第90百分位数年均; 166; 160; 103.8; 超标. 由上表结果可知，项目所在区域城市环境空气质量除PM10、PM2.5、O3有所超标外，其余因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。区域环境质量不达标。 （2）评价区域环境空气质量 本次评价借用孟津区2020年环境空气监测数据进行基本污染物环境质量现状评价。常规监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。具体监测结果统计见下表。 表12 2020年孟津区环境空气质量现状监测值 单位：μg/m3 项目; 监测值; 标准值; 最大值 标准指数; 最大超标倍数. SO2; 年均浓度; 7; 60; 0.12; 0. NO2; 年均浓度; 15; 40; 0.38; 0. PM10; 年均浓度; 76; 70; 1.09; 0.09. PM2.5; 年均浓度; 42; 35; 1.20; 0.20. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 111; 160; 0.69; 0. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8mg/m3; 4mg/m3; 0.20; 0. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 目前，孟津区正在落实《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号）等文件中要求的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 2.地表水环境 本项目所在区域的主要地表水体为黄河渠，位于本项目厂区北侧5.11km处。为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价借用《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中的监测数据，监测点位为华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口上游300m及下游1000m，监测时间2019年12月17日~19日，2020年1月17日~19日。黄河渠水质执行地表水Ⅲ类标准。监测结果见下表。 表13 黄河渠水质监测结果汇总表 监测断面; 监测时间; 评价因子. pH; COD; 氨氮; BOD5; 总磷; 石油类. 华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口上游300m; 监测值; 7.78~7.92; 12~13; 0.159~0.167; 2.6~2.8; 0.08~0.09; 未检出. 标准指数范围; 0.39~0.46; 0.6~0.65; 0.16~0.17; 0.65~0.7; 0.4~0.45; 0.1. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口下游1000m; 监测值; 7.73~7.88; 18~19; 0.150~0.156; 3.5~3.7; 0.06~0.08; 未检出. 标准指数范围; 0.37~0.44; 0.9~0.95; 0.15~0.16; 0.88~0.93; 0.09~0.10; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; 6~9; 20; 1.0; 4; 0.2; 0.05. 由上表可知，黄河渠华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口上游300m、下游1000断面处各项监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，区域地表水环境较好。 3、声环境质量现状 为了解项目厂址周围声环境质量现状，本次环评对项目厂区厂界的噪声环境进行了现状监测，监测时间为2022年2月14日~15日。监测结果统计见下表。 表14 噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 测点位置; 监测值; 标准; 达标情况. 时间; 2022.2.14; 2022.2.15. 东厂界; 昼间; 53; 54; 65; 达标. 夜间; 44; 45; 55; 达标. 南厂界; 昼间; 56; 57; 65; 达标. 夜间; 45; 45; 55; 达标. 西厂界; 昼间; 53; 53; 65; 达标. 夜间; 43; 44; 55; 达标. 北厂界; 昼间; 53; 54; 65; 达标. 夜间; 44; 45; 55; 达标. 由以上监测结果可知，本项目厂界噪声监测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，说明区域声环境质量现状较好。 4、生态环境 本项目系租用钢铁公司闲置厂区进行建设，厂区已经过初步开发，不涉及生态环境保护目标，无需开展生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目为砼结构构件制造项目，不涉及电磁辐射，无需开展电磁辐射现状监测。 6、地下水环境、土壤环境 本项目租用钢铁公司闲置厂区进行建设，为了解区域土壤质量现状，企业委托洛阳嘉清检测技术有限公司对区域土壤质量状况进行监测，监测时间为2022年2月14日，监测点位为厂区内空地，取1个表层样，取样1次，监测项目及监测结果详见下表。 表15 土壤理化特性调查表 点号; 1#现状厂区内表层样; 时间; 2022.02.15. 经度; 112.5751529; 纬度; 34.80299933. 层次; 0~0.2m. 现场记录; 土壤颜色; 红棕色. 土壤质地; 轻壤土. 土壤湿度; 潮. 植物根系; 少量. 其他异物; 无. 实验室测定; pH值; 8.11. 阳离子交换量; 12.7cmol+/kg. 氧化还原电位; 320mV. 土壤容重; 1.39g/cm3. 表16 土壤监测结果表 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; 监测值; GB36600-2018 第二类用地; 风险 水平. 占地范围内; 筛选值; 管制值. 1#现状厂区表层样; （mg/kg）. 1; 砷; 6.57; 60; 140; 可忽略. 2; 镉; 0.10; 65; 172; 可忽略. 3; 铬（六价）; 未检出; 5.7; 78; 可忽略. 4; 铜; 20; 18000; 36000; 可忽略. 5; 铅; 17.6; 800; 2500; 可忽略. 6; 汞; 0.030; 38; 82; 可忽略. 7; 镍; 35; 900; 2000; 可忽略. 8; 四氯化碳; 未检出; 2.8; 36; 可忽略. 9; 氯仿; 未检出; 0.9; 10; 可忽略. 10; 氯甲烷; 未检出; 37; 120; 可忽略. 11; 1,1-二氯乙烷; 未检出; 9; 100; 可忽略. 12; 1,2-二氯乙烷; 未检出; 5; 21; 可忽略. 13; 1,1-二氯乙烯; 未检出; 66; 200; 可忽略. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 未检出; 596; 2000; 可忽略. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 未检出; 54; 163; 可忽略. 16; 二氯甲烷; 未检出; 616; 2000; 可忽略. 17; 1,2-二氯丙烷; 未检出; 5; 47; 可忽略. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 未检出; 10; 100; 可忽略. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 未检出; 6.8; 50; 可忽略. 20; 四氯乙烯; 未检出; 53; 183; 可忽略. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 未检出; 840; 840; 可忽略. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 未检出; 2.8; 15; 可忽略. 23; 三氯乙烯; 未检出; 2.8; 20; 可忽略. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 未检出; 0.5; 5; 可忽略. 25; 氯乙烯; 未检出; 0.43; 4.3; 可忽略. 26; 苯; 未检出; 4; 40; 可忽略. 27; 氯苯; 未检出; 270; 1000; 可忽略. 28; 1,2-二氯苯; 未检出; 560; 560; 可忽略. 29; 1,4-二氯苯; 未检出; 20; 200; 可忽略. 30; 乙苯; 未检出; 28; 280; 可忽略. 31; 苯乙烯; 未检出; 1290; 1290; 可忽略. 32; 甲苯; 未检出; 1200; 1200; 可忽略. 33; 间-二甲苯+对-二甲苯; 未检出; 570; 570; 可忽略. 34; 邻-二甲苯; 未检出; 640; 640; 可忽略. 35; 硝基苯; 未检出; 76; 760; 可忽略. 36; 苯胺类; 未检出; 260; 663; 可忽略. 37; 2-氯酚; 未检出; 2256; 4500; 可忽略. 38; 苯并[a]蒽; 0.111; 15; 151; 可忽略. 39; 苯并[a]芘; 0.0110; 1.5; 15; 可忽略. 40; 苯并[b]荧蒽; 0.243; 15; 151; 可忽略. 41; 苯并[k]荧蒽; 0.0440; 151; 1500; 可忽略. 42; 䓛; 未检出; 1293; 12900; 可忽略. 43; 二苯并[a,h]蒽; 0.0454; 1.5; 15; 可忽略. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.255; 15; 151; 可忽略. 45; 萘; 1.51; 70; 700; 可忽略. 由上表可知，本项目区域土壤各项基本监测因子监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值限值要求，土壤污染风险可以忽略，项目区域土壤环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目特征，本次评价的主要环境保护目标见下表。 表17 主要环境保护目标一览表 环境类别; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 保护级别; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 大气环境; 裴坡村; 112°34'57.821"; 34°48'11.206; 居民区; 约2023人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 北; 102m. 声环境; 项目厂界外50m范围内不涉及声环境保护目标. 地下水环境; 项目厂界外500m范围内不涉及地下水环境保护目标. 生态环境; 项目不涉及生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1、表2水泥制品生产 表1 大气污染物排放限值. 生产过程; 生产设备; 颗粒物. 散装水泥中转站及水泥制品生产; 水泥仓及其它通风生产设备颗粒物允许排放浓度; 10mg/m3. 表2 大气污染物无组织排放限值. 污染物项目; 限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 颗粒物; 0.5mg/m3; 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h浓度值的差值; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点. 2.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 COD：500mg/L；SS：400mg/L；pH（无量纲）：6～9，氨氮无限值。 3.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 3类：昼间≤65dB（A），夜间55≤dB（A） 4.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） 5.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运期工作人员生活污水经厂区内化粪池处理后，近期清掏肥田，远期通过市政污水管网排入送庄镇污水处理厂。 本项目颗粒物排放量为0.3162t/a，拟从区域内削减的大气污染物排放量中进行倍量替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目主要建设全封闭式原料仓库一座，搅拌车间一座，浇注车间一座，成品区一处，办公用房一处、检验室一处，施工期约5个月，施工人员约10人。项目施工期环境保护措施如下。 1、施工扬尘 施工扬尘污染防治措施如下： （1）施工期间，需做到“七个100%”防尘措施，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、物料堆放和裸地100%覆盖、出入车辆100%冲洗、渣土车运输100%密闭、土方开挖湿法作业100%落实、施工工地100%安装扬尘在线监测视频监控设备并与主管部门监控平台联网。 （2）沙、石、土方等散体材料应集中堆放在施工场地内部且100%覆盖，无裸露土层，堆放点周边设置围挡。场内装卸、搬倒物料应以防尘布遮盖、封闭并定期采用雾炮洒水等措施，不得干法卸料，不得凌空抛掷、抛撒。不得在未实施洒水等抑尘措施的情况下对道路进行清扫。 （3）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 （4）施工现场应保持整洁，充分利用周边硬化村道，道路应及时洒水降尘。 （5）设置出入口车辆冲洗设施对进出工程车辆进行清洗，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆100%清洁干净，不得将泥土带出现场，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆。定期清扫，确保入口通道及道路两侧清洁。 （6）雇佣有相应运输资质的渣土车进行渣土和建筑垃圾运输，运输时间、运输路线需严格遵守当地主管部门规定。运输中需采取顶部封闭或遮盖进行密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严格控制车辆超载，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆，严禁进场进行装运作业。生活垃圾设置专用垃圾箱，日产日清交由环卫部门统一处理。 （7）场区内配置雾炮喷淋车，在施工过程中，对转运土石方、拆除临时设施等易产生扬尘的工序必须采取降尘和湿法作业措施，全时段保持作业现场湿润无浮尘。 （8）对施工现场进行封闭管理，于大门口醒目位置设置须在大门口醒目位置设置扬尘治理责任公示牌和文明施工扬尘治理标准。项目施工区域周边设置2.5m以上围挡，围挡顶部需设置自动喷淋装置，围挡内侧1m范围内不得对方料具、土石方等物料，设置巡视保洁制度，保持围挡5m范围内清洁。 （9）施工期间，不用的设备应及时关闭，以减少机械废气产生；同时加强对车辆的疏导和管理，减少车辆怠速情况发生，以减少车辆尾气排放。施工使用的机械设备、车辆及其使用的油品质量等应符合国家相关标准，不得使用尾气排放不达标、淘汰、报废设备等。 （10）在严格管控期间，每天晚20时至早8时停止一切土石方作业、建筑拆除、渣土车运输等作业。 2、废水 施工期间的废水主要为施工设备、车辆冲洗产生的施工废水及施工人员产生的生活污水。 （1）施工人员生活污水 项目施工人数约为10人，施工时间为5个月（按150天计），用水量以每人每天40L计，则施工期施工人员生活用水量为0.4m3/d，整个施工期用水量为60m3，生活污水排放系数取0.8，则施工期生活污水量为0.32m3/d，整个施工期生活污水量为48m3。根据工程设计，本项目厂区内新建10m3的化粪池（运营期继续使用）对施工期生活污水进行处理后，由人工清掏肥田。 （2）施工废水 施工废水主要为施工设备及车辆冲洗产生的少量含油废水，它虽然无有毒有害物质，但其中会有一定量的泥土、砂石和油污。项目每日最大车辆冲洗量约20辆，以每辆车冲洗用水100L计，冲洗废水产生量约为2m3/d。评价要求建设单位施工期在施工场地出入口设置一座1m3的隔油池和一座5m3的沉淀池（运营期继续使用），设备维修及车辆冲洗污水经隔油池隔油后进入沉淀池，经沉淀池处理后回用于施工场地喷洒抑尘，不外排。 3、噪声 为了降低施工期噪声对环境的影响，评价提出以下噪声防治措施： （1）加强施工队伍的教育，提高职工的环保意识，设备装卸尽可能做到轻拿轻放。 （2）施工车辆安排在白天通行，且尽量安排在上午8:00-12:00，下午14:00-20:00之间，避开居民休息时间，禁止夜间运输。 （3）禁止在午间12时-14时、严禁在夜间22时-次日6时进行施工。 4、固体废物 施工期产生的固废主要为施工人员生活垃圾、设备包装、建筑垃圾等。 （1）生活垃圾 施工期生活垃圾利用厂区内垃圾箱收集后由当地环卫部门统一收集清运处理。 （2）设备包装 分类收集后，外售处理或随生活垃圾一同处置。 （3）建筑垃圾 施工期建筑垃圾主要成分是混凝土、石块、砂石、渣土等，产生量较小，一般不存在“二次污染”的问题，部分可回收利用，剩余的建筑垃圾均拉至指定的地点进行综合处理。 根据建设方提供的资料，本项目建设场地需清理、开挖土方，能够做到土方平衡，无弃土产生。 针对施工期固体废物，环评建议采取以下措施： ①施工场地临时堆放的土方应覆盖防尘网或防尘布，定期洒水； ②在施工场地设置生活垃圾收集桶，集中收集生活垃圾并及时清运。 通过以上措施，项目施工期固废对环境的影响较小。 综上所述，施工期对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施可将其影响降至最低。随着施工期的结束，其影响随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 项目产生的废气主要包括骨料产生的颗粒物、粉料产生的颗粒物、物料混合搅拌产生的颗粒物，涂刷水性脱模剂产生的废气，运输车辆扬尘。现国家尚未发布本项目行业污染源源强核算技术指南，故根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本项目采用排污系数法结合类比法对本项目大气污染物产生情况进行核算。 1.1大气污染物产生情况 ①骨料产生的颗粒物 项目建设有全封闭式原料仓库1处，仓库设置自动感应时硬质门，并于仓库顶部设置网格式自动喷干雾装置，范围覆盖整个仓库内部，同时设置移动式雾炮车用于卸料时喷淋降尘。本项目所有砂石料均存放在该原料仓库内，无露天堆场，卸料采用自卸卡车在封闭式原料仓库内进行。经以上措施之后，骨料卸料时产生的粉尘量极少，可忽略不计。 本项目于原料仓库内建设半封闭型地下式上料口1处（即3面封闭，1面敞开），使用铲车将砂石料投入上料口，上料口设置封闭皮带输送机为搅拌机供应砂石料，并配套砂石料计量斗。砂石料全部经上料口计量斗称量后通过封闭皮带输送机送入搅拌机内。砂石料落入计量斗时产生粉尘，须进行收集处理，参考《逸散性工业粉尘控制技术》转运砂和粒料至高架贮仓产污系数为0.02kg/t，装水泥、砂和粒料入称量斗产物系数为0.01kg/t。本项目砂石料用量为25.2万t/a，则该过程粉尘产生量为7.56t/a。 本项目拟于上料口上方设置封闭式集气罩，即三面硬质墙、一面软帘用于收集废气，集气罩完全覆盖上料口，收集效率为95%，设置1套覆膜滤袋除尘器（TA001，处理效率99.5%）对收集的上料粉尘进行处理。配套风机10000m3/h。通过15m高排气筒（DA001）外排。 本项目上料口与搅拌机同步工作，年有效工作时间为834h/a，则骨料上料口有组织颗粒物排放量约为0.0718t/a，排放速率为0.0861kg/h，排放浓度为8.61mg/m3。为降低上料口无组织颗粒物排放量，同时于上料口处设置喷淋装置用于降尘，降尘效率约为50%，则本项目骨料上料无组织颗粒物排放量约为0.189t/a，排放速率为0.2266kg/a。 ②筒仓产生的粉尘 本项目生产过程中使用的粉料（水泥、粉煤灰、矿粉），使用专用罐车运输，罐车抵达厂区后，采用气力输送泵将粉料输送至各筒仓。参考《逸散性工业粉尘控制技术》卸水泥至高架贮仓，产污系数为0.12kg/t。本项目水泥等粉料用量为7.2万t/a，则本项目筒仓产生的粉尘颗粒物量约为8.64t/a。 本项目粉料采用专用罐车运输，采用气力输送泵输料，粉料全年输料时间约为480h。（按150t/h计算）。 本项目拟在各筒仓顶部均设置高效覆膜滤袋除尘器（TA002-TA009）连接各筒仓呼吸孔对这部分粉尘进行收集处，每套高效覆膜滤袋除尘器配套2000m3/h的风机，高效覆膜滤袋除尘器除尘效率约为99.9%，经处理后废气通过25m高排气筒（DA002）排放，则筒仓产生的粉尘颗粒物经处理后排放量约为0.0086t/a，排放速率为0.018kg/h，排放浓度为9.00mg/m3。 ③物料混合搅拌产生的粉尘 本项目年搅拌浆料15万m3，本项目采用两条JS3000型搅拌机进行工作，根据该设备设计资料，每条生产线实际生产能力1h约可搅拌90m3物料，则搅拌工序每台搅拌机运行时间约为834h/a（包含原料落料时间）。 参考生态环保部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中3021水泥制品制造行业 物料搅拌颗粒物产污系数为0.13kg/t-产品。经计算，物料混合搅拌产生的粉尘颗粒物量为46.8t/a。 项目拟于每台搅拌机上方各设置1套高效覆膜滤袋除尘器（TA010-TA011）对产生的粉尘进行处理，每套覆膜滤袋除尘器配套5000m3/h的风机。高效覆膜袋除尘器除尘效率约为99.9%，经处理后废气通过25m高排气筒（DA003）排放，则本项目浆料混合搅拌工序粉尘经除尘器处理后排放量约为0.0468t/a，排放速率为0.561kg/h，排放浓度为5.61mg/m3。 ④水性脱模剂挥发废气 本项目需使用水性脱模剂喷涂模板，水性脱模剂中含有脂肪酸、植物油乳化液（含量约为15%），具有一定的挥发性，挥发度较低可忽略不计。 ⑤运输车辆出入产尘 本项目为降低汽车运输造成的扬尘量，特制定以下措施： a车辆在厂区减速慢行，时速不得高于5km/h。 b设专人对厂区地面进行保洁工作，每日对厂区主要道路至少清扫2次，保证地面灰尘量小于0.01kg/m2，并定期对主要道路进行洒水降尘，洒水频率不低于每天两次，干燥大风天气应加大洒水频率。 c厂区进出口设置车辆冲洗处，对进出车辆进行冲洗。 经过以上措施处理后，项目车辆运输造成的扬尘量极少。 本项目废气产排污情况及污染治理设施信息见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 #### 措施 | 表18 项目废气产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量(t/a); 产生浓度(mg/m3); 处理工艺; 处理能力(m3/h); 收集效率(%); 治理工艺去除率(%); 排污许可废气可行技术; 是否为可行技术; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 名称; 限值. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 1; 骨料上料; 颗粒物; 7.56; 1125; 有组织; 半封闭地下式上料口、喷淋降尘、覆膜滤袋除尘器; 10000; 95; 99.0; 布袋除尘; 是; 8.61; 0.0861; 0.0718; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1、表2水泥制品生产; 10; 5.9. 无组织; /; /; /; /; 0.2266; 0.189; 0.5; /. 2; 粉料输料; 颗粒物; 8.64; 906; 有组织; 封闭筒仓、g高效覆膜滤袋除尘器; 16000; 100; 99.9; 是; 9.00; 0.018; 0.0086; 10; /. 3; 混合搅拌; 颗粒物; 46.8; 5611; 有组织; 高效覆膜滤袋除尘器; 10000; 100; 99.9; 是; 5.61; 0.0561; 0.0468; 10; /. |
| --- | --- |

|  | #### 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30 63、水泥制品及类似制品制造302”，其中“砼结构构件制造3022（除重点管理、简化管理以外的）”，实行排污许可登记管理。排放口类型划分及监测计划均按照登记管理排污单位要求执行。 #### 1.2排放口基本情况 项目排放的大气污染物为颗粒物，排放方式包括有组织排放和无组织排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）本项目有组织大气污染物排放口均为一般排放口，无主要排放口。 #### 项目大气排放口基本情况见下表。 表19 项目大气排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口类型. 经度; 纬度. 1; DA001; 骨料上料排气筒; 颗粒物; 112.58077705; 34.80164352; 15; 0.5; 常温; 一般排放口. 2; DA002; 筒仓排气筒; 颗粒物; 112.58135815; 34.80160828; 25; 0.5; 常温; 一般排放口. 3; DA003; 搅拌机排气筒; 颗粒物; 112.58135815; 34.80165287; 25; 0.5; 常温; 一般排放口. #### 1.3监测计划 #### 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、以及《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017），本项目大气监测计划见下表。 表20 项目大气污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 排气筒（DA001）; 颗粒物; 1次/2年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1水泥制品生产；《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021修订版）》. 排气筒（DA002）; 颗粒物; 1次/2年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1水泥制品生产；《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021修订版）》. 排气筒（DA003）; 颗粒物; 1次/2年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1水泥制品生产；《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021修订版）》. 无组织排放监测点位; 颗粒物; 1次/季度; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2水泥制品生产；《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021修订版）》. 1.4大气环境影响分析 根据环境质量监测数据，本项目所在区域大气环境质量现状除PM10、PM2.5、O3外均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量为不达标区；项目厂区周边为裴坡村集体地，南侧东部为村办养殖场，北侧102m为裴坡村。项目排放废气主要为颗粒物，各工序产生的粉尘颗粒物经覆膜滤袋式除尘器处理后颗粒物排放浓度均小于10mg/m3，可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1水泥制品生产标准要求，以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021修订版）》PM排放浓度不高于10mg/m3的要求。全厂无组织颗粒物排放量为0.1890t/a，排放量较小。 综上所述，本项目所在区域大气环境质量为不达标区，项目排放的污染物需按要求进行倍量削减替代；大气污染物经处理后排放量较小，可达标排放，对周边环境影响很小。 2.废水 2.1废水污染源分析 （1）生活污水 本项目营运期职工生活用水量为0.6m3/d，年生活用水量为180m3。生活污水排污系数按0.8计，则生活污水排放量为0.48m3/d，即144m3/a，类比同类企业生活污水水质，生活污水中污染物主要为COD、SS和氨氮，其产生浓度分别为COD：250mg/L，SS：200mg/L，氨氮：20mg/L。则生活污水污染物产生量约为COD：0.0360t/a，SS：0288t/a，氨氮：0.0029t/a。 生活污水经厂区污水管网，进入厂区化粪池预处理。经化粪池处理后生活污水中污染物浓度为COD：200mg/L，SS：120mg/L，氨氮：19.4mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，生活污水污染物排放量为COD：0.0288t/a，SS：0.0173t/a，氨氮：0.0028t/a。 经调查，本项目所在位置在送庄镇污水处理厂的收水范围，但收水管网暂未覆盖。近期本项目生活污水经化粪池处理后清掏肥田，远期经化粪池预处理后通过市政污水管网排入送庄镇污水处理厂进行深度处理。 （2）生产废水 项目生产用水包括出入口车辆冲洗用水、封闭式原料仓库喷干雾用水、雾炮喷淋用水、上料口喷淋用水、工艺用水、设备冲洗用水、搅拌车间地面冲洗水、砼构件养护用水以及厂区道路清扫洒水。其中封闭式原料仓库喷干雾用水、雾炮喷淋用水、上料口喷淋用水、工艺用水、厂区道路清扫洒水、水性脱模剂稀释用水全部蒸发损耗，无废水产生。车辆冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排。设备冲洗废水、搅拌车间地面冲洗废水、砼构件养护废水经砂石分离机处理后循环使用，不外排。 ①出入口车辆冲洗废水 本项目出入口处设置1处车辆冲洗处，设底部自动水枪对车辆底盘进行冲洗，并配套1处5m3沉淀池，洗车废水经沉淀池沉淀后回用，本项目车辆冲洗水用量为3.97m3/d（1190m3/a），损耗量按20%计，冲洗废水产生量约为3.176m3/d，主要污染物为SS，排入沉淀池沉淀后循环使用不外排。 ②设备冲洗水 本项目主要生产设备搅拌机、浇注泵、振动棒等在停止生产时须冲洗干净，本项目生产设备冲洗废水产生量约为6m3/d，主要污染物为SS，经导流槽引至砂石分离机处理后，废水排入循环水池后，回用于生产。 ③搅拌车间地面冲洗水 本项目须每天对搅拌车间地面进行冲洗，冲洗废水产生量为4.20m3/d，主要污染物为SS，经导流槽引至砂石分离机处理后，废水排入循环水池后，回用于生产。 ④砼构件养护用水 本项目砼构件定期洒水养护，养护用水约7.5m3/d，损耗约为60%，养护废水产生量3m3/d，经地面导流槽排入循环水池后，全部回用于生产。 （3）初期雨水 项目生产过程中有粉尘产生，地面砂石粉尘较多，因此在下雨天会产生含悬浮物的初期雨水，本项目汇水面积约2.21hm2。 根据《室外排水设计规范》，雨水流量公式为： 式中：Q：雨水设计流量（L/s）； q：设计暴雨强度（L/s.hm2）； φ：径流系数，取0.8； F：汇水面积（hm2）。 根据洛阳市暴雨强度计算公式： 式中：P------设计重现期，年； t-------降雨历时，分钟。 计算得，洛阳市在重现期为1年、降雨历时20分钟情况下的暴雨强度为q(1,20)=144.7L/s.hm2。雨水设计流量Q（1，20）=255.83L/s。 根据计算，本项目厂区内重现期1年，降雨历时20分钟的雨水量为307m3。 孟津区平均降雨量为650mm，年初期雨水量按照总降雨量的10%计算，则项目初期雨水量为1436.9m3/a。初期雨污水中主要污染物为SS，经循环水池收集后回用于生产。 2.2废水处理措施可行性分析 A.化粪池 根据项目设计资料，厂区内铺设有专门的生活污水收集管网，生活污水由生活污水管网收集，进入化粪池处置，排放浓度可达到《污水综合排放标准》（GB89787-1996）表4三级标准及送庄镇污水处理厂收水浓度要求，该部分废水近期清掏肥田，远期经污水排放口排入市政污水管网排入送庄镇污水处理厂。该化粪池容积为10m3，设计停留时间24h，据工程分析，本项目生活污水总排放量为0.48m3/d，故该化粪池满足本项目生活污水处理的要求。 B.洗车废水沉淀池 本项目厂区出入口处设置1处洗车处，配套1处5m3沉淀池用于收集处理洗车废水，根据工程分析，本项目洗车废水产生量约为3.176m3/d，则该循环水池容积可以满足需要。 C.循环水池 本项目设置1处砂石分离机，配套1处循环水池用于处理收集的生产废水，以及初期雨水。该循环水池容积330m3。据工程分析，本项目生产废水产生量为13.2m3/d，重现期1年，降水历时20分钟的最大降雨量约为307m3，生产废水及初期雨水经该循环水池收集后，回用于生产，不外排。则该循环水池容积可以满足生产废水以及初期雨水的收集。 项目废水污染源源强核算结果及参数见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 #### 措施 | 表21 项目废水产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 污染治理设施; 废水排放量（m3/a）; 污染物排放情况; 排放方式; 排放标准. 产生浓度; 产生量(t/a); 处理能力(m3/d); 治理工艺; 治理效率(%); 是否为可行技术; 排放 浓度; 排放量(t/a); 名称; 浓度限值. 1; 人员生活; 生活污水; pH; 6~9; /; 10; 化粪池; /; 是; 144; 6~9; /; 不排放; /; /. COD; 250mg/L; 0.0360; 20; 200mg/L; 0.0288; /. 氨氮; 20mg/L; 0.0029; 3; 19.4mg/L; 0.0028; /. SS; 200mg/L; 0.0288; 50; 120mg/L; 0.0173; /. 2; 车辆冲洗; 洗车废水; SS; 1000mg/L; 0.9528; 5; 沉淀池; /; /; /; /; /; 不排放; /; /. 3; 设备冲洗、地面冲洗、养护; 生产废水; SS; 3000mg/L; 11.88; 50; 砂石分离机+循环水池; /; /; /; /; /; 不排放; /; /. 4; 降雨; 初期雨水; SS; 1000mg/L; 1.4369; 330; 循环水池; /; /; /; /; /; 不排放; /; /. |
| --- | --- |

|  | #### 2.3监测计划 #### 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），近期本项目生活污水经化粪池处理后清掏肥田，暂不制定监测计划；待市政污水管网接通后，生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排入送庄镇污水处理厂，排放方式为间接排放，废水监测计划见下表。 表22 项目废水污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DW001; COD、SS、氨氮; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB89787-1996）表4三级标准. 2.4废水环境影响分析 综上所述，本项目运营期外排废水主要为工作人员生活污水，近期经化粪池处理后清掏肥田，远期生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排入送庄镇污水处理厂。本项目废水对周边环境影响很小。 3、噪声 本项目运营期噪声主要为卸料噪声、生产设备运行过程产生的噪声，其噪声源强为85~95dB(A)，项目主要高噪声设备及降噪措施一览如下。 表23 主要设备噪声强度、防治措施及效果 设备名称; 设备位置; 数量; 噪声源强[dB（A）]; 降噪措施; 降噪后源强[dB（A）]. 骨料卸料; 原料仓库; 1处; 80; 厂房隔声; 50. 皮带输送机; 原料仓库; 2台; 85; 厂房隔声; 55. 风机; 原料仓库; 1台; 85; 厂房隔声; 55. 搅拌机; 搅拌车间; 2台; 90; 厂房隔声; 60. 风机; 搅拌车间; 10台; 85; 厂房隔声; 55. 浇注泵; 浇注车间; 2台; 90; 厂房隔声; 60. 振捣棒; 浇注车间; 2台; 85; 厂房隔声; 55. 砂石分离机; 原料仓库东部; 1台; 85; 封闭隔声; 60. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），各车间面向厂界一侧的外墙视为噪声面源，声环境影响预测采用多点源叠加及面源预测模式。预测结果见下表。 表24 本项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 贡献值; 标准值; 达标状况. 北厂界; 43.9; 昼间65/夜间55; 达标. 东厂界; 51.1; 达标. 西厂界; 48.4; 达标. 南厂界; 49.5; 达标. 由上表可知，本项目东、西、南、北厂界昼、夜间噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目噪声监测计划见下表。 表25 项目废水污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界环境噪声; 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4、固体废物 项目固体废物包括一般固废及危险废物。 （1）一般固废 项目一般固废主要为工作人员的生活垃圾、除尘灰、废料渣。 ①生活垃圾 项目工作人员15人，生活垃圾产生量以0.6kg/人·d，年工作300d，则生活垃圾产生量为2.7t/a，厂区环卫垃圾桶对生活垃圾分类收集后定期交环卫部门集中处置。 ②除尘灰 据工程分析，除尘灰产生量约为62.49t/a，封闭卸灰后作为粉料原料全部回用于生产。 ③废料渣 入模浇筑过程中产生落地废弃浆料，模板清理过程产生废弃料渣，产生量约为36t/a。暂存于场地内一般固废暂存处（15m2），定期清运至市政管理部门指定地点进行妥善处理。 （2）危险废物 ①废机油 本项目搅拌机、皮带输送机等需定期维护更换机油，更换量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），更换后的废机油属于HW08类危险废物。暂存于厂区内危废暂存间内，定期交由有资质的单位集中处置。 ②废水性脱模剂桶 本项目年用水性脱模剂约5t/a，为桶装，年产生废包装桶约为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废水性脱模剂桶属于HW49类危险废物。采用自来水冲洗后（冲洗水回用于水性脱模剂稀释），暂存于危废暂存间内，定期由供应厂家回收后用于原用途。 本项目固废排放信息汇总见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 #### 措施 | 表26 项目固体废物排放信息表 序号; 产生环节; 固废名称; 固废类别; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处理去向（t/a）. 自行贮存量; 自行 利用; 自行 处置; 转移量; 排放量. 委托利用; 委托处置. 1; 人员生活; 生活垃圾; 一般固废; /; 固体; /; 2.7; 垃圾桶; /; /; /; /; 2.7; 0. 2; 除尘器; 除尘灰; 一般固废; /; 固体; /; 62.49; 粉料筒仓; /; 62.49; /; /; /; 0. 3; 入模浇筑、模板清理; 废料渣; 一般固废; /; 固体; /; 36; 一般固废暂存处; /; /; /; /; 36; 0. 4; 原材料; 废水性脱模剂桶; 危险废物; 乳化液; 固体; T; 0.5; 危废暂存间; /; /; /; 0.5; /; 0. 5; 设备维护; 废机油; 危险废物; 矿物油; 液体; T/I; 0.1; 危废暂存间; /; /; /; /; 0.1; 0. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 评价要求企业在厂区东侧设置一处危险废物暂存间10m2，该暂存间应为其他区域分隔开来的独立房间，并于内部设置防漏围堰，暂存间挂设危险废物标识、张贴危险废物标签；暂存间地面以防渗水泥或聚丙烯防渗薄膜加强防渗，项目产生的危险废物别装于专用容器内暂存于该暂存处，定期交由有资质的单位集中处置。建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。 表27 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期（月）. 1; 危废暂存间; 废机油; HW08含矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 厂区东部; 2m2; 专用桶封闭盛装; 0.1t; 12. 2; 废水性脱模剂桶; HW49其他废物; 900-041-49; 厂区东部; 8m2; 桶口密封后堆存; 0.5t; 12. 评价要求企业定期对危废暂存间所暂存的危险废物密闭容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。委托有资质的单位定期对暂存的危险废物清运进行安全处置。 危险废物在贮存、运输过程中可能因为操作不当、容器质量问题造成危险废物泄露，造成环境污染。为了减小环境风险，评价提出以下措施： （1）加强危废管理，一旦发生泄露，应用砂土或其他不燃材料吸收或吸附；尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制空间。 （2）运输前应先检验包装容器是否完整、密封，运输过程要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。 （3）使用危废专用车运输，并按规定路线行驶。 本项目危险废物存在一定的泄露风险，但其产生量较小，在认真落实各项风险防范措施的前提下，本项目危险废物风险事故在可控制范围内，环境风险可以接受。 通过以上方法处置后，本项目产生的固体废物均妥善处置，对周围环境影响较小。 5、土壤及地下水 本项目为砼结构构件制品行业，排放的主要污染物为颗粒物，其主要成分为硅酸盐及其他化合物。 本项目危废暂存间地面进行重点防渗处理，原料仓库、搅拌车间、浇注车间、一般固废暂存处地面进行硬化防渗处理，厂区地面除硬化外，其余空地全部进行绿化，减少裸露地面。生产过程中为降低粉尘颗粒物的产生，不设散流体物料露天堆场，粉料全部存贮于筒仓内部，砂石料全部存贮于封闭原料仓库内，并在仓顶设置网格喷干雾装置，防止风力起尘导致颗粒物大量进入空气。物料的上料、输料均采用封闭输送带并配置覆膜袋脉冲式除尘器对含尘气体进行收集和处理。经上述降尘措施后，本项目产生的颗粒物较少。 营运期间，生活污水经厂区内污水管网收集后进入化粪池处理，厂区内污水管网及化粪池均做防渗处理。洗车废水经沉淀池沉淀后回用，沉淀池经硬化防渗处理。生产废水经导流槽排入循环水池后回用，导流槽及循环水池均经硬化防渗处理。已切断地下水污染途径。 在严格控制源头污染、过程防控措施的情况下，项目运营期间污染物进入周边土壤、地下水环境的途径被切断或得到控制，对土壤、地下水环境影响很小。 7、环境风险 本项目所涉及的主要危险物质为油类物质（机油以及废机油）。 本项目机油存在于生产设备内部，其总量为0.1t，废机油暂存于危废暂存间内，最大储存量约为0.1t。机油属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018)附录B中重点关注的危险物质，临界量为油类物质：2500t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018)附录C对本项目进行风险潜势进行初判，项目风险潜势=0.2/2500=0.00008＜1，故本项目风险潜势为Ⅰ级，需进行环境风险简单分析。 表28 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产15万立方装配式建筑砼构件项目. 建设地点; 孟津区送庄镇裴坡村. 地理坐标; 北纬34度48分7.176秒，东经112度34分52.421秒. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：机油、废机油 分布：生产设备内部，危废暂存间. 环境影响途径及危害后果; 环境影响途径： 油类物质泄漏后直接渗入地下，发生火灾时，燃烧过程产生的CO等污染物以废气的形式进入大气。 危害后果： 油类物质泄漏后如没有得到有效控制，下渗可能会造成附近的地表水、地下水体、土壤污染。 油类物质及天然气对大气、地表水、地下水产生污染。燃烧产生的CO可引起中毒。. 风险防范措施要求; ①定期对设备进行安全监测，加强设备的安全管理； ②加强火源的管理，进行明火控制、维修用火控制等； ③制定严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理，对设备的运行进行实时监控，严格执行生产管理的规章制定和操作规程，对操作工人要加强技术培训，防止工人误操作； ④配备一定数量的消防器材（干粉灭火器）及泄漏应急处理设备（应急石灰、沙子），避免遇明火发生风险事故； ⑤车间内的布置严格按照《建筑设计防火规范》的要求进行防火设计，设置必要的警示标志。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目为砼结构构件制造项目，涉及的危险物质油类物质为易燃性、有毒有害物质。项目风险物质的存储量较小，未构成重大危险源，风险潜势较低。在认真落实各项风险防范措施的前提下，本项目风险事故在可控制范围内，环境风险可以接受。. 8、环保投资 本项目总投资为7500万元，其中环保投资89.7万元，占总投资1.20%。环保具体投资估算见下表。 表29 本项目环保投资估算表 项目内容; 治理措施; 投资金额（万元）. 废气; 骨料废气; 设置封闭式原料仓库，设置仓顶喷干雾系统，设置移动式雾炮车；上料口设置喷淋装置，设集气罩及TA001覆膜滤袋除尘器处理后通过15m排气筒DA001排放; 20. 粉料废气; 设置封闭式粉料筒仓，设风管负压收集后，通过TA002-TA009高效覆膜滤袋除尘器处理后通过25m排气筒DA002排放; 24. 混合搅拌废气; 设施封闭式搅拌机，设风管负压收集后，通过TA010-TA011高效覆膜滤袋除尘器处理后通过25m排气筒DA003排放; 6. 废水; 生活污水; 厂区污水管网+10m3化粪池; 3. 洗车废水; 导流槽+砂石分离机+330m3循环水池; 4. 生产废水; 18m车辆冲洗处+5m3沉淀池; 1. 初期雨水; 导流槽+330m3循环水池; 0.5. 固废; 生活垃圾; 设置若干垃圾桶; 0.2. 废料渣; 一般固废暂存处（15m2）; 1. 废水性脱模剂桶、废机油; 危废暂存间（10m2）+密封容器若干; 2.5. 噪声; 设备噪声; 厂房隔声; 0.5. 其他; 门禁视频监控系统; 2. 有组织排气筒在线监测系统; 15. 主要生产装置及污染治理设施用电监控系统; 9. 搅拌车间视频监控系统; 1. 合计; 89.7. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001（15m） | 颗粒物（骨料上料） | 设置封闭式原料仓库，设置仓顶喷淋系统，设置移动式雾炮车；设置地下式上料口，设置喷淋降尘装置，设集气罩及TA001覆膜滤袋除尘器处理后通过15m排气筒DA001排放；烟气在线监控系统 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）水泥制品生产；同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021修订版）》相关要求 |
|  | 排气筒DA002（25m） | 颗粒物（粉料筒仓） | 设置封闭式粉料筒仓，设风管负压收集后，通过TA002-TA009高效覆膜滤袋除尘器处理后通过25m排气筒DA002排放；烟气在线监控系统 |  |
|  | 排气筒DA003（25m） | 颗粒物（搅拌机） | 设施封闭式搅拌机，设风管负压收集后，通过TA010-TA011高效覆膜滤袋除尘器处理后通过25m排气筒DA003排放；烟气在线监控系统 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 生活污水经化粪池处理后清掏肥田 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准 |
|  | 生产废水 | SS | 经砂石分离机处理后进入循环水池回用于生产 | 不排放 |
|  | 洗车废水 | SS | 洗车处设沉淀池，洗车用水循环使用不排放 | 不排放 |
|  | 初期雨水 | SS | 经导流槽收集后，进入循环水池回用于生产 | 不排放 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 厂房隔声、固定减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 生活垃圾由生活垃圾桶收集后交由环卫部门处理，除尘灰封闭卸灰后作为矿粉回用于生产，废料渣集中收集后定期清运至市政管理部门指定地点进行妥善处理。废水性脱模剂桶废收集后暂存于危废暂存间，定期交由原料供应厂家回收后用于原用途。机油集中收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间地面按要求进行重点防渗处理；原料仓库、搅拌车间、浇注车间、一般固废暂存处进行硬化防渗处理；厂区内污水管网及化粪池均做防渗处理，洗车废水沉淀池经硬化防渗处理，生产废水导流槽及循环水池均经硬化防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①定期对设备进行安全监测，加强设备的安全管理； ②加强火源的管理，进行明火控制、维修用火控制等； ③制定严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理，对设备的运行进行实时监控，严格执行生产管理的规章制定和操作规程，对操作工人要加强技术培训，防止工人误操作； ④配备一定数量的消防器材（干粉灭火器）及泄漏应急处理设备（应急石灰、沙子），避免遇明火发生风险事故； ⑤车间内的布置严格按照《建筑设计防火规范》的要求进行防火设计，设置必要的警示标志。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.设置全自动门禁管理系统及视频监控、TSP监控设施、主要生产装置及污染治理设施用电监控系统、搅拌车间视频监控、烟气在线监控系统等。 2.混合搅拌工序参照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021修订版）》“商砼（沥青）搅拌站”B级以上要求实施相关监控措施。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方相关产业政策，选址符合相关规划要求，总图布置合理，环保措施可行。项目运营期会对环境产生一定的影响，在落实评价要求及采取评价提出的各项环保措施后，从环保的角度来说，该项目是可行的。