- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年加工模具2000套、机械配件

5000吨项目

建设单位（盖章）：洛阳富尊模具有限公司

编制日期： 2022年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳富尊模具有限公司年加工模具2000套、机械配件5000吨项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2109-410322-04-01-374002 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 熊乾龙 | 联系方式 |  | 1509****555 |
| 建设地点 | 河南 省 洛阳 市 孟津 区 平乐 镇 新庄村 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 34 度 47 分 37.189 秒， 112 度 35 分 54.625 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3525模具制造C3599其他专用 设备制造 |  | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业35 70—化工、木材、非金属加工专用设备制造352；环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 孟津区发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 2100万元 |  | 环保投资（万元） | 15.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.74 |  | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 6667 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | ①规划名称：《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）》 ②审批机关：洛阳市人民政府 ③审批文件名称及文号：洛政文[2012]167号 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | ①规划环评文件名称：《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）环境影响报告书》（2012年12月） ②审查机关：洛阳市环境保护局 ③审查文件名称及文号：《洛阳市环境保护局关于洛阳循环经济园区发展规划环境影响报告书的审查意见》（洛市环监[2012]62号） |  |  |  |

| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | ### 一、《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）》 ### 洛阳循环经济园区位于孟津县县城东部的送庄镇、平乐镇和会盟镇境内，创立于2012年，园区以“一区两园”布局组成，总规划面积5.3km2，其中南园南起梁新路南300m，北至焦枝铁路，东起二广高速路，西到新裴路，面积2.67km2。北园南起梁周路，北至金达路，东至河洛路东250m，西至西环路，面积2.63km2。2012年12月13日，洛阳市人民政府对《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）》进行了批复。 ### （1）园区主导产业 ### 以循环经济发展为方向，以再生资源产业为重点，依托中再生洛阳投资开发有限公司，大力引进相关产业入驻，促进产业集聚，以产业发展推动园区建设，建成全国重要的“城市矿产”示范基地，中西部地区最大的再生资源产业示范基地，河南省重要的循环经济产业基地。 ### （2）产业空间布局 ### 在梁周路以北、西环路以东、文体路以南、工业路以西的区域，重点发展以废旧金属深加工产业为主的产业集群；在文体路以北、伏羲路以西区域，重点发展以废电器电子产品综合再利用为主的产业集群；在会盟路以南、工业路以东的区域，引进经济效益好、环境污染小的其他再生资源产业，重点培育延长循环经济产业链条；在北园中部，依托科技研发用地，作为整个循环园区的高科技产业孵化基地；发挥南环路、洛常路对外交通优势，在园区的东南部配套建设物流园区和仓储区，形成仓储物流区。 ### （3）园区准入条件 ### ① 应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求； ### ② 在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； ### ③ 建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； ### ④ 环保搬迁企业应进行产业和生产技术的改造升级，达到国家相关规定要求； ### ⑤入园区项目工业炉窑应选用轻油、煤气等清洁能源，禁止使用燃煤，除工艺有特殊要求外，应依托园区集中供热、供气设施，不新建煤气发生炉和燃煤锅炉。 ### （4）用地规划 ### 洛阳循环经济园区一类工业用地主要布局在园区北园紧邻生活区；二类工业用地主要布局在黄河渠以北，一类工业用地以南和南园规划保留的工业用地；三类工业用地主要分布在黄河渠以南，常年盛行风的下风向和南园规划保留的工业用地。 ### 本项目位于洛阳循环经济园区南园，用地为建设用地，符合洛阳循环经济园区规划。 ### 二、《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）环境影响报告书》及审查意见相符性分析 ### 《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）环境影响报告书》由河南省科学院地理研究所编制完成，洛阳市环境保护局于2012年12月25日为其出具了审查意见（洛市环监[2012]62号）。洛阳循环经济园区规划环评中提出的环境准入条件和规划环评审查意见见下表。 - 洛阳循环经济园区环境准入条件 项目类别; 环境准入条件. 鼓励行业; （1）能够延长园区产业链条的，国家产业政策鼓励的再生铜、再生钢等再生金属和再生塑料等再生资源精深加工项目； （2）高新技术产业、固废综合利用、市政基础设施、有利于节能减排的技术改造项目。. 限值行业; （1）不能利用园区已入驻企业产品资源的高耗能、重污染项目； （2）国家产业政策限制类项目。. 禁止行业; （1）酿造、印染、制革、电镀、刚玉、金刚砂等高耗能、重污染、废水排放量大的项目； （2）不符合国家产业政策要求的项目。. 允许行业; 不属于禁止、限制、鼓励行业的其余行业均为允许行业，要求满足： （1）应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求； （2）在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； （3）建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； （4）环保搬迁企业应进行产业和生产技术的改造升级，达到国家相关规定要求； （5）入园区项目工业炉窑应选用轻油、煤气等清洁能源，禁止使用燃煤，除工艺有特殊要求外，应依托园区集中供热、供气设施，不新建煤气发生炉和燃煤锅炉。. - 项目与循环经济园区规划环评审查意见相符性分析 审查意见要求; 本项目情况; 相符性. (一)合理用地布局 南园位于洛阳市邙山陵墓群保护范围内，不再新增工业用地，对现状企业远期逐步实施搬迁。北园要优化用地布局，注重节约集约用地。应充分考虑各功能区相互干扰、影响问题，减小各功能区之间的不利影响，园区产业片区与服务片区要设置一定的防护绿地。在园区建设项目的环境安全防护距离内，不得规划新建居住区等环境敏感目标。; 本项目位于循环经济园区南园，为利用现有盐业公司用地，用地性质为建设用地。; 符合. (二)优化产业结构 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，优化产业结构，构筑循环经济产业链，鼓励能够延长园区产业链条的、国家产业政策鼓励的项目入驻。根据国家产业政策、环保政策和《报告书》要求的环境准入条件，切实做好入园项目的审核把关，突出循环经济园区的功能定位和产业结构定位，严格按照规划工业用地类型布局相关产业。; 本项目为模具和机械配件生产项目，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求，不属于禁止建设项目。; 符合. (三)完善环保基础设施建设，严格控制污染物排放 园区工业废水和生活污水( 预处理达标后)应进入污水处理厂进行集中处理。南园建设园区污水处理厂，并将送庄镇生活污水一起处理，北园废水依托会盟镇规划的污水处理厂进行集中处理。加快园区内污水管网的铺设，提高收水率。严格限制高耗水产业和高耗水项目进入园区，污水处理厂应配套建设中水回用设施，提高园区中水利用水平。 园区实施集中供热、供气，禁止建设燃煤设施，集中供热锅炉要采用天然气或其他清洁能源为燃料，严格控制大气污染物的排放。加强规划实施阶段施工期扬尘的控制，严禁盲目发展大气污染严重的项目，南区现有和在建企业根据环保要求对污染治理设施进行升级改造，北园入驻企业须按照环评要求严格落实环保措施。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率。一般工业固废回收或综合利用；危险废物要做到安全处置，危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》的要求，并送有资质的处置单位处置。危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。 严格执行污染物排放总量控制制度，确保园区各类污染物排放总量符合总量控制目标要求。; 本项目无废气产生，废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池预处理后用于农田肥地；项目产生的一般工业固废定期外售，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求在厂区暂存，定期交由资质单位处置。; 符合. (四)落实《报告书》中关于对黄河湿地自然保护区的生态保护措施和邙山陵墓群保护区的文物保护措施。园区南园不再增加工业用地指标，在邙山陵墓群保护范围内的企业进行建设活动时要取得文物行政主管部门的许可。区域内的输水、输油、电力、电信等基础设施的选线应避开邙山陵墓群保护范围，无法避开的应征得文物行政主管部门同意。; 本项目位于循环园区南园，为利用现有企业用地进行建设，项目工程内容不涉及爆破、钻探、挖掘等作业，不会对文物保护单位造成影响，具体以文物部门意见为准。; 符合. (五)建立事故风险防范和应急处置体系 各相关单位须高度重视并切实加强集聚区环境安全管理工作，管委会应建立园区环境风险防范体系，制定环境风险应急预案，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。; 项目建成后企业根据突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。; 符合. ### 本项目为模具和机械配件制造项目，属于允许建设项目，符合洛阳循环经济园区环境准入条件和审查意见的要求。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | ### 一、项目与洛阳市“三线一单”相关政策相符性分析 1、《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（洛政[2021]7号） 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》，全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控，根据洛阳市生态环境管控单元分布示意图，本项目位于洛阳市孟津区平乐镇，属于重点管控单元。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。 ### 2、生态保护红线 ### 孟津区生态保护红线范围主要包括黄河干流水源保护生态保护红线区、黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区范围内。本项目位于孟津区平乐镇新庄村，根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》，本项目属于重点管控单元，用地性质为建设用地，厂区周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区，亦不在孟津区生态保护红线范围内，因此，项目选址不涉及生态保护红线。 ### 3、环境质量底线 ### 本项目所在区域大气环境不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，但是随着孟津区一系列污染防治攻坚治理措施的实施，环境空气将会有明显好转。本项目无废气产生；废水主要为生活污水，经化粪池预处理后定期清掏用于周围农田肥地，对地表水环境影响较小；项目产生的固体废物均能得到合理处置，企业按照相关要求采取防渗措施后，对周围地下水和土壤环境影响不大。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 4、资源能源利用上限 本项目用水主要为职工生活用水，取自当地自来水管网，项目用电由当地市政电网提供，项目用水、用电量均较小，不涉及供汽和供热，项目占地属于建设用地，因此，项目符合资源利用上限要求。 ### 5、《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）符合性分析 根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号），本项目位于洛阳市孟津区平乐镇，所属环境管控单元编码为ZH41032220004，对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。 - 项目与洛市环[2021]58号符合性分析 河南省生态环境准入清单要求; 本项目特点; 符合性. 孟津县重点管控单元 ZH41032220004; 污染物排放管控; 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 本项目不涉及废气总量控制指标，生活污水经化粪池预处理后，定期清掏用于农田肥地，废水全部综合利用，不外排，因此，不涉及废水总量控制指标。; 符合. ### 二、产业政策相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品、采用的生产工艺和生产设备均不在淘汰类和限制类范围内，符合产业政策。且项目已在孟津区发展和改革委员会备案，项目代码为：2109-410322-04-01-374002（详见附件2）。因此本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。 ### 三、项目与相关污染防治政策相符性分析 1、《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号） - 项目与洛环攻坚[2021]5号文相符性分析 文件要求; 本项目特点; 相符性. 《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》. （1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼 （含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目为模具和机械配件生产项目，属于机械加工项目，无废气产生，不属于高耗能、高排放和产能过剩的禁止建设项目。; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 本项目为模具和机械配件生产项目，属于机械加工项目，项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的相关要求；项目不属于国家、省级绩效分级重点行业。; 符合. 《洛阳市2021年水污染防治攻坚战实施方案》. 19、严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 本项目为模具和机械配件生产项目，属于机械加工项目， 生产过程中不涉及用水，用水主要为职工生活用水，耗水量较小。; 符合. 四、项目与集中式饮用水源保护区划相符性分析 本项目位于洛阳市孟津区平乐镇新庄村，根据调查，距离厂区最近的集中式饮用水源为平乐镇集中式饮用水源地。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），平乐镇集中式饮用水源地共3眼井：平乐镇区井、平乐北二号井、平乐北三号井，均位于平乐村。镇区井一级保护区为水井外围200m，不划定二级保护区和准保护区；平乐北二号井、平乐北三号井一级保护区为水井外围50m，不划定二级保护区和准保护区。 根据调查，本项目西南距离平乐镇饮用水源地最近取水井平乐北三井3280m，距其一级保护区边界3230m，不在其保护范围内，因此项目建设符合集中水源地保护要求。项目与孟津区平乐镇集中式饮用水水源保护区位置关系见附图五。 五、文物古迹 邙山陵墓群位于河南省洛阳市、孟津县境内东西长近50km，南北宽约20km的邙山上。陵墓群西至孟津县常袋乡酒流凹村—洛阳市郊红山乡杨冢村一线，东至偃师山化乡南游殿村—山化乡忠义村一线，大致呈东西向长条形分布。邙山陵墓群面积为756km2，有大型的封土墓970多座，古墓葬有数十万之多，2001年6月被公布为第五批全国重点文物保护单位。 本项目位于孟津区平乐镇新庄村，根据调查，位于邙山陵墓群东汉陵区保护范围内，项目为租用孟津盐业公司场所进行生产，该场地已进行文物勘探，项目工程内容不涉及爆破、钻探、挖掘等作业，孟津区文物局原则同意该项目选址（见附件5）。项目与孟津县重点文物相对位置关系见附图六。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 洛阳富尊模具有限公司位于孟津区平乐镇新庄村，该公司统一社会信用代码为91410322MA44GX3B4A。根据市场发展需求，洛阳富尊模具有限公司拟投资建设年加工模具2000套、机械配件5000吨项目，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十二、专用设备制造业35”中的“70 化工、木材、非金属加工专用设备制造352；环保、邮政、社会服务及其他专用设备制造359”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类，需要编制环境影响报告表。为此，建设单位委托河南国阳环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。我公司在接受委托后，组织人员对项目场地进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和河南省环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《洛阳富尊模具有限公司年加工模具2000套、机械配件5000吨项目环境影响报告表》。 二、建设地点及周围环境概况 本项目位于孟津区平乐镇新庄村，西距孟津城区13km，南距平乐镇5km。项目厂区东侧和南侧为洛阳洛耐菲尔耐火材料有限公司，西侧临村道，北侧为空地，最近敏感点为厂区东北侧100m处新庄村。项目地理位置详见附图一。 三、项目工程内容 本项目总占地面积6667m2（10亩），为租用孟津盐业公司用地，所租厂区有一个仓库，其余均为空地，本项目建设内容包括生产车间、办公楼等，具体建设内容见下表。项目厂区平面布置图见附图二。 - 项目主要工程建设内容 类别; 建设内容; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1个，占地面积1800m2; 新建. 辅助工程; 办公楼; 1栋，占地面积285m2，三层; 新建. 仓库1; 1个，占地面积1600m2; 新建. 仓库2; 1个，占地面积340m2; 厂区现有. 公用工程; 给水; 由平乐镇管网供水; 新建. 排水; 生活污水经厂区化粪池暂存后，定期清运肥田. 供电; 由平乐镇电网供电. 环保工程; 废水; 生活 污水; 1个10m3的化粪池; 新建. 噪声; 密闭隔声、基础减震等; 新建. 固体废物; 一般 固废; 1个10m2的一般固废暂存区; 新建. 危险 废物; 1个5m2的危废暂存间; 新建. 生活 垃圾; 厂区设置3个生活垃圾收集桶，定期由环卫部门统一清运处置; 新建. 四、主要产品及产能 项目主要产品为模具和机械配件，产品方案见下表。 - 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 备注. 1; 模具; 2000套/年; 型板模具、消失模模具等. 2; 机械配件; 5000吨/年; 各类专业设备零配件. 五、主要生产设施及设施参数 项目主要生产设备有数控加工中心、卧式加工中心、车床、铣床、钻床等，具体生产设备详见下表。 - 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 数控加工中心; SY1820; 2; 新建，位于生产车间内. 2; 卧式加工中心; /; 2. 3; 卧式车床; CK6150; 10. 4; 数控铣床; SY2513; 3. 5; 万能升降台铣床; GM2030; 2. 6; 钻铣床; Z3050; 2. 7; 通用铣床; FA2016; 4. 8; 摇臂钻床; Z3050; 3. 9; 空压机; KZ1468-01; 1. 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目采用的生产设备均不属于淘汰类设备，符合要求。 六、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料包括毛坯铸件、毛坯件及模具产品配套零部件等，具体见下表。 - 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 数量; 来源. 1; 毛坯铸件; 1000t/a; 外购. 2; 毛坯件; 5000t/a; 外购. 3; 模具顶针; 2000套/年; 外购. 4; 模具弹簧; 2000套/年; 外购. 5; 电加热管; 2000套/年; 外购. 6; 乳化液; 1.5t/a; 外购. 7; 机油; 0.8t/a; 外购. 8; 水; 120t/a; 平乐镇供水管网. 9; 电; 2400kW·h/a; 平乐镇电网. 七、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，职工均不在厂区食宿。工作制度为一班制（8:00~12:00、14:00~18:00），每班8h，年生产天数300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 模具生产工艺： 机械配件生产工艺： 图例： 噪声 固体废物 图1 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 1、模具生产工艺 外购毛坯铸件，通过铣床进行铣加工、车床车加工后，再通过数控加工中心进行数控加工，然后经钻铣床、摇臂钻床进行钻加工，最后与模具顶针、模具弹簧、电加热管等零部件组装后即为成品，经检验合格后入库待售。 2、机械配件生产工艺 外购毛坯件，先通过车床车加工、铣床铣加工后，再通过数控加工中心进行数控加工，最后经钻铣床、摇臂钻床进行钻加工后即为成品，经检验合格后入库待售。 项目生产过程中无废气产生，主要产污环节为设备运行噪声和生产过程中产生的废乳化液、设备维护保养产生的废机油。 二、产污环节 本项目产污环节见下表。 - 本项目产污环节一览表 项目; 产污环节; 主要污染物; 排放方式; 治理措施. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 间断; 经厂区化粪池处理暂存后用于肥地. 噪声; 数控加工中心、卧式加工中心、卧式车床、数控铣床、铣床、钻铣床、摇臂钻床、空压机; 噪声; 连续; 基础减震、建筑隔声. 固体废物; 一般固废; 生产过程; 金属边角料; 间断; 收集后集中存放在一般固废暂存区，定期外售. 危险废物; 生产过程; 废乳化液; 间断; 在厂区危废间暂存，定期交由资质单位处置. 设备维护保养; 废机油; 间断. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 生活垃圾收集桶收集后交由环卫部门统一处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为利用孟津盐业公司用地，厂区现有一栋闲置仓库，其余均为空地，本项目为新建项目，因此，不存在与项目相关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、环境空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量现状评价如下。 - 区域空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3; 百分位数8h平均 质量浓度; 166; 160; 103.8; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以项目所在区域为环境质量不达标区。 为改善环境空气质量，洛阳市目前正在执行《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环攻坚[2021) 5号），该治理方案中空气质量改善年度目标为：全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度、可吸入颗粒物（PM10）平均浓度、臭氧（O3）超标率、环境空气质量优良天数比例、重污染天数比例完成省定目标。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津区空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 108.6; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8; 4; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 111; 160; 69.4; 达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 二、声环境质量现状 为了解建设项目所在区域声环境质量现状，本次评价建设单位委托河南永蓝检测技术有限公司对项目所在区域的声环境质量现状进行了监测，监测时间为2021年9月25日，监测点位位于厂区东、西、北三侧厂界（南侧为公共厂界），监测布点图见附图三，监测结果见下表。 - 声环境监测结果一览表 监测点位 日期; 东厂界; 西厂界; 北厂界. 昼间; 昼间; 昼间. 2021.9.25; 55; 54; 57. 标准值; 60; 60; 60. 由上表监测结果可知，项目东、西、北三侧厂界昼间噪声值均可满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 2类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于孟津区平乐镇新庄村，主要环境保护目标见下表。 - 环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 距本项目车间边界的方位、距离; 保护级别. 环境空气 （500m范围内）; 新庄村; EN 100m; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准; 昼间dB(A). 2类; 60. 2.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 本项目不涉及废气总量控制指标，生活污水经化粪池预处理后，定期清掏用于农田肥地，废水全部综合利用，不外排，因此，不涉及废水总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目工程内容主要为车间和办公楼的建设，施工期预计3个月。施工期主要环境影响为施工活动产生的扬尘、施工过程产生的废水、施工期机械及运输车辆噪声以及施工产生的固体废物等。 1、施工扬尘 根据《洛阳市大气污染防治条例》、、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组 关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号）等文件相关要求，施工单位在施工作业过程中应严格执行通知相关规定，文明施工。施工扬尘的主要防治措施应做到如下： （1）建设工程施工工地周围应当设置连续密闭的围挡，严禁敞开式作业。围挡底端应设置防溢座，围挡之间、围挡与防溢座之间应当闭合。严格落实“七个100%”要求，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实、建筑面积1万平米以上工地视频监控和扬尘监控设施100%安装。 （2）采用商品混凝土和成品灰，禁止在施工现场搅拌混凝土和灰土。 （3）对工程材料、沙石、土方等易产生扬尘的物料应密闭处理。在工地内堆放的应覆盖防尘网或者防尘布，定期喷洒粉尘抑制剂、洒水等。 （4）工程高处的物料、渣土、建筑垃圾等应当用容器垂直清运，禁止凌空抛掷；施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土，应当装袋扎口清运或用密闭容器清运。 （5）遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。 2、施工废水 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，用于厂区降尘。 3、施工噪声 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程及运输车辆噪声。施工时间应尽量避开居民中午和夜间休息时间，设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 4、施工固体废物 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期扬尘、生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、水环境影响分析 项目生产过程中不需用水，用水主要为职工生活用水。 项目劳动定员20人，职工均不在厂区食宿，用水量按30L/人·d，年工作日300天，则生活用水量为180t/a（0.6t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为144t/a（0.48t/d），主要污染物产生浓度分别为 COD250mg/L、BOD5180g/L、氨氮20mg/L、SS200mg/L。生活污水通过厂区化粪池进行收集暂存预处理，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》并类比化粪池验收数据，化粪池对COD、BOD5、氨氮、SS的去除效率分别为20%、10%、3%、30%，经化粪池处理后污染物的浓度分别为COD200mg/L、BOD5 162mg/L、氨氮19.4mg/L、SS140mg/L。 项目厂区化粪池容积为10m3，可满足约21天的废水暂存量，厂区北边新庄村有大量农田分布，因此，化粪池定期清掏可用于周边农田肥地。项目废水产排情况见下表。 - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放去向. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 处理能力（m3）; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 职工生活; 生活污水144t/a; COD; 250; 0.0360; 10; 化粪池; 20%; 是; 200; 0.0288; 周边农田施肥. BOD5; 180; 0.0259; 10%; 162; 0.0233. 氨氮; 20; 0.0029; 3%; 19.4; 0.0028. SS; 200; 0.0288; 30%; 140; 0.0202. 综上所述，项目产生的生活污水能够得到合理处置，措施可行，对周围地表水环境影响较小。 二、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 本项目噪声源主要为数控加工中心、卧式加工中心、卧式车床、数控铣床、铣床、钻铣床、摇臂钻机、空压机等，噪声值在75~85dB(A)左右。项目所使用设备全部布置在生产车间内，经过车间隔声、减震基础等隔声降噪措施后，噪声源强可衰减约25dB(A)。具体噪声源强见下表。 - 噪声源强及治理措施一览表 单位：dB(A) 噪声源; 安装位置; 数量; 设备源强; 治理措施; 治理后源强. 数控加工中心; 生产车间内; 2台; 80; 基础减振、建筑隔声; 55. 卧式加工中心; 2台; 80; 55. 卧式车床; 10台; 75; 50. 数控铣床; 3台; 78; 53. 铣床; 6台; 78; 53. 钻铣床; 2台; 80; 55. 摇臂钻床; 3台; 80; 55. 空压机; 1台; 85; 60. 2、声环境影响预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： ①噪声源至某一预测点声级衰减计算方法： Leq(r)=Leq(r0)－20lg(r/r0) 式中：Leq(r)、Leq(r0)—分别为点声源在预测点产生的声级和参考位置r0处的声级，dB(A)； r、r0—分别为预测点和参考位置距声源的距离，m。 ②基准预测点噪声级叠加公式 LP总＝10lgi=1n10LPi10 式中：LP总—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源点至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 ③面声源几何发散衰减公式 厂房外墙可视为面源。设距离为r，厂房外墙的宽度为a，长度为b（b>a）。 当r<a/π时，噪声传播途中的声压级值与距离无关，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））； 其中：L(r)，L(r0)—分别是r和r0的声级，dB(A)； r—点声源到受声点的距离，m。 本项目夜间不生产，因此只预测东、西、北三侧厂界（南侧为公共厂界）的昼间噪声值，具体预测结果见下表。 - 本项目噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 西厂界; 北厂界. 时段; 昼间; 昼间; 昼间. 噪声源距（m）; 15; 5; 25. 贡献值; 36.5; 46.0; 32.0. 标准值; 60; 60; 60. 由上表预测结果可知，项目运营期东、西、北三侧厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。 由此可知，本项目运营期对周围声环境影响较小。 3、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价项目噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东、西、北三侧厂界噪声; 昼间等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类. 三、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物包括一般固体废物、危险废物和职工生活垃圾。 1、生活垃圾 项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为3t/a。生活垃圾由垃圾桶收集后定期由环卫部门统一清运处置。 2、一般固体废物 项目生产过程中会产生废弃金属边角料，根据建设单位提供经验数据，边角料产生量约占原料用量的1%，即60t/a，经收集后在一般固废暂存区存放，定期外售。 3、危险废物 ①废机油：项目生产过程中设备保养维护需定期更换机油，废机油产生量约为0.8t/a，属于危险废物，废物类别HW08（900-214-08）。 ②废乳化液：项目生产过程中乳化液循环使用，定期更换，废乳化液产生量为1.5t/a，属于危险废物，废物类别HW09（900-006-09）。 综上，本项目固体废物产排情况见下表。 - 固体废物产排情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 物理性状; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 排放量. 职工生活; 生活垃圾; 一般 固废; 固态; 3; 垃圾桶; 环卫部门处理; 0. 生产过程; 金属边角料; 一般 固废; 固态; 60; 一般固废暂存区; 外售; 0. 设备维护保养; 废机油; 危险 废物; 液态; 0.8; 危废暂存间; 资质单位处置; 0. 生产过程; 废乳化液; 危险 废物; 液态; 1.5; 危废暂存间; 资质单位处置; 0. 本项目危险废物汇总见下表。 - 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.8; 设备保养维护; 液态; 基础油、特殊添加剂; 基础油、添加剂; 每月更换一次; T，I; 在厂区危废暂存间暂存，定期交由危废处理资质单位处置. 2; 废乳化液; HW09; 900-06-09; 1.5; 生产过程; 液态; 基础油、特殊添加剂; 基础油、添加剂; 每月更换一次; T. 项目产生的各类危险废物经收集后在危废暂存间内暂存，定期交由资质单位处置。本项目拟在厂区北侧建设1个5m2的危废暂存间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设，地面采取基础防渗，防渗层为2mm厚的高密度聚乙烯，满足“防风、防雨、防晒、防泄漏”等四防措施，并设置危险废物标识牌。本项目危险废物暂存间基本情况见下表。 - 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-214-08; 厂区北侧; 5m2; 桶装; 5t; 半年. 废乳化液; HW09; 900-06-09; 桶装. 本项目需外委处置的危险废物类别为HW08、HW09，项目周边危险废物处置公司有洛阳德鑫环保科技有限公司、洛阳德正废弃资源再利用有限公司、河南中环信环保科技股份有限公司等，环评要求建设单位按照危险废物处置单位的核准经营危险废物类别和代码，委托有资质单位对本项目危险废物进行处理，建设单位应严格按照“危险废物转移联单制度”进行危险废物转运，并妥善保管，存档备查。 综上所述，本项目运营过程产生的固体废物均得到了合理处置，不外排，不会对周围环境产生不利影响。 四、地下水、土壤影响分析 本项目地下水和土壤主要污染源为危废暂存间，影响途径为垂直入渗，主要涉及因子为石油烃。 项目拟进行分区防渗，具体情况如下： - 本项目防渗工程污染防治分区 序号; 名称; 防渗区域及部位; 防渗分区等级. 1; 危废暂存间; 地面; 重点. 2; 生产车间; 地面; 一般. 重点防渗区：危险废物暂存间混凝土敷设厚度为200mm，上部采用防渗涂料喷涂地面，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。 一般防渗区：生产车间采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的混凝土进行硬化。通过上述措施可使一般防渗区防渗性能与1.5m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效。 采取上述措施后，项目对地下水和土壤影响较小。 五、环境保护措施投资 本项目总投资2100万元，环保投资约15.5万元，占总投资0.74%。环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施投资一览表 项目; 环保措施或设施; 数量; 规格; 投资 （万元）; 备注. 废水; 生活污水; 化粪池; 1个; 10m3; 2.0; 新建. 噪声; 设备噪声; 基础减振、车间隔声等; 10; 新建. 固废; 一般固体废物; 一般固废暂存区; 1个; 10m2; 0.5; 新建. 危险废物; 危废暂存间; 1个; 5m2; 2.0; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 3个; /; 0.1; 新建. 总计; 15.5. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | 生活污水 | 1个10m3化粪池 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、密闭隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产过程 | 金属边角料 | 一般固废暂存区，10m2 | / |
|  | 生产过程 | 废乳化液 | 危废暂存间，5m2 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) |
|  | 设备维护保养 | 废机油 | 危废暂存间，5m2 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 3个生活垃圾桶 | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间拟严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目总占地面积6667m2，用地性质为建设用地，项目建成后，通过采取相应的绿化措施后，不会对周围生态环境造成不良影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及《排污许可证申请与核发技术规范》要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳富尊模具有限公司年加工模具2000套、机械配件5000吨项目符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。通过采取相应的污染治理措施后，能够实现污染物达标排放，实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度来看，该建设项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / |  |  |  | / |  | / |  |
| 废水 | / |  |  |  | / |  | / |  |
| 一般工业 固体废物 | 金属边角料 |  |  |  | 60t/a |  | 60t/a |  |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.8t/a |  | 0.8t/a |  |
|  | 废乳化液 |  |  |  | 1.5t/a |  | 1.5t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①