- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      含铁废砂及炉渣综合回收利用项目

建设单位（盖章）：河南天邦再生资源利用有限公司

编制日期：             2022年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 含铁废砂及炉渣综合回收利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2203-410322-04-05-324004 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 朱堆富 | 联系方式 | 138****3618 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市孟津区麻屯镇韩庄村1组 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 112 度 18 分 53.144 秒， 34 度 45 分 13.679 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C4210金属废料和碎屑加工处理 C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九—85、废弃资源综合利用业42 金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421 和422 均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的） |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳空港产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 50 | 环保投资（万元） | 4.51 |
| 环保投资占比（%） |  | 9.02 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1337.8 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、建设项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线相符性分析 1）生态保护红线 根据《河南省生态保护红线划定方案》内容，孟津区涉及的生态保护红线区为黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区范围内。项目位于孟津区麻屯镇韩庄村，不在生态保护红线区范围内。 - 豫环函〔2021〕171号生态空间总体准入要求相符性分析 分区; 类别; 准入要求; 项目特点; 相符性. 生态保护红线; 总体要求; 1、除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。; 项目位于孟津区麻屯镇韩庄村，不在生态保护红线范围内。; 符合. 一般生态空间; 水源涵养重要区; 12、严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等行为。 13、加强江河源头及上游地区的小流域治理和植树造林，减少面源污染；推进天然林草保护、退耕还林和围栏封育，治理水土流失，维护或重建湿地、森林、草原等生态系统，提高生态系统的水源涵养功能。 14、除以防洪、航运为主要功能的河湖外，禁止除生态护岸建设以外的河湖堤岸作业。. 生物多样性维护重要区; 21、禁止对野生动植物的滥捕滥采，保持和恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永序利用。 22、保护自然生态系统与重要物种栖息地，禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、道路建设等；防止生态建设导致栖息环境的改变。 23、加强对外来物种入侵的控制，禁止在生物多样性保护功能区引进外来物种。 24、实施国家生物多样性保护重大工程，以生物多样性重要功能区为基础，完善自然保护区体系与保护区群的建设。. 2）环境质量底线 项目所在区域孟津区大气环境不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。目前，孟津区正在实施一系列污染防治攻坚治理措施，将不断改善区域大气环境质量。本项目废气经废气治理设施处理后达标排放，且污染物排放量较小，对周围环境影响不大。项目生活污水经化粪池收集处理后，用于厂区周边农田施肥，对周围环境影响不大。企业生产车间按要求采取防渗措施后，对周围地下水和土壤环境影响不大。项目噪声达标排放，固体废物进行合理处置，对周围环境影响不大。因此，项目建设符合环境质量底线要求。 3）资源利用上线 根据《洛阳市生态环境局 关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准人清单(试行)的函》洛市环[2021] 58号的相关要求，相应资源利用效率要求见下表。 - 洛市环[2021] 58号资源利用效率要求 维度; 清单编制要求; 管控要求. 资源利用效率要求; 水资源利用总量要求; 一、“十三五”期间，全市节水灌溉面积达到130万亩左右，农田灌溉水有效利用系数达到0.6以上，全市万元国内生产总值、万元工业增加值用水量比2015年分别下降24.1%、25.2%以上。“十四五”期间，完成国家、省、市目标要求。 二、全市年用水总量控制在17.981亿立方米以内，万元国内生产总值用水量控制在22.7立方米以内，万元工业增加值用水量控制在25.9立方米以内，农田灌溉水有效利用系数提高到0.6以上。十四五期间，完成国家、省、市目标要求。. 地下水开采要求; 在2020年全市浅层地下水开采控制在61370万立方米的基础上，2030年控制在60679万立方米。. 能源利用总量及效率要求; 一、在2020年全市煤炭消费总量控制在2030万吨、非电行业控制在960万吨、统调公用燃煤机组控制在1070万吨的基础上。“十四五”期间，完成国家和省下达煤炭总量控制目标要求。 二、新上耗煤项目新增燃料煤总量实行1.5倍减量替代，项目所在地区电力折算系数为0.67。 三、在2020年煤炭消费总量下降15%的基础上，十四五期间，完成国家和省下达总量削减目标要求。 四、在“十三五”能耗增量控制目标控制在253万吨标准煤的基础上，十四五期间，完成国家和省下达目标要求。. 土地资源开发规模要求; 洛阳市耕地保有量目标为不低于430246.67公顷，洛阳市基本农田保护目标不低于376133.33公顷，建设用地总规模不超过180119.33公顷，城乡建设用地规模不超过146831.83公顷，人均城镇工矿用地不高于145.00平方米，洛阳市中心城区建设用地控制规模不高于265平方公里。十四五期间，完成国家、省、市目标要求。. 项目在孟津区麻屯镇韩庄村，用水依托厂区已有给水设施（引自麻屯镇供水管网），不涉及地下水开采，项目所在区域供水充足，符合水资源利用上线要求；用电依托厂区已有供电设施（引自麻屯镇供电所），不涉及燃料使用；项目租用麻屯镇已有建设用地，符合土地资源利用上线。因此，项目建设符合资源利用上线要求。 2、建设项目与生态环境准入清单相符性 1）《河南省生态环境厅 关于发布《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》的函》豫环函〔2021〕171号 - 豫环函〔2021〕171号生态环境分区管控总体要求相符性分析 一、全省生态环境总体准入要求. 产业发展; 准入要求; 项目特点; 相符性. 通用; 1.不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2.禁止新扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 3.重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4.严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。; 项目在孟津区麻屯镇韩庄村，为含铁废砂及炉渣回收利用项目，不涉及上述限制、禁止行业。; 符合. 二、重点区域大气生态环境管控要求. 区域; 管控要求; 项目特点; 相符性. 汾渭平原地区（洛阳、三门峡）; 1.关停退出治理设施工艺落后、热效率低下、规模小、无组织排放突出的工业炉窑；清理整顿燃煤锅炉。 2.禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新改扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当限期整改，采用清洁能源替代。 3.推进结构调整，实现清洁低碳发展，适当调整能源结构，切实推进清洁取暖。 4.电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设，实施热残极冷却过程无组织排放治理，建设封闭高效的烟气收集系统；推进燃气锅炉低氮改造，执行河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）；基本取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心；禁止掺烧高硫石油焦。 5.控制煤炭消费总量。对标钢铁、水泥行业超低排放要求；落实VOCs无组织排放特别控制要求，实现VOCs集中高效处置；加快淘汰国三及以下重型柴油货车。 6.加大天然气、液化石油气、煤制天然气、太阳能等清洁能源的供应和推广力度，逐步提高城市清洁能源使用比重；加强油品质量监督检查，严厉打击非法生产、销售不合格油品行为。; 项目在孟津区麻屯镇韩庄村，为含铁废砂及炉渣回收利用项目，不涉及工业炉窑、燃料使用、VOCs排放。项目采用新能源货车、国三标准以上货车。; 符合. 三、重点流域水生态环境管控要求. 流域; 管控要求; 项目特点; 相符性. 省辖黄河流域; 1.禁止将黄河湿地保护区域规划为城市建设用地、商业用地、基本农田；禁止在黄河湿地保护区域内建设居民点、厂房、仓库、餐饮娱乐等设施；禁止其他非防洪防汛和湿地保护的建设活动； 2.实施深度节水控水行动，严控高耗水行业发展；严格控制区域用水总量，提升水资源利用效率，保护黄河水生生境；控制河流纳污总量，维护黄河水质安全；加强黄河干流及伊洛河等水质较好水体的保护，实施流域环境综合治理，持续提升黄河流域水生态功能。 3.执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）。 4.严格落实黄河水资源总体配置，控制超计划用水；加大农业和工业节水力度，加快形成节水型生活方式，实施地下水保护；实行水资源消耗总量和强度双控，暂停水资源超载地区新增取水许可，严格限制水资源严重短缺地区城市发展规模、高耗水项目建设和大规模种树。 5.加大三门峡等沿黄城镇和滩区水污染防治力度，加强沿黄重要城镇饮用水水源地保护；实施滩区国土空间差别化用途管制，严格限制自发修建生产堤等无序活动；依法打击非法采土、盗挖河砂、私搭乱建等行为。 6.有序规范水电开发；加强水电站下泄生态水量监督，保障重要断面敏感生态需水；修复受损珍稀濒危水生生物栖息生境，维持河流廊道正常生态功能。 7.大力发展循环经济，加强生态工业园区建设，提高城镇生活污水收集处理能力和再生水利用率，推进污水处理厂尾水人工湿地净化工程建设；严格控制水污染物排放总量，加强特征污染物防治；强化工业污染控制，加强高风险行业企业风险防控，优化产业结构。 8.沿黄重点地区拟建工业项目一律按要求进入合规工业园区。对不符合安全、环保、用地、取水等规定或手续不齐全的园区，要按相关规定限期整改，整改到位前不得再落地新的工业项目；严控高污染、高耗能、高耗水项目，属于落后产能的项目坚决淘汰；不符合产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的工业项目一律不得批准或备案。 9.强化农业面源污染综合治理，协同推进黄河中下游地区总氮污染控制；加大工业污染协同治理力度，严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区；沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统；统筹推进城乡生活污染治理；开展矿区生态环境综合整治。 10.强化生态环境、水资源等约束和城镇开发边界管控，支持城市群合理布局产业集聚区_; 项目在孟津区麻屯镇韩庄村，不在黄河湿地保护区范围内，为含铁废砂及炉渣回收利用项目，项目建设符合产业政策要求，且已在洛阳空港产业集聚区管理委员会备案。运营期间生活污水经化粪池处理后，用于厂区周边农田施肥，不属于高污染、高耗能、高耗水项目。. 2）《洛阳市人民政府 关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》洛政[2021] 7号 对照洛政[2021] 7号，全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。项目在孟津区麻屯镇韩庄村，根据洛政[2021] 7号洛阳市生态环境管控单元分布图，项目位于孟津县重点管控单元内，详见附图。重点管控单元指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域，主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 3）《洛阳市生态环境局 关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准人清单(试行)的函》洛市环[2021] 58号 - 洛阳市孟津区（原孟津县片区）环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元名称、编码; 管控单元分类; 管控要求; 项目特点; 相符性. 禁燃区ZH41032220005; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、禁燃区内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目采取集中供热、调整能源结构等措施，除集中供热设施外，入驻企业禁建燃煤设施，减少废气污染物排放。 2、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤环境调查确定未受污染的地块，不得进入用地程序，不得办理建设许可证。; 项目在孟津区麻屯镇韩庄村，建设性质为新建，为含铁废砂及炉渣回收利用项目，不涉及燃料使用。 项目用地性质为建设用地，已开具用地证明。; 符合. 污染物排放管控; 禁止销售、使用燃煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政 府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。强化餐饮油烟治理和管控。; 项目不涉及燃料使用，不涉及餐饮油烟排放。; 符合. 3、相关生态环境保护法律法规政策 1）《洛阳市污染防治攻坚战领导小组 关于印发洛阳市2021年大气、水、士壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》洛环攻坚〔2021〕5号 - 项目与洛环攻坚〔2021〕5号文相符性分析 项目; 文件要求; 项目特点; 相符性. 《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》. 严格环境准入; 从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼(含再生铅)等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 项目在孟津区麻屯镇韩庄村，为含铁废砂及炉渣回收利用项目，不属于前述禁止行业。项目已在洛阳空港产业集聚区管理委员会备案。; 符合. 严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理。; 项目符合洛阳市孟津县环境管控单元生态环境准入清单以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上线管控的相关要求；项目严格执行“三同时”制度。; 符合. 《洛阳市2021年水污染防治攻坚战实施方案》. （二）深入推动黄河流域水生态环境治理和修复; 19.严格环境准入。 深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，用水量较小，生活污水经化粪池处理后，用于厂区周边农田施肥。; 符合. 2）《洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》洛市环[2021] 47号 - 项目与洛市环[2021] 47号相符性分析 差异化指标; 绩效先进性指标要求; 项目特点; 相符性. 能源类型; 以电、天然气为能源。; 项目以电为能源。; 符合. 生产工艺; 不属于《产业结构调整指导目录(2019年版)》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 项目已在洛阳空港产业集聚区管理委员会备案，不属于《产业结构调整指导目录(2019年版)》鼓励类项目，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 符合. 污染治理技术; 除尘采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术(设计除尘效率不低于99%)。; 项目设计采用脉冲袋式除尘器（设计除尘效率不低于99%）。; 符合. 无组织管控要求; 物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 项目原料为含铁废砂、炉渣，运输过程采取封闭措施，在密闭生产车间原料区存放，并配备喷雾抑尘设施。产品吨包存放于密闭生产车间成品区，运输过程采取封闭措施。; 符合. 物料储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 项目原料为含铁废砂、炉渣，在密闭生产车间原料区存放。产品吨包存放于密闭生产车间成品区，吨包在成品区码放整齐。 项目无危险废物产生。; 符合. 物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 项目物料厂内转移、输送过程应采用密闭输送，产尘点采取集气除尘措施，或喷雾抑尘措施。; 符合. 成品包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 项目产品装袋过程采取局部集气除尘措施，卸料口地面及时清扫，确保地面无明显积尘。; 符合. 工艺过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 物料处理过程在封闭厂房内进行，并采取局部收尘措施，运营过程拟加强管理，保持车间地面干净，生产车间无可见粉尘外逸。; 符合. 排放限值; 1.PM排放浓度不超过10mg/m3；2.其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。; 项目PM排放浓度3.8mg/m3，低于10mg/m3。; 符合. 监测监控要求; 1.重点排污单位按照生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS)，并按要求联网；2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；3.主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按照生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网；4.未安装自动在线监控和用电量监管企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据可保存三个月以上。; 项目不属于重点排污单位，运营过程中安装用电监管设备、视频监控设施，待本项目建成后将严格执行竣工验收、自行监测等相关制度。; 符合. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工验收文件或现状评估各案证明； 2.国家版排污许可证；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求〉。; 项目建成后将严格执行竣工验收、自行监测等相关制度；并按要求建立环保档案，记录台账，配备专职环保人员。; 符合. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料消耗记录；6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等〉。. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。. 运输方式; 1.物料、产品物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；2.厂区车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源、车辆；3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 项目建成后，将按要求配置运输车辆、非道路移动机械。; 符合. 运输监管; 日均进出货物150吨(或载货车辆日进出10辆次)及以上(货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料)的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 项目日均进出货物小于150吨，建成后将按要求建立电子台账。; 符合. 3）排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》文件要求，本项目应进行排污许可登记管理。项目建成后，建设单位应登录全国排污许可证管理信息平台进行网上注册，并填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 4、产业政策相符性分析 项目主要生产设备为干式球磨机、磁选机等，为含铁废砂及炉渣回收利用项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令（2019年第29号令）），属于“第一类、鼓励类 四十三、环境保护与资源节约综合利用 25、尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造”，生产设备不涉及淘汰落后设备。对照《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，项目不涉及淘汰落后工艺装备和产品。因此，项目建设符合产业政策要求。且本项目于2022年3月10日在洛阳空港产业集聚区管理委员会备案，项目代码为：2203-410322-04-05-324004，详见附件2。 5、文物保护 “邙山陵墓群”包含第五批全国重点文物保护单位“邙山陵墓群”和第七批全国重点保护单位“洛南东汉帝陵”，是我国古代帝王陵墓数量最多、也是分布面积最大的全国重点文物保护单位，涉及洛阳市七个区县、若干个村镇的广大地域，占地范围约1000平方公里，遗存内容包括东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、后唐等6 朝的帝王陵墓、陪葬墓群，以及与之相关的陵园、墓园遗址。 项目位于孟津区麻屯镇韩庄村，租用洛阳照华建筑工程有限公司闲置车间，不新增占地，不在邙山陵墓群保护范围内，与邙山陵墓群保护区位置关系见附图。根据现场调查，项目所在区域占地范围内地面上未发现文物古迹。因此，项目建设对文物的影响较小。 6、项目与乡镇级集中式饮用水源保护区划相符性分析 根据《孟津县乡镇级集中饮用水水源保护区技术划分报告》，麻屯镇水源为地下水，共有水源井2眼（厂区井和西井），均位于浙商工业园中，该镇集中供水由孟津县汇兴水务有限公司管理。集中供水中心厂区井地理坐标为N34°45'7.90"、E112°22'12.15"；西井（在集中供水中心西侧）地理坐标为N34°45'8.61"、E112°22'2.22"。根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2016]23号），孟津县麻屯镇地下水井群（共2眼井）一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 项目位于麻屯镇韩庄村，距麻屯镇集中式饮用水水源保护区最近水井为厂区井，位于其一级保护区边界西5.91km。因此，本项目不在麻屯镇集中式饮用水水源保护区范围内，符合孟津县乡镇级集中式饮用水水源保护要求，详见附图。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 为避免废弃资源的二次污染，充分利用废弃资源的剩余价值，减少资源能源的消耗，河南天邦再生资源利用有限公司（简称天邦公司，统一社会信用代码：91410308MA9KRP0N5F）租用洛阳照华建筑工程有限公司（简称照华公司）闲置车间，投资50万元新建含铁废砂及炉渣综合回收利用项目，含铁废砂及炉渣来自洛阳古城机械有限公司铸造二车间、三车间。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的规定，河南天邦再生资源利用有限公司含铁废砂及炉渣综合回收利用项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十九—85、废弃资源综合利用业42 金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421 和422 均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”，需编制建设项目环境影响报告表。为此，建设单位委托河南赛佳节能环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，委托书详见附件1。 我公司在接受委托后，组织人员对项目场区进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和地方环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《河南天邦再生资源利用有限公司含铁废砂及炉渣综合回收利用项目环境影响报告表》。 2、项目地理位置及周围概况 照华公司位于洛阳市孟津县麻屯镇韩庄村，东侧、西侧、北侧为农田，南侧为养殖场。 项目在照华公司厂区内，地理位置详见附图1。项目北侧为闲置车间，东侧、西侧、南侧为照华公司厂区空地，项目附近500m范围内环境保护目标为东北220m韩庄村，西100m尚庄村，其周围环境保护目标详见附图2。 3、项目工程内容 项目占地面积1337.8m2，租用照华公司闲置车间等，依托厂区已有给水设施、供电设施、化粪池等。项目建设内容包括主体工程、储运工程、依托工程、环保工程。主体工程为生产车间；储运工程为原料区、成品区；依托工程为厂区已有给水设施、供电设施等；环保工程为袋式除尘器、化粪池等。目前，照华公司厂区内仅有本项目1家企业，且项目用水、用电量较小，依托工程依托可行。项目工程内容详见下表。 - 项目工程内容一览表 工程分类; 项目名称; 数量; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1个; 1337.8m2; 租用，设置原料区、成品区、生产设备等. 储运工程; 原料区（废砂）; 1个; 100m2; 新建，生产车间内，用于原料（废砂）存放. 原料区（炉渣）; 1个; 250m2; 新建，生产车间内，用于原料（炉渣）存放. 产品区; 铁存放区; 1个; 50m2; 新建，生产车间内，用于产品存放. 废砂存放区; 1个; 100m2. 炉渣存放区; 1个; 200m2. 依托工程; 给水设施; /; /; 依托厂区已有给水设施. 供电设施; /; /; 依托厂区已有供电设施. 环保工程; 集气系统+脉冲袋式除尘器1套，15m高排气筒1根; 新建，处理物料处理过程废气. 喷雾抑尘设施1套; 新建，生产车间抑尘. 化粪池; 1个; 3m3; 依托厂区已有，收集处理生活污水. 冲洗水收集池; 1个; 3m3; 新建，冲洗废水收集沉淀. 车辆冲洗设施; 1套; /; 新建，运输车辆冲洗. 减振基础、密闭隔声等降噪措施; /; /; 新建，降低噪声. 生活垃圾桶; 2个; /; 新建. 4、厂区平面布置 项目租用照华公司闲置车间等，生产车间位于照华公司厂区西北部。项目原料区位于生产车间内东北部、中西部，成品区位于生产车间内东南部，废砂存放区位于生产车间内西北部，炉渣存放区位于生产车间内南部，冲洗水收集池、车辆冲洗设施于生产车间内西北部，项目平面布置见附图3。 5、产品及产能 项目年回收处理含铁炉渣5000吨、含铁废砂1000吨，产品为铁（铁粉、铁屑）、炉渣、废砂，产能详见下表。 - 项目主要产品及产能一览表 序号; 产品名称; 产能. 1; 铁（铁粉、铁屑）; 650.0t/a. 2; 炉渣; 4400.0t/a. 3; 废砂; 950.0t/a. 6、生产设施及设施参数 项目主要生产设施为干式球磨机、磁选机等，详见下表。 - 项目主要生产设施及参数一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 干式球磨机; Ф1500×2000; 1台; 生产车间. 2; 磁选机; /; 4台. 3; 输送皮带; /; 7条. 4; 风机; /; 1台. 5、原辅材料 项目原辅材料为含铁废砂、炉渣等，不涉及燃料消耗，能源为电，详见下表。 - 项目原辅材料及燃料一览表 序号; 名称; 用量; 备注. 1; 炉渣; 5000t/a; 外购，散装，含铁量约12%. 2; 含铁废砂; 1000t/a; 外购，吨包装，含铁量约5%. 3; 钢球; 0.5t/a; 外购. 4; 电; 2.0万KWh/a; 依托厂区已有供电设施. 5; 新鲜水; 330t/a; 依托厂区已有给水设施. 洛阳古城机械有限公司铸造二车间、三车间为铸铁车间，项目含铁废砂、炉渣来自其铸铁过程产生的固体废物，根据《洛阳古城机械有限公司技术改造项目变更环境影响补充报告》及批复（洛环监表[2013]118号）、《洛阳古城机械有限公司技术改造项目变更竣工环保验收监测报告表》及验收意见（洛环验[2014] 11号），含铁废砂、炉渣均为一般工业固体废物，详见附件7。 6、公用工程 1）给排水 项目用水为生活用水、生产用水，依托厂区已有给水设施（引自麻屯镇供水管网）。项目劳动定员10人，均不在厂区食宿。根据《工业与城镇生活用水定额（DB41/T385—2020）》，项目所在区域孟津区属于中等城市，生活用水量不食宿以40L/（人•班）计，生活用水量为0.4t/d（120t/a）。生产用水为喷雾抑尘用水和车辆冲洗用水。喷雾抑尘用水用水量0.5t/d，车辆冲洗循环用水量1t/d、补充水量0.2t/d（60t/a）。 项目喷雾抑尘用水抑尘后散失、原料带走，车辆冲洗废水经废水收集池沉淀后循环使用。项目无生产废水，废水为生活污水（职工洗漱废水），生活污水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.32t/d（96t/a），依托厂区化粪池收集处理后，用于厂区周边农田施肥。 1.1 生活用水 散失0.08 化粪池 农田施肥 0.4 0.32 新鲜水 0.32 喷雾抑尘用水 散失、原料带走0.5 0.5 图1 项目水平衡图 单位：t/d 车辆冲洗用水 散失0.2 0.2 循环水量1 2）供电 项目年用电量为2.0万KWh，依托厂区已有供电设施（引自麻屯镇供电所）。 7、劳动定员及生产制度 项目施工时间较短，施工期2个月。项目运营期劳动定员10人，其中管理人员1人，均不在厂区食宿，年生产300天，长白班实行8小时工作制。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 项目为含铁废砂及炉渣回收利用项目，工艺流程简述如下。 含铁废砂、炉渣来自洛阳古城机械有限公司铸造二车间、三车间，含铁废砂经吨包运至原料区（废砂）存放，炉渣经车辆密闭运至原料区（炉渣）存放。 含铁废砂经密闭皮带输送廊道运至磁选机两级磁选分离出铁屑、废砂，吨包装袋后作为产品外售。 炉渣经密闭皮带输送廊道运至干式球磨机球磨后，再运至经磁选机两级磁选分离出铁粉、炉渣，吨包装袋后作为产品外售。 含铁废砂 两级磁选 产品（铁屑） 外售 备注：废气： 噪声： 固废： 图2 项目生产工艺流程图及产污环节 产品（废砂） 外售 两级磁选 产品（铁粉） 外售 产品（炉渣） 外售 球磨 炉渣 2、产排污环节 1）废气 项目干式球磨机、磁选机为密闭设备，物料经密闭皮带输送廊道运送至干式球磨机、磁选机，设备进料口、出料口与密闭皮带输送廊道连接。项目废气为炉渣卸车过程粉尘，物料处理过程（上料过程、下料过程、球磨过程、磁选过程、装袋过程）粉尘，污染物为颗粒物。 2）废水 项目废水为生活污水，为职工洗漱废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。 3）噪声 项目运营期噪声来自干式球磨机、风机等各类高噪声设备运行噪声。 4）固废 项目固体废物为职工生活垃圾、袋式除尘器收集的除尘灰、废钢球，职工生活垃圾为一般固废，除尘灰、废钢球为一般工业固废。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 照华公司成立于2006年3月，主要经营范围为建筑工程施工、页岩烧结砖生产销售、工程机械租赁等。目前由于资金问题，照华公司页岩烧结砖生产销售活动已经停滞。目前仅租赁给河南天邦再生资源利用有限公司使用闲置车间1337.8m2。 项目为新建项目，租用照华公司闲置车间等，用地性质为建设用地。根据现场调查，项目租赁闲置车间内无遗留设备、物料和污染物，不存在原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 1）基本污染物 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用洛阳市生态环境局发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》中环境空气质量现状数据和孟津县2020年连续一年六项基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体情况见下表，区域环境空气质量现状评价如下。 - 洛阳市区域环境空气质量评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130.0; 不达标. O3; 第90百分位数日最大8小时平均质量浓度; 166; 160; 103.8; 不达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85.0; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1.3; 4; 32.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 由上表可知，项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域洛阳市环境空气质量不达标。 目前，洛阳市正在实施《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2021]5号）等文件要求的一系列措施，区域环境空气质量将逐步改善。 - 孟津县区域环境空气质量评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120.0; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 108.6; 不达标. O3; 第90百分位数日最大8小时平均质量浓度; 111; 160; 69.4; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 0.8; 4; 20.0; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. 由上表结果可知：项目所在地孟津县2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域孟津县环境空气质量不达标。 目前，孟津区正在落实《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2021]5号）等文件中要求的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 2）其他污染物 为了解建设项目所在区域其他污染物环境空气质量现状，天邦公司委托河南永蓝检测技术有限公司对项目下风向45m处环境空气中的TSP（24小时平均浓度）进行了监测，监测时间2022年3月17日—3月18日，监测3天，监测因子为TSP（24小时平均浓度），监测结果见下表。 - 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测 点位; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. X; Y. 项目下风向; 34.747964°; 112.301683°; TSP; 24小时评均; 0.3 mg/m3; 0.152~0.158mg/m3; 52.7; 0; 达标. 由上表中的监测结果可知，监测点TSP24小时平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、声环境 为了解本项目所在区域的声环境质量现状，本次评价委托河南永蓝检测技术有限公司对项目东厂界、西厂界、南厂界的声环境质量现状进行了监测，监测时间为2022年3月17日—3月18日，昼夜各1次。监测结果见下表。 - 声环境现状监测结果 单位：dB(A) 检测日期; 检测点位; 检测结果. 昼间; 夜间. 2022.3.17; 东厂界; 53; 42. 南厂界; 52; 41. 西厂界; 54; 43. 2022.3.18; 东厂界; 52; 41. 南厂界; 54; 42. 西厂界; 53; 43. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类：昼间60，夜间50。. 根据监测结果分析，项目厂界声环境质量现状满足声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB12348-2008）2标准要求。 3、生态环境 项目在孟津区麻屯镇韩庄村，到目前为止，项目所在区域范围内未发现需要特殊保护的自然珍稀动植物，也无自然保护区、风景名胜区等生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目在孟津区麻屯镇韩庄村，环境保护目标如下。 1、大气环境 项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等，大气环境保护目标为项目厂界外500m范围内农村地区中人群较集中的区域，详见下表、附图2。 - 大气环境保护目标 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 韩庄村; 环境空气; 人群; 环境空气功能区二类区; 东北; 220m. 尚庄村; 环境空气; 人群; 西; 100m. 2、声环境 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境环境保护目标。 4、生态环境 项目所在区域范围内未发现需要特殊保护的自然珍稀动植物，也无自然保护区、风景名胜区等生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 执行标准; 污染物排放限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值; 颗粒物; 二级标准（其他，15m高排气筒）; 最高允许排放浓度120mg/m3. 最高允许排放速率3.5kg/h. 无组织排放监控浓度限值：1.0mg/m3. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 等效连续A声级; 昼间; 夜间. 60dB（A）; 50dB（A）. |
| 总量 控制 指标 | 项目生活污水依托照华公司厂区化粪池收集处理后，用于厂区周边农田施肥，不需申请废水总量控制指标。项目颗粒物排放量为0.012t/a，从孟津县2020年关停项目洛阳熔拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目关停后颗粒物减排量245t中倍量替代削减。 根据河南省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》的通知（2020年5月27日），本项目不再申请有关重点污染物排放预支增量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期较短，施工期建设内容主要为设备安装、建设环境保护措施等，工程量较小且施工主要在车间内进行，施工结束后产生的影响也随之消失，只要加强施工期管理，施工期环境影响较小。施工期采取环境保护措施如下： 1、施工人员生活污水依托厂区化粪池收集处理后，用于厂区周边农田施肥。 2、施工单位应合理选用施工机械，尽量选用先进的低噪声设备，加强对施工机械的维护保养，严格按操作规范使用各类机械。合理安排施工次序、时间，禁止夜间施工。 3、运输车辆要低速、禁鸣，减轻对居民的影响； 4、施工产生的建筑垃圾，不能随意倾倒，需要及时妥善处理。项目施工人员产生的少量生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1）废气污染源 项目干式球磨机、磁选机为密闭设备，物料经密闭皮带输送廊道运送至干式球磨机、磁选机，设备进料口、出料口与密闭皮带输送廊道连接，设备进料口、出料口设置集气罩。项目废气为炉渣卸车过程粉尘，物料处理过程（上料过程、下料过程、球磨过程、磁选过程、装袋过程）粉尘，污染物为颗粒物，详见下表。 - 项目废气污染源污染物产生排放情况及治理设施 废气污染源; 污染物; 最大产生浓度mg/m3; 产生量 t/a; 排放形式; 治理设施; 处理能力 万Nm3/a; 收集效率 %; 去除率 %; 是否为可行技术; 最大排放浓度mg/m3; 最大排放速率 kg/h; 排放量 t/a. 物料处理过程; 颗粒物; 376.7; 1.18; 有组织; 袋式除尘器; 600; 95; 99; 是; 3.8; 0.023; 0.012. 生产车间; 颗粒物; /; 0.09; 无组织; 车间密闭; /; /; 95; /; /; /; 0.0045. 本次废气污染源源强核算根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中规定的污染源源强核算方法进行。 - 卸车过程粉尘 含铁废砂经吨包运至原料区（废砂）存放，卸车过程中粉尘量很小，可忽略不计；炉渣经车辆密闭运至原料区（炉渣）存放，卸车过程有粉尘产生，污染源源强采用产污系数法进行核算，根据《逸散性粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）“P275页中粒料加工厂—卸料排放因子：0.01kg/t（卸料）”，则粉尘产生量0.05t/a。 - 物料处理过程粉尘 物料上料过程、下料过程、球磨过程、磁选过程、装袋过程粉尘排放参考《逸散性粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）“装水泥、砂和粒料入搅拌机排放因子：0.02kg/t”、“出料排放因子：0.025kg/t”“磨料排放因子：0.05kg/t”、“原料混合排放因子：0.02kg/t”、“水泥装袋排放因子：0.005kg/t”。 含铁废砂经密闭皮带输送廊道运至磁选机两级磁选分离出铁屑、废砂，吨包装袋后作为产品外售。含铁废砂处理过程每年运行时间约200h（折合为连续运行时间），粉尘产生量0.13t/a。磁选机进料口、出料口、包装工序上方设置集气罩（集气效率95%）。炉渣经密闭皮带输送廊道运至干式球磨机球磨后，再运至经磁选机两级磁选分离出铁粉、炉渣，吨包装袋后作为产品外售。炉渣处理过程每年运行时间约1000h（折合为连续运行时间），粉尘产生量1.11t/a。球磨机和磁选机进料口、出料口、包装工序上方设置集气罩（集气效率95%）。 含铁废砂和炉渣处理过程共用1套废气处理设备，配备风机风量6000m3/h，颗粒物最大产生浓度376.7mg/m3，最大产生速率2.26kg/h，废气经负压收集后引至脉冲袋式除尘器（处尘效率99%）处理后15m高排气筒排放，最大排放浓度3.8mg/m3，最大排放速率0.023kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 项目生产过程在密闭生产车间内进行，车间内设置有喷雾抑尘装置，产尘点均设置集气罩（集气效率95%）收集粉尘，卸车过程粉尘和未被收集的粉尘量0.09t/a。经车间密闭喷雾抑尘后，可降尘95%，无组织排放量0.0045t/a。 - 项目废气排放口基本情况及监测要求 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 排放口高度; 排放口温度; 排气筒内径; 监测点位; 监测因子; 监测频次. DA 001; 袋式除尘器排气筒; 一般排放口; E112.314883° N34.753837°; 15m; 20℃; 0.2m; 袋式除尘器进、出口; 颗粒物; 每年1次. /; 生产车间; 一般排放口; E112.302180° N34.748514°; 9m; 20℃; /; 生产车间上风向1个、下风向3个; 颗粒物; 每年1次. 袋式除尘器排气筒：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准； 生产车间：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求. 2）环境影响和保护措施 对照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）附录A，其他废弃资源加工废气污染防治可行技术为：布袋除尘。项目袋式除尘器除尘技术属于布袋除尘技术，为可行技术。 项目物料处理过程废气收集后引至袋式除尘器处理后15m高排气筒排放，颗粒物最大排放浓度3.8mg/m3，排放速率0.023kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。项目颗粒物排放量为0.012t/a，从孟津县2020年关停项目洛阳熔拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目关停后颗粒物减排量245t中倍量替代削减。 项目生产过程在密闭生产车间内进行，车间内设置有喷雾抑尘装置，经车间密闭喷雾抑尘后，可降尘95%，无组织排放量0.0045t/a，无组织粉尘排放量小，对周围环境空气影响不大。 因此，废气排放对周围环境空气的影响不大，项目大气污染防治措施可行。 2、废水 1）废水污染源 本次废水污染源源强核算根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中规定的污染源源强核算方法进行。 项目喷雾抑尘用水抑尘后散失、原料带走，车辆冲洗废水经废水收集池沉淀后循环使用。项目无生产废水，废水为生活污水（职工洗漱废水），主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。生活污水源强采用产污系数法、类比法进行核算，生活污水量按用水量的80%计算，类比同类企业，生活污水主要污染物及产生浓度分别为COD250mg/L、BOD5 180mg/L、SS220mg/L、氨氮20mg/L。生活污水产生量为0.32t/d（96t/a），依托厂区化粪池收集处理后，主要污染物浓度COD200mg/L、BOD5162mg/L、SS110mg/L、氨氮19.4mg/L，用于厂区周边农田施肥。 - 项目废水污染源污染物产生排放情况及治理设施 废水污染源; 污染物; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放方式; 治理设施; 处理能力t/a; 治理工艺; 治理效率 %; 是否为可行技术; 废水排放量 t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放去向; 排放规律. 工作生活; COD; 250; 0.1747; 间接排放; 化粪池; /; /; 20; /; 96; 200; 0.0192; 周边农田施肥; 间断. BOD5; 180; 0.0998; 10; 162; 0.0156. SS; 220; 0.0998; 50; 110; 0.0106. 氨氮; 20; 0.0015; 3; 19.4; 0.0019. 项目废水为生活污水。生活污水依托化粪池收集处理后，用于厂区周边农田施肥。 2）环境影响和保护措施 生活污水为洗漱废水，项目租赁区域照华公司已设置有1个3m3化粪池，依托化粪池收集处理后，用于厂区周边农田施肥。目前，该化粪池仅有本项目1家企业使用，且生活污水量为0.32t/d（96t/a），化粪池可存约9.7d的生活污水量，依托可行。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，是一种节能、价廉的生活污水处理设施，在小型企业中较为常见。化粪池可存约9.7d的生活污水量，生活污水停留时间满足《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010）中化粪池停留12~24h的要求。项目生活污水控制和水环境影响减缓措施有效可行。 因此，项目废水收集处理措施可行，对周围环境影响较小。 3、噪声 1）噪声源 项目运营期噪声为干式球磨机、风机等各类高噪声设备运行噪声。项目噪声设备噪声源强核算采用《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中规定的污染源源强核算方法—类比法进行，类比同类生产企业，本项目噪声源强80～85dB(A)之间，设计选用低噪声设备，并采取设置减振基础、密闭隔声等降噪措施，可有效降低噪声源强25dB(A)左右。 - 项目主要噪声源与治理措施 噪声源; 噪声源位置; 产生强度 dB(A); 降噪措施; 排放强度dB(A); 持续时间. 干式球磨机1台; 生产车间; 85; 选用低噪声设备；基础减震、密闭隔声。; 60; 白天8h，间断运行. 磁选机4台; 80; 55. 风机1台; 83; 58. 2）环境影响 根据《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009，采用以下公式预测厂界噪声排放结果，分析厂界达标情况。 LAeq总=10lg[i=1n100.1Li]①多源叠加： ②点声源几何发散衰减公式： LA(r)=LA(r0)—20lg(r/r0) 其中：L(r)，L(r0)—分别是r和r0的声级，dB(A)； r—点声源到受声点的距离，m。 ③面声源影响预测公式： L(r)=L(r0)−Adiv−ΔL 根据《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009，厂房高度为a，厂房长度为b，当预测点和声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0）； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0）。其中面声源的b>a。 式中：Li——第i个声源用于预测点的噪声值dB(A)； LAeq总——预测点总等效声级dB(A)； L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，m； r0——源强外1m处； △L——其它各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)； n——声源数量。 - 噪声预测结果（单位：dB(A)） 预测点; 东厂界; 西厂界; 南厂界. 时段; 昼间; 昼间; 昼间. 贡献值; 59.1; 43.1; 39.6. 标准值; 60; 60; 60. 项目运营后，照华公司东、西、南厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准要求，对周围声环境影响不大。 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本项目噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 项目东厂界、西厂界、南厂界; 昼间等效连续A声级; 每季度 1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 2类标准要求. 4、固体废物 项目固体废物为职工生活垃圾、袋式除尘器收集的除尘灰、废钢球，职工生活垃圾为一般固废，除尘灰、废钢球为一般工业固废。固体废物源强核算根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中规定的污染源源强核算方法进行。职工生活垃圾源强采用产污系数法核算，除尘灰、废钢球采用物料衡算法核算。职工生活垃圾产生量按0.60kg/（人•d）计，根据核算，生活垃圾产生量为1.8t/a；除尘灰产生量1.17t/a；废钢球产生量0.5t/a。 - 项目固体废物产生、处置情况信息汇总表 名称; 产生环节; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量t/a; 贮存方式; 处理方式; 处理去向. 类别; 编码; 委托利用量t/a; 委托处置量t/a; 排放量 t/a. 生活垃圾; 生活办公; 一般固体废物; /; /; 固态; /; 1.8; 生活垃圾桶收集; 委托处置; /; 1.8; 0. 除尘灰; 废气治理; 一般工业固体废物; 06; /; 固态; /; 1.17; 吨包收集后，存放于炉渣存放区; 产品外售; /; /; 0. 废钢球; 废水处理; 09; /; 固态; /; 0.5; 吨包收集后，存放于铁存放区; /; /; 0. 环境管理要求：环评要求项目厂区设置生活垃圾桶2个。生活垃圾不得乱扔，送入生活垃圾桶存放，保持厂区清洁。除尘灰经吨包收集后送至炉渣存放区，作为产品炉渣定期外售。废钢球经吨包收集后，存放于铁存放区，作为产品铁定期外售。 生活垃圾经生活垃圾桶收集后定期由环卫部门清运至当地垃圾中转站集中处理。除尘灰经吨包收集后送至炉渣存放区，作为产品炉渣定期外售。废钢球经吨包收集后，存放于铁存放区，作为产品铁定期外售。项目固体废物均得到了合理处置，不会对周围环境产生影响。 5、地下水、土壤 项目为含铁废砂及炉渣回收利用项目，在照华公司厂区内，为污染影响型项目。 项目租用照华公司已建车间，车间地面采用水泥硬化地面，在建设过程中已采取相应的防渗措施。项目运营过程中无危险废物产生。项目地下水、土壤污染源为生产车间、粉碎过程、废水收集池、化粪池，主要污染物为颗粒物、COD、BOD5、SS、氨氮等，污染途径为大气沉降、垂直入渗等。对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）项目污染物类型为其他类型，不涉及重金属、持久性有机物污染物类型，拟对项目区进行分区防渗，具体情况如下。 - 项目分区防控措施 名称; 防渗区域及部位; 防渗分区; 防渗层防渗技术要求. 生产车间、化粪池; 地面、池体; 简单防渗区; 一般地面硬化. 因此，项目运营对地下水环境、土壤环境的影响较小，项目环境影响可行。 6、生态 项目在孟津区麻屯镇韩庄村，租用照华公司闲置车间等，用地性质为建设用地。到目前为止，项目所在区域范围内未发现需要特殊保护的自然珍稀动植物，也无自然保护区、风景名胜区等生态环境保护目标。 7、环境风险 项目运营期不涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质。 8、环境保护措施投资 项目总投资50万元，其中环境保护措施投资4.51万元，占总投资的9.02%，环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施及投资一览表 项目; 环境保护措施; 规格及数量; 投资万元; 备注. 废气; 物料处理过程废气; 集气系统+脉冲袋式除尘器1套，15m高排气筒1根; 3.0; 新建. 生产车间无组织废气; 喷雾抑尘设施1套; 0.5; 新建. 废水; 生活污水; 化粪池; 1个，3m3; /; 依托厂区已有. 噪声; 减振基础、密闭隔声等降噪措施; /; 1.0; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾桶; 2个; 0.01; 新建. 总计; 4.51. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001袋式除尘器排气筒/物料处理工序 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | —/生产车间 | 颗粒物 | 生产车间密闭，喷雾抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求 |
| 地表水环境 | /工作生活 | COD、BOD5 SS、氨氮 | 化粪池 | / |
| 声环境 | 项目厂界/干式球磨机、风机等各类高噪声设备 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备；基础减震、密闭隔声等。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 项目固体废物为职工生活垃圾、袋式除尘器收集的除尘灰、废钢球，职工生活垃圾为一般固废，除尘灰、废钢球为一般工业固废。生活垃圾经生活垃圾桶收集后定期由环卫部门清运至当地垃圾中转站集中处理。除尘灰经吨包收集后送至炉渣存放区，作为产品炉渣定期外售。废钢球经吨包收集后，存放于铁存放区，作为产品铁定期外售。项目固体废物均得到了合理处置，不会对周围环境产生影响。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目租用照华公司已建车间，车间地面采用水泥硬化地面，并在建设过程中已采取相应的防渗措施，项目运营对地下水环境、土壤环境的影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | — |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | — |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、建设单位在项目实施过程中，认真落实提出的各项污染治理措施，确保污染物能够得到有效治理； 2、企业应加强环境保护措施的日常管理、维护，建立健全环境保护措施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环境保护措施正常运行。 |  |  |  |

- 六、结论

河南天邦再生资源利用有限公司含铁废砂及炉渣综合回收利用项目符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。通过采取相应的污染治理措施后，能够实现污染物达标排放，对周围环境影响不大，可实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，该建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（有组织） |  |  |  | 0.012t/a |  | 0.012t/a | +0.012t/a |
|  | 颗粒物（无组织） |  |  |  | 0.0045t/a |  | 0.0045t/a | +0.0045t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | BOD5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | SS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 |  |  |  | 1.17t/a |  | 1.17t/a | +1.17t/a |
|  | 废钢球 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①