报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年加工4万件新型艺术围栏、 |
| --- | --- |
|  | 欧式构件材料项目 |
| 建设单位（盖章）： | 孟津县小浪底镇上村汉杰灰板厂 |
| 编制日期： | 2022年04月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 孟津县小浪底镇上村汉杰灰板厂年加工4万件新型艺术围栏、欧式构件材料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-410322-04-01-733795 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘汉杰 | 联系方式 | 137****9004 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 洛阳 市 孟津 县（区） 小浪底镇 （街道） 朱坡村 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：112度21分16.340秒，北纬：34度51分4.167秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3029其他水泥类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七-55、石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 孟津县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 11.5 |
| 环保投资占比（%） | 2.3 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 1500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析 本项目产品主要为新型艺术围栏、欧式构件，行业类别属于C3029 水泥类似制品制造，经查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在鼓励类、限制类、淘汰类范围内，属于允许建设项目，符合国家产业政策。本项目已经孟津县发展和改革委员会同意备案，项目代码：2203-410322-04-01-733795。 2、与《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函（洛市环[2021]58号）》符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加强推进改善环境质量。 （1）《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函（洛市环[2021]58号）》 2021年11月15日，洛阳市生态环境局发布了洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函（洛市环[2021]58号）》，根据查阅洛阳市生态环境管控单元分布图，本项目位于一般管控单元（相对位置关系图见附图7），本项目与生态环境分区管控意见的相符性分析见表1-1。 表1-1 本项目与洛市环[2021]58号文的相符性分析 类别; 相关内容. 总体目标; 到2025年，在优化国土空间开发保护格局的基础上，生产、生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续改善，环境风险得到有效控制；生态文明制度体系更加健康，生态文明建设水平与全面小康相适应，城乡人居环境明显改善。 ——水环境：加强水污染防治，严格落实河长制，全面完成“四河五渠”综合治理，实现城镇污水管网全覆盖，全面消除黑臭水体，全市域干支流水质优良比例达到90%以上。 ——大气环境：加强大气污染防治，强化多污染物协同控制和区域协同治理，加大细颗粒物和臭氧协同治理力度，基本消除重污染天气。 ——土壤环境：加强土壤污染管控和修复，推进化肥农药减量化和白色污染治理，强化危险废物、医疗废物规范化管理与安全管控，建设土壤污染防治先行区。 到2035年，节约资源和保护生态环境的空间格局、生产方式、生活方式总体形成，产业、能源、运输和用地结构得到优化，生态环境质量实现根本好转，美丽洛阳建设目标基本实现。. 主要内容; （一）环境管控单元划分 我市环境管控单元共96个，其中优先保护单元32个，面积占全市国土面积的52.84%；重点管控单元55个，面积占全市国土面积的12.47%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的34.69%。生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。. 优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、一般生态空间、各类自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、源头水保护区、重要水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、永久基本农田保护区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。; 本项目位于一般管控单元。. （二）分区环境管控要求 优先保护单元以绿色发展为导向，以生态保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，开发建设主要落实现行生态环境保护基本要求，生态环境状况得到保持或优化。. 本项目位于洛阳市孟津县小浪底镇朱坡村，对照孟津区环境管控单元生态环境准入清单，本项目所在区域隶属于一般管控区，本项目与其生态环境准入清单的相符性分析见表1-2。 表1-2 孟津区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 文件要求; 本项目特点; 相 符 性. 环境要素类别; 管控要求. 管控单元分类：孟津区优先保护单元，环境管控单元编码：ZH41032210001. 区生态保护红线; 空间布局约束; 按照中办、国办《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》要求，仅允许开展重要生态修复工程等八种不损害或有利于维护生态保护功能的活动。现有的渔业养殖不符合以上要求的活动应限期退出或关停。; 本项目不涉及; /. 管控单元分类：孟津区优先保护单元，环境管控单元编码：ZH41032210002. 水优先保护区; 空间布局约束; 自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。; 本项目不涉及; /. 管控单元分类：孟津区优先保护单元，环境管控单元编码：ZH41032210003. 一般生态空间; 空间布局约束; 1、全面实施保护天然林、退耕还林、退牧还草工程，严禁陡坡垦殖和过度放牧。 2、限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦等。 3、在湿地保护范围内禁止围垦湿地、填埋湿地等活动。 4、禁止在公益林内放牧、开垦、采石、挖沙取土、堆放废弃物，以及违反操作技术规程采脂、挖笋、掘根、剥树皮、过度修枝等毁林行为。禁止向公益林内排放污染物。 5、限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。; 本项目不涉及; /. 管控单元分类：孟津区一般管控单元，环境管控单元编码：ZH41032230001. 一般管控单元; 空间布局约束; 1、新建涉VOCs项目，严格落实大气攻坚等文件要求。 2、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。 3、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤环境调查确定未受污染的地块，不得进入用地程序，不得办理建设许可证。; 1、本项目建设不涉及VOCs排放； 2、不涉及； 3、本项目用地属于建设用地，未被列入疑似污染地块名单的地块。; 符合. 污染物排 放管控; 1、禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2、禁止含重点重金属污染物废水进入生活污水处理厂。 3、涉重行业企业废水车间或车间处理设施排放口重金属污染物应达到污染物排放标准限值要求。强化餐饮油烟的治理和管控。; 1、项目建成后，原辅材料及产品均委托外部物流公司进行运输；项目厂区拟设置1台国三以上的铲车，对厂区内物料进行转移； 2、本项目无生产废水外排； 3、不涉及。; 符合. 环境风险 防控; 1、以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。 2、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。; 1、不涉及； 2、本项目无生产废水外排，无事故废水排放。; 符合. 资源开发 效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 1、本项目生产过程所用能源为电能，属于清洁能源； 2、本项目用水主要为职工生活用水，经化粪池收集暂存后清掏肥田。; 符合. 由上述分析可知，本项目建设符合孟津区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 （2）生态保护红线 本项目位于洛阳市孟津区小浪底镇朱坡村，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据《洛阳市生态环境准入清单》（2020年12月），项目所在地不属于生态红线区域。 （3）环境质量底线 根据孟津区环境监测站2020年连续一年的常规监测数据和环境质量现状监测资料，评价区内环境空气质量一般。 本项目生产过程使用电能，项目水泥筒仓入料、出料、计量上料、搅拌机搅拌、不合格品破碎工序产生的颗粒物经覆膜高效布袋除尘器处理后达标排放；项目废水主要为生活污水，生活污水经厂区自建化粪池收集暂存后清掏肥田，不外排；本项目生产过程中产生的危险废物废润滑油等由有资质单位运走处置。本项目排放的颗粒物在孟津区区域内进行等量替代，不新增大气污染物的排放量，因此项目建设不会增加区域环境压力，符合区域环境质量控制要求。 （4）资源利用上线 本项目生产过程所用能源为电能，属于清洁能源，用电量约10万kwh/a，符合资源利用上线要求。 （5）负面清单 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《促进产业结构调整暂行规定》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许建设项目。本项目生产设备均不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》的淘汰之列。经查《限制用地项目目录（2012年本）》及《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不在其限制、禁止用地项目目录中。 3、与《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号）符合性分析 河南省生态环境保护委员会办公室于2022年4月3日印发了《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号），本项目与该方案的符合性分析如下： 表1-3 项目与豫环委办[2022]9号符合性分析 豫环委办[2022]9号; 本项目情况; 符合性. 推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物消减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改扩建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 项目实施符合股国家产业政策，符合“三线一单”管控要求，符合孟津区环境管控单元生态环境准入清单，项目生产过程中产生的颗粒物在孟津区域内进行等量替代。本项目属于水泥制品制造项目，不属于重点行业企业。项目生产过程中散装物料在厂区密闭车间内采用铲车及密闭管道转运，散装物料不在厂区露天堆存转运。; 符合. 提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动。严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理、强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。; 本项目石英砂、石子进厂后均直接堆入原料库房内，项目拟将生产车间、原料库房、成型区设置为全封闭密闭生产区，并在车间顶部安装喷雾降尘装置。项目原料运输委托外来密封箱式运输车辆进行运输，水泥等粉料采用封闭式罐车运输，物料输送均在密闭车间内运行。项目原料进入计量配料机内，由下方密闭管道输送至搅拌机，物料转运、卸料过程粉尘经集气罩收集后经覆膜高效布袋除尘器处理后排放。; 符合. 由以上分析可知，本项目符合《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号）的相关要求。 4、与《洛阳市2019年工业无组织排放治理方案》相符性分析 本项目与《洛阳市2019年工业无组织排放治理方案》相关的内容相符性分析见下表。 表1-4 文件相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 《洛阳市2019年工业无组织排放治理方案》 十五、混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准. （一）料场封闭治理. 1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。; 本项目石英砂、石子等原料进厂后直接倒入原料库房内，不在厂区内露天堆存，项目水泥罐安装在封闭的厂房内，水泥进厂后直接输送至水泥罐内，项目厂界内无露天堆放物料。; 符合. 2、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 本项目石英砂、石子进厂后均直接堆入原料库房内，项目拟将生产车间、原料库房、成型区设置为全封闭密闭生产区，并在车间顶部安装喷雾降尘装置。; 符合. 3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 本项目拟将生产车间、原料库房、成型区设置为全封闭密闭区域，并在出口处安装硬质卷帘门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 符合. 4、所有地面完成硬化或绿化，并保证除物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。; 本项目厂区地面已全部硬化。; 符合. 5、每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 本项目原料进入计量配料机内，由下方密闭管道输送至搅拌机，物料转运、卸料过程粉尘经集气罩收集后经覆膜高效布袋除尘器处理后排放。; 符合. 6、库内安装固定的喷干雾抑尘装置。; 本项目拟在原料库房、生产车间顶部安装喷干雾装置。; 符合. （二）物料输送环节治理. 1、散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 本项目石英砂、石子采用密封箱式车辆运输，水泥等粉料采用封闭式罐车运输，物料输送均在密闭车间内运行。项目原料进入计量配料机内，由下方密闭管道输送至搅拌机，物料转运、卸料过程粉尘经集气罩收集后经覆膜高效布袋除尘器处理后排放。; 符合. 2、皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 符合. 3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 本项目石英砂运输车辆严格按照要求装卸：装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，不在厂内露天转运散状物料。; 符合. 4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖。; 本项目除尘器卸灰直接盛装在防漏包装袋内，不直接卸落到地面。除尘灰经包装后在封闭生产车间内转运作为原料使用，不外运。; 符合. （三）生产环节治理. 1、上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施。; 本项目计量配料机及搅拌机上方均设置集气罩，并配备有覆膜高效布袋除尘器。项目拟在原料库房、生产车间顶部安装喷干雾装置。; 符合. 2、禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓并配备完备的废气收集和处理系统；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。; 本项目生产车间内无散放原料，生产环节均在密闭厂房内进行，计量配料机、搅拌机进料口上方设置集气罩，并配备有覆膜高效布袋除尘器。; 符合. （四）厂区、车辆治理. 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地。; 符合. 2、对厂区道路定期洒水清扫。; 对厂区道路定期洒水清扫。; 符合. 3、企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 本项目厂区入口设置车辆冲洗设施和一座沉淀池，厂区进出车辆冲洗废水沉淀后回用。; 符合. （五）建设完善监测系统. 1、因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。; 项目建成后，按照环保部门要求，安装视频监控以及空气质量微型站。; 符合. 2、安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。; 项目建成后，将按照环保部门要求，安装空气质量监测信息平台，并将主要排放数据等在企业显眼位置随时公开。; 符合. 5、企业绩效分级相符性分析 按《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚办[2021]5号）文件要求，结合企业实际分级评级情况，本项目应按涉PM通用行业基本要求进行建设。 本项目属于C3029其他水泥类似制品制造，按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021那边修订版）中涉PM行业基础要求内容，本项目企业绩效分级相关指标分析如下表所示。 表1-5 涉PM通用行业绩效分级指标相符性分析 基础指标要求; 基本要求内容; 本项目相符性. 物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项目原料石膏进厂时为密闭袋装，进厂后堆存于厂区原料库房内，石英砂、石子采用箱式装载车直接卸在车间原料库房内，水泥采用封闭式罐车运输，直接经压缩空气打入水泥筒仓内，项目原料不在厂区内空地进行临时堆存。另外，项目拟将生产车间、原料库房、成型区设置为全封闭密闭生产区，并在出口处安装硬质卷帘门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。符合绩效分级指标要求。. 物料储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。. 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 本项目拟在厂区北侧成型区外设置1间危险废物暂存间，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求进行建设，符合指标要求。. 物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 本项目原料石英砂、石子、石膏在厂内均使用铲车在密闭车间内转运，水泥直接经压缩空气打入水泥筒仓内，项目生产过程中物料转运采用密闭管道进行输送，项目计量配料机、搅拌机上方设置集气罩收集下料、上料过程产生的粉尘。符合指标要求。. 成品包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 项目计量配料机、搅拌机上方设置集气罩收集卸料过程产生的粉尘，另外项目拟设置专人每天对生产车间进行打扫，保证车间内无粉尘堆积。符合指标要求。. 工艺过程; 各种物料粉碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。粉碎筛等设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 项目拟将生产车间、原料库房、成型区设置为全封闭密闭生产区，另外在计量配料机、搅拌机、破碎机上方设置集气罩收集下料、上料、破碎过程产生的粉尘， 本项目拟设置专人每天对生产车间进行打扫，保证车间内无粉尘堆积。符合指标要求。. 运输方式; ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例（B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例（B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（B级100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（B级100%）。; 项目建成后，原辅材料及产品均委托外部物流公司进行运输；项目厂区拟设置1台国三以上的铲车，对厂区内物料进行转移。符合指标要求。. 运输监管; 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。; 企业日进出货物量小于150吨，项目建成后，企业按照要求建立电子台账记录厂区进厂车辆信息。. 环境管理要求; 环保档案齐全：①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； ②废气治理设施运行管理规程； ③一年内废气监测报告； ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。; 环评建议企业在项目建成后按要求完成排污许可证，并制定相应的废气治理设施运行管理规程等，且本环评已制定相关污染物的自行检测方案，项目建成后企业按要求频次完成自行检测。. 台帐记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、 运行负荷、产品产量等）；②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的）。; 项目建成后，企业按左列要求记录生产设施运行管理信息，废气污染治理设施运行管理信息，原辅材料消耗记录，固废、危废处理记录等。. 人员配制：配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 企业建成后，设专人对厂区安全环保方面进行管理。. 生产工艺和装备; 不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。符合指标要求。. 污染治理副产物; 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。; 本项目除尘器卸灰直接盛装在防漏包装袋内。除尘灰经包装后在封闭生产车间内转运作为原料使用，不外运。符合指标要求。. 用电量/视频监控; 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。; 项目建成后按要求安装用电监控设施，并于生态环境部门用电监管平台联网。. 厂容厂貌; 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 本项目租用小浪底镇朱坡村闲置厂房进行建设，项目厂区内无裸露土地，拟设专人每天对厂区进行清扫。符合指标要求。. 排放限值; 其他工序-PM排放浓度限值执行10mg/m3。; 本项目厂区排气筒排放浓度均小于10mg/m3，满足指标要求。. 6、饮用水源保护区划调查 本项目位于洛阳市孟津区小浪底镇朱坡村，根据调查，本项目距离最近的集中式饮用水源为乡镇级小浪底镇马屯村四队井。 （一）小浪底镇马屯村四队井水源地 根据《河南省孟津县乡镇级集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，小浪底镇马屯村四队井位于243省道南侧约200m处，地理坐标为N34°50'59.68"、E112°20'44.09"，井深168m，静水位71.5m，动水位80m，单位涌水量120m3/d·m。该井于2011年竣工，目前尚未启用，启用后可服务人口3500人。马屯村四队井属于孔隙水承压水，其上部潜水的含水层介质主要为卵砾石和中砂。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），马屯村四队井保护区范围如下： 一级保护区范围：取水井外围200m的区域；不设二级保护区和准保护区。 （二）保护要求 保护区要求：禁止在饮用水源保护区内设置排污口，禁止在饮用水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。 根据水环境保护需要，在饮用水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。为保证饮用水的安全，根据《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》（卫监发[2001]161号文）要求，集中式供水水厂生产区外围30m范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道。 根据调查，项目位于小浪底镇马屯村四队井水源地一级保护区东北方向约590m，不在其保护范围内，因此项目建设符合集中水源地保护要求。项目与饮用水水源保护区位置关系见附图5。 7、文物调查 孟津区重点文物保护单位保护包含邙山陵墓群（北魏陵区）、邙山陵墓群（东汉陵区）、汉魏故城等。距离本项目最近的文物保护单位为项目西南侧7500m邙山陵墓群（北魏陵区），因此，本项目不涉及大遗址保护区域，与文物保护区划位置关系见附图（详见附图6）。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 孟津县小浪底镇上村汉杰灰板厂于2011年4月22日注册成立，法人代表刘汉杰，公司统一社会信用代码为92410322MA41LUX1XN，拟投资500万元在河南省洛阳市孟津区小浪底镇朱坡村建设年加工4万件新型艺术围栏、欧式构件材料项目。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目工艺设备和产品内容均不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许建设项目，且项目已于2022年3月3日在孟津县发展和改革委员会备案，项目代码：2203-410322-04-01-733795（详见附件2）。因此，项目符合国家产业政策。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业-55、石膏、水泥制品及类似制品制造302中商品混凝土、砼结构构件制造、水泥制品制造”；因此，按要求应编制环境影响报告表。根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，受建设单位委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，委托书见附件1。我公司接受委托后，立即组织有关技术人员进行了现场调查、环境保护目标识别、资料收集与分析等工作，并在此基础上，根据国家建设项目环境影响评价技术导则和规范的要求，本着“客观、公正、科学、规范”的精神，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、项目建设地点及周边环境概况 本项目建设地点为洛阳市孟津区小浪底镇朱坡村，项目租用孟津县小浪底镇朱坡村民委员会2组的闲置老旧厂区院落进行生产，另外在项目厂区南侧租赁60m2民房作为项目厂区办公室，本项目厂区占地面积约1500m2，仓库及服务管理用房500m2。根据洛阳市孟津区小浪底镇国土规划建设所出具的用地证明（见附件4），本项目用地为建设用地。本项目厂址北侧为闲置厂房及空地，项目东侧为朱坡村居民区，项目南侧为村道，项目西侧为空地，距离本项目最近的敏感点为项目厂址东侧10m的朱坡村。项目厂址中心地理坐标为：E112°21′16.340″，N34°51′4.167″，海拔355米。本项目区域地理位置见附图1，周围环境概况图见附图3，项目周围敏感目标图见附图4。 3、工程主要建设内容 主要建设内容见表2-1。 表2-1 本项目主要建设内容 工程类别; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1层钢结构，建筑面积80m2，用于原料配比、搅拌。; 新建. 成型区; 1层钢结构，建筑面积80m2，用于模具成型。; 新建. 原料暂存区; 1层砖混结构，建筑面积80m2，用于原料储存。; 新建. 辅助工程; 闲置厂房; 1层砖混结构，建筑面积200m2。; 租赁现有. 产品养护区; 地面硬化，占地面积1000m2。; 新建. 办公室; 位于项目厂区南侧，1层砖混结构，建筑面积60m2，用于行政办公、员工休息等。; 租赁现有. 公用工程; 供电; 市政电网; /. 供水; 来自孟津区小浪底镇朱坡村自来水管网。; /. 排水; 雨污分流；雨水经厂区内雨水管道收集后排放至厂区外；项目无生产废水排放，职工生活污水经化粪池处理后，定期清掏肥田。; /. 供暖、制冷; 无集中供热及制冷设施，采用分体式空调供暖和制冷。; /. 环保工程; 覆膜高效布袋除尘器; 共1套，用于处理筒仓呼吸口、投料、卸料、搅拌、破碎过程产生的粉尘。; 新建. 化粪池; 共1座，容积为3m3，三格化粪池，用于职工生活污水的收集暂存。; 新建. 车辆冲洗装置; 共1座，用于进出车辆冲洗，并配套1座2m3的沉淀池。; 新建. 一般固废暂存间; 共1座，10m2，用于收集暂存除尘器除尘灰、残次品等一般固废。; 新建. 危险废物暂存间; 共1座，占地面积为10m2，用于储存机修过程产生的废润滑油及含油抹布。; 新建. 4、产品方案及生产规模 本项目主要产品为艺术围栏和欧式构件，项目主要产品方案见下表。 表2-2 产品方案一览表 产品; 规格尺寸; 产量; 运输方式. 艺术围栏; 约150kg/件; 2万件; 汽车运输. 欧式构件; 约200kg/件; 2万件; 汽车运输. 合计; 4万件; /. 产量核算：本项目主要生产设备为1台1500型搅拌机（每次投料约500kg），搅拌速度约为6min一次，则搅拌机的生产产能为5t/h，本项目搅拌机的年工作时间为1500h（年工作300天，每天5h），则搅拌机的生产能力为7500t/a。根据项目产品规格，项目艺术围栏重约150kg/件，欧式构件重约200kg/件，则项目年产总量约7000t/a。因此，项目搅拌机能够满足年产2万件艺术围栏和2万件欧式构件的产能需求。 5、主要生产设备 本项目原料成品依托外来车辆进行运输，因此，本项目设备主要厂区内生产设备，不涉及运输车辆。项目主要生产设备见下表。 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注. 1; 水泥筒仓; 50t; 个; 1; 高度5m. 2; 计量配料机; 1200型; 台; 1; /. 3; 搅拌机; 1500型; 台; 1; /. 4; 成型模具; /; 个; 1000; /. 5; 破碎机; /; 台; 1; 残次品破碎. 6; 辊焊机; /; 个; 1; 钢筋骨架焊接. 7; 切割机; /; 个; 1; 钢筋切割. 8; 龙门行吊; /; 台; 1; /. 9; 铲车; /; 辆; 1; /. 对比《产业结构调整指导目录》（2019年本）、《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》（河南省工业和信息化厅、2019年9月20日）以及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》，本项目所选用的生产设备均不在上述目录之中，无淘汰类生产设备，因此符合相关要求。 6、原辅材料及动力消耗 本项目主要原辅材料及动力消耗见下表。 表2-4 主要原辅材料及动力消耗 项目; 名称; 单位; 数量; 粒径; 原料运输; 储存、包装方式. 主要原辅填材料; 石子; t/a; 3600; <4.75mm; 小型封闭式自卸汽车; 全封闭原料库散装堆存 ，库房顶部安装喷雾降尘装置. 石英砂; t/a; 1800; 2.3mm~3.0mm. 石膏; t/a; 450; /; 袋装储存于密闭原料库内. 水泥; t/a; 900; ≤0.04mm; 水泥罐车运输; 水泥筒仓储存，呼吸孔粉尘连入覆膜高效布袋除尘器. 钢筋; t/a; 50; /; 小型封闭式自卸汽车; 扎捆储存于车间内固定区域. 颜料; t/a; 0.7; /; 袋装储存于车间内固定颜料暂存区. 水; m3/a; 675; /; 工艺用水，朱坡村自来水管网. 脱模剂; t/a; 0.1; /; 桶装，车间内固定区域储存. 塑料固定架; 个/a; 10000; 成型时放入模具中固定钢筋骨架. 润滑油; t/a; 0.05; /; 设备润滑，每三年更换一次，每次更换150kg. 动力能源; 电; 104kWh/a; 10; /; 孟津区小浪底镇市政电网. 新水; m3/a; 1110; /; 朱坡村自来水管网. 颜料：本项目使用的颜料主要成分为氧化铁。根据产品颜色分为氧化铁红、氧化铁黄、氧化铁黑、氧化铁棕等。此类颜料涉及的色谱较宽，具有均匀的粒度、良好的着色力和分散性，成本低，稳定性好且无毒。合成氧化铁颜料主要采用湿法和干法合成，也可用适当的合成氧化铁机械混配各种颜色的氧化铁颜料，主要用于涂料、建筑材料、塑料、橡胶、药品、化妆品等。本项目颜料为袋装，每袋重25kg，袋装入厂后储存于车间内固定颜料暂存区，不在车间内随意堆放。 脱模剂：本品为水性脱模剂，产品为红褐色，稀释后为白色，pH为6~8，密度为0.86~0.91；产品成膜时间快，脱模后即可生产无需等待；无毒、无异味、无腐蚀、无刺激性气体。适用于ABS或聚苯系等模具模板，可增加制品表面的光洁度。符合严格的环保要求。产品贮存于阴凉、干燥、通风处，贮存期36个月以上，按非危险品类标准储运。脱模剂喷涂在模具上，全部附着于产品上，无废物产生。 7、劳动定员及生产制度 本项目劳动定员10人，其中管理人员2人，生产工人8人。年工作日300天，每天1班，每班工作8小时。每天工作时间为：上午8:00~12:00，下午14:00~18:00。 8、公用工程及辅助设施 （1）给排水 项目用水主要包括生产用水和生活用水，由朱坡村自来水管网提供。生产用水主要包括配料用水和运输车辆清洗用水等。配料用水部分养护时散失，部分进入产品不外排，运输车辆清洗用水全部经沉淀池沉淀后回用，不外排；生活污水经化粪池收集后定期清掏用于附近农田施肥。 （2）供电 本项目供电由孟津区小浪底镇市政电网集中供给，年用电量为10万kwh，供电负荷可满足生产、生活要求。 9、厂区平面布置及附图 本项目厂区出入口位于厂区西南侧，厂区南侧隔通村道路为办公室。本项目拟在厂区西侧远离居民区位置设置全密闭生产车间，生产车间由西向东分别布置原料库房、搅拌加工区、成型区，依据物料转运流程布置，符合工艺要求。车间内平面布置较为合理，厂区北侧为闲置厂房，并在闲置厂房西侧并布设一般固废暂存间、危险废物暂存间等，项目产品养护区布置在生产区东侧。项目厂区布置分区合理，详细的平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 本项目产品主要为艺术围栏及欧式构件，根据建设单位提供资料，项目艺术围栏及欧式构件生产工艺一样，仅使用模具不一样，生产工艺流程具体如下： 图2-1 项目生产工艺流程图 工艺流程简述： 1、原料入库 项目原料主要为石英砂、石子、石膏、水泥和颜料。项目原料暂存区分为2个区域，分别储存项目所需的主要原材料石英砂、石子。石子和石英砂采用小型封闭式自卸汽车（运输量约为10吨）运输进厂后直接倒入原料暂存区内固定区域；袋装石膏采用小型运输车运输进厂后，储存于厂区原料暂存区内；水泥由专用罐车运进厂后由车辆自带气泵打入水泥仓内储存；石膏（袋装）、颜料（袋装）采用小型运输车运输进厂后，储存于车间内固定暂存区，不得随意堆放。 该过程产生的污染物主要为原料装卸、转运过程产生的粉尘，水泥筒仓入料、出料过程呼吸孔排放的粉尘，运输车辆噪声。 - 计量上料 项目生产搅拌区设置1台计量配料机，项目生产时，先用铲车将石子、石英砂转运至计量配料机内，袋装石膏直接倒入计量配料机内，该计量配料机为顶部敞口，下方下料口通过全密闭输送管道连接至搅拌机。 该过程产生的污染物主要为计量配料机计量上料过程产生的粉尘、设备运转噪声。 3、搅拌 根据产品的不同，项目原料石子、石英砂、石膏、水泥、颜料等按产品技术要求进行计量配比，项目生产所需石子、石英砂、石膏经计量配料机下方密闭输送管道输送至搅拌机内，水泥由筒仓下方全封闭式输送管道输送至搅拌机入料口，颜料根据产品需求直接加入搅拌机内，搅拌机顶部带盖，搅拌时密闭，加水充分搅拌（比例为原料的10%），物料搅拌6min（呈湿润状态，含水率约10%）。 该过程产生的污染物主要为搅拌机投料及搅拌过程产生的粉尘及设备运转噪声。 4、骨架制作 本项目按长度要求购买相应尺寸的钢筋，仅少量钢筋进厂后需要用切割机进行切割、焊接等机械加工过程。本项目焊接采用铜板导电焊接，不使用焊丝，无焊接废气产生，只有少量焊渣。先在模具上喷一层脱模剂（项目使用的脱模剂为水性脱模剂），再将外购钢筋根据需求放入模具内，并使用塑料固定架对钢筋进行固定。 该过程产生的污染物主要为设备运转噪声、少量焊渣及钢筋废料。 5、成型 将搅拌均匀的物料通过搅拌机下方放料口流入物料转运包内，使用行吊将物料输送至成型区后人工辅助倒入模具内，让模具内充满混合均匀的物料后进行振动压实，这种振动力在一定范围内有利于混合料的均匀分布与振动密实。 该过程产生的污染物主要设备运转噪声。 6、养护 脱模后的产品采用自然养护，不用蒸汽；根据天气情况和天气的湿度而增加和减少喷水。本项目采用的养护方式为将脱模后的产品通过行吊整齐排放在养护区，在产品上方铺盖润湿后的苫布（铺盖苫布具有防水保温，防止表面水分蒸发的作用），再使用喷淋洒水的方式定期对产品上方进行洒水养护。 本项目不设置产品检测实验室，仅对产品外观进行检查和修补，对于不能修补的产品经小型破碎机进行破碎，破碎完成的物料直接装入物料转运包内，用铲车转运至计量上料机返回上料仓内作用原料回用于生产。 该过程产生的污染物主要为破碎过程产生粉尘、设备运转噪声。 7、成品堆放 将成品栏杆及欧式构件通过龙门行吊放置在成品堆放区，并分类摆放。 主要污染工序： - 废气：本项目生产过程中产生的废气主要包括原料库无组织粉尘（主要为装卸和转运过程产生的粉尘）；水泥筒仓入料、出料呼吸孔粉尘；计量配料机上料、卸料、搅拌机进料搅拌过程产生的粉尘；不合格品破碎过程产生的粉尘。 - 废水：废水主要包括职工生活污水和运输车辆清洗产生的废水。 - 噪声：噪声源主要为搅拌机、破碎机、铲车等机械设备在生产过程中产生的噪声和进出车辆产生的交通噪声。 - 固体废物：主要为废包装材料、除尘灰、设备维修产生的废润滑油和含油抹布，职工生活垃圾等。 表2-5 排污节点一览表 项目; 污染源; 污染因子; 治理措施; 排放特征. 废气; 水泥筒仓入料、出料呼吸孔; 颗粒物; /; 经管道引入覆膜高效布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放; 间断、有组织. 计量上料机上料、搅拌机进料、搅拌; 颗粒物; 分别在计量配料机、搅拌机（整体封闭加盖）上方设置集气罩. 不合格品破碎; 颗粒物; 破碎机上方设置集气罩. 车辆扬尘、原料堆放、装卸、转运等过程; 颗粒物; 原料进厂后直接入库，不在厂区车间外暂存，原料暂存区及车间顶部安装喷雾降尘装置；厂区地面硬化，厂区门口设置车辆冲洗装置，保证进出车辆进出厂均进行车辆冲洗; 间断，无组织. 废水; 进出车辆冲洗; SS; 排入沉淀池处理后循环使用，不外排; 间断. 职工生活; COD、氨氮、SS; 化粪池收集处理后由周围农户清掏肥田; 间断. 噪声; 搅拌机; 机械噪声; 建筑物隔声、距离衰减; 间断. 计量配料机; 机械噪声; 建筑物隔声、距离衰减; 间断. 破碎机; 机械噪声; 建筑物隔声、距离衰减; 间断. 风机; 机械噪声; 建筑物隔声、距离衰减; 间断. 铲车; 机械噪声; 距离衰减; 间断. 固废; 原料进厂; 废包装材料; 收集后外售废品收购站; 间断. 骨架制作; 钢筋废料; 包装入袋后可作为副产品出售给相关企业; 间断. 覆膜高效布袋除尘器; 除尘灰; 装袋收集后回用于生产; 间断. 职工生活; 生活垃圾; 集中收集，定期交由环卫部门处理; 间断. 设备检修; 废润滑油和含油抹布; 危险废物暂存间内暂存后定期交由有资质单位处理; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租用孟津县小浪底镇朱坡村民委员会2组集体用地进行建设，根据现场勘查，本项目所在厂区原为水泥制品制造厂，已停产数年，大部分设备已拆除，厂区内仅残留部分残次品及半成品。本项目在此基础上进行建设，不存在原有污染物。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的2020年环境质量公报的环境空气监测数据，监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。利用六项基本污染物的年评价指标进行区域达标判定，结果见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 166; 160; 103.75; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.3mg/m3; 4.0mg/m3; 32.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5和PM10的年均浓度、O3的日最大8h平均浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2020年度洛阳市属于不达标区。 1.2基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 表3-2 孟津区2020年空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 76; 70; 108.57; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; mg/m3; 0.8; 4; 20.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; μg/m3; 111; 160; 69.37; 达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域孟津区2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 1.3 区域污染物达标消减计划 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，目前洛阳市正在实施《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号）等一系列措施，深入实施大气污染防治计划、着力强化环境执法监管，实行以上区域削减措施后，本项目所在地环境空气质量将得到改善。 2、声环境质量现状 本项目周围50m范围内居民点主要为项目东侧朱坡村，为了解厂址周围声环境质量状况，于2022年3月10日对项目厂界四周及东侧朱坡村声环境进行了现状监测。监测结果统计见下表。 表3-3 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 昼间监测值; 执行标准; 达标分析. 东厂界; 51.2~51.4; 60; 达标. 南厂界; 53.6~54.1; 60; 达标. 西厂界; 53.6~54.3; 60; 达标. 北厂界; 50.8~51.1; 60; 达标. 朱坡村; 51.6~52.3; 55; 达标. 由以上监测结果可知，本项目厂界噪声现状值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东侧朱坡村噪声现状监测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查情况，项目选址周边为工业企业或农田，结合项目生产情况，确定本次评价环境保护目标情况见下表。 表3-4 主要环境保护目标 一; 大气环境保护目标. 保护对象; 方位; 距离（m）; 人口（人）; 级别; 备注. 朱坡村; 东; 10; 360; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级; 居民区. 相留村; 北; 400; 240. 马屯社区; 西北; 385; 470. 二; 声环境保护目标. 朱坡村; 东; 10; 360; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准; 居民区. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 类别; 标准及等级; 污染物/指标; 标准限值. 废气; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）; 颗粒物; 有组织：最高允许排放浓度10mg/m3. 颗粒物; 无组织： 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1 h 浓度值的差值 0.5mg/m3. 河南省重点行业绩效分级排放限值-通用行业-其他工序-PM排放浓度限值; 颗粒物; 10mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 四厂界 等效噪声等级; 昼60dB（A），夜50dB（A）. 固体废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修订单. |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水主要为职工生活污水，其中列入总量控制的污染物为COD和氨氮，根据核算，本项目生活污水产生量为96m3/a，其中污染物产生量为COD0.0269t/a，氨氮0.0028t/a。经厂区自建化粪池处理后定期清掏肥田，不外排，因此本项目无需申请COD、氨氮的总量指标。 本项目生产过程中颗粒物的排放量为0.5578t/a，从已经关停的河南化肥科技有限公司排放量（颗粒物32.2311t/a）中倍量替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用孟津县小浪底镇朱坡村民委员会2组集体用地进行建设，根据现场勘查，本项目所在厂区原为水泥制品制造厂，项目厂区已硬化，项目施工期建设内容主要为生产厂房的搭建、生产设备及环保设备的安装调试。施工期2个月。施工期环境影响因素主要有施工扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾及施工人员产生的生活污水、生活垃圾等。 本项目施工人员均不在厂内食宿，用餐设施依托周边居民点，不设食堂。 1、施工期废气污染防治措施 根据《洛阳市大气污染防治条例》、《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号）等环保管理要求，提出如下施工期大气污染防治措施。 ①土方施工时，应做到随填随压，施工场地临时堆放土方应覆盖防尘网或防尘布，定期洒水。 ②施工现场按规定设置建筑垃圾集中堆放点，建筑垃圾应集中、分类堆放；施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关规定，及时清运到指定地点；生活垃圾应设置专用垃圾箱，做到日产日清。同时严格控制车辆超载，尽量避免沙土撒漏；使用有运营资格的渣土车从事土方、渣土和施工垃圾等的运输。 ③必须使用商品混凝土和预拌砂浆。施工现场不得大量堆放和储存水泥、砂、石等容易造成扬尘的建筑材料。在场地内堆放的应覆盖防尘网或防尘布，定期洒水。 ④从事土方、渣土和施工垃圾的运输，必须使用密闭式运输车辆。出入口处设置一套车辆冲洗设施，出场时必须将车辆清理干净，不得将泥沙带出现场。不得使用易产生扬尘的运输车辆等。施工单位应保持出入口通道及道路两侧各50m范围内的整洁。 ⑤遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。同时散流体装卸必须采取防风遮挡措施。 ⑥施工期间，不用的设备应及时关闭，以减少机械废气产生；同时加强对车辆的疏导和管理，减少车辆怠速情况发生，以减少车辆尾气排放。 ⑦施工期间，做到“七个100%”，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实、建筑面积1万平方米以上工地视频监控和扬尘监控设施100%安装，本项目建筑面积小于1万平方米，故无需安装视频监控和扬尘监控设施。 ⑧施工使用的机械设备及车辆等应符合国家相关标准，不得使用淘汰、报废设备等。 经采取以上扬尘防治措施后，能够最大限度的降低扬尘对周围环境敏感点的影响。 2、施工期废水污染防治措施 施工期间的废水主要为施工设备、车辆冲洗产生的施工废水及施工人员产生的生活污水。 （1）施工人员生活污水 项目施工人数约为10人，施工时间为2个月（按60天计），用水量以每人每天30L计，则施工期施工人员生活用水量为0.3m3/d，整个施工期用水量为18m3，生活污水排放系数取0.8，则施工期生活污水量为0.24m3/d，整个施工期生活污水量为14.4m3。依托厂区现有化粪池收集暂存后，由周围农户清掏肥田。 （2）施工废水 施工废水主要为施工车辆冲洗产生的少量冲洗废水。车辆冲洗废水经废水沉淀池（2m3，设置在厂区出入口处，运营期继续使用）沉淀后循环使用，不外排。 3、声环境影响防治措施 为最大程度的控制和减轻施工噪声对环境的影响，评价提出以下噪声控制措施： （1）降低声源的噪声强度。尽量选用低噪声设备，同时加强设备的日常维修保养，使施工机械保持良好的运行状态，避免高噪声设备在非正常状态下运转，有效缩小施工期噪声影响范围。 （2）加强施工队伍的教育，提高职工的环保意识，对一些零星的手工作业，如装卸施工器材和管线，尽可能做到轻拿轻放，并辅以一定的噪声减缓措施，如在未硬化的沙土地进行管件器材装卸。 （3）严格控制施工时间，禁止在午间12时—14时、夜间22时—次日6时施工，如因施工要求需连续施工，应在开工前报当地环保部门批准，并公告附近居民，以取得谅解。 （4）施工车辆安排在白天通行，且尽量安排在上午8:00-12:00，下午14:00-20:00之间，避开居民休息时间，禁止夜间运输。进出施工现场时禁止鸣笛。 （5）合理安排工期，提高施工效率减少电锤等高噪声设备对周围环境敏感点的影响时间，尽快完成高噪声作业内容。 项目施工噪声产生的影响属于短期影响，待施工结束后即可消除。施工过程中产生的噪声通过采取以上防治措施后，对周围环境的影响较小。 4、施工期固体废物防治措施 项目施工期固废主要有建筑施工过程中产生的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。 施工期建筑垃圾主要是建设产生的垃圾，主要成分是混凝土、石块、砂石、渣土等，产生量较小，一般不存在“二次污染”的问题，部分可回收利用，剩余的建筑垃圾均拉至指定的地点进行综合处理。 施工人员垃圾：项目施工人员平均按10人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，施工时间2个月，则施工人员生活垃圾量约为0.3t。收集后由当地环卫部门统一清运处理。 针对施工期固体废物，环评建议采取以下措施： ①施工场地临时堆放的土方应覆盖防尘网或防尘布，定期洒水； ②在施工场地设置生活垃圾收集桶，集中收集生活垃圾并及时清运。 通过以上措施，项目施工期固废对环境的影响较小。 综上所述，施工期对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施可将其影响降至最低。随着施工期的结束，其影响随之消失。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 本项目实施后，水泥筒仓入料出料呼吸孔粉尘、计量配料机上料粉尘、搅拌机进料、搅拌过程粉尘、破碎工序粉尘经集气罩和收尘管道收集后，经管道引入同一套覆膜高效布袋除尘器（TA001）进行处理后，经1根15m高排气筒（DA001）排放。 工程废气污染物排放情况统计见下表。 表4-1 项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 主要生产单元; 产污设施; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 年排放小时数; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 产品生产单元; 计量配料机、搅拌机、破碎机、水泥筒仓; 水泥筒仓入料出料呼吸孔、计量配料机上料、搅拌机进料、搅拌、破碎; 颗 粒 物; 3.7994; 215.26; 有组织; 覆膜高效布袋除尘器，处理风量10000m3/h，收集效率为90%，处理效率为97%; 是; 6.46; 0.06; 0.1140; 1765h; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）. 0.4222; /; 无组织; 车间封闭; /; 0.24; 0.4222. 原料转运、装卸; /; 车辆扬尘、原料堆放、装卸、转运; 颗 粒 物; 0.054; /; 无组织; 车间封闭、喷雾抑尘，去除率60%; 是; /; 0.009; 0.0216; 2400h. 由上表可知，本项目生产车间废气排放口（DA001）颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）中表1中标准限值（10mg/m3），同时可以满足河南省重点行业绩效分级排放限值-通用行业-其他工序-PM排放浓度限值10mg/m3的标准限值要求。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措 施 | 1.2 废气源强核算 本项目废气主要为水泥筒仓入料出料呼吸孔粉尘、计量上料机上料、搅拌进料、搅拌粉尘和不合格品破碎等过程中产生的有组织粉尘，车辆扬尘、原料堆放、装卸、转运等过程中产生的无组织粉尘。 （1）水泥筒仓入料出料呼吸孔粉尘 本项目水泥采用专用罐车运输，水泥进厂后由罐车配套空压机经封闭管道打进水泥筒仓。参照《工业源产排污核算方法和系数手册》中 3021 水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册—各种水泥制品制造行业 物料输送储存颗粒物产污系数0.19kg/t-产品，本项目水泥年消耗量为900t/a，则筒仓顶呼吸孔放空口粉尘产生量约为0.171t/a。罐车装料量按30t/车计算，物料全年运输车辆次为30辆次，每次入料时间按30min计，则入料时间约为15h。项目水泥筒仓入料出料呼吸孔粉尘直接由管道引至地面上覆膜高效袋式除尘器（TA001）处理后，通过排气筒有组织排放。 （2）计量上料机上料粉尘 项目生产搅拌区设置1台计量配料机，项目生产时，先用铲车将石子、石英砂转运至计量配料机内，袋装石膏直接倒入计量配料机内，该计量配料机为顶部敞口，下方下料口通过全密闭输送管道连接至搅拌机。本项目石英砂、石膏、石子等原料年用量为5850t/a，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“装水泥、砂和粒料入称量斗”逸散尘排放因子数据可知，粉尘排放量为0.01kg/t（装料），则本项目计量上料机上料过程粉尘产生量为0.0585t/a。本项目计量上料机上料过程年工作时长约150h（0.5h/天，年工作300天）。 （3）搅拌机进料、搅拌工序产生的粉尘 项目石子、石英砂、石膏、水泥等原料在计量料斗内均经密闭管道输送至搅拌机内，再在搅拌之前加入10%的水，本项目搅拌机为全封闭式搅拌机，粉尘产生量极少，根据《工业源产排污核算方法和系数手册》中 3021 水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册—各种水泥制品制造行业 物料混合搅拌工序粉尘产污系数取0.523kg/t-产品，本项目搅拌工序产品产生量为7380t/a，则本项目物料混合搅拌工序粉尘产生量为3.8597t/a，本项目计量上料、搅拌工序年工作时长为1500h（5h/天，年工作300天）。 （4）破碎工序产生的粉尘 项目成型、养护及转运过程中会产生少量的不合格产品，本项目拟设置1台小型破碎机对不合格产品进行破碎后作为原料回用于生产。根据建设单位提供资料，边角料产生量约为加工量的1%，项目产品成型、养护后总量约为7000t/a，则不合格产品产生量为70t/a。参照《工业源产排污核算方法和系数手册》中3039 其他建筑材料制造行业系数表-砂石骨料破碎、筛分工序产污系数取1.89kg/t-产品，则项目破碎工序粉尘产生量为0.1323t/a。本项目破碎工序年工作时长约为100h。 （5）车辆扬尘、原料堆放、装卸、转运等过程无组织粉尘 本项目石子、石英砂等原料采用车辆运输，散装物料堆积在原料暂存区内，物料卸料及转运过程会产生一定量的粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“砂和粒料贮存 送料上堆”逸散尘排放因子数据可知，粉尘排放量为0.01kg/t（贮料、湿料），本项目石子、石英砂年消耗量为5400t/a，则项目原料堆放、装卸、转运等过程产生的粉尘量为0.054t/a。 1.3 废气处理及排放情况 （1）水泥筒仓入料出料呼吸孔粉尘、计量配料机上料粉尘、搅拌机进料、搅拌过程粉尘、破碎粉尘处理方式 经计算，水泥筒仓入料出料呼吸孔粉尘、计量上料、搅拌及破碎工序粉尘总产生量为4.2215t/a，本项目拟在计量配料机、搅拌机及破碎机上方分别设置1个集气罩，水泥筒仓顶部呼吸口出入料过程中产生的粉尘设置密闭管道收集。废气综合收集效率按90%计。项目各产尘工序年综合工作时间为1765h，则本项目有组织粉尘产生量为3.7994t/a，产生速率为2.15kg/h。项目计量料斗、搅拌机、破碎机经集气罩收集到的粉尘与水泥筒仓产生的粉尘一同引至地面上的覆膜高效袋式除尘器（TA001）处理后，通过排气筒（DA001）有组织排放。 本项目覆膜高效袋式除尘器（TA001）设计处理效率为97%，风机风量为 10000m3/h，则有组织粉尘排放量为0.1140t/a，排放速率为0.06kg/h，排放浓度为 6.46mg/m3。无组织产生量为0.4222t/a，产生速率为0.24kg/h。 （2）无组织粉尘控制及处理方式 项目原料进厂后直接入库，不在厂区车间外暂存，企业拟将原料暂存区、搅拌加工区、成型区整体设置为一座全封闭式密闭生产车间，并在原料暂存区顶部安装喷雾降尘装置，使车间保持一定的湿度，减少粉尘无组织排放量；厂区车间外地面硬化，厂区门口设置车辆冲洗装置，保证进出车辆进出厂均进行车辆冲洗。另外，本项目拟设置专人每天对生产车间进行打扫，保证车间内无粉尘堆积。 通过前文计算结果，本项目车辆扬尘、原料堆放、装卸、转运等过程无组织粉尘产生量为0.054t/a。通过密闭车间、喷雾降尘、降低物料卸料高度等措施后，无组织粉尘控制效率为60%，则无组织粉尘排放量约为0.0216t/a，项目年工作时间为2400h，则无组织排放速率为0.009kg/h。 1.4 环境保护措施可行性分析 项目拟在计量配料机、搅拌机、破碎机上方分别设置1个集气罩，水泥筒仓出入料口设置收尘管道对项目生产过程中产生的粉尘进行收集。 参考《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算项目各工段集气罩需要风量： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m；本项目上料、搅拌、破碎工序均取0.3m； A---集气罩口面积，m2；本项目计量配料机集气罩取0.8m×1.2m，搅拌机取1.0m×1.0m，破碎机取1.2m×1.2m。 VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.4m/s。 经计算，项目计量配料机、搅拌机、破碎机所需总风量为8104m3/h，本项目水泥筒仓出入料口设置收尘管道，设计管道所需风量为1500m3/h，本项目覆膜高效袋式除尘器设计风量为10000m3/h，则该风量下集气罩可有效收集废气，环境保护措施可行。 1.5废气排放口基本情况 本项目水泥筒仓入料出料呼吸孔粉尘、计量上料、搅拌及破碎工序产生的粉尘经收集后，由收尘管道引入同一套覆膜高效布袋除尘器（TA001）进行处理后，经1根15m高排气筒（DA001）排放。全厂共设置1个废气排放口，废气排放口基本情况见下表。 表4-2 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口 名称; 排放口 类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001; 水泥筒仓入料出料呼吸孔粉尘、计量上料、搅拌及破碎工序粉尘排放口; 一般排放口; 112°21′17.67″; 34°51′3.41″; 15; 0.6; 常温. 1.6污染源监测计划 本项目行业类别为“C3029其他水泥类似制品制造”，污染源监测计划参考《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）中相关内容执行，监测工作建议委托有资质的环境监测机构完成。监控内容及频率见表4-3。 表4-3 废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）中表1中标准限值（10mg/m3）. 上风向1个参照点，下风向3个监控点; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）中表2中监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1 h 浓度值的差值0.5mg/m3. 备注：具体无组织排放监控点设置要求参照HJ/T5.5《大气污染物无组织排放监测技术导则》。. 2、废水 2.1 水环境影响分析 （1）生产废水 本项目搅拌机及模具无需清洗，因此，项目生产用水主要为搅拌用水、运输车辆清洗废水、喷雾降尘用水及养护用水。 ①搅拌用水 根据企业提供资料，项目物料与水的配比为 1:0.1，则本项目搅拌用水量为675m3/a（2.25m3/d）。 ②运输车辆清洗用水 本项目拟在厂区出入口设置车辆冲洗设施。根据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），有冲洗设备的车辆清洗用水按70L/(辆•d)，项目年外购石子、石英砂、水泥等原料共计6750.7t/a，年运输646车次，则车辆清洗用水量为45.22m3/a（折合为0.15m3/d），车辆冲洗废水产生量为36.18m3/a（折合0.12m3/d）。建设单位拟在厂区大门处设置车辆冲洗设施，两侧设置导流槽，并在该设备处配套建设一座2m3沉淀池，车辆经过廊道时，感应器控制喷头放水，对运输车辆车身包括轮胎进行冲洗，运输车辆冲洗水经导流槽自流进入沉淀池沉淀后回用，不外排。 ③喷雾降尘用水 本项目在生产车间内设置喷雾降尘装置，预计用水量约为1.0m3/d（300m3/a），全部自然耗散。 ④养护用水 本项目养护废水主要由自然养护环节产生。自然养护环节用水量根据天气状况适当增加或减少，根据企业提供资料，养护用水年用量 0.02m3/d（6m3/a）。全部自然蒸发，无废水产生。 （2）生活污水 本项目劳动定员为10人，均不在厂内食宿，全年工作300d。根据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工生活用水（无食宿）日用水量按照40L/人.d计，则职工生活用水量为120m3/a，主要为职工洗漱用水。污水产生系数按照0.8计算，则生活污水产生量为96m3/a，主要污染物为COD、SS和氨氮。本项目生活污水经厂区内1座3m3的三格化粪池处理，定期由附近村民用吸粪车抽走用于肥田。 本项目生活污水污染物产排情况见下表： 表4-4 本项目废水污染物产生及排放情况一览表 类别; 处理措施及效果; COD; SS; 氨氮. 生活污水 96m3/a; 化粪池; 产生浓度（mg/L）; 350; 250; 30. 产生量（t/a）; 0.0336; 0.0240; 0.0029. 处理效率（%）; 20; 30; 3. 排放浓度（mg/L）; 280; 175; 29.1. 排放量（t/a）; 0.0269; 0.0168; 0.0028. 排放去向; 清掏肥田. 本项目水平衡图如下： 图4-1 项目水平衡图 m3/d 2.2 治理措施可行性分析 （1）车辆冲洗水 本项目厂区出入口设置运输车辆冲洗设施及一座2m3的沉淀池，运输车辆冲洗废水经沉淀池收集后循环使用，不外排。本项目车辆冲洗废水产生量为36.18m3/a（折合0.12m3/d），车辆冲洗废水中含有大量泥沙，主要污染物为SS，2m3的废水沉淀池，能够满足废水停留时间超过24h的要求。 （2）化粪池合理性分析 本项目生活污水排放量为96m3/a，则每天排放量为0.32m3/d。考虑到生活污水排放特点及污染物排放浓度的稳定性，企业拟建设1座3m3的化粪池，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）修订版中化粪池需满足全厂生活污水停留时间24h的污水处理需要，本项目3m3化粪池能够满足项目厂区生活污水停留9天（216h）。因此，本项目3m3化粪池能够满足厂区需求。本项目建成运行后，化粪池生活污水每9天用吸粪车清运一次，污泥及生活污水均可用于附近农田施肥。 综上所述，本项目生活污水经化粪池收集处理可行。 3、噪声 3.1 噪声源强 本项目高噪声设备主要有搅拌机、计量配料机、破碎机、风机等，噪声声级值约为75~90dB(A)。以上所有高噪声设备均布置在车间内，经采取建筑物隔声、距离衰减等措施以降低噪声对周围环境的影响。 本项目设备噪声源强及采取的治理措施见下表。 表4-5 本项目噪声源强治理措施及降噪效果 序号; 设备名称; 数量 （台/套）; 噪声值（dB(A)）; 治理措施; 降噪效果 （dB(A)）; 声源类型（频发、偶发等）. 1; 计量配料机; 1; 75; 建筑物隔声、距离衰减; -20; 频发. 2; 搅拌机; 1; 90; -20; 频发. 3; 破碎机; 1; 90; -20; 偶发. 4; 辊焊机; 1; 80; -20; 偶发. 5; 切割机; 1; 85; -20; 偶发. 6; 风机; 1; 80; -20; 频发. 7; 龙门行吊; 1; 75; 距离衰减; -15; 偶发. 8; 铲车; 1; 85; -15; 偶发. 3.2 厂界噪声达标情况 本次噪声预测仅考虑声波随距离衰减Adiv，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目整个生产车间外墙可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b。声环境预测模式如下： 当r≤a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π≤r≤b/π时，距离加倍衰减3dB，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg(r/ro）； 当r≥b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg(r/ro）。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算公式为： ：n个噪声源在同一受声点的合成A声级； ：第个声源在受声点的A声级。 项目为白天8小时工作制，夜间不生产。本项目高噪声设备对东、南、西、北厂界及东侧朱坡村的噪声预测结果见下表。 表4-6 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 时段; 噪声源; 背景值; 贡献值; 预测值; 执行标准; 达标分析. 东厂界; 昼间; 生产车间; 51.4; 42.5; 51.9; 60; 达标. 南厂界; 昼间; 54.1; 47.6; 55.0; 60; 达标. 西厂界; 昼间; 54.3; 49.3; 55.5; 60; 达标. 北厂界; 昼间; 51.1; 48.5; 53.0; 60; 达标. 朱坡村; 昼间; 52.3; 28.5; 52.3; 55; 达标. 由上表预测结果可知，项目营运期四周厂界噪声预测值为42.5~52.7dB(A)，东侧朱坡村的预测值为52.3dB(A)，项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类昼间标准限值。项目东侧朱坡村声环境可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类昼间标准限值。 因此本项目营运期各类设备在正常运转情况下，厂界噪声可以满足达标排放要求，且不会对周围环境保护目标造成污染影响。 3.3监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及本项目排污特点。本项目营运期噪声监测计划见下表。 表4-7 营运期监测计划 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 东厂界、南厂界、西厂界、北厂界、朱坡村; 等效连续A声级; 每季度1次; 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值；朱坡村声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类昼间标准限值。. 4、固体废物 本项目营运期固体废物主要包括废包装材料、钢筋废料、袋式除尘器收集到的除尘灰、生活垃圾和设备维修过程中产生的废润滑油和废含油抹布手套。 4.1产生情况 （1）废包装材料 本项目石膏、颜料等原料进厂时均为袋装，因此，项目原料使用会产生少量废包装材料，根据建设单位介绍，项目废包装材料产生量为0.5t/a，收集后外售废废品收购站综合利用。 （2）钢筋废料 项目营运过程中钢筋废料产生量为0.5t/a。由厂区统一收集，包装入袋后可作为副产品出售给相关企业，不随意丢弃，对周围环境影响较小。 （3）袋式除尘器除尘灰 根据项目大气环境影响分析，本项目水泥筒仓入料出料呼吸孔粉尘、计量上料、搅拌及破碎工序配套建设的覆膜高效袋式除尘器收集的除尘灰产生量为3.6854t/a，卸灰时直接装袋，回用于生产。 （4）生活垃圾 本项目职工定员10人，每年工作300天，按每人每天产生垃圾0.5kg计算，本项目生活垃圾产生量为1.5t/a。生活垃圾袋装分类收集后交由环卫部门处置。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），将本项目产生的一般固体废物进行汇总及分类，具体见下表。 表4-8 一般固体废物汇总表 废物名称; 产生工序; 产生量; 废物类别及代码; 处理方式. 废包装材料; 原料使用; 0.5t/a; 302-001-07; 收集后外售废废品收购站综合利用. 钢筋废料; 骨架制作; 0.5t/a; 302-001-09; 包装入袋后作为副产品出售给相关企业. 除尘器除尘灰; 废气处理; 3.6854t/a; 303-001-66; 装袋收集后回用于生产. 生活垃圾; 职工生活; 1.5t/a; 900-999-99; 交由环卫部门处理. 4.2危险废物 设备定期检修过程中会产生少量的废润滑油，废润滑油产生量约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 年版），此类废物属于危险固废，类别为“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-249-08”。 本项目设备检修过程中产生的少量废含油抹布手套，废含油抹布手套产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物管理名录》（2021年），废含油废抹布在厂区按危险废物储存管理，按一般固体废物处置。废物代码为：900-041-49。 废润滑油和废含油抹布、手套等分别使用容器收集后，在危废暂存间暂存，废润滑油定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置，废含油抹布、手套混入生活垃圾处置。 4.3 固废防治措施可行性分析 一般固体废物：在厂区设置专门的一般固废暂存间（10m2），废包装材料暂存后定期外售，其中颜料的包装袋设置单独存放区进行存放，颜料包装袋存放、转移过程中应防风、防雨，环评要求建设单位颜料包装袋不得露天暂存，不得在雨天、大风天气露天转移；钢筋废料包装入袋后作为副产品出售给相关企业；覆膜高效袋式除尘器收集粉尘回用于生产；不合格产品经破碎机破碎后回用于生产。生活垃圾设置垃圾桶进行收集，定期交由环卫部门处理，防治措施可行。 危险废物：在生产过程中产生的危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求设置危险废物暂存场所，危废暂存间应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒，危废间周边设置围堰，必须定期检查，确保完好无损，防止泄露造成二次污染，并按规定设立危险废物标志。危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签。起运时包装要完整，装载应稳妥，本项目危废暂存间位于车间内，危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 本危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容详见下表。 表4-9 危险废物汇总表 危废名称; 危废类别; 危废代码; 产生量; 产生工序; 形态; 主要成分; 产污周期; 危险特性; 防治措施. 废润滑油; HW08; 900-249-08; 0.05t/a; 设备维修; 液态; 含矿物油; 1a/次; 毒性、易燃性; 分别使用容器收集，委托有相应资质的危废处置单位处理. 废含油抹布手套; /; 900-041-49; 0.01t/a; 设备维修; 固态; 含矿物油; 1a/次; 毒性、易燃性. 评价要求建设单位在厂区内生产车间东侧设置1座危险废物暂存间，采用地面硬化，并进行防渗，四周设置围堰，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；四周设置围堰；危险废物堆要防风、防雨、防晒等。暂存处明显处悬挂危险废物识别标志。各类危险废物采用密闭容器分类储存，定期通知危废经营单位进行回收和安全处置。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）要求进行设计、运行和贮存：危险废物贮存应注意“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），并在存储容器上张贴标签、张贴警示标识；建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征、和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。危险废物转运过程中应防止散落、泄漏，必须定期对贮存危险废物的包装容器及危废暂存间进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。危险废物贮存场所（设施）基本情况见表4-10。 表4-10 危险废物储存场所基本情况一览表 贮存设施名称; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 厂区内仓库西侧; 10m2; 容器; 0.12t; 1年. 废含油抹布手套; /; 900-041-49; 容器; 0.12t; 1年. 5、地下水、土壤 依据前述分析，本项目废气不属于重金属、持久性有机污染物、难降解有机污染物，不涉及大气沉降源。本项目生产车间及厂区地面均进行硬化处理，可能会对地下水、土壤造成影响的主要为厂区内设置的危废暂存间。 本项目危废暂存间内存放危险废物主要为废润滑油和废含油抹布手套，危险废物均存放在专用容器内，拟设200mm高砖混围堰，围堰内墙和墙角均应采取防渗措施：采用混凝土砌成，表面涂一层5mm厚度的防酸水泥涂层，再涂刷防腐、防渗油漆，渗透系数不大于1×10-10cm/s（防渗层厚度等效于等效黏土防渗层Mb≥6.0m）。危废暂存间采取上述措施后，不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 6、环境风险 根据查阅对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中表B.1和表 B.2中的环境风险物质及临界量表，本项目涉及的环境风险物质主要为设备检修过程中使用的润滑油，属于“附录B1中381、油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）-临界量2500吨”，本项目润滑油年使用量为0.05吨，且基本不在厂区内储存，故本项目环境风险在可接受范围内。 7、排污许可 本项目产品为新型艺术围栏和欧式构件，属于C3029其他水泥类似制品制造，根据查阅《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30-63、水泥、石灰和石膏制造301，石膏、水泥制品及类似制品制造302中的水泥制品制造3021，砼结构构件制造3022，石棉水泥制品制造3023，轻质建筑材料制造3024，其他水泥类似制品制造3029”，因此，本项目排污许可类别属于登记管理。 8、环保投资 本项目环保投资11.5万元，占总投资的2.3%。环保投资估算见下表。 表4-11 项目“三同时”验收及环保投资一览表 治理项目; 治理措施; 验收标准; 数量（套）; 投资 （万元）. 废气; 水泥筒仓入料出料呼吸孔粉尘、计量上料、搅拌及破碎工序; 在计量配料机、搅拌机、破碎机上方分别设置1个集气罩，水泥筒仓出入料口设置收尘管道，粉尘经收集后引入覆膜高效布袋除尘器处理后经15m排气筒排放; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020）; 1; 2. 车辆扬尘、原料堆放、装卸、转运等过程; 厂区地面硬化、原料储存区顶部设置喷雾降尘装置; 1; 1. 车间无组织; 车间封闭; 1; 2. 废水; 车辆冲洗废水; 车辆冲洗装置+循环沉淀池（2m3）; 车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用; 1; 2. 生活污水; 化粪池（3m3）; 生活污水经化粪池收集暂存后清掏肥田; 1; 1. 一般固体废物; 一般固体废物暂存间（10m2）; 固废经妥善处置不外排，且不造成二次污染; 1; 1. 危险废物; 危险废物暂存间（10m2）; 1; 1. 生活垃圾; 设置生活垃圾收集桶; 若干; 0.5. 噪声; 合理布局、建筑物隔声、距离衰减等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求; /; 1. 合计; /; /; 11.5. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 水泥筒仓入料出料呼吸孔粉尘、计量上料、搅拌及破碎工序 | 颗粒物 | 在计量配料机、搅拌机、破碎机上方分别设置1个集气罩，水泥筒仓出入料口设置收尘管道，粉尘经收集后引入覆膜高效布袋除尘器处理后经15m排气筒排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953—2020） |
|  | 车辆扬尘、原料堆放、装卸、转运等过程 | 颗粒物 | 厂区地面硬化、原料储存区顶部设置喷雾降尘装置，厂区出入口设置车辆冲洗装置 |  |
|  | 车间无组织排放 | 颗粒物 | 车间封闭 |  |
| 地表水环境 | 车辆冲洗废水 | SS | 车辆冲洗装置+循环沉淀池（2m3） | 车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用 |
|  | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 化粪池（3m3） | 定期清掏，用于周围农田施肥 |
| 声环境 | 计量配料机、搅拌机等 | 等效A等级 | 建筑物隔声、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
| 固体废物 | 在厂区设置专门的一般固废暂存间（10m2），废包装材料暂存后定期外售，其中颜料的包装袋设置单独存放区进行存放，颜料包装袋存放、转移过程中应防风、防雨，环评要求建设单位颜料包装袋不得露天暂存，不得在雨天、大风天气露天转移；钢筋废料包装入袋后作为副产品出售给相关企业；覆膜高效袋式除尘器收集粉尘回用于生产；不合格产品经破碎机破碎后回用于生产。生活垃圾设置垃圾桶进行收集，定期交由环卫部门处理，防治措施可行。 在厂区内生产车间东侧设置1座危险废物暂存间（10m2），废润滑油和废含油抹布、手套等分别使用容器收集后，在危废暂存间暂存，废润滑油定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置，废含油抹布、手套混入生活垃圾处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目生产车间及厂区地面均进行硬化处理，可能会对地下水、土壤造成影响的主要为厂区内设置的危废暂存间。本项目危废暂存间内存放危险废物主要为废润滑油和废含油抹布手套，危险废物均存放在专用容器内，拟设200mm高砖混围堰，围堰内墙和墙角均应采取防渗措施：采用混凝土砌成，表面涂一层5mm厚度的防酸水泥涂层，再涂刷防腐、防渗油漆，渗透系数不大于1×10-10cm/s（防渗层厚度等效于等效黏土防渗层Mb≥6.0m）。危废暂存间采取上述措施后，不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行； （2）项目建成后按照《排污许可管理条例》（2021年1月24日公布，自2021年3月1日起施行）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）要求申报排污许可并开展项目竣工环境保护验收工作； （3）台账记录： ①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等；） ②废气污染治理设施运行管理信息； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放 记录等）； ④主要原辅材料消耗记录等； （4）加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 （5）排放口规范化设置，粘贴标识牌。 （6）落实当地管理部门制定的重污染天气管控政策和减排指标。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，孟津县小浪底镇上村汉杰灰板厂年加工4万件新型艺术围栏、欧式构件材料项目符合国家产业政策，厂区平面布置合理可行。本项目产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物经采取相应防治措施后均可达标排放，对周围环境的影响较小。建设单位在项目建设及运行中只要认真落实本评价提出的各项污染防治措施，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒的加强环境管理，就可以确保污染物达标排放。因此，从环境保护角度来看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.5578t/a | / | 0.5578t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0269t/a | / | 0.0269t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0028t/a | / | 0.0028t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.0168t/a | / | 0.0168t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | 废钢筋料 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | / |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 废含油抹布、手套 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 附图：

附图1：项目区域地理位置图；

附图2：本项目厂区总平面布置图；

附图3：项目周围概况图；

附图4：项目周围敏感目标图；

附图5：项目与饮用水源地关系图；

附图6：项目厂址与孟津县重点文物分布相对位置关系图；

附图7：项目厂址与洛阳市生态环境管控单元分布相对位置关系图；

附图8：现场照片。

- 附件：

附件1：委托书；

附件2：项目备案表；

附件3：镇政府同意入驻证明；

附件4：土地证明；

附件5：函审意见。