- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 零膨胀预制件生产线改建及新增 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 研发实验室项目 |  |
| 建设单位（盖章）： |  | 洛阳迈乐耐火材料有限公司 |
| 编制日期： | 2022年04月 |  |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  |  | 洛阳迈乐耐火材料有限公司零膨胀预制件生产线改建及新增研发实验室项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  | 2201-410322-04-02-882607 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  | 王鸿妹 | 联系方式 |  | 139****9873 |
| 建设地点 |  |  |  | 洛阳市孟津区常袋镇半坡村隆华大道33号 |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  | （ 112 度 21分 44.890秒， 34 度 46 分 25.180 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  |  | C3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 M7320工程和技术研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 第二十七、非金属矿物制品业30-60耐火材料制品制造308 四十五、研究和试验发展98 专业实验室、研发（试验）基地 |  |
| 建设性质 |  |  |  | £新建（迁建） R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） |  |  |  | 300 | 环保投资（万元） | 4 |  |
| 环保投资占比（%） |  |  |  | 1.3 | 施工工期 | 3个月 |  |
| 是否开工建设 |  |  |  | R否 £ 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |  |
| 专项评价设置情况 |  |  | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中表1“专项评价设置原则表”，本项目无需设置专项评价，具体对比分析如下表所示。 - 专项评价设置对照表 专项评价类别; 设置原则; 本项目特点; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目废气为非甲烷总烃、苯乙烯、颗粒物等，不含《有毒有害大气污染物名录》污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气等废气; 无需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目产生废水经处理后排入污水管网，进常袋污水处理厂处理; 无需设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目危险物质最大储存量不超过临界量; 无需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水口和左列中的重要水生场所; 无需设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及; 无需设置. |
| 规划情况 |  |  | 规划名称：《洛阳空港产业集聚区总体发展规划》（2015-2020年）； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于洛阳空港产业集聚区总体发展规划的批复》（豫发改工业[2016]135号）。 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  |  | 规划环评文件名称：《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》（2019年8月）； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2019]190号）。 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 1 《洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030）》相符性分析 洛阳空港产业集聚区位于洛阳市孟津区南部，地跨麻屯、常袋两镇，属于省级产业集聚区，主导产业为装备制造业和以科技服务为主的现代服务业。 ①规划范围 规划范围：东至华山路、西至滨湖大道（规划路）、南至麻屯镇界（即洛阳市区北外环路）、北至横一路（规划路），总规划面积12.86km2。 集聚区由南区和北区两部分组成，其中： 南区规划范围：东、南、西至麻屯镇镇界，北至机场路，规划面积2.23km2。 北区规划范围：西至滨湖大道（规划路）、东方大道（规划路）、安顺街（规划路）、华泰路（规划路）、阿新大道北段西500m，东至机场交界、东环路（规划路）、建设路（规划路），南至机场路，北至横一路（规划路）和鹏兴路，规划面积10.63km2。 ②发展定位 中原经济区承接装备制造业转移重要基地，洛阳市装备制造配套产业基地重要组成部分；洛阳市经济重要增长点，孟津县经济的核心增长极，以装备制造业和以科技服务业主的现代服务业为主导产业的现代化城镇功能区。 ③产业空间布局 规划形成装备制造业产业园、装备制造业及配套产业园、现代服务业科技园、物流仓储园、配套生活区。 装备制造业产业园：在阿新大道和建设路以东、开元路以西、新G310以南、机场北边界以北的区域，围绕浙商工业园内的洛阳世英机械制造有限公司、洛阳路通重工机械有限公司、河南杭萧钢构有限公司等现状企业，发展装备制造业。该园区规划占地面积约163hm2。 装备制造业及配套产业园：在连霍高速公路以北规划集聚区的装备制造业及配套产业园，围绕洛阳隆华传热节能股份有限公司、洛阳福格森机械装备有限公司、东方红（洛阳）车轮制造有限公司、洛阳华众机械制造有限公司等现状企业，发展装备制造业，并发展配套产业。该园区规划占地面积约456hm2。 现代服务业科技园：在集聚区南部，龙泉路以东、华山路以西、机场路以南、规划二路和龙华路以北的区域，以隆华传热节能股份有限公司为代表，配合建设中的洛阳空港国际现代服务业科技园共同打造以孵化器、加速器为核心的现代服务业科技园。该园区规划占地面积约177hm2。 物流仓储片区：在开元路以东、东环路以西、规划新G310以南、机场北边界以北的区域，利用新G310便捷的对外交通联系，发展物流仓储，形成集聚区的物流仓储片区。该片区规划占地面积约82hm2。 配套生活片区：在滨湖大道以东、阿新大道和建设路以西、机场路以北、新G310以南的区域，龙翔路以东、华山路以西、龙华路以南、洛阳北外环路以北的区域以及临近麻屯镇区国安路以东、小浪底专用线以西、横一路以南、鹏兴路以北的区域，规划配套生活区，用于集聚区内村民的安置。该片区共规划占地面积约398hm2。 洛阳迈乐耐火材料有限公司位于洛阳空港产业集聚区装备制造业及配套产业园，用地性质为工业用地，符合产业集聚区空间规划的要求。本项目对现有生产线进行改建：1、三维混料机由人工上料口连接现有自动配料平台，人工上料改为自动上料，增加翻砖机；2、增加耐火材料研发实验室及相关设备设施等；3、台车电炉增加集气设施；4、增加废泡沫料破碎、分拣、热熔等加工设备设施。项目改建后，产能不变，可有效提高生产自动化程度，提高企业研发能力。洛阳空港产业集聚区空间规划土地利用规划图见附图6。 2 《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》及审查意见相符性分析 河南省生态环境厅于2019年8月以豫环函[2019]190号文对《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》出具了审查意见。根据规划环评报告书要求，洛阳空港产业集聚区环境准入条件见下表2、产业发展负面清单见下表3，项目与规划环评审查意见符合性分析见下表4。 - 洛阳空港产业集聚区环境准入条件 类别; 准入条件; 本项目; 相符性. 产业类别; ·原则上仅允许入驻符合产业集聚区产业定位及产业规划，符合产业集聚区循环经济发展产业链的补链项目； ·杜绝入驻不符合国家产业政策、行业发展规划、行业准入条件及地方环保管理要求或国家产业政策命令淘汰、限制发展的项目； ·依托现有企业入驻的项目，应满足产业负面清单要求。; 本项目依托现有厂区对生产线进行改建，并新增研发实验室，不属于淘汰、限制发展项目，符合国家产业政策，属于允许建设项目。 本项目不属于洛阳空港产业集聚区负面清单中禁止类、限制类项目。; 相符. 生产规模和工艺技术先进性要求; ·在工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ·建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ·环保搬迁入驻产业集聚区的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。; 本项目建设规模无国家行业标准。 本项目对现有生产线改建，企业生产产品属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类产品，符合国家相关规定要求。 本项目不属于环保搬迁项目。; 相符. 污染物排放总量控制; ·新建项目的污染物排放指标需满足产业集聚区总量控制指标要求； ·环保搬迁项目，污染物排放指标不能超过2015年现状污染物排放量（以达标排放计）； ·入驻项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准; 本项目属于改建项目，污染物排放满足国家环境保护标准，污染物排放指标通过区域总量进行替代，满足总量控制要求。; 相符. 产业发展负面清单见下表3。 - 环境准入负面清单一览表 类别; 负面清单（行业、工艺及产品）; 本项目; 相符性. 禁止类; ·《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中落后生产工艺装备、落后产品生产项目; 本项目不属于落后生产工艺装备、落后产品生产项目，属于允许建设项目，符合国家当前的产业政策。; 相符. ·传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目（符合省重大产业布局的项目除外）； ·水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目； ·火电、新建燃煤设施； ·钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业不再实施产能置换。; 企业属于耐火材料行业，本项目改建现有生产线上料方式，增加自动化设备，新建研发实验室，不增加产能，不属于煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目； 不属于水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目； 无新建燃煤设施； 不属于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业。; 相符. ·耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目（符合省重大产业布局的项目除外）； ·涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目; 本项目不属于耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目； 本项目不涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放。; 相符. ·粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺； ·无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁扼的铝壳中频感应电炉、铸造用燃油加热炉； ·采用铸造用燃油加热炉; 本项目不属于铸造项目，无铸造工艺。; 相符. 露天喷涂项目； 使用高VOCs含量的溶剂型涂料; 本项目不属于喷涂项目，不使用涂料。; 相符. 耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目; 本项目不使用煤炭燃料。; 相符. 限制类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类项目; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类项目。; 相符. 项目与规划环评审查意见符合性分析见下表4。 - 本项目与规划环评审查意见符合性分析 规划环评审查意见; 本项目情况; 相符性. 规划主导产业为装备制造业和科技服务业。; 本项目属于耐火材料行业，依托现有厂区对生产线改建，不属于集聚区禁止和限制入驻类项目。; 符合. 合理用地布局。 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；加强与《洛阳市北郊机场总体规划（2006—2035）》的衔接，应满足机场净空要求；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响；认真落实饮用水源地一级保护区的保护要求，加强对集聚区内麻屯镇取水井的保护，防止集聚区建设对水源地水质产生不良影响；集聚区位于邙山陵墓群西段的建设控制地带内，应执行文物保护有关规定；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业进行搬迁；新建项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目在现有厂区内建设，用地为工业用地，与规划相符；企业距离水源地保护区较远；位于邙山陵墓群西段的建设控制地带内，项目在现有车间和办公楼内建设，无地下开挖工程；项目不涉及大气环境防护距离。; 符合. 优化产业结构。 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；禁止传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目(符合省重大产业布局项目除外)；禁止水泥、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染的项目：禁止耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛坯鞣制、印染等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物排放的项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排。; 本项目不属于左列禁止行业。; 符合. 尽快完善环保基础设施。 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快污水处理厂建设，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口。进一步优化能源结构，加快集中供热配套管网建设，逐步实现集中供热。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置：危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 本项目污水排入常袋镇污水处理厂处理，厂区不单独设置废水排放口。项目产生的边角废料为一般固体废物，经收集、处理后定期外售；项目产生的废活性炭属于危险废物，经专用容器收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位无害化处置，危险废物的转运按照《危险废物转移联单管理办法》执行。; 符合. 严格控制污染物排放。 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理，提标改造等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强污水处理厂运营管理，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准，优化常袋镇污水处理厂、麻屯镇污水处理厂及规划污水处理厂排水路线，出水采用管道沿小浪底大道向南排入邙山渠，减少对金水河水库影响。尽快实现集聚区集中供水，定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 本项目严格控制污染物排放，颗粒物采用袋式除尘器处理、热熔废气经等离子光氧一体机+活性炭吸附装置处理，实现污染物达标排放；污水通过污水管网排入常袋镇污水处理厂处理。; 符合. 建立事故风险防范和应急处理体系。 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库。严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的栏截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 公司已制定突发环境事件应急预案，并定期有计划地组织应急培训和演练。; 符合. 本项目位于洛阳空港产业集聚区装备制造业及配套产业园，用地为工业用地，符合产业集聚区规划。本项目对现有生产线改建、新增耐火材料研发实验室，项目改建后，产能不变，可有效提高生产自动化程度，提高企业研发能力。项目不涉及落后生产工艺装备及落后产品。本项目颗粒物采用袋式除尘器处理、热熔废气经光氧催化+活性炭吸附装置处理，可以实现污染物达标排放；污水通过污水管网排入常袋镇污水处理厂处理。综上所述，本项目符合洛阳空港产业集聚区产业发展负面清单和环境准入条件的要求，符合规划环评审查意见的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1 产业政策相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，属于允许建设项目，本项目符合国家产业政策。本项目已经孟津县发展和改革委员会备案，项目代码为：2201-410322-04-02-882607。发改委备案表见附件2。 2 河南省生态环境分区管控总体要求 对照河南省生态环境厅关于发布《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》的函（豫环函[2021]171号）文件，本项目与《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》相关内容相符性分析如下： - 《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》相符性分析 一、全省生态环境总体准入要求. 1河南省产业发展总体准入要求. 产业发展; 准入要求; 本项目; 相符性. 通用; 1.不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2.禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019 年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020 年版）》禁止准入类事项。 3.重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4.严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020 年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。; 1、本项目不涉及。 2、本项目不属于淘汰类或禁止准入类项目。 3、本项目不属于左列严禁新增产能项目。建设单位属于耐火材料企业（有烧结工序），本项目依托现有厂区内项目进行改建，新增耐火材料研发实验室，并对部分废气产生点位进行改造，增加固废处理设备，不涉及主体工程变动，不新增产能。 4、本项目不属于两高项目，本项目的建设符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、“三线一单”、污染物区域削减替代等约束性要求，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。; 相符. 2河南省生态空间总体准入要求. 分区; 类别; 准入要求; 本项目; 相符性. 生态保护红线; 总体要求; 除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；……; 本项目位于洛阳空港产业集聚区，所在地不属于生态红线区域。本项目在现有厂区内改建，不新增占地。; 不涉及. 一般生态空间; 水土保持重要区、生物多样性维护重要求区、饮用水水源保护区、生态公益林、湿地、其他; 本项目不涉及左列所述区域; 不涉及. 3河南省大气生态环境总体准入要求. 管控纬度; 准入要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; 1.集中供暖区禁止新改扩分散燃煤供热锅炉，已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当期限内拆除；在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径 30 公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造；对不能稳定达标排放、改造升级无望的污染企业，依法依规停产限产、关停退出。 2.不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区；城市建成区、人群密集区的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出；重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目；新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区；实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代。; 1.本项目不涉及锅炉； 2.本项目符合洛阳空港产业集聚区规划。本项目新增VOCs区域内等量或倍量削减替代。; 相符. 污染物排放管控; 3.实施工业低碳行动。推进钢铁、水泥、铝加工、平板玻璃、煤化工、煤电、有色金属等产业绿色、减量、提质发展，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，加快建设绿色制造体系；对具有一定规模、符合条件的钢铁企业实施超低排放改造；煤化工企业全面完成 VOCs 治理；水泥企业生产工序达到超低排放标准。 4.重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值；综合整治 VOCs 排放，新改扩建涉 VOCs 排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施；对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电力等清洁能源；所有产生颗粒物或VOCs 的工序应配备高效收集和处理装置；县级以上建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。 5.强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新改扩建项目达到 B 级以上要求。 6.积极发展铁路运输，完善干线铁路布局，加快铁路专用线建设。推动铁路专用线直通大型工矿企业和物流园区，实现“点到点”铁路运输；新改扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得利用公路运输；以推动大宗物料及粮油等农副产品运输“公转铁”为重点，鼓励钢铁、电力、焦化、电解铝、水泥、汽车制造等大型生产企业新建或改扩建铁路专用线；支持煤炭、钢铁、建材等大型专业化物流园区、交易集散基地新建或改扩建铁路专用线。 7. 鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热；大力推广优质能源替代民用散煤；农村地区综合推广使用生物质成型燃料、沼气、太阳能等清洁能源，减少散煤使用。; 3、本项目不涉及左列行业； 4、本项目执行《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB412166-2021）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放限值要求； 5、严格执行项目环评及“三同时”管理，本次改建后，企业绩效分级达到B级以上要求。 6、本项目不涉及。 7、本项目使用电能。; 相符. 二、重点区域大气生态环境管控要求. 区域; 管控要求; 本项目; 相符性. 汾渭平原地区（洛阳、三门峡）; 1.关停退出治理设施工艺落后、热效率低下、规模小、无组织排放突出的工业炉窑；清理整顿燃煤锅炉。 2.禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新改扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当限期整改，采用清洁能源替代。 3.推进结构调整，实现清洁低碳发展，适当调整能源结构，切实推进清洁取暖。 4.电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设，实施热残极冷却过程无组织排放治理，建设封闭高效的烟气收集系统；推进燃气锅炉低氮改造，执行河南省《锅炉大气污染物排放标准（DB41/2089-2021）；基本取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径 3 米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心；禁止掺烧高硫石油焦。; 1、不涉及。 2、本项目使用电能。 3、4、不涉及。; 相符. 根据上表分析，本项目符合《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》相关内容要求。 3 洛阳市“三线一单”相符性分析 3.1 生态保护红线 经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政 [2021] 7 号），项目所在地不属于生态红线区域。对照洛阳市生态环境管控单元分布图，本项目所在位置属于重点管控单元，洛阳市生态环境管控单元分布图见附图7。 饮用水源保护区划调查：根据调查并查阅《河南省县级集中式饮用水水源保护区划（豫政办〔2013〕107号）》、《河南省乡镇级集中式饮用水源保护区划（豫政办〔2016〕23号）》、《关于划定常袋镇集中供水中心常袋、拐坪饮用水水源保护范围（区）的通知》（孟政文[2021] 6号），距离本项目较近的集中式饮用水水源地为常袋镇饮用水水源地、麻屯镇饮用水水源地。 （1）常袋镇集中供水厂共2眼水井，具体保护范围如下：一级保护范围（区）：常袋社区取水井外围50米的圆形区域，拐坪村取水井外围50米的圆形区域。不设二级保护范围（区）。本项目位于该水源地保护范围（区）西南侧2.3km，不在该水源保护区范围内。 （2）孟津县麻屯镇地下水井为麻屯镇集中供水厂1#井、2#井，一级保护区范围为取水井外围50m的区域，不设立二级保护区和准保护区范围内。本项目厂区位于麻屯镇集中饮用水井北侧2.2km处，不在该水源保护区范围内。 本项目位于麻屯镇饮用水水源地、常袋镇饮用水水源地保护区范围之外，距离保护区边界最近距离为2.3km、2.2km（见附图4），符合饮用水源地保护规划。 本项目废水经沉淀处理后排入污水管网，最终排入常袋污水处理厂处理。 文物调查：本项目位于孟津县常袋镇半坡村，位于邙山陵墓群（北魏陵区）建设控制地带，在邙山陵墓群建设控制地带内进行工程建设，应当符合邙山陵墓群保护规划，确保邙山陵墓群的安全，并不得破坏邙山陵墓群的历史风貌。本项目利用现有厂区内生产车间、办公楼进行建设，无土建活动。本项目在孟津县重点文物分布图上位置见附图5。 3.2 环境质量底线 根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》，2020年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为244天，较2019年（177天）增加67天，达标率为66.7%。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号）、《洛阳市2021年VOCs污染治理专项实施方案》（洛环攻坚〔2021〕18号）等相关大气治理文件提出了新增VOCs项目实行排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理，区域环境质量状况正在逐步好转。 本项目排放废气主要为颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯，采用袋式除尘器处理、热熔废气经等离子光氧一体机+活性炭纤维吸附装置处理，产生的固体废物合理处理处置。本项目排放的VOCs在孟津区域内进行替代，区域内不新增大气污染物的排放量。 3.3 资源利用上线 本项目不涉及资源利用上线要求。 3.4 环境准入负面清单 本项目位于孟津县常袋镇半坡村（洛阳空港产业集聚区），对照洛阳市生态环境局《关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）附件2：《洛阳市各县区分区管控单元生态环境准入清单》，区域环境管控单元编码：ZH41030220002，管控单元分类为：重点管控单元。本项目与环境管控单元生态环境准入清单要求相符性分析如下。 - 洛阳市孟津区管控单元生态环境准入清单相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 环境管控单元名称：洛阳空港产业集聚区. 空间布局约束; 1、禁止铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；禁止有色冶炼等高耗能、高污染项目；禁止耗水量大、废水排放量大的化学原料药及生物发酵制药等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物的排放项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排，重点发展临空经济和高科技现代服务业，支持高端装备制造，对于高耗能、高污染的项目逐步退出。 2、现有化工生产企业按照“成熟一个、搬迁一个”的要求逐步迁出产业集聚区。; 1、本项目依托现有厂区对生产线改建，不新增产能，不属于集聚区禁止和限制入驻类项目。 2、不在麻屯镇饮用水源地一级保护区内。 3、不属于化工企业。; 相符. 污染物排放管控; 1、采取集中供热、调整能源结构等措施，除集中供热设施外，入驻企业禁建燃煤设施，减少废气污染物排放。 2、确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。要加大尾水回用力度，减少外排，逐步实现废水禁排入金水河。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 1、本项目使用电能； 2、本项目废水经管网收集后进入常袋镇污水处理厂处理。 3、本项目产生废气经处理后达标排放，涉及主要污染物为颗粒物、VOCs，采取区域替代总量减排措施，满足总量控制要求。; 相符. 环境风险防控; 1、建立三级风险防范体系，企业做好风险事故防范，禁止事故废水或处理后的事故废水混入雨水管网排放；产业集聚区加强企业危险物质、危险装置的监控，制定环境风险事故应急预案，孟津区政府协调全面应急工作。 2、涉及危化品企业，建立三级防控措施，即危化品区围堰控制-厂区事故池-管网阀门控制，确保事故状态下，污水不外排。 3、涉及危化品企业及污水处理厂严格落实各项污染防渗措施，建设地下水污染防治监控系统，从源头减少污染并加强地下水环境跟踪监测管理。; 公司涉及危化品为管道天然气，产生危险废物为废活性炭等，公司已制定有突发环境事件应急预案，并定期有计划地组织应急培训和演练。; 相符. 资源开发效率要求; 企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目实验废水主要污染物为SS，经沉淀后排入常袋镇污水处理厂处理。; 相符. 根据上表分析，本项目符合洛阳市孟津区分区管控单元生态环境准入清单要求。 4 洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号）相符性分析 2021年5月13日，洛阳市污染防治攻坚战领导小组印发了《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号），项目与该文件的相符性分析见下表。 - （洛环攻坚〔2021〕5号）相符性分析 洛环攻坚[2021]5号文的相关要求; 项目特点; 相符性. （一）持续调整优化产业布局，推动产业绿色转型升级. 2.严格环境准入 （1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保存违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目依托现有厂区改建，不新增产能，废气经治理后达标排放。不属于禁止新建、扩建单纯新增产能项目。; 相符. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理要求，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 对照洛阳市环境管控单元生态环境准入清单，本项目满足洛阳市环境管控要求，满足“三线一单”准入要求，强化环评及“三同时”管理要求。满足省绩效分级重点行业B级以上要求。; 相符. 3.加快落后产能淘汰。按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。; 对照左列标准体系，本项目不属于需要淘汰的落后产能。; 相符. （五）全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理. 2.开展工业企业全面达标行动。贯彻落实《排污许可管理条例》，按照源头预防、过程控制、清洁生产、损害赔偿、责任追究，实现固定污染源全过程管理。严格执行国家和我省大气污染物排放标准，持续推进电力、钢铁、水泥、铝工业、焦化、碳素、陶瓷、砖瓦密、铸造、铁合金、耐材、玻璃、有色金属冶炼及压延、化工、包装印刷行业和其他涉及工业涂装、工业密炉、锅炉等行业废气污染物全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，严厉打击各类大气环境违法行为。; 现有工程已申请了排污许可登记，登记编号为：914103006831876351001W。项目产生各项污染物经治理后达标排放。; 相符. 4.深化工业炉窑大气污染综合治理。按照“淘汰一批、替代一批、治理一批”的原则，深入推进工业窑炉大气污染综合治理，加快实施煤改电、煤改气工程，全面提升铝工业、铸造、铁合金、石灰窑、耐火材料制品、砖瓦窑、有色金属冶炼及压延等工业窑炉的治污设施处理能力，加强无组织排放管控，对涉及生产过程中的煤炭、矿石等物料运输、装卸储存、厂内转移与输送、物料加工与处理等各生产环节实施无组织排放精准治理，实现全封闭贮存及运输。; 本项目使用电能，产生污染物主要为颗粒物、VOCs，废气经处理后达标排放。加强无组织排放管控，改三维混料机人工上料为自动上料，上料口封闭连接，对物料加工与处理环节实施无组织排放精准治理，减少无组织排放。; 相符. （六）强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理. 2.加强工业企业VOCs全过程运行管理。强化VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由开敞变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。; 本项目泡沫塑料热熔设备生产车间内二次封闭，产生VOCs废气有组织收集、处理，减少无组织排放。; 相符. 根据上表分析，项目符合《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2021]5号）的相关要求。 5 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（生态环境部-环大气[2019]56号）相符性分析 - 《工业炉窑大气污染综合治理方案》相符性分析 要求内容; 本项目; 相符性. （一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目依托现有厂区内项目进行改建，不新增产能。企业位于洛阳空港产业集聚区，不属于新建涉工业炉窑的建设项目。; 相符. 根据以上分析内容，本项目符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（生态环境部-环大气[2019]56号）文件相关要求。 6 绩效分级 根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）-耐火材料行业绩效分级A、B级企业指标，相符性分析见下表。 - 耐火材料行业绩效分级指标-A、B级企业相符性分析 差异化指标; A级绩效指标要求; B级绩效指标要求; 企业对标情况. 能源类型; 使用全电、天然气、煤层气、脱硫后焦炉煤气等清洁能源; 使用管道煤制气、焦炉煤气等，高温镁砂生产以含硫量低于0.5%的煤炭为燃料; 使用电、天然气清洁能源. 污染治理技术; 1、除尘采用覆膜等袋式除尘、湿式电除尘或电袋除尘等高效除尘工艺（设计效率不低于99.9%）； 2、脱硫采用（用于含硫粘结剂制品）石灰/石-石膏法、半干法/干法等脱硫工艺；脱硝采用SCR/SNCR等工艺（干燥窑、热处理窑除外）； 3、以树脂类为粘结剂耐火制品热处理烟气VOCs采用燃烧工艺（催化燃烧、蓄热燃烧），或引至锅炉、窑炉燃烧处理。; 1、除尘釆用袋式除尘、静电除尘或电袋除尘等除尘工艺； 2、脱硫采用石灰/石-石膏法、半干法/干法等脱硫工艺；脱硝釆用SNCR或低氮燃烧技术等脱硝工艺（干燥窑、热处理窑除外）； 3、以树脂类为粘结剂的耐火制品热处理烟气VOCs釆用燃烧工艺（催化燃烧、蓄热燃烧），或引至锅炉、窑炉燃烧处理。; 1、除尘采用袋式除尘（设计效率不低于99.9%）； 2、脱硫采用干式脱硫；脱硝采用低温SCR脱硝； 3、不使用树脂类粘接剂。零膨胀预制件生产使用EPS板，切割EPS板产生微量VOCs气体，使用等离子光氧一体机+活性炭吸附处理。. 排放限值; 窑炉：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、50mg/m3（高溫镁砖：NOx不高于100mg/m3；高溫镁砂、高温刚玉窑NOx排放浓度不高于200mg/m3；高温电弧炉以实测数据计）；破碎、筛分等其他产尘点：PM排放浓度不高于10mg/m3; 窑炉：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于20、50、100mg/m3 （高溫镁砂、高温刚玉窑NOx排放浓度不高于300mg/m3；高温电弧炉以实测数据计）； 破碎、筛分等其他产尘点：PM排放浓度不高于20mg/m3; 窑炉废气处理后，排放出口PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10/50/100mg/m3，达标排放。 配料、破碎产尘点：PM排放浓度不高于10 mg/m3。. 氨逃逸<8mg/m3，基准氧含量18%；一年内稳定运行达标小时数占比95%以上; 满足基准氧含量18%，氨逃逸<8mg/m3；稳定运行达标小时数占95%以上。. 无组织排放; 1、物料釆取封闭等有效措施，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸； 2、生产工艺产尘点（装置）应采取封闭或设置集气罩并配备除尘措施； 3、物料破碎及制备成型过程应在封闭厂房中进行，并配备除尘措施。粒状、块状物料应采用入棚入仓等方式进行储存，釆用封闭等方式输送； 4、物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 1、物料使用料罐、吨包方式封闭储存，无烟尘外逸。 2、配料、混炼、破碎工序采取封闭作业，并配备袋式除尘设备。打磨工序作业设置集尘罩，并配备袋式除尘设备。 3、破碎工序及成型过程在封闭厂房进行，均配备袋式除尘设备。粒状、粉状物料采用提升机和气力方式输送，入料罐储存。 4、物料输送过程产尘点均配备除尘设备。. 料棚配备抑尘设施，料棚出入口配备自动门，其他物料全部封闭储存。粉状物料采用封闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机、气力输送等方式输送; 料棚出入口配备自动门，其他物料全部封闭或半封闭储存。 粉状物料采用封闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机等方式输送。; 料库出入库配备自动门。 物料入料罐密闭储存，吨包物料入密闭料库储存。 粉状物料采用密闭提升机、气力输送、管式输送机输送。. 监测监控水平; 重点排污企业主要排放口安装CEMS（含氨逃逸在线监测），并接入DCS，数据保存一年以上; 安装PLC，重点排污企业主要排放口安装CEMS（含氨逃逸在线监测），数据保存一年以上。; 隧道窑烟气排放口安装CEMS（含氨逃逸在线监测），数据保存一年以上。. 料场出入口等易产尘点，安装高清视频监控设施，数据保存三个月以上; 料场出入口已安装视频监控，数据保存三个月以上。. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内第三方废气监测报告; 环保档案齐全： 1、环评批复文件 2、排污登记证 3、竣工验收文件 4、废气治理设施运行管理规程 5、一年内第三方监测报告. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、脱硫及脱硝剂添加景和时间、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次、含烟气量和污染物出口浓度的月度DCS曲线图等）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录; 至少符合A级5条及以上要求，包含1、2、3项（可用PLC代替DCS）; 台账记录： 生产设施运行管理台账； 废气污染治理设施运行台账； 监测记录信息； 主要原辅料消耗记录； 天然气消耗记录。. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 已设置环保部门，有专职环保人员，具备相应的环境管理能力。. 运输方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 1、物料公路运输使用达到国五及以上重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于50%； 2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆比例不低于50%； 3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于50%; 1、已签订物料公路运输协议，运输车辆均使用国五及以上重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆。 2、厂内运输车辆为电动三轮车，6辆。 3、厂内非道路移动机械（叉车）3辆，国三标准。. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 已建立门禁系统和电子台账。. 根据上表可知，企业符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）-耐火材料制品企业绩效分级指标B级企业要求。 7 《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文[2021]100号）相符性分析 建设单位属于耐火材料企业（有烧结工序），本项目依托现有厂区内项目进行改建，建设内容为：新增耐火材料研发实验室，并对部分耐火材料混料废气产生点位进行改造，增加固废处理设备，不涉及主体工程变动，不新增产能。本项目用电量5万度/a、新水量10m3/a，根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020），新水（等价值）折算系数0.2571kgce/t，等价值电力折算系数0.294kgce/kWh，则本项目年综合能耗约为14.7t标煤。对照《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文[2021]100号）文件，本项目与相关内容相符性分析见下表。 - （豫环文[2021]100号）文件相符性分析 项目; 本项目情况; 符合性. 二、从严控制“两高”项目生态环境准入 （一）严格“两高”项目环评审批。严格执行《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》确定的建设项目环境影响评价等级，不得随意更改。经省政府同意，上收“两高”项目环评文件审批权限至省厅，郑州市、洛阳市、郑州航空港经济综合实验区、中国（河南）自由贸易试验区享有除“两高”项目以外的省级环评审批权限。省厅“两高”项目环评文件审批须经厅务会集体研究决定。“两高”项目范围目前确定为钢铁、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼（含原生和再生冶炼）、水泥、石灰、建筑陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、耐火材料（有烧结工序的）、刚玉、平板玻璃、煤电、炼化、焦化、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等22个行业投资项目中年综合能耗1万吨标准煤以上项目。后续，国家或我省对“两高”项目范围如有新规定，从其规定。; 本项目不在文中所列的22个行业中，年综合能耗小于1万吨标准煤，不属于两高项目。; 相符. 经对照《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文〔2021〕100号），本项目不在文中所列的22个行业中，且年综合能耗小于1万吨标准煤，故不属于两高项目管理范围。 8 《河南省人民政府办公厅关于印发河南省坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案的通知》（豫政办[2021]65号）相符性分析 对照《河南省人民政府办公厅关于印发河南省坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案的通知》（豫政办[2021]65号），相符性分析如下： - 本项目与（豫政办[2021]65号）相符性分析 要求; 本项目; 相符性. 明确“两高”项目类别; “两高”项目暂以煤电、石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材、有色等行业年综合能源消费量1万吨标准煤及以上的项目为重点，项目范围根据国家规定和我省实际适时调整。; 建设单位属于耐火材料企业（有烧结工序），本项目依托现有厂区内项目进行改建，新增耐火材料研发实验室，并对部分耐火材料混料废气产生点位进行改造，增加固废处理设备，不涉及主体工程变动，不新增产能。 本项目年综合能耗小于1万吨标准煤，不属于两高项目。; 相符. 由上表可知，本项目不属于两高项目，符合《河南省人民政府办公厅关于印发河南省坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案的通知》（豫政办[2021]65号）文件要求。 9 《关于建立“两高”项目会商联审机制的通知》（豫发改环资[2021]977号）文件相符性分析 对照《关于建立“两高”项目会商联审机制的通知》（豫发改环资[2021]977号）文件，相符性分析如下： - 《关于建立“两高”项目会商联审机制的通知》文件相符性分析 要求; 本项目; 相符性. 一、建立“两高”项目管理目录; 落实国家“两高”项目管理要求，参照外省经验做法，结合我省实际，建立河南省“两高”项目管理目录（具体见附件1）。主要包括两类：一是煤电、石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材（非金属矿物制品）、有色等8个行业年综合能耗（等价值）5万吨标准煤及以上的项目；二是8个行业中22个细分行业高耗能高排放环节年综合能耗（等价值）1-5万吨标准煤的项目，主要包括钢铁（长流程钢铁）、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼（含原生和再生冶炼）、水泥、石灰、陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、耐火材料（有烧结工序的）、刚玉、平板玻璃、煤电、炼化、焦化（含兰炭）、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等。其中，“十四五”新建“两高”项目按新增能耗量计算，改建、扩建“两高”项目（不含不涉及主体工程、未增加产能的技术改造项目）能耗量按改扩建后的年设计综合能耗计算。; 本项目年综合能耗远小于文中“两高”项目管理目录第二类8个行业“年综合能耗1万吨标煤及以上项目”的要求。 本项目不属于两高项目。; 相符. 由上表分析可知，本项目不属于两高项目，符合“两高”行业相关要求，无需进行会商。 10 《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》相符性分析 对照《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办[2022]8号），本项目与该文件的相符性分析见下表。 - 《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》相符性分析 文件要求内容; 本项目; 相符性. （二）强化无组织排放过程控制. 4、加强无组织排放废气收集。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。焦化行业加强焦炉密封性检查，对于变形炉门、炉顶炉盖及时修复更换；加强焦炉工况监督，对焦炉墙串漏及时修缮。制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等间歇性生产工序较多的行业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装、取样等过程采取密闭化措施，提升工艺装备水平；含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料应采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件（船舶、钢结构）实施分段涂装，废气进行收集治理；印刷行业的印刷、复合、涂布工序实施密闭化改造，全面采用VOCs质量占比小于10%原辅材料的除外。鼓励石油炼制企业开展冷焦水、切焦水等废气收集治理。使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。; 本项目泡沫塑料热熔设备车间内建成封闭操作间，并保持负压运行，产生VOCs废气经集气罩收集，集气罩开口面最远处控制风速不低于0.3m/s。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。; 相符. （三）强化工业企业VOCs治理. 11、全面淘汰低效治理设施。各县区进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动VOCs排放量大，排放物质以烯烃（如化工等）、芳香烃（如橡胶、溶剂制造、涂装、塑料等）、醛类（如家具、木材、纺织等）等为主的企业，排查薄弱环节，制定“一企一策”治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。 采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000r-1。采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置（RTO）燃烧温度一般不低于760℃，催化燃烧装置（CO）燃烧温度一般不低于300C，相关温度参数应自动记录存储。; 本项目热熔工序排放非甲烷总烃、苯乙烯，采用经等离子光氧一体机+活性炭纤维吸附装置处理，废气可达标排放。废活性炭、废灯管交有资质单位处理处置。 企业对活性炭质量严格把关，采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g。; 相符. （无）完善监测监控体系. 15、开展监测工作。8月底前，完成省重点行业企业VOCs监测工作；9月底前完成其余重点企业的VOCs专项监测工作；对企业自行监测及第三方检测机构强化监督管理。进一步加强排查，对挥发性有机物排污单位风量大于10000m3/h或挥发性有机物产生量大于2kg/h以上的主要排放口须安装非甲烷总烃在线监测设施（FID检测器）。; 本项目废气排放口属于一般排放口，因此本项目无须安装烟气自动监控设施。; 相符. 根据上表分析，本项目建设符合《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办[2022]8号）中相关要求。 11 河南省生态环境保护委员会办公室《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）相符性分析 2022年4月3日，河南省生态环境保护委员会办公室《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号），对照该文件，项目与该文件的相符性分析见下表。 - 豫环委办〔2022〕9号相符性分析 豫环委办〔2022〕9号文的相关要求; 项目特点及相符性. 河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案. （一）调整优化产业布局，推动绿色低碳转型发展. 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲自建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目的建设符合产业政策、“三线一单”准入要求。 建设单位属于耐火材料企业（有烧结工序），本项目依托现有厂区内项目进行改建，新增耐火材料研发实验室，并对部分耐火材料混料废气产生点位进行改造，增加固废处理设备，不涉及主体工程变动，不新增产能。 强化项目环评及“三同时”管理。 本项目依托现有工程改建，改建项目达到B级以上绩效水平。; 相符. （六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战. 24.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。各省辖市组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 本项目热熔工序排放非甲烷总烃、苯乙烯，采用经等离子光氧一体机+活性炭纤维吸附装置处理，废气可达标排放。废活性炭、废灯管交有资质单位处理处置。本项目使用治理设施不属于简易低效VOCs治理设施。. 25.提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前，全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、散开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄露问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。; 本项目泡沫塑料热熔设备车间内建成封闭操作间，并保持负压运行，产生VOCs废气经集气罩收集，经等离子光氧一体机+活性炭纤维吸附装置处理，废气可达标排放。; 相符. 根据上表分析，项目符合河南省生态环境保护委员会办公室《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 项目由来 洛阳迈乐耐火材料有限公司零膨胀预制件生产线改建及新增研发实验室项目位于洛阳市孟津区常袋镇半坡村隆华大道33号，本项目在原厂区内改建，改建内容主要为：1、增加耐火材料研发实验室及相关设备设施等；2、台车电炉增加集气设施；3、增加废泡沫料破碎、分拣、热熔等加工设备设施；4、三维混料机上料口连接零膨胀预制件混配料平台，原有人工上料工序改由配料平台自动上料，增加零膨胀预制件翻砖机。项目改建后，产能不变，可有效提高生产自动化程度，提高企业研发能力。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目涉及“第二十七、非金属矿物制品业30-60耐火材料制品制造308、四十五、研究和试验发展98 专业实验室、研发（试验）基地”，属于报告表类别。受建设单位委托，河南泰悦环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作，委托书见附件1。 2 本项目概况 2.1 建设场地 本项目厂址位于洛阳市孟津县常袋镇半坡村隆华大道33号，厂区东侧为隆华大道，南侧为空地（空地南为平安路），西侧为空地，北侧为其他企业。企业占地性质为工业用地。项目地理位置图详见附图1，周边环境概况图详见附图3、附图4。 2.2 建设内容 本项目对现有生产线进行改建，项目改建后，现有产能不变，可有效提高生产自动化程度，提高企业研发能力。改建内容如下： （1）三维混料机由人工上料口连接现有自动配料平台，人工上料改为自动上料，优化收集设施，上料过程粉尘收集改造为密闭收集。增加翻砖机，提高生产工艺自动化水平； （2）增加耐火材料研发实验室及相关设备设施等； （3）台车电炉增加集气设施； （4）增加废泡沫料塑料破碎、分拣、热熔等加工设备设施。 本次分析仅就改建部分涉及内容进行分析，其他生产线内容见与本项目相关的原有污染情况分析内容。 本项目改建主要工程内容详见下表，厂区平面布置图见附图2。 - 主要建设内容一览表 类别; 名称; 改建前; 改建后; 备注. 主体工程; 2#车间; 零膨胀预制件混配料生产线：三维混料机，人工上料。上料口废气经收集后通过配料平台除尘器处理; 三维混料机上料口连接零膨胀预制件配料平台，人工上料改为配料平台自动上料，上料过程粉尘收集改造为密闭收集。仅改变上料方式，除尘设施不变; 上料工序除尘设施和排放口不变. 耐火材料研发实验室; /; 在办公楼一层设耐火材料研发实验室，安装相关实验设备设施; 新增. /; 生产车间内设焊补实验室，焊补实验封闭设置; 新增. 1#车间; 零膨胀预制件使用台车电炉烧制，台车产生热气无组织散失; 在台车电炉炉门上方设集气设施，收集热气通过排气筒排放。; 降低热气对房顶影响. 零膨胀预制件浇注过程产生的废料泡沫模具外售综合利用; 在模具加工区北侧设废泡沫料塑料破碎、热熔等加工设备，操作间封闭设置，EPS塑料泡沫热熔成块状后外售综合利用; 因体积庞大，不方便暂存和运输，加工主要为减容. 公用工程; 研发试验楼; 2层; 2层; 依托现有. 办公楼; 4层; 4层; 依托现有. 供电、给排水; 厂区现有; /; 依托现有. 环保工程; 废气; 零膨胀预制件模具加工工序; 非甲烷总烃：封闭模具加工区+集气管+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置+15m排气筒（1套）; /; VOCs废气排气筒. 磨砖工序; 颗粒物：2间半封闭式磨砖房+风管+袋式除尘器+15m排气筒（1套）; 废泡沫塑料破碎机车间内设封闭隔间，破碎颗粒物废气并入磨砖工序袋式除尘器处理; 依托磨砖工序环保设施，2#排气筒. 废泡沫塑料泡沫破碎; /. 预制件干燥工序; 热蒸汽：15m排气筒（1根）; /; 5#排气筒. 三维混料机; 颗粒物：风管+除尘器+15m排气筒（1根）; 三维混合机上料口废气封闭收集，连接到混砂、浇注混料平台除尘系统; 除尘设施及排放口不变，3#排气筒. 台式电炉热气; 无组织散失; 在台车电炉炉门上方设集气设施，收集热气通过排气筒排放；; 利用现有5#排气筒. 泡沫热熔; /; 非甲烷总烃、苯乙烯：封闭加工区+集气管+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置，废气并入现有VOCs废气排气筒; 利用现有VOCs废气排气筒. 噪声; 隔声、减震; /; 车间隔声、距离衰减; /. 废水; 实验废水; /; 实验废水经沉淀池收集、沉淀，排入污水管道，进常袋污水处理厂处理; /. 固废; 一般固体废物; 一般固废暂存间：废塑料模具收集后外售; 废塑料模具经破碎、热熔减容后外售; 利用现有. 危险废物; 危废暂存间10m2，废机油、废活性炭危废暂存间暂存后委托有资质单位处理处置; 本项目增加废活性炭、废灯管，危废暂存间暂存后委托有资质单位处理处置; 依托现有. 2.3 新增主要设备、设施 本项目新增设备、设施见下表。 - 主要设备、设施一览表 项目; 设备名称; 型号/规格; 数量; 备注. 零膨胀预制件检验; 液压翻砖机; ZD-2.0; 2台; 大型预制件翻转后质量检测. 三维混料机上料工序; 混配料平台; CF-HM-200; 1套; 混配料平台为现有生产设施，三维混合机上料口通过输送管道连接混配料平台. 废塑料模具处理; 破碎分拣设备; 2.2kW; 1台; 将泡沫和物料分拣. 泡沫热熔机; 3.3kW; 1台; 将大体积泡沫加热140℃熔成固体块，回收利用. 耐火材料研发实验室; 通风柜; 1800mm×2300mm; 1台; SiO2、Al2O3、MgO等以硅质制品为主的化学分析设备配套. 金刚石鉆样机(水钻）; XYZ-50; 1台; 制作圆柱样. 切砖机（水切）; Q-500; 1台; 制作方块样和层裂检查. 微型粉磨机 （200克试样）; GJ-7W; 1台; 制作粉末样用于化学分析，全封闭小型设备. 气孔、体密测定仪; P-08; 1台; 测定显气孔率、体积密度. 真比重测量仪; ZB-2.0; 1台; 测定真比重. 数显压力试验机; YZ-2000C; 1台; 检测耐压强度. 全自动膨胀仪; RPZ-13-10; 1台; 检测线膨胀系数. 高温荷软蠕变测试仪; RUL-1716CIC; 2台; 检测荷重软化温度、蠕变率. 高温重烧炉; R-1400; 4台; 测定重烧线变化率. 抗热震性试验机; KRZ-S01; 1台; 检测急冷急热能力. 高温抗折试验机; HMOR-03AG; 1台; 检测常温、高温抗折强度. 常温耐磨试验机; NMJ-01; 1台; 检测耐磨强度. 陶瓷焊补实验炉; ML-PW; 1台; 焊补料性能实验. 2.4 原辅材料及能源消耗 本项目的主要原辅材料用量及能源的消耗情况见下表。 - 原辅材料及能源用量情况一览表 聚苯乙烯泡沫塑料（EPS泡沫塑料）：聚苯乙烯是指有苯乙烯单体经自由基缩聚反应合成的聚合物简称。聚苯乙烯玻璃化温度80~90℃，非晶态密度1.04~1.06g/cm3，晶体密度1.11~1.12g/cm3，熔融温度240℃。通常的聚苯乙烯为非晶态无规聚合物，具有优良的绝热、绝缘和透明性，长期使用温度0~70℃，但脆，低温易开裂。聚苯乙烯的热变形温度为70~80℃，脆化温度为-30℃，在高真空和330~380℃下剧烈降解。本项目聚苯乙烯加热温度在140℃左右，所以只会发生热变形，不会发生裂解，即不会产生甲苯和二甲苯等气体。加工过程中受热发泡，专用于制作泡沫塑料产品。 序号; 名称; 单位; 用量; 来源. 废模具处理; EPS废塑料泡沫; t/a; 118.2; 零膨胀预制件塑料模具制备过程产生的边角料、预制件成型后拆除的废模具. 实验室; 焊补料; t/a; 0.1; 现有工程生产的陶瓷焊补料. 焊补试样; t/a; 3; 现有工程生产的耐火砖. 能源; 水; m3/a; 10; 由市政供水管网供给. 电; 万kW·h/a; 5; 由市政电网供电. 本项目使用EPS废塑料泡沫均为现有工程零膨胀预制件生产线产生的废塑料模具，不回收或加工其他企业产生的废塑料，本项目废塑料无需清洗，直接破碎、热熔成塑料块体外售，不造粒。本项目不直接加工、使用废塑料块体。 2.6 职工定员及劳动制度 本项目不新增职工，厂内现有职工调配，实验室年工作时间为120天，每天工作时间为8小时，昼间运行，每天实验时间为0.5-8h。废泡沫塑料处理工作时间为250天，每天工作时间为2小时。 本项目主要生产设备使用频次见下表。 - 本项目主要产污设备使用频次一览表 项目; 设备名称; 数量; 使用时间; 使用频次. 废塑料模具处理; 破碎分拣设备; 1台; 2h/d; 50d/a. 泡沫热熔机; 1台; 2h/d; 250d/a. 耐火材料研发实验室; 通风柜; 1台; 3h/次，间歇式; 10次/月. 金刚石鉆样机（水钻）; 1台; 2h/次; 10次/月. 切砖机（水切）; 1台; 2h/次; 10次/月. 微型粉磨机（200克试样）; 1台; 3h/次，间歇式; 5次/月. 气孔、体密测定仪; 1台; 0.5-1h次，间歇式; 10次/月. 真比重测量仪; 1台. 数显压力试验机; 1台. 全自动膨胀仪; 1台. 高温荷软蠕变测试仪; 2台. 高温重烧炉; 4台. 抗热震性试验机; 1台. 高温抗折试验机; 1台. 常温耐磨试验机; 1台. 陶瓷焊补实验炉; 1台; 8h/次，间歇式; 5次/月. 2.7 给排水工程 本项目用水依托厂区现有供水管网。厂区排水采用雨污分流制，雨水直接通过厂区雨水管网排入市政雨水管网。本项目废水主要为实验废水。 本项目实验废水主要为金刚石鉆样机（水钻）、切砖机（水切）废水，废水产生量为10m3/a。建设沉淀池1个，收集水钻、水切过程产生的废水，废水经沉淀池沉淀，定期清理沉淀物，该部分废水污染物浓度较低，经沉淀后，直接随管道排入市政污水管网，最终进入常袋镇污水处理厂进行深度处理。 2.8平面布置 本项目涉及生产设备设施主要在1#、2#生产车间和办公楼。对1#车间内台式电炉加装集气罩，废气连接至零膨胀预制件电干燥炉废气排气筒；在1#车间模具间北侧设废泡沫塑料破碎、热熔处理间，产生泡沫塑料边角料、废塑料模具方便周转、加工；1#车间主要生产零膨胀预制件，部分预制件较大，为方便检测，安装翻砖机；2#车间内三维混合机人工上料改为自动上料，环保设备设施不改变。在办公楼内建设耐火材料研发实验室，在车间内建设焊补实验封闭操作间。 本次建设内容不改变厂区内现有生产线布局。项目厂区占地面积为28034m2（42.03亩），办公楼、研发楼建于厂区东侧位置。生产区由西向东、北向南依次布置为不定型耐火材料混料区、零膨胀预制件干燥、烧成区；零膨胀预制件浇注区；定型耐火材料搅拌楼、机压制品生产区；不合格产品破碎区、机压制品干燥区、梭式窑烧制区，项目布局合理，整个厂区功能分区较明确，布局满足生产与办公的要求，厂区平面布置图见附图2。 2.9本项目与现有工程依托关系 本项目生产车间、公用辅助设施依托现有工程。 - 本项目与现有工程依托关系一览表 依托内容; 现有工程; 本项目; 备注. 主体工程; 耐火材料研发实验室; /; 新建; 利用现有办公楼一层部分空间安装实验设备设施，在车间内建设焊补实验封闭操作间. 废泡沫塑料破碎、热熔封闭操作间; /; 新建; 利用1#车间塑料模具间北侧空间建设封闭操作间，安装破碎、热熔生产设备及环保设施. 三维混料机人工混料改造为自动混料; 零膨胀预制件生产线设自动配料平台; 改造上料设施; 利用零膨胀预制件生产线自动配料平台，配料平台配料后，通过输送管道至三维混料机上料系统. 辅助工程; 办公区; 已建; /; 依托现有. 公用工程; 供电系统; 已建; /; 由集聚区供电管网供给. 供水系统; 已建; /; 自来水，由集聚区供水管网供给. 环保工程; 5#排气筒; 已建; /; 台车电炉运行过程中产生热气经集气设施收集后，并入现有5#排气筒排放. VOCs废气排气筒; 已建; /; 废塑料热熔废气经等离子光氧一体机+活性炭吸附装置处理后，并入现有VOCs废气排气筒排放. 2#排气筒; 已建; /; 废塑料破碎废气经收集后并入磨砖工序袋式除尘器. 危废暂存间; 已建; /; 依托现有. 依托可行性分析如下： 本项目利用现有厂区内空置区域布置设备设施，本项目所占区域未规划其它用途，满足本项目使用要求。 台车电炉运行过程中产生热气经集气设施收集后，并入现有5#排气筒排放。台车电炉区域和5#排气筒距离较近，5#排气筒现为零膨胀预制件干燥废热气排气筒，两股废气合并后排放速率约8-10m/s，排气筒内径0.5m，满足干燥废气、台车电炉热气排放需求。 废塑料热熔废气经等离子光氧一体机+活性炭吸附装置处理后，并入现有VOCs废气排气筒排放，VOCs废气排气筒排放塑料模具切割废气，均为有机废气，两股废气合并后排放速率约14.5m/s，排气筒内径0.6m，满足干燥废气、台车电炉废气排放需求。 废塑料破碎工序运行时间为100h/a、2h/d，有组织收集颗粒物0.0106t/a，颗粒物量较小。磨砖工序袋式除尘器风机风量11500m3/h，除尘器为120袋脉冲除尘器，磨砖工序工作时间为4h/d、330d/a；磨砖工序和废塑料破碎工序不同时运行，袋式除尘器满足废塑料破碎废气处理要求。因此废塑料破碎工序废气经收集后并入磨砖工序袋式除尘器处理可行。 本项目产生危险废物主要为废活性炭、废灯管，与现有工程危险废物相同，同种危险废物可共同暂存。厂区现有危废暂存间面积10m2，位于在厂区西北角，采取全封闭储存，防止扬散和流失，10m2危废暂存间可满足全厂危废暂存要求。 3总投资 本项目总投资300万元，全部为企业自筹。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1 工艺流程简述及图示 1.1三维混合机上料流程 三维混合机为零膨胀预制件生产线配套设备。三维混合机配套有收尘及处理设施，本次改造优化上料废气设施，上料过程粉尘收集改造为密闭收集。改造前：不同粒径原料经现有工程配料平台配料，之后经三维混合机混合均匀。零膨胀预制件原料经配料平台配料后，吨包包装、转运至三维混合机人工上料，吨包袋下方开口，吨包料置于投料口支撑设施上缓慢下料，投料口连接收尘管，投料废气经收集后通过配料平台袋式除尘器处理。改造后：配料平台出料口通过封闭软管连接三维混合机投料口，物料输送管道设集尘管，收集上料粉尘。改造后，配料平台配料后不再分装转运，且投料粉尘封闭收集，减少投料过程粉尘无组织排放。 1.2实验室工艺流程 耐火材料研发实验室主要进行耐火材料的各种物理性能实验、焊补实验。 （1）物理实验 利用金刚石钻样机制作圆柱样，切砖机制作方块样和层列。使用各种物料性能检测设备检测试样的耐磨、耐压、气孔率、密度、抗折强度等。 （2）焊补实验 建设单位现有产品包含陶瓷焊补料，为了检测各种配比陶瓷焊补料焊补效果，建设焊补实验室，在实验室模拟条件下，检测焊补料的性能。陶瓷焊补料主要用于工业炉窑内部耐火砖熔损修补，其原理类似电焊一样使焊补体同母体耐材牢牢焊接住，对窑炉内部熔损耐火砖结构起到了补强的作用，有效的延长了窑炉的使用寿命，而且可以在窑炉不停产的高温状态下对窑炉进行维修，大大降低了企业生产成本。陶瓷焊补料主要成分为氧化硅、金属硅、硅石等。本项目焊补试验在焊补炉内完成，焊补炉置于密闭的操作间内，需要焊补的工件置于焊补试验炉内加热，加热温度600-800℃，打开炉门，喷入陶瓷焊补料（每次实验焊补料用量3kg），在高温下陶瓷焊补料迅速熔融，固结在工件表面，完成焊补。完成后检验焊补效果，根据实验效果调整原料配比。检测主要为外观检测、强度、牢固程度等各种物理性能检测。 焊补试样 焊补炉加热 喷焊补料 检验 颗粒物 图1焊补试验工艺流程及产污环节图 焊补炉加热 1.3废泡沫塑料处理工艺 现有工程零膨胀预制品生产线使用泡沫塑料制作模具，外购大块泡沫塑料切割拼接，生产过程中产生塑料边角料、废塑料模具，模具上粘结少量的耐火材料，人工将粘结有耐火材料的废塑料分拣出来，粘结有耐火材料的废塑料破碎分选，其余塑料边角料、废塑料模具直接进行热熔处理。 预制件生产线产生的废泡沫塑料 破碎 风选 热熔 塑料块体 颗粒物 固废 非甲烷总烃、苯乙烯 图2废泡沫塑料处理生产工艺流程及产污环节图 未粘结耐火材料的直接热熔 废泡沫塑料利用破碎机破碎，利用破碎机内部旋转的刀片切割成5mm×5mm的小块，然后进入破碎机自带旋风分离器，将少量粘结的耐火材料分离出来，收集到的塑料颗粒进入热熔机，140℃加热熔融成流体态，自然冷却成塑料块。减小泡沫塑料体积，产生塑料块外售综合利用。 2 产污环节 本项目运营期产污工序及污染物见下表。 - 本项目运营期产污环节一览表 污染类别; 污染源; 产污环节; 污染因子. 废气; 三维混合机; 上料工序; 颗粒物. 破碎机; 废塑料破碎工序; 颗粒物. 热熔机; 废塑料热熔工序; 非甲烷总烃、苯乙烯. 台车电炉; 加热工序; 颗粒物. 焊补实验炉; 加热焊补工序; 颗粒物. 废水; 钻样机、切砖机; 试验废水; SS. 噪声; 设备噪声、风机噪声; 设备、风机运行; 噪声. 固废; 破碎机; 破碎工序; 废耐火材料. 废塑料热熔有机废气处理装置; 废塑料热熔有机废气处理; 废活性炭. 废灯管. 实验室; 各种性能实验; 废耐火材料. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1现有工程环保手续履行情况 2018年，洛阳迈乐耐火材料有限公司为响应政府退城入园的要求，将全部生产设备和设施从洛龙区搬迁至孟津洛阳空港产业集聚区的洛阳万凯耐火材料有限公司厂区内（洛阳迈乐耐火材料有限公司的子公司）。2019年以洛阳万凯耐火材料有限公司的名义完成了“年产4万吨零膨胀硅砖及不定型耐火材料项目（迁建项目）环境影响评价报告表”，该报告表于2019年3月获得孟津县环保局的批复（孟环审[2019]52号），2020年1月以自主验收形式完成了该项目的分阶段竣工验收工作（验收内容为3960t/a零膨胀浇注预制件制品生产线）。 2020年洛阳迈乐耐火材料有限公司注册地变更迁至洛阳万凯耐火材料有限公司厂区，洛阳迈乐耐火材料有限公司收回该耐火材料企业的经营权，承接原洛阳万凯耐火材料有限公司“年产4万吨零膨胀硅砖及不定型耐火材料项目”的建设，在配套生产线的搬迁和建设过程中，企业计划建设内容与原万凯完成的环评内容及批复有所变化，因此洛阳迈乐耐火材料有限公司对“年产4万吨零膨胀硅砖及不定型耐火材料项目”进行改建。洛阳迈乐耐火材料有限公司年产4万吨零膨胀硅砖及不定型耐火材料改建项目于2020年9月8日经孟津县环境保护局批复，审批文号：孟环审[2020]76号。2020年12月以自主验收形式完成了该项目的竣工验收工作。 现有工程环保手续执行情况见下表。现有工程环评批复及验收文件见附件。 - 现有工程环保手续履行情况 序号; 项目名称; 审批文号. 1; 洛阳万凯耐火材料有限公司年产4万吨零膨胀硅砖及不定型耐火材料项目; 孟环审[2019]52号. 2020年1月以自主验收形式完成了“洛阳万凯耐火材料有限公司年产4万吨零膨胀硅砖及不定型耐火材料项目”的分阶段的竣工验收工作（分阶段验收内容为：3960t/a的零膨胀浇注预制件制品生产线）. 2; 洛阳迈乐耐火材料有限公司年产4万吨零膨胀硅砖及不定型耐火材料改建项目; 孟环审[2020]76号. 2020年12月以自主验收形式完成了“洛阳迈乐耐火材料有限公司年产4万吨零膨胀硅砖及不定型耐火材料改建项目”的竣工验收工作。. 3; 企业于2020年06月04日申请固定污染源排污登记; 登记编号：914103006831876351001W. 2现有工程概况 现有工程基本情况见下表。 - 现有工程生产规模及主要生产工艺一览表 名称; 现有工程生产规模及主要生产工艺. 产品方案; 1、零膨胀浇注预制件制品，3960t/a；2、零膨胀硅砖，7200t/a； 3、无钙硅砖，7200t/a；4、不定形耐火材料，21640t/a. 生产工艺; 1、零膨胀浇注预制件制品：原料-配料-混合-搅拌、浇注-成型、打磨-干燥-烧成-成品包装； 2、零膨胀硅砖：原料-配料-混合-搅拌-成型-干燥-烧成-成品包装； 3、无钙硅砖：原料-配料-混合-搅拌-成型-干燥-烧成-成品包装； 4、不定形耐火材料：原料-配料-混合-成品包装。. - 现有工程生产线及环保设施一览表 名称; 实际建设内容; 备注. 主体工程; 1#车间; 布置零膨胀预制件模具加工区、磨砖区、干燥区、烧成区; /. 2#车间; 布置零膨胀预制件混配料生产线、浇注区，不定型耐火材料混配料系统; /. 3#车间; 定型自动化混配料系统（自动化混配料控制楼）、电动程控压力机等; /. 4#车间; 布置3条燃气干燥器、9条余热利用干燥器、2台32m3燃气梭式窑; /. 5#车间; 128m隧道窑+15m余热利用干燥窑，安装脱硫脱硝设施; /. 6#车间（破碎车间）; 布置破碎、筛分设备等; /. 7#车间; /; /. 储运工程; 成品仓库; 2500m2; /. 原料储存区; 原料储罐（3个）; /. 公用工程; 研发试验楼; 2层; /. 办公楼; 4层; /. 供电、给排水设施; 常袋镇供水、供电; /. 环保工程; 废气; 零膨胀预制件模具加工工序; 封闭模具加工区+集气管+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置+15m排气筒（1套）; VOCs废气排气筒. 零膨胀预制件配混料系统; 粉尘：集气罩、风管+袋式除尘器+15m排气筒（1套）; 1#排气筒. 不定型耐火材料混配料工序; 集气罩、风管+袋式除尘器（1套）+20排气筒一根（与搅拌楼排气筒合并排放）; 3#排气筒. 磨砖工序; 2间半封闭式磨砖房+风管+袋式除尘器+15m排气筒（1套）; 2#排气筒. 零膨胀预制件干燥工序; 热蒸汽：15m排气筒（1根）; 5#排气筒. 自动混配料系统（自动配混料控制楼）; 粉尘：集气罩、风管+袋式除尘器（4套）、混料机除尘器（5套）+20m排气筒（1根）（与不定型耐火材料混配料除尘器排气筒合并排放）; 3#排气筒. 破碎、筛分工序、原料罐进料工序; 粉尘：集气罩、风管+袋式除尘器（1套）+15m排气筒; 4#排气筒. 粉料储罐进料; 粉尘：仓顶除尘器; /. 燃气干燥器、32m3梭式窑废气; 烟尘、SO2、NOX：风管收集，15m排气筒; 6#排气筒. 余热利用干燥器; 热蒸汽：20m排气筒（1根）; 7#排气筒. 隧道窑废气; 烟尘、SO2、NOX：脱硫除尘脱硝设施+24m排气筒; 8#排气筒. 噪声; 隔声、减震; 车间隔声、距离衰减; /. 废水; 职工生活污水; 食堂废水经2m3的隔油池，生活污水经15m3化粪池处理后排入集聚区污水管网，进入常袋镇污水处理厂深度处理; /. 固废; 一般固体废物; 一般固废暂存间：废塑料模具、脱硫剂收集后外售；打磨固废收集储存，定期运往垃圾填埋场填埋; /. 危险废物; 危废暂存间10m2，废机油、废活性炭、脱硝设施废催化剂危废暂存间暂存后委托有资质单位处理处置; /. 生产垃圾; 分类收集后交由环卫部门处置; /. 3现有工程污染物排放情况 现有工程排污数据依据企业自行监测数据及在线监测数据，自行监测报告监测单位为河南摩尔检测技术有限公司，监测时间为2021年7月2日，报告编号：MOLT-TF-001-2018。 3.1废气 废气污染物排放数据见下表。 - 废气污染物排放数据一览表 污染源; 检测 时间; 监测 方式; 污染 因子; 监测数据; 执行标准; 达标 情况. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 零膨胀预制件配混料系统除尘器排气筒; 2021.7.2; 手工; 颗粒物; 7.7; 0.065; 120; 3.5; 达标. 不定型耐火材料混配工序及自动混配料工序排气筒; 2021.7.2; 手工; 颗粒物; 8.4; 0.087; 120; 3.5; 达标. 磨砖工序袋式除尘器排气筒; 2021.7.2; 手工; 颗粒物; 8.6; 0.099; 120; 3.5; 达标. 零膨胀预制件干燥工序排气筒; 2021.7.2; 手工; 颗粒物; 2.4; 0.00435; 120; 3.5; 达标. 破碎、筛分工序、原料罐进料工序除尘器排气筒; 2021.7.2; 手工; 颗粒物; 7.9; 0.048; 120; 3.5; 达标. 余热利用干燥器排气筒; 2021.7.2; 手工; 颗粒物; 2.4; 0.013; 120; 3.5; 达标. 2#、3#浇注除尘器出口; 2021.7.2; 手工; 颗粒物; 3.6; 0.016; 120; 3.5; 达标. 天然气干燥器、梭式窑排气筒出口; 2021.7.2; 手工; 颗粒物; 1.2; 0.027; 10; /; 达标. SO2; 5.5; 0.117; 50; /; 达标. NOX; 42.8; 0.927; 100; /; 达标. 天然气隧道窑治理设施排气筒出口; 2021.7.2; 手工; 颗粒物; 1.5; 0.021; 10; /; 达标. SO2; 2.8; 0.041; 50; /; 达标. NOX; 25.8; 0.376; 100; /; 达标. 氨; 0.75; 0.011; 8; /; 达标. 2021年自动监测数据; 在线监测; 颗粒物; 1.9; /; 10; /; 达标. SO2; 22.4; /; 50; /; 达标. NOX; 44.78; /; 100; /; 达标. 氨; 2.32; /; 8; /; 达标. 零膨胀预制件模具加工工序治理设施出口; 2021.7.2; 手工; 非甲烷总烃; 1.71; 0.0036; 120; 10; 达标. 厂界无组织; 2021.7.2; 手工; 颗粒物; 0.350; /; 1.0; /; 达标. 非甲烷总烃; 0.79; /; 2; /; 达标. 注：根据耐火材料企业绩效分级指标B级指标排放限值：窑炉：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3；破碎、筛分等其他产尘点：PM排放浓度不高于20 mg/m3. 根据自行监测结果，零膨胀预制件配混料系统除尘器排气筒出口、不定型耐火材料混配工序及自动混配料工序排气筒出口、磨砖工序袋式除尘器排气筒出口、零膨胀预制件干燥工序排气筒出口、破碎、筛分工序、原料罐进料工序除尘器排气筒出口、余热利用干燥器排气筒出口、2#、3#浇注除尘器出口颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时满足耐火材料企业绩效分级指标要求：破碎、筛分等其他产尘点：PM排放浓度不高于20 mg/m3限值要求。 天然气干燥器、梭式窑排气筒出口、天然气隧道窑治理设施排气筒出口颗粒物、SO2、NOX折算后排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020)表1中耐火材料工业干燥及烧成窑：车间或设施排气筒，颗粒物10mg/m3、SO2 50mg/m3、NOX 100mg/m3限值要求。天然气隧道窑治理设施排气筒出口氨排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020)表2使用氨法脱硝的氨逃逸浓度小于8mg/m3限值要求。 零膨胀预制件模具加工工序治理设施出口非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件1：工业企业挥发性有机物排放建议值—其他行业：有机废气排放口排放浓度（建议值）：非甲烷总烃80mg/m3，去除效率70%要求。 监测期间，厂界外下风向无组织排放监控浓度限值：颗粒物、非甲烷总烃最大地面浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“无组织排放监控浓度限值”要求（颗粒物周界外浓度最高点1.0mg/m3，非甲烷总烃周界外浓度最高点4.0mg/m3），非甲烷总烃同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件2：工业企业边界挥发性有机物排放建议值：非甲烷总烃：其他企业2.0mg/m3。 对照河南省《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB412166-2021）标准限值，隧道窑、梭式窑大气污染物有组织排放限值为颗粒物10mg/m3、SO2 50mg/m3、SO2 100mg/m3，隧道窑废气使用尿素脱硝，氨排放限值8 mg/m3；零膨胀预制件模具加工工序非甲烷总烃排放限值30 mg/m3；厂区内大气污染物无组织排放浓度限值为颗粒物1.0mg/m3，现有工程污染物排放满足该标准要求。 3.2废水 生活污水使用化粪池收集，处理后排入市政污水管网，进常袋镇污水处理厂深度处理。 - 厂区废水总排口监测结果 检测地点; 检测时间; 化学需氧量（mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 悬浮物 （mg/L）; 动植物油（mg/L）; 样品状态. 厂区废水总排口; 2021.7.2; 08:30; 151; 6.55; 16; 0.16; 微浊、微黄. 10:30; 163; 7.64; 13; 0.14; 微浊、微黄. 12:30; 156; 7.19; 15; 0.13; 微浊、微黄. 平均值; 157; 7.13; 15; 0.14; /. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500; /; 400; 100; /. 厂区总排口污水中COD、氨氮、悬浮物、动植物油浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，COD、氨氮同时满足常袋镇污水处理厂接管标准：设计进水水质COD380mg/L、NH3-N32mg/L）。 3.3噪声 厂区厂界昼间噪声测定值范围为54.1-57.8dB（A），夜间噪声测定值范围为45.3-46.2dB（A），西、南、北厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，东厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 3.4固体废物 现有工程产生的固体废物主要有脱硫剂、废塑料模具、打磨固废、废活性炭、废催化剂、废机油、生活垃圾等。脱硫剂、废塑料模具、定期收集后外售，打磨固废收集储存，定期运往垃圾填埋场填埋；废活性炭、废催化剂、废机油分类在危废暂存间暂存，委托有资质单位处理处置；生活垃圾交环卫部门处置。 4 污染物排放情况汇总 根据“洛阳迈乐耐火材料有限公司年产4万吨零膨胀硅砖及不定型耐火材料改建项目”环评报告及竣工验收监测报告数据核算，现有工程污染物排放情况见下表。 - 现有工程主要污染物排放量统计表 类别; 污染物; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 许可排放量（t/a）. 废气; 颗粒物; /; 2.5824; 2.9730. SO2; /; 2.3695; 8.3634. NOX; /; 8.8779; 15.6739. 氨; 0.0711; 0.432. 非甲烷总烃; /; 0.17; 0.17. 生活污水; COD; /; 0.2839; 0.3538. 氨氮; /; 0.0155; 0.0343. 固体废物; 脱硫剂; 70; 0; 0. 废催化剂; 0.42; 0; 0. 生活垃圾; 14.025; 0; 0. 废机油; 0.1; 0; 0. 废活性炭; 0.4; 0; 0. 废塑料模具; 118.2; 0; 0. 生活垃圾; 14.25; 0; 0. 建设单位于2020年06月04日申请固定污染源排污登记，登记编号：914103006831876351001W，固定污染源排污登记回执及登记表见附件。企业生产至今按照管理要求进行自行监测，并对隧道窑废气安装在线监测设施。根据现场调查，现有工程各项环保设施、措施到位，符合现行环保政策。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1 环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 本项目位于洛阳市孟津区常袋镇半坡村隆华大道33号，评价选用洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》可知：2020年，洛阳市城区环境空气质量优、良天数为244天（评价因子为PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO和O3六项），较2019年（177天）增加67天，达标率为66.7%。环境空气中首要污染物为PM2.5，其次为PM10。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。 - 洛阳市环境空气质量现状评价一览表 由上表可知，2020年度洛阳市PM2.5、PM10年均浓度、O3日最大8h平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此判定洛阳市属于不达标区。 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准浓度/μg/m3; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 年平均浓度; 91; 70; 130; 不达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 166; 160; 103.8; 不达标. NO2; 年平均浓度; 34; 40; 85; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1.3 mg/m3; 4 mg/m3; 32.5; 达标. SO2; 年平均浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 1.2 环境质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准值/μg/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 108.6; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8; 4; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 111; 160; 69.4; 达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）其他污染物环境质量现状 本项目的特征污染物为非甲烷总烃。为了解项目厂区周围环境空气中非甲烷总烃现状，本次评价非甲烷总烃引用《河南中基市政建设工程有限公司年产20万吨沥青等混合料项目环境影响报告表》监测数据，监测单位：河南康纯检测技术有限公司，监测时间2019年7月18日-7月25日连续7天；建设单位委托河南申越检测技术有限公司对厂区周围环境空气中苯乙烯进行了监测，监测时间2022年03月06日-08日连续3天，监测点：半坡村（本项目东南22m），监测点位见附图3，监测结果见下表。 - 其他污染物环境质量现状监测数据一览表 监测点; 监测因子; 1小时平均浓度. 浓度范围; 标准值; 占标率%; 超标率%. 半坡村; 非甲烷总烃; 0.19-0.38 mg/m3; 2 mg/m3; 9.5-19; 0. 苯乙烯; 未检出; 0.01; /; 0. 根据监测结果，本项目所在区域环境空气中非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准值2 mg/m3的要求。苯乙烯1小时平均浓度能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中苯乙烯质量浓度限值要求。 1.3 区域消减计划 针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市出台《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号、《洛阳市2021年VOCs污染治理专项实施方案》（洛环攻坚〔2021〕18号）等相关大气治理文件提出了新增VOCs项目实行排放倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 2 声环境质量现状 为了解区域环境质量现状，利用企业2021年自行监测数据，监测时间2021年7月2日。并对半坡村居民点声环境质量进行监测，监测时间2022年3月6日，监测点位为东、西、南、北四个厂界和半坡村（本项目厂区西南22m）。监测结果见下表。 - 噪声监测结果 单位：dB（A） 检测地点; 检测日期; 昼间; 夜间; 标准限值; 达标情况. 南厂界; 2021.7.2; 55.1; 45.5; 昼间65，夜间55; 达标. 西厂界; 56.3; 46.2; 达标. 北厂界; 54.1; 45.3; 达标. 东厂界; 57.8; 45.9; 昼间70，夜间55; 达标. 半坡村; 2022.3.6; 51; 40; 昼间60，夜间50; 达标. 本项目东厂界外为隆华大道（小浪底大道），噪声执行4a类标准。南、西、北厂界执行3类标准。由上表可知：本项目南、西、北厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，东厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。半坡村满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环 境 保 护 目 标 | 本项目厂界外500米范围内涉及居民区，厂界外50米范围内涉及声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目主要环境保护目标见下表。 - 环境保护目标一览表 保护目标; 坐标; 环境功能区; 相对方位; 距厂址最近距离. 经度; 纬度. 大气环境; 半坡村; 112.366662; 34.770454; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; SW; 22. 武家湾村; 112.374687; 34.772111; E; 160. 声环境; 半坡村; 112.366662; 34.770454; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类; SW; 22. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 类别; 标准及等级; 污染物/指标; 标准限值. 废气; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值、表9 企业边界大气污染物浓度限值; 非甲烷总烃; 60mg/m3; 车间或生产设施排气筒. 苯乙烯; 20mg/m3. 非甲烷总烃; 4.0mg/m3; 企业边界. 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）二级; 苯乙烯; 厂界外浓度最高点浓度限值5.0mg/m3. 《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB412166-2021）; 颗粒物; 车间或生产设施排气筒排放浓度现在12mg/m3. 颗粒物; 厂区内大气污染物无组织排放浓度限值1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 无组织排放厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; COD; 500 mg/L. 氨氮; /. SS; 400 mg/L. pH; 6-9. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类、4类标准; 南、西、北厂界; 昼间65 dB（A），夜间55 dB（A）. 东厂界; 昼间70 dB（A），夜间55 dB（A）. 固废; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修订单. 注：非甲烷总烃无组织排放同时满足《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）要求（有机废气处理效率70%，工业企业边界挥发性有机物建议排放值2.0 mg/m3限值要求。 本项目非甲烷总烃废气通过现有工程模具切割废气排气筒排放，根据《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB412166-2021），零膨胀预制件模具加工工序非甲烷总烃排放限值30 mg/m3，本项目废气排放口非甲烷总烃执行30 mg/m3限值要求。. |
| 总量 控制 指标 | 本项目实验废水经沉淀后排入常袋镇污水处理厂进行深度处理。本项目不新增生活污水，无新增COD、氨氮总量指标。 本项目不增加颗粒物排放量，新增VOCs排放量0.0141 t/a，VOCs 实行区域倍量削减替代。替代来源为河南化肥科技有限公司，该项目已实施关停，工业减排量为：VOCs262.7520t、颗粒物32.2311t、氮氧化物61.88t。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目施工期约3个月，利用车间安装生产设备进行建设。施工期主要建设内容为生产设备安装，不涉及土建工程；购置设备安装后进行生产。施工期主要影响是生产设备安装过程中产生的垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，利用厂区现有生活设施，生活污水经化粪池处理后，通过污水管网进常袋镇污水处理厂处理。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站。 |
| --- | --- |
| 营期环境影响和保护措施 | 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、试验法等方法。本项目为改建项目，改建内容主要为：（1）三维混料机由人工上料口连接现有自动配料平台，人工上料改为自动上料，优化收集设施，上料过程粉尘收集改造为密闭收集。增加翻砖机，提高生产工艺自动化水平；（2）增加耐火材料研发实验室及相关设备设施等；（3）台车电炉增加集气设施；（4）增加废泡沫料塑料破碎、分拣、热熔等加工设备设施。 三维混合机上料口由人工上料改为自动上料，上料口密闭连接，原有除尘设施不变，三维混料机工作时间和加工原料量不变，可类比现有设施验收监测数据。废泡沫料塑料破碎、热熔工序污染源核算采用类比法和产排污系数法。 本项目运营期环境影响和保护措施分析如下： 1 废气 1.1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施见下表。 |

| 营期环境影响和保护措施 | - 本项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 产污设施; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 风量m3/h; 排放 形式; 治理设施; 工作时间; 排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 三维混合机; 上料; 颗粒物; 0.6303; 66; 2910; 有组织; 集气管+袋式除尘器+15m排气筒（除尘器处理效率95%）; 可行; 3300; 3; 0.0096; 0.0315. 破碎机; 废塑料破碎; 颗粒物; 0.0106; 53; 2000; 有组织; 集气罩、集气管+袋式除尘器+15m排气筒（收集效率90%，袋式除尘器处理效率95%）; 可行; 100h; 3; 0.0053; 0.0005. 0.0012; /; /; 无组织; 车间内设封闭破碎、热熔操作间; /; 0.012; 0.0012. 热熔机; 废塑料热熔; 非甲烷总烃; 0.0354; 35; 2000; 有组织; 集气罩、集气管+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置+15m排气筒（收集效率90%，处理效率80%）; 可行; 500h; 7; 0.0142; 0.0071. 苯乙烯; 0.0101; 10; 2; 0.004; 0.002. 非甲烷总烃; 0.0039; /; /; 无组织; 车间内设封闭破碎、热熔操作间; /; 0.0078; 0.0039. 苯乙烯; 0.0011; /; /; /; 0.0022; 0.0011. |
| --- | --- |

| 营期环境影响和保护措施 | 1.2 废气污染源强核算 本项目废气污染源主要有废塑料破碎、热熔工序产生的颗粒物、非甲烷总烃（VOCs，以非甲烷总烃计），以及三维混料机上料工序产生的颗粒物、台车电炉加热过程产生的颗粒物、焊补实验炉加热过程产生的颗粒物。 （1）三维混合机上料废气 三维混合机改造前人工上料，吨包袋下方开口，吨包料置于投料口支撑设施上缓慢下料，投料口连接收尘管，投料废气经收集后通过配料平台袋式除尘器处理。改造后：配料平台出料口通过封闭软管连接三维混合机投料口，物料输送管道设集尘管，收集上料粉尘。改造后，配料平台配料后不再分装转运，且投料粉尘封闭收集，减少投料过程粉尘无组织排放。混配料工序年运行时间3300h/a，改造前粉尘收集效率约为80%，根据企业验收监测数据，三维混料机上料口（袋式除尘器进口）颗粒物排放速率0.153kg/h，风量2910m3/h，除尘效率95%，据此得出三维混料机上料口封闭收集到的颗粒物为0.191kg/h（0.6303t/a），经袋式除尘器治理后排放量为0.0096kg/h（0.0315t/a），废气经改造后减少颗粒物无组织排放量0.0606t/a。三维混合机上料口改造后，减少颗粒物废气排放量0.0858t/a。 （2）废塑料破碎废气 本项目仅部分粘结有耐火材料的废塑料需要破碎，废塑料投入破碎机，被破碎机内部旋转的刀片切割成5mm×5mm的小块，破碎工序会产生少量粉尘。根据企业生产经验，破碎过程颗粒物产生量约占原料年结耐火材料量的0.1%（废塑料上粘结的耐火材料约占原料用量的5%，废泡沫塑料处理量为118.2t/a），颗粒物产生量约为0.0118t/a。在车间内设封闭破碎、热熔操作间，破碎机下料口、旋风收料器排气口连接风管，收集废气经袋式除尘器处理，处理后废气通过15m排气筒排放。破碎机、热熔操作间封闭设置，颗粒物有组织收集效率以90%计，破碎机年运行时间以100h/a计，袋式除尘器处理效率以95%计，风机风量为2000m3/h，则颗粒物排放浓度3mg/m3，排放速率0.0053kg/h，排放量为0.0005t/a。 破碎机、热熔操作间封闭设置，颗粒物有组织收集效率以90%计，颗粒物无组织排放量为0.0012t/a。 （3）废塑料熔融挤出废气 本项目塑料加热温度为140℃，低于EPS泡沫塑料的分解温度，熔融过程为物理熔融，仅有少部分的苯乙烯等有机小分子游离出来，热熔废气以苯乙烯、非甲烷总烃表示。 参考《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究第二辑》中非甲烷总烃的排放系数，产生微量游离单体废气非甲烷总烃的量为0.35kg/t-原料，苯乙烯产污系数按0.1kg/t原料。本项目废泡沫塑料用量为112.3t/a（废塑料上粘结的耐火材料约占原料用量的5%），则热熔过程非甲烷总烃产生量为0.0393t/a，苯乙烯产生量为0.0112t/a。在热熔机出料口设封闭集气罩，收集效率以90%计，收集非甲烷总烃量0.0354t/a、苯乙烯0.0101t/a，废气经等离子光氧一体机+活性炭吸附装置处理，废气经15m排气筒排放。热熔机年运行时间以500h/a计，等离子光氧一体机+活性炭吸附装置处理效率以80%计，风机风量为2000m3/h，则非甲烷总烃排放浓度7mg/m3，排放速率0.0142kg/h，排放量为0.0071t/a；苯乙烯排放浓度2mg/m3，排放速率0.004kg/h，排放量为0.002t/a。 破碎机、热熔操作间封闭设置，非甲烷总烃、苯乙烯有组织收集效率以90%计，非甲烷总烃、苯乙烯无组织排放量为0.0039t/a、0.0011t/a。 （4）台车电炉、焊补实验炉废气 台车电炉为零膨胀预制件烧成设施，预制件干燥、烧制前，需经打磨处理，去除掉泡沫塑料模具残留，因此，台车电炉加热过程中无有机废气产生。台车电炉运行过程中产生热气，改造前台车电炉产生热气车间内散失。为减轻热气对车间房顶的影响，在台车电炉炉门上方设集气设施，收集热气通过15m排气筒排放。 焊补实验炉在车间内设置封闭操作间，运行过程中产生热气，焊补实验每次用料100kg/a，热气中含有极少量颗粒物，该工序产生颗粒物较少，忽略不计。 1.3 大气排放口 大气排放口信息见下表。 - 大气排放口基本信息表 排放口编号; 名称; 污染物; 排放口 地理坐标; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 排气筒温度℃; 排放口 类型. DA003 （现有）; 零膨胀预制件配混料袋式除尘器排气筒; 颗粒物; 112°22′6.68″,34°46′21.38″; 15; 0.5; 常温; 一般排放口. DA002 （现有）; 废塑料破碎袋式除尘器排气筒; 颗粒物; 112°22′7.39″,34°46′22.54″; 15; 0.6; 常温; 一般排放口. DA009 （现有）; 废塑料热熔等离子光氧一体机+活性炭吸附装置排气筒; 非甲烷总烃; 112°22′7.12″,34°46′22.50″; 15; 0.6; 常温; 一般排放口. 1.4 监测计划 依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），自行监测计划如下。 - 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 零膨胀预制件配混料袋式除尘器排气筒; 颗粒物; 1年1次; 《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB412166-2021）. 废塑料破碎袋式除尘器排气筒; 颗粒物; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 废塑料热熔等离子光氧一体机+活性炭吸附装置排气筒; 非甲烷总烃; 1年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 项目所在区域上风向1个点位，下风向3个点位; 颗粒物、非甲烷总烃; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 厂区内车间外（在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m设置监控点）; 颗粒物、非甲烷总烃; 1年1次; 《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB412166-2021）. 1.5 环境影响分析 本项目所在区域环境空气属于二类。依据2020年洛阳市生态环境状况公报，项目所在区域环境空气质量一般。本项目大气污染物经处理后排放量较小，可达标排放，对周边环境影响较小。目前孟津区正在实施《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市 2021 年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚［2021］5号）等文件中提到的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 2 废水 本项目运营过程中产生的废水为实验废水，主要为金刚石鉆样机（水钻）、切砖机（水切）废水，废水产生量为10m3/a。建设沉淀池1个，收集水钻、水切过程产生的废水，废水中含有污染物主要为SS，废水经沉淀池沉淀，定期清理沉淀物，该部分废水污染物浓度较低，经沉淀后，直接随管道排入市政污水管网，最终进入常袋镇污水处理厂进行深度处理。 2.3 常袋镇污水处理厂依托可行性分析 常袋镇现有一座污水处理厂，位于镇区的西南部，于2012年建成投入运营，并于2014年以洛环验[2014]36号文通过了建设项目竣工环境保护验收。设计规模为3000m3/d，单组运营1500m3/d，污水处理工艺采用改良型氧化沟工艺，设计进水水质COD380mg/L、NH3-N32mg/L，SS220mg/L，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准。 常袋镇小浪底专线上两侧有雨水、污水管道。本项目废水经小浪底专线污水管网至常袋镇污水处理厂进行深度处理。 本项目在该污水处理厂的收水范围内，厂区至污水处理厂现有污水管网完善，厂区内的废水通过污水管道排入常袋镇污水处理厂进行深度处理。本项目污水接管量约为10m3/a，不会对污水处理厂造成冲击影响。因此本项目废水依托常袋镇污水处理厂进行深度处理可行。 3 噪声 3.1 噪声源强及污染防治措施 本项目噪声源主要有废塑料破碎机、热熔机、环保设施及风机等设备运行噪声，声压级在55-85dB(A)之间，主要生产设备声源参数见下表。 - 设备声源参数 单位：dB(A) 主要高噪设备; 数量; 声源声 级值; 工作方式; 减噪措施; 排放强度; 持续时间h/d. 热熔机; 1台; 60; 间歇; 厂房隔声; 40; 2. 破碎机; 1台; 75; 间歇; 厂房隔声; 55; 2. 风机; 2台; 85; 间歇; 厂房隔声; 65; 2. 3.2噪声影响分析 厂界噪声排放情况见下表。 - 运营期厂界噪声结果 单位：dB(A) 点位; 昼间; 是否达标. 贡献值; 现状值; 叠加值; 标准值. 南厂界; 32.2; 55.1; 55.12; 65; 达标. 西厂界; 33.1; 56.3; 56.32; 65; 达标. 北厂界; 35.4; 54.1; 54.16; 65; 达标. 东厂界; 32.7; 57.8; 57.81; 70; 达标. 半坡村; 31.9; 51; 51.05; 60; 达标. 由上表可知，本项目建成后，南、西、北厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，东厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。半坡村声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4 固体废物 本项目固体废物主要为实验固废、废耐火材料，以及有机废气治理设施定期更换的废光氧灯管和废活性炭等。 4.1 一般固体废物 （1）实验固废 本项目实验过程中产生试样块（废耐火材料），产生量约4t/a，交垃圾填埋场填埋处理。 （2）废塑料破碎收集废耐火材料 部分粘结有耐火材料的废塑料需经破碎处理，将废耐火材料和塑料颗粒分开，废塑料上粘结的耐火材料约占原料用量的5%，则废耐火材料产生量为5.91t/a，因含有少量塑料颗粒，不能回用于生产，交垃圾填埋场填埋处理。 （3）废塑料块体 现有工程产生的废泡沫塑料，经破碎、热熔减容处理，废塑料块体产生量为112t/a，废塑料块体外售综合利用。 4.2 危险废物 废活性炭：本项目生产过程产生的有机废气通过“等离子光氧一体机+活性炭吸附装置”处理，其中活性炭吸附装置吸附到的有机废气量按有机废气处理总量的71%计，1t活性炭可吸附0.2t有机废气，则活性炭用量为0.182t/a，废活性炭产生量约为0.22t/a（废活性炭产生量与有机废气吸附量合计）。本项目活性炭装置按装载量100kg计算，项目活性炭装置需定期更换活性炭2次/年。 废光氧灯管：等离子光氧一体机定期更换的废灯管产生量为0.005t/a。 对照《国家危险废物名录》（2021年），废活性炭、废汞灯管属于危险废物，废活性炭危废编号HW49：900-041-49，废汞灯管危废编号HW29：900-023-29。本项目危险废物汇总见下表。 - 项目危险废物汇总表 危废名称; 危废 类别; 危废代码; 产生量t/a; 产生工序; 形态; 主要成分; 产污周期; 危险特性; 防治 措施. 废活性炭; HW49其他废物; 900-041-49; 0.22; 有机废气治理; 固态; 有机废气、纤维; 1a/2次; 毒性; 危废暂存间密封暂存，交由资质单位处理处置。. 废光氧灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 0.005; 等离子光氧装置; 气态+固态; 汞蒸气; 1次/a; 毒性. 本项目厂区危废暂存间面积10m2，位于在厂区西北角，采取全封闭储存，防止扬散和流失。本项目产生危险废物主要为废活性炭、废灯管，10m2危废暂存间可满足全厂危废暂存要求。危险废物必须及时运送至相应资质单位处置，不宜在厂内存放时间过长，运输过程必须符合国家及河南省对危险废物的运输要求。 5 环境风险分析 本项目产生环境风险物质主要为废活性炭、废灯管，经危废暂存间封闭暂存后定期交有资质单位处理处置。 6 地下水、土壤 本项目车间、仓库、厂区地面均硬化，项目不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 7 环保投资估算 本项目总投资为300万元，环保投资为4万元，占总投资的1.3%。环保投资估算见下表。 - 环保投资估算一览表 项目; 环保设施; 规格及数量; 投资（万元）. 废气; 三维混合机下料口连接封闭收尘管，+袋式除尘器（1套）+15m排气筒; 1套; 依托现有. 废塑料破碎、热熔设封闭操作区，破碎工序产生颗粒物：集气罩+袋式除尘器（1套）+15m排气筒; 1套; 依托现有. 热熔工序产生非甲烷总烃、苯乙烯：集气罩+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置（1套）+15m排气筒（排气筒利用现有）; 1套; 3.5. 废水; 沉淀池; 1个1m3; 0.5. 固体废物; 危废暂存间; 1间10m2; 依托现有. 合计; 4. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 零膨胀预制件配混料袋式除尘器排气筒DA003 | 颗粒物 | 三维混合机下料口连接封闭收尘管，+袋式除尘器（1套）+15m排气筒 | 《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB412166-2021） |
|  | 废塑料破碎袋式除尘器排气筒DA002 | 颗粒物 | 废塑料破碎、热熔设封闭操作区，破碎工序产生颗粒物：集气罩+袋式除尘器（1套）+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 废塑料热熔等离子光氧一体机+活性炭吸附装置排气筒DA009 | 非甲烷总烃、苯乙烯 | 热熔工序产生非甲烷总烃：集气罩+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置（1套）+15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 无组织 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB412166-2021） |
|  |  | 苯乙烯 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993） |
| 地表水环境 | 废水总排口DW001 | SS | 沉淀池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4三级标准 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）生活垃圾使用垃圾箱分类收集，交环卫部门处理处置； （2）一般固体废物暂存后综合利用或合理处理处置； （3）危险废物危废暂存间暂存，委托有资质单位处理处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物稳定达标排放； （2）项目应按照监测计划对各污染物排放情况进行监测； （3）建立环保管理台账，配备专/兼职环保人员，并具备相应环境管理能力。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳迈乐耐火材料有限公司零膨胀预制件生产线改建及新增研发实验室项目建设符合国家相关产业政策，项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 2.5824 | 2.9730 | / | 0.0332 | -0.0858 | 2.5292 | -0.0531 |
|  | SO2 | 2.3695 | 8.3634 | / | 0 | / | 2.3695 | 0 |
|  | NOX | 8.8779 | 15.6739 | / | 0 | / | 8.8779 | 0 |
|  | 氨 | 0.0711 | 0.432 | / | 0 | / | 0.0711 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.17 | 0.17 | / | 0.011 | / | 0.181 | +0.011 |
|  | 苯乙烯 | / | / | / | 0.0031 | / | 0.0031 | +0.0031 |
| 废水 | COD | 0.2839 | 0.3538 | / | 0 | / | 0.2839 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0155 | 0.0343 | / | 0 | / | 0.0155 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 脱硫剂 | 70 | / | / | 0 | / | 70 | 0 |
|  | 废塑料模具 | 118.2 | / | / | 0 | / | 0 | -118.2 |
|  | 打磨固废 | 30 | / |  | 0 | / | 30 | 0 |
|  | 废塑料块体 | / | / | / | 112 |  | 112 | +112 |
|  | 实验固废 | / | / | / | 4 |  | 4 | +4 |
|  | 废耐火材料 | / | / | / | 5.91 |  | 5.91 | +5.91 |
| 危险废物 | 废机油 | 0.1 | / | / | 0 | / | 0.1 | 0 |
|  | 废活性炭 | 0.4 | / | / | 0.22 | / | 0.62 | +0.22 |
|  | 废光氧灯管 | / | / | / | 0.005 |  | 0.005 | +0.005 |
|  | 废催化剂 | 0.42 | / | / | 0 | / | 0.42 | 0 |
| 一般固废 | 生活垃圾 | 14.025 | / | / | 0 |  | 14.025 | 0 |
| 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① |  |  |  |  |  |  |  |  |