- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：洛阳振铸机械制造有限公司年产5000吨低压成型铝合金件改建项目

建设单位（盖章）： 洛阳振铸机械制造有限公司

编制日期：           2022年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳振铸机械制造有限公司年产5000吨低压成型铝合金件改建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2201-410322-04-02-292800 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 闫鹏飞 | 联系方式 |  | 187****8929 |  |
| 建设地点 |  | 河南 省 洛阳 市 孟津 区 空港产业集聚区常袋镇半坡村 |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经 112 度 21 分 50.578 秒，北纬 34 度 45 分 57.327 秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3392 有色金属铸造 |  | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33中68铸造及其他金属制品制造 339 |  |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） R改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 孟津县发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） |  | 500 |  | 环保投资（万元） | 12.0 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 2.4 |  | 施工工期 | 3个月 |  |
| 是否开工建设 |  | 否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 大气专项评价； 设置理由：依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中表1，本项目排放废气含有毒有害污染物——甲醛，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 |  |  |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《洛阳空港产业集聚区总体发展规划》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于洛阳空港产业集聚区总体发展规划的批复》（豫发改工业[2016]135号）。 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评文件名称：《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》（2019年8月）； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2019]190号）。 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、《空港产业集聚区空间规划（2016-2030）》相符性分析 洛阳空港产业集聚区位于洛阳市孟津区南部，地跨麻屯、常袋两乡镇，属于省级产业集聚区，主导产业为装备制造业和以科技服务业主的现代服务业。 ①规划范围 规划范围：东至华山路、西至滨湖大道（规划路）、南至麻屯镇界（即洛阳市区北外环路）、北至横一路（规划路），总规划面积12.86km2。 集聚区由南区和北区两部分组成，其中： 南区规划范围：东、南、西至麻屯镇镇界，北至机场路，规划面积2.23km2。 北区规划范围：西至滨湖大道（规划路）、东方大道（规划路）、安顺街（规划路）、华泰路（规划路）、阿新大道北段西500m，东至机场交界、东环路（规划路）、建设路（规划路），南至机场路，北至横一路（规划路）和鹏兴路，规划面积10.63km2。 ②发展定位 中原经济区承接装备制造业转移重要基地，洛阳市装备制造配套产业基地重要组成部分；洛阳市经济重要增长点，孟津县经济的核心增长极，以装备制造业和以科技服务业主的现代服务业为主导产业的现代化城镇功能区。 ③产业空间布局 规划形成装备制造业产业园、装备制造业及配套产业园、现代服务业科技园、物流仓储园、配套生活区。 装备制造业产业园：在阿新大道和建设路以东、开元路以西、新G310以南、机场北边界以北的区域，围绕浙商工业园内的洛阳世英机械制造有限公司、洛阳路通重工机械有限公司、河南杭萧钢构有限公司等现状企业，发展装备制造业。该园区规划占地面积约163hm2。 装备制造业及配套产业园：在连霍高速公路以北规划集聚区的装备制造业及配套产业园，围绕洛阳隆华传热节能股份有限公司、洛阳福格森机械装备有限公司、东方红（洛阳）车轮制造有限公司、洛阳华众机械制造有限公司等现状企业，发展装备制造业，并发展配套产业。该园区规划占地面积约456hm2。 现代服务业科技园：在集聚区南部，龙泉路以东、华山路以西、机场路以南、规划二路和龙华路以北的区域，以隆华传热节能股份有限公司为代表，配合建设中的洛阳空港国际现代服务业科技园共同打造以孵化器、加速器为核心的现代服务业科技园。该园区规划占地面积约177hm2。 物流仓储片区：在开元路以东、东环路以西、规划新G310以南、机场北边界以北的区域，利用新G310便捷的对外交通联系，发展物流仓储，形成集聚区的物流仓储片区。该片区规划占地面积约82hm2。 配套生活片区：在滨湖大道以东、阿新大道和建设路以西、机场路以北、新G310以南的区域，龙翔路以东、华山路以西、龙华路以南、洛阳北外环路以北的区域以及临近麻屯镇区国安路以东、小浪底专用线以西、横一路以南、鹏兴路以北的区域，规划配套生活区，用于集聚区内村民的安置。该片区共规划占地面积约398hm2。 本项目位于洛阳空港产业集聚区先进装备制造业及配套产业园内，占地为二类工业用地，符合规划要求。洛阳空港产业集聚区空间规划土地利用规划图见附图4、产业布局图见附图5。 二、《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》及审查意见符合性分析 2019年8月机械工业第四设计研究院有限公司编制完成了《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》，河南省生态环境厅于2019年8月以豫环函[2019]190号文出具了审查意见。根据规划环评报告书要求，根据报告书要求洛阳空港产业集聚区负面清单和环境准入条件见下表。 - 本项目与产业发展负面清单相符性分析 类别; 行业、工艺及产品; 本项目情况; 相符性. 禁止类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中落后生产工艺装备、落后产品生产项目; 本项目为金属制品业，涉及铸造，属于改建项目，厂区总体规模保持不变，不涉及落后生产工艺装备，产品铝合金件不属于落后产品。; 符合. ·传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目（符合省重大产业布局的项目除外）； ·水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目； ·火电、新建燃煤设施 ·钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业不再实施产能置换; 符合. ·耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目（符合省重大产业布局的项目除外）； ·涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目; 本项目废水主要为生活污水，排放量较少；本项目不涉及重金属污染物排放。; 符合. ·粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺； ·无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁扼的铝壳中频感应电炉、铸造用燃油加热炉； ·采用铸造用燃油加热炉; 本项目以覆膜砂为砂芯原料，厂区内熔炼炉以天然气为能源，不属于上述禁止类。; 符合. 露天喷涂项目； 使用高VOCs含量的溶剂型涂料; 本项目不涉及。; 符合. 耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目; 本项目不涉及。; 符合. 限制类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类项目; 本项目不属于限制类项目。; 符合. - 本项目与环境准入条件相符性分析 类别; 准入条件; 本项目情况; 相符性. 产业类别; ·原则上仅允许入驻符合产业集聚区产业定位及产业规划，符合产业集聚区循环经济发展产业链的补链项目； ·杜绝入驻不符合国家产业政策、行业发展规划、行业准入条件及地方环保管理要求或国家产业政策命令淘汰、落后生产工艺装备； ·依托现有企业入驻的项目，应满足产业负面清单要求。; 本项目为金属制品业，符合产业集聚区产业定位，不涉及淘汰、落后生产工艺装备。; 符合. 生产规模和工艺技术先进性要求; ·在工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ·建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ·环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。; 本项目生产规模和工艺技术达到国内同行业领先水平，建设规模符合国家相关行业准入条件要求。; 符合. 清洁生产水平; ·应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求； ·入驻项目的单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标应达到国内相关行业指标要求； ·入驻企业清洁生产水平应达到国内同行业先进水平或领先水平。; 本项目符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，清洁生产水平达到国内同行业先进水平。; 符合. 污染物排放 总量控制; ·新建项目的污染物排放指标需满足产业集聚区总量控制指标要求； ·环保搬迁项目，污染物排放指标不能超过2015年现状污染物排放量（以达标排放计）； ·入驻项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准。; 本项目污染物排放指标满足产业集聚区总量控制指标要求。; 符合. - 本项目与规划环评审查意见相符性分析 规划环评审查意见; 本项目情况; 相符性. 规划主导产业为装备制造业和科技服务业。; 本项目为铝合金件制造，属于现状主导产业装备制造产业。; 符合. 合理用地布局。 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；加强与《洛阳市北郊机场总体规划（2006—2035）》的衔接，应满足机场净空要求；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响；认真落实饮用水源地一级保护区的保护要求，加强对集聚区内麻屯镇取水井的保护，防止集聚区建设对水源地水质产生不良影响；集聚区位于邙山陵墓群西段的建设控制地带内，应执行文物保护有关规定；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业进行搬迁；新建项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目为铝合金件制造，项目位于产业集聚区中部先进装备制造业及配套产业园内，用地布局合理。; 符合. 优化产业结构。 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；禁止传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目(符合省重大产业布局项目除外)；禁止水泥、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染的项目：禁止耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛坯鞣制、印染等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物排放的项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排。; 本项目为铝合金件制造，属于主导产业，不属于禁止类项目。; 符合. 尽快完善环保基础设施。 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快污水处理厂建设，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口。进一步优化能源结构，加快集中供热配套管网建设，逐步实现集中供热。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置：危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 本项目生活污水由市政污水管网排入常袋镇污水处理厂进一步处理；一般固废收集后全部外售，危险固废的收集、贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 符合. 严格控制污染物排放。 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理，提标改造等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强污水处理厂运营管理，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准，优化常袋镇污水处理厂、麻屯镇污水处理厂及规划污水处理厂排水路线，出水采用管道沿小浪底大道向南排入邙山渠，减少对金水河水库影响。尽快实现集聚区集中供水，定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 本项目抛丸、喷砂、打磨、落砂工序废气拟经“自带除尘设施+中央袋式除尘器”处理，覆膜砂下料及砂芯固化废气先经除尘器去除颗粒物，再进入厂区“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”处理，砂芯烘干工序及低压铸造工序废气经厂区“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”处理，处理后废气均可以达标排放。; 符合. 建立事故风险防范和应急处理体系。 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库。严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的栏截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 本次评价要求企业按要求完善突发环境事件应急预案，并定期有计划地组织应急培训和演练。; 符合. 本项目位于洛阳空港产业集聚区装备制造业及配套产业园，用地为工业用地，符合产业集聚区规划。项目为铝合金件制造项目，不涉及落后生产工艺装备。本项目严格控制污染物排放，采取措施后颗粒物排放量为0.0812t/a，VOCS排放量为0.0004t/a；项目生活污水经化粪池预处理后通过厂区污水管网排入常袋镇污水处理厂处理。综上所述，本项目符合洛阳空港产业集聚区产业发展负面清单和环境准入条件的要求，也符合规划环评审查意见的相关要求。 |  |

| 其他符合性分析 | ### 与《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》（豫环函〔2021〕171号）相符性分析 项目与河南省产业发展总体准入要求相符性分析如下： - 本项目与河南省产业发展总体准入要求相符性分析 产业发展; 准入要求; 本项目情况; 相符性. 通用; 1.不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。2.禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。3.重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。4.严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。; 本项目为铝合金件制造项目，属于金属制品业，不属于上述禁止类项目和“两高”项目。; 符合. 产业集聚区（园区）; 5.限制发展并逐步退出高耗能、高污染、低附加值的一般制造业，打造引领性强的高新产业集群或与城市功能相协调的产业集群。6.加快完善产业集聚区（园区）集中供热、污水集中处理等管网和垃圾收储运体系，推进环保治理、喷涂、印染、电镀等设施集中布局和共享，促进企业间资源循环链接和综合利用。7.禁止新增化工园区，园区外新建化工企业一律不批，对园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业一律不批新改扩建化工项目；整治提升以化工为主导产业的产业集聚区（园区），对达不到安全和安全防护距离要求或存在重大安全隐患的，依法限期整改或予以关闭；大幅提升化工园区废水、废气、危险废物收集处置能力和园区清洁能源供应以及环境监测监控能力等标准。; 本项目为铝合金件制造项目，属于金属制品业，不属于限制发展类项目，项目废水经化粪池预处理后排入常袋镇污水处理厂。; 符合. ### 二、与洛阳市“三线一单”相关政策相符性分析 ### 1、与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）相符性分析 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控，根据洛阳市环境管控单元分布图，本项目位于洛阳市空港产业集聚区（孟津区常袋镇半坡村），属于重点管控单元，重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。本项目运营过程废气经配套治理设施处理后可以达标排放，符合区域管控要求。 ### 2、与《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单(试行)》（洛市环[2021] 58号）符合性分析 根据洛市环[2021] 58号中《孟津区生态环境准入清单》，洛阳空港产业集聚区属于重点管控单元，单元编码为ZH41032220002，对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。 - 项目与《孟津区生态环境准入清单》符合性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 重点管控单元ZH41032220002; 空间布局约束; - 禁止铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；禁止有色冶炼等高耗能、高污染项目； 禁止耗水量大、废水排放量大的化学原料药及生物发酵制药等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属 污染物的排放项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使 用高 VOCs 含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含 重金属废水回用不外排，重点发展临空经济和高科技现代服务业，支持高端装备制造，对于高耗能、高污 染的项目逐步退出。 2、现有化工生产企业按照“成熟一个、搬迁一个”的要求逐步迁出产业集聚区。; 本项目为铝合金件制造项目，涉及铸造，属于改建项目，厂区总体规模保持不变，不属于明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。; 相符. 污染物排放管控; 1、采取集中供热、调整能源结构等措施，除集中供热设施外，入驻企业禁建燃煤设施，减少废气污染物 排放。 2、确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《河南省黄河流域水污染物 排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。要加大尾水回用力度，减少外排，逐步实现废水禁排入金水河。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目 主要污染物排放应满足总量减排要求。; 本项目生产使用电为能源；本项目废水全部经管网收集后进入常袋镇污水处理厂处理，出水执行《河南省黄河流域水污染物 排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准；本项目抛丸、喷砂、打磨、落砂工序废气拟经“自带除尘设施+中央袋式除尘器”处理，覆膜砂下料及砂芯固化废气先经除尘器去除颗粒物，再进入厂区“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”处理，砂芯烘干工序及低压铸造工序废气经厂区“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”处理，处理后废气均可以达标排放; 相符. 环境风险防控; - 建立三级风险防范体系，企业做好风险事故防范，禁止事故废水或处理后的事故废水混入雨水管网排放；产业集聚区加强企业危险物质、危险装置的监控，制定环境风险事故应急预案，孟津区政府协调全面 应急工作。 - 涉及危化品的企业，建立三级防控措施，即危化品区围堰控制-厂区事故池-管网阀门控制，确保事故状态下，污水不外排。 3、涉及危化品企业及污水处理厂严格落实各项污染防渗措施，建设地下水污染防治监控系统，从源头减少污染并加强地下水环境跟踪监测管理。; 企业运营期制定环境风险事故应急预案，做好风险事故防范，禁止事故废水混入雨水管网排放。; 相符. 资源开发效率要求; 企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目清洁生产水平可以达到国内先进水平。; 相符. ### 三、生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上线管控分析 1、生态保护红线 根据《河南省生态保护红线划定方案》，并对照洛阳市环境管控单元分布图，孟津生态保护红线范围主要包括黄河干流水源保护生态保护红线区、黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区范围内。根据调查，本项目不涉及依法划定的生态保护红线。 2、环境质量底线 本项目所在区域大气环境不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类的要求，但是随着洛阳市一系列污染防治攻坚治理措施的实施，环境空气将会有明显好转。本项目所产废气经配套治理措施处理后均可以实现达标排放，对周围环境空气影响较小；项目产生的生活污水经化粪池预处理后排入常袋镇污水处理厂进行处理；企业按要求采取防渗措施后，对周围地下水和土壤环境影响不大。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 3、资源能源利用上线 本项目用水取自当地自来水管网，用电由当地市政电网提供，项目不涉及供热蒸汽和供热，项目无生产废水排放，不新增占地，因此，项目符合资源利用上线要求。 ### 四、文物保护 本项目位于洛阳市空港产业集聚区（孟津区常袋镇半坡村），对照《孟津县重点文物分布图》（2018年9月），项目位于邙山陵墓群西段建设控制地带范围内，项目与孟津县重点文物分布图位置关系详见附图6。项目利用厂区已有的生产车间，不涉及土建工程，对文物影响较小。 ### 五、与集中式饮用水源保护区划相符性分析 根据《河南省孟津县乡镇级集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，常袋镇集中供水水源为地下水，共有水源井3眼，其中1、2号井位于西小凡，3号井位于常袋村。 1号井地理坐标为N34°48’14.22”、E112°21’20.43”，井深154m，静水位64m，动水位79m，单位涌水量2.96m3/h，2011年开始供水；2号井地理坐标为N34°48’14.79”、E112°21’19.99”，井深108m，静水位56.6m，动水位67.3m，单位涌水量3.73m3/h，2012年开始供水；3号井地理坐标为N34°47’49.16”、E112°21’10.98”，井深140m，静水位75.2m，动水位127m，单位涌水量3.39m3/h，2013年开始供水。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），常袋镇水井保护区范围如下： 1、2号水井一级保护区为水井外围500m，不划定二级保护区和准保护区； 3号水井一级保护区为水井外围50m，不划定二级保护区和准保护区。 根据调查，本项目距离最近的饮用水源为常袋镇集中供水水源3号井，项目西北距离其一级保护区的最近距离约3.49km；项目距离1号井一级保护区的最近距离约3.65km。项目不在其保护区范围内，因此项目建设符合饮用水水源保护区的保护要求。项目与常袋镇饮用水源地保护区位置关系见附图7。 ### 六、与相关规范性文件符合性分析 1、与《河南省铸造行业准入条件》（豫工信[2011]359号）相符性分析 - 与《河南省铸造行业准入条件》相符性分析一览表 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 企业布局; 铸造企业的布局应符合国家产业政策和我省装备工业发展规划。在一类区内不能新建、扩建铸造厂；已有的铸造厂其污染物排放、噪声等指标应符合国家一类区有关标准的规定。在二类区和三类区，新建铸造厂和原有铸造厂的污染物排放、噪声等指标均应符合国家有关标准的规定。; 本项目位于洛阳市空港产业集聚区，属于三类区，本项目属于改建项目，厂区总体铸件规模保持不变，厂区现有污染物排放、噪声等指标均应符合国家有关标准的规定。; 符合. 生产工艺; 企业要根据所生产铸件的材质、品种、批量，合理选择粘土湿型砂、树脂自硬砂、水玻璃自硬砂、熔模精铸、消失模铸造、金属型铸造（重力、离心、高压压力、低压等）先进的造型工艺，以及冷芯盒、覆膜砂壳芯、热芯盒等制芯工艺；有选择地采用机械化、半自动及自动造型生产线。; 本项目采用低压铸造、热芯盒制芯。; 符合. 禁止新上并逐步淘汰粘土砂干型铸造工艺。. 生产设备; 熔炼部分必须配备与生产能力相匹配的熔化设备，如电炉、冲天炉等金属熔炼设备，炉前化学成分分析、金属液温度测量设备，并配有相应的除尘设备与系统。; 厂区现有熔炼炉设有中央收尘设施及炉前分析设施。; 符合. 造型部分必须配有与生产能力相匹配的混砂、造型、砂处理设备，采用树脂砂、水玻璃砂工艺的企业需配备旧砂再生设备。; 项目废覆膜砂经振砂机回收处理后全部回用于现有铸造生产线。; 符合. 落砂及清理部分必须配有与生产能力相匹配的消音和除尘设备。; 项目落砂及清理部分拟配备与生产能力相匹配的消音和除尘设备。; 符合. 禁止新上熔化率≤5吨/小时的冲天炉和无磁扼的铝壳电炉，2013年前逐步淘汰熔化率≤3吨/小时的冲天炉和无磁扼的铝壳电炉，2015年前逐步淘汰熔化率≤5吨/小时的冲天炉。提倡采用变频、中频感应炉熔化。; 本项目属于改建项目，厂区总体铸件规模保持不变，本次改建不涉及熔炼炉。; 符合. 生产规模; 现有的铜合金、铝合金、镁合金等有色金属铸件，等温淬火球铁及特种铸件(如耐热、耐磨、耐腐蚀、高合金铸件等)生产企业，铸件年生产能力三类区不低于300吨，二类区不低于400吨，一类区不低于500吨。新建的铸件生产企业年生产能力不低于1000吨/年。; 本项目为改建项目，不新增铸件产能，厂区总体产能为10000吨/年。; 符合. 环境保护; 废气：生产过程中产生粉尘、烟气的部位均应配置粉尘收集及烟尘净化装置，废气排放应符合GB 9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB13271-2001 《锅炉大气污染物排放标准》；GB3095-1996《环境空气质量标准》; 项目抛丸、喷砂、打磨、落砂工序废气拟经“自带除尘设施+中央袋式除尘器”处理，覆膜砂下料及砂芯固化废气先经除尘器去除颗粒物，再进入厂区“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”处理，砂芯烘干工序及低压铸造工序废气经厂区“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”处理，经处理后可以达标排放。; 符合. 废水排放符合GB8978-1996《污水综合排放标准》；GB3838-2002《地表水环境质量标准》; 项目生活污水经厂区化粪池处理后废水水质可以满足GB8978-1996《污水综合排放标准》标准。; 符合. 废渣、废砂按照GB18599-2001《一般工业 固体废物贮存、处置场污染控制标准》贮 存和处置，并符合有关环保要求。建立废 渣、废砂处置申报制度，鼓励按地区或在 固体废弃物量大的铸造企业建立铸造废弃 物的集中回收、处理及综合利用机构。; 废渣、废砂按照GB18599-2001《一般工业 固体废物贮存、处置场污染控制标准》贮 存和处置。建立废渣、废砂处置申报制度。; 符合. 生产过程的噪音应符合GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》。; 项目运行后厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》。; 符合. 砂型铸造企业的旧砂必须经再生回收再利 用，各种旧砂的回用率应达到：水玻璃砂 ≥60%，树脂砂≥90%，粘土砂≥95%（用 于粘土砂造型）及≥85%（用于制芯）。; 本项目采用热芯盒制芯工艺，废覆膜砂经振砂机处理后全部回用于厂区现有铸造生产线。; 符合. 2、《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号） 本项目与环大气[2019]56号文相符性分析见下表。 - 项目与环大气[2019]56号相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 三、重点任务（一）加大产业结构调整力度。; 严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目位于洛阳市空港产业集聚区，生产过程主要涉及坩埚保温炉等，均采用电源。项目为改建项目，不新增铸件产能。; 符合. 三、重点任务（二）实施污染深度治理。; （1）推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。（2）暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维……等行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度…….；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造。（3）在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。; 本项目不新增熔炼炉，厂区内产污设备均采取密闭、封闭等有效措施，根据例行监测报告，厂区现有有组织废气及厂界无组织颗粒物等均达标排放。本项目实施后制芯等工序废气经现有“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”处理、振砂等废气经袋式除尘器处理，均可以达标排放。; 符合. - 与《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号）相符性分析 - 项目与豫环委办[2022]9号相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》. (一)调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展3.推进绿色低碳产业发展。; 落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼(含再生铅)行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目符合《孟津区生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上线管控的相关要求；且项目严格执行“三同时”制度。厂区现有工程已通过2021年度重污染天气企业绩效分级B级审核，本次改建工程拟建设施符合绩效分级B级相关要求，不属于上述禁止类项目。; 符合. (六)强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战; 23.加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。加大科技攻关，推广新兴技术和原辅材料，各省辖市制定实施汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代计划。在房屋建筑和市政工程中，推广使用低VOCs含量涂料 和胶粘剂;除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和道路交通标志全面使用低VOCs含量涂料。加强涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准的检测与监管，组织开展生产、销售环节产品质量的联合检查,曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。对原辅材料全部实施源头替代的企业或生产工序,在重污染天气应急管控期间可实施自主减排。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序,在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施， 收集处理VOCs废气。; 本项目涉VOCs物料主要为成品覆膜砂，VOCs含量较低，运营期拟按要求建立管理台账。; 符合. 24.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。各省辖市组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 振铸厂区设置有“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”，符合相关要求。; 符合. 25.提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前，全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄露问题;工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。; 项目覆膜砂下料及砂芯固化废气先经集气罩收集至除尘器去除颗粒物，再进入厂区“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”处理，砂芯烘干工序及低压铸造工序废气经集气罩+“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”处理，处理达标后排放。VOCs收集效率达到《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。; 符合. 《河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案》. (五)统筹做好其他水生态环境保护工作。; 14.调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推动化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整,实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资” 项目及相关产业园区。; 本项目符合《孟津区生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上线管控的相关要求。; 符合. 《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》. (二)强化土壤污染源头防控; 5.全面提升固体废物监管能力。支持各地开展“无废城市”建设，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。; 本项目运营期一般固废在一般固废区暂存，危险废物依托厂区现有危废暂存间暂存，固体废物均能得到合理处置。; 符合. - 与《洛阳市2019年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号）相符性分析 - 项目与洛环攻坚办[2019]49号相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 《洛阳市2019年铸造行业污染治理专项方案》. 三、重点任务; （一）砂回收工序。所有排气点配套相应处理能力的袋式除尘设施，除尘设施清灰口必须围挡封闭，及时清理灰尘；各落料点配套集气罩与袋式除尘设施连接，对落料点和排气点产生的有组织和无组织粉尘实施收集处理，颗粒物排放浓度不高于 10毫克/立方米。; 本项目位于洛阳市空港产业集聚区，砂回收工序所有排气点拟配套相应处理能力的袋式除尘设施，除尘设施清灰口必须围挡封闭，及时清理灰尘，颗粒物排放浓度不高于 10毫克/立方米。; 符合. （二）熔化工序。熔化炉必须配套集气罩+高效袋式除尘设施（+吸附装置），熔化材料如带含油废铁、废钢的，污染防治设施必须附加挥发性有机物（VOCs）废气吸附装置，熔炼炉上方建设封闭式集气罩，集气罩面积应将出铁口（浇注口）覆盖在内，实施一次除尘，车间顶部通过集气收集实施二次除尘，烟气颗粒物排 放浓度不高于10毫克/立方米，确因生产工业等原因无法完全实现的，结合实际进行治理。使用冲天炉的窑炉烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、30、100毫克/立方米。; 厂区现有熔化炉配套集气罩+高效袋式除尘设施，例行监测结果达标。; 符合. （三）清砂工序。抛丸清砂机配套旋风除尘或多管除尘与袋式 除尘联合除尘机组，并对出灰口采取封闭措施，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。; 抛丸清砂机配套自带袋式除尘+中央袋式除尘并对出灰口采取封闭措施，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。; 符合. （四）混砂工序。混砂机配套集气罩+袋式除尘设施，将混砂过程中产生的含尘散气收集处理，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。; 项目不涉及; 不涉及. （五）浇铸工序。浇铸工序配套集气罩+吸附处理装置+袋式除尘装置，收集浇铸及冷却过程中产生的烟气，配套相匹配的集气罩、集气管道及引风机，颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米，使用树脂砂、石蜡制模的，VOCs达到《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。; 浇铸工序配套集气罩+活性炭吸附+脱附+催化燃烧处理，VOCs达到《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。; 符合. （八）无组织排放治理。所有生产车间要全密闭，企业落砂、砂处理、电炉生产工序要在车间内进行二次密闭。易产生扬尘的物料堆储必须采用封闭堆存，做到防雨、防溢流，厂区路面、作业场所必须硬化，定时清扫，保证厂容厂貌整洁。企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5毫克/立方米，全厂各车间不能有可见烟粉尘外逸。; 项目落砂生产工序在车间内进行二次密闭。厂区路面、作业场所硬化。; 符合. 铸造行业无组织排放治理标准; 料场密闭治理要求： 1.所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进棚存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。 2.密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 3.车间、料棚四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门， 在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 4.所有地面完成硬化或绿化，并保证除物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。 5.每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 6.厂房车间各生产工序须功能区化，造型、制芯、落砂、清理（去除浇冒口、铲飞边毛刺等，尤其指抛丸工序）、旧砂回用、废砂再生等工序所在功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。; 厂区所有物料进棚存放；车间通道口安装卷帘门；所有地面硬化。; 符合. 物料输送环节治理要求： 1.散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 2.皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 3.运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 4.除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 运输车辆装载过程严格按相关要求进行；除尘器卸灰区封闭。; 符合. 生产环节治理要求： 1.熔炼工序：相关铁水预处理设备上方设置集气罩，并配备除尘设施；电炉及加料设置封闭式集气罩，并配备除尘设施；精炼炉等精炼装置应在产尘点设置集气罩，并配备除尘设施；电弧炉烟气应采用工艺孔直接集尘，炉体或炉顶罩式集尘，或厂房顶罩式集尘 与其他集尘相结合的集气方式，并配备除尘设施；炉后原辅材料料仓配料、上料应配置 防护挡板。 2.浇注冷却、造型、制芯、落砂、清理、旧砂回用、废砂再生等工序：浇注冷却应在浇注及冷却区上方设置顶吸或侧吸式集气罩，并配备除VOCs净化处理设施；造型、制芯设备出砂口上方应设置气体收集系统和集中除尘、除VOCs净化处理装置；落砂、磁选、清理（去除浇冒口、铲飞边毛刺等）、旧砂回用、废砂再生工序应设置固定工位，采取密闭并安装除尘设施；对大、特大型铸件需要就地开箱落砂时，应采取铸型浇水湿法落砂和喷洒降尘等控制措施。 3.表面涂装：VOCs的产污点应设置于密闭工作间内，密闭工作间呈微负压，收集的废气导入VOCs污染控制设备进行处理。 4.其他方面：废钢、回炉料等金属物料切割破碎等原料加工工序应设置密闭罩，并配备 除尘设施；禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的棚化车间内运行。; 项目抛丸、喷砂、打磨、落砂工序废气拟经“自带除尘设施+中央袋式除尘器”处理，覆膜砂下料及砂芯固化废气先经除尘器去除颗粒物，再进入厂区“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”处理，砂芯烘干工序及低压铸造工序废气经厂区“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”处理，经处理后可以达标排放。; 符合. 厂区车辆治理要求： 1.厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 2.对厂区道路定期洒水清扫。; 厂区道路硬化，定期洒水清扫。; 符合. 5、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析见下表。 - 项目与GB37822-2019相符性分析 项目; 标准要求; 本项目特点; 相符性. 5.VOCs物料储存无组织排放控制要求; 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目覆膜砂为袋装。; 符合. 5.1.2盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。. 7.工艺过程VOCs无组织控制要求; 7.2.1 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目覆膜砂下料及砂芯固化废气先经除尘器去除颗粒物，再进入厂区“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”处理，砂芯烘干工序及低压铸造工序废气经厂区“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”处理，处理达标后排放。; 符合. 7.3.1企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 本次环评要求企业正式运营后建立台账，记录覆膜砂使用量、以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 符合. 10.VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目运营期保证VOCs废气收集处理系统（活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置）与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产设备也停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 符合. 10.3.1VOCS废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 由大气环境影响分析可知，砂芯固化、烘干工序及低压铸造工序废气经厂区“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”处理，废气排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准等。; 符合. 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h,应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点区域，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCS含量产品规定的除外。. 10.3.4排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目有机废气处理装置排气筒高度设置为15m，满足高度要求。; 符合. 10.4 记录要求 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 项目实施后拟建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，包含运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 符合. 11.企业厂区内及周边污染监控要求; 11.1 企业边界及周边VOCs监控要求执行GB 16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目企业周边VOCs（非甲烷总烃）排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》等的要求。; 符合. 6、《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办[2022]8号） - 项目与洛环办[2022]8号文相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. （一）巩固完善低VOCs含量原辅材料源头替代工作. 1、完善工业企业源头替代工作。; 对近几年来在汽车制造、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业，使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂的企业使用低VOCs含量原辅材料工作进行动态排查，核查替代计划落实情况，记录含VOCS原辅材料的产品名称、VOCS含量和使用量等，建立管理台账。定期对含VOCS产品生产、销售、进口、使用企业开展抽检抽查，检查产品VOCS含量检测报告，并抽测部分批次产品。; 本项目涉VOCs物料主要为成品覆膜砂，VOCs含量较低，运营期拟按要求建立管理台账。; 符合. （二）强化无组织排放过程控制. 4、加强无组织排放废气收集。; 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。……对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。; 项目覆膜砂下料及砂芯固化废气先经集气罩收集至除尘器去除颗粒物，再进入厂区“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”处理，砂芯烘干工序及低压铸造工序废气经集气罩+“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”处理，处理达标后排放。集气罩下方控制风速符合相关要求。; 符合. （三）强化工业企业VOCs治理. 11、全面淘汰低效治理设施。; 各县区进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动VOCs排放量大，排放物质以烯烃(如化工等)、芳香烃(如橡胶、溶剂制造、涂装、塑料等)、醛类(如家具、木材、纺织等)等为主的企业，排查薄弱环节，制定“一企一策”治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g (BET)。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。 采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000h-，采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置(RTO)燃烧温度一般不低于760°C，催化燃烧装置(CO)燃烧温度一般不低于300℃，相关温度参数应自动记录存储。; 振铸厂区设置有“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”，采用颗粒活性炭，碘值804mg/g，催化燃烧装置催化剂符合相关要求。; 符合. - 《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2021]5号）符合性分析 - 项目与洛环攻坚[2021]5号文相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》. （一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级2.严格环境准入。; （1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼(含再生铅)等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目为铝合金件制造，位于洛阳空港产业集聚区，项目涉及铸造，属于改建项目，厂区总体规模保持不变，不属于上述禁止类项目。; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 本项目符合《孟津区生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上限管控的相关要求；且项目严格执行“三同时”制度。厂区现有工程已通过2021年度重污染天气企业绩效分级B级审核，本次改建工程拟建设施符合绩效分级B级相关要求; 符合. (五)全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理; 2.开展工业企业全面达标行动。贯彻落实《排污许可管理条例》，按照源头预防、过程控制、清洁生产、损害赔偿、责任 追究，实现固定污染源全过程管理。严格执行国家和我省大气污染物排放标准，持续推进电力、钢铁、水泥、铝工业、焦化、碳素、陶瓷、砖瓦窑、铸造、铁合金、耐材、玻璃、有色金属冶炼及压延、化工、包装印刷行业和其他涉及工业涂装、工业窑炉、锅炉等行业废气污染物全面达标排放……; 厂区现有工程已取得排污许可，根据例行监测报告，厂区现有有组织废气及厂界无组织颗粒物等均达标排放。; 符合. 4.深化工业炉窑大气污染综合治理。按照"淘汰一批、替代一批、治理一批"的原则，深入推进工业窑炉大气污染综合治理，加快实施煤改电、煤改气工程，全面提升铝工业、铸造、铁合金、石灰窑、耐火材料制品、砖瓦窑、有色金属冶炼及压延等工业窑炉的治污设施处理能力，加强无组织排放管控，对涉及生产过程中的煤炭、矿石等物料运输、装卸储存、厂内转移与输送、物料加工与处理等各生产环节实施无组织排放精准治理，实现全封闭贮存及运输。; 本项目所用坩埚保温炉采用电源，无废气产生。; 符合. (六)强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理; 2.加强工业企业VOCs全过程运行管理。巩固VOCs综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报市生态环境局备案并加强日常监管。强化VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由开敞变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。; 项目砂芯固化、烘干工序及低压铸造工序废气经厂区“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”处理，保证VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。; 符合. 《洛阳市2021年水污染防治攻坚战实施方案》. （二）深入推动黄河流域水生态环境治理和修复。; 19.严格环境准入。 深化“放、管、服”改革，强化项目事 中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 本项目符合洛阳空港产业集聚区规划及规划环评的要求，项目耗水量及排水量均较小，符合环境准入的要求; 符合. 《洛阳市2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》. （三）防范工矿企业用地新增土壤污染; 9.严格建设项目环境准入。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，严控不符合土壤环境管控要求的项目落地；把好建设项目环境准入关，对可能造成土壤污染的建设项目依法开展环境影响评价，并强化土壤环评相关内容，提出有效的防范措施。; 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，危废暂存间等均采取相应的防渗措施。; 相符. 8、与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》（环办大气函[2020] 340号）符合性分析 - 项目与铸造行业绩效分级指标相符性分析 差异化指标; B级绩效分级指标要求; 本项目特点; 相符性. 装备水平及生产工艺; 3、压铸等其他铸造工艺暂不考虑装备水平差异，依据其污染治理水平确定绩效; 本项目为低压铸造，对应设备为低压成型机。; 符合. 污染治理技术; 1、所使用的生产设备具有高密闭性或具有配套的良好除尘设施的工序可不设二次捕集措施；PM有逸散工序取二次捕集措施，捕集排风罩应符合《排风罩的分类及技术条件》(GB/T16758）的要求； 2、采用袋式除尘、滤筒除尘等高效除尘工艺。; 项目抛丸、喷砂、打磨、落砂工序废气拟经“自带除尘设施+中央袋式除尘器”处理，处理后达标排放。; 符合. 1、制芯(热芯盒)、覆膜砂(壳型)工序VOCs采用活性炭吸附或更高效的处理措施；制芯(冷芯盒)工序VOCs采用吸收法或更高效处理措施；; 项目覆膜砂下料及砂芯固化废气先经除尘器去除颗粒物，再进入厂区“活性炭吸附+催化燃烧装置”处理，砂芯烘干工序及低压铸造工序废气经厂区“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”处理，处理后达标排放。; 符合. 排放限值; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于20、100、300mg/m3; 项目PM10排放浓度不高于20; 符合. 无组织排放; 1、物料储存 （1）煤粉、膨润土、硅砂等粉状物料应袋装或灌装，并储存于半封闭储库、堆棚及以上措施； （2）生铁、废钢、焦炭和铁合金等粒状、块状散装物料应储存于半封闭储库及以上措施，半封闭储库应至少两面有围墙（围挡）及屋顶，并对物料采取覆盖或喷淋（雾）等抑尘措施；熔模铸造淋砂工序在半封闭空间内操作，配备除尘设施。 2、物料转移和输送 （1）粉状、粒状等易散发粉尘的物料厂内转移、输送时，应采取密闭或者覆盖等抑尘措施；转移、输送、装卸过程中应采取集气除尘措施，或喷淋（雾）等抑尘措施； （2）除尘器卸灰口应采取密闭措施，除尘灰不得直接卸落到地面。除尘灰采取袋装、灌装等密闭措施收集、存放和运输； （3）厂区道路硬化，并采取清扫、洒水等措施，保持清洁。 3、铸造 （1）孕育、变质、炉外精炼、除气等金属液预处理工序PM排放环节应安装半封闭空间，并配备除尘设施； （2）浇注工序设置浇注区或浇注段，用外部罩的罩口应尽可能接近污染源；落砂、抛丸清理、砂处理工序应在密闭设备内操作，废气收集至除尘设施； （3）对于树脂砂工艺生产特殊尺寸（特大等）铸件或使用地坑造型的，浇注和冷却工序采取固定式或者移动式集气设备，并配备废气处理设施，待砂型冷却至无可见烟尘外逸时，环保设备方可停止运行；对于水玻璃砂工艺生产特殊尺寸（特大等）铸件或使用地坑造型的，浇注工序采取固定式或移动式集气设备，并配备除尘设施设置集气罩；落砂工序应采取有效集气除尘或抑尘措施； （4）清理（去除浇冒口、铲飞边毛刺等）和浇包、渣包的维修等工序在封闭设备或排风柜内操作，废气收集至除尘设施； （5）车间不得有可见烟粉尘外逸; 项目覆膜砂为袋装；除尘器卸灰口密闭；厂区道路硬化，并采取清扫、洒水等措施；抛丸、喷砂、打磨、落砂工序废气拟经“自带除尘设施+中央袋式除尘器”处理，覆膜砂下料及砂芯固化废气先经除尘器去除颗粒物，再进入厂区“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”处理，砂芯烘干工序及低压铸造工序废气经厂区“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”处理，处理后达标排放。; 符合. ### 六、《产业结构调整指导目录（2019年本）》 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品、采用的生产工艺和生产设备均不在淘汰类和限制类范围内，符合产业政策。且项目已在孟津县发展和改革委员会备案，项目代码为：2201-410322-04-02-292800（详见附件2）。因此本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 洛阳振铸机械制造有限公司位于洛阳市孟津区常袋镇洛阳空港产业集聚区（孟津区常袋镇半坡村），总占地约10957.7m2，该公司成立于2008年2月，统一社会信用代码为91410322683186800E。 为了满足市场发展需求，并提高厂区生产效率，2022年1月，公司拟投资500万元在孟津区常袋镇半坡村现有厂区内建设年产5000吨低压成型铝合金件改建项目。项目建成后厂区现有消失模铸铝件减产至5000t/a，厂区总体产能保持不变，仍为10000t/a。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十、金属制品业 33”中“68铸造及其他金属制品制造 339”，总体产能1万t/a，属于“其他（仅分割、焊接、组装的除外）”类，需要编制环境影响报告表。 为此，建设单位委托河南赛佳节能环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（见附件1）。我公司在接受委托后，组织人员对项目场地进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和河南省环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《洛阳振铸机械制造有限公司年产5000吨低压成型铝合金件改建项目环境影响报告表》，送环保主管部门审批。 二、建设地点及周围环境概况 本项目位于洛阳市空港产业集聚区（孟津区常袋镇半坡村）洛阳振铸机械制造有限公司现有厂区内，东北距孟津城区8.07km，西北距常袋镇政府3.3km。项目地理位置详见附图1。 现有厂区北侧为洛阳进华输送机械有限公司，南侧为空地，西侧为隆华大道，东侧为种植园。最近敏感点为车间西北侧150m处的半坡村。项目周围环境概况详见附图3。 三、项目工程内容 厂区总占地面积约10957.7m2（合约16.4亩），本项目总占地面积2460m2，利用已有精加工车间进行改造，不新增占地。本次改建工程主要建设内容有：将已有的精加工生产车间设备清空、改造为低压成型车间，新增抛丸、打磨等自带除尘设施及下料工序袋式除尘设施，辅助工程及主要环保工程均利用已有。改建项目实施后厂区内部不再进行机加工序、改为外协加工，现有数控车床全部清空外售。厂区现状平面布置图见附图2-1，改造后厂区平面布置见附图2-2。 - 项目主要工程建设内容 类别; 建设内容; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 低压成型车间; 1栋，占地面积2460m2，其中设置低压成型区、砂芯区、铸件清理区等; 利用已有精加工车间改造. 辅助工程; 办公楼; 1栋，共6层，占地面积740m2; 利用已有. 门卫室; 1个，占地面积50m2. 库房; 1个，占地面积270m2. 配电室; 1个，占地面积15m2. 公用工程; 给水; 由常袋镇供水管网供水; 利用已有. 供电; 由常袋镇电网供电. 环保 工程; 废气; 覆膜砂下料工序、砂芯固化工序; 先经集气罩收集，经袋式除尘器去除粉尘后进入厂区“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”+15m高排气筒; 新增袋式除尘器，有机废气治理设施依托已有. 砂芯烘干工序及低压铸造工序; 厂区活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒; 依托已有. 落砂、去毛刺、抛丸工序; 抛丸、打磨自带除尘设施+旋风分离+中央袋式除尘器+15m高排气筒; 新增抛丸、打磨自带除尘设施，其它均依托已有. 废水; 生活污水; 化粪池1座，10m3; 利用已有. 噪声; 密闭隔声、基础减震等; 新建减震设施. 固体废物; 一般固废; 一般固废暂存区1处，14m2; 利用已有. 危险废物; 危废暂存间1座，23m2; 利用已有. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶若干; 利用已有. 四、主要产品方案 本项目产品为低压成型铝合金件，产能为5000t/a。改建后厂区总体产能保持不变，仍为10000t/a，现有消失模铸铝件减产至5000t/a，改建后物全厂产品方案详见下表。 - 改建后全厂产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 厂区现有工程年产量; 本次改建工程年产量; 改建后全厂产量. 1; 消失模铸铝件; t/a; 10000; -5000; 5000. 2; 低压成型铝合金件; t/a; 0; 5000; 5000. 合计; t/a; /; /; 10000. 五、主要原辅材料及能源消耗 本次改建项目主要原材料为厂区现有熔炼炉出料——铝水，具体见下表。 - 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 现有工程年用量; 改建后现有工程变化量; 改建工程年用量; 改建后全厂年用量; 备注. 原料; 铝合金锭; 10300t; 0; 0; 10300t; 外购. 聚苯乙烯颗粒; 32t; -16t; 0; 16t; 外购. 铝水（改建后）; 10080t; -5040t; 5040t; 10080t; 现有熔炼炉出料. 辅料; 铝矾土; 3t; -1.5t; 0; 1.5t; 外购. 石英砂（补充）; 30t; -15t; 0; 15t; 外购. 膨润土; 0.5t; -0.25t; 0; 0.25t; 外购. 泡沫粘结胶; 0.5t; -0.25t; 0; 0.25t; 外购. 覆盖剂; 2t; -1t; 0; 1t; 外购，主要为氯化钾. 覆膜砂; 0; 0; 10t; 10t; 外购. 细钢砂; 0; 0; 0.5t; 0.5t; 外购. 模具; 0; 0; 60套; 60套; 外购. 能耗; 水; 1050t; 1050t; 180t; 1230t; 常袋镇自来水管网. 电; 50万kwh; -10万kwh; 10万kwh; 50万kwh; 常袋镇电网. 天然气; 172.2万m3; 0; 0; 172.2万m3; 常袋镇天然气管网. 覆膜砂：主要采用优质精选天然石英砂为原砂，热塑性酚醛树脂，乌洛托品及增强剂为原料。根据用户的不同技术需求，在固化速度、脱模性、流动性、溃散性、铸件表面光洁度、储存等方面适当调整配比。是汽车、拖拉机、液压件等最佳造型材料之一。项目所用的是热法覆膜砂，具有树脂用量少，生产效率高等特点，其中石英砂（SiO2）98%、粘结剂（酚醛树脂）1.5%、硬脂酸钙 0.1%、固化剂（六亚甲基四胺，也称乌洛托品）0.4%，袋装运入。 六、主要生产设施及设施参数 本次改建项目新增设备主要有低压成型机、坩埚保温炉、抛丸机等，具体生产设备详见表2-4。精加工车间内现有的15台数控加工中心需进行清空处理，后续厂区内部不再进行机加工序、改为外协加工，现有工程其它生产设备均保持不变。 - 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 分布位置; 数量（台/套）; 备注. 1; 低压成型机; WFDYJ-G800; 低压成型车间; 10; 新增，低压铸造. 2; 坩埚保温炉; G800; 10; 新增，铝液保温. 3; 振砂机; /; 1; 新增，铸件、砂芯分离、砂回收. 4; 打磨机器人; /; 1; 新增，去毛刺. 5; 抛丸机; Q378D; 低压成型车间; 2; 新增，铸件表面清理. 6; 制壳芯吹制机; Z8625; 低压成型车间; 4; 新增，制砂芯. 7; 砂芯烘干炉; /; 1; 新增，部分砂芯烘干. 8; 喷砂机; 2200-12; 1; 新增，模具维护. 9; 淬火炉; QXQ-180-6; 铸造车间; 1; 依托现有. 10; 时效炉; RTQ-100-300; 1; 依托现有. 依托设备可行性分析：改建前厂区内淬火炉、时效炉铸件热处理量约为5000t/a，改建后厂区拟进行热处理的铸件量整体保持不变，依托设备可行。 - 改建后全厂主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 分布位置; 数量（台/套）; 备注. 全自动预发泡机; NZJ830QD5; 制膜车间; 1; 厂区现有设备. 流化床; SJ-DE-600; 1. 热化仓; /; 1. 半自动成型机; HS-CXJ-320; 18. 烘干室; /; 1. 高速搅拌机; SJ-GF-3KW; 2. 低速搅拌机; SJ-DF-3KW; 1. 全自动粘胶机; VF2-13-7; 2. 空压机; BK37-82G; 2. 泡沫压块机; /; 1. 打包机; /; 1. 泡沫切割平台; 1200×2000; 2. 全自动浇铸机; T2LZ-II-1T; 铸造车间环形消失模自动生产线; 1. 重力浇铸机; SQ21380Q5; 1. 消失模专用砂箱; /; 5. 砂冷却器; TZYJBOOB; 2. 提升机; BT350; 4. 储砂斗; /; 2. 三维振实台; /; 1. 自由线振实台; /; 2. 机器人(放浇口盒); RH180; 铸造车间; 1. 机器人(取件、清理等); RH180; 2. 水浴箱; /; 1. 砂回收系统; /; 1. 抛丸机; Q376XQ034; 2. 割冒口机; GB4280; 2. 淬火炉; QXQ-180-6; 1. 时效炉; RTQ-100-300; 1. 焙烧炉; /; 1. 前快速分析仪; /; 1. 天车; 3t、5t; 2. 燃气熔炼炉; 1tl台，0.5t3台; 4. 燃气锅炉; WSN-1.25-Y; 锅炉房; 1. 低压成型机; WFDYJ-G800; 低压成型车间; 10; 本次改建工程新增. 坩埚保温炉; G800; 10. 振砂机; /; 1. 打磨机器人; /; 1. 抛丸机; 悬链式; 低压成型车间; 2. 制壳芯吹制机; Z8625; 低压成型车间; 4. 砂芯烘干炉; /; 1. 喷砂机; 2200-12; 1. 七、公用工程 （1）给、排水 项目不新增生产用水，生活用水主要为职工日常洗漱用水。均依托厂区现有给水管网，项目新增用水量较小，依托现有设施可行。废水主要为职工生活污水。 项目新增劳动定员15人，均不在厂食宿，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）表3.2.2，坐班制办公人员用水为30~50L/人•d，本次用水量按30L/人.d，全年生产天数为300天，则生活用水量为135t/a（0.45t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为108t/a（0.36t/d）。经厂区10m3化粪池预处理后排入产业区市政管网，后进入常袋镇污水处理厂进行深度处理。 - 用电 项目年用电量为10万kW•h，由常袋镇电网供应，依托厂区现有供电设施。 八、劳动定员及工作制度 本项目新增劳动定员15人，其中管理人员3人，生产职工12人，均不在厂食宿。工作制度为单班制，每班8h，年运行300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 工艺流程简述： 砂芯制造：项目采用制壳芯吹制机进行砂芯制造。先对模具进行电加热，加热到180~250℃，开模清除芯盒型腔内残砂，合模后进行射砂，同步压紧，并在热的芯盒中固化，完成砂芯制造。项目采购成品覆膜砂，酚醛树脂与乌洛托品受热产生甲醛、氨气、酚类。新砂的加入采用行吊使砂袋落入储砂斗。 根据客户对铸件的要求，部分砂芯需经烘干炉（采用电加热）进行烘干处理，烘干温度在300℃左右，保持2~3h。 低压成型：将厂区内熔炼炉出料——铝水装入密封坩埚中保温（采用电加热，温度700℃左右），经叉车转运至低压铸造车间内低压成型机附近，固定好铸型，并通入干燥的压缩空气，使坩埚内与铸型型腔内存在压力差，铝水在较低的充型压力(0.01~0.05MPa)作用下，沿着升液管内孔自下而上地经升液通道、铸型浇口、平稳地充入铸型中，待铝水充满型腔后，增大气压，使型腔里的铝水在较高的压力作用下结晶凝固，达到结晶压力后保持一段时间，然后卸除坩埚内的压力，让升液管、浇道内尚未凝固的合金液依靠自身的重力回落到坩埚中，再打开铸型取出铸件。浇注过程废气主要为酚醛树脂与乌洛托品受热产生甲醛、氨气、酚类。 出（落）砂：利用振砂机振动和冲击使铸件中的型砂和铸件分离，落砂过程会产生粉尘。落砂后铸件自然冷却。回收的废砂回用于厂区现有生产线。 去毛刺（清理）：自然冷却后的铸件经打磨机器人进行去毛刺。打磨过程会产生粉尘。 水淬+时效：部分铸件需进行水淬（加热温度540℃左右，保温5~6h）及时效（温度500℃左右，保温5~6h）处理，以调整铸件的硬度和机械性能。 抛丸（清理）：铸件在出厂前需进行抛丸处理，去除工件在冷却过程中产生的表层氧化膜。抛丸过程产生的污染物主要是含有少量粉尘的废气和设备噪声、废钢丸等。 包装入库：抛丸（清理）后的工件经包装后入库待售。 图1 项目生产工艺流程及产污环节图 二、产污环节 本项目产污环节见下表。 - 项目产污环节一览表 项目; 产污环节; 主要污染物; 排放方式; 治理措施. 废气; 覆膜砂下料工序、砂芯固化工序; 颗粒物、甲醛、氨气、酚类; 间断; 先经集气罩收集，经袋式除尘器去除粉尘后进入厂区“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”+15m高排气筒. 砂芯烘干工序及低压铸造工序; 甲醛、氨气、酚类; 间断; 集气罩+厂区“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”+15m高排气筒. 落砂、去毛刺（打磨）、喷砂、抛丸工序; 颗粒物; 间断; 自带除尘设施+中央袋式除尘器+15m高排气筒. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 间断; 经厂区化粪池预处理后排入产业区市政管网，后进入常袋镇污水处理厂进行深度处理. 噪声; 生产设备; 噪声; 连续; 基础减震、建筑隔声. 固体废物; 一般固废; 生产过程; 废石英砂; 连续; 收集后集中存放在一般固废暂存区，定期外售. 喷砂过程; 废钢砂; 间断. 抛丸过程; 废钢丸; 间断. 除尘过程; 设备自带除尘设施收集金属尘及下料过程除尘器收集粉尘; 间断. 危险废物; 设备检修; 废润滑油; 间断; 分类暂存在危废暂存间，定期交由资质单位处置. 除尘过程; 中央除尘器收集粉尘; 间断. 活性炭吸附装置; 废活性炭; 间断. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 生活垃圾收集桶收集后交由环卫部门统一处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 洛阳振铸机械制造有限公司位于孟津区常袋镇半坡村。2012年8月，原洛阳市环保局对《洛阳振铸机械制造有限公司年产10000吨消失模铸件缸体、箱体等项目环境影响报告表》予以批复，批复文号为洛环监表[2012]188号，2016年12月，由孟津县环保局对其进行验收，批复文号为孟环监验[2016]167号。2018年12月，企业对厂内生产线进行了改造，《洛阳振铸机械制造有限公司年产10000吨消失模铸铝件智能项目环境影响报告表》获批，批复文号为孟环审[2018]219号，并于2020年7月完成了自主验收。2020年6月23日进行了排污许可申请，并于2021年10月27日进行了重新申请，证书编号：91410322683186800E001U，并按排污许可要求开展了例行监测（见表2-7）。 厂区现有生产线生产规模为年产消失模铸铝件10000吨，主要生产工艺为模型制造、装箱造型、燃气炉熔炼、浇注落砂及热处理等几个工段。主要生产设备（设施）有全自动预发泡机、半自动成型机、浇铸机、砂回收系统、抛丸机、燃气熔炼炉、燃气锅炉、淬火炉、数控加工中心等。 - 企业例行监测情况一览表 项目; 排放口/监测点位名称; 污染因子; 监测频次. 厂区有组织; DA001; 燃气炉废气、抛丸机及砂回收废气; PM10、SO2、NOX; 每年一次. DA002; 燃气锅炉废气; PM10、SO2; 每年一次. NOX; 一月一次. DA003; 发泡、浇注废气; 非甲烷总烃、苯乙烯、苯、PM10; 每年一次. 厂区无组织; /; 非甲烷总烃、苯乙烯、苯、颗粒物; 每年一次. 噪声; 东厂界、西厂界及南厂界; 等效A声级; 每季度一次. 一、现有工程概况 1. 现有工程建设内容 现有工程主要建设内容详见下表。 - 现有工程主要建设内容一览表 工程类别; 建设内容; 规格; 数量; 备注. 主体工程; 生产车间; 6220m2; 1栋; 内设铸造车间、精加工车间等，拟改造精加工车间，面积2460m2. 辅助工程; 办公楼; 740m2; 1栋，6层. 门卫室; 50m2; 1个. 库房; 270m2; 1个. 配电室; 15m2; 1个. 环保工程; 袋式除尘器（扒渣工序+砂处理+抛丸工序）; /; 1套; 设1根15m排气筒. 集气罩+活性炭吸附+催化燃烧装置; /; 1套; 设1根15m排气筒. 低氮燃烧器; 与天然气锅炉配套; 1套; 设1根15m排气筒. 化粪池; 10m3; 1座. 危废暂存间; 23m2; 1座. 一般固废暂存区; 14m2; 1个. 生活垃圾收集桶; /; 若干. - 现有工程生产规模 厂区现有工程生产规模为年产消失模铸铝件10000吨。 3. 现有工程公用工程 （1）给、排水 项目用水主要为职工生活用水，来自空港产业区自来水管网。 本项目无生产废水产生，生活污水产生量为417.6t/a，经化粪池预处理后通过市政污水管网排入常袋镇污水处理厂。 （2）供电 现有工程年用电量为50万kw·h，引自空港产业区电网。 4. 现有工程劳动定员及生产制度 厂区现有工程职工人数58人，年生产300天，实行单班8小时工作制。不在厂食宿。 - 现有工程生产工艺 图2 消失模铸铝件生产工艺流程及产污环节示意图 三、现有工程“三废”排放情况 现有工程的“三废”排放情况结合现场调查情况、排污许可以及现有工程的环评报告、验收报告、例行监测数据（2021年11月11日）进行综合统计。 1.废气 （1）有组织废气 现有工程熔炼废气、熔炼炉扒渣过程产生的粉尘、抛丸、落砂及筛分工序产生的粉尘经各自集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放；天然气锅炉烟气经低氮燃烧装置后通过15m高排气筒排放；发泡过程产生的非甲烷总烃，涂胶粘合过程产生的非甲烷总烃和消失模浇注过程产生的聚苯乙烯裂解废气采用“活性炭吸附+催化燃烧”装置处理后通过15m高排气筒排放。 根据2021年11月11日河南鼎盛检测技术有限公司对洛阳振铸机械制造有限公司厂区有组织废气例行监测数据（报告编号：DSJCNH468001121），现有工程废气污染物排放情况详见下表。 - 现有工程有组织废气污染物排放情况一览表 污染源; 污染物名称; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放标准; 达标 情况. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. DA001（抛丸、扒渣、砂回收排气筒）; PM10; 6.2; 0.318; 10; /; 达标. SO2; ＜3; /; 50; /; 达标. NOX; ＜3; /; 100; /; 达标. DA002 （天燃气锅炉排气筒）; PM10; 4.8; 6.48×10-3; 5; /; 达标. SO2; ＜3; /; 10; /; 达标. NOX; 30; 0.0401; 30; /; 达标. DA003（发泡、涂胶、浇注排气筒）; NMHC; 4.11; 0.0387; 80; 10; 达标. 苯; 0.0582; 5.8×10-4; 1; 0.5; 达标. 苯乙烯; 0.0925; 8.23×10-4; /; 6.5; 达标. PM10; 4.2; 0.0419; 10; 3.5; 达标. 根据上表可知，抛丸等废气中颗粒物排放浓度符合《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020），二氧化硫、氮氧化物及颗粒物排放浓度同时满足河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/ 1066—2020）要求；锅炉排气筒中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均符合河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021）；厂区有组织非甲烷总烃、苯排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办2017[162号]文）中限值要求（其它行业：非甲烷总烃80mg/m3，苯1mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，有组织苯乙烯排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2相应标准要求。 （2）无组织废气 现有工程无组织废气主要为车间集气罩未收集到的颗粒物、非甲烷总烃、苯和苯乙烯。根据现有工程例行监测报告中的监测数据，厂界非甲烷总烃无组织排放浓度为0.41mg/m3~0.97mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中工业企业边界排放建议值（2.0mg/m3）要求。厂界颗粒物无组织排放浓度为0.2mg/m3~0.315mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“无组织排放监控浓度限值”周界外浓度最高点：颗粒物1.0mg/m3的要求。厂界苯无组织排放浓度为0.0025mg/m3~0.0171mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中工业企业边界排放建议值（0.1mg/m3）要求，厂界苯乙烯无组织排放浓度为0.0048mg/m3~0.0233mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级标准（5.0mg/m3）要求。 2.废水 厂区生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排入常袋镇污水处理厂。根据《洛阳振铸机械制造有限公司年产10000吨消失模铸铝件智能项目竣工环境保护验收监测报告》（2020年7月），验收监测期间，厂区排口废水中COD最大浓度为203mg/L，氨氮最大浓度为18.3mg/L，均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准。 3.噪声 厂区主要噪声源为抛丸机、切割机等生产设备运行过程中产生的噪声以及除尘风机等设备运行噪声，噪声值在75~90dB（A）之间。建设单位采取了厂房隔声、减振基础等措施。根据现有工程例行监测报告中的监测数据，项目噪声排放情况（监测时间2021年11月11日）见下表。 - 现有工程噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 监测点位; 昼间; 夜间. 东厂界; 53; 41. 南厂界; 54; 40. GB12348-2008 3类; 65; 55. 达标情况; 达标; 达标. 西厂界; 55; 42. GB12348-2008 4类; 70; 55. 达标情况; 达标; 达标. 备注：北侧为公共厂界. 根据上表可知，东厂界和南厂界噪声排放值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）标准3类限值要求，西厂界噪声排放值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）标准4类限值要求。 4.固废排放情况 对照《国家危险废物名录（2021年版）》，现有工程产生的固体废物主要有生活垃圾、一般固废和危险废物。其中一般固体废物主要有废砂、除尘器收集粉尘、废泡沫、废离子交换树脂等；危险废物主要有废铝渣、废活性炭、废润滑油等。 厂区生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门定期清运；废砂等一般固体废物在厂区一般固废暂存区暂存后外售；废活性炭等危险废物在危险废物暂存间暂存后定期委托有资质单位处理（委托处置协议等见附件7）。 现有工程固体废物产生量及处理去向见下表。 - 现有工程固体废物产生及处理情况表 单位：t/a 固废类别; 固废名称; 产生量; 危废代码; 处理处置情况. 一般工业固体废物; 废离子交换树脂; 0.03; /; 交由厂家回收. 废砂; 30; /; 集中收集后定期外售. 废钢丸; 5; /. 抛丸等自带除尘设施收集的粉尘; 20; /. 小计; 55.03; /. 危险废物; 废活性炭; 0.5t/2a; HW49; 厂区危废暂存间暂存后交由有资质单位处理. 废催化剂; 0.05; HW50. 废铝渣; 20.5; HW48. 中央除尘设施收集的粉尘; 22.9; HW48. 废润滑油; 0.2; HW08. 小计; 43.9; /. 职工生活垃圾; 8.7; /; 集中收集后定期由环卫部门清运处置. 四、现有工程“三废”排放情况汇总 根据上述内容，现有工程三废排放情况见下表。 - 现有工程三废排放情况一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 排放量. 废气; 颗粒物; 1.6389. SO2; 0.984. NOX; 3.221. 苯; 0.0041. 苯乙烯; 0.0048. 非甲烷总烃; 0.0528. 废水 417.6t/a; COD; 0.0835. 氨氮; 0.0081. 固废 处置量; 危险废物; 43.9. 一般工业固废; 55.03. 生活垃圾; 8.7. 根据现场调查，厂区现有环保手续齐全，环保设施完善，不存在环保问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、环境空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量现状评价如下。 - 区域空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.71; 不达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3; 百分位数8h平均 质量浓度; 166; 160; 103.75; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以项目所在区域为环境质量不达标区。 目前，洛阳市已在实施《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2021]5号）等文件要求的一系列措施，区域环境空气质量将逐步改善。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津区空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 108.6; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8; 4; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 111; 160; 69.4; 达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 - 其他污染物 为了解项目所在区域其他污染物环境空气质量现状，本次评价委托河南永蓝检测技术有限公司对厂区西南侧540m的董村进行了补充监测，监测时间为2022年3月12日~2022年3月18日，监测因子为非甲烷总烃、甲醛、氨。同时借用河南康纯检测技术有限公司对武家湾村（厂区北侧915m）的监测数据，监测时间为2022年3月29日至2022年4月4日，监测因子为酚类，监测布点位置详见附图8。 - 监测点位及监测因子、频次一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 董村; 非甲烷总烃、甲醛、氨1h平均值; 1小时平均值每日监测4次，监测时间2:00、8:00、14:00、20:00，每次采样需保证45分钟以上采样时间，连续监测3天. 武家湾村; 酚类; 一次浓度，每日监测4次，监测时间2:00、8:00、14:00、20:00，每次采样需保证45分钟以上采样时间，连续监测7天. - 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测 点位; 污染物; 平均时间; 评价标准(μg/m3); 监测浓度范围(μg/m3); 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 董村; 非甲烷总烃; 1h平均值; 2000; 210~290; 14.5; 0; 达标. 甲醛; 1h平均值; 50; 未检出; 0; 0; 达标. 氨; 1h平均值; 200; 40~80; 40.0; 0; 达标. 武家湾村; 酚类; 1h平均值; 10.0; 未检出; 0; 0; 达标. 由上表中的监测结果可知，监测点处非甲烷总烃1小时平均浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中标准限值，甲醛、氨1小时平均浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D参考限值要求（氨1小时浓度值≤200μg/m3，甲醛1小时浓度值≤50μg/m3）。酚类1小时平均浓度满足苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度(CH245-71)要求。 二、地表水环境质量现状 本项目生活污水经化粪池预处理后排污市政污水管网，后进入常袋镇污水处理厂进行深度处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）表1一级A标准后排放。经调查，常袋镇污水处理厂现有排污口调整至邙山渠。根据地表水质量功能划分，邙山渠地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价引用《孟津县麻屯镇日处理污水5000吨扩建项目环境影响报告表》（报批版）中河南松筠检测技术有限公司于2019年10月10日~2019年10月11日对邙山渠三个监测断面的监测数据，监测结果见下表。 - 地表水水质监测结果 单位：mg/L 监测项目; 单位; 检测结果. 小浪底专线与邙山渠交汇处上游500m; 小浪底专线与邙山渠交汇处下游500m; 小浪底专线与邙山渠交汇处下游1500m. pH值; 无量纲; 6.95~6.99; 7.01~7.04; 7.07~7.12. 悬浮物; mg/L; 14~15; 11~17; 8~11. 化学需氧量; mg/L; 15.1~16.1; 15.2~16.1; 15.9~16.3. 五日生化需氧量; mg/L; 3.1~3.6; 3.2~3.5; 3.4~3.6. 氨氮; mg/L; 0.312~0.364; 0.354~0.451; 0.337~0.414. 总磷; mg/L; 0.16~0.16; 0.16~0.17; 0.14~0.16. 总氮; mg/L; 0.49~0.51; 0.43~0.53; 0.59~0.63. 阴离子表面活性剂; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出. 由上表可知，邙山渠3个监测断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 三、声环境质量现状 为了了解项目周边声环境质量现状，本次评价利用现有工程第四季度例行监测报告中的监测数据，监测时间为2021年11月11日，监测点位为东、南、西厂界，噪声排放情况见下表。 - 噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 监测点位; 昼间; 夜间. 东厂界; 53; 41. 南厂界; 54; 40. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 65; 55. 达标情况; 达标; 达标. 西厂界; 55; 42. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类; 70; 55. 达标情况; 达标; 达标. 备注：北侧为公共厂界. 根据上表可知，东厂界和南厂界噪声排放值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）标准3类限值要求，西厂界噪声排放值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）标准4类限值要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于洛阳市空港产业集聚区（孟津区常袋镇半坡村），据现场调查，项目周边主要环境空气保护目标为项目附近居民，50m范围内无声环境敏感目标，详见下表。项目周围概况及敏感目标分布见附图3，大气评价范围内敏感目标分布见附图9。 - 主要环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 环境空气; 半坡村; 环境空气; 居民; 环境空气功能区二类区; NW; 150. 水泉村; SE; 2060. 石碑凹村; E; 2040. 后楼村; SE; 615. 李营村; SSE; 2110. 小崔沟村; E; 985. 赵洼村; NE; 1610. 大乔洼; NNE; 2330. 西坡; NE; 3000. 东杨沟; NW; 2580. 土门沟; WNW; 1820. 后沟; N; 1390. 武家湾村; NNE; 310. 杨沟村; NW; 2280. 菠萝窑; NW; 1220. 土门沟村; W; 1640. 前楼村; SSE; 1650. 董村; SSW; 540. 林沟村; SSW; 1220. 庄沟村; SW; 2030. 单寨村; SSW; 2520. 环境要素; 环境保护目标; 距项目边界的方位、距离; 保护级别. 文物; 邙山陵墓群北魏陵区; 控制地带内; 国家重点文物保护单位. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）： 标准 污染物; 落砂、清理等过程标准限值（mg/m3）; 厂房外1h平均无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 30; 5.0. NMHC; /; 10. 2.《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）： 标准 污染物; 有机废气排放口建议排放浓度（mg/m3）; 有机废气排放口建议去除率; 工业企业边界排放建议值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 80; 70%; 2.0. 甲醛; /; /; 0.5. 颗粒物; /; /; 1.0. 3.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准： 标准 污染物; 最高允许排放速率 （15m高排气筒，kg/h）; 最高允许排放浓度 （15m高排气筒，mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 10; 120; 4.0. 甲醛; 0.26; 25; 0.2. 酚类; 0.1; 100; 0.08. 4.《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）标准： 标准 污染物; 最高允许排放速率 （15m高排气筒，kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 氨; 4.9; 1.5. 5.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准： 项目; COD; NH3-N. 三级; 500mg/L; /. 6. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）： 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. 7.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量控制指标 本项目颗粒物排放量为0.0812t/a，VOCs排放量为0.0004t/a。项目实施后，厂区现有消失模铸造生产线产能减半，VOCs排放量削减0.0309t/a、颗粒物削减0.8788t/a，本项目颗粒物和VOCs排放量拟从厂区“以新带老”削减量中进行替代，不新增污染物排量。 2、废水总量控制指标 本项目生活污水经化粪池处理后COD排放量为0.0216t/a、NH3-N排放量为0.0021t/a，再通过市政污水管网排入孟津区常袋镇污水处理厂进行处理，处理后主要污染物排放量为COD：0.0054t/a、NH3-N：0.0005t/a，纳入孟津区常袋镇污水处理厂总量控制指标进行管理，根据河南省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》的通知（2020年5月27日），本项目不再申请有关重点污染物排放预支增量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期较短，施工期建设内容主要为生产设备安装等，工程量较小且施工主要在车间内部进行，施工结束后产生的影响也随之消失，只要加强施工期管理，施工期环境影响较小。施工期采取环境保护措施如下： 1、施工人员生活污水依托厂区化粪池收集处理后，排入常袋镇污水处理厂； 2、施工单位应合理选用施工机械，尽量选用先进的低噪声设备，加强对施工机械的维护保养，严格按操作规范使用各类机械。合理安排施工次序、时间，禁止夜间施工。 3、施工产生的建筑垃圾必须按照有关规定，及时清运到指定地点；未能及时清运的，应当采取遮盖存放等临时性措施； 4、运送城市垃圾等易产生扬尘污染物料的车辆应持有关主管部门核发的许可证件，并按照批准的路线和时间进行运输；垃圾运输单位和个人应实施密闭化运输并保证物料、垃圾等不外露； 5、施工人员产生的少量生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 项目运营期废气主要为砂芯固化、烘干工序及低压铸造工序产生的甲醛、氨气、酚类，以及覆膜砂下料、落砂、去毛刺（打磨）、抛丸、喷砂工序产生的粉尘。项目运行过程中涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中的甲醛，因此，需设置大气专项评价，具体内容详见大气专项评价。 |

|  | 二、水环境影响分析 1、废水源强及治理措施 项目废水主要为职工生活污水。项目新增劳动定员15人，均不在厂食宿，用水量按30L/人·d计，年工作日300天，则生活用水量为135t/a（0.45t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为108t/a（0.36t/d），主要污染物产生浓度分别为COD250mg/L、NH3-N20mg/L。经厂区10m3化粪池预处理后排入产业区市政管网，后进入常袋镇污水处理厂进行深度处理。 2、废水治理措施可行性分析 项目生活污水产生量为108t/a（0.36t/d），厂区现有劳动定员58人，生活污水排放量417.6t/a，根据《洛阳振铸机械制造有限公司年产10000吨消失模铸铝件智能项目竣工环境保护验收监测报告》（2020年7月），验收监测期间，厂区排口废水中COD最大浓度为203mg/L，氨氮最大浓度为18.3mg/I，均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及常袋镇污水处理厂进水水质要求（COD：575mg/L，氨氮：55mg/L）。 项目实施后厂区废水总排放量为525.6t/a，废水在化粪池内暂存时间为1.75天，满足《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010）中化粪池停留12~24h的要求。依托厂区现有化粪池可行。 3、废水进入常袋镇污水处理厂可行性分析 常袋镇污水处理厂位于常袋镇半坡村西南角，设计日处理污水能力3000吨，现在已投入运行，主要收集常袋镇区（包括常袋村、武家湾村、半坡村及赵家洼部分）生活污水及常袋拓展园区（洛阳空港产业集聚区北部常袋镇部分），沿线污水管网敷设完成，处理后的水质可达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。常袋镇污水处理厂设计进水水质要求为pH6~9，COD≤575mg/L、BOD5≤295mg/L、SS≤275mg/L、氨氮≤55mg/L。 本项目位于孟津区常袋镇污水处理厂收水范围之内，项目厂区排水中的COD、氨氮的排放浓度均能够满足常袋镇污水处理厂进水水质要求和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。 综上所述，本项目产生生活污水可以依托常袋镇污水处理厂进行处理，对区域水环境影响较小。 |
| --- | --- |

|  | - 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD 氨氮; 常袋镇污水处理厂; 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; TW001; 化粪池; 厌氧; DW001; 是; 企业总排口. - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 112°21'47.392"; 34°45'56.729"; 0.05256; 常袋镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但不属于冲击型排放; 昼夜; 常袋镇污水处理厂; COD; 50. NH3-N; 5. - 废水污染物执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; COD; 常袋镇污水处理厂; 500. 2; DW001; 氨氮; 常袋镇污水处理厂; /. - 废水污染物排放信息表（改、扩建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 新增日排放量/（t/d）; 全厂日排放量/（t/d）; 新增年排放量/（t/a）; 全厂年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 200; 0.000072; 0.000350; 0.0216; 0.1051. 2; DW001; 氨氮; 19.4; 0.000007; 0.000034; 0.0021; 0.0102. 全厂排放口合计; COD; 200; 0.000072; 0.000350; 0.0216; 0.1051. 氨氮; 19.4; 0.000007; 0.000034; 0.0021; 0.0102. 4、环境监测计划及记录信息 - 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物 名称; 监测 设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; DW001; COD; 手工; /; /; /; /; 混合样三个; 一年一次; 重铬酸钾法. NH3-N; 手工; /; /; /; /; 纳氏试剂比色法. |
| --- | --- |

|  | 三、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 本项目噪声源主要为抛丸机、振砂机等，噪声值在80~85dB(A)左右。项目所使用设备全部布置在生产车间内，经过车间隔声、减震基础等隔声降噪措施后，噪声源强可衰减约25dB(A)。具体噪声源强见下表。 - 项目噪声源强及治理措施一览表 单位：dB(A) 噪声源; 安装位置; 数量; 设备源强（dB(A)）; 治理措施; 治理后源强（dB(A)）. 抛丸机; 低压成型车间; 2台; 85; 车间隔声、基础减震; 60. 喷砂机; 1台; 80; 55. 振砂机; 1台; 85; 60. 风机（环保设施配套）; 5台; 85; 60. 2、声环境影响预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： ①噪声源至某一预测点声级衰减计算方法： Leq(r)=Leq(r0)－20lg(r/r0) 式中：Leq(r)、Leq(r0)—分别为点声源在预测点产生的声级和参考位置r0处的声级，dB(A)； r、r0—分别为预测点和参考位置距声源的距离，m。 ②基准预测点噪声级叠加公式 LP总＝10lgi=1n10LPi10 式中：LP总—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源点至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 ③面声源几何发散衰减公式 厂房外墙可视为面源。设距离为r，厂房外墙的宽度为a，长度为b（b>a）。 当r<a/π时，噪声传播途中的声压级值与距离无关，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））； 其中：L(r)，L(r0)—分别是r和r0的声级，dB(A)； r—点声源到受声点的距离，m。 本项目夜间不生产，厂区北厂界为公共厂界，因此，只预测南厂界、东厂界和西厂界昼间噪声值，具体预测结果见下表。 - 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 南厂界; 东厂界; 西厂界. 时段; 昼间; 昼间; 昼间. 贡献值; 27.1; 26.9; 26.0. 背景值; 54; 53; 55. 预测值; 54.0; 53.0; 55.0. 标准值; 65; 65; 70. 由上表预测结果可知，项目实施后南厂界、东厂界昼间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求，西厂界昼间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准要求。项目运营期对周围声环境影响较小。 3、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价项目噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 南厂界、东厂界、西厂界噪声; 昼间等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类、4类. 四、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物包括一般固体废物、危险废物和职工生活垃圾。 1、生活垃圾 项目劳动定员15人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为2.25t/a。生活垃圾由垃圾桶收集后定期由环卫部门统一清运处置。 2、一般固体废物 项目喷砂工序废砂产生量约0.5t/a，抛丸、喷砂、打磨自带除尘设施收集的金属尘19.7t/a，覆膜砂下料处除尘设施收集的粉尘0.018t/a，废钢丸2.5t/a，依托现有一般固废暂存区集中收集后定期外售。 3、危险废物 设备检修时废润滑油产生量约0.1t/a，属于危险废物（HW08）。中央除尘器收尘2.13t/a，属于危险废物（HW48）。 活性炭吸附装置定期更换的废活性炭属于危险废物，本项目实施后活性炭更换频次由两年一次调整为一年更换一次，新增更换量为0.25t/a，属于危险废物（HW49）。 ①危废储存设施设置情况 厂区危废暂存间设置在库房东侧，为全封闭式结构，因此可以满足防风、防雨、防晒要求。危险废物暂存间地基采用混凝土进行硬化，混凝土强度等级为C30，抗渗等级为P8，混凝土敷设厚度为200mm，混凝土防渗层在墙、柱、基础交接处设衔接缝，衔接缝内填制嵌缝板、背衬材料和嵌缝密封料，最后采用防渗涂料喷涂地面，渗透系数小于1.0×10-10cm/s，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求；危险废物暂存间设计有堵截泄漏的裙角，地面和裙角的容积不低于堵截最大容器的最大储量；危险废物暂存区设置围堰，围堰高度不低于30cm。并设置危废标识牌。采取上述措施后，已建的危废暂存间可以满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求。本项目危险废物暂存间基本情况见下表。 - 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 库房东侧; 23m2; 专用容器贮存; 10t; 2个月. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装. 3; 中央除尘器收尘; HW48; 321-034-48; 袋装. 危废暂存间贮存能力核算：根据前述分析，本项目危废总产生量约为2.48t/a，项目实施后厂区危废总产生量39.81t/a，转运周期为2个月，则暂存间内存放的危废量约6.64t，小于暂存区最大存放量（10t），因此厂区现有危废暂存间储存能力可以满足要求，本项目依托现有危废暂存间可行。 ②委托处置影响分析 本项目需外委处置的危险废物类别为 HW08、HW48、HW49，代码为 900-214-08、900-039-49、321-034-48，项目周边危险废物处置公司有河南富泉环境科技有限公司等，环评要求建设单位按照危险废物处置单位的核准经营危险废物类别和代码，委托有资质单位对本项目危险废物进行处理，建设单位应严格按照“危险废物转移联单制度”进行危险废物转运。 综上所述，项目固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境产生影响。不会对周围环境产生不利影响。 |
| --- | --- |

|  | - 项目固体废物排放信息表 序号; 产生环节; 固废名称; 固废类别; 对应代码; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处理去向. 自行贮存量; 自行 利用; 自行 处置; 转移量; 排放量. 委托利用; 委托处置. 1; 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; /; /; 固体; /; 2.25; 垃圾桶收集; /; /; 2.25; /; /; 0. 2; 喷砂过程; 废钢砂; 一般固废; 99; /; 固体; /; 0.5; 一般固废暂存区暂存; /; /; 0.5; /; /; 0. 3; 抛丸过程; 废钢丸; 一般固废; 99; /; 固体; /; 2.5; /; /; 2.5; /; /; 0. 4; 自带除尘; 金属尘; 一般固废; 66; /; 固体; /; 19.7; /; /; 19.7; /; /; 0. 5; 下料处除尘器; 粉尘; 一般固废; 66; /; 固体; /; 0.018; /; /; 0.018; /; /; 0. 6; 设备检修; 废润滑油; 危险废物; /; 基础油、添加剂; 半固态; T，I; 0.1; 危废暂存间暂存; /; /; /; /; 0.1; 0. 7; 活性炭吸附装置; 废活性炭; 甲醛、酚、氨; 固态; T; 0.5; /; /; /; /; 0.5; 0. 8; 中央收尘; 粉尘; 铝灰; 固态; T，R; 2.13; /; /; /; /; 2.13; 0. - 改扩建后全厂固废产生情况一览表（单位：t/a） 名称; 类别; 现有工程产生量; “以新代老”; 消减量 本次新增量; 改扩建后总产生量. 废离子交换树脂; 一般固废; 0.03; 0; 0; 0.03. 废砂; 30; 0; 0; 30. 废钢砂; 0; 0; 0.5; 0.5. 废钢丸; 5; -2.5; 2.5; 5. 抛丸等自带除尘设施收集的粉尘; 20; -10; 19.7; 29.7. 覆膜砂下料处除尘设施收集的粉尘; 0; 0; 0.018; 0.018. 生活垃圾; /; 8.7; 0; 2.25; 10.25. 废活性炭; 危险废物; 0.5t/2a; 0; 0.25; 0.5. 废催化剂; 0.05; 0; 0; 0.05. 废铝渣; 20.5; 0; 0; 20.5. 中央除尘设施收集的粉尘; 22.9; -6.47; 2.13; 18.56. 废润滑油; 0.2; -0.1; 0.1; 0.2. - 本项目实施后全厂危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.2; 设备检修; 半固态; 基础油、特殊添加剂; 基础油、添加剂; 三个月; T，I; 设危废暂存间，定期交由危废处理单位处置. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.5; 活性炭吸附装置; 固态; 活性炭、非甲烷总烃等; 非甲烷总烃等; 一年一次; T. 3; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 0.1t/2a; 催化燃烧装置; 固态; 铂、钯; 铂、钯; 两年一次; T. 4; 铝灰渣; HW48; 321-026-48; 20.5; 熔炼炉; 固态; 铝灰; 铝灰; 连续; R. 5; 粉尘; HW48; 321-034-48; 18.56; 中央除尘器; 固态; 铝灰; 铝灰; 连续; T，R. |
| --- | --- |

|  | 五、土壤、地下水影响分析 本项目地下水和土壤主要污染源为有机废气及危废暂存间，影响途径有大气沉降、垂直入渗等，主要涉及因子为石油烃等。 厂区现有的生产车间和外部地面均进行了硬化，危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施，采取上述措施后，项目对地下水和土壤影响较小。 六、环境风险分析 本次改建项目不涉及风险源。厂区现有总平面布置严格执行有关防火、防爆、防中毒的有关规定；配备应急设备和资源、制定厂区应急预案，并设可燃气体报警器等。采取上述措施后，项目风险程度可以接受。 七、本项目建设前后“三笔账”情况 本项目建设前后全厂污染物的产生、削减、排放“三笔账”统计情况分别见下表。 - 污染物排放“三本帐”一览表 单位：t/a 项目; 污染物; 现有工程 排放量; 本工程新增 排放量; “以新带老” 削减量; 总体工程排放量; 排放增减量. 废气; 颗粒物; 1.6389; 0.0812; 0.8788; 0.8413; -0.7976. SO2; 0.984; 0; 0.984; 0. NOX; 3.221; 0; 3.221; 0. 甲醛; 0; 0.000244; 0.000244; +0.000244. 酚类; 0; 0.000168; 0.000168; +0.000168. 非甲烷总烃; 0.0528; 0.0264; 0.0264; -0.0264. 氨气; 0; 0.000022; 0.000022; +0.000022. 苯; 0.0041; 0; 0.00205; 0.00205; -0.00205. 苯乙烯; 0.0048; 0; 0.0024; 0.0024; -0.0024. 废水; 废水量; 417.6; 108; 0; 525.6; +108. COD; 0.0835; 0.0216; 0; 0.1051; +0.0216. 氨氮; 0.0081; 0.0021; 0; 0.0102; +0.0021. 固体废物; 生活垃圾; 8.7; 2.25; 0; 10.25; +2.25. 一般固废; 55.03; 22.718; -12.5; 65.248; +10.218. 危险废物; 43.9; 2.48; -6.57; 39.81; -4.09. 注：表中固体废物数据为产生量，排放量均为0。. 八、环境保护措施投资 本项目总投资500万元，环保投资约12.0万元，占总投资2.4%。环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施投资一览表 项目; 环保措施或设施; 数量; 规格; 投资 （万元）; 备注. 废气; 抛丸、喷砂、打磨、落砂工序; 集气罩+自带除尘设施+中央袋式除尘器+1根15m高排气筒; 1套; 配套风量60000m3/h; 2.0; 中央除尘依托现有，新增集气设施、除尘设施. 覆膜砂下料工序、砂芯固化工序; 先经集气罩收集，经袋式除尘器去除粉尘后进入厂区“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”+15m高排气筒; 1套; 配套风量50000m3/h; 8.0; 有机废气治理设施依托现有，新增集气、除尘设施. 砂芯烘干工序及低压铸造工序; 集气罩+厂区“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”+15m高排气筒. 废水; 生活污水; 化粪池; 1个; 10m3; /; 依托现有. 噪声; 设备噪声; 基础减振、密闭隔声等; /; /; 2.0; 新建部分基础减振. 固废; 一般固废; 一般固废暂存区; 1座; 14m2; /; 依托现有. 危险废物; 危废暂存间; 1座; 23m2; /; 依托现有. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 若干; /; /; 依托现有. 总计; 12.0. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 自带除尘设施+中央袋式除尘器+15m高排气筒 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020） |
|  | DA003 | 颗粒物、NH3、甲醛、酚类 | 覆膜砂下料及砂芯固化废气先经除尘器去除颗粒物，再进入厂区“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”处理，砂芯烘干工序及低压铸造工序废气经厂区“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”处理，后经15m高排气筒排放 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93） |
| 地表水环境 | DW001 | COD、NH3-N | 生活污水进入厂区10m3化粪池，后进入常袋镇污水处理厂进行深度处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、密闭隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）3类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目一般固废主要有喷砂工序废砂、抛丸机废钢丸、抛丸、喷砂、打磨自带除尘设施收集的金属尘、下料工序除尘设施收集的粉尘，集中收集后定期外售；危险废物有废活性炭、废润滑油、中央除尘器收集的粉尘，集中收集后在危废间内暂存，委托有资质单位处置；生活垃圾经垃圾收集桶收集后定期由环卫部门统一清运至卫生填埋场处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目现有的生产车间和外部地面均进行了硬化，危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂区现有总平面布置严格执行有关防火、防爆、防中毒的有关规定；配备应急设备和资源、制定厂区应急预案，并设可燃气体报警器等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

洛阳振铸机械制造有限公司年产5000吨低压成型铝合金件改建项目符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。项目采取的各项污染防治措施技术经济可行，污染物得到有效控制，产生的废气、废水、噪声、固废等均达标排放或合理处置。从环境保护角度而言，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.6389 |  |  | 0.0812 | 0.8788 | 0.8413 | -0.7976 |
|  | SO2 | 0.984 |  |  | 0 |  | 0.984 | 0 |
|  | NOX | 3.221 |  |  | 0 |  | 3.221 | 0 |
|  | 甲醛 | 0 |  |  | 0.000244 |  | 0.000244 | +0.000244 |
|  | 酚类 | 0 |  |  | 0.000168 |  | 0.000168 | +0.000168 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0528 |  |  | 0 | 0.0264 | 0.0264 | -0.0264 |
|  | 氨气 | 0 |  |  | 0.000022 |  | 0.000022 | +0.000022 |
|  | 苯 | 0.0041 |  |  | 0 | 0.00205 | 0.00205 | -0.00205 |
|  | 苯乙烯 | 0.0048 |  |  | 0 | 0.0024 | 0.0024 | -0.0024 |
| 废水 | COD | 0.0835 |  |  | 0.0216 |  | 0.1051 | +0.0216 |
|  | NH3-N | 0.0081 |  |  | 0.0021 |  | 0.0102 | +0.0021 |
| 一般工业 固体废物 | 一般固废 | 55.03 |  |  | 22.718 | -12.5 | 65.248 | +10.218 |
| 危险废物 | 危险废物 | 43.9 |  |  | 2.48 | -6.57 | 39.81 | -4.09 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①