- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 综合集中收集项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2112-410322-04-05-466705 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 裴永振 | 联系方式 |  | 186****5579 |
| 建设地点 | 洛阳市孟津县空港产业集聚区创业路6号 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 112 度 22分 23.325 秒， 34 度 44 分 43.677 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7724危险废物治理 | 建设项目 行业类别 | 第四十七、生态保护和环境治理业-101危险废物（不含医疗废物）利用及处置-其他 |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（ 备案）部门 | 洛阳空港产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 450.00 | 环保投资（万元） | 33.20 |  |
| 环保投资占比（%） | 7.38 | 施工工期 | 3个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 £ 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 1100（租赁） |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专题评价设置原则表，本项目无需设置专题评价。 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《洛阳空港产业集聚区总体发展规划（2016-2030）》。 审批机关：河南省发展和改革委员会。 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于洛阳空港产业集聚区总体发展规划的批复》（豫发改工业〔2016〕135号）。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》（2019年4月）。 审查机关：河南省生态环境厅。 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书的审查意见》（豫环函〔2019〕190号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、洛阳空港产业集聚区总体发展规划（2016-2030） 洛阳空港产业集聚区为省级产业集聚区，根据《河南省人民政府关于印发主体功能区规划的通知》（豫政〔2014〕12号）规定，洛阳空港产业集聚区属于重点开发区域，主体功能是提供工业品和服务产品，集聚区人口和经济，但必须保护区域内的基本农田等农业空间，保护森林、湿地等生态空间。 ①规划范围 规划范围：东至华山路、西至滨湖大道（规划路）、南至麻屯镇界（即洛阳市区北外环路）、北至横一路（规划路），总规划面积12.86km2。 集聚区由南区和北区两部分组成，其中： 南区规划范围：东、南、西至麻屯镇镇界，北至机场路，规划面积2.23km2。 北区规划范围：西至滨湖大道（规划路）、东方大道（规划路）、安顺街（规划路）、华泰路（规划路）、阿新大道北段西500m，东至机场交界、东环路（规划路）、建设路（规划路），南至机场路，北至横一路（规划路）和鹏兴路，规划面积10.63km2。 ②发展定位 中原经济区承接装备制造业转移重要基地，洛阳市装备制造配套产业基地重要组成部分；洛阳市经济重要增长点，孟津县经济的核心增长极，以装备制造业和以科技服务业的现代服务业为主导产业的现代化城镇功能区。 ③产业空间布局 规划形成装备制造业产业园、装备制造业及配套产业园、现代服务业科技园、物流仓储园、配套生活区。 装备制造业产业园：在阿新大道和建设路以东、开元路以西、新G310以南、机场北边界以北的区域，围绕浙商工业园内的洛阳世英机械制造有限公司、洛阳路通重工机械有限公司、河南杭萧钢构有限公司等现状企业，发展装备制造业。该园区规划占地面积约163hm2。 装备制造业及配套产业园：在连霍高速公路以北规划集聚区的装备制造业及配套产业园，围绕洛阳隆华传热节能股份有限公司、洛阳福格森机械装备有限公司、东方红（洛阳）车轮制造有限公司、洛阳华众机械制造有限公司等现状企业，发展装备制造业，并发展配套产业。该园区规划占地面积约456hm2。 现代服务业科技园：在集聚区南部，龙泉路以东、华山路以西、机场路以南、规划二路和龙华路以北的区域，以隆华传热节能股份有限公司为代表，配合建设中的洛阳空港国际现代服务业科技园共同打造以孵化器、加速器为核心的现代服务业科技园。该园区规划占地面积约177hm2。 物流仓储片区：在开元路以东、东环路以西、规划新G310以南、机场北边界以北的区域，利用新G310便捷的对外交通联系，发展物流仓储，形成集聚区的物流仓储片区。该片区规划占地面积约82hm2。 配套生活片区：在滨湖大道以东、阿新大道和建设路以西、机场路以北、新G310以南的区域，龙翔路以东、华山路以西、龙华路以南、洛阳北外环路以北的区域以及临近麻屯镇区国安路以东、小浪底专用线以西、横一路以南、鹏兴路以北的区域，规划配套生活区，用于集聚区内村民的安置。该片区共规划占地面积约398hm2。 相符性分析：本项目位于洛阳空港产业集聚区，租赁洛阳新福地新材料科技有限公司空置厂房进行建设，依据土地证（证号：豫（2021）孟津县不动产权第0001565号）及洛阳空港产业集聚区土地使用规划图，本项目用地性质为工业用地；依据洛阳空港产业集聚区产业空间布局图，本项目位于先进装备制造产业园；经洛阳空港产业集聚区管委会审查同意，该项目符合产业集聚区规划准入条件，集聚区管委会同意其入驻并进行建设，洛阳空港产业集聚区管理委员会准入证明详见附件6。 二、洛阳空港产业集聚区规划环评 2019年4月，洛阳空港产业集聚区委托机械工业第四设计研究院有限公司编制完成了《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》。根据报告书要求，洛阳空港产业集聚区规划准入条件见表1，产业发展负面清单见表2，《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》审查意见见表3。 - 洛阳空港产业集聚区规划准入条件 类别; 准入条件. 产业类别; ·原则上仅允许入驻符合产业集聚区产业定位及产业规划，符合产业集聚区循环经济发展产业链的补链项目； ·杜绝入驻不符合国家产业政策、行业发展规划、行业准入条件及地方环保管理要求或国家产业政策命令淘汰、限制发展的项目； ·依托现有企业入驻的项目，应结合产业集聚区产业定位，以拉长延伸现有产业链条为主。. 生产规模和工艺技术先进性要求; ·在工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ·建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ·环保搬迁入驻产业集聚区的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求. 清洁生产水平; ·应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求； ·入驻项目的单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标应达到国内相关行业指标要求； ·入驻企业清洁生产水平应达到国内同行业先进水平或领先水平. 污染物排放总量控制; ·新建项目的污染物排放指标需满足产业集聚区总量控制指标要求； ·环保搬迁项目，污染物排放指标不能超过2015年现状污染物排放量（以达标排放计）； ·入驻项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准. - 产业发展负面清单 类别; 行业、工艺及产品. 禁 止 类; ·《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正）中落后生产工艺装备、落后产品生产项目机械类. ·煤化工、化学合成药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染、炼焦、塑料加工、独立电镀、染料、农药等重污染项目； ·高耗水项目. ·钢铁、水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目；新建燃煤设施. 冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目（符合我省、市重大产业布局的项目除外）. ·粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺； ·无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁扼的铝壳中频感应电炉、铸造用燃油加热炉. 限制类; ·《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类项目. - 洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书审查意见 类别; 审查意见. 合理用地布局; 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；加强与北郊机场总体规划（2006—2035）》的衔接，应满足机场净空要求；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响；认真落实饮用水源地一级保护区的保护要求，加强对集聚区内麻屯镇取水井的保护，防止集聚区建设对水源地水质产生不良影响；集聚区位于邙山陵墓群西段的建设控制地带内，应执行文物保护有关规定；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业进行搬迁；新建项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。. 优化产业结构; 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；禁止传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目(符合省重大产业布局项目除外)；禁止水泥、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染的项目：禁止耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛坯操制、印染等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物排放的项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高voc含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排。. 尽快完善环保基础设施; 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快污水处理厂建设，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口。进一步优化能源结构，加快集中供热配套管网建设，逐步实现集中供热。按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001 )的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。. 严格控制污染物排放; 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理，提标改造等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强污水处理厂运营管理，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准，优化常袋镇污水处理厂、麻屯镇污水处理厂及规划污水处理厂排水路线，出水采用管道沿小浪底大道向南排入邙山渠，减少对金水河水库影响。尽快实现集聚区集中供水，定期对地下水质及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。. 建立事故风险防范和应急处理体系; 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库。严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的栏截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。. 本项目属于危废集中收集、贮存项目，不属于《洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030）》产业发展负面清单中规定的禁止类和限制类项目，生产规模和工艺技术均可达到国内同行业领先水平，经采取治理措施后，各项污染物均能满足达标排放。 |
| 其他符合性分析 | 1 、产业政策相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，属于允许建设项目，本项目的建设符合国家产业政策。本项目已经洛阳空港产业集聚区管理委员会备案，项目代码为：2112-410322-04-05-466705。 2、符合洛阳市“三线一单” 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加强推进改善环境质量。 （1）《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（洛政〔2021〕7号）》相符性分析 2021年6月23日洛阳市人民政府发布了《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（洛政〔2021〕7号）》，在该意见中提出了以下内容。本项目与生态环境分区管控意见的相符性分析见表4。 - 《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》 内容; 洛政〔2021〕7号; 本项目. 总体目标; 到2025年，在优化国土空间开发保护格局的基础上，生产、生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续改善，环境风险得到有效控制；生态文明制度体系更加健康，生态文明建设水平与全面小康相适应，城乡人居环境明显改善。 到2035年，节约资源和保护生态环境的空间格局、生产方式、生活方式总体形成，产业、能源、运输和用地结构得到优化，生态环境质量实现根本好转，美丽洛阳建设目标基本实现。; /. 主要内容; （一）环境管控单元划分 我市环境管控单元共96个，其中优先保护单元32个，面积占全市国土面积的52.84%；重点管控单元55个，面积占全市国土面积的12.47%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的34.69%。生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。; 本项目位于河南省洛阳空港产业集聚区，根据《洛阳市生态环境管控单元分布图》，属于重点管控单元。. 优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、一般生态空间、各类自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、源头水保护区、重要水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、永久基本农田保护区等。. 重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。. 一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。. （二）分区环境管控要求。优先保护单元以绿色发展为导向，以生态保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，开发建设主要落实现行生态环境保护基本要求，生态环境状况得到保持或优化。. 2021年11月15日洛阳市生态环境局发布了《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函（洛市环〔2021〕58号）》。项目厂址位于洛阳空港产业集聚区，本项目所在位置环境管控单元属于重点管控单元，环境管控单元编码：ZH41032220002。 本项目与《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函（洛市环〔2021〕58号）》中洛阳空港产业集聚区生态环境准入清单的相符性分析见下表。 - 本项目与洛阳空港产业集聚区生态环境准入清单的相符性分析 环境管控单元编码; 管控要求; 本项目特点; 相符性. ZH41032220002; 空间布局约束. 1、禁止铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；禁止有色冶炼等高耗能、高污染项目；禁止耗水量大、废水排放量大的化学原料药及生物发酵制药等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物的排放项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排，重点发展临空经济和高科技现代服务业，支持高端装备制造，对于高耗能、高污染的项目逐步退出。; 本项目为危险废物收集、贮存项目，不属于左侧表格中铸造、平板玻璃、有色冶炼等禁止建设行业，本项目不涉及喷涂、电镀等工艺。本项目不属于高耗能、高污染的项目。; 相符. 2、现有化工生产企业按照“成熟一个、搬迁一个”的要求逐步迁出产业集聚区。; 不涉及。; 相符. 污染物排放管控. 1、采取集中供热、调整能源结构等措施，除集中供热设施外，入驻企业禁建燃煤设施，减少废气污染物排放。; 本项目使用清洁能源电，不使用燃煤设施。; 相符. 2、确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准，要加大尾水回用力度，减少外排，逐步实现废水禁排入金水河。; 本项目无生产废水，仅生活污水外排，生活污水依托厂区现有化粪池处理后进入污水处理厂深度处理，达标排放。; 相符. 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 废气经治理后，VOCs满足《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）要求。硫酸雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。; 相符. 环境风险防控. 1、建立三级风险防范体系，企业做好风险事故防范，禁止事故废水或处理后的事故废水混入雨水管网排放；产业集聚区加强企业危险物质、危险装置的监控，制定环境风险事故应急预案，孟津区政府协调全面应急工作。; 本项目为危废收集贮存项目，建立三级防控：车间设置围堰、厂区配备事故池、管网阀门控制，禁止事故废水或处理后的事故废水混入雨水管网排放；落实环境风险防范措施及各项污染防渗措施。; 相符. 2、涉及危化品企业，建立三级防控。即危化品区围堰控制-厂区事故池-管网阀门控制，确保事故状态下，污水不外排。; 相符. 3、涉及危化品企业及污水处理厂严格落实各项污染防渗措施，建设地下水污染防治监控系统，从源头减少污染并加强地下水环境跟踪监测管理。; 相符. 资源开发效率. 企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 企业应不断提高资源能源利用效率，清洁生产水平达到国内先进水平。; 相符. 不涉及回用水。; 相符. 由上表可知，项目符合《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（洛政〔2021〕7号）》和《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函（洛市环〔2021〕58号）》洛阳空港产业集聚区环境管控单元生态环境准入清单的相关要求。 （2）环境质量底线 本项目所在区域孟津县2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 目前正在实施《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2021〕5号）、《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办〔2021〕18号）等一系列措施，深入实施大气污染防治计划、着力强化环境执法监管，实行以上区域削减措施后，本项目所在地环境空气质量将得到改善。 本项目废气污染物采取集气净化措施后达标排放，对周围大气环境影响较小；本项目无生产废水产排，职工生活污水排入厂区现有化粪池预处理后，经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂深度处理；各类高噪声设备经基础减振、厂房隔声措施后，厂界噪声达标排放；项目产生固体废物均妥善处置。因此项目建设不会增加区域环境压力，符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 本项目生产过程中所用的资源主要为电，项目所在区域供电能够满足本项目的使用需求，本项目建设不会超过当地资源利用上线。 （4）负面清单 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《促进产业结构调整暂行规定》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许建设项目。本项目生产设备均不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》的淘汰之列。经查《限制用地项目目录（2012年本）》及《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不在其限制、禁止用地项目目录中。同时对照《洛阳空港产业集聚区发展规划跟踪评价》，本项目不属于洛阳空港产业集聚区内禁止和限制行业，不在负面清单范围内。 3、与《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号）相符性分析 2021年5月13日，洛阳市污染防治攻坚战领导小组下发了《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号）。本项目与该文件的相符性分析见下表。 - 项目与洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案的相符性分析 文件环保要求; 本项目特点; 相符性. 洛阳市2021年大气污染治理攻坚战实施方案. （一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级. 2. 严格环境准入。（1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目。且项目已在河南省投资项目在线审批监管平台上办理了备案。; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 根据前述分析，本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求。属于《国民经济行业分类》中N7724危险废物治理，不属于国家、省绩效分级重点行业，满足通用行业基本要求。; 符合. （五）全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理. 2、开展工业企业全面达标行动。严格执行国家和我省大气污染物排放标准，持续推进电力、钢铁、水泥、铝工业、焦化、碳素、陶瓷、砖瓦窑、铸造、铁合金、耐材、玻璃、有色金属冶炼及压延、化工、包装印刷和其他涉及工业涂装、工业窑炉、锅炉等行业废气污染物全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，严厉打击各类大气环境违法行为。; 设置密闭危险废物储存车间，危险废物分类分区储存，液态危险废物均位于密闭储罐、储存桶内；收集危险废物涉及挥发废气排放的均采用封闭暂存间，并设有抽风口；有机废气经负压收集引入UV光氧+活性炭净化装置处理后通过15m排气筒达标排放；硫酸雾经负压收集引入酸雾吸收器处理后通过15m排气筒达标排放。; 符合. （六）强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理. 4、加强工业企业VOCS全过程运行管理。强化VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由开敞变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。; 设置密闭危险废物储存车间，危险废物分类分区储存，液态危险废物均位于密闭储罐、储存桶内；涉及挥发废气排放的均采用密闭暂存间，并设有抽风口；有机废气经收集引入UV光氧+活性炭净化装置处理后通过15m排气筒达标排放，硫酸雾经负压收集引入酸雾吸收器处理后通过15m排气筒达标排放。; 符合. 由以上分析可知，本项目符合《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号）的相关要求。 - 与《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办〔2022〕8）相符性分析 本项目与《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办〔2022〕8）相符性分析见下表。 - 项目与洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案相符性分析 项目; 文件要求内容; 本项目情况; 相符性. 加强无组织排放废气收集; 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔问保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。焦化行业加强焦炉密封性检查，对于变形炉门、炉顶炉盖及时修复更换；加强焦炉工况监督，对焦炉墙串漏及时修缮。制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等间歇性生产工序较多的行业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装、取样等过程采取密闭化措施，提升工艺装备水平；含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料应采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件(船舶、钢结构)实施分段涂装，废气进行收集治理；印刷行业的印刷、复合、涂布工序实施密闭化改造，全面采用VOCs质量占比小于10%原辅材料的除外。鼓励石油炼制企业开展冷焦水、切焦水等废气收集治理。使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。; 本项目为危险废物收集贮存项目，设置密闭危险废物储存车间，危险废物分类分区储存，液态危险废物均位于密闭储罐、储存桶内；涉及挥发废气排放的均采用密闭暂存间，并设有抽风口，有机废气收集引至UV光氧+活性炭净化装置处理。; 相符. 全面淘汰低效治理设施; 各县区进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动VOCs排放量大，排放物质以烯烃(如化工等)、芳香烃(如橡胶、溶剂制造、涂装、塑料等)、醛类(如家具、木材、纺织等)等为主的企业，排查薄弱环节，制定“一企一策”治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g (BET法)。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。; 本项目有机废气采用UV光氧+活性炭净化装置处理，要求企业建设时采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；项目建成后要求企业及时更换活性炭，产生的废活性炭及废灯管交有资质的单位处理。; 相符. 由上表可知，本项目建设符合《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办〔2022〕8）文件相关要求。 5、项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 经对照《国民经济行业分类》，本项目属于N7724危险废物治理，不在国家、省绩效分级重点行业之列，对照河南省重污染天气通用行业应急减排措施，本项目相符性分析如下表。 - 与河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南相符性分析 通用行业基本要求; 本项目; 相符性. 涉VOCs企业基本要求. 1、物料装卸; 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储。盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。; 项目物料为危废，储存、转运过程在密闭的储存车间内，涉及挥发废气排放的均采用密闭暂存间，并设有抽风口收集废气，有机废气经收集引入UV光氧+活性炭净化装置处理后通过15m排气筒达标排放，硫酸雾经负压收集引入酸雾吸收器处理后通过15m排气筒达标排放。; 相符. 2、物料、物料转移和输送; 采用密闭管道或密闭容器等输送。; 项目危险废物在厂区内不倒桶、不分装、不拆解。HW08废矿物油与含矿物油废物（900-214-08、900-217-08）采用密闭管道输送至储罐内储存。; 相符. 3、工艺过程; 原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作。; 项目不涉及原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程。; 相符. 涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。; 储存过程挥发的有机废气经收集引入UV光氧+活性炭净化装置处理后通过15m排气筒达标排放。; 相符. 其他基本要求. 1、运输方式及运输监管; （1）运输方式 ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A级/B级100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A级/B级100%）。; ①物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆； ②厂内运输车辆达到国五及以上排放标准； ③危废运输采用国五及以上或新能源车辆； ④厂内非道路移动机械采用国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 相符. （2）运输监管 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，拟申报A、B级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。; 项目日均进出货物约13.7吨，小于150吨，建立电子台账，安装高清视频监控系统并保留数据6个月以上。; 相符. 2、环境管理要求; （1）环保档案资料齐全 ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； ②废气治理设施运行管理规程； ③一年内废气监测报告； ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，; 本项目为新建项目，在取得环评批复建成后进行排污许可申报、验收，并及时对环评批复文件、排污许可证、竣工验收文件、废气治理设施运行管理规程、一年内第三方废气监测报告等环保档案资料进行存档。; 相符. （2）台账记录信息完整 ①生产设施运行管理信息（生产时间、 运行负荷、产品产量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B级企业必需）； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的A、B级企业必需）。; ①记录完整生产管理台账（生产时间、运行负荷等）； ②记录废气治理设备运行管理信息，活性炭更换时间及更换量； ③记录监测信息（废气排放口、监测时间等）； ④记录危废转运量； ⑤用电消耗记录。; 相符. （3）人员配置合理 配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 相符. 3、其他控制要求; （1）生产工艺和装备 不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类。; 相符. （2）污染治理副产物 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。; 不涉及。; 相符. （3）用电量/视频监管 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报A、B级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。; 按要求在储存车间出入口安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。; 相符. （4）厂容厂貌 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，道路定期洒水清扫，未利用地进行绿化或硬化，无成片裸露土地。; 相符. 根据以上分析内容，本项目符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相关要求。 - 与《洛阳市生态环境局关于开展危险废物集中收集试点工作的通知》（洛市环〔2020〕28号）相符性 本项目与《洛阳市生态环境局关于开展危险废物集中收集试点工作的通知》（洛市环〔2020〕28号）相符性分析见下表。 - 洛阳市生态环境局关于开展危险废物集中收集试点工作的通知相符性 相关要求; 本项目特点; 相符性. 收集试点范围; 按照控制环境风险、合理规划布局原则，试点范围选择在产业集聚区或工业园区等地开展，每个产业集聚区或工业园区设置一个收集试点。可依托危险废物经营单位利用产业集聚区或工业园区内现有企业内符合相关要求且有足够容量的危险废物贮存场所设立集中转运点，也可新建贮存场所设立集中转运点。; 项目位于洛阳空港产业集聚区，用地为工业用地，符合相关要求。; 符合. 试点单位收集范围; 试点单位对产业集聚区或工业园区内年产危险废物4吨以下的企事业单位产生的危险废物、机动车维修行业的废矿物油以外的危险废物进行收集服务，可以收集危险废物的类别和种类见附件1。附件1中未尽的小微企业产生的危险废物，报市生态环境局同意后方可收集。; 本项目收集洛阳空港产业集聚区及孟津区年产危险废物4吨以下的企事业单位产生的危险废物、机动车维修行业的废矿物油以外的危险废物；收集危险废物的类别和种类符合附件1相关要求。其中HW31（900-052-31）根据豫环文〔2021〕134号及环保部门意见同意收集。; 符合. 试点单位要求; 1.集中转运场所。试点单位新建集中转移场所必须取得环境影响评价批复，按要求规范设置危险废物贮存库、包装容器，分类分区收集贮存，并在适当位置张贴危险废物识别标志；贮存液态、半固态危险废物必须有泄漏液体导流沟及收集设施，收集设施容量不小于总贮存量的1/5；有防止危险废物贮存区域的冲洗废水流入其他区域或者环境中的措施；有防止雨水侵入危险废物贮存区域的措施；配备应急防护设施及救援物资。试点单位最长贮存期限不得超过9个月，最大贮存量不得超过有效库容的80%。; 本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求设置危险废物贮存车间、包装容器，收集的危险废物分区分类储存，并粘贴危险废物标识牌；液态危险废物均位于密闭储罐、储存桶内；项目设置的事故应急池容积为60m3，大于半固态、液态类废物总贮存量的1/5(22.5m3)；项目若是危险废物泄露，采用沙土进行覆盖吸收，然后进行清扫，作为危废定期委托有资质单位进行处置；危险废物贮存区域密闭，内部设置有围堰，有效防止雨水侵入危险废物贮存区域；项目配备有应急防护设施及救援物资；贮存期限最长不超过3个月，最大储存量为150t，不超过有效库容的80%。; 符合. 2.收集运输工具。试点单位需配备防雨、防渗的收集运输工具，由产生危险废物单位至集中收集转运点可采取防雨防渗的运输工具运输，集中收集后转移至有资质经营单位必须遵守国家危险货物运输规定，采用符合交通运输主管部门有关危险货物运输安全要求的运输工具运输。; 本项目采用符合交通运输主管部门有关危险货物运输安全要求的运输工具运输密闭车辆进行运输，可有效防雨、防渗，收集的危险废物转移至有资质经营单位进行处置，严格遵守国家危险货物运输规定。; 符合. 3.人员配备。应至少有1名环境工程专业或者相关专业中级以上职称，并有3年以上固体废物环境管理经历的技术人员。; 按要求聘用技术人员。; 符合. 4。收集及转移处置。从产生单位收集转运危险废物需办理纸质危险废物转移联单并按要求报所在地生态环境分局备案。应与有相应类别经营许可证的利用处置单位签订接受合同，确保及时将收集的危险废物委托给具备相应资质的单位利用处置，收集后转移处置过程严格执行危险废物转移联单。禁止将收集的危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、处置经营活动。; 收集转运严格执行危险废物转移联单并按要求报所在地生态环境分局备案，然后委托具备相应资质的单位利用处置并签订接受合同。; 符合. 制度措施。有保证危险废物安全收集转运、贮存的规章制度、污染防治措施和事故应急救援措施，并按照要求将《危险废物管理计划》、《应急预案》等资料报所在地生态环境分局备案。参照危险废物经营单位建立专用危险废物经营情况记录簿，详细记录危险废物类别、来源、去向和有无事故等内容，做到来源可追溯、贮存可查看、去向可跟踪。定期填报试点收集情况季报并上报市、县两级生态环境部门。危险废物经营情况记录簿保存10年以上，终止收集活动的，应当将危险废物经营情况记录簿移交所在地生态环境分布存档管理。; 本项目按照要求制定危险废物安全收集转运、贮存的规章制度、污染防治措施和事故应急救援措施。; 相符. 由上表分析可知，本项目符合《洛阳市生态环境局关于开展危险废物集中收集试点工作的通知》（洛市环〔2020〕28号）相关技术规范要求。 - 与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相符性分析 本项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相符性分析见下表。 - 与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单符合性 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 一般要求; 所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改成危险废物贮存设施; 本项目主要是收集、贮存危险废物，设置专门的危险废物贮存车间; 符合. 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存; 常温常压条件下产生的有机废气收集后经UV光解+活性炭装置处理，通过15m高排气筒排放；硫酸雾收集后经酸雾吸收器处理，通过15m排气筒达标排放; 符合. 在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放; 液态危废储存在桶内，固态危险废物在贮存区装箱堆放; 符合. 必须将危险废物装入容器内; 符合. 禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装; 危险废物不混装; 符合. 无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛放; 不涉及; 符合. 装载液体、半固体危险废物的容器内必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间; 装载液体、半固体危险废物的容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间; 符合. 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签; 运营期拟按要求粘贴标签; 符合. 危险废物贮存设施在施工前应做环境影响评价; 环评正在进行中; 符合. 危险废物贮存容器; 应当使用符合标准的容器盛装危险废物; 本项目所用容器符合GB/T26493-2011要求; 符合. 装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求; 本项目所用容器强度满足要求; 符合. 装载危险废物的容器必须完好无损; 本项目所用容器完好无损; 符合. 盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容; 本项目所用容器与危险废物相容; 符合. 危险废物贮存设施的选址与设计原则; 危险废物集中贮存设施的选址. 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内; 地质结构稳定，基本烈度为Ⅵ度; 符合. 设施底部必须高于地下水最高水位; 设施底部必须高于地下水最高水位; 符合. 应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。在对危险废物集中贮存设施场址进行环境影响评价时，应重点考虑危险废物集中贮存设施可能产生的有害物质泄漏、大气污染物（含恶臭物质）的产生与扩散以及可能的事故风险等因素，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定危险废物集中贮存设施与常住居民居住场所、农用地、地表水体以及其他敏感对象之间合理的位置关系; 项目危废贮存过程中产生的挥发性有机物废气经收集处理后达标排放，对周围环境、人群影响较小，不设置大气防护距离，设置1个60m3事故应急池，暂存区、装卸区按照要求设置有导流沟与事故应急池相连，发生事故时，物料沿导流沟流入事故池，经分析，事故池容积能够满足泄露液收集需要，因此本项目不设置防控距离要求; 符合. 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区; 项目区不在溶洞区，不易遭受严重自然灾害; 符合. 应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输送线路防护区域以外; 项目在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外; 符合. 应位于居民中心区常年最大风频的下风向; 本项目位于洛阳空港产业集聚区; 符合. 危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则. 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容; 地面与裙脚采取防渗防腐措施，建筑材料与危险废物相容; 符合. 必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置; 暂存库内设导流沟、事故池收集泄漏的危险废物溶液；厂房设集气及废气治理措施; 符合. 设施内要有安全照明设施和观察窗口; 配备通讯设备、照明设施、观察窗口; 符合. 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙; 项目场地用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，设置防渗防腐的硬化地面，且表面无裂隙; 符合. 应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5; 本项目的危险废物按规范分类储存，贮存区周边设导流槽防止泄露扩散，地面与裙脚所围容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5; 符合. 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断; 不同类别的危险废物必须分区存放，并设有隔断; 符合. 危险废物的堆放. 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚该密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s; 危废储存车间地基底层采用人工夯实50cm开挖黏土做第一防渗层；第二防渗层采用高密度聚乙烯（HDPE）土工防渗膜做水平防渗层；并通过混凝土硬化地面同时涂刷环氧树脂漆。高密度聚乙烯（HDPE）土工防渗膜施工铺设较容易实施，防渗效果可靠，其渗透系数小于1.0×10 -13cm/s; 符合. 堆放危险废物的高度应根据地面承载力确定; 本项目贮存容器单层堆放; 符合. 衬里放在一个基础或底座上; 衬里放在一个基础上; 符合. 衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围; 整个车间及导流槽、事故池均进行防渗; 符合. 衬里材料与堆放危险废物相容; 容器衬里材料与危险废物相容; 符合. 在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统; 暂存库内设有导流槽并连通事故池; 符合. 危险废物堆要防风、防雨、防晒; 暂存库防风、防雨、防晒; 符合. 运行与管理; 危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，不得接受未粘贴标签或标签未按规定填写的危险废物; 项目正常运营时，先对收集的危险废物进行检验，确保与预定接收的危废一致，并进行登记注册；拒绝接受未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物; 符合. 每个堆间应留有搬运通道; 项目每个堆间留有搬运通道; 符合. 不得将不相容的废物混合或合并存放; 本项目的危险废物按规范分类分区存储; 符合. 危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期; 公司应明确记录危险废物名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期; 符合. 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查、发现破损，应及时采取措施清理; 项目营运期按照要求定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查；一旦发现有破损的情况，将立即采取措施清理更换; 符合. 危险废物贮存设施必须按规定设置警示标志; 按照要求设置警示标志; 符合. 危险废物贮存设施的安全防护与监测; 安全防护. 贮存设施都必须按《环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场》（GB15562.2- 1995）的规定设置警示标志; 运营期拟设符合要求的警示标志; 符合. 贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏; 暂存库设有围墙、每个分区设置隔断; 符合. 贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施; 暂存库拟配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设应急防护设施; 符合. 贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理; 运营期暂存库内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理; 符合. 按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测; 运营期按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测; 符合. 由上表分析可知，本项目符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求。 - 《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相符性分析 本项目与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相符性分析见下表。 - 与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）符合性 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 危险废物收集、贮存、运输的一般要求; 从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。; 危废经营许可证待环评批复后办理，运营期建立相应的规章制度和污染防治措施。; 符合. 危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。; 运营期拟按要求填报转移联单。; 符合. 危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许证可管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急管理办法等。; 运营期拟建立规范的管理和技术人员培训制度，定期培训。; 符合. 危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。; 按相关要求编制应急预案。; 符合. 危险废物收集、贮存、运输过程一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施：（1）设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》（环发[2006]50号）要求进行报告；（2）若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援；（3）对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复；（4）清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置；（5）进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应防护用具。; 在事故现场周边设立事故警戒线，启动应急预案，按要求进行报告。; 符合. 发生事故时立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。; 符合. 若出现事故，对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质进行相应的清理和修复。; 符合. 清理过程中产生的所有废物均按危险废物进行管理和处置。; 符合. 进入现场清理和包装危险废物的人员要受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应防护用具。; 符合. 危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别。; 危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。; 符合. 废铅酸蓄电池的收集、贮存和运输应按HJ519执行。; 废铅酸蓄电池的收集、贮存和运输按HJ519执行。; 符合. 收集要求; 应根据收集设备、转运车辆及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。; 按要求操作，根据收集设备、转运车辆及现场人员等实际情况确定相应作业区域，设置作业界限标志和警示牌。; 符合. 作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。; 按要求设计，作业区域内设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。; 符合. 收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装置。; 按要求设计，收集时配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装置。; 符合. 危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。; 按要求操作，危险废物收集填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。; 符合. 收集结束后应清理和恢复作业区域，确保作业区域环境整洁安全。; 本项目仓库地面定期清扫，若发生危废废液泄漏，发现后砂土、锯末吸附并进行清理。; 符合. 收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其他物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。; 按要求操作。; 符合. 贮存要求; 危险废物贮存可分为产生单位内部贮存、中转贮存及集中性贮存。; 本项目属于中转贮存类别。; 符合. 危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。; 按要求设计。; 符合. 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。; 按要求设计，仓库内配备通讯设备、照明设施和消防设施。; 符合. 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。; 按要求设计，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔,并应设置防雨、防火、防雷等装置。; 符合. 贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。; 本项目贮存HW06、HW08等部分危废属于易燃易爆危废，库房内配备有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。; 符合. 废弃危险化学品贮存应满足GB15603、《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治方法》的要求。贮存废弃剧毒化学品还应充分防盗要求，采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。; 按要求操作，废弃危险化学品贮存应满足GB15603、《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治方法》的要求。采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。; 符合. 危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。; 按要求操作，危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。; 符合. 危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录C执行。; 按要求操作，危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度。; 符合. 危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597 附录A设置标志。; 按要求操作，危险废物贮存设施根据贮存的废物种类和特性设置标志。; 符合. 危险废物贮存设施的关闭应按照GB18597 和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行。; 按要求操作。; 符合. 由上表分析可知，本项目符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求。 9、与《河南省铅蓄电池集中收集和跨区域转运试点工作方案》（豫环文〔2021〕134号）相符性分析 《河南省铅蓄电池集中收集和跨区域转运试点工作方案》（豫环文〔2021〕134号）的发布旨在落实《废铅蓄电池污染防治行动方案》（环办固体〔2019〕3号）有关要求，建立规范有序的废铅蓄电池收集处理体系，规范废铅蓄电池集中收集和跨区域转移。豫环文〔2021〕134号根据收集单位的规模和收集贮存运输等条件，及其在再生铅行业回收体系中的功能定位，分为三类单位，经对照本项目属于第二类单位，本项目与该规范性文件相关要求的符合性分析见下表。 - 与豫环文〔2021〕134号相符性分析 相关要求; 本项目情况; 相符性. 具有负责收集贮存运输的专职技术人员; 企业设置负责收集贮存运输的专职技术人员; 符合. 具有符合国家或者地方环境保护标准和安全要求的仓储设施、包装设备和运输车辆; 项目废铅蓄电池贮存车间严格按照《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）进行建设; 符合. 具有保证危险废物收集贮存安全的规章制度、污染防治措施和环境应急预案; 企业制定危险废物收集贮存安全的规章制度；严格落实污染防治措施；投产前制定环境应急预案; 符合. 建立台账，如实记录收集、贮存、转移废铅蓄电池的数量、重量、去向等信息，并纳入全国固体废物管理信息系统，专业回收单位取得危险废物收集许可证后以危险废物经营单位身份登录固体废物信息系统，执行危险废物转移电子联单制度; 评价要求企业建立台账，如实记录收集、贮存、转移废铅蓄电池的数量、重量、去向等信息，严格执行危险废物转移电子联单制度; 符合. 通过道路运输废铅蓄电池，应当遵守《道路危险货物运输管理规定》和《 危险货物道路运输规则》(JTT 617)的规定。按照《危险废物名录(2021版)》豁免清单规定，未破损的铅蓄电池在运输过程中可豁免按照危险废物管理，但运输工具需满足防雨、防渗漏、防遗撒、耐腐蚀要求。其他运输要求及豁免管理规定按照《铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运制度试点工作方案》(环办固体〔 2019〕5 号）执行; 项目运输委托有资质单位，运输车辆设置防淋挡布，铅蓄电池采用防渗漏、防遗撒、耐腐蚀的容器存放，运输车辆能够满足废铅蓄电池的运输要求; 符合. 由上表可知，本项目符合《河南省铅蓄电池集中收集和跨区域转运试点工作方案》（豫环文〔2021〕134号）相关要求。 10、与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）相符性分析 《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）规定了废铅酸蓄电池收集、贮存、运输、处理等资源再生利用全过程的污染控制，并可用于指导资源再生企业建厂选址、工程建设以及建成后的污染控制管理工作。经对比，本项目与该规范的符合性分析详见下表。 - 与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）相符性 项目; 规范相关要求; 本项目情况; 相符性. 总体要求; 1、从事废铅蓄电池收集、贮存的企业，应依法获得危险废物经营许可证；禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废铅蓄电池收集、贮存经营活动。; 本项目现处于环评阶段，下一步在严格按照规定办理危险废物经营许可证后，再开展生产经营活动。; 符合. 2、收集、运输、贮存废铅蓄电池的容器或托盘，应根据废铅蓄电池的特性设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅蓄电池的容器或托盘必须粘贴符合GB18597要求的危险废物标签。; 项目收集、运输、贮存废铅蓄电池采用耐酸腐蚀托盘，本项目废铅酸蓄电池采用专业的车辆运输至贮存仓库；耐酸腐蚀托盘能够有效地防止电解液渗漏；严格按照GB18597要求粘贴危险废物标签。; 符合. 3、废铅蓄电池收集、贮存企业应建立废铅蓄电池收集处理数据信息管理系统，如实记录收集、贮存、转移废铅蓄电池的重量、来源、去向等信息，并实现与全国固体废物管理信息系统的数据对接。; 项目如实记录收集、贮存、转移废铅蓄电池的重量、来源、去向等信息，与全国固体废物管理信息系统进行数据对接。; 符合. 4、禁止在收集、运输和贮存过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池；禁止倾倒含铅酸性电解质。; 本项目不涉及废旧铅酸蓄电池的拆解、破碎等工序，在收集、运输和贮存过程中将严禁乱丢电池、倾倒含铅酸性电解质。; 符合. 5、废铅蓄电池收集、运输、贮存过程除应满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。; 项目严格按照相关法规及标准的要求，制定满足国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等相关要求。; 符合. 6、废铅蓄电池收集企业和运输企业应组织收集人员、运输车辆驾驶员等相关人员参加危险废物环境管理和环境事故应急救援方面的培训。; 本项目属废铅蓄电池收集企业，后续将积极组织人员开展危险废物环境管理和环境事故应急救援方面的培训。; 符合. 收集; 1、收集企业可在收集区域内设置废铅蓄电池收集网点，建设废铅蓄电池集中转运点，以利于中转。; 本项目为废铅酸蓄电池的集中转运点。; 符合. 2、废铅蓄电池收集过程应采取以下防范措施，避免发生环境污染事故：（1）废铅蓄电池应进行合理包装，防止运输过程破损和电解质泄漏；（2）废铅蓄电池有破损或电解质渗漏的，应将废铅蓄电池及其渗漏液贮存于耐酸容器中。; 本项目废铅蓄电池在收集过程中对电池进行合理的包装；对于破损的电池或者电解质渗漏的，收集至耐酸容器中，在破损电池贮存区贮存。; 符合. 暂存与贮存; 1、基于废铅蓄电池收集过程的特殊性及其环境风险，分为收集网点暂存和集中转运点贮存两种方式。; 本项目属于集中转运点贮存的方式。; 符合. 2、收集网点暂存时间应不超过90天，重量应不超过3吨；集中转运点贮存时间最长不超过1年，贮存规模应小于贮存场所的设计容量。; 本项目属集中转运点，收集到的废旧铅蓄电池尽量当天收集当天转运，贮存时间最长不超过3个月；厂区最大贮存量5t，贮存的规模小于贮存场所的设计容量。; 符合. 3、废铅蓄电池集中转运点贮存设施应开展环境影响评价，并参照GB18597的有关要求进行建设和管理。; 本项目正在开展环境影响评价工作，集中转运点将严格按照GB18597的有关要求进行建设和管理。; 符合. 4、禁止将废铅蓄电池堆放在露天场所，避免废铅蓄电池遭受雨淋水浸。; 本项目收集到的废铅蓄电池存放在专用的贮存仓库内，不会出现露天堆放、使废铅蓄电池遭受雨淋水浸的情形。; 符合. 由上表可知，本项目符合《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）相关要求。 11、与《废电池污染防治技术政策》（环发〔2016〕82号）相符性分析 废电池收集、贮存等必须按照《废电池污染防治技术政策》（环发〔2016〕82号）执行，本项目与该政策相关要求的符合性分析见下表。 - 与《废电池污染防治技术政策》（环发〔2016〕82号）相符性 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 收集; （一）在具备资源化利用条件的地区，鼓励分类收集废原电池。; 本项目收集的废铅蓄电池定期运至再生铅企业资源化利用（河南豫光金铅股份有限公司）。; 符合. （二）鼓励电池生产企业、废电池收集企业及利用企业等建设废电池收集体系。鼓励电池生产企业履行生产者延伸责任。; 本项目属于废铅酸蓄电 池收集项目，能够为再 生铅企业（河南豫光金铅股份有限公司）提供原料。; 符合. （三）鼓励废电池收集企业应用“物联网+”等信息化技术建立废电池收集体系，并通过信息公开等手段促进废电池的高效回收。; 本项目建设完成后，通过信息公开等手段促进废电池的高效回收。; 符合. （四）废电池收集企业应设立具有显著标识的废电池分类收集设施。鼓励消费者将废电池送到相应的废电池收集网点装置中。; 本项目建设完成后，设立具有明显标识的废电池分类收集设施标记。; 符合. （五）收集过程中应保持废电池的结构和外形完整，严禁私自破损废电池，已破损的废电池应单独存放。; 收集过程中应保持废电池的结构和外形完整，严禁私自破损废电池，本项目对破损的废铅蓄电池采用耐酸腐蚀的容器密闭包装并分区存放。; 符合. 运输; （一）废电池应采取有效的包装措施，防止运输过程中有毒有害物质泄漏造成污染。（二）废锂离子电池运输前应采取预放电、独立包装等措施，防止因撞击或短路发生爆炸等引起的环境风险。（三）禁止在运输过程中自倾倒和丢弃废电池。; 项目废电池采取有效的包装措施，收集、转运均由专业运输单位负责。; 符合. （一）废电池应分类贮存，禁止露天堆放。破损的废电池应单独贮存。贮存场所应定期清理、清运。; 本项目废铅酸蓄电池贮存区分类堆放，分为常规贮存区、破损贮存区，均位于厂房内。; 符合. （二）废铅蓄电池的贮存场所应防止电解液泄漏。废铅蓄电池的贮存应避免遭受雨淋水漫。; 本项目拟设置防渗托盘储存废铅蓄电池，破损废铅蓄电池、酸液放置于专用容器及区域，收集事故状态泄露的电解液；项目废铅蓄电池贮存在厂房内，不会遭受雨淋水浸。; 符合. （三）废锂离子电池贮存前应进行安全性检测，避光贮存，控制贮存场所的环境温度，免因高温自燃等引起的环境风险。; 本项目不涉及废锂离子电池的贮存。; 符合. 由上表可知，本项目符合《废电池污染防治技术政策》（环发〔2016〕82号）相关要求。 12、与《废铅蓄电池危险废物经营单位审查和许可指南（试行）》（公告2020年）相符性分析 废电池收集、贮存等必须按照《废铅蓄电池危险废物经营单位审查和许可指南（试行）》（公告2020年）相关要求，本项目与该政策相关要求的符合性分析见下表。 - 与《废铅蓄电池危险废物经营单位审查和许可指南（试行）》相符性 相关要求; 本项目情况; 相符性. 总体要求. 从事废铅蓄电池收集、贮存、利用、处置经营活动的单位应符合《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519）有关要求，并依法依规申请领取危险废物经营许可证。; 本项目属新建项目，目前处于环评手续办理阶段，应在环评通过后，及时办理经营许可证及其他有关收集、贮存的相关手续。; 符合. 运输要求. 运输废铅蓄电池，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。自行运输的，应具有符合国务院交通运输主管部门有关危险货物运输管理要求的运输工具。; 项目委托有运输资质单位进行运输。; 符合. 当废铅蓄电池符合交通运输、环境保护相关法规规定的豁免危险货物运输管理要求条件时，按照普通货物运输要求进行管理。豁免危险货物运输资质的运输车辆应当统一涂装标注所属单位名称、服务电话。; 本项目未破损的电池按照普通货物运输要求进行管理，采用的运输车辆要求使用统一涂装标注所属单位名称、服务电话。; 符合. 制定环境应急预案，配备环境应急装备及个人防护设备。; 项目委托有运输资质单位进行运输，该单位对押运人员进行危险废物和应急救援方面的培训，收集和运输人员将配备必要的个人防护装备。; 符合. 包装和台账要求. 收集、运输、贮存废铅蓄电池的容器或托盘应根据废铅蓄电池的特性而设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐腐蚀。; 本项目废铅蓄电池采用专用容器存放，不易破损、变形，能有效地防止渗漏、扩散，并耐腐蚀。; 符合. 通过信息系统如实记录每批次收集、贮存、利用、处置废铅蓄电池的数量、重量、来源、去向等信息。再生铅企业应使用全国固体废物管理信息系统。使用自建废铅蓄电池收集处理信息系统的集中转运点，应实现其与全国固体废物管理信息系统的数据对接。; 本项目建成后，应及时在河南省固体废物管理信息系统进行填报。; 符合. 贮存设施要求. 废铅蓄电池集中转运点、再生铅企业的贮存设施应符合《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519）的有关要求。; 本项目仓库满足《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519）的有关要求。; 符合. 规章制度和环境应急管理要求. 依法制订包括危险废物标识、管理计划、申报登记、转移联单、经营许可、应急预案等相关法律法规要求的管理制度。依法建立土壤污染隐患排查制度。; 项目建成后按照要求制定相关管理制度，土壤污染隐患排查制度。; 符合. 制订废铅蓄电池收集、包装的内部管控制度。应整只收购含酸液的废铅蓄电池，并采取防止废铅蓄电池破损、酸液泄漏的措施。; 本项目仅整只回收电池，不收集拆装后的废铅蓄电池。项目建成后及时制订废铅蓄电池收集、包装的内部管控制度，破损废铅蓄电池、酸液放置于专用容器及区域。; 符合. 废铅蓄电池经营单位应依法向社会公布废铅蓄电池收集、贮存、利用、处置设施的名称、地址和单位联系方式以及环境保护制度和污染防治措施落实情况等信息。; 项目建成后应依法向社会公布废铅蓄电池收集、贮存、利用、处置设施的名称、地址和单位联系方式以及环境保护制度和污染防治措施落实情况等信息。; 符合. 由上表可知，本项目符合《废铅蓄电池危险废物经营单位审查和许可指南（试行）》（公告2020年）相关要求。 13、饮用水源保护区划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），孟津区麻屯镇地下水井共有2眼井，其井位坐标及保护区范围划分情况如下： （1）麻屯镇厂区井 孟津县麻屯镇水源地东井中心点坐标为34°45′7.90″N、112°22′12.15″E，其一级保护区保护范围：以开采井为中心50m为半径的圆形区域；二级保护区：不设立。 （2）麻屯镇西井。 孟津县麻屯镇水源地西井中心点坐标为34°45′8.61″N、112°22′2.22″E，其一级保护区保护范围：以开采井为中心50m为半径的圆形区域；二级保护区：不设立。 水源保护区管理要求： 各级政府要切实加强饮用水水源环境保护，在饮用水水源保护区内严禁设置排污口；在一级保护区内，严禁新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 本项目厂址位于孟津区空港产业集聚区，本项目距离麻屯镇西井一级保护区边界850m，距离厂区井一级保护区边界750m，因此不在水源保护区范围内，符合孟津区饮用水源保护规划。 14、大遗址保护规划相符性分析 邙山陵墓群位于洛阳市的北部、东部和东北部的邙山地区，地跨洛阳市区的西工区、老城区、涧西区、瀍河区、洛龙区、孟津区和偃师区等7个县（市、区），涵盖20多个乡镇、360多个自然村。陵墓群所在区域东西长50km，南北宽20km，占地面积756km2，年代上从东周、东汉、曹魏、西晋、北魏，一直延续到五代的后唐。陵墓群大致呈东西向长条形分布，可分成4个区段，即西段（北魏陵区）、中段（东周、东汉、后唐陵区）、东段（西晋、曹魏陵区）、夹河段（东汉、西晋墓群）。2001年6月25日，国务院批准“邙山陵墓群”为第五批全国重点文物保护单位。2004年7月河南省文物局公布了邙山陵墓群的保护范围和建设控制地带。为加强对邙山陵墓群的有效保护和合理利用，2012年3月1日起施行《洛阳市邙山陵墓群保护条例》。 根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》中内容，邙山陵墓群保护范围及建设控制地带分为西段、中段和东段。本项目厂址位于邙山陵墓群的西段建设控制地带内。 （1）西段保护范围和建设控制地带范围 邙山陵墓群西段保护范围：洛阳市北郊、孟津区境内，北魏陵区。北界孟津区朝阳镇游王村至孟津区朝阳镇崔沟村北；西界孟津去朝阳镇崔沟村至洛阳市老城区邙山镇冢头村南；东界孟津区朝阳镇游王村至洛阳市瀍河回族区盘龙冢村；南界洛阳市老城区邙山镇冢头村至洛阳市瀍河回族区盘龙冢村。洛阳市西工区红山乡杨冢村南、西工区新塘屯村东南、红山乡上寨村南、老城区邙山镇中沟村西、洛阳市驾驶员训练场西、营庄村庄王山自然村北、老城区邙山镇苗南村西、洛阳车辆段等9个大冢为中心，向东南西北各延伸300米为保护区。 建设控制地带西段：北界孟津区常袋镇酒流凹村－孟津区长华乡缠阳村－长华乡水泉沟村；西界孟津常袋镇酒流凹村－洛阳市红山乡杨冢村南；南界洛阳市红山乡杨冢村南－邙山乡苗南村－瀍河区小李村南。 （2）《洛阳市邙山陵墓群保护条例》保护要求 根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》，邙山陵墓群的保护要求为：第十五条：在邙山陵墓群保护范围内，不得进行与邙山陵墓群保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。确需进行工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业的，应 当符合邙山陵墓群保护规划，依法履行相关报批手续。 第十六条：在邙山陵墓群建设控制地带内进行工程建设，应当符合邙山陵墓群保护规划，确保邙山陵墓群的安全，并不得破坏邙山陵墓群的历史风貌。工程设计方案在依法报有关部门批准前，应当征求市文物行政部门的意见。 经调查，本项目所在区域位于邙山陵墓群西段建设控制地带内，项目租用洛阳新福地新材料科技有限公司厂房进行建设，施工期为租赁空置车间内危险废物暂存区（间）的分区建设及防渗、防腐措施施工等。项目运营后污染物可达标排放，对邙山陵墓群文物保护单位影响较小。根据文物保护相关法律法规的要求，建议建设单位办理文物相关手续，具体意见以文物保护主管部门意见为准，本项目与洛阳市孟津区重点文物分布图关系见附图七。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1项目由来及概况 根据洛阳市生态环境局《关于开展危险废物集中收集试点工作的通知》（洛市环〔2020〕28号）文件要求：为有效解决我市小微企业多而散、危险废物收集转移不及时、存在环境污染风险等问题，根据河南省生态环境厅《关于印发提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力工作方案》（豫环文〔2019〕245号）、《河南省辖黄河流域危险废物排查整治工作方案》有关精神，经论证研究，决定在全市开展小微企业危险废物集中收集试点工作。根据《河南省铅蓄电池集中收集和跨区域转运试点方案》（豫环文〔2021〕134号）文件要求：为探索建立废铅蓄电池收集处理体系，规范废铅蓄电池集中收集和跨区域转移，按照《铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运制度试点工作方案》（环办固体〔2019〕5号）等文件精神，在全省范围内全面推行试点工作。 根据调查，洛阳空港产业集聚区目前无统一的危险废物集中收集点，基于上述背景，洛阳市境生源环保科技有限公司拟在洛阳空港产业集聚区投资450万元，租用洛阳新福地新材料科技有限公司闲置库房1100m2建设“洛阳市境生源环保科技有限公司综合集中收集项目”。根据调查，2021年孟津区工业危险废物产生量约2000余吨，工业企业产生危险废物的行业主要分布在化工、装备制造、冶金建材、耐火材料、再生资源、新兴电子等行业，产生的危险废物主要为废有机溶剂、废机油、废乳化液、废漆渣、废活性炭等。本项目收集的废铅蓄电池主要来源于铅蓄电池销售网点、机动车4S店、汽车及电动自行车维修网点、其他使用铅蓄电池的社会企事业单位报废的铅蓄电池等。本项目收集的所有危险废物均来源于洛阳空港产业集聚区及孟津区，建设单位不收集、暂存外市县产生的危险废物。 根据洛市环〔2020〕28号文、豫环文〔2021〕134号相关要求以及收集范围内工业企业危险废物产生情况，本项目拟收集的危险废物种类包括：①洛市环〔2020〕28号中8大类：HW06废有机溶剂（900-401-06、900-402-06、900-403-06、900-404-06）、HW08 废矿物油与含矿物油废物（900-214-08、900-217-08）、HW09 油水、烃/水混合物或乳化液（900-006-09）、HW12染料、涂料废物（900-252-12）、HW17表面处置废物（336-064-17）、HW36石棉废物（900-032-36）、HW49其他废物（900-041-49、900-044-49、900-047-49）、HW50废催化剂（900-049-50）；②HW31含铅废物（900-052-31）。由于2020年11月5日经生态环境部部务会议审议通过《国家危险废物名录（2021年版）》，自2021年1月1日起施行，对照《国家危险废物名录（2021年版）》，本项目收集类别为：HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物（900-401-06、900-402-06、900-404-06）、HW08废矿物油与含矿物油废物（900-214-08、900-217-08）、 HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液（900-006-09）、HW12染料、涂料废物（900-252-12）、HW17表面处置废物（336-064-17）、HW36石棉废物（900-032-36）、HW49其他废物（900-039-49、900-041-49、900-044-49、900-047-49）、HW50废催化剂（900-049-50）、HW31含铅废物（900-052-31）。本项目危险废物贮存设施的最大暂存总量为141t，年收集转运总量为2500t。收集的危险废物采用专用车辆运输至厂区相应的危废暂存区域，暂存后定期委托给具备有相应资质的单位（河南富泉环保科技有限公司）利用处置，不对收集的危险废物进行倒桶、分装、拆解、焚烧、填埋等后续加工、处置。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》及部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的规定和要求，本项目类别属于 “四十七、生态保护和环境治理业--101、危险废物（不含医疗废物）利用及处置”；该项分类管理规定为：“危险废物利用及处置（产生单位内部回收再利用的除外；单纯收集、贮存的除外）”为编制报告书，“其他”为编制报告表，本项目仅对危废进行收集贮存，类别属于“其他”，因此本项目应当编制环境影响评价报告表。 根据国家有关环境保护的法律法规，受建设单位的委托，我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制完成了环境影响报告表。 2建设内容 2.1建设地点及周围环境概况 本项目位于洛阳空港产业集聚区创业路6号，租用洛阳新福地新材料科技有限公司闲置库房进行建设（租赁协议见附件3），根据土地证（证号：豫（2021）孟津县不动产权第0001565号），该地块现状用地性质为工业用地（土地证见附件4）。 本项目位于厂区东北侧，本项目车间南侧为洛阳新福地新材料科技有限公司车间（现租赁于洛阳安驰汽车制造有限公司），厂区西北侧为办公楼，办公楼南侧为中通快递洛阳总部仓库，厂区南侧为洛阳市康杰通用设备有限公司车间。项目所在厂区东至顺驰货多多物流美的电器仓，西至洛阳鑫勃利机械设备有限公司、洛阳青立机械有限公司，北侧为创业大道，隔路为洛阳国润新材料科技股份有限公司，南侧为洛阳市钦鑫大型钢球厂。本项目地理位置图见附图一，周围环境见附图五。 2.2建设内容 本项目主要工程内容见下表。 - 主要建设内容一览表 工程组成; 工程内容; 建筑规模; 备注. 主体工程; 危废储存车间; 1F，占地1100m2，建筑规格为48m×23m×12m，钢架结构; 租用洛阳新福地新材料科技有限公司空置车间进行建设. 其中; 1#储存间; 占地面积20m2，为封闭式暂存间，暂存间尺寸为5m×4m×4m; 出入口设置墁坡式围堰高0.2m，主要储存HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物中代码为900-401-06危废；内部设置导流沟. 2#储存间; 占地面积20m2，为封闭式暂存间，暂存间尺寸为5m×4m×4m; 出入口设置墁坡式围堰高0.2m，主要储存HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物中代码为900-402-06危废；内部设置导流沟. 3#储存间; 占地面积20m2，为封闭式暂存间，暂存间尺寸为5m×4m×4m; 出入口设置墁坡式围堰高0.2m，主要储存HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物中代码为900-404-06危废；内部设置导流沟. 4#储存区; 占地面积20m2，暂存区尺寸为4m×5m; 围堰高0.5m，主要储存HW08废矿物油与含矿物油废物中代码为900-214-08危废；内部设置导流沟. 5#储存区; 占地面积20m2，暂存区尺寸为4m×5m; 围堰高0.5m，主要储存HW08废矿物油与含矿物油废物中代码为900-217-08危废；内部设置导流沟. 6#储存间; 占地面积20m2，为封闭式暂存间，暂存间尺寸为4m×5m×4m; 出入口设置墁坡式围堰高0.2m，主要储存HW09油/水、烃/水混合物或乳化液中代码为900-006-09危废；内部设置导流沟. 7#储存间; 占地面积20m2，为封闭式暂存间，暂存间尺寸为4m×5m×4m; 出入口设置墁坡式围堰高0.2m，主要储存主要储存HW12染料、涂料废物中代码为900-252-12危废；内部设置导流沟. 8#储存区; 占地面积20m2，为暂存区，暂存区尺寸为5m×4m; 主要储存HW17表面处置废物中代码为336-064-17危废；. 9#储存区; 占地面积20m2，为暂存区，暂存区尺寸为5m×4m; 主要储存HW36石棉废物中代码为900-032-36危废；. 10#储存区; 占地面积20m2，为暂存区，暂存区尺寸为5m×4m; 主要储存HW49其他废物中代码为900-039-49危废；. 11#储存间; 占地面积20m2，为封闭式暂存间，暂存间尺寸为5m×4m×4m; 出入口设置墁坡式围堰高0.2m主要储存HW49其他废物中代码为900-041-49危废；内部设置导流沟. 12#储存区; 占地面积20m2，为暂存区，暂存区尺寸为5m×4m; 主要储存HW49其他废物中代码为900-044-49危废；. 13#储存间; 占地面积20m2，为封闭式暂存间，暂存间尺寸为5m×4m×4m; 出入口设置墁坡式围堰高0.2m，主要储存HW49其他废物中代码为900-047-49危废；内部设置导流沟. 14#储存区; 占地面积20m2，为暂存区，暂存区尺寸为5m×4m; 主要储存HW50废催化剂中代码为900-049-50危废；. 15#储存区; 占地面积20m2，为暂存区，暂存区尺寸为5m×4m; 主要储存HW31含铅废物中代码为900-052-31危废；其中破损废铅蓄电池区域二次密闭；内部设置导流沟. 装卸区及通道; 占地面积336m2; 主要为危废装卸及转运通道. 辅助工程; 应急物资库; 1F，单独房间，房间尺寸2m×4m×3m; 位于储存车间内. 办公室; 面积24m2; 位于储存车间内. 运输工程; 厂外运输; 专用车辆运输; /. 厂内运输; 电动叉车运输; /. 公用工程; 供电工程; 依托厂区现有，洛阳空港产业集聚区供电所; /. 给水工程; 依托厂区现有，洛阳空港产业集聚区供水管网; /. 环保工程; 废气; 集气系统收集，管道连接至1套光氧催化+活性炭吸附; 1根15m高排气筒; 新建. 负压集气系统收集，管道连接至1套酸雾吸收器; 新建. 废水; 12m3化粪池1个用于收集处理生活污水; 依托厂区内现有. 固体废物处置; 设置生活垃圾桶，生活垃圾收集后由环卫部门及时清运; 新建. 产生的危险废物在相应危废区内暂存后交有资质单位处理; /. 应急防范; 采取分区设施，暂存间/区以及装卸区均设置导流沟连通至事故应急池；在车间内东北角设置1座60m3（5m×4m×3m）事故应急池; 新建. 车间地面、导流沟及事故池池体均进行防腐、重点防渗，场地渗透系数≤10-10cm/s，或参照GB18595执行。; 新建. 有机气体报警器、火灾报警器、消防沙等各类消防设施、物资; 新建. 2.3危险废物收集范围、类别、数量及收集路线 ⑴危险废物收集范围 本项目为危险废物暂存项目，项目建成后可达到年收集危废量2500t的规模。本项目涉及的所有危险废物均来源于洛阳空港产业集聚区及孟津区，建设单位不得收集、暂存外市县产生的危险废物。本项目主要服务于洛阳空港产业集聚区及孟津区年产危险废物4吨以下的企事业单位产生的危险废物，如：装备制造、冶金建材、耐火材料、再生资源、新兴电子等行业；本项目收集的废铅蓄电池主要来源于铅蓄电池销售网点、机动车4S店、汽车及电动自行车维修网点、其他使用铅蓄电池的社会企事业单位报废的铅蓄电池等。 根据洛市环〔2020〕28号文要求，本项目禁止集中收集车辆维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油。 ⑵危险废物收集贮存情况 本项目采取分区存放方式，对照《危险废物经营许可证》类别，建立危险废物禁入负面清单，并对产污企业采样检测予以甄别；危险废物进入厂区前，需评估，符合《危险废物经营许可证》类别，准予接受，并按危险废物类别采取分区存放方式存放。本项目危险废物收集、贮存情况见下表。 - 本项目危险废物收集、贮存情况一览表 贮存场所名称; 危废类别; 代码; 状态; 储存方式; 年收集量（t/a）; 厂区内最大储量（t）. 1#储存间; HW06 废有机溶剂; 900-401-06; 液态; 密闭PVC桶桶装; 50; 10. 2#储存间; 900-402-06; 液态; 密闭PVC桶桶装; 50; 10. 3#储存间; 900-404-06; 液态; 密闭PVC桶桶装; 50; 10. 4#储存区; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 液态; 30m3储罐; 500; 24. 5#储存区; 900-217-08; 液态; 30m3储罐; 500; 24. 6#储存区; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-006-09; 液态; 密闭铁桶桶装; 100; 10. 7#储存间; HW12染料、涂料废物; 900-252-12; 固/液态; 外编内塑编织袋/密闭PVC桶桶装; 100; 10. 8#储存间; HW17表面处置废物; 336-064-17; 固/液态; 外编内塑编织袋/密闭PVC桶桶装; 100; 10. 9#储存区; HW36石棉废物; 900-032-36; 固态; 外编内塑编织袋; 50; 5. 10#储存区; HW49其他废物; 900-039-49; 固态; 塑料薄膜封闭后放入内塑外编编织袋; 100; 3. 11#储存区; 900-041-49; 固态; 内塑外编编织袋，若为密封好的废包装容器直接存放; 100; 5. 12#储存间; 900-044-49; 固态; 塑料薄膜封闭后放入内塑外编编织袋; 100; 5. 13#储存区; 900-047-49; 液态/固态/半 固态; 密闭PVC桶桶装/内塑外编编织袋，耐腐蚀箱; 100; 5. 14#储存间; HW50废催化剂; 900-049-50; 固态; 塑料薄膜封闭后放入外编内塑编织袋; 100; 5. 15#储存区; HW31含铅废物; 900-052-31; 固态; 未破损采用防渗漏托盘存放，破损废铅蓄电池采用耐酸耐腐蚀密封不锈钢容器存放; 500; 5. 合计; 2500; 141. ⑶危险废物特性 对照《国家危险废物名录》，项目贮存、中转的危险废物种类和特性详见下表。 - 项目贮存、中转的危险废物类别及特性 类别; 行业来源; 废物代码; 危险废物; 危险特性. HW06废有机溶剂与含有有机溶剂废物; 非特定行业; 900-401-06; 工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的四氯化碳、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、四氯乙烯，以及在使用前混合的含有一种或多种上述卤化溶剂的混合/调和溶剂; T，I. 900-402-06; 工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂; T，I，R. 900-404-06; 工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂; T，I，R. HW08废矿物油与含矿物油废物; 非特定行业; 900-214-08; 机械维修和拆解过程中产生的废润滑油; T，I. 900-217-08; 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油; T，I. HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 非特定行业; 900-006-09; 使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液; T. HW12燃料、涂料废物; 非特定行业; 900-252-12; 使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物; T，I. HW17表面处置废物; 金属表面处理及热处理加工; 336-064-17; 金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）; T/C. HW36石棉废物; 非特定行业; 900-032-36; 车辆制动器衬片更换产生的石棉废物; T. HW49其他废物; 非特定行业; 900-041-49; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; T/In. 900-039-49; 烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）; T. 900-044-49; 废弃的镉镍电池、荧光粉和阴极射线管; T. 900-047-49; 生产、研究、开发、教学、环境检测活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等; T/C/I/R. HW50废催化剂; 非特定行业; 900-049-50; 机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂; T. HW31含铅废物; 非特定行业; 900-052-31; 废铅蓄电池; T、C. 备注：腐蚀性（Corrosivity, C）、毒性（Toxicity,T）、易燃性（Ignitability, I）、反应性（Reactivity, R）和感染性（Infectivity,In）. 2.4危险废物收集、运输方案 本项目危险废物收集由建设单位配备专用车辆到各个企业危废暂存点进行收集，要求运输工具配备防雨、防渗功能和醒目的警示标识，各种废弃物的产生企业按照建设单位收集要求，将各类废弃物自行收集后分类包装、贮存，本项目负责运输周转。根据收集的危废种类，按状态可分为固态、半固态和液态，根据各危险废物性质分类包装，采用专门车辆密闭运输至本项目危废暂存区域。因回收点多而分散，每个回收点一定时期内收集到的危险废物数量也不一致，收集时间不统一，因此由各回收点运输至本项目贮存厂房不具备固定运输线路；但收集路线确定的总体原则为：转运车辆运输途中应避免经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区。 - 各类危险废物在运输过程中应保证无抛、洒滴、漏现象发生。 - 对于驾驶员、操作工均持有“危险品运输资格证”，具有专业知识及处理突发事故的能力，并具备处理运输途中可能发生的事故能力，运输车辆在醒目处标有特殊标志，告知公众为危险品运输车辆。 - 运输、搬运过程采取专人专车并做到轻拿轻放，保证货物不倾泄翻出。 - 采用叉车进行卸车，卸车前进行危险废物登记。在厂区卸车区域进行危废的转移，卸车后车辆有序离场，不涉及转运容器和运输车辆的清洗。 - 专用车辆配备有效的通讯工具，专用车辆应当安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。 - 核定载质量不得超过10吨，但符合国家有关标准的集装箱运输专用车辆除外。 - 配备与运输的危险货物性质相适应的安全防护、环境保护和消防设施设备（如泄漏处理材料等）。 危险废物统一收集后运输至拟建项目危险废物暂存库内指定的区域进行暂存，再定期运输至相关危废处置单位进行最终处置。项目危废出库至下游处置单位运输由具有危险废物运输资质的单位进行密闭运输，不在本次评价范围内。 2.5主要生产设备 - 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量; 备注. 1; 转运车辆; /; 2台; /. 2; 叉车; 2t; 1台; 车间内装卸危险废物. 3; HW08储罐; 30m3; 2台; 立式. 4; 地磅; /; 1台; 危险废物称重. 5; 废物打包机; /; 1台; /. 6; 1套“UV光氧+活性炭吸附”装置; 处理风量：20000m3/h; 1套; 废气治理设备. 7; 1套酸雾吸收器; 处理风量：4000m3/h; 1套. 对照《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》和工业和信息化部公告2014年工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单（第一批-第四批），本项目设备不在淘汰落后生产工艺装备目录。 2.6主要原辅材料及能源 本项目为收集、贮存、中转危险废物，主要原辅材料消耗情况见下表。 - 项目主要原辅材料及能源消耗情况表 序号; 名称; 用量; 备注. 1; 200L铁桶; 20个/a; 市场购入，盛装液态危废. 2; 200LPVC桶; 20个/a; 市场购入，盛装液态危废. 3; 内塑外编包装袋; 200个/a; 市场购入，盛装半固态、固态危废. 4; 塑料薄膜; 0.2t/a; 外购，用于封闭收集的活性炭. 5; 防渗漏托盘; 4个; 存放废旧铅蓄电池. 6; 耐酸耐腐蚀不锈钢容器; 4个; 密封，用于存放破损废旧铅蓄电池. 7; 渗漏液专用容器; 2个; 收集泄露废电解液. 8; 耐酸耐腐蚀箱; 10个/a; 外购. 能源消耗; 9; 水; 146m3/a; 依托厂区现有. 10; 年耗电量; 10000kw·h; 依托厂区现有. 2.7职工定员及劳动制度 项目劳动定员10人，员工年工作天数为365天，每天1班，每班8小时工作制，值班人员24h 工作制，员工均不在厂区食宿。 2.8公用工程 （1）供电系统 年用电1.0万kW·h/a，由洛阳空港产业集聚区电网供电，满足项目用电需求。 （2）给排水系统 ① 给水 项目用水来源为市政供水，可满足厂区用水要求。 ②排水 本项目为危险废物收集、贮运项目，生产过程中没有废水产生；生活废水经化粪池预处理后排至污水管网，最终进入麻屯镇污水处理厂进一步处理。 2.9车间平面布置 项目办公区整体位于项目车间的侧风向，运营期产生的废气对人员的影响很小。项目贮存库为单层，出入口位于仓库西北角，车间出入口南侧为办公室及应急物资库，车间南侧为危险废物贮存区域，自西向东依次为HW17储存区（8#储存区）、HW36储存区（9#储存区）、HW49储存区（10#、12#储存区）、HW06储存区（1#、2#、3#储存间）、HW12储存区（7#储存间）、HW09储存区（6#储存间）、HW49储存区（13#储存区）、HW08储罐区（4#、5#储存区）；车间北侧为HW50储存区（14#储存区）；车间东北角为事故池，事故池南侧为HW49储存区（11#储存间）、HW31储存区（15#储存区）；项目平面布置图见附图六。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 本项目整个经营过程为危险废物的收集和储存过程，不涉及拆解、加工利用等处置内容。 本项目危险废物收集、运输、卸车、贮存及转运工艺流程见图1。 危险废物收集、装车 进厂、卸货 分类储存 有资质单位处置 废气、噪声、固废 废气 - 项目营运期工艺流程及产污环节图 1、危险废物收集装车： 本项目配备专用运输车辆，前往危险废物产生单位将危废运送至本项目危废储存车间，按类别存放于相应危废区内。液态、半固态危险废物用储罐、铁桶或PVC进行收集；固态危险废物采用内塑外编袋进行收集；包装容器由本企业提供。采用专用车辆密闭运输至本项目危废暂存区域，运输路线按照规定的线路限速行驶，避开人口密集区、饮用水源保护区等敏感区，危废收集办理纸质联单。根据《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版），运输车辆采用满足国五标准的车辆。 2、危险废物厂内卸车 危险废物经专用车辆运输至本项目危废暂存区后，HW08在中转时桶、储罐均不下车，在装卸区直接将输送软管插入储罐中，用装卸区内的输送泵将危废输送至HW08储罐内。其他危险废物采用叉车进行卸车，进行危险废物称量和登记，之后移至厂区内对应暂存区，项目仅对危废进行暂存，原包装不倒罐、不拆包，不进行加工处理处置，卸车后车辆有序离场，不涉及转运容器和运输车辆的清洗。装卸区设有导流沟，若装卸过程中发生泄漏，漏液通过导流沟流入事故池，收集的废液作为危废处理，委托有资质单位进行处置。根据《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版），采用满足国三标准的叉车。 3、厂内贮存方式 根据收集的危险废物种类、形态，将危险废物分类暂存于本项目相对应的危废暂存区。各危险废物暂存区地面与裙角采取防渗、防腐措施，并分区隔断，其中涉及挥发性有机废气排放的危险废物均采用密闭暂存间，并设有抽风口收集废气，涉及硫酸雾区域采用密闭暂存间负压收集废气；同时沿暂存车间中间通道两侧设置导流沟，导流沟直接连通至事故池内，若危废暂存区半固态和液态类危废发生泄漏，漏出的废液可通过导流沟进入事故池中，泄漏的废液用桶封存后送至相应暂存区作为危险废物暂存。 4、危险废物最终处置 本项目不进行危险废物的最终处置，暂存的危险废物定期委托有相应资质的单位派专用车辆运走处理处置。 本项目废铅蓄电池收集、运输、卸车、贮存及转运工艺流程见图2。 - 废铅蓄电池收集、贮存及转运工艺流程及产污环节图 1、废旧铅蓄电池的回收： 项目收集的废铅酸蓄电池主要来源于铅蓄电池销售网点、机动车4S店、汽车及电动自行车维修网点、其他使用铅蓄电池的企事业单位报废的铅蓄电池；采用专用运输车进行运输，废铅酸蓄电池放置于耐酸耐腐蚀容器中，码放整齐，并加盖密封。 在回收废旧铅酸蓄电池过程中，具体实施的工作人员和运输人员在回收过程中须配备必要的个人防护装备，即耐酸工作服、防护眼镜、耐酸手套等。在废旧铅酸蓄电池回收过程中，不得擅自破碎、丢弃废旧铅酸蓄电池。 工作人员在回收过程中，应先检查废旧铅酸蓄电池的相关情况，并在电池上贴码，做到信息化数据溯源的方式对废旧铅蓄电池产出、数量、运输、收集、分类、贮存、转运等进行信息化跟踪追溯。收集过程中不回收破损电池，回收的废旧电池按要求放置于相应的耐酸、防渗密闭容器内，防止废电解液泄露。 2、废旧铅蓄电池的运输： 本项目废铅酸蓄电池运输车辆设置防淋挡布，司机及运输人员具有应对废铅酸蓄电池包装发生破裂、泄露或其他事故发生时进行处理的能力。由于收集点多且分散，因此由各产废点运输至项目暂存仓库不具备设置固定路线的条件，运输过程产生的污染物主要为运输车辆噪声。 运输均采用专用全封闭箱式危废运输车辆。项目回收废旧铅酸蓄电池在暂存放置的容器须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等环保规范要求。运输作业必须符合以下要求： ①批量废旧铅酸蓄电池的转移遵从《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）等环保规定。 ②公路运输车辆应按《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392）的规定悬挂标志。 ③运输单位应具有危险货物运输资质和对危险废物包装发生破裂、泄露或其他事故进行应急处理能力。 ④运输车辆在公路上行驶须持有通行证。其上应证明所运物品的来源、性质、数量、运往地点，并须有运输单位人员负责押运工作。 ⑤项目危险废物运输单位须在实施运输之前，制定详细的运输方案及路线，路线需满足以下条件：转运车辆运输途中应避开经过医院、学校、居民区等人口密集区，避开饮用水源保护区、风景名胜区等敏感区域。运输公司应制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在运输过程中如发生事故时，能及时响应以有效减轻事故可能对环境的污染。 ⑥运输车辆驾驶员和押运人员须经过危险废物运输及应急救援方面培训，包括防火、防泄漏等，以及通过何种方式联络应急响应人员。 3、卸货、称重： 车辆运输收集的废铅蓄电池进入厂前核对货物信息，核实无误方可入库贮存。废铅蓄电池装卸均在库房内进行，车辆进入装卸区停车位后，采用人工+叉车进行装卸、称重工作。接收完好废铅蓄电池时，如实记录废铅酸电池的数量、来源、重量等信息；接收破损废铅酸蓄电池时，按照《危险废物转移联单管理办法》相关规定进行管理。该过程会产生沾染废物（防护服、废手套等劳保用品）。 4、检测： 入库的废铅酸电池进行进一步检测，完好的铅蓄电池同向有序堆放在防渗托盘上入库贮存，若在装卸、称重时出现破损的铅蓄电池，将其存放入耐酸耐腐防渗漏不锈钢密封容器中，运至破损铅蓄电池贮存区暂存。 5、贮存： 项目车间内15#储存区拟划分为2个分区，即完整电池储存区及破损电池贮存间。针对完整废铅酸蓄电池（I 类电池）其本身密封性良好，无需另行包装，放入防渗漏托盘堆放储存到常规贮存区。针对破损废铅酸蓄电池（II类电池），则是放入耐酸耐腐蚀的容器中，存放至破损电池贮存间。破损电池暂存过程中不开盖（避免硫酸雾产生），不更换容器。放置废旧铅蓄电池的容器随电池一同交由回收企业处置，并由回收企业提供清洁的容器。 特殊情况下废旧铅酸蓄电池发生电解液泄漏，如果漏到托盘上，则直接转移到带盖密闭专用桶（防酸、防渗）中，托盘须用拖把或抹布擦干，用过的废拖把或废抹布与托盘一起暂存于带盖的密闭专用桶（防酸、防渗）中；如果电解液泄露至地面上，量少时用拖把或抹布擦干，量大时经地面导流沟汇聚到事故池，用耐酸专用泵和耐酸导流管抽出排至密封、防渗防漏的专用耐酸收集桶内，泄露的废旧电池电解液经收集后委托有资质的单位处置，建立危险废物转移联单制度，科学管理，不外排。 项目储存区的温度、湿度须严格控制，废旧铅酸蓄电池贮存区域要求配套设置1套负压集气系统和1台酸雾吸收器（吸收液为碱液）处理后经15m排气筒排放，日常做好库内的通风换气工作，若发生电解液泄漏事故时，能及时把产生的废气吸收处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2标准限值要求。 6、危险废物最终处置 本项目不进行危险废物的最终处置，暂存的危险废物定期委托有相应资质的单位派专用车辆运走处理处置。 二、产污环节 （1）废气：危险废物贮存、转运过程中产生的废气，以非甲烷总烃计；事故状态下废铅酸蓄电池破损，电解液泄露时挥发产生的硫酸雾。 （2）废水：职工生活污水。 （3）噪声：打包机、叉车、风机等产生的噪声。 （4）固废：生活垃圾、废UV灯管、废活性炭、沾染废物、废铅蓄电池破损产生的废电解液、储罐油泥及酸雾吸收器定期更换的废碱液。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于洛阳空港产业集聚区，租用洛阳新福地新材料科技有限公司闲置库房进行建设运营；经调查，无原有污染。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1、环境空气质量现状 1.1达标区判定 本项目位于洛阳市孟津区，评价选用洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》可知：2020年，洛阳市城区环境空气质量优、良天数为244天（评价因子为PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO和O3六项），较2019年（177天）增加67天，达标率为66.7%。环境空气中首要污染物为PM2.5，其次为PM10。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。 - 洛阳市环境空气质量现状评价一览表 由上表可知，2020年度洛阳市PM2.5、PM10年均浓度、O3日最大8h平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此判定洛阳市属于不达标区。 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准浓度/μg/m3; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 年平均浓度; 91; 70; 130; 不达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 166; 160; 103.8; 不达标. NO2; 年平均浓度; 34; 40; 85; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 32.5; 达标. SO2; 年平均浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 目前，洛阳市正在积极推进实施《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》，着力调整优化产业结构、能源结构、运输结构、用地结构和农业投入结构，推动大气污染综合治理、系统治理、源头治理，实施细颗粒物（PM2.5）与臭氧（O3）协同控制，强化挥发性有机物（VOCs）和氮氧化物（NOx）协同治理，统筹空气质量改善和碳达峰工作，推进治理体系和治理能力现代化。预计随着大气污染防治攻坚战的组织实施，预计将不断改善区域大气环境质量。 1.2基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津区空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 108.6; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8; 4; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 125; 160; 78.1; 达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 1.3特征污染物环境质量现状 特征因子非甲烷总烃及硫酸雾，为了解项目所在区域特征因子的环境质量现状，建设单位委托河南申越检测技术有限公司于2022年1月7日~2022年1月9日对项目厂址及麻屯镇进行监测。检测点位及结果如下： ⑴监测点位 - 监测点位基本信息 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 厂址; VOCs、硫酸雾; 2022.1.7~2022.1.9; /; /. 麻屯镇; 西南; 440. ⑵监测结果 环境空气质量现状检测统计结果见下表。 - 环境质量现状监测结果表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准(μg/m3); 监测结果围(μg/m3); 超标率(%); 达标情况. 厂址; 非甲烷 总烃; 1h平均浓度; 2000; 150~240; 0; 达标. 硫酸雾; 100; 未检出; 0; 达标. 麻屯镇; 非甲烷 总烃; 2000; 100~180; 0; 达标. 硫酸雾; 100; 未检出; 0; 达标. 根据监测结果可知，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准值2mg/m3的要求；硫酸雾检测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的要求。 2、地表水环境质量现状 本项目生活污水经厂区化粪池处理后经市政污水管网排入麻屯镇污水处理厂进行深度处理，污水处理厂出水经邙山渠向东排入瀍河。为了解瀍河现状水质，本次评价引用洛阳市环境监测站2020年对瀍河中后李断面的监测数据，监测因子为COD、氨氮、TP。监测结果见下表。 - 瀍河中后李断面地表水监测结果统计表 单位：mg/L 时间; 断面; COD; NH3-N; TP. 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数; 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数; 监测值; Ⅲ类标准; 超标倍数. 2020.1.7; 中后李断面; 8; 20; /; 0.432; 1.0; /; 0.111; 0.2; /. 2020.1.20; 19; 20; /; 1.28; 1.0; 0.28; 0.098; 0.2; /. 2020.3.3; 11; 20; /; 0.573; 1.0; /; 0.090; 0.2; /. 2020.3.17; 9; 20; /; 0.637; 1.0; /; 0.068; 0.2; /. 2020.4.1; 16; 20; /; 0.677; 1.0; /; 0.118; 0.2; /. 2020.4.14; 50; 20; 1.5; 3.11; 1.0; 2.11; 0.769; 0.2; 2.85. 2020.5.7; 25; 20; 0.25; 3.20; 1.0; 2.20; 0.463; 0.2; 1.32. 2020.5.21; 45; 20; 1.25; 1.78; 1.0; 0.78; 0.195; 0.2; /. 2020.6.2; 17; 20; /; 0.966; 1.0; /; 0.185; 0.2; /. 2020.6.16; 13; 20; /; 0.134; 1.0; /; 0.040; 0.2; /. 2020.9.1; 10; 20; /; 0.048; 1.0; /; 0.062; 0.2; /. 2020.10.12; 9; 20; /; 0.208; 1.0; /; 0.024; 0.2; /. 由上表可知，2020年1月～2020年10月中瀍河中后李断面COD出现超标的月份为4月、5月，最大超标倍数为1.5；NH3-N出现超标的月份为1月、4月、5月，最大超标倍数为2.20；TP出现超标的月份为4月、5月，最大超标倍数为2.85；超标原因主要为河道流量小，沿途排入的生活污水较多，加上降雨量少，造成水体自净能力较差，污染源得不到有效稀释。该断面其他月份断面水质因子能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准要求，通过实施《洛阳市2020年水污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2020〕3号），将不断改善该区域地表水环境质量。 3、地下水环境质量现状 为了解建设项目所在区域地下水环境质量现状，本次评价借用《洛阳津安精密部件制造有限公司年加工2000万件精密密封件项目环境影响报告书》中的地下水监测数据，监测点位为麻屯镇集中供水井、麻屯村、李营村，监测时间为2019年7月13日至7月15日。监测结果见下表。 - 地下水环境现状监测布点情况表 序号; 监测点位; 与厂址的相对位置; 与厂址距离（m）; 监测项目. 1; 麻屯镇集中供水井; NW; 750; K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-； pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。同时记录井深、水位。. 2; 麻屯村; SW; 650. 3; 李营村; E; 420. - 地下水环境现状监测结果 项目; 监测值(mg/L); 标准值(mg/L); 单因子指数; 评估结果. 麻屯镇集中供水井; pH(无量纲); 7.15~7.20; 6.5~8.5; 0.1~0.13; 达标. 总硬度; 375~381; ≤450; 0.83~0.85; 达标. 溶解性总固体; 842~855; ≤1000; 0.842~0.855; 达标. 氨氮; 0.103~0.109; ≤0.2; 0.52~0.54; 达标. 耗氧量; 0.85~0.91; ≤3.0; 0.28~0.3; 达标. 硝酸盐; 2.7~2.9; ≤20; 0.135~0.145; 达标. 亚硝酸盐; 未检出; ≤0.02; /; 达标. 硫酸盐; 134~139; ≤250; 0.536~0.556; 达标. 氯化物; 107~112; ≤250; 0.428~0.448; 达标. 菌落总数; 65~72; ≤100CFU/mL; 0.65~0.72; 达标. 总大肠菌群; 未检出; ≤3.0CFU/100mL; /; 达标. K++ Na+; 72.9~74.4; /; /; /. Ca2+; 81.5~83.2; /; /; /. Mg2+; 42.4~43.1; /; /; /. HCO3-; 4.81~4.86; /; /; /. CO32-; 未检出; /; /; /. Cl-; 102~107; /; /; /. SO42-; 131~134; /; /; /. 井深; 230; /; /; /. 水位; 248; /; /; /. 麻屯村; pH(无量纲); 7.11~7.19; 6.5~8.5; 0.073~0.13; 达标. 总硬度; 315~331; ≤450; 0.7~0.74; 达标. 溶解性总固体; 810~832; ≤1000; 0.81~0.832; 达标. 氨氮; 0.11~0.15; ≤0.2; 0.55~0.75; 达标. 耗氧量; 0.75~0.88; ≤3.0; 0.25~0.29; 达标. 硝酸盐; 3.4~3.7; ≤20; 0.17~0.185; 达标. 亚硝酸盐; 未检出; ≤0.02; /; 达标. 硫酸盐; 139~145; ≤250; 0.556~0.58; 达标. 氯化物; 110~121; ≤250; 0.44~0.484; 达标. 菌落总数; 72~80; ≤100CFU/mL; 0.72~0.8; 达标. 总大肠菌群; 未检出; ≤3.0CFU/100mL; /; 达标. K++ Na+; 92.9~94.1; /; /; /. Ca2+; 92.4~95.7; /; /; /. Mg2+; 20.5~53.0; /; /; /. HCO3-; 4.25~4.34; /; /; /. CO32-; 未检出; /; /; /. Cl-; 105~117; /; /; /. SO42-; 134~141; /; /; /. 井深; 17; /; /; /. 水位; 246; /; /; /. 李营村; pH(无量纲); 7.15~7.22; 6.5~8.5; 0.1~0.15; 达标. 总硬度; 329~351; ≤450; 0.73~0.78; 达标. 溶解性总固体; 914~925; ≤1000; 0.914~0.925; 达标. 氨氮; 0.09~0.14; ≤0.2; 0.45~0.7; 达标. 耗氧量; 0.88~0.95; ≤3.0; 0.29~0.32; 达标. 硝酸盐; 4.2~4.6; ≤20; 0.21~0.23; 达标. 亚硝酸盐; 未检出; ≤0.02; /; 达标. 硫酸盐; 151~157; ≤250; 0.604~0.628; 达标. 氯化物; 137~145; ≤250; 0.548~0.58; 达标. 菌落总数; 65~72; ≤100CFU/mL; 0.65~0.72; 达标. 总大肠菌群; 未检出; ≤3.0CFU/100mL; /; 达标. K++ Na+; 114~121; /; /; /. Ca2+; 69.5~75; /; /; /. Mg2+; 37.1~40.6; /; /; /. HCO3-; 5.09~5.17; /; /; /. CO32-; 未检出; /; /; /. Cl-; 132~140; /; /; /. SO42-; 145~153; /; /; /. 井深; 21; /; /; /. 水位; 243; /; /; /. 由上表可知，各监测井的监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准。 4、土壤环境质量现状 为了解项目场地土壤环境质量现状，建设单位委托河南申越检测技术有限公司对项目所在地土壤进行检测，监测时间为2022年1月7日，采样点位布设在车间占地范围内（3个点），三个点位均为表层样，土壤监测布点见附图五，土壤监测结果见下表。 - 土壤现状监测结果一览表 检测项目; 单位; 检测结果; 标准值. 1#0~0.2m（E:112.37283,N:34.74544）; 2#0~0.2m（E:112.37308,N:34.74546）; 3#0~0.2m（E:112.37327,N:34.74539）. 砷; mg/kg; 2.19; 2.19; 2.39; 60. 镉; mg/kg; 0.06; 0.06; 0.06; 65. 六价铬; mg/kg; 未检出; 未检出; 0.9; 800. 铜; mg/kg; 18; 21; 22; 18000. 铅; mg/kg; 10.1; 9.2; 9.2; 800. 汞; mg/kg; 0.470; 0.924; 0.677; 38. 镍; mg/kg; 35; 36; 37; 900. 四氯化碳; μg/kg; 未检出; /; /; 2800. 氯仿; μg/kg; 未检出; /; /; 900. 氯甲烷; μg/kg; 未检出; /; /; 37000. 1,1-二氯乙烷; μg/kg; 未检出; /; /; 9000. 1,2-二氯乙烷; μg/kg; 未检出; /; /; 5000. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; 未检出; /; /; 66000. 顺-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 未检出; /; /; 596000. 反-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 未检出; /; /; 54000. 二氯甲烷; μg/kg; 未检出; /; /; 616000. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; 未检出; /; /; 5000. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; 未检出; /; /; 5000. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; 未检出; /; /; 6800. 四氯乙烯; μg/kg; 未检出; /; /; 53000. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; 未检出; /; /; 840000. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; 未检出; /; /; 500. 三氯乙烯; μg/kg; 未检出; /; /; 2800. 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; 未检出; /; /; 500. 氯乙烯; μg/kg; 未检出; /; /; 430. 苯; μg/kg; 未检出; /; /; 4000. 氯苯; μg/kg; 未检出; /; /; 270000. 1,2-二氯苯; mg/kg; 未检出; /; /; 560000. 1,4-二氯苯; mg/kg; 未检出; /; /; 20000. 乙苯; μg/kg; 未检出; /; /; 28000. 苯乙烯; μg/kg; 未检出; /; /; 1290000. 甲苯; μg/kg; 未检出; /; /; 1200000. 间二甲苯+对二甲苯; μg/kg; 未检出; /; /; 570000. 邻二甲苯; μg/kg; 未检出; /; /; 640000. 硝基苯; mg/kg; 未检出; /; /; 76. 苯胺; 4-氯苯胺; mg/kg; 未检出; /; /; 260. 2-硝基苯胺; mg/kg; 未检出; /; /. 3-硝基苯胺; mg/kg; 未检出; /; /. 4-硝基苯胺; mg/kg; 未检出; /; /. 2-氯酚; mg/kg; 未检出; /; /; 2256. 苯并[a]芘; mg/kg; 未检出; /; /; 1500. 苯并[a]蒽; mg/kg; 未检出; /; /; 15000. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 未检出; /; /; 15000. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 未检出; /; /; 151000. 䓛; mg/kg; 未检出; /; /; 1293000. 二苯并[a.h]蒽; mg/kg; 未检出; /; /; 1500. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 未检出; /; /; 15000. 萘; mg/kg; 未检出; /; /; 70000. 石油烃（C10-C40）; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 4500. 样品特征; 棕色，轻壤土，潮，无根须; 棕色，轻壤土，潮，无根须; 棕色，轻壤土，潮，无根须; /. 根据监测结果可以看出，土壤表层样检测结果值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值。 5、声环境质量现状 本项目位于洛阳空港产业集聚区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，项目周围50m范围内不存在声环境保护目标，因此本次环评不再调查声环境质量现状。 |
| --- | --- |
| 环 境 保 护 目 标 | 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目主要环境保护目标见下表。 - 环境保护目标一览表 保护目标; 相对方位; 距本项目厂界最近距离; 人口. 大气环境; 前楼村; 西北; 360m; 120人. 李营村; 东侧; 330m; 600人. 麻屯镇; 西南; 220m; 3004人. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 类别; 标准及等级; 污染物/指标; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准; 非甲烷总烃; 15m高排气筒，排放速率为：10kg/h；最高允许排放浓度120mg/m3. 无组织排放监控点浓度限值4.0mg/m3. 硫酸雾; 15m高排气筒，排放速率为：1.5kg/h；最高允许排放浓度45mg/m3. 无组织排放监控点浓度限值1.2mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 无组织排放厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; COD; 500mg/L. 氨氮; /. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 厂界; 昼间70dB（A）夜间55dB（A）. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 厂界; 昼间65dB（A）夜间55dB（A）. 固体废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597－2001）及2013年修改单. 注：非甲烷总烃排放同时满足《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）要求（浓度80mg/m3，有机废气处理效率70%，工业企业边界挥发性有机物建议排放值2.0mg/m3限值要求。. |
| 总量 控制 指标 | 本项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后，总量控制指标：COD：0.0327t/a、氨氮：0.0034t/a；经处理后经市政管网进入麻屯镇污水处理厂深度处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）表1一级A标准排放，本项目总量指标由孟津县麻屯镇污水处理厂提标改造减排量总量指标中替代消减支出，故本项目无需申请新增水污染物总量指标。 洛阳市境生源环保科技有限公司综合集中收集项目危险废物储存过程VOCs排放量为0.18t/a，从已关停的河南化肥科技有限公司（工业减排量为：颗粒物32.2311吨、VOCs262.7520吨）中进行替代削减，不增加区域大气污染物排放量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目租用闲置库房进行建设，本项目施工期主要为车间墙体修整、地面防渗及环保设施进场安装，工程量较小，施工工期2个月。施工期主要影响是施工人员生活垃圾和生活污水、环保设备安装噪声等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，依托厂区现有化粪池处理。 施工期噪声主要来源于环保设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此环保设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为地面防腐防渗施工开挖产生的混凝土块、施工人员生活垃圾。混凝土块交由渣土公司清运至建筑垃圾消纳场。施工人员生活垃圾经垃圾桶收集，由当地环卫部门及时清运。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1 废气 - 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 本项目实施后，产生的有机废气经集气设施收集后，经1套“UV光氧+活性炭吸附”装置进行处理，硫酸雾经集气设施收集后经1套酸雾吸收器进行处理，处理后的废气经1根15m高排气筒排放。废气污染物排放情况统计见下表。 - 本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 生产工序; 污染源; 主要污染物; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 贮存车间危险废物贮存过程有组织废气; DA001; 非甲烷总烃; 0.7125; 21.14; 有组织; UV光氧+活性炭吸附装置，风机风量20000m3/h 收集效率95%，去除率80%; 是; 4.23; 0.0846; 0.1425; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作集中排放建议值的通知》豫环文〔2017〕162号其他行业排放限值要求；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值. 硫酸雾; 0.00161; 4.6; 酸雾吸收器处理，风量4000m3/h 收集效率95%，去除率80%; 0.925; 0.0037; 0.000323. 车间无组织; 非甲烷总烃; 0.0375; /; 无组织; 车间密闭，加强管理; 是; /; /; 0.0375. 硫酸雾; 0.00009; /; /; /; 0.00009. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）可知，危险废物贮存过程中废气处理没有推荐的可行措施。有机废气经集气设施收集后，经1套“UV光氧+活性炭吸附”装置进行处理；非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作集中排放建议值的通知》豫环文〔2017〕162号其他行业排放限值要求；硫酸雾经集气设施收集后经1套酸雾吸收器进行处理，硫酸雾排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1.2废气污染源强核算 本项目仅对危废进行集中收集暂存，不对危废进行倒桶、分装、拆解及加工，项目废气主要为危废暂存间1#~3#（HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物）、7#（HW12染料、涂料废物）、6#（HW09油/水、烃/水混合物或乳化液）、11#、13#（HW49其他废物）以及危废暂存区4#、5#（HW08废矿物油与含矿物油废物）在危废储存过程产生的少量有机废气，以非甲烷总烃计。15#（HW31含铅废物）在危废储存过程中废铅蓄电池破损产生的少量硫酸雾。 1.2.1非甲烷总烃废气 HW08废矿物油及含矿物油废物采用2座立式储罐储存，在储存和装卸过程中会产生非甲烷总烃，包括装卸工作时的损耗和废矿物油静止储存损耗，即装卸操作过程损耗（大呼吸）和静止贮存损耗（小呼吸）。 ①储罐装卸过程（大呼吸）中损耗废气 当油罐进油时，由于罐内液体体积增加，罐内气体压力增加，当压力增至机械呼吸阀压力极限时，呼吸阀自动开启排气。当从油罐输出油料时，罐内液体体积减少，罐内气体压力降低，当压力降至呼吸阀负压极限时，吸进空气。这种由于输转油料致使油罐排除油蒸气和吸入空气所导致的损失叫“大呼吸”损失。 项目废矿物油储存量为1000t，依据《散装液态石油类产品损耗》（GB11085-89）卸油损耗率，河南省为B类地区，卸油时润滑油损耗率取0.04%，则卸料过程损耗量为0.4t/a；装车时润滑油损耗率取0.01%，则装车过程损耗量为0.15t/a；则卸料、装车过程损耗量为0.5t/a。 ②储罐储存过程（小呼吸）中损耗废气 静止储存油品，储油罐温度随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，白天温度升高，热量使油气膨胀，压力升高，造成油气的挥发；晚间温度降低，罐内气体压力降低，吸入新鲜空气，为平衡蒸汽压，油气从液相中蒸发，直至液面上的气体达到新的饱和蒸汽压，造成油气的挥发。上述昼夜有规律的变化，形成了“小呼吸”油气排放（储存损失）。依据《散装液态石油类产品损耗》（GB11085-89）中相关规定，立式罐的贮存损耗率取0.01%，项目废矿物油储存量为1000t，则贮存过程损耗量为0.1t/a。 本项目共设置2个储罐，最大储存量48t，年周转次数约为21次，年转运卸料及装车时间按1200h计，卸料、装车过程废气产生量为0.5t/a；储罐贮存过程年运行时间以8760h计，贮存过程非甲烷总烃产生量为0.1t/a。 ③桶装贮存过程挥发的有机废气 项目有机废气非甲烷总烃产生量拟按照桶装贮存废物收集量的0.02%计算，可挥发出有机废气的危废收集量为750t/a，则项目非甲烷总烃产生量合计为0.15t/a，年运行时间以8760h计。 1.2.2废铅蓄电池破损产生的硫酸雾 ①正常工况 本项目只进行废旧铅酸蓄电池仓储暂存，不进行废旧铅酸蓄电池的拆解、处置等加工环节。收集的废铅酸蓄电池主要来源于使用铅酸蓄电池的社会企业、事业单位和行政单位，本项目运输车内设金属外框加固收集箱，在运输过程中一般不会对完整电池造成损伤。 铅酸蓄电池的工作基本原理是硫酸和铅进行离子交换的化学反应过程形成的能量，报废的铅酸蓄电池大部分在能量交换过程中，其反应生成物—硫酸铅在极板上是“临时”的，在充电还原过程，极板上的硫酸铅并不能全部溶解而堆在极板上。这种堆积物是电化学反应的剩余物，占据了极板的位置。这就是说，极板的有效反应材料在不断减少，这是导致电池失效的主要原因。因此报废铅酸蓄电池的电解液是较少的，正常储存条件下，不会导致废旧铅酸蓄电池电解液的泄漏。 综上所述：正常工况下不会导致废旧铅酸蓄电池泄漏电解液，因此也不会有硫酸雾产生。 ②非正常工况 非正常情况主要指废旧铅酸蓄电池受外环境影响（如温度、压力、湿度变化），或搬卸过程中受到外力撞击，或者外壳老化破损，造成内部酸性液体外漏的情况。废旧铅酸蓄电池在人工转移过程操作高度较低，高空坠落可能性低。由于铅酸蓄电池内部结构紧凑，由汇流排将正负极板焊接固定成组，外部塑料壳做保护，即使因机械故障或操作失当导致铅酸蓄电池坠地或受外部温度等影响，一般情况下不会导致电池完全破碎。 在事故工况下(内部搬运及分类堆放过程中)可能出现电池电解液的泄漏，泄漏时可由专用容器(要求耐酸、防渗)+设防酸、防渗托盘+带盖密闭专用桶（防酸、防渗）对其进行收集。泄漏的电解液挥发会产生硫酸雾。本项目应整只回收废旧铅酸电池，按照2016年12月31日工信部发布《再生铅行业规范条件》要求“再生铅企业收购的废铅酸电池破损率不能超过5%”，因此企业在装卸车、分类、储存过程中应尽量避免废铅酸电池产生破损。本项目破损铅蓄电池以1%计（5t/a），根据铅蓄电池成分组成，电解液占电池重量的7%，电解液中为浓度较低的稀硫酸，挥发率较低，且收集的废电池均放在耐腐蚀塑料箱中，可减少无组织排放。类比河南豫光金铅股份有限公司洛阳分公司年回收、转运1万吨废铅蓄电池项目的验收监测结果，本评价硫酸挥发率按0.5%计，则挥发量为0.00175t/a。 1.2.3废气产排情况及治理措施 贮存过程中废气以无组织形式排放，为减少无组织废气的排放，危废仓库全密闭，将有废气产生的危险废物（暂存会产生挥发性废气的危废种类包括HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW12染料、涂料废物、HW49其他废物、HW31含铅废物）暂存区域进行废气收集，其中HW08危废储存区域为储罐，储罐呼吸口出设置集气抽风装置，HW31仅破损铅蓄电池存放区域需要进行废气收集（15#暂存区，破损铅蓄电池储存区域密闭负压抽风），其他危废HW06、HW08、HW09、HW12、HW49的危废暂存均为密闭暂存间（1#、2#、3#、6#、7#、11#、13#暂存间），密闭并设负压抽风装置。 本项目废气收集效率均按95%计，有机废气通过管道连通至1套光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，硫酸雾收集后引至1套酸雾吸收器进行处理，处理后有机废气和硫酸雾经同一根15m排气筒排放。项目贮存仓库密闭，破损废铅蓄电池储存区二次密闭负压收集硫酸雾废气，按照每小时通风换气40次进行设计，所需风量为3200m3/h，本项目设置风机风量4000m3/h，硫酸雾收集后引至1套酸雾吸收器进行处理，酸雾去除率以80%计；本项目有机废气负压收集区域共计约315m2，高4m，废气收集系统设计风量按照换气次数15次/h，所需风量为18900m3/h，考虑储罐呼吸口废气收集，本项目设置风机风量20000m3/h，有机废气收集后引至1套光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，有机废气治理装置去除效率80%（UV光解的处理效率为20%，活性炭吸附效率75%，综合处理效率为80%）。本项目废气产排情况见下表。 - 本项目废气产排情况一览表 工序; 污染物种类; 风机风量m3/h; 产生情况; 排放情况; 无组织排放量 t/a. 产生量t/a; 产生速率 kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3. 涉及挥发VOCs危废贮存区域; 非甲烷总烃; 20000; 0.7125; 0.4228; 21.14; 0.1425; 0.0846; 4.23; 0.0375. 破损铅蓄电池储存区域; 硫酸雾; 4000; 0.00166; 0.0184; 4.6; 0.000332; 0.0037; 0.925; 0.00009. 根据上表可知，有机废气经光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作集中排放建议值的通知》豫环文〔2017〕162号要求（其他行业：有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度：80mg/m3，非甲烷总烃去除效率不低于70％）；硫酸雾经酸雾吸收器处理后排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 1.3大气排放口 - 大气排放口基本信息表 排放口编号; 名称; 污染物; 排放口 地理坐标; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 排气筒温度℃; 排放口 类型. DA001; 危废储存车间废气处理设施排气筒; 非甲烷总烃、硫酸雾; 112°22′23.88970″ 34°44′43.76199″; 15; 0.6; 常温; 一般排放口. 1.4大气自行监测要求 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019），本项目大气自行监测计划如下。 - 大气自行监测计划表 监测点位; 污染物名称; 监测频次; 执行排放标准. DA001; 非甲烷总烃、硫酸雾; 每半年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作集中排放建议值的通知》豫环文〔2017〕162号中其他行业排放建议值. 厂界; 非甲烷总烃、硫酸雾; 每半年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作集中排放建议值的通知》豫环文〔2017〕162号中厂界浓度限值. 车间外; 非甲烷总烃; 每年一次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值. 1.5废气治理措施可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019），危险废物贮存过程中废气处理没有推荐的可行措施； UV光解催化装置处理有机废气原理： UV光解催化废气处理是对微波加热和催化剂加快化学反应进程，对废气分子链进行净化的专业技术，利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，裂解工业紫外线对废气分子链进行净化的专业技术，利用特制的高能高臭氧 UV 紫外线光束照射废气，裂解工业废气如：VOCS 类，苯类，烃类，醇类，酯类，醛类等多种有机废气，处理效果好，运行成本低，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV＋O2→O-+O＊(活性氧)O+O2→O3(臭氧)，众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对工业废气及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。工业废气利用排风设备输入到净化设备后，净化设备运用高能 UV紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应，使工业废气物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。 UV光解催化原理图如下： - UV光解催化原理图 B、活性炭吸附有机废气原理 有机废气预处理后由风管引出后进活性炭吸附罐，气体进入吸附罐后，气体中的有机物质被活性炭吸附而着附在活性炭的表面，从而使气体得以净化，净化后的气体再通过风机排向大气。项目采用煤质类蜂窝状活性炭，此活性炭在结构上属于微晶碳，不规则排列，在交叉连接之间有细孔，是一种多孔碳，堆积密度低，比表面积大，吸收效果好，这种活性炭不仅有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管，这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。 本次有机废气去除效率取80%，处理后废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作集中排放建议值的通知》豫环文〔2017〕162号要求（其他行业：有机废气排放口非甲烷总烃建议排放浓度：80mg/m3，非甲烷总烃去除效率不低于70％）；因此，有机废气处理措施可行。 C、酸雾吸收器 酸雾净化工艺：酸雾由防腐材质的集气管道由塔底部进入、经逆向喷淋去除污染物，喷淋塔顶部设置除雾器，吸收净化的废气再经过塔顶除雾器除雾后，由15m排气排出。酸雾吸收器去除效率80%，处理后废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，因此，处理措施可行。 1.6环境影响分析 本项目位于洛阳空港产业集聚区，该区域环境空气属于二类。根据洛阳市环境监测站2020年连续一年的常规监测数据，项目所在评价区域为不达标区；针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市先后出台一系列相关大气治理文件，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。本项目营运期针对废气采取的措施为：有机废气采取集气设施收集+“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理，硫酸雾经集气设施收集后由酸雾吸收器处理，有机废气及硫酸雾处理后引至1根15m排气筒排放；处理后非甲烷总烃的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作集中排放建议值的通知》豫环文〔2017〕162号其他行业排放限值要求，硫酸雾排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 2废水 本项目运营期废水主要职工生活污水。本项目职工10人，不在厂区食宿，《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工生活用水（无食宿）按照40L/人·d计，年工作365d，则用水量为0.40m3/d，即146m3/a；污水排放系数为0.8，则污水排放量为0.32m3/d，即116.8m3/a。生活废水经化粪池预处理后经市政污水管网排至麻屯镇污水处理厂处理。 - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生; 污染治理设施; 污染物排放; 排放去向. 产生浓度mg/m3; 产生量（t/a）; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放量（t/a）. 职工生活; 生活污水116.8t/a; 氨氮; 30; 0.0035; 化粪池; 3%; 是; 29.1; 0.0034; 麻屯镇污水处理厂. COD; 350; 0.0409; 20%; 280; 0.0327. SS; 200; 0.0234; 40%; 120; 0.0140. 2.1环保措施可行性分析 厂区排口COD、氨氮、SS排放浓度分别为280mg/L、29.1mg/L、120mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，亦满足麻屯镇污水处理厂接管要求（COD380mg/L、氨氮32mg/L、SS220mg/L）。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）要求：化粪池生活污水停留时间为12～24h，其中本项目生活污水产生量共为0.32t/d（116.8t/a）；厂区现有企业根据其职工人数核算废水量为3.52m3/d（根据企业提供资料：洛阳市康杰通用设备有限公司职工人数为60人，中通快递洛阳总部仓库职工人数50人；职工洗漱用水按照40L/人·d计；则厂区现有项目生活用水量为4.4m3/d，污水产生系数按照0.8计算，即废水量为3.52m3/d），合计厂区内企业每天的废水量为3.84t/d，厂区12m3的化粪池满足废水停留时间要求，本项目依托化粪池可行。 孟津区麻屯镇污水处理厂位于孟津区麻屯镇上河村，设计处理规模5000m3/d，目前处理量达到4000m3/d。其收水范围主要是麻屯镇区域主干道两侧，其收水范围主要是麻屯镇区域主干道两侧，现状排水管道主要集中于阿新大道、路通大道及建设路、建业路等道路，孟津区污水处理厂采用改良型氧化沟处理工艺，设计进水水质：COD≤380mg/L、BOD5≤190 mg/L、SS≤220mg/L，氨氮≤32mg/L，出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 本项目位于麻屯镇污水处理厂收水范围内，项目综合废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，且能满足麻屯镇污水处理厂设计进水水质要求。综上，本项目建成营运后排放的废水对周围水环境影响较小。 2.2监测计划 参考《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019），仅生活污水且排至城镇集中污水处理厂可不进行监测，本项目废水自行监测计划如下。 - 废水监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. YS001; 化学需氧量、悬浮物; 月/次; /. 注：雨水排放口每月有流动水排放时开展一次监测。如监测一年无异常情况，可放宽至每季度有流动水排放时开展一次监测。. 3噪声 3.1噪声源强及污染防治措施 根据工程分析内容，项目主要噪声污染源主要为叉车、风机运行噪声，经类比同类设备，噪声源强为70-85dB(A)。采取基础减振、厂房隔声措施后，可降噪20dB（A）。设备噪声及降噪效果见下表。 - 设备噪声及降噪效果 单位：dB(A) 名称; 噪声级; 台数; 降噪措施; 降噪后噪声级. 叉车; 70; 1; 厂房隔声、距离衰减; 55. 运输车辆; 70; 2; 厂房隔声、距离衰减; 55. 风机; 85; 2; 安装消声、距离衰减; 65. 3.2噪声影响分析 项目东、西及南侧共用厂界，经预测，本项目北厂界噪声贡献值见下表。 - 运营期噪声预测结果 单位：dB(A) 点位; # 昼间; # 夜间; 是否达标. # 贡献值; # 标准值; # 贡献值; # 标准值. 北厂界; 43.7; 65; 43.7; 55; 达标. 注：预测厂界为本项目所在厂区边界. 由上表可知，本项目建成后，北厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 3.3噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019），本项目声环境监测计划一览表见下表。 - 噪声自行监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 北厂界; 噪声; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4固体废物 4.1固体废物污染源分析 本项目产生的固废主要为：生活垃圾、废UV灯管、废活性炭、沾染废物等。 4.1.1生活垃圾 本项目劳动定员10人，生活垃圾产量按0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为5kg/d（1.825t/a）。生活垃圾在厂区内统一收集后，定期交由环卫部门统一清运处理。 4.1.2 危险固废 ①沾染废物 建设项目运营过程中会产生一定量的沾染废物，如废托盘、废含油抹布、废防护服、废收集桶等；产生量约为0.5t/a。经查询《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物（HW49），危废代码为：900-041-49，采用专用容器盛放暂存于11#危废间内，最终交于有资质的危废单位接收处理。 ②废活性炭 本项目采用光氧催化+活性炭吸附装置对产生的有机废气进行处理，本项目有机废气产生量为0.75t/a，有效收集量为0.7125t/a；经UV光氧催化预处理后，活性炭吸附量约为0.57t/a，根据《简明通风设计手册》有机废气有效吸附量：qe=0.24kg/kg活性炭，根据吸附有机废气量核算，需要活性炭2.375t/a；需每个月更换一次，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），废物类别为HW49其他废物，废物代码900-039-49，经收集后暂存10#危废暂存区内，最终交于有资质的危废单位接收处理。 ③废汞灯管 项目有机废气处理装置光氧催化汞灯管需定期更换，报废更换的废汞灯管产生量为36根/a，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的废汞灯管属于危险废物（HW29），危废代码为：900-023-29，采用专用容器盛放暂存于危废暂存区内，最终交于有资质的危废单位接收处理。 ④废铅蓄电池泄漏液 事故工况时所泄漏的电解液主要污染物为pH、硫酸、Pb等，破损电池电解液泄漏是偶然发生的，铅酸蓄电池发生泄漏概率以1%计，根据铅酸蓄电池中主要成分，电解液占7%，假设发生泄漏时电池内电解液全部泄漏，则泄漏液的产生量约为0.35t/a，泄露的废电解液经仓库内设置的防渗托盘，及时收集至桶内并定期委托有资质单位负责处置。根据《国家危险废物名录（2021年版）》废物类别为“HW31含铅废物”，废物代码为：900-052-31。采用专用容器盛放暂存于15#危废暂存间内，最终交于有资质的危废单位接收处理。 ⑤定期更换的废碱液 为了防止酸雾吸收器的管道堵塞，保证吸收效果，酸雾吸收器吸收液半年更换一次，氢氧化钠溶液循环槽容积约为1m3，则废碱液的产生量为2t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废物类别为“HW35废碱”，废物代码为：900-399-35，生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强碱性废碱液、固态碱和碱渣。废碱液用带盖密闭专用桶（防腐、防渗）收集，危废间暂存后，定期交由有资质单位处置。 ⑥油泥 危废储罐产生的油泥收集后暂存于HW08储存区，与收集的HW08类危废一并交由有资质的危废处置单位处置，产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为：900-221-08，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 - 危险废物汇总表 # 名称; # 属性; # 主要有毒有害物质名称; # 物理性状; # 环境危险特性; # 年度产生量t/a; # 贮存方式; # 利用处置方式和去向. # 沾染废物; # HW49 # 900-041-49; # 沾染危物; # 固态; # 毒性; # 0.5; # 专用容器; # 暂存于6m2危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置. # 废活性炭; # HW49 # 900-039-49; # 有机废气; # 固态; # 毒性; # 2.375; # 专用容器. # 废UV灯管; # HW29 900-023-29; # 含汞废物; # 固态; # 毒性; # 36根/a; # 专用容器. # 废铅蓄电池泄漏液; # HW31 # 900-052-31; # 硫酸、铅; # 液态; # 毒性、腐蚀性; # 0.35; # 专用容器. # 废碱液; # HW35 # 900-399-35; # 氢氧化钠溶液; # 液态; # 腐蚀性; # 2; # 专用容器. # 油泥; # HW08 # 900-221-08; # 废矿物油; # 液态; # 毒性、易燃性; # 0.05; # 专用容器. 4.2环境管理要求 ⑴基本要求 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间；带挥发性的有机溶液，用原有密闭容器包装，再用纸箱封装，贮存于不高干25℃的密闭空间；盛装危险废物的容器上必须粘贴标签；危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签；危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298 进行鉴别；贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置；危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度。 ⑵危险废物贮存容器 应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应），液态危险废物储存容器加盖密闭。 ⑶危险废物贮存设施（仓库式）的建设 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ⑷危险废物的贮存 衬里放在一个基础或底座上；衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放危险废物相容；危险废物暂存间要防风、防雨、防晒。 ⑸危险废物贮存设施的运行与管理 ①危险废物贮存过程中应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录。必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收；危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册；须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ②危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A设置标志，不得接收未粘贴标签或标签没按规定填写的危险废物。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 5地下水、土壤 - 5.1 建设项目地下水、土壤污染途径分析 本项目为危险废物利用及处置，其中储存的危险废物中液态危废（包括HW08 废矿物油与含矿物油废物采用储罐暂存；HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，HW12染料涂料废物、HW17表面处理废物、HW49其他废物900-047-49）采用桶装密闭存放；HW49其他废物900-047-49中半固态危废也采用桶装密闭存放；固态危废（包括HW12染料涂料废物、HW17表面处理废物、HW36石棉废物、HW49其他废物900-039-49、900-041-49、900-044-49、HW50废催化剂）采用外编内塑编织袋扎口存放； HW49其他废物900-047-49中具有腐蚀性危废采用耐腐蚀箱存放；HW31含铅废物未破损采用防渗漏托盘存放，破损废铅蓄电池采用耐酸耐腐蚀密封不锈钢容器存放。 由于本项目车间已依据 GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施，因此项目在生产运行过程中对地下水环境的潜在影响主要体现在非正常状况下，危险废物贮存容器和储存设施基础防渗层发生破损，液态、半固态污染物缓慢渗漏进入包气带，并向下渗透进入含水层，造成土壤和地下水环境污染。根据工程分析可知，本项目储存液态、半固态危废，非正常工况下对土壤和地下水的污染物主要表现为石油类、废电解液。本项目在非正常状况下污染物可能通过包气带进入地下水，属于间歇入渗型污染。因此本项目土壤和地下水的污染途径主要以非正常状况下的间歇性入渗型为主。 5.2分区防控措施 - 项目危废暂存厂区应采取全面防腐防渗措施。根据生产装置、辅助设施及公用工程可能泄露特殊的性质将项目区分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。 - 为防治厂区污水对地下水造成污染，在工程设计中，将分区对厂区内防渗设施进行建设，主要考虑重点防渗区和一般防渗区，分别采取不同等级防渗方案。本项目防渗分区情况见下表。 - 项目防渗分区一览表 防渗分区; 工程内容; 防渗技术要求; 本项目采取的措施. 重点污染防治区（重点防渗）; 危废储存车间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m， K≤1.0×10-10cm/s; 车间地面地基底层采用人工夯实50cm开挖黏土做第一防渗层；第二防渗层采用高密度聚乙烯（HDPE）土工防渗膜做水平防渗层；并通过混凝土硬化地面同时涂刷环氧树脂漆； 导流沟的结构厚度不小于150mm，混凝土的抗渗等级不低于P8，且内表面涂刷环氧地坪漆. 事故池; 事故池池底为80cm粘土铺地，向上依次为30cm石子、15cm C30水泥、20cm C30水泥面层，池体侧壁采用30cm 防渗混凝土，表层涂刷表面涂刷环氧地坪漆. 一般污染防治区（一般防渗）; 厂区道路; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m， K≤1.0×10-7cm/s; 抗渗混凝土，抗渗等级不小于P8，厚度不小于100mm. 5.3其他保护措施 导流沟、围堰：项目半固态、液态类废物如发生泄漏，其泄漏出来的液体流入导流沟（储存区出入口设置20cm高的围堰，防止液体涌出），最终进入事故池，从而将次生危害降至最低。 事故应急池：项目车间东北侧设置1个容积60m3（5m×4m×3m）事故应急池，事故状态下，泄露液经导流沟流入事故应急池。本项目液态、半固态危废厂内最大储存量为103t（其中HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物为30t，HW08废矿物油与含矿物油废物为48t，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液为16t，HW12染料、涂料废物为12t，HW12染料、涂料废物为5t，HW17表面处理废物为5t，HW49其他废物900-047-49为3t），由于项目储存的危废种类较多，本次液态、半固态危险废物密度取平均值按918kg/m3计，则厂内液态、半固态危险废物最大体积为119.3m3，其1/5容积为22.5m3。事故应急池容积符合《洛阳市生态环境局关于开展危险废物集中收集试点工作的通知》（洛市环[2020]28号）中“收集设施容量不小于贮存量的1/5”的要求，事故状态下泄露液经事故池收集能够满足收集需要，事故内液体作为危险废物交由有危废处理资质的单位进行处置。 采取以上措施后，本项目建设对周边土壤环境和地下水的影响在可接受范围内。 5.4地下水环境监测与管理 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）及《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020），未对危险废物收集、贮存项目地下水环境监测做出相关要求。结合本项目特点，地下水监测计划如下。 - 地下水跟踪监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂区下游监控井（卢村水井）; 特征因子为主，包括pH、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性总固体、COD、氯化物、石油类、铅; 1年1次. 6环境风险分析 6.1危险物质和风险源分布及可能影响的途径 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在HJ 169-2018 附录 B中对应临界量的比值Q。 根据本项目化学品的使用情况，风险导则附录B中的危险物名称及临界量情况，具体见下表。 - 项目风险物质最大储存量及临界量一览表 序号; 物质名称; 储存量（t）; 标准临界量（t）; q/Q; 辨识结果; 备注. HW06废有机溶剂与含有有机溶剂废物; 30; 500; 0.06; 否; 主要为HW06:900-401-06、HW06:900-402-06、 HW06:900-404-06. HW08废矿物油与含矿物油废物; 48; 2500; 0.0192; 否; 主要为HW08:900-214-08、 HW08:900-217-08. HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 10; 500; 0.02; 否; 主要为HW09: 900-006-09. HW12燃料、涂料废物; 10; 500; 0.02; 否; 主要为HW12: 900-252-12. HW17表面处理废物; 10; 500; 0.02; 否; 主要为HW17: 336-064-17. HW36石棉废物; 5; /; /; /; 主要为HW36: 900-032-36. HW49其他废物; 8; /; /; /; 主要为HW49: 900-039-49、HW49: 900-041-49. HW49其他废物; 10; /; /; /; 主要为HW49: 900-044-49 HW49: 900-047-49. HW50废催化剂; 5; /; /; /; 主要为HW50: 900-049-50. HW31含铅废物（硫酸）; 0.14; 10; 0.014; 主要为HW31:900-052-31. 合计; 0.1532; 否; /. 经计算，则本项目储存的风险物质Q最大值为0.1532，Q＜1，不超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的危险物质临界量，环境风险较小。 （1）对大气环境影响途径 项目收集的液态、半固态危险废物在仓库内为桶装密闭存放，且暂存区为密闭隔间，固态不易挥发危险废物采用的内塑外编袋进行密封储存。建设单位在危废密闭隔间处设抽风口，在物料泄露情况下，挥发产生的VOCs经管道引入1套“UV+活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒排放，减少事故状态下有机废气的排放对周围大气环境的影响；项目废铅酸蓄电池均存放在合适尺寸的耐腐蚀塑料箱中，叉车转移过程操作高度较低，不存在高空坠落等可能。而且铅酸电池内部结构紧凑，由汇流排将正负极板焊接固定组成，外部塑料壳做保护。即使因为机械故障或操作失误导致废铅酸蓄电池坠地，或受外部温度等影响，一般亦不会导致电池完全破碎。电池外壳破裂过程主要有少量酸雾挥发产生，且极板受电解液影响，具有一定粘性，即使受外力压迫导致破裂，亦主要呈块/渣状，而且铅比重较大、无挥发性，及时收集后常温下不会产生铅尘，只有发生火灾或爆炸导致环境温度升高时才会有铅尘产生。项目厂区内设置禁止吸烟标志，厂区内配备灭火器、消防沙等应急救援物资。采取如上措施后，项目发生火灾的可能性将大大降低，即使发生火灾可利用配备的灭火器等应急救援物资及时有效的控制火灾的蔓延，将火灾损失控制在较小的范围内，对厂区外周围环境不会产生大的影响。 （2）对地面水环境影响途径 项目危险物质储存区域均设封闭围堰，若是在固态和半固态固体废物因包装袋或包装桶破裂导致危险废物泄漏至地面，通过清扫可有效收集，由收集桶进行收集，作为危险废物进行处置：液态污染物因包装桶破裂导致危险废物发生泄漏至地面，通过导流沟、围堰、收集井对废液进行收集，由收集桶桶进行收集，作为危险废物进行处置；若是泄漏物料遇火源发生火灾或爆炸事故，厂区拟建设1座事故水池，有效容积为60m3，厂区收集池和导流沟的物料能自流进入事故池。物料、消防废水通过收集系统进入厂区事故池，在发生事故后，通过调节和切换，将事故废水送至有处理能力单位处理，不直接外排，不会对周围水环境产生明显的不利影响。 （3）对地下水环境影响途径 项目位于孟津区空港产业集聚区，项目不在孟津区麻屯镇地下水井集中式饮用水水源准保护区以及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区范围内以及保护区外补给径流区，但项目周边存在一定的农灌机井，地下水环境风险主要在于受污染的地下水运移转化，导致区域地下水水质超标，地下水污染具有一定的隐蔽性和长期性。评价要求建设单位严格按照要求进行防渗建设。 6.2风险防范措施 （1）车间防范措施（一级防控） 本项目收集贮存的危废储存在专用收集容器内。安全措施为设置安全围堰对物料泄漏进行有效围堵，同时事故情况下可以进行暂时收集泄漏物质，以免液态物料泄漏、扩散，污染环境；安全围堰和实际施工将按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修定）进行设计施工。 ① 危险废物分区储存，三侧设置高1.5米的实体墙体，墙面做防腐、防渗处理，在收集区出入口做高于地面0.2m的墁坡。收集区内设置导流沟，导流沟做防腐防渗处理，导流沟与收集井连，保证泄漏的液体能沿导流沟自流至收集井。 ② 落实信息公开制度，在厂区门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况。危险废物仓库标志牌应设在醒目处，仓库内张贴《危险废物管理制度》，悬挂危废进出台账；危废仓库禁止无关人员进入；严格执行出入库登记制度，危废记录填写内容齐全规范，并至少保存3年；所有包装容器、包装袋必须贴上危险废物标签，危废标签上文字字体为黑色、底色为醒目的桔黄色，标识参见下表；危险废物标签应稳妥地贴附在包装容器或包装袋的适当位置，并不被遮盖或污染使其上的资料清晰易读，标签用语填写规范；每个堆存区应留有足够的搬运通道，定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；建立危险废物泄漏现场应急处置方案，备齐应急物资。个人安防装备包括安全头盔、护目镜、洗眼器、急救箱等；处理紧急事件及溢漏的物资有干软沙、水桶、吸附剂等。 （2）事故防范措施（二级防控） 切断污染物与外部的通道，将污染控制在厂内，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。厂区内建设1座事故水池，一旦发生火灾事故，将消防废水、含油污水收集到事故水池，根据建设单位提供的设计资料，本次事故池设计根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50794-2014），三级耐火等级的工业建筑消防水量按照15L/s计算，火灾延续时间按照1h计算，则消防废水产生量为54m3，本项目事故水池有效容积为60m3，满足项目需求，事故废水委托有资质单位处理。确保事故废水不外排，保证事故废水不会通过渗透和地表径流污染地下水和地表水。 为确保事故池体积不被挪用，事故池内应设置抽干水泵，使池内始终保持空干。事故水池内壁和地面应有严格防腐措施，并且能耐受一定高温，池内应通风良好，防止可燃气体集聚，引发爆炸，事故池进水，由厂区内收集沟收集后自流输入，事故池及收集沟均满足防腐要求。此外，评价要求严格按设计规范设置排水阀和排水管道，确保废水能及时堵住并畅通地进入事故池，以便收集处理。 （3）运输路线防范措施 本项目主要临时收集、物流中转的危废应遵循国家对危险废物及危险化学品运输的相关管理规定。 项目危废运输应选用具备危险品、危险废物运输资质的专业物流公司，公司应配备专业的危险品运输车辆及安全人员，同时运输单位需取得危险品运输道理运输经营许可证，具备运输危险品、危险废物的资质。同时运输单位应制定详细的运输路线，主要运输路线应避让人群密集区域，学校、医院、政府单位、地表水、路线应不涉及饮用水水源保护区、名胜古迹及自然保护区。 （4 ）项目事故应急要求 根据《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发【2012】98 号文）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发【2012】77 号文）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发【2015】4 号）、《危险废物经营单位编制应急预案指南》及《河南省人民政府办公厅关于印发河南省突发环境事件应急预案的通知》（豫政办【2016】230 号）的相关内容规定，编制本项目环境事故应急预案即制定环境风险防范措施。 本评价编制的应急预案仅供参考，建设单位需正式制定更为妥善、全面的应急预案，针对本项目可能发生的突发事故，有分管领导负责，组织成立事故应急救援小组，制定事故应急处理方案，对人员进行培训和演练，是企业在出现突发事故时，有周密的计划进行抢险、抢修，使事故范围得以减小，人员伤亡率降到最低，对企业生产影响程度最低。 7排污许可 本项目属于N7724危险废物治理，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可属于重点管理，本项目排污许可类别确定依据见下表。 - 固定污染源排污许可分类管理名录 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 四十五、生态保护和环境治理业77. 103.环境治理业772; 专业从事危险废物贮存、利用、处理、处置（含焚烧发电）的，专业从事一般工业固体废物贮存、处置（含焚烧发电）的（本项目）; /; /. 由上表可知，本项目应执行重点管理，项目建成后需在全国排污许可证管理信息平台上申报排污许可证，并上报洛阳市生态环境局。 8环保投资估算 本项目总投资为450万元，环保投资为33.2万元，占总投资的7.38%。环保投资估算见下表。 - 环保投资估算一览表 项目; 环保设施; 投资（万元）. 废气; 有机废气; 贮存车间内1#、2#、3#、6#、7#、13#、11#区域均为密闭危废间，负压收集有机废气；4#、5#区域储罐呼吸口设置密闭集气罩收集有机废气，收集后引至1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理+15m高排气筒排放（DA001）（收集效率95%，非甲烷总烃去除率80%）; 12. 硫酸雾; 15#废铅蓄电池储存区域中破损废铅蓄电池区域二次密闭，负压收集硫酸雾，经酸雾吸收器处理后15m高排气筒排放（DA001）（收集效率95%，去除率80%）; 3. 废水; 生活污水; 化粪池（依托，12m3），经化粪池处理后排至市政污水管网; /. 噪声; 运营设备、车辆噪声; 车辆减速，减少鸣笛；文明作业，减少人为噪声；设备设置基础减振，置于室内; /. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0.05. 危险废物; 危废暂存间一座（6m2）; 0.15. 地下水、土壤; 防腐防渗; 重点污染防渗结构区包括整个车间（危险废物储存区域、装卸区、导流槽、围堰、事故池等）；厂区路面采取一般防渗; 10. 环境风险; 危险废物贮存过程风险; 事故应急池（60m3）、有机气体报警器、火灾报警器、消防沙等各类消防设施、物资; 8. 合计; 33.2. |  |
| --- | --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有机废气处理设施排气筒DA001 | 非甲烷总烃 | 贮存车间内1#、2#、3#、6#、7#、13#、11#区域均为密闭危废间，负压收集有机废气；4#、5#区域储罐呼吸口设置密闭集气罩收集有机废气，收集后引至1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理+15m高排气筒排放（收集效率95%，非甲烷总烃去除率80%） | 污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值，非甲烷总烃同时满足豫环攻坚办〔2017〕162号中工业企业挥发性有机物排放建议值要求（收集效率95%，去除率80%） |
|  |  | 硫酸雾 | 15#废铅蓄电池储存区域中破损废铅蓄电池区域二次密闭，负压收集硫酸雾，经酸雾吸收器处理后15m高排气筒排放（收集效率95%，去除率80%） |  |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、硫酸雾 | 加强管理，车间密闭 |  |
|  | 车间外 | 非甲烷总烃 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内 VOCs无组织排放限值 |
| 地表水环境 | DW001（厂排口） | COD、氨氮、SS | 化粪池（12m3），经化粪池处理后排至市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及麻屯镇污水处理厂进水指标要求 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）生活垃圾经垃圾桶收集后定期由环卫部门统一清运处理； （2）本项目危废主要为：沾染废物、废活性炭、废灯管、废碱液、废铅蓄电池泄露电解液、油泥等；分类暂存，定期委托有资质单位处理；做好台账记录，危废转移联单等。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区路面采取一般防渗；重点污染防渗结构区包括整个车间（危险废物储存库、装卸区、导流槽、事故池等）；本项目重点防渗区采用防渗措施：危废储存车间地基底层采用人工夯实50cm开挖黏土做第一防渗层；第二防渗层采用高密度聚乙烯（HDPE）土工防渗膜做水平防渗层；并通过混凝土硬化地面同时涂刷环氧树脂漆。导流沟的结构厚度不小于150mm，混凝土的抗渗等级不低于P8，且内表面涂刷环氧地坪漆。事故池池底为80cm粘土铺地，向上依次为30cm石子、15cm C3水泥、20cm C30水泥面层，池体侧壁采用30cm 防渗混凝土，表层涂刷表面涂刷环氧地坪漆。以上防渗要求参考《危险废物贮存污染控制标准》 GB18597-2001）2013修改单进行设计、施工，要求防渗系数小于1.0×10 -10 cm/s。 在场地下游卢村布置一个地下水跟踪监测点位，定期对地下水特征因子进行监测并记录，并制定相应的应急响应政策。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目车间液态、半固态危险废物存储区四周应设置围堰，并修建导流沟与事故池连通，存储区发生泄露事故后，泄出来的液体通过导流沟从围堰内进入事故池中。围堰高度不低于0.2m，围堰均做作防腐防渗处理。如发生泄漏，其泄漏出来的液体受到围堰的阻隔，进而通向导流沟，最终进入事故应急池中。事故池容积为60m3。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）完善并妥保存环保档案：①环评批复文件；②排污许可文件；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告； （2）台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等；）②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；④主要原辅材料消耗记录；⑤燃料消耗记录等； （3）加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物稳定达标排放；排放口规范化设置，粘贴标识牌。 （4）人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 （5）按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）申请排污许可证并进行自行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳市境生源环保科技有限公司综合集中收集项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在环境制约因素，选址合理。根据对项目的工程分析、区域环境质量现状调查、主要环境影响、环境保护措施可行性论证的基础上，严格落实环境保护措施监督检查清单内容，依照环境管理与监测计划开展监测、建立健全各类规章制度及台账，落实总量控制与排污许可制度要求的前提下，从环境保护的角度，评价认为该项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.18t/a | / | 0.18t/a | +0.18t/a |
|  | 硫酸雾 | / | / | / | 0.000323t/a | / | 0.000323t/a | +0.000323t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0327t/a | / | 0.0327t/a | +0.0327t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0034t/a | / | 0.0034t/a | +0.0034t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.0140t/a | / | 0.0140t/a | +0.0140t/a |
| 一般工业 固体废物 | # 生活垃圾 | / | / | / | 1.825t/a | / | 1.825t/a | +1.825t/a |
| 危险废物 | 沾染废物 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 2.375t/a | / | 2.375t/a | +2.375t/a |
|  | 废UV灯管 | / | / | / | 36根/a | / | 36根/a | +36根/a |
|  | 废铅蓄电池泄露液 | / | / | / | 0.35t/a | / | 0.35t/a | +0.35t/a |
|  | 废碱液 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | +2t/a |
|  | 油泥 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
| 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① |  |  |  |  |  |  |  |  |