- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 孟津县平乐镇兴达新型建材厂 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 页岩烧结砖生产线技改项目 |  |
| 建设单位（盖章）： |  | 孟津县平乐镇兴达新型建材厂 |
| 编制日期： | 2022年04月 |  |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 孟津县平乐镇兴达新型建材厂页岩烧结砖生产线技改项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2112-410322-04-01-937900 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 薛石磊 | 联系方式 |  | 155****26600 |
| 建设地点 |  | 洛阳市孟津区平乐镇丁沟村 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 112 度 39分 41.411秒， 34 度 45 分 12.171 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30—56 砖瓦、石材等建筑材料制造 303 |  |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 41 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 8.2 | 施工工期 | 3个月 |  |
| 是否开工建设 |  | R否 £ 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1 产业政策相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，属于允许建设项目，本项目符合国家产业政策。本项目已经孟津县发展和改革委员会备案，项目代码为：2112-410322-04-01-937900。发改委备案表见附件2。 2 河南省生态环境分区管控总体要求 对照河南省生态环境厅关于发布《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》的函（豫环函[2021]171号）文件，本项目与《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》相关内容相符性分析如下： - 《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》相符性分析 一、全省生态环境总体准入要求. 1河南省产业发展总体准入要求. 产业发展; 准入要求; 本项目; 相符性. 通用; 1. 不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2. 禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019 年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020 年版）》禁止准入类事项。 3. 重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4. 严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020 年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。; 1、本项目属于烧结砖改建项目，不属于新建项目，生产产品属于民生必需品。本项目产能替代来源于孟津县麻屯薄姬岭居安建材厂。 2、本项目不属于淘汰类或禁止准入类项目。 3、本项目不属于左列严禁新增产能项目，产能替代来源于孟津县麻屯薄姬岭居安建材厂。不使用含VOCs 含量原料，各种原料、产品布置在生产车间内封闭储存。 4、本项目为烧结砖生产改建项目，（有烧结工序的），属于“两高”行业范围，全厂全年综合能源消费量不超1万吨标准煤，不属于“两高”项目。本项目的建设符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、“三线一单”、污染物区域削减替代等约束性要求，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。; 相符. 2河南省生态空间总体准入要求. 分区; 类别; 准入要求; 本项目; 相符性. 生态保护红线; 总体要求; 除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；……; 本项目所在地不属于生态红线区域。本项目在现有厂区内改建，不新增占地。; 不涉及. 一般生态空间; 水土保持重要区、生物多样性维护重要求区、饮用水水源保护区、生态公益林、湿地、其他; 本项目不涉及左列所述区域; 不涉及. 3河南省大气生态环境总体准入要求. 管控纬度; 准入要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; 1.集中供暖区禁止新改扩分散燃煤供热锅炉，已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当期限内拆除；在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径 30 公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造；对不能稳定达标排放、改造升级无望的污染企业，依法依规停产限产、关停退出。 2.不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区；城市建成区、人群密集区的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出；重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目；新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区；实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代。; 1.本项目不涉及锅炉； 2.本项目属于烧结砖改建项目，在现有厂区内改建，不新增占地。符合平乐镇土地利用总体规划（2010-2020），本项目不涉及含VOCs 含量原料使用。; 相符. 污染物排放管控; 3.实施工业低碳行动。推进钢铁、水泥、铝加工、平板玻璃、煤化工、煤电、有色金属等产业绿色、减量、提质发展，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，加快建设绿色制造体系；对具有一定规模、符合条件的钢铁企业实施超低排放改造；煤化工企业全面完成 VOCs 治理；水泥企业生产工序达到超低排放标准。 4.重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值；综合整治 VOCs 排放，新改扩建涉 VOCs 排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施；对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电力等清洁能源；所有产生颗粒物或VOCs 的工序应配备高效收集和处理装置；县级以上建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。 5.强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新改扩建项目达到 B 级以上要求。 6.积极发展铁路运输，完善干线铁路布局，加快铁路专用线建设。推动铁路专用线直通大型工矿企业和物流园区，实现“点到点”铁路运输；新改扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得利用公路运输；以推动大宗物料及粮油等农副产品运输“公转铁”为重点，鼓励钢铁、电力、焦化、电解铝、水泥、汽车制造等大型生产企业新建或改扩建铁路专用线；支持煤炭、钢铁、建材等大型专业化物流园区、交易集散基地新建或改扩建铁路专用线。 7. 鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热；大力推广优质能源替代民用散煤；农村地区综合推广使用生物质成型燃料、沼气、太阳能等清洁能源，减少散煤使用。; 3、本项目不涉及左列行业； 4、本项目执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）排放限值要求； 5、严格执行项目环评及“三同时”管理，本次改建后，绩效分级达到B级以上要求。 6、本项目产品针对周边区域，无长距离运输。 7、本项目以煤矸石、页岩、粉煤灰、建筑渣土为原料，隧道窑使用电能，不使用散煤。; 相符. 二、重点区域大气生态环境管控要求. 区域; 管控要求; 本项目; 相符性. 汾渭平原地区（洛阳、三门峡）; 1.关停退出治理设施工艺落后、热效率低下、规模小、无组织排放突出的工业炉窑；清理整顿燃煤锅炉。 2.禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新改扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当限期整改，采用清洁能源替代。 3.推进结构调整，实现清洁低碳发展，适当调整能源结构，切实推进清洁取暖。 4.电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设，实施热残极冷却过程无组织排放治理，建设封闭高效的烟气收集系统；推进燃气锅炉低氮改造，执行河南省《锅炉大气污染物排放标准（DB41/2089-2021）；基本取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径 3 米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心；禁止掺烧高硫石油焦。; 1、本项目隧道窑废气通过脱硫、脱硝、湿式电除尘工艺治理，不属于治理设施工艺落后、热效率低下、规模小、无组织排放突出的工业炉窑，本项目不涉及锅炉； 2、本项目以煤矸石、页岩、粉煤灰、建筑渣土为原料，隧道窑使用电能，不使用散煤。 3、4、不涉及。; 相符. 根据上表分析，本项目符合《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》相关内容要求。 3 “三线一单”相符性分析 3.1 生态保护红线 经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），项目所在地不属于生态红线区域。对照洛阳市生态环境管控单元分布图，本项目所在位置属于重点管控单元，洛阳市生态环境管控单元分布图见附图6。 饮用水源保护区划调查：本项目位于孟津区平乐镇丁沟村，周围水源井为孟津区平乐镇地下水井群、偃师市首阳山镇供水厂饮用水源地。 本项目厂区位于平乐镇区井一级保护区边界东侧5.5km，不在水源保护区范围内。本项目厂区位于偃师市首阳山镇供水厂饮用水源地一级保护区范围外5.4km，本项目距饮用水源地保护区较远，不在水源保护区范围内，符合饮用水源保护规划。本项目与饮用水水源保护区位置关系见附图4。 本项目不新增生活污水，厂区生活污水经化粪池处理，定期清掏，用于周围农户肥田。生产废水主要为脱硫脱硝用水，脱硫脱硝用水循环使用，损耗后补充，不外排。 文物调查：本项目位于孟津区平乐镇丁沟村，对照《孟津县重点文物分布图》，本项目位于邙山陵墓群保护区建设控制地带内，本项目利用现有厂区进行建设，主要建设内容为生产设备设施的安装调试等。具体意见以文物保护行政主管部门审批意见为准。孟津区重点文物分布图见附图5。 3.2 环境质量底线 根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》，2020年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为244天，较2019年（177天）增加67天，达标率为66.7%。环境空气中首要污染物为细颗粒物（PM2.5），其次为可吸入颗粒物（PM10）。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号）等相关大气治理文件，文件提出无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理，区域环境质量状况正在逐步好转。 本项目废气经治理后达标排放，主要大气污染物排放进行倍量替代；无生产废水排放，化粪池粪污定期清掏肥田；噪声达标排放；固体废物均得到合理的处置；对周围地下水、土壤影响较小。项目排放的污染物可得到有效控制，符合区域环境质量控制要求。 3.3 资源利用上线 本项目采用的能源主要为水、电，使用原料主要为煤矸石、页岩、粉煤灰、建筑渣土，项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面措施，可使产生的污染物得到有效的处置。项目对资源利用率较高，不触及资源利用上线。 3.4 环境准入负面清单 本项目位于孟津区平乐镇丁沟村，对照洛阳市生态环境局《关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）附件2：《洛阳市各县区分区管控单元生态环境准入清单》，区域环境管控单元编码：ZH41032220004，管控单元分类为：重点管控单元，环境管控单元为：大气弱扩散区。环境管控单元生态环境准入清单要求相符性分析如下。 - 洛阳市孟津区管控单元生态环境准入清单相符性分析 文件要求; 本项目特点; 相符 性. 管控单元分类; 管控要求. 管控单元分类：重点管控单元，大气弱扩散区，环境管控单元编码：ZH41032220004. 重点管控单元; 污染物排放管控; 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。强化餐饮油烟治理和管控。; 本项目所排放的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）排放限值要求，颗粒物、SO2、NOX排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3；新增污染物排放量在区域内倍量替代。本项目不涉及餐饮。; 相符. 根据上表分析，本项目符合洛阳市孟津区分区管控单元生态环境准入清单要求。 4 洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号）相符性分析 2021年5月13日，洛阳市污染防治攻坚战领导小组印发了《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号），本项目与该文件的相符性分析见下表。 - 洛环攻坚〔2021〕5号相符性分析 洛环攻坚[2021]5号文的相关要求; 项目特点; 相符性. （一）持续调整优化产业布局，推动产业绿色转型升级. 2.严格环境准入 （1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保存违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目改变原料配比，增加建筑废渣原料，对现有生产线改造、产能替代，不属于单纯新增产能的砖瓦窑项目，砖瓦窑烧结砖产能转让协议，见附件。; 相符. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理要求，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 对照洛阳市环境管控单元生态环境准入清单，本项目满足洛阳市环境管控要求，满足“三线一单”准入要求，强化环评及“三同时”管理要求。 本项目属于国家绩效分级重点行业，本次改建后，绩效分级达到B级以上要求。; 相符. （3）加快落后产能淘汰。按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准，......; 本项目不涉及落后的生产工艺装备和落后产品。; 相符. （五）全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理. 2.开展工业企业全面达标行动。贯彻落实《排污许可管理条例》，按照源头预防、过程控制、清洁生产、损害赔偿、责任追究，实现固定污染源全过程管理。严格执行国家和我省大气污染物排放标准，持续推进电力、钢铁、水泥、铝工业、焦化、碳素、陶瓷、砖瓦密、铸造、铁合金、耐材、玻璃、有色金属冶炼及压延、化工、包装印刷行业和其他涉及工业涂装、工业密炉、锅炉等行业废气污染物全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，严厉打击各类大气环境违法行为。; 本项目所排放的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）排放限值要求。; 相符. 4.深化工业炉密大气污染综合治理。按照“淘汰一批、替代一批、治理一批”的原则，深入推进工业窑炉大气污染综合治理，加快实施煤改电、煤改气工程，全面提升铝工业、铸造、铁合金、石灰窑、耐火材料制品、砖瓦窑、有色金属冶炼及压延等工业窑炉的治污设施处理能力，加强无组织排放管控，对涉及生产过程中的煤炭、矿石等物料运输、装卸储存、厂内转移与输送、物料加工与处理等各生产环节实施无组织排放精准治理，实现全封闭贮存及运输。; 本项目工业炉窑废气经脱硫、脱硝、除尘处理后达标排放。加强无组织排放管控，厂内原料装卸储存、厂内转移与输送、物料加工与处理等各生产环节在车间内进行，实现全封闭贮存及运输。; 相符. 根据上表分析，本项目符合《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2021]5号）的相关要求。 5 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）文件相符性分析 本项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）文相符性分析见下表。 - 《工业炉窑大气污染综合治理方案》相符性分析 项目; 要求内容; 本项目情况; 相符性. 三、重点任务. （一）加大产业结构调整力度; 严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目属于烧结砖改建项目，不属于新建项目，配料工序产生的颗粒物采用袋式除尘器处理，隧道窑产生的颗粒物、SO2、NOX采用双碱法脱硫+SNCR脱硝+湿电除尘器进行处理；本项目产能替代来源于孟津县麻屯薄姬岭居安建材厂。; 相符. （二）加快燃料清洁低碳化替代。; 加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。; 本项目隧道窑热源采用电能。; 相符. （三）实施污染深度治理。; 推进工业炉窑全面达标排放。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。; 本项目属于砖瓦窑行业，颗粒物、SO2、NOX、氟化物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）浓度限值。; 相符. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目为烧结砖项目。本项目生产车间为密闭车间、物料密闭输送，减少无组织粉尘产生。除尘器卸灰口设置密闭隔间，卸灰不直接卸落到地面，卸灰时用集装袋承转，卸灰口与袋口扎紧，保证灰尘不外泄。厂区出入口配置车辆冲洗设施，减少无组织粉尘排放。; 相符. 附件4重点行业工业炉窑大气污染治理要求. 建材污染治理措施--砖瓦; 以煤、煤矸石等为燃料的烧结砖瓦窑应配备高效除尘设施，配备石灰石石膏法等高效脱硫设施；以天然气为燃料的烧结砖瓦窑配备除尘设施。; 本项目采用隧道窑，能源为电能，烟气配置双碱法脱硫+SNCR脱硝+湿电除尘器处理，处理后烟气能够达标排放。; 相符. 根据上表可知，本项目符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）文件要求。 6 《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2019]49号）相符性分析 对照《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019 年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2019〕49 号）提出的六个专项方案-《洛阳市2019 年工业企业无组织排放治理方案》—砖瓦窑行业无组织排放治理标准，相符性分析见下表。 - 砖瓦窑行业无组织排放治理标准相符性分析一览表 要求; 环评要求; 相符性. （一）料场密闭治理. 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。; 本项目原辅材料堆放在原料仓库内，成品暂存于成品库内，半成品在密闭车间内转运，厂内无露天堆放物料。; 相符. 所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）必须密封密闭。; 项目原料仓库、成品仓库和生产车间均为密闭结构，物料采用密闭输送带进行输送。; 相符. 车间、库房四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 本项目车间四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭。; 相符. 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 本项目物料堆放区地面硬化处理，并有专职人员打扫清理，可做到除物料堆放区域外没有明显积尘。; 相符. 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 本项目煤矸石、粉煤灰、页岩和建筑渣土下料口设置有集气罩，并配套有专门的袋式除尘器。; 相符. 库内安装固定的喷干雾装置，厂房内配备雾炮装置。; 原料仓库、破碎、陈化等车间顶部设喷雾降尘装置。; 相符. 料场出口应安装自动感应式车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 本项目厂区物料进出入口设置自动感应式车辆冲洗装置，对出场车辆车轮车身底盘进行清洗，保证运行不起尘。; 相符. （二）物料输送环节治理. 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 本项目皮带输送机密闭，落料处设置有密闭罩，并配备袋式除尘器。; 相符. 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。. 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40 厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15 厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 本项目采用密闭厢式汽车运输，装载高度不高于车厢；厂内无露天转运散状物料。; 相符. 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 除尘器卸灰口设置密闭隔间，卸灰不直接卸落到地面，卸灰时用集装袋承转，卸灰口与袋口扎紧，保证灰尘不外泄，灰渣作为原料回用于生产。; 相符. （三）生产环节治理. 破碎、筛分、混料工序：破碎、筛分、混料等产尘工序的设备需在封闭的厂房内并与原料库或其他工序隔离，同时设置集尘装置及配备除尘系统。; 本项目生产车间为密闭车间，破碎、筛分和混料等产尘工序的设备均位于车间内，并与原料库隔离，产尘点安装有集气罩/收尘管，配置袋式除尘器，粉尘经处理后由15m高排气筒达标排放。; 相符. 烧结工序：窑口区域需设置在库内，并设置喷干雾抑尘措施。装卸砖库周边设置喷雾抑尘措施。; 本项目窑口区域需设置在车间内，摆渡车轨道封闭设置，并设置喷干雾抑尘措施。装卸砖库周边设置炮雾机。; 相符. 其他方面：生产环节必须在密闭良好的车间内；禁止生产车间内散放原料（需采用全封闭式/地下料仓），并在料仓口设置集尘装置和配备除尘系统。; 本项目所有生产环节均在密闭的车间内，所有原辅材料均放置在原料仓内，原料仓设喷雾抑尘设施，物料下料口设置集气罩/收尘管及袋式除尘器。; 相符. （四）厂区车辆治理. 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 本项目厂区道路全部硬化，裸露土地绿化。; 相符. 对厂区道路定期洒水清扫。; 有专职卫生保洁人员和道路洒水设施，厂区清洁和有序。; 相符. 企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 本项目厂区出口和料场出口设置自动感应式车辆冲洗装置，对出场车辆车轮车身底盘进行清洗，保证运行不起尘。在洗车台四周设置有废水收集槽，经收集后排入沉淀池，经沉淀后循环使用不外排。; 相符. 根据上表可知，本项目符合《洛阳市2019年工业企业无组织排放治理专项方案》中砖瓦窑行业无组织排放治理标准要求。 7 《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）相符性分析 对照《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号），相符性分析见下表。 - 洛环攻坚办[2020]14号相符性分析 要求; 环评要求; 相符性. （一）污染治理任务. 3、工业炉窑提标治理 （2）窑炉核查复治 按照《洛阳市2019 年工业窑炉提标治理专项方案》（洛环攻坚办〔2019〕49 号）的要求，对有色金属、玻璃制品、耐材行业、铁合金、陶瓷行业、砖瓦窑行业、刚玉工业、焊剂工业、石灰烧制、无机化学等行业的工业窑炉开展核查复治，拟保留的未达标工业窑炉10 月底前治理到位，大气污染物实现全面达标排放。无国家行业排放标准的全面执行新颁布的《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》，使用氨法脱硝、氨法脱硫的氨逃逸小于8 毫克/立方米。; 本项目建设完成后，污染物需满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）浓度限值。; 相符. 4、工业无组织排放全面控制到位 （1）工艺和工业堆场无组织排放治理 所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；工业堆场在严格执行“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的无组织排放控制措施。2020 年10 月底前，全市钢铁、焦化、火电、水泥、铸造、铁合金、电解铝、耐火材料、有色冶炼及再生、砖瓦窑、炭素石墨、玻璃、陶瓷、石灰、混凝土搅拌站等15 个重点行业全面落实《洛阳市2019 年工业企业无组织排放治理专项方案》（洛环攻坚办〔2019〕49 号）规定的无组织排放控制措施。所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 本项目已全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；工业堆场在严格执行“三防措施”的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的无组织排放控制措施。 本项目已落实《洛阳市2019 年工业企业无组织排放治理专项方案》（洛环攻坚办〔2019〕49 号）规定的无组织排放控制措施。; 相符. （二）监测监控任务. 1、继续扩大工业窑炉在线监控。2020 年9 月底前，在耐火材料、石灰烧制、日用陶瓷、烧结砖瓦、有色金属冶炼及压延、陶瓷纤维、铸造等行业中选择一批窑炉型企业加装工业窑炉排放在线监控设施，并与市局联网。; 本项目属于砖瓦窑行业，已安装烟气在线监测装置，并与市环保局联网。; 相符. （三）环境管理任务. 1、严格源头管控。全市新建涉气工业窑炉实行大气污染物排放等量替代，省控项目实行双倍减量替代；城市区和县城建成区工业窑炉原则上只减不增，城市建成区禁止新建耗煤（包括燃料煤和原料煤）工业窑炉，严控新建其他排放废气的工业窑炉；县（市）新建工业窑炉原则上进入产业集聚区，城市上风向的新安县、孟津县、偃师市新建工业炉窑可选址在资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优的区域；现有涉气工业窑炉的升级、改造、扩能不得增加大气污染物排放量。; 本项目不属于新建项目。; 相符. 2、严格排污许可管理。深入实施固定污染源排污许可清理整顿工作，全面摸清2017-2019 年排污许可证核发的重点行业排污单位情况，核准固定污染源底数，清理无证排污单位，实行登记管理，做到应发尽发。2020 年底前所有固定污染源全部纳入排污许可管理。严格依证监管，规范排污行为，加大执法处罚力度，对无证排污单位，依法严厉查处。; 企业于2020年6月申领排污许可证，证书编号为：92410322MA41FFA28D001V。; 相符. 根据上表可知，本项目符合《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）的相关要求。 8 河南省生态环境厅关于印发《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案的通知》（豫环文[2021]59号）相符性分析 对照《河南省生态环境厅关于印发河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案的通知》（豫环文[2021]59号）相关内容，本项目与该文件的相符性分析见下表。 - 豫环文[2021]59号相符性分析 要求; 环评要求; 相符性. 三、工作目标. （一）有组织排放。钢铁、水泥、火电、焦化、铝工业、黄金冶炼、印刷企业及涉及工业涂装工序企业大气污染物排放全面实现河南省地方污染物排放标准限值要求；有色金属冶炼及压延、玻璃、耐火材料、铸造、陶瓷、碳素、石灰等行业全面实现河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）排放限值要求；农药生产企业，制药企业，涂料、油墨及胶粘剂生产企业，无机化学制造企业，砖瓦工业企业大气污染物排放全面实现国家污染物排放标准及修改单要求（有特别限值的应执行特别限值要求）。; 本项目属于砖瓦行业，废气排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）排放限值。; 相符. （二）无组织排放。无组织排放治理应达到大气污染防治攻坚治理措施要求，针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节，持续做好全流程控制、收集、净化处理工作，完善在线监测、视频监控和相应的污染物排放监测设备，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）；......; 本项目无组织排放治理按照大气污染防治攻坚治理措施要求，针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运等各个生产环节，持续做好全流程控制、收集、净化处理工作，安装在线监测、视频监控和相应的污染物排放监测设备，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料全部密闭）。; 相符. 根据上表分析，本项目建设符合《河南省生态环境厅关于印发河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案的通知》（豫环文[2021]59号）文件中相关要求。 9 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）相符性分析 对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）-烧结砖瓦制品企业绩效分级A、B级企业指标，相符性分析见下表。 - 烧结砖瓦制品企业绩效分级指标相符性分析 差异化指标; A级企业; B级企业; 企业对标情况. 装备 水平; 烧结砖：隧道窑，单条生产线产能不低于6000万块/年，窑炉配备自动温控系统，干燥和焙烧窑进窑车端设2道窑门。 烧结瓦：隧道窑/辊道窑; 企业产品为烧结砖，单条生产线产能6000万块/年，窑炉配备自动温控系统，干燥和焙烧窑进窑车端设2道窑门。. 能源 类型; 窑炉外投燃料使用天然气、液化石油气等清洁能源，内掺燃料包括含硫率低于0.8%的煤、煤秆石或其他含热废弃能源; 窑炉外投燃料使用煤制气、生物质成型燃料等能源。内掺燃料包括含硫率低于1.2%的煤、煤矸石或其他含热废弃能源; 不使用炉窑外投燃料。内掺燃料使用含硫率低于0.8%的煤矸石。. 污染治理技术; 1、除尘采用袋式除尘、湿式电除尘、独立除尘塔等工艺； 2、脱硫采用石灰-石膏湿法脱硫等工艺（不含全部使用天然气、液化石油气为燃料）： 3、配备脱硝工艺; 1、除尘采用袋式除尘、湿式电除尘、独立除尘塔等工艺； 2、脱硫采用石灰-石膏湿法脱硫、双碱法脱硫（配备自动加碱、测pH值装置）等工艺（不含使用天然气、液化石油气为燃料）; 1、除尘采用袋式除尘工艺； 2、脱硫采用双碱法脱硫（配备自动加碱、测pH值装置）等工艺； 3、配备有脱硝工艺。. 排放 限值; 窑炉：PM10、SO2、NOx排放浓度分别不高于20、50、50mg/m3; 窑炉：PM10、SO2、NOx排放浓度分别不高于20、100、100mg/m3; 根据2020~2021年度的自动监测数据及比对检测，按基准含氧量18%折算后，隧道窑废气经治理后排放浓度满足20、100、10mg/m3要求；脱硫、脱硝设施经改造后满足20、50、50mg/m3限值要求。. 备注：窑炉基准氧含量18%，破碎、成型等其他产尘点PM10排放浓度不高于30mg/m3。; 破碎、成型等其他产尘点PM10排放浓度不高于30mg/m3。. 无组织排放; 1、生产工艺产尘点应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施； 2、粘土、页岩、煤矸石、原煤等原料、燃料应密闭或封闭储存，并采取喷淋等有效抑尘措施； 3、产品装卸产尘点应采取喷淋等有效抑尘措施；窑车及相关产尘及产渣区域应有除尘除渣措施。; 1、生产工艺产尘点应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施； 2、页岩、煤矸石、粉煤灰、建筑渣土等原料、燃料应密闭或封闭储存，并采取喷淋等有效抑尘措施； 3、产品装卸产尘点应采取雾化喷淋抑尘措施；窑车、摆渡车轨道及相关产尘及产渣区域设有雾化喷淋抑尘、清扫除渣措施。. 原煤、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料全部密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊或密闭车厢等方式输送。产尘点及车间不得有可见烟（粉）尘外逸。料棚配备喷雾抑尘设施，料棚出入口安装自动门。; 石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料采取密闭或封闭等有效措施，产尘点及车间不得有可见烟（粉）尘外逸。; 石灰、除尘灰等粉状物料全部密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊或密闭车厢等方式输送。产尘点及车间不得有可见烟（粉）尘外逸。料棚配备喷雾抑尘设施，料棚出入口安装自动门。. 监测监控水平; 重点排污企业干燥、焙烧窑排放口安装CEMS，数据保存一年以上。; 烧结隧道窑产生的烟气经隧道窑充分利用热量后，引入干燥窑使用残余热量，干燥窑引出的废烟气经脱硫、脱硝后，通过27m排气筒排放。排放口安装CEMS，数据保存一年以上。. 环境管理水平; 环保档案齐全：l、环评批复文件/地方政府对违规项目的认定或备案文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内第三方废气监测报告。; 环保档案齐全：l、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内第三方废气监测报告。. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、脱硫及脱硝剂添加量和时间等）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录。; 1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等；）2、废气污染治理设施运行管理信息；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测）等）、自行监测方案；4、主要原辅材料消耗记录；5、不使用外加燃料，无燃料消耗记录。. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。. 运输 方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 1、物料公路运输使用达到国五及以上重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于50%，其他车辆达到国四排放标准； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准（含燃气）或新能源车辆占比不低于50%，其他车辆达到国四排放标准； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械主要为皮带输送机和窑车，使用电能。. 运输 监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。. 根据上表可知，本项目符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）-烧结砖瓦制品企业绩效分级指标A级企业要求。 10 《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文〔2021〕100号）相符性分析 根据洛阳市孟津区发展和改革委员会出具了关于“页岩烧结砖生产线技改项目”不再单独进行节能审查的情况说明：项目建成后，全厂全年综合能耗消费量为620.57吨标准煤，电力消费为每年481.23万千瓦时，根据《固定资产投资项目节能审查办法》第六条规定，年综合能源消费量不满1000吨标准煤，且年电力消费量不满500万千瓦时的固定资产投资项目，不再单独进行节能审查。情况说明文件见附件。 根据《孟津县平乐镇兴达新型建材厂页岩烧结砖生产线技改项目节能报告》，本项目需用的水为自备井，能耗计入电费；原辅材料使用的煤矸石作为烧结砖骨料，根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）的要求不再计入企业综合能耗。本项目建成后全厂消耗的能源主要有电和柴油。项目能源品种及汇总见下表。 - 各能源品种年度实物消耗量表（当量值） 序号; 能源 品种; 单位; 消耗量; 折标煤系数; 折合标煤（tce/a）; 占用能比例（%）. 1; 电; 万kW/a; 481.23; 1.299 tce/万kW; 591.43; 95.30. 2; 柴油; t/a; 20.0; 1.4571 tce/t; 29.14; 4.70. 合计; -; -; -; 620.57; 100.0. - 各能源品种年度实物消耗量表（等价值） 序号; 能源 品种; 单位; 消耗量; 折标煤系数; 折合标煤（tce/a）; 占用能比例（%）. 1; 电; 万kW/a; 481.23; 2.94 tce/万kW; 1414.80; 97.98. 2; 柴油; t/a; 20.0; 1.4571 tce/t; 29.14; 2.02. 合计; -; -; -; 1443.95; 100.0. 对照《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文〔2021〕100号）相关内容，相符性分析见下表。 - 豫环文〔2021〕100号文件相符性分析 要求; 本项目情况; 符合性. 二、从严控制“两高”项目生态环境准入. （一）严格“两高”项目环评审批。严格执行《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》确定的建设项目环境影响评价等级，不得随意更改。经省政府同意，上收“两高”项目环评文件审批权限至省厅，郑州市、洛阳市、郑州航空港经济综合实验区、中国（河南）自由贸易试验区享有除“两高”项目以外的省级环评审批权限。省厅“两高”项目环评文件审批须经厅务会集体研究决定。“两高”项目范围目前确定为钢铁、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼（含原生和再生冶炼）、水泥、石灰、建筑陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、耐火材料（有烧结工序的）、刚玉、平板玻璃、煤电、炼化、焦化、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等22个行业投资项目中年综合能耗1万吨标准煤以上项目。后续，国家或我省对“两高”项目范围如有新规定，从其规定。; 本项目为烧结砖生产项目，（有烧结工序的），属于“两高”行业范围；全厂全年综合能源消费量（当量值）620.57 t标准煤/a；综合能源消费量（等价值）1443.95 t标准煤/a，不超1万吨标准煤。因此项目不属于“两高”项目。; 相符. 根据上表分析，本项目建成后，全厂全年综合能源消费量（当量值）620.57 t标准煤/a；综合能源消费量（等价值）1443.95 t标准煤/a，不超1万吨标准煤。不属于“两高”项目。 11 《河南省人民政府办公厅关于印发河南省坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案的通知》（豫政办[2021]65号）相符性分析 对照《河南省人民政府办公厅关于印发河南省坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案的通知》（豫政办[2021]65号），相符性分析如下： - 本项目与（豫政办[2021]65号）相符性分析 要求; 本项目; 相符性. 明确“两高”项目类别; “两高”项目暂以煤电、石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材、有色等行业年综合能源消费量1万吨标准煤及以上的项目为重点，项目范围根据国家规定和我省实际适时调整。; 根据项目节能报告，项目建成后，全厂全年综合能源消费量（当量值）620.57 t标准煤/a；综合能源消费量（等价值）1443.95 t标准煤/a，不超1万吨标准煤，不属于河南省“两高”项目; 相符. 本项目不属于两高项目，符合《河南省人民政府办公厅关于印发河南省坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案的通知》（豫政办[2021]65号）文件要求。 12《关于建立“两高”项目会商联审机制的通知》（豫发改环资[2021]977号）文件相符性分析 对照《关于建立“两高”项目会商联审机制的通知》（豫发改环资[2021]977号）文件，相符性分析如下： - 本项目与（豫环文[2021]977号）文件相符性分析 要求; 本项目; 相符性. 一、建立“两高”项目管理目录. 落实国家“两高”项目管理要求，参照外省经验做法，结合我省实际，建立河南省“两高”项目管理目录（具体见附件1）。主要包括两类：一是煤电、石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材（非金属矿物制品）、有色等8个行业年综合能耗（等价值）5万吨标准煤及以上的项目；二是8个行业中22个细分行业高耗能高排放环节年综合能耗（等价值）1-5万吨标准煤的项目，主要包括钢铁（长流程钢铁）、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼（含原生和再生冶炼）、水泥、石灰、陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、耐火材料（有烧结工序的）、刚玉、平板玻璃、煤电、炼化、焦化（含兰炭）、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等。其中，“十四五”新建“两高”项目按新增能耗量计算，改建、扩建“两高”项目（不含不涉及主体工程、未增加产能的技术改造项目）能耗量按改扩建后的年设计综合能耗计算。; 本项目为烧结砖生产项目，属于河南省“两高”项目管理目录中第一类8个行业中建材和22个细分行业中的砖瓦（有烧结工序的）。本项目建成后，全厂全年综合能源消费量（当量值）620.57 t标准煤/a；综合能源消费量（等价值）1443.95 t标准煤/a，不超1万吨标准煤。; 相符. 由上表分析可知，本项目建成后，全厂全年综合能源消费量（当量值）620.57 t标准煤/a；综合能源消费量（等价值）1443.95 t标准煤/a，不超1万吨标准煤，因此本项目不属于“两高”项目。 13 河南省生态环境保护委员会办公室《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）相符性分析 2022年4月3日，河南省生态环境保护委员会办公室《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号），对照该文件，项目与该文件的相符性分析见下表。 - 豫环委办〔2022〕9号相符性分析 豫环委办〔2022〕9号文的相关要求; 项目特点及相符性. 河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案. （一）调整优化产业布局，推动绿色低碳转型发展. 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲自建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目的建设符合产业政策、“三线一单”准入要求。强化环评及“三同时”管理要求。 本项目属于国家绩效分级重点行业，本次改建后，绩效分级达到A级以上要求。; 相符. （五）推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理. 21.实施工业企业治理成效“夯基工程”。指导重点行业做好NOx等污染物深度治理，推进燃煤自备电厂、平板玻璃、耐火材料、金属冶炼、砖瓦窑、陶瓷、碳素、石灰等行业全面稳定达标排放。指导企业做好物料运输、装卸储存及生产过程中的物料上料、转移输送、加工处理、包装等各环节的无组织排放控制，建立并动态更新全口径炉窑清单，推进重点行业实施“一炉一策”精细化管理。; 本项目已全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；工业堆场在严格执行“三防措施”的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的无组织排放控制措施。 本项目按环保部门要求实施“一炉一策”精细化管理。. 22.开展低效治理设施全面“提质工程”。支持高效治理技术研发和示范应用，提升污染治理效能。各省辖市组织对采用除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝等低效治理技术的工业企业进行全面排查，2022年5月底前建立低效治理设施清单台账。对采用低效治理技术且无法稳定达标排放的企业，通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、清洁能源替代、依法关停等方式实施分类整治；对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造，取缔直接向烟道内喷酒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺，2022年10月底前完成低效治理设施的提升改造。督促有色金属冶炼（含再生冶炼）、石灰密、耐火材料、玻璃（平板玻璃、日用玻璃、电子玻璃、玻璃纤维、玻璃棉）等行业企业安装分布式控制系统（DCS），将生产参数和污染治理设施运行参数接入DCS，实时记录企业生产、治理设施运行、污染物排放等关键参数，相关数据至少保存一年以上。; 本项目隧道窑烟气采用SNCR脱硝+双碱法脱硫+湿式静电除尘器处理，废气经治理后可达标排放，隧道窑烟气排放口安装在线监测设施，相关数据至少保存一年以上。; 相符. 根据上表分析，项目符合河南省生态环境保护委员会办公室《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 项目由来 近年来，随着经济社会的快速发展，城市化进程加快，旧城改造、基础设施建设等产生的建筑渣土日益增多，城市建设每年产生大量的建筑渣土填埋占地。传统的填埋方式，不仅占用大量土地，还污染城市环境，对地表水、深层水水质造成不同程度的影响。建筑渣土作为制砖原料后，解决了建筑渣土处置问题，改善现阶段填埋处理造成的土地资源浪费问题，并且建筑渣土可得到资源化利用，符合现阶段国家对建筑渣土处置政策的方向。 近年来随着企业发展壮大，企业为适应市场需求，同时为促进企业节能减排、推动循环经济发展，企业拟对现有工程进行改建，在原厂区内，对生产线进行改造，对原辅材料进行调整，对环保设施进行优化，提高运行效率同时延长工作时间，将现有厂区的6000万块粉煤灰烧结砖产能提升至12000万块产能。新增产能通过购买孟津县麻屯薄姬岭居安建材厂2×5000万块粉煤灰烧结砖产能替代。主要内容包括：（1）原辅材料：由煤矸石、页岩、粉煤灰、粘土改为煤矸石、页岩、粉煤灰、建筑废渣土；（2）生产设备设施：①增加1条高温干燥窑，充分降低砖坯含水率；②烧结窑：原有两条隧道窑向东延长20m；③更新鄂式破碎机、滚筒筛、真空挤砖机，增加扒土机、窑车等，改变码坯方式，提高生产线自动化程度；（3）隧道窑循环风系统：改造现有隧道窑循环风系统，烧结隧道窑热烟气由引风机从窑顶风道引至高温烘干隧道窑，高温烘干隧道窑的热烟气经利用后，引风机引至现有烘干隧道窑，收集现有烘干隧道窑废气至烟气处理系统，对废烟气进行处理。（4）环保设施技改：①增加脱硝枪和脱硝泵数量；②增加脱硫泵数量和脱硫塔内喷淋嘴密度。改建完成后，全厂生产规模由现有的年产6000万块烧结砖增加到年产1.2亿块页岩烧结砖。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30”中“56砖瓦、石材等建筑材料制造303—粘土砖瓦及建筑砌块制造”，应编制环境影响报告表。受建设单位委托，河南泰悦环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作，委托书见附件1。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 2 项目概况 2.1 建设内容 本次改建项目不新增占地，依托现有原料仓库、破碎车间、陈化车间、制砖车间、干燥窑、烧结窑等建设。厂区及车间平面布置详见附图2。主要工程内容见下表。 - 项目改建建设内容一览表 内容; 改建前; 改建后; 变化情况. 原辅材料; 粉煤灰（34.27%）、页岩（31.25%）、煤矸石（15.63%）、粘土（18.75%）; 粉煤灰（34.27%）、页岩（31.25%）、煤矸石（15.63%）、建筑渣土（18.75%）; 粘土原料调整为建筑废渣土，调整原辅材料来源. 生产工艺; 煤矸石、页岩-破碎-与粉煤灰、粘土对辊破碎-加水混合搅拌-陈化-搅拌-挤出机-砖坯-干燥隧道窑-烧结隧道窑-成品砖; 煤矸石、页岩-破碎-与粉煤灰、建筑废渣土对辊破碎-加水混合搅拌→陈化-加水混合搅拌-挤出机-砖坯-干燥隧道窑-高温干燥隧道窑-烧结隧道窑-成品砖; 增加高温干燥隧道窑，使砖坯烘干速度更快. 生产设备; 颚式破碎机（PEX-250×1000）：台时产量16-52t/h; 颚式破碎机（PE-600×900）：台时产量80-180t/h; 更新设备，台时产量增加. 扒土机2套; 扒土机2套; /. 窑车200台; 增加50台窑车; 增加50台窑车. 滚筒筛：台时产量30-50t/h; 滚筒筛：台时产量40-60t/h; 更新设备，台时产量增加. 原料制备搅拌机：台时产量30-50t/h; 原料制备搅拌机：台时产量40-60t/h; 更新设备，台时产量增加. 双轴搅拌机：台时产量30-50t/h; 双轴搅拌机：台时产量60-80t/h; 更新设备，台时产量增加. 真空挤压、切条机：台时产量1.2-1.6万块/h; 真空挤压、切条机：台时产量2-2.6万块/h; 更新设备，台时产量增加. 自动配水系统1套; 增加1套自动配水系统; 二次加水搅拌，使原料与水混合更均匀，使含水率稳定在13-14%. 干燥窑4条：65m×4.7m×2.6m; 干燥窑4条：65m×4.7m×2.6m; /. /; 高温干燥窑1条：125m×4.7m×2.6m; 增加1条高温干燥窑. 烧结窑2条：105m×8.8m×2.6m; 烧结窑2条：125m×4.7m×2.6m; 烧结窑长度增加20m，改造前单条隧道窑进窑车18台，改造后单条隧道窑进窑车22台。. 循环风系统; 烧结窑：（1）送风风机2台，每台风机风量30000m3/h。（2）余热回收风机数量2台，每台风机风量50000m3/h; 烧结窑：（1）送风风机数量2台，每台风机风量50000m3/h；（2）余热回收风机数量2台，每台风机余热回收风机风量65000m3/h; 对现有余热回收风道进行改造，更换风机，增加风量。一条隧道窑热风引入高温烘干隧道，从窑尾将余热引入现有干燥窑。砖坯从干燥窑→高温干燥窑→烧结隧道窑。. /; 高温干燥窑：引风机1台，风量60000m3/h. 干燥窑：引风风机数量4台，引风机风量共20000m3/h; 干燥窑：引风风机数量4台，每台风机引风机风量30000m3/h; 更换风机，增加风量. 环保工程; 废气; SNCR脱硝：2层10把脱硝枪; SNCR脱硝：增加2层10把脱硝枪; 增加脱硝反应器中脱硝枪的密度. 双碱法脱硫：1层30个喷淋嘴; 双碱法脱硫：3层每层30个喷淋嘴; 增加脱硫泵，增加脱硫塔内的喷淋嘴. 脱硫脱硝环保设施配套：脱硫循环水池3m×3m×2.5m（6个），2m3脱硝水罐，板框压滤机1台; /; 利用现有. - 依托工程建设内容一览表 类别; 建设内容. 主体工程; 破碎车间; 1座1层，面积810m2，长宽高：45m×18m×9m. 陈化车间; 1座1层，面积1500m2，长宽高：50m×30m×9m. 制砖车间; 1座1层，面积525m2，长宽高：25m×21m×3m. 凉坯车间; 1座1层，面积2475m2，长宽高：55m×45m×2.6m. 储运工程; 原料仓库; 1座1层，面积2975m2，长宽高：85m×35m×9m. 原料仓库; 1座1层，面积1008m2，长宽高：48m×21m×9m. 成品仓库; 1座1层，面积2800m2，长宽高为：80m×35m×9m. 辅助工程; 办公生活区; 2栋，建筑面积3000m2. 公用工程; 供水; 厂区自备井. 排水; 生活污水经化粪池处理后，定期清掏肥田；脱硫、脱硝用水，循环利用，定期补充，不外排。. 供电; 由孟津电网供电. 废水; 不新增职工，无新增生活污水，生活污水经化粪池处理，定期清掏肥田；脱硫脱硝用水，循环利用，定期补充，不外排。. 固废; 生活垃圾定期交环卫部门清运。. 废砖坯、废砖块、除尘灰经收集处理后回用于生产，脱硫石膏渣板框压滤后外售综合利用。. 原料仓库、陈化库依托可行性：改建完成后原辅材料消耗量为320000t/a（1600t/d），原料车间暂存6-7d生产原料，陈化料暂存量约5000t（陈化时间约为3d），原料仓库、陈化库满足原料储存、陈化料需要，依托现有工程可行。 2.2 主要产品及产能 本次改建后，生产规模由现有的年产6000万块页岩烧结砖增加到年产1.2亿块页岩烧结砖。方案详见下表。 - 产品方案及生产规模一览表 产品名称; 现有工程; 改建后全厂. 产能; 规格; 产能; 规格. 页岩烧结砖; 6000万块标砖/a; 240×115×53mm; 12000万块标砖/a（1.2亿块标砖/a）; 240×115×53mm（2.5kg/标砖）. 产能及环境排污容量替代（见附件）： （一）转让产能的核定、权属 孟津县麻屯薄姬岭居安建材厂年产2×5000万块页岩烧结砖项目于2008年5月9日取得了环评批复（洛环监表[2008]66号），2016年10月11日通过了环保竣工验收（洛环监验[2016]45号）。 （二）转让方式 1、甲方（孟津县麻屯薄姬岭居安建材厂）同意将烧结砖年产量1.0亿块页岩烧结砖产能及相应环境排污容量和合法有效证件转让予乙方。转让协议见附件。2、相关环境容量排污指标等一并归乙方所有。 2.3 职工定员及劳动制度 现有工人职工40人。年工作日为200天，破碎工序每天1班，原料制备、成型工段每天2班，每班8小时；干燥焙烧工段每天3班，每班8小时。本次改建工程劳动定员从现有工程中调剂，不新增员工。对现有生产设备、设施进行自动化改造，改造后提高运行效率同时延长工作时间，年工作日为300天，破碎工序每天1班，原料制备、成型工段每天2班，每班8小时；干燥焙烧工段每天3班，每班8小时。 2.4 主要生产单元、主要工艺、设备设施 本项目主要生产设备、设施见下表。 - 主要生产设备、设施一览表 生产单元; 生产 工艺; 生产设施; 现有工程; 改建后全厂; 备注. 设施参数; 数量; 设施参数; 数量. 原辅料制备; 贮存及陈化; 原料仓库; 储量：10000t，占地面积2975m2; 1座; 储量：10000t，占地面积2975m2; 1座; 利用现有. 装载机; /; 3台; /; 3台; 利用现有. 原料制备; 颚式破碎机; FEX-250×1000，台时产量16-52t/h; 1台; PE-600×900，台时产量80-100t/h; 1台; 设备更新. 滚筒筛; 台时产量30-50t/h; 2台; 台时产量60-80t/h; 2台; 滚筒筛串联使用，设备更新. 锤式破碎机; 台时产量30-50t/h; 1台; 台时产量60-80t/h; 1台; 设备更新. 对辊机; 台时产量30-50t/h; 1台; 台时产量40-60t/h; 1台; 利用现有. 滚筒筛; 台时产量30-50t/h; 1台; 台时产量40-60t/h; 1台; 设备更新. 双轴搅拌机; 台时产量30-50t/h; 1台; 台时产量60-80t/h; 1台; 设备更新. 胶带输送机; QJ60; 2台; QJ60; 2台; 利用现有. 陈化碾练; 陈化库; 储量：5000t，占地面积1500m2; 1座; 储量：5000t，占地面积1500m2; 1座; 利用现有. 给料机; 台时产量30-50t/h; 1台; 台时产量60-80t/h; 1台; 设备更新. 双轴搅拌机; 台时产量30-50t/h; 1台; 台时产量60-80t/h; 1台; 设备更新. 成型干燥; 成型; 真空挤出机; 台时产量30-50t/h; 1台; 台时产量60-80t/h; 1台; 设备更新. 切条切坯机; 台时产量30-50t/h; 1台; 台时产量60-80t/h; 1台; 设备更新. 全自动码坯机; 台时产量3万块/h; 1台; 台时产量3万块/h; 1台; 利用现有. 窑车; 4.6m×4.6m; 200台; 4.6m×4.6m; 250台; 增加50台窑车. 干燥; 烘干窑; 窑长65m×内宽4.7m×内高2.6m; 4条; 窑长65m×内宽4.7m×内高2.6m; 4条; 利用现有. 高温烘干窑; /; /; 窑长125m×内宽4.7m×内高2.6m; 1条; 增加1条高温烧结窑. 烧成系统; 窑烧成; 烧结窑; 产能：6000万块标砖 窑长105m×内宽4.7m×内高2.6m; 2条; 产能：12000万块标砖 窑长125m×内宽4.7m×内高2.6m; 2条; 长度增加20m. 包装; 全自动打包机; /; 1台; /; 1台; 利用现有. 公用单元; 辅助系统; 液压顶车机; /; 3台; /; 4台; 增加1台. 真空泵; MH-2/100; 2台; MH-2/100; 2台; 利用现有. 变压器; 400kVA; 3台; 400kVA; 3台; 利用现有. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 2.4 产能分析 本项目生产设备、设施产能分析见下表。 - 本项目生产设备、设施产能分析一览表 工段; 设备设施; 设计生产能力; 工作时间; 能力核算; 备注. 破碎; 颚式破碎机; 80-100t/h; 2400h/a; 19.2-24万t/a; 满足煤矸石页岩原料破碎要求. 搅拌; 双轴搅拌机; 60-80t/h; 4800h/a; 28.8-38.4万t/a; 满足原料搅拌要求. 挤出成型; 切条机; 2万块/h; 7200h/a; 1.44亿块/a; 满足原料成型码坯要求. 码坯机; 2万块/h; 7200h/a; 1.44亿块/a. 隧道窑; 窑车; 8320块/车; 7200h/a; 1.24-1.3亿块/a; 满足1.2亿块烧结砖生产规模要求. 2条隧道窑; 55-58分钟. （1）原料 改建前，主要原料为粉煤灰（34.27%）、页岩（31.25%）、煤矸石（15.63%）、粘土（18.75%）。改建后，主要原料为粉煤灰（34.27%）、页岩（31.25%）、煤矸石（15.63%）、建筑渣土（18.75%），煤矸石、粉煤灰来源为义马星阳物资贸易有限公司，供货协议见附件。 改建前后，煤矸石占比不变，煤矸石低位发热值由512千卡/kg增加到1357千卡/kg，扩建完成后，原料低位发热值整体增加，可满足内燃砖快速烧结的要求。单纯以燃烧速度分析，可使烧结砖年产能增加近1倍。 （2）破碎设备 为满足产量需求，对破碎系统进行提升改造。主要破碎设备为颚式破碎机、锤式破碎机和对辊破碎机，改造前设计每小时破碎煤矸石、页岩30-50吨，改造前每天生产30万块烧结砖需破碎煤矸石、页岩约375吨，每天1班破碎，每班8个小时；改造后设计每小时破碎煤矸石、页岩80-100吨，每天生产40万块烧结砖最多需破碎煤矸石、页岩约500吨。每天采用1班破碎，每班8个小时。破碎机更新后，满足产能需求。 （3）搅拌设备 为满足产量需求，对搅拌系统进行提升改造。主要搅拌设备为原料配料双轴搅拌机、陈化碾练工序双轴搅拌机，改造前设计每小时搅拌物料量为30-50吨，改造前每天生产30万块烧结砖需搅拌物料量约800吨，每天是2班搅拌，每班8个小时；改造后设计每小时搅拌物料量60-80吨，每天生产40万块烧结砖最多需搅拌物料约1067吨。每天采用2班搅拌，每班8个小时。更新搅拌机后，搅拌设备满足产能需求。 （4）挤出成型（制砖）设备 砖坯成型过程中所涉及的设备主要包括真空挤压机、切条机和自动码坯机。 技改前真空挤压机、切条机台时产量为15000块/h，年工作时间为4800h，年产量约7200万块/a，满足现有工程6000万块/a的产能要求；技改后真空挤压机、切条机台时产量为20000块/h，年工作时间为7200h，年产量约1.44亿块/a，满足本次改建项目1.2亿块/a的产能要求。 自动码坯机设计台时产量为20000块/h，年工作7200h，年产量约1.44亿块/a，满足本次改建项目1.2亿块/a的产能要求。 （5）隧道窑 ①窑车码坯方式：改造前窑车码坯16垛，每垛11层，每层36块（4压9），每车可摆放砖坯6336块。改造后窑车码坯16垛，每垛13层，每层40块（4压10），每车可摆放砖坯8320块。每窑车装砖量比改造前多1984块。 ②干燥窑、烧结隧道窑改造：干燥窑、烧结隧道窑进窑车段安装两道窑门，减少风量损耗，使用先进自动焙烧系统技术，新上自动温控显示温控探头系统，炉况稳定，有效节能可提高40%。 ③烧结方式：增加1条高温烘干隧道窑，码坯后利用现有4条低温烘干隧道窑干燥，然后进入高温隧道窑烘干，进烧结隧道窑残余水分由改造前的4-5%下降为1-2%，提高砖坯干燥质量的同时实现节能的目的，为快烧奠定基础。烧结隧道窑长度各增加20m，改造前单条隧道窑进车18台，改造后单条隧道窑进车22台，多进窑车4台。烧结隧道窑改建前采用2台130kW的轴流风机送风，风量约为30000m3/h，改建后采用2台170kW的轴流风机送风，风量约为50000m3/h，增大了风量，提高了烧结效率。 改造前，每窑车砖坯6336块，每进1车出1车用时约60-65分钟，每天出砖约24次，24小时不间断生产，则每天可烧砖约30.41万块（15.21万块/条窑），年产量约为6082万块烧结砖；经以上生产线工艺、设备的提升改造后，每窑车砖8320块，每出一车成品砖用时55-58分钟，每天出砖约25次，24小时不间断生产，每天两条烧结窑可烧砖约41.6万块（20.8万块/条窑），年产量约为12.48亿块烧结砖，则经改造后的两条烧结隧道窑基本满足年产1.2亿块烧结砖的生产需求。 2.5 原辅材料用量 本项目原辅材料消耗情况见下表。 - 项目原辅材料消耗一览表 序号; 物料名称; 现有工程 用量（万t/a）; 改建工程 用量（万t/a）; 全厂用量 （万t/a）; 备注. 1; 粉煤灰; 5.5; 5.5; 11; /. 2; 页岩; 5; 5; 10; /. 3; 煤矸石; 2.5; 2.5; 5; /. 4; 粘土; 3; 0; 0; /. 5; 建筑渣土; /; 6; 6; /. 6; 石灰; 220t/a; 220t/a; 440t/a; 双碱法脱硫药剂. 7; 片碱; 162t/a; 162t/a; 324t/a. 8; 环保脱硝剂; 15t/a; 15t/a; 30t/a; 液氨配比成15-20%的氨水使用. 9; 水; 2.445; 2.51; 4.955; 厂区自备井供水. 10; 电; 280万kW·h/a; 201.23万kW·h/a; 481.23万kW·h/a; 由孟津电网供电. 主要原辅材料理化性质如下。 （1）煤矸石 煤矸石的无机成分主要是硅、铝、钙、镁、铁的氧化物和某些稀有金属。根据煤矸石检验报告（见附件）。主要成分分析见下表。 - 煤矸石化学成分分析结果 类型; 全硫（%）; 低位发热值（千卡/kg）; 挥发分（%）; 灰分（%）. 煤矸石; 0.71; 1357; 15.49; 73.84. （2）页岩 页岩是一种沉积岩，具有薄页状或薄片层状的节理。成分分析结果见下表。 - 页岩平均化学成分分析结果 类型; SiO2（%）; Al2O3（%）; Fe2O3（%）; CaO（%）; MgO（%）; 氟（%）. 页岩; 49.20; 16.10; 11.85; 7.56; 2.53; 0.005. （3）粉煤灰 粉煤灰主要物相是玻璃体，占50%～80%；所含晶体矿物有莫来石、α-石英、方解石、钙长石、硅酸钙、赤铁矿和磁铁矿等，还有少量未燃的碳。 （4）建筑渣土 建筑渣土来自本地各建筑施工工地地基打桩、挖方的弃土（不含河道淤泥、废水处理厂污泥、危险废物等废物），建筑渣土由原料供应方负责运输，通过封闭工程运输车将渣土直接运送至厂区原料库。建筑渣土主要成分为硅铝酸盐，另含有少量镁、铁、钠、钙、钾，不涉及危险废物，不会产生恶臭。 2.6 水平衡分析 本次改建工程给、排水及用电均依托现有工程已有供水、供电及排水设施。 本次改建工程不新增职工，无新增生活污水；脱硫脱硝用水，循环利用，定期补充，不外排；新增补充水量10m3/d（2000m3/a）。新增用水主要原料搅拌、破碎及车间雾化用水，改建工程所用原料（16万吨）含水率需达到14%，搅拌、破碎用水量为74.7m3/d（22400m3/a），车间雾化用水约为8m3/d（2400m3/a）。 水平衡图如下： 新鲜水 生活用水 化粪池处理，定期清掏肥田 生产用水 图2-1 全厂水平衡分析示意图 车间雾化喷淋用水 现有工程 生活污水 生产用水（搅拌、破碎） 脱硫脱硝补充用水 本次改建工程 450 90 360 360 24000 2400 2400 单位：m3/a 300 300 49550 24450 22400 22400 24000 25100 2.8 厂区平面布置 本项目位于洛阳市孟津区平乐镇丁沟村，本次改建依托现有原料仓库、破碎车间等，不新增用地。本项目生产车间等厂房建筑设施布置在厂区北侧，办公楼布置在厂区南侧，使得生产和生活办公隔开，厂区布局有利于生产和生活；本次改建工程依托现有工程原料仓库、破碎车间、陈化车间、制砖车间等，新增1条高温干燥隧道窑，提高生产效率。厂区内整个生产线的工艺布局结合生产功能进行分区，整个厂区布局合理，操作方便流畅。 项目平面布置较合理，厂区平面布置图见附图2。 3总投资 本项目总投资500万元，全部为企业自筹。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1 工艺流程简述及图示 工艺流程简述： 本次改建工程将原料调整为掺入一定量的建筑渣土，通过对原料和生产设备设施改造，生产规模由年产6000万块烧结砖增加到年产1.2亿块烧结砖。本次改建项目的主要工艺流程及产污环节如下： 图例 废气 噪声 固废 煤矸石、页岩、 建筑废渣土、粉煤灰 真空挤出 搅拌 陈化 鄂破 锤破 二次筛分 对辊破碎 搅拌 自动码坯 干燥 高温干燥 烧结 成品 水 水 引风机 引风机 图2-2工艺流程及产污环节图 筛分 （1）原料破碎及筛分 外购的煤矸石和页岩采用二级破碎，原料首先进入颚式破碎机粗破，然后使用锤式破碎机进行二次破碎，破碎后的原料由皮带输送至滚筒筛进行分选，合格料（筛下物）经皮带运输至搅拌机，不合料（筛上物）由皮带输送至锤式破碎机进行重新破碎，破碎后的原料重新进入滚筒筛进行分选。 外购的建筑废渣土、粉煤灰经对辊机破碎后与破碎、筛分后的煤矸石、页岩进行搅拌、陈化工序。 破碎、筛分工序产生颗粒物，颚式破碎机、锤式破碎机、滚筒筛车间内二次封闭，物料输送皮带廊道封闭设置，设集气管、集气罩收集颗粒物，通过袋式除尘器处理后排气筒排放。 （2）原料搅拌及陈化 分选后的煤矸石、页岩、粉煤灰、建筑废渣土经计量后，由皮带输送到双轴搅拌机中，同时加水进行充分的搅拌混合（含水率约为14%），形成配比均匀的混合料。混合料经皮带送入陈化间内进行陈化（时间大约3天），使原料颗粒湿润、疏解，增加稳定性，并改善原料成型性、干燥性和焙烧性能，以达到提高产品质量的目的。 各种原料加水混合搅拌，产生少量的颗粒物，物料输送皮带廊道封闭设置，设集气管、集气罩收集颗粒物，通过袋式除尘器处理后排气筒排放。 （3）砖坯制作 原料陈化后，经封闭皮带输送机进入双轴搅拌机进行搅拌，同时加水对原料浸润，然后由双级真空挤出机进行挤压，由切条机制作成砖坯，码坯机自动码坯（一次码砖）装上窑车，窑车送至凉坯车间中。在此过程中有少量的废砖坯产生，废砖坯全部由输送带重新送到搅拌机进入生产系统。因制砖过程全密闭且设置雾化系统，原料含水率较高（14%），故砖坯制作过程无颗粒物产生。 双级真空挤出机进料工序产生颗粒物通过集尘罩收集经1套袋式除尘器处理后由排气筒排放。 （4）砖坯干燥与烧结 砖坯装入窑车后用液压顶车机送入低温干燥窑，然后进入高温干燥窑中，利用烧结隧道窑产生的热烟气对砖坯进行直接干燥，余热利用后的烟气通过低温干燥窑烟道排出，余热利用后的烟气经脱硝、脱硫、除尘后由27m排气筒排放。干燥温度85℃-130℃左右，干燥后的砖坯通过轨道进入烧结隧道窑进行烧结，温度1050℃左右，冷却后经过检验合格后即为成品；不合格的烧结砖收集破碎后回用于生产。空窑车由回车道拉回重新装砖坯。 （5）烟气走向情况 每条烧结隧道窑分别配套1台送风机鼓入新风，新风由烧结隧道窑冷却段送入，与砖坯逆向行进，一条烧结隧道窑烧结段产生的部分热风经引风机从烧结隧道窑引入高温干燥隧道窑、然后再引至低温干燥窑；另一条烧结隧道窑烧结段产生的部分热风经引风机从烧结隧道窑引入低温干燥窑，热风与砖坯逆向行进完成干燥。热风对砖坯进行干燥后，在低温干燥窑窑尾收集，经脱硝、脱硫、除尘后由排气筒排放。 干燥隧道窑 烧结隧道窑 高温干燥隧道窑 注：砖坯走向 烟气走向 新增高温干燥窑 回车道 烧结隧道窑 干燥隧道窑 干燥隧道窑 干燥隧道窑 冷却段 预热段 烧结段 引风 引风 排放 脱硫 脱硫 湿式除尘 废气 图2-3烟气走向示意图 送风 脱硝 脱硝 引风 2 产污环节 根据本次改建工程生产工艺及产污环节分析，运营过程中产生的污染物主要为废气、废水、噪声、固废，其污染源、产生环节、污染因子见下表。 - 本项目产污环节一览表 要素; 污染源; 产污环节; 污染物种类. 废气; 原料仓库; 原料装卸、投料; 颗粒物. 颚式破碎机、锤式破碎机、对辊破碎机、滚筒筛; 上料、破碎、筛分; 颗粒物. 双轴搅拌机; 进料; 颗粒物. 双级真空挤出机; 进料; 颗粒物. 干燥隧道窑、烧结隧道窑; 干燥、烧结; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物. 废水; 生产废水; 脱硫脱硝废水; pH、COD、氨氮. 噪声; 设备噪声; 设备、风机运行; 等效A声级. 固废; 双级真空挤出机; 挤出; 废砖坯. 烧结隧道窑不合格产品; 烧结隧道窑; 废砖块. 隧道窑烟气治理设施; 烟气治理; 脱硫石膏渣. 袋式除尘器收尘灰; 废气治理; 收尘灰. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与项目有关的原有污染情况主要为“孟津县平乐镇兴达新型建材厂年产2×5000万块页岩烧结砖项目”和“孟津县麻屯薄姬岭居安建材厂年产2×5000万块页岩烧结砖项目”，具体情况如下： 1 孟津县麻屯薄姬岭居安建材厂（拟替代产能项目） 孟津县麻屯薄姬岭居安建材厂年产2×5000万块页岩烧结砖项目于2008年5月9日取得了环评批复（洛环监表[2008]66号），2016年10月11日通过了环保竣工验收（洛环监验[2016]45号）。孟津县麻屯薄姬岭居安建材厂环评、验收批复见附件。建设项目概况见下表。 - 孟津县麻屯薄姬岭居安建材厂基本情况一览表 序号; 项目; 孟津县麻屯薄姬岭居安建材厂基本情况. 1; 职工人数; 100人. 2; 工作制度; 年工作300天；每天三班，每天8h. 3; 生产规模; 年产页岩烧结砖2×5000万块. 4; 生产工艺; 粉煤灰、页岩等-破碎-搅拌-陈化-挤出-码坯-干燥-烧结-成品. 5; 主体工程; 原料仓库、破碎车间、陈化车间、制砖车间、烘干窑、隧道窑等. 6; 环保工程; 隧道窑废气：双碱法脱硫除尘+20m排气筒. 生活污水：化粪池处理，定期清掏用于农户肥田 生产废水：脱硫废水经沉淀池沉淀，循环使用，不外排. 固体废物：脱硫石膏渣，外售综合利用. 7; 总量控制指标; 二氧化硫总量控制指标16.1t/a，氮氧化物产生量为75t/a. 孟津县麻屯薄姬岭居安建材厂因市场原因于2019年5月停产，2021年砖厂拆除并将砖瓦窑烧结砖产能转让。企业承诺砖瓦窑烧结砖产能转让后不再建设。 根据孟津县麻屯薄姬岭居安建材厂环评及验收报告，项目环保设施为除尘设施及双碱法脱硫设施。总量指标为SO2 16.1t/a，NOx未提出总量指标。孟津县麻屯薄姬岭居安建材厂年产页岩烧结砖2×5000万块，使用原料为页岩、煤矸石、粉煤灰等，根据《典型砖窑烟气污染物排放特征研究》数据，砖窑烟气氮氧化物排放因子平均取0.3g/kg 砖，每块标砖重2.5kg，则氮氧化物产生量为75t/a。 2 孟津县平乐镇兴达新型建材厂（现有工程） 孟津县平乐镇兴达新型建材厂于2008年4月24日取得洛阳市环境保护局《关于孟津县平乐镇兴达新型建材厂年产2×5000万块页岩烧结砖项目环境影响报告表的批复》（洛环监表[2008]57号）。由于技术革新、管理要求等变化，实际建设过程中与原环评发生了变更，设计生产能力变更为2×3000万块页岩烧结砖，主要生产设备由原来的轮窑变更为隧道窑、破碎机，于2015年12月编制了变更分析报告。项目2016年7月建成并投入试运行，并于2016年8月22日通过孟津县环保部门验收，验收文号为：孟环监验[2016]34号。 企业于2020年06月23日取得了排污许可证，证书编号为：92410322MA41FFA28D001V。有效期限：2020年06月23日-2023年06月22日（现有工程环保手续见附件）。企业已按管理要求填写季度、年度排污许可证执行报告。 2.1 项目概况 孟津县平乐镇兴达新型建材厂位于孟津区平乐镇丁沟村，占地面积74.5亩，根据孟津县平乐镇国土规划建设所出具证明，工程占地为建设用地。生产规模为年产2×3000万块页岩烧结砖。现有职工40人。年工作200天，原料制备、成型工段每天2班，每班8小时；干燥焙烧工段每天3班，每班8小时。现有工程基本情况见下表。 - 现有工程基本情况一览表 类别; 现有工程情况. 主体工程; 破碎车间; 1座1层，钢构结构厂房，车间长宽高为：45m×18m×9m. 陈化车间; 1座1层，钢构结构厂房，车间长宽高为：50m×30m×9m. 制砖车间; 1座1层，钢构结构厂房，车间长宽高：25m×21m×3m. 凉坯车间; 1座1层，钢构结构厂房，车间长宽高为：55m×45m×2.6m. 烧结隧道窑; 2条，单条105m×4.7m×2.6m. 烘干隧道窑; 4条，单条65m×4.7m×2.6m. 储运工程; 原料仓库; 1座1层，钢构结构厂房，车间长宽高为：85m×35m×9m. 成品仓库; 1座1层，钢构结构棚，长宽高为：48m×21m×9m. 成品仓库; 1座1层，钢构结构厂房，长宽高为：80m×35m×9m. 辅助工程; 办公生活区; 3000m2. 公用工程; 供水; 厂区自备井. 排水; 1、生活污水经化粪池处理后，定期清掏肥田； 2、脱硫、脱硝用水循环利用，定期补充，不外排； 3、车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗。. 供电; 由孟津电网供电. 环保工程; 废气; 1、破碎、筛分工序产生颗粒物：封闭皮带廊道、集气管、集气罩收集经1套袋式除尘器处理后由15m排气筒排放； 2、搅拌工序产生颗粒物：集气罩收集经1套袋式除尘器处理后由15m排气筒排放； 3、挤出机进料工序产生颗粒物：集尘罩收集经1套袋式除尘器处理后由排气筒排放。 4、隧道窑烟气：废烟气通过风机经脱硝、脱硫、除尘后，通过27m排气筒排放； 5、厂区道路硬化。道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁；物料堆放在封闭车间内，车间上方设雾化喷淋装置洒水抑尘； 6、厂区出入口设置车辆冲洗设施。. 废水; 1、生活污水经化粪池收集，粪污定期清掏肥田； 2、脱硫脱硝用水循环利用，定期补充，不外排； 3、车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗。. 噪声; 主要高噪声设备的隔声、基础减振. 固废; 生活垃圾定期交环卫部门清运. 1、废砖坯、废砖经处理后回用于生产，不外排； 2、除尘灰经收集后回用于生产，不外排； 3、脱硫灰渣外售综合利用。. 2.2 生产工艺流程 现有工程生产工艺流程主要为原料破碎-筛分-搅拌-陈化-搅拌-挤出-码坯-烘干-烧结-成品。 2.3污染物排放情况 2.3.1 废气 现有工程排污数据依据企业自行监测数据及在线监测数据，自行监测报告监测单位为河南鼎晟检测技术有限公司，监测时间为2021年4月18日，报告编号：DSJCAH209000421。废气污染物排放数据见下表。 - 废气污染物排放数据一览表 污染源; 检测 时间; 监测 方式; 污染 因子; 监测数据; 执行标准; 达标 情况. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 破碎筛分袋式除尘器出口DA001; 2021.4.18; 手工; 颗粒物; 8.9; 0.109; 30; 3.5; 达标. 破碎筛分袋式除尘器出口DA002; 8.1; 0.012; 30; 3.5; 达标. 挤砖机给料除尘器出口DA003; 6.9; 0.0116; 30; 3.5; 达标. 隧道窑烟气处理设施出口DA004; 2021.4.18; 手工; 氟化物; 0.65; 0.0233; 3; /; 达标. 2021.2-2021.11; 自动监测; 颗粒物; 7.04; /; 20; /; 达标. SO2; 82.17; /; 100; /; 达标. NOX; 55.15; /; 100; /; 达标. 厂界无组织; 2021.4.18; 手工; 颗粒物; 0.331; /; 1.0; /; 达标. SO2; 0.09; /; 0.2; /; 达标. 氟化物; 0.015; /; 0.02; /; 达标. 注：根据烧结砖瓦制品企业绩效分级指标B级指标排放限值：窑炉：PM10、SO2、NOx排放浓度分别不高于20、100、100mg/m3（备注：窑炉基准氧含量18%），破碎、成型等其他产尘点PM10排放浓度不高于30mg/m3。. 由上表可知，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氟化物的排放浓度均满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及修改单中新建企业大气污染物排放限值要求。同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）-烧结砖瓦制品企业绩效分级指标A级企业要求。SO2排放浓度不能满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）限值，本项目建设同时，需对现有环保设施进行改造，使隧道窑污染物排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）限值及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）-烧结砖瓦制品企业绩效分级指标A级企业要求。 2.3.2废水 工业废水：脱硫、脱硝废水利用沉淀池沉淀，循环利用不外排；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排。 生活废水：生活污水经化粪池收集，定期清理，用于周围农户肥田。 2.3.3噪声 各种生产设备、设施和除尘器风机等高噪声设备均置于车间内或分布在厂区中部，远离厂区边界地带。根据2021年4月18日自行监测报告，厂界噪声排放监测结果见下表。 - 厂界噪声排放监测结果 单位：dB(A) 检测地点; 检测日期; 昼间Leq[dB（A）]; 夜间Leq[dB（A）]. 东厂界; 2021.4.18; 51; 42. 南厂界; 2021.4.18; 53; 43. 西厂界; 2021.4.18; 52; 41. 北厂界; 2021.4.18; 53; 43. 根据噪声监测结果，东、西、南、北厂界昼间、夜间噪声测定值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 2.4 污染物排放情况汇总 现有工程污染物排放情况见下表。 - 现有工程主要污染物排放量统计表 污染物名称; 排放量t/a; 许可排放量t/a. 废气; 颗粒物（有组织+无组织）; 3.937; /. SO2; 11.4112; 15.3. NOX; 12.6754; 16.68. 氟化物; 0.224; /. 废水; COD; /; /. 氨氮; /; /. 固体废物; 生活垃圾4t/a; 0; /. 一般固废; 不合格烧结砖200t/a; 0; /. 废砖坯140t/a; 0; /. 除尘器收尘灰10t/a; 0; /. 脱硫沉渣500t/a; 0; /. 合计854t/a; 0; /. 5 现有工程现存环境问题及整改要求 根据现场调查，现有工程存在一些环保问题，针对现有工程存在的问题，提出以下整改措施。 - 现有工程存在的问题及整改措施 序号; 环保问题; 整改方案; 计划完成时限. 1; 部分物料输送密闭皮带廊道破碎，破碎下料口集气设施简陋; 加强企业环境管理，维修破碎皮带廊道，整改破碎下料口集气设施; 项目改建同时整改. 2; 隧道窑在线监测SO2、NOX排放浓度不能满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）限值及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）-烧结砖瓦制品企业绩效分级指标A级企业要求。; 增加脱硫泵，增加脱硫塔内的喷淋嘴，脱硫塔设3层每层30个喷淋嘴；脱硝反应器中增加2层10把脱硝枪; 项目改建同时整改. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1 环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》可知：2020年，洛阳市城区环境空气质量优、良天数为244天（评价因子为PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO和O3六项），较2019年（177天）增加67天，达标率为66.7%。环境空气中首要污染物为PM2.5，其次为PM10。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。 - 洛阳市环境空气质量现状评价一览表 由上表可知，2020年度洛阳市PM2.5、PM10年均浓度、O3日最大8h平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此判定洛阳市属于不达标区。 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准浓度/μg/m3; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 年平均浓度; 91; 70; 130; 不达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 166; 160; 103.8; 不达标. NO2; 年平均浓度; 34; 40; 85; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1.3 mg/m3; 4 mg/m3; 32.5; 达标. SO2; 年平均浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 1.2 基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津区环境空气质量现状评价一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准值/μg/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 108.6; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8; 4; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 111; 160; 69.4; 达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 1.3 其他污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量中氟化物、氨气现状，借用《偃师市海发建材有限公司年产1.2亿块煤矸石页岩污泥烧结砖技术改造项目环境影响报告表》中的现状监测数据，监测单位：河南申越检测技术有限公司，监测时间为2021年5月28日至2021年5月30日，监测点位为偃师市海发建材有限公司西南侧（本项目东南侧1.9km），监测因子为氟化物。委托河南申越检测技术有限公司对周围环境空气中的氨进行检测，检测时间2022年03月06日~08日，检测点位：丁沟村（本项目西南100m），监测结果见下表。监测点位见附图3，监测结果见下表。 - 其他污染物环境质量现状监测数据一览表 监测点; 监测 因子; 1小时平均浓度. 浓度范围; 标准值; 占标率%; 超标率%. 偃师市海发建材有限公司西南侧; 氟化物; 未检出; 20μg/m3; 1.25; 0. 丁沟村; 氨; 0.05-0.12mg/m3; 200μg/m3; 25-60; 0. 注：未检出以检出限的一半计（检出限0.5 μg/m3）. 根据监测结果可知，项目所在区域环境空气中氟化物1小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A一级标准。丁沟村环境中氨气1小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社出版）要求。 1.4 区域消减计划 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，目前洛阳市正在实施《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号），强化无组织排放治理、各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 本项目生产车间封闭设置，并设雾化喷淋设施，生产工艺产尘点应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施，废气经治理后达标排放，主要大气污染物排放进行倍量替代，废气排放对区域环境质量影响较小。 2 地表水环境质量现状 本项目废水经化粪池处理，定期清掏，用于周围农户肥田。脱硫脱硝用水，循环使用，不外排。为了解项目所在区域的地表水（洛河）现状水质，利用洛阳市环境监测站2020年对伊洛河汇合处断面的监测数据评价统计，监测因子为COD、氨氮、TP。监测结果见下表。 - 2020年伊洛河监测断面地表水监测数据评价统计表 单位：mg/L COD; NH3-N; TP. 平均值; Ⅲ类标准; 超标倍数; 平均值; Ⅲ类标准; 超标倍数; 平均值; Ⅲ类标准; 超标倍数. 17.778; 20; /; 0.367; 1.0; /; 0.056; 0.2; /. 由上表可知，2020年伊洛河交汇处断面COD、NH3-N、TP平均值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准要求。 3 声环境质量现状 为了解区域环境质量现状，声环境质量现状监测共布设5个监测点，分别位于项目东、西、南、北四个厂界和厂区北侧丁沟村居民点。厂界噪声检测值利用企业自行监测报告（企业2021年至今生产设备设施未发生变化，监测数据具有代表性）。丁沟村居民点噪声值委托河南申越检测技术有限公司监测，监测时间为2022年03月06日，监测结果见下表。 - 噪声监测结果 单位：dB（A） 检测地点; 检测日期; 昼间; 夜间; 标准限值; 达标情况. 东厂界; 2021.4.18; 51; 42; 昼间60，夜间50; 达标. 南厂界; 53; 43; 达标. 西厂界; 52; 41; 达标. 北厂界; 53; 43; 达标. 丁沟村居民点; 2022.3.6; 50; 40; 昼间55，夜间45; 达标. 由上表可知：本项目东、西、南、北厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。丁沟村居民点噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环 境 保 护 目 标 | 本项目厂界外500米范围内涉及居民区，厂界外50米范围内涉及声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目主要环境保护目标为大气、声环境保护目标，周围环境概况见附图3，具体敏感点信息见下表。 - 环境保护目标一览表 保护目标; 坐标; 环境功能区; 相对方位; 距厂址最近距离. 经度; 纬度. 大气环境; 丁沟村居民点; 112.66009392; 34.75512439; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; N; 20 m. 丁沟村居民点; 112.65780309; 34.75317032; W; 155 m. 丁沟村; 112.65873836; 34.75001304; SW; 170 m. 郭坟村; 112.66563220; 34.75056381; SE; 316 m. 声环境; 丁沟村居民点; 112.66009392; 34.75512439; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类; N; 20 m. 文物; 邙山陵墓群（西段）; 邙山陵墓群（西段）建设控制地带. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022） 生产过程; 排放浓度限值（mg/m3）; 染物排放监控位置. 颗粒物; SO2; 氮氧化物 （以NO2计）; 氟化物 （以F计）; 氨. 原料制备、成型; 10; /; /; /; /; 车间或生产设施排气筒. 干燥、焙烧; 10; 50; 100; 3; 8. 监测位置; 浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; SO2; 氟化物. 企业边界; 1; 0.5; 0.02. 同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）-烧结砖瓦制品企业绩效分级A级：炉窑，PM10、SO2、NOx排放浓度分别不高于20、50、50mg/m3 2 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间70dB（A），夜间55dB（A）。运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 |
| 总量 控制 指标 | 1 废气 （1）本项目总量指标 本次改建完成后，全厂颗粒物、SO2、NOX污染物排放量为6.2456t/a、SO2 38.34 t/a、NOx 45.0t/a。现有工程控制指标SO215.3t/a、NOx 16.68t/a。新增颗粒物、SO2、NOX污染物排放量为2.3086t/a、SO223.04t/a、SO228.32t/a。 （2）替代方案 本项目实施倍量削减替代，需替代总量指标为颗粒物2.3086t/a、NOx 56.64t/a。本项目产能替代来源为孟津县麻屯薄姬岭居安建材厂年产2×5000万块页岩烧结砖项目，孟津县麻屯薄姬岭居安建材厂因市场原因于2019年5月停产，2021年砖厂拆除并将砖瓦窑烧结砖产能转让。企业承诺砖瓦窑烧结砖产能转让后不再建设。孟津县麻屯薄姬岭居安建材厂总量指标为SO2 16.1t/a，氮氧化物 75t/a。孟津县麻屯薄姬岭居安建材厂NOx总量指标作为本项目总量替代来源。新增NOx全部从孟津县麻屯薄姬岭居安建材厂替代，新增颗粒物从孟津区域倍量替代。替代来源为洛阳榕拓焦化有限责任公司100万吨／年冶金焦项目烟粉尘245吨中予以替代。 - 项目总量控制指标一览表 单位：t/a 总量控制因子 总量指标; 颗粒物; NOX. 本项目建成后全厂总量指标①; 6.2456; 45. 现有工程总量指标②; 3.937; 16.68. 本项目新增总量指标③; 2.3086; 28.32. 需替代总量（倍量替代）④; 4.6172; 56.64. 孟津县麻屯薄姬岭居安建材厂总量指标（替代源）⑤; /; 74. 孟津区区域替代⑥; 4.6172; 0. 注：③=①-②；④=2×③；⑥=④-⑤. 2 废水 本次改扩建工程不新增废水排放。不新增职工，无新增生活污水，现有工程生活污水经化粪池处理后，定期清掏肥田；脱硫、脱硝用水，循环利用，定期补充，不外排。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目施工期主要为设备的更新及新建一条干燥窑，主要污染包括施工扬尘、废水、噪声及固体废物。在项目建设期间，各项施工活动不可避免地将会对周围的环境造成破坏和产生污染影响，其主要污染因素包括：施工活动产生的扬尘；施工过程产生的生产废水、生活污水；施工机械及运输车辆产生的噪声；施工产生的废渣土及生活垃圾等固体废物。 1 施工扬尘 根据《洛阳市大气污染防治条例》、《洛阳市建设工程施工现场管理规定》、《洛阳市清洁城市空气行动方案》、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市 2021 年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚［2021］5 号）等环保管理要求，提出如下施工扬尘污染防治措施。 ①施工现场按规定设置建筑垃圾集中堆放点，建筑垃圾应集中、分类堆放；施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关规定，及时清运到指定地点；生活垃圾应设置专用垃圾箱，做到日产日清。同时严格控制车辆超载，尽量避免沙土撒漏；使用有运营资格的渣土车从事土方、渣土和施工垃圾等的运输。 ②必须使用商品混凝土和预拌砂浆。施工现场不得大量堆放和储存水泥、砂、石等容易造成扬尘的建筑材料。在场地内堆放的应覆盖土工布，定期洒水。不得干法卸料，不得凌空抛掷、抛撒，不得在未实施洒水等抑尘措施的情况下对道路进行清扫。 ③施工出入口设置车辆冲洗设施、设置冲洗槽和沉淀池，配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场运输车辆100%清洁干净，不得将泥土带出现场。不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆等。施工单位应保持出入口通道及道路两侧各50m 范围内的整洁。本项目利用现有厂区出入口已设置的车辆冲洗装置及沉淀池。 ④施工期间建筑施工工地必须落实“七个100%”，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实、建筑面积5000平米以上工地视频监控和扬尘监控设施100%安装。本项目施工建筑面积5000平米以下，无需安装视频监控。 经采取以上扬尘防治措施后，能够最大限度降低扬尘对周围环境敏感点的影响。 2 废水 项目施工期间水污染源为运输车辆冲洗废水及施工人员产生生活污水。 施工期施工废水主要是运输车辆冲洗产生的废水，本项目施工期间利用现有出入口进出物料。利用现有厂区出入口已设置的车辆冲洗装置及沉淀池。车辆冲洗水经排水沟收集、沉淀池沉淀后回用于下一班设备的清洗或施工场地洒水抑尘，该部分废水不外排。 施工期生活污水利用现有工程化粪池处理后，定期清掏肥田，不外排。 3 噪声 施工期主要噪声源为施工机械噪声。为进一步降低施工对周围环境的影响，评价建议项目施工期采取以下措施： （1）夜间（22:00~6:00）不进行运输作业，若因施工必要，高噪声设备必须连续施工时，应事先申报当地有关部门，经批准夜间施工方可使用，并公告附近居民； （2）在场地四周设置降噪围挡； （3）对进入施工场地的运输车辆进行限速，禁止车辆高速行驶、禁止鸣笛。选择性能良好、噪声低的运输车辆，在使用过程中加强维护工作，从源头上减小噪声； （4）施工现场合理布局：高噪声设备分散布置； （5）合理制定施工计划，一定要严格控制和管理产生噪声的设备的使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工； 采取以上措施后，评价认为施工期噪声对周围影响较小且影响仅是暂时的，会随施工期的结束而结束。 4 固体废物 # 固废主要为施工人员生活垃圾、施工建筑垃圾。 # 生活垃圾：生活垃圾集中排至厂内垃圾桶内，之后由环卫部门进行清运。 # 建筑垃圾：施工期间涉及到材料运输、基础工程等工程，在此期间将产生一定数量的废弃建筑材料及各种建筑原料的包装袋等。对于可以回收利用的建筑垃圾，及时回收利用；其他垃圾则送往市政部门指定地点进行堆存。 |
| --- | --- |
| 营期环境影响和保护措施 | 本次改建后，将原料调整为掺入一定量的建筑渣土，通过对原料和设备工艺的技术改造，生产规模由现有的年产6000万块烧结砖增加到年产1.2亿块烧结砖。 我国目前尚未发布本项目行业污染源源强核算指南。根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、试验法等方法。本项目为改建项目，改建后：（1）原料中粘土更换为建筑渣土；（2）单条隧道窑产能发生变化（单条烧结窑产能由3000万块砖/a增加到6000万块砖/a）；（3）隧道窑风量发生变化；（4）目前尚未完成技改，拟新增的1条高温干燥隧道窑尚未建成、风机风量尚未调整、尚未添加建筑渣土及调整原料配比，2021年度在线监测数据无法表征改扩建后项目污染物实际排放情况。 综上，本项目不宜采用类比法、实测法等，故本项目废气源强主要采用产污系数法进行核算。本项目运营期环境影响和保护措施分析如下： 1 废气 1.1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施见下表。 |

| 营期环境影响和保护措施 | - 项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 主要生产单元; 产污设施; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 风量m3/h; 排放 形式; 治理设施; 年工作时间; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 原辅料制备; 卸料; 卸料; 颗粒物; 1.7; /; /; 无组织; 仓库封闭，车间雾化系统，去除率50%; 可行; 1600h; /; 0.531; 0.85. 原辅料制备; 页岩、煤矸石破碎筛分; 颗粒物; 13.284; 332.1; 25000; 有组织; 袋式除尘器（TA001），处理能力25000m3/h，收集效率90%，去除率96%; 可行; 2400h; 8.9; 0.2214; 0.5314. 颗粒物; 1.476; 4.613; /; 无组织; 车间封闭，车间雾化系统，去除率50%; 可行; 2400h; /; 0.3075; 0.738. 粉煤灰、建筑渣土筛分; 颗粒物; 7.65; 281.25; 17000; 有组织; 袋式除尘器（TA002），处理能力17000m3/h，收集效率90%，去除率96%; 可行; 2400h; 7.5; 0.1275; 0.306. 颗粒物; 0.85; 2.656; /; 无组织; 车间封闭，车间雾化系统，去除率50%; 可行; 2400h; /; 0.1771; 0.425. 成型挤出; 进料口; 原料进料; 颗粒物; 2.88; 0.9; 180; 有组织; 袋式除尘器（TA003），处理能力5000m3/h，收集效率90%，去除率96%; 可行; 4800h; 4.8; 0.024; 0.1152. 颗粒物; 0.32; 0.5; /; 无组织; 车间封闭，车间雾化系统，去除率50%; 可行; 4800h; /; 0.03; 0.16. 烧成系统; 窑烧成; 隧道窑; 颗粒物; 78; 77.4; 140000Nm3/h; 有组织; SNCR脱硝+双碱法脱硫+湿式静电除尘器（TA004）+27m排气筒，去除率—颗粒物96%（湿法脱硫与湿式电除尘协同去除率）、SO2 85%、NOx50%、氟化物90%; 可行; 7200h; 3.1; 0.43; 3.12. SO2; 255.6; 253.6; 有组织; 可行; 38.04; 5.33; 38.34. NOx; 90; 89.3; 有组织; 可行; 44.6; 6.25; 45.0. 氟化物; 4.48; 4.4; 有组织; 可行; 0.44; 0.0622; 0.448. |
| --- | --- |

| 营期环境影响和保护措施 | 由上表可知，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氟化物的排放浓度均满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）及修改单中新建企业大气污染物排放限值要求（10mg/m3、50mg/m3、100mg/m3）。 1.2 有组织废气源强核算 1.2.1 隧道窑废气源强分析 （1）隧道窑颗粒物 为了解本项目隧道窑烟尘排放情况，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021 年6 月）—303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册，产品名称为煤矸石砖，工艺名称为砖瓦工业焙烧窑炉，原料名称为煤矸石、渣土等，颗粒物（窑炉）产污系数为6.5kg/万块标砖。项目年产1.2亿块标砖，则颗粒物产生量为78t/a。 项目隧道窑烟气采用SNCR脱硝+双碱法脱硫+湿式静电除尘器（TA004）处理后，经27m高排气筒（DA004）排放。湿法脱硫与湿式电除尘对颗粒物的协同去除效率96%以上，本项目除尘效率取值为96%。标况风量140000Nm3/h，年工作时间7200h，颗粒物排放量为3.12t/a，排放速率为0.43kg/h，浓度为3.1mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）及修改单中新建企业大气污染物排放限值（颗粒物10mg/m3）要求。 （2）隧道窑二氧化硫 二氧化硫主要来自于煤矸石，改建完成后全厂煤矸石用量为5万t/a，采用义马星阳物资贸易有限公司提供的煤矸石，煤矸石含硫量为0.71%，物料中可燃性硫约占全硫的80%，固硫率取55%。二氧化硫的产生量G=2×50000×0.71%×80%×（1-55%）=255.6t/a。项目隧道窑烟气采用SNCR脱硝+双碱法脱硫+湿式静电除尘器（TA004）处理后，经27m高排气筒（DA004）。根据《注册环保工程师专业考试复习教材-大气污染防治工程技术与实践》（第四版 上册）典型的双碱法脱硫效率可达95%以上，本项目综合考虑实际管理经验、设备运行等情况，双碱法脱硫效率取85%，二氧化硫硫排放量为38.34t/a。标况风量140000Nm3/h，年工作时间7200h，二氧化硫排放速率为5.33kg/h，排放浓度38.04mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）及修改单中新建企业大气污染物排放限值（二氧化硫50mg/m3）要求。 （2）隧道窑氮氧化物 根据《典型砖窑烟气污染物排放特征研究》，砖窑烟气氮氧化物排放因子平均取0.3g/kg 砖，每块标砖重2.5kg，则氮氧化物产生量为90t/a。项目隧道窑烟气采用SNCR脱硝+双碱法脱硫+湿式静电除尘器（TA004）处理后，经27m高排气筒（DA004）排放。SNCR脱硝效率不低于50%，以50%计，氮氧化物经治理后排放量为45t/a。标况风量140000Nm3/h，排放速率为6.25kg/h，浓度为44.6mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）限值要求，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）-烧结砖瓦制品企业绩效分级A级限值要求（氮氧化物 50mg/m3） （4）隧道窑氟化物 本项目氟化物的产生主要为页岩。参考《环保工作实用手册》，可通过下式计算。 GF=1.28×70%×B×Fy×（1-η） 式中GF：氟化物的产生量，t； B：页岩的消耗量为10万吨； Fy：应用基氟含量，页岩0.005%； 70%：氟的转化效率； 1.28：氟的转化系数； η去除效率，双碱法脱氟效率以90%计。 经计算，氟化物产生量为0.448t/a。标况风量140000Nm3/h，排放速率为0.0622kg/h，排放浓度为0.44mg/m3。可以满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）限值要求。 （5）氨逃逸 本项目干燥窑烟气SNCR脱硝采用10%的氨水作为还原剂，氨水喷入烟气中与烟气充分混合进行脱硝，未反应氨气随处理后烟气一起排入外环境，为控制氨逃逸，本次脱硝采取的控制措施为：正常运行中严格控制氨水的喷入量，防止氨水过量而造成氨逃逸；对每天消耗氨水量进行对比，避免有过量喷氨水的情况；采用先进的喷氨水技术，提高喷氨水精度，提高氨水与烟气的混合效果。采取以上控制措施后，氨逃逸控制在3mg/m3，可以满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）限值要求。 1.2.2 煤矸石及页岩上料、破碎和筛分过程废气源强分析 为了解本项目煤矸石及页岩上料、破碎、筛分过程产生的颗粒物排放情况，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）—303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册，产品名称为煤矸石砖，工艺名称为破碎、筛分等，原料名称为煤矸石、页岩等，颗粒物（除窑炉外工艺废气）产污系数为1.23kg/万块标砖。项目年产1.2亿块标砖，则颗粒物产生量为14.76t/a。项目原料仓库、破碎车间均设置有雾化系统，车间设置自动感应门，破碎、筛分等均在单独封闭间内进行，以减少废气无组织排放，上料、破碎、筛分过程年运行2400h。各废气产尘点经集气装置收集后，进1套袋式除尘器（TA001）处理，1根15m高排气筒（DA001）排放，除尘器风量25000m3/h，废气收集效率取90%，袋式除尘器治理效率96%。则改建完成后，煤矸石和页岩上料、破碎、筛分过程颗粒物排放量0.5314t/a，排放速率为0.2214kg/h，排放浓度8.9mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）限值。 1.2.3 粉煤灰和建筑渣土破碎、筛分过程废气源强分析 粉煤灰和建筑渣土采用对辊破碎机、滚筒筛进行破碎筛分，辊破碎机、滚筒筛均为密闭结构，设备之间采用密闭廊道进行输送，设备进出口设置集气罩收集逸散粉尘，引入1套袋式除尘器（TA002）进行处理后，经1根15m高排气筒（DA002）排放。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中相关产尘系数，粉煤灰和建筑渣土产尘系数取0.05kg/t，粉煤灰和建筑渣土总使用量为170000t/a，则粉尘产生量为8.5t/a。除尘器风量17000m3/h，年工作时间2400h，废气收集效率取90%，袋式除尘器治理效率96%。则改建完成后，粉煤灰和建筑渣土筛分过程颗粒物排放量0.306t/a，排放速率为0.1275kg/h，排放浓度7.5mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）限值。 1.2.4 挤砖机进料过程废气源强分析 原料破碎、搅拌、陈化后输送至制砖机挤出，因气温变化导致水分降低，挤出机下料过程有少量颗粒物产生。挤砖机物料输送设封闭皮带廊道，下料口设自动配水装置，下料口、皮带转接处设集气设施，引入1套袋式除尘器（TA003）进行处理后，经1根15m高排气筒（DA003）排放。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中相关产尘系数，产尘系数取0.01kg/t，本项目物料总用量为320000t/a，则颗粒物产生量为3.2t/a。除尘器风量5000m3/h，年工作时间4800h，废气收集效率取90%，袋式除尘器治理效率98%。则改建完成后，挤砖机下料过程颗粒物排放量0.1152t/a，排放速率为0.024kg/h，排放浓度4.8mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）限值。 1.3 无组织废气 1.3.1 页岩和煤矸石上料、破碎、筛分工序产生的颗粒物 上料、破碎、筛分过程共产生14.76t/a的含尘废气，90%进入集气罩，10%滞留在车间，通过车间封闭，车间雾化系统可进一步减少无组织废气排放，去除率按50%计。则上料、破碎、筛分产生的粉尘无组织最大排放量为0.738t/a，年运行2400h，则排放速率0.3075kg/h。 1.3.2 粉煤灰和建筑渣土破碎、筛分工序产生的颗粒物 筛分过程共产生8.5t/a的含尘废气，90%进入集气罩，10%滞留在车间，通过车间封闭，车间雾化系统可进一步减少无组织废气排放，降尘率50%。则上料、破碎、筛分产生的粉尘无组织最大排放量为0.425t/a，年运行2400h，则排放速率0.1771kg/h。 1.3.3 挤砖机下料口产生的颗粒物 挤出机下料工序共产生3.2 t/a的含尘废气，90%进入集气罩，10%滞留在车间，通过车间封闭，车间雾化系统可进一步减少无组织废气排放，降尘率50%。则上料、破碎、筛分产生的粉尘无组织最大排放量为0.16t/a，年运行4800h，则排放速率0.03kg/h。 1.3.4 卸料过程中产生的颗粒物 项目使用的原料中粉煤灰和建筑渣土易起尘，年使用量为17万吨，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中相关产尘系数，粉煤灰和建筑渣土装卸过程产尘系数取0.01kg/t，则粉尘产生量为1.7t/a。通过车间封闭，车间雾化系统可进一步减少无组织废气排放，降尘率取50%。则上料、破碎、筛分产生的粉尘无组织最大排放量为0.85t/a，年运行1600h，则排放速率0.531kg/h。 1.3.5 陈化、制砖、搅拌、输送过程中产生的颗粒物 原料搅拌后经封闭输送带进入陈化间时，会产生少量粉尘，由于原料搅拌时加水使含水率保持在14%且陈化车间封闭，并设置有雾化系统，无组织粉尘产生量很小，可忽略不计。原料搅拌、输送、制砖过程均在封闭车间内进行，并且搅拌处加水润料，水的含量始终保持为14%，输送过程二次封闭，这部分的无组织粉尘产生量很小，可忽略不计。 1.4 废气治理设施可行性分析 1.4.1 隧道窑废气治理设施 现有隧道窑烟气采用SNCR脱硝+双碱法脱硫+湿式静电除尘器处理，SNCR脱硝采用2层10把脱硝枪、双碱法脱硫采用1层30个喷淋嘴，废气经脱硫脱硝处理后采用湿式电除尘器处理，废气经27m高排气筒排放，根据现有工程在线监测数据，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及修改单中新建企业大气污染物排放限值要求。SO2、NOX排放浓度不能满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）限值，本项目建设同时，需对现有隧道窑风机及环保设施进行改造，SNCR脱硝增加2层8把脱硝枪、双碱法脱硫增加2层、每层30个喷淋嘴，改建完成后隧道窑污染物排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）限值要求，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）-烧结砖瓦制品企业绩效分级指标A级企业要求（20、50、50mg/m3），废气治理措施可行。 1.4.2 原料破碎筛分、挤出机进料工序袋式除尘器 现有产污环节原料破碎筛分、挤出机进料等工序分别安装有袋式除尘器，本项目建设完成后，单位时间内原料处理量增加，颗粒物产生量增加，需对现有除尘器及环保设施风机进行改造，加大除尘器风机风量，增加除尘器滤袋数量，页岩煤矸石破碎筛分除尘器风机风量增加至25000m3/h，粉煤灰、建筑渣土除尘器风机风量增加至17000m3/h，各产尘工序袋式除尘器经改造后，排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）限值要求，废气治理措施可行。 1.5排放口基本情况 隧道窑产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氟化物经SNCR脱硝+双碱法脱硫+湿式静电除尘器（TA004）处理后，经1根27m高排气筒（DA004）排放；页岩和煤矸石上料、破碎、筛分过程中产生的颗粒物，经袋式除尘器（TA004）处理后，经1根15m高的排气筒（DA004）达标排放；粉煤灰和建筑渣土筛分过程中产生的颗粒物，经袋式除尘器（TA002）处理后，经1根15m高的排气筒（DA002）达标排放；挤砖机下料口产生的颗粒物，经袋式除尘器（TA003）处理后，经1根15m高的排气筒（DA003）达标排放。 排放口基本情况见下表。 - 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. DA001煤矸石、页岩破碎、筛分工序袋式除尘器排放口; 112°39′21.06″，34°45′18.11″; 15; 0.5; 常温; 一般排放口. DA002粉煤灰、渣土破碎、筛分工序袋式除尘器; 112°39′20.05″，34°45′18.68″; 15; 0.5; 常温; 一般排放口. DA003挤砖机进料袋式除尘器排放口; 112°39′19.33″，34°45′16.88″; 15; 0.3; 常温; 一般排放口. DA004隧道窑烟囱; 112°39′19.08″，34°45′15.12″; 27; 1.5; 60; 一般排放口. 1.6 监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），项目监测计划见下表。 - 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测设施; 监测频次; 执行排放标准. DA001; 颗粒物; 手工; 1年1次; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）排放限值要求，《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）-烧结砖瓦制品企业绩效分级指标A级企业要求. DA002; 颗粒物; 手工; 1年1次. DA003; 颗粒物; 手工; 1年1次. DA004; 颗粒物、SO2、NOX; 自动; /. 氟化物; 手工; 半年1次. 企业边界; 颗粒物、SO2、氟化物; 手工; 1年1次. 1.7 环境影响分析 本项目位于洛阳市孟津区平乐镇丁沟村，该区域环境空气属于二类。项目厂界外500米范围内大气环境敏感目标为丁沟村居民点（北20m）。本项目营运期针对废气采取的措施为： （1）本项目隧道窑烟气经SNCR脱硝+双碱法脱硫+湿式静电除尘器处理后经1根27m高排气筒（DA004）排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物排放浓度可以满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）限值：颗粒物、SO2、NOX 排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3要求，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）-烧结砖瓦制品企业绩效分级指标A级企业要求。 （2）煤矸石和页岩上料、破碎、筛分过程产生的粉尘经集气装置收集，经1套袋式除尘器（TA001）处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放，颗粒物排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）限值要求。 （3）粉煤灰、建筑渣土上料、破碎、筛分过程产生的颗粒物经集气装置收集，经1套袋式除尘器（TA002）处理后，由1根15m高排气筒（DA002）排放，颗粒物排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）。 （4）挤砖机进料工序产生颗粒物通过集尘罩收集经1套袋式除尘器（TA003）处理后由排气筒（DA003）排放。颗粒物排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）。 （5）项目厂界外无组织颗粒物、SO2、氟化物最大浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）。 本项目大气污染物经处理后排放量较小，可达标排放，对周边环境影响较小。目前孟津区正在实施《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市 2021 年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚［2021］5 号）等文件中提到的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 2 废水 本项目不新增职工，无新增生活污水，现有工程生活污水经化粪池粪处理后，定期清掏肥田；脱硫、脱硝用水，循环利用，定期补充，不外排。 3 噪声 3.1 噪声源 本项目噪声源主要为新增风机、脱硫泵等设备运行产生的噪声，根据类比调查，声源声级值在60-65dB（A）之间。噪声源强及拟采取的治理措施见下表。 - 噪声源强及污染防治措施一览表 设备名称; 数量; 产生强度（dB(A)）; 治理措施; 排放强度（dB(A)）; 持续时间 h/d. 脱硫泵; 1台; 80; 基础减震、车间隔声; 60; 24. 脱硝泵; 1台; 80; 基础减震、车间隔声; 60; 24. 风机; 6台; 85; 基础减震、车间隔声; 65; 24. 3.2 噪声达标分析 厂界噪声预测结果如下。 图4-1噪声预测结果图 - 建成后项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 厂界; 昼间; 夜间; 是否达标. 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 东厂界; 40.05; 51; 51.34; 60; 40.05; 42; 44.14; 50; 达标. 南厂界; 43.66; 53; 53.48; 60; 43.66; 43; 46.35; 50; 达标. 西厂界; 33.45; 52; 52.06; 60; 33.45; 41; 41.70; 50; 达标. 北厂界; 35.62; 53; 53.08; 60; 35.62; 43; 43.73; 50; 达标. 北侧丁沟村居民点; 20.47; 50; 50.00; 55; 20.47; 40; 40.05; 45; 达标. 由上表可知，该项目建成后，各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。北侧丁沟村居民点噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。因此，本项目运营期噪声对周围环境影响较小。 3.3 监测计划 依据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），项目噪声监测计划见下表。 - 噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 西、东、南、北厂界; 噪声; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4 固体废物 4.1 固体废物产排情况 本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、废砖坯、不合格烧结砖、脱硫脱硝渣、袋式除尘器收集的除尘灰。 （1）生活垃圾 本项目不新增职工，无新增生活垃圾。 （2）废砖坯 码坯机自动码坯过程中有少量的废砖坯产生，废砖坯全部由输送带重新送到搅拌机进入生产系统。根据企业运营经验，本项目废砖坯产生量约280t/a。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），本项目废砖坯一般固体废物分类代码为303-001-46-0001。 （3）除尘器收集的粉尘 经核算，本项目除尘器收集的粉尘为23/a，袋装收集回用于生产。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），本项目除尘器收集的粉尘一般固体废物分类代码为303-001-46-0002。 （4）不合格烧结砖 根据企业运营经验，本项目不合格烧结砖产生量约400t/a，破碎后回用于生产。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），本项目不合格烧结砖一般固体废物分类代码为303-001-46-0003。 （5）脱硫沉渣 本项目产生的烟气通过钠钙双碱法脱硫后，石灰水置换氢氧化钠吸收的SO2，根据反应式，每吸收一摩尔SO2产生一摩尔CaSO4·2H2O，换算质量比为1:2.68，项目运营期脱硫装置SO2吸收量为217.26t/a，则脱硫石膏产生量为582.3t/a。颗粒物去除量为74.88t/a，则脱硫除尘沉淀池内沉渣为605.18t/a，脱硫沉渣经板框压滤机脱水，收集后外售综合利用。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），本项目脱硫沉渣一般固体废物分类代码为303-001-46-0004。 4.2环境管理要求 码坯机自动码坯过程中有少量的废砖坯产生，全部由输送带重新送到搅拌机进入生产系统；不合格烧结砖直接运送至破碎车间；除尘器收集到粉尘经卸灰包装袋收集，废砖坯、不合格烧结砖、除尘灰不暂存，直接回用于生产。 原料仓库内设置1个10m2一般固废暂存间，地面经硬化处理，做到防渗漏、防雨淋、防流失、防扬尘等环境保护要求，避免对环境造成二次污染，并设置标识，用于暂存生产过程中产生的脱硫沉渣。本项目运行后，脱硫沉渣产生量增加，增加脱硫沉渣周转次数，一般固废暂存间可满足暂存要求。一般固体废物防治措施可行。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 5 环境风险分析 5.1 本项目风险源及风险物质 本项目使用原料主要为煤矸石、页岩、粉煤灰、建筑废渣土，环保设施使用药剂主要为石灰、片碱和氨水，经查《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，氨水（浓度≥20%）属于危险位置，临界量为10t。本项目主要环境风险源及风险物质为液氨，理化性质和危险特性见下表。 - 氨理化性质及危险特性 品名; 氨; 危险化学 品编号; 22025; 爆炸极限; 16～25%. 理化 性质; 分子式; NH3; 分子量; 17.03; 熔点; -77.7℃. 沸点; -33.5℃; 相对密度; 0.82（水=1.0）; 蒸气压; 506.62kPa(4.7℃). 外观气味; 无色有刺激性恶臭的气体; 溶解性; 易溶于水、乙醇、乙醚. 稳定性和 危险性; 稳定；与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险. 毒理学资料; 毒性：属低毒类 急性毒性：LD50350mg/kg(大鼠经口)；LC501390mg/m3，4小时，(大鼠吸入) 刺激性：家兔经眼：100ppm，重度刺激 亚急性慢性毒性：大鼠，20mg/m3，24小时/天，84天，或5～6小时/天，7个月，出现神经系统功能紊乱，血胆碱酯酶活性抑制等 致突变性：微生物致突变性：大肠杆菌1500ppm(3小时)。细胞遗传学分析：大鼠吸入19800µg/m3，16周. 健康危害; 侵入途径：吸入。 健康危害：低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。 急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。. 环境化学 性质; 在大气中的氨可以因雨水冲洗而回至地面，大气中的氨可以氧化成氮氧化合物及硝酸根离子，这也是形成酸雨的之一，在正常好氧条件下，水体中的氨可以因生物硝化反应而转化至硝酸根，过高的氨氮对水产养殖也有负面影响，氨可以被土壤所吸附，也可被水体中的沉积颗粒及胶体物所吸附，但在缺氧条件下，吸附能力降低，在日光下，植物叶片的气孔对氨具有高的吸收率. 火灾处理措施; 在贮存及运输使用过程中，如发生火灾应采取以下措施： （1）报警：迅速向当地119消防、政府报警。报警内容包括：事故单位事故发生的时间、地点、化学品名称、危险程度；有无人员伤亡以及报警人姓名、电话。 （2）隔离、疏散、转移遇险人员到安全区域，建立500米左右警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，并迅速撤离无关人员。 （3）消防人员进入火场前，应穿着防化服，佩戴正压式呼吸器。氨气易穿透衣物，且易溶于水，消防人员要注意对人体排汗量大的部位进行防护。 （4）小火灾时用干粉或CO2灭火器，大火灾时用水幕、雾状水或常规泡沫。 （5）储罐火灾时，尽可能远距离灭火或使用遥控水枪或水炮扑救。 （6）切勿直接对泄漏口或安全阀门喷水，防止产生冻结。 （7）安全阀发出声响或变色时应尽快撤离，切勿在储罐两端停留。. 泄漏处理措施; 应急行动：根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员穿内置自压自给式呼吸器的隔绝式防护服。如果是液化气体泄漏，还应注意防冻。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止气体通过下水道，通风系统扩散。构筑围堰或挖坑收容产生的大量废水。如果储罐发生泄漏，无法关闭时可进入水中。储罐区最好设置稀酸喷洒设施。隔离泄漏区直至气体散尽。. 液氨采用卧式储罐贮存，其贮存方式及最大贮存量见下表。 - 本项目液氨储存一览表 序号; 名称; 数量; 容积; 最大储存量. 1; 液氨储罐; 1个; 5.3 m3/个; 820 kg/m3×5.3 m3×0.8×10-3=3.48 t. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 表B.1突发环境风险物质及临界量：氨水临界量为10 t。本项目氨水最大储存量为3.91 t。根据附录C 给出的危险物质数量与临界量比值Q 计算公式：Q=q1/Q1 =3.48/10=0.348<1，因此本项目无需进行风险专项评价。环境风险防范措施及应急要求如下： 5.2 环境风险防范措施 本项目液氨储罐5.3m3，使用前调配为15-20%氨水溶液，调配后储存在1t储罐内，主要风险为液氨、氨水的泄漏。因此，环评建议工程采取以下防护措施： （1）严格执行国家及有关部门颁布的标准、规范和规定。生产中必须认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的规定。 （2）液氨储罐正下方及四周设一个6m3防溢防渗防泄漏的围堰，兼做事故池，一旦发生泄漏，由事故池收集，不会外排至环境，不会对地表水和地下水造成影响。 （3）保证厂区道路畅通，禁止厂区道路上乱堆乱放杂物，以便进行安全疏散和消防车辆通行。 （4）操作人员不仅应熟悉掌握正常生产状况下的本岗位和相关岗位的操作程序和要求，而且应熟练掌握非正常生产状况下的操作程序和要求。 本项目采取相应的风险防范措施，可有效地减少风险事故发生的概率。通过加强管理、严格执行风险防范措施等，可有效避免事故发生，减轻事故危害。 建设项目环境风险简单分析内容见下表。 - 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 孟津县平乐镇兴达新型建材厂页岩烧结砖生产线技改项目. 建设地点; 洛阳市孟津区平乐镇丁沟村. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：脱硝设施配套的液氨储罐. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 液氨泄漏事故对周围环境空气、地表水的影响. 风险防范措施要求; （1）严格执行国家及有关部门颁布的标准、规范和规定。生产中必须认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的规定。 （2）液氨储罐正下方及四周设一个6m3防溢防渗防泄漏的围堰，兼做事故池，一旦发生泄漏，由事故池收集，不会外排至环境，不会对地表水和地下水造成影响。 （3）保证厂区道路畅通，禁止厂区道路上乱堆乱放杂物，以便进行安全疏散和消防车辆通行。 （4）操作人员不仅应熟悉掌握正常生产状况下的本岗位和相关岗位的操作程序和要求，而且应熟练掌握非正常生产状况下的操作程序和要求。. 调表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目运行期间最有可能发生的风险类型为液氨泄漏环境风险，在采取有效的风险防范措施和完善的风险应急预案后，可将环境风险降至最低，环境风险可接受。. 6 环保投资 本次改建工程环保投资共计41万元，占总投资500万元的8.2%，本次改扩建工程环保投资情况见下表。 - 运营期工程环保设施（措施）及投资估算一览表 污染源; 采取的治理措施; 投资金额（万元）; 备注. 废气; DA001煤矸石、页岩破碎、筛分工序袋式除尘器排放口; 袋式除尘器（TA001）+1根15m排气筒（DA001）; 2; 对现有环保设施进行改造，更换风机、增加滤袋. DA002粉煤灰、渣土破碎、筛分工序袋式除尘器; 袋式除尘器（TA002）+1根15m排气筒（DA002）; 2. DA003挤砖机进料袋式除尘器排放口; 袋式除尘器（TA003）+1根15m排气筒（DA003）; 1. DA004隧道窑烟气排放口; 对现有工程隧道窑烟气治理设施进行技术改造： （1）SNCR 脱硝提升改造内容：增加脱硝反应器中脱硝枪的密度，由改扩建前一层10把脱硝枪，增加到改扩建后2 层每层10把脱硝枪。（2）双碱法脱硫提升改造内容：增加1台脱硫泵，增加脱硫塔内的喷淋嘴，由改扩建前1层30个喷淋嘴，增加到改扩建后3层每层30个喷淋嘴; 25; 改造完成后，隧道窑烟气经SNCR脱硝+双碱法脱硫+湿式静电除尘器(TA004处理后经1根27m高排气筒（DA004）排放. 无组织废气; 车间封闭，车间内设置雾化装置，设自动感应门; 10; /. 噪声; 设备运行; 厂房隔声降噪、基础减震; 0; /. 废水; 生活污水; 化粪池; 0; 依托现有. 固废; 一般固废暂存间10m2; 废砖坯、废砖块产生后直接运至原料区处理后回用于生产，不暂存；脱硫石膏经板框压滤后外售综合利用; 0; /. 风险; 液氨储罐围偃; 1; 新增. 合计; /; 41; /. 7污染物排放“三本账”核算一览表 本项目改建完成后，污染物“三本账”核算情况见下表。 - 本项目建成后“三本账”核算一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 现有工程排放量; 本次改建工程排放量; “以新代老”消减量; 改建完成后全厂排放量; 增减量. 废气; 颗粒物; 3.937; 6.2456; 3.937; 6.2456; +2.3086. SO2; 11.4112; 38.34; 11.4112; 38.34; +26.9288. NOX; 12.6754; 45.0; 12.6754; 45.0; +32.3246. 氟化物; 0.224; 0.448; 0.224; 0.448; +0.224. 废水; COD; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 一般工业固废; 854; 1308.18; 854; 1308.18; +454.18. 生活垃圾; 4; 0; 4; 4; 0. 注：生活污水化粪池收集，用于周围农户肥田，未核算排放量。 以上固体废物量均为处置量，排放量均为0。. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001煤矸石、页岩破碎、筛分工序袋式除尘器排放口 | 颗粒物 | 1套袋式除尘器（TA001）+1根15m高排气筒（DA001） | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022），同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）-烧结砖瓦制品企业绩效分级指标A级企业要求。 |
|  | DA002粉煤灰、渣土破碎、筛分工序袋式除尘器 | 颗粒物 | 1套袋式除尘器（TA002）+1根15m高排气筒（DA002） |  |
|  | DA003挤砖机进料袋式除尘器排放口 | 颗粒物 | 1套袋式除尘器（TA003）+1根15m高排气筒（DA003） |  |
|  | DA004隧道窑烟气 | 颗粒物、SO2、NOX、氮氧化物、氟化物 | 1套SNCR脱硝+双碱法脱硫+湿式静电除尘器（TA004）+1根27m高排气筒（DA004） |  |
|  | 车间无组织 | 颗粒物、SO2、氟化物 | 车间密闭 雾化降尘 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池 | / |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）生活垃圾使用垃圾箱分类收集，交环卫部门处理处置； （2）废砖坯、废砖块产生后直接运至原料区处理后回用于生产，脱硫石膏外售综合利用。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）严格执行国家及有关部门颁布的标准、规范和规定。生产中必须认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的规定。 （2）液氨储罐正下方及四周设一个6m3防溢防渗防泄漏的围堰，兼做事故池，一旦发生泄漏，由事故池收集，不会外排至环境，不会对地表水和地下水造成影响。 （3）保证厂区道路畅通，禁止厂区道路上乱堆乱放杂物，以便进行安全疏散和消防车辆通行。 （4）操作人员不仅应熟悉掌握正常生产状况下的本岗位和相关岗位的操作程序和要求，而且应熟练掌握非正常生产状况下的操作程序和要求。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物稳定达标排放； （2）项目应按照监测计划对各污染物排放情况进行监测； （3）项目正式运营后，应对污染治理设施、设备及各污染物产生排放情况进行统计，建立管理台账，台账保存期限不得少于五年。 （4）台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘器、脱硝装置、脱硫装置运行工况、脱硝剂、脱硫剂等添加时间及频次）；3、检测记录信息（废气排放记录，手工或者自动）；4、原辅材料消耗（一年内煤矸石、粉煤灰等用量记录） （5）运营过程中，完善并妥保存环保档案：①环评批复文件；②排污许可证；③竣工环保验收文件；④环境管理制度等； （6）人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 |  |  |  |

- 六、结论

孟津县平乐镇兴达新型建材厂页岩烧结砖生产线技改项目的建设符合国家相关产业政策，项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 3.937 | / | / | 6.2456 | 3.937 | 6.2456 | +2.3086 |
|  | SO2 | 11.4112 | 15.3 |  | 38.34 | 11.4112 | 38.34 | +26.9288 |
|  | NOx | 12.6754 | 16.68 |  | 45.0 | 12.6754 | 45.0 | +32.3246 |
|  | 氟化物 | 0.224 | / |  | 0.448 | 0.224 | 0.448 | +0.224 |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 不合格烧结砖 | 200 | / | / | 400 | 200 | 400 | +200 |
|  | 废砖坯 | 140 | / | / | 280 | 140 | 280 | +140 |
|  | 除尘器收尘灰 | 10 | / | / | 23 | 10 | 23 | +13 |
|  | 脱硫沉渣 | 854 | / | / | 1308.18 | 854 | 1308.18 | +454.18 |
|  | 生活垃圾 | 4 | / | / | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，单位：t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |