- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   年产30000吨不定型耐火材料技改项目

建设单位（盖章）：   洛阳荣尔耐火材料有限公司

编制日期：             2022年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产30000吨不定型耐火材料技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2201-410322-04-02-401179 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 程本举 | 联系方式 | 135****1576 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市孟津县常袋镇武家湾村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 112 度 21 分 47.469 秒， 34 度 47 分 10.519 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30—60耐火材料制品制造308 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 孟津县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 300 | 环保投资（万元） | 14.7 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.9 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 专项评价名称：大气专项评价 设置理由：参照表1专项评价设置原则表，项目排放废气含有毒有害污染物-甲醛，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标。 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《洛阳空港产业集聚区总体发展规划（2015-2020）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于洛阳空港产业集聚区总体发展规划的批复》（豫发改工业[2016]135号）。 |  |  |
|  |  | 规划名称：《洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030）》； |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评文件名称：《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》（2019年8月）； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2019]190号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、《洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030）》相符性分析 洛阳空港产业集聚区位于洛阳市孟津区南部，地跨麻屯、常袋两乡镇，属于省级产业集聚区，主导产业为装备制造业和以科技服务业主的现代服务业。 ①规划范围 规划范围：东至华山路、西至滨湖大道（规划路）、南至麻屯镇界（即洛阳市区北外环路）、北至横一路（规划路），总规划面积12.86km2。 集聚区由南区和北区两部分组成，其中： 南区规划范围：东、南、西至麻屯镇镇界，北至机场路，规划面积2.23km2。 北区规划范围：西至滨湖大道（规划路）、东方大道（规划路）、安顺街（规划路）、华泰路（规划路）、阿新大道北段西500m，东至机场交界、东环路（规划路）、建设路（规划路），南至机场路，北至横一路（规划路）和鹏兴路，规划面积10.63km2。 ②发展定位 中原经济区承接装备制造业转移重要基地，洛阳市装备制造配套产业基地重要组成部分；洛阳市经济重要增长点，孟津县经济的核心增长极，以装备制造业和以科技服务业主的现代服务业为主导产业的现代化城镇功能区。 ③产业空间布局 规划形成装备制造业产业园、装备制造业及配套产业园、现代服务业科技园、物流仓储园、配套生活区。 装备制造业产业园：在阿新大道和建设路以东、开元路以西、新G310以南、机场北边界以北的区域，围绕浙商工业园内的洛阳世英机械制造有限公司、洛阳路通重工机械有限公司、河南杭萧钢构有限公司等现状企业，发展装备制造业。该园区规划占地面积约163hm2。 装备制造业及配套产业园：在连霍高速公路以北规划集聚区的装备制造业及配套产业园，围绕洛阳隆华传热节能股份有限公司、洛阳福格森机械装备有限公司、东方红（洛阳）车轮制造有限公司、洛阳华众机械制造有限公司等现状企业，发展装备制造业，并发展配套产业。该园区规划占地面积约456hm2。 现代服务业科技园：在集聚区南部，龙泉路以东、华山路以西、机场路以南、规划二路和龙华路以北的区域，以隆华传热节能股份有限公司为代表，配合建设中的洛阳空港国际现代服务业科技园共同打造以孵化器、加速器为核心的现代服务业科技园。该园区规划占地面积约177hm2。 物流仓储片区：在开元路以东、东环路以西、规划新G310以南、机场北边界以北的区域，利用新G310便捷的对外交通联系，发展物流仓储，形成集聚区的物流仓储片区。该片区规划占地面积约82hm2。 配套生活片区：在滨湖大道以东、阿新大道和建设路以西、机场路以北、新G310以南的区域，龙翔路以东、华山路以西、龙华路以南、洛阳北外环路以北的区域以及临近麻屯镇区国安路以东、小浪底专用线以西、横一路以南、鹏兴路以北的区域，规划配套生活区，用于集聚区内村民的安置。该片区共规划占地面积约398hm2。 项目位于洛阳空港产业集聚区先进装备制造业及配套产业园内，不属于产业负面清单中禁止类、限制类项目，符合洛阳空港产业集聚区环境准入条件，且已开具入驻证明。项目为技改项目，占地为工业用地，符合洛阳空港产业集聚区土地使用规划，详见附图6-1—6-2、附件3、附件5。 2、《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》及审查意见符合性分析 2019年8月机械工业第四设计研究院有限公司编制完成了《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》，河南省生态环境厅于2019年8月以豫环函[2019]190号文出具了审查意见。项目与《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》及审查意见符合性分析如下。 - 项目与产业发展负面清单相符性分析 类别; 行业、工艺及产品; 项目特点; 相符性. 禁止类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中落后生产工艺装备、落后产品生产项目; 项目为耐火材料制品制造项目，不涉及落后生产工艺装备，不涉及落后产品生产。; 符合. ·传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目（符合省重大产业布局的项目除外）； ·水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目； ·火电、新建燃煤设施 ·钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业不再实施产能置换; 符合. ·耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目（符合省重大产业布局的项目除外）； ·涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目。; 项目为耐火材料制品制造项目，无废水产生，不涉及重金属污染物排放。; 符合. ·粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺； ·无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁扼的铝壳中频感应电炉、铸造用燃油加热炉； ·采用铸造用燃油加热炉; 项目不涉及。; 符合. 露天喷涂项目； 使用高VOCs含量的溶剂型涂料; 项目不涉及。; 符合. 耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目; 项目为耐火材料技改项目，不新增产能。; 符合. 限制类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类项目; 项目不属于限制类项目。; 符合. - 项目与环境准入条件相符性分析 类别; 准入条件; 项目特点; 相符性. 产业类别; ·原则上仅允许入驻符合产业集聚区产业定位及产业规划，符合产业集聚区循环经济发展产业链的补链项目； ·杜绝入驻不符合国家产业政策、行业发展规划、行业准入条件及地方环保管理要求或国家产业政策命令淘汰、落后生产工艺装备； ·依托现有企业入驻的项目，应满足产业负面清单要求。; 项目为耐火材料制品制造项目，不属于产业负面清单中禁止类、限制类项目，属于产业集聚区循环经济发展产业链的补链项目，不涉及淘汰、落后生产工艺装备。; 符合. 生产规模和工艺技术先进性要求; ·在工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ·建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ·环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。; 项目生产运营过程中加强管理，使工艺技术达到国内同行业领先水平，建设规模符合国家相关行业准入条件要求。; 符合. 清洁生产水平; ·应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求； ·入驻项目的单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标应达到国内相关行业指标要求； ·入驻企业清洁生产水平应达到国内同行业先进水平或领先水平。; 项目生产运营过程中加强管理，使清洁生产水平达到国内同行业先进水平，满足环境保护和清洁生产要求。; 符合. 污染物排放总量控制; ·新建项目的污染物排放指标需满足产业集聚区总量控制指标要求； ·环保搬迁项目，污染物排放指标不能超过2015年现状污染物排放量（以达标排放计）； ·入驻项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准。; 项目污染物排放指标满足产业集聚区总量控制指标要求。; 符合. - 项目与规划环评审查意见相符性分析 规划环评审查意见; 项目特点; 相符性. 规划主导产业为装备制造业和科技服务业。; 项目为耐火材料制品制造项目，不属于产业负面清单中禁止类、限制类项目。; 符合. 合理用地布局。 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；加强与《洛阳市北郊机场总体规划（2006—2035）》的衔接，应满足机场净空要求；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响；认真落实饮用水源地一级保护区的保护要求，加强对集聚区内麻屯镇取水井的保护，防止集聚区建设对水源地水质产生不良影响；集聚区位于邙山陵墓群西段的建设控制地带内，应执行文物保护有关规定；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业进行搬迁；新建项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 项目为耐火材料制品制造项目，位于洛阳空港产业集聚区，项目在原有厂区建设，不新增占地，建厂之初已进行文物勘探工作，占地为工业用地，用地布局合理。; 符合. 优化产业结构。 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；禁止传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目(符合省重大产业布局项目除外)；禁止水泥、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染的项目：禁止耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛坯鞣制、印染等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物排放的项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排。; 项目为耐火材料技改项目，不新增产能，不使用燃料，不属于禁止类项目。; 符合. 尽快完善环保基础设施。 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快污水处理厂建设，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口。进一步优化能源结构，加快集中供热配套管网建设，逐步实现集中供热。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置：危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 运营期间技改项目无废水排放；固体废物为废包装袋、废活性炭、废灯管、废催化剂。项目固体废物按要求进行合理处置，不会对周围环境产生影响。; 符合. 严格控制污染物排放。 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理，提标改造等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强污水处理厂运营管理，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准，优化常袋镇污水处理厂、麻屯镇污水处理厂及规划污水处理厂排水路线，出水采用管道沿小浪底大道向南排入邙山渠，减少对金水河水库影响。尽快实现集聚区集中供水，定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 技改项目废气经废气治理设施处理后达标排放，无废水排放，运营期间严格执行污染物排放总量控制制度。; 符合. 建立事故风险防范和应急处理体系。 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库。严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的栏截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 技改项目运营期间认真落实环境风险防范措施。; 符合. 项目属于非金属矿物制品业，为耐火材料制品制造项目，采取环境保护措施后，项目各项污染物均能达标排放。项目位于洛阳空港产业集聚区先进装备制造业及配套产业园内，不属于产业负面清单中禁止类、限制类项目，符合洛阳空港产业集聚区环境准入条件，且已开具入驻证明。项目在原有厂区建设，占地为工业用地，符合洛阳空港产业集聚区土地使用规划，详见附图6-1—6-2、附件3、附件5。 |
| 其他符合性分析 | 1、建设项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线相符性分析 1）生态保护红线 根据《河南省生态保护红线划定方案》内容，孟津区涉及的生态保护红线区为黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区范围内。项目位于孟津区常袋镇武家湾村，不在生态保护红线区范围内。 - 豫环函〔2021〕171号生态空间总体准入要求相符性分析 分区; 类别; 准入要求; 项目特点; 相符性. 生态保护红线; 总体要求; 1、除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。; 项目位于孟津区常袋镇武家湾村，不在生态保护红线范围内。; 符合. 一般生态空间; 水源涵养重要区; 12、严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等行为。 13、加强江河源头及上游地区的小流域治理和植树造林，减少面源污染；推进天然林草保护、退耕还林和围栏封育，治理水土流失，维护或重建湿地、森林、草原等生态系统，提高生态系统的水源涵养功能。 14、除以防洪、航运为主要功能的河湖外，禁止除生态护岸建设以外的河湖堤岸作业。. 生物多样性维护重要区; 21、禁止对野生动植物的滥捕滥采，保持和恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永序利用。 22、保护自然生态系统与重要物种栖息地，禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、道路建设等；防止生态建设导致栖息环境的改变。 23、加强对外来物种入侵的控制，禁止在生物多样性保护功能区引进外来物种。 24、实施国家生物多样性保护重大工程，以生物多样性重要功能区为基础，完善自然保护区体系与保护区群的建设。. 2）环境质量底线 项目所在区域孟津区大气环境不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。目前，孟津区正在实施一系列污染防治攻坚治理措施，将不断改善区域大气环境质量。本项目废气经废气治理设施处理后达标排放，且污染物排放量较小，对周围环境影响不大。项目运营期间无废水排放，对周围环境影响不大。企业生产车间按要求采取防渗措施后，对周围地下水和土壤环境影响不大。项目噪声达标排放，固体废物进行合理处置，对周围环境影响不大。因此，项目建设符合环境质量底线要求。 3）资源利用上线 根据《洛阳市生态环境局 关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准人清单(试行)的函》洛市环[2021] 58号的相关要求，相应资源利用效率要求见下表。 - 洛市环[2021] 58号资源利用效率要求 维度; 清单编制要求; 管控要求. 资源利用效率要求; 水资源利用总量要求; 一、“十三五”期间，全市节水灌溉面积达到130万亩左右，农田灌溉水有效利用系数达到0.6以上，全市万元国内生产总值、万元工业增加值用水量比2015年分别下降24.1%、25.2%以上。“十四五”期间，完成国家、省、市目标要求。 二、全市年用水总量控制在17.981亿立方米以内，万元国内生产总值用水量控制在22.7立方米以内，万元工业增加值用水量控制在25.9立方米以内，农田灌溉水有效利用系数提高到0.6以上。十四五期间，完成国家、省、市目标要求。. 地下水开采要求; 在2020年全市浅层地下水开采控制在61370万立方米的基础上，2030年控制在60679万立方米。. 能源利用总量及效率要求; 一、在2020年全市煤炭消费总量控制在2030万吨、非电行业控制在960万吨、统调公用燃煤机组控制在1070万吨的基础上。“十四五”期间，完成国家和省下达煤炭总量控制目标要求。 二、新上耗煤项目新增燃料煤总量实行1.5倍减量替代，项目所在地区电力折算系数为0.67。 三、在2020年煤炭消费总量下降15%的基础上，十四五期间，完成国家和省下达总量削减目标要求。 四、在“十三五”能耗增量控制目标控制在253万吨标准煤的基础上，十四五期间，完成国家和省下达目标要求。. 土地资源开发规模要求; 洛阳市耕地保有量目标为不低于430246.67公顷，洛阳市基本农田保护目标不低于376133.33公顷，建设用地总规模不超过180119.33公顷，城乡建设用地规模不超过146831.83公顷，人均城镇工矿用地不高于145.00平方米，洛阳市中心城区建设用地控制规模不高于265平方公里。十四五期间，完成国家、省、市目标要求。. 项目在洛阳空港产业集聚区内，用水依托厂区已有供水设施（引自常袋镇供水管网），不涉及地下水开采，项目所在区域供水充足，符合水资源利用上线要求；用电依托厂区已有供电设施（引自常袋镇供电所），不涉及燃料使用；项目用地为洛阳空港产业集聚区内已有工业用地，符合土地资源利用上线。因此，项目建设符合资源利用上线要求。 2、建设项目与生态环境准入清单相符性 1）《河南省生态环境厅 关于发布《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》的函》豫环函〔2021〕171号 - 豫环函〔2021〕171号生态环境分区管控总体要求相符性分析 一、全省生态环境总体准入要求. 产业发展; 准入要求; 项目特点; 相符性. 产业集聚区（园区）; 5.限制发展并逐步退出高耗能、高污染、低附加值的一般制造业，打造引领性强的高新产业集群或与城市功能相协调的产业集群。 6.加快完善产业集聚区（园区）集中供热、污水集中处理等管网和垃圾收储运体系，推进环保治理、喷涂、印染、电镀等设施集中布局和共享，促进企业间资源循环链接和综合利用。 7.禁止新增化工园区，园区外新建化工企业一律不批，对园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业一律不批新改扩建化工项目；整治提升以化工为主导产业的产业集聚区（园区），对达不到安全和安全防护距离要求或存在重大安全隐患的，依法限期整改或予以关闭；大幅提升化工园区废水、废气、危险废物收集处置能力和园区清洁能源供应以及环境监测监控能力等标准。; 项目在洛阳空港产业集聚区内，为耐火材料制品制造项目，不涉及上述限制、禁止行业。; 符合. 二、重点区域大气生态环境管控要求. 区域; 管控要求; 项目特点; 相符性. 汾渭平原地区（洛阳、三门峡）; 1.关停退出治理设施工艺落后、热效率低下、规模小、无组织排放突出的工业炉窑；清理整顿燃煤锅炉。 2.禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新改扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当限期整改，采用清洁能源替代。 3.推进结构调整，实现清洁低碳发展，适当调整能源结构，切实推进清洁取暖。 4.电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设，实施热残极冷却过程无组织排放治理，建设封闭高效的烟气收集系统；推进燃气锅炉低氮改造，执行河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）；基本取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心；禁止掺烧高硫石油焦。 5.控制煤炭消费总量。对标钢铁、水泥行业超低排放要求；落实VOCs无组织排放特别控制要求，实现VOCs集中高效处置；加快淘汰国三及以下重型柴油货车。 6.加大天然气、液化石油气、煤制天然气、太阳能等清洁能源的供应和推广力度，逐步提高城市清洁能源使用比重；加强油品质量监督检查，严厉打击非法生产、销售不合格油品行为。; 项目在洛阳空港产业集聚区内，为耐火材料制品制造项目，不涉及工业炉窑、燃料使用。项目少量VOCs废气集气罩收集后采用光氧催化+活性炭吸附装置处理后达标排放，并落实VOCs无组织排放特别控制要求，采用新能源货车、国三标准以上货车。; 符合. 三、重点流域水生态环境管控要求. 流域; 管控要求; 项目特点; 相符性. 省辖黄河流域; 1.禁止将黄河湿地保护区域规划为城市建设用地、商业用地、基本农田；禁止在黄河湿地保护区域内建设居民点、厂房、仓库、餐饮娱乐等设施；禁止其他非防洪防汛和湿地保护的建设活动； 2.实施深度节水控水行动，严控高耗水行业发展；严格控制区域用水总量，提升水资源利用效率，保护黄河水生生境；控制河流纳污总量，维护黄河水质安全；加强黄河干流及伊洛河等水质较好水体的保护，实施流域环境综合治理，持续提升黄河流域水生态功能。 3.执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）。 4.严格落实黄河水资源总体配置，控制超计划用水；加大农业和工业节水力度，加快形成节水型生活方式，实施地下水保护；实行水资源消耗总量和强度双控，暂停水资源超载地区新增取水许可，严格限制水资源严重短缺地区城市发展规模、高耗水项目建设和大规模种树。 5.加大三门峡等沿黄城镇和滩区水污染防治力度，加强沿黄重要城镇饮用水水源地保护；实施滩区国土空间差别化用途管制，严格限制自发修建生产堤等无序活动；依法打击非法采土、盗挖河砂、私搭乱建等行为。 6.有序规范水电开发；加强水电站下泄生态水量监督，保障重要断面敏感生态需水；修复受损珍稀濒危水生生物栖息生境，维持河流廊道正常生态功能。 7.大力发展循环经济，加强生态工业园区建设，提高城镇生活污水收集处理能力和再生水利用率，推进污水处理厂尾水人工湿地净化工程建设；严格控制水污染物排放总量，加强特征污染物防治；强化工业污染控制，加强高风险行业企业风险防控，优化产业结构。 8.沿黄重点地区拟建工业项目一律按要求进入合规工业园区。对不符合安全、环保、用地、取水等规定或手续不齐全的园区，要按相关规定限期整改，整改到位前不得再落地新的工业项目；严控高污染、高耗能、高耗水项目，属于落后产能的项目坚决淘汰；不符合产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的工业项目一律不得批准或备案。 9.强化农业面源污染综合治理，协同推进黄河中下游地区总氮污染控制；加大工业污染协同治理力度，严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区；沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统；统筹推进城乡生活污染治理；开展矿区生态环境综合整治。 10.强化生态环境、水资源等约束和城镇开发边界管控，支持城市群合理布局产业集聚区_; 项目在洛阳空港产业集聚区内，不在黄河湿地保护区范围内，为耐火材料制品制造项目，项目建设符合产业政策要求，且已在孟津县发展和改革委员会备案。运营期间无废水排放，不属于高污染、高耗能、高耗水项目。; 符合. 2）《洛阳市人民政府 关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》洛政[2021] 7号 对照洛政[2021] 7号，全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。项目在洛阳空港产业集聚区内，根据洛政[2021] 7号洛阳市生态环境管控单元分布图，项目位于孟津县重点管控单元内，详见附图8。重点管控单元指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域，主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 3）《洛阳市生态环境局 关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准人清单(试行)的函》洛市环[2021] 58号 - 洛阳市孟津区（原孟津县片区）环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元名称、编码; 管控单元分类; 管控要求; 项目特点; 相符性. 洛阳空港产业集聚区ZH41032220002; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、禁止铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；禁止有色冶炼等高耗能、高污染项目；禁止耗水量大、废水排放量大的化学原料药及生物发酵制药等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物的排放项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排，重点发展临空经济和高科技现代服务业，支持高端装备制造，对于高耗能、高污染的项目逐步退出。 2、现有化工生产企业按照“成熟一个、搬迁一个”的要求逐步迁出产业集聚区。; 项目在洛阳空港产业集聚区内，为耐火材料技术改造项目，不新增产能，不涉及燃料使用，不属于上述禁止行业和高耗能、高污染项目。; 符合. 污染物排放管控; 1、采取集中供热、调整能源结构等措施，除集中供热设施外，入驻企业禁建燃煤设施，减少废气污染物排放。 2、确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。要加大尾水回用力度，减少外排，逐步实现废水禁排入金水河。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 技改项目不涉及燃料使用，无废水排放，颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值，并满足总量减排要求。; 符合. 环境风险防控; 1、建立三级风险防范体系，企业做好风险事故防范，禁止事故废水混入雨水管网排放；产业集聚区加强企业危险物质、危险装置的监控，制定环境风险事故应急预案，孟津县政府协调全面应急工作。 2、涉及危化品企业三级防控。即危化品区围堰控制-厂区事故池-管网阀门控制，确保事故状态下，污水不外排。 3、涉及危化品企业及污水处理厂严格落实各项污染防渗措施，建设地下水污染防治监控系统，从源头减少污染并加强地下水环境跟踪监测管理。; 项目为耐火材料制品制造项目，运营期间制定环境风险事故应急预案，并认真落实环境风险防范措施。; 符合. 资源开发效率; 企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 项目运营期间，按要求提高资源能源利用效率。; 符合. 3、相关生态环境保护法律法规政策 1）《洛阳市污染防治攻坚战领导小组 关于印发洛阳市2021年大气、水、士壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》洛环攻坚〔2021〕5号 - 项目与洛环攻坚〔2021〕5号文相符性分析 项目; 文件要求; 项目特点; 相符性. 《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》. 严格环境准入; 从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼(含再生铅)等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 项目在洛阳空港产业集聚区内，为耐火材料制品制造技术改造项目，不新增产能，不属于前述禁止行业。项目已在孟津县发展和改革委员会备案。; 符合. 严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理。; 项目符合洛阳市孟津县环境管控单元生态环境准入清单以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上线管控的相关要求；项目严格执行“三同时”制度。; 符合. 《洛阳市2021年水污染防治攻坚战实施方案》. （二）深入推动黄河流域水生态环境治理和修复; 19.严格环境准入。 深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 本项目符合洛阳空港产业集聚区规划及规划环评的要求，项目耗水量及排水量均较小，符合环境准入的要求; 符合. 2））《洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》洛市环[2021] 47号 - 项目与洛市环[2021] 47号相符性分析 差异化指标; 绩效先进性指标要求; 项目特点; 相符性. 能源类型; 以电、天然气为能源。; 项目以电为能源; 符合. 生产工艺; 不属于《产业结构调整指导目录(2019年版)》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 项目已在孟津县发展和改革委员会备案，不属于《产业结构调整指导目录(2019年版)》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 符合. 污染治理技术; 除尘采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术(设计除尘效率不低于99%)。; 项目设计采用脉冲袋式除尘器（设计除尘效率不低于99%）; 符合. 无组织管控要求; 物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 项目原料运输过程采取封闭措施，在密闭生产车间原料区存放，卸车过程不易起尘。产品袋装存放于密闭生产车间成品区，在成品区码放整齐，运输过程采取封闭措施。; 符合. 物料储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 项目原料袋装或吨包装在密闭生产车间原料区存放。产品袋装存放于密闭生产车间成品区，在成品区码放整齐。 项目危险废物暂存间按照规范要求建设，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 符合. 物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 项目物料厂内转移、输送过程应采用密闭输送，产尘点采取集气除尘措施，或喷雾抑尘措施。; 符合. 成品包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 项目产品装袋过程采取局部集气除尘措施，卸料口地面及时清扫，确保地面无明显积尘。; 符合. 工艺过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 项目破碎、筛分、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。运营过程拟加强管理，保持车间地面干净，生产车间无可见粉尘外逸。; 符合. 排放限值; 1.PM排放浓度不超过10mg/m3；2.其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。; 项目PM最大排放浓度7.7mg/m3，低于10mg/m3。; 符合. 监测监控要求; 1.重点排污单位按照生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS)，并按要求联网；2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；3.主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按照生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网；4.未安装自动在线监控和用电量监管企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据可保存三个月以上。; 项目不属于重点排污单位，运营过程中安装用电监管设备、视频监控设施，待本项目建成后将严格执行竣工验收、自行监测等相关制度。; 符合. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工验收文件或现状评估各案证明； 2.国家版排污许可证；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求〉。; 项目建成后将严格执行竣工验收、自行监测等相关制度；并按要求建立环保档案，记录台账，配备专职环保人员。; 符合. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料消耗记录；6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等〉。. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。. 运输方式; 1.物料、产品物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；2.厂区车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源、车辆；3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 项目建成后，将按要求配置运输车辆、非道路移动机械。; 符合. 运输监管; 日均进出货物150吨(或载货车辆日进出10辆次)及以上(货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料)的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 项目日均进出货物小于150吨，建成后将按要求建立电子台账。; 符合. 3）《耐火材料行业规范条件》（2014年本） - 项目与《耐火材料行业规范条件》（2014年本）相符性分析 内容; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 一、生产布局; （一）耐火材料项目应综合考虑资源、能源、环境容量和市场需求，符合主体功能区规划、产业发展规划、环境保护规划和项目所在地城乡规划，符合土地利用总体规划和土地使用标准。; 本项目位于洛阳市孟津县常袋镇武家湾村，在洛阳空港产业集聚区内，用地为工业用地，符合孟津县常袋镇和洛阳空港产业集聚区相关规划，符合土地利用总体规划和土地使用标准。; 符合. （二）控制新增产能，鼓励实施等量或减量置换，依托现有耐火材料生产企业，通过联合重组，“退城入园”，开展技术改造，推进节能减排，生产和推广不定形耐火材料，优化产业结构，提高生产集中度。; 项目为耐火材料技改项目，技改后生产能力不变。; 符合. （三）世界遗产地、风景名胜区、生态保护区、饮用水水源保护区等需要特别保护的区域和非工业建设规划区不得新建、扩建耐火材料项目。上述区域内已有的耐火材料企业，达不到本规范条件的，要通过整改达到。; 项目选址位于洛阳市孟津县常袋镇武家湾村，在洛阳空港产业集聚区内，不涉及前述不得建设耐火材料项目的区域。; 符合. 二、工艺与装备; （一）耐火材料厂区布局要符合《工业企业总平面设计规范》（GB 50187）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1)的要求。; 项目布局符合《工业企业总平面设计规范》（GB 50187）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1）的要求。; 符合. （二）采用《产业结构调整指导目录》鼓励类工艺和装备，使用列入《节能机电设备（产品）推荐目录》的产品或能效标准达到1级的机电设备。; 项目主要生产工艺和设备采用鼓励类工艺和装备，使用列入《节能机电设备（产品）推荐目录》的产品或能效标准达到1级的机电设备。; 符合. （三）不采用《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》等明令淘汰、限制的工艺和装备。; 项目未采用《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》等明令淘汰、限制的工艺和装备。; 符合. （四）使用本质安全的技术和装备，采用清洁能源（燃料）。应用原料精选、提纯、均化、合成等新技术，提升关键原料综合利用水平。通过以新带老，全面提升企业管理信息化、生产自动化水平。; 技改项目生产全部使用电。通过以新带老，全面提升企业管理信息化、生产自动化水平。; 符合. 三、质量管理; （一）建立完善的产品质量保障体系和产品质量追溯制度，具备健全的质量管理机构和质量检验实验室，配备专职质量管理和质量检验人员。; 项目设置有健全的质量管理机构和质量检验实验室，配备专职质量管理和质量检验人员。; 符合. （二）耐火原料、耐火制品质量达到相应的国家标准或行业标准。; 耐火原料、耐火制品质量均达到相应的国家标准或行业标准。; 符合. 四、清洁生产; （一）原料堆场配建围墙和顶盖，破（粉）碎、筛分、均化、输送、成型和成品加工等易产生粉尘的环节，配套除尘装置，防止粉尘无组织排放。含尘气体经处理达标后排放。; 项目原料储存于密闭生产车间原料区，破碎、筛分、输送等易产生粉尘的环节，均配套有高效的除尘装置，含尘气体经处理达标后排放。; 符合. （二）配套建设窑炉烟气除尘、脱硫、脱硝等治理装置。烟气经治理达标后排放。; 本项目不涉及。; 符合. （三）建立雨污分流系统。生产工艺废水回用率不低于90%，污水经治理达标后排放。; 本项目厂区建设有雨污分流系统，生产用水为原料配料用水，没有废水产生。; 符合. （四）原料加工、制品成型等易产生噪声的工段，配套建设降噪设施。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）。; 项目生产设备尽可能选用低噪声设备，并采取基础减振设施、设置在密闭生产车间内，采取上述措施后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）3类标准。; 符合. （五）固体废物贮存、处置按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599)执行。堆存含有重金属的原料和固体废物场所配套建设防渗漏设施。; 本项目一般固体废物不含有重金属，按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599)要求在一般固废暂存间内堆存。; 符合. （六）采取清洁生产技术，依法开展清洁生产审核。建立环境管理体系，制定突发环境事件应急预案。; 项目采取了清洁生产技术，建立环境管理机构，建成后制定突发环境事件应急预案。; 符合. 五、节能降耗和综合利用; （一）依法开展工业节能评估与审查，采用节能环保型窑炉，并以新带老配套建设企业余热回收利用设施。; 本项目不涉及。; 符合. （二）耐火原料单位产品综合能耗限额符合表1的规定。; 项目原料单位产品综合能耗限额符合表1的规定。; 符合. （三）耐火制品单位产品综合能耗限额符合表2的规定。; 项目制品单位产品综合能耗限额符合表2的规定。; 符合. （四）回收再利用生产过程产生的碎矿、粉矿和回收的粉尘等固体废物，鼓励回收再利用后耐火材料。; 项目生产过程中回收的粉尘等固体废物全部回用作原料。; 符合. （五）年消耗标准煤5000吨及以上的耐火材料企业，应按照当地工业节能管理部门要求，定期提交本单位能源利用状况报告，提供可靠的能耗数据。; 项目不涉及燃料使用。; 符合. 七、监督管理; （一）新建耐火材料建设项目需要达到规范条件。现有企业和生产线达不到规范条件的，要通过整改措施达到。; 项目为技改项目，达到规范条件要求。; 符合. 4）排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》文件要求，本技改项目应进行排污许可登记管理。2020年4月23日，建设单位已在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表。技改项目建成后，建设单位应登录全国排污许可证管理信息平台进行排污登记表变更。 4、产业政策相符性分析 项目主要生产设备为混合机、挤泥机等，为耐火材料制品制造项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令（2019年第29号令）），不在限制类和淘汰类项目中，生产设备均不属于淘汰类设备，项目建设符合国家产业政策。对照《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，本项目不涉及淘汰落后工艺装备和产品，符合地方产业政策。因此，项目建设符合产业政策要求。且本项目于2022年1月27日在孟津县发展和改革委员会备案，项目代码为：2201-410322-04-02-401179，详见附件2。 5、文物保护 项目所在区域范围内的文物古迹主要为邙山陵墓群（北魏陵区）。项目位于邙山陵墓群（北魏陵区）建设控制地带范围内。 邙山陵墓群（北魏陵区）建设控制地带保护要求： a、在文物保护单位周围的建设控制地带内，修建新建筑或构筑物时，不得破坏文物保护单位的环境风貌，其风格、震率、高度、体量、色调等必须与文物保护单位的保护要求相一致。其设计方案需根据文物保护单位的级别，事先报经上一级文物行政管理部门同意和城乡建设规划部门批准。 b、在文物保护单位周围的建筑控制地带内，禁止开山、采石、毁林、开荒、取土、射击、狩猎、砍伐古树名木、排放废气、废水、废渣等危害文物安全的活动。 技改项目位于孟津县常袋镇武家湾村，位于邙山陵墓群（北魏陵区）建设控制地带范围内，在荣尔公司原有厂区建设，不新增占地，荣尔公司2010年建厂之初已进行文物勘探工作，详见附件4。根据现场调查，项目所在区域地面上未发现文物古迹，具体要求以文物部门的意见为准。项目与邙山陵墓群（北魏陵区）保护区位置关系见附图5。 6、项目与乡镇级集中式饮用水源保护区划相符性分析 洛阳空港产业集聚区规划范围内有麻屯镇集中式饮用水水源保护区、常袋镇集中式饮用水水源地保护区，均为河南省人民政府划定的乡镇级饮用水源保护区。 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2016]23号）及《孟津县乡镇级集中饮用水水源保护区技术划分报告》，麻屯镇集中供水厂共2个水井（厂区井和西井，均位于浙商工业园中，相距257m），一级保护区为水井外围50m，不划定二级保护区和准保护区。常袋镇集中供水厂共3个水井（1#、2#、3#取水井），1#和2#取水井一级保护区为水井外围500m，3#取水井一级保护区为水井外围50m，不划定二级保护区和准保护区。 项目位于洛阳空港产业集聚区（常袋镇武家湾村），距常袋镇集中式饮用水水源保护区最近水井为3#取水井，位于其一级保护区边界东南1.4km；距麻屯镇集中式饮用水水源保护区最近水井为西井，位于其一级保护区边界北3.65km。 因此，本项目不在常袋镇和麻屯镇集中式饮用水水源保护区范围内，符合孟津县乡镇级集中式饮用水水源保护要求，详见附图7-1、附图7-2。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 为了适应市场对耐火材料的需求变化，提高市场竞争力，洛阳荣尔耐火材料有限公司（简称荣尔公司，统一社会信用代码：91410322667207544E），投资300万元在原有项目（原项目代码：2019-410322-30-03-059656）基础上建设年产30000吨不定型耐火材料技改项目。技改项目拆除生产车间2内1条搅拌机生产线并减少12000吨/a硅包捣打料生产规模，新建生产车间4240m2，新增相应生产设备，生产12000吨/a炮泥。技改项目完成后，全厂生产规模不变，仍为年产30000吨不定型耐火材料。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的规定，洛阳荣尔耐火材料有限公司年产30000吨不定型耐火材料技改项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30—60耐火材料制品制造308中其他”，需编制建设项目环境影响报告表。为此，建设单位委托河南赛佳节能环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，委托书详见附件1。 我公司在接受委托后，组织人员对项目场区进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和地方环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《洛阳荣尔耐火材料有限公司年产30000吨不定型耐火材料技改项目环境影响报告表》。 2、项目地理位置及周围概况 洛阳荣尔耐火材料有限公司成立于2007年09月，位于洛阳空港产业集聚区（孟津县常袋镇武家湾村），主要从事耐火材料的制造、销售等。厂区东侧为洛阳惠航模具制造有限公司，北侧为洛阳双月固化剂有限公司，西侧为村道，南侧为村道，地理位置详见附图1。 技改项目在荣尔公司原有厂区建设，不新增占地。项目附近500m范围内环境保护目标为北约160m的常袋村，其周围环境保护目标详见附图2。 3、项目工程内容 荣尔公司厂区总占地面积11496.6m2，用地性质为工业用地。现有主体工程为生产车间1、2；公辅工程为办公楼、仓库等；环保工程为脉冲袋式除尘器、化粪池等，详见下表。 - 现有工程内容一览表 工程类别; 工程内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间1; 1座，1760m2; 原料存放、沥青磨粉. 生产车间2; 1座，1920m2; 原料存放和搅拌、成品存放. 公辅工程; 办公楼; 1座，400m2; 办公. 辅助用房; 1座，120m2; 职工宿舍. 仓库; 1座，80m2; 堆放杂物. 供水设施; 引至产业集聚区供水管网. 供电设施; 引至产业集聚区电网，厂内设置有1座配电室。. 环保工程; 废水; 化粪池; 1座，4m3; 生活污水预处理. 车辆冲洗废水收集池; 1座，5m3; 车辆冲洗废水收集，拟拆除. 废气; 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒; 1套; 粉磨工序粉尘处理. 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒; 2套; 搅拌工序（2台）粉尘处理，拟拆除1套. 自动喷雾抑尘设施; 2套; 粗料存放区装卸抑尘. 噪声; 建筑隔声、基础减振; /; 降噪措施. 固废; 生活垃圾箱; 2个; 暂存生活垃圾. 一般固废暂存区; 1个，3m2; 暂存废包装袋等一般固废，拟拆除. 本项目为技改项目，在原有厂区空地范围内新建生产车间4240m2，不新增占地。依托现有生产车间1的原料区存放部分原料，供电设施、供水设施、部分环保工程依托厂区现有设施，详见下表。 - 技改项目工程内容一览表 工程分类; 工程内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座，4240m2; 新建，设置生产区、原料区、成品区等. 储运工程; 原料区; 1个，200m2; 生产车间内，用于原料存放. 储罐区; 1个，240m2; 生产车间内，用于酚醛树脂存放. 成品区; 1个，1600m2; 生产车间内，用于成品存放. 依托工程; 供水设施; /; 依托厂区已有供水设施. 供电设施; /; 依托厂区已有供电设施. 环保工程; 废水; 车辆冲洗废水收集池; 1个，5m3; 新建，车辆冲洗废水收集. 车辆自动冲洗设施; 1套; 新建，进出车辆冲洗. 废气; 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒; 1套; 依托原有磨粉工序. 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒; 1套; 新建，处理破碎筛分工序废气. 集气罩+脉冲袋式除尘器+光氧催化+活性炭装置+15m高排气筒; 1套; 新建，处理搅拌、装袋工序废气. 自动喷雾抑尘设施; 2套; 依托原有，粗料存放区装卸抑尘. 噪声; 建筑隔声、基础减振; /; 新建，降低噪声. 固废; 一般固废暂存区; 1个，10m2; 新建，暂存一般工业固体废物. 危废暂存间; 1个，5m2; 新建，暂存危险废物. 4、厂区平面布置 现有工程生产车间1位于厂区东部，生产车间2位于厂区北部，办公室位于厂区南部。现有工程平面布置见附图3-1。 技改项目生产车间位于厂区西南部，技改完成后厂区平面布置见附图3-2。 5、产品及产能 技改项目对现有耐火材料生产线进行升级改造，优化产品种类，减少硅包捣打料、高铝浇注料等不定型耐火材料。技改项目完成后，全厂生产规模不变，全厂仍为年产30000吨高性能不定型耐火材料，详见下表。 - 技改项目完成后全厂主要产品及产能一览表 现有工程; 技改项目; 全厂. 产品名称; 生产规模; 生产规模; 生产规模. 硅包捣打料; 25300t/a; -12000t/a; 13300 t/a. 高铝浇注料; 4700t/a; /; 4700t/a. 炮泥; 0吨; 12000t/a; 12000t/a. 6、生产设施及设施参数 现有工程生产设备有磨粉机、新型搅拌机等；技改项目生产设备有混合机、挤泥机等，详见下表。 - 现有工程生产设施及参数一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 磨粉机; /; 1台; 生产车间1. 2; 铲车; /; 1台. 3; 天车; 5t; 1台. 4; 料仓; 30t; 2台. 5; 风机; /; 1台. 6; 料仓; 30t; 4台; 生产车间2. 7; 铲车; /; 1台. 8; 新型搅拌机; JW750; 1台. 9; CMP3000/2000; 1台（拟拆除）. 10; 天车; 10t; 2台. 11; 风机; /; 3台（拟拆除1台）. - 技改项目生产设施及参数一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 混合机; LN×3000; 3台; 生产车间. 2; LN×5000; 3台. 3; 颚式破碎机; PE250×400; 2台. 4; 对辊机; 2PG610×400; 1台. 5; 振动筛; WE-11; 1台. 6; 全自动料仓; /; 1个. 7; 树脂储罐; 70m3; 2个. 8; 工作储罐; 15m3; 1个. 9; 天车; 10t; 2台. 10; 风机; /; 2台. 11; 磨粉机; /; 1台; 依托原有设备，位于生产车间1. 5、原辅材料 现有工程原辅材料为石英砂、金属硅、高铝料等，所用能源为电；技改项目原辅材料为高铝料、石英砂、镁砂等，所用能源为电，详见下表。 - 技改项目完成后全厂原辅材料及燃料一览表 序号; 名称; 单位; 现有工程消耗量; 技改项目消耗量; 全厂消耗量; 备注. 硅包捣打料; 石英砂; t/a; 12000; -5691.7; 6308.3; 散装. 金属硅; t/a; 5000; -2371.5; 2628.5; 吨包装. 高铝料; t/a; 1000; -474.3; 525.7; 吨包装. 石墨; t/a; 2000; -948.6; 1051.4; 吨包装. 固体水玻璃; t/a; 800; -379.5; 420.5; 袋装. 刚玉; t/a; 1000; -474.3; 525.7; 袋装. 云母粉; t/a; 1000; -474.3; 525.7; 吨包装. 沥青粗料; t/a; 2500; -1185.8; 1314.2; 散装. 高铝浇注料; 高铝料; t/a; 2000; /; 2000; 吨包装. 刚玉; t/a; 1000; /; 1000; 袋装. 云母粉; t/a; 1000; /; 1000; 吨包装. 金属硅; t/a; 1000; /; 1000; 吨包装. 沥青粗料; t/a; 500; /; 500; 散装. 固体水玻璃; t/a; 200; /; 200; 袋装. 炮泥; 高铝料; t/a; /; 3000; 3000; 吨包装. 石英砂; t/a; /; 2800; 2400; 吨包装. 刚玉; t/a; 600; 600; 袋装. 镁砂; t/a; /; 1000; 600; 袋装. 碳化硅; t/a; /; 600; 600; 吨包装. 白泥; t/a; /; 1200; 1200; 袋装. 沥青粗料; t/a; /; 600; 600; 吨包装. 石墨; t/a; /; 1000; 600; 吨包装. 酚醛树脂; t/a; /; 1000; 2200; 罐车. 硼酸; t/a; /; 200; 200; 袋装. 新鲜水; t/a; 361.25; 100; 461.25; /. 电; 万kw·h/a; 20; 2.0; 22.0; /. 酚醛树脂：也叫电木，又称电木粉，为无色或黄褐色透明物，耐弱酸和弱碱，遇强酸发生分解，遇强碱发生腐蚀。不溶于水，溶于丙酮、酒精等有机溶剂中，苯酚与甲醛缩聚而得。固体酚醛树脂为黄色、透明、无定形块状物质，因含有游离酚而呈微红色，比重1.25~1.30，易溶于醇，不溶于水，对水、弱酸、弱碱溶液稳定。液体酚醛树脂为黄色、深棕色液体。根据建设单位提供资料，项目采用的液体酚醛树脂为热固性酚醛树脂，其中游离酚≤0.1%，游离醛≤0.1%，单次最大储存量100t。 6、公用工程 1）给排水 现有工程用水为生活用水、生产用水（喷雾抑尘设施、车辆冲洗使用），由产业集聚区供水管网提供。喷雾抑尘用水（0.2t/d）进入原料中，无废水产生；车辆冲洗废水经收集池收集后用于厂区洒水抑尘，不外排。现有工程无生产废水，废水为职工生活污水，经化粪池收集预处理后经市政污水管网进入污水处理厂深度处理。 技改项目不新增劳动定员，无新增生活用水；生产用水为喷雾抑尘用水、车辆冲洗用水。喷干雾抑尘用水不新增，仍为0.2t/d（50t/a），喷雾抑尘用水进入原料中，无废水产生；车辆冲洗循环用水量2t/d、补充新鲜水量0.4t/d（100t/a），经收集池收集后循环使用，不外排。技改项目完成后，全厂无生产废水排放，生活污水经化粪池收集预处理后经市政污水管网进入污水处理厂深度处理。 1.845 生活用水 散失0.249 化粪池 污水处理厂 1.245 0.996 新鲜水 0.996 喷雾抑尘用水 原料带走散失0.2 0.2 图1 技改项目完成后全厂水平衡图 单位：t/d 车辆冲洗用水 散失0.4 0.4 循环水量2 2）供电 新鲜水 技改项目新增年用电量为2.0万KWh，依托厂区已有供电设施（引自产业集聚区电网）。 7、劳动定员及生产制度 荣尔公司现有工程劳动定员为15人，每班8小时，全年生产250天。 技改项目施工时间较短，施工期2个月。技改项目不新增劳动定员，生产人员由内部职工调剂，每班8小时，全年生产250天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 项目原料酚醛树脂由储罐区树脂储罐储存，其余原料袋装或吨包装在原料区储存。外购沥青粗料依托现有工程生产车间1吨包存放，依托现有工程粉磨机进行磨粉处理，出料进入吨包装包，然后运至全自动料仓待用，由螺旋输送机输送至混合机与其他物料进行搅拌混合。 外购高铝料、碳化硅、刚玉为块状物料，经颚式破碎机二级破碎，振动筛过筛后，筛下物经吨包装包后运至全自动料仓待用，筛上物经密闭输送皮带运至对辊机破碎后返回至振动筛。 酚醛树脂经工作储罐加热至60℃（电加热）后，输送至混合机与其他物料进行搅拌混合。其余物料运至全自动料仓待用，按照一定的配比，在全自动料仓由螺旋输送机输送至混合机与其他物料进行搅拌混合，搅拌混合均匀后由螺旋输送机输送至挤泥机，经挤泥机出料口出料包装成袋，经检验合格后放入成品区存放待售。 备注：废气： 废水： 噪声： 固废： 图2 技改项目生产工艺流程图及产污环节 2、产排污环节 1）废气 技改项目废气为破碎工序粉尘、筛分工序粉尘、磨粉工序粉尘、装袋工序粉尘，污染物为颗粒物；搅拌工序废气，污染物为颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计，主要包括甲醛、酚类）、甲醛、酚类。 2）废水 技改项目未新增劳动定员，无新增生活污水；喷雾抑尘用水抑尘后原料带走，车辆冲洗废水经废水收集池沉淀后循环使用。因此，技改项目运营期间无废水排放。 3）噪声 技改项目运营期噪声来自颚式破碎机、振动筛、风机等各类高噪声设备运行噪声。 4）固废 除尘器收集的除尘灰经收集后回用作原料。技改项目固体废物为废包装袋、废活性炭、废灯管、废催化剂。废包装袋为一般工业固废；废活性炭（HW49）、废灯管（HW29）、废催化剂（HW50）为危险废物。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 洛阳荣尔耐火材料有限公司成立于2007年09月，位于洛阳空港产业集聚区（孟津县常袋镇武家湾村），主要从事耐火材料的制造、销售等。2010年4月北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司编制完成了《洛阳荣尔耐火材料有限公司年产30000吨高性能不定型耐火材料生产线项目环境影响报告表》，洛阳市环保局以洛环监表[2010]141号对该项目做出了批复。2015年6月洛阳市环保局以洛环验[2015]63号对该项目进行了验收。2019年11月河南海奥环保科技有限公司编制完成了《洛阳荣尔耐火材料有限公司年产30000吨高性能不定型耐火材料技改项目环境影响报告表》，2019年12月孟津县环境保护局以孟环审【2019】166号进行了批复。2020年7月荣尔公司组织进行了建设项目竣工环境保护验收。 现有工程生产工艺及污染物治理、排放情况如下。 1、现有工程生产工艺 外购沥青粗料由进料口进入粉磨机进行磨粉，出料口出料进入吨包包装，然后运输至搅拌车间，进入料仓，由螺旋输送机输送至搅拌机与其他物料进行搅拌。 外购石英砂、高铝料、石墨、固体水玻璃、刚玉、云母粉等，经螺旋输送机输送至料仓内，按照一定的配比，依次加入各种物料，搅拌混合均匀后即为成品，经出料口出料，包装成袋，经检验合格后放入成品库待售。 备注：废气： 废水： 噪声： 固废： 图4 现有工程生产工艺流程图 2、现有工程污染物排放情况及治理措施 1）废气污染物排放情况及治理措施 现有工程产生的废气主要卸料废气、粉磨废气、搅拌废气、包装废气，污染物为颗粒物。根据《洛阳荣尔耐火材料有限公司年产30000吨高性能不定型耐火材料技改项目竣工环境保护验收监测报告表》，磨粉工序配备脉冲袋式除尘器进行处理，尾气经1根15m高排气筒排放；两台搅拌机搅拌、包装废气经处理后分别经1根15m高排气筒排放，项目生产过程车间密闭，设置喷雾抑尘设施。现有工程废气污染治理措施及污染物排放情况如下。 - 现有工程废气污染物有组织排放情况一览表 废气污染源; 污染物; 处理措施; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量（t/a）. 粉磨工序; 颗粒物; 密闭集气+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒; 6.8—7.6; 0.0341—0.0391; 0.0362. 搅拌、包装工序; 密闭集气+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒; 5.8—7.5; 0.0370—0.0487; 0.0872. 搅拌、包装工序; 密闭集气+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒; 5.6—7.4; 0.0343—0.0445; 0.0776. - 现有工程厂界）废气污染物无组织排放情况一览表 废气污染源; 污染物; 处理措施; 排放浓度（mg/m3）. 生产车间; 颗粒物; 车间密闭，喷雾抑尘设施; 0.278—0.318. 2）废水污染物排放情况及治理措施 现有工程无生产废水，生活污水产生量249t/a，经化粪池预处理后，污水中COD浓度200mg/L，NH3-N浓度19.4mg/L，然后经市政污水管网进入污水处理厂深度处理。 3）噪声污染物排放情况及治理措施 现有工程主要噪声污染源为磨粉机、搅拌机等设备运行产生的噪声，项目噪声污染主要噪声源强为80~85dB（A），采取建筑隔声、基础减震等措施进行治理。技改项目环评期间，荣尔公司委托河南康纯检测技术有限公司对厂界噪声进行了监测，监测时间2022.3.29—2022.3.30，监测期间现有工程正常生产，监测结果详见下表。 - 厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 检测日期; 检测点位; 检测结果. 昼间; 夜间. 2022.3.29; 南厂界; 53; 46. 西厂界; 50; 44. 2022.3.30; 南厂界; 52; 45. 西厂界; 51; 44. 现有工程正常生产期间，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 3类标准要求。 4）固体废物排放情况及处置措施 现有工程设置生活垃圾箱2个，一般固废暂存区1个3m2。 现有工程固体废物为废旧包装袋、生活垃圾，属于一般固废，废旧包装袋经收集后暂存于一般固废暂存区定期外售；生活垃圾经厂区垃圾收集桶收集后，定期由环卫清运处置。现有工程的固废全部进行安全处置，不外排。 - 现有工程固体废物产生及处置情况一览表 单位：t/a 污染物来源; 固废名称; 产生量; 主要成分; 处置措施; 备注. 原料使用过程; 废旧包装袋; 1.5; 废塑料、废织物等; 收集后定期外售; 一般工业固废. 生活办公; 生活垃圾; 2.25; 废纸、废塑料、废织物等; 收集后环卫部门清运; 一般固废. 3、现有工程“三废”排放情况汇总 - 现有工程“三废”排放情况一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 排放量. 废气; 颗粒物; 0.0201. 废水; COD; 0.0697. 氨氮; 0.0072. 固体废物（处置量）; 废旧包装袋; 1.5. 生活垃圾; 2.25. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用洛阳市生态环境局发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》中环境空气质量现状数据和孟津区环境监测站2020年连续一年六项基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据；环境影响评价期间荣尔公司委托河南康纯检测技术有限公司对项目厂址、武家湾村（监测点位于厂址南700m处）处环境空气中的TSP24小时平均值、酚一次浓度值、甲醛和非甲烷总烃1小时平均进行了监测，具体情况详见大气专项评价。 2、声环境 为了解本项目所在区域的声环境质量现状，本次评价委托河南康纯检测技术有限公司对荣尔公司西厂界、南厂界的声环境质量现状进行了监测，监测时间为2022年3月29日—30日，昼夜各1次。监测期间现有工程正常生产，监测结果见下表。 - 声环境现状监测结果 单位：dB(A) 检测日期; 检测点位; 检测结果. 昼间; 夜间. 2022.3.29; 南厂界; 53; 46. 西厂界; 50; 44. 2022.3.30; 南厂界; 52; 45. 西厂界; 51; 44. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 3类：昼间65，夜间55。. 根据监测结果分析，项目厂界声环境质量现状满足声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB12348-2008）3标准要求。项目所在区域声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目在洛阳空港产业集聚区内，环境保护目标如下。 1、大气环境 项目大气环境影响评价等级为二级，大气环境保护目标为项目附近2.5km范围内的村庄、学校等，详见下表、附图2。 - 大气环境保护目标 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 常袋村; 环境空气; 居民区; 环境空气功能区二类区; 北; 160. 东沟; 西北; 2080. 西小梵村; 西北; 2270. 井家庄; 西北; 1880. 酒流凹村; 西北; 2960. 英古村; 西北; 2080. 杨沟村; 西; 1370. 王家; 西南; 2460. 土门沟; 西南; 1880. 菠萝窑; 西南; 1360. 半坡村; 西南; 1500. 庙怀; 西南; 3150. 武家湾村; 南; 560. 石碑凹村; 东南; 3180. 小崔沟村; 东南; 2410. 赵洼村; 东南; 1260. 西坡; 东; 1990. 大乔洼; 东; 940. 小乔洼; 东北; 1200. 常平村; 东北; 1470. 沟南; 东北; 1930. 东小梵村; 东北; 2220. 沟北; 东北; 2150. 南咀; 东北; 3020. 常袋卫生院; 医院; 西北; 1060. 常平中心小学; 学校; 东北; 1850. 常袋镇初级中学; 北; 710. 常袋镇中心小学; 北; 875. 常袋镇政府; 行政办公; 北; 1000. 2、声环境 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 执行标准; 污染物排放限值. 《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB41/2166-2021）; 颗粒物; 车间排气筒或生产设施排气筒; 10mg/m3. 非甲烷总烃; 30mg/m3. 颗粒物; 监控点处1h平均浓度值; 1.0. 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度值; 6. 监控点处任意一次浓度值; 20. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 非甲烷总烃（其他行业）. 有机废气排放口建议排放浓度; 有机废气排放口建议去除率; 工业企业边界排放建议值. 80mg/m3; 70%; 2.0mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值; 甲醛; 二级标准（15m高排气筒）; 最高允许排放浓度25mg/m3. 最高允许排放速率0.26kg/h. 无组织排放监控浓度限值：0.2mg/m3. 酚类; 二级标准（15m高排气筒）; 最高允许排放浓度100mg/m3. 最高允许排放速率0.1kg/h. 无组织排放监控浓度限值：0.08mg/m3. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 等效连续A声级; 昼间; 夜间. 65dB（A）; 55dB（A）. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 等效连续A声级; 昼间; 夜间. 70dB（A）; 55dB（A）. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001，2013修改单）. |
| 总量 控制 指标 | 技术改造项目不新增劳动定员，运营期间无生产废水，因此不涉及废水总量控制指标。VOCs废气经废气治理设施处理后达标排放，VOCs排放量为0.149t/a，废气总量控制指标为VOCs 0.149t/a。根据河南省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》的通知（2020年5月27日），本项目不再申请有关重点污染物排放预支增量。 在满足“达标排放、清洁生产、总量控制”原则的基础上，结合本项目特点，给出本项目总量控制建议指标如下。具体指标建设单位应向当地环保主管部门申请核定。 项目总量控制指标为VOCs 0.149t/a，从河南省白鹤化肥科技有限公司关停后VOCs减排量中倍量替代削减。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 技改项目施工期建设内容主要为生产车间、设备安装、建设环境保护措施等，工程量较小且施工期较短，施工结束后产生的影响也随之消失，只要加强施工期管理，施工期环境影响较小。施工期采取环境保护措施如下： 1、遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程，散体材料装卸必须采取防风遮挡措施；禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配制砂浆，采用商品混凝土和成品灰；施工工地必须落实“七个100%”；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理，施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土，无积水。施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关规定，及时清运到指定地点，未能及时清运的，应当采取遮盖存放等临时性措施。施工场地出口设置车辆冲洗设施，运输车辆应当冲洗干净后出场、禁止带泥上路。 2、施工人员生活污水经厂区化粪池收集预处理后，经市政污水管网进入污水处理厂深度处理。施工废水经沉淀后，回用于运输车辆和设备冲洗。 3、施工单位应合理选用施工机械，尽量选用先进的低噪声设备，加强对施工机械的维护保养，严格按操作规范使用各类机械。合理安排施工次序、时间，禁止夜间施工；运输车辆要低速、禁鸣，减轻对居民的影响。 4、施工产生的建筑垃圾，不能随意倾倒，需要及时妥善处理。项目施工人员产生的少量生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 技改项目废气为破碎工序粉尘、筛分工序粉尘、磨粉工序粉尘、装袋工序粉尘，污染物为颗粒物；搅拌工序废气，污染物为颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计，主要包括甲醛、酚类）、甲醛、酚类。废气环境影响和保护措施详见大气专项评价。 2、废水 荣尔公司位于孟津县常袋镇武家湾村，在洛阳空港产业集聚区范围内，现有工程无生产废水，废水为职工生活污水，经化粪池收集预处理后经市政污水管网进入污水处理厂深度处理。 技改项目在荣尔公司原有厂区建设，不新增占地，未新增劳动定员，无新增生活污水；喷雾抑尘用水进入原料中，无废水产生；车辆冲洗水经收集池收集后循环使用，不外排。因此，技改项目运营期间无废水排放。 技改项目完成后，全厂无生产废水排放，生活污水经化粪池收集预处理后经市政污水管网进入污水处理厂深度处理，对周围环境影响较小。 3、噪声 1）噪声源 项目运营期噪声为颚式破碎机、振动筛、风机等各类高噪声设备运行噪声。项目噪声设备噪声源强核算采用《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中规定的污染源源强核算方法—类比法进行，类比同类生产企业，本项目噪声源强83～85dB(A)之间，设计选用低噪声设备，并采取设置减振基础、密闭隔声等降噪措施，可有效降低噪声源强25dB(A)左右。 - 项目主要噪声源与治理措施 噪声源; 噪声源位置; 产生强度 dB(A); 降噪措施; 排放强度dB(A); 持续时间. 颚式破碎机2台; 生产车间; 88; 选用低噪声设备；基础减震、密闭隔声等。; 63; 白天8h，间断运行. 振动筛1台; 85; 60. 对辊机1台; 85; 60. 混合机6台; 80; 55. 风机2台; 85; 60. 2）环境影响 根据《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009，采用以下公式预测厂界噪声排放结果，分析厂界达标情况。 LAeq总=10lg[i=1n100.1Li]①多源叠加： ②点声源几何发散衰减公式： LA(r)=LA(r0)—20lg(r/r0) 其中：L(r)，L(r0)—分别是r和r0的声级，dB(A)； r—点声源到受声点的距离，m。 ③面声源影响预测公式： L(r)=L(r0)−Adiv−ΔL 根据《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009，厂房高度为a，厂房长度为b，当预测点和声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0）； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0）。其中面声源的b>a。 式中：Li——第i个声源用于预测点的噪声值dB(A)； LAeq总——预测点总等效声级dB(A)； L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，m； r0——源强外1m处； △L——其它各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)； n——声源数量。 - 噪声预测结果（单位：dB(A)） 预测点; 西厂界; 南厂界. 时段; 昼间; 昼间. 现状值; 50-51; 52-53. 贡献值; 63.1; 49.5. 预测值; 63.3-63.6; 53.9-54.6. 标准值; 65; 65. 技改项目运营后，西、南厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准要求，对周围声环境影响不大。 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，噪声监测计划见下表。 - 噪声监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 西厂界、南厂界; 昼间等效连续A声级; 每季度 1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求. 4、固体废物 除尘器收集的除尘灰经收集后回用作原料。技改项目固体废物为废包装袋、废活性炭、废灯管、废催化剂。废包装袋为一般工业固废；废活性炭（HW49）、废灯管（HW29）、废催化剂（HW50）为危险废物。固体废物源强核算根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中规定的污染源源强核算方法进行。废包装袋、废活性炭、废灯管、废催化剂采用物料衡算法核算。废包装袋产生量0.5t/a；废活性炭产生量6.71t/a；废灯管产生量0.01t/a；废催化剂产生量0.01t/a。 - 技改项目固体废物产生、处置情况信息汇总表 名称; 产生环节; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量t/a; 贮存方式; 处理方式; 处理去向. 类别; 编码; 委托利用量t/a; 委托处置量t/a; 排放量 t/a. 废包装袋; 原料使用; 一般工业固体废物; 07; /; 固态; /; 0.5; 一般固废暂存区暂存; 委托利用; 0.5; /; 0. 废活性炭; 光氧催化+活性炭吸附装置; 危险废物HW49; 900-039-49; VOCs; 固态; T; 6.71; 危废暂存间暂存; 委托处置; /; 6.71; 0. 废灯管; 危险废物HW29; 900-023-29; Hg; 固态; T; 0.01; /; 0.01; 0. 废催化剂; 危险废物HW50; 772-007-50; TiO2; 固态; T; 0.01; /; 0.01; 0. 环评要求项目生产车间内设置1个固废存放区10m2，1个危废暂存间5m2。危险废物必须严格按照危险废物的有关规定进行管理，严禁外排。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其修改单）及《关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告》（环境保护部公告 2017年 第43号）》的有关规定建设，张贴危险废物标志，设置防雨、防风、防晒、防渗漏措施，并设计堵截泄漏的裙角，按照防渗层防渗技术要求对地面采取防渗处理，防渗层为至少2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 - 项目危险废物贮存场所基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 生产车间; 5m2; 危废贮存容器；危废暂存间内暂存; 约3.0t; 6个月. 2; 废灯管; HW29; 900-023-29; 12个月. 3; 废催化剂; HW29; 772-007-50. 环境管理要求：建设单位应严格按照危险废物管理的有关规定进行管理、贮存，严禁外排，按照危险废物处置单位的处理范围，委托有危险废物经营许可证的单位对本项目危险废物进行处置，并委托有运输资质的车队负责运输，确保运输过程的可靠和安全性，对危险废物从产生起直至最终处置的每个环节实行申报、登记、监督跟踪管理。一般工业固体废物应进行分类收集后，存放于固废存放区内，不得随意丢弃。 废包装袋收集后存放于固废存放区内，定期外卖。废活性炭、废灯管、废催化剂经危废贮存容器收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物经营许可证的单位进行合理处置。项目固体废物均得到了合理处置，不会对周围环境产生影响。 5、地下水、土壤 项目为耐火材料制品制造项目，在洛阳空港产业集聚区内，为污染影响型项目。 项目在原有厂区建设，新建生产车间地面采用水泥硬化地面，在建设过程中采取相应的防渗措施。环评要求项目危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其修改单）及《关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告》（环境保护部公告 2017年 第43号）》的有关规定建设，设置防雨、防风、防晒、防渗漏措施，并设计堵截泄漏的裙角，防渗层为至少2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。储罐区设置围堰，并设置防渗漏措施，防渗层为至少2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。项目地下水、土壤污染源为生产车间、生产过程（破碎、筛分、磨粉、配料、装袋、搅拌）、危废暂存间、储罐区，主要污染物为颗粒物、甲醛、酚类等，污染途径为大气沉降、垂直入渗等。对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）项目污染物类型为重金属类型和其他类型，不涉及持久性有机物污染物类型，拟对项目区进行分区防渗，具体情况如下。 - 项目分区防控措施 名称; 防渗区域及部位; 防渗分区; 防渗层防渗技术要求. 生产车间、危废暂存间、储罐区; 地面、裙角、围堰; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 采取上述措施后，项目运营对地下水环境、土壤环境的影响较小，项目环境影响可行。 6、环境风险 1）风险物质和风险源 项目运营期涉及的风险物质主要为废活性炭、废灯管、废催化剂、甲醛、苯酚。废活性炭、废灯管、废催化剂为固态物质，危险特性T，在危废暂存间暂存；甲醛、苯酚为有毒有害物质，为酚醛树脂中的游离态、液态物质，在储罐区储罐内储存，酚醛树脂厂区单次最大储存量100t。危废暂存间位于生产车间内东南部；储罐区位于生产车间内西南部。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 Q=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn 式中： q1，q2，…，qn —每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn —每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 - 技改项目Q值确定表 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 苯酚; 108-95-2; 0.1; 5; 0.02. 甲醛; 50-00-0; 0.1; 0.5; 0.2. 由上表可知，项目涉及危险物质的Q值为0.22＜1，不构成重大危险源。 危废暂存间设施不完善、储罐区设施不完善或输送管线密封不严可能发生风险物质散漏至外环境，可能对环境空气、地下水、土壤环境等造成影响。环评要求项目危废暂存间严格按照危险废物管理的有关规定进行建设、管理，设置围堰，设置堵截泄漏的裙脚，设置防雨、防风、防晒、防渗漏措施，地面进行硬化和防渗漏处理。储罐区设置围堰高度0.5m，地面进行硬化并设置防渗漏措施，防渗层为至少2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料。采取上述措施后，项目危险废物可全部暂存在危废暂存间内，酚醛树脂可全部储存在储罐区内，不会对周围环境造成影响。 2）环境风险防范措施 ①严格执行国家及有关法律、规范，贯彻执行“安全第一、预防为主”的规定。 ②总平面布置严格执行有关防火、防爆等有关规定，储罐区严禁明火，必须作防静电、防雷接地设计；在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌。 ③加强设备维护保养，所有管道、阀门等连接部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏，预防物料意外泄漏事故；进行定期监测，如发生腐蚀、泄漏的情况，需对管道进行更换和修复。 ④制定严格工艺操作规程，加强安全监督和管理，提高职工的安全意识和环保意识；提高操作管理水平，定期进行培训，避免操作失误引发的事故。 ⑤设置自动报警系统，加强日常值守和监控，定时由安全员或生产人员巡检，一旦发现异常及时检修。 ⑥配备应急设备和资源，设置在明显和便于取用的地点，设专人管理、负责、检查、修理、保养、更换。 ⑦制定项目的应急预案，加强应急预案的演练和宣传教育，加强项目风险管理。 7、技改项目建成后“三笔账”情况 - 技改项目建成后全厂主要污染物排放情况“三本账” 单位t/a 项目; 污染物; 现有工程 排放量; 本工程新增 排放量; “以新带老” 削减量; 总体工程排放量; 排放增减量. 废气; 非甲烷总烃; 0; 0.149; 0; 0.149; +0.149. 甲醛; 0; 0.099; 0; 0.099; +0.099. 酚类; 0; 0.05; 0; 0.05; +0.05. 颗粒物; 0.0201; 0.2; 0; 0.2201; +0.2. 废水; COD; 0.0697; 0; 0; 0.0697; 0. 氨氮; 0.0072; 0; 0; 0.0072; 0. 固体废物; 生活垃圾; 2.25; 0; 0; 2.25; 0. 一般工业固体废物; 1.5; 0.5; 0.6; 1.4; -0.1. 危险废物; 0; 6.73; 0; 6.73; +6.73. 注：表中固体废物数据为产生量，排放量均为0。. 8、环境保护措施投资 项目总投资300万元，其中环境保护措施投资14.7万元，占总投资的4.9%，环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施及投资一览表 项目; 环境保护措施; 规格及数量; 投资万元; 备注. 废气; 磨粉工序; 集气罩+脉冲袋式除尘器1套，15m高排气筒1根; /; 依托原有工程. 破碎筛分工序; 集气罩+脉冲袋式除尘器1套，15m高排气筒1根; 3.0; 新建. 搅拌、装袋工序; 密闭集气罩+脉冲袋式除尘器和光氧催化+活性炭装置1套，15m高排气筒1根; 6.0; 新建. 生产车间; 生产车间密闭，; 1.0; 新建. 废水; 车辆冲洗; 车辆冲洗废水收集池; 1个，5m3; 1.0; 新建. 车辆自动冲洗设施; 1套; 0.5; 新建. 噪声; 减振基础、密闭隔声等降噪措施; /; 3.0; 新建. 固废; 一般固废暂存区; 1个，10m2; 0.2; 新建. 危废暂存间; 1个，5m2; 0.5; 新建. 总计; 14.7. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001袋式除尘器排气筒/磨粉工序 | 颗粒物 | 脉冲袋式除尘器 | 《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB41/2166-2021） |
|  | DA003袋式除尘器排气筒/破碎筛分工序 | 颗粒物 | 脉冲袋式除尘器 |  |
|  | DA004废气处理设施排气筒/破碎筛分工序 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 脉冲袋式除尘器处理和光氧催化+活性炭装置 |  |
|  |  | 酚类、甲醛 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | —/生产车间 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 生产车间密闭 | 《耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB41/2166-2021）、豫环攻坚办[2017]162号 |
|  |  | 酚类、甲醛 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求 |
| 地表水环境 | — | — | — | — |
| 声环境 | 厂界/颚式破碎机、振动筛、风机等各类高噪声设备 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备；基础减震、密闭隔声等。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 技改项目废包装袋为一般工业固废；废活性炭、废灯管、废催化剂为危险废物。废包装袋收集后存放于固废存放区内，定期外卖。废活性炭、废灯管、废催化剂经危废贮存容器收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物经营许可证的单位进行合理处置。项目固体废物均得到了合理处置，不会对周围环境产生影响。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目在原有厂区建设，车间地面采用水泥硬化地面，并在建设过程中采取相应的防渗措施，项目运营对地下水环境、土壤环境的影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | — |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、严格执行国家及有关法律、规范，贯彻执行“安全第一、预防为主”的规定。 2、总平面布置严格执行有关防火、防爆等有关规定，储罐区严禁明火，必须作防静电、防雷接地设计；在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌。 3、加强设备维护保养，所有管道、阀门等连接部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏，预防物料意外泄漏事故；进行定期监测，如发生腐蚀、泄漏的情况，需对管道进行更换和修复。 4、制定严格工艺操作规程，加强安全监督和管理，提高职工的安全意识和环保意识；提高操作管理水平，定期进行培训，避免操作失误引发的事故。 5、设置自动报警系统，加强日常值守和监控，定时由安全员或生产人员巡检，一旦发现异常及时检修。 6、配备应急设备和资源，设置在明显和便于取用的地点，设专人管理、负责、检查、修理、保养、更换。 7、制定项目的应急预案，加强应急预案的演练和宣传教育，加强项目风险管理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、建设单位在项目实施过程中，认真落实提出的各项污染治理措施，确保污染物能够得到有效治理； 2、企业应加强环境保护措施的日常管理、维护，建立健全环境保护措施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环境保护措施正常运行。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳荣尔耐火材料有限公司年产30000吨不定型耐火材料技改项目符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。通过采取相应的污染治理措施后，能够实现污染物达标排放，对周围环境影响不大，可实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，该建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（有组织） | 0.0201 |  |  | 0.2t/a |  | 0.2201t/a | +0.2t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0 |  |  | 0.149t/a |  | 0.149t/a | +0.149t/a |
|  | 甲醛 | 0 |  |  | 0.099t/a |  | 0.099t/a | +0.099t/a |
|  | 酚类 | 0 |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05t/a |
| 废水 | COD | 0.0192t/a |  |  | 0 |  | 0.0192t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0019t/a |  |  | 0 |  | 0.0019t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | 1.5t/a |  |  | 0.5t/a | 0.6t/a | 1.4t/a | -0.1t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 6.71t/a |  | 6.71t/a | +6.71t/a |
|  | 废灯管 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废催化剂 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①