报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年加工钻探杆、岩芯杆、螺旋钻头等勘察

工具80吨项目

建设单位（盖章）：     孟津县克丰勘探设备厂

编制日期：               2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工钻探杆、岩芯杆、螺旋钻头等勘察工具80吨项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2205-410322-04-01-673534 |  |  |
| 建设单位联系人 | 许克丰 | 联系方式 | 155****9788 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 洛阳 市 孟津 县（区） 小浪底镇 （街道） 庙护村 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：112度22分5.333秒，北纬：34度51分22.086秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3592地质勘查专用设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二-70、环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 洛阳市孟津区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 1.35 |
| 环保投资占比（%） | 1.35 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 220 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析 本项目以无缝钢管、圆钢为原材料，以电为能源，采用“下料-钻、车、磨、刨、铣”工艺生产勘察工具，年产勘察工具80吨，其中钻探杆6吨、岩芯杆55吨、螺旋钻头5吨、钻杆接手14吨，主要设备有车床、钻床、锯床等，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。本项目未采用《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类、限制类生产工艺和生产设备，且本项目已经洛阳市孟津区发展和改革委员会同意备案，项目代码：2205-410322-04-01-673534。因此，项目建设符合国家产业政策。 2、与《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函（洛市环[2021]58号）》符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加强推进改善环境质量。 （1）《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函（洛市环[2021]58号）》 2021年11月15日，洛阳市生态环境局发布了洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函（洛市环[2021]58号）》，根据查阅洛阳市生态环境管控单元分布图，本项目位于一般管控单元（相对位置关系图见附图8），本项目与生态环境分区管控意见的相符性分析见表1-1。 表1-1 本项目与洛市环[2021]58号文的相符性分析 类别; 相关内容. 总体目标; 到2025年，在优化国土空间开发保护格局的基础上，生产、生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续改善，环境风险得到有效控制；生态文明制度体系更加健康，生态文明建设水平与全面小康相适应，城乡人居环境明显改善。 ——水环境：加强水污染防治，严格落实河长制，全面完成“四河五渠”综合治理，实现城镇污水管网全覆盖，全面消除黑臭水体，全市域干支流水质优良比例达到90%以上。 ——大气环境：加强大气污染防治，强化多污染物协同控制和区域协同治理，加大细颗粒物和臭氧协同治理力度，基本消除重污染天气。 ——土壤环境：加强土壤污染管控和修复，推进化肥农药减量化和白色污染治理，强化危险废物、医疗废物规范化管理与安全管控，建设土壤污染防治先行区。 到2035年，节约资源和保护生态环境的空间格局、生产方式、生活方式总体形成，产业、能源、运输和用地结构得到优化，生态环境质量实现根本好转，美丽洛阳建设目标基本实现。. 主要内容; （一）环境管控单元划分 我市环境管控单元共96个，其中优先保护单元32个，面积占全市国土面积的52.84%；重点管控单元55个，面积占全市国土面积的12.47%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的34.69%。生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。. 优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、一般生态空间、各类自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、源头水保护区、重要水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、永久基本农田保护区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。; 本项目位于一般管控单元。. （二）分区环境管控要求 优先保护单元以绿色发展为导向，以生态保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，开发建设主要落实现行生态环境保护基本要求，生态环境状况得到保持或优化。. 本项目位于洛阳市孟津县小浪底镇庙护村，对照孟津区环境管控单元生态环境准入清单，本项目所在区域隶属于一般管控区，本项目与其生态环境准入清单的相符性分析见表1-2。 表1-2 孟津区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 文件要求; 本项目特点; 相 符 性. 环境要素类别; 管控要求. 管控单元分类：孟津区优先保护单元，环境管控单元编码：ZH41032210001. 区生态保护红线; 空间布局约束; 按照中办、国办《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》要求，仅允许开展重要生态修复工程等八种不损害或有利于维护生态保护功能的活动。现有的渔业养殖不符合以上要求的活动应限期退出或关停。; 本项目不涉及; /. 管控单元分类：孟津区优先保护单元，环境管控单元编码：ZH41032210002. 水优先保护区; 空间布局约束; 自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。; 本项目不涉及; /. 管控单元分类：孟津区优先保护单元，环境管控单元编码：ZH41032210003. 一般生态空间; 空间布局约束; 1、全面实施保护天然林、退耕还林、退牧还草工程，严禁陡坡垦殖和过度放牧。 2、限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦等。 3、在湿地保护范围内禁止围垦湿地、填埋湿地等活动。 4、禁止在公益林内放牧、开垦、采石、挖沙取土、堆放废弃物，以及违反操作技术规程采脂、挖笋、掘根、剥树皮、过度修枝等毁林行为。禁止向公益林内排放污染物。 5、限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。; 本项目不涉及; /. 管控单元分类：孟津区一般管控单元，环境管控单元编码：ZH41032230001. 一般管控单元; 空间布局约束; 1、新建涉VOCs项目，严格落实大气攻坚等文件要求。 2、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。 3、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤环境调查确定未受污染的地块，不得进入用地程序，不得办理建设许可证。; 1、本项目建设不涉及VOCs排放； 2、不涉及； 3、本项目用地属于建设用地，未被列入疑似污染地块名单的地块。; 符合. 污染物排 放管控; 1、禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2、禁止含重点重金属污染物废水进入生活污水处理厂。 3、涉重行业企业废水车间或车间处理设施排放口重金属污染物应达到污染物排放标准限值要求。强化餐饮油烟的治理和管控。; 1、项目建成后，原辅材料及产品均委托外部物流公司进行运输； 2、本项目无生产废水外排； 3、不涉及。; 符合. 环境风险 防控; 1、以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。 2、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。; 1、不涉及； 2、本项目无生产废水外排，无事故废水排放。; 符合. 资源开发 效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 1、本项目生产过程所用能源为电能，属于清洁能源； 2、本项目用水主要为职工生活用水，经化粪池收集暂存后排入小浪底镇污水处理厂。; 符合. 由上述分析可知，本项目建设符合孟津区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 （2）生态保护红线 本项目位于洛阳市孟津区小浪底镇庙护村，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据《洛阳市生态环境准入清单》（2020年12月），项目所在地不属于生态红线区域。 （3）环境质量底线 根据孟津区环境监测站2020年连续一年的常规监测数据和环境质量现状监测资料，评价区内环境空气质量一般。 本项目生产过程使用电能，项目生产过程中无废气产生，项目废水主要为生活污水，依托洛阳市宇星机械有限公司化粪池收集处理后排入小浪底镇污水处理厂；本项目生产过程中产生的危险废物废润滑油、废乳化液等交由有资质单位运走处置。因此项目建设不会增加区域环境压力，符合区域环境质量控制要求。 （4）资源利用上线 本项目生产过程所用能源为电能，属于清洁能源，用电量约10万kwh/a，符合资源利用上线要求。 （5）负面清单 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《促进产业结构调整暂行规定》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许建设项目。本项目生产设备均不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》的淘汰之列。经查《限制用地项目目录（2012年本）》及《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不在其限制、禁止用地项目目录中。 - 3、与《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号）符合性分析 洛阳市生态环境保护委员会办公室于2022年4月26日印发了《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号），本项目与该方案的符合性分析如下： 表1-3 项目与洛环委办[2022]12号符合性分析 洛环委办[2022]12号; 本项目情况; 符合性. （一）调整优化产业结构，推动产业绿色升级. - 推进绿色低碳产业发展。 - （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 项目实施符合国家产业规划、产业政策及孟津区环境管控单元生态环境准入清单要求，另本项目属于地质勘查专用设备制造项目，不属于“两高”项目，不属于左列重点行业。; 相符. - （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物消减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省级绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，扩建项目达到B级以上绩效水平。; 本项目属于地质勘查专用设备制造项目，项目建设符合“三线一单”管控要求，项目生产过程中无废气产生。强化项目环评及“三同时”管理。且本项目无废气、生产废水产生，目前无需进行绩效分级工作。; 相符. 由以上分析可知，本项目符合《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号）的相关要求。 4、饮用水源保护区划调查 本项目位于洛阳市孟津区小浪底庙护村，根据调查，本项目距离最近的集中式饮用水源为乡镇级小浪底镇马屯村四队井。 （一）小浪底镇马屯村四队井水源地 根据《河南省孟津县乡镇级集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，小浪底镇马屯村四队井位于243省道南侧约200m处，地理坐标为N34°50'59.68"、E112°20'44.09"，井深168m，静水位71.5m，动水位80m，单位涌水量120m3/d·m。该井于2011年竣工，目前尚未启用，启用后可服务人口3500人。马屯村四队井属于孔隙水承压水，其上部潜水的含水层介质主要为卵砾石和中砂。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），马屯村四队井保护区范围如下： 一级保护区范围：取水井外围200m的区域；不设二级保护区和准保护区。 （二）保护要求 保护区要求：禁止在饮用水源保护区内设置排污口，禁止在饮用水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。 根据水环境保护需要，在饮用水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。为保证饮用水的安全，根据《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》（卫监发[2001]161号文）要求，集中式供水水厂生产区外围30m范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道。 根据调查，项目位于小浪底镇马屯村四队井水源地一级保护区东北方向约1975m，不在其保护范围内，因此项目建设符合集中水源地保护要求。项目与饮用水水源保护区位置关系见附图6。 5、文物调查 孟津区重点文物保护单位保护包含邙山陵墓群（北魏陵区）、邙山陵墓群（东汉陵区）、汉魏故城等。距离本项目最近的文物保护单位为项目西南侧7500m邙山陵墓群（北魏陵区），因此，本项目不涉及大遗址保护区域，与文物保护区划位置关系见附图（详见附图7）。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 孟津县克丰勘探设备厂于2009年11月25日注册成立，法人代表许克丰，公司统一社会信用代码为92410322MA40JA953U，拟投资100万元在洛阳市孟津区小浪底镇庙护村租赁洛阳市宇星机械有限公司现有生产厂房建设年加工钻探杆、岩芯杆、螺旋钻头等勘察工具80吨项目。 本项目生产设备、产品均不在《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》（河南省工业和信息化厅、2019年9月20日）以及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》范围内，且根据查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目工艺设备和产品内容均不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许建设项目。且项目已于2022年5月10日在洛阳市孟津区发展和改革委员会备案，项目代码：2205-410322-04-01-673534（详见附件2）。因此，项目符合国家产业政策。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十二、专用设备制造业35-70、环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造-其他（仅分割、焊接、组装除外，年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，因此，按要求应编制环境影响报告表。受建设单位委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，委托书见附件1。我公司接受委托后，立即组织有关技术人员进行了现场调查、环境保护目标识别、资料收集与分析等工作，并在此基础上，根据国家建设项目环境影响评价技术导则和规范的要求，本着“客观、公正、科学、规范”的精神，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、项目建设地点及周边环境概况 本项目建设地点位于洛阳市孟津区小浪底镇庙护村，项目占地面积为220m2。 本项目租用洛阳市宇星机械有限公司闲置厂房及办公室进行建设，项目生产车间占地面积220m2，新建办公室占地面积20m2。根据洛阳市孟津区小浪底镇人民政府出具的企业入驻证明同意该项目的入驻（见附件3），又根据孟津县人民政府出具的集体建设用地的批复（孟政土[2013]185号）（见附件4），本项目用地属于建设用地，符合小浪底镇土地利用总体规划（2010-2020年）。根据现场勘查，本项目位于洛阳市宇星机械有限公司厂区内最北侧，项目所在厂区北侧为空地，东侧为洛阳龙辇居停车设备有限公司，南侧为郭木线，西侧为洛阳天波机械设备有限公司。距离本项目最近的敏感点为项目西侧220m处的上村。本项目区域地理位置见附图1，周围环境概况及敏感目标图见附图5。 3、工程主要建设内容 本项目租用洛阳市宇星机械有限公司闲置厂房进行建设，项目总占地面积220m2。本项目基本情况见表2-1，主要建设内容见表2-2。 表2-1 本项目基本情况一览表 项 目; 内 容. 建设单位名称; 孟津县克丰勘探设备厂. 统一社会信用代码; 92410322MA40JA953U. 项目名称; 年加工钻探杆、岩芯杆、螺旋钻头等勘察工具80吨项目. 工程性质; 新建. 建设地点; 河南省洛阳市孟津区小浪底镇庙护村. 土地性质; 建设用地. 中心点地理坐标; E：112°22′5.333″，N：34°51′22.085″，海拔346米. 产品生产规模; 年加工岩芯接箍6吨，岩芯管55吨，螺旋钻头5吨，钻杆接手14吨. 生产工艺; 外购圆钢、无缝钢管—下料—钻孔—表面除毛刺—加工螺纹—成品入库。. 项目组成; 生产设施：生产车间（租用原有） 公辅设施：办公室（新建） 环保设施：化粪池（利用原有）、一般固废暂存间、危险废物暂存间。. 占地面积; 总占地220平方米。. 工程投资; 100万元，其中环保投资1.35万元。. 工作制度; 年工作300天，每天1班，每班工作8小时。. 劳动定员; 10人，其中管理人员2人，生产人员8人。. 表2-2 本项目主要建设内容 类别; 建设内容; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座，占地面积220m2; 租用已建厂房. 辅助工程; 办公室; 1间，占地面积20m2; 新建. 公用工程; 给水; 由小浪底镇供水管网供水; /. 供电; 由小浪底镇电网供电; /. 环保 工程; 废水; 生活污水; 化粪池; 依托宇星机械化粪池. 噪声; 密闭隔声、基础减震等; 依托租赁车间. 固体废物; 一般固废; 在车间内设置1座10m2的一般固废暂存区，主要用于暂存废边角料; 新建. 危险废物; 在车间内设置1座5m2的危废暂存间，主要用于暂存废润滑油和废乳化液; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶收集后，定期由环卫部门统一清运处置; 新建. 4、产品方案及生产规模 项目主要产品为钻探杆、岩芯杆、螺旋钻头等勘察工具，年产80吨。产品方案见下表。 - 表2-3 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量（t/a）; 规格. 1; 岩芯接箍; 6; /. 2; 岩芯管; 55; /. 3; 螺旋钻头; 5; /. 4; 钻杆接手; 14; /. 5、主要生产设备 本项目生产设备见下表。 表2-4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注. 1; 铣床; C6131; 台; 1; /. 2; 卧式金属带锯床; CW4028B; 台; 1; /. 3; 卧式车床; B6140; 台; 1; /. 4; W6380; 台; 1; /. 5; 1836; 台; 1; /. 6; 摇臂钻床; Z30508*16/1; 台; 1; /. 7; 数控车床; CKA6150; 台; 1; /. 8; 刨床; D662; 台; 1; /. 9; 仿型切割机; CG2-150; 台; 1; /. 10; 半自动气割机; CG1-30; 台; 1; /. 11; 管子螺纹车床; Q1319A; 台; 1; /. 对比《产业结构调整指导目录》（2019年本）、《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》（河南省工业和信息化厅、2019年9月20日）以及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》，本项目所选用的生产设备均不在上述目录之中，无淘汰类生产设备，因此符合相关要求。 6、原辅材料及动力消耗 本项目主要原辅材料及动力消耗见下表。 表2-5 主要原辅材料及动力消耗 项目; 名称; 单位; 数量; 备注. 主要原辅材料; 无缝钢管; t/a; 48.2; 规格Φ50-150mm，外购. 圆钢; t/a; 29.6; 外购. 乳化液; kg/a; 41.14; 桶装，外购，与水以1:20配比. 润滑油; t/a; 0.05; 桶装，外购，用于设备润滑，以每两年更换一次，每次更换100kg. 动力能源; 电; 104kwh/a; 10; 小浪底镇电网. 新水; m3/a; 122.8478; 孟津县小浪底镇供水管网. 7、劳动定员及生产制度 本项目劳动定员10人，其中管理人员2人，生产工人8人。年工作日300天，每天1班，每班工作8小时。 8、公用工程及辅助设施 （1）给水 本项目给水由孟津县小浪底镇供水管网供给，水质、水量可满足本项目生活及生产使用。 职工生活用水：本项目劳动定员为10人，均不在厂内食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工生活用水（无食宿）按照40L/人.d计，则职工生活用水量为0.4m3/d，年生活用水量为120m3。 乳化液配置用水：本项目生产用水主要为乳化液配置用水，配置比例为原液与水1:20配比，本项目乳化液原液用量为41.14kg/a，因此乳化液配置用水约0.8228m3/a。另外本项目夏季需定期往机器的乳化液循环箱内补充纯水，根据建设单位提供资料，补充频次约每工作两天补充一次，每次补充5L/台-设备（共9台设备需使用乳化液），本项目夏季工作时长按90天计算，则项目乳化液补充用水约2.025m3。因此，本项目生产用水量为2.8478m3/a。 （2）排水 本项目无生产废水产生及外排。废水主要是职工的生活污水，生活污水依托厂区现有化粪池处理后排入小浪底镇污水处理厂。 （3）供电 本项目供电由孟津区小浪底镇市政电网集中供给，年用电量为10万kwh，供电负荷可满足生产、生活要求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程： 本项目主要产品为岩芯接箍、岩芯管，螺旋钻头，钻杆接手，生产工艺流程具体如下： - （1）岩芯接箍、岩芯管 图1 项目岩芯接箍、岩芯管生产工艺流程图 工艺流程简述： 外购无缝钢管，在车间内用锯床进行下料切割，然后由车床加工螺纹，再由铣床对工件表面进行加工去除工件表面毛刺后，成品入库暂存。该工艺过程产生的污染物主要为设备运转噪声、废边角料、废渣和废乳化液、废润滑油。 （2）螺旋钻头 图2 项目螺旋钻头生产工艺流程图 工艺流程简述： 外购无缝钢管，在车间内用锯床进行下料切割，然后由车床加工螺纹，成品入库暂存。该工艺过程产生的污染物主要为设备运转噪声、废边角料、废渣和废乳化液、废润滑油。 （3）钻杆接手 图3 项目钻杆接手生产工艺流程图 工艺流程简述： 外购圆钢，在车间内用锯床进行下料切割，然后用钻床钻孔，然后由车床加工螺纹，再用刨床或铣床对工件表面进行加工除去工件表面毛刺后，成品入库暂存。该工艺过程产生的污染物主要为设备运转噪声、废边角料、废渣和废乳化液、废润滑油。 二、项目水平衡 本项目水平衡见下图。 图4 本项目水平衡图 （单位：m3/a） 三、主要污染工序 表2-6 本项目主要污染物类型及其产生来源一览表 项目; 污染源; 污染因子; 治理措施; 排放特征. 废水; 生活污水; COD、氨氮、SS; 依托厂区现有化粪池收集处理后排入小浪底镇污水处理厂; 间断. 噪声; 卧式车床、数控车床、摇臂钻床、铣床等; 噪声; 基础减振、建筑物隔声; 连续. 固废; 废边角料; 一般固废; 集中收集后外售; 间断. 废渣; 集中收集后，运至垃圾填埋场填埋处理; 间断. 生活垃圾; 生活垃圾; 定期由环卫部门清运至垃圾填埋场; 间断. 生产设备; 废润滑油; 由专用防腐容器收集后妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置; 间断. 车床、锯床等; 废乳化液; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于洛阳市孟津区小浪底镇庙护村，租用洛阳宇星机械有限公司现有厂房进行建设。项目所占地块原为闲置厂房，不存在原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的2021年环境质量公报的环境空气监测数据，监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。利用六项基本污染物的年评价指标进行区域达标判定，结果见表3-1。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.86; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.1mg/m3; 4.0mg/m3; 27.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5和PM10的年均浓度、O3的日最大8h平均浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2021年度洛阳市属于不达标区。 1.2基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 表3-2 孟津区2020年空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 76; 70; 108.57; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; mg/m3; 0.8; 4; 20.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; μg/m3; 111; 160; 69.37; 达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域孟津区2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 1.3 区域污染物达标消减计划 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，通过《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号）等一系列措施的实施，洛阳市全市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量明显改善，环境风险得到有效管控，全市生态文明建设水平与全面建成小康社会目标相适应，为2035年生态环境根本好转、美丽洛阳目标基本实现打下坚实基础。 2、声环境质量现状 本项目周围50m范围内无居民点，因此，本项目未对项目区域声环境质量现状进行检测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查情况，项目选址周边为工业企业或农田，结合项目生产情况，确定本次评价环境保护目标情况见下表。 表3-3 主要环境保护目标 一; 大气环境保护目标. 保护对象; 方位; 距离（m）; 人口（人）; 级别; 备注. 上村; 西; 220; 450; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级; 居民区. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 标准限值：pH：6～9，SS：400 mg/L，COD：500mg/L，NH3-N：无限值，动植物油：100 mg/L。 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 2类：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)； 4类：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)； 3、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水主要为职工生活污水，其中列入总量控制的污染物为COD和氨氮，根据核算，本项目生活污水产生量为96m3/a，其中污染物产生量为COD0.0269t/a，氨氮0.0028t/a。依托厂区现有化粪池处理后，经市政污水管网进入小浪底镇污水处理厂深度处理，废水污染物总量纳入污水处理厂管理，因此本项目不推荐废水污染物总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用已建成厂房进行建设，后续施工活动主要为生产设备的进场安装调试及配套环保设施的完善等，工程量较小，基本不存在施工期污染因素，因此本次评价不再对施工期污染因素及影响分析进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目职工不在厂区就餐，不涉及餐饮油烟；本项目生产过程中无工艺废气产生。 2、废水 2.1源强 （1）生产用水 本项目生产用水主要为乳化液配置用水及乳化液循环箱补充用水，用水量为2.8478m3/a。乳化液配置用水除补充用水蒸发损耗外，其余全部进入废乳化液作为危险废物处置，因此本项目无生产废水外排。 （2）职工生活用水。 本项目劳动定员为10人，均不在厂内食宿，全年工作300d。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工生活用水（无食宿）日用水量按照40L/人.d计，则职工生活用水量为120m3/a，主要为职工洗漱用水。污水产生系数按照0.8计算，则生活污水产生量为96m3/a，主要污染物为COD、SS和氨氮。本项目生活污水依托厂区现有化粪池处理后，经市政污水管网进入小浪底镇污水处理厂深度处理。 本项目废水污染物产排情况见下表： 表4-1 本项目废水污染物产生及排放情况一览表 类别; 处理措施及效果; COD; SS; 氨氮. 生活污水 96m3/a; 化粪池; 产生浓度（mg/L）; 350; 250; 30. 产生量（t/a）; 0.0336; 0.0240; 0.0029. 处理效率（%）; 20; 30; 3. 排放浓度（mg/L）; 280; 175; 29.1. 排放量（t/a）; 0.0269; 0.0168; 0.0028. 排放去向; 小浪底镇污水处理厂. 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准; 500; 400; /. 小浪底镇污水处理厂收水标准（mg/L）; 300; /; 50. 小浪底镇污水处理厂出水指标（一级A）; 50; 10; 8. 入河量（t/a）; 0.0048; 0.0010; 0.0008. 2.2废水处理措施可行性分析 本项目生活污水排放量为96m3/a，主要污染物为COD、SS和氨氮，生活污水经化粪池处理后，定期由附近村民清运肥田。化粪池对COD、SS和氨氮的去除效率分别为20%、30%和3%，经化粪池处理后的废水水质为：COD240mg/L、SS175mg/L、氨氮29.1mg/L。根据现场勘查，本项目所租用洛阳市宇星机械有限公司厂区内无其他企业，洛阳市宇星机械有限公司总职工人数为40人，均不在厂区食宿，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），项目所在厂区内生活污水产生总量为2.2m3/d（本项目产生0.6m3/d，宇星机械产生1.6m3/d），厂区现有1座容积为10m3的化粪池，能够容纳全厂生活污水停留4.5天，可以满足全厂生活污水停留时间24h的污水处理需要。 综上所述，本项目生活污水经厂区现有化粪池收集处理后，经市政污水管网进入小浪底镇污水处理厂深度处理可行。 3、噪声 3.1 噪声源强 本项目高噪声设备主要有卧式车床、数控车床、摇臂钻床、铣床等，噪声声级值约为75~90dB(A)。以上所有高噪声设备均布置在车间内，经采取基础减振、建筑物隔声等措施以降低噪声对周围环境的影响。 本项目设备噪声源强及采取的治理措施见下表。 表4-2 本项目噪声源强治理措施及降噪效果 序号; 设备名称; 数量 （台/套）; 噪声值（dB(A)）; 治理措施; 降噪效果 （dB(A)）; 运行情况. 1; 铣床; 1; 75; 基础减震、厂房隔声; -15; 间断. 2; 卧式金属带锯床; 1; 85; -15; 间断. 3; 卧式车床; 3; 85; -15; 间断. 4; 摇臂钻床; 1; 90; -15; 间断. 5; 数控车床; 1; 80; -15; 间断. 6; 刨床; 1; 80; -15; 间断. 7; 仿型切割机; 1; 80; -15; 间断. 8; 半自动气割机; 1; 80; -15; 间断. 9; 管子螺纹车床; 1; 75; -15; 间断. 3.2 厂界噪声达标情况 本项目各厂界噪声贡献值噪声排放情况见下表。 表4-3 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 时段; 贡献值; 现状值; 预测值; 执行标准; 达标分析. 南厂界; 昼间; 47.61; /; /; 60; 达标. 北厂界; 昼间; 52.35; /; /; 60; 达标. 注：东厂界、西厂界为共用厂界。. 由上表预测结果可知，本项目仅昼间进行生产，项目营运期生产噪声对四周厂界的噪声贡献值为37.09~52.35dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4类昼间标准限值。 因此本项目营运期各类设备在正常运转情况下，厂界噪声可以满足达标排放要求，且不会对周围环境保护目标造成污染影响。 3.3监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及本项目排污特点。本项目运行期噪声监测计划见下表。 表4-4 营运期噪声监测计划 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 南厂界、北厂界; 等效连续A声级; 每季度1次; 北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值；南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值。. 注：东厂界、西厂界为共用厂界。. 4、固体废物 4.1产生情况 （1）一般固体废物 本项目一般固体废物主要有：废边角料5t/a、废渣0.05t/a。本项目拟在车间内设置一个一般固废暂存区，本项目废边角料、废渣经收集后妥善堆存于一般固废暂存区，废边角料收集暂存后定期外售，废渣收集暂存后运往垃圾填埋场填埋处理。 （2）危险废物 ①废乳化液 本项目生产设备运转过程中需使用乳化液进行循环冷却，乳化液原液用量为41.14kg/a，按原液与水混合比例为1:20，乳化液经多次循环使用后定期更换，本项目乳化液使用定期往循环箱内补充水，并每两个月更换一次循环箱内乳化液，每台机器配备的放乳化液循环池为0.02m3，每台机器循环量约为0.016m3（共9台设备需使用乳化液），则本项目产生废乳化液0.864t/a，废乳化液属危险废物，属于危险废物HW09（900-006-09），暂存于危险废物暂存间，定期委托资质的单位统一处理。 ②废润滑油 本项目设备运转及维护过程需定期使用润滑油起润滑作用，根据建设单位提供资料，项目设备维护所用机油每两年更换一次，每次更换100kg，因此，项目生产过程产生的废机油约0.05t/a，属于危险废物HW08（900-214-08），暂存于危险废物暂存间，定期委托资质的单位统一处理。 以上危废拟由专用容器桶装收集后妥善暂存于厂区内危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。本项目危险废物的产生情况见下表。 - 表4-5 本项目危险废物产生情况汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 0.864; 车床、钻床、铣床等; 液态; 废矿物油; 每年6次; T; 专用容器收集后妥善暂存于危废暂存间，定期委托处置. 2; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.05; 车床; 液态; 润滑油; 每个月检修一次; T，I. （3）生活垃圾 本项目劳动定员10人，生活垃圾产生量按照0.5kg/（人·天）计，则产生量为1.5t/a。厂区内设置有生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后定期由环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）及《国家危险废物名录》（2021年版），将本项目产生的一般固体废物进行汇总及分类，具体见下表。 表4-6 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产污环节; 固废性质; 产生量; 废物类别及代码; 处置措施. 1; 废边角料; 机加工; 一般固废; 1.2t/a; 359-001-10; 外售综合利用. 2; 废渣; 机加工; 一般固废; 0.3t/a; 359-001-10; 定期清运至垃圾填埋场填埋. 3; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 1.5t/a; /; 定期清运至垃圾填埋场填埋. 4; 废润滑油; 生产设备; 危险固废; 0.05t/a; HW08 900-214-08; 由专用防腐容器收集后妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置. 5; 废乳化液; 生产设备; 危险固废; 0.864t/a; HW09 900-006-09. 4.2、贮存、利用、处置方式和去向情况 本项目废边角料、废渣经收集后妥善堆存于一般固废暂存间，废边角料收集暂存后定期外售，废渣收集暂存后运往垃圾填埋场填埋处理。本项目拟在车间内设置一个一般固废暂存区，面积为10m2，一般固废暂存区需严格按照相关要求进行建设，采取防渗漏、防风、防雨等措施。本项目各类一般固废均分区堆存于一般固废暂存区，定期妥善处置。 本项目产生的危险固体废物主要有：废润滑油、废乳化液，以上危废拟由专用容器收集后妥善暂存于厂区内危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 4.3、环境管理要求 本项目拟在车间内设置1座危险废物暂存间，用于废润滑油、废乳化液的临时堆存。危险废物暂存间需《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求进行建设，具体要求为： ①严格按照危险废物贮存设施的要求进行设计，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施； ②地面及裙脚使用坚固且耐腐蚀的材料建造，地面及内墙均应采取防渗措施，选择复合衬层作为防渗层，渗透系数小于1.0×10-10cm/s； ③本项目产生的废润滑油、废乳化液需分别采用无破损的专用容器储存，并将危险废物暂存间分为两个区域，分别将其存放，对包装容器上必须粘贴危废标志标签，设置警示标志； ④存放废润滑油、废乳化液的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； ⑤库房内危险废物须定期转运至有资质的危险废物处置单位，在厂区暂存时间不得超过一年； ⑥危险废物的转运严格按照有关规定实行转移联单制度。 5、地下水及土壤 本项目为地址勘查专用设备制造项目，在原料、成品暂存及生产加工过程中对地下水及土壤环境的污染影响较小。本项目生产过程中无废气产生；本项目生产过程中不产生生产废水，外排废水仅为生活污水，水质较简单，主要污染物为COD、SS和氨氮，生活污水经化粪池处理后排入小浪底镇污水处理厂。本项目拟设置1座5m2的危险废物暂存间，危险废物暂存过程泄漏会污染项目区域地下水及土壤。 因此，本项目可能对土壤及地下水环境造成影响的途径主要为：生活污水化粪池、危险废物暂存间在泄漏或渗漏状态下经垂直入渗污染土壤、地下水环境。 本项目土壤及地下水环境主要保护措施与对策如下： ①生产车间地面采用水泥硬化防渗措施。 ②厂区危险废物暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行设计、施工，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施。 ③加强设备巡检与维护，避免泄漏或渗漏事故发生。一旦发现设备故障及泄漏事故发生时，应立即停止生产，及时清理泄漏物，防止下渗进入土壤或地下水环境。 6、环境风险 本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中表B.1和表 B.2中的环境风险物质，故本项目无需进行环境风险分析。 7、排污许可 本项目产品为钻探杆、岩芯杆、螺旋钻头、钻杆接手，属于C3592地址勘查专用设备制造项目，根据查阅《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十、专用设备制造业35-84、环保、邮政、社会公共服务及其他专 用设备制造 359”，本项目不涉及通用工序中的重点及简化管理的工艺类别，因此，本项目应执行登记管理，项目建成后需在全国排污许可证管理信息平台上申请排污登记表，并上报洛阳市生态环境局孟津分局。 8、环保投资估算 本项目环保投资总计1.35万元，占总投资的1.35%。环保投资估算见下表。 表4-7 环保投资估算一览表 治理项目; 治理措施; 验收标准; 数量（套）; 投资 （万元）. 废水; 生活污水; 化粪池（10m3）; 经化粪池收集处理后排入小浪底镇污水处理厂; 1; 依托. 生产固废; 一般固废暂存区（10m2）; 固废经妥善处置不外排，且不造成二次污染; 1; 0.2. 危险废物暂存间（5m2）; 1; 0.5. 生活垃圾; 设置生活垃圾收集桶; 若干; 0.05. 噪声; 合理布局、厂房隔声等; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求; /; 0.6. 合计; /; /; 1.35. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 化粪池（10m3） | 经化粪池收集处理后排入小浪底镇污水处理厂 |
| 声环境 | 卧式车床、数控车床、摇臂钻床、铣床等 | 等效A等级 | 基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2、4类类标准 |
| 固体废物 | （1）一般固废暂存区（10m2），固体废物分区暂存； （2）危险废物暂存间（5m2），危废标识牌，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

综合上述分析，本项目的建设符合当前国家产业政策和地方环保管理要求，符合相关规划，厂区平面布置合理可行。本项目产生的废水、噪声和固体废物等各类污染物经采取相应防治措施后均可达标排放，对周围环境的影响较小。建设单位在项目建设及运行中只要认真落实本评价提出的各项污染防治措施，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒的加强环境管理，就可以确保污染物达标排放。因此，从环境保护角度来看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0269t/a | / | 0.0269t/a | +0.0269t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0028t/a | / | 0.0028t/a | +0.0028t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.0168t/a | / | 0.0168t/a | +0.0168t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | / | / | / | 5t/a | / | 5t/a | +5t/a |
|  | 废渣 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废乳化液 | / | / | / | 0.864t/a | / | 0.864t/a | +0.864t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 附图：

附图1：项目区域地理位置图；

附图2：小浪底镇土地利用规划图；

附图3：本项目厂区总平面布置图；

附图4：项目周围概况及敏感目标图；

附图5：项目与饮用水源地关系图；

附图6：项目厂址与孟津县重点文物分布相对位置关系图；

附图7：项目厂址与洛阳市生态环境管控单元分布相对位置关系图；

附图8：现场照片。

- 附件：

附件1：委托书；

附件2：项目备案表；

附件3：镇政府同意入驻证明；

附件4：建设用地批复。

附件5：租赁协议；

附件6：专家函审意见。