- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：河南广耕坊食品有限公司孟津分公司年产2000万瓶果蔬汁饮料项目

建设单位： 河南广耕坊食品有限公司孟津分公司

编制日期：        2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南广耕坊食品有限公司孟津分公司年产2000万瓶果蔬汁饮料项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2201-410322-04-05-262232 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 周俊刚 | 联系方式 |  | 187****2276 |
| 建设地点 | 河南 省 洛阳 市 孟津 区 朝阳镇向阳村 |  |  |  |
| 地理坐标 | （东经 112 度 27 分 55.706秒，北纬 34 度 45 分 9.697 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1523果菜汁及果菜汁饮料制造 D4430热力生产及供应 |  | 建设项目 行业类别 | 十二、酒、饮料制造业 26、饮料制造 四十一、电力、热力生产和供应业 91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 孟津县发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 10000万元 |  | 环保投资（万元） | 25.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.26 |  | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 18503.5 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 一、项目与洛阳市“三线一单”相符性分析 “三线一单”指的是“生态保护红线”、“环境质量底线”、“资源利用上线”及“环境准入清单”。本项目与洛阳市“三线一单”符合性分析如下： （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市孟津区朝阳镇向阳村，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内；距离最近饮用水水源地为朝阳镇地下饮用水源厂区井，本项目位于该饮用水源一级保护区东南侧约1.8km；对照洛阳市生态保护红线分类管控图，本项目不在洛阳市生态保护红线及分类管控区内。 （2）环境质量底线 根据洛阳市2021年环境空气质量公报，项目所在区域环境空气质量为不达标区。目前，洛阳市正在实施《关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号）文件中要求的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。本项目运营期燃气锅炉采用低氮燃烧器，燃烧废气通过排气筒达标排放；生产废水和生活污水进入厂区一体化污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排放至市政管网，最终进入朝阳镇污水处理厂进行处理；项目产生的固废均得到合理处置。综上，项目排放的污染物可得到有效控制，符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 本项目利用原洛阳市基础工程有限公司闲置厂区建设，不新增用地，满足土地资源利用上限管控要求；用水、用电均依托现有厂区提供；项目建成运行后通过设备选择、内部管理和污染防治等多方面的采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染，项目的水、电和用地等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本项目位于洛阳市孟津区朝阳镇向阳村，根据《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单》（试行）（洛市环〔2021〕58号）要求，本项目与“孟津区环境管控单元生态环境准入清单”相符性见下表。 - 项目与孟津区生态环境准入清单相符性分析 孟津区生态环境准入清单相关要求; 本项目情况; 相符性. 重点管控单元-城镇重点单元ZH41032220003; 空间布局约束; 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建和扩建易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 2、禁止新建及扩建高排放、高污染项目，及其他排放重金属、持久性有机污染物等工业项目。 3、在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。; 本项目果蔬汁饮料加工项目，生产过程不涉及恶臭排放，不属于高排放、高污染项目及其他排放重金属、持久性有机污染物等工业项目，不涉及畜禽养殖场、养殖小区。; 相符. 污染物排放管控; 优化调整货物运输结构，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。强化餐饮油烟的治理和管控。; 本项目货物运输不采用国三及以下排放标准柴油货车运输，不涉及餐饮油烟。; 相符. 重点管控单元-大气弱扩散区ZH41032220004; 污染物排放管控; 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。强化餐饮油烟治理和管控。; 本项目燃气锅炉燃烧废气颗粒物、SO2、NOX排放浓度均能满足《河南省锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中排放限值，污染物排放满足区域总量削减要求。项目不涉及餐饮油烟。; 相符. 综上所述，本项目符合《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单》（试行）（洛市环〔2021〕58号）相关要求。 二、项目与《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》（豫环函〔2021〕171号）相符性分析 - 项目与豫环函〔2021〕171号相符性分析 类别; 准入要求; 本项目情况; 相符性. 一、全省生态环境总体准入要求. 1.河南省产业发展总体准入要求. 通用; 1.不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位：做好产业链、创新链、供应链值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2.禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目：禁止引入《市场准面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 3.重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新炼油产能；禁止建设生产和使用高 VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目：全面取缔露天和敞开式喷涂作业：重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4.严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。; 本项目属于果蔬汁饮料加工项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；不属于《市场准面清单（2020年版）》禁止准入类事项；项目不属于上述严禁新增产能行业；项目不涉及高VOCs含量采用的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等；项目不属于“两高”项目。; 相符. 3.河南省大气生态环境总体准入要求. 空间布局约束; 1.集中供暖区禁止新改扩分散燃煤供热锅炉，已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当期限内拆除；在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径30公里范围内煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造；对不能稳定达标排放、改造升级无望的污染企业，依法依规停产限产、关停退出。; 本项目锅炉为燃气锅炉，用于满足生产用热需求，锅炉燃烧废气颗粒物、SO2、NOX排放浓度均能满足《河南省锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中排放限值要求。; 相符. 2.不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区；城市建成区、人群密集区的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出；重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目；新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区；实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 本项目属于果蔬汁饮料加工项目，符合朝阳镇土地利用规划；项目生产过程无VOCs废气排放。; 相符. 污染物排放管控; 4.重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值；综合整治VOCs排放，新改扩建涉VOCs排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施；对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电力等清洁能源；所有产生颗粒物或VOCs 的工序应配备高效收集和处理装置；县级以上建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。; 本项目属于果蔬汁饮料加工项目，项目生产过程无VOCs废气排放，项目采用燃气锅炉，燃烧废气颗粒物、SO2、NOX排放浓度均能满足《河南省锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中排放限值；本项目不涉及油烟。; 相符. 由以上分析可知，本项目符合《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》（豫环函〔2021〕171号）中相关要求。 三、与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政【2021】7号）符合性分析 （1）环境管控单元划分 我市环境管控单元共96个，其中优先保护单元32个，面积占全市国土面积的 52.84%；重点管控单元 55 个，面积占全市国土面积的 12.47%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的34.69%。生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。 优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。主要包括生态保护红线、一般生态空间、各类自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、源头水保护区、重要水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、永久基本农田保护区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。 一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 本项目位于洛阳市孟津区朝阳镇向阳村，对照“洛阳市生态环境管控单元分布图”，本项目位于洛阳市孟津区重点管控单元内。 （2）分区环境管控要求 优先保护单元以绿色发展为导向，以生态保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态修复活动，恢复生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排、推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，开发建设主要落实现行生态环境保护基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 - 本项目与洛政〔2021〕7号文相符性分析相符性分析 文件要求; 本项目特点; 相符性. 主要内容-划分生态环境管控单元; 重点管控单元; 重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集 聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。; 本项目位于洛阳市孟津区朝阳镇向阳村，对照“洛阳市生态环境管控单元分布图”，本项目位于洛阳市孟津区重点管控单元内。; 相符. 四、与集中式饮用水水源地保护区划相符性分析 本项目位于孟津县朝阳镇向阳村，距本项目最近的饮用水源地为孟津县朝阳镇水源地（共1眼井）。根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》及《河南省孟津县乡镇级集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，孟津县朝阳镇地下水井(共1眼井)一级保护区范围：水厂厂区及外围西30米的区域；不划定二级保护区和准保护区。项目厂址位于孟津县朝阳镇饮用水源地一级保护区边界东南约1800m，不在保护区范围内。因此，本项目符合孟津县朝阳镇水源地保护要求。 本项目与孟津区朝阳镇饮用水源保护区位置关系图详见附图4。 五、文物保护 本项目位于孟津县朝阳镇向阳村，根据现场调查，建设地点位于邙山陵墓群西段保护范围内，保护范围：北界孟津县朝阳镇游王村至孟津县朝阳镇崔沟村北；西界孟津县朝阳镇崔沟村至洛阳市老城区邙山镇冢头村南；东界孟津县朝阳镇游王村至洛阳市瀍河回族区盘龙冢村；南界洛阳市老城区邙山镇冢头村至洛阳市瀍河回族区盘龙冢村。 保护范围要求： a、文物保护单位的保护范围内不得进行其它建设工程。如有特殊需要，必须经原公布的人民政府和上一级文化（文物）行政管理部门批准。 b、文物保护单位的保护范围内禁止存放易燃、易爆、放射性、毒害、腐蚀性等危害文物安全的物品。 c、在文物保护单位保护范围内进行地下采矿或其它施工时，必须采取有效措施，确保文物安全。对文物安全有影响的地带禁止爆破。 在邙山陵墓群保护范围内，不得进行与邙山陵墓群保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。确需进行工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业的，应当符合邙山陵墓群保护规划，依法履行相关报批手续。 本项目位于邙山陵墓群西段保护区范围内，建设过程主要在现有厂区内部原有构筑物基础上搭建，确需进行工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业的，应当依法履行相关报批手续，具体以文物部门的意见为主。 六、项目与洛阳市相关污染防治政策符合性分析 - 项目与《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环委办[2022]12号）符合性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 符合性. 《洛阳市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》. (一)调整优化产业结构，推动产业绿色升级3.推进绿色低碳产业发展。; （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 本项目符合《洛阳市生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上限管控的相关要求；且项目严格执行“三同时”制度。项目属于省级通用行业（涉锅炉）绩效分级重点行业，能够达到A级指标要求。; 符合. 《洛阳市2022年水污染防治攻坚战实施方案》. （五）统筹做好其他水生态环境保护工作。; 13、调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推动化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整,实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 本项目符合《伊川县生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上线管控的相关要求。本项目为商品混凝土加工项目，不属于“两高一资”项目; 符合. 《洛阳市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》. （二）强化土壤污染源头防控; 5、全面提升固体废物监管能力。支持各地开展“无废城市”建设，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。; 本项目运营期一般固废在一般固废区暂存，固体废物均能得到合理处置; 符合. 根据上表可知，本项目建设符合《关于印发洛阳市2022 年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号）文相关要求。 七、项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相符性分析 本项目为果蔬汁饮料加工项目，涉及燃气锅炉，对照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中涉锅炉/炉窑企业绩效分级指标，详见下表。 - 涉锅炉/炉窑企业绩效分级指标相符性 差异化指标; A级企业; B级企业; 本项目情况; 符合性. 能源类型; 以电、天然气为能源; 其他; 本项目采用燃气锅炉; 达到A级要求. 生产工艺; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 本项目符合国家产业政策，属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》允许类，符合河南省相关政策要求，符合市级规划等相关规划。; 达到A级要求. 污染治理技术; 2、燃气锅炉/炉窑： （1）PM【1】采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术； （2）NOx【2】采用低氮燃烧或SNCR/SCR 等技术。; 2.电窑、燃气锅炉/炉窑：未达到 A 级要求。; （1）本项目燃气锅炉排放的颗粒物能够满足《河南省锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089 -2021）标准要求可以实现稳定达标排放，根据规范要求可不采用除尘工艺；（2）本项目燃气锅炉采用低氮燃烧器。; 达到A级要求. 排放限值; PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于： 燃气：5、10、50/30【4】mg/m3（基准含氧量：3.5%）; PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：10、50、100mg/m3 （基准含氧量：燃油/燃煤3.5%/9%，因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）; 本项目锅炉排放的污染物浓度分别为：颗粒物4.0mg/m3，SO2 3.7mg/m3，NOx 28mg/m3，均满足《河南省锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）标准要求，同时满足文件要求燃气锅炉浓度限值。; 达到A级要求. 综上所述，本项目涉及燃气锅炉，可以达到《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中涉锅炉/炉窑企业绩效分级A级指标要求。 八、《产业结构调整指导目录（2019年本）》 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“C1523果菜汁及果菜汁饮料制造以及D4430热力生产及供应”，符合国家产业政策要求。项目使用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类或淘汰类设备。本项目于2022年1月18日由孟津县发展和改革委员会予以备案，项目代码为：2201-410322-04-05-262232（见附件2），因此，该项目符合国家产业政策。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 河南广耕坊食品有限公司孟津分公司位于洛阳市孟津区朝阳镇向阳村，成立于2021年11月，主要从事蔬菜果汁饮料加工与销售。为满足市场需要，河南广耕坊食品有限公司孟津分公司拟投资10000万元新建年产2000万瓶果蔬汁饮料项目。本项目建成后，市场前景广阔，具有良好的社会效益和经济效益。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目蔬菜果汁饮料加工属于“十二、酒、饮料制造业26、饮料制造”类，且不属于“有发酵工艺、原汁生产的”，不需编制环境影响评价报告表；项目自建燃气锅炉属于“四十一、电力、热力生产和供应业 91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”类，属于“天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的”，需编制环境影响评价报告表。因此，本项目应编制环境影响报告表。为此，建设单位委托河南海奥环保科技有限公司承担该项目环境影响评价工作（委托书见附件1）。 - 建设地点及周边环境概况 本项目位于在洛阳市孟津区朝阳镇向阳村，东南距麻屯镇政府约4.3km，东北距孟津县城约12.5km。根据现场调查，项目北侧为洛阳津达机械设备有限公司，南侧为闲置厂房，西侧为郭木线，东侧为空地，距本项目最近敏感点为向阳村（S 270m）。 项目地理位置图见附图1，项目周围概况详见附图4。 - 项目工程内容 本项目位于洛阳市孟津区朝阳镇向阳村，占地18503.5m2，在原洛阳市基础工程有限公司闲置厂区基础上建设，项目主要工程建设内容详见下表，项目平面布置见附图2、附图3。 - 本项目主要工程内容一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 占地面积1125m2，共4F，包括3条生产线（2F~4F）和锅炉房（35m2）、冷库（150m2）、纯水制备系统等（1F）; 新建. 辅助工程; 综合楼; 占地面积1890m2，6F; 新建. 科研楼; 占地面积600m2，6F; 利用现有改建. 原料仓库; 占地面积550m2，1F; 利用现有改建. 成品仓库; 占地面积480m2，1F. 备料库; 占地面积180m2，1F. 公用 工程; 供排水; 供水由朝阳镇自来水管网提供，依托厂区现有供水设施；生产废水和生活污水经厂区一体化污水处理设施处理后最终进入朝阳镇污水处理厂进行处理。; 依托 现有. 供电; 项目用电依托厂区已有供电设施，引自朝阳镇电网。; 依托 现有. 天然气; 锅炉燃料采用清洁能源天然气，直接由市政燃气管网供应。; 新建. 环保 工程; 废气; 燃气锅炉燃烧烟气; 燃气锅炉配套低氮燃烧器+1根15m高排气筒。; 新建. 废水; 生产废水; 生产废水主要包括净化水设备产生的清净下水、设备清洗产生的废水、车间地面冲洗废水等，经管道进入厂区集水池后进入一体化污水处理设施（10t/d）进行处理，最终进入朝阳镇污水处理厂进行处理。; 新建. 生活污水; 生活污水经厂区化粪池（10m3）预处理后与生产废水一起进入一体化污水处理设施（10t/d）进行处理，最终进入朝阳镇污水处理厂进行处理。. 噪声; 设备噪声; 基础减振、密闭隔声等; 新建. 固体废物; 废活性炭、过滤膜以及过滤砂芯; 一般固废暂存区1个，10m2; 新建. 废包装物. 滤渣. 生活垃圾; 垃圾收集桶10个; 新建. - 产品方案 本项目为年产2000万瓶果蔬汁饮料，主要产品为果蔬汁饮料，具体方案如下。 - 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 产量（万瓶/a）. 果蔬汁饮料; 450ml; 500. 350ml; 1500. 总重; 水; 6975t/a. 溶质; 525t/a. 7500t/a. - 主要生产设备 本项目主要设备详见下表。 - 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注. 1; 石英砂过滤器; 1200; 台; 2; 纯水制备. 2; 活性炭过滤器; 1200; 台; 2. 3; 反渗透; 10T; 台; 2. 4; 纯水罐; 10T; 个; 6. 5; 调配罐; 4T; 个; 9; 产品调配. 6; 乳化罐; 1T; 个; 6. 7; 过滤器; 6T; 台; 9. 8; 均质机; 6--40; 台; 3. 9; 杀菌机; UHT-6; 台; 3. 10; 高位罐; 4T; 个; 9. 11; CIP罐; 2T; 个; 9. 12; 热水罐; 5T; 个; 6. 13; 灌装机; CFD-6; 台; 9; 灌装净化. 14; 杀菌降温线; WSSJ-25; 台; 6; 后杀菌. 15; 锅炉; WNS-4-1.25; 台; 1; 锅炉房. 16; 冷却塔; 100m3; 台; 1; /. 17; 空压机; 6m3/h; 台; 2; /. 18; 制冷压缩机; /; 套; 1; 冷库. 19; 一体化污水处理设备; 10t/d; 套; 1; 厂区西侧. - 主要原辅材料及燃料 项目原辅材料及能耗详见下表。 - 本项目原辅材料及能耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 果汁、植物原浆; t/a; 140; 外购. 2; 白糖; t/a; 160; 外购. 3; 果葡糖浆; t/a; 160; 外购. 4; 食品添加剂; t/a; 35; 外购. 5; 食用香精; t/a; 30; 外购. 6; 饮料瓶; 万个/年; 2000; 外购. 7; 硝酸; L; 150; 50％浓度、CIP系统清洗剂. 8; 氢氧化钠; 吨; 0.3; 固体、CIP系统清洗剂. 9; 包装箱; 万个/年; 55; 外购. 10; 天然气; 万m3; 24; 外购. 11; 水; 生产用水; t/a; 11300; 朝阳镇给水管网. 生活用水; t/a; 300. 12; 电; 万度/a; 90; 朝阳镇电网. 七、公用工程 1、给排水 本项目用水量为11600t/a，包括生产用水（11300t/a）和生活用水（300t/a），其中生产用水主要为净化水设备产生的清净下水、设备清洗产生的废水、车间地面冲洗废水等。 - 生活用排水 项目劳动定员50人，均不在厂区食宿，用水量按30L/（人·天）计，项目年生产天数为200天，则项目生活用水量为1.5t/d（300t/a），排污系数按0.8计，则生活污水产生量为1.2t/d（合约240t/a）。项目生活污水经化粪池预处理后进入厂区一体化污水处理设施进一步处理，处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排放至市政管网，最终进入朝阳镇污水处理厂进行深度处理。 - 生产用排水 - 纯水制备系统用排水 项目纯水需要量为42t/d（8400t/a），纯水制备系统的产水率约为70%，则项目生产纯水需要自来水量为56t/d（11200t/a），产生的浓水量为14t/d（2800t/a），该部分水主要污染物为COD、SS，一部分（2t/d）用于地面清洗，剩余部分（12t/d）经厂区总排口直接排放。 - 地面清洗用排水 项目生产车间每天冲洗一次，用水量为2t/d，排污系数按0.8计，则废水产生量为1.6t/d（320t/a），废水中主要污染物为COD、SS，废水经管道进入厂区一体化污水处理设施处理后经厂区总排口排放至市政管网，最终进入朝阳镇污水处理厂进行深度处理。 - CIP清洗用排水 项目工艺设备管道冲洗采用CIP清洗系统，工艺管道每日清洗一次，根据CIP清洗系统设计资料，CIP清洗用水量为3t/d（600t/a），排污系数按0.8计，废水产生量为2.4t/d（480t/a），废水中主要污染物为COD、氨氮、SS，废水经管道进入厂区一体化污水处理设施处理后经厂区总排口排放至市政管网，最终进入朝阳镇污水处理厂进行深度处理。 项目水平衡图见图1。 新鲜水 生活用水 净化水设备 装瓶 58 1.5 56 1.2 30 0.3 配料 5 冷却塔 2 0.4 化粪池 CIP清洗 3 2.4 一体化污水处理设施 14 产品 35 清净下水 市政管网 蒸汽锅炉 4 4 1.6 5.2 市政管网 5.2 12 清洗地面 12 0.5 20 0.6 0.5 42 1.2 图1 项目水平衡图（t/d） 本项目生产过程产生的生产废水进入厂区一体化污水处理设施（10t/d）处理；职工生活污水与生产废水一起经化粪池（10m3）预处理后进入一体化污水处理设施进一步处理，处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排放至市政管网，最终进入朝阳镇污水处理厂进行处理，项目进水水质满足朝阳镇污水处理厂进水水质要求。 2、供电 本项目用电依托厂区现有供电设施，用电量90万kw•h/a，可以满足项目用电需要。 3、供汽 本项目设置一台4t/h的燃气蒸汽锅炉，用于加热和蒸汽消毒。锅炉每天运行4小时。 4、冷库 本项目设置1座150m2的冷库，用以满足生产工艺要求，采用R23环保制冷剂。 R23制冷剂：又名三氟甲烷，别名氟仿，属环保制冷剂。分子式:CHF3 ，无色无臭气体；分子量 70.01，熔点-155℃沸点：-84℃；溶于水，密度：相对密度(水=1)1.52(-80℃)；相对密度(空气=1)2.43；不燃气体；主要用途：用作低温致冷剂及作为灭火剂和制造四氟乙烯的原料。 八、劳动定员及工作制度 项目劳动定员50人，其中管理人员5人，职工45人；工作制度为一班制，每班8小时，年工作天数200天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： 蒸汽杀菌 注： 废水 噪声 固体废物 废气 新鲜水 储水池 石英砂过滤器 活性炭过滤器 反渗透膜过滤 纯净水 原辅料 配料罐 板框换热器 板框过滤器 灭菌罐 储料罐 灌装一体机 纯净水 CIP清洗 图2 纯水制备工艺流程及产污环节 微孔过滤器 装箱 燃气锅炉 蒸汽 瓶子消毒（蒸汽） 图3 项目生产工艺流程及产污环节图 本项目为果蔬汁饮料加工项目，具体工艺流程如下： （1）纯水制备工艺： 自来水进入生产车间的储水池进行沉淀，沉淀后经过石英砂过滤器、活性炭过滤器、反渗透膜过滤器（三次）进行过滤，过滤之后的水即为纯净水，加热后用于配料、装瓶以及CIP清洗设备。 （2）CIP清洗工艺 ①将要清洗的单元管件连接好，打开阀门，形成回路； ②预清洗：用清水冲洗管道5-10分钟，冲掉管路内残液； ③碱洗：用准备好的碱液（氢氧化钠、2％浓度）循环30分钟，具体方法：关闭清水罐同时打开碱液罐阀门，先将管道内的清水排放掉，然后关闭排污阀门，打开碱液回流阀门，使清洗后的碱液回流至碱液罐； ④水洗：用清水冲洗5-10分钟，具体方法：关闭碱液罐阀门，同时对开清水罐阀门，先将管道内的碱液顶回碱液罐，然后打开排污阀门； ⑤酸洗：用酸液（硝酸、2％浓度）循环15分钟，具体方法：关闭清水罐同时打开酸液罐阀门，先将管道内的清水排放掉，然后关闭排污阀门使酸液回流至酸液罐； ⑥水洗：用清水冲洗5-10分钟，具体方法：关闭碱酸罐阀门，同时打开清水罐阀门，先将管道内的酸液顶回酸液罐，然后打开排污阀门； ⑦清洗结束时应用pH试纸检查管道内水是否达到中性（pH6.5-7.0），若不是中性，应重新用清水冲洗。 （3）饮料生产工艺 锅炉产生的蒸汽经过板框换热器，把制备的纯净水加热至95℃，果汁、植物原浆、白糖、果葡萄浆、食品添加剂、食用香精等按一定比例进入配料罐，与加热后的纯净水混合，混合后的原料经过板框过滤器、微孔过滤器，把大颗粒的物质过滤掉，进入灭菌罐，灭菌后进入储料罐准备装瓶。PP材料的饮料瓶经过消毒后由流水线进入灌装机，与配料罐配好的原料进入灌装一体机开始灌装。灌装之后经过蒸汽杀菌（100℃，20分钟），然后装箱，入库保存。 根据本项目生产工艺及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废气、废水、噪声、固废，具体产污环节见下表。 - 本项目产污环节一览表 类别; 产污环节; 污染物类型; 污染因子. 废气; 燃气锅炉; 燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOx. 废水; 纯水制备; 纯水制备废水; COD、SS. 设备清洗; 设备清洗废水; BOD5、COD、氨氮、SS. 地面清洗; 地面清洗废水; COD、SS. 职工生活; 生活污水; BOD5、COD、氨氮、SS. 噪声; 生产设备等; 设备噪声; 噪声（Leq）. 固废; 生产过程; 废活性炭、过滤膜以及过滤砂芯、滤渣; 一般固废. 废包装物. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. |  |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，利用原洛阳市基础工程有限公司闲置厂区建设，不新增用地。根据现场调查，项目用地原为原洛阳市基础工程有限公司工业场地，后因经营不善破产倒闭；2021年12月31日，河南广耘坊食品有限公司通过挂牌出让竞拍方式取得了该用地使用权，场地内原有生产设施已清空，不存在与项目有关的原有污染问题。 |  |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、空气质量达标区判定 项目所在区域属环境空气质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量达标区判定情况见下表。 - 区域环境空气现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110.0; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度; 172; 160; 107.5; 不达标. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准： SO2 年平均浓度60µg/m3；NO2 年平均浓度40µg/m3；PM10 年平均浓度70µg/m3； PM2.5 年平均浓度35µg/m3；CO 24h平均浓度4mg/m3；O3 日最大8h平均浓度160µg/m3。. 由上表可知，项目所在区域2021年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域环境质量不达标。 目前，洛阳市正在实施《洛阳市 2022 年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2021〕12号）等文件要求的一系列措施，区域环境空气质量将逐步改善。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2021年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津县空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 监测点位; 污染物; 年评价指标; 现状 浓度; 评价 标准; 占标率%; 达标情况. 孟津区监测站; SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. 24h平均第98百分位数; 14; 150; 9.3. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 42.5; 达标. 24h平均第98百分位数; 42; 80; 52.5. PM10; 年平均质量浓度; 83; 70; 118.6; 不达标. 24h平均第95百分位数; 204; 150; 136.0. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 115.1; 不达标. 24h平均第95百分位数; 96; 75; 128.0. CO; 24h平均第95百分位数; 1.4; 4; 35.0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数浓度; 173; 160; 108.1; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2021年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 二、地表水质量现状 经调查，项目所在区域朝阳镇污水处理厂排污口为瀍河，项目西距瀍河约715m。根据地表水质量功能划分，瀍河地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。本次评价引用2019年8月13日瀍河后李断面的监测数据，监测结果见下表。 - 地表水水质监测结果 单位：mg/L 监控河流; 断面 名称; 监控乡镇; 采样日期; 化学需氧量; 氨氮; 总磷. 限值; 浓度; 超标倍数; 限值; 浓度; 超标倍数; 限值; 浓度; 超标倍数. 瀍河; 瀍河后李断面; 朝阳镇; 2019.8.13; 30; 23; /; 1.5; 0.527; /; 0.3; 0.274; /. 由上表可知，瀍河后李断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。 三、声环境质量现状 为了解本项目所在区域的声环境质量现状，本项目委托河南永蓝检测技术有限公司于2022年2月18日~2022年2月19日对项目区域声环境质量进行现状监测，监测结果见下表： - 声环境现状监测结果 单位：dB(A) 检测日期; 检测点位; 检测结果. 昼间; 夜间. 2022.2.18~2.19; 东厂界; 50~51; 41. 南厂界; 52; 41~42. 西厂界; 53~54; 43. 备注：北厂界为公共厂界。 由上表中监测数据可知：本项目东、南厂界昼夜间噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，西厂界昼夜间噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，区域声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 据现场调查，项目周边500m范围内大气环境保护目标主要为向阳村、朝阳村、后凹村等，项目周边500m范围内无地下水环境敏感保护目标，项目周边50m范围内无声环境敏感保护目标。本项目主要保护目标详见下表，项目周围概况及敏感目标分布见附图4。 - 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标名称; 相对厂址距离; 保护级别. 环境空气; 向阳村; S，270m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 朝阳村; N，320m. 后凹村; SE，380m. 文物; 邙山陵墓群西段; 位于保护范围内; 国家重点文物保护单位. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.《河南省锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）燃气锅炉标准 污染物; 颗粒物; SO2; NOx. 限值（mg/m3）; 5; 10; 30. 2.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 项目; COD; BOD5; NH3-N; SS. 最高允许排放浓度; 500mg/L; 300mg/L; —; 400mg/L. 3.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）（2021.7.1实施）。 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量控制指标 本项目颗粒物排放量为0.0104t/a，SO2排放量为0.0096t/a，NOx 排放量为0.0726t/a。本项目颗粒物、SO2、NOx排放量拟进行区域倍量替代。 2、废水总量控制指标 本项目废水主要污染物排放量为COD 0.2032t/a、氨氮0.0156t/a（其中生活COD 0.0192t/a、氨氮COD 0.0036t/a；工业COD 0.1840t/a、氨氮COD 0.0120t/a），通过市政污水管网排入朝阳镇污水处理厂进行处理，排放量为COD 0.1720t/a、氨氮COD 0.0052t/a（其中生活COD 0.0120t/a、氨氮COD 0.0012t/a；工业COD 0.1600t/a、氨氮COD 0.0040t/a），纳入朝阳镇污水处理厂总量控制指标进行管理，根据河南省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》的通知（2020年5月27日），本项目不再申请有关重点污染物排放预支增量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为新建项目，利用原洛阳市基础工程有限公司闲置厂区建设，不新增用地，施工期对周围环境产生影响较小，施工期拟采取的环保措施如下。 1、施工期环境空气保护措施 （1）施工扬尘 为降低扬尘对周围环境产生的危害，保护项目及周边大气环境，根据评价建议采取的措施有： ①建设工程施工工地周围应当设置连续密闭的围挡，严禁敞开式作业。围挡底端应设置防溢座，围挡之间、围挡与防溢座之间应当闭合。 ②建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、监管人员到位、经报备批准后方可开工。做到施工工地周边100%围挡、物料堆放 100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁活动 100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。 ③禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆，普通砂浆使用散装预拌砂浆。 ④施工工地开工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位。 ⑤建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责 任；物料运输车辆出入施工工地和处置场地必须进行冲洗保洁，防止车辆带泥出场，保持周边道路清洁干净。 ⑥正在施工的建筑外侧应采用统一合格的密目网全封闭防护，物料升降 机架体外侧应使用立网防护。 ⑦施工带道路和作业场地应及时进行清扫、洒水，无浮土，无积水。 ⑧施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关市容和环境卫生的管理规定，及时清运到指定地点；未能及时清运的，应当采取遮盖存放等临时性措施。 ⑨对工程材料、沙石、土方等易产生扬尘的物料应密闭处理。在工地内堆放的应覆盖防尘网或者防尘布，定期喷洒粉尘抑制剂、洒水等。 ⑩工程高处的物料、渣土、建筑垃圾等应当用容器垂直清运，禁止凌空抛掷；施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土，应当装袋扎口清运或用密闭容器清运。 遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。 建筑施工工地全部实现标准化管理，做到“六不开工”和“四个 100%”，即审批手续不全不开工、围挡不合要求不开工、地面硬化不达标不开工、冲洗排放设备不完善不开工、保洁人员不到场不开工、不签订《市容环境卫生责任书》不开工；工地内非施工区裸土覆盖率 100%、工程车辆（含施工、运输车辆）驶离工地车轮冲洗率 100%、暂不建设场地绿化率 100%、运输建筑垃圾车辆密封率100%。 经采取以上扬尘控制措施后，扬尘排放量将大大削减，扬尘污染对周围环境影响较小。 （2）施工机械废气 施工期间机动车辆运输建筑原材料、施工设备及器材建筑垃圾等排出少量汽车尾气，主要污染物为 NOX、CO、THC 等，产生量较少。 为降低汽车尾气对周围环境现状的影响，评价建议车辆运行阶段缩短加速、减速时间，增加正常运行时间，运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料，严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取以上措施之后，施工机械、车辆尾气对周边环境影响较小。 采取以上措施后，施工期产生的废气对周围大气环境影响较小。 2、施工期水环境保护措施 施工期废水主要为施工生产废水和施工人员产生的生活废水。 施工期生活污水依托现有厂区化粪池进行处理，施工期生产废水主要来自砂石料冲洗和施工机械冲洗废水等。施工期废水主要污染物为悬浮物及石油类，砂石料冲洗水中SS约20000mg/L，施工机械冲洗水SS约2000mg/L、石油类约20mg/L。施工现场修建简易沉淀池，收集各类施工废水，经沉淀后循环使用或用于抑尘喷洒，不得直接排放；沉淀池产生的废渣与建筑垃圾一起运往指定的建筑垃圾场进行填埋处理。临时沉淀池在施工结束后，按工程需要填平作为厂区设施用地或覆土绿化。 经采取上述措施后，本工程施工期废水不会对地表水造成污染影响。 3、施工期声环境保护措施 ①合理安排施工计划、施工机械设备组合以及施工时间。施工阶段禁止夜间（22:00-6:00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用。 ②对项目的施工进行合理布局。 ③从控制声源和噪声传播以及加强管理等几个不同角度对施工噪声进 行控制。 控制声源有意识地选择低噪声的机械设备；对于运输机械设备可以通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应该予以关闭或者减速；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是对那些会因为部件松动而产生噪声的机械以及降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。 加强管理，对交通车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛。另外，还要加强项目区内的交通管制，尽量避免在周围居民休息期间作业。 4、施工期固体废物环境保护措施 施工期固废主要是为建筑垃圾以及工作人员的生活垃圾等。 施工单位应实行标准施工、规划运输，建筑垃圾送至市政部门指定地点处理，严禁随意倾倒；生活垃圾定点收集，定期统一清运至指定的垃圾填埋 场，经以上措施处理后，施工期固体废物对周围环境影响不大。 因此项目施工产生的固体废物都能得到回收利用和妥善处置，不会对环境产生不良影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 1、废气污染源 本项目污染源主要为燃气锅炉燃料燃烧烟气，主要污染物为颗粒物、SO2、NOX 。项目运行过程中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此，不需设置大气专项评价。 本项目设置一台4t/h的蒸汽锅炉为生产提供蒸汽，锅炉为间歇运行，每天平均运行4h，年运行时间为800h。锅炉燃料为清洁能源天然气，燃气用量为300m3/h，因此锅炉燃气用量为24万m3/a。本次评价按照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中的污染物核算方法对锅炉燃烧废气中的污染物进行核算。具体核算方法如下： ①烟气量 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），燃气（天然气）锅炉基准烟气量参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的经验公式估算法，按照下公式计算： Vgy=0.285Qnet+0.343 Qnet：为气体燃料低位发热量（MJ/m3），项目气源为西气东输天然气，取值36.683MJ/Nm3。根据计算，基准烟气量为10.8Nm3/m3，则本项目烟气产生量为2.59×106Nm3/a。 ②颗粒物 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），燃气锅炉颗粒物排放量采用类比法进行计算，类比同类4t/h燃气锅炉的验收监测报告，颗粒物排放浓度大部分均小于4.0mg/m3，因此本项目燃气锅炉颗粒物产生浓度按4.0mg/m3计，则颗粒物产生量为0.0104t/a。 ③二氧化硫 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），SO2排放量采用物料衡算法进行核算，公式如下： ESO2=2R×St×（1−ηs100）×K×10−5 式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，万m3； St——燃料总硫的质量浓度，mg/m3； ηs——脱硫效率，%； K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。 根据《天然气》（GB17820-2018）中规定我国一类气总硫质量浓度≤20mg/m3，本项目总硫的质量浓度取值为20mg/m3，K取值为1，项目天然气燃烧废气为直排，脱硫效率取值0，R为24，经计算，二氧化硫排放量为0.0096t/a，排放浓度为3.7mg/m3。 ④NOx 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），NOx排放量采用产污系数发进行核算，根据第二次全国污染源普查手册《4430工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册》，采用低氮燃烧的燃气锅炉NOx产排量为3.03千克/万Nm3燃料，本项目燃料用量为24万Nm3/a，因此NOx产排量为0.0726t/a，排放浓度为28mg/m3。 2、废气污染防治措施及达标分析 对照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），燃气锅炉烟气污染防治可行技术包括：炉型采用室燃炉；氮氧化物采用低氮燃烧技术。 本项目锅炉为室燃炉，燃烧器采用低氮燃烧器，燃料燃烧烟气通过一根15m高排气筒排放。因此，项目采用的烟气污染防治技术为可行技术。 低氮燃烧技术是改进燃烧设备或控制燃烧条件，以降低燃烧尾气中NOx浓度的各项技术。影响燃烧过程中NOx生成的主要因素是燃烧温度、烟气在高温区的停留时间、烟气中各种组分的浓度以及混合程度，因此，改变空气—燃料比、燃烧空气的温度、燃烧区冷却的程度和燃烧器的形状设计都可以减少燃烧过程中氮氧化物的生成。工业上多以减少过剩空气和采用分段燃烧、烟气循环和低温空气预热、特殊燃烧器等方法达到目的。 工作原理：通过特殊设计的燃烧器结构，来达到空气分级、燃料分级或是烟气再循环的效果，降低着火区的氧浓度和温度，最大限度的抑制NOx的生成，这样经过特殊设计的燃烧器既可以满足燃烧容器的效果，还能有效减少NOx的生成。低氮燃烧技术的主要特点是：工艺成熟、投资和运行费用低。低氮燃烧技术是目前各种降低NOx排放技术中采用最广、相对简单、经济有效的方法。 采取上述措施后，项目锅炉排放的污染物浓度分别为：颗粒物4.0mg/m3，SO2 3.7mg/m3，NOx 28mg/m3，均满足《河南省锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）标准要求。 根据废气污染源核算结果，燃气锅炉燃料燃烧废气污染物产排情况及排放口基本情况详见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 本项目废气产排情况一览表 污染工序; 污染物; 排放口编号; 排放口类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数; 处理前; 处理措施; 是否为可行技术; 废气量m3/h; 处理后. 经度(o); 纬度 (o); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 浓度 mg/m3; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 t/a. 燃气锅炉燃料燃烧; 颗粒物; DA001; 主要排放口; 112.47294993; 34.75190467; 15; 0.4; 100; 4.0; 0.0032; 低氮燃烧器+15m高排气筒; 是; 3240; 4.0; 0.0104; 0.0104. SO2; 3.7; 0.0030; 3.7; 0.0096; 0.0096. NOx; 28; 0.0726; 28; 0.227; 0.0726. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 由上表可知，项目燃气锅炉排放的污染物浓度分别为：颗粒物4.0mg/m3，SO2 3.7mg/m3，NOx 28mg/m3，均满足《河南省锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）标准要求。项目运行过程对周边环境影响较小。 - 环境监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）的要求，项目在生产运行阶段应对运营过程中产生的废气进行有计划监测，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。本项目废气监测计划见下表。 - 项目废气监测计划 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 锅炉排气筒; 颗粒物、SO2、林格曼黑度; 每年一次; 《河南省锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉限值. NOx; 每月一次. 二、水环境影响分析 1、废水污染源 本项目运营期废水主要包括生产废水和职工生活污水。 （1）生产废水 本项目产生的生产废水包括净化水设备产生的清净下水、设备清洗产生的废水，以及车间地面冲洗废水。参照建设单位现有厂区生产线水质监测数据，本项目各类废水污染物产排情况指标见下表。 - 本项目各种废水水质、水量指标汇总一览表 废水种类; 排放 方式; 排放量（t/d）; 产生浓度（mg/L）. COD; SS; NH3-N. CIP冲洗废水; 间歇; 2.4; 1000; 300; 30. 地面冲洗废水; 间歇; 1.6; 200; 180; /. 制水设备清净下水; 连续; 12; 50; 60; /. （2）生活污水 本项目生活污水产生量为240t/a，主要污染物产生浓度为COD350mg/L，BOD5180mg/L，SS200mg/L，氨氮30mg/L；生活污水经厂区化粪池（10m3）进行预处理，处理后生活污水主要污染浓度为COD280mg/L，BOD5162mg/L，SS100mg/L，氨氮29.1mg/L。 2、废水处理可行性分析 本项目生活污水经化粪池预处理后和生产废水一起进入厂区一体化污水处理设施进行处理，装置处理规模为10t/d，其处理工艺如下： 图4 一体化污水处理设施工艺流程图 本项目需要处理的废水为CIP系统产生的清洗、地面清洗废水及职工生活污水，项目废水污染物排放统计见下表： - 项目污水污染物排放情况一览表 类别; 排放量 （t/a）; COD （mg/L）; BOD5 （mg/L）; SS （mg/L）; NH3-N （mg/L）. CIP系统清洗废水; 480; 1000; /; 300; 30. 地面清洗废水; 320; 200; /; 180; /. 生活污水 （化粪池出水）; 240; 280; 162; 100; 29.1. 合计; 1040; 587.7; 37.4; 216.9; 20.6. 一体化处理后污水浓度; /; 80; 20; 40; 15. 一体化处理后污染物排放量（t/a）; 1040; 0.0832; 0.0208; 0.0416; 0.0156. 清净下水排放量（t/a）; 2400; 0.1200; /; 0.1440; /. 厂区总排口排放量（t/a）; 3440; 0.2032; 0.0208; 0.1856; 0.0156. 朝阳镇污水处理厂出水水质; /; 50; 10; 10; 5. 朝阳镇污水处理厂处理后污染物排放量（t/a）; 3440; 0.0172; 0.0034; 0.0034; 0.0052. （4）项目废水排入朝阳镇污水处理厂可行性分析 孟津朝阳镇污水处理厂位于孟津区朝阳镇后李村洛吉快速通道东侧，主要处理朝阳镇区的工业、生活污水。孟津朝阳镇污水处理厂总体设计规模为日处理污水1万m³，一期工程日处理污水0.5万m³，采用改良型氧化沟污水处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准。 本项目位于孟津朝阳镇污水处理厂收水范围内。本项目废水排放浓度为：COD80mg/L，NH3-N15.0mg/L，满足朝阳镇污水处理厂的进水水质标准(COD≤630mg/L、氨氮≤70mg/L、SS≤315mg/L)；本项目污水排放量为3.44m3/d，产生量较小，从水量方面考虑，项目废水排入朝阳镇污水处理厂可行。由于目前项目所在区域污水管网尚未铺设到位，建设单位承诺项目所在地污水管网建设完成之前项目不投入运营（见附件7）。综上所述，本项目废水处理措施可行，对区域水环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染 物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活 污水; COD BOD5 氨氮 SS; 朝阳镇污水处理厂; 间接排放，流量不稳定，但有周期性规律; TW001+ TW002; 化粪池+一体化污水处理设施; 厌氧; DW001; 是; 企业 总排口. 2; 生产 废水; COD SS 氨氮; 朝阳镇污水处理厂; 间接排放，流量不稳定，但有周期性规律; TW002; 一体化污水处理设施; 生物接触氧化法; DW001; 是; 企业 总排口. - 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 80; 0.0010; 0.2032. BOD5; 20; 0.0001; 0.0208. 氨氮; 15; 0.0001; 0.0156. SS; 40; 0.0009; 0.1856. - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 112°22'09.02"; 34°45'40.70"; 0.3440; 朝阳镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但不属于冲击型排放; 昼夜; 朝阳镇污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. NH3-N; 5. SS; 10. - 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口 编号; 污染物 名称; 监测 设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; DW001; COD; 手工; /; /; /; /; 混合样 三个; 每年一次; 重铬酸钾法. BOD5; 手工; /; /; /; /; 稀释与接种法. SS; 手工; /; /; /; /; 重量法. NH3-N; 手工; /; /; /; /; 纳氏试剂比色法. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 三、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 项目噪声源主要为灌装机、包装机、空压机噪声，其源强为75~88dB(A)。通过建筑隔声、基础减震以及距离衰减后，噪声污染源强减少20dB(A)左右，噪声源强详见下表。 - 噪声污染源强 单位：dB(A) 噪声源; 位置; 数量; 声源类型; 等效声级（dB(A)）. 灌装机; 厂房; 9台; 固定、室内; 82. 包装机; 厂房; 3台; 固定、室内; 75. 空压机; 厂房; 2台; 固定、室内; 88. 制冷压缩机; 冷库; 1台; 固定、室内; 88. 2、声环境影响预测 （1）面声源影响预测公式 将污水处理区视为面声源，设预测点和声源中心距离为r，构筑物高度为a，宽度为b，对于受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）如下： 当预测点和声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： 当r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似为点声源衰减特性Adiv≈20lg（r/r0））。 （2）基准预测点噪声级叠加公式 式中：LP总—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源点至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 （3）点声源的几何发散衰减模式 LA(r)=LA(r0)－20lg(r/r0) 式中：LA(r)——受声点（即被影响点）所接受的声级，dB(A)； LA(r0) ——距声源距离r0处的声级，dB(A)。 本项目仅在昼间运行，噪声预测结果见下表。 - 本项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界. 时段; 昼间; 昼间; 昼间. 贡献值; 28.8; 38.5; 30.4. 标准值; 60; 60; 70. 备注：北厂界为公共厂界。 由上表预测结果可知，项目运营期东、南厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求；西厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准要求。由此可知，本项目运营期对周围声环境影响较小。 - 环境监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）的要求，本项目噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东、南厂界; 等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类. 西厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类. 四、固体废物影响分析 本项目固体废物主要有废过滤砂芯及活性炭、废过滤膜、滤渣、废包装物、废污泥、生活垃圾等，其中废过滤砂芯及活性炭、废过滤膜、废包装物均属于一般工业固废。 （1）废滤砂芯及活性炭、废过滤膜：本项目纯水制备过程会产生少量废滤砂芯及活性炭、废过滤膜，产生量约为1.1t/a，暂存于厂区一般固废暂存区内（10m2），定期由厂家回收利用。 （2）滤渣：配料后果汁过滤时会产生少量滤渣，产生量约为0.3t/a，暂存于厂区一般固废暂存区内（10m2），定期清运至垃圾填埋场。 （3）废包装物：本项目配料过程会产生少量废原料包装，产生量约为1.5t/a，暂存于厂区一般固废暂存区内（10m2），定期外售。 （4）废污泥：本项目一体化污水处理设施会产生少量污泥，产生量约为2t/a，暂存于厂区一般固废暂存区内（10m2），定期清运至垃圾填埋场。 （5）生活垃圾：项目劳动定员50人，生活垃圾量按0.6kg/人·d计，则生活垃圾产生量为6t/a，经厂区生活垃圾收集桶收集后定期由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目运营过程产生的固体废物得到了合理处置，不外排，不会对周围环境产生不利影响。 本项目固体废物排放情况见下表。 - 项目固体废物排放信息表 序号; 产生环节; 固废名称; 固废类别; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处理去向. 自行贮存量; 自行 利用; 自行 处置; 转移量; 排放量. 委托利用; 委托处置. 1; 纯水制备; 废滤砂芯及活性炭、废过滤膜; 一般固废; /; 固体; /; 1.1; 暂存于一般固废暂存区; /; /; /; 1.1; 0; 0. 2; 过滤; 滤渣; 一般固废; /; 固体; /; 0.3; 暂存于一般固废暂存区; /; /; 0.3; /; /; 0. 3; 配料; 废包装物; 一般固废; /; 固体; /; 1.5; 暂存于一般固废暂存区; /; /; /; 1.5; /; 0. 4; 污水处理; 废污泥; 一般固废; /; 固体; /; 2.0; 暂存于一般固废暂存区; /; /; 2.0; /; /; 0. 五、土壤、地下水影响分析 本项目为果蔬汁饮料加工项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），“土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作”，本项目距离孟津区朝阳镇集中饮用水源地厂区井一级保护区边界约1.8km，不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此，本项目不需要设置地下水、土壤专项评价。 六、环境风险分析 本项目厂区涉及天然气、硝酸等环境风险物质，天然气为从厂区外市政天然气管道接入厂区内。 1、物质危险特性识别 本项目厂区涉及的环境风险物质主要为天然气、硝酸等，其理化性质见下表。 - 主要危险物质特性 名称; 危险特性. 天然气; 天然气主要成分为甲烷，甲烷是结构最简单的碳氢化合物。广泛存在于天然气、沼气、煤矿坑井气之中，是优质气体燃料，也是制造合成气和许多化工产品的重要原料。从分子的层面上来说，甲烷是一种比二氧化碳更加活跃的温室气体，但它在大气中数量较少。吸入-小鼠 LC50: 50000 ppm/2小时。. 硝酸; 硝酸是一种具有强氧化性、腐蚀性的强酸。化学式:HNO3。熔点:-42℃，沸点:78℃，易溶于水，常温下纯硝酸溶液无色透明。 硝酸不稳定，遇光或热会分解而放出二氧化氮，分解产生的二氧化氮溶于硝酸，从而使外观带有浅黄色，应在棕色瓶中于阴暗处避光保存，也可保存在磨砂外层塑料瓶中(不太建议)，严禁与还原剂接触。 浓硝酸是强氧化剂，遇有机物、木屑等能引起燃烧。含有痕量氧化物的浓硝酸几乎能与除铝和含铬特殊钢之外的所有金属发生反应，而铝和含铬特殊钢衩浓硝酸钝化与乙醇、松节油、焦炭，有机碎渣的反应非常剧烈。硝酸在工业上主要以氨氧化法生产，用以制造化肥、炸药、硝酸盐等;在有机化学中，浓硝酸与浓硫酸的混合液是重要的硝化试剂。化学式是HNO3，浓盐酸和浓硝酸按体积比3:1混合可以制成具有强腐蚀性的王水。. 2、生产设施风险识别 本项目生产设施可能出现的风险因素如下： - 生产设施风险识别 事故发生环节; 危险因素. 锅炉房; 天然气泄露发生火灾、爆炸等事故。. 备料库; 硝酸等储存过程可能发生化学品泄漏。. 生产车间; 硝酸等在生产车间暂存可能发生化学品泄漏。. 3、临界量判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 Q=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn 式中： q1，q2，…，qn —每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn —每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目硝酸采用桶装（10kg/桶）储存，最大暂存量为0.02t。风险物质Q值计算情况见下表。 - 项目临界量Q值确定表 危险物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 天然气（甲烷）; 0.01; 10; 0.001. 硝酸（50%）; 0.02; 7.5; 0.0027. 由上表可知，本项目涉及危险物质的Q值为0.0037＜1，环境风险较小。 4、环境风险防范措施 本项目主要风险防范措施如下： （1）严格执行国家及有关法律、规范，贯彻执行“安全第一、预防为主”的规定； （2）总平面布置严格执行有关防火、防爆、防中毒的有关规定； （3）加强设备维护保养，连接部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏，预防物料意外泄漏事故。 （4）硝酸存放区地面作水泥防渗处理，四周设置围堰。 （5）根据《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）、《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）、《建筑灭火气配置设计规范》（GB50140-2005）的要求，在厂区车间内配备干粉灭火器和二氧化碳灭火器，并在锅炉房内设置可燃气体监测报警仪、火警报警系统等。 （6）提高操作管理水平，储存区严禁明火，操作、维修人员进行培训，避免操作失误引发的事故。 （7）配备应急设备和资源、制定应急预案，加强应急预案的演练和宣传教育，加强项目风险管理。 通过加强管理和严格执行风险防范措施等，可有效避免事故发生，减轻事故的危害，风险程度可以接受。 七、总量控制指标 根据河南省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》、原国家环境保护部关于印发《建设项目污染物排放总量指标审核及管理办法的通知》（环发[2014]197号）等相关要求，核定总量控制指标，从而为建设项目申请排污指标提供参考依据。 1、废气总量控制指标 本项目颗粒物排放量为0.0104t/a，SO2排放量为0.0096t/a，NOx 排放量为0.0726t/a。本项目颗粒物、SO2、NOx排放量拟进行区域倍量替代。 2、废水总量控制指标 本项目废水主要污染物排放量为COD 0.2032t/a、氨氮0.0156t/a（其中生活COD 0.0192t/a、氨氮COD 0.0036t/a；工业COD 0.1840t/a、氨氮COD 0.0120t/a），通过市政污水管网排入朝阳镇污水处理厂进行处理，排放量为COD 0.1720t/a、氨氮COD 0.0052t/a（其中生活COD 0.0120t/a、氨氮COD 0.0012t/a；工业COD 0.1600t/a、氨氮COD 0.0040t/a），纳入朝阳镇污水处理厂总量控制指标进行管理，根据河南省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》的通知（2020年5月27日），本项目不再申请有关重点污染物排放预支增量。 八、环境保护措施投资 本项目总投资10000万元，环保投资约25.5万元，占总投资0.26%。环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施投资一览表 项目; 污染源或污染物; 环保措施或设施; 数量; 规格; 投资 （万元）; 备注. 废气; 锅炉燃烧废气; 低氮燃烧器+1根15m高排气筒; 1套; /; 3.0; 新建. 废水; 生活污水; 化粪池; 1座; 10m3; 1.0; 新建. 生产废水; 一体化污水处理设施; 1套; 10t/d; 15.0; 新建. 噪声; 设备噪声; 基础减振、密闭隔声等; /; /; 5.0; 新建. 固废; 一般固废; 一般固废暂存区; 1个; 10m2; 1.0; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 10个; /; 0.5; 新建. 总计; 25.5. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉排气筒 DA001 | 颗粒物 SO2 NOX | 低氮燃烧器+1根15m高排气筒 | 《河南省锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SSNH3-N | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准及朝阳镇污水处理厂进水水质要求 |
|  | 生产废水 | COD、SS、NH3-N | 一体化污水处理设施 |  |
| 声环境 | 生产设备等 | 噪声 | 基础减振、密闭隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类、4类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目固体废物主要有废过滤砂芯及活性炭、废过滤膜、滤渣、废包装物、废污泥、生活垃圾等，其中废过滤砂芯及活性炭、废过滤膜、滤渣、废包装物、废污泥、均属于一般工业固废，暂存于厂区一般固废暂存区内，定期由厂家回收或外售；生活垃圾经厂区生活垃圾收集桶收集后定期由环卫部门统一清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）严格执行国家及有关法律、规范，贯彻执行“安全第一、预防为主”的规定； （2）总平面布置严格执行有关防火、防爆、防中毒的有关规定； （3）加强设备维护保养，连接部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏，预防物料意外泄漏事故。 （4）硝酸存放区地面作水泥防渗处理，四周设置围堰。 （5）提高操作管理水平，储存区严禁明火，操作、维修人员进行培训，避免操作失误引发的事故。 （6）配备应急设备和资源、制定应急预案，加强应急预案的演练和宣传教育，加强项目风险管理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及《排污许可证申请与核发技术规范》要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 |  |  |  |

- 六、结论

河南广耕坊食品有限公司孟津分公司年产2000万瓶果蔬汁饮料项目符合国家产业政策、“三线一单”和相关规划要求，项目选址合理；项目产生的废气和噪声均达标排放，固体废物均能得到合理处置，项目实施后可满足当地环境功能要求。从环境保护角度而言，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表  单位t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.0104 |  | 0.0104 | +0.0104 |
|  | SO2 |  |  |  | 0.0096 |  | 0.0096 | +0.0096 |
|  | NOX |  |  |  | 0.0726 |  | 0.0726 | +0.0726 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.2032 |  | 0.2032 | +0.0232 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0156 |  | 0.0156 | +0.0156 |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.0208 |  | 0.0208 | +0.0208 |
|  | SS |  |  |  | 0.1856 |  | 0.1856 | +0.1856 |
| 一般工业 固体废物 | 废过滤砂芯及活性炭、废过滤膜 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 | +1.1 |
|  | 废包装物 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | +1.5 |
|  | 滤渣 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 | +0.3 |
|  | 废污泥 |  |  |  | 2.0 |  | 2.0 | +2.0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①