- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：光伏用陶瓷靶材生产线扩建项目

建设单位（盖章）：洛阳晶联光电材料有限责任公司

编制日期： 2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳晶联光电材料有限责任公司光伏用陶瓷靶材生产线扩建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2205-410322-04-02-286942 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 马超宁 | 联系方式 |  | 1323****262 |
| 建设地点 | 河南 省 洛阳 市 孟津 区 空港产业集聚区隆华大道66号 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 34 度 45 分 46.918 秒， 112 度 21 分 52.162 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3985电子专用材料 制造 |  | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39 81电子元件及电子专用材料制造398 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 洛阳空港产业集聚区管理委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3000 |  | 环保投资（万元） | 11.0 |
| 环保投资占比（%） | 0.37 |  | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《洛阳空港产业集聚区总体发展规划》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于洛阳空港产业集聚区总体发展规划的批复》（豫发改工业[2016]135号）。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》（2019年8月）； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2019]190号）。 |  |  |  |

| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、洛阳空港产业集聚区总体发展规划相符性分析 洛阳空港产业集聚区位于洛阳市孟津区南部，地跨麻屯、常袋两乡镇，属于省级产业集聚区，主导产业为装备制造业和以科技服务为主的现代服务业。 ①规划范围 规划范围：东至华山路、西至滨湖大道（规划路）、南至麻屯镇界（即洛阳市区北外环路）、北至横一路（规划路），总规划面积12.86km2。 集聚区由南区和北区两部分组成，其中： 南区规划范围：东、南、西至麻屯镇镇界，北至机场路，规划面积2.23km2。 北区规划范围：西至滨湖大道（规划路）、东方大道（规划路）、安顺街（规划路）、华泰路（规划路）、阿新大道北段西500m，东至机场交界、东环路（规划路）、建设路（规划路），南至机场路，北至横一路（规划路）和鹏兴路，规划面积10.63km2。 ②发展定位 中原经济区承接装备制造业转移重要基地，洛阳市装备制造配套产业基地重要组成部分；洛阳市经济重要增长点，孟津县经济的核心增长极，以装备制造业和以科技服务业主的现代服务业为主导产业的现代化城镇功能区。 ③产业空间布局 规划形成装备制造业产业园、装备制造业及配套产业园、现代服务业科技园、物流仓储园、配套生活区。 装备制造业产业园：在阿新大道和建设路以东、开元路以西、新G310以南、机场北边界以北的区域，围绕浙商工业园内的洛阳世英机械制造有限公司、洛阳路通重工机械有限公司、河南杭萧钢构有限公司等现状企业，发展装备制造业。该园区规划占地面积约163hm2。 装备制造业及配套产业园：在连霍高速公路以北规划集聚区的装备制造业及配套产业园，围绕洛阳隆华传热节能股份有限公司、洛阳福格森机械装备有限公司、东方红（洛阳）车轮制造有限公司、洛阳华众机械制造有限公司等现状企业，发展装备制造业，并发展配套产业。该园区规划占地面积约456hm2。 现代服务业科技园：在集聚区南部，龙泉路以东、华山路以西、机场路以南、规划二路和龙华路以北的区域，以隆华传热节能股份有限公司为代表，配合建设中的洛阳空港国际现代服务业科技园共同打造以孵化器、加速器为核心的现代服务业科技园。该园区规划占地面积约177hm2。 物流仓储片区：在开元路以东、东环路以西、规划新G310以南、机场北边界以北的区域，利用新G310便捷的对外交通联系，发展物流仓储，形成集聚区的物流仓储片区。该片区规划占地面积约82hm2。 配套生活片区：在滨湖大道以东、阿新大道和建设路以西、机场路以北、新G310以南的区域，龙翔路以东、华山路以西、龙华路以南、洛阳北外环路以北的区域以及临近麻屯镇区国安路以东、小浪底专用线以西、横一路以南、鹏兴路以北的区域，规划配套生活区，用于集聚区内村民的安置。该片区共规划占地面积约398hm2。 本项目位于洛阳空港产业集聚区洛阳隆华制冷设备有限公司董村厂区内，属于先进装备制造业及配套产业园内，用地性质为二类工业用地，符合规划要求。洛阳空港产业集聚区空间规划土地利用规划图见附图七、产业布局图见附图八。 二、《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》及审查意见符合性分析 2019年8月机械工业第四设计研究院有限公司编制完成了《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》，河南省生态环境厅于2019年8月以豫环函[2019]190号文出具了审查意见。根据规划环评报告书要求，根据报告书要求洛阳空港产业集聚区负面清单和环境准入条件见下表。 - 项目与产业集聚区发展负面清单相符性分析 类别; 行业、工艺及产品; 本项目情况; 相符性. 禁止类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中落后生产工艺装备、落后产品生产项目; 本项目为光伏用陶瓷靶材生产项目，属于电子专用材料行业，项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年）中鼓励类项目。; 符合. ·传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目（符合省重大产业布局的项目除外）； ·水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目； ·火电、新建燃煤设施 ·钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业不再实施产能置换; 符合. ·耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目（符合省重大产业布局的项目除外）； ·涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目; 本项目用水量较小，无生产废水产生，不涉及重金属污染物排放。; 符合. ·粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺； ·无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁扼的铝壳中频感应电炉、铸造用燃油加热炉； ·采用铸造用燃油加热炉; 本项目不涉及; 不涉及. 露天喷涂项目； 使用高VOCs含量的溶剂型涂料; 本项目不涉及。; 不涉及. 耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目; 本项目不涉及。; 不涉及. 限制类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类项目; 本项目属于鼓励类项目; 不涉及. - 项目与空港产业集聚区环境准入条件相符性分析 类别; 准入条件; 本项目情况; 相符性. 产业类别; ·原则上仅允许入驻符合产业集聚区产业定位及产业规划，符合产业集聚区循环经济发展产业链的补链项目； ·杜绝入驻不符合国家产业政策、行业发展规划、行业准入条件及地方环保管理要求或国家产业政策命令淘汰、落后生产工艺装备； ·依托现有企业入驻的项目，应满足产业负面清单要求。; 本项目属于电子专用材料制造项目，符合产业集聚区产业定位，不涉及淘汰、落后生产工艺装备。; 符合. 生产规模和工艺技术先进性要求; ·在工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ·建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ·环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。; 本项目生产规模和工艺技术达到国内同行业领先水平，建设规模符合国家相关行业准入条件要求。; 符合. 清洁生产水平; ·应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求； ·入驻项目的单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标应达到国内相关行业指标要求； ·入驻企业清洁生产水平应达到国内同行业先进水平或领先水平。; 本项目符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，清洁生产水平达到国内同行业先进水平。; 符合. 污染物排放 总量控制; ·新建项目的污染物排放指标需满足产业集聚区总量控制指标要求； ·环保搬迁项目，污染物排放指标不能超过2015年现状污染物排放量（以达标排放计）； ·入驻项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准。; 本项目污染物排放指标满足产业集聚区总量控制指标要求。; 符合. - 项目与规划环评审查意见相符性分析 规划环评审查意见; 本项目情况; 相符性. 规划主导产业为装备制造业和科技服务业。; 本项目为光伏用陶瓷靶材制造，属于现状主导产业装备制造产业。; 符合. 合理用地布局。 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；加强与《洛阳市北郊机场总体规划（2006—2035）》的衔接，应满足机场净空要求；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响；认真落实饮用水源地一级保护区的保护要求，加强对集聚区内麻屯镇取水井的保护，防止集聚区建设对水源地水质产生不良影响；集聚区位于邙山陵墓群西段的建设控制地带内，应执行文物保护有关规定；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业进行搬迁；新建项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目位于产业集聚区中部先进装备制造业及配套产业园内，用地布局合理。; 符合. 优化产业结构。 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；禁止传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目(符合省重大产业布局项目除外)；禁止水泥、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染的项目：禁止耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛坯鞣制、印染等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物排放的项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排。; 本项目为光伏用陶瓷靶材生产项目，属于电子专用材料行业，不属于禁止类项目。; 符合. 尽快完善环保基础设施。 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快污水处理厂建设，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口。进一步优化能源结构，加快集中供热配套管网建设，逐步实现集中供热。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置：危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 本项目无生产废水产生，不新增生活污水；一般固废收集后全部外售，危险固废的收集、贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 符合. 严格控制污染物排放。 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理，提标改造等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强污水处理厂运营管理，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准，优化常袋镇污水处理厂、麻屯镇污水处理厂及规划污水处理厂排水路线，出水采用管道沿小浪底大道向南排入邙山渠，减少对金水河水库影响。尽快实现集聚区集中供水，定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 本项目产生的非甲烷总烃经热力燃烧装置处理后达标排放，污染物排放量较小；项目不涉及废水外排。; 符合. 建立事故风险防范和应急处理体系。 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库。严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的栏截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 本次评价要求企业按要求完善突发环境事件应急预案，并定期有计划地组织应急培训和演练。; 符合. 综上所述，本项目符合洛阳空港产业集聚区产业发展负面清单、环境准入条的要求，也符合规划环评审查意见的相关要求。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | ### 一、项目与洛阳市“三线一单”相关政策相符性分析 1、《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（洛政[2021]7号） 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（洛政[2021]7号），全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控，根据洛阳市生态环境管控单元分布示意图（见附图九），本项目位于洛阳市孟津区空港产业集聚区（麻屯镇董村），属于重点管控单元，重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。本项目运营过程废气经配套治理设施处理后可以达标排放，符合区域管控要求。 ### 2、生态保护红线 孟津区生态保护红线范围主要包括黄河干流水源保护生态保护红线区、黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区范围内。本项目位于孟津区空港产业集聚区，根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》，本项目属于重点管控单元，用地性质为工业用地，厂区周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区，亦不在孟津区生态保护红线范围内，因此，项目选址不涉及生态保护红线。 ### 3、环境质量底线 ### 本项目所在区域大气环境中PM10、PM2.5、O3相应浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，但是随着洛阳市一系列污染防治攻坚治理措施的实施，环境空气将会有明显好转；本项目生产过程中产生的废气污染物主要为有机废气，经处理后污染物排放量较小，对周围环境空气影响较小。项目无生产废水产生，本次不新增生活污水，对地表水环境影响较小；项目产生的固体废物均能得到合理处置，企业按照相关要求采取防渗措施后，对周围地下水和土壤环境影响不大。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 4、资源能源利用上线 本项目用水和用电均引自产业区市政管网，用水、用电量均较小，本次扩建项目不新增占地，项目符合资源利用上线的要求。 ### 5、《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）符合性分析 根据《洛阳市生态环境准入清单》，本项目环境管控单元编码为ZH41032220002，对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。 - 项目与洛市环[2021]58号符合性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 重点管控 单元 ZH41032 220002; 空间布局约束; - 禁止铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；禁止有色冶炼等高耗能、高污染项目； 禁止耗水量大、废水排放量大的化学原料药及生物发酵制药等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属 污染物的排放项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使 用高 VOCs 含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含 重金属废水回用不外排，重点发展临空经济和高科技现代服务业，支持高端装备制造，对于高耗能、高污 染的项目逐步退出。 2、现有化工生产企业按照“成熟一个、搬迁一个”的要求逐步迁出产业集聚区。; 本项目为光伏用陶瓷靶材生产项目，不属于禁止建设的项目，项目废气主要为非甲烷总烃，不涉及废水及重金属污染物排放。; 相符. 污染物排放管控; 1、采取集中供热、调整能源结构等措施，除集中供热设施外，入驻企业禁建燃煤设施，减少废气污染物 排放。 2、确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《河南省黄河流域水污染物 排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。要加大尾水回用力度，减少外排，逐步实现废水禁排入金水河。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目 主要污染物排放应满足总量减排要求。; 本项目生产使用电为能源；项目无生产废水产生，不新增生活污水；项目产生的非甲烷总烃经热力燃烧装置处理后能够达标排放，排放量较小，可通过区域削减替代。; 相符. 环境风险防控; - 建立三级风险防范体系，企业做好风险事故防范，禁止事故废水或处理后的事故废水混入雨水管网排放；产业集聚区加强企业危险物质、危险装置的监控，制定环境风险事故应急预案，孟津区政府协调全面 应急工作。 - 涉及危化品的企业，建立三级防控措施，即危化品区围堰控制-厂区事故池-管网阀门控制，确保事故状态下，污水不外排。 3、涉及危化品企业及污水处理厂严格落实各项污染防渗措施，建设地下水污染防治监控系统，从源头减少污染并加强地下水环境跟踪监测管理。; 企业运营期将按要求制定环境风险事故应急预案，做好风险事故防范，禁止事故废水混入雨水管网排放。; 相符. 资源开发效率要求; 企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目清洁生产水平可以达到国内先进水平。; 相符. ### 二、产业政策相符性分析 本项目为光伏用陶瓷靶材生产项目，产品主要用于平板显示器和触摸屏等生产用材料，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”中“二十八 信息产业 第27条 薄膜场效应晶体管LCD（TFT-LCD）、有机发光二极管（OLED）、电子纸显示、激光显示、3D显示等新型平板显示器件、液晶面板产业用玻璃基板、电子及信息产业用盖板玻璃等关键部件及关键材料”。项目已在洛阳空港产业集聚区管理委员会备案，项目代码为：2205-410322-04-02-286942（详见附件2）。因此本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。 ### 三、项目与相关污染防治政策相符性分析 1、与《洛阳市生态环境保护委员会办公室 关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办 [2022]12号）相符性分析 - 项目与洛环委办 [2022]12号相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 符合性. 洛阳市 2022 年大气污染防治攻坚战实施方案. 三、主要任务; 3、推进绿色低碳产业发展。 严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制"两高"项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实"两高"项目会商联审机制。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。; 本项目为光伏用陶瓷靶材生产项目，属于电子专用材料行业，不属于高耗能、高排放项目，不属于全市禁止建设的项目。; 符合. 洛阳市 2022 年水污染防治攻坚战实施方案. 五、统筹做好其他水生态环境保护工作; 13、调整优化产业结构。落实"三线一单"生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业绿色化改造转型升级，推进化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建"两高一资"项目及相关产业园区。; 本项目符合《孟津区生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上线管控的相关要求，不属于重点行业。; 符合. 洛阳市 2022 年土壤污染防治攻坚战实施方案. （二）强化土壤污染源源头防控; 5. 全面提升固体废物监管能力。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范"三个能力"，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、利用、经营、监管"四个清单"，有序推进固废监管信息化建设。; 本项目运营期一般固废在一般固废区暂存后定期外售，危险废物在危废暂存间暂存后定期交由资质单位处置，固体废物均能得到合理处置。; 符合. 2、与《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办[2022]8号）相符性分析 - 项目与洛环委办[2022]8号相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. （一）巩固完善低VOCs含量原辅材料源头替代工作. 1、完善工业企业源头替代工作。; 对近几年来在汽车制造、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业，使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂的企业使用低VOCs含量原辅材料工作进行动态排查，核查替代计划落实情况，记录含VOCS原辅材料的产品名称、VOCS含量和使用量等，建立管理台账。定期对含VOCS产品生产、销售、进口、使用企业开展抽检抽查，检查产品VOCS含量检测报告，并抽测部分批次产品。; 本项目涉VOCs物料主要为原料氧化铟锡成品粒，VOCS含量较低，运营期拟按要求建立管理台账。; 符合. （二）强化无组织排放过程控制. 4、加强无组织排放废气收集。; 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。……对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。; 项目VOCs产生环节主要为烧结工序，烧结过程中烧结炉为密闭状态，产生的废气通过风机引至设备配套的辅助热力燃烧装置进行处理后通过15m高排气筒排放。; 符合. （三）强化工业企业VOCs治理. 11、全面淘汰低效治理设施。; 各县区进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动VOCs排放量大，排放物质以烯烃(如化工等)、芳香烃(如橡胶、溶剂制造、涂装、塑料等)、醛类(如家具、木材、纺织等)等为主的企业，排查薄弱环节，制定“一企一策”治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g (BET)。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。 采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000h-，采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置(RTO)燃烧温度一般不低于760°C，催化燃烧装置(CO)燃烧温度一般不低于300℃，相关温度参数应自动记录存储。; 项目有机废气采用热力燃烧装置进行处理，属于有机废气高效治理措施。; 符合. 3、与《洛阳市生态环境局 关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环[2021]47号）相符性分析 本项目为光伏用陶瓷靶材生产项目，不属于国家和河南省重污染天气管控的重点行业，参照洛阳市重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南中涉VOCs排放工序差异化管控措施相关要求，具体见下表。 - 项目与洛市环[2021]47号相符性分析 涉VOCs排放工序差异化管控措施. 差异化指标; 绩效先进性指标要求; 企业对标情况; 备注. 能源类型; 以电、天然气为能源; 本项目所有设备均采用电为能源。; 符合. 原辅材料; 1、使用粉末涂料； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的低VOCs含量涂料产品。; 本项目不涉及涂料。; 符合. 生产工艺; 不属于《产业结构调整指导目录(2019年版)》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 项目属于《产业结构调整指导目录(2019年版)》鼓励类项目，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 符合. 污染治理技术; 废气收集采用侧吸式罩、槽边排风等高效技术，实现微负压收集；蘸油热处理工序全密闭，油雾废气采用多级回收+VOCs治理技术或直接回加热炉焚烧技术；VOCs废气采用燃烧工艺(包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧)进行最终处理，或采用活性炭吸附(采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上)等高效处理工艺。; 本项目VOCs废气采用设备配套的辅助热力燃烧装置进行处理，属于高效处理工艺。; 符合. 无组织管控要求; 物料储存; 符合河南省通用行业基本要求。; 本项目涉VOCs物料为固态颗粒，不会挥发。; 符合. 物料转移和输送. 工艺过程. 厂容厂貌; 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见集尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 厂区内道路均硬化，路面定期清扫、洒水，未利用地全部绿化，无成片裸露土地。; 符合. 排放限值; 1.全厂PM和NMHC 排放浓度分别不高于10、20mg/m3；2. VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；废气去除率达不到80%或无有组织排放口的，生产车间或生产设备无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界任意1h NMHC平均浓度低于2mg/m3；3、其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。; 本项目NMHC排放浓度不高于20mg/m3，VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和98%。; 符合. 4、与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相符性分析 本项目为光伏用陶瓷靶材生产项目，不属于国家和河南省重污染天气管控的重点行业，参照河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南中涉锅炉/炉窑排放差异化管控相关要求，具体见下表。 - 项目与河南省通用行业应急减排措施相符性分析 差异化指标; A级绩效分级指标要求; B级绩效分级指标要求; 本项目特点; 备注. 能源类型; 以电、天然气为能源; 其他; 本项目以电为能源。; 达到A级. 生产工艺; 1. 属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 本项目属于《产业结构调整指导目录(2019年版)》鼓励类，符合相关产业政策要求等。; 达到A级. 污染治理技术; 1.电窑： PM采用袋式除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、 静电除尘等高效除尘技术。 2.燃气锅炉/炉窑： (1) PM采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术； (2) NOx采用低氮燃烧或SNCR/SCR等技术。 3.其他工序(非锅炉/炉窑) ： PM采用覆膜袋式除尘或其他先进除尘工艺。; 1. 燃煤/生物质/燃油等锅炉/炉窑：（1）PM采用覆膜袋式除尘、滤筒除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、四电场及以上静电除尘等高效除尘技术（除湿电除尘外，设计效率不低于99%）；（2）SO2采用石灰/石-石膏、氨法、钠碱法、双碱法等湿法、干法和半干法（设计效率不低于85%）；（3）NOX采用低氮燃烧、SNCR/SCR、湿式氧化法等技术；2.电窑、燃气锅炉/炉窑： 未达到A级要求。 A级要求：（1）PM采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术；（2）NOx采用低氮燃烧或SNCR/SCR等技术。; 本项目烧结炉工作过程中不产生颗粒物、SO2和NOX。; 不涉及. 排放限值; 加热炉、热处理炉、 干 燥炉; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于： 电窑：10 mg/m3 (PM) 燃气：10、35、50mg/m3 (基准含氧量：燃气3.5%，电窑和因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计); PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：10、50、100mg/m3（基准含氧量：燃油/燃煤3.5%/9%，因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）; 本项目烧结炉工作过程中不产生颗粒物、SO2和NOX。; 不涉及. 其他工序; PM 排放浓度不高于10mg/m3。. ### 四、项目与集中式饮用水源保护区划相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），麻屯镇集中供水中心厂区井和西井均位于浙商工业园内，两井相距257m，附近没有河流水系。两水井均为孔隙承压水，其含水层介质主要为中细砂，依照成孔隙承压水型划定保护区，划定方法采用经验值确定。一级保护区为水井外围50m，不划定二级保护区和准保护区。 本项目位于麻屯镇董村，项目车间东南距离麻屯镇集中供水中心西井一级保护区边界1122m，东南距离麻屯镇集中供水中心厂区井一级保护区边界1210m，不在饮用水源保护区范围内，项目与饮用水源地位置关系图见附图六。 五、文物保护 本项目位于洛阳市空港产业集聚区（孟津区麻屯镇董村），对照《孟津县重点文物分布图》（2018年9月），项目位于邙山陵墓群西段建设控制地带范围内，项目与孟津县重点文物分布图位置关系详见附图五。项目利用厂区已有的生产车间，不涉及土建工程，对文物影响较小。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 洛阳晶联光电材料有限责任公司（以下简称“晶联公司”）位于洛阳市孟津区空港产业集聚区隆华大道66号，该公司统一社会信用代码为91410322MA40K0RD1B，晶联公司是广西晶联光电材料的子公司，主要从事ITO平面/旋转靶材等相关产品的研究、开放及销售，产品广泛应用于TFT、TN、STN型液晶显示屏（LCD）以及触摸屏（TP）等诸多领域。 晶联公司于2018年在洛阳隆华制冷设备有限公司董村厂区内租赁厂房投资建设了年产200吨ITO靶材产业化建设项目，该项目于2019年10月，通过了一期竣工环境保护验收，验收规模为年产66.7吨ITO靶材；2021年11月，通过了二期竣工环境保护验收，验收规模为年产60吨ITO靶材。 现有工程生产的ITO靶材主要应用于平板显示器和触摸屏等生产，根据市场发展需求，晶联公司拟在原有厂房内进行光伏用陶瓷靶材生产线扩建项目，光伏用陶瓷靶材主要用于异质结太阳能电池板等生产，项目建成后可年产光伏用陶瓷靶材6吨。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十六、计算机 通信和其他电子设备制造业39”中“第81条 电子元件及电子专用材料制造398”中“电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）”，本项目主要生产工艺为外购原料—成型—烧结—机加工—绑定—成品，不涉及化学反应，因此，需编制环境影响报告表。 为此，建设单位委托河南国阳环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。我公司在接受委托后，组织人员对项目场地进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和河南省环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《洛阳晶联光电材料有限责任公司光伏用陶瓷靶材生产线扩建项目环境影响报告表》。 二、建设地点及周围环境概况 本项目位于洛阳市孟津区空港产业集聚区隆华大道66号洛阳隆华制冷设备有限公司董村厂区内，隆华制冷设备有限公司董村厂区西侧紧邻隆华大道（小浪底专用公路），隔路为洛阳福格森机械装备有限公司，东侧为农田，南侧为空地，北侧为洛阳泉成伟业玻璃技术有限公司。项目地理位置详见附图一。 三、项目工程内容 本次扩建项目为利用晶联公司已租用的车间，所租用ITO靶材生产线车间总占地面积11334.34m2，该生产车间内设置有溶铟室、干燥煅烧室、制粉室、液压成型区、烧结成型区、机械加工区等，本次扩建项目所利用区域主要为液压成型区、烧结成型区和机械加工区，具体建设内容见下表。项目所在厂区平面布置图见附图二，车间布局见附图三。 - 项目主要工程建设内容 类别; 建设内容; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1个，总占地面积11334.34m2，在现有车间内的液压成型区、烧结成型区、机械加工区增加冷等静压机、烧结炉和机加工设备，形成年产6吨光伏用陶瓷靶材生产线; 利用现有. 辅助工程; 办公室; 利用晶联公司已租用的隆华公司办公楼500m2; 利用现有. 公用工程; 给水; 由空港产业集聚区市政管网供水; 利用现有. 供电; 由空港产业集聚区电网供电. 环保工程; 废气; 烧结工序非甲烷总烃; 烧结炉废气通过风机引至设备配套的辅助热力燃烧装置进行处理，处理后的废气通过1根15m高排气筒（DA004）; 新建. 噪声; 厂房隔声、基础减振等隔声降噪措施; 新建. 固体废物; 一般固废; 1个26.5m2的一般固废暂存区; 利用现有. 危险废物; 1个24m2的危险废物暂存间. 四、主要产品及产能 项目产品为光伏用陶瓷靶材，具体产品方案见下表。 - 项目产品方案一览表 产品名称; 产量; 规格; 备注. 光伏用陶瓷靶材; 6t/a; 包括管状和板状，尺寸根据客户要求定制; 用于异质结太阳能电池板生产. 五、主要生产设施及设施参数 项目主要生产设备包括冷等静压机、烧结炉、机加设备等，具体生产设备详见下表。 - 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量 （台/套）; 用途; 备注. 1; 冷等静压机; LDJ1750/3200-260YS; 1; 原料成型; 本次新增. 2; 烧结炉; RB-18-1729065; 2; 电加热，配套尾气辅助燃烧装置; 本次新增. 3; 数控内圆磨床; MK250Q; 1; 根据产品要求，对靶材进行后加工; 本次新增. 4; 砂线切割机; DK7763; 1; 本次新增. 5; 数控加工中心; SBN2000*1000; 1; 本次新增. 6; 液氧储罐; 30m3; 2台; 为烧结工序提供氧气; 依托现有. 7; 背铟台; BYT4500-2000; 4台; 绑定工序使用; 依托现有. 8; 背铟机; SJ-10H2; 2台. 9; 钎焊机; L80/10; 2台. 六、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原材料为氧化铟锡成品粒，辅助用料包括液氧、乳化液、磨削液等，具体见下表。 - 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 数量; 储存方式及形态; 备注. 1; 氧化铟锡成品粒; 6.5t/a; 颗粒状，粒径约40~55μm，桶装储存; 外购于广西晶联光电材料有限公司. 2; 塑料膜; 0.05t/a; 尼龙PE复合材质; 外购. 3; 液压油; 0.25t/a; 桶装，50kg/桶; 外购，冷等静压机压力介质. 4; 液氧; 75t/a; 液氧储罐，单罐容积30m3; 外购，烧结工序用. 5; 乳化液; 0.03t/a; 塑料桶装，包装规格25kg/桶; 冷等静压、切割工序、加工中心工序用. 6; 磨削液; 0.03t/a; 塑料桶装，包装规格25kg/桶; 磨削工序用. 7; 水; 0.9t/a; /; 产业区供水管网. 8; 电; 5000kW·h/a; /; 产业区供电管网. - 主要原辅材料理化特性一览表 序号; 名称; 理化性质. 1; 氧化铟锡; 简称ITO，分子式In2O5Sn，是一种铟氧化物和锡氧化物的混合物，主要的特性是其电学传导和光学透明的组合。氧化铟锡主要用于制作液晶显示器、平板显示器、等离子显示器、触摸屏、电子纸等应用、有机发光二极管、以及太阳能电池、和抗静电镀膜还有EMI屏蔽的透明传导镀膜。. 2; 液氧; 液态氧（常用缩写LOX或LO2表示）是氧气的状态为液态时的液体。液态氧广泛用于航天，医学，工业和军事方面。液氧是非常强的氧化剂，有机物在液氧中剧烈燃烧。液态氧呈浅蓝色，沸点为-183℃；冷却到-218.8℃成为蓝色固态。在空气中氧的浓度达到一定比例时可促进燃烧（助燃）而不能自燃。. 3; 乳化液、磨削液; 乳化状均匀液相矿物油占50~80%，脂肪酸占0~30%，其余为乳化剂、防锈剂。. 七、公用工程 1、给、排水 项目生产过程中用水主要为乳化液和磨削液配置用水。乳化液配置比例为1:20，乳化液用量为0.03t/a，则配置用水量为0.6t/a；磨削液配置比例为1:10，磨削液用量为0.03t/a，则配置用水量为0.3t/a。配置用水随乳化液和磨削液作为危废处置，不产生废水。 本次扩建项目不新增职工，因此，不新增生活污水。 2、供电 本次扩建项目年耗电量5000kwh，依托厂区现有供电设施。 八、劳动定员及工作制度 本次扩建项目不新增劳动定员，现有工程厂区职工总人数约100人，从现有工程调剂5人至本项目。项目烧结炉为间断运行，每个烧结周期连续工作时间约144h（6天），年运行时间约3456h，其他设备均在白天运行，每班8h，年生产天数300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 图1 生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： ①冷等静压成型：项目所用原料氧化铟锡成品粒为外购，首先将氧化铟锡成品粒装入塑料膜内，并放入模具中（不同规格产品所用模具不同，包括管状和板状，模具为外购，镍合金材质，模具重复利用），然后将模具放入冷等静压机内进行压制成型（氧化铟锡成品粒在生产过程中加入有聚乙烯醇作为粘合剂），冷等静压机工作过程压力为22800~27634KN左右。 冷等静压机工作原理：冷等静压机是将装入密封、弹性模具中的物料，置于盛装液体或气体的容器中，用液体或气体对其施加以一定的压力，将物料压制成实体，得到原始形状的坯体，压力释放后，将模具从容器内取出。其主要原理是加在密闭液体上的压强，能够大小不变地由液体向各个方向传递，也就是说，在密闭容器内，施加于静止液体上的压强将以等值同时传到各点。 本项目冷等静压机压力介质为液压油，工作介质为乳化液和水的混合物，物料外面包封有塑料膜，可避免物料的污染，压制成型后需去掉表层的塑料膜再进入后续生产工序。冷等静压过程中会产生废液压油、废乳化液和废包装材料。 ②坯体烧结：经过压制成型后的坯体送入烧结炉内进行烧结，烧结分为升温—高温—降温三个阶段。 升温：物料进入烧结炉后逐渐升温至600℃（约4h），并保温6h，进行脱脂，升温过程中需往炉体内通入洁净的压缩空气（空气在空压机房经压缩并过滤后通过管道输送至烧结炉）。 升温过程中氧化铟锡中的粘结剂聚乙烯醇会完全分解为有机废气，以非甲烷总烃计，废气通过设备配套的辅助热力燃烧装置进行处理后排放。 高温：600℃保温结束后，需继续升至高温段1600℃左右，并保温90h，高温段从600℃之后开始往炉体内通入氧气（纯氧烧结），氧气含量可达到99.9%，以防止氧化铟和氧化锡高温失氧分解，所用氧气由液氧储罐供应。高温段采用纯氧烧结，因此无NOX（热力型）产生，原料中聚乙烯醇在升温段已经完全分解，因此，无有机废气产生。 降温：烧结完成后，开始进行降温，首先从1600℃降至600℃，此过程通过设备程序自动控制缓慢降温，约20h；降至600℃之后，开始往炉体内通入洁净的压缩空气进行冷却至常温状态，约10h。降温过程中1600℃至600℃过程中不通入空气，600℃之后通入空气，因此，不会产生NOX（热力型）。 ③靶材后加工：通过数控内圆磨床、砂线切割机、数控加工中心对烧结后的靶材进行磨削、线切割、车铣加工等，以得到不同厚度和尺寸的靶材。后加工过程中会产生废磨削液、废乳化液以及设备噪声。 ④绑定：加工好的靶材，依托现有工程的绑定设备将铜背板与靶材进行绑定，绑定过程中为先将靶材放在背铟台上加热升温至绑定温度，然后通过背铟机将铟涂覆在背铟面，再通过钎焊将靶材焊合至铜背板上。纯铟熔点为168℃，挥发温度在1500℃以上，因此钎焊过程中无焊烟产生。 二、产污环节 本项目废气污染源主要为烧结过程中产生的非甲烷总烃；生产过程中无废水产生，不新增职工，无生活污水；噪声污染源主要为数控内圆磨床、数控加工中心、砂线切割机等设备运行噪声；固体废物主要为边角料、废空气过滤器、废液压油、废乳化液、废磨削液、冷等静压过程废包装材料。 具体产污环节见下表。 - 本项目产污环节一览表 项目; 产污环节; 主要污染物; 排放方式; 治理措施. 废气; 烧结过程; 非甲烷总烃; 有组织; 通过烧结炉配套的辅助热力燃烧装置进行处理，处理后通过1根15m高排气筒（DA004）. 噪声; 数控内圆磨床、数控加工中心、砂线切割机; 噪声; 连续; 厂房隔声、基础减振等隔声降噪措施. 固体废物; 一般固废; 磨削、切割、加工中心; 边角料; 连续; 一般固废暂存间暂存后，定期外售. 空气过滤; 废空气过滤器; 间断; 交由厂家回收. 危险废物; 冷等静压; 废液压油; 间断; 危废间暂存后，定期交由洛阳德鑫环保科技有限公司处置. 冷等静压; 废包装材料; 连续. 冷等静压、磨削、切割、加工中心; 废乳化液和废磨削液; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程环保手续履行情况 2018年5月，江西景瑞祥环保科技有限公司编制完成了《洛阳晶联光电有限责任公司年产200吨ITO靶材产业化建设项目环境影响报告书》，该项目环境影响报告书于2018年6月21日由原孟津县环境保护局予以批复，批复文号为孟环审[2018]104号，见附件6。 2019年10月，洛阳晶联光电有限责任公司对其一期工程（年产66.7吨ITO靶材）进行了竣工环境保护自主验收，见附件7。 2021年11月，洛阳晶联光电有限责任公司对其二期工程（年产60吨ITO靶材）进行了竣工环境保护自主验收，见附件7。 2021年11月30日，洛阳晶联光电有限责任公司取得了排污许可证，证书编号91410322MA40K0RD1B001U，行业类别为电子专用材料制造，有效期限2021年11月30日至2026年11月29日，发证机关：孟津县环境保护局，见附件8。 综上所述，现有工程已取得环境影响评价报告书批复、竣工环境保护验收意见和排污许可证，环保手续完善。 二、现有工程污染物排放情况 现有工程环评设计生产规模为年产200吨ITO靶材，验收为分阶段验收，目前已验收两期工程情况如下。 1、现有工程一期验收情况 一期验收规模为年产66.7吨ITO靶材，建设1条ITO靶材生产线，主要生产设备包括反应釜、干燥机、煅烧炉、球磨机、造粒机、大型压机、冷等静压机、烧结炉、磨床、线切割机、磨切一体机等，生产工艺见下图。 图2 现有工程一期生产工艺及产污环节图 2、现有工程二期验收情况 二期验收规模为年产60吨ITO靶材，二期工程原料外购广西晶联光电材料有限责任公司氧化铟锡成品粒，故不需进行制粉，氧化铟锡成品粒经冷等静压、靶材烧结和靶材后加工三个工序制成成品，主要生产设备包括冷等静压机、烧结炉、磨床、线切割机、磨切一体机、背铟台、背铟机、钎焊机等，生产工艺见下图。 图3 现有工程二期生产工艺及产污环节图 3、现有工程污染物排放情况 本次环评根据现有工程一期和二期验收监测数据（一期验收监测时间为2019年8月24日~25日、二期验收监测时间为2021年9月22日~23日），并结合现有工程环评报告中数据对现有污染物排放情况进行统计，现有工程污染物排放情况如下。 （1）废气排放情况 现有工程废气污染源主要包括反应釜挥发的少量不凝气（非甲烷总烃）、喷雾干燥工段产生的颗粒物和非甲烷总烃、配料工序产生的颗粒物、煅烧工段产生的颗粒物和氮氧化物、喷雾造粒工序产生的颗粒物和锡及其化合物、烧结工序产生的非甲烷总烃。 ①喷雾干燥工序废气经沉降室+旋风分离器+布袋除尘器对颗粒物进行处理后，再与反应釜不凝气汇合后经两级碱液喷淋塔处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放，根据现有工程一期验收中2019年8月24日~25日的监测数据，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）要求，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准要求。 ②配料工序产生的粉尘经袋式除尘器进行处理，喷雾造粒工序废气经沉降室+旋风分离器+袋式除尘器进行处理，以上废气经处理后和煅烧工序产生的废气一并通过1根15m高排气筒（DA002）排放。根据现有工程一期验收中2019年8月24日~25日的监测数据，颗粒物、锡及其化合物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准要求；氮氧化物排放满足《河南省 工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）要求。 ③烧结工序产生的废气经烧结炉配套的辅助燃烧装置处理后经15m高排气筒（DA003）排放，现有工程一期和二期验收烧结工序共用1根排气筒，根据二期工程验收中2021年9月22日~23日的监测数据，烧结工序非甲烷总烃排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）要求。 （2）废水排放情况 项目废水包括生产废水和职工生活污水，其中生产废水主要包括铟锭清洗废水、设备和地面清洗废水、碱液喷淋塔废水、纯水制备工序排水和循环冷却水排水。生产废水预处理设施采用中和+Fenton试剂氧化+沉淀预处理后和生活污水一并排入隆华公司董村厂区污水处理站处理达标后排放。现有工程二期验收不涉及生产废水和生活污水，根据现有工程一期验收中2019年8月24日~25日的监测数据，废水排放情况见下表。 现有工程废水预处理设施排放情况一览表 采样点位; 检测日期; 测次; 化学需氧量; 悬浮物; 石油类. 生产废水预处理设施出口; 2019.8.24; 1; 35; 12; 2.38. 2; 41; 11; 2.15. 3; 36; 10; 2.12. 生产废水预处理设施出口; 2019.8.25; 1; 38; 9; 2.12. 2; 41; 10; 2.09. 3; 36; 11; 2.14. - 隆华公司董村厂区化粪池排放情况一览表 采样点位; 检测日期; 测次; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮. 化粪池出口; 2019.8.24; 1; 226; 85; 17.5. 2; 232; 91; 17.2. 3; 229; 76; 17.4. 4; 234; 91; 16.8. 化粪池出口; 2019.8.25; 1; 226; 95; 17.9. 2; 237; 89; 17.1. 3; 225; 78; 17.6. 4; 232; 76; 18.1. - 隆华公司董村厂区污水处理站排放情况一览表 采样点位; 检测日期; 测次; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 石油类. 污水处理站出口; 2019.8.24; 1; 38; 9; 2.45; 0.19. 2; 32; 10; 2.36; 0.22. 3; 34; 11; 2.51; 0.24. 污水处理站出口; 2019.8.25; 1; 32; 11; 2.58; 0.25. 2; 35; 12; 2.91; 0.22. 3; 37; 9; 2.45; 0.26. 根据上表监测结果可知，现有工程综合废水经隆华董村厂区污水处理站处理后，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准要求，经市政污水管网排入常袋镇污水处理厂深度处理。 （3）噪声 现有工程高噪声设备主要为喷雾干燥机、造粒机、空压机、风机、中央空调压缩机、磨床、磨切一体机和切割机等，根据建设单位2022年4月9日的噪声例行监测数据，厂界噪声排放情况见下表。 - 现有工程厂界噪声排放情况一览表 单位：dB(A) 监测点位 日期; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2022.4.9; 53; 43; 56; 45; 55; 44; 54; 44. 标准值; 65; 55; 70; 55; 65; 55; 65; 55. 根据上表监测结果可知，现有工程东、南、北厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，西厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求（西厂界临隆华大道）。 （4）固体废物 现有工程固体废物主要包括设备维护和检修产生的废机油和废液压油、线切割和冷等静压机产生的废乳化液、磨削加工工序产生的废磨削液、冷等静压过程中产生的废包装材料、磨削加工和线切割产生的边角料、废化学品包装桶（磨削液、乳化液）、沉淀池沉渣、洁净车间定期更换高效空气过滤器以及职工日常生活产生的生活垃圾。 现有工程厂区已建1个24m2危废暂存间和1个26.5m2一般固体废物暂存间，危险废物在危废间暂存后定期交由洛阳德鑫环保科技有限公司处置，废边角料外售给铟回收企业，生活垃圾交由环卫部门统一处理。 4、现有工程目前已验收二期，未达到环评设计产能，现有工程“三废”排放情况根据《洛阳晶联光电有限责任公司年产200吨ITO靶材产业化建设项目环境影响报告书》中污染物排放量进行统计，现有工程“三废”排放情况汇总见下表。 - 现有工程“三废”排放情况汇总表 种类; 污染物名称; 排放量(t/a). 废气; 颗粒物; 1.1647. 锡及其化合物; 0.05. 氮氧化物; 0.171. 非甲烷总烃; 0.8977. 废水; 生产废水; 废水量; 4.08×103. COD; 0.1972. SS; 0.1402. 石油类; 0.0087. 铟; 0.0192. 锡; 0.0009. 生活污水; 废水量; 3.096×103. COD; 0.2229. SS; 0.1547. 氨氮; 0.0300. 固废; 一般固废; 50.1364. 危险废物; 23.05. 生活垃圾; 45. 注：表中固体废物数据为产生量，排放量均为0。. 三、现有工程存在的环保问题及整改措施 根据现场调查，现有工程各项环保措施均已落实到位，符合现行相关环保政策要求，不存在现存环保问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、环境空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量现状评价如下。 - 区域空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110.0; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3; 百分位数8h平均 质量浓度; 172; 160; 107.5; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2021年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以项目所在区域为环境质量不达标区。 为改善环境空气质量，洛阳市目前正在实施《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环委办[2022] 12号），通过治理，区域环境质量状况正在逐步好转。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津县环境监测站2021年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津县空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 监测点位; 污染物; 年评价指标; 现状 浓度; 评价 标准; 浓度占标率%; 超标倍数; 达标情况. 孟津区监测站; SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 0; 达标. 24h平均第98百分位数; 14; 150; 9.3; 0. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 42.5; 0; 达标. 24h平均第98百分位数; 42; 80; 52.5; 0. PM10; 年平均质量浓度; 83; 70; 118.6; 0.186; 不达标. 24h平均第95百分位数; 204; 150; 136.0; 0.36. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 115.1; 0.15; 不达标. 24h平均第95百分位数; 96; 75; 128.0; 0.28. CO; 24h平均第95百分位数; 1.4; 4; 35.0; 0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数浓度; 173; 160; 108.1; 0.081; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2021年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3、其他污染物 本项目其他污染物为非甲烷总烃，本次评价借用《洛阳晶联光电材料有限责任公司年产200吨ITO靶材产业化建设项目（二期）竣工环境保护验收监测报告》中董村（位于本项目厂区西南侧230m）的监测数据，监测时间为2021年9月22日~23日，监测结果见下表。 - 环境空气监测结果一览表 监测 点位; 监测 因子; 1小时平均浓度监测结果. 浓度范围 （mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）. 董村; 非甲烷总烃; 0.16~0.23; 11.5; 0. 由上表中的监测结果可知，监测点位董村的非甲烷总烃1小时平均浓度值均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中标准限值。 二、声环境质量现状 为了解建设项目所在区域声环境质量现状，本次评价采用洛阳晶联光电材料有限责任公司的噪声例行监测数据，监测时间为2022年4月9日，监测期间现有工程正常运行。监测结果见下表。 - 声环境现状监测结果一览表 单位：dB(A) 监测点位 日期; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2022.4.9; 53; 43; 56; 45; 55; 44; 54; 44. 标准值; 65; 55; 70; 55; 65; 55; 65; 55. 由上表监测结果可知，项目东、南、北三侧厂界昼间、夜间噪声值均可满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 3类标准，西侧厂界昼间、夜间噪声值均可满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 4a类标准（西侧厂界临隆华大道）。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于洛阳市孟津区空港产业集聚区，主要环境保护目标见下表。 - 环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 距厂界的方位、距离; 保护级别. 环境空气 (500m范围内); 董村; SW 230m; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. 半坡村; SN 300m. 后楼村; E 460m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率. 排气筒高度（m）; 二级（kg/h）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10. 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）：4.0. 2. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他行业 标准 污染物; 有机废气排放口建议排放浓度（mg/m3）; 有机废气排放口建议去除率; 工业企业边界排放建议值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 80; 70%; 2.0. 3.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. 4.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量指标 本项目VOCs排放量为0.0007t/a，可从区域倍量替代削减。 2、废水总量指标 本项目无生产废水和生活污水，不涉及废水总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为利用现有厂房进行建设，项目不新增占地，不涉及土建工程。 施工期主要工作是设备安装，工程量较小且在密闭车间内进行，施工期影响主要为噪声影响，环评要求建设单位合理安排施工时间，夜间不施工，采取措施后施工期基本不会对周围环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 1、废气产排情况 本项目废气污染源主要为烧结炉运行过程中产生的有机废气，以非甲烷总烃计。项目生产过程中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此，不需设置大气专项评价。 项目废气产排情况见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 本项目废气产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生情况; 治理措施; 废气量 m3/h; 年运行时间h; 污染物排放情况; 排放标准. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 名称; 去除效率%; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 烧结工序; 非甲烷总烃; 有组织排放; 451.4; 0.1354; 0.0325; 热力燃烧装置; 98; 是; 300; 240; 9.7; 0.0029; 0.0007; 120; 10. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气污染源强核算及达标分析 （1）废气污染源强核算 本项目目前暂无该行业污染源强核算技术指南，按照《污染源源强核算技术指南 准则》中要求，污染源强核算可采用物料衡算法、类比法、产污系数法等，本次采用物料衡算法对废气污染源强进行核算。 本项目废气污染源主要为坯体烧结过程中产生的废气，烧结炉升温过程中温度约为600℃，原料氧化铟锡成品粒中的粘合剂聚乙烯醇会完全分解，以非甲烷总烃计。根据现有工程氧化铟锡成品粒生产过程中配比，氧化铟和氧化锡占比约为99.5%、粘结剂聚乙烯醇占比约为0.5%，本项目所用氧化铟锡成品粒为外购于广西晶联光电材料有限公司，为本项目建设单位的总公司，生产技术相同，本项目所用光伏用陶瓷靶材和现有工程用于平板显示器、触摸屏等ITO靶材不同之处主要为氧化铟、氧化锡的比例有所不同，粘结剂聚乙烯醇的含量基本相同。因此，本项目外购的氧化铟锡成品粒中聚乙烯醇含量可按0.5%考虑，氧化铟锡成品粒总用量为6.5t/a，则聚乙烯醇含量约为0.0325t/a，因此，烧结工序非甲烷总烃产生量为0.0325t/a。 （2）达标分析 本项目设置2台烧结炉，每台烧结炉均配套1个辅助热力燃烧装置，烧结炉工作过程中产生的废气通过小风量风机引入辅助热力燃烧装置中，通过电加热，温度在700~800℃左右，非甲烷总烃在氧气的作用下被氧化成二氧化碳和水，2台烧结炉辅助热力燃烧装置共用1根15m高排气筒（DA004）。 烧结工序为间歇运行，其中非甲烷总烃主要产生过程为升温阶段，每个烧结周期升温阶段运行时间约为10h，年运行时间240h，单台烧结炉风机风量为150m3/h，总风量为300m3/h，辅助热力燃烧装置废气去除效率为98%，则经处理后非甲烷总烃排放量为0.0007t/a、排放速率为0.0008kg/h、排放浓度为9.7mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值要求（120mg/m3），同时能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他行业要求（排放浓度80mg/m3、去除效率不低于70%）。 3、废气处理措施可行性分析 本项目为光伏用陶瓷靶材生产项目，属于电子专用材料制造行业，根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）电子专用材料制造排污单位挥发性有机物可行防治技术为：活性炭吸附法、燃烧法、浓缩+燃烧法。 本项目烧结过程中有机废气采用烧结炉配套的热力燃烧装置进行处理，烧结过程中产生的可燃有机废气和炉内氧气经风机进入辅助热力燃烧装置，采用电加热，将温度提高至750~800℃，使有机废气氧化分解，燃烧过程无火焰，而是依靠热力把废气中可燃的有害组分氧化成二氧化碳和水。 因此，本项目采用的有机废气处理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）中电子专用材料制造排污单位的可行防治技术，废气处理措施可行。 4、废气排放口基本情况 本项目共设置1个废气排放口，废气排放口基本情况见下表。 - 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口 名称; 排放口 类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数. 经度(o); 纬度(o); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA004; 烧结炉废气排气筒; 一般排放口; 112.364639; 34.762812; 15; 0.1; 80. 5、废气监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022）的要求，项目在生产运行阶段应对本项目营运过程中产生的废气进行有计划监测，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。本项目废气监测计划见下表。 - 项目废气监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测内容; 监测频次; 执行标准. 烧结炉废气排气筒DA004; 非甲烷总烃; 排放浓度; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级. 厂界无组织排放监控点; 非甲烷总烃; 排放浓度; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值. 二、水环境影响分析 项目生产过程中用水主要为乳化液和磨削液配置用水。乳化液配置比例为1:20，乳化液用量为0.03t/a，则配置用水量为0.6t/a；磨削液配置比例为1:10，磨削液用量为0.03t/a，则配置用水量为0.3t/a。配置用水随乳化液和磨削液作为危废处置，不产生废水。 本次扩建项目不新增职工，因此，不新增生活污水，本项目运行不会对地表水环境产生影响。根据现有工程运行情况，参照《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022）的要求，对本项目全厂区提出废水监测计划见下表。 - 废水监测计划一览表 编号; 监测点位; 污染物; 监测因子; 监测频次. /; 现有工程生产废水预处理设施出口; 生产废水; pH、COD、SS、石油类; 每年1次. DW001; 隆华厂区污水处理站总排口; 混合废水; pH、COD、氨氮、SS、石油类; 每年1次. 三、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 本项目噪声污染源主要为数控内圆磨床、砂线切割机、数控加工中心等设备运行噪声，噪声值在80~90dB(A)左右。项目所使用设备全部布置在生产车间内，经过车间隔声、基础减振等降噪措施后，噪声源强可衰减约25dB(A)。具体噪声源强见下表。 - 工业企业噪声源强调查清单 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段; 采取措施后噪声/dB(A). （声压级/距声源距离）/(dB(A)/m). 1; 生产车间; 数控内圆磨床; 1; 80/1; 基础减振、厂房隔声等; 8:00~12:00 14:00~18:00; 55. 2; 砂线切割机; 1; 90/1; 65. 3; 数控加工中心; 1; 85/1; 60. 2、声环境影响预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： ①噪声源衰减（面源） 设备声源传播到受声点的距离为r，对于靠近墙面中心为r距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）： 当r≤a/π，噪声传播途中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减； 当a/π＜r≤b/π，声源面可近似退化为线源，声压源计算公式为： L(r)=L（r0）—10lg（r/r0） 当r＞b/π时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为： L(r)=L（r0）—20lg（r/r0） 式中：L (r) —距离噪声源 r处的等效 A 声级值，dB(A)； L (r0) —距离噪声源r0处的等效 A 声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，m； r0 ——源强外1m 处。 预测时，根据判别结果，取合式公式进行预测。 ②多点源叠加 多点源叠加公式为： 当预测点受多声源叠加影响时，采用噪声叠加公式： L=10lg（） 式中：L—总等效A声压级，dB（A）； Li—第i个声源的声压级，dB（A）； n—声源数量。 ③厂界噪声预测与评价 本次评价对项目所在厂区四周厂界昼间、夜间噪声值进行预测（高噪声设备只在白天运行），具体预测结果见下表。 - 本项目噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 时段; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 贡献值; 52.5; /; 23.4; /; 19.0; /; 25.4; /. 现状值; 53; 43; 56; 45; 55; 44; 54; 44. 预测值; 55.8; 43; 56; 45; 55; 44; 54; 44. 标准值; 65; 55; 70; 55; 65; 55; 65; 55. 由上表预测结果可知，项目运营期东侧、西侧和南侧厂界昼间、夜间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求，西侧厂界昼间、夜间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准要求（西侧厂界临隆华大道）。由此可知，本项目运营期对周围声环境影响较小。 3、环境监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022）的要求，本次评价项目噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 四周厂界昼间、夜间噪声; 等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类、4类. 四、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物包括一般固体废物和危险废物。 1、一般固体废物 ①边角料 项目磨削、切割、车铣等过程中会产生少量边角料，属于一般固体废物，具有较高的回收利用价值，可外售给铟回收企业进行回收处理。根据建设单位提供经验数据，边角料产生量约为0.5t/a。现有工程设置有1个26.5m2的一般固废暂存间，边角料可暂存后定期外售。 ②废空气过滤器 烧结炉运行过程中需通入洁净压缩空气，空气过滤装置设置在现有工程空压机房内，空气过滤器约半年更换一次，更换量约为0.1t/a，直接由厂家回收处理。 2、危险废物 ①废液压油 项目冷等静压机压力介质为液压油，液压油约两年更换一次，每次更换量为0.5t，折合为0.25t/a，属于危险废物，废物类别HW08（900-218-08）。 ②废包装材料 冷等静压机工作介质为乳化液和水的混合物，工作过程中物料外面包封有塑料膜以避免物料受污染，结束后需将塑料膜撕掉，因此会产生废包装材料（沾染有乳化液），产生量约为0.05t/a，属于危险废物，废物类别HW49（900-041-49）。 ③废乳化液和废磨削液 本项目数控内圆磨床工作过程中需使用磨削液，冷等静压机、线切割、加工中心工作过程中需使用乳化液，磨削液和乳化液分别经沉淀过滤杂质后循环使用，使用一段时间后因理化性质失效，需定期更换，更换周期约为30天。项目乳化液和磨削液总用量为0.06t/a，配置用水量为0.9t/a，则废乳化液和废磨削液总产生量为0.96t/a，属于危险废物，废物类别HW09（900-006-09）。 综上，本项目固体废物产排情况见下表。 - 固体废物产排情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 物理性状; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 排放量. 磨削、切割、车铣等过程; 边角料; 一般 固废; 固态; 0.5; 一般固废暂存间; 外售; 0. 空气过滤; 废空气过滤器; 一般 固废; 固态; 0.1; 不暂存; 厂家回收; 0. 冷等静压; 废液压油; 危险 废物; 固态; 0.25; 危废暂存间; 交由洛阳德鑫环保科技有限公司处置; 0. 冷等静压; 废包装材料; 危险 废物; 液态; 0.05; 危废暂存间; 0. 冷等静压、磨削、线切割、加工中心; 废乳化液和废磨削液; 危险 废物; 固态; 0.96; 危废暂存间; 0. 本项目危险废物汇总见下表。 - 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.25; 冷等静压; 液态; 废液压油; 废液压油; 2月1次; T,I; 在厂区危废暂存间暂存，定期交由洛阳德鑫环保科技有限公司处置. 2; 废包装材料; HW49; 900-041-49; 0.05; 冷等静压; 固态; 尼龙、PE、矿物油、脂肪酸、乳化剂; 矿物油、脂肪酸、乳化剂; 连续; T. 3; 废乳化液和废磨削液; HW09; 900-006-09; 0.96; 冷等静压、磨削、线切割、加工中心; 液态; 矿物油、脂肪酸、乳化剂; 矿物油、脂肪酸、乳化剂; 15天一次; T/In. 项目产生的各类危险废物经收集后在危废暂存间内暂存，定期交由资质单位处置。现有工程已建一个24m2的危废暂存间，且已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行了防渗处理，满足“防风、防雨、防晒、防泄漏”等四防措施，设置有严格管理制度。现有工程危废产生量为23.05t/a，本次新增危废量为1.11t/a，危废总产生量为24.16t/a，危废暂存间贮存能力为30t，转运周期为半年，因此，本次扩建工程可依托现有工程危废暂存间暂存危废。危险废物暂存间基本情况见下表。 - 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废液压油; HW08; 900-218-08; 生产车间内; 24m2; 桶装; 30t; 半年. 废包装材料; HW49; 900-041-49; 袋装. 废乳化液和废磨削液; HW09; 900-006-09; 桶装. 环评要求建设单位按照危险废物处置单位的核准经营危险废物类别和代码，委托有资质单位对本项目危险废物进行处理，建设单位应严格按照“危险废物转移联单制度”进行危险废物转运，并妥善保管，存档备查。 综上所述，本项目运营过程产生的固体废物均得到了合理处置，不外排，不会对周围环境产生不利影响。 五、地下水、土壤影响分析 本项目排放的废气污染物主要为非甲烷总烃，设置有废气处理设施，废气污染物均能达标排放；项目无生产废水排放，不新增生活污水；项目危废暂存间将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施，采取相应的措施后，项目运行对土壤和地下水环境的影响较小。 六、环境风险分析 1、风险物质 本项目涉及的风险物质主要为液压油、乳化液、磨削液，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 Q=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn 式中： q1，q2，…，qn —每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn —每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目风险物质Q值计算情况见下表。 - 项目Q值确定表 危险物质名称; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; 该种危险物质Q值. 液压油; 0.25; 2500; 0.0001. 乳化液; 0.03; 2500; 0.000012. 磨削液; 0.03; 2500; 0.000012. 由上表可知，本项目涉及危险物质的Q值为0.000124＜1，环境风险较小。 2、环境风险防范措施 ①严格执行国家及有关法律、规范，贯彻执行“安全第一、预防为主”的规定。 ②原辅材料储存区设围堰，一旦发生泄漏，确保泄露物料可全部被拦截在围堰内，不会进入外环境，在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌。 ③加强设备维护保养，所有管道、阀门等连接部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏，预防物料意外泄漏事故；如发生泄漏的情况，需对管道进行更换和修复。 ④制定严格工艺操作规程，加强安全监督和管理，提高职工的安全意识和环保意识；提高操作管理水平，定期进行培训，避免操作失误引发的事故。 ⑤配备应急设备和资源，设置在明显和便于取用的地点，设专人管理、负责、检查、修理、保养、更换。 ⑥制定项目的应急预案，加强应急预案的演练和宣传教育，加强项目风险管理。 采取上述措施后，项目环境风险程度可以接受，对周围环境造成影响不大。 七、污染物排放“三本账” 本项目建设完成后，整个厂区污染物排放情况“三本账”见下表。 - 本项目实施后全厂污染物排放情况“三本账” 类别; 污染物; 现有工程排放量t/a; 本项目排放量 t/a; 以新带老削减量t/a; 本项目建成后总排放量t/a; 排放增减量t/a. 废气; 颗粒物; 1.1647; 0; 0; 1.1647; 0. 锡及其化合物; 0.05; 0; 0; 0.05; 0. 氮氧化物; 0.171; 0; 0; 0.171; 0. 非甲烷总烃; 0.8977; 0.0007; 0; 0.8984; +0.0007. 废水; 生产废水; 废水量; 4.08×103; 0; 0; 4.08×103; 0. COD; 0.1972; 0; 0; 0.1972; 0. SS; 0.1402; 0; 0; 0.1402; 0. 石油类; 0.0087; 0; 0; 0.0087; 0. 铟; 0.0192; 0; 0; 0.0192; 0. 锡; 0.0009; 0; 0; 0.0009; 0. 生活污水; 废水量; 3.096×103; 0; 0; 3.096×103; 0. COD; 0.2229; 0; 0; 0.2229; 0. SS; 0.1547; 0; 0; 0.1547; 0. 氨氮; 0.0300; 0; 0; 0.0300; 0. 固体废物; 一般固废; 50.1364; 0.6; 0; 50.7364; +0.6. 危险废物; 23.05; 1.26; 0; 24.31; +1.26. 生活垃圾; 45; 0; 0; 45; 0. 注：表中固体废物数据为产生量，排放量均为0。. 八、环境保护措施投资 本项目总投资3000万元，环保投资约11.0万元，占总投资0.37%。环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施投资一览表 项目; 环保措施或设施; 数量; 规格; 投资 （万元）; 备注. 废气; 非甲烷总烃; 烧结炉废气通过风机引至设备配套的辅助热力燃烧装置进行处理，处理后的废气通过1根15m高排气筒（DA004）; 2套; 单套风量150m3/h; 10.0; 新建，烧结炉配套. 噪声; 设备噪声; 厂房隔声、基础减振等隔声降噪措施; 1.0; 新建. 固废; 一般固体废物; 一般固废暂存区; 1个; 26.5m2; /; 依托 现有. 危险废物; 危废暂存间; 1个; 24m2; /. 总计; 11.0. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 烧结炉废气排气筒DA004 | 非甲烷总烃 | 烧结炉废气经风机引至设备配套辅助热力燃烧装置进行处理，处理后废气通过1根15m高排气筒（DA004） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2和豫环攻坚办[2017]162号文中其他行业限值要求 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 数控内圆磨床、砂线切割机、数控加工中心 | 噪声 | 厂房隔声、基础减振隔声降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）3类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 磨削、切割、加工中心 | 边角料 | 一般固废暂存间，26.5m2 | / |
|  | 空气过滤 | 废空气过滤器 | 直接交由厂家回收 | / |
|  | 冷等静压 | 废液压油 | 危险废物暂存间，24m2 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单 |
|  | 冷等静压 | 废包装材料 |  |  |
|  | 冷等静压、磨削、加工中心 | 废乳化液和废磨削液 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

洛阳晶联光电材料有限责任公司光伏用陶瓷靶材生产线扩建项目符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。通过采取相应的污染治理措施后，能够实现污染物达标排放，实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度来看，该建设项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.1647t/a |  |  | 0 | 0 | 1.1647t/a | 0 |
|  | 锡及其化合物 | 0.05t/a |  |  | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0.171t/a |  |  | 0 | 0 | 0.171t/a | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.8977t/a |  |  | 0.0007t/a | 0 | 0.8984t/a | +0.0007t/a |
| 废水 | 废水量 | 7.176×103t/a |  |  | 0 | 0 | 7.176×103t/a | 0 |
|  | COD | 0.4201t/a |  |  | 0 | 0 | 0.4201t/a | 0 |
|  | SS | 0.2949t/a |  |  | 0 | 0 | 0.2949t/a | 0 |
|  | 石油类 | 0.0087t/a |  |  | 0 | 0 | 0.0087t/a | 0 |
|  | 铟 | 0.0192t/a |  |  | 0 | 0 | 0.0192t/a | 0 |
|  | 锡 | 0.0009t/a |  |  | 0 | 0 | 0.0009t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0.03t/a |  |  | 0 | 0 | 0.03t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 一般固废 | 50.1364t/a |  |  | 0.6t/a | 0 | 50.7364t/a | +0.6t/a |
| 危险废物 | 危险废物 | 23.05t/a |  |  | 1.26t/a | 0 | 24.31t/a | +1.26t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①