- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳鲁塑包装材料有限公司年产1000吨聚丙烯包装材料项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2207-410306-04-01-669167 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 孙国涛 | 联系方式 | 151****0380 |  |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市孟津区西霞院街道西庄村 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度33分38.570秒，34度54分16.733秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2923塑料丝、绳及编织品制造 | 建设项目 行业类别 |  | 二十六、橡胶和塑料制品业29-53塑料制品业292 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 |  | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市孟津区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  | / |
| 总投资（万元） |  | 2000 | 环保投资（万元） |  | 13.32 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.67 | 施工工期 |  | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海）面积（m2） |  | 6157.9 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 经查阅国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于中“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于允许类项目，已在洛阳市孟津区发展和改革委员会备案，项目代码：2207-410306-04-01-669167（备案证明详见附件2），因此，本项目建设符合国家产业政策。 2、本项目与“三线一单”相符性分析 根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）的要求，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”约束，本项目位于洛阳市孟津区吉利西霞院街道西庄村，属于区城镇重点单元，不属于优先保护单元。 （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市孟津区吉利西霞院街道西庄村，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，不在洛阳市生态保护红线及分类管控区内。 综上所述，本项目的实施不会对区域生态保护红线造成影响，符合生态保护红线管理要求。 （2）环境质量底线 根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》数据，项目区域SO2、NO2年均质量浓度，CO24小时平均第95百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM10、PM2.5年均浓度、O3日最大8小时平均第90百分位数浓度均超标。洛阳市实施的《洛阳市生态环境保护委员办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）、洛阳市生态环境保护委员办公室关于印发《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办〔2022〕8号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 本项目在密闭车间内进行生产，拉丝工序废气、印刷废气经UV光氧+活性炭吸附装置处理后可达标排放；生活污水经化粪池处理，经市政管网排入吉利生活污水处理厂深度处理；本项目建成后通过厂房密闭等降噪措施，经预测厂界噪声能够达标排放，对周边声环境影响较小；废边角料集中收集后外售，废油墨桶集中收集后由厂家回收；危险废物在危废暂存间暂存后定期交有资质单位安全处置，职工生活垃圾收集于垃圾桶，定期交环卫部门处置；故项目建成后对周边环境影响较小。项目建设不会导致区域环境突破环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目位于洛阳市孟津区吉利西霞院街道西庄村，用地性质属于工业用地，满足土地资源利用上线管控要求；本项目用水取自自来水，由吉利西霞院街道供水系统提供，用电由吉利西霞院街道供电系统提供，且项目耗水、耗电量较少。因此，本项目符合资源能源利用上线管控要求。 - 生态环境准入清单 本项目位于洛阳市孟津区吉利西霞院街道西庄村，根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单(试行)的函》（洛市环〔2021〕58号）文，本项目属于《洛阳市孟津区（原吉利片区）环境管控单元生态环境准入清单》中区城镇重点单元，大气受体敏感区和水污染重点管控区，编码：ZH41030620002，相符性分析见下表。 表1 与洛阳市孟津区（原吉利片区）环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边， 不得新建和扩建易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 2、禁止新建及扩建高排放、高污染项目及其他排放重金属污染物等的工业项目。 3、在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。 4、禁燃区内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目采取集中供热、调整能源结构等措施，除集中供热设施外，入驻企业禁建燃煤设施，减少废气污染物排放（集中供热项目除外）。; 1、本项目不涉及恶臭气体排放。2、不属于“高污染、高排放”项目。3、本项目不属于畜禽养殖项目。4、本项目不涉及使用高污染燃料。; 相符. 污染物排放管控; 1、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的 相关标准。 2、强化餐饮油烟治理和管控。; 1、本项目不涉及新建或扩建城镇污水处理厂。2、不设置餐厅，不涉及油烟排放。; 相符. 3、与《关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）相符性分析 本项目与洛环委办〔2022〕12号文相符性分析见下表。 表2 本项目与洛环委办〔2022〕12号文对比一览表 洛环委办〔2022〕12号文件要求; 本项目建设情况; 相符性. （一）调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展; 3.推进绿色低碳产业发展。（1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制"两高"项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实"两高"项目会商联审机制。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目属于塑料制品项目，不属于高耗能、高排放项目；不属于全市明确禁止的行业、生产工艺和产业目录。不属于水泥行业。; 相符. （2）严格落实"三线一单"、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及"三同时"管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 项目建设符合“三线一单”要求，属于省绩效分级重点行业新建项目，按绩效分级A要求进行建设和管理。; 相符. 4、与《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办〔2022〕8号）相符性分析 表3 与洛环委办〔2022〕8号相符性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目特点; 相符性. （一）巩固完善低VOCs含量原辅材料源头替代工作; 1、完善工业企业源头替代工作; 对近几年来在汽车制造、木制家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业，使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂的企业使用低VOCs含量原辅材料工作进行动态排查，核查替代计划落实情况，记录含VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等，建立管理台账，定期对含VOCs产品生产、销售、进口、使用企业开展抽检检查，检查产品VOCs含量检测报告，并抽测部分批次产品。; 本项目印刷工序使用水性油墨（VOCs含量5%，详见附件6），属于低VOCs原料，可从源头减少VOCs的排放。; 相符. （二）强化无组织排放过程控制; 6、加强无组织排放废气收集; 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设成内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。焦化行业加强焦炉密封性检查，对于变形炉门、炉顶炉盖及时修复更换；加强焦炉工况监督，对焦炉墙串漏及时修缮。制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等间歇性生产工序较多的行业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、罐装、取样等过程采取密闭化措施，提升工艺装备水平；含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料应采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件（船舶、钢结构）实施分段涂装，废气进行收集治理；印刷行业的印刷、复合、涂布工序实施密闭化改造，全面采用VOCs质量占比小于10%原辅材料除外。鼓励石油炼制企业开展冷焦水、切焦水等废气收集治理。使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送、等环节应密闭。; 项目拉丝机挤出工序在密闭设备内进行，出口设置集气罩+软帘，产生的有机废气经收集后引至1台UV光氧+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放；集气罩开口最远处风速不低于0.3m/s。印刷工序二次封闭，水性油墨采用桶装，输送过程采用管道输送，可实现存储、调配、转移、输送、等环节密闭。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办〔2022〕8号）中相关要求。 5、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 表4 本项目与（GB37822-2019）相符性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 相符性. VOCs物料储存无组织排放控制要求：VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭; 项目所用原料聚丙烯袋装储存，原料储存在车间内地面全部硬化。在不使用时原料袋子密封。; 相符. 工艺过程VOCs无组织排放控制要求：液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统；VOCs物料卸（出）、放料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统；企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回用量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息; 本项目拉丝机挤出工序在密闭设备内进行，出口设置集气罩+软帘产生的有机废气经收集后引至1台UV光氧+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放；印刷工序在车间内采用二次封闭，产生的废气经集气罩收集后引至UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，处理后经1根15m高排气筒排放; 相符. 设备与管线组件VOCs泄漏控制要求：企业中载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点≥2000个，应开展漏检测与修复工作; 建设单位定期对废气处理措施进行检测维修; 相符. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求：VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行；废气收集系统的输送管道应密闭；VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定；排气筒高度不低于15m; 本项目拉丝机挤出工序在密闭设备内进行，出口设置集气罩+软帘产生的有机废气经收集后引至1台UV光氧+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5“非甲烷总烃特殊排放限制60mg/m3”；印刷工序在车间内采用二次封闭，产生的废气经集气罩收集后引至UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，处理后经1根15m高排气筒排放。满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件2要求; 相符. 由上表可知，本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求相符。 6、与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 本项目属于塑料制品制造项目涉及印刷工序，根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函〔2020〕340号），项目与塑料制品行业、印刷行业A级绩效指标要求相符性见下表。 表5 项目与河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）-塑料制品企业绩效分级指标相符性分析一览表 差异化指标; A级企业; 本项目情况; 相符性. 原料、能源类型; 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）；2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 本项目使用的原料均为外购原包料，能源使用电能; 相符. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》中允许类建设项目，符合行业、河南省相关政策要求，符合市级规划; 相符. 废气收集及处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2.VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）； 3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术； 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。; 1.本项目挤出工序产生VOCs，拟在挤出工序出口安装集气罩+软帘；集气罩开口最远处风速不低于0.3m/s。 2.VOCs采用“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理；活性炭碘值在800mg/g及以上； 3.本项目不涉及粉状物料投料和混配；粒状物料采用螺旋上料机自动、密闭输送，加料工序在封闭车间内进行； 4.废活性炭和废UV灯管储存于危废暂存间中，建立台账； 5.项目不产生NOx废气。; 相符. 无组织管控; 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 1.原料聚丙烯颗粒使用规格为25kg/袋的密闭包装袋运输转运，储存在密闭仓库； 2.项目不涉及粉状物料；粒状物料采用密闭的包装袋进行物料转移； 3.挤出工序产生的VOCs经集气罩收集后由“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 相符. 排放限值; 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、10mg/m3； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³； 3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m3; 1.本项目NMHC预测有组织排放浓度为3.45mg/m3，满足要求；且所有污染物稳定达到地标排放限值； 2.VOCs采用“UV光氧催化+活性炭吸附装置”装置处理，去除率可达到86%；生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m3； 3.本项目不涉及锅炉。; 相符. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 1.项目建成后，根据当地生态环境部门要求安装自动监控设施（CEMS）并按要求联网和用电监管设备并联网；2.制定自行监测计划并委托有资质单位检测。; 相符. 环境管理水平; 环保档案; - 环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； - 国家版排污许可证； - 环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； - 废气治理设施运行管理规程； - 一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 项目建成后严格按照要求执行; 相符. 台账记录; - 生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； - 废气污染治理设施运行管理信息； - 监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； - 主要原辅材料消耗记录； - 燃料消耗记录； - 固废、危废处理记录； - 运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 项目建成后严格按照要求执行; 相符. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 项目建成后将设置环境管理机构和环保工作领导小组; /. 运输方式; 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 项目建成后将按要求进行运输; 相符. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 项目建成后按照要求建立门禁视频监控系统和电子台账; 相符. 表6 项目与印刷行业绩效分级差异化指标A级企业相符性分析一览表 差异化指标; A级企业; 本项目情况; 相符性. 原辅材料; - 凹版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤ 15%）、能量固化油墨（VOCs≤10%）等低VOCs 含量油墨比例达60%及以上；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤30%）、能量固化油墨（VOCs≤10%）等低VOCs含量油墨比例达30%及以上； - 柔版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤ 5%）的比例达100%；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤25%）比例达60%及以上； - 平版印刷工艺使用符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中VOCs含量限值要求的油墨产品比例达100%；100%使用无（免）醇润版液（润版液原液中 VOCs≤10%），或使用零醇润版胶印技术； - 丝网印刷工艺使用水性油墨（VOCs≤30%）、能量固化油墨（VOCs≤5%）的比例达60%及以上； - 印铁制罐生产过程 100%使用水性油墨（VOCs≤25%）、能量固化油墨（VOCs≤2%）；100%使用水性涂料、能量固化涂料替代溶剂型涂料 - 复合、覆膜：使用符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）的无溶剂、水基型等非溶剂型胶粘剂比例达75%及以上； - 上光：使用水性、紫外光固化（UV）等非溶剂型光油比例达到100%及以上； 8、清洗：采用胶印油墨、UV油墨印刷时，使用符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）的低VOCs含量清洗剂比例达100%及以上。; 1、不涉及； 2、本项目为柔印版印刷工艺且采用非吸收性材料印刷，水性油墨（VOCs≤25%）的使用比例为100%； 3、不涉及； 4、不涉及； 5、不涉及； 6、不涉及； 7、不涉及； 8、不涉及。; 相符. 无组织排放; - 满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； - 胶印工艺使用自动配墨系统；凹印工艺调配稀释剂采用管道集中输送系统；设置专门的调配间进行调墨、调胶等，废气排至VOCs废气收集处理系统； - 供墨过程：在密闭设备或密闭负压空间内操作；向墨槽中加油墨或稀释剂时采用漏斗或软管等接驳工具； - 印刷过程：柔版印刷机采用封闭刮刀；凹版印刷机通过安装盖板、改变墨槽开口形状等减小墨盘、墨桶、搅墨机等开口面积；烘箱密闭，保持负压；印刷机整体排风收集； - 清洗过程：清洗专用清洗间、排风收集；沾染清洗剂的毛巾或抹布储存于密闭容器； - 复合过程：烘箱密闭，保持负压；干式复合机整机封闭集气收集； 7、存储过程：油墨、稀释剂、胶粘剂、清洗剂、上光油等VOCs 物料密闭存储，存放于无阳光直射的场所；废油墨、废清洗剂、废活性炭等含VOCs的废物应分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于无阳光直射的场所。; 1、项目废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别控制要求； 2、本项目水性油墨直接使用，不涉及调墨； 3、本项目向墨槽中加油墨时采用漏斗； 4、本项目采用封闭刮刀；印刷机整体排风收集； 5、不涉及； 6、项目清洗采用湿抹布进行擦拭清洗，废抹布存储于密闭容器； 7、本项目油墨等涉VOCs原料均在全密闭空间内储存，含VOCs等危险废物均使用密闭容器储存于危险废物暂存间内。; 相符. 污染治理技术; 1、使用溶剂型原辅材料时，调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等工序含VOCs废气采用燃烧、吸附+燃烧、吸附+冷凝回收等治理技术，处理效率≥90%； 2、采用平版印刷工艺或使用非溶剂型原辅材料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥ 2 kg/h 时，建设末端治污设施，处理效率≥80%; 1、不涉及； 2、本项目使用非溶剂型原辅材料，所用UV光氧+活性炭吸附装置处理效率为86%；; 相符. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不高于 6 mg/m3、任意一次浓度值不高于 20 mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求; 1、根据预测结果，本项目NMHC排放浓度不高于20mg/m3； 2、无组织排放监控点可满足NMHC 的1h平均浓度值不高6mg/m3、任意一次浓度值不高于20 mg/m3； 3、不涉及。; 相符. 监测监控水平; - 严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066-2019）规定的自行监测管理要求；2、重点排污企业风量大于10000 m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上；3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期及；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上; 1、项目严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066-2019）规定的自行监测管理要求；2、本企业不属于重点排污企业；3、本企业拟安装专用仪器仪表记录治理设施参数，并保存数据1年以上。; 相符. 环境管理水平; 环保档案齐全：1.环评批复文件；2.排污许可证及季度、年度执行报告；3.竣工验收文件；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告。; 项目建成后严格按照要求执行; 相符. 台账记录：1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用油墨的固含量、VOCs含量、含水率（水性油墨）等信息的监测报告）；2.废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料（天然气）消耗记录; 项目建成后严格按照要求执行; 相符. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 项目建成后严格按照要求执行; 相符. 运输 方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 项目建成后将按要求使用运输车辆; 相符. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。; 项目建成后按照要求建立门禁视频监控系统和电子台账。; 相符. 由上可知，本项目符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“六、塑料制品，（四）绩效分级指标”中“塑料制品企业绩效分级指标A级”的相关要求，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函〔2020〕340号）中“三十一、包装印刷，（四）绩效分级指标”中“差异化指标-A级企业”要求相符。 7、集中式饮用水水源保护区划符合性分析 依据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）和《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号），距离本项目最近的水源地为孟津区王庄地下水井群（共12眼井），保护区范围如下： 一级保护区范围：SJ1～SJ2取水井外围200米外包线内的区域，SJ4～SJ13取水井外围200米外包线西南至焦柳铁路以内的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，取水井外围2200米东至西霞院水库大坝防浪墙—河涧沟、南至县道003—赵岭村北边界、西至柿林村西边界、北至洛阳市市界的区域。 准保护区范围：二级保护区外，赵岭村村界内的区域。 本项目距离孟津区王庄地下水井群准保护区边界最近距离为2.4km，故本项目不在孟津区王庄地下水井群水源地保护区范围内。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳鲁塑包装材料有限公司（统一社会信用代码：91410308MA9LGCJE 84）位于洛阳市孟津区吉利西霞院街道西庄村，经过充分的市场调研及分析，拟投资2000万元建设年产1000吨聚丙烯包装材料项目（以下简称“本项目”）。 经查《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于允许类项目，且项目已在洛阳市孟津区发展和改革委员会备案，项目代码：2207-410306-04-01-669167（附件2），本项目符合国家产业政策。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（2017）第682号令《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29—塑料制品业292—其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，本项目不属于年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的，因此本项目应编制环境影响报告表。 2、地理位置与周围环境 本项目位于洛阳市孟津区吉利西霞院街道西庄村，租赁已建厂房进行建设。项目东侧空地，西侧、北侧为废弃养殖厂，南侧为树林。距离项目较近的敏感点为东南侧33m的废弃养老院（养老院目前已搬离，现状为荒废状态）和东侧138m的西庄村居民点，项目周围环境示意图见附图2。 3、主要建设内容 本项目主要建设内容见表6。 表6 项目主要建设内容一览表 名称; 工程内容; 建设内容; 备注. 主体 工程; 拉丝车间; 钢结构，一层，占地面积3700m2，包含2条拉丝机组、圆织机、吊带机等; 租赁已建. 缝纫车间; 钢结构，一层，占地面积900m2，包含缝纫机、印刷机. 辅助 工程; 办公楼; 砖混结构，1层，占地面积1000m2; 新建. 公用 工程; 给水; 由吉利西霞院街道供水系统供水; 新建. 排水; 雨污分流，雨水经雨水管网排至厂外；生活污水经化粪池处理后经市政管网排入吉利生活污水处理厂深度处理; 新建. 供电; 由吉利西霞院街道供电系统供给; 新建. 环保工程; 废气治理; 拉丝机挤出口设置集气罩+软帘，印刷区域二次密闭，印刷部位设置集气罩；UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒2套; 新建. 废水治理; 冷却水经冷却塔冷却后循环使用不外排；生活污水经化粪池（5m3）处理后，经市政管网排入吉利生活污水处理厂深度处理; 新建. 噪声控制; 厂房隔声、距离衰减; 新建. 固废治理; 生活垃圾设置若干垃圾桶，定期由环卫部门清运；废油墨桶、废边角料、废包装材料集中收集于一般固废暂存间（8m2），定期外售或由厂家回收；废抹布、废活性炭和废UV灯管等暂存于车间内危险废物暂存间（5m2），定期交由有资质单位处置。; 新建. 4、产品方案及生产规模 （1）产品方案 本项目产品方案见下表。 表7 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量（吨/年）; 备注. 1; 集装袋; 1000; 尺寸及包装规格根据不同订单要求. （2）主要原辅材料 本项目建成后原辅材料消耗情况详见下表。 表8 本项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 原辅材料; 聚丙烯颗粒; t/a; 960; 粒料，粒径约3mm，袋装. 2; 填充母料; t/a; 40; 粒料，粒径约2mm，袋装. 3; 水性油墨; t/a; 0.54; 外购，18kg/桶，VOCs含量5%. 4; 能源; 水; t/a; 384; 由吉利西霞院街道供水系统供水. 5; 电; (kW·h)/a; 20万; 由吉利西霞院街道供电系统供给. 本项目原辅材料理化性质见下表。 表9 原辅材料理化性质表 序号; 名称; 性质. 1; 聚丙烯（PP）; 由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，通常为半透明无色固体，无臭无毒，熔融温度为189℃，分解温度>310℃，由于分子间的作用产生游离单体废气，分解产物主要为丙烯单体，项目原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）。. 2; 填充母料; 填充母料是由载体树脂、填料和各种助剂组成，广泛应用于PE、PP等塑料制品中，主要起到降低成本的作用，同时能减小产品收缩率，增强塑化和分散性。项目所用母料主要为聚乙烯、硬脂酸、石蜡等组成。. 3; 水性油墨; 主要水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂复合研磨而成，主要成分为水性丙烯酸树脂35%、有机颜料20%、水40%、溶剂及相关助剂（酒精、三乙醇胺、分散剂等）5%，水性丙烯酸树脂常温理化性质稳定，不分解，不挥发，主要挥发性物质为溶剂及相关助剂，总含量5%。. 5、主要生产设备 本项目主要生产设备详见下表。 表10 主要生产设备一览表 序号; 主要工艺及设备; 单位; 数量; 规格型号; 备注. 1; 拉丝机组; 拉丝机; 套; 2; SJPL-Z110/300; 最大挤出能力300kg/h，1800h/a. 牵伸烘箱. 收卷机. 2; 编织袋身及吊带; 圆织机; 台; 14; SBY1600-2200; 外购. 3; 吊带机; 台; 8; 精益4/90. 4; 裁剪; 裁带机; 台; 1; H4-6. 5; 印刷; 印刷机; 台; 1; YJ3-1690. 6; 缝纫; 缝纫机; 台; 50; 友田255. 7; 辅助; 打包机; 台; 2; FYD120. 8; 折叠机; 台; 1; /. 经查阅国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》和国家工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一、二、三、四批），项目选用设备均不在国家明令淘汰设备范围内。 6、劳动定员及生产制度 本项目劳动定员20人，年工作时间为300天，每天1班，每班8小时（8:00~12:00、13:30~17:30），夜间不生产。 7、公用工程及辅助设施 （1）给水 ①生活用水：本项目劳动定员20人，无食宿、洗浴，年工作300天。参考河南省参考河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）和《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2019年版），营运期非食宿员工生活用水量按40L/人·d，则项目生活用水量为0.8m3/d（240m3/a）；排污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.64m3/d（192m3/a）。 ②冷却循环水：本项目冷却循环用水循环水量4m3/h，按2%散失，则循环水补充量为0.08m3/h（0.48m3/d，144m3/a）；冷却水经冷却塔冷却后循环使用，定期补充，不外排。 项目水平衡见下图。 图1本项目水平衡图单位：m3/d 新鲜水 生活用水 冷却水 0.16 0.8 1.28 化粪池 经市政管网排入吉利生活污水处理厂深度处理 0.48 0.48 0.64 0.64 24 （2）排水 本项目冷却水经冷却塔冷却后循环使用，定期补充，不外排。生活污水经化粪池处理后经市政管网排入吉利生活污水处理厂深度处理。 （3）供电 本项目用电量为20万(kW·h)/a，由吉利西霞院街道供电系统供电，可满足本项目用电需求。 8、平面布置 本项目位于洛阳市孟津区吉利西霞院街道西庄村，租赁已建厂房进行建设。生产车间位于厂区北侧，办公楼位于厂区南侧。拉丝机组和原料区位于生产车间北侧，圆织区和吊带区位于车间中部，缝纫区位于车间南侧，项目车间布局合理。厂区平面布置详见附图五。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期环境影响简要分析 本项目利用已建车间，施工期主要是设备安装，不涉及土建工程，对周围环境影响较小。 2、营运期工艺流程 营运期工艺流程及产污环节： 废气、噪声、固废 噪声、固废 绕丝 拉丝 搅拌 原料 织布 织带 裁剪 印刷 缝纫 成品 废气、噪声、固废 噪声、固废 图2 营运期工艺流程及产污环节示意图 工艺简述： （1）搅拌下料 外购的聚丙烯颗粒和填充母料按比例称重后投入搅拌机进行混合，混均匀的物料由螺旋输送机送至拉丝机入料口。 （2）拉丝 混合物料进入拉丝机后通过电加热段融化（拉丝机的融化挤出温度约220℃），挤出后带着粘流态的膜片状物立即进入冷却水箱进行急骤冷却来定型成薄膜，薄膜由分丝机切成胚丝，胚丝经拉伸烘箱再次加热（电加热，约60℃）在机械作用下二次拉伸定型后，由拉伸辊牵引形成扁丝。该工序产生废气、噪声和固废。项目冷却进水由车间南侧冷却塔泵送进冷却水箱，循环利用。 （3）绕丝 被拉伸之后的扁丝经收卷机自动收丝成丝辊。该工序产生噪声和固废。 （4）织布、织带 将丝辊安装吊带机上进行编制，编制成成品即为吊带；将丝辊安装在圆织机上进行编制，织好的布卷即为基布。该工序产生噪声和固废。 （5）裁剪 编织后的集装袋基布、吊带分别通过裁带机进行剪切加工。该工序产生噪声和固废。 （6）印刷工序 按照客户需求，部分基布需要进行印刷，印刷机使用水性油墨，该工序产生少量有机废气、噪声、废油墨桶。对于不需要印刷的集装袋基布，直接送至缝纫工序进行缝纫加工。 （7）缝纫：上述加工后的集装袋基布、吊带被转运至缝纫工序，在缝纫机上完成集装袋基布、吊带的缝制。 根据工艺流程及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废气、废水、噪声和固废，其具体类型、产生来源及防治措施见下表。 表11 项目主要污染物类型及其产生来源一览表 类别; 污染物名称; 产生工序; 治理措施. 废气; 有机废气; 拉丝; 挤出口设置集气罩+软帘，废气经1套UV光氧+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA001）排放. 有机废气; 印刷; 印刷工序二次密闭，废气经1套UV光氧+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA002）排放. 废水; 生活污水; 职工生活; 经化粪池（5m3）处理后经市政管网排入吉利生活污水处理厂深度处理. 冷却水; 拉丝冷却; 经冷却塔冷却，循环使用，不外排. 噪声; 设备噪声; 生产过程; 基座加固，建筑隔声，合理布局. 固废; 生活垃圾; 职工生活; 设置若干垃圾桶. 废边角料、废包装材料; 生产过程; 暂存于一般固体废物暂存间（8m2），定期外售. 废油墨桶; 暂存于一般固体废物暂存间（8m2），由厂家回收. 废抹布; 环保设备维保; 暂存于车间内5m2的危废暂存间，收集后交由有资质单位处置. 废活性炭. 废UV灯管. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于洛阳市孟津区吉利西霞院街道西庄村，租赁已建厂房进行建设，车间现状为空置车间，经调查该地块历史经营企业为西庄养鸡场，存在土壤污染隐患，本次评价委托洛阳德之誉环境科技有限公司对该地块土壤进行检测，结果满足《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1第二类用地风险筛选值要求。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）项目所在区域达标判定 本项目位于河南省洛阳市孟津区西霞院街道西庄村，所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/17900），全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻，具体情况见下表。 表12 环境空气质量现状监测结果统计表 评价区域; 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. 洛阳市; CO; 24h平均第95百分位数浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数浓度; 172; 160; 103.61; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.86; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. 由上表可知，NO2年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度、CO24h平均第95百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3日最大8小时平均浓度、PM2.5、PM10年均质量浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定项目所在区域为不达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 本项目排放废气特征因子主要为非甲烷总烃，为进一步了解项目所在区域环境质量状况，建设单位委托洛阳德之誉环境科技有限公司于2022年08月03日~08月05日对本项目所在区域周边环境空气质量现状进行了3天监测（检测报告见附件5），监测点为本项目所在厂区内、西庄村（位于厂区下风向东侧约138m），监测因子为非甲烷总烃，监测数据统计情况见下表。 表13 其他污染物现状监测结果及评价统计表 监测点位; # 污染因子; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 厂区内; 非甲烷总烃; 2.0; 0.69~0.82; /; 0; 达标. 西庄村; 0.65~0.75; /; 0; 达标. 根据上表可知，厂区内和西庄村非甲烷总烃小时值均满足《大气污染物综合排放标准详解》限值要求（非甲烷总烃2.0mg/m3）。 - 2、地表水 距离项目最近的地表水体为项目西侧1.8km的黄河，根据《河南省水环境功能区划》，黄河小浪底水库功能区划为III类。根据地方环境管理要求，小浪底水库断面考核目标值为：COD 20mg/L、氨氮0.5mg/L、总磷 0.1mg/L。本项目生活污水由化粪池处理后经市政管网排入吉利生活污水处理厂深度处理排入清庄沟、二道河后汇入黄河。为了解黄河水质，根据2020年1月至2020年12月的环境质量月报，黄河干流国控小浪底水库断面常规监测数据统计结果见下表。 表14 地表水监测及评价结果单位：mg/L 河流名称; 监测 点位; 采样日期; 监测因子. COD; NH3-N; 总磷. 黄河; 小浪底水库断面; 2020/1; 10.0; 0.21; 0.01. 2020/2; 10.0; 0.21; 0.01. 2020/3; 6.3; 0.28; 0.03. 2020/4; 5.0; 0.10; 0.02. 2020/5; 8.8; 0.06; 0.04. 2020/6; 8.0; 0.09; 0.06. 2020/7; 9.0; 0.17; 0.05. 2020/8; 10.7; 0.11; 0.09. 2020/9; 6.3; 0.12; 0.05. 2020/10; 6.3; 0.13; 0.03. 2020/11; 8.3; 0.17; 0.02. 2020/12; 8.3; 0.27; 0.04. 标准指数范围; 5.0-10.7; 0.10-0.28; 0.01-0.09. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准值; 20; 0.5; 0.1. 最大超标倍数; /; /; /. 超标率（%）; /; /; /. 从上表可以看出：项目上游小浪底库区水质在满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求及地方环境管理考核目标值的要求，黄河水环境质量情况良好。 3、声环境质量 本项目周围50m范围内无声环境保护目标，因此不再对项目周边声环境质量进行监测。 4、地下水、土壤环境 本项目车间全部硬化，对地下水、土壤污染途径分析，可能污染地下水、土壤的途径为化粪池污水和危废间危险废物泄漏下渗。项目化粪池已做防渗处理；危废暂存间按照环评要求做到防渗漏、防扬散、防雨淋、防流失等，危险废物发生泄漏概率低。采取措施后，本项目对地下水、土壤环境影响较小。项目租赁场地，历史经营企业为养鸡场，有可能导致土壤污染，因此本次评价对厂区内土壤现状进行监测，留作背景值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标为西庄村，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界外500m范围内也无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境环境保护目标。 表15 主要环境保护目标 环境 要素; 保护 对象; 坐标; 保护 内容; 环境功 能区; 规模（人）; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离(m). 环境空气; 西庄村; 34.437743°N 111.783702°E; 居民; 二类; 1800; E; 138. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 ①项目拉丝废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 表16 项目运营期非甲烷总烃排放标准 污染物名称; 执行标准; 标准. 排气筒高度m; 浓度mg/m3; 无组织排放浓度mg/m3. 非甲烷总烃; （GB31572-2015）表5; 15; 60; 周界外浓度最高点4.0. 豫环攻坚办〔2017〕162号; /; 80; 无组织排放建议值2.0. ②同时车间外、厂区非甲烷总烃需低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A监控点处1h平均浓度值6mg/m3；监控点处任意一次浓度值20mg/m3的要求。 ③印刷工序非甲烷总烃满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1最高允许排放浓度40mg/m3，最高允许排放速率1.0kg/h的要求。 - 废水排放标准 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及吉利生活污水处理厂收水水质要求，详见下表： 污染因子; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 6-9; 500; 300; -; 400. 吉利生活污水处理厂收水水质; 6-9; 350; 160; 35; 250. 3、噪声排放标准 项目营运期四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间：65dB（A）、夜间：55dB（A））； 4、固废 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 涉及的总量控制指标主要为废气：非甲烷总烃；废水：COD、氨氮。 （1）生活污水经化粪池处理后排入吉利生活污水处理厂深度处理后排放（吉利生活污水处理厂出水水质为COD：30mg/L、氨氮：1.5（2.5）mg/L）。本项目进入厂区污水处理站的生产废水量为192m3/a，生活污水经化粪池处理后COD浓度为280mg/L、氨氮浓度为29.1mg/L。 则：COD厂区控制总量为：280mg/L×192m3/a=0.0538t/a。 氨氮厂区控制总量为：29.1mg/L×192m3/a=0.0056t/a。 COD新增入河量为：30mg/L×192m3/a=0.0058t/a。 氨氮新增入河量为：1.5mg/L×192m3/a=0.0003t/a。 （2）本项目拉丝、印刷工序产生的非甲烷总烃经UV光氧+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。非甲烷总烃排放量为0.085t/a，从黎明化工研究设计院有限责任公司吉明分公司产业结构升级VOCs削减量3.03576t/a中进行替代，替代量为0.085t/a。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目在已建成车间内进行建设，不涉及土建工程，施工期主要为设备安装、调试对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响分析 营运期废气主要有：拉丝、印刷有机废气，本项目废气产排情况见下表。 表17 本项目废气污染物产排情况一览表 主要生产单元; 产污设施; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 拉丝单元; 拉丝机; 拉丝挤出; 非甲烷总烃; 0.315; 24.7; 有组织; 1套+UV光氧+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（7100m3/h，集气效率90%，处理效率86%）; 是; 3.45; 0.025; 0.044; 《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）表5. 0.035; /; 无组织; 车间密闭; 是; /; 0.019; 0.035. 印刷单元; 切布机、切吊带机、印刷机; 印刷; 非甲烷总烃; 0.024; 16.0; 有组织; 1套+UV光氧+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（2500m3/h，集气效率90%，处理效率86%）; 是; 2.24; 0.006; 0.003; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1. 0.003; /; 无组织; 车间密闭，印刷区域二次密闭; 是; /; 0.005; 0.003. - 从上表可以看出，本项目排气筒DA001、DA002排放浓度及速率分别满足《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）（车间或生产设施排气筒最高允许排放浓度非甲烷总烃60mg/m3）和《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1最高允许排放浓度40mg/m3，最高允许排放速率1.0kg/h相关要求。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）和《河南省生态环境厅关于印发2020年重点排污单位名单的通知》，本项目为非重点管理类项目，废气排放口类型均为一般排放口。本项目废气排放口基本情况详见下表。 表18 本项目废气排放口基本情况表 编号及名称; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标; 排气筒参数; 年排放小时数(h); 污染物名称. 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃). DA001排气筒; 一般排放口; E112.561159; N34.904615; 15; 0.5; 常温; 1800; 非甲烷总烃. DA002排气筒; E112.560381; N34.904419; 15; 0.3; 常温; 600. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.1废气源强核算 本项目运营期废气主要为拉丝和印刷产生的有机废气。 ①拉丝工序 本项目为塑料制品项目，参考《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884—2018）源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等，根据本工程的实际情况及现有资料，本次评价采用产污系数法。 参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中一般塑料原料生产过程中在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t塑料，本项目原料使用量为1000t/a，则本项目电加热挤出工序非甲烷总烃产生量为0.35t/a，挤出工序年运行时间为1800h。 本项目在拉丝机组挤出工序出口设置集气罩+软帘，集气罩规格1.0m×1.0m四周设置软帘（收集效率90%），废气经收集后引入1套“UV光氧+活性炭吸附装置”（非甲烷总烃设计处理效率86%），经处理后的废气通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 根据《大气污染控制工程》中集气罩顶吸风风量计算公式，计算工序所需风量： Q=1.4×L×h×V0×3600 式中：Q---集气罩排风量，单位：m3/h； L---集气罩周长，单位：m。 h---罩口至污染源的距离，单位：m；本项目取0.3m。 V0---污染源气体流速，单位：m/s，一般取 0.25~0.5m/s，本项目取0.5m/s。 由上述公式计算出：单个挤出机集气罩的风量为3024 m3/h，本项目共2台挤出机，设置2个集气罩，总风量6048 m3/h，以7100m3/h 计。 则本项目拉丝挤出工序非甲烷总烃产排情况见下表。 表19 拉丝挤出工序非甲烷总烃产排情况表 污染源; 产生情况; 处理设施; 排放情况. 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 排放浓度(mg/m3); 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 非甲烷总烃; 有组织; 24.7; 0.18; 0.315; UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 3.45; 0.025; 0.044. 无组织; /; 0.019; 0.035; 车间密闭; /; 0.019; 0.035. ②印刷工序 项目采用水性油墨印刷，水性油墨当中挥发分主要为5%的有机醇类助剂，本项目水性油墨使用量为0.54t/a，故印刷工序非甲烷总烃产生量为0.027t/a。本项目印刷区域二次密闭，印刷机上方设置集气罩（规格0.8m×0.8m，收集效率90%）收集废气，印刷过程产生的有机废气经收集后引至1套“UV光氧+活性炭吸附装置”（非甲烷总烃设计处理效率86%）处理后，通过一根15m高排气筒（DA002）排放。 根据《大气污染控制工程》中集气罩顶吸风风量计算公式，计算工序所需风量： Q=1.4×L×h×V0×3600 式中：Q---集气罩排风量，单位：m3/h； L---集气罩周长，单位：m。 h---罩口至污染源的距离，单位：m；本项目取0.3m。 V0---污染源气体流速，单位：m/s，一般取 0.25~0.5m/s，本项目取0.5m/s。 由上述公式计算出：印刷机集气罩的风量为2418 m3/h，以2500m3/h 计。 本项目印刷工序年工作时间约600小时，则本项目印刷工序非甲烷总烃产排情况见下表。 表20 印刷工序非甲烷总烃产排情况表 污染源; 产生情况; 处理设施; 排放情况. 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 排放浓度(mg/m3); 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 非甲烷总烃; 有组织; 16.0; 0.04; 0.024; UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 2.24; 0.006; 0.003. 无组织; /; 0.005; 0.003; 车间密闭; /; 0.005; 0.003. 1.2废气污染治理设施可行性分析 - 1.2.1废气污染治理设施达标排放分析 - 根据上述源强分析计算可知本项目建设完成后，排气筒DA001、DA002非甲烷总烃排放浓度分别能满足《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）相关要求（车间或生产设施排气筒最高允许排放浓度非甲烷总烃60mg/m3，单位产品非甲烷总烃排放量低于0.3kg/t）、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1最高允许排放浓度40mg/m3，最高允许排放速率1.0kg/h和河南省绩效分级塑料行业A级企业低于10mg/m3要求。 1.2.2废气污染治理设施技术可行性分析 本项目挤出废气中主要污染物质为非甲烷总烃，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，塑料制品废气治理措施有喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧，本项目采用UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，属于可行性技术。 1.3废气环境影响 项目废气采取措施后，有组织废气排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件2中印刷行业建议值要求，对周围大气环境影响较小，可以接受。 1.4企业废气自行监测计划 经查《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）本项目属于“登记管理”，依据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）和《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）7.3自行检测要求，本项目废气监测计划见下表。 表21 项目废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5. DA002; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1. 厂界; 1次/年; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号附件2要求. 厂区内; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A监控点处1h平均浓度值6mg/m3；监控点处任意一次浓度值20mg/m3. 2、废水 2.1废水产排情况 本项目无生产废水排放，废水为职工生活污水。项目劳动定员20人，全年工作天数为300天，不在厂区食宿。参考河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）和《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2019 年版），营运期非食宿员工生活用水量按40L/人·d，则项目生活用水量为0.8m3/d（240m3/a）。按排污系数80%计算，生活污水的产生量为0.64m3/d（192m3/a），经1座5m3化粪池处理后经市政管网排入吉利生活污水处理厂深度处理。本项目废水产排情况见下表。 表 22 本项目水污染物排放信息一览表 产排污环节; 职工生活. 废水类别; 生活污水. 废水排放量（t/a）; 192. 污染物种类; COD; BOD5; 悬浮物; 氨氮. 污染物产生浓度（mg/L）; 350; 180; 220; 30. 产生量（t/a）; 0.0672; 0.0346; 0.0422; 0.0058. 治理设施名称; 化粪池. 处理能力（m3）; 5. 治理工艺; 化粪池. 治理效率（%）; 20; 12; 30; 3. 是否为可行技术; 是. 排放浓度（mg/L）; 280; 158.4; 154; 29.1. 污染物排放量（t/a）; 0.0538; 0.0304; 0.0296; 0.0056. 污水综合排放标准 表4三级标准（mg/L）; 500; 300; 400; /. 吉利生活污水处理厂 排水指标（mg/L）; 30; 6.0; 10; 1.5（2.5）. 污水处理厂出口 排放量（t/a）; 0.0058; 0.0012; 0.0020; 0.0003. 表23 污水排放口信息 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 进水水质要求; 是否达到要求. DW001; 厂区污水总排口; 间接排放口; 112.560660º E; 34.904093º N; 吉利生活污水处理厂; COD; 350（mg/L）; 是. 氨氮; 35（mg/L）; 是. 2.2 废水防治措施可行性分析 根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2019 年版）要求：化粪池生活污水停留时间为 12～24 小时，本项目设计化粪池容积为 5m3，本项目生活污水产生量为0.64m3/d，可以满足废水停留时间的要求，本项目化粪池容积可行。 2.3 污水处理厂依托可行性分析 吉利生活污水处理厂地处吉利区东南部，南环路北侧，现状运行规模为2万m3/d，近期（2025年）收水范围为：北至石化防护林带，南至大河路，西至滨河西路，东至207国道，近期生活城区面积约14.43km2。 根据《吉利区生活污水处理厂扩建项目环境影响报告表》，提标扩建后总处理规模4万m3/d，采用“改良型A2/O+磁介质混凝沉淀池+转筒式精密过滤器”的组合工艺。出水水质基本控制项目执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》表1一级标准，其中 COD、NH3-N、TP三项指标对接《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 IV类水质标准，即COD≤30mg/L、NH3-N≤1.5（2.5）mg/L、TP≤0.3mg/L，处理达标后排入清庄沟、二道河后汇入黄河。本项目位于吉利生活污水处理厂收水范围内，生活污水产生量为0.64m3/d不会对吉利生活污水处理厂造成冲击，因此，依托吉利生活污水处理厂处理是可行的。 2.4 废水监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目废水污染源监测计划见下表。 表 24 废水自行监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. DW001厂区废水总排口; pH、SS、COD、氨氮、BOD5; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及吉利生活污水处理厂收水指标. 3、声环境影响和保护措施 （1）噪声源强及降噪措施 本项目噪声主要是设备运行过程产生的噪声，主要设备有拉丝机、圆织机和吊带机等。根据类比调查可知，车间内噪声源强在80-85dB（A）之间。以厂区西南角为坐标原点建立坐标系，设备在运行过程采取建筑隔声以及车间内距离衰减之后噪声情况见下表。 表25 工业企业噪声源强调查清单 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距离室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物外噪声 声压级/dB(A). X; Y; Z. 1; 生产车间; 拉丝机; 80; 厂房隔声、距离衰减; 20; 45; 1.2; 5; 66; 8:00~18:00 8:00~18:00; 46. 2; 拉丝机; 80; 20; 50; 1.2; 5; 66; 46. 3; 吊带机; 85; 50; 10; 1.8; 5; 71; 51. 4; 圆织机; 85; 15; 10; 1.8; 6; 69.4; 49.4. 3.2声环境影响及达标分析 （1）评价标准 厂界噪声排放执行《工业企业声环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，本次评价范围为东、南、西、北厂界。 （2）评价方法及预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 ①室内点声源的预测 a、室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：r——室内某声源距离围护结构的距离，m； R——房间常数； Q——方向性因子。 b、室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 式中：Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 c、室外靠近围护结构处的总的声压级： 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 d、室外声压级换算成等效的室外生源： 式中：Lw——为中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级， dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 e、等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为 Lwoct， 由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ②室外声源传播衰减预测模式： 式中： L(r1)——距声源距离r1处声级，dB(A)； L(r2) ——距声源距离r2处声级，dB(A)； r1——受声点1距声源间的距离，(m)； r2——受声点2距声源间的距离，(m)； △L——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、遮挡物、绿化等； A ——预测线声源时取10，预测点声源时取20。 ③声级叠加 式中：L总——噪声叠加后的总的声压级，dB(A)； LAi——单个噪声源的声压级，dB(A)； n——噪声源个数。 （3）预测结果 采用上述噪声预测模式进行预测计算，得到各噪声源传播至各厂界处的噪声贡献值，以及各噪声源噪声传播至各厂界综合叠加后，对各厂界最大噪声贡献值及预测值，具体见下表。 表26 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 运营期噪声预测; 昼间; 贡献值; 56.4; 51.4; 57.8; 57.5. 标准值; 65. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目东、南、西、北厂界昼间贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 综上所述，本项目营运期生产设备噪声对周边声环境影响较小。 3.3噪声监测计划 本项目为塑料制品业，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）等文件相关内容，本项目噪声监测方案如下： 表27 项目噪声监测方案 序号; 监测点位; 监测目标; 监测频次. 1; 南厂界; 厂界噪声; 每季度一次，每次2天. 2; 北厂界. 3; 西厂界. 4; 东厂界. 4、运营期固体废物环境影响和保护措施 本项目运营期产生的固体废物主要有生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员20人，年工作300天，非住宿人员人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为10kg/d（3.0t/a），厂区设置若干垃圾桶由企业集中收集后定期由环卫部门清运。 （2）一般固体废物 废包装材料：依据企业提供资料，项目废包装袋等产生量为0.2t/a，属于一般工业固废，集中收集后，暂存于一般固废暂存间，定期外售；项目使用水性油墨为18kg/桶，年用量0.54t，则废油墨桶产生量为30个/年，折合0.06t/a。暂存于一般固废暂存间，由厂家回收。 废边角料：根据企业提供资料，项目废边角料产生量约为3.8t/a，属于一般工业固废，集中收集后，暂存于一般固废暂存间，定期外售。 （3）危险废物：废UV灯管和废活性炭。 废UV灯管：本项目有机废气处理装置UV灯管定期更换产生废UV灯管，废UV灯管属于危险废物HW29，危废代码为900-023-29，每年更换一次约为0.004t/a，收集后暂存危废间定期委托有资质单位处理。 废活性炭：本项目有机废气采用蜂窝状活性炭进行吸附过滤，根据《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量Qe=0.2kg/kg活性炭，非甲烷总烃处理量为0.292t/a，则本项目运营期产生的废活性炭的产生量为1.752t/a。2套活性炭吸附装置活性炭的装填量为180kg和63.3kg，更换周期为每2个月1次。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废活性炭属于危险废物（HW49其他废物，危废代码为900-039-49），由塑料袋密封包装后，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 废抹布：项目印刷工序清洗过程及生产设备维护过程会产生少量废抹布，产生量为0.01t/a。废抹布属于《国家危险废物名录》（2021 年）中危险废物，危废编号HW49：900-041-49。采用容器盛装置于危废暂存间交有资质单位处理。 项目一般固废产生量及处置方式详见下表： 表28 项目一般固废产生量及处理方式一览表 序号; 固废名称; 产生量; 类别; 编码; 处理方式. 1; 生活垃圾; 3.0t/a; 生活垃圾; /; 由环卫部门处理. 2; 废边角料; 3.8t/a; 一般工业固废; 292-001-06; 暂存于一般固废暂存间，定期外售. 3; 废包装材料; 0.26t/a; 292-999-06; 暂存于一般固废暂存间，定期外售或由厂家回收. # 项目危废产生情况汇总详见下表： 表29 本项目危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物 代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 1.752; 有机废气处理设施; 固态; 有机废气; 二个月; T; 暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置. 2; 废UV灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 0.004; 固态; 含汞废物; 1a; T/In. 3; 废抹布; HW49其他废物; 900-041-49; 0.01; 设备 维修; 固态; 废矿物油、有机物; 1a; T/C/I/R. - 本项目危险废物贮存场所基本情况一览表见下表。 表30 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所 （设施）名称; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积 （m2）; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 车间西北角; 5; 分区暂存，放置于专用容器内; 2.0t; 1年. 废UV灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 0.01t; 1年. 废抹布; HW49其他废物; 900-041-49; 0.01; 1年. 4.3处置去向及环境管理要求 项目各类危险废物经专用容器收集后，暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置。 （1）危险废物收集 项目危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将废活性炭和废UV灯管集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的塑料容器、铁质密闭容器集中到危险废物暂存仓库的内部转运。项目危废的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： ①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。 ②制定危废收集操作规程，内容包括：适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危废收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、口罩等。 （2）危险废物暂存要求 ①危废暂存间地面基础应采取防渗，地面、墙裙基础建设环氧树脂防渗地坪，暂存场所达到防渗漏、防流失、防扬散、防雨淋的要求；危废暂存间内要有安全照明设施和观察窗口。 ②企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危险废物的统计、收集、暂存、转运和管理工作，作好危废情况的记录，并即时存档以备查阅。 ③危险废物在危废库房内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求进行存储和管理。铁质密闭容器贮存前应进行检验，并登记注册，不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危废；必须定期对所贮存的危废设施进行检查，发现破损，应及时采取措施。 - 危险废物转运 危险废物转移过程中，废活性炭要求采用不透风的塑料包装袋作为内衬对其进行转移，转移过程中避免二次污染。严格执行《危险废物转移电子联单管理办法（试行）》，塑料容器、铁质密闭容器转移必须实行电子联单制度。危险废物转移电子联单通过《物联网系统》实现。危废运至接受单位后，运输单位将随车携带的纸质联单交接受单位，危废接受单位照联单内容对塑料容器、铁质密闭容器核实验收，通过扫描电子联单条码进行接受确认。 综上所述，项目危险废物的收集、贮存和转运环节严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。在加强并落实好各项污染防治措施和安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目为新建项目，排放的废气污染物主要为非甲烷总烃，生活污水经化粪池处理后经市政管网排入吉利生活污水处理厂深度处理；对土壤及地下水有影响的主要为化粪池、危废暂存间暂存的危险废物垂直入渗产生的污染。化粪池采用抗渗混凝土进行建设，生产车间及厂区运输通道地面均进行水泥硬化，其他地面进行绿化；危废暂存间底部及侧壁均作为重点防渗区进行防渗；定期进行检查和维护，定期维护防渗层正常工作，避免非正常泄漏的产生，对地下水、土壤环境影响较小。 6、环境风险分析 6.1主要危险物质及分布 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B进行本项目危险物质识别，本项目不涉及风险物质，Q为0，本项目风险潜势为I，故简要分析本项目风险，建议采取以下风险防范措施： 6.2环境风险防范措施 ①危废暂存间地面基础应采取防渗，地面、墙裙基础建设环氧树脂防渗地坪，暂存场所达到防渗漏、防流失、防扬散、防雨淋的要求；危废间按要求采取配备消防器材，确保火灾事故发生时及时扑救。 ②生产期间安排专人定期对危废间进行检查，发现泄漏时马上处理。 ③建立企业安全管理制度和安全操作规程，建立企业生产安全、职业卫生管理机构，配备专职管理人员并明确责任，建立技术档案，上述安全管理措施的建立，符合风险防范措施及应急管理的要求。 6.4环境风险分析结论 通过落实上述风险防范措施后，尽管风险事故发生的可能性依然存在，但是通过有效组织，严格管理控制，可有效避免事故发生，减轻事故的危害，企业风险程度可以接受。 7、电磁辐射影响分析 本项目为塑料制品加工项目，不涉及电磁辐射内容。 8、环保投资估算 本项目总投资为2000万元，其中环保投资约13.32万元，占总投资的0.67%。环保投资主要用于废气、废水、噪声、固体废物的治理设施建设。 表31 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 项目; 污染物; 环保建设规模; 投资 （万元）. 废水治理; 生活污水; 依托厂区现有化粪池（1座，5m3）; /. 废气治理; 拉丝、印刷工序有机废气; 拉丝、印刷有机废气密闭收集后经2套UV光氧+活性炭吸附+2根15m排气筒（DA001、DA002）; 12. 噪声治理; 噪声; 减震基础、建筑隔声; 0.5. 固废治理; 生活垃圾; 设置若干垃圾桶; 0.02. 废边角料、废包装材料; 收集后暂存于一般固废暂存间（8m2）; 0.8. 废活性炭; 暂存于危险废物暂存间（5m2），交有资质单位处置. 废UV灯管. 合计; 13.32. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 拉丝工序排气筒DA001 | 非甲烷总烃 | 拉丝工序有机废气密闭收集后经过UV光氧+活性炭吸附+1根15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 印刷工序排气筒DA002 | 非甲烷总烃 | 印刷有机废气密闭收集后经UV光氧+活性炭吸附+1根15m排气筒 | 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH | 经化粪池处理后经市政管网排入吉利生活污水处理厂深度处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和吉利生活污水处理厂收水水质要求 |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  | 冷却水 | SS | 循环使用，不外排 | / |
| 声环境 | 生产车间 | 噪声 | 厂房隔声、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾暂存区厂区的垃圾桶内，定期由环卫部门清运 |  |  |  |
|  | 废边角料、废包装材料和废油墨桶集中收集后定期外售或由厂家回收 |  |  |  |
|  | 废活性炭、废抹布和废UV灯管暂存于危废间，定期委托有资质单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 化粪池采用抗渗混凝土进行建设，生产车间及厂区运输通道地面均进行水泥硬化，其他地面进行绿化；危废暂存间底部及地面与墙壁相接处均作为重点防渗区进行防渗；定期进行检查和维护，定期维护防渗层正常工作，加强员工管理，避免非正常泄漏的产生 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①原料储存区设置防渗防腐措施；仓库、工作厂房、危废暂存间常备消防器材。 ②危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求进行建设。 ③为操作人员配备必要的个人防护用具制定严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理，制定完备的管理制度，对原辅材料的使用状况进行登记，严格执行生产管理的规章制度和操作规程。 ④生产设备和环保设备应同步运行，环保设备发生故障或检修时生产设备应同步停运，生产设备和环保设备实行“一键式”控制，防止废气未经处理直接排放，导致土壤和大气环境受到污染。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 项目应按照文中监测计划对项目各污染物排放情况进行监测，同时按照《排污单位自行监测技术指南总则》建立并实施监测质量保证与质量控制措施方案，保证自行监测数据的质量。根据自行监测方案及监测开展情况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。若是由第三方进行监测，需要确认第三方资质。 项目正式运营后，UV光氧+活性炭吸附装置活性炭更换周期为每2个月更换一次；同时应对污染治理设施、设备及各污染物产生排放情况进行统计，建立管理台账，台账保存期限不得少于五年。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，洛阳鲁塑包装材料有限公司年产1000吨聚丙烯包装材料项目符合国家产业政策、“三线一单”和相关规划要求，项目选址合理，各项污染物经处理、处置后均能达标排放，只要本项目能严格遵守“三同时”制度，切实落实各项废水、噪声和固废污染治理措施，建立完善的环境管理制度，确保废水、噪声达标排放，固废合理处置，项目建成使用后对本地区的环境影响较小。因此，从环保的角度分析，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.085t/a |  | 0.085t/a | +0.085t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | / |  | / | / |
|  | NH3-N |  |  |  | / |  | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 |  |  |  | 3.8t/a |  | 3.8t/a | +3.8t/a |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 0.26t/a |  | 0.26t/a | +0.26t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 1.752t/a |  | 1.752t/a | +1.752t/a |
|  | 废UV灯管 |  |  |  | 0.004t/a |  | 0.004t/a | +0.004t/a |
|  | 废抹布 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①