报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：洛阳锐安数控机床有限公司年加工6000万件航空零部件建设项目

建设单位（盖章）：洛阳锐安数控机床有限公司

编制日期：2022年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳锐安数控机床有限公司年加工6000万件航空零部件建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2207-410322-04-02-744551 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 姚安阳 | 联系方式 | 135****2568 |
| 建设地点 |  | 洛阳市孟津区朝阳镇伯乐村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （112度28分30.620秒，34度46分57.380秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C374航空、航天器及设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-航空、航天器及设备制造374 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市孟津区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 2300 | 环保投资（万元） | 2 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.087 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市孟津区朝阳镇伯乐村，经过现场踏勘，项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），项目所在地不属于生态红线区域。对照洛阳市生态环境管控单元分布图（附图六），本项目所在位置属于重点管控单元。 饮用水源地：依据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文[2019]125号），距本项目最近的集中式饮用水源保护区为孟津区朝阳镇地下水井(共1眼井)，其保护区划如下：一级保护区范围：水厂厂区及外围西30米的区域；不划定二级保护区和准保护区。 水源保护区管理要求：各级政府要切实加强饮用水水源环境保护，在饮用水水源保护区内严禁设置排污口；在一级保护区内，严禁新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 本项目厂址位于朝阳镇供水厂一级保护区边界东北1.55km处，不在朝阳镇饮用水源保护区范围内，本项目与朝阳镇饮用水水源保护区位置关系见附图四。 文物保护：邙山陵墓群位于洛阳市北部、东部和东北部，地跨洛阳市区、孟津县和偃师市，陵墓群所在区域东西长50km，南北宽20km，墓葬年代从东周、东汉、曹魏、西晋、北魏，一直到五代的后唐，大致呈东西长条形分布，可分成4段：西段（北魏陵区）、中段（东周、东汉、后唐陵区）、东段（西晋、曹魏陵区）、夹河段（东汉、西晋墓群）。邙山陵墓群西段保护范围一：北界孟津县朝阳镇游王村——孟津县朝阳镇崔沟村北；西界孟津县朝阳镇崔沟村——洛阳市老城区邙山镇冢头村南；东界孟津县朝阳镇游王村——洛阳市瀍河回族区盘龙冢村；南界洛阳市老城区邙山镇冢头村——洛阳市瀍河回族区盘龙冢村；保护范围二：洛阳市西工区红山乡杨冢村南、西工区新塘屯村东南、红山乡上寨村南、老城区邙山镇中沟村西、洛阳市驾驶员训练场西、营庄村庄王山自然村北、老城区邙山镇苗南村西、洛阳车辆段等9个大冢为中心，向东南西北各延伸300米为保护区；建设控制地带：北界孟津县常袋乡酒流凹村——孟津县城关镇缠阳村——孟津县城关镇水泉村；西界孟津县常袋乡酒流凹村——洛阳市西工区红山乡杨冢村南；东界孟津县城关镇水泉村——洛阳市瀍河回族区小李村南；南界洛阳市西工区红山乡杨冢村南——洛阳市邙山镇苗南村——洛阳市瀍河回族区小李村南。 本项目位于邙山陵墓群（西段）的保护范围内，根据文物探勘相关资料，本项目厂区范围内未发现文物遗存。本项目为零部件加工项目，运营期无大型振动设备，不会对地下文物产生大的影响；本次施工期仅建设一个厂房、安装生产设备，其中厂房为钢结构框架，不深挖地基，且施工期较短，也不会对周围地下文物产生大的影响。具体以文物保护部门意见为主。 （2）环境质量底线 ①大气：根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》数据，项目区域SO2、NO2年均浓度，CO 24小时平均第95百分位数均满足《环境空气质量标准》GB3095-2012）中二级标准要求，PM10、PM2.5年均浓度、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数均超标。洛阳市正在实施洛阳市污染防治攻坚战领导小组《关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办［2022］12号）等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 # ②地表水：项目周边无较近的地表水体，厂区生活污水经厂区化粪池降解处理收集后，定期用于周围农田积肥，无废水外排。 # ③噪声：根据厂区现有工程的验收监测数据，厂界昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；西南60m处姚凹新村昼夜噪声测定值均满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准要求。 # ④土壤和地下水：本项目不涉及大气污染途径，不涉及地表径流的影响，主要考虑危废间含油物质泄露对地下水和土壤的影响。在做好防渗和管理措施后，发生概率很低，环境影响不大。 # 本项目在落实本次评价提出的各项环保措施后，可实现污染物达标排放，符合环境质量底线的要求。 # （3）资源利用上线 本项目生产过程中所用的资源主要为电能，用电依托厂区现有供电设施，由孟津区朝阳镇电网供给。本项目建设不会对当地资源利用产生制约。 （4）环境准入负面清单 本项目位于洛阳市孟津区朝阳镇伯乐村，根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），洛阳市孟津区属于重点管控单元。对照《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）中洛阳市孟津区环境管控单元生态环境准入清单，孟津区朝阳镇环境管控单元编码为ZH41032220003，属于重点管控单元，管控要求如下。 表1-1 本项目生态环境准入清单管控要求情况一览表 环境管控单元编码及名称; 环境管控单元分类; 管控要求; 本项目情况. ZH41032220003城镇重点单元; 重点 管控 单元; 空间布局约束; 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建和扩建易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 2、禁止新建及扩建高排放、高污染项目，及其他排放重金属、持久性有机污染物等工业项目。 3、在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。; 1、本项目为零部件加工项目，无废气产生，不产生恶臭气体； 2、本项目不属于高排放、高污染项目，不涉及重金属、持久性有机污染物； 3、本项目不属于畜禽养殖场、养殖小区。; 不涉及. 污染物排放 管控; 优化调整货物运输结构，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。强化餐饮油烟的治理和管控。; 本项目货物运输采用的为国五及以上标准车辆进行运输。; 符合. 污染物 排放管 控; 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。强化餐饮油烟治理和管控。; 本项目无废气产生，生活污水经化粪池处理后积肥不外排。; 不涉及. 由上述分析可知，本项目建设符合洛阳市孟津区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 综上所述，该项目符合“三线一单”相关规定。 2、《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性分析 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类的目录范围内，项目的建设符合国家产业政策，且该项目已于2022年7月20日在洛阳市孟津区发展和改革委员会备案，项目代码为：2207-410322-04-02-744551。 4.《关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号）相符性 # 表1-2 本项目与洛环委办[2022]12号相符性分析 序号; 洛环委办 [2022]12号; 本项目相符性. 1; 加快传统产业转型升级. 1.1; 加快落后低效产能淘汰。支持重点行业通过产能置换、装备大型化改造、重组整合，实施绿色转型升级。2022年7月底前制定淘汰落后产能工作方案，落实国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后产能目标任务。; 本项目使用的设备与生产工艺均不属于落后生产工艺装备，项目生产的产品不属于落后产品; 相符. 1.2; 持续优化产业布局。加快推进中硅高科、黎明化工院、中钢洛耐、古城机械等企业新建项目建设。; 本项目不涉及; 不涉及. 1.3; 持续完善“散乱污”企业监管机制，加强执法检查，定期开展“回头看”，坚决杜绝“散乱污”企业死灰复燃、异地转移，确保动态清零。; 本项目环保手续齐全，不属于“散乱污”企业。; 相符. 2; 推进绿色低碳产业发展. 2.1; 严格落实国家产业规划、产业政策及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高项目”会商联审机制。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目为零部件加工企业，不属于两高行业和两高项目。本项目不涉及大宗物料运输。; 不涉及. 2.2; 严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 根据以上分析，项目符合“三线一单”要求；根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》，项目为现有厂区内的扩建项目，不涉及产生颗粒物的环节，环保制度及档案完善，满足机械加工企业引领性指标要求。; 相符. 由上可知，本项目的建设符合《关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号）文件相关要求。 4.绩效分级相符性分析 本项目为机械加工项目，参考《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年版）》中“通用行业”的“其他基本要求”中具体内容，相符性分析如下表所示。 # 表1-3 “通用行业”-“其他基本要求”绩效先进性指标相符性 基本 要求; 指标要求; 相符性分析. 现有工程差异性; 本项目相符性. 实际情况; 拟建情况. 1、运输方式及运输监管; （1）运输方式 ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A级/B级 100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A级/B级100%）。; 厂区现有运输车辆均达到国五标准，厂内非移动机械可达国三标准，符合该指标要求。; 无差异; 本次扩建项目不新增运输车辆和非移动机械。; 符合. （2）运输监管 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，拟申报A、B级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。; 厂区大门处设有门禁系统，数据能够保存6个月以上; 无差异; 现有以满足要求; 符合. 2、环境管理要求; （1）环保档案资料齐全 ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； ②废气治理设施运行管理规程； ③一年内废气监测报告； ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。; 环评及竣工验收资料齐全； 项目无废气； 排污许可登记文件齐全。; 无差异; 本次扩建无新增废气，现有资料满足要求; 符合. （2）台账记录信息完整 ①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B级企业必需）； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的A、B级企业必需）。; 台账信息完整： 生产运行记录信息完整； 原辅材料消耗情况记录完整； 电耗记录信息明确; 无差异; 本次扩建无新增废气； 现有信息台账记录完善，本次应与现有保持一致; 符合. （3）人员配置合理 配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 人员配置均由企业综合部负责，资料和配置齐全，配置专人管理。; 无差异; 扩建后，厂区人员配置仍由企业综合部负责; 符合. 3、其他控制要求; （1）生产工艺和装备不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目不涉及废气排放，无监控联网要求； 厂区货物运输已设门禁系统和高清视频监控系统，数据保存3个月以上。; 无差异; 本次扩建项目仍不涉及废气排放； 厂区门禁和监控系统完备。; 符合. （2）污染治理副产物 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。; 本项目不涉及废气排放; /; 扩建后仍无废气排放; /. （3）用电量/视频监管 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报A、B级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。; 本项目不涉气，无需安装用电监控设施; /; 扩建后仍不涉气; /. （4）厂容厂貌 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 厂区道路已硬化，定期洒水清扫，未利用场地绿化; 无差异; 与现有一致; 符合. - 由上述分析可知，本项目符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年版）》中“通用行业”的“其他基本要求”。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1. 项目由来 洛阳锐安数控机床有限公司为一家数控机床生产企业，原计划在本项目厂址建设“年产300台VCK800立式数控机床建设项目”，该项目环评手续齐全，企业排污许可登记资料完善（编号91410322675385092Q001X），项目于2022年竣工，但竣工的项目因为市场行情的原因，生产规模缩减至20台/a。2022年6月该项目对已安装设备进行了自主验收，验收规模即为实际产量VCK800立式数控机床20台/a，未安装的设备也不再安装，已建车间剩余位置用于安装本次扩建的航空零部件生产设备；已建车间北侧空地用于本次扩建仓库。 随着航空航天事业的发展，建设单位也抓住市场机遇，计划在现有的一个生产车间内新增设备，并在车间北侧空地扩建一个仓库。在已验收项目的基础上扩建“年加工6000万件航空零部件建设项目”。该项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类的目录范围内，符合国家产业政策，已于2022年7月20日在洛阳市孟津区发展和改革委员会备案，项目代码为：2207-410322-04-02-744551。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》，本项目需要进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录2021版》，三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-航空、航天器及设备制造374 “有电镀或喷漆工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”编制报告书，其他（年用非溶剂型低VOC含量涂料10吨以下的除外）编制报告表。本次扩建工程产品为航空零部件，主要用于飞机等航空领域，工序仅为机械加工，无喷漆、电镀等表面处理，属于“其他”类别，因此环境影响评价报告类型为报告表。 2 工程概况 2.1工程占地 本项目所在总厂区位于洛阳市孟津区朝阳镇伯乐村，占地面积30.96亩、20650平方米，所占土地属建设用地，符合朝阳镇土地利用总体规划，详见附件中的证明材料。厂区南至姚凹路，北至伯乐村田地，东侧为洛阳东瀛动力机械有限公司，西侧为河南尚华堂药业有限公司。距离厂区最近的敏感目标为西南60m处的姚凹新型社区。 本次扩建工程不新增占地，在原厂区生产车间内新增设备，加工航空零部件；同时在厂区内北侧空地扩建一个1500m2的钢结构厂房作为仓库。 2.2工程内容 本次扩建不新增占地，在厂区内北侧空地扩建一个1500m2的钢结构厂房作为仓库，同时在现有车间内新增设备加工航空零部件。具体工程内容如下表。 表2-1 主要建设内容一览表 建设 类别; 建设内容; 变化情况. 扩建前; 本次扩建后. 主体工程; 生产车间（东），6400m2; 生产车间（东），6400m2; 无变化. 生产车间（西），6400m2; 生产车间（西），6400m2; 无变化. /; 仓库，1500m2; 新增. 辅助工程; 综合办公楼，1500m2，3F; 综合办公楼，1500m2，3F; 无变化. 简易厨房，50m2; 厨房，50m2; 无变化. 公用工程; 供电：镇区电网; 供电：镇区电网; 无变化. 给水：镇区自来水网; 给水：镇区自来水网; 无变化. 环保工程; 废水; 生活污水：厂区建设化粪池1个，处理后用于积肥; 生活污水：依托厂区化粪池各1个，处理后用于积肥; 无变化. 固废; 危废暂存间1个5m2; 利用已有危废暂存间1个; 无变化. 废金属暂存区1个; 利用废金属暂存区1个; 无变化. 生活垃圾桶多个; 利用生活垃圾桶多个; 无变化. 噪声; 厂房隔声、距离衰减; 厂房隔声、距离衰减; 无变化. 本工程在现有厂区和车间内进行扩建，均依托已有车间、办公设施及环保设施。依托情况如下表所示。 表2-2 依托情况一览表 类别; 依托内容; 备注. 主体工程; 生产车间（6400m2）; 利用其中一部分空间安装新增设备. 辅助工程; 办公生活区（1500m2×3F）; 依托现有. 公用工程; 供电：朝阳镇电网；给水：朝阳镇自来水网; 依托现有. 环保工程; 废水; 厂区建设化粪池各1个，处理后用于积肥; 依托现有. 固废; 危废暂存间：1个5m2; 依托现有. 废金属屑区：1个10m2; 依托现有. 主要依托内容可行性分析： （1）化粪池依托：本次扩建工程新增员工20人，现有工程生活污水量0.64m3/d，本次新增生活污水1.28m3/d，全厂合计生活污水量1.92m3/d。化粪池容积10m3，满足全厂生活污水24h的停留时间要求，则化粪池容积依托可行。 （2）危废间依托：厂区危废间面积约5m2，现有工程危废主要是废机油（目前暂未更换），预计产生量0.02t/a，采用0.5t的桶装暂存，一个桶即可满足暂存要求；本次扩建新增乳化液滤渣1.0t/a，新增废机油0.5t/a，定期更换废乳化液3t/a，共需要0.5t的盛装桶10个，则本次扩建后，危废间最大存储量为11个盛装桶，每个盛装桶的占地面积约0.25m2，则全厂危废盛装桶所需占地2.75m2，危废间面积5m2满足存放要求，因此危废间依托可行。 2.3主要产品及产能 本次扩建工程新增产品种类与现有工程不相同，产品方案及技术参数如下表所示： 表2-3 产品方案及技术参数 类别; 现有工程; 本次扩建后全厂; 变化 情况. 名称; 规格; 数量; 名称; 规格; 数量. 机床; 立式数控机床; VCK800; 20台/a; 立式数控机床; VCK800; 20台/a; 无变化. 航空零部件; /; /; /; 航空用轴类、壳体等; 0.1~3kg; 6000万件/a; 新增. 现有产品用途：现有产品主要为立式数控机床，用于整床外售； 本次扩建新增产品用途：扩建新增产品为航空零部件，主要用于飞机等航空器。由于本项目产品性能的保密性，上表中仅列出大致类别。 2.4主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 本项目主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数见下表。 表2-4 生产单元、生产设备一览表 类别; 本次扩建前现状; 本次扩建后全厂; 变化 情况. 名称; 型号; 数量/台; 名称; 型号; 数量/台. 数控车床; 电火花数控线切割机床; DK7720; 1; 电火花数控线切割机床; DK7720; 1; 无. DK7750; 1; DK7750; 1; 无. 电火花数控机床; DK7732Z; 1; 电火花数控机床; DK7732Z; 1; 无. DK7750Z; 1; DK7750Z; 1; 无. 龙门刨铣床; BXM20; 2; 龙门刨铣床; BXM20; 2; 无. 立式组合铣床; RA-X130; 1; 立式组合铣床; RA-X130; 1; 无. 数控车床; CW61100C; 1; 数控车床; CW61100C; 1; 无. CW6163E; 1; CW6163E; 2; 新增1台. CD6140A; 2; CD6140A; 2; 无. CDE6140A; 2; CDE6140A; 2; 无. 立式龙门数控立车; CK5123; 1; 新增. 立式数控车床; VCK800; 3; 新增. 立式数控车床; VCK1200; 1; 新增. 卧式数控车床; CAK6160NI; 1; 新增. 卧式数控车床; SK50P; 2; 新增. 数控卧式车床; CK42P; 16; 新增. 数控卧式车床; CK42 F; 12; 新增. 数控卧式车床; TM-46; 4; 新增. 数控卧式车床; T-500; 6; 新增. 数控卧式车床; CK6540; 2; 新增. 加工中心; 加工中心; KMC600; 2; 新增. 加工中心; U/KMC800SU; 2; 新增. 立式加工中心; EV-1160; 35; 新增. 立式加工中心; ELV1060Z; 1; 新增. 立式加工中心; ELV850Z; 2; 新增. 加工中心; VMC850L; 1; 新增. 数控铣加工中心; XK7132SC; 1; 新增. 立式加工中心; VM740S; 1; 新增. 立式加工中心; VM1150SL; 1; 新增. 数控龙门铣削加工中心; VC4020L; 1; 新增. 立式加工中心; VF-855; 1; 新增. 立式加工中心; VF-1160; 1; 新增. 立式加工中心; V-13; 1; 新增. 龙门立加; VGM9090; 1; 新增. 龙门立加; VGM9090; 1; 新增. 立式加工中心; VMC6540; 2; 新增. 立式加工中心; BOVM6540; 1; 新增. 数控龙门铣削加工中心; VC6030L; 1; 新增. 其他; 西湖台钻; ZQ4116/Ⅱ; 1; 新增. 西湖台钻; Z406B-1/Z406B; 1; 新增. 台式攻丝机; SWJ-6B; 1; 新增. 台式攻丝机; SWJ-12; 1; 新增. 万向摇臂钻; Z32K; 1; 新增. 台式钻床; B4016; 1; 新增. 检测仪器; 三坐标; /; 1; 新增. 光学影像测量仪; /; 2; 新增. 测高仪; /; 2; 新增. 超声波测厚仪; /; 1; 新增. 粗糙度仪; /; 1; 新增. 硬度仪; /; 1; 新增. 合计; 13; 合计; 132; /. 对照《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，本项目生产产品及生产设备不在淘汰落后生产工艺装备和产品目录。 2.5主要原辅材料的种类和用量 本项目原辅材料消耗情况见下表。 表2-5 项目原辅材料消耗一览表 名称; 消耗量; 变化量; 备注. 现有工程; 扩建后. 数控机床原料; 板料; 4t/a; 4t/a; 无; /. 锻件; 5t/a; 5t/a; 无; /. 铸件; 20t/a; 20t/a; 无; /. 圆钢; 14t/a; 14t/a; 无; /. 其他外购件（电机、轴承等）; 20套/a; 20套/a; 无; /. 航空零部件原料; 铝材、不锈钢; /; 6000万件/a; 新增; 航空零部件产品原材料. 公用 辅料; 机油; 0.02t/a; 0.5t/a; 增加; /. 乳化液; 循环量; /; 1.5t/a; 新增; 加工中心、数控车床、钻床使用的冷却液，与水1：10配比，工作液浓度降低时添加. 补加量; /; 0.15t/a; 新增. 更换量; /; 0.3t/a; 新增. 生产用水; 初次调配; /; 15t/a; 增加; 乳化液调配. 补充调配; /; 1.5t/a; 增加. 更换调配; /; 3t/a; 增加. 生活用水; 160t/a; 480t/a; 增加; /. 电; 2万度/a; 5万度/a; 增加; /. 本项目涉及变化的主要是铝材和不锈钢，乳化液、机油和用水用电，重点分析乳化液成分。 乳化液：主要成分为油和酯类，原液需与水配比，主要作用是防止加工工件生锈或受到化学腐蚀。主要使用于数控设备，各加工中心和数控设备均配有工作液池和过滤网，循环使用，浓度降低时添加。 2.6劳动定员及劳动制度 厂区现有生产线劳动定员10人，工作制度为一班8h，每年生产200天。 本次扩建工程新增定员20人，工作制度为三班，每班8h，每年生产300天。 2.7厂区平面布置 厂区办公区在南侧，北侧为生产区（含生产车间、仓库等），车间均为两跨设置，分区布置设备。厂区功能分区明确，本次扩建涉及车间内包括检测区、加工中心区、数控机床区等，且车间内安全通道分布规范，方便运输车间进出使工艺流畅。结合工艺要求，项目厂区平面布置较合理。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 3生产工艺流程和产排污环节 # 3.1 现有机床生产线生产工艺流程 数控加工中心加工 ▲■ 组装 调试入库 外购原材料 外购件（电机、轴承等） 图例：▲：噪声；■：固废； 图1 机床生产线工艺流程及产污环节图 外购原材料（锻件及圆钢、板料等）经过数控设备和加工中心的机械加工，该类数控和加工中心设备兼具磨、铣和车等工艺功能，可满足生产需要。经机加后的零部件与其他外购件（电机、轴承等外购件）进行组装加工，组装后的设备进行调试，然后入库。 # 3.2本次扩建工程生产工艺流程 精加工 ▲■ 粗加工 ▲■ 检 测 ■ 外购原材料 包装入库 图例：▲：噪声；■：固废； 图2 航空零部件生产工艺流程及产污环节图 外购原材料（铝材、不锈钢等）经过数控设备、加工中心等新增设备进行粗加工，加工轴和壳体的雏形，之后再经过线切割、数控车床和各类加工中心再次进行精细加工，按客户要求达到加工精度。之后采用检测设备进行物理检测，合格产品包装后入库。 3.3产污环节及对应污染物 表2-6 本项目扩建后产污环节及污染物一览表 类别; 污染源; 污染因子. 现有工程; 本次扩建后. 噪声; 生产设备; 新增设备; A声级. 废水; 生活污水; 生活污水; 生活污水. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 一般固废. 废金属屑; 废金属屑; 一般工业固废. /; 废包装物; 一般工业固废. 废机油; 乳化液滤渣、废乳化液、废机油; 危险废物. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 4.现有工程环保手续执行情况 现有工程环保手续执行情况见下表。 表2-7 现有工程环保手续执行情况一览表 项目名称; 环评审批文号及时间; 开工及竣工时间; 验收情况; 排污许可证申领情况. “年产300台VCK800立式数控机床建设项目”; 孟津县环保局批复，孟环监审[2015]91号; 2019年12月开工，2022年4月竣工; 自主验收2022年6月; 已进行排污登记，登记号：91410322675 385092Q001X. 5.现有工程污染物排放情况 5.1现有工程达标分析 现有工程污染物排放情况以验收期间的监测数据为依据，监测时间为2022年5月10~11日，验收工况是机床生产设备均正常运行。 监测单位为河南申越检测技术有限公司，具体监测结果情况如下： 表2-8 化粪池出口监测结果 单位mg/L 检测点位; 检测时间; 化学需氧量（mg/L）; 悬浮物 （mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 样品状态. 化粪池出口; 2022.5.10; 08:00; 176; 109; 22.9; 微黄、微浊. 12:00; 170; 127; 24.0; 微黄、微浊. 16:00; 184; 90; 24.7; 微黄、微浊. 20:00; 168; 106; 22.2; 微黄、微浊. 平均值; 174; 108; 23.4; /. 2022.5.11; 08:00; 195; 98; 24.8; 微黄、微浊. 12:00; 208; 88; 21.7; 微黄、微浊. 16:00; 189; 116; 23.6; 微黄、微浊. 20:00; 213; 102; 22.7; 微黄、微浊. 平均值; 201; 101; 23.2; /. 由上表可以看出，验收监测期间，厂区总排口各污染因子浓度较低，处理后可用于积肥。 表2-10 噪声监测结果一览表 检测点位; 检测日期; 昼间Leq[dB（A）]; 夜间Leq[dB（A）]. 北厂界; 2022.5.10; 54.7; 43.3. 2022.5.11; 54.2; 42.2. 东厂界; 2022.5.10; 53.6; 42.8. 2022.5.11; 54.8; 43.9. 南厂界; 2022.5.10; 57.7; 43.7. 2022.5.11; 56.1; 44.8. 由上表可以看出，验收监测期间，各厂界昼夜噪声测定值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准（西厂界与其他企业共界）。 表2-11 敏感点噪声监测结果一览表 检测点位; 检测日期; 昼间Leq[dB（A）]; 夜间Leq[dB（A）]. 姚凹新村; 2022.5.10; 56.2; 41.1. 2022.5.11; 55.8; 44.2. 由上表可以看出，验收监测期间，厂区周围最近敏感点处昼夜噪声测定值均满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准要求。 5.2现有工程排放量 根据验收数据核算，项目现有工程污染物排放情况如下表汇总所示。 表2-8 现有项目主要污染物排放结果统计（平均值） 类别; 污染物名称; 排放浓度; 环保措施; 排放量. 废水 128m3/a; COD; 187.5mg/L; 化粪池处理后积肥; 0.0240t/a. 氨氮; 23.3mg/L; 0.0030t/a. 固废; 生活垃圾; /; 垃圾箱收集后运至中转站; 2t/a. 废金属屑; /; 车间内设区暂存后，定期外售; 3t/a. 废机油; /; 车间1外设1个5m2的危险废物储存间，收集后由有资质单位处置; 0.02t/a. 6.现有工程存在的环保问题 由现场调查可知，现有项目正常生产，环保设施均正常运行。现存环保问题主要是现有工程生产频率较低，废机油暂未更换，未达到危废转移条件，且调查期间未在危废间看到相关台账和管理制度，未看到危废处置协议。 针对现有工程危废存在的问题，结合实际情况，要求建设单位尽快完善相关台账及管理制度，签订危废处置协议。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/17898），2021年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为246天，较2020年（244天）增加2天，达标率为67.4%。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。6项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物(PM2.5) 、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.1mg/m3; 4.0mg/m3; 27.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2021年度洛阳市属于不达标区。 .1.2区域污染物达标削减计划 为改善环境空气质量，洛阳市生态环境保护委员会办公室印发了《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环委办［2022］12号）文，提出2022年全市PM10、PM2.5年均浓度臭氧超标率、环境空气质量优良天数比例、重污染天数比例完成省定目标。基本原则：（一）坚持目标导向，统筹推进、（二）坚持结构调整，标本兼治、（三）坚持精准治污，重点突破、（四）坚持科学治污，提升成效、（五）坚持依法治污，强化监管、（六）坚持完善机制，落实责任。重点任务包括：（一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级、（二）持续调整优化能源结构，推进能源低碳高效利用、（三）持续调整优化交通运输结构，构建绿色交通体系、（四）持续调整优化用地和农业投入结构，强化面源污染管控、（五）全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理、（六）强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理、（七）强化重污染天气应急管控，大力推动多污染协同减排、（八）强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化。 2 声环境质量现状 为了解本项目周围的声环境质量现状，本次环评借鉴现有项目验收期间对厂界的噪声监测结果：河南申越检测技术有限公司于2022年5月10-11日，对厂界噪声进行了监测，监测结果如下表所示。 表3-2 厂界噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 检测点位; 检测日期; 昼间Leq[dB（A）]; 夜间Leq[dB（A）]. 北厂界; 2022.5.10; 54.7; 43.3. 2022.5.11; 54.2; 42.2. 东厂界; 2022.5.10; 53.6; 42.8. 2022.5.11; 54.8; 43.9. 南厂界; 2022.5.10; 57.7; 43.7. 2022.5.11; 56.1; 44.8. 由监测结果可知，本项目所在厂界昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2标准要求（西厂界与其他企业共界）。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目区周围环境保护目标分别见下表。 表3-4 项目区周围主要环境保护目标一览表 类别; 保护对象; 保护内容; 方位及与厂址最近距离; 功能区划. 大气环境; 姚凹新型社区; 居民区; 西南60m; 二类区. 北陈村; 村庄; 东201m. 煤窑新村明德小学; 学校; 东南220m. 声环境; 项目所在厂界外50m范围内无声环境敏感目标. 地下水环境; 项目所在厂界外500m范围内无地下水集中饮用水源和其他特殊地下水资源. 土壤环境; 项目位于朝阳镇伯乐村，项目危废间位于厂区北侧，距离敏感目标较远，正常情况下不会产生土壤污染。. 生态环境; 本项目不新增用地，不涉及新增用地范围内的生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1．《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中 2类：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)； 2．《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单 |
| 总量 控制 指标 | 本次扩建工程无生产废水、新增生活污水384t/a，经厂区已有化粪池处理后用于周边农户积肥，化粪池后新增各污染物量为COD0.0720t/a、氨氮0.0089t/a，积肥不外排。因此本项目不再推荐总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次扩建工程在现有车间内安装新增设备，在现有车间北侧新建一个仓库。施工期影响主要是生产设备安装过程中产生的噪声和废弃材料，新建仓库过程中产生的施工扬尘、建筑垃圾等。 1大气环境影响 施工期主要的大气环境影响为：新建仓库位置场地平整、基础施工、结构施工、施工弃土、建材堆放等过程产生的扬尘；以及施工机械、运输车辆所产生的尾气。扬尘和施工机械、车辆废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少扬尘、CO、NO2、THC等污染物的排放量。施工期施工扬尘、运输车辆及施工机械燃油废气对周围环境影响不大。 2水环境影响 本项目废水来源于两部分：一是建筑施工产生的施工废水，废水含泥沙等悬浮物；二是施工人员的生活污水。 施工废水：主要是运输车辆冲洗产生的废水。生产废水中主要污染物为悬浮物。针对施工废水，本环评要求：①加强管理，减少施工废水的产生量，施工现场设置沉淀池，用于收集施工废水；②在进出口处设置有1套车辆冲洗装置。车辆冲洗废水产生量约1.5m3/d，冲洗废水经沉淀后回用于施工场地洒水降尘，该部分废水不外排。 生活污水：施工期施工人员将产生生活污水，所含主要污染物为SS、COD、氨氮。本项目施工期施工人员约20人，生活污水排放量按30L/人·d计算，则生活污水产生量为0.48 m3/d。利用化粪池收集后，用于积肥不外排。 3声环境影响 本项目噪声源主要来自推土机、挖掘机、切割机、运输车辆、混凝土输送泵等施工机械设备。根据不同施工阶段所使用机械设备，预测各施工阶段施工场地边界昼间噪声（本项目在夜间不进行建设）如下。 表4-1 主要施工机械噪声影响范围一览表 单位：dB(A) 声级 设备; 噪声源强; 距离作业点不同距离处的噪声预测值. 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 200m; 350m. 推土机; 94; 68; 62; 58.4; 56; 54; 48; 43. 钢筋弯曲机; 90; 64; 58; 54.4; 51.9; 50; 44; 43. 挖掘机; 93; 67; 61; 57.4; 54.9; 53; 47; 42. 混凝土输送泵; 90; 64; 58; 54.4; 51.9; 50; 44; 39. 空压机; 90; 64; 58; 54.4; 51.9; 50; 44; 43. 由上表分析，在距离施工作业点40m处最大噪声值为62dB(A)，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准限值[70dB(A)]要求。施工点位于厂区内北侧空地，施工场地距离最近敏感目标姚凹社区约215m，因此仓库施工作业不会对敏感目标造成影响。 4固体废弃物 本项目开工建设后，严格按照《洛阳市城市建筑垃圾管理若干规定》，加强施工期废弃物的收集和管理，将建筑垃圾和能回收的废材料、废包装袋分别收集堆放，废材料、废包装袋及时出售给废品回收公司处理。废渣运往指定的建筑垃圾场处理，严禁随意倾倒。 根据建设单位提供资料，本次扩建仓库为钢结构厂房，不会深挖地基，厂仓库建设平整过程中挖方量为约100m3，填方量为120m3。标准化厂房建设多余土方20m3，用于厂房周围土地平整及绿化栽培使用，本项目建设过程中不产生弃方。临时土方堆放过程采取围挡、遮盖等防尘措施，且堆放高度不得高于围档高度，并采取遮盖措施，以减小对周围环境的影响。 本项目施工期最大施工人员约为20人，生活垃圾按0.5kg/d·人计，产生量为10kg/d，施工人员每日产生的生活垃圾经过垃圾桶收集后，由环卫部门进行集中处置，不会对环境产生二次污染。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1废气 本次扩建工程增加设备主要为加工中心、数控车床、攻丝机和钻床、检测设备等，不涉及废气产生。因此本项目不涉及废气污染源项。 - 2. 废水 （1）生活污水 本次扩建工程新增定员20人，不在厂内住宿，生活用水新增量按80L/d人，即为480t/a。生活污水产污系数按80%，则生活污水产生量为384t/a。根据现有工程于2022年5月的验收监测数据，生活污水化粪池后污染物排放浓度平均值分别为：COD187.5mg/L、SS104.5mg/L、氨氮23.3mg/L，则本次扩建项目水污染物排放量分别为COD0.0720t/a、SS0.0401t/a、氨氮0.0089t/a。 该部分新增生活污水与现有生活污水一起经化粪池处理后，用于周边积肥。则本次扩建前后污染物排放情况如下表所示。 表4-2 生活污水产排放情况 污染物 排放量; COD; SS; 氨氮. 化粪池后浓度; 排放量; 化粪池后浓度; 排放量; 化粪池后浓度; 排放量. 现有工程 128t/a; 187.5mg/L; 0.0240t/a; 104.5mg/L; 0.0134t/a; 23.3mg/L; 0.0030t/a. 本次扩建工程384t/a; 187.5mg/L; 0.0720t/a; 104.5mg/L; 0.0401t/a; 23.3mg/L; 0.0089t/a. 全厂512t/a; 187.5mg/L; 0.0960t/a; 104.5mg/L; 0.0535t/a; 23.3mg/L; 0.0119t/a. - （2）生产用水 - 本项目无工艺用水，生产用水主要是乳化液调配使用，调配比例为1：10。乳化液（母液）初始用量为1.5t/a，调配用水量约为15t/a，该部分水循环使用。 - 由于产品带走、蒸发等情况下的损耗，配比后的乳化液须定期补充，补充量约为循环量的10%，则该部分补加用水量约为1.5t/a。 - （3）水平衡 - 本次扩建后全厂水平衡如下： 2.4 1.92 1.92 0.48 新鲜水 职工生活 化粪池 积肥 2.46 0.055 0.005 单位：t/d 0.05 调配乳化液 0.01 废乳化液更换，作为危废 0.01 - 3. 噪声 本次扩建项目在现有基础上新增高噪声设备主要是加工中心、数控车床等，设备噪声源强为70~80dB（A），均放置在车间内。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）要求，本项目运营期主要噪声源设备位置及噪声源强见下表，空间位置以厂界左下角为起始点。 表4-3 室内主要声源调查清单 位置; 声源名称; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外 声压级 dB（A）. X; Y; Z. 东 侧 生 产 车 间; 数控车床区; 电火花数控线切割机床 （4台）; 78; 基础减震，厂房隔声; 80; 120; 2; N10 E10 S120 W5; N52 E52 S32 W55; 昼夜; 20; N32，E32，S12，W35. 龙门刨铣床 （2台）; 78; 基础减震，厂房隔声; 昼夜; 20. 立式组合铣床（1台）; 78; 基础减震，厂房隔声; 昼夜; 20. 数控车床 （7台）; 78; 基础减震，厂房隔声; 昼夜; 20. 立式龙门数控立车（1台）; 78; 基础减震，厂房隔声; 昼夜; 20. 立式数控车床（47台）; 78; 基础减震，厂房隔声; 昼夜; 20. 加工中心; 立式加工中心（46台）; 78; 基础减震，厂房隔声; 80; 70; 2; N10 E10 S10 W70; N52 E52 S52 W41; 昼夜; 20; N32，E32，S32，W21. 数控铣加工中心（1台）; 78; 基础减震，厂房隔声; 昼夜; 20. 西侧生产车间; 加工中心; 数控龙门铣削加工中心（2台）; 78; 基础减震，厂房隔声; 30; 120; 2; N10 E10 S120 W25; N52 E52 S32 W49; 昼夜; 20; N32，E32，S12，W29. 加工中心 （5台）; 78; 基础减震，厂房隔声; 2; 昼夜; 20. 龙门立加 （2台）; 78; 基础减震，厂房隔声; 2; 昼夜; 20. 其他; 万向摇臂钻 （1台）; 75; 厂房隔声; 30; 100; 2; N70，E10，S50，W25; N41，E52，S46，W49; 昼间; 20; N21，E32，S26，W29. 注：攻丝机和台钻、检测设备的噪声值均不足70dB(A)，不再列举。 本项目设备主要分为加工中心类和数控机床类，分区放置，由于设备较多，本次将各区域点源合并为区域面源后再进行统计。 《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中未对工业企业厂界预测结果格式进行要求，则本项目运营期厂界噪声预测值结果见下表。 表4-4 建成后项目厂界（整厂）噪声结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 贡献值; 45.1; 32.6; 38.1; 35.5. 现状值; 昼; 53.6~54.8; 共界; 56.1~57.7; 54.2~54.7. 夜; 42.8~42.9; 共界; 43.7~44.8; 42.2~43.3. 叠加值; 昼; 54.2~55.2; 共界; 56.2~57.8; 54.3~54.8. 夜; 47.1~47.2; 共界; 44.8~45.6; 43.0~44.0. 评价标准; 昼间：60；夜间：50. 由上表可知，该项目建成后，整个厂区的各厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。厂区周边50m内无声环境敏感目标。 4. 固体废物 本次扩建工程会新增生活垃圾、一般工业固废和危险废物。其中新增的一般固废主要是废包装物、废金属屑；危险废物主要是新增的废乳化液、废机油。 生活垃圾：本次扩建新增定员20人，产生量按0.5kg/人d计，则本项目新增生活垃圾量3t/a；经厂区垃圾箱暂存后定清运至垃圾中转站。 一般工业固废：本次扩建产品零部件需要包装，会产生废包装物，产生量约为0.5t/a；加工中心和数控设备作业时会产生废金属屑，产生量按原料量的0.5‰，即45t/a。该部分固废均在生产车间1北侧的固废暂存区暂存，定期外卖。 - 危险废物：本次扩建新增危废为废机油和乳化液过滤渣、定期更换的废乳化液，主要来自设备维修和作业时降温。本次新增废机油0.5t/a；各设备由乳化液进行冷却，乳化液循环使用，定期补充，循环液定期更换，年更换量为3.3t/a（其中母液0.3t/a+3t/a调配水），循环槽内设有过滤网，须三个月对槽内过滤出的废渣进行清理，产生量约为1.0t/a，本项目依托厂区车间1北侧的现有危废暂存间，桶装暂存后，交有资质单位处置。 - 本项目固体废物产生量及处理去向见下表。 表4-5 本项目固体废物产生及处理情况表 固废 类别; 固废名称; 产生量; 处理处置情况. 现有工程; 本次扩建; 全厂合计. 职工生活垃圾; 2t/a; 3t/a; 5t/a; 垃圾箱收集，定期由环卫工人定期清运至就近的垃圾中转站. 一般工业固体废物; 废金属屑; 3t/a; 45t/a; 48t/a; 车间1北侧的固废暂存区1个，集中收集后定期外售. 废包装物; 0; 0.5t/a; 0.5t/a. 危险废物; 乳化液滤渣; 0; 1.0t/a; 1.0t/a; 车间1北侧的的危险废物暂存间，收集后由有资质单位处置. 废乳化液; 0; 3.3t/a; 3.3t/a. 废机油; 0.02t/a; 0.5t/a; 0.52t/a. 一般固废：经现场调查，建设单位已在车间1的北侧设置了1个固废暂存区，本项目扩建后，废金属屑和废包装物经收集后定期外售。 危险废物：根据现场调查，本项目扩建前危险废物主要是废机油，本次扩建新增危险废物主要是废机油和乳化液滤渣，定期更换的废乳化液。根据《国家危险废物名录2021》，扩建前后各危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 表4-7 危险废物汇总一览表 危险废物名称; 危险废 物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 乳化 液滤渣; HW09; 900-006-09; 1.0t/a; 设备冷却; 固液; 有机物质; 高分子烃类化合物及添加剂; 1年; T; 危险废物贮存间. 废乳化液; HW09; 900-006-09; 1.0t/a; 设备冷却; 液; 有机物质; 1年; T. 废机油; HW09; 900-217-08; 0.52t/a; 设备维修; 液; 有机物质; 1年; T. 根据建设单位实际运行情况调查，建设单位在厂区南侧靠东已建1个5m2的危险废物暂存间，暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》设置，危险废物桶装存放，分类放置，并张贴了标签。目前暂未达到更换需求，待更换时应提前确定危废处置单位并与委托有资质单位处置。 综上所述，项目产生的固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境产生大的影响。 - 5．地下水、土壤 5.1影响途径 本项目土壤和地下水的影响途径主要发生在非正常情况下，针对本项目来说主要是指危废暂存间地面防渗层破损，防渗层不能起到应有效果的情况。 5.2防治措施 为防止其非正常情况下对地下水土壤的影响，本环评建议采取相应的地下水和土壤防治措施。 （1）源头控制 ①本项目危废暂存间采取混凝土地面并采用环氧树脂防渗，渗透系数满足1.0×10-7cm/s要求；地面按照危险废物暂存设施的标准建设，设置防渗、围堰措施；采取混凝土地面，设置20cm的防溢围堰，采用环氧树脂防渗，防渗性能应于6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。目前企业已按要求建设。 ②防渗层定期检查，发现破损及时修补。 （2）分区防渗 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）分区控制措施要求，将厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。分区表及具体措施如下： 表4-9 地下水污染防渗分区表 防渗分区; 防渗区域; 防渗技术要求; 具体措施. 重点防渗区; 危废暂存间; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行; 地面采用20cm厚防渗混凝土，渗透系数≤10－7cm/s；. 一般防渗区; 生产车间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行; 地面为混凝土地面，渗透系数≤10－7cm/s. 简单防渗区; 仓库、办公区等; 一般水泥防渗; 地面为一般水泥. - 6 环保投资及污染物排放量汇总 6.1环保投资 本项目总投资2300万元，其中环保工程均为依托厂区现有，本次追加投资仅为设备自身的防噪措施投资约2万元，其余环保措施均依托现有工程已有，因此本项目环保投资占总投资比例约0.087%。 6.2污染物排放量汇总 本项目现有工程目前已通过验收，本次扩建项目建成后全厂污染物排放量及变化情况见下表“三本账”所示。 表4-8 全厂污染物排放“三本账” 单位：t/a 类别; 污染物名称; 扩建前排放量; 本次扩建新增量; 扩建后全厂排放量; 以新带老增减量; 扩建前后变化量; 环保措施. 废水; COD; 0.0240t/a; 0.0720t/a; 0.0960t/a; 0; +0.0720t/a; 生活污水经化粪池处理，用于积肥. 氨氮; 0.0030t/a; 0.0089t/a; 0.0119t/a; 0; +0.0089t/a. SS; 0.0134t/a; 0.0401t/a; 0.0535t/a; 0; +0.0401t/a. 固废 处置量; 危险废物; 乳化液 滤渣; 0; 1.0t/a; 1.0t/a; 0; +1.0t/a; 1个危废暂存间分类收集后交有资质单位处置. 废乳化液; 0; 3.3t/a; 3.3t/a; 0; +3.3t/a. 废机油; 0.02t/a; 0.5t/a; 0.52t/a; 0; +0.5t/a. 一般工业固废; 废金属屑; 3t/a; 45t/a; 48t/a; 0; +45t/a; 暂存区暂存后外卖. 废包装物; 0; 0.5t/a; 0.5t/a; 0; +0.5t/a. 生活垃圾; 2t/a; 3t/a; 5t/a; 0; +3t/a; 垃圾箱收集后运至中转站. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | COD、氨氮、SS | 生活污水依托厂区化粪池，处理后用于积肥 | / |
| 声环境 | 四周厂界 | / | 厂房隔声，设备自身防噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）危废暂存间：依托厂区已有1个暂存间，桶装暂存后交有资质单位处置； （2）废金属、废包装物暂存区：依托厂区已有一个暂存区，定期暂存收集后外卖。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）危废间、固废暂存区处均按要求张贴标志； （2）按排污许可制度制定台账，记录“基本信息、监测记录信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息”，纸质版或电子台账记录保存期限为5年。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳锐安数控机床有限公司年加工6000万件航空零部件建设项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在大的环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的噪声、废水经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，固废能够合理的处理处置，不会对环境造成大的影响。 从环保角度分析，该项目建设是可行的。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 0.0240t/a |  |  | 0.0720t/a | 0 | 0.0960t/a | +0.0720t/a |
|  | 氨氮 | 0.0030t/a |  |  | 0.0089t/a | 0 | 0.0119t/a | +0.0089t/a |
|  | SS | 0.0134t/a |  |  | 0.0401t/a | 0 | 0.0535t/a | +0.0401t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废金属屑 | 3t/a |  |  | 45t/a | 0 | 48t/a | +45t/a |
|  | 废包装物 | 0 |  |  | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0.02t/a |  |  | 0.5t/a | 0 | 0.52t/a | +0.5t/a |
|  | 乳化液滤渣 | 0 |  |  | 1.0t/a | 0 | 1.0t/a | +1.0t/a |
|  | 废乳化液 | 0 |  |  | 3.3t/a | 0 | 3.3t/a | +3.3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①