- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     喷塑铝材生产线升级改造项目

建设单位（盖章）：    洛阳银久装饰材料厂

编制日期：            2022年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳银久装饰材料厂喷塑铝材生产线升级改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2203-410322-04-02-320082 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 卫胜利 | 联系方式 | 139****1749 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市孟津县会盟镇大坡口 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 112 度 37 分 20.470 秒， 34 度 48 分 23.360 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3311金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33 67金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） £改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 孟津县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 520 | 环保投资（万元） | 20.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 3.9 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、建设项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线相符性分析 1）生态保护红线 根据《河南省生态保护红线划定方案》内容，孟津县涉及的生态保护红线区为黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区。根据《河南省生态环境厅 关于发布《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》的函》豫环函〔2021〕171号的相关要求，相应生态空间总体准入要求见下表。 - 豫环函〔2021〕171号生态空间总体准入要求相符性分析 分区; 类别; 准入要求; 项目特点; 相符性. 生态保护红线; 总体要求; 1、除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。; 项目位于孟津县会盟镇大坡口，不在生态保护红线范围内。; 符合. 一般生态空间; 水源涵养重要区; 12、严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等行为。 13、加强江河源头及上游地区的小流域治理和植树造林，减少面源污染；推进天然林草保护、退耕还林和围栏封育，治理水土流失，维护或重建湿地、森林、草原等生态系统，提高生态系统的水源涵养功能。 14、除以防洪、航运为主要功能的河湖外，禁止除生态护岸建设以外的河湖堤岸作业。. 生物多样性维护重要区; 21、禁止对野生动植物的滥捕滥采，保持和恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永序利用。 22、保护自然生态系统与重要物种栖息地，禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、道路建设等；防止生态建设导致栖息环境的改变。 23、加强对外来物种入侵的控制，禁止在生物多样性保护功能区引进外来物种。 24、实施国家生物多样性保护重大工程，以生物多样性重要功能区为基础，完善自然保护区体系与保护区群的建设。. 2）环境质量底线 项目所在区域孟津县大气环境不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。目前，孟津县正在实施一系列污染防治攻坚治理措施，将不断改善区域大气环境质量。废气经废气治理设施处理后达标排放，且污染物排放量较小，对周围环境空气影响不大。废水经厂区污水处理站处理后进入污水处理厂，对周围地表水环境影响不大。企业按要求采取防渗措施后，对周围地下水和土壤环境影响不大。项目噪声达标排放，固体废物进行合理处置，对周围环境影响不大。因此，项目建设符合环境质量底线要求。 3）资源利用上线 根据《洛阳市生态环境局 关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准人清单(试行)的函》洛市环[2021] 58号的相关要求，相应资源利用效率要求见下表。 - 洛市环[2021] 58号资源利用效率要求 维度; 清单编制要求; 管控要求. 资源利用效率要求; 水资源利用总量要求; 一、“十三五”期间，全市节水灌溉面积达到130万亩左右，农田灌溉水有效利用系数达到0.6以上，全市万元国内生产总值、万元工业增加值用水量比2015年分别下降24.1%、25.2%以上。“十四五”期间，完成国家、省、市目标要求。 二、全市年用水总量控制在17.981亿立方米以内，万元国内生产总值用水量控制在22.7立方米以内，万元工业增加值用水量控制在25.9立方米以内，农田灌溉水有效利用系数提高到0.6以上。十四五期间，完成国家、省、市目标要求。. 地下水开采要求; 在2020年全市浅层地下水开采控制在61370万立方米的基础上，2030年控制在60679万立方米。. 能源利用总量及效率要求; 一、在2020年全市煤炭消费总量控制在2030万吨、非电行业控制在960万吨、统调公用燃煤机组控制在1070万吨的基础上。“十四五”期间，完成国家和省下达煤炭总量控制目标要求。 二、新上耗煤项目新增燃料煤总量实行1.5倍减量替代，项目所在地区电力折算系数为0.67。 三、在2020年煤炭消费总量下降15%的基础上，十四五期间，完成国家和省下达总量削减目标要求。 四、在“十三五”能耗增量控制目标控制在253万吨标准煤的基础上，十四五期间，完成国家和省下达目标要求。. 土地资源开发规模要求; 洛阳市耕地保有量目标为不低于430246.67公顷，洛阳市基本农田保护目标不低于376133.33公顷，建设用地总规模不超过180119.33公顷，城乡建设用地规模不超过146831.83公顷，人均城镇工矿用地不高于145.00平方米，洛阳市中心城区建设用地控制规模不高于265平方公里。十四五期间，完成国家、省、市目标要求。. 项目位于孟津县会盟镇，为扩建项目，用水依托原有厂区已有给水设施，不涉及地下水开采，项目所在区域供水充足，符合水资源利用上线；用电依托原有厂区供电设施，由会盟镇电网提供，燃料为清洁能源天然气；项目在原有厂区扩建，不新增占地，原有厂区土地性质为会盟镇建设用地，符合土地资源利用上线。因此，项目建设符合资源利用上线要求。 2、建设项目与生态环境准入清单相符性 1）《河南省生态环境厅 关于发布《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》的函》豫环函〔2021〕171号 - 豫环函〔2021〕171号生态环境分区管控总体要求相符性分析 一、全省生态环境总体准入要求. 产业发展; 准入要求; 项目特点; 相符性. 通用; 1.不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2.禁止新扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 3.重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4.严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。; 项目位于孟津县会盟镇大坡口，为金属制品制造项目，项目采用低VOCs含量的塑粉喷涂，且在车间内进行。不属于上述禁止行业和“两高”项目。; 符合. 二、重点区域大气生态环境管控要求. 区域; 管控要求; 项目特点; 相符性. 汾渭平原地区（洛阳、三门峡）; 1.关停退出治理设施工艺落后、热效率低下、规模小、无组织排放突出的工业炉窑；清理整顿燃煤锅炉。 2.禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当限期整改，采用清洁能源替代。 3.推进结构调整，实现清洁低碳发展，适当调整能源结构，切实推进清洁取暖。 4.电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设，实施热残极冷却过程无组织排放治理，建设封闭高效的烟气收集系统；推进燃气锅炉低氮改造，执行河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）；基本取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心；禁止掺烧高硫石油焦。 5.控制煤炭消费总量。对标钢铁、水泥行业超低排放要求；落实VOCs无组织排放特别控制要求，实现VOCs集中高效处置；加快淘汰国三及以下重型柴油货车。 6.加大天然气、液化石油气、煤制天然气、太阳能等清洁能源的供应和推广力度，逐步提高城市清洁能源使用比重；加强油品质量监督检查，严厉打击非法生产、销售不合格油品行为。; 项目位于孟津县会盟镇大坡口，为金属制品制造项目，项目的加热炉、烘干炉均采用清洁能源天然气，且配置低氮燃烧装置，燃烧废气经排气筒排放。少量VOCs废气经集气罩收集后采用光氧催化+活性炭吸附装置处理后达标排放，并落实VOCs无组织排放特别控制要求。项目采用新能源货车、国三标准以上货车。; 符合. 三、重点流域水生态环境管控要求. 流域; 管控要求; 项目特点; 相符性. 省辖黄河流域; 1.禁止将黄河湿地保护区域规划为城市建设用地、商业用地、基本农田；禁止在黄河湿地保护区域内建设居民点、厂房、仓库、餐饮娱乐等设施；禁止其他非防洪防汛和湿地保护的建设活动； 2.实施深度节水控水行动，严控高耗水行业发展；严格控制区域用水总量，提升水资源利用效率，保护黄河水生生境；控制河流纳污总量，维护黄河水质安全；加强黄河干流及伊洛河等水质较好水体的保护，实施流域环境综合治理，持续提升黄河流域水生态功能。 3.执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）。 4.严格落实黄河水资源总体配置，控制超计划用水；加大农业和工业节水力度，加快形成节水型生活方式，实施地下水保护；实行水资源消耗总量和强度双控，暂停水资源超载地区新增取水许可，严格限制水资源严重短缺地区城市发展规模、高耗水项目建设和大规模种树。 5.加大三门峡等沿黄城镇和滩区水污染防治力度，加强沿黄重要城镇饮用水水源地保护；实施滩区国土空间差别化用途管制，严格限制自发修建生产堤等无序活动；依法打击非法采土、盗挖河砂、私搭乱建等行为。 6.有序规范水电开发；加强水电站下泄生态水量监督，保障重要断面敏感生态需水；修复受损珍稀濒危水生生物栖息生境，维持河流廊道正常生态功能。 7.大力发展循环经济，加强生态工业园区建设，提高城镇生活污水收集处理能力和再生水利用率，推进污水处理厂尾水人工湿地净化工程建设；严格控制水污染物排放总量，加强特征污染物防治；强化工业污染控制，加强高风险行业企业风险防控，优化产业结构。 8.沿黄重点地区拟建工业项目一律按要求进入合规工业园区。对不符合安全、环保、用地、取水等规定或手续不齐全的园区，要按相关规定限期整改，整改到位前不得再落地新的工业项目；严控高污染、高耗能、高耗水项目，属于落后产能的项目坚决淘汰；不符合产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的工业项目一律不得批准或备案。 9.强化农业面源污染综合治理，协同推进黄河中下游地区总氮污染控制；加大工业污染协同治理力度，严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区；沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统；统筹推进城乡生活污染治理；开展矿区生态环境综合整治。 10.强化生态环境、水资源等约束和城镇开发边界管控，支持城市群合理布局产业集聚区。; 项目不在黄河湿地保护区范围内，为金属制品制造项目，项目建设符合产业政策要求，且已在孟津县发展和改革委员会备案。运营期间生产废水经厂区污水处理站处理后进入孟津华阳产业集聚区污水处理厂处理，不属于高污染、高耗能、高耗水项目。; 符合. 2）《洛阳市人民政府 关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》洛政[2021] 7号 对照洛政[2021] 7号，全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。项目位于孟津县会盟镇，根据洛政[2021] 7号洛阳市生态环境管控单元分布图，项目位于孟津县重点管控单元大气弱扩散区内，详见附图6和附图7。 3）《洛阳市生态环境局 关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准人清单(试行)的函》洛市环[2021] 58号 - 洛阳市孟津区（原孟津县片区）环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元名称、编码; 管控单元分类; 管控要求; 项目特点; 相符性. 大气弱扩散区ZH41032220004; 重点管控单元; 污染物排放管控; 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。强化餐饮油烟治理和管控。; 项目二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs执行大气污染物特别排放限值。本项目为扩建项目，污染物排放满足总量减排要求。; 符合. 3、相关生态环境保护政策 1）《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室 关于印发洛阳市2019年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2019〕49号） - 项目与洛环攻坚办〔2019〕49号相符性分析 文件要求; 项目特点; 相符性. 《洛阳市2019年挥发性有机物治理方案》. 严格建设项目环境准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，城市规划区内不再新建涉VOCs项目，城市区现有涉VOCs项目改、扩建不得增加 VOCs排放量。城市规划区外新建涉VOCs项目必须进园发展，实行区域内VOCs排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目。积极推进工业、建筑、汽修等行业使用低（无）VOCs 含量原辅材料和产品。; 本项目位于孟津县会盟镇陆村大坡口，位于城市建成区外。本项目为扩建项目，不属于新建项目，实行区域内VOCs排放倍量削减替代，区域内排放量不增加。项目使用的塑粉为低VOCs含量的原辅材料。; 符合. 2）《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室 关于做好涉VOCs项目环境准入工作的补充通知》 - 项目与补充通知相符性分析 项目; 文件要求; 项目特点; 相符性. 二、城市建成区外新建涉VOCs项目准入; 鼓励各县（市）工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目。城市建成区外新建涉VOCs排放量在100千克（含）以下的工业项目（不含喷涂中心），在符合环评及其他政策要求的前提下可以审批。城市建成区外新建VOCs排放量在100千克以上的工业项目应进入产业集聚区和县级（含）以上批准设立的工业园区。城市建成区外新建涉VOCs服务业类项目不再实行区域限制，但要依法进行环境影响评价。; 本项目位于孟津县会盟镇陆村大坡口，位于城市建成区外。本项目为扩建项目，新增VOCs排放量为0.0746t/a，全厂VOCs排放量为0.0874t/a，不超过100千克，符合环评及其他政策要求。; 符合. 3）《洛阳市生态环境保护委员会办公室 关于印发洛阳市2022年大气、水、士壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》洛环委办〔2022〕12号 - 项目与洛环委办〔2022〕12号相符性分析 项目; 文件要求; 项目特点; 相符性. 《洛阳市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》. （一）调整优化产业结构，推动产业绿色升级; 3.推进绿色低碳产业发展。; 从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用炭素、烧结砖瓦、钛合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼(含再生铅)单纯新增产能。水泥行业产能置换应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 项目位于孟津县会盟镇，为金属制品制造项目，不属于前述禁止行业。项目已在孟津县发展和改革委员会备案。; 符合. 严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省重点行业的新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 本项目符合《孟津区生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上线管控的相关要求；且项目严格执行“三同时”制度。本项目为扩建项目，涉及工业涂装，属于国家重点行业，拟建设施符合绩效分级A级相关要求。; 符合. （三）深入调整能源结构，推进能源低碳高效利用; 6.实施清洁能源替代; 大力推进清洁能源替代，鼓励支持现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等。; 本项目加热炉、烘干炉均采用天然气清洁能源。; 符合. (六)强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战; 29.加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。; 汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代计划，对原辅材料实施源头替代的企业,在重污染天气应急管控期间可实施自主减排。; 项目喷涂使用的塑粉为低VOCs含量物料，从源头减少VOCs产生。; 符合. 30.开展简易低效VOCs治理设施升级改造; 30.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。各县区组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 项目VOCs废气采用UV光氧+活性炭吸附装置处理，符合相关要求。; 符合. 31.提升VOCs无组织排放治理水平。; 2022年5月底前全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄露问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。; 项目含VOCs物料为喷塑用塑粉，密闭桶装在仓库储存，达到《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求，VOCs废气经UV光氧+活性炭吸附装置处理达标后排放。; 符合. 《洛阳市2022年水污染防治攻坚战实施方案》. （二）深入推动黄河流域水生态环境治理和修复。; 19.严格环境准入。; 深化“放、管、服”改革，强化项目事 中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 项目耗水量及排水量均较小，符合环境准入的要求; 符合. 《洛阳市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》. (二)强化土壤污染源头防控; 5.全面提升固体废物监管能力; 持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。; 一般工业固废收集后存放于固废存放区内，定期外卖。危险废物经危废贮存容器收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物经营许可证的单位进行合理处置。固体废物均能得到合理处置。; 符合. 4）《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办[2022]8号） - 项目与洛环委办[2022]8号相符性分析 项目; 文件要求; 项目特点; 相符性. （一）巩固完善低VOCs含量原辅材料源头替代工作. 1、完善工业企业源头替代工作。; 对近几年来在汽车制造、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业，使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂的企业使用低VOCs含量原辅材料工作进行动态排查，核查替代计划落实情况，记录含VOCS原辅材料的产品名称、VOCS含量和使用量等，建立管理台账。定期对含VOCS产品生产、销售、进口、使用企业开展抽检抽查，检查产品VOCS含量检测报告，并抽测部分批次产品。; 项目属于金属制品业，喷涂过程采用低VOCs含量的塑粉，运营期按要求建立管理台账。; 符合. （二）强化无组织排放过程控制. 4、加强无组织排放废气收集。; 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。……对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。; 项目烘干废气在烘干炉内采用全密闭集气罩收集，经UV光氧+活性炭吸附装置处理达标后排放。; 符合. （三）强化工业企业VOCs治理. 11、全面淘汰低效治理设施。; 各县区进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动VOCs排放量大，排放物质以烯烃(如化工等)、芳香烃(如橡胶、溶剂制造、涂装、塑料等)、醛类(如家具、木材、纺织等)等为主的企业，排查薄弱环节，制定“一企一策”治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g (BET)。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。 采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000h-1，采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置(RTO)燃烧温度一般不低于760°C，催化燃烧装置(CO)燃烧温度一般不低于300℃，相关温度参数应自动记录存储。; VOCs治理设施活性炭吸附，采用蜂窝活性炭作为吸附剂，碘值>650mg/g，符合相关要求（见附件10）。; 符合. 5）与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）相符性分析 本项目喷涂工序，与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中三十九、工业涂装，重污染天气重点行业绩效分级及减排措施相符性分析如下： - 项目与文件相符性分析一览表 差异化指标; A级企业; 项目特点; 相符性. 原辅材料; 1、使用粉末涂料； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的溶剂型涂料产品; 项目使用粉末涂料。; 符合. 无组织排放; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； 2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs 物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； 3、除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序）外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； 4、密闭回收废清洗剂； 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； 6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术; 本项目采用粉末涂料，袋装，常温下无VOCs挥发；项目采用静电喷涂，并于专门的喷粉间内进行喷涂，并设置收集措施，对喷粉过程产生的粉尘进行收集处理。运营期间VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019特别控制要求。; 符合. VOCs 治污设施; 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒等高效漆雾处理装置； 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs 废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥95%； 3、使用水性涂料（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中NMHC 初始排放速率≥2 kg/h 时，建设末端治污设施; 本项目采用粉料涂料，烘干过程会有少量VOCs产生，建设单位拟安装末端治理设施： “静电油雾净化+UV光氧+活性炭吸附”。; 符合. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC 为20-30 mg/m3、TVOC 为40-50 mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC 的小时平均浓度值不超过6 mg/m3、任意一次浓度值不超过20 mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求; 项目涂装工序排气筒NMHC最大排放浓度6.52mg/m3，NMHC无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019特别控制要求；颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级要求，并从严地方要求。; 符合. 监测监控要求; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ 942－2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000 m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC 在线监测设施（FID 检测器），自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力(压差)、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期:更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上。; 项目企业不属于重点排污企业主要排放口，且风量不大于10000 m3/h，安装有DCS 系统、PLC系统、仪器仪表等装置，记录治理设施主要参数，数据保存一年以上。运营过程中将严格执行竣工验收、自行监测等相关制度。; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 本项目建成后将严格执行竣工验收、自行监测等相关制度；并按要求建立环保档案，记录台账，设置环保部门，配备专职环保人员。; 符合. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs 含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录。. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。. 运输方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械。; 项目建成后，将按要求配置运输车辆、非道路移动机械。; 符合. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。; 厂区出入口按要求安装门禁系统，并建立电子台账。; 符合. 6）河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知（豫环文〔2021〕94号） - 项目与豫环文〔2021〕94号相符性分析 差异化指标; 金属表面处理及热处理加工企业绩效分级指标（A级企业）; 项目特点; 相符性. 原料、能源类型; 热处理加工采用电、天然气或其他清洁能源。; 项目以天然气为能源。; 符合. 工艺过程; A级企业要求：电镀、电铸等金属表面热处理采用自动化设备；B级企业要求：未达到A级要求。; 本项目不涉及电镀、电铸处理工艺; 符合. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类； 2.符合相关行业产业政策； 3.符合河南省相关政策要求； 4.符合市级规划。; 项目已在孟津县发展和改革委员会备案，不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 符合. 污染收集及治理技术; 金属表面处理： 1.酸碱废气采用两级及以上喷淋吸收处理工艺，采用pH计控制，实现自动加药，药液液位自动控制； 2.油雾废气采用油雾多级回收+VOCs治理技术；VOCs废气采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）进行最终处理， 或采用活性炭吸附（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在 800mg/g及以上）等高效处理工艺； 3.废气收集采用侧吸式集气罩、槽边排风等高效集气技术，实现微负压收集。; 本项目不涉及酸碱废气，VOCs治理采用“静电式油烟净化器+UV光氧+活性炭吸附”的组合工艺，包装废气采用“UV光氧+活性炭吸附”的组合工艺能够满足废气处理要求，活性炭碘值在800mg/g以上。喷粉废气和烘干废气分别在喷涂室和烘干室实现微负压收集。; 符合. 热处理加工： 1.除尘采用高效袋式除尘或其他高效过滤式除尘设施； 2.热处理炉与锅炉烟气采用低氮燃烧或其他等效技术；; 本项目抛丸机采用袋式除尘器，喷粉采用旋风除尘器+高效滤筒除尘器，加热炉及烘干炉采用低氮燃烧器。; 符合. 废水收集及处理环节： 废水储存、处理设施，在曝气池之前加盖密闭或采取其他等效措施，并密闭收集至废气处理设备。; 本项目废水储存及处理设施均已加盖处理。; 符合. 无组织管控; 1.所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进封闭仓库分区存放，厂内无露天堆放物料； 2.车间、料库四面封闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门； 3.易挥发原辅料应采用密闭容器盛装，并采用吸附交换法等技术回收废酸液；运输应采用密闭容器或罐车进行物料转移，调配、使用等过程采用密闭设备或在封闭空间内操作，废气收集至相应处理系统； 4.转移和输送VOCs物料以及VOCs废料（渣、液）时，应采用密闭管道或密闭容器； 5.镀槽、镀件提升转运装置、电器控制装置、电源设备、过滤设备、检测仪器、加热与冷却装置、滚筒驱动装置、空气搅拌设备及线上污染控制设施等采用一体自动化成套装置；化学抛光槽、镀铬槽应加入酸雾抑制剂，有效减少废气产生； 6.金属表面处理及热处理工序应在密闭车间内进行，或在封闭车间内采取二次封闭措施，并对工序产生的酸雾、油雾及VOCs废气进行密闭收集处理。采用外部罩的，距集气罩开口面最远处的废气无组织排放位置，风速应不低于0.3米/秒； 7.厂区地面全部绿化或硬化，无成片裸露土地。车间规范平整，无物料洒落和“跑、冒、滴、漏”现象。; 项目所有物料在仓库及车间内分区存放，厂区内无露天物料； 车间、仓库四面封闭，通道口安装卷帘门； 本项目不涉及易挥发的原辅材料； 本项目使用的塑粉在密闭容器中转运和存放； 本项目不涉及电镀工序，金属表面处理及热处理工序在密闭车间内进行，热处理废气主要为天然气燃烧废气，本项目采用低氮燃烧器，燃烧废气通过排气筒排放； 厂区内道路路面已硬化，并采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地已绿化、硬化，无成片裸露土地。; 符合. 排放限值; 1.PM有组织排放浓度分别不高10mg/m3； 2.电镀生产线氯化氢、硫酸雾排放浓度不超过 10mg/m3；铬酸雾排放浓度不超过0.05mg/m3；氰化氢排放浓度不超0.5mg/m3；氟化物排放浓度不超过5mg/m3；NOx 排放浓度不超100mg/m3； 3.热处理炉烟气排放限值：PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3（因工艺需要掺入空气供后续干燥、烘干的干燥炉以及非密闭式生产的加热炉、热处理炉、干燥炉按实测浓度计）; 项目抛丸废气颗粒物排放浓度为8.75mg/m3；本项目不涉及电镀生产线； 根据现有工程例行监测报告的数据，加热炉、烘干炉烟气排放限值：PM、SO2、NOx的实测排放浓度分别为3.6mg/m3、4mg/m3、39mg/m3; 符合. 监测监控要求; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 运营过程中安装用电监管设备、视频监控设施，现有工程有组织排放口严格按照排污许可证开展自行监测。; 符合. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工验收文件或现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求〉。; 现有工程均已取得环评批复文件并进行了竣工验收。有完整的环保档案和台账记录，配有专职的环保人员。本次扩建项目建成后将按要求竣工验收，完善排污许可证及自行监测等相关制度。; 符合. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录。. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训从业经验等）。. 运输方式; 1.物料、产品物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源、车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 项目建成后，将按要求配置运输车辆、非道路移动机械。; 符合. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 项目日平均进出货物小于150吨，按要求建立电子台账。; 符合. 7）排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》文件要求，本项目应进行排污许可简化管理。目前，建设单位已在全国排污许可证管理信息平台取得排污许可证，许可证编号91410322692156611U001U，并按要求进行执行报告的填报工作。本项目建成后，建设单位应登录全国排污许可证管理信息平台进行排污许可证重新申请。 4、产业政策相符性分析 项目主要生产设备为自动上料机、抛丸机等，为金属制品制造项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令（2019年第29号令）），不在限制类和淘汰类项目中，生产设备均不属于淘汰类设备，项目建设符合国家产业政策。对照《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，本项目不涉及淘汰落后工艺装备和产品，符合地方产业政策。因此，项目建设符合产业政策要求。且本项目于2022年3月3日在洛阳市孟津区发展和改革委员会备案，项目代码为：2203-410322-04-02-320082，详见附件2。 5、文物保护 “邙山陵墓群”包含第五批全国重点文物保护单位“邙山陵墓群”和第七批全国重点保护单位“洛南东汉帝陵”，是我国古代帝王陵墓数量最多、也是分布面积最大的全国重点文物保护单位，涉及洛阳市七个区县、若干个村镇的广大地域，占地范围约1000平方公里，遗存内容包括东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、后唐等6 朝的帝王陵墓、陪葬墓群，以及与之相关的陵园、墓园遗址。 本项目所在厂区位于邙山陵墓群中段，项目用地属于建设用地，本次扩建工程在已有厂房内建设，不再进行大型土建施工作业，项目的建设对地下文物的影响较小，具体要求以文物部门的意见为准。 6、项目与乡镇级集中式饮用水源保护区划相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》及《河南省孟津县乡镇级集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，孟津县会盟镇水源地位于马庄村，水井为孔隙承压水，其上部潜水的含水层介质主要为粗砂，依照成孔隙承压水型划定保护区，划定方法采用经验值确定。一级保护区为水井外围100m，不划定二级保护区和准保护区。 根据现场调查，本项目距离最近的饮用水源为会盟镇马庄水源井。本项目西北距会盟镇马庄水源井一级保护区边界约960m，不在会盟镇饮用水水源地保护区范围内，因此项目建设符合饮用水水源保护区的保护要求，详见附图4。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 为满足市场需要，洛阳银久装饰材料厂（简称银久公司，企业信用代码/税号：91410322692156611U）投资520万元对现有喷塑生产线（挤压成型、脱脂、清洗、喷塑等工序）进行升级改造，新增抛丸工序，产品由普通装饰件转产为高端喷塑工业装饰铝材。项目建成后，全厂年产高端喷塑工业装饰铝材3500吨，广泛应用于航空、高铁、船舶等领域，市场前景良好。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的规定，洛阳银久装饰材料厂喷塑铝材生产线升级改造项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十、金属制品业33 67金属表面处理及热处理加工 其他”，需编制建设项目环境影响报告表。为此，建设单位委托河南赛佳节能环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，委托书详见附件1。 我公司在接受委托后，组织人员对项目场区进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和地方环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《洛阳银久装饰材料厂喷塑铝材生产线升级改造项目环境影响报告表》。 2、项目地理位置及周围概况 洛阳银久装饰材料厂2009年6月成立，始建于2009年6月，是一家专业从事铝装饰材料生产企业，位于孟津县会盟镇大坡口。 2011年12月30日，孟津县环境保护局对《洛阳银久装饰材料厂机械加工项目环境影响报告表》以孟环监审[2011]16号予以批复；2012年1月12日，孟津县环境保护局以孟环监验[2012]04号对《洛阳银久装饰材料厂机械加工项目竣工环境保护验收监测报告表》予以批复。 2017年7月21日，孟津县环境保护局对《洛阳银久装饰材料厂挤压年产铝合金装饰材料、滑道、连接件、垫片等2000吨项目环境影响报告表》以孟环审[2017]54号予以批复；2018年6月10日，洛阳银久装饰材料厂组织并通过了洛阳银久装饰材料厂年产铝合金装饰材料、滑道、连接件、垫片等2000吨项目竣工环境保护验收。2020年6月18日，洛阳银久装饰材料厂取得了排污许可证，证书编号：91410322692156611U001U。 2021年3月30日，孟津县环境保护局对《洛阳银久装饰材料厂挤压及表面处理生产线改建项目环境影响报告表》以孟环审[2021]42号予以批复；2022年03月16日，建设单位在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可证重新申请并取得排污许可证，许可证编号91410322692156611U001U；2022年4月15日，洛阳银久装饰材料厂在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统填报验收信息，完成环保验收工作。 本项目为扩建项目，在银久公司原有厂区建设，不新增占地。厂区东侧为S238省道（洛常路），西侧为屋鸾村杨窑，南侧为红旗家具城，北侧为刘子干粮食收购部（现废弃），西北侧为建校板厂；厂区东120m为太平庄，东北430m为会盟镇第一初级中学，北380m为黄河渠，西1m为屋鸾村杨窑，西400m为乔窑，西南270m为王窑。厂区周围环境保护目标详见附图3。 3、项目工程内容 银久公司厂区总占地面积约9330m2，用地性质为建设用地。现有主体工程为生产车间；公辅工程为办公室、仓库等；环保工程为光氧催化+活性炭吸附装置、化粪池及厂区绿化等。本项目为扩建项目，在银久公司原有厂区建设，不新增占地，挤压成型车间新增自动上料机2台，预处理车间增加脱脂和水洗池30m3，同时增加抛丸机1台，现有挤压成型、喷粉、固化、包装等工序不新增生产设备，利用现有设备设施仅增加工作时长。办公、仓库、供水、供电设施、部分环保工程依托厂区现有设施。扩建项目工程及依托工程内容见下表。 - 银久全厂工程内容一览表 现有工程; 扩建工程. 工程类别; 工程内容; 规模; 备注; 工程依托情况; 新增设备内容. 主体工程; 预处理车间; 520m2; 脱脂清洗; 依托车间; 在车间内新增硅烷化槽1个和水洗槽2个，约30m3. 烘干区; 240m2; 清洗后烘干; 依托现有; 烘干电炉改为天然气炉. 挤压成型车间; 1200m2; 挤压成型; 依托车间; 新增自动上料机2台. 喷粉固化车间; 600m2; 喷粉固化; 依托现有; /. 阳极氧化车间; 600m2; 阳极氧化处理; 本次不涉及. 包装车间; 390m2; 产品包装; 依托现有; /. 氮化间; 15m2; 模具处理; 依托现有; /. 辅助设施; 1#仓库; 330m2; 存放成品. 2#仓库; 200m2; 存放原材料; 依托现有; 新增抛丸机一台，将现有1台拉丝机移至该仓库. 公用工程; 供水; 会盟镇给水管网; 生产、生活用水; 依托现有; /. 供电; 会盟镇供电所; 生产、生活用电; 依托现有; /. 办公楼; 400m2; 办公休息; 依托现有; /. 环保工程; 废水; 废水处理站; 10t/h; 处理生产废水（中和+混凝沉淀+压滤）; 中和调节+两级混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二次沉淀; 对现有污水处理站进行升级改造. 化粪池; 3m3; 处理生活污水; 依托现有; /. 生活污水一体化处理设施; 2t/d; 处理生活污水（水解酸化+接触氧化）; 依托现有; /. 废气; 袋式除尘器+15m高排气筒; /; /; /; 新建袋式除尘器1台. 旋风除尘器+滤筒除尘器+15m排气筒; 1套; 处理喷粉废气; 依托现有; /. UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 1套; 处理包装废气; 依托现有; /. 氮化废气水喷淋设施; 1套; 处理氮化废气; 依托现有; /. 低氮燃烧器; 3套; /; /; 烘干炉改造后新增低氮燃烧器1台. 酸雾净化塔; 2套; 处理硫酸雾; 本次不涉及. 静电式油烟净化器+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 1套; 处理喷粉烘干废气; 依托现有; /. 固废; 危废暂存间; 1座; 9m2; 依托现有; /. 固废暂存区; 1座; 10m2; 依托现有; /. 污泥暂存间; 1座; 50m2; 依托现有; /. 生活垃圾收集池; 1座; 2m2; 依托现有; /. 噪声; 车间封闭、基础减震; /; 降噪措施; 依托现有; 新增生产设备设置基础减震降噪措施. 绿化; 绿化; 500m2; 美化环境; 本次不涉及. 4、厂区平面布置 根据现场调查，厂区北侧为喷粉固化车间和阳极氧化车间，中间为挤压成型车间和办公楼，南侧为包装车间、仓库和预处理车间等。银久公司平面布置见附图2。 5、产品及产能 银久公司现有工程产品及产能为年产铝合金装饰材料、滑道、连接件、垫片（其中铝合金装饰材料500吨、滑道600吨、连接件600吨、垫片300吨）2000吨，为铝材金属制品。本次扩建后，现有产品中素材铝材产品不再生产，新增生产2100吨塑粉铝材装饰材料，其他产品规模不变，全厂生产规模为3500t/a，详见下表。 - 银久公司扩建后产品方案一览表（单位：t/a） 产品方案; 现有工程; 扩建工程; 全厂. 产品名称; 产品类型; 生产规模; 生产规模; 生产规模. 装饰材料; 素材铝材; 100; -100; 0. 塑粉铝材; 200; 2100; 2300. 氧化染色铝材; 200; 0; 200. 滑道; 素材铝材; 200; -200; 0. 塑粉铝材; 200; 0; 200. 氧化染色铝材; 200; 0; 200. 连接件; 素材铝材; 200; -200; 0. 塑粉铝材; 200; 0; 200. 氧化染色铝材; 200; 0; 200. 垫片; 素材铝材; 100; -100; 0. 塑粉铝材; 100; 0; 100. 氧化染色铝材; 100t; 0; 100. 合计; 2000; 1500; 3500. 4、生产设施及设施参数 根据现场调查，银久公司现有工程生产设备有加热炉、时效炉、固化炉、表面处理生产线等，本次新增自动上料机，抛丸机和硅烷化处理槽及清洗槽，详见下表。 - 银久公司扩建后全厂生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 现有工程; 扩建工程. 1; 自动牵引机; LRJ600; 台; 2; 0; 现有工程，挤压成型车间. 2; AR-400电磁模具加热炉; AR-400; 台; 4; 0. 3; 铝棒热剪炉; LRJ-600T; 台; 2; 0. 4; 液压成品切割锯; T500TCA; 台; 5; 0. 5; 时效炉; LRJ-600T; 台; 1; 0. 6; 660吨卧式液压机; XJ-660; 台; 2; 0. 7; 液压张力校直机; 25T; 台; 2; 0. 8; 液压金属打包机; 200T; 台; 1; 0. 9; 铝材表面拉丝机; 20m×2m×2m; 台; 1; 0; 由挤压成型车间移至仓库. 10; 自动上料机; /; 台; 0; 2; 新建，挤压成型车间. 11; 节能燃气固化炉; 20m×4m×6m; 台; 1; 0; 现有工程，喷粉固化车间. 12; 喷粉间; /; 个; 1; 0. 13; 自动包装机; 2m×5m×20m; 台; 1; 0; 包装车间. 14; 水洗槽; 1.2m×2m×7.5m; 个; 14; 0; 本次不涉及. 15; 氧化槽; 1.2m×2m×7.5m; 个; 3; 0. 16; 着色槽; 1.2m×2m×7.5m; 个; 3; 0. 17; 中和槽; 1.2m×2m×7.5m; 个; 1; 0. 18; 脱脂槽; 1.2m×2m×7.5m; 个; 1; 0. 19; 碱蚀槽; 1.2m×2m×7.5m; 个; 1; 0. 20; 封孔槽; 1.2m×2m×7.5m; 个; 1; 0. 21; 带式压滤机; LTD1000NJ; 台; 1; 0. 22; 板框压滤机; YZLFHG-450; 台; 1; 0; 现有工程，生产废水处理站. 23; 模具碱洗槽; 0.5m3; 个; 1; 0. 24; 中水集水池; 120m3; 座; 1; 0; 本次用于改造污水处理站. 25; 井式氮化炉; RN-306k; 套; 1; 0; 现有工程，氮化间. 26; 干燥炉; /; 台; 1; 0; 现有干燥炉为电炉，本次扩建将电炉改为天然气炉. 27; 自动抛丸机; /; 台; 0; 1; 新建，仓库. 28; 预脱脂槽; 12m3; 座; 1; 0; 现有工程，预处理车间. 29; 主脱脂槽; 24m3; 座; 1; 0. 30; 水洗槽; 12m3; 座; 5; 0. 31; 硅烷化池; 12m3; 座; 0; 1; 新建地上槽，预处理车间. 32; 硅烷化水洗池; 12m3; 座; 0; 2. 5、原辅材料及燃料 根据现场调查，素材铝材产品已不再生产。银久公司现有工程原辅材料为铝棒、塑粉、包装材料等，所用能源为电和天然气；扩建项目原辅材料与原有材料基本一致，新增加了硅烷化处理剂等，所用能源为电，详见下表。 - 银久公司扩建后全厂原辅材料及燃料一览表 序号; 名称; 单位; 现有工程 消耗量; 扩建工程消耗量; 全厂消耗量; 备注. 1; 液氨; t/a; 0.5; 0.3; 0.8; 模具维修. 2; PVC热缩膜; t/a; 10; 7.5; 17.5; 包装材料. 3; 铝棒; t/a; 2020; 1515; 3535; 铝材生产所用原料. 4; 塑粉; t/a; 5.0; 35.0; 40.0; 喷粉过程使用. 5; 包装物; t/a; 10; 7.5; 17.5; 产品包装. 6; 液压油; t/a; 3.1; 0.5; 3.5; 生产设备使用. 7; NaOH; t/a; 14; 11; 25; 中和剂、碱蚀剂. 8; H2SO4; t/a; 35; 0; 35; 10m3储罐存放，配备脱脂硫酸溶液、阳极氧化电解液. 9; KMnO4; t/a; 0.8; 0; 0.8; 阳极氧化着色剂. 10; Na2SeO4; t/a; 0.6; 0; 0.6. 11; 天然气; 万m3/a; 5; 13; 18; 铝棒热剪炉、时效炉、节能燃气固化炉燃料. 12; PAC; t/a; 5; 10; 15; 混凝剂，生产废水处理使用. 13; 脱脂剂; t/a; 2; 31; 33; 脱脂处理，主要成分为碳酸盐、硫酸盐、非离子表面活性剂等，配比5%使用. 14; 硅烷皮膜剂; t/a; 0; 5; 5; 硅烷化处理，配比1%使用. 15; 水; t/a; 2088; 39590; 41678; 生产、生活. 16; 电; 万kwh/a; 180; 120; 300; 生产、生活. 理化性质： 脱脂剂：以表面活性剂为主的脱脂剂配方清洗金属表面时不至于损伤金属制品的质地，而且少量的脱脂剂即可使大量的油脂乳化分散，从而使油垢易于脱离金属表面，是较为理想的一类金属清洗剂。常用的表面活性剂有LAS、AOS等阴离子型和AEO等非离子型表面活性剂，不含重金属离子，不含磷，无需加温，常温操作，处理时间短。本项目使用的铝脱脂剂主要成分为硫酸盐、碳酸盐、非离子型表面活性剂等。 硅烷皮膜剂:是采用硅烷技术开发出的一种适合浸渍/喷淋法等处理方法的无磷金属表面处理剂。硅烷处理剂以有机硅烷为原料，主要为硅烷偶联剂，不含重金属离子，不含磷，无需加温，无渣，常温操作，处理时间短。处理后的金属表面形成无色硅烷保护膜，具有优良的耐腐蚀性，能提高涂料的附着力，是优秀的涂装前处理剂。 - 脱脂剂和硅烷化处理剂主要成分一览表 类别; 成分; 占比（%）; 其他. 脱脂剂; 硫酸盐; 50; /. 碳酸盐; 10; /. 非离子界面活性剂; 10; /. 水; 30; /. 硅烷皮膜剂; 环氧基官能团硅烷; 30; /. 聚氨酯; 30; /. 水性有机硅; 15; /. 水; 25; /. 6、公用工程 1）给排水 银久公司现有工程用水为生活用水、生产用水（脱脂清洗水、硅烷化清洗水和模具清洗水等），由会盟镇给水管网提供。现有工程厂区生活污水经化粪池（3m3）和生活污水一体化处理设施（2t/d）处理后排入厂区排污管网，通过厂区污水总排放口排入会盟镇污水管网。 生产废水经厂区生产废水处理站进行处理，生产废水处理站处理能力10t/h，采用中和+混凝+沉淀+压滤处理工艺，生产废水处理达标后经厂区污水总排放口排入会盟镇污水管网，最终送入华阳产业集聚区污水处理厂处理。 扩建项目新增劳动定员10人，不在厂区食宿，生活用水用水量按照30L/人·d计，工作天数由300天调整为330天，则本项目新增生活用水量为126t/a，新增生活污水排放量为100.8t/a，扩建后全厂生活污水排放量为316.8t/a（0.96t/d）。 生产用水为预处理清洗用水和槽体冷却水等，生产废水经厂区生产废水处理站进行处理，本次对污水处理站进行改造，改造后生产废水处理站处理能力130t/d，采用“中和调节+两级混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二次沉淀”处理工艺，生产废水处理达标后经厂区污水总排放口排入会盟镇污水管网，最终送入华阳产业集聚区污水处理厂处理。 图1 现有工程水平衡图（t/a） 图2 扩建后全厂水平衡图（t/a） 2）供电 银久公司现有工程用电引自会盟镇供电所。扩建项目年用电量为120.0万KWh，依托厂区已有供电设施。 7、劳动定员及生产制度 银久公司现有工程劳动定员人数为30人。挤压成型车间每天2班，其他人员每天1班，每班8h制，全年工作300天（其中废模具修复处理线全年运行100天）。 扩建项目新增劳动定员10人，年生产天数调整为330天，每天2班，每班8h制（其中废模具修复处理线全年运行150天）。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 本次扩建项目产品为高端喷塑工业装饰铝材，生产工艺调整，在前处理工序增加抛丸和硅烷化处理工艺，同时全厂喷塑件生产规模增加，具体工艺流程简述如下。 图3 生产工艺及产污环节示意图 外购铝棒经加热炉加热后挤压成所需形状，送入时效炉进行时效处理。经时效强化后，送入抛丸机进行表面抛光处理，然后进入预处理车间，采用酸性脱脂除油，然后进行水洗，沥水后由行车吊入硅烷化槽进行硅烷化处理，处理后铝材再一次进行水洗、烘干/晾干，然后送入喷粉固化车间进行喷粉和加热固化（燃气），再用液压成品切割锯切割成需要的规格，然后贴膜包装即得到塑粉铝材产品，入库存放。 加热挤压成型：外购的铝棒通过自动上料机上料，进入铝棒热剪炉加热（燃气，加热温度480℃左右）然后后切割成需要的规格后，电磁模具加热炉提供合适温度的挤压模具（电加热，480℃左右，使用不同的模具挤压出不同的产品），然后通过660吨卧式液压机挤压成型，再用液压张力校直机校直，用液压成品切割锯切割成需要的规格。 时效强化：将工件送入时效炉强化产品的机械强度（燃气，温度200℃），然后经过加工，得到塑粉铝材。 抛丸：将时效处理后的工件进行抛丸处理，使工件表面光洁。 脱脂：去除铝材表面的油及其他污物，项目使用脱脂剂，室温下操作，时间3~5min。脱脂槽槽液定期更换，每5天更换一次。 水洗：工件脱脂后，经行车转移至水洗槽，采用2道水清洗，清洗工艺采用高压槽喷淋技术，可高效去除工件表面脱脂液残留，提高硅烷化效果。 硅烷化：工件水洗后由行车转移至硅烷化槽。工件与硅烷化处理剂反应生成一层硅烷化膜。硅烷化膜致密、均匀、膜表面粗糙，具有防腐蚀性，能够提高工件的防锈性能，增加塑粉与工件的结合力。 水洗：工件硅烷化时伴随着硅烷化膜的产生，也有另一种副产物硅烷化渣粘附在工件表面，会影响塑粉的附着力和后道固化强度，因此工件硅烷化后须对其表面进行冲洗，使硅烷化后的工件表面清洁、无杂质。 烘干/晾干：经过水洗的工件，冬季节工件沥水后由叉车转移至烘干炉，烘干工件所带水分；其他季节由自然晾干。因厂区供电负荷不足，且烘干炉使用频率较低，将电炉改造为天然气炉，以降低用电负荷，保证厂区其他用电设备正常运行。烘干/晾干后的工件进入喷塑工序。 喷塑粉：供粉系统把压缩空气与粉筒内的粉末充分混合后成为流体状并通过粉泵输送到喷枪中；喷枪的枪体内带有高压发生器，它可以在枪尖处产生高达10万伏的电压，将枪尖附近区域的空气电离，从喷枪中喷出的粉体通过该电离区域时带上负电荷，通过电场力的作用粉末被吸附到接地的工件表面，并形成一层厚度约50～60μm的粉膜。 固化：喷塑后的工件采用燃气固化炉间接加热对塑料粉末进行烘烤固化，烘烤固化温度200℃~230℃，固化时间12~15min。 包装：固化后经检验合格的产品送入包装车间，采用PVC热缩膜对现有工程产品进行包装，入库外售。 2、产排污环节 1）废气 项目的废气为加热挤压成型中天燃气燃烧废气、时效炉产生的天然气燃烧废气、表面处理产生的抛丸废气、烘干炉废气、喷塑过程中产生的废气、包装废气。 2）废水 项目废水包括生活污水和生产废水。项目新增劳动定员10人，生活污水量增加；扩建项目新增的生产废水主要为模具维修清洗废水、铝材表面脱脂清洗废水和硅烷化清洗废水。 3）噪声 项目运营期噪声来自各生产设备的运行噪声。 4）固废 本次扩建项目新增劳动定员10人，新增生活垃圾经收集后交环卫部门处理；新增固体废物主要为废包装材料、废液压油、槽渣、水洗废液、废活性炭和废灯管。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 洛阳银久装饰材料厂2017年10月成立，经营范围包括日用塑料制品制造（国家禁止投资的除外）；塑料板、型材制造，位于孟津县会盟镇大坡口。2019年4月孟津县环境保护局以孟环监审【2019】51号对《洛阳银久装饰材料厂年加工300吨塑料包装盒项目环境影响报告表》进行了批复。2019年5月洛阳银久装饰材料厂组织进行了竣工环境保护验收。2020年3月，洛阳银久装饰材料厂已在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表。 银久公司现有工程生产工艺及污染物治理、排放情况如下。 1、现有工程生产工艺 洛阳银久装饰材料厂现有工程生产工艺为外购原料(铝合金棒、包装物等)→加热挤压成型→时效强化→表面处理（脱脂、阳极氧化、喷塑等）→包装→入库销售。 具体生产工艺流程如下： 图4 现有工程生产工艺流程及产污环节示意图 外购的铝棒经铝棒热剪炉加热（燃气，加热温度480℃左右）后切割成需要的规格后，电磁模具加热炉提供合适温度的挤压模具（电加热，480℃左右，使用不同的模具挤压出不同的产品），然后通过660吨卧式液压机挤压成型，再用液压张力校直机校直，用液压成品切割锯切割成需要的规格，送入时效炉强化产品的机械强度（燃气，温度200℃），然后经过加工，得到素材铝材、塑粉铝材、氧化染色铝材三种不同成品。 1、素材铝材 铝材经时效强化后，再用液压成品切割锯切割成需要的规格，然后贴膜包装即得到素材产品，入库存放。 2、塑粉铝材 铝材经时效强化后，采用酸性脱脂除油，经水洗后晾干，送入喷粉固化车间进行喷粉和加热固化（燃气），再用液压成品切割锯切割成需要的规格，然后贴膜包装即得到塑粉产品，入库存放。 脱脂：去除铝材表面的油及其他污物，项目采用10%H2SO4溶液脱脂，室温下操作，时间3~5min。10%H2SO4在脱脂槽内配制。脱脂槽槽液定期更换，每半年更换一次，产生倒槽废液、槽渣。 喷塑粉：供粉系统把压缩空气与粉筒内的粉末充分混合后成为流体状并通过粉泵输送到喷枪中；喷枪的枪体内带有高压发生器，它可以在枪尖处产生高达10万伏的电压，将枪尖附近区域的空气电离，从喷枪中喷出的粉体通过该电离区域时带上负电荷，通过电场力的作用粉末被吸附到接地的工件表面，并形成一层厚度约50～60μm的粉膜。 固化：喷塑后的工件采用燃气固化炉间接加热对塑料粉末进行烘烤固化，烘烤固化温度200℃~230℃，固化时间12~15min。 3、氧化染色铝材 铝材经时效强化后，经过表面处理、阳极氧化、着色、封孔后，经水洗后晾干，再用液压成品切割锯切割成需要的规格，然后贴膜包装即得到氧化染色产品，入库存放。 水洗：铝材表面经各工序处理后均需清洗，清洗废水通过槽体溢流至排污管道。 碱蚀：去除铝材表面天然氧化膜，活化铝材表面，同时有调整金属光泽并兼有平整的效果，进一步去除表面污物，项目采用NaOH溶液，室温下操作，时间3~10min。碱饰槽槽液定期更换，每半年更换一次，产生倒槽废液、槽渣。 中和：去除工件残留在金属表面的腐蚀斑，中和铝材表面的残留的碱液，项目采用10%的H2SO4溶液中和，室温下操作。10%H2SO4溶液在中和槽配制。中和槽槽液定期更换，每半年更换一次，产生倒槽废液、槽渣。 阳极氧化：在电解液中以铝材为阳极，阴极为不锈钢电极，通电后在铝材表面生成一层5~20μm致密的、有空隙的氧化膜。项目电解液采用20%H2SO4溶液，室温下操作，时间10~60min，硫酸氧化膜透明，多孔层吸附性强，易于染色和着色。20%H2SO4溶液在氧化槽配制。氧化槽槽液定期更换，每半年更换一次，产生倒槽废液、槽渣。 阳极Al+3e－→Al3+；阴极2H++2e－→H2↑ Al3++3H2O→Al（OH）3+3H+；Al（OH）3→Al2O3+3H2O 着色：将阳极氧化后的铝及其合金在含有金属盐的水溶液中进行交流电解，在氧化膜多孔层的底部沉积金属、金属氧化物或金属化合物，由于电沉积物对光的散射作用而呈现各种色彩。本项目采用Na2SeO4、KMnO4为着色剂，经交流电解后，在铝材氧化膜多孔层的底部沉积的金属氧化物为SeO2、MnO2。着色槽槽液定期更换，每半年更换一次，产生倒槽废液、槽渣。 封孔：氧化膜的表面多孔隙，可以吸附染料也可以吸附结晶水。可以用沸水法（电加热）将着色好的铝片进行封闭处理，其原理是利用无水Al2O3发生水化作用。由于氧化膜表面和Al2O3孔壁的水化结果，使氧化物体积增大，将孔壁封闭。 Al（OH）3+H2O→Al2O3•H2O；Al（OH）3+3H2O→Al2O3•3H2O 4、模具修复处理线生产工艺为：废模具→碱洗→渗氮强化→再利用模具，具体处理工艺如下： 图5 废模具修复处理工艺流程及产污环节示意图 碱洗：将废模具放置在模具碱洗槽内（NaOH溶液）进行浸泡，室温下操作，浸泡时间10~20min，以去除废模具残留异物及污物。 水洗：碱洗后的废模具需进行水洗，清洗废水通过槽体溢流至排污管道。 氮化：将废模具送至氮化炉进行氮化处理，从而增强其表面抗磨性、增加硬度、提高耐蚀性等性能。本项目采用的为二段式环保氮化炉，前端设置有预热罐，开机时氨气由液氨钢瓶通过密闭管道向氮化炉预加热罐少量通入氨气，电加热到500-600℃，使通入氨气温度能够达到氨气分解温度；在氨气稳定分解后，然后开启氮化炉不锈钢真空密封罐进气阀门通入氨气，电加热到500-600℃，保持8h左右，利用氨气在500-600℃分解产生的活性氮原子向模具表面渗透扩散而形成氮化层，从而修复废模具，提高其表面抗磨性、硬度、耐蚀性等性能。 2、现有工程污染物排放情况及治理措施 1）废气污染物排放情况及治理措施 现有工程废气污染源主要是挤压成型车间铝棒热剪炉、时效炉产生的燃料燃烧废气，喷粉固化车间喷粉房、固化烘干炉产生的喷粉固化废气，阳极氧化车间氧化槽等产生的酸性废气、包装产生的有机废气和模具维修产生的氮化废气。 铝棒热剪炉（2台）、时效炉采用天然气作为燃料，燃料燃烧废气直接通过1根15m高排气筒排放；喷粉房产生的喷塑废气经收集后通过滤筒除尘器进行处理，固化烘干炉采用天然气作为燃料，喷粉固化废气经收集后经1套“油烟净化装置+UV光氧+活性炭”有机废气处理设施处理后，与喷塑废气共用1根15m高排气筒排放；阳极氧化车间氧化槽等产生的酸性废气分别经2套酸雾净化塔（采用循环NaOH碱液喷淋中和的方法）处理后，尾气分别经1根15m高排气筒排放。包装废气经收集后送1套“UV光氧+活性炭吸附装置”有机废气处理设施处理，通过15m排气筒排放；氮化废气在氮化间内部氮化炉上方安装集气管，废气经负压收集后送1套水喷淋设施进行处理。2022年1月7日-8日银久公司委托河南永蓝检测技术有限公司对厂区挤压及表面处理生产线改建项目进行竣工环保验收监测。根据洛阳银久装饰材料厂挤压及表面处理生产线改建项目竣工环境保护验收监测数据，现有工程污染治理措施及污染物排放情况如下。 - 现有工程废气污染物有组织排放情况一览表 废气污染源; 污染物; 处理措施; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量（t/a）. 氮化废气; 氨; 水喷淋塔; 1.31; 0.00734; 0.0042. 包装废气; 非甲烷总烃; UV光氧催化+活性炭装置; 5.84; 0.027; 0.0006. 阳极氧化车间; 硫酸雾; 酸雾净化塔; 11.2; 0.0906; 0.336. 硫酸雾; 酸雾净化塔; 10.8; 0.0397; 0.1070. 挤压成型车间; 颗粒物; 低氮燃烧器; 8.6; 0.0012; 0.0006. 二氧化硫; 10; 0.0013; 0.0002. 氮氧化物; 93; 0.013; 0.0059. 喷粉固化车间; 颗粒物; 滤筒除尘器; 7.8; 0.062; 0.0186. 二氧化硫; 低氮燃烧器; 4.0; 0.032; 0.0121. 氮氧化物; 14; 0.111; 0.0576. 非甲烷总烃; 静电式油烟净化器+UV光氧+活性炭吸附装置; 6.52; 0.052; 0.0122. - 现有工程废气污染物无组织排放情况一览表 废气污染源; 污染物; 处理措施; 排放浓度（mg/m3）. 厂界; 非甲烷总烃; 车间密闭; 0.75. 根据上表可知，氮化废气氨气排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准要求；包装废气非甲烷 总烃排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级排放标准要求，同时满足《关于全省开展 工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）其他行业排放浓度限值。挤压成型车间燃料燃烧废气主要污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度能够满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）要求；喷粉固化废气主要污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均能够满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）和《洛阳市2019年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号）要求，非甲烷总烃排放浓度能够满足《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）表面涂装业标准限值要求；阳极氧化车间酸性废气主要污染物硫酸雾排放浓度能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）排放限值要求。厂界处无组织排放的非甲烷总烃的排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）表面涂装业标准限值要求。 2）废水污染物排放情况及治理措施 现有工程排放的废水主要包括生活污水和生产废水。 项目厂区生活污水经化粪池（3m3）和生活污水一体化处理设施（2t/d）处理后排入厂区排污管网，通过厂区污水总排放口排入会盟镇污水管网。 生产废水经厂区生产废水处理站进行处理，生产废水处理站处理能力10t/h，采用中和+混凝+沉淀+压滤处理工艺，生产废水处理达标后经厂区污水总排放口排入会盟镇污水管网，最终送入华阳产业集聚区污水处理厂处理。 现有工程废水及污染物排放情况见下表。 - 现有工程废水污染物排放情况一览表 类型; 废水量（t/a）; 污染物排放量（t/a）; 备注. 生活污水; 336; 污染物; COD; SS; 氨氮; /; /; 在厂区总排口汇合后进入会盟镇污水管网，最终送入华阳产业集聚区污水处理厂处理. 排放量（t/a）; 0.0202; 0.0044; 0.0025; /; /. 生产废水; 1570; 污染物; COD; SS; 氨氮; 石油类; 总铝. 排放量（t/a）; 0.0942; 0.0407; /; 0.0033; 0.0033. 此外，根据2022年1月7日-8日洛阳银久装饰材料厂挤压及表面处理生产线改建项目竣工环境保护验收监测数据，监测结果见下表。 - 厂区总排口废水污染物排放监测结果 项目; pH; COD; SS. 总排口; 7.4; 59; 38. 《电镀污染物排放标准》（GB8978-1996）表2排放限值; 6~9; 80; 50. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 项目; 氨氮; 石油类; 总铝. 总排口; 1.24; 0.89; 1.19. 《电镀污染物排放标准》（GB8978-1996）表2排放限值; 15; 3; 3. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 根据以上监测结果，现有厂区污水总排口主要污染物排放浓度均能满足《电镀污染物排放标准》（GB8978-1996）表2排放限值要求。 3）噪声污染物排放情况及治理措施 现有工程高噪声设备主要有液压成品切割锯、风机、水泵等机加设备产生的噪声，噪声源强为77~88dB（A），均放置在密闭车间内，并采取了基础减振措施。现有工程验收期间，银久公司委托河南永蓝检测技术有限公司对厂界噪声进行了监测，监测时间2022.1.7—2022.1.8，监测期间现有工程正常生产，监测结果详见下表。 - 厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 检测日期; 检测点位; 检测结果. 昼间; 夜间. 2022.1.7; 东厂界; 53; 42. 南厂界; 53; 43. 西厂界; 55; 44. 北厂界; 54; 42. 2022.1.8; 东厂界; 52; 41. 南厂界; 53; 42. 西厂界; 54; 44. 北厂界; 53; 39. 银久公司现有工程正常生产期间，厂界噪声分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2类和4类相应的标准要求。 4）固体废物排放情况及处置措施 银久公司现有工程设置危废暂存区1个9m2；设置生活垃圾桶2个。 现有工程产生的固体废物主要包括职工生活垃圾和生产过程中产生的一般固废和危险废物。其中生产过程中产生的一般固废主要有废包装材料、生产废水处理站污泥，危险废物有槽渣（HW17）、废液压油（HW08）、废活性炭（HW49）、废灯管（HW29）、水洗废液（HW35）等。一般固废、危险废物产生及处置情况见下表。 - 现有工程一般固体废物产生及处置情况一览表 单位：t/a 污染物来源; 固废名称; 产生量; 处置措施; 备注. 生活垃圾; 生活垃圾; 4.5; 收集后环卫部门清运; /. 废金属边角料; 一般固废; 20; 暂存于固废暂存区，定期外售. 废包装材料; 10.2; /. 生产废水处理站污泥; 12; 暂存于污泥暂存间，定期委托环卫清运; /. - 现有工程危险废物产生及处置情况一览表 单位：t/a 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.7t/a; 片材机、油压裁切机; 液态; 烷烃和芳香烃及其衍生物、添加剂（抗氧化剂、抗乳化剂、防锈剂等）。; 烷烃和芳香烃及其衍生物、添加剂。; 3年1次; T，I; 危废暂存区暂存，定期交由有危废处置资质单位处置。. 水洗废液; HW35; 261-059-35; 1.0t/a; 水喷淋设施; 氨; 氨; 1年1次; C. 槽渣; HW17; 336-064-17; 1.3t/a; 碱洗; 固态; 碱液等; 碱液等; 半年1次; T，C. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.6t/a; UV光氧催化+活性炭吸附装置; 活性炭、VOCs。; VOCs; 3月1次; T. 废灯管; HW29; 900-023-29; 0.01t/a; 玻璃、Hg等; Hg; 1年1次; T. 3、现有工程“三废”排放情况汇总 银久公司现有工程“三废”排放情况详见下表。 - 现有工程“三废”排放情况一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 排放量. 废气; 非甲烷总烃; 0.0128. 颗粒物; 0.0192. 二氧化硫; 0.0123. 氮氧化物; 0.0635. 氨气; 0.0042. 废水; COD; 0.1144. SS; 0.0451. 氨氮; 0.0025. 石油类; 0.0033. 总AL; 0.0033. 固体废物（处置量）; 一般固废; 42.2. 危险废物; 3.61. 生活垃圾; 4.5. 4、现存环保问题及整改要求 根据现场调查，厂区雨水随地势漫流，本次环评建议在厂区内设置雨水收集疏导明渠和雨水排放口。 - 现存环保问问题及整改要求一览表 序号; 现存问题; 整改措施. 1; 厂区雨水漫流，雨水导排措施不完善; 在厂区内设置雨水收集疏导明渠和雨水排放口，规范雨水收集和排放. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 1、环境空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量现状评价如下。 - 区域空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110.0; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3; 百分位数8h平均 质量浓度; 172; 160; 107.5; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2021年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以项目所在区域为环境质量不达标区。 为改善环境空气质量，洛阳市目前正在实施《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环委办[2022] 12号），通过治理，区域环境质量状况正在逐步好转。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津县环境监测站2021年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津县空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 监测点位; 污染物; 年评价指标; 现状 浓度; 评价 标准; 浓度占标率%; 超标倍数; 达标情况. 孟津区监测站; SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 0; 达标. 24h平均第98百分位数; 14; 150; 9.3; 0. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 42.5; 0; 达标. 24h平均第98百分位数; 42; 80; 52.5; 0. PM10; 年平均质量浓度; 83; 70; 118.6; 0.186; 不达标. 24h平均第95百分位数; 204; 150; 136.0; 0.36. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 115.1; 0.15; 不达标. 24h平均第95百分位数; 96; 75; 128.0; 0.28. CO; 24h平均第95百分位数; 1.4; 4; 35.0; 0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数浓度; 173; 160; 108.1; 0.081; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2021年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2）其他污染物环境质量现状数据 为了解建设项目所在区域其他污染物环境空气质量现状，本次评价利用河南永蓝检测技术有限公司对该项目所在区域的其他污染物环境空气质量进行了检测，监测因子为非甲烷总烃、氨，监测点位分别位于项目厂区和杨窑村，监测时间为2020年12月17日~2020年12月18日，连续监测7天，其监测结果见下表，监测布点位置详见附图6。 - 其他污染物环境质量现状监测结果一览表 监测 点位; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 厂区; 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0; 0.21~0.31; 0.155; 0; 达标. 杨窑村; 2.0; 0.18~0.28; 0.140; 0; 达标. 厂区; 氨; 1小时平均; 0.2; 0.08~0.09; 0.45; 0; 达标. 杨窑村; 0.2; 0.04~0.05; 0.25; 0; 达标. 《大气污染物综合排放标准详解》非甲烷总烃小时浓度：2.0mg/m3 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值：氨0.2mg/m3。. 由监测结果可知，评价区域内各监测点非甲烷总烃1小时平均浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中标准限值要求；氨1小时平均浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。 2、地表水环境 为了解项目所在地地表水环境质量现状，本次评价借用《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021~2030）环境影响报告书》中华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂黄河渠入口下游1km断面的监测数据，监测时间为2019年12月17日~19日。监测结果见下表。 - 地表水监测结果一览表 监测断面; 指标; pH; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; NH3-N（mg/L）. 白鹤镇污水处理厂黄河渠入口下游1km; 监测范围; 7.73~7.88; 18~19; 3.5~3.7; 0.150~0.156. 标准指数; 0.37~0.44; 0.9~0.95; 0.88~0.93; 0.15~0.16. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 超标率(%); 0; 0; 0; 0. 由上表中的监测结果可知，黄河渠监测断面的各项监测因子监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、声环境 为了解本项目所在区域的声环境质量现状，本次评价利用洛阳银久装饰材料厂挤压及表面处理生产线改建项目竣工环境保护验收监测数据。河南永蓝检测技术有限公司2022.1.7—2022.1.8对银久公司东厂界、西厂界、北厂界、南厂界和杨窑村散户的声环境质量现状进行了监测，昼夜各1次，监测期间银久公司现有工程正常生产，监测结果见下表。 - 声环境现状监测结果 单位：dB(A) 检测日期; 检测点位; 检测结果. 昼间; 夜间. 2022.1.7; 东厂界; 53; 42. 南厂界; 53; 43. 西厂界; 55; 44. 北厂界; 54; 42. 杨窑村散户; 51; 40. 2022.1.8; 东厂界; 52; 41. 南厂界; 53; 42. 西厂界; 54; 44. 北厂界; 53; 39. 杨窑村散户; 50; 39. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类：昼间60，夜间50。. 根据监测结果，项目厂区北、南厂界及厂区西1m屋鸾村杨窑声环境质量现状监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；东厂界声环境质量现状监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。项目所在区域声环境质量较好。 4、土壤环境质量现状 为了解建设项目所在区域的土壤质量现状，本次评价利用河南永蓝检测技术有限公司2020年12月17日的监测数据，监测结果见下表。 - 土壤监测点位及监测因子一览表 编号; 监测点; 取样类型; 监测因子. 1#; 办公区南侧空地; 表层样; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项基本因子和3项特征因子pH、石油烃、AL. 5#; 现有污水处理站南侧; 柱状样. 2#; 现有挤压成型车间东北侧; 柱状样; pH、石油烃、AL. 3#; 预处理车间北侧; 柱状样. 4#; 氮化间北侧; 柱状样. 6#; 现有喷粉固化车间南侧; 表层样. 7#; 现有阳极氧化车间东北侧; 柱状样. 8#; 厂外东北侧空地; 表层样. 9#; 太平庄; 表层样. 10#; 杨窑散户; 表层样. 11#; 杨窑; 表层样. 以上采样均在车间或设施周边土地上进行。. - 土壤环境监测结果一览表1 单位：mg/kg 检测点位 监测因子; 1#; 5#; 标准值. 1; 2; 3. 镍; 42; 52; 48; 46; 900. 铅; 21; 22; 20; 17; 2500. 镉; 0.13; 0.14; 0.12; 0.10; 65. 铜; 11; 13; 12; 10; 18000. 六价铬; ND; ND; ND; ND; 5.7. 汞; 0.543; 0.364; 0.279; 0.134; 38. 砷; 3.66; 5.19; 4.87; 4.11; 60. 四氯化碳; ND; ND; ND; ND; 2.8. 氯仿; ND; ND; ND; ND; 0.9. 1,1-二氯乙烷; ND; ND; ND; ND; 9. 1,2-二氯乙烷/苯; ND; ND; ND; ND; 5. 1,1-二氯乙烯; ND; ND; ND; ND; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND; ND; 596. 反-1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND; ND; 54. 二氯甲烷; ND; ND; ND; ND; 616. 1,2-二氯丙烷; ND; ND; ND; ND; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; ND; ND; ND; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; ND; ND; ND; 6.8. 四氯乙烯; ND; ND; ND; ND; 53. 1,1,1-三氯乙烷; ND; ND; ND; ND; 840. 1,1,2-三氯乙烷; ND; ND; ND; ND; 2.8. 三氯乙烯; ND; ND; ND; ND; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; ND; ND; ND; ND; 0.5. 氯乙烯; ND; ND; ND; ND; 0.43. 苯; ND; ND; ND; ND; 4. 氯苯; ND; ND; ND; ND; 270. 1,2-二氯苯; ND; ND; ND; ND; 560. 1,4-二氯苯; ND; ND; ND; ND; 20. 乙苯; ND; ND; ND; ND; 28. 苯乙烯; ND; ND; ND; ND; 1290. 甲苯; ND; ND; ND; ND; 1200. 对间二甲苯; ND; ND; ND; ND; 570. 邻二甲苯; ND; ND; ND; ND; 640. 氯甲烷; ND; ND; ND; ND; 37. 硝基苯; ND; ND; ND; ND; 76. 苯胺; ND; ND; ND; ND; 260. 2-氯酚; ND; ND; ND; ND; 2256. 萘; ND; ND; ND; ND; 70. 苯并[a]蒽; ND; ND; ND; ND; 15. 䓛; ND; ND; ND; ND; 1293. 苯并[b]荧蒽; ND; ND; ND; ND; 15. 苯并[k]荧蒽; ND; ND; ND; ND; 151. 苯并[a]芘; ND; ND; ND; ND; 1.5. 二苯并[a,h]蒽; ND; ND; ND; ND; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; ND; ND; ND; ND; 15. pH; 7.52; 7.51; 7.55; 7.65; /. 石油烃(C10-C40); ND; ND; ND; ND; 4500. AL; 4.25×104; 4.67×104; 4.65×104; 4.48×104; /. - 土壤环境监测结果一览表2 单位：mg/kg 监测点位; 监测因子. pH; 石油烃(C10-C40); AL. 2#; 现有挤压成型车间东北侧; 1; 7.50; ND; 4.57×104. 2; 7.54; ND; 4.36×104. 3; 7.62; ND; 4.10×104. 3#; 预处理车间北侧; 1; 7.55; ND; 4.33×104. 2; 7.59; ND; 4.26×104. 3; 7.68; ND; 4.19×104. 4#; 氮化间北侧; 1; 7.46; ND; 4.20×104. 2; 7.54; ND; 4.28×104. 3; 7.59; ND; 4.15×104. 7#; 现有阳极氧化车间东北侧; 1; 7.51; ND; 4.36×104. 2; 7.57; ND; 4.25×104. 3; 7.69; ND; 4.22×104. 6#; 现有喷粉固化车间南侧; 7.93; ND; 4.35×104. 8#; 厂外东北侧空地; 7.82; ND; 4.82×104. 9#; 太平庄; 7.91; ND; 4.76×104. 10#; 杨窑散户; 7.64; ND; 4.64×104. 11#; 杨窑; 7.80; ND; 4.44×104. 标准值; /; 4500; /. 根据监测结果，项目厂区土壤基本因子监测结果均能未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，特征因子石油烃未检出，pH监测结果为7.46~7.93。AL监测结果为4.15×104~4.82×104mg/kg。 5、生态环境 项目位于孟津县会盟镇大坡口，周边地表植被以绿化植被、农田植被、人工种植的树木为主。到目前为止，项目所在区域范围内未发现需要特殊保护的自然珍稀动植物，也无自然保护区、风景名胜区等生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目为扩建项目，在银久公司原有厂区建设，不新增占地，本次评价的主要环境保护目标为厂区东120m太平庄，东北430m为会盟镇第一初级中学，西1m屋鸾村杨窑，西400m屋鸾村乔窑，西南270m屋鸾村王窑，北380m黄河渠，详见下表。 - 环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 屋鸾村杨窑; 环境空气; 人群; 环境空气功能区二类区; 西; 1m. 屋鸾村王窑; 西南; 270m. 太平庄; 东; 120m. 会盟镇第一初级中学; 师生; 东北; 430m. 屋鸾村乔窑; 人群; 西; 400m. 屋鸾村杨窑; 声环境; 人群; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准; 西; 1m. 黄河渠; 地表水体; 地表水; Ⅲ类水体; 北; 380m. 文物; 邙山陵墓群; 邙山陵墓群; 国家重点文物保护单位; 邙山陵墓群中段建设控制地带内; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2： 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 最高允许排放速率. 排气筒高度（m）; 二级. 颗粒物; 120; 1.0; 15; 3.5. 非甲烷总烃; 120; 4.0; 15; 10. 2.《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准： 标准 污染物; 排放标准值. 排气筒高度（m）; 排放量(kg/h). NH3; 15; 4.9. 3.《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） 标准 污染物; 有机废气排放口建议排放浓度（mg/m3）; 有机废气排放口建议去除率; 工业企业边界排放建议值（mg/m3）. 表面涂装业; 其他; 表面涂装业; 其他; 表面涂装业; 其他. 非甲烷总烃; 60; 80; 70%; 70%; 2.0. 4.《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 41/1951-2020） 标准 污染物; 有机废气排放口排放浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 50. 5.《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 41/1066-2020） 标准 污染物; 排放浓度限值（mg/m3）. 有色金属工业冶炼炉、焙烧炉及压延加工熔化炉; 其他炉窑. 颗粒物; 10; 30. SO2; 50; 200. NOx; 100; 300. 6. 《洛阳市2019年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号） 标准 污染物; 排放浓度（mg/m3）. 颗粒物; 10. 7. 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2排放限值 污染物; pH; COD; SS; 氨氮; 石油类; 总铝. 标准限值; 6~9; 80mg/L; 50mg/L; 15mg/L; 3.0mg/L; 3.0mg/L. 8.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类和4类标准： 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 9.《危险废物贮存污染控制标准》（ GB18597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量控制指标 扩建项目新增VOCs排放量为0.0746t/a，颗粒物排放量为0.2425t/a，NOx排放量为0.1423t/a。项目位于环境空气质量不达标区，其中VOCs从黎明化工研究设计院有限责任公司吉明分公司产业结构升级削减量3.03576吨倍量替代，替代量为0.1492吨；颗粒物和氮氧化物从孟津区河阳石化有限公司关停后颗粒物减排量14.84吨（剩余量3.858）、氮氧化物减排量81.8417吨（剩余量69.7893）中倍量替代，其中颗粒物替代量为0.485吨，氮氧化物替代量为0.2846吨。 现有工程VOCs排放量为0.0128t/a，颗粒物排放量为0.0192t/a，NOx排放量为0.0635t/a，扩建项目建成后全厂VOCs排放量为0.0874t/a，颗粒物排放量为0.2617t/a，NOx排放量为0.2058t/a。 2、废水排放量 厂区总排口现有工程水污染物总量控制指标为：COD0.1144t/a、氨氮0.0025t/a；扩建项目厂区总排口污染物排放总量控制指标为：COD2.3645t/a、氨氮0.0716t/a；扩建完成后，厂区总排口总量控制指标：COD2.4789t/a、氨氮 0.0741t/a。 经白鹤镇污水处理厂深度处理后新增污染物排放总量为COD1.9695t/a，氨氮0.197t/a。本项目新增的COD和氨氮从吉利生活污水处理厂2021年提标改造形成减排量COD320吨、氨氮48吨中等量替代，替代量为COD1.9695t/a，氨氮0.197t/a。 本项目实施后全厂的总量控制指标 名称; 现有工程总量控制指标; 本项目总量指标; 本项目实施后全厂的总量指标; 新增总量指标. 现有工程; 本次扩建; 扩建后全厂. NOx; 0.0635; 0.1423; 0.2058; /; /; /. VOCs; 0.0128; 0.0746; 0.0874; /; /; /. 颗粒物; 0.0192; 0.2425; 0.2617; /; /; /. COD; 0.1144; 2.3645; 2.4789; 0.0953; 1.9695; 2.0648. 氨氮; 0.0025; 0.0716; 0.0741; 0.0023; 0.197; 0.1993. |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期较短，施工期建设内容主要为硅烷化槽及清洗槽设施建设和设备安装等，工程量较小且施工主要在车间内进行，施工结束后产生的影响也随之消失，只要加强施工期管理，施工期环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1）废气污染源 本次扩建新增污染源主要为烘干废气和抛丸废气，因生产规模扩大其他工序产生的废气污染物排放量有所增加。废气污染源主要包括挤压成型车间燃料燃烧废气、抛丸废气、烘干废气、喷粉废气、固化废气、包装废气和模具维修废气。项目生产过程中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此，不需设置大气专项评价。 本次废气污染源源强核算根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中规定的污染源源强核算方法进行。 - 挤压成型车间燃料燃烧废气 现有挤压成型车间铝棒热剪炉（2台）、时效炉燃料燃烧废气安装有低氮燃烧器，尾气通过现有1根15m高排气筒排放。本次扩建不新增热剪炉和时效炉，仅增加工作时长，现有措施不变。 现有挤压成型车间铝棒热剪炉（2台）、时效炉工作时间为300h/a，扩建后工作时间调整为750h/a，其他工艺不变。 燃料燃烧废气中染污主要为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。根据《洛阳银久装饰材料厂挤压及表面处理生产线改建项目竣工环境保护验收监测报告表》，挤压成型车间燃料燃烧废气颗粒物排放浓度为8.6mg/m3，排放速率0.0012kg/h；二氧化硫排放浓度为10.0mg/m3，排放速率0.0013kg/h；氮氧化物排放浓度为93mg/m3，排放速率0.014kg/h；扩建项目新增工作时长为450h/a，因此扩建项目新增颗粒物排放量为0.0005t/a，二氧化硫排放量为0.0006t/a，氮氧化物排放量为0.0063t/a。 - 抛丸废气 本次新增抛丸机1台，抛丸废气中污染物主要为颗粒物。参照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），抛丸工序污染物产生量采用产污系数法核算，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年版）》中机械行业系数手册，预处理工段抛丸、喷砂、打磨、滚筒过程中颗粒物产污系数为2.19kg/t-原料，本项目抛丸工序加工量为2800t/a，则抛丸工序粉尘产生量为6.132t/a，抛丸机全年运行2400h，除尘器风量为3000m3/h，则颗粒物产生浓度为851.7mg/m3。抛丸工序产生粉尘经本次新增袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放（DA007），除尘器处理效率为99%，则排放浓度为8.52mg/m3，排放速率0.026kg/h，排放量为0.0624t/a。 - 烘干废气 经过硅烷化和水洗处理的工件，需要进行晾干/烘干处理（冬天为了提高工作效率采用烘干）。本项目厂区现有电烘干炉1台，本次改为天然气烘干炉，同时加装低氮燃烧装置，燃烧废气经15m排气筒（DA008）排放。 烘干废气中染污主要为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，类比《洛阳银久装饰材料厂挤压及表面处理生产线改建项目竣工环境保护验收监测报告表》，挤压成型车间燃料燃烧废气颗粒物排放浓度为8.6mg/m3，排放速率0.0012kg/h；二氧化硫排放浓度为10.0mg/m3，排放速率0.0013kg/h；氮氧化物排放浓度为93mg/m3，排放速率0.014kg/h；本项目烘干时间约200h/a，经核算，颗粒物产生量为0.0002t/a，SO2产生量为0.0003t/a；NOx产生量为0.0028t/a。 - 喷粉废气 经过烘干处理的工件，转运至喷粉间，利用现有喷粉间进行喷涂。现有工程喷粉固化生产线生产时间为300h/a，本次扩建后生产时间调整至1500h/a。 喷粉废气中染污主要为颗粒物，根据《第二次全国污染源普查工业污染源——机械行业系数手册》，使用粉末涂料喷塑过程颗粒物产生系数为300kg/吨-原料，本项目塑粉使用量为35t/a，则喷塑过程粉尘产生量为10.5t/a。本项目喷粉间采用负压集气措施，喷塑过程产生的粉尘经集气收集后由引风机引入配套的旋风除尘器+高效滤筒除尘器（风量约为10000m3/h），处理效率为99%，然后通过1根15m排气筒排放。则经处理后喷粉粉尘排放速率为0.0875kg/h，排放量为0.105t/a，排放浓度为8.75mg/m3。 - 喷粉固化废气 经过硅烷化和烘干处理的工件，转运至喷粉固化车间，利用现有喷粉固化生产线进行喷粉固化处理。现有工程喷粉固化生产线生产时间为300h/a，本次扩建后生产时间调整至1500h/a。 喷粉固化废气中染污主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和非甲烷总烃。固化房隧道两端进出口内1m处设置房顶抽风口收集固化废气，废气收集效率为90%，烘干固化废气通过静电油烟净化+UV光氧+活性炭吸附装置进行处理，非甲烷总烃处理效率为80%，处理后的废气通过15m排气筒排放。 经类比现有工程现状监测数据，喷粉固化工序颗粒物排放浓度为7.8mg/m3，排放速率0.062kg/h；二氧化硫排放浓度为4.0mg/m3，排放速率0.032kg/h；氮氧化物排放浓度为14mg/m3，排放速率0.111kg/h；非甲烷总烃排放浓度为6.52mg/m3，排放速率0.052kg/h；本次扩建新增工作时长1200h/a，因此扩建后颗粒物排放量为0.0744t/a，二氧化硫排放量为0.0384t/a，氮氧化物排放量为0.1332t/a，非甲烷总烃排放量为0.0624t/a。 未收集到的非甲烷总烃以无组织形式排放，排放量为0.031t/a。 - 包装废气 本次扩建工程依托现有自动包装机进行包装，自动包装机两端加热器上方设置有局部集气罩（集气罩率90%），包装废气经收集后进入“UV光氧+活性炭吸附装置”有机废气处理设施处理（风机风量2000m3/h，处理效率80%）。现有工程包装工序热缩覆膜时间产时间约50h，扩建后时间调整为500h。 根据《洛阳银久装饰材料厂挤压及表面处理生产线改建项目竣工环境保护验收监测报告表》，包装废气非甲烷总烃产生速率为0.193kg/h，产生浓度为45.5mg/m3，经处理后非甲烷总烃排放速率为0.027kg/h，排放浓度为5.82mg/m3，排放量为0.0122t/a。 - 模具维修废气 本次扩建工程依托现有氮化间对废模具表面进行氮化处理。氮化间上方安装集气管，废气经负压收集后送1套水喷淋设施进行处理（风机风量10000m3/h，处理效率80%），通过1根15m高排气筒达标排放排放。现有氮化间工作时长约100h/a，本次扩建后工作时长调整为175h/a。 根据《洛阳银久装饰材料厂挤压及表面处理生产线改建项目竣工环境保护验收监测报告表》，渗氮工序氨气产生速率为0.039kg/h，产生浓度为7.46mg/m3，经处理后氨气排放速率为0.0071kg/h，排放浓度为1.28mg/m3，排放量为0.0005t/a。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 扩建项目废气污染源污染物产生排放情况及治理设施 废气污染源; 污染物; 产生浓度mg/m3; 产生量 t/a; 排放 形式; 治理设施; 废气量Nm3/h; 收集效率 %; 去除率 %; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a. 挤压成型车间燃料燃烧废气; 颗粒物; 8.6; 0.0005; 有组织; 低氮燃烧器; 331; 100; /; 是; 8.6; 0.0012; 0.0005. SO2; 10; 0.0006; /; 10; 0.0013; 0.0006. NOx; 93; 0.0063; /; 93; 0.014; 0.0063. 抛丸废气; 颗粒物; 851.7; 6.24; 有组织; 袋式除尘器; 3000; 100; 99; 是; 8.52; 0.026; 0.0624. 烘干废气; 颗粒物; 8.6; 0.0002; 有组织; 低氮燃烧器; 331; 100; /; 是; 8.6; 0.0012; 0.0002. SO2; 10; 0.0003; /; 10; 0.0013; 0.0003. NOx; 93; 0.0028; /; 93; 0.014; 0.0028. 喷粉废气; 颗粒物; 444.4; 10.5; 有组织; 旋风除尘器+滤筒除尘器; 10000; 100; 99; 是; 8.75; 0.0875; 0.105. 喷粉固化废气; 颗粒物; 7.8; 0.0827; 有组织; 静电式油烟净化器+UV光氧+活性炭吸附处理; 7940; 90; /; 是; 7.8; 0.062; 0.0744. SO2; 4.0; 0.0426; /; 4.0; 0.032; 0.0384. NOx; 14; 0.148; /; 14; 0.111; 0.1332. 非甲烷总烃; 32.6; 0.3467; 80; 6.52; 0.052; 0.0624. 包装废气; 非甲烷总烃; 45.5; 0.0869; 有组织; UV光氧+活性炭吸附装置; 4640; 90; 80; 是; 5.82; 0.027; 0.0122. 模具维修废气; 氨气; 7.46; 0.0029; 有组织; 密闭集气+水喷淋设施; 5560; 100; 82.1; 是; 1.28; 0.0071; 0.0005. 喷粉固化废气; 颗粒物; /; 0.0083; 无组织; /; /; /; /; /; /; 0.0069; 0.0083. SO2; /; 0.0043; 0.0036; 0.0043. NOx; /; 0.0148; 0.0123; 0.0148. 非甲烷总烃; /; 0.031; 0.0258; 0.031. 包装车间; 非甲烷总烃; /; 0.0087; 无组织; /; /; /; /; /; /; /; 0.0087. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 项目废气排放口基本情况 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 排放口高度; 排放口温度; 排气筒内径. DA001; 挤压成型排气筒; 一般排放口; E 112.62216389° N 34.80667693°; 15m; 40℃; 0.3m. DA002; 喷粉固化排气筒; 一般排放口; E 112.62248576° N 34.80740810°; 15m; 40℃; 0.5m. DA003; 包装车间排气筒; 一般排放口; E 112.62177765° N 34.80601183°; 15m; 20℃; 0.3m. DA006; 模具维修车间排气筒; 一般排放口; E 112.62223899° N 34.80590612°; 15m; 20℃; 0.6m. DA007; 抛丸机排气筒; 一般排放口; E 112.62203246° N34.80595897°; 15m; 20℃; 0.3m. DA008; 烘干炉排气筒; 一般排放口; E 112.62241334° N 34.80586648°; 15m; 40℃; 0.3m. DA009; 喷粉排气筒; 一般排放口; E 112.62243211° N 34.80732882°; 15m; 20℃; 0.4m. 2）环境影响和保护措施 本项目属于金属制品业，暂无相应的排污许可证申请与核发技术规范。参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1122-2020）附录C，抛丸废气的可行技术为袋式除尘、湿式除尘；渗氮槽可行技术为水吸收；粉末喷涂室可行技术为袋式除尘器；固化间可行技术为活性炭吸附、吸附/浓缩+热力燃烧/催化氧化；项目加热炉和烘干炉采用低氮燃烧技术，抛丸机采用袋式除尘器，渗氮间采用水吸收法，粉末喷涂室采用袋式除尘器，固化间采用静电式油烟净化器+UV光氧+活性炭吸附，包装车间采用UV光氧+活性炭吸附装置，均为可行技术。 本次扩建项目挤压成型、喷粉固化、包装及模具维修均依托现有设备及环保设施，扩建后仅增加工作时长，环保设施运行工况不变，因此挤压成型、喷粉固化、包装及模具维修工序依托现有工程环保措施可行。 挤压成型车间燃料燃烧废气主要污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度能够满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）要求；抛丸废气中颗粒物排放浓度和速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求；喷粉固化废气主要污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均能够满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）和《洛阳市2019年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号）要求，非甲烷总烃排放浓度能够满足《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）表面涂装业标准限值要求；氮化废气氨气排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准要求；包装废气非甲烷总烃排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级排放标准要求，同时满足《关于全省开展 工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）其他行业排放浓度限值。 厂界处无组织排放的非甲烷总烃的排放浓度均能满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）表面涂装业标准限值要求。 项目生产过程车间、厂房全密闭，未被收集的非甲烷总烃0.0087t/a，经生产车间无组织排放，无组织排放量较小。 因此，废气排放对周围环境空气的影响不大，项目大气污染防治措施可行。 3）废气监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）的要求，建设单位在生产运行阶段应对本项目营运过程中产生的废气进行有计划监测，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范，废气监测计划见下表。 - 项目废气监测计划 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 挤压成型车间燃烧废气排气筒; 颗粒物、SO2、NOx; 每年1次; 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 41/1066-2020）有色金属焙烧炉 《洛阳市2019年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号）. 喷粉固化废气排气筒; 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃; 每年1次; 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 41/1066-2020）其他炉窑 《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 41/1951-2020） 《洛阳市2019年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号） 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）表面涂装行业. 包装废气排气筒; 非甲烷总烃; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他行业. 氮化废气排气筒; 氨气; 每年1次; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准要求. 抛丸废气排气筒; 颗粒物; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准；《洛阳市2019年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号）. 烘干废气排气筒; 颗粒物、SO2、NOx; 每年1次; 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 41/1066-2020）有色金属焙烧炉 《洛阳市2019年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号）. 喷粉废气排气筒; 颗粒物; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准；《洛阳市2019年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号）. 厂界; 颗粒物、氨、非甲烷总烃; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）. 2、废水 1）废水污染源 银久公司现有工程废水包括生产废水和职工生活污水。生活污水经化粪池（3m3）和生活污水一体化处理设施（2t/d）处理后排入厂区排污管网，通过厂区污水总排放口排入会盟镇污水管网。生产废水经厂区生产废水处理站进行处理，生产废水处理站处理能力10t/h，采用中和调节+混凝沉淀+压滤处理工艺，生产废水处理达标后经厂区污水总排放口排入会盟镇污水管网，最终送入华阳产业集聚区污水处理厂处理。 现有工程工作人员30人，扩建项目新增劳动定员10人，不在厂区食宿，生活用水用水量按照30L/人·d计，工作天数由300天调整为330天，则本项目新增生活用水量为126t/a，新增生活污水排放量为100.8t/a。 扩建项目新增的生产废水主要为铝材表面脱脂清洗废水、和模具维修清洗废水。其中脱脂液、脱脂后清洗水、硅烷化后清洗水需定期更换排放，硅烷液按需要进行补充，不排放。各工艺水槽更换频次及方法见下表。 - 表面处理废液更换频次及方法 序号; 产污环节; 规格; 单位; 槽体数量; 更换方式及频次. 1; 预脱脂槽; 10m×1.0m×1.2m; 套; 1; 5天更换一次，由主脱脂槽液倒槽补入. 2; 预脱脂清洗水槽; 10m×1.0m×1.2m; 套; 2; 清洗水每班更换一次，1天2次. 3; 主脱脂槽; 10m×2.0m×1.2m; 套; 1; 5天补充一次，倒入预脱脂槽，补充新槽液. 4; 主脱脂清洗水槽; 10m×1.0m×1.2m; 套; 3; 清洗水每班更换一次，1天2次. 5; 硅烷化槽; 10m×1.0m×1.2m; 套; 1; 6个月倒槽清洗池底，不更换. 6; 硅烷化水洗槽; 10m×1.0m×1.2m; 套; 2; 清洗水每天更换一次. ①废脱脂液 因工件在机加工过程及储存过程，表面不可避免沾染油污及尘屑杂质等，油污的附着会降低硅烷化过程工件表面硅烷化膜的形成，因此需要进行脱脂处理，去除工件表面沾染的少量油污。项目脱脂时采用2道脱脂，预脱脂槽体尺寸为10m×1.0m×1.2m，池内盛水量约为10m3。项目生产时定期检测脱脂液的碱度，并根据碱度指标，补加脱脂剂。项目脱脂液更换方式为梯级式利用更换方式，即对前槽预脱脂废液进行整槽排放后，后槽主脱脂液抽入前预脱脂槽，主脱脂槽补入新脱脂液，更换频次为5天/次，每次更换废液量为10m3，年工作330天，则年更换量为660m3/a。更换脱脂废液经过“调节中和+二级混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+沉淀”处理工艺处理，排入会盟镇污水管网，最终送入华阳产业集聚区污水处理厂处理。 ②预脱脂清洗废水 项目预脱脂后清洗采用两道清洗，每个清洗水槽尺寸为10m×1.0m×1.2m，池内水量为10m3，随着清洗量增加，项目清洗水进行定期更换，更换频次为1班/次，每天两次，每次更换废液量为20m3，年生产330天，则年更换量为13200m3/a。更换清洗废水经过“调节中和+二级混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+沉淀”处理工艺处理，排入会盟镇污水管网，最终送入华阳产业集聚区污水处理厂处理。 ③主脱脂清洗废水 项目主脱脂后清洗采用三道清洗，每个清洗水槽尺寸为10m×1.0m×1.2m，池内水量为30m3，项目清洗水进行定期更换，更换频次为1班/次，每天两次，每次更换废液量为30m3，年生产330天，则年更换量为19800m3/a。更换清洗废水经过“调节中和+二级混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+沉淀”处理工艺处理，排入会盟镇污水管网，最终送入华阳产业集聚区污水处理厂处理。 ④硅烷化后清洗废水 项目硅烷化后采用两道水清洗，水洗槽体尺寸为10m×1.0m×1.2m，池体内水量为10m3，池内水随着工件清洗量增加，清洗水需要定期更换，更换频次为1天/次，每次更换废水量为20m3，年更换量为6600m3/a。更换清洗废水经过“调节中和+二级混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+沉淀”处理工艺处理，排入会盟镇污水管网，最终送入华阳产业集聚区污水处理厂处理。 ⑤模具维修及清洗废水 因产能增加后，废模具碱洗及清洗废水相应增加，新增量约为30t/a。废模具碱洗及清洗废水经排污管道送至生产废水处理站（处理能力10t/h），采用“调节中和+二级混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+沉淀”处理工艺，生产废水处理达标后经厂区污水总排放口排入会盟镇污水管网，最终送入华阳产业集聚区污水处理厂处理。 - 项目生产废水产排情况一览表 产污环节; 废水类型; 废水 产生量; 污水水质; 排水水质; 废水 排放量; 处理工艺. 前处理; 脱脂废液; 660m3/a; pH：3~4、石油类：40、COD：500、总铝：15、SS:600; PH：6~9、COD：60、总铝：2.0、SS:40、石油类：2.5; 39290m3/a; 调节+中和+两级混凝沉淀+压滤. 脱脂清洗废水; 32000m3/a; pH：6~7、石油类：10、COD：300、总铝：10、SS：500. 硅烷化清洗废水; 6600m3/a; pH：8~9、COD：300、SS:300. 模具维修清洗废水; 30m3/a; pH：9~10、COD：300、总铝：10、SS:500. 2）环境影响和保护措施 本次扩建项目新增废水包括生活污水和生产废水。对照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1122-2020）附录C，生活污水处理可行技术为隔油+化粪池、其他生化处理；涂装车间喷漆废水、打磨废水、其他转化膜废水处理可行技术为混凝、沉淀/气浮、砂滤、吸附。 生活污水经化粪池（3m3）和生活污水一体化处理设施（2t/d）处理后排入厂区排污管网，通过厂区污水总排放口排入会盟镇污水管网。 图6 生活污水处理工艺流程示意图 - 生活污水处理情况和出水水质一览表（单位：mg/L） 处理单元; 项目; COD; BOD5; 氨氮; SS. 化粪池（100.8t/a）; 进水; 350; 180; 30; 280. 出水; 280; 164; 29.1; 154. 去除率; 20%; 9%; 3%; 45%. 一体化生活污水处理设施（100.8t/a）; 进水; 280; 164; 29.1; 154. 出水; 70; 16.4; 8.7; 15.4. 去除率; 75%; 90%; 70%; 90%. 生产废水为废模具碱洗及清洗废水、铝材表面清洗废水和硅烷化清洗废水，采用“调节中和+两级混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+沉淀”处理工艺，生产废水处理达标后经厂区污水总排放口排入会盟镇污水管网，最终送入华阳产业集聚区污水处理厂处理。 图7 生产废水处理工艺流程示意图 工件经脱脂、清洗、硅烷化处理后混合废水中主要污染物为pH、SS、COD、氨氮、石油类、总AL，与现有工程表面处理生产废水水质相似，主要污染物产生浓度为pH6-9（无量纲）、COD 300mg/L、氨氮2.0mg/L、SS 500mg/L、石油类10mg/L、总AL 10mg/L，本项目生产废水污染物产生量见下表。 - 生产废水处理情况和出水水质一览表（单位：mg/L，pH无单位） 处理单元; 项目; pH; COD; 氨氮; SS; 石油类; 总铝. 生产废水处理站 （39290t/a）; 产生浓度; 6~9; 300; 2.0; 500; 10; 10. 产生量（t/a）; /; 11.787; 0.079; 19.645; 0.3929; 0.3929. 处理效率; /; 80%; 10%; 92%; 75%; 80%. 排放浓度; 6~9; 60; 1.8; 40; 2.5; 2.0. 排放量（t/a）; /; 2.3574; 0.0707; 1.5716; 0.0982; 0.0786. 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2新建企业水污染物排放限值; 6~9; 80; 15; 50; 3.0; 3.0. 生产废水经处理后主要污染物浓度为pH6-9（无量纲）、COD 60mg/L、氨氮1.8mg/L、SS 40mg/L、石油类2.5mg/L、总AL 2.0mg/L，水质不满足项目清洗用水水质要求，回用于生产会对产品品质造成影响，因此本项目生产废水全部外排。 3）依托厂区现有废水处理设施依托可行性分析 ①生活污水处理设施依托可行性分析 现有工程生活污水经化粪池（3m3）和生活污水一体化处理设施（2t/d）处理后排入厂区排污管网，通过厂区污水总排放口排入会盟镇污水管网。 现有工程工作人员30人，扩建项目新增劳动定员10人，不在厂区食宿，生活用水用水量按照30L/人·d计，工作天数由300天调整为330天，扩建后全厂生活污水排放量为436.8t/a（1.32t/d），厂区现有经化粪池（3m3）和生活污水一体化处理设施（2t/d）能够满足生活污水处理需求，因此，项目生活污水依托现有生活污水处理设施可行。 ②生产废水处理设施依托可行性分析 本项目现有厂区建有一座生产废水处理站（处理能力10t/h），采用调节+中和+两级混凝沉淀+压滤处理工艺，生产废水处理达标后经厂区污水总排放口排入会盟镇污水管网，最终送入华阳产业集聚区污水处理厂处理。 本次扩建项目新增生产废水为废模具碱洗及清洗废水和铝材表面清洗废水，因铝材产品清洗表面积和清洗次数增加，新增废水量为39290t/a，同时对现有污水处理站进行升级改造，改造后的污水处理工艺为调节中和+两级混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+沉淀，处理能力为130t/d。对照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1122-2020）附录C，该技术属于可行技术。 项目扩建完成后，全厂生产废水排放量约为40960t/a（124.1t/d）。厂区生产污水经调节中和进入一级混凝沉淀池（两个，两个一级混凝沉淀池交替使用），然后进入二级混凝沉淀池，混凝沉淀池容积均为75m3，混凝沉淀时间约为3h，混凝沉淀处理能力约为20t/h（480t/d），新增“水解酸化+接触氧化+沉淀”处理能力为5.4t/h（130t/d），因此升级改造后污水处理站综合处理能力约为5.4t/h（130t/d）；全厂生产废水排放量为124.1t/d，改造后污水处理站处理能力能够满足全厂污水处理要求。 综上所述，项目生活污水依托现有生活污水处理设施可行；经升级改造的生产废水处理站技术可行，处理能力能够满足全厂污水处理要求。处理达标后的生活污水和生产废水经厂区污水总排放口排入会盟镇污水管网，最终送入华阳产业集聚区污水处理厂处理。 4）依托孟津县华阳产业集聚污水处理厂可行性分析 孟津县华阳产业集聚区污水处理厂位于集聚区东南部，会小路南侧雷湾村西北200m，远期规模为7.5万m3/d，近期规模为2万m3/d，采用改良型氧化沟工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，尾水最终进入黄河渠。华阳产业集聚区污水处理厂一期工程已于2012年9月建成，孟津县环保局于2015年12月以孟环监验[2015]31号文，同意华阳产业集聚区污水处理厂环保验收，已建成处理规模为10000m3/d，进水水质要求为COD≤380mg/L、BOD5≤190mg/L、SS≤220mg/L、氨氮≤32mg/L。华阳产业集聚区污水处理厂收水范围：沿黄公路以南、焦枝铁路以北、西环路以东、东环路以西的范围，以及接收会盟镇污水。总服务面积约8.8km2，服务人口约6万人。 项目废水在厂内处理后，污水总排放口废水水质满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2新建企业水污染物排放限值要求，同时满足华阳产业集聚区污水处理厂进水水质要求。项目废水经厂区污水总排放口排入会盟镇污水管网，通过会盟镇污水管网最终送入华阳产业集聚区污水处理厂处理。 5）污染源排放量核算 本次扩建项目新增废水包括生活污水和生产废水。生活污水新增量为100.8t/a，生产废水新增量为39290t/a，项目废水污染物排放量核算情况见下表。 - 扩建工程废水污染源排放量核算表 废水类型; 污染因子; 厂区出口; 白鹤污水处理厂出口. 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水 （100.8t/a）; COD; 70; 0.0071; 50; 0.0050. 氨氮; 8.7; 0.0009; 5; 0.0005. 生产废水 （39290 t/a）; COD; 60; 2.3574; 50; 1.9645. 氨氮; 1.8; 0.0707; 5; 0.1965. 总排口 （39390.8 t/a）; COD; 60.03; 2.3645; 50; 1.9695. 氨氮; 1.82; 0.0716; 5; 0.1970. - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 112°37′21.53″; 34°48′25.66″; 3.9391; 污水处理厂; 间断; /; 白鹤污水处理厂; COD; 50. 氨氮; 5. BOD5; 10. SS; 10. 石油类; 1. - 扩建工程完成后废水污染物执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; pH; 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2新建企业水污染物排放限值; 6-9. 2; COD; 80. 3; 氨氮; 15. 4; SS; 50. 5; 石油类; 3.0. 6; 总AL; 3.0. - 扩建工程完成后废水污染物排放信息表（改建、扩建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 新增日排放量（t/d）; 全厂日排放量（t/d）; 新增年排放量/（t/a）; 全厂年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 60.03; 0.0067; 0.0071; 2.2237; 2.3381. 2; 氨氮; 1.82; 0.0002; 0.0002; 0.0711; 0.0736. 3; SS; 40; 0.0047; 0.0049; 1.5626; 1.6077. 4; 石油类; 2.5; 0.0003; 0.0003; 0.0975; 0.1008. 5; 总AL; 2.0; 0.0002; 0.0002; 0.0779; 0.0812. 全厂排放口合计; COD; 2.2237; 2.3381. 氨氮; 0.0711; 0.0736. SS; 1.5626; 1.6077. 石油类; 0.0975; 0.1008. 总AL; 0.0779; 0.0812. - 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; DW001; pH; 手工; /; /; /; /; 混合采样3个; 1次/日; 玻璃电极法. 2; COD; 手工; /; /; /; /; 混合采样3个; 1次/日; 重铬酸钾法. 3; 氨氮; 手工; /; /; /; /; 混合采样3个; 1次/月; 纳氏试剂比色法. 4; SS; 手工; /; /; /; /; 混合采样3个; 1次/月; 重量法. 5; 石油类; 手工; /; /; /; /; 混合采样3个; 1次/月; 红外分光光度法. 6; 总AL; 手工; /; /; /; /; 混合采样3个; 1次/月; 火焰原子吸收法. 7; 流量; 自动; 综合废水排放口; /; 是; 综合废水自动监测设施; /; /; /. 综上所述，本项目废水在厂内处理后，经厂区污水总排放口排入会盟镇污水管网，通过会盟镇污水管网最终送入华阳产业集聚区污水处理厂处理，满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2新建企业水污染物排放限值要求，同时满足华阳产业集聚区污水处理厂进水水质要求，依托孟津县华阳产业集聚区污水处理厂处理措施可行，对区域水环境影响较小。 6）建设项目废水污染物排放信息表 - 扩建工程完成后废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD 氨氮 BOD5 SS; 白鹤污水处理厂; 间断排放，流量不稳定，但有周期性规律; TW001; 化粪池+一体化污水处理设施; 沉淀、水解酸化、接触氧化; DW001; 是; 企业总排口. 2; 生产废水; pH COD 氨氮 SS 石油类 总AL; 白鹤污水处理厂; 间断排放，流量不稳定，但有周期性规律; TW002; 生产废水处理站; 中和、混凝、沉淀、水解酸化、接触氧化. 因此，项目废水控制和水环境影响减缓措施有效可行，对周围环境影响较小。 3、噪声 1）噪声源 项目运营期噪声为抛丸机运行噪声。项目设备噪声源强核算采用类比法类比同类生产企业，本项目噪声源强85dB(A)之间，设计选用低噪声设备，并采取设置减振基础、密闭隔声等降噪措施，可有效降低噪声源强25dB(A)左右。 - 项目主要噪声源与治理措施 噪声源; 噪声源位置; 产生强度 dB(A); 降噪措施; 排放强度dB(A); 持续时间. 抛丸机1台; 仓库; 85; 选用低噪声设备；基础减震、密闭隔声。; 60; 白天8h，间断运行. 2）环境影响 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2= Lp1－（TL+6） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2(T)+10lg（S） 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②户外声传播衰减基本公式 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，用下式计算。 Lp(r) = Lw+DC－（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 ③噪声贡献值 噪声贡献值：由建设项目自身声源在预测点产生的声级。噪声贡献值（Leqg）计算公式为： 式中：Leqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 ④工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj ——在T时间内j声源工作时间，s。 ⑤噪声预测值 噪声预测值：预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 本项目昼夜生产，现状监测时现有工程正常生产，噪声影响预测结果见下表。 - 噪声预测结果（单位：dB(A)） 预测点; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 杨窑村. 时段; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 贡献值; 34.0; 25.2; 30.5; 16.5; 25.0. 现状值; 53; 42; 55; 44; 53; 43; 54; 42; 51; 40. 预测值; 53.1; 42.6; 55.0; 44.1; 53.0; 43.2; 54.0; 42.0; 51.0; 40.0. 标准值; 70; 55; 60; 50; 60; 50; 60; 50; 60; 50. 扩建项目运营后，银久公司东厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 4类标准要求，西、南、北厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 2类标准要求，敏感点杨窑村散户昼间夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，对周围声环境影响不大。 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，银久公司噪声监测计划见下表。 - 银久公司噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 东厂界、西厂界 北厂界、南厂界; 昼、夜 等效连续A声级; 每季度 1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 2类标准要求. 4、固体废物 1）扩建项目固体废物产生情况 现有工程工作人员30人，扩建项目新增劳动定员10人，工作天数由300天调整为330天，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为2.1t/a。生活垃圾由垃圾桶收集后定期由环卫部门统一清运处置。 扩建项目新增固体废物主要为抛丸机收集灰、废包装材料、废金属边角料、脱脂槽渣、硅烷化槽渣、水洗废液、废活性炭和废灯管等。抛丸机收集灰和废包装材料为一般固废，废活性炭（HW49）、废灯管（HW29）、废液压油（HW08）、槽渣（HW17）、水洗废液（HW35）为危险废物。 固体废物源强核算根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中规定的污染源源强核算方法进行。项目废活性炭、废灯管、废催化剂、废液压油源强采用物料衡算法核算。 有机废气处理设施中活性炭吸附装置的活性炭需定期更换，需处理的有机废气量为0.35t/a，活性炭饱和吸附量按0.2t/t活性炭计，则饱和活性炭的产生量为2.1t/a（包括活性炭1.75t/a和有机废气0.35t/a）。 根据核算，抛丸机收集灰产生量6.1t/a，废包装材料产生量1.2t/a，废金属边角料产生量为15t/a，污泥产生量为120t/a，废液压油产生量0.3t/3a，废活性炭产生量2.1t/a，废灯管产生量0.03t/a，脱脂槽渣产生量为1.0t/a，硅烷化槽渣产生量0.5t/a，水洗废液产生量0.5t/a。 本次扩建项目新增危险废物产生及排放情况见下表。 - 扩建项目固体废物产生、处置情况信息汇总表 名称; 产生环节; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量t/a; 贮存方式; 处理方式; 处理去向. 类别; 编码; 委托利用量t/a; 委托处置量t/a; 排放量 t/a. 废活性炭; 光氧催化+活性炭吸附装置; 危险废物HW49; 900-039-49; VOCs; 固态; T; 2.1; 危废暂存间暂存; 委托处置; /; 2.1; 0. 废灯管; 危险废物HW29; 900-023-29; Hg; 固态; T; 0.03; /; 0.03; 0. 废液压油; 液压设备; 危险废物HW08; 900-218-08; 烷烃和芳香烃及其衍生物、添加剂; 固态; T，I; 0.1; /; 0.1; 0. 槽渣; 脱脂/硅烷化; 危险废物HW17; 336-064-17; 脱脂剂等; 半固态; T，C; 1.5; /; 1.5; 0. 水洗废液; 水洗喷淋设施; 危险废物HW35; 261-059-35; 氨; 液体; C; 0.5; /; 0.5; 0. 2）固体废物污染防治措施依托可行性分析 本次扩建项目依托现有工程一般固废暂存区（10m2）和污泥暂存间（50m2）存放一般固体废物，依托现有危废暂存间（9m2）暂存危险废物。 现有工程一般固废暂存区（10m2）最大贮存能力为20t，污泥暂存间（50m2）最大贮存能力为50t，一般固废周转频次1月/次。现有工程一般固废产生量为20.2t/a，其中污泥产生量为12t/a，本次扩建项目一般固废产生量为142.3t/a，其中污泥产生量为120t/a（10t/月），可以全部存放在现有工程一般固废存放区和污泥暂存间内，定期外售给物资回收公司回收处理，依托现有工程一般固废污染防治设施可行。 现有工程危险废物暂存间最大储存量为9t，贮存周期为6个月。现有工程危险废物已储存量为3.61t。本次扩建工程新增危废量为4.23t/a，小于现有工程危险废物暂存间剩余贮存余量，且危险废物种类没有增加，因此，项目危险废物储存设施依托厂区现有危废储存设施可行。 - 银久公司危险废物贮存场所基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 危废间; 9m2; 危废贮存容器；暂存区内暂存; 9t; 6个月. 2; 废灯管; HW29; 900-023-29. 3; 废液压油; HW08; 900-218-08. 4; 槽渣; HW17; 336-064-17. 2; 水洗废液; HW35; 261-059-35. 环境管理要求：建设单位应严格按照危险废物管理的有关规定进行管理、贮存，严禁外排，按照危险废物处置单位的处理范围，委托有危险废物经营许可证的单位对本项目危险废物进行处置，并委托有运输资质的车队负责运输，确保运输过程的可靠和安全性，对危险废物从产生起直至最终处置的每个环节实行申报、登记、监督跟踪管理。生活垃圾不得乱扔，送入生活垃圾桶存放，保持厂区清洁。 扩建项目抛丸机收集灰和废包装材料收集暂存后定期外售。废液压油、废活性炭、等经危废贮存容器收集后，暂存于危废暂存间，定期交由河南德攀环保科技有限公司进行合理处置。扩建项目固体废物均得到了合理处置，不会对周围环境产生影响。 5、地下水、土壤 5.1污染类型及途径分析 扩建项目产品为金属制品制造，属于污染影响型项目。项目对地下水和土壤环境可能造成影响的污染源主要是预处理车间预处理工序（脱脂、清洗及硅烷化）、危废暂存间、污水处理站以及生活污水化粪池。污染物排入地表水环境，再渗入补给含水层，可能对地下水和土壤产生不利影响，污染途径主要是渗透污染。 5.2地下水和土壤影响分析 本项目危险废物分别存贮在专用密闭容器中，暂存于危险废物暂存间。 危废暂存间采用防雨、防渗处理，防止危险废物在贮存时可能产生的废液渗漏对地下水的污染。本项目危险废物分类储存于相应的容器中，泄露的可能性较小，且单个容器容量较小，一般不会发生多个容器同时泄露的情况，发现泄露后可及时处理，大大降低了下渗的可能。 脱脂清洗线和污水处理站属于重点防渗区，在建设期间已采取了相应的防渗措施。新建硅烷化槽和水洗槽采取地上槽，地面应按要求设置围堰及防渗层。防渗层可采用渗透系数≤10-10cm/s，厚度不小于2mm的人工材料高密度聚乙烯（HDPE），经采取完善的防腐防渗和防漏措施，发生渗漏污染地下水的可能性较小。 生活污水水质简单，本项目化粪池设置了相应的防腐、防渗和防漏措施，防渗性能要求等效黏土防渗层不低于1.5m厚渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，即使有少量渗漏，也仅对周边的土壤造成一定的影响，仅增加土壤中N、P等营养物的赋存；且土壤有一定的自净能力，在发生少量渗漏的情况下，项目的污水处理造成地下水和土壤污染的可能性较小。 5.3防渗原则 针对项目可能发生的地下水和土壤污染，染防治措施按照“源头控制、末端防治、应急响应”相结合的原则，对企业危废暂存间、喷漆房进行防渗漏设计，为减少对地下水影响，本项目从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 （1）源头控制：本项目严格按照国家相关规范要求，加强企业管理，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 （2）末端控制措施：主要包括厂内污染区地面的防渗措施和渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，末端控制采取分区防渗原则。 （3）应急响应措施：委托专业机构对地下水环境进行监测，一旦发现地下水污染事故，立即停止生产、排查原因、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 （4）环境管理建议：建立巡检制度，及时处理泄露源及泄漏物；将厂区附近的自备水井作为地下水监控井，委托有资质的监测单位监测，如发现地下水水质及水位异常，及时通知生态环境主管部门，并及时对厂区进行污染排查，杜绝污染继续进行。 5.4分区控制措施 扩建项目产品为金属制品制造，属于污染影响型项目，在银久公司原有厂区建设，不新增占地。项目所在车间地面采用水泥硬化地面，在建设过程中已采取相应的防渗措施。银久公司危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其修改单）及《关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告》（环境保护部公告 2017年 第43号）》的有关规定建设，设置防雨、防风、防晒、防渗漏措施，并设计堵截泄漏的裙角，防渗层为至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。银久公司地下水、土壤污染源为预处理车间、危废暂存间、生产车间、新建厂房、化粪池、注塑过程等，主要污染物为烷烃和芳香烃及其衍生物、添加剂、VOCs、TiO2、Hg、油烟、COD、BOD5、SS、氨氮等，污染途径为大气沉降、垂直入渗等。对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）项目污染物类型为重金属类型和其他类型，不涉及持久性有机物污染物，拟对项目区进行分区防渗，具体情况如下。 - 项目分区防控措施 名称; 防渗区域及部位; 防渗分区; 防渗层防渗技术要求. 危废暂存间、预处理车间硅烷化清洗槽、污水处理站; 地面、池体; 重点防渗区; 渗透系数≤1.0×10-10cm/s. 挤压成型车间、喷粉固化车间、包装车间、化粪池; 地面、裙角; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 办公室、仓库; 地面、池体; 简单防渗区; 一般地面硬化. 采取上述措施后，项目运营对地下水环境、土壤环境的影响较小，项目环境影响可行。 6、生态 项目为扩建项目，在银久公司原有厂区建设，不新增占地。银久公司原有厂区位于孟津县会盟镇大坡口，用地性质为建设用地，厂区范围内无生态环境保护目标。项目建设不会对生态环境造成影响。 7、环境风险 1）风险物质和风险源 项目运营期涉及的风险物质主要为液氨。本项目液氨采用钢瓶（50kg/瓶）储存，钢瓶存放在液氨暂存区内。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 Q=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn 式中： q1，q2，…，qn —每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn —每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目液氨采用钢瓶（50kg/瓶）储存，钢瓶存放在液氨暂存区内，风险物质Q值计算情况见下表。 - 项目Q值确定表 危险物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 液氨; 0.05; 10; 0.005. 由上表可知，本项目涉及危险物质的Q值约为0.005＜1，不构成重大危险源，该项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险较小。 环境空气：液氨泄露危害后果主要是对危险物质毒性终点浓度范围内人员的影响。泄露事故发生后，随着大气扩散稀释影响，泄露源及时终止条件下，对项目厂区外人员影响呈递减趋势。 地表水：液氨泄露后将开启自动喷淋设施，事故废水可控制在至储存区围堰和事故池内，不会直接进入外环境。 地下水及土壤：液氨泄露后将开启自动喷淋设施，事故废水可控制在储存区围堰内和事故池内，不会对土壤及地下水造成直接影响。 2）环境风险防范措施 ①严格执行国家及有关法律、规范，贯彻执行“安全第一、预防为主”的规定； ②加强设备维护保养，所有机泵、管道、阀门等连接部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏，预防物料意外泄漏事故； ③液氨暂存区整体封闭，并设置自动喷淋装置，一旦液氨泄漏，可启动自动喷淋装置，减少氨气对外环境的影响； ④液氨暂存区地面作水泥防渗处理，四周设置围堰，并设置液氨事故池1座； ⑤液氨暂存区和氮化间分别设置有毒气体泄漏报警装置，与操作间实现联动； ⑥提高操作管理水平，定期对工作人员进行培训，避免操作失误引发的事故； ⑦配备应急设备和资源，加强项目风险管理，加强应急演练和宣传教育。 8、扩建项目建成后“三笔账”情况 - 扩建项目建成后全厂主要污染物排放情况“三本账” 单位t/a 项目 名称; 污染物; 现有工 程排放量; 本项目排放量; 以新代老消减量; 本项目实施后全厂排放量; 排放增减量. 废气; 颗粒物; 0.0192; 0.2425; 0; 0.2617; +0.2425. SO2; 0.0123; 0.0393; 0; 0.0516; +0.0393. NOX; 0.0635; 0.1423; 0; 0.2058; +0.1423. 非甲烷总烃; 0.0128; 0.0746; 0; 0.0874; +0.0746. 氨气; 0.0042; 0.0005; 0; 0.0047; +0.0005. 废水; 废水量; 0.1870; 3.9391; 0; 4.1261; +3.9391. COD; 0.1144; 2.2466; 0.0229; 2.3381; +2.2237. SS; 0.0451; 1.5716; 0.0090; 1.6077; +1.5626. 氨氮; 0.0025; 0.0716; 0.0005; 0.0736; +0.0711. 石油类; 0.0033; 0.0982; 0.0007; 0.1008; +0.0975. 总AL; 0.0033; 0.0786; 0.0007; 0.0812; +0.0779. 固废; 生活垃圾; 4.5; 2.1; 0; 6.6; +2.1. 一般固 体废物; 32.2; 142.3; 0; 174.5; 0. 危险废物; 3.61; 4.23; 0; 7.84; 0. 9、环境保护措施投资 项目总投资520万元，其中环保投资20.5万元，占总投资的3.9%，详见下表。 - 环保设施及环保投资一览表 项目; 污染物; 设备（设施） 名称; 规格; 数量; 投资额 （万元）; 备注. 废气; 抛丸废气; 袋式除尘器; 总风量3000m3/h，处理效率99%; 1套; 3.0; 新建. 烘干炉燃烧废气; 低氮燃烧器; /; 1套; 2.0; 新建. 包装废气; UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 总风量2000m3/h，处理效率80%; 1套; /; 依托 现有. 氮化废气; 密闭集气+水喷淋设施+15m高排气筒; 总风量1000m3/h，处理效率80%，配套1m3循环水池; 1套; /; 依托 现有. 挤压成型燃烧废气; 低氮燃烧器; /; 3套; /; 依托 现有. 喷粉废气; 旋风除尘器+高效滤筒除尘器+15m排气筒; 总风量10000m3/h，处理效率99%; 1套; /; 依托 现有. 喷粉固化废气; 静电式油烟净化器+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 总风量10000m3/h，处理效率80%; 1套; /; 依托 现有. 废水; 生产废水; 中和调节+混凝沉淀+一体化处理设备; 130t/d; 1座; 15; 依托现有改造. 生活污水; 化粪池; 3m3; 1座; /; 依托 现有. 生活污水一体化处理设施; 2t/d; 1座; /; 依托 现有. 噪声; 抛丸机等; 基础减震、 建筑隔声; /; /; 0.5; 新建. 固废; 废包装材料、除尘器收集灰; 固废暂存区; 10m3; 1座; /; 依托 现有. 废液压油、废活性炭、废灯管、槽渣、水洗废液; 危废暂存间; 9m2; 1座; /; 依托 现有. 生产废水处理站污泥; 污泥暂存间; 50m2; 1座; /; 依托 现有. 生活垃圾; 生活垃圾收集池; 3m3; 1座; /; 依托 现有. 环境 风险; 液氨; 自动喷淋设施; /; 1套; /; 依托 现有. 有毒气体自动报警装置; /; 2套; /; 依托 现有. 事故池; 10m3; 1座; /; 依托 现有. 液氨储罐区围堰; H=0.3m; 1处; /; 依托 现有. 合计; 20.5; /. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 挤压成型排气筒（DA001）/燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧器 | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 41/1066-2020）有色金属焙烧炉 《洛阳市2019年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号） |
|  | 喷粉固化排气筒（DA002）/喷粉烘干废气 | 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃 | 静电式油烟净化器+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 41/1066-2020）其他炉窑 《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 41/1951-2020） 《洛阳市2019年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号） 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）表面涂装行业 |
|  | 包装车间排气筒（DA005）/包装废气 | 非甲烷总烃 | UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他行业 |
|  | 模具维修车间排气筒（DA006）/氮化废气 | 氨气 | 密闭集气+水喷淋设施+15m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准要求 |
|  | 抛丸机排气筒（DA007）/抛丸废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准；《洛阳市2019年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号） |
|  | 烘干炉排气筒（DA008）/燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧器 | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 41/1066-2020）有色金属焙烧炉 《洛阳市2019年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号） |
|  | 喷粉排气筒（DA009）/喷塑废气 | 颗粒物 | 旋风除尘器+高效滤筒除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准；《洛阳市2019年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2019]49号） |
|  | 包装车间 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他行业 |
| 地表水环境 | 生活污水/职工生活 | COD 氨氮 BOD5 SS | 化粪池+一体化污水处理设施 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2新建企业水污染物排放限值 |
|  | 生产废水/脱脂水洗、硅烷化水洗 | pH COD 氨氮 SS 石油类 总AL | 生产废水处理站 |  |
| 声环境 | 厂界/抛丸机等各类高噪声设备 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备；基础减震、密闭隔声。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准、4类标准 |
| 电磁辐射 | —/— | — | — | — |
| 固体废物 | 扩建项目生活垃圾交由环卫部门处理；废边角料、废包装材料、除尘器收尘灰等收集后暂存，定期外售；废液压油、废活性炭、废灯管等危险废物经危废贮存容器收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物经营许可证的单位进行合理处置。扩建项目固体废物均得到了合理处置，不会对周围环境产生影响。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 扩建项目在银久公司原有厂区建设，不新增占地。银久公司地面采用水泥硬化地面，在建设过程中已采取相应的防渗措施，危废暂存间已按照要求建设，设置防雨、防风、防晒、防渗漏措施，并设计堵截泄漏的裙角，防渗层为至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。建设单位拟对项目区进行分区防渗。采取上述措施后，项目运营对地下水环境、土壤环境的影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | — |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①严格执行国家及有关法律、规范，贯彻执行“安全第一、预防为主”的规定； ②加强设备维护保养，所有机泵、管道、阀门等连接部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏，预防物料意外泄漏事故； ③液氨暂存区整体封闭，并设置自动喷淋装置，一旦液氨泄漏，可启动自动喷淋装置，减少氨气对外环境的影响； ④液氨暂存区地面作水泥防渗处理，四周设置围堰，并设置液氨事故池1座； ⑤液氨暂存区和氮化间分别设置有毒气体泄漏报警装置，与操作间实现联动； ⑥提高操作管理水平，定期对工作人员进行培训，避免操作失误引发的事故； ⑦配备应急设备和资源，加强项目风险管理，加强应急演练和宣传教育。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、建设单位在项目实施过程中，认真落实提出的各项污染治理措施，确保污染物能够得到有效治理； 2、企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施正常运行。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳银久装饰材料厂喷塑铝材生产线升级改造项目符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。通过采取相应的污染治理措施后，能够实现污染物达标排放，对周围环境影响不大，可实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，该建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃（有组织） | 0.0128t/a | 0.0128t/a |  | 0.0746t/a |  | 0.0874t/a | +0.0746t/a |
|  | 颗粒物（有组织） | 0.0192t/a | 0.0192t/a |  | 0.2425t/a |  | 0.2617t/a | +0.2425t/a |
|  | 二氧化硫（有组织） | 0.0123t/a | 0.0123t/a |  | 0.0393t/a |  | 0.0516t/a | +0.0393t/a |
|  | 氮氧化物（有组织） | 0.0635t/a | 0.0635t/a |  | 0.1423t/a |  | 0.2058t/a | +0.1423t/a |
|  | 氨气（有组织） | 0.0042t/a | 0.0042t/a |  | 0.0005t/a |  | 0.0047t/a | +0.0005t/a |
|  | 非甲烷总烃（无组织） | 0.0004t/a | 0.008t/a |  | 0.0087t/a |  | 0.0091t/a | +0.0087t/a |
| 废水 | COD | 0.1144t/a | 0.1144t/a |  | 2.3645t/a | 0.0229t/a | 2.3381t/a | +2.2237t/a |
|  | SS | 0.0451t/a | 0.0451t/a |  | 1.5716t/a | 0.0090t/a | 1.6077t/a | +1.5626t/a |
|  | 氨氮 | 0.0025t/a | 0.0025t/a |  | 0.0716t/a | 0.0005t/a | 0.0736t/a | +0.0711t/a |
|  | 石油类 | 0.0033t/a | 0.0033t/a |  | 0.0982t/a | 0.0007t/a | 0.1008t/a | +0.0975t/a |
|  | 总AL | 0.0033t/a | 0.0033t/a |  | 0.0786t/a | 0.0007t/a | 0.0812t/a | +0.0779t/a |
| 一般工业 固体废物 | 抛丸机除尘灰 | 0 |  |  | 6.1t/a |  | 6.1t/a | +6.1t/a |
|  | 废边角料 | 20t/a |  |  | 15t/a |  | 35t/a | +15t/a |
|  | 污泥 | 12t/a |  |  | 120t/a |  | 132t/a | +120t/a |
|  | 废包装材料 | 0.2t/a |  |  | 1.2t/a |  | 1.4t/a | +1.2t/a |
| 危险废物 | 废液压油 | 0.7t/a |  |  | 0.1t/a |  | 0.8t/a | +0.1t/a |
|  | 废活性炭 | 0.6t/a |  |  | 2.1t/a |  | 2.7t/a | +2.1t/a |
|  | 废灯管 | 0.01t/a |  |  | 0.03t/a |  | 0.04t/a | +0.03t/a |
|  | 槽渣 | 1.3t/a |  |  | 1.5t/a |  | 2.8t/a | +1.5t/a |
|  | 水洗废液 | 1.0t/a |  |  | 0.5t/a |  | 1.5t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①