- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    年产150吨钨钼深加工产品项目

建设单位（盖章）：洛阳市福斯特钨钼工业有限公司

编制日期：           2022年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳市福斯特钨钼工业有限公司年产150吨钨钼深加工产品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2206-410322-04-01-955644 |  |  |
| 建设单位联系人 | 倪燕平 | 联系方式 | 136****6829 |
| 建设地点 | 洛阳市孟津区常袋镇空港产业集聚区隆华大道66号 |  |  |
| 地理坐标 | （112 度 21 分 36.068 秒， 34 度 45 分 57.356 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3254 稀有稀土金属压延加工 | 建设项目 行业类别 | 二十九、有色金属冶炼和压延加工-65有色金属压延加工325 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 洛阳市孟津区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 27 |
| 环保投资占比（%） | 1.35% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5300 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件名称：《洛阳空港产业集聚区总体发展规划（2016-2030）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于洛阳空港产业集聚区总体发展规划的批复》（豫发改工业〔2016〕135号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》（2019年8月）； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书的审查意见》（豫环函〔2019〕190号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、《河南省洛阳市洛阳空港产业集聚区总体发展规划》符合性分析 根据《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》：在连霍高速公路以北规划集聚区的装备制造业及配套产业园，围绕洛阳隆华传热节能股份有限公司、洛阳福格森机械装备有限公司、东方红（洛阳）车轮制造有限公司、洛阳华众机械制造有限公司等现状企业，发展装备制造业，并发展配套产业。该园区规划占地面积约456hm2。 本项目位于孟津区空港产业集聚区隆华大道66号（常袋镇半坡村），项目位于洛阳空港产业集聚区内。本项目为钨钼深加工，符合园区规划要求，且已出具洛阳市孟津区常袋镇人民政府同意入驻意见（见附件5），产业空间布局规划图见附图三。 2、《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》及其审查意见符合性分析 2017年4月机械工业第四设计研究院有限公司编制完成了《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》，原河南省环境保护厅于2019年08月以豫环函〔2019〕190号文出具了审查意见。根据《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》，洛阳空港产业集聚区负面清单见表1-2，环境准入条件见表1-3，《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》的审查意见符合性分析见表1-4。 表1-2 洛阳空港产业集聚区规划准入条件 类别; 准入条件. 产业类别; ·原则上仅允许入驻符合产业集聚区产业定位及产业规划，符合产业集聚区循环经济发展产业链的补链项目； ·杜绝入驻不符合国家产业政策、行业发展规划、行业准入条件及地方环保管理要求或国家产业政策命令淘汰、限制发展的项目； ·依托现有企业入驻的项目，应结合产业集聚区产业定位，以拉长延伸现有产业链条为主。. 生产规模和工艺技术先进性要求; ·在工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ·建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ·环保搬迁入驻产业集聚区的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求. 清洁生产水平; ·应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求； ·入驻项目的单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标应达到国内相关行业指标要求； ·入驻企业清洁生产水平应达到国内同行业先进水平或领先水平. 污染物排放总量控制; ·新建项目的污染物排放指标需满足产业集聚区总量控制指标要求； ·环保搬迁项目，污染物排放指标不能超过2015年现状污染物排放量（以达标排放计）； ·入驻项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准. 表1-3 产业发展负面清单 类别; 行业、工艺及产品. 禁 止 类; ·《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正）中落后生产工艺装备、落后产品生产项目机械类. ·煤化工、化学合成药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染、炼焦、塑料加工、独立电镀、染料、农药等重污染项目； ·高耗水项目. ·钢铁、水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目；新建燃煤设施. 冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目（符合我省、市重大产业布局的项目除外）. ·粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺； ·无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁扼的铝壳中频感应电炉、铸造用燃油加热炉；. 限制类; ·《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类项目. 表1-4 洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书审查意见 类别; 审查意见. 基本要求; 合理用地布局进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各北郊机场总体规划（2006—2035）》的衔接，应满足机场净空要求；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响；认真落实饮用水源地一级保护区的保护要求，加强对集聚区内麻屯镇取水井的保护，防止集聚区建设对水源地水质产生不良影响；集聚区位于邙山陵墓群西段的建设控制地带内，应执行文物保护有关规定；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业进行搬迁；新建项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。. 优化产业结构; 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链;鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；禁止传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目(符合省重大产业布局项目除外)；禁止水泥、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染的项目：禁止耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛坯操制、印染等项目以及涉及铅、锅、络、承、神等重全属污染物排放的项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止官天喷涂项目和使用高VOC含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排。. 尽快完善环保基础设施; 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快污水处理厂建设，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口。进一步优化能源结构，加快集中供热配套管网建设，逐步实现集中供热。按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置：危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。. 严格控制污染物排放; 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理，提标改造等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强污水处理厂运营管理，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准，优化常袋镇污水处理厂、常袋镇污水处理厂及规划污水处理厂排水路线，出水采用管道沿小浪底大道向南排入邙山渠，减少对金水河水库影响。尽快实现集聚区集中供水，定期对地下水质及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。. 建立事故风险防范和应急处理体系; 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库。严格危险化学品管理：建立光善有放的环境风险防拉设施和有效的栏截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。. 本项目位于洛阳空港产业集聚区先进装备制造及配套产业园（详见附图三），本项目属于钨钼压延加工，符合园区规划要求。根据《洛阳空港产业集聚区土地利用总体规划图》（2016-2030），本项目用地性质为工业用地，符合规划要求。同时，本项目不在《洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030）》负面清单中，不属于产业政策限制类及淘汰类项目，工艺技术达到国内同行业领先水平，采取措施后，各项污染物均能达标排放，符合环境准入条件，且洛阳市孟津区常袋镇人民政府同意其入驻（详见附件5）。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目工艺装备及产品不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许建设项目。本项目已于2022年6月29日在洛阳市孟津区发展和改革委员会备案，项目代码：2206-410322-04-01-955644，备案证明见附件2。；且项目所用设备既不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的“淘汰类、限制类”设备之列，也不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批、第四批和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》（2019年）范围内，因此，本项目建设符合国家产业政策。 2、本项目与《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环〔2021〕58号）相符性 环境管控单元划分：我市环境管控单元共96个，其中优先保护单元32个，面积占全市国土面积的52.84%；重点管控单元55个，面积占全市国土面积的12.47%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的34.69%。 本项目位于洛阳空港产业集聚区，对照“洛阳市生态环境管控单元分布图”，本项目位于孟津区重点管控单元内（详见附图九）。 2.1 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。 根据现场勘查及查阅相关资料，本项目位于洛阳空港产业集聚区，周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区，亦不在孟津区生态保护红线区域范围内（黄河干流水源保护生态保护红线区、黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区等），项目的建设符合生态红线管控要求。 2.2 环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。 本项目运营期生产大气污染物主要是钨钼加热、旋锻工序产生的粉尘和非甲烷总烃，钨钼车间拉丝工序产生的粉尘，天然气燃烧产生的废气、亚硝酸钠分解产生的少量NOx以及切割、打磨、抛光机加工产生的粉尘，经废气治理措施处理后，均可达标排放。废水主要为生活污水，生活污水经厂区化粪池处理后排至产业常袋镇污水处理厂深度处理。综上，项目建设符合区域环境质量控制要求。 2.3 资源利用上线 本项目采用的能源主要为水、电、天然气，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面措施，可使产生的污染物得到有效的处置。项目对资源的使用较少，利用率较高，因此，项目建设不会达到资源利用上线。 2.4 环境准入清单 生态环境总体准入要求包括空间布局约束、污染物排放控制、环境风险防控、资源利用效率要求四个维度。项目位于洛阳空港产业集聚区，属重点管控单元（编号：ZH41032220002），与洛阳空港产业集聚区环境管控单元环境准入清单符合性分析见下表。 表1-5 本项目与生态环境准入清单管控要求情况一览表 环境管控单元编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目特点; 相符性. ZH41032220002; 重点管控单元; 洛阳空港产业集聚区; 空间布局约束; - 禁止传统、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；禁止有色冶炼等高耗能、高污染项目；禁止耗水量大、废水排放量大的化学原料药及生物发酵制药、等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物的排放项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排，重点发展临空经济和高科技现代服务业，支持高端装备制造，对于高耗能、高污染的项目逐步退出。 2、麻屯镇饮用水源地一级保护区内，禁止建设与供水设施和保护水源无关的项目，做好绿化防护。 3、现有化工生产企业迁出产业集聚区。; 1.本项目为钨钼压延加工，不在禁止建设项目之列； 2、本项目位于常袋镇，且不在饮用水源地保护区内，符合饮用水保护规划； 3、本项目不属于化工企业。; 相符. 污染物排放管控; 1、禁止使用煤、重油等高污染燃料(集中供热设施除外)。 2、确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准，尾水禁止排入金水河。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 1、本项目使用电和天然气，不涉及高污染燃料；2、本项目废水经厂区化粪池处理后进入常袋镇污水处理厂；3、本项目不属于重点行业。; 相符. 环境风险防控; - 建立三级风险防范体系，企业做好风险事故防范，禁止事故废水混入雨水管网排放；产业集聚区加强企业危险物质、危险装置的监控，制定环境风险事故应急预案，孟津县政府协调全面应急工作。 - 涉及危化品企业三级防控。即危化品区围堰控制-厂区事故池-管网阀门控制，确保事故状态下，污水不外排。 3、涉及危化品企业及污水处理厂严格落实各项污染防渗措施，建设地下水污染防治监控系统，从源头减少污染并加强地下水环境跟踪监测管理。; 本项目采取严格的风险防范措施，加强管理。; 相符. 资源开发效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目生产过程使用循环冷却水，冷却水循环使用，不外排，减少资源能源消耗; 相符. 综上所述，本项目建设符合“三线一单”相关要求。 3、项目与《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文〔2021〕100号）相符性分析 表1-6 项目与豫环文〔2021〕100号的相符性分析 豫环文〔2021〕100号相关要求; 本项目建设情况; 相符性. 一、加强生态环境分区管控和规划环评 （一）深入实施"三线一单”。各地在“三线一单"成果落地细化及后续更新调整时，要将生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线作为硬约束，衔接有关碳达峰、碳中和、清洁能源替代、煤炭消费总量控制，突出能源、产业、交通运输结构调整和布局优化要求。“三线一单”成果中涉“两高”行业的控制单元，其生态环境准入清单须明确本地“两高”行业的环境准入及管控要求，管控要求须包括“两高”行业的空间布局和规模、污染物排放、环境风险防控、资源利用效率等。切实加强“三线一单”成果应用，将其作为“两高”行业布局和结构调整、重大项目选址中重要依据，不得变通突破; 本项目为钨钼压延加工，根据上文分析，项目建设符合洛阳市“三线一单”中生态环境分区管控相关要求。; 相符. 二、从严控制“两高”项目生态环境准入 （一）严格“两高”项目环评审批。严格执行《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》确定的建设项目环境影响评价等级，不得随意更改。经省政府同意，上收“两高”项目环评文件审批权限至省厅，郑州市、洛阳市、郑州航空港经济综合实验区、中国（河南）自由贸易试验区享有除“两高”项目以外的省级环评审批权限。省厅“两高”项目环评文件审批须经厅务会集体研究决定。“两高”项目范围目前确定为钢铁、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼（含原生和再生冶炼）、水泥、石灰、建筑陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、耐火材料（有烧结工序的）、刚玉、平板玻璃、煤电、炼化、焦化、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等22个行业投资项目中年综合能耗1万吨标准煤以上项目。后续，国家或我省对“两高”项目范围如有新规定，从其规定。 （二）严把“两高”项目生态环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目应符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物总量控制、碳排放达峰目标、“三线一单”、相关规划环评和行业建设项目环境准入条件、环评审批原则要求; 根据洛阳市孟津区发展和改革委员会出具的《关于洛阳市福斯特钨钼工业有限公司年产150吨钨钼深加工产品项目环保及节能评估的情况说明》，项目实施后综合能耗为367.5t/a标准煤，年综合能耗不超过1万吨标准煤，不属于“两高”项目。环保及节能评估的情况说明见附件8。; 相符. 石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铝用碳素、铅锌冶炼（含再生铅）、砖瓦窑、耐火材料制品，原则上禁止新建、扩建单纯新增产能项目，其中钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、焦化还需满足国家产能置换或我省行业发展规划要求。禁止新建、扩建以煤炭为燃料的陶瓷项目。原则上不新建燃煤自备锅炉、自备燃煤机组和燃料类煤气发生炉。; 本项目为钨钼压延加工，不属于石化、化工、焦化、钢铁、有色金属冶炼、砖瓦窑等行业，且本项目不涉及新建燃煤自备锅炉、自备燃煤机组和燃料类煤气发生炉。; 相符. 新建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，单位产品能耗、物耗、水耗等清洁生产水平和污染物排放强度应达到清洁生产先进水平，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上水平。大宗物料中长距离运输优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆。重点区域鼓励高炉—转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。; 本项目不属于“两高”项目，且不在国家、省绩效分级重点行业，也不涉及大宗物料长距离运输。; 相符. 根据上表可知，本项目建设内容与《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文〔2021〕100号）的相关要求相符。 4、本项目与《河南省人民政府办公厅关于印发河南省坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案的通知》（豫政办〔2021〕65号）的符合性分析 表1-7 项目与豫政办〔2021〕65号符合性分析 豫政办〔2021〕65号; 本项目情况; 相符性. 二、加强“两高”项目管理. （三）明确“两高”项目类别。“两高”项目暂以煤电、石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材、有色等行业年综合能源消费量1万吨标准煤及以上的项目为重点，项目范围根据国家规定和我省实际适时调整。; 根据洛阳市孟津区发展和改革委员会出具的《关于洛阳市福斯特钨钼工业有限公司年产150吨钨钼深加工产品项目环保及节能评估的情况说明》，项目实施后综合能耗为367.5t/a标准煤，年综合能耗不超过1万吨标准煤，不属于“两高”项目，见附件8。; 相符. 根据上表可知，本项目建设内容与《河南省人民政府办公厅关于印发河南省坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案的通知》（豫政办〔2021〕65号）的相关要求相符。 5、与《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）符合性分析 表1-8 项目与洛环委办〔2022〕12号符合性分析 洛环委办〔2022〕12号; 本项目建设情况; 符合性. （一）调整优化产业结构，推动低碳转型发展. 3.推进绿色低碳产业发展。 （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼(含再生铅)行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 项目实施符合国家产业政策，符合“三线一单”管控要求，符合孟津区环境管控单元生态环境准入清单，项目生产过程中产生的颗粒物、SO2、NOX和非甲烷总烃由原项目削减量进行替代。本项目属于钨钼压延加工项目，不属于重点行业企业。强化项目环评及“三同时”管理。本项目不属于国家、省绩效分级重点行业，项目建成后可达到通用行业A级水平。; 相符. （六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战. 30.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。各县区组织对涉V0Cs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 本项目为有色金属压延加工项目，各生产设备均置于车间内，旋锻产生的有机废气经集气罩+低温等离子+活性炭吸附装置处理后均可稳定达标排放。; 相符. 31.提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敬开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药。农药行业重点治理储错配件失效，装载和污水处理密闭收生效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题：焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄露问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备，密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOC废气。各县市区严格按照《工业企业挥发性有机物池漏检测与修复技术指南》(HJ1230-2021)要求，督促石油炼制和石油化学化工类密封点数量大于或等于1000的企业，按照时间节点进行LDAR工作，5月底前完成新一轮LDAR泄露检测与修复工作。; 本项目旋锻工序设置集气罩收集有机废气，减少无组织废气的排放。; 相符. 由以上分析可知，本项目符合《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）的相关要求。 6、与《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办[2022]8号）相符性分析 表1-9 项目与洛环委办[2022]8号相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. （一）巩固完善低VOCs含量原辅材料源头替代工作. 1、完善工业企业源头替代工作。; 对近几年来在汽车制造、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业，使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂的企业使用低VOCs含量原辅材料工作进行动态排查，核查替代计划落实情况，记录含VOCS原辅材料的产品名称、VOCS含量和使用量等，建立管理台账。定期对含VOCS产品生产、销售、进口、使用企业开展抽检抽查，检查产品VOCS含量检测报告，并抽测部分批次产品。; 本项目涉VOCs工序主要为旋锻工序使用的润滑油挥发产生，主要作为润滑剂使用，使用量较少，运营期将建立含VOCS原辅材料的管理台账。; 符合. （二）强化无组织排放过程控制. 4、加强无组织排放废气收集。; 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。……对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。; 项目VOCs产生环节的废气采用局部收集的方式，风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s。; 符合. （三）强化工业企业VOCs治理. 11、全面淘汰低效治理设施。; 各县区进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动VOCs排放量大，排放物质以烯烃(如化工等)、芳香烃(如橡胶、溶剂制造、涂装、塑料等)、醛类(如家具、木材、纺织等)等为主的企业，排查薄弱环节，制定“一企一策”治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g (BET)。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。 采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000h-，采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置(RTO)燃烧温度一般不低于760°C，催化燃烧装置(CO)燃烧温度一般不低于300℃，相关温度参数应自动记录存储。; 本项目VOCs治理设施采用低温等离子+活性炭吸附装置，产生的废活性炭交由有资质单位处置。本项目采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g。; 符合. 因此，本项目建设符合《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办[2022]8号）中相关要求。 7、与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相符性分析 根据《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）文件要求，结合企业实际情况，本次项目应按涉炉窑通用行业基本进行建设。 本项目属于C3254稀有稀土金属压延加工，根据中华人民共和国生态环境部办公厅关于印发《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）的函，“十四、有色金属压延适用于铜压延加工和铝压延加工的工业企业”，故本项目适用于《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）。本项目企业绩效分级相关指标分析如下表。 表1-10 本项目与通用行业绩效分级指标相符性分析 差异化指标; A级企业; B级企业; 本项目相符性. 能源类型; 以电、天然气为能源; 其他; 本项目能源为电和天然气. 生产工艺; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 1.本项目属于允许建设项目；2.本项目建设符合行业政策要求；4、本项目建设符合河南省相关政策要求；本项目位于空港产业集聚区，符合园区产业规划要求。. 污染治理技术; 1.电窑：PM采用袋式除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、静电除尘等高效除尘技术。2.燃气锅炉/炉窑：（1）PM【1】采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术；（2）NOx【2】采用低氮燃烧或SNCR/SCR等技术。3.其他工序（非锅炉/炉窑）：PM采用覆膜袋式除尘或其他先进除尘工艺。; 1.燃煤/生物质/燃油等锅炉/炉窑：（1）PM采用覆膜袋式除尘、滤筒除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、四电场及以上静电除尘等高效除尘技术（除湿电除尘外，设计效率不低于99%）；（2）SO2【3】采用石灰/石-石膏、氨法、钠碱法、双碱法等湿法、干法和半干法（设计效率不低于85%）；（3）NOx采用低氮燃烧、SNCR/SCR、湿式氧化法等技术；2.电窑、燃气锅炉/炉窑：未达到A 级要求。3.其他工序（非锅炉/炉窑）：PM采用袋式除尘或其他先进除尘工艺。; 本项目为电炉，不涉及废气排放。. 排放限值; 锅炉; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：燃气：5、10、50/30【4】mg/m3（基准含氧量：3.5%）; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：燃煤/生物质：10、35、50mg/m3；燃油：10、 20、80mg/m3；燃气：5、 10、50/30mg/m3（基准含氧量：燃煤/生物质/燃油/燃气：9%/9%【5】 /3.5%/3.5%）; 本项目不涉及锅炉。. 加热炉、热处理炉、干燥炉; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：电窑：10 mg/m3（PM）燃气：10、35、50mg/m3（基准含氧量：燃气3.5%，电窑和因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：10、50、100mg/m3（基准含氧量：燃油/燃煤3.5%/9%，因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）; /. 其他炉窑; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3（基准含氧量：9%）; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、100、200mg/m3（基准含氧量：9%）; /. 其他工序; PM排放浓度不高于10mg/m3; 本项目各工序PM排放浓度均不高于10mg/m3. 监测监控水平; 重点排污企业主要排放口【6】安装CEMS，记录生产设施运行情况，数据保存一年以上。; 本项目不属于重点排污企业。. 运输方式; ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A级/B级100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A级/B级100%）。; 项目原辅材料及产品均委托外部物流公司进行运输；项目厂区拟设置1台新能源叉车，对厂区内物料进行转移。. 运输监管; 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。; 企业日进出货物量小于150吨，项目建成后，企业按照要求建立电子台账记录厂区进厂车辆信息。. 环境管理要求; 环保档案齐全：①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件；②废气治理设施运行管理规程；③一年内废气监测报告；④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。; 环评建议企业在项目建成后按要求完成排污许可证，并制定相应的环境管理制度，废气治理设施运行管理规程等，且本环评已制定相关污染物的自行检测方案，项目建成后企业按要求频次完成自行检测。. 台帐记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；④主要原辅材料、燃料消耗记录；⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的）。; 企业按左列要求对生产设施运行管理信息进行记录，废气污染治理设施运行管理信息，原辅材料消耗记录，固废、危废处理记录等。. 人员配置：配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 企业设专人对厂区安全环保方面进行管理，并定期参加环保培训等。. 生产工艺和装备; 不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。符合指标要求。. 污染治理副产物; 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。; 本项目除尘器下方设置密闭卸灰口，建设单位定期通过气力输送方式进行卸灰，产生的除尘灰经袋装后暂存于厂区一般固废暂存区，符合指标要求。. 用电量/视频监控; 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报A、B级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。; 项目建成后按要求安装用电监控设施，并于生态环境部门用电监管平台联网。. 厂容厂貌; 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 本项目厂区内空地均进行硬化或绿化，厂区内无裸露土地，并设专人每天对厂区进行清扫。符合指标要求。. 8、项目与洛阳市生态环境局《关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环[2021]47号）相符性分析 根据洛阳市生态环境局《关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环[2021]47号）文件要求，本项目与其相关指标分析如下表。 表1-11 本项目与洛市环[2021]47号相符性分析 差异化指标; 绩效先进行指标要求; 本项目相符性分析. 一、涉颗粒物排放工序差异化管控措施. 能源类型; 以电、天然气为能源; 本项目能源为电和天然气. 生产工艺; 不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》中淘汰了，属于允许建设项目，也不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。. 污染治理技术; 除尘采用覆膜袋式除尘、滤筒等高效除尘技术。; 本项目旋锻工序、砂轮打磨、抛光、切割工序等粉尘均采用高效覆膜袋式除尘技术处理。. 无组织管控要求; 物料装卸、物料储存、物料转移和输送、成品包装、工艺过程：符合河南省通用行业基本要求。; 本项目物料装卸、物料储存、物料转移和输送、成品包装、工艺过程均符合河南省通用行业基本要求。. 厂容厂貌：厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 本项目租用现有厂房，厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应已硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化或进行硬化，无成片裸露土地。. 排放限值; 1、PM排放浓度不高于10mg/m3；2、其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。; 1、本项目PM经高效覆膜袋式除尘器处理后排放浓度均不高于10mg/m3；2、其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。. 监测监控要求; 1、安装烟气排放自动监控设施(CEMS)，并按要求联网；2、有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；3、主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按照生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网；4、未安装自动在线监控和用电量监管企业，应在主要生产设备(投料口、卸料口等位置)安装视频监控设施，相关数据可保存三个月以上。; 本项目建设完成后建设单位将按照生态环境部门要求确定是否需要安装自动监控设施(CEMS)和用电监管设备，并按照相关要求进行监测监控设施建设。. 环境管理水平; 环保档案：1、.环评批复文件和竣工验收文件或现状评估备案证明；2、国家版排污许可证；3、环境管理制度(有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等)；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告(符合排污许可证监测项目及频次要求)。; 本次评价要求建设单位项目建设完成后将按照环境管理水平所列要求，进行环保档案、台账记录和人员配置管理。. 台账记录：1、生产设施运行管理信息(生产时间、运行负荷、产品产量等)；2、废气污染治理设施运行管理信息；3、监测记录信息(主要污染排放口废气排放记录等)；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料消耗记录；6.固废、危废处理记录；7、运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账(进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等)。. 人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力(学历、培训、从业经验等)。. 二、涉VOCs排放工序差异化管控措施. 差异化指标; 绩效先进性指标; 本项目相符性分析. 能源类型; 以电、天然气为能源; 本项目能源为电和天然气. 原辅材料; 1、使用粉末涂料；2、使用符合《低挥发性有机化合物含量 涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)规定的低VOCs含量涂料产品。; 本项目不使用涂料；. 生产工艺; 不属于《产业结构调整指导目录(2019年版)》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》中淘汰了，属于允许建设项目，也不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。. 污染治理技术; 废气收集采用侧吸式罩、槽边排风等高效技术，实现微负压收集；蘸油热处理工序全密闭，油雾废气采用多级回收+VOCs治理技术或直接回加热炉焚烧技术；VOCs废气采用燃烧工艺(包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧)进行最终处理，或采用活性炭吸附(采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上)等高效处理工艺。; 本项目废气收集采用顶吸/侧吸式罩、槽边排风等高效技术，实现微负压收集；VOCs废气采用低温等离子+活性炭吸附装置两级处理工艺。. 排放限值; 1、全厂PM和NMHC有组织排放浓度分别不高于10、20mg/m3；2、VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；废气去除率达不到80%或无有组织排放口的，生产车间或生产设备无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界任意1h NMHC平均浓度低于2mg/m3。3、其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。; 1、本项目全厂PM和NMHC有组织排放浓度分别不高于10、20mg/m3；2、VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；3、其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。. 无组织管控要求; 同上（涉颗粒物排放工序差异化管控措施要求）; 同上（涉颗粒物排放工序差异化管控措施分析）. 监测监控要求; 同上; 同上. 环境管理水平; 同上; 同上. 运输方式; 同上; 同上. 运输监管; 同上; 同上. 综上分析，本项目建设满足洛阳市生态环境局《关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环[2021]47号）文件相关要求。 9、本项目与《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉通知》（环大气〔2019〕56号）相符性分析 根据《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉通知》（环大气[2019]56号），本项目建设情况与工业炉窑大气污染综合治理方案对比情况见下表。 表1-12 项目与环大气[2019]56号相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 1、加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入; 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目位于洛阳空港产业集聚区，符合入园要求，退火炉采用电能。; 相符. 2、实施污染深度治理; 推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。; 本项目退火炉采用电能。; 相符. 10、与饮用水源保护规划的相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），常袋镇水井保护区范围如下： 1、2号水井一级保护区为水井外围 500m，不划定二级保护区和准保护区；3号水井一级保护区为水井外围 50m，不划定二级保护区和准保护区。 本项目距离常袋镇最近的3号水井一级保护区范围边界约3400m（见附图七），因此不在水源保护区范围内，符合饮用水源保护规划。 11、文物古迹 邙山陵墓群位于洛阳市的北部、东部和东北部的邙山地区，地跨洛阳市区的西工区、老城区、涧西区、瀍河区、洛龙区、孟津区和偃师区等7个县（市、区），涵盖20多个乡镇、360多个自然村。2004年7月河南省文物局公布了邙山陵墓群的保护范围和建设控制地带。为加强对邙山陵墓群的有效保护和合理利用，2012年3月1日起施行《洛阳市邙山陵墓群保护条例》。根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》中内容，邙山陵墓群保护范围及建设控制地带分为西段、中段和东段。 经调查，本项目位于洛阳市孟津区，本项目所在区域位于邙山陵墓群建设控制地带内，项目租用已建厂房进行建设，不涉及土建工程，仅需设备的安装调试工作。且根据孟津县文物局于2011年3月10日出具的该厂区地下文物处理证明书，本项目原厂址经文物勘探未发现文物遗迹，因此不会对文物保护产生影响。本项目与洛阳市孟津区重点文物分布图关系见附图八。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来及概况 洛阳市福斯特钨钼工业有限公司是一家以钨坯条、钼坯条等为原料，从事钨钼产品制造及销售的企业，产品主要用于航空航天、核工业、新能源工业等。2020年7月1日，位于洛阳空港产业集聚区半坡厂区的洛阳高新四丰电子材料有限公司《年产150吨钨钼深加工产品制造建设项目》经双方协商一致，经营主体由洛阳高新四丰电子材料有限公司变更为洛阳市福斯特钨钼工业有限公司（变更协议见附件9）。由于建设项目仅经营主体发生变化，其建设地点、生产工艺、规模、采取的污染防治措施等均不改变，故无需重新报批环评及验收手续，洛阳高新四丰电子材料有限公司《年产150吨钨钼深加工产品制造建设项目》环评批复、总量指标备案表及验收意见见附件10。 根据孟津区发展规划，原项目厂址近期拟进行拆迁，故洛阳市福斯特钨钼工业有限公司重新选址进行迁建，在洛阳空港产业集聚区租用洛阳福格森机械装备有限公司现有闲置车间和办公室（车间面积5300m2、办公室100m2），建设年产150吨钨钼深加工产品项目。统一社会信用代码914103077440634267 本项目与洛阳耐锐机械设备有限公司、洛阳业创机械设备有限公司和迈乐仓库共用一个厂区（厂区总平面图布置见附图四），项目所在厂区东侧为洛阳福格森机械装备有限公司，西侧为洛阳峻乾机械有限公司，北侧和南侧为园区道路，距离项目最近的敏感点为项目北侧28m的半坡村。项目地理位置见附图一，周围环境见附图六。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等规定，本项目应进行环境影响评价。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“二十九、有色金属冶炼和压延加工业 32”中的“全部”编制报告表。因此，本项目应编制环境影响报告表。接受委托后，我单位立即组织有关工程技术人员到现场进行调查和资料收集，本着客观、公正、科学、规范的要求编制完成了该环境影响报告表。 2、项目组成及建设内容 本项目租赁洛阳福格森机械装备有限公司生产车间建设，项目组成及主要建设内容见下表。 表2-1 项目组成及主要建设内容一览表 项目组成; 主项名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座，1层，钢结构厂房，建筑面积5300m2; 租用现有厂房. 辅助工程; 办公室; 建筑面积100m2，位于生产车间东北侧办公楼内; 租用现有. 储运工程; 原料区; 位于生产车间内; /. 备件库、零件堆放区; 位于生产车间内; /. 氢气存放间; 位于生产车间; 外购，钢瓶装. 公用工程; 供电; 由洛阳空港产业集聚区电网提供; /. 给水; 由洛阳空港产业集聚区自来水管网提供; /. 供气; 由洛阳空港产业集聚区供天然气; /. 环保工程; 废气; 旋锻工序废气：每条生产线1套集气罩+高效覆膜袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒，共2套（DA001，DA002）; 新建. 机加工粉尘：集气罩/烟道+高效覆膜袋式除尘器+15m高排气筒（DA003）; 新建. 废水; 生活污水依托现有厂区化粪池（10m3）收集处理后，进入常袋镇污水处理厂深度处理;; 依托现有. 噪声; 基础减振、厂房隔声等; /. 固体废物; 一般固废暂存区（10m2），地面硬化，明显处悬挂一般工业废物识别标志; 新建. 危险废物暂存间（10m2），分类分区存放、设置围堰、地面做防渗等，明显处悬挂危险废物识别标志，位于车间西侧南跨区域.; 新建. 3、主要产品及产能 本项目年产150吨钨钼产品，具体产品方案见表2-2。 表2-2 项目主要产品及产能一览表 序号; 产品名称; 年产量（t/a）; 规格. 1; 钨杆; 25; Φ10.0mm、Φ7.0mm、Φ4.0mm、Φ3.0mm. 2; 钨丝; 45; Φ2.0mm、Φ1.0mm、Φ0.6mm、Φ0.3mm. 3; 钨零件; 5; 非标准件，根据客户要求定做. 4; 钼杆; 55; Φ8.0mm、Φ6.0mm、Φ4.0mm、Φ3.0mm. 5; 钼丝; 15; Φ2.0mm、Φ1.0mm、Φ0.45mm. 6; 钼零件; 5; 非标准件，根据客户要求定做. 合计; 150; /. 4、主要生产设备 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 位置; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 钨生产线; 203旋锻机; C7117A/ZF; 台; 3; 电加热. 2; 电退火炉; /; 台; 2; 电加热. 3; 202旋锻机; C7110; 台; 4; 电加热. 4; 201旋锻机; C714; 台; 2; 电加热. 5; 大转盘拉丝机; 1800、1400、1200; 台; 7; 天然气. 6; 中转盘拉丝机; 1000、800; 台; 7; 天然气. 7; 小转盘拉丝机; 400; 台; 8; 天然气. 8; 中丝绕丝机; /; 台; 2; /. 9; 细丝绕丝机; /; 台; 2; /. 10; 石墨搅拌机; Z516-2A; 台; 2; /. 11; 多模拉丝机; C7036-1/ZF; 台; 2; /. 12; 冷拉机; /; 台; 2; /. 13; 钼生产线; 203旋锻机; C7116A/ZF; 台; 2; 电加热. 14; 中频感应退火机; /; 台; 1; 电加热. 15; 3#旋锻机; C7110-1/ZF; 台; 2; 电加热. 16; 2#旋锻机; /; 台; 3; 电加热. 17; 201旋锻机; C714; 台; 3; 电加热. 18; 中转盘拉丝机; 800; 台; 6; 天然气. 19; 小转盘拉丝机; 400; 台; 4; 天然气. 20; 石墨搅拌机; Z516-2A; 台; 1; /. 21; 冷拉机; /; 台; 2; /. 22; 机加组; 电火花数控线切割机床; DK7763F、DK7745、DK7732、DK7740、DK7725、DK7720; 台; 18; /. 23; 车床; CS6150C、CY6132/750、C6132等; 台; 5; /. 24; 钻铣床; ZX6350C; 台; 1; /. 25; 锯床; GW4028; 台; 1; /. 26; 磨床; MT1050A、MT1040A、2M6S-5L; 台; 4; /. 27; 滚磨机; /; 台; 1; /. 28; 等离子切割机; LGK-63; 台; 1; /. 29; 台式钻床; /; 台; 2; /. 30; 台式砂轮机; MD3220; 台; 1; /. 31; 对焊机; /; 台; 3; /. 32; 校直机; /; 台; 4; /. 33; 砂轮切割机; /; 台; 8; 4用4备. 34; 卧轴矩台平面磨床; MYS7115; 台; 1; /. 35; 台式钻床; Z516A; 台; 1; /. 36; 仪表车床; CO635/2、CO625/2、CO620; 台; 4; /. 37; 台式攻丝机; SWJ-16A; 台; 2; /. 38; 钨圆片去毛刺机; /; 台; 1; /. 39; 钨圆片抛光机; /; 台; 1; /. 40; 气动式电阻数字焊接机; DUR-14000; 台; 1; /. 41; 卧轴矩台平面磨床; MYS7120; 台; 1; /. 42; 四头钨模研磨机; SWN; 台; 1; /. 43; 拉丝模线抛光机; XP1; 台; 1; /. 44; 检验组; 涡流探伤仪; /; 台; 1; /. 45; 单室真空包装机; KDX/400A; 台; 2; /. 46; 自动捆扎机; HY-006; 台; 1; /. 47; 高温测量仪; /; 台; 1; /. 48; 钨圆片厚度分检机; /; 台; 1; /. 本项目使用的设备既不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》目录中规定的“淘汰类”及“限制类”范围内，也不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批和第四批范围内。 5、主要原辅材料种类及用量 表2-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 用量; 来源. 1; 钨坯条; Φ12~25mm； 0.8kg~4.0kg/支; t/a; 87.7; 外购，株洲硬质合金集团有限公司. 2; 钼坯条; Φ 12~25；0.8kg~4.0kg/支; t/a; 86.5; 外购，四平北威钼业有限公司. 3; 石墨乳; 原液，20kg/桶; t/a; 2.8; 外购，用于拉丝时的润滑剂. 4; 亚硝酸钠; 固体; t/a; 0.6; 外购，用于拉丝时处理丝头. 5; 润滑油; 170kg/桶; t/a; 2.5; 外购. 6; 乳化液; 原液，20kg/桶; t/a; 0.3; 外购. 7; 线切割液; 原液，18L/桶; t/a; 0.8; 外购. 8; 磨床砂轮; Φ 10cm; 块/a; 250; 外购. 9; 砂轮片; Φ40cm; 片/a; 10000; 外购. 10; 包装板; /; 块/a; 300; 外购. 11; 纸箱; /; 个/a; 4000; 外购. 12; 氢气; 40L/瓶; t/a; 1.5; 外购，用作保护气. 13; 资源、能源消耗; 天然气; 万m3/a; 10; 市政供气，用于拉丝机加热燃料. 14; 自来水; t/a; 617.19; 市政供水，用于生活和生产. 15; 纯水; t/a; 1296; 外购，用于补充循环水系统. 16; 电; 万kw•h/a; 200; 产业集聚区电网. 原辅材料性质： （1）氢气：分子式H2，分子量2.01，熔点-259.2℃，沸点-252.8℃，相对蒸气密度0.07(空气＝1)不溶于水，不溶于乙醇、乙醚。氢气火灾危险性为甲类，极易燃烧爆炸，与氟、氨能引起猛烈反应。氢气引燃温度400℃，在空气中的爆炸极限为4.1~74.1%(V)。 （2）线切割液：主要成分为水、基础油、硼酸、磷酸钠、消泡剂等。易稀释，生物稳定好，不易发臭，不混浊；含有化学添加剂、不宜与皮肤直接接触。 （3）亚硝酸钠：化学式NaNO2，无机盐，分子量69，白色至浅黄色粒状、棒状或粉末。有吸湿性。熔点270℃，密度2.2g/cm3，亚硝酸钠易潮解，易溶于水和液氨，其水溶液呈碱性，其pH约为9，微溶于乙醇、甲醇、乙醚等有机溶剂。亚硝酸钠暴露于空气中会与氧气反应生成硝酸钠。 （4）石墨乳：石墨乳的主要成分是石墨(微粉石墨)，因其呈乳状状态，所以常被称作石墨乳，严格来说该类产品应叫石墨胶体，锻造石墨乳一致被锻造行业认为是我们现阶段国内生产的一种新型高效润滑脱模材料，对模具有良好的隔热降温作用，能延长模具的使用寿命1-3倍，具有良好的润滑性、脱模性、化学稳定性、高温附着性、提高模具使用寿命和锻件质量。不污染环境，使用方便。 （5）乳化液：乳化液是一种高性能的半合成金属加工液，产品使用寿命很长，完全不受渗漏油、混入油的影响，最好用软水进行调配。乳化液采用不含氯的特制配方，专门用于解决金属及其合金加工时出现的种种问题(比如：切屑粘结、刀具磨损、工件表面精度差以及表面受到污染等)。它能应用于包括绞孔在内的所有操作。乳化液亦能有效地防止加工工件生锈或受到化学腐蚀，还能有效的防止细菌侵蚀感染。 （6）润滑油：为淡黄色至褐色油状液体，无色味或略带异味，闪点76℃，引燃温度248℃，主要用于机械的摩擦部分，起到润滑、冷却和密封作用。 6、项目劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为50人，均不在厂内食宿，年工作日300天，两班制，每班8h。 7、公用工程 本项目给水由洛阳空港产业集聚区市政自来水管网集中供给，其压力、水质、水量可满足本项目使用。本项目总用水量为1924.8m3/a。 （1）生活用水：本项目劳动定员为50人，均不在厂内食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工生活用水（无食宿）按照40L/人·d计，则职工生活用水量为2m3/d，年生活用水量为600m3。 （2）生产用水 生产过程中原液（乳化液、线切割液和石墨乳）需要配水稀释，旋锻机冷却用水。 ①原液稀释用水 乳化液配水稀释，配水量和乳化液用量比例为8:1，则配比用水量约8L/d（2.4m3/a）；线切割液配水稀释，配水量和线切割液用量比例为8:1，则配比用水量约21L/d（6.4m3/a）；石墨乳配水稀释，配水量和石墨乳用量比例为3:1，则配比用水量约28L/d（8.4m3/a）。综上，本项目原液稀释总用水量为57.3L/d（17.2m3/a）。使用过程中乳化液、切割液、石墨乳等定期补充，不产生废水。 ②旋锻工序冷却用水 本项目外购纯水作为冷却循环系统的补充水，循环水补充量为4.32m3/d（1296m3/a）。 图1 项目水平衡图 单位：m3/d （3）排水 本项目排水实行雨污分流制，雨水排至雨水管网；项目无生产废水产生，职工生活污水排入厂区现有化粪池处理，处理后经市政污水管网进入常袋镇污水处理厂深度处理。 （4）供气 本项目天然气由洛阳空港产业集聚区管道天然气。天然气用量为10万m3/a，满足项目生产需求。 （5）供电 本项目供电由洛阳空港产业集聚区市政电网，年用电量为200万kwh，供电负荷可满足生产、生活要求。 （6）项目设施依托情况 本项目利用洛阳福格森机械装备有限公司厂区内的闲置生产车间进行建设，本项目所需要的生产车间、给排水、供电等设施全部依托现有厂区已建设施。本次评价结合项目环评及实地调查，对其生产及公辅设施的依托可行性分析如下。 表2-7 项目生产及公辅设施依托可行性一览表 项目; 数量、规模、位置; 运行情况; 可依托情况. 生产设施; 生产车间; 1座钢结构厂房，建筑面积5300m2。; 正常; 可依托. 辅助设施; 办公楼; 砖混结构，建筑面积100m2。; 正常; 可依托. 公辅设施; 供水; 来自洛阳空港产业集聚区市政自来水管网。; 正常; 可依托. 排水; 雨污分流；雨水排至雨水管网。职工生活污水排入厂区现有化粪池（10m3），处理达标后经市政污水管网进入常袋镇污水处理厂。; 正常; 可依托. 供气; 来自洛阳空港产业集聚区市政供气管网。; 正常; 可依托. 供电; 来自洛阳空港产业集聚区市政电网。; 正常; 可依托. 8、厂区平面布置图 本项目租用洛阳福格森机械装备有限公司生产车间，本项目生产车间布置在厂区西侧，厂房内整个生产线的工艺布置结合生产功能进行分区，使操作方便流畅，布局合理。 综上，项目平面布置较合理，厂区平面布置图见附图五。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、运营期生产工艺 （1）钨丝、钨杆生产工艺流程 图2 本项目钨丝、钨杆生产工艺及产污环节流程图 工艺流程说明： 本项目钨生产线以外购钨坯条为原料主要经过旋锻、退火、拉丝等工艺生产钨丝、钨杆。其工艺过程如下：将外购的单重约0.8~4.0kg的Φ12~25mm的烧结钨坯条，先经高温氢气保护203旋锻机电加热至1300~1600℃后，经203旋锻机锻打压延至内切圆直径为Φ10.0mm的钨杆，钨坯条在进入旋锻机前，在旋锻机口由控制系统自动涂抹少量润滑油以起到润滑降温作用；然后在氢气保护YH-IGBT中频感应退火炉中进行中间退火；退火后再次经高温氢气保护203旋锻机电加热炉加热至1300~1600℃后经203旋锻机锻打压延至内切圆直径为Φ7.0mm的钨杆；继续经高温氢气保护202旋锻机电加热炉加热至1300~1600℃后经202旋锻机锻打压延至内切圆直径为Φ4.0mm的钨杆，再经高温氢气保护201旋锻机电加热炉加热至1300~1600℃后经201旋锻机锻打压延至内切圆直径为Φ3.0mm钨杆，随后绕丝机在线卷取成盘。根据客户对产品的规格要求，分别经203旋锻机、202旋锻机和201旋锻机加热锻造后的钨杆即可成为钨杆制品。钨杆经过203旋锻机、202旋锻机和201旋锻机连续加热锻造后，再经大转盘、中转盘、小转盘和多模拉丝机拉伸后可生产各种规格的钨丝制品。 拉丝机拉丝时粗钨丝表面需使用石墨乳作为润滑剂，主要作用是对拉丝机具有良好的隔热降温作用，石墨乳为液态的乳状胶体，在石墨搅拌机内进行搅拌防止糊化，由石墨搅拌机的自动加料装置从拉丝机进口处均匀添加在钨丝表面，因此石墨乳搅拌过程无粉尘产生。 - 钼丝、钼杆生产工艺流程 图3 本项目钼丝、钼杆生产工艺及产污环节流程图 生产工艺流程说明： 钼生产线以外购的钼坯条为原料经过旋锻、退火、拉丝等工艺生产钼杆、钼丝。其工艺过程如下：将外购的单重达0.8~4.0kg的Φ12~25mm的烧结钼棒坯，经高温氢气保护203旋锻机电加热炉加热至1300~1600℃后经203旋锻机锻打压延至内切圆直径为Φ8.0mm的钼杆，钼坯条在进入旋锻机前，在旋锻机口由控制系统自动涂抹少量润滑油以起到润滑降温作用；然后经高温氢气保护3#旋锻机电加热炉加热至1300~1600℃后经3#旋锻机锻打压延至内切圆直径为Φ6.0mm的钼杆，再经高温氢气保护2#旋锻机电加热炉加热炉加热至1300~1600℃后经2#旋锻机锻打压延至内切圆直径为Φ4.0mm的钼杆，经高温氢气保护201旋锻机电加热加热至1300~1600℃后经201旋锻机锻打压延至内切圆直径为Φ3.0mm钼杆，随后绕丝机在线卷取成盘。根据客户对产品的规格要求，分别经203旋锻机、3#旋锻机、2#旋锻机和201旋锻机加热锻造后的钨杆即可成为钼杆制品。钼杆经过旋锻机连续加热锻造后，成卷轧制钼杆经大转盘、中转盘、小转盘和冷拉丝拉伸后可生产各种规格的钼丝制品。 拉丝机拉丝时粗钼丝表面需使用石墨乳作为润滑剂，主要作用是对拉丝机具有良好的隔热降温作用，石墨乳为液态的乳状胶体，在石墨搅拌机内进行搅拌防止糊化，由石墨搅拌机的自动加料装置从拉丝机进口处均匀添加在钼丝表面，因此石墨乳搅拌过程无粉尘产生。 （3）钨零件、钼零件生产工艺流程简述 图4 钨零件、钼零件生产工艺流程及产污环节图 根据客户对产品规格需求，钨坯条和钼坯条经过上述旋锻机加热、锻造工序加工为钨丝、钨杆和钼丝、钼杆后，一部分钨杆和钼杆再经过机加工进一步深加工为其他钨零件和钼零件。 下料：根据客户订单要求，对钨杆和钼杆根据工艺需要可使用切割机、电火花数控线切割、等离子切割机或锯床进行切割下料，使其达到相应的规格尺寸。 车、铣、钻、磨等机加工：经下料切割加工后的钨钼杆，按照产品规格要求及设计图纸要求采用车床、钻铣床、钻床、磨床、攻丝机等机加工设备，对钨杆和钼杆深加工形成镗、孔、丝等结构。 车：主要是利用车床、仪表车床车刀对旋转的工件进行车削加工； 铣：主要是利用钻铣床铣刀对工件上的平面、沟槽、斜面、台阶进行加工； 钻：主要利用台钻钻头在工件相应位置上加工钻孔； 攻丝：主要利用攻丝机对工件进行攻丝加工； 磨：主要利用平面磨床、研磨机将工件进行打磨，打磨过程利用磨削液进行湿式打磨。 打磨、抛光：经上述机加工后的工件利用砂轮机、去毛刺机和抛光机进一步修整，使其光亮平滑。 焊接：经机械加工后，工件再经对焊机和电阻焊焊接成型。 检验、组装：焊接后的工件经人工检验，部分产品检验时会使用校直机进行校正，最终根据图纸经人工简单组装即可成为各种类型的钨零件和钼零件。 注：本项目机加工工序焊接采用对焊和电阻焊，对焊也是电阻焊的一种，无需焊材、焊剂，因此无焊接烟尘产生；电火花数控线切割机切割过程使用线切割液，该过程为湿法切割，无切割粉尘产生；磨床、滚磨机、锯床及研磨机使用乳化液作为设备的磨削液，属于湿法作业，因此加工过程无粉尘产生。 2、本项目产污环节： 本项目运营期主要污染工序见下表。 表2-8 本项目主要污染工序一览表 主要污染源; 污染工序; 污染物名称; 排放方式. 营运期; 废气; 拉丝机天然气燃烧; SO2、NOx、烟尘; 无组织排放. 旋锻工序; 颗粒物、非甲烷总烃; 有组织排放. 砂轮打磨、抛光机抛光、切割机切割等加工工序; 颗粒物; 有组织排放. 加热炉（亚硝酸钠分解）; NOx; 有组织排放. 废水; 职工生活; COD、SS、NH3-N; 间接排放. 噪声; 生产设备; 设备运行噪声; 连续排放. 固体废物; 生产过程; 钨钼边角料; 不排放. 除尘器收尘; 除尘灰. 砂轮机打磨; 废砂轮片. 活性炭吸附装置; 废活性炭. 设备运行及检修; 废润滑油、废乳化液. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建（迁建）项目，根据孟津区发展规划，原项目厂址拟进行拆迁，拆迁后原厂区厂房及附属建筑都将不复存在，因此不会存在与项目有关的原有环境污染问题。 拟建项目系租赁洛阳福格森机械装备有限公司现有闲置车间（5300m2）进行生产建设，该厂区原为洛阳德宝冷链有限公司所有，于2013年编制了《洛阳德宝冷链有限公司食品陈列柜（商用冷藏柜）生产项目环境影响报告表》并于2013年2月4日经孟津县环境保护局审批，批复文号为孟环监审[2013]12号，并于2014年12月22日通过孟津县环境保护局验收，验收文号孟环监验[2014]32号，详见附件7。该厂于2016年已停产，并将该厂转售给洛阳福格森机械装备有限公司，主要用于机械装备加工。根据现场勘查，本项目租用车间为空置状态，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 1、环境空气质量现状 1.1环境空气质量达标区域判定 本次评价以2021年为评价基准年。项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本项目引用《2021年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Department?cateID=65）的数据进行评价，具体情况见下表。 表3-1 洛阳市2021年空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 77; 70; 110.0; 不达标. SO2; 6; 60; 10; 达标. NO2; 29; 40; 72.5; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. 由上表可知，区域PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ 2.2-2018）区域达标判定要求，各监测点均未满足六项因子全部达标，2021年度洛阳市属于不达标区。 针对区域环境质量现状超标的情况，根据《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》的通知（洛环委办〔2022〕12号））等相关大气治理文件，提出了无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施，以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理，区域环境质量状况正在逐步好转。 1.2、基本污染物环境质量现状 为了解项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2021年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 表3-2 孟津区空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 监测点位; 污染物; 年评价指标; 现状 浓度; 评价 标准; 浓度占标率%; 超标倍数; 达标情况. 孟津区监测站; SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 0; 达标. 24h平均第98百分位数; 14; 150; 9.3; 0. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 42.5; 0; 达标. 24h平均第98百分位数; 42; 80; 52.5; 0. PM10; 年平均质量浓度; 83; 70; 118.6; 0.186; 不达标. 24h平均第95百分位数; 204; 150; 136.0; 0.36. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 115.1; 0.15; 不达标. 24h平均第95百分位数; 96; 75; 128.0; 0.28. CO; 24h平均第95百分位数; 1.4; 4; 35.0; 0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数浓度; 173; 160; 108.1; 0.081; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2021年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 1.3其他污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域其他污染物环境空气质量现状，本次评价借用《洛阳荣尔耐火材料有限公司年产30000吨不定型耐火材料技改项目》环境影响评价期间对武家湾村（监测点位于项目东北1.49km）处环境空气中的非甲烷总烃1小时平均浓度进行了监测，监测时间2022年3月29日—4月4日，监测7天，监测结果见下表。 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 单位：μg/m3 监测 点位; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率(%); 超标率(%); 达标情况. X; Y. 武家湾村; 34.775284°; 112.368378°; 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 250~460; 23.0; 0; 达标. 由上表中的监测结果可知，监测点非甲烷总烃1小时平均浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中标准限值要求。 2、声环境 为了解本项目周边的声环境质量现状，建设单位委托河南申越检测技术有限公司于2022年7月14日对项目南、西、北厂界（东厂界为其他企业公用厂界，不具备监测条件）及北侧28m的半坡村进行了昼夜噪声环境质量监测，检测报告见附件11，监测结果见下表。 表3-4 项目声环境现状监测结果 单位：dB(A) 检测日期; 测次; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 半坡村. 07月14日昼间; 1; 58; 59; 57; 53. 07月14日夜间; 1; 47; 48; 46; 42. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类：昼间65，夜间55； 2类：昼间60，夜间50.. 由上表监测结果可知，项目南、西、北厂界昼夜噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类限值要求，敏感点半坡村昼夜噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类限值要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等，大气环境保护目标为项目厂界外500m范围内的居住区、学校等，详见下表及附图六。 表3-5 大气环境保护目标 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 半坡村; 环境空气; 居民区; 环境空气功能区二类区; N; 28. 董村; S; 460. 2、声环境 项目厂界外50m范围内声环境保护目标为半坡村，位于项目北侧28m。 3、地下水环境 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表3-6 项目污染物排放标准一览表 环境 要素; 标准名称; 污染物; 污染物限制值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; /; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 周界外浓度最高点. 非甲烷总烃; 120mg/m3; 10kg/h; 4.0mg/m3. 颗粒物; 120mg/m3; 3.5kg/h; 1.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 企业厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点1h平均浓度特别排放限值：6mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号; 其他行业有机废气排放口建议值：非甲烷总烃80mg/m3，非甲烷总烃去除效率大于70%；工业企业边界（其他企业）非甲烷总烃2.0mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; pH; 6~9. COD; 500. 氨氮; /. SS; 400. 常袋镇污水处理厂收水指标; pH; 6~9. COD; 575mg/L. 氨氮; 55mg/L. SS; 275mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 等效连续A声级; 昼间65B(A) 夜间55dB(A). 固体废物; 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及（2013年修改单）. |
| 总量 控制 指标 | 1、废水总量控制指标 本项目生活污水经厂区化粪池处理后排入市政污水管网，进入常袋镇污水处理厂深度处理，经污水处理厂处理后本项目废水中COD的排放量为0.024t/a、氨氮的排放量为0.0024t/a。本项目废水总量指标从原项目《洛阳高新四丰电子材料有限公司年产150吨钨钼深加工产品制造项目》（COD：0.0324t/a、氨氮：0.0126t/a）中进行替代（总量指标备案表见附件10）。 2、废气总量控制指标 本项目废气总量控制指标为VOCs：0.3416t/a、NOX：0.1871t/a。本项目属于迁建项目，废气总量指标从原项目《洛阳高新四丰电子材料有限公司年产150吨钨钼深加工产品制造项目》（VOCs：0.3871t/a、NOX：0.1871t/a）中进行替代（总量指标备案表见附件10）。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目生产车间及办公室均为租赁现有，施工期主要是设备安装，不涉及土建工程，对周围环境影响较小，故不再对施工期污染因素进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 废气 1.1废气污染物产排情况分析 本项目运营期废气主要为旋锻工序产生的废气（非甲烷总烃、颗粒物）、天然气燃烧废气（SO2、NOX、颗粒物）、机加工工序产生的粉尘（砂轮打磨、切割、抛光粉尘）及亚硝酸钠受热分解产生的废气（NOX）。 （1）旋锻工序产生的非甲烷总烃和颗粒物 钨、钼坯条在进入旋锻机前，在旋锻机口由控制系统自动涂抹少量润滑油以起到润滑作用，旋锻机加热过程中润滑油会挥发产生少量非甲烷总烃；旋锻机加热后的金属坯体在出炉时由于高温状态下接触空气中的氧气会产生少量的金属氧化粉尘；建设单位设计在旋锻机进出口及排气孔上设排烟罩捕集含尘、非甲烷总烃废气，共设置2套高效覆膜袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置，废气经处理达标后由2根15m高排气筒排放（钨、钼产品生产线各设置1套）。 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本次评价锻造工序颗粒物和非甲烷总烃源强核算采用类比法。参照同类型项目《洛阳钰普金属材料有限公司年产300吨钨钼制品项目竣工环境保护验收监测报告》中相关数据，其锻造工件种类、工艺方式、主要锻造设备型号及规格、每小时锻造工件量及废气收集措施等基本相同，满足类比条件，经产能折算后确定本项目旋锻工序颗粒物和非甲烷总烃产生量分别为1.4kg/h、0.3945kg/h。 本项目钨生产线旋锻工序的9台旋锻机设置1套高效覆膜袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置(TA001)，设计处理风量为15000m3/h，旋锻工序年工作时间以1800h/a计，则钨生产线旋锻工序粉尘产生浓度为93.33mg/m3；非甲烷总烃产生浓度为26.3mg/m3。袋式除尘器采用高效覆膜袋式除尘，除尘处理效率按96%计，低温等离子+活性炭吸附装置对非甲烷总烃净化效率按80%计，则有组织粉尘排放速率为0.056kg/h(0.1008t/a)，排放浓度为3.73mg/m3；非甲烷总烃排放速率为0.0789kg/h(0.1420t/a)，排放浓度为5.26mg/m3。钨生产线旋锻工序设置1套高效覆膜袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置(TA001)，经处理后的颗粒物和非甲烷总烃经1根15m高排气筒（DA001）有组织排放。集气罩收集效率以90%计，未收集的粉尘和非甲烷总烃以无组织形式排放，则本项目钨生产线旋锻工序无组织颗粒物和非甲烷总烃产生量分别为0.288t/a（0.16kg/h）、0.0789t/a（0.0438kg/h），无组织排放的废气经车间密闭阻隔可沉降约60%，则钨生产线旋锻工序无组织颗粒物和非甲烷总烃排放量分别为0.1152t/a（0.064kg/h）、0.0316t/a（0.0175kg/h）。 钼生产线旋锻工序与钨生产线旋锻工序运行情况基本一致，采取措施一致，同上类比，根据钼生产线加工原料量核算可得，钼生产线旋锻工序颗粒物和非甲烷总烃产生量分别为1.38kg/h、0.382kg/h。钼生产线旋锻工序10台旋锻机设置1套高效覆膜袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置(TA002)，处理风量为16000m3/h，旋锻工序年工作时间以1800h/a计。则钼生产线旋锻工序粉尘产生浓度为86.25mg/m3，非甲烷总烃产生浓度为23.88mg/m3。袋式除尘器采用高效覆膜袋式除尘，除尘处理效率按96%计，低温等离子+活性炭吸附装置对非甲烷总烃净化效率按80%计，粉尘经处理后排放速率为0.0552kg/h(0.0994t/a)，排放浓度为3.45mg/m3；非甲烷总烃经处理后排放速率为0.0764kg/h(0.1375t/a)，排放浓度为4.78mg/m3。钼生产线旋锻工序设置1套高效覆膜袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置(TA002)，经处理后的颗粒物和粉尘经1根15m高排气筒（DA002）有组织排放。集气罩收集效率以90%计，未收集的粉尘和非甲烷总烃以无组织形式排放，钼生产线旋锻工序无组织颗粒物和非甲烷总烃产生量分别为0.276t/a（0.1533kg/h）、0.0764t/a（0.0424kg/h），无组织排放的废气经车间密闭阻隔可沉降约60%，则钼生产线旋锻工序无组织颗粒物和非甲烷总烃排放量分别为0.1104t/a（0.0613kg/h）、0.0306t/a（0.017kg/h）。 综上分析，本项目旋锻工序颗粒物、非甲烷总烃排放浓度及速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值要求(颗粒物排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h，非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤10kg/h)。颗粒物排放浓度同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中颗粒物的限值要求（10mg/m3）。非甲烷总烃排放浓度同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号中其他行业非甲烷总烃建议值（80mg/m3）。 （2）天然气燃烧废气（SO2、NOX、颗粒物） 本项目生产工序大转盘、中转盘、小转盘和多模拉丝机生产过程中需使用天然气作为热源加工钨丝、钼丝，天然气加热方式均为间接加热，天然气燃烧产生的废气通过车间排风系统无组织排放。拉丝机年工作时间以2000h计，本项目天然气消耗量约为10万m3/a，天然气燃烧废气中SO2、NOX的产污系数参照生态环保部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）及《环境保护实用数值手册》中产排污系数。 天然气在完全燃烧条件下，颗粒物产污系数为1kg/(万m3-天然气)，则颗粒物排放量为0.01t/a；SO2产污系数为5.71kg /(万m3-天然气)，则SO2排放量为0.0571t/a；NOX产污系数为18.71kg/(万m3-天然气)，则NOX排放量为0.1871t/a。天然气燃烧产生的废气通过车间排风系统无组织排放。 （3）机加工粉尘（砂轮打磨、切割、抛光工序） 本项目机加工工序焊接采用对焊和电阻焊，对焊也是电阻焊的一种，无需焊材、焊剂，因此无焊接烟尘产生；电火花数控线切割机切割过程使用线切割液，该过程为湿法切割，无切割粉尘产生；磨床、滚磨机、锯床及研磨机使用乳化液作为设备的磨削液或冷却液，属于湿法作业，加工过程无粉尘产生。 本项目机加工组拟按照加工功能进行分区，设置打磨区、抛光区、切割区、焊接区等，在打磨区（1台式砂轮机顶部设置1个集气罩）、抛光区（1台抛光机顶部设置1个集气罩）、切割区（8台切割机（4用4备）设置4个侧吸罩、1台等离子切割机设置烟道收集）分别设置集气措施，共计6个集气罩1个集气烟道（等离子切割机）进行收集，机加工粉尘经收集后共同经1套高效覆膜袋式除尘器（TA003）处理，共同经1根15m高排气筒（DA003）有组织排放。 本次评价机加工粉尘源强核算采用类比法，根据《洛阳永卓钨钼材料有限公司年产110吨钨钼深加工产品项目竣工环境保护验收监测报告》中相关数据，机加工工序粉尘排放速率平均值为0.039kg/h，本项目设计处理风量为7000m3/h，机加工工序年工作合计约1200h，粉尘收集效率以90%计、高效覆膜袋式除尘器对机加工粉尘的去除效率以99%计，则机加工区粉尘排放浓度为5.57mg/m3，排放量为0.0468t/a。机加工粉尘经收集后共同经1套高效覆膜袋式除尘器（TA003）处理后，共同经1根15m高排气筒（DA003）有组织排放。未被收集的粉尘以无组织形式排放，无组织粉尘产生量为0.52t/a（0.4333kg/h），经车间密闭阻隔可沉降约60%，则机加工工序无组织颗粒物排放量为0.208t/a（0.1733kg/h）。粉尘排放浓度及速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值要求(颗粒物排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h)。且同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中颗粒物的限值要求（10mg/m3）。 （4）亚硝酸钠分解废气 亚硝酸钠（NaNO2）是亚硝酸根离子与钠离子化和生成的无机盐，本项目钨钼杆(丝)头在加热炉里加热到500~600℃，在装有亚硝酸钠的容器中摩擦，把钨钼杆(丝)头磨细，方便穿杆(丝)。该过程部分亚硝酸钠分解产生的少量NOX，本项目亚硝酸钠用量为0.6t/a，使用量较小，由于其分解情况受温度变化影响，本次评价不对该部分废气做定量分析。亚硝酸钠分解废气主要产生部位为旋锻机加热工序，会随旋锻工序产生的非甲烷总烃和颗粒物共同收集后经15m高排气筒排放。 表4-1 本项目废气污染物产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 t/a. 钨生产线旋锻工序（DA001）; 颗粒物; 有组织; 93.33; 1.4; 2.52; 3.73; 0.056; 0.1008. 非甲烷总烃; 26.3; 0.3945; 0.7101; 5.26; 0.0789; 0.1420. 钼生产线旋锻工序（DA002）; 颗粒物; 有组织; 86.25; 1.38; 2.484; 3.45; 0.0552; 0.0994. 非甲烷总烃; 23.88; 0.382; 0.6876; 4.78; 0.0764; 0.1375. 机加工粉尘（DA003）; 颗粒物; 有组织; 557.14; 3.9; 4.68; 5.57; 0.039; 0.0468. 天然气燃烧废气; 颗粒物; 无组织; /; 0.005; 0.01; /; 0.005; 0.01. SO2; /; 0.0286; 0.0571; /; 0.0286; 0.0571. NOX; /; 0.0936; 0.1871; /; 0.0936; 0.1871. 车间无组织废气; 颗粒物; 无组织; /; 0.7466; 1.3439; /; 0.2986; 0.5376. 非甲烷总烃; /; 0.0862; 0.1552; /; 0.0345; 0.0621. 1.2废气污染治理措施分析 项目废气污染治理设施情况见表4-2。 表4-2 项目废气污染治理措施一览表 产污环节; 排放方式; 污染物; 治理设施参数. 治理设施编号; 治理工艺; 处理能力; 收集效率; 去除率; 是否为可行技术. 钨生产线旋锻工序; 有组织; 颗粒物; TA001; 高效覆膜袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒; 15000m3/h; 90%; 96%; 是. 非甲烷总烃; 90%; 80%. 钼生产线旋锻工序; 有组织; 颗粒物; TA002; 高效覆膜袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒; 18000m3/h; 90%; 96%; 是. 非甲烷总烃; 90%; 80%. 机加工工序; 有组织; 颗粒物; TA003; 高效覆膜袋式除尘器+1根15m高排气筒; 7000 m3/h; 90%; 99%; 是. （1）粉尘治理措施可行性分析 覆膜滤袋除尘器属于高效耐高温除尘布袋，温度适用范围为-180℃~260℃。覆膜滤料孔径分布均匀，控制 0.05～3mm 的范围内（可根据实际粉尘的颗粒大小，提供孔径合适的膜材料，以达到最佳的效果）。在实际工程应用中，除尘效率可达95%以上。经过覆膜滤料过滤后，除尘器出口粉尘浓度可有效降低，同时覆膜滤料袋式收尘器的分级效率高，对 PM10、PM5、PM2.5等微细颗粒物也有很高的捕集效率。目前覆膜滤袋除尘器已成功应用在水泥、涂装、冶金等工业领域的烟气和粉尘颗粒的治理和回收，尤其是在高温烟气除尘行业得到广泛的应用。 本项目粉尘主要为旋锻工序和机加工工序产生，粉尘经高效覆膜袋式除尘器处理后排放浓度范围为3.45~5.57mg/m3，排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值要求，且同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中颗粒物的限值要求（10mg/m3）。因此，本项目粉尘治理措施可行。 （2）非甲烷总烃治理措施可行性分析 低温等离子+活性炭吸附装置是一种高效经济实用型有机废气的净化与治理装置。低温等离子是通过离子发生装置发射出高能正、负离子，与空气中的臭气接触，低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用，使污染物分子在极短的时间内发生分解，并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。活性炭是利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面，使其与气体混合物分离，达到净化目的。 本项目旋锻工序产生的非甲烷总烃经低温等离子+活性炭吸附装置处理后排放浓度约为4.78~5.26mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号中其他行业非甲烷总烃建议值（80mg/m3）。因此，本项目有机废气治理措施可行。 1.3废气排放口情况 本项目废气排放口基本情况见表4-3。 表4-3 项目废气排放口基本情况一览表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 排气温度℃; 排放口类型. 经度; 纬度. 1; DA001; 钨生产线旋锻工序排气筒; 颗粒物、非甲烷总烃; 112°21′58.48″; 34°45′56.10″; 15; 0.6; 20; 一般排放口. 2; DA002; 钼生产线旋锻工序排气筒; 颗粒物、非甲烷总烃; 112°21′58.39″; 34°45′52.00″; 15; 0.6; 20; 一般排放口. 3; DA003; 机加工工序排排气筒; 颗粒物; 112°21′58.65″; 34°45′55.02″; 15; 0.45; 20; 一般排放口. 1.4废气污染源监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术指南 工业炉窑》（HJ1121-2020），结合本项目运行期产污特征、项目工程周围环境实际情况，制定本项目运行期废气监测计划。本项目废气污染源监测要求见表4-4。 表4-4 项目废气污染源监测要求一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; DA001; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，同时非甲烷总烃排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办［2017］162号）其他行业. DA002; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. DA003; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）. 无组织废气; 厂界外上风向1个监控点、下风向3个监控点; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），同时非甲烷总烃排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办［2017］162号）其他行业. 厂区内（在厂房外设置监控点）; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 1.5大气环境影响分析 本项目位于洛阳空港产业集聚区，项目周边主要为工业企业、道路、农田，周围500m内大气环境保护目标有半坡村和董村。 项目运营期旋锻工序废气经配套设置的封闭排烟罩收集，收集后由高效覆膜袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置处理，最终由15m高排气筒排放，废气污染物非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，同时非甲烷总烃排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办［2017］162号）其他行业挥发性有机物放建议值（非甲烷总烃排放浓度80mg/m3）的要求以及挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）要求；机加工工序产生的打磨粉尘、切割粉尘和抛光粉尘经高效覆膜袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）管控要求。 因此，本项目废气排放对周围环境影响较小。 1.6非正常工况分析 非正常排污包括两部分：一是正常开、停车时的污染物；二是其他非正常工况排污，是指的工艺设备或环保设施达不到设计规定的指标运行时的排污。 ①开、停车工况 本项目开车时，首先开启废气净化设施，再开启生产设施工序；停车时，待生产设备物料加工完毕，再关闭废气净化装置。生产装置检修时，主体反应装置同步进行检查、维修和保养后，再开工生产。 ②废气处理措施失效 本工程环保设施定期检修，基本能保证无故障运行。日常运行中，若出现设施处理效率下降，工作人员一般在30分钟内可发现并处理，预计非正常排放最长不会超过30分钟。本次评价非正常工况排放，取生产工艺废气中非正常工况下污染物排放速率最大的污染源：钨旋锻工序废气（DA001），发生故障造成处理效率大大降低，去除效率降至50%，则非正常情况下污染物的排放情况见下表。 表4-5 非正常工况废气污染物排放情况一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率/（kg/h）; 废气量（m3/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间/h; 年发生 频次（次/年）. 钨生产线旋锻工序（DA001）; 废气治理设施故障; 颗粒物; 2.34; 15000; 156; 0.5; 1~2. 非甲烷总烃; 0.1973; 15000; 13.15. 由上表可以看出，本项目非正常工况废气处理措施失效时，钨旋锻工序废气（DA001）颗粒物排放不能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中颗粒物的限值要求（10mg/m3）限值要求，对环境影响较大。评价要求建设单位应对废气处理措施加强管理、定期检修，可以有效减少非正常排放。 2 废水 2.1 废水污染物产排情况分析 本项目生产冷却水循环使用，不外排；废水主要为职工生活污水。 本项目运营期劳动定员50人，员工均不在厂内食宿，年工作300天。生活用水量（不食宿）按40L/人·d计算，则生活用水量为600m3/a、2m3/d，生活污水产生量按用水量的80%计算，即生活污水产生量为480m3/a、1.6m3/d。生活污水中COD、氨氮、SS的产生浓度及产生量分别为350mg/L、30mg/L、200mg/L，产生量分别为0.168t/a、0.0144t/a、0.096t/a。化粪池对COD去除效率为20%、氨氮去除效率为3%，SS去除效率30%，经厂区化粪池处理后COD浓度为280 mg/L，氨氮的浓度为29.1mg/L，SS的浓度为140mg/L，本项目废水污染物量为：COD：0.1344t/a、氨氮：0.014t/a、SS：0.0672t/a。本项目生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网汇入常袋镇污水处理厂深度处理。常袋镇污水处理厂设计出水水质为pH6~9，COD≤50mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5mg/L，经污水处理厂处理后，本项目废水主要污染物排放量为：COD：0.024t/a、氨氮：0.0024t/a、SS：0.0048t/a。 2.2 污染防治设施可行性分析 （1）治理措施 本项目租赁洛阳福格森机械装备有限公司厂房进行生产，生活污水依托现有厂区化粪池进行处理，化粪池容积为10m3。根据调查，目前厂区有洛阳耐锐机械设备有限公司和洛阳业创机械设备有限公司（迈乐仅为仓库使用）正常运行，根据耐瑞环评报告生活污水排放量为1.92m3/d；业创为豁免环评，其职工人数为10人，则生活污水排放量0.4m3/d；本项目生活污水排放量为1.6m3/d，同时生产时进化粪池的污水总量为3.92m3/d，小于化粪池容积10m3，且满足化粪池停留时间大于24h的设计要求，因此化粪池容积可满足水力停留时间要求。 - 排放去向 常袋镇污水处理厂位于常袋镇半坡村西南角，规模3000m3/d，主要收集处理常袋镇规划镇区内村庄（包括常袋村、武家湾村、半坡村及赵洼村部分）生活污水及常袋拓展园区废水（空港产业园北部常袋镇区部分）。设计出水水质达GB18918-2002一级A标准要求。设计进水水质要求为pH6~9，COD≤575mg/L、BOD5≤295mg/L、SS≤275mg/L、氨氮≤55mg/L。设计出水水质为pH6~9，COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5mg/L。 项目位于洛阳空港产业集聚区（孟津县常袋镇半坡村），在常袋镇污水处理厂收水范围内，生活污水经化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，同时满足常袋镇污水处理厂进水水质要求。项目废水可以依托常袋镇污水处理厂进行处理。 综上，从污水处理厂的收水范围、处理规模、收水水质等方面分析，本项目废水可排入洛阳空港产业集聚区污水处理厂，措施可行。对地表水环境影响较小。 3 噪声 本项目高噪声来源主要是旋锻机、切割机、车床和风机等设备运转产生的噪声源。项目对高噪声设备采取室内安装、建筑隔声、设置基础减振等降噪措施来降低设备的噪声值，预计可综合降噪20dB（A）。项目各噪声源源强、治理措施及治理效果具体见下表。 表4-5 项目主要设备噪声声级值及治理措施 车间或设施; 高噪声设备名称; 数量/台; 噪声 源强; 防治措施; 采取措施 后噪声值. 生产车间; 旋锻机; 19; 90; 基础减震、车间隔声; 70. 等离子切割机; 1; 75; 基础减震、车间隔声; 55. 切割机; 8; 85; 车间隔声; 65. 电火花线切割机床; 18; 75; 车间隔声; 55. 车床; 5; 85; 基础减震、车间隔声; 65. 仪表车床; 4; 80; 车间隔声; 60. 钻床; 3; 85; 基础减震、车间隔声; 65. 钻铣床; 1; 85; 车间隔声; 65. 磨床; 6; 80; 基础减震、车间隔声; 60. 研磨机; 1; 80; 车间隔声; 60. 滚磨机; 1; 85; 车间隔声; 65. 除尘风机; 4; 85; 加装消声器、隔音罩; 65. 锯床; 1; 88; 基础减震、车间隔声; 68. 攻丝机; 2; 85; 车间隔声; 65. 抛光机; 2; 85; 车间隔声; 65. 砂轮机; 1; 85; 车间隔声; 65. 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： ①噪声源至某一预测点声级衰减计算方法： Led(r)=Leq(r0)－20lg(r/r0) 式中：Leq(r)、Leq(r0)—分别为点声源在预测点产生的声级和参考位置r0处的声级，dB(A)； r、r0—分别为预测点和参考位置距声源的距离，m。 ②基准预测点噪声级叠加公式 LP总＝10lgi=1n10LPi10 式中：LP总—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源点至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 ③面声源几何发散衰减公式 厂房外墙可视为面源。设距离为r，厂房外墙的宽度为a，长度为b（b>a）。 当r<a/π时，噪声传播途中的声压级值与距离无关，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））； 其中：L(r)，L(r0)—分别是r和r0的声级，dB(A)； r—点声源到受声点的距离，m。 根据上述计算公式及厂区平面布置，厂界噪声预测结果见表4-6。 表4-6 项目厂界噪声环境影响预测结果 单位：dB（A） 预测点; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 半坡村. 预测点位与噪声面源中心的距离（m）; 5m; 14m; 18m; 85m. 贡献值; 56.2; 51.3; 46.4; 43.5. 背景值; /; /; /; 53. 叠加值; /; /; /; 53.4. 标准值; 昼间≦65dB（A）; 昼间≦60dB（A）. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注：本项目东厂界与其他厂共用厂界，无需预测。项目夜间不生产。 由上表可知，本项目昼间厂界噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）3类标准的要求；半坡村噪声预测值和背景值叠加后可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，因此本项目营运期各类设备在正常运转情况下，厂界噪声可以满足达标排放要求，对周围声环境的影响较小。因此，本项目噪声对周围声环境影响较小。 （2）噪声监测要求 表4-7 项目噪声污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 南、西、北厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 –2008）3类标准. 半坡村; 等效连续A声级; 1次/季度; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4 固体废物 4.1 项目固体废物产排情况 本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、除尘器收尘、废砂轮、废石墨乳、废乳化液、废线切割液、废润滑油、废活性炭、废金属边角料等。 （1）生活垃圾 本项目职工50人，年工作300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天，则生活垃圾产生量共7.5t/a，经厂区垃圾桶收集后交由当地环卫部门统一清运至垃圾填埋场。 （2）一般工业固体废物 本项目产生的一般固废主要为钨钼边角料、除尘系统收尘灰、废砂轮片、废石墨乳等。 ①钨钼边角料 根据企业提供本项目旋锻、拉丝、机加工各工序生产过程中产生钨钼材边角料约为3.4t/a，属于一般工业固体废物，代码为325-999-09，外售综合利用。 ②除尘器收尘 根据项目产排污环节分析，本项目钨钼生产线旋锻工序、机加工工序除尘系统回收的粉尘，产生量合计约为25.4186t/a，主要成分为钨钼粉尘，属于一般工业固体废物，代码为325-999-66，外售综合利用。 ③废砂轮 废砂轮及砂轮片产生量为0.5t/a，属于一般工业固体废物，一般固体废物代码为325-999-99，交由环卫部门处置。 ③废石墨乳 拉丝机拉丝过程使用石墨乳作为润滑剂，废石墨乳产生量约为2.5t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废石墨乳不属于危险废物，属于一般工业固体废物，一般固体废物代码为325-999-07，交由厂家回收。 （3）危险废物 ①废乳化液 项目磨床、滚磨机、研磨机加工过程中需使用乳化液进行循环冷却，乳化液经多次循环使用后需更换。乳化液原液用量为0.3t/a，按原液：水=1:8稀释使用，本项目的乳化液其中约50%损耗，则本项目产生废乳化液1.35t/a，废乳化液属危险废物，属于危险废物HW09（900-006-09），暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处置。 ②废线切割液 项目线切割机床加工过程中需使用线切割液，线切割液循环使用，定期更换。线切割液用量为0.8t/a，按原液：水=1:8稀释使用，本项目的线切割液其中约50%损耗，则本项目产生废线切割液3.6t/a，废线切割液属危险废物，属于危险废物HW09（900-006-09），暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处置。 ③废润滑油 本项目生产设备定期维护及检修更换的润滑油约为2t/a，废润滑油属于危险废物，属于危险废物HW08（900-217-18），暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处置。 ④废活性炭 本项目采用旋锻工序产生的有机废气采用低温等离子+活性炭吸附装置处理有机废气，本项目活性炭吸附装置吸附饱和后需定期更换。根据《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量Qe=0.24kg/kg活性炭，根据前文分析本项目有机废气吸附量为1.1182t/a，则活性炭需要使用量合计约为4.6592t/a。项目设置2台活性炭吸附箱，每台活性炭装载量约为0.6t，则每套活性炭装置需更换活性炭4次/年，故项目活性炭更换周期为每75天更换一次，则废活性炭产生量为5.9182t/a。废活性炭属于危险废物，类别为HW49（900-041-49），暂存于车间内危废暂存间，定期交有资质单位处置。 项目固体废物排放信息情况见下表。 表4-8 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产污环节; 固废性质; 产生量（t/a）; 废物类别及代码; 处置措施. 1; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 7.5; /; 定期清运至垃圾填埋场填埋. 2; 废砂轮片; 砂轮机打磨; 一般固废; 0.5; 325-999-99. 3; 钨钼边角料; 生产过程; 一般固废; 3.4; 325-999-09; 外售综合利用. 4; 除尘器收尘灰; 除尘器收尘; 一般固废; 25.4186; 325-999-66. 5; 废石墨乳; 拉丝机拉丝; 一般固废; 2.5; 325-999-07; 厂家回收. 5; 废乳化液; 磨床加工; 危险废物; 1.35; HW09（900-006-09）; 由专用防腐容器收集后妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置. 6; 废线切割液; 线切割; 危险废物; 3.6; HW09（900-006-09）. 7; 废润滑油; 设备维护; 危险废物; 2; HW08（900-217-18）. 8; 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 5.9182; HW49（900-041-49）. 表4-9 项目危险废物排放信息一览表 名称; 属性/代码; 有害成分; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 废乳化液; HW09（900-006-09）; 乳化剂; 液态; T; 1.35; 收集暂存至危废暂存间; 定期委托有处理资质的单位处理; 1.35. 废线切割液; HW09（900-006-09）; 乳化剂; 液态; T; 3.6; 3.6. 废润滑油; HW08（900-217-18）; 废矿物油; 液态; T; 2; 2. 废活性炭; HW49（900-041-49）; 挥发性有机物; 固态; T，I; 5.9182; 5.9182. 4.2 环境管理要求 （1）一般固体废物 一般固体废物暂存，评价建议一般固废暂存区（10m2）按照库房需严格按照相关的政策要求进行建设，采取防渗漏、防风、防雨等措施。本项目各类一般固废均分区堆存于一般固废暂存区，定期妥善处置。一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放，通过规范设置固体废物暂存场，同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度。可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。 （2）危险废物 危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及(2013年修改单）的规定进行建设，作好四防“防渗漏、防雨、防风、防晒”措施。本项目危废暂存间设置在车间西侧（面积10m2），危险废物需采用不同的收集桶收集（带盖且密封良好），并粘贴各自危废标签，设置警示标志，加强管理做好危废管理台账。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）(2013年修改单）中规定：“防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）”，结合现场调查，目前厂区内地面均已采用混凝土进行地面硬化，查阅文献《防渗墙混凝土抗渗等级和渗透系数研究》资料中内容，混凝土的渗透系数为n×10-7cm/s（n取1~9）不能够满足上述要求，故在与建设单位沟通后，在混凝土表层即危废暂存间内衬铺设地板瓷砖并采用环氧树脂浇缝，并在四周设置围堰防止泄漏或直接采用焊接完好的铁槽贮存。 对危险废物暂存应建立严格管理制度，定期对危废贮存容器及危废储存间进行检查，若发现容器破裂或地面出现裂痕应及时采取措施，避免危废泄露或下渗，污染区域水环境；库房内采取全面通风的措施，设安全照明设施，设置干粉灭火器，并要建立严格管理制度，定期检查。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 5 地下水、土壤 5.1 地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径 表4-10 地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径一览表 污染源; 污染物类型; 污染途径. 危废暂存间; 废乳化液、废线切割液、废润滑油等; 垂直入渗. 5.2 分区防控要求 本项目全部在租用厂房内进行生产，本次评价将危废暂存间设为重点防渗区，危废暂存间外的生产区及办公区设为一般防渗区。 表4-11 本项目防渗措施一览表 序号; 防渗分区; 防渗技术要求; 防渗分区等级. 1; 危废暂存间; 防渗层的防渗性能应不低于6m厚渗透系数1.0×10-7cm/s的黏土层; 重点污染防渗区. 2; 生产区及办公区; 防渗层的防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数1.0×10-7cm/s的黏土层; 一般污染防渗区. 6 生态 本项目租用现有厂房在现有车间内进行建设，用地范围内无生态环境保护目标。 7 环境风险 7.1 评价依据 （1）环境风险调查 环境风险源指“存在物质或能量意外释放，并可能产生环境危害的源”，本项目环境风险物质为天然气、氢气及油类物质，天然气属于易燃、易爆物质，氢气和油类物质属于易燃物质。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于环境风险潜势初判方式，首先计算物质总量与临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q 2，…，Q n—每种危险物质的临界量，t； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 本项目危险物质存在量与临界量分析见下表。 表4-12 危险物质存在量与（HJ/T169-2018）附录B.1临界量对比表 物质名称; 储存地点; 存在量（t）; 临界量（t）; qi/Qi. 天然气; 管道; 0.1; 10; 0.01. 氢气; 氢气存放间（瓶装）; 0.3; 5; 0.06. 润滑油; 生产车间; 0.17; 2500; 0.000068. 乳化液; 生产车间; 0.05; 2500; 0.00002. 合计; 0.070088. 由上表可知，本项目危险物质与临界量的比值Q＜1，风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。分级依据见下表 表4-13 环境风险评价工作级别划分表 环境风险潜势; Ⅵ、Ⅵ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 7.2 环境影响途径 本项目天然气通过管道输送，不在厂区设储气罐；氢气存放至氢气存放间，最大存储量为0.3t；乳化液、润滑油储存于车间专门存放区域。本项目环境风险影响途径见下表。 表4-14 项目可能影响环境的途径表 环境要素类别; 事故类型; 事故后果. 大气; 天然气泄漏; 天然气泄漏后产生的废气造成环境空气污染. 氢气爆炸; 氢气遇热或明火即会发生爆炸. 土壤、地下水; 乳化液、润滑油; 乳化液、润滑油泄漏可能会造成土壤和地下水石油烃等污染物超标，污染土壤和地下水. 7.3 风险防范措施 本次评价对风险识别及事故影响进行简要分析，提出防范和应急措施。为降低本项目发生风险事故的概率和减少事故危害，环评要求项目采取以下主要风险防范措施如下： （1）天然气建议采取以下风险防范措施 ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的 技术措施，制定严格的操作规程； ③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； ⑤建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故， 要做到快速、高效、安全处置； ⑥在天然气入口处设立警告牌(严禁烟火)，站内放置灭火器； ⑦按照设计图的要求，注意避雷针的安全防护措施。 （2）氢气风险防范措施。 ①储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射．应与氧气、压缩空气、卤素(氟、氯、溴)、氧化剂等分开存放。切忌混储混运。 ②储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 ③在氢气存放间入口处设立警告牌(严禁烟火)，站内放置灭火器； （3）乳化液、石墨乳、润滑油、线切割液防范措施 ①运输人员必须了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施，必须配备必要的应急处理器材和防护用品。不得超装、超载，尽量采取多次少量方式，经过颠簸路段时要尽量缓慢行驶。 ②加强工艺设备的维护保养，指定专人管理对阀门进行定期检查、维修，及时更换出现问题的管线和阀门，预防泄漏现象发生。 ③强化管理，安排专职安全环保人员，制定完善的安全管理制度及岗位责任制，将责任落实到部门和个人。加强对操作工人的培训，培养员工的安全和环保意识，提高操作工人的技术水平和责任感，降低操作失误而造成的事故。 ④原辅料分区、分类贮存； ⑤危废暂存间附近设置干粉灭火器、消防沙等；厂区设置消防栓及干粉灭火器等消防设施； ⑥定期检查废气等处理装置的有效性，保证处理效率，确保能够达标排放； ⑦分区防控要求做好防渗措施。 8 电磁辐射 本项目为年产150吨钨钼深加工产品项目，不涉及电磁辐射。 9 排污许可 本项目属于C3254 稀有稀土金属压延加工，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可属于简化管理，本项目排污许可类别确定依据见下表。 表4-15 固定污染源排污许可分类管理名录 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十七、有色金属压延加工 325. 有色金属压延加工 325; /; 有轧制或者退火工序的（本项目）; 其他. 由上表可知，本项目涉及退火工序，属于简化管理类别，项目建成后需在全国排污许可证管理信息平台上申请排污许可，并上报洛阳市生态环境局孟津分局。 10 环保投资估算 本项目环保投资共计27万元，占总投资2000万元的1.35%，本项目环保投资情况见表4-16。 表4-16 运营期工程环保设施（措施）及投资估算一览表 污染源; 采取的治理措施; 投资金额 （万元）. 废气; 旋锻废气; 钨生产线和钼生产线各设置1套集气管道/集气罩+高效覆膜袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒，共2套; 16. 砂轮打磨、抛光、切割机加工废气; 集气罩/烟道+1套高效覆膜袋式除尘器+15m高排气筒; 5. 废水; 生活污水; 依托厂区现有1座化粪池（10m3）; /. 噪声; 设备运行噪声; 减振，消声，厂房隔声降噪; 2. 固体废物; 一般固废; 一般固废暂存区（10m2），若干个垃圾桶; 4. 危险废物; 1座10m2的危险废物暂存间及收集桶. 合计; /; 27. 11 环保验收 环保设施验收清单见表4-17。 表4-17 项目“三同时”环保设施竣工验收一览表 设施类别; 治理设施; 竣工验收要求. 废气; 旋锻废气; 钨生产线和钼生产线各设置1套集气管道/集气罩+高效覆膜袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，同时非甲烷总烃排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办［2017］162号）其他行业. 砂轮打磨、抛光、切割机加工废气; 集气罩/烟道+高效覆膜袋式除尘器+15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）. 废水; 生活污水; 依托厂区现有1座化粪池10m3; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. 噪声; 厂房隔声、减振; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 一般固废; 1个一般固废暂存区10m2; 按照环境管理要求：一般固废暂存区地面需经硬化处理，并设置标识；. 危险废物; 1座危废暂存间10m2; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及(2013年修改单). 风险; 按照重点防渗区要求做好防渗措施. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 钨旋锻排气筒（DA001） | 颗粒物、非甲烷总烃 | 集气管道/集气罩+高效覆膜袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，同时非甲烷总烃排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办［2017］162号）其他行业 |
|  | 钼旋锻排气筒（DA002） | 颗粒物、非甲烷总烃 | 集气管道/集气罩+高效覆膜袋式除尘器+低温等离子+活性炭吸附装置+15m高排气筒 |  |
|  | 砂轮打磨、抛光、切割机加工废气（DA003） | 颗粒物 | 集气罩/烟道+高效覆膜袋式除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）限值要求 |
| 地表水环境 | 废水总排口 | COD | 化粪池10m3 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续A声级 | 减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 –2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1个一般固废暂存区10m2，1座危废暂存间10m2 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目厂区污染防治采取分区防渗措施，分为一般污染防治区和重点污染防治区 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、天然气建议采取以下风险防范措施 ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的 技术措施，制定严格的操作规程； ③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； ⑤建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置； ⑥在天然气入口处设立警告牌(严禁烟火)，站内放置灭火器； ⑦按照设计图的要求，注意避雷针的安全防护措施。 2、氢气风险防范措施。 ①储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射．应与氧气、压缩空气、卤素(氟、氯、溴)、氧化剂等分开存放。切忌混储混运。 ②储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 ③在氢气存放间入口处设立警告牌(严禁烟火)，站内放置灭火器； 3、乳化液、润滑油防范措施 ①运输人员必须了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施，必须配备必要的应急处理器材和防护用品。不得超装、超载，尽量采取多次少量方式，经过颠簸路段时要尽量缓慢行驶。 ②加强工艺设备的维护保养，指定专人管理对阀门进行定期检查、维修，及时更换出现问题的管线和阀门，预防泄漏现象发生。 ③强化管理，安排专职安全环保人员，制定完善的安全管理制度及岗位责任制，将责任落实到部门和个人。加强对操作工人的培训，培养员工的安全和环保意识，提高操作工人的技术水平和责任感，降低操作失误而造成的事故。 ④原辅料分区、分类贮存； ⑤于危废暂存间内设置干粉灭火器、消防沙等；厂区设置消防栓及干粉灭火器等消防设施； ⑥分区防控要求做好防渗措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、完善并妥保存环保档案：①环评批复文件；②排污许可证；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告； 2、台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等；）②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；④主要原辅材料消耗记录；⑤燃料消耗记录等； 3、人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 |  |  |  |

- 六、结论

综上分析，洛阳市福斯特钨钼工业有限公司年产150吨钨钼深加工产品项目符合国家产业政策，项目厂址位置合理可行，平面布置合理。本项目采取的污染防治措施有效、可行，污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。因此，从环境保护角度，评价认为本项目建设可行。

附图

附图一  项目地理位置图

附图二  洛阳空港产业集聚区土地利用总体规划图

附图三  洛阳空港产业集聚区产业布局图

附图四  项目所在厂区平面布置图

附图五  项目生产车间平面布局图

附图六  项目周围环境概况示意图

附图七  项目厂址与饮用水源地相对位置关系图

附图八  项目厂址与孟津区重点文物分布相对位置关系图

附图九  项目与洛阳市生态环境管控单元分布图位置关系

附图十  项目现状照片图

附件

附件1  委托书

附件2  备案证明

附件3  土地证

附件4  厂房租赁合同

附件5  园区入驻证明

附件6  文物证明

附件7  《洛阳德宝冷链有限公司食品陈列柜（商用冷藏柜）生产项目》环评批复及验收意见

附件8  项目节能评估情况说明

附件9  变更协议

附件10  洛阳高新四丰电子材料有限公司《年产150吨钨钼深加工产品制造建设项目》环评批复、总量指标备案表及验收意见

附件11  检测报告

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.7946t/a | / | 0.7946t/a | +0.7946t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.0571t/a | / | 0.0571t/a | +0.0571t/a |
|  | NOx | / | / | / | 0.1871t/a | / | 0.1871t/a | +0.1871t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.3416t/a | / | 0.3416t/a | +0.3416t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.1344t/a | / | 0.1344t/a | +0.1344t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.014t/a | / | 0.014t/a | +0.014t/a |
| 一般工业 固体废物 | 钨钼边角料 | / | / | / | 3.4t/a | / | 3.4t/a | +3.4t/a |
|  | 除尘器收尘灰 | / | / | / | 25.4186t/a | / | 25.4186t/a | +25.4186t/a |
|  | 废砂轮 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废石墨乳 | / | / | / | 2.5t/a | / | 2.5t/a | +2.5t/a |
| 危险废物 | 废乳化液 | / | / | / | 1.35t/a | / | 1.35t/a | +1.35t/a |
|  | 废线切割液 | / | / | / | 3.6t/a | / | 3.6t/a | +3.6t/a |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | +2t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 5.9182t/a | / | 5.9182t/a | +5.9182t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①