- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南展鲲机械有限公司年加工600吨机械零部件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2208-410322-04-05-980431 |  |  |
| 建设单位联系人 | 申航琪 | 联系方式 | 186****0736 |
| 建设地点 | 洛阳市孟津县麻屯镇林沟村三组 |  |  |
| 地理坐标 | （112度21分16.565秒，34度45分12.002秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3484机械零部件加工 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业34，69.锅炉及原动设备制造341；金属加工机械制造342；物料搬运设备制造343；泵、阀门、压缩机及类似机械制造344；轴承、齿轮和传动部件制造345；烘炉、风机、包装等设备制造346；文化、办公用机械制造347；通用零部件制造348；其他通用设备制造业349 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 洛阳空港产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 7.0 |
| 环保投资占比（%） | 2.3 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1000 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专题评价设置原则表，本项目无需设置专题评价。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《洛阳空港产业集聚区总体发展规划（2016-2030）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于洛阳空港产业集聚区总体发展规划的批复》（豫发改工业〔2016〕135号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》（2019年4月）； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书的审查意见》（豫环函〔2019〕190号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）洛阳空港产业集聚区规划（2016-2030） 洛阳空港产业集聚区为省级产业集聚区，根据《河南省人民政府关于印发主体功能区规划的通知》（豫政[2014]12号）规定，洛阳空港产业集聚区属于重点开发区域，主体功能是提供工业品和服务产品，集聚区人口和经济，但必须保护区域内的基本农田等农业空间，保护森林、湿地等生态空间。 ①《洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030）》 规划范围：东至华山路、西至滨湖大道（规划路）、南至麻屯镇界（即洛阳市区北外环路）、北至横一路（规划路），总规划面积12.86km2。 集聚区由南区和北区两部分组成，其中： 南区规划范围：东、南、西至麻屯镇镇界，北至机场路，规划面积2.23km2。 北区规划范围：西至滨湖大道（规划路）、东方大道（规划路）、安顺街（规划路）、华泰路（规划路）、阿新大道北段西500m，东至机场交界、东环路（规划路）、建设路（规划路），南至机场路，北至横一路（规划路）和鹏兴路，规划面积10.63km2。 ②发展定位 中原经济区承接装备制造业转移重要基地，洛阳市装备制造配套产业基地重要组成部分；洛阳市经济重要增长点，孟津县经济的核心增长极，以装备制造业和以科技服务业主的现代服务业为主导产业的现代化城镇功能区。 ③产业空间布局 规划形成装备制造业产业园、装备制造业及配套产业园、现代服务业科技园、物流仓储园、配套生活区。 装备制造业产业园：在阿新大道和建设路以东、开元路以西、新G310以南、机场北边界以北的区域，围绕浙商工业园内的洛阳世英机械制造有限公司、洛阳路通重工机械有限公司、河南杭萧钢构有限公司等现状企业，发展装备制造业。该园区规划占地面积约163hm2。 装备制造业及配套产业园：在连霍高速公路以北规划集聚区的装备制造业及配套产业园，围绕洛阳隆华传热节能股份有限公司、洛阳福格森机械装备有限公司、东方红（洛阳）车轮制造有限公司、洛阳华众机械制造有限公司等现状企业，发展装备制造业，并发展配套产业。该园区规划占地面积约456hm2。 现代服务业科技园：在集聚区南部，龙泉路以东、华山路以西、机场路以南、规划二路和龙华路以北的区域，以隆华传热节能股份有限公司为代表，配合建设中的洛阳空港国际现代服务业科技园共同打造以孵化器、加速器为核心的现代服务业科技园。该园区规划占地面积约177hm2。 物流仓储片区：在开元路以东、东环路以西、规划新G310以南、机场北边界以北的区域，利用新G310便捷的对外交通联系，发展物流仓储，形成集聚区的物流仓储片区。该片区规划占地面积约82hm2。 配套生活片区：在滨湖大道以东、阿新大道和建设路以西、机场路以北、新G310以南的区域，龙翔路以东、华山路以西、龙华路以南、洛阳北外环路以北的区域以及临近麻屯镇区国安路以东、小浪底专用线以西、横一路以南、鹏兴路以北的区域，规划配套生活区，用于集聚区内村民的安置。该片区共规划占地面积约398hm2。 ④相符性分析 2019年4月机械工业第四设计研究院有限公司编制完成了《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》。根据报告书要求，洛阳空港产业集聚区负面清单和环境准入条件见下表。 表1 产业发展负面清单 类别; 行业、工艺及产品. 禁止类; 《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修正）中落后生产工艺装备、落后产品生产项目. 传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目（符合省重大产业布局的项目除外）； 水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目； 火电、新建燃煤设施 钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业不再实施产能置换. 耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目（符合我省重大产业布局的项目除外）； 涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目。. 粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺； 无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁扼的铝壳中频感应电炉、铸造用燃油加热炉； 采用铸造用燃油加热炉。. 露天喷涂项目； 使用高VOCs含量的溶剂型涂料。. 耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目. 限制类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类项目. 表2 环境准入条件 类别; 准入条件. 产业类别; 原则上仅允许入驻符合产业集聚区产业定位及产业规划，符合产业集聚区循环经济发展产业链的补链项目； 杜绝入驻不符合国家产业政策、行业发展规划、行业准入条件及地方环保管理要求或国家产业政策命令淘汰、落后生产工艺装备； 依托现有企业入驻的项目，应满足产业负面清单要求。. 生产规模和工艺技术先进性要求; 在工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； 建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； 环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。. 清洁生产水平; 应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求； 入驻项目的单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标应达到国内相关行业指标要求； 入驻企业清洁生产水平应达到国内同行业先进水平或领先水平. 污染物排放总量控制; 新建项目的污染物排放指标需满足产业集聚区总量控制指标要求； 环保搬迁项目，污染物排放指标不能超过2015年现状污染物排放量（以达标排放计）； 入驻项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准. 表3 洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书审查意见 类别; 审查意见. 合理用地布局; 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各北郊机场总体规划（2006—2035）》的衔接，应满足机场净空要求；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响；认真落实饮用水源地一级保护区的保护要求，加强对集聚区内麻屯镇取水井的保护，防止集聚区建设对水源地水质产生不良影响;集聚区位于邙山陵墓群西段的建设控制地带内，应执行文物保护有关规定;按照《报告书》要求，对现有的与集聚区规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业进行搬迁；新建项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。. 优化产业结构; 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；禁止传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目(符合省重大产业布局项目除外)；禁止水泥、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染的项目：禁止耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛坯鞣制、印染等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物排放的项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排。. 尽快完善环保基础设施; 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快污水处理厂建设，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口。进一步优化能源结构，加快集中供热配套管网建设，逐步实现集中供热。按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置：危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001 )的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。. 严格控制污染物排放; 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理，提标改造等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强污水处理厂运营管理，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准，优化常袋镇污水处理厂、麻屯镇污水处理厂及规划污水处理厂排水路线，出水采用管道沿小浪底大道向南排入邙山渠，减少对金水河水库影响。尽快实现集聚区集中供水，定期对地下水质及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。. 建立事故风险防范和应急处理体系; 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库。严格危险化学品管理：建立光善有放的环境风险防拉设施和有效的栏截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。. 本项目位于洛阳空港产业集聚区配套生活片区（详见附图3），租赁林沟村现有闲置厂房进行建设，根据洛阳市孟津区麻屯镇国土规划建设所出具证明（详见附件4），本项目用地性质为建设用地。本项目为机械零部件加工项目，项目不属于《洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030）》产业发展负面清单中规定的禁止类和限制类产业，生产规模和工艺技术均可达到国内同行业领先水平，经采取治理措施后，各项污染物均能满足达标排放。经洛阳空港产业集聚区管委会审查同意该项目入驻并进行建设（详见附件5）。同时，建设单位自愿承诺：若将来洛阳空港产业集聚区发展规划实施到该地块时，河南展鲲机械有限公司将积极配合集聚区规划的实施，自愿按照洛阳空港产业集聚区管理委员会的意见进行处理（企业承诺书详见附件7）。 |
| 其他符合性 分析 | 1、符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，项目属于允许建设项目。该项目已由洛阳空港产业集聚区管理委员会审核同意备案，项目代码：2208-410322-04-05-980431。备案证明文件见附件2。 2、与《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环委办〔2022〕12号）的相符性分析 根据《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环委办〔2022〕12号），本项目建设情况与其符情况见下表。 表4 本项目与洛环委办〔2022〕12号对比一览表 项目; 文件要求; 本项目特点; 符合性. 《洛阳市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》. （一）调整优化产业结构，推动产业绿色升级; 严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省级绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上绩效水平。; 本项目符合“三线一单”、规划环评的相关要求，落实区域污染物削减制度，且项目严格执行“三同时”制度。本项目不属国家、省级绩效分级重点行业。; 符合. 《洛阳市2022年水污染防治攻坚战实施方案》. （五）统筹做好其他水生态环境保护工作; 调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推动化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 本项目满足“三线一单”相关要求，不属于钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业；不属于“两高一资”项目。; 符合. 根据上表可知，本项目建设内容与《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环委办〔2022〕12号）的要求相符。 3、与洛阳市“三线一单”相符性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加强推进改善环境质量。 （1）《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（洛政〔2021〕7号）》分析 2021年6月23日洛阳市人民政府发布了《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（洛政〔2021〕7号）》，2021年11月15日洛阳市生态环境局发布了《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函（洛市环〔2021〕58号）》。根据洛市环〔2021〕58号），本项目与生态环境分区管控意见的相符性分析见下表。 表5 洛政〔2021〕7号 类别; 相关内容. 总体目标; 到2025年，在优化国土空间开发保护格局的基础上，生产、生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续改善，环境风险得到有效控制；生态文明制度体系更加健康，生态文明建设水平与全面小康相适应，城乡人居环境明显改善。到2035年，节约资源和保护生态环境的空间格局、生产方式、生活方式总体形成，产业、能源、运输和用地结构得到优化，生态环境质量实现根本好转，美丽洛阳建设目标基本实现。. 主要内容; （一）环境管控单元划分：我市环境管控单元共96个，其中优先保护单元32个，面积占全市国土面积的52.84%；重点管控单元55个，面积占全市国土面积的12.47%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的34.69%。生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。. 其中：重点管控单元。指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。; 本项目位于重点管控单元. （二）分区环境管控要求。优先保护单元以绿色发展为导向，以生态保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，开发建设主要落实现行生态环境保护基本要求，生态环境状况得到保持或优化。. 建立“1+3+4+18+N”生态环境准入清单管控体系，“1”为全省生态环境总体准入要求；“3”为我省京津冀及周边地区、汾渭平原、苏皖鲁豫交界地区三大重点区域大气生态环境管控要求；“4”为省辖黄河流域、淮河流域、海河流域、长江流域四大流域水生态环境管控要求；“18”为省辖市（含济源示范区）生态环境总体准入要求；“N”为生态环境管控单元准入清单。; 本项目位于洛阳空港产业集聚区，对照孟津区环境管控单元生态环境准入清单，本项目所在区域环境管控单元属于洛阳空港产业集聚区，本项目与洛阳空港产业集聚区生态环境准入清单的相符性分析见表6。. 表6 与洛阳市孟津县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 洛阳空港产业集聚区; 空间布局约束; 1、禁止传统、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；禁止有色冶炼等高耗能、高污染项目；禁止耗水量大、废水排放量大的化学原料药及生物发酵制药、等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物的排放项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排，重点发展临空经济和高科技现代服务业，支持高端装备制造，对于高耗能、高污染的项目逐步退出。 2、麻屯镇饮用水源地一级保护区内，禁止建设与供水设施和保护水源无关的项目，做好绿化防护。 3、现有化工生产企业迁出产业集聚区。; 本项目为机械零部件加工项目，不属于明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，不属于不予审批的项目，本项目不涉及喷涂、电镀等工艺。本项目不在麻屯镇饮用水源地一级保护区内。; 相符. 污染物排放管控; 1、禁止使用煤、重油等高污染燃料(集中供热设施除外)。 2、确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水禁止排入金水河。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 本项目使用电为能源；本项目生活废水经厂区化粪池处理后定期清掏肥田；本项目不属于重点行业，仅涉及颗粒物排放，不涉及二氧化硫、氮氧化物、VOCs的排放。; 相符. 环境风险防控; 1、建立三级风险防范体系，企业做好风险事故防范，禁止事故废水混入雨水管网排放；产业集聚区加强企业危险物质、危险装置的监控，制定环境风险事故应急预案，孟津县政府协调全面应急工作。 2、涉及危化品企业三级防控。即危化品区围堰控制-厂区事故池-管网阀门控制，确保事故状态下，污水不外排。 3、涉及危化品企业及污水处理厂严格落实各项污染防渗措施，建设地下水污染防治监控系统，从源头减少污染并加强地下水环境跟踪监测管理。; 集聚区已编制环境风险应急预案，并建立风险防范体系。本项目无生产废水，不涉及重大危险源。; 相符. 资源开发效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 企业应不断提高资源能源利用效率；本项目不涉及污水回用。; 相符. 由以上分析可知，本项目符合洛阳市人民政府《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（洛政〔2021〕7号）》和《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函（洛市环〔2021〕58号）》相关要求。 （2）环境质量底线 ①环境空气 根据洛阳市2021年环境空气质量公报，项目所在区域环境空气质量为不达标区。目前，洛阳市正在实施《关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）文件中要求的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 ②地表水 本项目生活废水经厂区化粪池处理后定期清掏肥田，对水环境影响较小。 ③声环境 本项目厂界噪声现状监测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 本项目的建设不会改变地表水环境质量；废气经废气治理措施后，能够实现稳定达标排放；各类高噪声设备经基础减振、厂房隔声措施后，厂界噪声达标排放；项目产生固体废物均妥善处置，零排放。因此，本项目符合项目所在地环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目生产过程中所用的资源主要为电，项目所在区域供电能够满足本项目的使用需求，本项目建设不会超过当地资源利用上线。 （4）负面清单 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《促进产业结构调整暂行规定》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许建设项目。本项目生产设备均不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》的淘汰之列。经查《限制用地项目目录（2012年本）》及《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不在其限制、禁止用地项目目录中。同时对照《洛阳空港产业集聚区发展规划跟踪评价》，本项目不属于洛阳空港产业集聚区内禁止和限制行业，不在负面清单范围内。 4、与《洛阳市生态环境局关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环〔2021〕 47号）中的相符性分析 本项目与《洛阳市生态环境局关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环〔2021〕47号）中的相符性分析内容详见下表。 表7 与洛市环〔2021〕47号中“涉及颗粒物差异化指标”相符性分析 差异化指标; 绩效先进性指标; 本项目情况. 能源类型; 以电、天然气为能源; 本项目生产过程中以电为能源. 生产工艺; 不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目; 本项目不属于淘汰类项目，属于允许类项目. 污染治理技术; 除尘采用覆膜滤袋、滤筒高效除尘技术（设计除尘效率不低于99%）; 本项目拟采用覆膜袋式除尘器对产生的颗粒物进行处置. 无组织管控要求; 符合河南省通用行业基本要求。 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地; 厂区内道路硬化，采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地进行绿化或进行硬化，无成片裸露土地. 排放限值; 1.PM排放浓度不超过10mg/m3；2.其他特定污染物符合所属行业相关排放要求; 本项目颗粒物有组织排放浓度为0.9mg/m3符合要求. 监测监控要求; 1、重点排污单位按照生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；2、有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；3、主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按照生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网；4、未安装自动在线监控和用电量监管企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设备，相关数据可保存三个月以上; 本项目不属于重点排污单位；本项目建成后按照排污许可要求每年进行一次监测. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证 监测项目及频次要求）。; 项目建成投入运营后，设置台账记录信息，完善并妥善保存环保档案；项目建成后按要求制定岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度；制定废气治理设施运行管理规程；项目建成后根据排污许可证监测要求及频次进行废气监测。. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录。; 项目建成投产按要求进行台账记录. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管 理能力（学历、培训、从业经验等）。; 项目建成后配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力. 运输 监管; 日均进出货物150吨及以上（货物包括原 料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。; 本项目不属于日均进出货物150吨及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，属于其他行业，拟建立电子台账. 由上表可知，项目的建设符合《洛阳市生态环境局关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环〔2021〕47号）中涉颗粒物排放工序绩效先进性指标要求。 5、洛阳市邙山陵墓群保护条例 第十二条 邙山陵墓群建设控制地带分为西段、中段、东段和夹河段。 （一）西段：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。 北界孟津县常袋乡酒流凹村至孟津县城关镇缠阳村至孟津县城关镇水泉村；西界孟津县常袋乡酒流凹村至洛阳市西工区红山乡杨冢村南；东界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；南界洛阳市西工区红山乡杨冢村南至洛阳市邙山镇苗南村至洛阳市瀍河回族区小李村南。 （二）中段：洛阳市北郊、孟津县境内，东汉陵区。 北界孟津县城关镇水泉村至孟津县白鹤镇牛庄村至孟津县会盟镇李家庄村；西界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；东界孟津县与偃师市的分界线；南界洛河河道北堤。 （三）东段：偃师市境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 北界孟津县会盟镇李家庄村、小集村至偃师市邙岭乡东蔡庄村至偃师市山化乡游殿村；西界孟津县、偃师市的分界线；东界偃师市山化乡游殿村至偃师市山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 （四）夹河段：偃师市境内伊洛河交汇处，东汉陪葬墓区。 北界洛河北堤；西界洛阳市洛龙区李楼乡潘寨村至洛阳市洛龙区李楼乡焦寨村；东界偃师市首阳山镇古城村至翟镇镇王七村；南界伊河北堤。 建设控制地带依法重新划定的，从其新的规定。 第十六条 在邙山陵墓群建设控制地带内进行工程建设，应当符合邙山陵墓群保护规划，确保邙山陵墓群的安全，并不得破坏邙山陵墓群的历史风貌。工程设计方案在依法报有关部门批准前，应当征求市文物行政部门的意见。 本项目位于邙山陵墓群西段建设控制地带范围内（本项目与孟津县重点文物分布图位置关系详见附图6）。本项目租赁已建成厂房，不涉及土建，根据文物保护相关法律法规的要求，建议建设单位办理文物相关手续，具体意见以文物保护行政主管部门审批意见为准。 6、孟津县饮用水水源保护规划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），孟津县麻屯镇地下水井共2眼井： 1、麻屯镇厂区井 孟津县麻屯镇水源地东井中心点坐标为34°45′7.90″N、112°22′12.15″E，其一级保护区保护范围：以开采井为中心50m为半径的圆形区域；二级保护区：不设立。 2、麻屯镇西井 孟津县麻屯镇水源地西井中心点坐标为34°45′8.61″N、112°22′2.22″E，其一级保护区保护范围：以开采井为中心50m为半径的圆形区域；二级保护区：不设立。 水源保护区管理要求： 各级政府要切实加强饮用水水源环境保护，在饮用水水源保护区内严禁设置排污口；在一级保护区内，严禁新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 本项目位于孟津区麻屯镇，与本项目距离最近的地下水井为麻屯镇西井。本项目距离麻屯镇西井一级保护区范围边界约1.1km，距离厂区井一级保护区边界1.3km，因此，项目厂址不在饮用水源保护区范围内，符合孟津区饮用水源保护规划。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 河南展鲲机械有限公司（统一社会信用代码：91410308MA9L570Q19，以下简称“建设单位”）主要从事机械零部件的研发、加工及生产销售，。在经过前期的市场调研后，河南展鲲机械有限公司决定投资300万元在孟津县麻屯镇林沟村租赁闲置生产厂房建设“年加工600吨机械零部件项目”。本项目已经洛阳空港产业集聚区管理委员会审核同意备案，项目代码：2208-410322-04-05-980431。项目备案表见附件2。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于《名录》中“三十一、通用设备制造业34，69、通用零部件制造348”，其中“有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”类别的应编制环境影响报告书，“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类别的编制环境影响报告表。本项目为机械零部件加工项目，生产工艺主要包括：机床精加工、焊接、组装等，不包含电镀、喷涂工艺，也不属于“仅分割、焊接、组装的”及“年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的”项目，因此本项目应属于“其他类”项目。依据建设项目分类管理名录，并征求环保主管部门意见，本项目应编制环境影响报告表。本项目环评类别确定依据见下表。 表8 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十一、通用设备制造业34. 69.锅炉及原动设备制造341；金属加工机械制造342；物料搬运设备制造343；泵、阀门、压缩机及类似机械制造344；轴承、齿轮和传动部件制造345；烘炉、风机、包装等设备制造346；文化、办公用机械制造347；通用零部件制造348；其他通用设备制造业349; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 受建设单位委托，我公司承担了该项目环境影响报告表的编制工作，环评工作委托书见附件1。我公司在接受委托后，立即组织有关技术人员进行了现场调查、环境保护目标识别、资料收集与分析等工作，并在此基础上，根据国家建设项目环境影响评价技术导则和规范的要求，本着“客观、公正、科学、规范”的精神，编制完成了该项目环境影响报告表，供建设单位报送生态环境主管部门审批并作为污染防治设施建设的依据。 2、建设地点及周围环境概况 本项目建设地点位于孟津县麻屯镇林沟村，厂址中心点地理坐标为：E112°21'16.565"，N34°45'12.002"，项目租赁现有闲置厂房进行建设（租赁协议详见附件3）。项目西侧为连共线，东侧、南侧为空地，北侧为林沟村居民点（根据调查厂区附近居民楼现均空置无人居住）。项目区域地理位置图见附图1。 3、项目主要建设内容 本项目总投资300万元，项目占地面积1000m2。本项目基本情况见表9，主要建设内容见表10。 表9 本项目基本情况一览表 项 目; 内 容. 建设单位名称; 河南展鲲机械有限公司. 统一社会信用代码; 91410308MA9L570Q19. 法人代表; 线英平. 项目名称; 年加工600吨机械零部件项目. 工程性质; 新建. 建设地点及用地性质; 孟津县麻屯镇林沟村，建设用地. 产品方案及生产规模; 年加工600吨机械零部件项目. 生产工艺; 外购毛坯件→机床精加工→焊接→组装→成品。. 项目组成; 生产设施：生产车间 辅助设施：办公室 环保设施：袋式除尘器、化粪池、一般固废暂存区、危废暂存间等. 占地面积; 占地1000m2. 工程投资; 总投资300万元，其中环保投资5.0万元. 工作制度; 年工作日300天，1班/天，8小时/班. 劳动定员; 本项目劳动定员15人. 表10 本项目主要建设内容 工程类别; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座，钢结构厂房，共1层，建筑面积946m2; 依托现有. 辅助工程; 办公用房; 1座，砖混结构，共1层，建筑面积54m2; 依托现有. 公用工程; 供电; 来自洛阳空港产业集聚区市政电网; 依托现有. 供水; 来自洛阳空港产业集聚区市政自来水管网; 依托现有. 排水; 雨污分流；雨水排至雨水管网。职工生活污水排入厂区现有化粪池，处理后定期清掏肥田; 依托现有. 环保工程; 袋式除尘器; 共1套，用于处理焊接工序产生的少量烟尘; 本次新建. 化粪池; 共1座，容积为20m3化粪池，用于职工生活污水的收集处理; 依托现有. 一般固废暂存区; 共1座，占地面积10m2，用于一般固体废物的收集和临时储存; 本次新建. 危险废物 暂存间; 共1座，占地面积4m2，用于危险固体废物的收集和临时储存; 本次新建. 4、主要产品及产能 本项目主要产品及产能见下表。 表11 本项目主要产品及产能 产品名称; 规格/型号; 产量（t/a）; 备注. 机械零部件; 非标件; 600; 根据顾客需求定制. 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表12 主要生产设备一览表 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量. 数控车床; 6132; 台; 3. 数控车床; 6140; 台; 4. 数控车床; 6150; 台; 3. 数控车床; 5185; 台; 5. 二保焊机; /; 台; 2. 手工电弧焊机; /; 台; 1. 钻床; Z4120; 台; 3. 铣床; XA5032; 台; 3. 铣床; 立式摇臂; 台; 3. 数控弯管机; WG-38; 台; 3. 压力机; 小型; 台; 1. 对比《产业结构调整指导目录》（2019年本）、《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》（河南省工业和信息化厅、2019年9月20日）以及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》，本项目所选用的生产设备均不在上述目录之中，无淘汰类生产设备。 6、主要原辅材料、能源及动力消耗 本项目主要原辅材料、能源及动力消耗情况见下表。 表13 主要原辅材料、能源及动力消耗情况一览表 项目; 名称; 单位; 年使用量; 备注. 原料; 铸造毛坯件; t/a; 300; 按照顾客定制的铸件半成品，主要为轴承件、滚筒、铁轮等. 钢管; t/a; 52; 根据需求外购. 板材; t/a; 150; Q235板材. 无缝管; t/a; 30; 根据需求外购. 圆钢; t/a; 80; 根据需求外购. 辅助材料; 切削液; t/a; 0.3; 170kg/桶，主要用于车床、钻床等设备，与水按照1:10的比例配制使用. 润滑油; t/a; 0.1; 设备润滑，每三年更换1次. 焊材; t/a; 0.7; 外购，其中实芯焊丝0.5t，焊条0.2t. 二氧化碳; 瓶/a; 25; 钢瓶装，每瓶40L. 动力及能源 消耗; 电; 104kwh/a; 4.0; 市政电网. 水; m3/a; 183; 市政自来水管网. 7、劳动定员及生产制度 本项目劳动定员15人，年工作300天，每天1班，每班工作8小时。每天工作时间为：上午8:00~12:00，下午14:00~18:00。 8、公用工程 （1）给水 本项目给水由洛阳空港产业集聚区市政自来水管网集中供给，其压力、水质、水量可满足本项目生产、生活使用。本项目总用水量为183m3/a。 ①生活用水：本项目劳动定员为15人，均不在厂内食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工生活用水（无食宿）按照40L/人·d计，则职工生活用水量为0.6m3/d，年生活用水量为180m3。 ②生产用水：本项目生产用水主要为切削液配置用水，用水量为3m3/a（具体水平衡见环境影响分析）。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。雨水经厂区内雨水管沟收集后排放至厂区外；项目无生产废水外排，职工生活污水经厂区现有化粪池收集处理，处理后定期清掏肥田。 （3）供电 本项目供电由洛阳空港产业集聚区市政电网，年用电量为4.0万kwh，供电负荷可满足生产、生活要求。 （4）项目设施依托情况 本项目利用现有闲置生产车间进行建设，本项目所需要的生产车间、给排水、供电等设施全部依托现有厂区已建设施。本次评价结合项目环评及实地调查，对其生产及公辅设施的依托可行性分析如下。 表14 项目生产及公辅设施依托可行性一览表 项目; 数量、规模、位置; 运行情况; 可依托情况. 生产设施; 生产车间; 1座钢结构厂房，建筑面积946m2。; 正常; 可依托. 辅助设施; 办公楼; 1座砖混结构，建筑面积54m2。; 正常; 可依托. 公辅设施; 供水; 来自洛阳空港产业集聚区市政自来水管网。; 正常; 可依托. 排水; 雨污分流；雨水排至雨水管网。职工生活污水排入厂区现有化粪池（20m3），处理后定期清掏肥田。; 正常; 可依托. 供电; 来自洛阳空港产业集聚区市政电网。; 正常; 可依托. 9、厂区平面布置 本项目租用现有闲置车间进行建设，占地面积1000平方米。项目车间平面布置图见附图5。 本项目总平面布置按照生产工艺流程进行合理布设，主要可划分为生产车间及办公室；生产车间内焊接烟尘治理设施位于生产车间内东南侧，危险废物暂存间位于车间东侧。 由于项目各生产环节的布局均按照工艺流程进行布置，减少了物料在生产过程中的搬运，因此不但节约了生产成本和工作时间，而且也使得车间的布局紧凑，大大提升了生产效率。本次评价认为本项目整个功能布局较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 1.1施工期 本项目系租赁洛林沟村现有闲置厂房进行建设，施工期无土建施工，主要为生产设备的安装与调试，因此项目施工期不做评述。 1.2运营期 组装 机床精加工 焊接 成品 外购原料 固废、噪声 固废、噪声 废气、固废、噪声 图1 本项目生产工艺流程及产污节点图 具体工艺描述如下： 按照顾客订单需求外购毛坯件、管材、板材等，使用车床对工件进行精细加工，利用铣床进行除锈和铣皮加工，根据工艺要求使用钻床对工件进行钻孔，使用压力机进行切断弯曲，使用弯管机进行折弯，使其符合图纸的要求。精加工后的部分部件需要利用焊机焊接成型，该工序主要污染因素：焊接过程产生焊接烟尘、废焊材及焊渣、设备运行噪声。加工完成的工件进行人工组装得到成品。 2、产排污环节 （1）废气 本项目运营期废气产污环节主要为：焊接过程产生的烟尘。 （2）废水 本项目运营期产生的废水主要为职工生活污水。 （3）噪声 本项目运营期产生的噪声主要为：数控车床、压力机、铣床、钻床、弯管机、焊机等设备运行产生的噪声。 （4）固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要为废金属边角料及金属屑、废焊材及焊渣，除尘器收尘灰，废机油，废切削液，废含油手套及抹布以及职工生活垃圾等。 （5）产污环节汇总 本项目运营期产污环节及污染防治措施汇总列于下表。 表15 本项目产污环节、主要污染物及治理措施一览表 产污环节; 主要污染物; 治理措施及去向. 废气; 焊接烟尘; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N; 职工生活污水依托厂区现有化粪池处理，处理后定期清掏肥田. 固体废物; 机械加工过程; 废边角料及金属屑; 外售综合利用. 焊接过程; 废焊材及焊渣; 外售综合利用. 除尘灰; 除尘器收尘灰; 外售综合利用. 废机油; 危险废物; 妥善储存于危废暂存间，定期外协有危废处理资质的单位处理. 废切削液. 废含油手套及抹布. 生活垃圾; 生活垃圾; 定期由环卫部门清运. 噪声; 数控车床、压力机、铣床、钻床、弯管机、焊机等; 噪声; 建筑物隔声、选用低噪声设备、设备基础减振、加强设备保养. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁现有闲置厂房进行建设，根据现场勘查，本项目设备尚未安装，且本项目为新建项目，故不存在与项目有关的原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1环境空气质量达标区域判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。评价选用洛阳市生态环境主管部门公开发布的2021年环境空气质量公报，监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。利用六项基本污染物的年评价指标进行区域达标判定，结果见下表。 表16 洛阳市2021年环境空气质量现状评价情况一览表 污染物; 评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率(%); 达标情况. PM2.5; 平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 平均质量浓度; 77; 70; 110; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.1mg/m3; 4.0mg/m3; 27.5; 达标. SO2; 平均质量浓度; 6; 60; 41; 达标. NO2; 平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. 由上表可知，项目所在区域2021年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域环境质量不达标。 目前，洛阳市正在实施《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2021〕12号）等文件要求的一系列措施，区域环境空气质量将逐步改善。 1.2基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2021年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 表17 孟津区空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 监测点位; 污染物; 年评价指标; 现状 浓度; 评价 标准; 占标率%; 达标情况. 孟津区监测站; SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. 24h平均第98百分位数; 14; 150; 9.3. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 42.5; 达标. 24h平均第98百分位数; 42; 80; 52.5. PM10; 年平均质量浓度; 83; 70; 118.6; 不达标. 24h平均第95百分位数; 204; 150; 136.0. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 115.1; 不达标. 24h平均第95百分位数; 96; 75; 128.0. CO; 24h平均第95百分位数; 1.4; 4; 35.0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数浓度; 173; 160; 108.1; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2021年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 1.3区域污染物达标消减计划 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市出台了《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号），洛阳市空气质量改善目标为：全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在47微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在86微克/立方米以下，5-9月臭氧超标率控制在30.7%以下，环境空气质量优良天数比例不低于64.7%，重污染天数比例控制在2.0%以下。 2、地表水环境质量现状 2021年，全市共设置地表水监测断面22个。其中：黄河流域设置20个监测断面，分别是伊河陶湾、伊河潭头、伊河窑北坡、伊河鸣皋、伊河龙门大桥、伊河西石坝、伊河岳滩，洛河故县水库、洛河长水、洛河温庄、洛河高崖寨、洛河白马寺、伊洛河汇合处，涧河党湾、金水河尚庄、金水河下河、瀍河中后李、明白河庙湾、二道河入黄河口、小浪底大横岭；淮河流域和长江流域各设置1个监测断面，分别是北汝河紫罗山和淯河前龙脖。监测河段总长度为724.5千米，其中黄河流域监测河段长度为569.2千米。 2021年，全市主要监测河流中：伊河、洛河、汝河、小浪底水库、涧河均为Ⅱ类，水质状况为“优”，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，二道河（首度参与评价）水质为劣Ⅴ类。与2020年相比，伊河、伊洛河河流水质污染程度有所转好；洛河水质污染程度无明显变化；汝河、涧河、瀍河水质类别无变化。 3、声环境质量现状 为了解项目厂址周围声环境质量现状，建设单位委托河南申越检测技术有限公司对本项目所在厂区厂界及周围敏感点的噪声环境进行了噪声质量现状监测，监测时间为2022年8月30日~31日。监测结果统计见下表。 表19 噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 监测点位; 昼间监测值; 达标分析; 夜间监测值; 达标分析; 执行标准. 8.30; 8.31; 8.30; 8.31. 东厂界; 53; 54; 达标; 43; 44; 达标; 昼55，夜45. 南厂界; 54; 53; 达标; 42; 43; 达标; 昼55，夜45. 西厂界; 52; 51; 达标; 43; 42; 达标; 昼55，夜45. 北厂界; 53; 52; 达标; 44; 43; 达标; 昼55，夜45. 林沟村居民点; 51; 50; 达标; 42; 41; 达标; 昼55，夜45. 由以上监测结果可知，本项目四周厂界噪声监测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，敏感点林沟村居民点的噪声检测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，说明区域声环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 结合本项目所在区域功能区划，确定本项目主要环境保护目标见下表。 表19 本项目环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 保护 内容; 级别; 相对厂址方位; 规模; 相对厂界距离(m). 环境空气; 林沟村; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; 东北; 352人; 8. 老凹沟; 西北; 102人; 446. 声环境; 林沟村; 居民; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准; 东北; 352人; 8. 地下水; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 本项目废气、噪声及固体废物污染物排放执行标准见下表。 表20 本项目污染物排放控制标准 类别; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 颗粒物; 排放浓度; 120mg/Nm3. 排放速率; 3.5kg/h （15m排气筒）. 企业边界浓度限值; 1.0mg/m3. COD; 380mg/L. 氨氮; 32mg/L. SS; 220mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准; 等效连续A声级; 昼间55dB(A)，夜间45dB(A). 固体 废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. |
| 总量 控制 指标 | 本项目生活污水经厂区现有化粪池处理后定期清掏肥田，根据河南省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》的通知（2020年5月27日），本项目不再申请有关重点污染物排放预支增量。 需替代的大气总量控制指标为颗粒物0.0014t/a，从洛阳洛钢集团钢铁有限公司拆除后减排颗粒物74.4073吨中倍量替代（0.0028t/a）。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现状已建成生产车间进行建设，简单装修后即可进行设备的安装和调试，工程量较小，因此本次评价不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响和保护措施 项目废气污染源主要为焊接烟尘和切割工序产生的粉尘。项目生产过程中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此，不需设置大气专项评价。 （1）废气污染物产排情况 本项目拟设置2台二保焊机、1台手工电弧焊机，对工件进行焊接，焊接过程产生焊接烟尘。焊接过程中焊接烟尘产污系数参照生态环保部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“C33-C37行业核算环节（09 焊接工段）的颗粒物产污系数：原料名称-实芯焊丝，工艺名称-二氧化碳保护焊、埋弧焊、氩弧焊，颗粒物产污系数为9.19kg/t-原料；原料名称-焊条，工艺名称-手工电弧焊，颗粒物产污系数为20.2kg/t-原料”，本项目焊接工序使用实芯焊丝量为0.5t/a，焊条使用量为0.2t/a，则本项目焊接工序产生的粉尘量为0.5t/a×9.19kg/t-原料+0.2t/a×20.2kg/t-原料=8.635kg/a。 本项目共有3台焊机，位于车间东南侧，焊接区域二次密闭，根据实际情况焊机风环尺寸约为0.3m×0.3m，根据《排风罩的分类及技术要求》（GB/T16758-2008），罩口尺寸应比每边扩大0.15m~0.2m，设计集气罩罩口尺寸分别为0.5m×0.5m。集气罩与机器位置垂直距离为0.25m，控制点风速取0.3m/s，根据集气罩风量计算公式： Q=（10X2+F）·Vx 式中：X—控制点至吸气口的距离m； Vx—控制点的吸入速度m/s； F—集气罩口面积（控制面）。 则焊机集气罩所需风量为945m3/h，根据企业资料，由于产品产量需求及员工人数限制，同一时间焊机最大使用量为2台，在焊接作业区域设定2个固定工位，焊接产生颗粒物经1套袋式除尘器处理，经核算其配套风机风量应不小于1890m3/h，袋式除尘器配套风机引风风量为2000m3/h，可满足处理需求。 本项目焊接工序年工作时间为40h，在焊接作业区域设定2个固定工位，在焊接工位的顶部均设集气罩，每个集气罩设单独开关，焊接烟尘由集气罩（集气效率按85%计）收集后经过袋式除尘器处理（风机风量2000m3/h，处理效率99%），处理后的废气经过一根15m高的排气筒排放。经核算，本项目焊接烟尘有组织排放量为0.000073t/a，排放速率为0.0018kg/h，排放浓度为0.9mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准的要求，同时满足洛市环〔2021〕47号中“涉及颗粒物差异化指标”中PM排放浓度不超过10mg/m3要求。 （2）废气产排情况 本项目废气产排情况见下表： 表21 本项目产排情况一览表 源强; 排放形式; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产污环节; 污染物; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 焊接; 颗粒物; 有组织; 0.0073; 91.25; 0.1825; 袋式除尘器+15m高排气筒; 0.000073; 0.9; 0.0018. 无组织; 0.0013; /; 0.0325; 0.0013; /; 0.0325. 表22 废气有组织污染源排放信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 产生情况; 治理设施; 排放情况; 排放口 编号; 排放口类型. 具体措施; 收集效率; 去除效率; 是否为可行技术. 1; 焊接; 颗粒物; 有组织; 产生量：0.0037t/a； 速率：0.1825kg/h； 浓度：91.25mg/m3; 袋式除尘器+15m高排气筒; 85%; 99%; 是; 排放量：0.000073t/a； 速率：0.0018kg/h； 浓度：0.9mg/m3; 1#; 一般排放口. 表23 废气无组织污染源排放信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 产生情况; 治理设施; 排放情况. 1; 生产车间; 颗粒物; 无组织; 产生量0.0013t/a; /; 排放量0.0013t/a. 表24 排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 名称; 污染物; 坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速m/s; 烟气温度/℃. 经度; 纬度. 1; 1#排气筒; 焊接废气; 颗粒物; 112°20′44.311″; 34°45′11.437″; 15; 0.3; 12.65; 常温. （3）污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合本项目运行期产污特征、项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期大气环境监测计划，详见下表。 表25 废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 1#排气筒; 废气量、颗粒物排放浓度及排放速率; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准的要求，同时满足洛市环〔2021〕47号中“涉及颗粒物差异化指标”中PM排放浓度不超过10mg/m3要求。. 上风向1#，下风向2#、3#、4#; 颗粒物浓度; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准企业边界浓度限值要求. 2、地表水环境影响和保护措施 （1）项目用排水量及水平衡 本项目新水用量为183m3/a，全部来源于自来水，项目用水主要包括职工生活用水和切削液配置用水。 ①生产用水 本项目生产用主要为切削液配置用水。切削液用量为0.3t/a，根据企业提供资料，原液与水的配比比例为1:10，则生产用水3t/a。 ②生活用水 本项目劳动定员为15人，厂区不设食堂和宿舍，年工作300d。根据据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工生活用水（无食宿）日用水量按照40L/人·d计，则职工生活用水量为180m3/a，主要为职工洗手、冲厕等用水。污水产生系数按照0.8计算，则生活污水产生量为144m3/a，主要污染物为COD、SS和氨氮。本项目生活污水经厂区现有化粪池收集处理，处理后定期清掏肥田。 ③项目水平衡 本项目水平衡见下图。 3 定期清掏肥田 化粪池 生活用水 144 144 36 新鲜水 183 180 切削液配置用水 作为危废在危废间暂存，定期交有资质单位处置 图2 本项目水平衡图 （单位：m3/a） （2）化粪池依托可行性分析 本项目租用现有闲置厂房进行生产，本项目依托厂区内现有化粪池，化粪池容积为20m3，本项目废水量为0.48m3/d，厂区内现有化粪池容积余量远大于本项目废水排放量，化粪池容积满足水力停留时间12-24小时要求，故本项目依托现有化粪池预处理可行。 本项目废水产生及排放情况见下表。 表26 本项目废水污染物产生及排放情况一览表 类别; 处理措施及效果; pH; COD; SS; 氨氮. 生活污水144m3/a; 租赁厂区化粪池; 产生浓度（mg/L）; 6~9; 350; 250; 30. 产生量（t/a）; /; 0.0504; 0.0360; 0.0043. 处理效率（%）; /; 20; 30; 3. 排放浓度（mg/L）; /; 240; 175; 29.1. 排放量（t/a）; /; 0.0346; 0.0252; 0.0042. 排放去向; 定期清掏肥田. 综上，本项目建成营运后排放的废水对周围水环境影响较小。 3、声环境影响和保护措施 （1）噪声源强 本项目高噪声设备主要有车床、铣床、钻床、压力机、数控弯管机、焊机和风机等，噪声声级值约为70~90dB(A)。以上所有高噪声设备均布置在车间内，经采取基础减振、建筑物隔声等措施以降低噪声对周围环境的影响。本项目设备噪声源强及采取的降噪措施见下表。 表27 本项目噪声源强及采取的治理措施 序号; 设备名称; 数量 （台/套）; 噪声值（dB(A)）; 治理措施; 采取措施后（dB(A)）; 运行情况. 1; 数控车床; 15; 80; 基础减震，厂房隔声; 75; 间断. 2; 铣床; 6; 78; 63; 间断. 3; 钻床; 3; 75; 60; 间断. 4; 数控弯管机; 3; 75; 60; 间断. 5; 手工电弧焊机; 1; 75; 60; 间断. 6; 二保焊; 2; 75; 60; 间断. 7; 压力机; 1; 70; 55; 间断. 8; 风机（环保设备）; 1; 90; 75; 间断. （2）噪声预测与达标分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。其声环境影响预测模式如下： ①噪声源衰减（面源） 设备声源传播到受声点的距离为r，对于靠近墙面中心为r距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）： 当r≤a/π，噪声传播途中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减； 当a/π＜r≤b/π，声源面可近似退化为线源，声压源计算公式为： L(r)=L（r0）—10lg（r/r0） 当r＞b/π时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为： L(r)=L（r0）—20lg（r/r0） 式中：L (r) —距离噪声源 r处的等效 A 声级值，dB(A)； L (r0) —距离噪声源r0处的等效 A 声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，m； r0 ——源强外1m处。 预测时，根据判别结果，取合式公式进行预测。 ②多点源叠加 多点源叠加公式为： 当预测点受多声源叠加影响时，采用噪声叠加公式： L=10lg（） 式中：L—总等效A声压级，dB（A）； Li—第i个声源的声压级，dB（A）； n—声源数量。 ③厂界噪声预测与评价 本次评价以生产车间为面声源，对四周厂界噪声进行预测，项目噪声源对四周厂界噪声预测情况见下表。 表28 噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 时段; 背景值; 贡献值; 预测值; 执行标准; 达标分析. 东厂界; 昼间; /; 52.85; 52.85; 55; 达标. 西厂界; 昼间; /; 54.65; 54.65; 55; 达标. 南厂界; 昼间; /; 50.35; 50.35; 55; 达标. 北厂界; 昼间; /; 49.08; 49.08; 55; 达标. 林沟村居民点; 昼间; 51; 48.42; 52.91; 55; 达标. 由上表预测结果可知，本项目营运期各厂界最大噪声预测值约54.65dB(A)，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准要求；敏感点最大噪声预测值约52.91dB(A)，敏感点噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。 （3）环保措施可行性分析 ①车床、铣床、钻床、数控弯管机、压力机、焊机等生产设备噪声源分散布置在生产车间内，并对设备基础加装有减振垫，同时企业加强了生产区域门窗的隔声性能。考虑到项目营运期生产过程中车间建筑门窗基本保持关闭状态，因此生产设备的整体降噪能力可达15dB(A)以上。 ②废气处理风机设置于生产车间东侧，风机外安装隔声罩，设备基础加装减振垫，并配置消音器，整体降噪量可达20dB(A)。 ③选用低噪声型号设备，从源头控制噪声。 以上噪声污染防治措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在技术及经济上均是可行的。 （4）污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合本项目运行期产污特征、项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期噪声环境监测计划，详见下表。 表29 营运期噪声监测计划 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 四周厂界; 等效连续A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值. 林沟村居民点; 等效连续A声级; 每季度1次; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值. 4、固体废物环境影响和保护措施 本项目运营期产生的固废主要是①一般固废：废金属边角料及金属屑、废焊材及焊渣；②危险废物：废机油、废切削液、废含油手套及抹布；③职工生活垃圾。 （1）固体废物产生及处置情况 ①一般工业固体废物 废金属边角料及金属屑：本项目在机加过程中会产生废金属边角料及废金属屑，产生量为12t/a，属于一般固废，一般固体废物代码为348-004-09，集中收集后在一般固废暂存区暂存，定期外售。 废焊材及焊渣：主要为焊丝和焊条加持部分使用后产生的废弃物及焊接过程产生焊渣。焊材的使用量为0.7t/a，焊材加持部分约占焊丝的5%，则废焊材的产生量为0.035t/a；焊接完成后需要清理焊缝，根据类比调查，焊接过程根据焊条质量、操作水平不同，产渣率一般为1%~3%之间，计算按照2%计，则焊渣的产生量为0.014t/a。废焊材及焊渣属于一般固废，一般固体废物代码为348-999-99，集中收集后在一般固废暂存区暂存，定期外售。 除尘器收尘灰：本项目焊接产生的颗粒物经1套袋式除尘器净化处理后排放，除尘器收尘灰属于一般固废，一般固体废物代码为348-004-66，产生量为0.0072t/a，经收集后定期外售综合利用。 ②危险废物 废润滑油：本项目各类设备使用机油进行润滑、冷却、防锈，机油循环使用，定期报废，每3年报废一次，每次报废量为60kg（报废量按照使用量的60%计算）。废机油产生量为0.02t/a，属于危险固废（HW08—废矿物油与含矿物油废物），拟桶装收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 废切削液：本项目数控车床（15台）、钻床（3台）需要使用切削液，车床切削液箱平均容积为30L（0.03m3），钻床切削液箱容积为10L（0.01m3），总容积共为0.48m3，有效容积为0.384m3，切削液在使用的过程中需要定期更换，根据企业提供资料每3个月更换一次，则废切削液产生量约为1.2t/a，属于危险固废（HW09 油/水、烃/水混合物或水基切削液），拟桶装收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 废含油手套及抹布：项目车间机械设备在维护、修理过程中产生的少量含油手套。根据企业提供资料，废含油手套的产生量为0.01t/a，属于危险固废（HW49 其他废物），拟桶装收集后暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 ③生活垃圾 本项目劳动定员15人，每年工作时间为300天，生活垃圾产生量按照0.5kg/人.天计算，则产生量为2.25t/a。厂区内设置有生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后，定期由环卫部门统一清运。 本项目固体废物污染产生及处置情况见下表。 表30 本项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产污环节; 固废性质; 产生量; 废物类别及代码; 处置措施. 1; 废金属边角料及金属屑; 机械加工; 一般固废; 12t/a; 348-004-09; 外售综合利用. 2; 废焊材及焊渣; 焊接过程; 一般固废; 0.049t/a; 348-999-99; 外售综合利用. 3; 除尘器收尘灰; 废气处理; 一般固废; 0.0072t/a; 348-004-66; 外售综合利用. 4; 废润滑油; 设备润滑; 危险固废; 0.02t/a; HW08（900-217-08）; 由专用防腐容器收集后妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置. 5; 废切削液; 机械加工; 危险固废; 1.2t/a; HW09（900-006-49）. 6; 废含油手套及抹布; 机械加工; 危险固废; 0.01t/a; HW49（900-041-49）. （2）固体废物防治措施及运营期管理要求 根据河南省环保厅发布的《河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）》要求，所有危险废物产生和经营单位应建造专用的危险废物贮存设施，贮存设施应当符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求。本项目拟在生产车间内设置一处一般固废暂存区（面积10m2）和一座危险废物暂存间（面积4m2）。本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表31 危险废物贮存基本情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防 治措施. 1; 废机油; HW08; 900-217-08; 0.02; 生产设备; 液体; 矿物油; 矿物油; 3年; T，I; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理. 2; 废切削液; HW09; 900-0006-49; 1.2; 机械加工; 液体; 切削液; 切削液; 6个月; T. 3; 废含油手套及抹布; HW49; 900-041-49; 0.01; 设备在维护、修理过程; 固体; 棉布; 矿物油; /; T/In. 本次环评针对本项目固体废物贮存提出以下管理及防治措施： ①建设完善的管理制度 危险废物应设置专门的区域进行存放，危险废物暂存间设置明显的警示标志，四周设置围堰，同时设置专人进行管理，制定有关危险废物管理制度，记录危险废物的产生、储存及处置情况。 ②危险废物贮存设施的建设要求 厂区内危险废物暂存间的设置应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求实施。具体要求为： A、严格按照危险废物贮存设施的要求进行设计，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施。 B、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2m厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。 C、地面及裙脚应使用坚固、耐腐蚀的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 D、设施内要有安全照明设施和观察窗口。 E、用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 F、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 G、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 H、装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 ③危险废物贮存容器的相关要求 A、应当使用符合标准的容器盛装危险废物，容器上必须粘贴符合标准要求的标签。 B、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 C、装载危险废物的容器必须完好无损。 D、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 E、液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 F、根据危险废物种类和形态的不同，分类存放。贮存时应注意密封。 ④危险废物贮存设施的运行与管理要求 A、危险废物暂存间应留有搬运通道。 B、不得将不相容的废物混合或合并存放。 C、须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物出库后应继续保留三年。 D、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 E、收集的危险废物根据产生情况，暂存不超过一年，定期清运。危险废物的转运严格按照有关规定实行转移联单制度。 ⑤危险废物贮存设施的安全防护 危险废物贮存设施必须按照GB15562.2的规定设置警示标志，贮存设施周围应设置围墙。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 综合上述分析，本项目产生的各类固体废物经采取本次环评提出的防治措施后，均得到妥善处置，不会造成二次污染，因此对周围环境的影响较小。 5、地下水及土壤 本项目为机械零部件加工项目，在原料、成品暂存及生产加工过程中对地下水及土壤环境的污染影响较小。 本项目生产过程中产生的废气污染物主要为焊接工序产生的粉尘，不涉及含重金属粉尘、多环芳烃、石油烃等其他有毒有害物质排放，因此项目不存在通过大气沉降途径污染土壤和地下水环境的可能。本项目无生产废水产生，生活污水依托厂区现有粪池进行处理，处理后定期清掏肥田，主要污染物为COD、SS和氨氮，可达标排放。本项目拟设置1座4m2的危险废物暂存间，危险废物暂存过程泄漏会污染项目区域地下水及土壤。 因此，本项目可能对土壤及地下水环境造成影响的途径主要为：生产车间切削液或机油泄漏下经垂直入渗污染土壤、地下水环境；危险废物暂存间在泄漏或渗漏状态下经垂直入渗污染土壤、地下水环境。 本项目土壤及地下水环境主要保护措施与对策如下： ①生产车间地面采用水泥硬化防渗措施。 ②厂区危险废物暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行设计、施工，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施。 ③加强设备巡检与维护，避免泄漏或渗漏事故发生。一旦发现设备故障及泄漏事故发生时，应立即停止生产，及时清理泄漏物，防止下渗进入土壤或地下水环境。 6、环境风险 6.1危险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中表B.1和表B.2中的环境风险物质，本项目主要风险物质为润滑油。 根据本项目化学品的使用情况，风险导则附录B中的危险物名称及临界量情况，具体见下表。 表32 项目风险物质最大储存量及临界量一览表 序号; 物质名称; 存在量（t）; 标准临界量（t）; q/Q. 1; 油类物质; 0.1; 2500; 0.00004. 合计; 0.00004. 经计算，则本项目储存的风险物质Q最大值为0.00004，Q＜1，不超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的危险物质临界量，环境风险较小。 6.2风险分布情况及风险防范措施 本项目风险物质润滑油主要位于生产车间及危废暂存间内，主要风险为润滑油风险物质泄露造成土壤及地下水的污染、引发火灾等，为避免以该风险情况，企业制定了以下风险防范措施： ①严格执行国家及有关法律、规范，贯彻执行“安全第一、预防为主”的规定； ②建立安全生产岗位责任制，制定全套切实可行的安全生产规章制度和安全操作规程，并设专人负责安全；定期对职工进行安全方面知识的教育和培训； ③总平面布置严格执行有关防火、防中毒的有关规定； ④危险物料装卸过程轻搬轻放，避免磕碰，驾驶员需经过培训并取得危险品运输资格，熟悉所拉载危险品性质和防护措施。 综上所述，本项目运行期间最有可能发生的风险类型为危险物料泄露等环境风险，但只要项目严格遵照国家有关规定生产、操作，发生危害事故的几率是很小的。一旦发生事故时如能严格落实本报告提出的各项防止环境污染的措施和要求，事故产生的影响是可以控制的。 7、排污许可 本项目属于C3484机械零部件加工，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可属于登记管理，本项目排污许可类别确定依据见下表。 表33 固定污染源排污许可分类管理名录 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十九、通用设备制造业 34. 83.锅炉及原动设备制造341，金属加工机械制造342，物料搬运设备制造343，泵、阀门、压缩机及类似机械制造344，轴承、齿轮和传动部件制造345，烘炉、风机、包装等设备制造346，文化、办公用机械制造347，通用零部件制造348，其他通用设备制造业349; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他（本项目）. 由上表可知，本项目应执行登记管理，项目建成后需在全国排污许可证管理信息平台上进行排污登记，并上报洛阳市生态环境局孟津分局。 8、环保投资估算 本项目环保投资总计7.0万元，占总投资的2.3%。环保投资估算见下表。 表34 环保投资估算一览表 治理项目; 治理措施; 验收标准; 数量（套）; 投资 （万元）. 废气; 焊接烟尘; 焊接区域二次密闭，集气罩2个+袋式除尘器+15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时满足洛市环〔2021〕47号中“涉及颗粒物差异化指标”中PM排放浓度不超过10mg/m3要求。; 1; 5. 废水; 生活污水; 化粪池; /; 1; 依托现有. 生产固废; 一般固废暂存区（10m2）; 固废经妥善处置不外排，且不造成二次污染; 1; 0.2. 危险废物暂存间（4m2）; 1; 0.7. 生活垃圾; 设置生活垃圾收集桶; 若干; 0.1. 噪声; 消声、基础减振、厂房隔声等; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求; /; 1.0. 合计; /; /; 7.0. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 焊接过程（DA001） | 颗粒物 | 焊接区域二次密闭，集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（1套） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时满足洛市环〔2021〕47号中“涉及颗粒物差异化指标”中PM排放浓度不超过10mg/m3要求 |
| 地表水环境 | 生活污水（DW001） | COD、NH3-N、SS | 依托厂区现有化粪池（20m3） | / |
| 声环境 | 车床、铣床、钻床、压力机、数控弯管机、焊机等 | 等效连续A声级 | 合理布局远离敏感保护目标，选用高效低噪声设备、安装减振基础、加装消声器、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废暂存于生产车间内，废金属边角料及金属屑、废焊材及焊渣、除尘灰定期交由废品回收单位回收利用；危险废物拟由专用容器收集后妥善暂存于厂区内危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置；生活垃圾定期由环卫部门统一清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目依托现有厂房进行建设，现有生产车间地面已采取水泥硬化防渗措施；危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求建设，已采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①严格执行国家及有关法律、规范，贯彻执行“安全第一、预防为主”的规定； ②建立安全生产岗位责任制，制定全套切实可行的安全生产规章制度和安全操作规程，并设专人负责安全；定期对职工进行安全方面知识的教育和培训； ③总平面布置严格执行有关防火、防中毒的有关规定； ④危险物料装卸过程轻搬轻放，避免磕碰，驾驶员需经过培训并取得危险品运输资格，熟悉所拉载危险品性质和防护措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 本项目应按照文中监测计划对项目各污染物的排放情况进行监测，同时按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，建立并实施监测质量保证与质量控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。根据自行监测方案及监测开展情况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。若是由第三方进行监测，需要确认第三方的资质。项目正式运营后，应对污染治理设施、设备及各污染物的产生、排放情况进行统计，建立管理台账，台账保存期限不得少于五年。 |  |  |  |

- 六、结论

综合上述分析，本项目符合“三线一单”的要求，符合当前国家产业政策和地方环保管理要求，符合相关规划，厂址选择及厂区平面布置合理可行。本项目产生的废气、废水、噪声和固体废物等均可达标排放，对周围环境的影响较小。建设单位在项目建设及运行中只要严格遵守“三同时”制度，认真落实本评价提出的各项污染防治措施，建立完善的环境管理制度，就可以确保污染物达标排放，项目投产后对区域环境的影响较小。因此，从环境保护角度来看，本项目的建设可行。

- 附表:

- 建设项目污染物排放量汇总表         单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0014 | / | 0.0014 | +0.0014 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0346 | / | 0.0346 | +0.0346 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0042 | / | 0.0042 | +0.0042 |
| 一般工业 固体废物 | 废金属边角料及金属屑 | / | / | / | 12 | / | 12 | +12 |
|  | 废焊材及焊渣 | / | / | / | 0.049 | / | 0.049 | +0.049 |
|  | 除尘器收尘灰 | / | / | / | 0.0072 | / | 0.0072 | +0.0072 |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
|  | 废切削液 | / | / | / | 1.2 | / | 1.2 | +1.2 |
|  | 废含油手套及抹布 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 附图：

附图1：项目区域地理位置图；

附图2：洛阳空港产业集聚区-用地规划图；

附图3：洛阳空港产业集聚区-产业空间布局规划图；

附图4：项目周边环境概况及监测点位示意图；

附图5：项目平面布置图；

附图6：孟津县重点文物分布图；

附图7：项目厂址与饮用水源相对位置关系图；

附图8：项目厂址与洛阳环境管控单元分布位置关系图；

附图9：现场照片。

- 附件：

附件1：委托书；

附件2：项目备案表；

附件3：厂房租赁合同；

附件4：土地证明；

附件5：入驻证明；

附件6：监测报告；

附件7：企业承诺书。