- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳创跃玻璃技术有限公司年加工钢化玻璃设备80台及年表面处理1000套风电轴承建设项目（重新报批） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2108-410322-04-01-624937 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 庆献国 | 联系方式 | 180****5000 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市孟津区会盟镇李庄村南十里沟20米 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 112 度 42分10.890秒， 34 度 48分15.010秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3360金属表面处理及热处理加工C3546 玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33——67、金属表面处理及热处理加工。 三十二、专用设备制造业35-70、印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造354。 |
| 建设性质 |  | √新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | £首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 √重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 600 | 环保投资（万元） | 32.1 |
| 环保投资占比（%） |  | 5.35 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 |  | □否 √是：生产设备已安装部分，构成未批先建，孟津县环保局已对其行为进行行政处罚，建设单位已执行该处罚（后附附件） | 用地（用海） 面积（m2） | 8026.52 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 根据《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37号）、《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）及《洛阳市生态环境局 关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号），三线一单即为“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”，以下进行逐条分析： （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市孟津区会盟镇李庄村，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内；本项目选址位于邙山陵墓群（东汉陵区）建设控制地带内，本项目租用已建成车间、办公进行生产，无土建工程，不会对文物保护有影响；本项目距离最近饮用水水源地为偃师市邙岭镇集中供水厂井群（共2眼井），本项目位于1号水井西北2.73km，2号水井西北2.76km，远在该最近饮用水水源地保护区之外。 综上，本项目所在地不涉及生态保护红线区域。 （2）环境质量底线 本项目生产过程使用电能，生产车间密闭，2号车间内等离子切割、焊接、角磨过程产生的粉尘经集气收集后通过覆膜袋式除尘处理后通过1根15m排气筒排放；1号车间抛丸喷砂过程产生的粉尘、电弧喷涂过程产生的粉尘分别经集气收集后通过1套旋风+覆膜袋式除尘器处理后经1根15m排气筒排放；2号车间抛丸喷砂过程产生的粉尘、电弧喷涂过程产生的粉尘分别经集气收集后通过1套旋风+覆膜袋式除尘器处理后经1根15m排气筒排放；3号车间抛丸喷砂过程产生的粉尘、电弧喷涂过程产生的粉尘分别经集气收集后通过1套旋风+覆膜袋式除尘器处理后经1根15m排气筒排放；项目建设完成后，新增颗粒物排放量从区域内进行等量替代，不会增加对区域环境的压力；本项目生活污水经化粪池处理收集后，用于周边农田施肥；项目一般固废综合处理，危险废物委托有资质单位处置。 综上，项目排放的污染物可得到有效控制，符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 本项目生产过程所用能源为电，均属于清洁能源，符合资源利用上线要求。 4）环境准入负面清单 本项目位于会盟镇，根据《洛阳市生态环境局 关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号），项目位于优先保护单元，其环境管控单元名称为优先保护单元中的一般生态空间（环境管控单元编码为ZH41032210003），其管控要求如下： 表1-1 洛阳市孟津区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目; 相符性. ZH41032210003; 优先保护单元; 一般生态空间; 空间布局约束; 1、全面实施保护天然林、退耕还林、退牧还草工程，严禁陡坡垦殖和过度放牧。 2、限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦设等。 3、在湿地保护范围内禁止围垦湿地、填埋湿地等活动。 4、禁止在公益林内放牧、开垦、采石、挖沙取土、堆放废弃物，以及违反操作技术规程采脂、挖笋、掘根、剥树皮、过度修枝等毁林行为。禁止向公益林内排放污染物。 5、限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。; 本项目不涉及公益林、湿地保护区等; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合洛阳市孟津区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 2、产业政策 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许类建设项目，项目的建设符合国家产业政策，且该项目已于2021年8月10日在洛阳市孟津区发展和改革委员会备案（该项目已变更备案内容，并增加了备案投资），项目代码为：2108-410322-04-01-624937。 且根据国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第三类淘汰类第（七）条机械、工业和信息化部公告2014年工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单（第一批~第四批），本项目生产设备均不在淘汰类之列。 3、与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市 2020 年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14 号）相符性分析 《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市 2020 年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14 号）文件的相关要求见下表。 表1-2 项目与洛环攻坚办〔2020〕14 号相符性分析一览表 项目; 方案要求内容; 本项目情况; 相符性. 4、工业无组织排放全面控制到位; （3）工业焊接烟气无组织排放治理。全市机械加工、装备制造、钢构加工、钢制家具制造、锻造等凡排放工业焊接烟气的企业或工艺（不包括临时施工焊接烟气）淘汰移动式焊接烟气收集净化设施，进行工艺改造和整合，建设固定点位焊接烟气收集净化设施，配套建设袋式除尘器，颗粒物排放浓度不高于 10 毫克/立方米。〔市生态环境局牵头，市工信局配合，各县（市、区）人民政府(管委会）负责落实〕; 本项目焊接工序配置专门的焊接区域，并配套建设覆膜袋式除尘器，颗粒排放浓度不高于10mg/m3; 符合. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市 2020 年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14 号）文件要求。 4、与《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）相符性分析 洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知（洛环委办[2022]12号）文件的相关要求见下表。 表1-3 项目与洛环委办[2022]12号相符性分析一览表 项目; 方案要求内容; 本项目情况; 相符性. 3.推进绿色低碳产业发展。; （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》， 从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目不为两高项目；不为钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目。; 符合. （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到 A 级水平，改建项目达到 B 级以上 绩效水平。; 根据以上分析，项目符合三线一单要求； 本项目属于新建项目，建设完成后，环保设施采用覆膜袋式除尘，切割、焊接、抛丸喷砂、电弧喷涂等产尘点颗粒物排放浓度低于10 mg/m3。根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》，项目绩效分级可达A级企业，符合要求。; 符合. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号）文件要求。 5、与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 本项目涉及金属表面处理，与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中第九项、金属表面处理及热处理加工企业绩效分级指标，以及通用工序绩效分级指标，对照分析如下： 表1-4 金属表面处理及热处理加工企业行业绩效分级指标 差异化指标; A级企业; B级企业; 本项目类别; 符合性. 能源类型; 热处理加工采用电、天然气或其他清洁能源。; 本项目使用能源为电; 符合A级. 工艺过程; 电镀、电铸等金属表面热处理采用自动化设备; 未达到A级要求; 项目无电镀、电铸工艺; /. 污染收集及治理技术 排放限值; 金属表面处理： 1.酸碱废气采用两级及以上喷淋吸收处理工艺，采用 pH 计控制，实现自动加药，药液液位自动控制； 2.油雾废气采用油雾多级回收+VOCs 治理技术；VOCs 废气采用 燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）进行最终处理，或采用活性炭吸附（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在 800mg/g 及以上）等高效处理工艺； 3.废气收集采用侧吸式集气罩、槽边排风等高效集气技术，实现微负压收集。; 金属表面处理： 1.同 A 级第 1 条要求； 2.油雾废气采用油雾多级回收+VOCs 治理技术； VOCs 治理采用喷淋、吸附、低温等离子、生物法 等两级及以上组合工艺处理； 3.同 A 级第 3 条要求。; 本项目电弧喷涂不涉及VOCs排放; /. 热处理加工： 1.除尘采用高效袋式除尘或其他高效过滤式除尘设施； 2.热处理炉与锅炉烟气采用低氮燃烧或其他等效技术； 废水收集及处理环节： 废水储存、处理设施，在曝气池之前加盖密闭或采取其他等效措施，并密闭收集至废气处理设备。; 本项目不涉及热处理加工; /. 排放限值; 1.PM排放限值要求：排放浓度不超过 10mg/m3； 2.电镀生产线氯化氢、硫酸雾排放浓度不超过10mg/m3；铬酸雾排放浓度不超过 0.05mg/m3；氰化氢排放浓度不超过 0.5mg/m3；氟化物排放浓度不超过 5mg/m3；NOx 排放浓度不超过 100mg/m3； 3.燃气锅炉排放限值要求： PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m3（基准含氧量：燃气 3.5%）。; 1.颗粒物排放浓度小于10mg/m3 2.本项目不涉及电镀、燃气锅炉; 符合A级. 热处理炉烟气排放限值：PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3（基准氧含量：3.5%）（因工艺需要掺入空气 供后续干燥、烘干的干燥炉以及非密闭式生产的加热炉、热处理炉、干燥炉按实测浓度计）。; 热处理炉烟气排放限值：PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于 10、50、100mg/m3（基准氧含量：3.5%）（因工艺需要掺入空气供后续干燥、烘干的干燥炉以及非密闭式生产的加热炉、热处理炉、干燥炉按实测浓度计）。; 本项目不涉及热处理炉; /. 无组织管控; 1.所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进封闭仓库分区存放，厂内无露天堆放物料； 2.车间、料库四面封闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门； 3.易挥发原辅料应采用密闭容器盛装，并采用吸附交换法等技术回收废酸液；运输应采用密闭容器或罐车进行物料转 移，调配、使用等过程采用密闭设备或在封闭空间内操作，废气收集至相应处理系统； - 转移和输送 VOCs 物料以及 VOCs 废料（渣、液）时，应采用密闭管道或密闭容器； 5.镀槽、镀件提升转运装置、电器控制装置、电源设备、过滤设备、检测仪器、加热与冷却装置、滚筒驱动装置、空气搅拌设备及线上污染控制设施等采用一体自动化成套装置；化学抛光槽、镀铬槽应加入酸雾抑制剂，有效减少废气产生； 6.金属表面处理及热处理工序应在密闭车间内进行，或在封闭车间内采取二次封闭措施，并对工序产生的酸雾、油雾 及 VOCs 废气进行密闭收集处理。采用外部罩的，距集气罩开口面最远处的废气无组织排放位置，风速应不低于 0.3米/秒； 7.厂区地面全部绿化或硬化，无成片裸露土地。车间规范平整，无物料洒落和“跑、冒、滴、漏”现象。; 1.项目所有物料均车间内存放，无露天堆放物料； 2.车间四面封闭，设有卷帘门； 3.本项目不涉及易挥发原辅料； 4.本项目不涉及VOCs物料； 5.本项目不涉及电镀； 6.项目抛丸喷砂、电弧喷涂均在密闭空间内进行； 7.建成后车间规范平整，无物料洒落和“跑、冒、滴、漏”现象。; 符合A级. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4.厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口安装高清视频监控系统，视频能够保存三个月以上。; 本项目不为重点管理项目，不要求安装CEMS及联网监控要求，项目建设完成后按要求开展自行监测，并安装用电监管设施，以及视频监控系统。; 符合A级. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 建成后按要求规整环保档案; 符合A级. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量; 建成后按要求建立台账记录; 符合A级. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 建成后配备专职环保人员; 符合A级. 运输方式; 1.物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源; 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。; 运输车辆按要求设置; 符合A级. 表1-5 通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标相符性分析 差异化指标; 绩效先进性指标要求; - 本项目. - 能源类型; - 以电、天然气为能源。; - 本项目以电为能源. - 生产工艺; - 不属于《产业结构调整指导目录（2019）年版》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; - 本项目属于允许建设类. - 污染治理技术; - 除尘采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术（设计除尘效率不低于99%）。; - 本项目属于覆膜袋式除尘器，设计处理效率99%以上. - 无组织管控要求; - 符合河南省通用行业基本要求。; - 本项目切割、打磨、焊接等都在密闭车间内进行，产生的颗粒物经集气罩收集后进入袋式除尘器处理后排气筒排放，减少无组织的排放量. - 厂容厂貌：厂区道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成品裸露土地。; - 厂区内均进行了硬化，定期洒水. - 排放限值; - 1.PM排放浓度不超过10mg/m3；2.其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。; - 本项目无行业标准，PM排放浓度均小于10mg/m3. - 监测监控要求; - 1.重点排污单位按照生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行检测；3.主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按照生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网；4.未安装自动在线监控和用电量监管企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据可保存三个月以上。; - 1.本项目不属于重点排污单位； - 2.项目涉气排放口按排污许可要求自行监测； - 3.按要求安装用电监管设备； - 4.在主要生产设备安装监控设施。. - 环境管理水平; - 环保档案：1.环评批复文件和竣工验收文件或现状评估备案证明；2.国家版排污许可证；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; - 本项目运营后环保档案应齐全，环评批复文件、排污许可证、竣工验收文件、环境管理制度、废气治理设施运行管理规程及废气监测报告均存档. - 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4、主要原辅材料；5、燃料消耗记录；6、固废、危废处理记录；7、运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; - 本项目按要求记录台账。. - 人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训从业经验等）。; - 本项目运营后设置完善的管理制度，包括设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力等. - 运输方式; ①物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； ②厂内车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； ③厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 运输车辆按要求设置. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 本项目日均进出货物低于150吨，按要求建立电子台账. 综上分析，本项目建成后可达到金属表面处理及热处理加工企业绩效分级指标A级企业，以及可达到通用行业涉颗粒物绩效先进性指标要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳创跃玻璃技术有限公司位于洛阳市孟津区会盟镇李庄村南十里沟，该公司成立于2021年7月，统一社会信用代码为91410303MA9K1PA5XY。 原环评前，风电轴承委托处置单位简单告知建设单位处理量约为1000套风电轴承，建设单位理解为1000个风电轴承，并于2021年8月委托河南泰悦环保科技有限公司编制完成了《洛阳创跃玻璃技术有限公司年加工玻璃钢化设备80台及年表面处理1000套风电轴承建设项目环境影响报告表》，同年9月28日由原孟津县环境保护局予以批复，批复文号为孟环审[2021]88号（见附件）。 环评批复后，建设单位在与风电轴承委托处置单位细致沟通后发现，1套风电轴承由6个轴承组成（分别为3个变桨轴承、1个偏航轴承、1个主轴轴承、1个变速器轴承），轴承规格略有区别，平均重约2.5t/个，即实际处理量为6000个风电轴承，实际处理规模与原环评及批复内容出入太大，发生重大变更，因此建设单位对该项目环评进行重新报批。 重新报批前建设单位在保持项目名称不变的基础上对备案内容进行了修改变动，具体为增加了风电轴承处理装置的数量及按实际投入调整项目总投资。现场调查时，项目已建成1间抛丸室和1间电弧喷涂室，尚未进行生产。备案变动前后对比情况见下表。 表2-1 项目变动前后对比情况表 原环评及批复内容; 变动后建设情况; 对比情况. 项目名称; 年加工玻璃钢化设备80台及年表面处理1000套风电轴承建设项目; 年加工玻璃钢化设备80台及年表面处理1000套风电轴承建设项目; 未变化. 处理规模; 年加工玻璃钢化设备80台; 年加工玻璃钢化设备80台; 未变化. 年表面处理1000个风电轴承; 年表面处理6000个风电轴承; 风电轴承处理量增加5000个. 生产设施; 二保焊机1台，等离子切割机1台，锯床1台，角磨机1台，空压机2台，抛丸室1间，电弧喷涂室1间; 二保焊机1台，等离子切割机1台，锯床1台，角磨机1台，空压机5台，抛丸室4间，电弧喷涂室4间; 增加空压机3台，抛丸室3间，电弧喷涂室3间. 生产工艺; 玻璃钢化设备：切割-焊接-打磨-组装，以及翻新； 风电轴承表面处理：来件抛丸-电弧喷涂-成品；; 玻璃钢化设备：切割-焊接-打磨-组装，以及翻新； 风电轴承表面处理：来件抛丸-电弧喷涂-成品；; 未变. 投资; 200万元; 600万元; 总投资增加400万元. 根据上表及对照《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》（环办环评函[2020] 688号）可知，本次生产规模由表面处理风电轴承1000个/年提升至6000个/年，较原环评发生了重大变化，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”，因此本项目需重新报批环评。 该重新报批项目设备和产品均不在国家发改委令第29号《《产业结构调整指导目录》（2019年本）》中限制类和淘汰类之列，符合国家产业政策，企业于2021年8月10日在洛阳市孟津区发展和改革委员会备案（备案内容已按最新设计内容进行变动），项目代码为：2108-410322-04-01-624937。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目玻璃钢化设备产品生产属于“三十二、专用设备制造业35”中“70.印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造354”，其中“有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀 释剂）10吨及以上的”编制报告书，“其他（仅分割、焊接、组装的 除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”编制报告表，项目接受生产厂家委托翻新改造玻璃钢化设备75台/年，年加工组装5台新玻璃钢化设备5台，生产过程涉及车床、钻床加工，需编制报告表。本项目风电轴承表面处理属于“三十、金属制品业33”中“67.金属表面处理及热处理加工”，其中“有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外）”编制报告书，“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”编制报告表，本项目具有抛丸喷砂表面处理工序，采用的电弧喷涂工艺不属于电镀及有钝化工艺的热镀锌，属于其他类别，应编制报告表。综上，本项目应需编制环境影响评价报告表。 受洛阳创跃玻璃技术有限公司委托，河南泰悦环保科技有限公司承担了该重新报批项目的环境影响评价工作。接受委托后，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和环境影响进行分析后，依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》的要求编制完成了该环境影响报告表。 2、建设内容 本项目建设内容主要为：租用孟津区会盟镇李庄村村民委员会已建成标准化厂房及办公设置进行生产，项目租赁区域总占地8026.52m2，属于建设用地；项目于生产车间内进行生产设施布置安装，及安装配套环保设备。主要工程内容见下表。 表2-2 主要建设内容一览表 工程内容; 规格/面积; 备注. 主体工程; 1号生产车间; 2400m2; 租用已建。含杂物仓库240m2；①进行玻璃钢化设备的存放、翻新组装；②车间北部设置2间抛丸室和2间电弧喷涂室，进行风电轴承表面处理。. 2号生产车间; 1500m2; 租用已建。含配电柜翻新仓库320m2；①进行玻璃钢化设备基架、炉体壳体，以及偏风钢板、多孔铝型材等零部件机械加工，主要工序有下料、车钻、焊接、角磨等；②车间西南角设置1间抛丸室和1间电弧喷涂室，进行风电轴承表面处理。. 3号生产车间; 1700m2; 租用已建。风电轴承金属件原料、成品存放，车间南部设置1间抛丸室和1间电弧喷涂室，进行风电轴承表面处理。. 辅助工程; 办公楼; 390m2; 2层. 厨房餐厅; 50m2; 中午部分职工就餐，餐厅配有油烟净化装置. 职工休息室1; 140m2; 2层. 职工休息室2; 75m2; /. 公用工程; 给水; /; 会盟镇自来水供应. 排水; /; 生活污水经化粪池处理收集后，用于周边农田施肥. 供电; /; 孟津区供电系统. 环保工程; 废气; 等离子切割烟尘、焊接烟尘、角磨粉尘; 1套覆膜袋式除尘器+1根15m排气筒（DA001） 风量15000m3/h. 3号车间抛丸喷砂粉尘（1间抛丸室）; 1套旋风+覆膜袋式除尘器+1根15m排气筒（DA002） 风量16000m3/h. 3号车间电弧喷涂粉尘（1间喷涂室）. 2号车间抛丸喷砂粉尘（1间抛丸室）; 1套旋风+覆膜袋式除尘器+1根15m排气筒（DA003） 风量16000m3/h. 2号车间电弧喷涂粉尘（1间喷涂室）. 1号车间抛丸喷砂粉尘（2间抛丸室）; 1套旋风+覆膜袋式除尘器+1根15m排气筒（DA004） 风量32000m3/h. 1号车间电弧喷涂粉尘（2间喷涂室）. 废水; 化粪池30m3（1个），生活污水经化粪池处理收集后，用于周边农田施肥. 固废; 一般固废暂存区（1处），50m2，暂存一般固体废物. 危险废物暂存间（1间），5m2，用于暂存危险废物. 生活垃圾收集桶，收集职工的生活垃圾. 噪声; 高噪声设备均位于生产车间内. 3、主要产品及产能 本项目主要接受厂家委托翻新改造玻璃钢化设备，翻新设备加工量为75台/年；加工组装新玻璃钢化设备5台/年；以及表面处理风电轴承6000个/年。具体生产规模和产品方案见下表。 表2-3 产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 备注. 1; 翻新改造玻璃钢化设备; 75台/年; 接受厂家委托进行翻新改造。主要翻新改造位置为： 1、控制柜内PLC控制器更换，线路更新； 2、加热炉体保温棉、加热炉丝更换； 3、风路改造：风道内加装偏风钢板，出风口加装多孔铝型材，使得出风根据均匀； 4、上下片台橡胶辊两端检查，主要为人工采用抹布擦拭轴承处油污，并重新涂抹黄油；不能使用的橡胶辊进行更换。 完成翻新改造后送回委托厂家，项目不进行水洗等清理工作及外壳体补漆工作。. 2; 加工组装新玻璃钢化设备; 5台/年; 本项目进行加热炉体壳体，以及上片台基架、下片台基架、钢化段（吹风段）基架、加热炉体基架加工，其他如控制系统、上下片台传动系统、加热保温系统、吹风系统均为外购成品进行组装，壳体喷漆委托洛阳龙辇居停车设备有限公司进行。. 3; 表面处理风电轴承; 1000套/年; 工件抛丸、电弧喷涂；1套由6个风电轴承组成，即处理量为6000个/年. 说明：本项目加工的玻璃钢化设备由上片台、加热炉体、钢化段（吹风段）、下片台、控制柜组成。项目加工情况如下： 表2-4 玻璃钢化设备加工情况表 组成; 翻新改造设备; 加工组装新设备. 玻璃钢化设备组成; 上片台; 转动电机; 不涉及; 外购成品. 橡胶辊; 两端检查，主要为人工采用抹布擦拭轴承处油污，并重新涂抹黄油；不能使用的橡胶辊进行更换。; 外购成品. 基架; 不涉及; 方管加工. 加热炉体; 壳体; 不涉及; 钢板加工. 保温棉; 更换; 外购成品. 加热炉丝; 更换; 外购成品. 基架; 不涉及; 方管加工. 钢化段（吹风段）; 风机; 不涉及; 外购成品. 吹风管道（多个）; 风道内加装偏风钢板，出风口加装多孔铝型材; 外购成品. 基架; 不涉及; 方管加工. 下片台; 转动电机; 不涉及; 外购成品. 橡胶辊; 两端检查，主要为人工采用抹布擦拭轴承处油污，并重新涂抹黄油；不能使用的橡胶辊进行更换。; 外购成品. 基架; 不涉及; 方管加工. 控制柜; PLC控制器; 更换; 外购成品. 线路; 更换. 4、主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 本项目主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数见下表。 表2-5 主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数一览表 生产车间; 主要工艺; 生产设备; 设备型号; 设施数量; 备注. 1号生产车间; /; 行吊; 10T; 2台; /. 2号生产车间; 机械加工工艺; 等离子切割机; LGK8-63; 1台; /. 锯床; GW4038; 1台; /. 车床; CA6136; 1台; /. 钻铣床; X250C; 1台; /. 钻床; Z4125; 1台; /. 二保焊机; NBC-350; 2台; /. 角磨机; HG100FC; 5台; /. 空压机; V-0.6/8; 1台; /. 储气罐; 2m3; 1个; /. 行车; 2.8T; 1台; /. 表面处理单元; 表面处理工艺; 抛丸室; 10m2; 4间; /. 喷砂枪; /; 8个; /. 电弧喷涂室; 10m2; 4间; /. 电弧喷涂机; K8-600; 4台; /. 空压机; 55SFeT-8; 4台; /. 储气罐; 1m3; 8个; /. 行车; 2.8T; 4台; /. 公用; 废气处理; 覆膜袋式除尘器; /; 7套. 15m排气筒; /; 4根. 废水处理; 化粪池; /; 1套; 30m3. 固废处理; 一般固废暂存区; /; 1处; 50m2. 危险废物暂存间; /; 1处; 5m2. 5、主要原辅材料的种类和用量 本项目原辅材料消耗情况见下表。 表2-6 项目原辅材料消耗一览表 产品; 名称; 消耗量; 单位; 备注. 翻新改造玻璃钢化设备; 橡胶辊; 1875; 根/a; 上下片台共计50根，以50%更换计算. 黄油; 2; t/a; 橡胶辊两端轴承检查涂抹使用. 保温棉; 900; t/a; 加热炉体更换. 加热炉丝; 150; t/a; 加热炉体更换. 不锈钢; 260; t/a; 用于生产偏风钢板. 铝型材; 200; t/a; 用于生产多孔铝型材. PLC控制器; 75; 套/a; 控制柜更新. 电线; 15; t/a. 加工组装新玻璃钢化设备; 钢板; 550; t/a; 用于加工加热炉体壳体. 方管; 1550; t/a; 用于加工设施基架. 传动电机; 10; 套/a; 外购成品. 橡胶辊; 250; 根/a. 保温棉; 60; t/a. 加热炉丝; 10; t/a. 风机; 5; 套/a. 吹风管道（多个）; 5; 套/a. 控制柜; 5; 套/a. 焊丝; 20; t/a; 基架、加热炉体壳体焊接. 二氧化碳; 3; t/a; 瓶装，25kg/瓶，焊接过程使用. 乳化液; 0.1; t/a; 锯床、车床等设备使用. 机油; 0.1; t/a; 各设备维修更换使用. 表面处理风电轴承; 风电轴承来件; 1000; 套/a; 6个/套，平均2.5t/个. 抛丸砂; 12; t/a; 定期补充，铁质砂丸. 铝基丝材; 60; t/a; 纯铝材质. 锌基丝材; 60; t/a; 纯锌材质. 其他; 生活用水; 1081; t/a; 会盟镇集体供水. 电; 20; 万kw·h; 孟津区电网供应. 6、水平衡分析 本项目工业用水主要为乳化液配制用水，配比约1:10，乳化液用量约为0.1t/a，则用水量约为1t/a，全部在锯床下料、工件车床加工中散失。 水平衡分析见下图。 图1：本项目水平衡图 单位：t/a 新鲜水 1081 职工生活用水 1080 216 864 化粪池 周边农田施肥 864 乳化液配制用水 1.0 1.0 ：耗散 7、劳动定员及劳动制度 项目劳动定员为45，工作制度实行单班工作制，每班工作8小时（8：00-12：00，14：00-16：00），全年工作时间为300天。 8、风电轴承重新报批前后处理设施设置合理性分析 项目风电轴承表面处理产能分析见下表： 表2-7 项目风电轴承表面处理产能分析表 阶段; 设施; 设施数量; 处理能力; 累计工作时间; 风电轴承处理量; 备注. 重新报批前; 抛丸室; 1间; 1件/h•间; 1000h/a; 1000个/a. 电弧喷涂室; 1间; 1件/h•间; 1000h/a. 重新报批后; 抛丸室; 4间; 1件/h•间; 1500h/a; 6000个/a; 较原设计增加了500h/a的工作时间，增加了3间抛丸室和3间电弧喷涂室. 电弧喷涂室; 4间; 1件/h•间; 1500h/a. 根据上表可知，项目通过增加抛丸室和电弧喷涂间的数量，并增加工作时间，能够满足生产要求，项目设置的风电轴承处理设施合理。 9、厂区平面布置 本项目租用3座已建成标准化厂房，1号车间主要用于进行玻璃钢化设备的存放、翻新组装，以及建设2套风电轴承表面处理设施；2号车间用于玻璃钢化设备基架、炉体壳体，以及偏风钢板、多孔铝型材等零部件机械加工，以及建设1套风电轴承表面处理设施；3用车间建设1套风电轴承表面处理设施。项目布局明了合理，车间内部布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程和产排污环节 （1）翻新改造玻璃钢化设备工艺流程及产污环节图： 玻璃钢化设备由上片台、加热炉体、钢化段（吹风段）、下片台、控制柜组成，对各个组成部分翻新改造工艺流程如下： ■ 上下片台橡胶辊两端检查，人工采用抹布轴承处油污，并重新涂抹黄油；不能使用的橡胶辊进行更换 检查更换完成 图2：翻新改造玻璃钢化炉生产工艺流程及产污环节图 图例： 废气：●；噪声：★；固废：■ 不锈钢 ★■ 铝型材 加热炉体保温棉、加热炉丝更换 更换完成 ■ 锯切 ★■ 锯切 车、钻 ★■ 钢化段吹风 管道风道内加装偏风钢板，出风口加装多孔铝型材（螺丝固定加装） 更换完成 控制柜内PLC控制器、线路更换 更换完成 ■ PLC控制器、电线 保温棉、加热炉丝 黄油、橡胶辊 |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： 本项目接受厂家委托进行翻新改造。主要翻新改造位置为： 1、控制柜内PLC控制器更换，线路更新； 2、加热炉体保温棉、加热炉丝更换； 3、风路改造：风道内加装偏风钢板，出风口加装多孔铝型材，使得出风根据均匀； 4、上下片台橡胶辊两端检查，主要为人工采用抹布轴承处油污，并重新涂抹黄油；不能使用的橡胶辊进行更换。 完成翻新改造后送回委托厂家，项目不进行水洗等清理工作及外壳体补漆工作；翻新改造过程中会产生含油废抹布、废保温棉、废加热炉丝、废橡胶辊、更换下的废PLC控制器等。 （2）加工组装新玻璃钢化设备工艺流程及产污环节图： 图3：加工组装新玻璃钢化炉生产工艺流程及产污环节图 成品 图例： 废气：●；噪声：★；固废：■ 钢板 等离子切割 ★■● 焊接 ● 打磨 ●★ 传动电机、橡胶辊、保温棉、加热炉丝、风机、吹风管道、控制柜等 加热炉体壳体 方管 锯切 ★■ 焊接 ● 打磨 ●★ 各组成结构基架 组装 外协喷漆 工艺流程简述： 外购方管经锯切成需要的尺寸，经焊接成各组成结构基架；外购钢板进行等离子切割成需要尺寸及形状，经焊接成加热炉体壳体，与保温棉、加热炉丝、以及项目加工好的基架组装成加热炉体；外购转动电机、橡胶辊、项目加工好的基架组装成上下片台；外购风机、吹风管道、项目加工好的基架组装成钢化段（吹风段）；组装完成的上下片台、加热炉体、钢化段（吹风段），与外购的成品控制柜进行组装，即为本项目新玻璃钢化炉产品。其中外壳喷漆委托洛阳龙辇居停车设备有限公司进行喷漆，洛阳龙辇居停车设备有限公司（简称“洛阳龙辇居”）已于2012年11月由洛阳市环境保护局对《洛阳龙辇居停车设备有限公司城市道路智能立体车库生产项目环境影响报告书》予以批复，批复文号：洛市环监[2012]61号，并于2017年9月23日由孟津县环境保护局对其进行验收批复，验收批复文号：孟环验[2017]50号。由于近年来市场不景气，洛阳龙辇居减少了生产规模，其喷漆能力能够满足本项目生产所需。 （3）风电轴承表面处理工艺流程及产污环节图： 图4：风电轴承表面处理生产工艺流程及产污环节图 成品 图例： 废气：● 噪声：★ 固废：■ 风电轴承来件 抛丸喷砂 电弧喷涂 ★■● ★■● 锌金属丝 铝金属丝 抛丸砂 砂罐 循环 工艺流程简述： 风电轴承来件由行吊吊至抛丸室外侧专门放置盘上，由轨道推入抛丸室内、关闭抛丸室大门，人工手持喷砂枪对来件进行抛丸，抛丸室四周设置抽风装置，对抛丸喷砂过程产生的粉尘进行收集，抛丸砂落入地下料仓，通过绞龙输送至提升机，由提升机提升至砂罐内存放，然后重新用于喷砂抛丸。 项目采用电弧喷涂工艺：利用两根连续送进的金属丝之间产生的电弧不断熔化金属，并通过高压气流将其雾化并高速喷射至工作表面，雾化粒子不断在工件表面沉积，形成一层致密涂层。 经抛丸喷砂、电弧喷涂后即为加工完成后的成品件。 电弧喷涂原理示意图如下： 工艺特点说明：喷涂电弧的温度较高，一般在3000-6000K，超过了Zn和Al的沸点温度，所以在喷涂时金属必然会蒸发。电弧喷涂过程中，作为消耗电极的金属在熔融时所产生的蒸汽在空气中迅速冷却氧化形成微粒，微粒直径＜0.1μm的称为烟，微粒直径为0.1-10μm的称为粉尘，在空气漂浮的粉尘和烟等微粒统称为气溶胶（金属烟尘）。由于喷涂温度较高，喷涂过程产生的金属烟尘成分仅为金属氧化物，本项目金属烟尘成分为氧化铝和氧化锌。 2、产污环节及对应污染物 本项目产污环节及对应的污染物见下表。 表2-8 本项目产污环节及污染物一览表 要素; 产污环节; 污染物种类. 废气; 等离子切割、焊接、打磨; 颗粒物. 抛丸喷砂; 颗粒物. 电弧喷涂; 颗粒物（金属烟尘）. 废水; 职工生活; 生活污水. 噪声; 锯床、等离子切割机、车床、钻铣床、钻床、角磨机、空压机等; 设备噪声. 固废; 职工生活; 生活垃圾. 玻璃钢化设备翻新改造; 废保温棉、废加热炉丝、废橡胶辊、废PLC控制器（为废电路板，属于危废）、废电线. 锯切、等离子切割、车、钻加工; 废金属块屑. 袋式除尘; 收集的粉尘. 抛丸喷砂; 废铁砂. 电弧喷涂; 喷涂落地金属粉. 锯床、车床; 废乳化液. 设备维修; 废机油（属于危废）. 橡胶辊两端检查; 含油废抹布（属于危废）. - 3、项目建设现状 根据现场调查，项目已建成1间抛丸室和1间电弧喷涂室，尚未进行生产，现阶段尚未完善危废暂存间、一般固废暂存区等环保设施的建设，待重新报批环评批复后，建议建设单位及时完善环保设施建设。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用已建成的车间、办公设施进行生产，本项目进驻前该厂区闲置，因此无与本项目有关原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于洛阳市孟津区，根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/17898），2021年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为246天，较2020年（244天）增加2天，达标率为67.4%。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。6项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物(PM2.5) 、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.1mg/m3; 4.0mg/m3; 27.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2021年度洛阳市属于不达标区。 目前，洛阳市正在落实《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）等文件中要求的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 2、声环境质量现状 根据调查项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，根据编制指南，项目不需要进行声环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内的大气环境保护目标为北100m的李庄村，项目所在厂区500米范围内环境敏感目标见下表。 - 表3-3 环境保护目标 名称; 方位; 距最近边界距离/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区划. 李庄村; 北; 100m; 村庄; 1500人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级 污染物; 排放速率; 排放浓度; 周界外浓度最高点. 颗粒物（15m排气筒）; 3.5kg/h; 120mg/m3; 1.0mg/m3. 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 四周厂界执行2类——昼间：60 dB(A) 3、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597－2001）及2013年修改单中的有关规定 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量控制指标 本项目颗粒物排放量为0.869t/a，从洛阳洛钢集团钢铁有限公司实施拆除形成的减排量颗粒物64.2787吨中替代。 2、废水总量控制指标 本项目生活污水经化粪池处理收集后，定期用于周边农田肥地，不外排，因此，本项目不涉及废水总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为租用已建成标准化厂房进行生产，经调查目前建设单位剩余施工量为3个抛丸室和3个电弧喷涂室的建设及设备安装。施工期主要影响是建设过程中产生的垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声、废气土方等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，用于厂区降尘。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | 1、废气 1.1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 工程实施后，工程废气污染物排放情况统计见下表。 - 表4-1 项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 主要生产单元; 产污设施; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 机加单元; 等离子切割机、焊机、角磨机; 切割、焊接、打磨; 颗粒物; 4.8276; 322; 有组织; 集气罩+1#覆膜袋式除尘器，风量15000m3/h 收集效率90% 去除率99%; 是; 3.22; 0.048; 0.0483; 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996） 《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020 年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14 号）. 0.5364; /; 无组织; 车间密闭; 是; /; 0.298; 0.5364. 3号车间抛丸、喷涂单元; 喷砂枪、电弧喷涂机; 抛丸喷砂、电弧喷涂; 颗粒物; 14.2125; 592.5; 有组织; 负压收尘室+3#旋风+覆膜袋式除尘器，风量16000m3/h 去除率99.5%; 是; 2.96; 0.0474; 0.0711; 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）. 2号车间抛丸、喷涂单元; 喷砂枪、电弧喷涂机; 抛丸喷砂、电弧喷涂; 颗粒物; 14.2125; 592.5; 有组织; 负压收尘室+2#旋风+覆膜袋式除尘器，风量16000m3/h 去除率99.5%; 是; 2.96; 0.0474; 0.0711; 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）. 2号车间抛丸、喷涂单元; 喷砂枪、电弧喷涂机; 抛丸喷砂、电弧喷涂; 颗粒物; 28.425; 592.5; 有组织; 负压收尘室+1#旋风+覆膜袋式除尘器，风量32000m3/h 去除率99.5%; 是; 2.96; 0.0947; 0.1421; 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2等离子切割烟尘、焊接烟尘、打磨粉尘 - 本项目加工加热炉体壳体加工使用的钢板原料采用等离子切割的方式进行，切割量约为550t/a，根据《第二次全国污染源普查工业污染源——机械行业系数手册》，钢板、铝板铝合金板、其他金属材料采用等离子切割过程颗粒物产生系数为1.10kg/吨-原料，则等离子切割烟尘产生量约为0.605t/a。 - 本项目具有2台焊机，于车间内设置专门的焊接区域，焊机运行过程会产生焊接烟尘。焊接过程产生的烟尘成分以氧化铁为主，达30％~70％，其次是氧化锰、氧化硅、氧化钙等。根据企业提供资料，焊丝使用量约为20t/a。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》一文中“几种焊接（切割）方法的发尘量”参数可知，二氧化碳实芯焊丝发尘量为5~8g/kg材料，以最大量8g/kg焊丝计，则本项目焊接烟尘产生量为0.16t/a。 - 本项目于车间内设置5台角磨机对工件部分区域进行打磨，除去工件表面的砂粒、毛刺，打磨过程会产生含尘废气，根据《第二次全国污染源普查工业污染源——机械行业系数手册》，钢材打磨过程颗粒物产生系数为2.19kg/吨-原料，根据企业介绍需要打磨的工件量约为2100t/a，则打磨过程粉尘产生量约为4.599t/a。 环评要求：等离子切割机上方设置集气罩；焊接设置专门的二次密闭区域，焊机上方设置集气罩；磨光设置专门的区域，磨光工位固定，工作台面上方设置集气罩。上述集气效率可达90%，分别经集气收集后进入1#覆膜袋式除尘器进行处理，处理后通过1根15m排气筒排放（DA001）。 - 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： - Q=0.75（10X2+A）×Vx - 式中：Q—集气罩排风量，m3/s； - X—污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目取0.3m； - A—集气罩口面积，m2，本项目等离子切割机集气罩口面积均为1.5m×3m，焊接工序集气罩口面积均为1.5m×2m，磨光工序集气罩口面积均为1.5m×4m。 - Vx—最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25~0.5m/s，本项目取0.3m/s。 经计算，该覆膜袋式除尘器风量为13312m3/h（设计风量取15000m3/h），处理效率取99%，项目上述工作时间约1000h/a，则项目该工序经处理后颗粒物排放速率为0.048kg/h（0.0483t/a），排放浓度为3.22mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中表2中二级标准限值的要求，且能够满足《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020 年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14 号）中关于焊接烟尘处理后颗粒物排放浓度不高于10 毫克/立方米的要求。 无组织排放量为0.5364t/a。 1.3（3号车间）抛丸喷砂、电弧喷涂粉尘 - 3号车间设置1间抛丸室和1间电弧喷涂室，处理风电轴承量为1500个/年，累计工作时间约为1500h/a（不含工件转运时间）。 - ①抛丸喷砂粉尘：根据《第二次全国污染源普查工业污染源——机械行业系数手册》，钢材抛丸喷砂过程颗粒物产生系数为2.19kg/吨-原料，本项目抛丸工件量约为3750t/a，则抛丸过程粉尘产生量约为8.2125t/a。 ②电弧喷涂粉尘：类比同类型生产企业，项目电弧喷涂过程中，喷枪喷出的涂层材料约有50-60%附着在工件表面，其余逸散在空气中被抽风系统抽出或落向地面。涂层材料的附着率以50%计，其余30%被喷涂于地面或工件支架上，定期清理收集作为固废，20%以粉尘的形式被排风系统排出。3号车间涂层材料总用量为30t/a，则粉尘产生量为6t/a。 项目设有密闭的抛丸室和电弧喷涂间，均负压设计，内部设抽风装置，用于收集抛丸喷砂过程和电弧喷涂过程产生的粉尘，收集后的粉尘通过3#旋风+覆膜袋式除尘器进行处理，处理后通过1根15m排气筒排放（DA002）。 抛丸室尺寸为10m×8m×2m，总容积约为160m3，该抛丸室按负压设计，每小时换气约50次，则需要风量为8000m3/h；电弧喷涂间尺寸为10m×8m×2m，总容积约为160m3，该电弧喷涂间按负压设计，每小时换气约50次，则需要风量为8000m3/h。因此共需风量为16000m3/h。旋风+覆膜袋式除尘器处理效率取99.5%，则项目该工序经处理后颗粒物排放速率为0.0474kg/h（0.0711t/a），排放浓度为2.96mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中表2中二级标准限值的要求。 1.4（2号车间）抛丸喷砂、电弧喷涂粉尘 - 2号车间设置1间抛丸室和1间电弧喷涂室，处理风电轴承量为1500个/年，累计工作时间约为1500h/a（不含工件转运时间）。 - ①抛丸喷砂粉尘：根据《第二次全国污染源普查工业污染源——机械行业系数手册》，钢材抛丸喷砂过程颗粒物产生系数为2.19kg/吨-原料，本项目抛丸工件量约为3750t/a，则抛丸过程粉尘产生量约为8.2125t/a。 ②电弧喷涂粉尘：类比同类型生产企业，项目电弧喷涂过程中，喷枪喷出的涂层材料约有50-60%附着在工件表面，其余逸散在空气中被抽风系统抽出或落向地面。涂层材料的附着率以50%计，其余30%被喷涂于地面或工件支架上，定期清理收集作为固废，20%以粉尘的形式被排风系统排出。2号车间涂层材料总用量为30t/a，则粉尘产生量为6t/a。 项目设有密闭的抛丸室和电弧喷涂间，均负压设计，内部设抽风装置，用于收集抛丸喷砂过程和电弧喷涂过程产生的粉尘，收集后的粉尘通过2#旋风+覆膜袋式除尘器进行处理，处理后通过1根15m排气筒排放（DA003）。 抛丸室尺寸为10m×8m×2m，总容积约为160m3，该抛丸室按负压设计，每小时换气约50次，则需要风量为8000m3/h；电弧喷涂间尺寸为10m×8m×2m，总容积约为160m3，该电弧喷涂间按负压设计，每小时换气约50次，则需要风量为8000m3/h。因此共需风量为16000m3/h。旋风+覆膜袋式除尘器处理效率取99.5%，则项目该工序经处理后颗粒物排放速率为0.0474kg/h（0.0711t/a），排放浓度为2.96mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中表2中二级标准限值的要求。 1.5（1号车间）抛丸喷砂、电弧喷涂粉尘 - 1号车间设置2间抛丸室和2间电弧喷涂室，处理风电轴承量为3000个/年，累计工作时间约为1500h/a（不含工件转运时间）。 - ①抛丸喷砂粉尘：根据《第二次全国污染源普查工业污染源——机械行业系数手册》，钢材抛丸喷砂过程颗粒物产生系数为2.19kg/吨-原料，本项目抛丸工件量约为7500t/a，则抛丸过程粉尘产生量约为16.425t/a。 ②电弧喷涂粉尘：类比同类型生产企业，项目电弧喷涂过程中，喷枪喷出的涂层材料约有50-60%附着在工件表面，其余逸散在空气中被抽风系统抽出或落向地面。涂层材料的附着率以50%计，其余30%被喷涂于地面或工件支架上，定期清理收集作为固废，20%以粉尘的形式被排风系统排出。1号车间涂层材料总用量为60t/a，则粉尘产生量为12t/a。 项目设有密闭的抛丸室和电弧喷涂间，均负压设计，内部设抽风装置，用于收集抛丸喷砂过程和电弧喷涂过程产生的粉尘，收集后的粉尘通过1#旋风+覆膜袋式除尘器进行处理，处理后通过1根15m排气筒排放（DA003）。 每间抛丸室尺寸为10m×8m×2m，总容积约为160m3，2间抛丸室均按负压设计，每小时换气约50次，则需要风量为16000m3/h；每间电弧喷涂间尺寸为10m×8m×2m，总容积约为160m3，2间电弧喷涂间按负压设计，每小时换气约50次，则需要风量为16000m3/h。因此共需风量为32000m3/h。旋风+覆膜袋式除尘器处理效率取99.5%，则项目该工序经处理后颗粒物排放速率为0.0947kg/h（0.1421t/a），排放浓度为2.96mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中表2中二级标准限值的要求。 1.6排放口基本情况 - 大气排放口基本情况见下表。 表4-2 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型; 备注. DA001 切割、焊接、打磨排气筒; 112°40'11.51" 34°48'15.89"; 15; 0.6; 25; 一般排放口; /. DA002 3号车间抛丸喷砂、电弧喷涂排气筒; 112°40'10.61" 34°48'8.67"; 15; 0.6; 25; 一般排放口; /. DA003 2号车间抛丸喷砂、电弧喷涂排气筒; 112°40'10.44" 34°48'14.57"; 15; 0.6; 25; 一般排放口; /. DA004 1号车间抛丸喷砂、电弧喷涂排气筒; 112°40'12.96" 34°48'19.05"; 15; 0.8; 25; 一般排放口; /. 1.5 监测计划 根据《固定污染物排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“金属表面处理及热处理加工336”。项目监测计划见下表。 表4-3 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001、DA002、DA003、DA004; 颗粒物; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级. 项目所在区域上风向1个点位，下风向3个点位; 颗粒物; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级. 1.6环境影响分析 建设项目位于洛阳市孟津区会盟镇李庄村，距离本项目最近的大气环境敏感点为北100m的李庄村，本项目营运期针对废气采取的措施为：2号车间内等离子切割、焊接、角磨过程产生的粉尘经集气收集后通过覆膜袋式除尘处理后通过1根15m排气筒排放（DA001）；3号车间抛丸喷砂过程产生的粉尘、电弧喷涂过程产生的粉分别经集气收集后通过1套旋风+覆膜袋式除尘器处理后经1根15m排气筒排放（DA002）；2号车间抛丸喷砂过程产生的粉尘、电弧喷涂过程产生的粉分别经集气收集后通过1套旋风+覆膜袋式除尘器处理后经1根15m排气筒排放（DA003）；1号车间抛丸喷砂过程产生的粉尘、电弧喷涂过程产生的粉分别经集气收集后通过1套旋风+覆膜袋式除尘器处理后经1根15m排气筒排放（DA004）。经治理后各大气污染物均能够达标排放；项目建设完成后，新增颗粒物排放量从区域内进行等量替代，项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 2、废水 2.1废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表4-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生; 污染治理设施; 污染物排放; 排放去向. 产生浓度mg/m3; 产生量（t/a）; 设计处理水量（t/d）; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3）; 排放量（t/a）. 化粪池; 生活污水432t/a; 氨氮; 25; 0.0216; /; 化粪池; 3%; 是; 24.25; 0.0210; 周边农田施肥. COD; 300; 0.2592; 20%; 240; 0.2074. 2.2水影响分析 本项目职工45人，仅中午就餐一次，年工作300d，依据河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），用水量按80L/d计，则用水量为3.6t/d，即1080t/a；污水排放系数为0.8，则污水排放量为2.88t/d，即864t/a。职工生活污水主要污染物及浓度为COD 300mg/L、氨氮25mg/L。 项目产生的生活污水经化粪池处理收集后，定期用于周边农田施肥，生活污水经厂区化粪池降解处理，化粪池处理效率COD20%，氨氮3%，生活污水经化粪池降解处理后，污染物排放浓度为COD 240mg/L、氨氮24.25mg/L，排放量为COD 0.2074t/a、氨氮0.0210t/a。 本项目设置化粪池容积为30m3，可收集生活污水量约20天，可满足需求，措施可行。 - 3、噪声 - 3.1 噪声源强及污染防治措施 项目营运期噪声主要来等离子切割机、锯床、车床、钻铣床、钻床、角磨光机、空压机等设备运行产生的噪声，企业选用低噪声设备，在设备安装及设备连接处采用减震垫或柔性接头措施，噪声设备均设置在车间内。类比同类设备噪声源强见下表（以厂区西南角为原点）。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 表4-5 噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强 dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行 时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外声 压级dB（A）. X; Y; Z. 1; 1号车间; 风机; 85; 基础减震，厂房隔声，消声; 19; 290; 1; N2，E10，S98，W10; N79，E65，S45，W65; 昼间; 30; N49，E35，S15，W35. 空压机; 85; 基础减震，厂房隔声; 12; 275; 1; N13，E15，S87，W5; N63，E61，S46，W71; 昼间; 20; N43，E41，S26，W51. 空压机; 85; 基础减震，厂房隔声; 15; 275; 1; N13，E12，S87，W8; N63，E63，S46，W67; 昼间; 20; N43，E43，S26，W47. 抛丸室; 85; 厂房隔声; 12; 285; 1; N4，E17，S96，W3; N73，E61，S45，W75; 昼间; 20; N53，E41，S25，W55. 抛丸室; 85; 厂房隔声; 17; 285; 1; N4，E13，S96，W7; N73，E63，S45，W68; 昼间; 20; N53，E43，S25，W48. 2; 2号车间; 等离子切割机; 82; 基础减震，厂房隔声; 12; 179; 1; N2，E18， S58，W2; N76，E57， S47，W76; 昼间; 20; N56，E37， S27，W56. 锯床; 82; 基础减震，厂房隔声; 15; 179; 1; N2，E15， S58，W5; N76，E58， S47，W68; 昼间; 20; N56，E38， S27，W48. 车床; 80; 基础减震，厂房隔声; 20; 179; 1; N2，E10， S58，W10; N74，E60， S45，W60; 昼间; 20; N54，E40， S25，W40. 钻铣床; 75; 基础减震，厂房隔声; 22; 179; 1; N2，E8， S58，W12; N69，E57， S40，W53; 昼间; 20; N49，E37， S20，W33. 钻床; 75; 基础减震，厂房隔声; 25; 179; 1; N2，E5， S58，W15; N69，E61， S40，W51; 昼间; 20; N49，E41， S20，W31. 角磨机; 78; 厂房隔声; 12; 176; 1; N5，E18， S52，W2; N64，E53， S44，W72; 昼间; 20; N44，E33， S24，W52. 角磨机; 78; 厂房隔声; 12.5; 176; 1; N5，E17.5， S52，W2.5; N64，E53， S44，W70; 昼间; 20; N44，E33， S24，W50. 角磨机; 78; 厂房隔声; 13; 176; 1; N5，E17， S52，W3; N64，E53， S44，W68; 昼间; 20; N44，E33， S24，W48. 角磨机; 78; 厂房隔声; 13.5; 176; 1; N5，E16.5， S52，W3.5; N64，E54， S44，W67; 昼间; 20; N44，E34， S24，W47. 角磨机; 78; 厂房隔声; 14; 176; 1; N5，E16， S52，W4; N64，E54， S44，W66; 昼间; 20; N44，E34， S24，W46. 风机; 85; 基础减震，厂房隔声，消声; 10; 180; 1; N1，E18， S59，W2; N85，E60， S50，W79; 昼间; 30; N55，E30， S20，W49. 风机; 85; 基础减震，厂房隔声，消声; 2; 130; 1; N51，E19， S9，W1; N51，E59， S66，W85; 昼间; 30; N21，E29， S36，W55. 空压机; 85; 基础减震，厂房隔声; 16; 130; 1; N51，E5， S9，W15; N51，E71， S66，W61; 昼间; 20; N31，E51， S46，W41. 抛丸室; 85; 厂房隔声; 10; 124; 1; N57，E17， S3，W3; N50，E61，S75，W75; 昼间; 20; N30，E41，S55，W55. 3; 3号车间; 风机; 85; 基础减震，厂房隔声，消声; 28; 20; 1; N90，E16， S10，W2; N46，E61， S65，W79; 昼间; 20; N26，E41， S45，W59. 空压机; 85; 基础减震，厂房隔声; 36; 30; 1; N80，E8， S20，W12; N47，E67， S59，W63; 昼间; 30; N17，E37， S29，W33. 抛丸室; 85; 厂房隔声; 34; 17; 1; N97，E13， S3，W7; N45，E63，S75，W68; 昼间; 20; N25，E43，S55，W48. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 3.2 预测模式 本次噪声预测仅考虑声波随距离衰减Adiv，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）确定预测模式。 点声源几何发散模式： TL——厂房围护结构的隔声量，dB(A)； L(r)——受声点距离声源r米处的声级，dB(A)； L(ro)——离声源距离ro米处的声级，dB(A)； r——预测点距离声源的距离，m； r(o)——参考位置距声源的距离，m； 面源预测模式：设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，b>a。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中8.3.2.3，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： 当r≤a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π≤r≤b/π时，距离加倍衰减3dB，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg(r/ro）； 当r≥b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg(r/ro）。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算公式为： ：n个噪声源在同一受声点的合成A声级； ：第个声源在受声点的A声级。 - 3.3噪声影响分析 厂界噪声排放情况见下表。 表4-6 项目厂界噪声结果 单位：dB(A) # 厂界; # 昼间; # 是否达标. # 贡献值; # 标准值. # 东厂界; # 54.5; # 60; # 达标. # 南厂界; # 53.4; # 60; # 达标. # 西厂界; # 51.4; # 60; # 达标. # 北厂界; # 52.5; # 60; # 达标. 由上表可知，该项目建成后，四周厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB(A)）。 - 3.3 噪声监测计划 项目监测计划见下表。 表4-7 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 东厂界、西厂界、北厂界、南厂界; 噪声; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. - 4、固体废物 4.1 固体废物产排情况 本项目营运期固体废物主要为废保温棉、废加热炉丝、废橡胶辊、废PLC控制器、废电线、废金属块屑、袋式除尘器收集的粉尘、废铁砂、喷涂落地金属粉、废乳化液、废机油、含油废抹布，以及职工生活垃圾等。 4.1生活垃圾 本项目职工定员45人，每年工作300天，按每人每天产生垃圾0.5kg计算，本项目生活垃圾产生量为6.75t/a。生活垃圾袋装分类收集后交由环卫部门处置。 4.2 一般固体废物 本项目在玻璃钢化设备翻新改造过程产生废保温棉900t/a（一般固废代码为900-999-99），废加热炉丝150t/a（一般固废代码为900-999-99），废橡胶辊1875根/a（一般固废代码为900-999-99），废电线15t/a（一般固废代码为900-999-99）。 本项目在下料、车钻加工过程产生的废金属块屑（一般固废代码为900-999-09），产生量约为256t/a，在厂区内设置的一般固废堆场暂存后，定期外售。 本项目抛丸喷砂过程会产生废铁砂（一般固废代码为900-999-09），产生量约为12t/a，在厂区内设置的一般固废堆场暂存后，定期外售。 根据工程粉尘，本项目旋风和袋式除尘器收集的粉尘（一般固废代码为900-999-66），收集量约为61.345t/a，袋装收集后于一般固废暂存场地暂存，定期外售。 根据工程分析，项目喷涂落地金属粉产生量约为36t/a（一般固废代码为900-999-99），于一般固废暂存场地暂存，定期外售。 4.3 危险废物 根据《国家危险废物名录（2021年版）》规定，以下废物均属于危险废物： ①设备维修过程中产生的废机油（HW08：900-214-08），产生量约为0.05t/a。 ②锯床、车床等设备使用过程产生的废乳化液（HW09：900-006-09），产生量约为0.05t/a。 ③橡胶辊两端检查使用抹布擦拭轴承处油污过程会产生含油废抹布（900-041-49），产生量约为0.2t/a。 ④PLC控制器整体更换过程产生废电路板75套/a，约0.075t/a，属于危险废物（HW49：900-045-49）。 本项目危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 表4-8 危险废物汇总一览表 危废名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废机油; HW08; 900-214-08; 0.05t/a; 设备维修; 液态; 高分子烃类化合物; 1年; T,I; 危险废物暂存区暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 废乳化液; HW09; 900-006-09; 0.05t/a; 锯床、车床等设备; 液态; 高分子烃类化合物; 1年; T. 含油废抹布; /; 900-041-49; 0.2t/a; 橡胶辊两端检查; 固体; 含油; 3个月; T,I. 废电路板; HW49; 900-045-49; 0.075; 设备翻新; 固体; /; 1年; T. 4.3.1 危险废物暂存间选址的可行性 危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 本项目危废贮存场所基本情况一览表见下表。 表4-9 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所 （设施）名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积 （m2）; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间5m2; 废机油; HW08; 900-214-08; 1号车间配套仓库内; 1m2; 危废间分区暂存; 0.3t; 半年. 2; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 1m2; 0.3t; 半年. 3; 含油废抹布; /; 900-041-49; 2m2; 0.5t; 半年. 4; 废电路板; HW49; 900-045-49; 2m2; 1t; 半年. 本项目拟于1号车间配套的仓库内设置1个5m2危废暂存间，危废暂存间需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关规定采取防风、防雨、防晒、防泄漏、防流失等措施，地面采取防渗措施，并设有危险废物标识牌，定期检查，防治二次污染。对于危险固废暂存场所，建设单位还必须做到以下几点： a废物贮存容器应采用专用容器，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求进行设置。 b废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； c加强对固废的管理，建立处置登记制度，危险废物处理严格按照《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》要求进行，严禁固废随意处置。 危险废物贮存过程环境风险分析： （1）本项目危险废物存在的环境风险 ①火灾：遇明火发生火灾事故，事故一旦发生，燃烧产生的废气将影响周围的空气质量，另外，灭火过程中产生的废水含有大量的有机物，如不能完全收集处理，则会进入地表水环境中，造成地表水水质污染。 ②废机油的泄漏：事故一旦发生，污染物会进入地表水环境中，造成地表水水质污染；另外，污染物的渗透则会造成地下水的污染。 （2）防范措施 ①设置危废暂存间和危废暂存装置，危险废物贮存设施根据贮存的废物种类和特性按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中附录A设置标志，且将标签粘贴于盛装危险废物的容器上。 ②危废暂存间按照相关要求做好严格的防渗措施； ③按照危废清运周期，及时清运厂区暂存的危险废物，交与有资质的单位处理； ④设置足够数量的泡沫灭火器； ⑤沿危废暂存间边界设置20cm高的围堰，防止危险废物泄漏对环境造成较大影响。 ⑥危险废物暂存场所专人负责管理，定期对所暂存的危险废物容器进行检查，发现破损，可以及时采取措施清理更换。同时，严禁随意处置危险废物。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 综上统计，本项目固体废物产生情况见下表。 表4-10 固体废物产排情况一览表 # 产生环节; # 名称; # 属性; # 主要有毒有害物质名称; # 物理性状; # 环境危险特性; # 年度产生量t/a; # 贮存方式; # 利用处置方式和去向; # 利用或处置量t/a. # 职工生活; # 生活垃圾; # /; # /; # /; # /; # 6.75; # 垃圾桶; # 环卫部门处理; # 6.75. # 玻璃钢化设备翻新改造过程; # 废保温棉; # 一般工业固体废物 # 900-999-99; # /; # 固态; # /; # 900; # 一般固废堆场; # 外售; # 900. # 废加热炉丝; # 一般工业固体废物 # 900-999-99; # /; # 固态; # /; # 150; # 一般固废堆场; # 外售; # 150. # 废橡胶辊; # 一般工业固体废物 # 900-999-99; # /; # 固态; # /; # 1875根; # 一般固废堆场; # 外售; # 1875根. # 废电线; # 一般工业固体废物 # 900-999-99; # /; # 固态; # /; # 15; # 一般固废堆场; # 外售; # 15. # 下料、车钻加工; # 废金属块屑; # 一般工业固体废物 # 900-999-09; # /; # 固态; # /; # 256; # 一般固废堆场; # 外售; # 256. # 抛丸喷砂工序; # 废铁砂; # 一般工业固体废物 # 900-999-09; # /; # 固态; # /; # 12; # 一般固废堆场; # 外售; # 12. # 旋风、袋式除尘器; # 收集的粉尘; # 一般工业固体废物 900-999-66; # /; # 固态; # /; # 61.345; # 一般固废堆场; # 外售; # 61.345. # 电弧喷涂; # 喷涂落地金属粉; # 一般工业固体废物 900-999-99; # /; # 固态; # /; # 36; # 一般固废堆场; # 外售; # 36. # 设备维修; # 废机油; # 危险废物HW08 900-214-08; # 高分子烃类化合物; # 液态; # T,I; # 0.05; # 专用容器; # 交由有危废处置资质单位处置; # 0.05. # 车床、锯床使用; # 废乳化液; # 危险废物 # HW09 # 900-006-09; # 高分子烃类化合物; # 液态; # T; # 0.05; # 专用容器; # 0.05. # 橡胶辊两端检查; # 含油废抹布; # 危险废物 # 900-041-49; # 含油; # 固态; # T,I; # 0.2; # 专用容器; # 0.2. # PLC控制器整体更换; # 废电路板; # 危险废物 # 900-045-49; # /; # 固态; # T; # 0.075; # 专用容器; # 0.075. 5、地下水、土壤 本项目危废暂存间内存放危险废物主要为桶装的废乳化液、废机油，危废废物均存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施，不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 6、选址合理性分析 本项目租用车间沿坽坡建设，根据沟谷地形，从上至下阶梯式依次布置了3个生产车间，根据调查，项目共设有3条直径1m的泄洪涵洞，分别为沿沟谷两侧和沟谷中间位置设置，且厂区地面均做硬化处理，沟谷两侧坡体播撒有草本植被做植被护坡，以防止水土流失，项目可及时将上游洪水导排至下游，有效防止洪水冲击厂区，水体保持及防洪措施可行。 根据调查，项目区域交通较为便利，项目建设符合国家产业政策，用地属于建设用地，项目所在区域不涉及文物、饮用水水源地等敏感目标；项目用电和给水有充足保证；按照环评提出的要求采取各项防治措施后大气污染物能够达标排放，厂界噪声能够达标，生活污水不外排，产生的固体废物可以得到合理处置。 综上所述，从环保角度分析，评价认为本项目选址是可行的。 7、环保投资 该项目总投资600万元，环保投资约32.1万元，占总投资的5.35%。具体环保投资见下表。 表4-11 环保投资一览表 类别; 项目; 环保设施; 数量/规格; 投资（万元）. 废气; 切割、焊接、打磨过程; 1套覆膜袋式除尘器+1根15m排气筒，风量15000m3/h; 1套; 5. 1号车间抛丸、喷涂过程; 1套旋风+覆膜袋式除尘器+1根15m排气筒，风量32000m3/h; 1套; 8. 2号车间抛丸、喷涂过程; 1套旋风+覆膜袋式除尘器+1根15m排气筒，风量16000m3/h; 1套; 5. 3号车间抛丸、喷涂过程; 1套旋风+覆膜袋式除尘器+1根15m排气筒，风量16000m3/h; 1套; 5. 废水; 生活污水; 化粪池; 30m3/1个; 2. 噪声; 各生产设备; 设备隔声减震; /; 2. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 0.1. 一般固废; 一般固废暂存区; 50m2/1个; 3. 危险固废; 危废暂存间; 5m2/1个; 2. 合计; 32.1. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 切割、焊接、打磨排气筒 | 颗粒物 | 集气罩+1#覆膜袋式除尘器+15m排气筒（1套） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020 年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14 号） |
|  | DA002 3号车间抛丸喷砂、电弧喷涂排气筒抛丸喷砂、电弧喷涂排气筒 | 颗粒物 | 负压室+3#旋风+覆膜袋式除尘器+1根15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 |
|  | DA003 2号车间抛丸喷砂、电弧喷涂排气筒 | 颗粒物 | 负压室+2#旋风+覆膜袋式除尘器+1根15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 |
|  | DA004 1号车间抛丸喷砂、电弧喷涂排气筒 | 颗粒物 | 负压室+1#旋风+覆膜袋式除尘器+1根15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 |
|  | 车间无组织 | 颗粒物 | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池 | 用于周边农田施肥，不外排 |
| 声环境 | 四周厂界 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一般固废暂存区，固体废物分区暂存，台账记录； （2）危废暂存间，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间内存放危险废物主要为桶装的废乳化液、废机油，危废废物均存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目租用车间沿坽坡建设，根据沟谷地形，从上至下阶梯式依次布置了3个生产车间，构筑物的建设会影响影响沟谷泄洪及水土保持。为减轻或避免影响，建设单位采取以下防治措施。 （1）项目上游设置拦污栅栏，防止汛期树枝、杂草堵塞泄洪涵洞。 （2）项目共设置3条直径1m的泄洪涵洞，分别为沿沟谷两侧和沟谷中间位置设置。 （3）厂区地面均做硬化处理，沟谷两侧坡体播撒草本植被做植被护坡，以防止水土流失。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 保证污染防治设施正常运行，污染物达标排放。按排污许可证要求的频次进行年度自行检测，按相关要求进行台账管理。每年按时提交年度执行报告。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳创跃玻璃技术有限公司年加工钢化玻璃设备80台及年表面处理1000套风电轴承建设项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在大的环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.869t/a | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.2074t/a | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0210t/a | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | # 废保温棉 | / | / | / | # 900t/a | / | / | / |
|  | # 废加热炉丝 | / | / | / | # 150t/a | / | / | / |
|  | # 废橡胶辊 | / | / | / | # 1875根/a | / | / | / |
|  | # 废电线 | / | / | / | # 15t/a | / | / | / |
|  | 废金属块屑 | / | / | / | 256t/a | / | / | / |
|  | 废铁砂 | / | / | / | 12t/a | / | / | / |
|  | 袋式除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 61.345t/a | / | / | / |
|  | 喷涂落地金属粉 | / | / | / | 36t/a | / | / | / |
| 危险废物 | 废乳化液 | / | / | / | 0.05t/a | / | / | / |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.05t/a | / | / | / |
|  | 含油废抹布 | / | / | / | 0.2t/a | / | / | / |
|  | 废电路板 |  |  |  | 0.075t/a |  |  |  |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①