- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳凝旺再生资源有限公司年产再生塑料颗粒5000吨及2万件塑料制品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2205-410322-04-01-453629 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 翟胜利 | 联系方式 | 151****1987 |
| 建设地点 |  | 洛阳市孟津区送庄镇洛阳汉鼎金属回收有限公司再生资源交易市场 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经112度35分1.090秒，北纬34度47分45.630秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C4220非金属废料和碎屑加工处理 C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业42 85非金属废料和碎屑加工处理422 二十六 橡胶和塑料制品业29 塑料制品业292 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 孟津区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.0 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划(2021-2030年)》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 文件名称：《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划(2021-2030年)环境影响报告书》 审查机关：河南省生态环境厅 审查文件名称及文号：《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划(2021-2030年)环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2020]174号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划(2021-2030年)环境影响报告书》 （1）规划范围 根据2020年8月中色科技股份有限公司编制完成的《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》，华阳产业集聚区概况如下： 规划范围：孟津县华阳产业集聚区空间布局结构为“一区两园”。即华阳园区和循环园区。规划总用地面积9.21km2。 ①华阳园区规划范围 规划用地面积8.04km2，在原有范围基础上减少1.68km2。具体规划范围为：东至光武路、西至西环路、南至南环路-焦柳大道、北至鹤飞大道（会小路）。 ②循环园区规划范围 保留原“循环园区”范围和用地面积不变，即范围为：南起送庄镇梁新路南300m，北至焦柳铁路，东起洛常路（S238），西到送庄镇新裴路，面积为1.17km2。 （2）规划期限 本次规划期限为2021-2030年。 （3）主导产业定位 装备制造和新材料产业。 （4）规划环评审查意见情况及相符性分析 根据《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》，集聚区环境准入条件见下表1。 表1 孟津华阳产业集聚区环境准入条件 项目类别; 环境准入条件. 基本条件; 1、入驻项目需符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求； 2、入驻项目需满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求； 3、入驻项目需符合河南省主体功能区规划的要求； 4、入驻项目应符合国家和行业环境保护标准、清洁生产标准要求，企业清洁生产水平至少达到国内先进水平要求； 5、入驻项目应严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度； 6、入驻项目正常生产时必须做到达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的风险应急预案。. 总量控制; 1、项目的主要污染物排放总量指标管理按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）要求执行； 2、以改善环境质量为目的，项目建设主要污染物排放按现行环保政策要求实行减排或区域替代。. 鼓励项目; 1、符合集聚区产业定位且列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目； 2、符合《洛阳市“一中心六组团”空间发展规划（2017-2030）》中要求孟津承接的产业； 3、符合《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中洛阳市优先承载发展的产业； 4、高新技术产业、固废综合利用、市政基础设施等有利于节能减排的技术改造项目。. 优先发展; 1、新材料产业 高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料、先进复合材料、超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料、高端石化新材料等新材料产业。 2、装备制造产业 电力装备、盾构装备、农机装备、矿山装备、数控机床、机器人、节能环保装备、轨道交通装备等装备制造产业。 3、相关产业 发展研发设计、信息、物流、商务、金融等现代服务业，增强辐射能力。依托华阳集聚区，建设一批生产性服务业公共服务平台。. 允许发展; 1、符合集聚区产业定位要求的高质量、高标准搬迁升级改造项目。 2、在提出的环境准入条件基础上，符合集聚区规划产业定位或者符合集聚区用地规划要求、有利于促进集聚区循环经济发展和产业链条完善且通过环保评估当地资源环境均可接受的项目原则上也可考虑进入。. 限制发展; 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类项目； 2、严格控制新建涉镉、砷、铅、汞、铬等重点重金属排放的建设项目； 3、严格控制尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等过剩行业新增产能； 4、严格控制氯气生产和使用项目； 5、严格控制高耗水建设项目。. 禁止项目; 1、禁止入驻《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类项目； 2、禁止入驻《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类项目； 3、禁止入驻采用《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中落后的生产工艺装备，生产落后产品的项目； 4、禁止入驻列入《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的项目； 5、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目； 6、禁止新建原油加工、煤制气、煤制油、炸药、焦化、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目，禁止使用剧毒、高毒且无有效安全防范措施的项目； 7、禁止新建燃料类煤气发生炉和燃煤锅炉； 8、禁止新建独立电镀项目； 9、禁止新建煤化工、传统石油化工等废水排放量大、风险高的化工项目；禁止新建无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造业； 10、禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目； 11、禁止新建单一品种合成氨、尿素及传统复合肥制造业； 12、禁止新建涉及光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等相关剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸危险性化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）； 13、禁止已淘汰的落后产能进园入区； 14、禁止污染严重，破坏自然生态和损害人体健康，公众反对意愿强烈的项目； 15、禁止能源化工片区入驻食品项目。. 项目为《产业结构调整指导目录（2019年本）》允许类项目，不属于《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类项目；不涉及《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中所列及的工艺装备与产品，项目位于孟津县华阳产业集聚区中的循环园区，项目用地属于工业用地，符合集聚区管制要求，符合“三线一单”控制要求。本项目包含废弃资源综合利用处理行业以及塑料制品行业，大气污染物排放均可满足相关环保标准要求。根据孟津华阳产业集聚区环境准入条件，允许发展在评价提出的环境准入条件基础上，符合集聚区用地规划要求的项目，本项目不属于限制发展和禁止项目，属于允许发展项目，符合孟津华阳产业集聚区环境准入条件要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业结构调整目录 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》：本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许建设项目。本项目工艺装备和产品不属于其中淘汰落后条款之列。本项目符合国家相关产业政策。 2、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》 本项目各生产设备均不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批和第四批范围内，符合国家节能减排、加快淘汰落后生产能力和落后高耗能设备的政策要求。 3、《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》 本项目生产工艺装备和产品均不在《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》范围内，符合河南省相关政策。 4、《废塑料综合利用行业规范条件》（工信部公告2015年81号） 根据中华人民共和国工信部制定的《废塑料综合利用行业规范条件》（2015年第81号公告），废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。本项目涉及塑料再生造粒，属于废塑料综合利用企业。本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》相关内容及相符性分析见下表。 表2 本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》相符性分析 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 一、企业的设立和布局. （一）废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。; 本项目再生塑料颗粒原料为周边废塑料加工企业生产的废塑料片料，通过熔融造粒生产再生塑料颗粒。; 符合. （二）废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。; 本项目再生塑料颗粒原料为周边废塑料加工企业生产的废塑料片料，不含危险塑料，不涉及进口类废塑料，不涉及任何农药类、医药类等废旧包装袋，不涉及氟塑料等特种工程塑料。; 符合. （三）新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。; 本项目用地为工业用地，符合送庄镇总体规划等相关要求。; 符合. 二、生产经营规模. （七）塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。; 本项目为扩建塑料再生造粒项目，扩建后企业年废塑料处理能力为10000吨。; 符合. （八）企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。; 本项目在现有车间2160m2内扩建，可以满足本项目生产能力需要。; 符合. 三、资源综合利用及能耗. （十）塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。; 本项目废塑料再生加工环节年耗电量约为100万kW·h，废塑料处理量为5000t/a，则综合电耗约为200Kw·h/吨废塑料。; 符合. （十一）PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。; 本项目废塑料造粒工序新水消耗为0.0346t/t废塑料。; 符合. 四、工艺与装备. （十三）新建及改造、扩建废塑料综合利用企业采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平. 3塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。; 本项目采用废塑料片料作为原材料进行生产，设置3条造粒生产线生产再生塑料颗粒，可以满足生产需要。造粒工序有机废气经集气罩收集后，采用活性炭吸附+催化燃烧措施处理后，经15m高排气筒排放。废弃过滤网经统一收集后，运至生活垃圾填埋场安全填埋。; 符合. 五、环境保护. （十四）废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。; 企业现有项目已按要求办理环评手续、排污许可以及竣工环境保护验收。; 符合. （十五）企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。; 本项目车间地面全部硬化且无明显破损现象。; 符合. （十六）企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。; 本项目原料堆放于原料区，成品主要放置在厂房内成品区，依托现有工程一般固废暂存处，依托现有危废暂存间，均具有防雨、防风、防渗等功能，不涉及露天堆放。; 符合. （十七）企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。; 本项目来料为周边废塑料加工企业生产的废塑料片料，本项目设置有磁力分拣工序，分拣出的金属杂物集中收集后，定期外售。; 符合. （十九）再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。; 造粒过程产生的有机废气经集气罩收集后进入有机废气处理装置处理达标后，经15m高排气筒排放。; 符合. （二十）对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。; 本项目高噪声设备采取有基础减振和厂房隔声等降噪声措施，厂界可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求。; 符合. 由上表可知，本项目符合《废塑料综合利用行业规范条件》（2015年第81号公告）相关规定要求。 5、《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T-365-2007） 根据《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》，主要对废塑料的回收、贮存、运输、预处理、再生利用等过程的污染控制和环境保护监督管理提出相关要求，本项目为废塑料加工企业，主要涉及废塑料的贮存、预处理及再生利用等。本项目与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》相关内容及相符性分析见下表。 表3 本项目与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》相符性分析 序号; 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 4 废塑料的回收、运输和贮存要求. 4.1; 回收要求. 4.1.1; 废塑料的回收应按原料树脂种类进行分类回收，并严格区分废塑料来源和原用途。不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料。; 本项目再生颗粒料的原料为周边废塑料破碎企业生产的塑料片料，并按树脂种类进行分类回收，不回收和利用属于医疗废物和危险废物的废塑料。; 符合. 4.2; 包装和运输要求. 4.2.1; 废塑料运输前应进行包装，或用封闭的交通工具运输，不得裸露运输废塑料。; 本项目外购的塑料片料采用吨包袋盛装，使用符合要求的运输工具，不使废塑料裸露运输。; 符合. 4.3; 贮存要求. 4.3.1; 废塑料应贮存在通过环保审批的专门贮存场所内。; 本项目于生车间内设置原料区。; 符合. 4.3.2; 贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施。; 本项目原料区位于车间内，具备防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施。; 符合. 4.3.3; 不同种类、不同来源的废塑料，应分开存放。; 本项目塑料片料按种类分区存放。; 符合. 5 废塑料的预处理和再生利用要求. 5.1; 预处理工艺要求. 5.1; 预处理工艺要求; 本项目无预处理工序。; /. 5.2; 再生利用技术要求. 5.2.1; 废塑料应按照直接再生、改性再生、能量回收的优先顺序进行再生利用。; 本项目废塑料进行直接再生利用。; 符合. 5.2.2; 宜开发和应用针对热固性塑料、混合废塑料和质量降低的废塑料的新型环保再生利用技术。; 本项目不涉及。; /. 5.2.3; 含卤素的废塑料宜采用低温工艺再生，不宜焚烧处理；进行焚烧处理时应配备烟气处理设备，焚烧设备的烟气排放应符合GB18484的要求。; 本项目不涉及。; /. 5.3; 项目建设的环境保护要求. 5.3.1; 废塑料的再生利用项目必须经过县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门的环保审批。严格执行环境影响评价和“三同时”制度。未获环保审批的企业或个人不得从事废塑料的处理和加工。; 企业现有项目已按要求办理环评手续、排污许可及竣工环境保护验收。 本项目目前正在办理相关环保手续，评价要求企业严格执行“三同时”制度。; 符合. 5.3.2; 进口废塑料作为生产原料的企业应具有固体废物进口许可证，进口的废塑料应符合GB16487.12要求; 本项目原料不涉及进口废塑料。; /. 5.3.3; 新建废塑料再生利用项目的选址应符合环境保护要求，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内；现有再生利用企业如在上述区域内，必须按照当地规划和环境保护行政主管部门的要求限期搬迁。; 本项目为扩建项目，位于孟津区华阳产业集聚区循环园区，周边无城市居民区及商业区，位于邙山陵墓群遗址保护区范围内，原孟津县文物管理局已于厂区建设时进行物探，并出具证明，地下无文物遗迹。; 符合. 5.3.4; 再生利用项目必须建有围墙并按功能划分厂区，包括管理区、原料区、生产区、产品贮存区、污染控制区（包括不可利用的废物的贮存和处理区）。各功能区应有明显的界线和标志。; 本项目厂区设有围墙，厂内分原料区、生产区、成品区等，功能分区明确。; 符合. 5.3.5; 所有功能区必须有封闭或半封闭设施，采取防风、防雨、防渗、防火等措施，并有足够的疏散通道。; 项目各功能区均位于车间内，配套相关消防设施，具备防风、防雨、防渗、防火等措施，各功能区间有足够的疏散通道。; 符合. 5.4; 污染控制要求. 5.4.1; 废塑料预处理、再生利用等过程中产生的废水和厂区产生的生活废水应有配套的废水收集设施。废水宜在厂区内处理并循环利用；处理后的废水排放应按企业所在环境功能区类别，执行GB8978；并入市政污水管网集中处理的废水应符合CJ3082要求。; 本项目外排废水为员工生活污水，经化粪池预处理后通过市政污水管网，排入送庄镇污水处理厂处理，外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978）要求。; 符合. 5.4.2; 预处理、再生利用过程中产生的废气，企业应有集气装置收集，经净化处理的废气排放应按企业所在环境功能区类别，应执行GB16297和GB14554。重点控制的污染物包括颗粒物、氟化物、汞、铬、铅、苯、甲苯、酚类、苯胺类、光气、恶臭。; 本项目造粒工序产生的有机废气经集气罩收集后采用“活性炭吸附+催化燃烧”装置进行处理后排放，经处理后的废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）限值。; 符合. 5.4.5; 预处理和再生利用过程中应控制噪声污染，排放噪声应符合GB12348的要求。; 根据评价预测，本项目再生利用过程中排放的噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求。; 符合. 5.4.6; 不得在无燃烧设备和烟气净化装置的条件下焚烧废塑料或用焚烧方式处理塑料挤出机过滤网片。; 本项目无废塑料焚烧工序，挤出机产生废过滤网统一收集后，由市政环卫部门统一收集处理。; 符合. 5.4.7; 废塑料预处理、再生利用过程中产生的固体废物，包括分选出的不宜再生利用的废塑料，应按工业固体废物处置，并执行相关环境保护标准。; 本项目不涉及不宜再生利用的废塑料，生产过程中产生的固体废物，按工业固体废物处置，并执行相关环境保护标准。; 符合. 6 废塑料再生利用制品要求. 6.1; 废塑料再生制品或材料应符合相关产品质量标准，表面应标有再生利用标志，具体要求执行GB/T16288。; 本项目产品为再生塑料颗粒，评价建议外包装表面设置再生利用标志。; 符合. 6.2; 不宜使用废塑料制造直接接触食品的包装、制品或材料。原属于食品接触类的塑料包装、制品和材料，经单独回收处理，达到国家食品卫生标准的，可用于制造食品接触类的包装、制品或材料，并应标明为再生塑料制造。; 本项目不涉及。; /. 6.3; 再生塑料制品或材料在生产过程中不得使用氟氯化碳类化合物作发泡剂；制造人体接触的再生塑料制品或材料时，不得添加有毒有害的化学助剂。; 本项目不涉及。; /. 7 管理要求. 7.1; 废塑料的回收和再生利用企业应建立、健全环境保护管理责任制度，设置环境保护部门或专（兼）职人员，负责监督废塑料回收和再生利用过程中的环境保护及相关管理工作。; 本次评价要求企业建立、健全环境保护管理责任制度，设置环境保护专（兼）职人员，负责监督废塑料回收和再生利用过程中的环境保护及相关管理工作。; 符合. 7.2; 废塑料的回收和再生利用企业应对所有工作人员进行环境保护培训。; 评价要求企业对所有工作人员进行环境保护培训。; 符合. 7.3; 废塑料的回收和再生利用企业应建立废塑料回收和再生利用情况记录制度，内容包括每批次废塑料的回收时间、地点、来源（包括名称和联系方式）、数量、种类、预处理情况、再生利用时间，再生制品名称、再生制品数量、再生制品流向、再生制品用途，并做好月度和年度汇总工作。; 评价要求企业建立废塑料回收和再生利用情况记录制度。; 符合. 7.4; 废塑料的回收和再生利用企业应建立环境保护监测制度，不同污染物的采样方法和频次执行相关国家或行业标准，并做好监测记录以及特殊情况记录。; 评价要求企业建立环境保护监测制度。; 符合. 7.5; 废塑料的回收和再生利用企业应建立废塑料回收和再生利用企业建设、生产、消防、环保、工商、税务等档案台账，并设专人管理，资料至少应保存五年。; 评价要求企业建立建设、生产、环保等档案台账，设专人管理，资料保存五年以上。; 符合. 7.6; 废塑料的回收和再生利用企业应建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案制度。; 评价要求企业建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案。; 符合. 7.7; 废塑料的回收和再生利用企业应认真执行排污申报制度，按时缴纳排污费。; 企业承诺认真执行排污申报制度，按时缴纳环保税。; 符合. 由上表可知，本项目符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》相关规定要求。 6、《废塑料加工利用污染防治管理规定》 为贯彻落实《国务院办公厅关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》（国办发[2007]72号）、《国务院办公厅关于建立完善的先进的废旧商品回收体系的意见》（国办发[2011]49号），加强废塑料加工利用的污染防治，保护人民群众身体健康，保障环境安全，促进循环经济健康发展，环境保护部、发展改革委、商务部联合制定《废塑料加工利用污染防治管理规定》。本项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》相关内容及相符性分析见下表。 表4 本项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》相符性分析 序号; 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 3; 废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。; 项目符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。; 符合. 禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。; 项目不在居民区，原料为周边废塑料加工企业生产的废塑料片料，不涉及危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，不涉及废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等；项目不生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。; 符合. 无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。; 本项目不涉及废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。生产工序无生产废水产生。; 符合. 4; 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。; 本项目固体废物分类处置，对其中的危险废物交由具有危废资质的单位处理处置。生活垃圾、废滤网交环卫部门处理处置。; 符合. 5; 进口废塑料加工利用企业应当符合《固体废物进口管理办法》以及环境保护部关于进口可用作原料的固体废物和废塑料环境保护管理相关规定。禁止进口未经清洗的使用过的废塑料。禁止将进口的废塑料全部或者部分转让给进口许可证载明的利用企业以外的单位或者个人，包括将进口废塑料委托给其他企业代为清洗。进口废塑料分拣或加工利用过程产生的残余废塑料应当进行无害化利用或者处置；禁止将上述残余废塑料未经清洗处理直接出售。进口废纸加工利用企业应当对进口废纸中的废塑料进行无害化利用或者处置；禁止将进口废纸中的废塑料，未经清洗处理直接出售。; 本项目使用的原料为周边废塑料加工企业生产的废塑料片料，不涉及使用进口废塑料。; 符合. 6; 进口废塑料加工利用企业发现属于国家禁止进口类或者不符合环境保护控制标准的进口废塑料，应当立即向口岸海关、检验检疫部门和所在地环保部门报告并配合做好相关处理工作。; 本项目使用的原料为周边废塑料加工企业生产的废塑料片料，不涉及使用进口废塑料。; 符合. 由上表可知，本项目符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》相关规定要求。 7、孟津区送庄镇总体规划（2018-2035） 根据《孟津县送庄镇总体规划》（2018-2035），送庄镇规划范围包括镇区、洛阳循环经济园区原有南园西北部部分及洛阳循环经济园区南园扩展范围部分。 规划中将洛阳循环经济园区原有南园西北部部分及洛阳循环经济园区南园扩展范围定为循环经济示范产业园区。具体的产业定位及发展重点如下： 循环经济示范产业园定位：辐射河南、河北、陕西、山西、山东、湖北、江苏、安徽等省市大中原地区的再生资源产业示范基地，将成为国内装备技术先进、中部地区最大的再生资源产业示范基地。 循环经济示范产业园发展重点：成立中原再生资源交易中心，创立“城市矿产—电子商务”合作新模式，搭建平台，打造再生金属中原价格指数，推动地区再生资源行业由传统贸易向电子交易转变，依托交易中心为企业提供配套的交易交收、仓储物流、资金信息服务。 项目位于洛阳循环经济园区原有南园西北部，在送庄镇规划范围内，用地为工业用地，符合孟津县送庄镇总体规划--土地使用规划（2018-2035）。 8、“三线一单” 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），我市环境管控单元共96个，其中优先保护单元32个，面积占全市国土面积的52.84%；重点管控单元55个，面积占全市国土面积的12.47%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的34.69%。生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。 优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、一般生态空间、各类自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、源头水保护区、重要水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、永久基本农田保护区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。 一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 优先保护单元以绿色发展为导向，以生态保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，开发建设主要落实现行生态环境保护基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 根据洛阳市生态环境管控单元分布示意图，本项目位于孟津区送庄镇，属于重点管控单元。 （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市孟津区送庄镇，根据洛阳市“三线一单”生态环境分区管控体系划分情况，本项目所在区域为“重点管控单元”，项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区，亦不在洛阳市生态保护红线区域范围内。据原孟津县文物管理局出具的《孟津县地下文物处理证明书》，区域地下未发现文物遗迹。 故项目选址不涉及生态保护红线。 （2）环境质量底线 本项目所在区域洛阳市2021年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；项目厂区内非甲烷总烃监测值满足《大气污染综合排放标准详解》中的小时浓度限值2.0mg/m3要求。 根据《洛阳凝旺再生资源有限公司年加工5000吨再生塑料颗粒项目竣工环境保护验收监测报告表》中监测数据，项目厂界声环境质量具有一定环境容量。 根据《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中黄河渠水质监测数据，其水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目区域地表水黄河渠环境较好。 本项目运行过程中产生的噪声通过厂房隔声等降噪措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 本项目生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网，排放废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及送庄镇污水处理厂进水指标。 废塑料造粒过程以及塑料制品熔融挤出注塑过程中产生的非甲烷总烃经集气罩收集后经活性炭吸附+催化燃烧装置处理后，通过15m高的排气筒排放，排放废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5，同时非甲烷总烃还满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）、以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业A级企业相关要求。 本项目各项污染物可以做到达标排放，不会降低区域环境原有功能级别，满足环境质量底线控制要求。 （3）资源利用上线 本项目位于孟津区华阳产业集聚区循环园区内，不在高污染燃料禁燃区范围内，项目使用能源均为电能，由孟津区电网统一提供；项目用水由区域供水管网提供，不涉及自备井取水；项目系租用汉鼎市场现状厂房，项目用地为工业用地，符合规划要求，不属于河南省土地资源重点管控区；本项目不涉及岸线管控。综上所述，本项目符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于孟津区送庄镇，区域环境管控单元编码为ZH41032160004，属于重点管控单元，根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）相关内容对本项目进行分析。 表5 洛市环[2021]58号相关内容及相符性分析 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 污染物排放管控. 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。强化餐饮油烟治理和管控。; 本项目为废塑料加工以及塑料制品项目，排放污染物主要为颗粒物及VOCs，排放标准执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放标准限值，同时参照《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业A级企业差异化指标，并满足总量减排要求。; 符合. 由上表可知，本项目符合《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）相关要求。 9、洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]14号）相符性分析 表6 与《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》相符性分析一览表 文件要求; 本项目实际情况; 相符性. （一）污染治理任务. 2、全面执行行业特排限值; 全市的石油炼制、石油化学、氧化铝焙烧、合成树脂、无机化学、铁矿采选企业、镁钛企业全面执行行业特别排放限制。使用氨法脱硝的氨逃逸浓度小于8毫克/立方米并纳入在线监控。; 本项目为废塑料再生颗粒加工以及塑料制品行业，拟执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放限值标准。; 符合. - 工业无组织排放全面控制到位; （1）工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；工业堆场在严格执行“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的无组织排放控制措施。所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 本项目原辅材料为密封袋或吨包盛装，不拆包堆存在原料仓库内，上料采用皮带输送机以及气力输送，输送管道与加热挤出工序入料口密闭连接；原料仓库内地面进行硬化。废塑料造粒，塑料制品注塑过程中产生的废气全部设置有废气收集系统，收集后的废气通过有机废气处理装置处理达标后通过15m高排气筒排放。; 符合. 3.扩大工业企业用电监控范围; 2020年9月底前，在未加装污染物排放在线监测设施的中小企业中加装用电监控设施，用电监控设施与市局平台联网。主要涉及电线电缆制造企业、非金属矿产开采加工企业、焊材工业、有喷涂工艺的机械制造加工企业、有热处理工艺的机械制造加工企业、钢制家具企业、矿石开采加工企业、磨料磨具粉砂企业、耐火材料企业、石材开采加工企业。非电力设备开采加工的免装用电监控设施。; 本项目拟于主要生产设备及废气处理装置处安装用电监控系统，并按要求与市局平台联网。; 符合. 4.推行视频在线监控; 推广“孟津经验”，重点涉气企业加装视频监控设施，通过提升技术监控能力减少人力现场核查的频次，减少对企业生产的影响。2020年9月底前，各县（市）依托现有在线监控机房和设施，进行功能升级改造，辖区重点涉气企业（可以不含煤电电厂，不含有保密要求的军工企业）在主要生产厂房、工业窑炉、工业堆场加装视频监控设施，视频监控影像上传市、县环保局监控平台，影像资料保存半年以上。具体企业清单由各县（市、区）确定，偃师、新安、伊川、孟津县视频监控企业不少以150家，汝阳县、宜阳县视频监控企业不少以100家，栾川县、洛宁县、嵩县视频监控企业不少以50家。各县（市）在进行系统建设时要预留与市局平台的对接口。; 本项目不属于重点涉气企业，暂不安装视频监控设施。; 符合. 2.严格排污许可管理; 深入实施固定污染源排污许可清理整顿工作，全面摸清2017-2019年排污许可证核发的重点行业排污单位情况，核准固定污染源底数，清理无证排污单位，实行登记管理，做到应发尽发。2020年底前所有固定污染源全部纳入排污许可管理。严格依证监管，规范排污行为，加大执法处罚力度，对无证排污单位，依法严厉查处。; 现有项目已完成排污许可证申领。本项目根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目分别属于二十四、橡胶和塑料制品业29 62塑料制品业292 其他；三十七、废弃资源综合利用业 42 93非金属废料和碎屑加工处理422 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理，实行排污许可简化管理，拟于项目建成投产前完成排污许可证变更。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]14号）中相关要求。 10、《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知》（洛环委办[2022]8号） 为加快推进挥发性有机物治理，持续改善我市空气质量，市环委办研究起草了《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》。 本项目与《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知》（洛环委办[2022]8号）相符性分析见下表。 表7 洛环委办[2022]8号文件相关内容及相符性分析 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 二、重点任务. （二）强化无组织排放过程控制. 4.加强无组织排放废气收集。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。……; 项目再生塑料颗粒生产过程中熔融挤出工序，以及塑料制品挤出注塑工序产生VOCs。废塑料造粒熔融挤出设备全部密闭，于挤出口处设置集气罩，控制风速不低于0.3m/s。塑料制品生产过程中熔融挤出注塑口处设置集气罩，控制风速不低于0.3m/s。; 符合. 7.强化有机废气旁路管理。以生产车间顶部、生产装置顶部、备用烟囱、废弃烟囱、应急排放口、治理设施等为重点，对旁路进行系统排查，除保障安全生产必须保留的应急类旁路外，应采取彻底拆除、切断、物理隔离等方式取缔旁路（含生产车间、生产装置建设的直排管线等）。工业涂装、包装印刷等溶剂使用类行业生产车间原则上不设置应急旁路。……; 本项目所有有机废气产生工序排放的废气经活性炭吸附+催化燃烧装置处理后通过15m高排气筒排放，不设置应急旁路。; 符合. - 全面淘汰低效治理设施。各县区进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动VOCs排放量大，排放物质以烯烃（如化工等）、芳香烃（如橡胶、溶剂制造、涂装、塑料等）、醛类（如家具、木材、纺织等）等为主的企业，排查薄弱环节，制定“一企一策”治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。 #### 采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。 采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000h-1。采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置（RTO）燃烧温度一般不低于760℃，催化燃烧装置（CO）燃烧温度一般不低于300℃，相关温度参数应自动记录存储。; 本项目生产过程中产生的有机废气采用活性炭吸附+催化燃烧装置处理。 其中活性炭吸附箱中装填的活性炭采用碘值不低于650mg/g的蜂窝活性炭，脱附气体采用催化燃烧装置处理，相关温度参数自动记录存储。 更换后的废活性炭集中收集后，定期交由有资质单位进行处置。废催化剂由厂家更换后直接回收，不在厂区内暂存。; 符合. （五）完善监测监控体系. 15、开展监测工作。8月底前，完成省重点行业企业VOCs监测工作；9月底前完成其余重点企业的VOCs专项监测工作；对企业自行监测及第三方检测机构强化监督管理。进一步加强排查，对挥发性有机物排污单位风量大于10000m3/h或挥发性有机物产生量大于2kg/h以上的主要排放口须安装非甲烷总烃在线监测设施（FID检测器）。; 本项目污染物排放口不属于主要排放口，暂不安装非甲烷总烃在线监测设施。; 符合. 16、推进重点污染源自动监控设备覆盖。9月底前完成规定的自动监控设备安装联网工作，持续加强运维监管。推动重点区域有条件的企业建设厂区内VOCs无组织排放自动监测设备，在VOCs主要产生环节安装视频监控设施。自动监测、中控系统等历史数据至少保存1年。; 本项目拟于VOCs主要产生环节处安装视频监控设施。自动监测、中控系统等历史数据至少保存1年。; 符合. 由上表可知，本项目符合《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知》（洛环委办[2022]8号）相关规定。 11、《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号） 表8 豫环委办[2022]9号相关内容及相符性分析 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案. 3.推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目不属于“两高”项目，不属于严禁新增产能的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃等行业。 本项目的建设严格国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评的相关要求。; 符合. 18.综合治理恶臭突出环境问题。加强污水处理、垃圾处理、畜禽养殖、橡胶、塑料制品、食品工业等行业恶臭污染治理。对垃圾、污水集中式处理设施，加大装置密闭和废气收集力度，采取除臭措施；规模化畜禽养殖企业（场）应加强粪污收集和处理，采取恶臭气体和氨排放治理措施；橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装运行特征因子有组织排放和无组织排放在线监测预警系统。; 本项目塑料制品行业，生产过程中产生有机废气，采用集气罩收集后，经活性炭吸附+催化燃烧装置处理后，通过15m高排气筒排放。; 符合. 24.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。各省辖市组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台帐，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 本项目有机废气采用活性炭吸附+催化燃烧装置进行处理。 并建立相关台帐记录废气处理设施运行情况，以及耗材更换情况，废活性炭、废催化剂等更换及处置情况。; 符合. 25.提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前，全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄露问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。; 本项目原材料均为固体，于仓库内分区域密闭存储。同时对各个产生有机废气的设备及管线处设置集气罩用于收集有机废气。; 符合. 27.强化VOCs日常监管。加强臭氧污染天气下的挥发性有机物排放管理，指导VOCs污染物排放企业妥善安排生产计划，在夏季减少开停车、防空、开釜等操作。涉VOCs防腐、防水、防锈等涂装作业及大中型装修、外立面改造、道路划线、沥青铺设等施工作业，应当避开臭氧污染易发的高温时段。加强非正常工况废气排放管理，钢铁、焦化、医药、石化、化工等重点行业企业应提前向当地生态环境部门报告开停车、检维修计划，火炬、煤气放散管应安装引燃设施，配套建设燃烧温度监控、废气流量计、助燃气体流量计等，排放废气热值达不到要求时应及时补充助燃气体。; 本项目拟于臭氧污染天气情况下，严格按照相关部门要求安排生产计划，生产工序避开臭氧污染易发的高温时段。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号）相关要求。 12、洛阳市生态环境保护委员会办公室《关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号） 表9 本项目与洛环委办[2022]12号文件相符性分析 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. （一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级. 1.加快传统产业转型升级。 （1）加快落后低效产能淘汰。支持重点行业通过产能置换、装备大型化改造、重组整合，实施绿色转型升级。2022年7月底前制定淘汰落后产能工作方案，落实国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后差能目标任务。 （3）实施“散乱污”企业动态清零。持续完善“散乱污”企业监管机制，加强执法检查，定期开展“回头看”，坚决杜绝“散乱污”企业死灰复燃、异地转移，确保动态清零。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》中所列淘汰类行业。本项目为扩建项目，现有项目已办理环评手续，并设置有环保措施，不属于“散乱污”企业。; 符合. 3.推进绿色低碳产业发展。 （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用炭素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料制品、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 本项目不属于高耗能、高排放行业。符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求。 严格执行“三同时”制度。本项目拟按照不低于省绩效分级重点行业塑料制品行业A级企业要求进行建设。; 符 合. （四）优化调整用地结构，强化面源污染治理. 24.综合治理恶臭突出环境问题。加强污水处理、垃圾处理、畜禽养殖、橡胶、塑料制品、食品加工等行业恶臭污染治理。对垃圾、污水集中式处理设施，加大装置密闭和废气收集力度，采取除臭措施；规模化畜禽养殖企业（场）应加强粪污收集和处理，采取恶臭气体和氨排放治理措施；橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装运行特征因子有组织排放和无组织排放在线监测预警系统。; 本项目为塑料制品行业，生产过程中产生有机废气，采用集气罩收集后，经活性炭吸附+催化燃烧装置处理后，通过15m高排气筒排放。废气污染物严格执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）等相关要求。; 符合. （六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战. 30.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。各县区组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台帐，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 本项目有机废气采用活性炭吸附+催化燃烧装置进行处理。 并建立相关台帐记录废气处理设施运行情况，以及耗材更换情况，废活性炭、废催化剂等更换及处置情况。; 符合. 31.提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前，全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄露问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。各县市区严格按照《工业企业挥发性有机物泄露检测与修复技术指南》（HJ1230-2021）要求，督促石油炼制和石油化学化工类密封点数量大于或等于1000的企业，按照时间节点进行LDAR工作，5月底前完成新一轮LDAR泄露检测与修复工作。2022年7月底前开展钼选矿行业VOCs无组织排放治理试点。; 本项目所有涉气工序均位于密闭的生产车间内部，同时设置有有机废气收集处理装置。无废气排放系统旁路。使用的各类原材料等采用密封袋盛装，实现物流全方位、全链条、全环节密闭管理。; 符合. 33.强化VOCs日常监管。加强臭氧污染天气下的挥发性有机物排放管理，指导涉VOCs污染物排放企业妥善安排生产计划，在夏季减少开停车、防空、开釜等操作。涉VOCs防腐、防水、防锈等涂装作业及大中型装修、外立面改造、道路划线、沥青铺设等施工作业，应当避开臭氧污染易发的高温时段。加强非正常工况废气排放管理，钢铁、焦化、医药、石化、化工等重点行业企业应提前向当地生态环境部门报告开停车、检维修计划，火炬、煤气放散管应安装引燃设施，配套建设燃烧温度监控、废气流量计、助燃气体流量计等，排放废气热值达不到要求时应及时补充助燃气体。; 本项目拟于臭氧污染天气情况下，严格按照相关部门要求安排生产计划，生产工序避开臭氧污染易发的高温时段。; 符合. 由上表可知，本项目符合洛阳市生态环境保护委员会办公室《关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》中的相关规定。 13、《关于印发洛阳市加快白色污染治理实施方案的通知》（洛发改[2020]2号） 为贯彻落实《河南省发展改革委 河南省生态环境厅关于印发<加快白色污染治理 促进美丽河南建设行动方案>的通知》（豫发改环资[2020]419号），进一步加强白色污染治理，结合我市实际，制定本方案。 本项目与《关于印发洛阳市加快白色污染治理实施方案的通知》相符性分析见下表。 表10 本项目与《关于印发洛阳市加快白色污染治理实施方案的通知》相符性分析 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. （一）强化源头管控，构建塑料制品禁限体系. 1.禁止生产、销售的塑料制品。全市范围内禁止生产和销售厚度低于0.025毫米超薄塑料袋、厚度低于0.01毫米聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠日化产品。; 本项目生产的塑料制品为塑料风叶、塑料办公家具配件、塑料盒，且全部采用新料。; 符合. 由上表可知，本项目符合《关于印发洛阳市加快白色污染治理实施方案的通知》中的相关规定。 14、洛阳市生态环境局《关于进一步加强塑料污染治理工作的通知》 塑料污染治理事关人民群众健康及我国生态文明建设和高质量发展，党中央、国务院高度重视此项工作，国家发改委、生态环境部在2020年1月联合下发了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资[2020]80号），省发改委、生态环境厅也于2020年6月制定了《加快白色污染治理 促进美丽河南建设行动方案>的通知》（豫发改环资[2020]419号）对我省塑料污染治理工作进行了安排部署，我市做为河南省四个试点城市之一先行推进开展了试点示范，于2020年9月引发了《关于印发洛阳市加快白色污染治理实施方案的通知》（洛发改[2020]2号）（以下简称“实施方案”）。为贯彻落实党中央、国务院关于加强塑料污染治理的决策部署，进一步推动塑料污染治理工作，根据“实施方案”重点任务先将相关事宜通知如下： 表11 本项目与《关于进一步加强塑料污染治理工作的通知》相符性分析 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 2、严格环境准入。严格项目环评审批，对列入禁止生产的超薄塑料袋、厚度低于0.01毫米聚乙烯农膜、含塑料微珠日化品、一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签等项目不予环评审批；新上废旧塑料资源化利用项目环评审批执行入驻产业集聚区、合规的工业园区或循环经济园区原则，VOCs排放量不超过0.5吨/年，并实行VOCs排放总量削减替代；持续推进废塑料回收利用企业废气提标治理，废气污染物全面执行VOCs特别排放标准限值。; 本项目为废塑料处理扩建及塑料制品制造项目，位于华阳产业集聚区中循环园区。其中塑料制品产品为塑料风叶、塑料办公家具配件、塑料盒，且全部采用新料。生产过程中产生的废气污染物全面执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放限值。; 符合. 由上表可知，本项目符合《关于进一步加强塑料污染治理工作的通知》中的相关规定。 15、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（塑料制品） 塑料制品，指以合成树脂（高分子化合物）为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产，以及利用回收的废旧塑料加工再生产塑料制品的活动。适用于全省符合产业政策要求的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C292塑料制品业的企业（不含C2925塑料人造革、合成革制造）。 本项目塑料制品生产线与塑料制品行业绩效分级要求相符性分析如下。 表12 本项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品行业绩效分级指标相符性分析 差异化指标; A级企业; B级企业; 本项目; 相符性. 原料、能源类型; 1.原料全部使用非再生料（即使用原包装，非废旧塑料）；2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 本项目塑料制品产品全部采用新料；能源采用电能。; 符合A级. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类； 2.符合相关行业产业政策； 3.符合河南省相关政策要求； 4.符合市级规划。; 1.本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》允许类项目； 2.本项目相关行业产业政策； 3.本项目符合河南省相关政策要求； 4.本项目符合洛阳市相关规划要求。; 符合A级. 废气收集及处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处VOC无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2.VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值800mg/g及以上）； 3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和配混工序在封闭车间内进行，PM有效收集，并采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术； 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。; 1.同A级第1条要求； 2.同A级第2条要求； 3.粉状物料投加、配混应在封闭车间内进行，PM有效收集，并采用袋式除尘等高效除尘技术； 4.同A级第4条要求； 5.同A级第5条要求。; 1.本项目涉及注塑工序，全部在封闭车间内进行，挤出口处设置集气罩，集气罩控制风速不低于0.3米/秒。 2.本项目VOCs治理采用活性炭吸附+催化燃烧装置处理。 3.本项目不涉及粉料使用。 4.本项目废活性炭以密闭桶储存，暂存于危废暂存间内，设危废台账。 5.本项目不涉及NOx排放。; 符合A级. 无组织管控; 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 1.同A级第1条要求； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；液态VOCs物料采用密闭容器或罐车输送； 3.同A级第3条要求； 4.同A级第4条要求。; 1.项目塑料制品原料为尼龙新料、PP、PS、ABS、色母粒新料，全部采用密封包装袋盛装，存放于封闭车间内部。 2.项目物料输送采用气力输送。 3.项目产生VOCs工序全部设集气罩收集废气并引至活性炭吸附+催化燃烧装置进行处理。 4.项目租用车间内地面全面硬化，并每日保洁，确保整洁无积尘。; 符合A级. 排放限值; 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、10mg/m3； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界1hNMHC平均浓度低2mg/m3； 3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉 PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m3; 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、30mg/m3； 2.同A级第2条要求； 3.同A级第3条要求; 1.经预测，本项目建成投产后，企业NMHC有组织排放浓度7.76mg/m3。 2.项目VOCs治理设施同步运行率可达100%。去除率可达到80%以上。 3.本项目无锅炉。; 符合A级. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 1.项目有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.项目已制定监测计划，有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按要求安装用电监管设备，用电监管设备与市生态环境部门用电监管平台联网。; 符合A级. 环境 管理 水平; 环保 档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）; 1.本项目为扩建项目，正在办理相关手续。现有工程已取得环评批复文件，并完成了竣工环保验收。2.现有工程已取得排污许可。3.现有工程已制定环境管理制度。4.现有工程已制定废气治理设施运行管理规程。5.现有工程有一年内废气监测报告。; 符合A级. 台账 记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 本项目为扩建项目，现有工程全部安要求建立相关台账记录。; 符合A级. 人员 配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 现有工程设1名专职环保人员分管环保相关工作。; 符合A级. 运输方式; 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达到国五以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2.厂内运输车辆达到国五以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低80%。; 项目物料、产品运输车辆及厂内运输车辆均达到国五以上排放标准，或使用新能源车辆，其中涉及重型燃气车辆时要求达到国六排放标准。厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 符合A级. 运输监管; 日均进出货物150 吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 本项目使用汉鼎市场出入口门禁监控系统，并建立有电子台账。; 符合A级. 本项目建设过程中塑料制品生产线拟按照塑料制品企业绩效分级A级企业标准进行建设。 16、《关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环[2021]47号） 本项目再生塑料颗粒生产属于废弃资源综合利用行业，未纳入国家和省级重点行业，生产过程中造粒工序产生的大气污染物为VOCs，按照涉VOCs排放工序差异化管控措施执行。 表13 项目与洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的相符性分析 差异化指标; 绩效先进性指标要求; 本项目; 相符性. 能源类型; 以电、天然气为能源; 本项目采用电能。; 符合. 原辅材料; 1.使用粉末涂料； 2.使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的低VOCs含量涂料产品。; 本项目不使用涂料。; 符合. 生产工艺; 不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》淘汰，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》淘汰类项目；不属于河南省和洛阳市明确列入限期淘汰类项目。; 符合. 污染治理技术; 废气收集采用侧吸式罩、槽边排风等高效技术，实现微负压收集；蘸油热处理工序全密闭，油雾废气采用多级回收+VOCs治理技术或直接回加热炉焚烧技术；VOCs废气采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）进行最终处理，或采用活性炭吸附（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）等高效处理工艺。; 本项目造粒工序产生VOCs经集气罩收集后引入活性炭吸附+催化燃烧装置处理后通过15m高排气筒排放。; 符合. 无组织管控要求; 物料储存; 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储。盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。; 本项目无涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料。; 符合; 符合. 物料转移和输送; 采用密闭管道或密闭容器等输送。; 本项目原料废塑料片料采用皮带输送机输料。. 工艺过程; 原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。; 本项目在造粒工序产生的含VOCs废气经收集后全部引至活性炭吸附+催化燃烧装置进行处置。. 厂容厂貌; 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 本项目厂区内道路均进行硬化，并定期清扫、洒水。其他未利用地进行绿化。; 符合; 符合. 排放限值; 1.全厂PM和NMHC有组织排放浓度分别不高于不超过10、20mg/m3； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；废气去除率达不到80%或无有组织排放口的，生产车间或生产设备无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界任意1hNMHC平均浓度低于2mg/m3。 3.其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。; 经预测本项目废塑料造粒工序VOCs有组织最大排放浓度为8.38mg/m3。 同时本项目VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%以上，且废气全部设置有组织排放口。; 符合. 监测监控要求; 1.重点排放单位按照生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按照生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4.未安装自动在线监控和用电量监管企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据可保存三个月以上。; 本项目暂不安装烟气排放自动监控设施。项目日后若列入重点排放单位名录，严格按照生态环境部门要求安装相关监控设施。 拟于涉气工序主要生产设备及污染治理设施处安装用电监管设备，并与市生态环境部门用电监管平台联网。 有组织排放口按照排污许可证要求进行安排自行监测。; 符合. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工验收文件或现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 1.本项目为扩建项目，正在办理相关手续。现有工程已取得环评批复文件，并完成了竣工环保验收。2.现有工程已取得排污许可。3.现有工程已制定环境管理制度。4.现有工程已制定废气治理设施运行管理规程。5.现有工程有一年内废气监测报告。; 符合; 符合. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、 运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； 4.主要原辅材料、燃料消耗记录； 5.电消耗记录。; 本项目为扩建项目，现有工程全部安要求建立相关台账记录。; 符合; 符合. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训从业经验等）。; 项目拟设1名专职人员分管环保相关工作。; 符合; 符合. 运输方式; 1.物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源； 2.厂内车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 本项目运输车辆全部使用达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆，厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 符合. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000 万及以上的企业，拟申报A、B级企业是，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 本项目使用汉鼎市场出入口门禁监控系统，并建立有电子台账。; 符合. 本项目废塑料再生塑料颗粒生产线拟按照《洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》相关要求进行建设。 17、洛阳市邙山陵墓群保护条例 第十二条 邙山陵墓群建设控制地带分为西段、中段、东段和夹河段。 （一） 西段：洛阳市北郊、孟津县境内，北魏陵区。 北界孟津县常袋乡酒流凹村至孟津县城关镇缠阳村至孟津县城关镇水泉村；西界孟津县常袋乡酒流凹村至洛阳市西工区红山乡杨冢村南；东界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；南界洛阳市西工区红山乡杨冢村南至洛阳市邙山镇苗南村至洛阳市瀍河回族区小李村南。 （二） 中段：洛阳市北郊、孟津县境内，东汉陵区。 北界孟津县城关镇水泉村至孟津县白鹤镇牛庄村至孟津县会盟镇李家庄村；西界孟津县城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；东界孟津县与偃师市的分界线；南界洛河河道北堤。 （三） 东段：偃师市境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 北界孟津县会盟镇李家庄村、小集村至偃师市邙岭乡东蔡庄村至偃师市山化乡游殿村；西界孟津县、偃师市的分界线；东界偃师市山化乡游殿村至偃师市山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 （四） 夹河段：偃师市境内伊洛河交汇处，东汉陪葬墓区。 北界洛河北堤；西界洛阳市洛龙区李楼乡潘寨村至洛阳市洛龙区李楼乡焦寨村；东界偃师市首阳山镇古城村至翟镇镇王七村；南界伊河北堤。 建设控制地带依法重新划定的，从其新的规定。 第十六条 在邙山陵墓群建设控制地带内进行工程建设，应当符合邙山陵墓群保护规划，确保邙山陵墓群的安全，并不得破坏邙山陵墓群的历史风貌。工程设计方案在依法报有关部门批准前，应当征求市文物行政部门的意见。 本项目位于洛阳市孟津区华阳产业集聚区循环园区，属于邙山陵墓群遗址保护区范围内，项目选址与邙山陵墓群遗址保护区位置关系详见附图7。本项目租赁洛阳汉鼎金属回收有限公司闲置厂房进行建设，根据孟津县文物管理局对河南普瑞环保科技有限公司（河南普瑞环保科技有限公司为洛阳汉鼎金属回收有限公司的子公司，情况说明见附件）再生资源交易项目出具的证明，地下无文物遗迹，且本项目租赁现状厂房进行建设，不涉及土建，对地下文物的影响较小。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳凝旺再生资源有限公司（统一社会信用代码：91410322MA9GKFM322）位于孟津区送庄镇，于2021年租用洛阳汉鼎金属回收有限公司再生资源交易市场现状厂房2160m2，建设年加工5000吨再生塑料颗粒项目（项目代码：2105-410322-04-01-671382）。 本项目拟利用现有厂房，在现有项目的基础上增加投资500万元，扩建3条再生塑料颗粒生产线及3条注塑线，可实现年产5000吨再生塑料颗粒以及2万件塑料制品，扩建后全厂生产能力可以达到年产10000吨再生塑料颗粒以及2万件塑料制品。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目须进行环境影响评价。本项目再生塑料颗粒生产线采用塑料片料生产再生塑料颗粒，塑料制品生产线采用尼龙、PP、PS、ABS、色母粒新料生产塑料风叶、塑料办公家具配件、塑料盒。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年版）（生态环境部部令第16号）的相关要求，本项目再生塑料颗粒生产属于“三十九、废弃资源综合利用业 85金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理”类别中的“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”，塑料制品生产属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29 塑料制品业 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，故应编制环境影响报告表。 2、主要工程内容 本项目在现有车间内进行布局调整后，扩建生产线。项目主要工程内容见下表。 表14 项目主要工程内容一览表 名称; 现有工程内容及规模; 本次扩建内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 3条再生塑料颗粒生产线：废塑料—分拣—破碎—漂洗—捞料甩干—熔融挤出—拉丝—切粒—包装；; 3条再生塑料颗粒生产线：废塑料片料—熔融挤出—拉丝—切粒—包装； 3条注塑线：外购原料（尼龙、PP、PS塑料颗粒新料、色母粒等）—混料—熔融挤出—注塑—成品; 利用现有工程厂房，不新增建设用地. 公用工程; 供水; 市政供水; /; 依托现有. 供电; 接自孟津电网; /; 依托现有. 环保工程; 废水; 生活废水; 化粪池+市政污水管网; /; 依托现有. 生产废水; 园区污水处理站+市政污水管网; 本次项目不涉及; /. 废气; 破碎废气; 高效脉冲袋式除尘器（TA001）+15m高排气筒DA001; 本次项目不涉及; /. 造粒废气; 活性炭吸附浓缩+催化燃烧（TA002）+15m高排气筒DA002; 本次项目不涉及; /. 造粒废气; /; 活性炭吸附+催化燃烧（TA003）+15m高排气筒DA003; 新建. 注塑废气. 噪声; 厂房隔声; /; 依托现有. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; /; 依托现有. 一般固废; 一般固废暂存处; /; 依托现有. 危险废物; 危废暂存依托汉鼎市场内建设的危险废物托管中心; /; 依托现有. 3、生产规模及产品方案 本项目产品包括5000吨再生塑料颗粒，以及2万件塑料制品。本次扩建后全厂生产规模为年产10000吨再生塑料颗粒，以及2万件塑料制品。具体产品方案及规模如下。 表15 项目产品方案及规模 序号; 产品名称; 现有工程; 本项目; 扩建后全厂产量; 规格. 1; PE再生颗粒; 3000t/a; 0; 3000t/a; 长度3-5mm，直径1.5-2mm. 2; PP再生颗粒; 2000t/a; 3000t/a; 5000t/a. 3; ABS再生颗粒; 0; 2000t/a; 2000t/a. 4; 塑料风叶; 0; 10000件/a; 10000件/a; 宽度10-15cm，长度25-50cm. 5; 塑料家具配件; 0; 5000件/a; 5000件/a; 型号不固定，主要为塑料家具垫脚、连接头、把手等. 6; 塑料盒; 0; 5000件/a; 5000件/a; 长度60-90cm，宽度50-60cm，高度20-30cm. 4、主要原辅材料及能源消耗 本次扩建项目及扩建后全厂具体原辅材料及能源消耗见下表。 表16 项目原辅材料用量表 单位：t/a 序号; 名称; 现有工程年用量; 扩建工程年用量; 扩建后全厂年用量; 备注. 1; 再生塑料颗粒; 废旧PP塑料; 2041.2t/a; 0; 2041.2t/a; /. 2; 废旧PE塑料; 3246.3t/a; 0; 3246.3t/a; /. 3; 废旧PP塑料片料; 0; 3000t/a; 3000t/a; 外购经过破碎、清洗后的片料，吨包. 4; 废旧ABS塑料片料; 0; 2000t/a; 2000t/a. 5; 塑料风叶; 尼龙新料; 0; 500t/a; 500t/a; 外购颗粒新料，编织袋装，25kg/袋. 6; 塑料家具配件; ABS颗粒料; 0; 500t/a; 500t/a; 外购颗粒新料，编织袋装，25kg/袋. 7; PP颗粒料; 0; 100t/a; 100t/a; 外购颗粒新料，编织袋装，25kg/袋. 8; PS颗粒料; 0; 100t/a; 100t/a; 外购颗粒新料，编织袋装，25kg/袋. 9; 塑料盒; PP颗粒料; 0; 300t/a; 300t/a; 外购颗粒新料，编织袋装，25kg/袋. 10; 色母粒; 0; 15t/a; 15t/a; 外购颗粒新料，编织袋装，25kg/袋. 11; 液压油; 0; 0.1t/5a; 0.1t/5a; 外购成品. 12; 水（m3/a）; 3468; 2928; 6396; 市政供水. 13; 电（万kW·h/a）; 200; 200; 400; 市政供电. 原辅材料理化性质见下表： PP：即聚丙烯，是最轻的一种塑料，无臭无毒，密度为0.9-0.91g/cm3，比水轻，成型收缩率1.0-2.5%，成型温度160-220℃，裂解温度：328-410℃。特点：密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯，可在100℃左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响，但低温时变脆、不耐磨、易老化。适于制作一般机械零件，耐腐蚀零件和绝缘零件。 PE：即聚乙烯，无臭无毒，比重：0.94-0.96g/m3，成型收缩率：1.5-3.6%，成型温度：140-220℃，裂解温度：335-450℃，特点：耐腐蚀性，电绝缘性（尤其高频绝缘性）优良，可以氯化，化学交联、辐照交联改性，可用玻璃纤维增强低压聚乙烯的熔点，刚性，硬度和强度较高，吸水性小，有良好的电性能和耐辐射性；高压聚乙烯的柔软性，伸长率，冲击强度和渗透性较好；超高分子量聚乙烯冲击强度高，耐疲劳，耐磨。低压聚乙烯适于制作耐腐蚀零件和绝缘零件；高压聚乙烯适于制作薄膜等。 ABS：即丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，是由丙烯腈，丁二烯和苯乙烯组成的三元共聚物。熔融温度为217-237℃，250℃以上开始出现分解。具有优良的综合物理和机械性能，极好的低温抗冲击性能。 PS：即聚苯乙烯塑料，是指大分子链中包含苯乙烯基的塑料。密度1.04~1.09g/cm3，透明度88%~92%，折射率1.59~1.60。在应力作用下，产生双折射，即所谓应力-光学效应。产品的熔融温度为150~180℃，热分解温度300℃，热变形温度70~100℃，长期使用温度为0~80℃。 尼龙：PA，聚酰胺，俗称尼龙，本项目使用尼龙-66，由己二酸和己二胺缩聚制的。为半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好。密度为1.13g/cm3，熔融温度150-250℃，热分解温度大于300℃，泛用于制造轴承、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、汽车和拖拉机上各种输油管、活塞、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零部件等。 色母粒：项目使用色母均为已制成的颗粒状，主要成分为颜料+载体+分散剂。颜料又分为有机颜料与无机颜料。常用的有机颜料有：酞菁红、酞菁蓝、酞菁绿、耐晒大红、大分子红、大分子黄、永固黄、永固紫、偶氮红等常用的无机颜料有：镉红、镉黄、钛白粉、炭黑、氧化铁红、氧化铁黄等。 载体是色母粒的基体，一般选用与制品树脂相同的树脂作为载体，两者的相容性最好。促使颜料均匀分散并不再凝聚，分散剂的熔点应比树脂低，与树脂有良好的相容性，和颜料有较好的亲和力。 本项目原料来源严格按照国家规定采购，不使用含有卤族元素的塑料，不使用受到危险化学品、农药、药物等污染的废弃塑料包装物，不使用废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，不使用氟塑料等特种工程塑料；不采用含有金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物的废塑料。 5、主要生产设备 本次扩建项目主要生产线包括再生塑料颗粒生产线以及塑料制品注塑生产线。现有工程生产设备不变。 表17 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台）; 备注. 现有工程; 本项目; 全厂. 1; 再生塑料颗粒生产线; 破碎机; 800; 2; 0; 2; /. 2; 漂洗槽; 1.5m×1.2m×1.2m; 1; 0; 1; /. 3; 4m×1m×1m; 1; 0; 1; /. 4; 甩干机; /; 2; 0; 2; /. 5; 塑料搅拌罐; /; 2; 0; 2; /. 6; 储料罐; /; 3; 0; 3; /. 7; 捞料机; 1; 0; 1; /. 8; 缝包机; CK9-760 型; 5; 0; 5; /. 9; 皮带输送机; /; 3; 3; 6; 配备有磁力装置，用于分捡废塑料片料中金属杂物. 10; 烘干搅拌机; Ф1.5-H3; 0; 3; 3; 用于降低废塑料片料中的含水率. 11; 造粒机; ZLYJ250-16-2; 2; 3; 5; /. 12; ZLYJ280-16-2; 1; 0; 1; /. 13; 冷却水槽; 4m×0.6m×0.4m; 0; 3; 3; /. 14; 3m×0.4m×0.4m; 3; 0; 3; /. 15; 切粒机; /; 3; 3; 6; /. 16; 塑料制品生产线; 风送储料罐; Ф1-H2.5; 0; 3; 3; 配套有自动称重送料系统. 17; 注塑机; /; 0; 3; 3; /. 18; 手动液压堆垛车; SJJA20E; 1; 0; 1; /. 19; 电子台秤; TCS-300; 6; 0; 6; /. 20; 叉车; K30; 1; 0; 1; /. 21; ZLA936; 1; 0; 1; /. 22; 冷却水塔; 30T; 3; 0; 3; /. 注：所用设备中无《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》中明令禁止或淘汰设备。 6、劳动定员及工作制度 本项目新增劳动定员6人，均不在厂内食宿。年工作时长为300天。 7、给排水 （1）给水 ①生活用水 本项目营运期新增劳动定员6人，均不在厂内食宿。参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），工作人员生活用水量以30L/人·班计，年工作300d。则本项目生活用水量为0.18m3/d，即54m3/a。 ②生产用水 本项目再生塑料颗粒造粒机后设置有3个冷却水槽（单个容积为0.96m3），用于塑料挤出后拉丝冷却，冷却用水循环使用不外排，每天补充新水，补水量约为0.58m3/d，即172.8m3/a。 本项目塑料制品注塑机采用间接水冷的方式对注塑后的塑料制品冷却定型，冷却用水经循环冷却塔冷却后循环使用，不外排，仅每天补充新水，补水量约为9m3/d，即2700m3/a。 （2）排水 本项目租用厂区内铺设有完善的供水、雨水、污水管网，区域市政供水、雨水、污水管网均已建成。 本项目厂区排水采用雨污分流制。厂区铺设有专门的雨水管网，厂区内雨水经厂区雨水管网收集后通过雨水排放口排出厂区，进入市政雨水管道。 本项目生活污水排污系数按0.8计，则生活污水排放量为0.144m3/d，即43.2m3/a，经厂区公共化粪池预处理后，通过市政污水管网排入送庄镇污水处理厂进行深度处理。。 再生塑料造粒冷却水，以及塑料制品间接冷却水，循环使用不外排。 0.036 生活用水 0.18 市政污水管网 化粪池 0.144 0.144 0.58 新鲜水 造粒线冷却水 0.58 9.76 2.88 9 注塑线冷却水 9 90 图1 本项目水平衡图 单位：m3/d 8、平面布置 本项目利用现有车间进行生产，现有工程经调整后全部位于车间东侧，本次扩建工程位于车间西侧，生产线、原料区、成品区全部位于生产车间内部。一般固废暂存处位于生产车间内部，危废暂存间位于厂区内，项目所有设备均位于生产车间内，在有利于生产和管理的同时避免高噪声设备运行对周边环境的影响，符合环境保护要求，布局合理。厂区平面布置见附图3，生产车间平面布置见附图4。 9、依托关系及可行性分析 （1）供水 本项目用水为包括生活用水及生产用水，项目办公区位于厂区办公楼内，厂内已铺设有供水管网，能够满足本项目用水需求。 （2）排水 本项目仅排放生活污水，建成后现有工程生产废水排放情况不变。 厂区内设置有化粪池1个（容积30m3），用于厂区各企业工作人员生活污水的收集及预处理。然后通过市政污水管网排入送庄镇污水处理厂深度处理，最终排入黄河渠。 根据调查，厂区内现有企业有洛阳汉鼎金属回收有限公司再生资源交易市场建设项目、洛阳汉鼎金属回收有限公司物流信息研发检测培训中心项目、河南汉亨环保科技有限公司、洛阳爱洁塑业有限公司、洛阳鸿航再生资源有限公司、洛阳凝旺再生资源有限公司、洛阳瑞意得塑业有限公司、洛阳灿科新材料科技有限公司、洛阳冠速再生资源有限公司、洛阳耘盼再生资源利用有限公司、洛阳衫莱再生资源有限公司、洛阳坤都塑胶制品有限公司、洛阳星朗塑胶制品有限公司、洛阳穗莱再生资源有限公司、洛阳从晟再生资源有限公司、河南朗森再生资源有限公司。 汉鼎市场内已入驻企业生活污水情况如下表所示。 表18 汉鼎市场内排水情况一览表（单位：m3/d） 企业/项目名称; 生活污水产生量. 汉鼎市场运营部; 0.32. 汉鼎培训中心; 4.52. 汉亨科技; 0.288. 爱洁塑业; 0.36. 鸿航再生资源; 0.336. 瑞意得塑业; 0.288. 灿科新材料; 0.384. 耘盼再生资源; 0.192. 衫莱再生资源; 0.192. 坤都塑胶制品; 0.96. 星朗塑胶制品; 0.64. 冠速再生资源; 0.288. 穗莱再生资源; 0.24. 从晟再生资源; 0.96. 朗森再生资源; 0.36. 凝旺再生资源（现有工程）; 0.384. 本项目; 0.144. 总计; 10.856. 由上表可知，汉鼎市场内上述企业（含本项目）生活污水总产生量约为10.856m3/d，共用厂区内化粪池（容积30m3）进行处理，该化粪池停留时间为24h，故汉鼎市场化粪池能够满足上述企业（含本项目）的生活污水处理的需要。 （3）办公 本项目办公区依托现有工程厂区内办公用房，不影响其他企业的办公。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、运营期生产工艺及产污环节 （1）再生塑料颗粒 本项目再生塑料颗粒主要生产工艺流程及产污环节见下图。 噪声 固废、废气 废塑料片料 包装 切粒 熔融挤出 拉丝 图2 本项目生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程说明： 废塑料片料：本项目外购废塑料片料为周边废塑料加工企业生产的废塑料片料，已经过破碎、清洗，仅在进料皮带输送机上配套设置磁力分拣装置，用于分拣出其中混入的金属类杂质。废塑料片料通过皮带输送机进入烘干搅拌机内将物料中的水份进行蒸发烘干，采用电加热，烘干温度为60-70℃，在该温度条件下物料性质不发生改变，仅有水份蒸发。 熔融挤出：经烘干后的物料进入熔融挤出系统。塑料片料在挤出机料筒中借助外部的加热和螺杆转动的剪切挤压作用而熔融，同时熔体在压力的推动下被连续挤出，挤出机采用电加热，根据不同物料设定不同的加热温度，PP物料加热温度为160~170℃，ABS物料加热温度217~237℃左右。在该温度下相应物料开始熔融但未达到分解温度，随后经挤出机前部模块出料为直径3mm的条料半成品，该模块设有过滤网用于滤去原料中的杂质。该工序主要污染物为塑料熔融散发的非甲烷总烃和替换的废过滤网。 拉丝：被挤出的型材失去塑性变为条状，再经过冷却水槽冷却，通过拉丝机拉长拉细（直径在1-2mm左右），同时拉丝机处设置有吹风机，用于吹脱塑料条上的水份。该工序主要产生设备运行噪声。 切粒：本项目采用刀式切粒机将为进入切粒机切成圆柱状颗粒3-5mm。 包装：颗粒料由切粒机出料后直接装入吨包，进入成品仓库待售。 （2）塑料制品 本项目塑料制品主要生产工艺流程及产污环节见下图。 固废、废气 噪声 外购原料 成品 注塑 熔融挤出 混料 图3 本项目生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程说明： 外购原料：本项目所有塑料制品原材料均为新料，不使用再生料。其中风叶原材料为尼龙（PA）、色母粒，塑料家具配件原材料为ABS颗粒、PP颗粒、PS颗粒、色母粒，塑料盒原材料为PP颗粒、色母粒。 混料：将各种物料以及色母粒（按客户订单颜色要求进行添加）按一定的配比倒入风送储料罐内进行机械混匀，混合过程中不对物料进行加热；混合后物料由气力输送管输送至注塑生产线内。本项目外购原料均为颗粒物料，混合以及输送过程中无废气产生。该工序主要产生设备噪声。 熔融挤出：将混合的物料送至熔融挤出单元，根据工艺参数要求，设定挤出温度，开启控制柜上对应各点加热开关进行升温，观察各温控表指示是否正常，当挤出单元各区温度达到设定值后，搅拌均匀的混合料通过储料分料斗将原辅料输入，挤出单元采用电对原料进行加热，温度控制在各类塑料粒子的熔融温度范围内。加热后的原料熔化后通过挤出头挤出。原料熔化为浆状，但未达塑料粒子的裂解温度，仅析出少量未聚合的有机废气。该工序主要产生噪声及有机废气。 注塑：原料通过挤出单元挤出后进入注塑模具内，注塑成型后进入冷却工段，本项目采用自来水进行间接冷却，冷却水在注塑模具外侧流动。冷却水经冷却塔冷却后循环使用，不外排。 成品：产品经注塑冷却脱模后即为成品，由人工装入包装箱内暂存于成品仓库内，定期发货。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 洛阳凝旺再生资源有限公司位于洛阳市孟津区送庄镇，系租用洛阳汉鼎金属回收有限公司再生资源交易市场现状厂房进行建设。 该市场于2020年6月编制完成《洛阳汉鼎金属回收有限公司再生资源交易市场建设项目环境影响报告表》，并于2020年7月取得原孟津县环保局批复，环评批复文号为孟环告知[2020]26号。该市场于2022年3月8日取得固定污染源排污登记回执，登记编号：914103220572132934001X，并于2022年4月21日完成了自主验收。 洛阳凝旺再生资源有限公司于2021年5月建设洛阳凝旺再生资源有限公司年加工5000吨再生塑料颗粒项目，项目代码为2105-410322-04-01-671382。于2021年9月编制完成《洛阳凝旺再生资源有限公司年加工5000吨再生塑料颗粒项目环境影响报告表》，于2021年9月23日取得原孟津县生态环境局以批复，批复文号为孟环审[2021]84号。企业已于2022年7月21日取得排污许可证，证书编号：91410322MA9GKFM322001U，并于2022年8月进行了自主验收。 现有工程生产规模为年产5000吨再生塑料颗粒，主要生产工艺为人工分拣、破碎、漂洗、甩干、熔融挤出、冷却、切粒、存储等几个工段。主要生产设备有破碎机、漂洗槽、甩干机、造粒机、冷却水槽等。 一、现有工程概况 1. 现有工程建设内容 现有工程主要建设内容详见下表。 表19 现有工程主要建设内容一览表 类别; 建设名称; 数量; 备注. 主体工程; 生产车间; 2160m2; 租赁现有生产车间，钢结构，1层. 公用工程; 供水设施; /; 依托汉鼎公司供水管网。. 供电设施; /; 依托汉鼎公司电网。. 环保工程; 废气; 分拣、投料粉尘; 1套; 高效脉冲袋式除尘器处理，经过处理后洁净空气通过15m高排气筒DA001排放。. 熔融挤出废气; 1套; 活性炭吸附+催化燃烧工艺处理，经过处理后通过15m高排气筒DA002排放。. 废水; 生活污水; /; 生活污水依托园区内化粪池处理后，通过市政污水管网排入送庄镇污水处理厂。. 清洗废水; /; 生产废水依托园区污水处理站进一步处理，污水处理站设计处理规模为1000m3/d，废水经污水处理站处理后，60%回用于生产，剩余40%外排至送庄镇污水处理厂。. 冷却废水. 固废; 一般固废暂存区; 10m2; 位于生产车间内，主要储存原料分拣中的杂质、清洗、漂洗沉淀物和废过滤网等。. 危废暂存间; /; 危险废物依托洛阳汉鼎金属回收有限公司危险废物托管中心暂存。. 生活垃圾收集桶; 若干; 车间设置有垃圾桶，生活垃圾收集后由环卫部门定期清运处置。. 2.现有工程主要生产设备 表20 现有工程生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 破碎机; 800; 2; 废塑料破碎，湿法破碎. 2; 漂洗槽; 1.5m×1.2m×1.2m; 1; 破碎后物料清洗. 3; 4m×1m×1m; 1. 4; 甩干机; /; 2; 物料脱水处理. 5; 塑料搅拌罐; /; 2; 物料搅拌. 6; 皮带输送机; /; 3; 将物料输送至造粒机. 7; 造粒机; ZLYJ250-16-2; 2; 物料的熔融挤出. 8; ZLYJ280-16-2; 1. 9; 冷却水槽; 3m×0.4m×0.4m; 3; 物料冷却. 10; 切粒机; 200; 3; 冷却后物料的切粒. 11; 储料罐; /; 3; 成品物料的暂时存储. 12; 捞料机; 1; 用于漂洗槽物料的打捞. 13; 手动液压堆垛车; SJJA20E; 1; 用于成品堆垛. 14; 电子台秤; TCS-300; 6; 用于成品称量. 15; 叉车; K30; 1; 原料及成品车间内转运. 16; ZLA936; 1. 17; 缝包机; CK9-760 型; 5; 成品包装. 18; 冷却水塔; 30T; 3; 冷却水循环. 3.现有工程生产规模 厂区现有工程生产规模为年加工5000吨再生塑料颗粒。 4. 现有工程公用工程 （1）给、排水 项目用水主要为职工生活用水以及生产用水，来自园区内供水管网。 本项目生活污水产生量为115.2m3/a，经化粪池预处理后排入市政污水管网进入送庄镇污水处理厂进一步处理；生产废水产生量约为3883.5m3/a，进入园区污水处理站处理，园区污水处理站处理后尾水，60%经过深度处理后进入清水池，作为中水回用于厂区内生产企业的生产用水，剩余40%出水排入市政污水管网进入送庄镇污水处理厂进一步处理，处理达标后排入黄河渠。 （2）供电 现有工程年用电量为200万kW·h，来源于送庄镇市政供电系统。 4. 现有工程劳动定员及生产制度 厂区现有工程职工人数16人，年生产300天。不在厂食宿。 二、现有工程生产工艺 图4 现有工程再生塑料颗粒生产工艺流程及产污环节示意图 三、现有工程“三废”排放情况 现有工程的“三废”排放情况结合现场调查情况、排污许可以及现有工程的验收报告统计。现有工程排污数据依据企业自行监测数据，监测单位为河南识秒检测有限公司，监测时间为2022年7月26日~27日。 1.废气 （1）有组织废气 现有工程拆包、分拣过程产生的粉尘经各自集气罩收集后经脉冲袋式除尘器处理后通过15m高排气筒DA001排放；熔融挤出过程产生的有机废气经活性炭吸附+催化燃烧处理后通过15m高排气筒DA002排放。 根据《洛阳凝旺再生资源有限公司年加工5000吨再生塑料颗粒项目竣工环境保护验收监测报告表》监测结果，现有工程废气污染物排放情况详见下表。 表 21 现有工程废气污染物预测结果排放情况一览表 污染源; 污染物名称; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放标准. 浓度mg/m3; 排放速率kg/h. DA001 （除尘器排气筒）; 颗粒物; 8.50; 0.036; 10; /. DA002 （有机废气排气筒）; 非甲烷总烃; 3.02; 0.0217; 60; /. 厂界无组织; 颗粒物; 0.469; /; 1.0; /. 非甲烷总烃; 0.54; /; 2.0; /. 根据上表可知，项目排放废气主要为颗粒物及非甲烷总烃，颗粒物有组织最大排放浓度为8.50mg/m3，排气筒高度为15m；非甲烷总烃有组织最大排放浓度为3.02mg/m3，排气筒高度为15m，均可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5要求，非甲烷总烃同时可以满足《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162 号）相关要求。 厂界外下风向无组织排放监控浓度限值：颗粒物以及非甲烷总烃最大地面浓度均能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9限值，非甲烷总烃同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）相关要求。 2.废水 厂区生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网进入孟津区送庄镇污水处理厂进一步处理；生产废水进入厂区污水处理站进行处理。污水处理站处理后尾水60%经过深度处理后进入清水池，作为中水回用于厂区内生产企业的生产用水，剩余40%出水排入市政污水管网进入孟津区送庄镇污水处理厂进一步处理，处理达标后排入黄河渠。 根据《洛阳凝旺再生资源有限公司年加工5000吨再生塑料颗粒项目竣工环境保护验收监测报告表》数据，厂区总排口废水中COD最大排放浓度为116mg/L，氨氮排放浓度为4.74mg/L，SS排放浓度为40mg/L，均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准以及送庄镇污水处理厂设计进水水质要求。 3.噪声 现有主要噪声源为破碎机、皮带输送机、甩干机等生产设备运行过程中产生的噪声以及除尘风机等设备运行噪声，根据《洛阳凝旺再生资源有限公司年加工5000吨再生塑料颗粒项目竣工环境保护验收监测报告表》数据，项目噪声排放情况见下表。 表22 现有工程噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 监测点位; 监测时间; 昼间; 夜间; 标准值; 达标情况. 东厂界; 2022.7.26; 57; 47; 昼：65 夜：55; 达标. 2022.7.27; 58; 48. 南厂界; 2022.7.26; 56; 47; 达标. 2022.7.27; 57; 47. 西厂界; 2022.7.26; 56; 46; 达标. 2022.7.27; 56; 47. 北厂界; 2022.7.26; 57; 48; 达标. 2022.7.27; 57; 48. 根据上表可知，监测期间，厂界昼间噪声范围为56~58dB（A），夜间噪声范围为46~48dB（A）均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（昼间：65dB（A）、夜间：55dB（A））。 4.固废排放情况 本项目在厂区内设置生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后由环卫部门定期清运；在车间东侧设置占地10m2的一般固废暂存间，一般固废收集后在一般固废暂存间内分类存放，定期处置；危险废物收集后在洛阳汉鼎金属回收有限公司建设的危险废物托管中心暂存，危险废物管理由洛阳汉鼎金属回收有限公司负责。 现有工程固体废物产生量及处理去向见下表。 表23 现有工程固体废物产生及处理情况表 固废类别; 固废名称; 产生量; 危废代码; 处理处置情况. 一般工业固体废物; 分拣杂质; 190.7t/a; /; 定期委托环卫部门清运处理. 袋式除尘器除尘灰; 1.28t/a; /; 定期委托环卫部门清运处理. 清洗、漂洗沉淀物; 93.2t/a; /; 定期委托环卫部门清运处理. 废旧滤网片; 0.45t/a; /; 定期交给符合环保要求的单位进行处理. 小计; 285.63t/a; /; /. 危险废物; 废活性炭; 0.2t/3a; HW49; 依托汉鼎危废托管中心暂存后交由有资质单位处理. 小计; 0.2t/3a; /. 职工生活垃圾; 1.8t/a; /; 集中收集后定期由环卫部门清运处置. 四、现有工程“三废”排放情况汇总 根据上述内容，现有工程三废排放情况见下表。 表24 现有工程三废排放情况一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 排放量. 废气; 颗粒物; 0.2592 t/a. 非甲烷总烃; 0.1516t/a. 废水1599.48t/a; COD; 0.1855t/a. 氨氮; 0.0076t/a. 固废处置量; 危险废物; 0.2t/3a. 一般工业固废; 285.63t/a. 生活垃圾; 1.8t/a. 根据现场调查，现有工程各项环保设施、措施到位，符合现行环保政策。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）空气质量达标区判定 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。评价选用洛阳市生态环境局主管部门公开发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》数据，2021年洛阳市城区环境空气质量优良天数为246天，达标率为67.4%，细颗粒物（PM2.5）为首要污染物，超标率达15.3%。与2020年相比，优良天数增加2天，细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳的污染程度大幅度下降，环境空气质量明显改善，具体情况见下表。 表25 区域空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 超标. CO; 第95百分位数年均（mg/m3）; 0.7; 4; 17.5; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 172; 160; 107.5; 超标. 由上表可知SO2、NO2、CO相应浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，所以项目所在区域环境空气质量为不达标区。 目前，洛阳市正在实施《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环委办[2022]12号）、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）等一系列措施。结合洛阳市的实际情况，主要任务：1）加快能源结构调整，做好燃煤污染防治；2）加快产业结构调整，做好工业污染防治；3）加快交通结构调整，做好交通运输污染防治；4）加快用地结构调整，做好扬尘污染防治；5）转变消费结构，做好农业及生活污染防治；6）加快能力建设，提供技术支持；7）实施绿色调度，强化秋冬季污染管控。通过实施上述大气污染防治攻坚实施方案，将不断改善洛阳市区域大气环境质量。 （2）基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津县环境监测站2021年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 表26 孟津县空气质量现状评价表 单位：μg/m3 监测点位; 污染物; 年评价指标; 现状 浓度; 评价 标准; 占标率%; 达标情况. 孟津区监测站; SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. 24h平均第98百分位数; 14; 150; 9.3. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 42.5; 达标. 24h平均第98百分位数; 42; 80; 52.5. PM10; 年平均质量浓度; 83; 70; 118.6; 超标. 24h平均第95百分位数; 204; 150; 136.0. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 115.1; 超标. 24h平均第95百分位数; 96; 75; 128.0. CO; 24h平均第95百分位数（mg/m3）; 1.4; 4; 35.0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数浓度; 173; 160; 108.1; 超标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2021年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （3）其他污染物环境质量现状 本项目排放的废气其他污染物主要为非甲烷总烃，为了解项目区域非甲烷总烃环境质量现状情况，评价借用《洛阳凝旺再生资源有限公司年加工5000吨再生塑料颗粒项目环境影响报告表》2021年6月26日~6月28日布设于项目厂区的环境空气监测点的监测数据进行区域环境空气质量评价。 监测结果见下表。 表27 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 单位：mg/m3 点位名称; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 项目厂区; 非甲烷总烃; 时均值; 2.0; 0.41~0.44; 22; /; 达标. 由上表监测结果可知，项目所在区域非甲烷总烃时均值满足《大气污染物综合排放标准详解》限值要求。 2、地表水环境 本项目所在区域的主要地表水体为黄河渠，位于本项目厂区北侧2.18km处。为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价借用《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中的监测数据，监测点位为华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口上游300m及下游1000m，监测时间2019年12月17日~19日，2020年1月17日~19日。黄河渠水质执行地表水Ⅲ类标准。监测结果见下表。 表28 黄河渠水质监测结果汇总表 监测断面; 监测时间; 评价因子. pH; COD; 氨氮; BOD5; 总磷; 石油类. 华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口上游300m; 监测值; 7.78~7.92; 12~13; 0.159~0.167; 2.6~2.8; 0.08~0.09; 未检出. 标准指数范围; 0.39~0.46; 0.6~0.65; 0.16~0.17; 0.65~0.7; 0.4~0.45; 0.1. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口下游1000m; 监测值; 7.73~7.88; 18~19; 0.150~0.156; 3.5~3.7; 0.06~0.08; 未检出. 标准指数范围; 0.37~0.44; 0.9~0.95; 0.15~0.16; 0.88~0.93; 0.09~0.10; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; 6~9; 20; 1.0; 4; 0.2; 0.05. 由上表可知，黄河渠华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口上游300m、下游1000断面处各项监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，区域地表水环境较好。 3、声环境质量现状 为了解项目所在区域声环境现状，本次评价借用《洛阳凝旺再生资源有限公司年加工5000吨再生塑料颗粒项目竣工环境保护验收监测报告表》中厂界声环境监测数据。监测时间为2022年7月26~27日，监测点位布设于厂区的四个厂界。监测结果见下表。 表29 厂界噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 测点位置; 监测值; 标准; 达标情况. 时间; 7月26日; 7月27日. 东厂界; 昼间; 57; 58; 65; 达标. 夜间; 47; 48; 55; 达标. 南厂界; 昼间; 56; 57; 65; 达标. 夜间; 47; 47; 55; 达标. 西厂界; 昼间; 56; 56; 65; 达标. 夜间; 46; 47; 55; 达标. 北厂界; 昼间; 57; 57; 65; 达标. 夜间; 48; 48; 55; 达标. 由上表可知，项目厂区厂界昼、夜间噪声调查值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求 4、生态环境 本项目位于孟津区华阳产业集聚区，系租用汉鼎市场现状厂房进行建设，厂区已经过开发，车间地面已经过硬化，无需开展生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目特征，本次评价的主要环境保护目标见下表。 表30 主要环境保护目标一览表 环境类别; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 保护级别; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 大气环境; 护庄村; -78; -479; 居民; 1530人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 西南; 485m. 钢厂生活区; 102; -154; 居民; 150人; 南; 150m. 声环境; 项目厂界外50m范围内不涉及声环境保护目标. 地下水环境; 项目厂界外500m范围内不涉及地下水环境保护目标. 生态环境; 项目不涉及生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准： pH：6~9、COD：500mg/L、SS：400mg/L、氨氮：无 2、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5： 非甲烷总烃有组织：特别排放限值60mg/m3，企业边界浓度限值4.0mg/m3。 3、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）》附件1、附件2 非甲烷总烃（其他行业）：排放建议值80mg/m3，建议去除效率70%，边界排放建议值2.0mg/m3。 4、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版） 塑料制品A级企业：全厂有组织NMHC有组织排放浓度不高于10mg/m3。 5、《关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环[2021]47号） 全厂NMHC有组织排放浓度不高于不超过20mg/m3。 6、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准： 3类：昼间65dB（A）、夜间55dB（A） 7、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单 |
| 总量 控制 指标 | 1、废水总量控制指标 本项目营运期新增工作人员生活污水在厂区排口新增控制总量指标为COD 0.0086t/a，氨氮 0.0008t/a。 本项目营运期生活污水经送庄镇污水处理厂处理后，推荐总量指标为：COD0.0022t/a，氨氮 0.0003t/a。 本项目废水最终进入送庄镇污水处理厂深度处理，因此总量纳入送庄镇污水处理厂统一监管，根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），本项目不再申请有关重点污染物排放总量。 2、废气总量控制指标 本项目VOCs排放量为0.3891t/a，拟从洛阳榕拓焦化有限责任公司削减的大气污染物排放量中进行倍量替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现状生产车间进行建设，施工期仅需进行设备安装，不涉及土建工程。 1、施工扬尘 施工扬尘污染防治措施如下： （1）施工现场生活垃圾利用厂内垃圾桶收集，日产日清。 （2）不得在未实施洒水等抑尘措施的情况下对道路进行清扫。 （3）施工现场进行封闭管理，于大门口醒目位置设置扬尘治理责任公示牌和文明施工扬尘治理标准。设置巡视保洁制度，保持施工范围内清洁。 2、废水 施工期间的废水主要为施工人员产生的生活污水。拟依托厂内30m3的化粪池对施工人员生活污水进行预处理后，排入送庄镇污水处理厂进行深度处理。 3、噪声 为了降低施工期噪声对环境的影响，评价提出以下噪声防治措施： （1）加强施工队伍的教育，提高职工的环保意识，设备装卸尽可能做到轻拿轻放。 （2）施工车辆安排在白天通行，且尽量安排在上午8:00-12:00，下午14:00-20:00之间，避开居民休息时间，禁止夜间运输。 （3）禁止在午间12时-14时、严禁在夜间22时-次日6时进行施工。 4、固体废物 施工期产生的固废主要为施工人员生活垃圾、设备包装等。 （1）生活垃圾 施工期生活垃圾利用厂区内垃圾箱收集后由当地环卫部门统一收集清运处理。 （2）设备包装 分类收集后，外售处理或随生活垃圾一同处置。 综上所述，施工期对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施可将其影响降至最低。随施工期的结束，其影响随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目生产设备为电加热，无燃煤、燃油及燃气设备，根据生产工程分析可知本项目运营期大气污染物主要是再生塑料颗粒造粒过程中、塑料制品熔融挤出工序产生的非甲烷总烃。 本项目与现有工程不共用生产设施、环保设备、排气筒，改扩建前后先后工程大气污染物排放情况不变。 1.1废气污染源分析 根据《污染源源强核算技术指南 准则》，污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。新（改、扩）建工程污染源源强的核算，应依据污染源和污染物特性确定核算方法的优先级别，不断提高产污系数法、排污系数法的适用性和准确性。本项目与现有工程原材料不完全相同，因此本项目废塑料熔融挤出造粒以及塑料制品熔融挤出注塑工序污染源源强采用产污系数法。 （1）废塑料造粒工序 本项目再生塑料颗粒生产原料为PP、ABS废塑料片料，造粒过程中加热温度未达到其分解温度，仅析出少量未聚合单体。全部以非甲烷总烃计。 根据《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究 第二辑》（美国环境保护局），在无任何措施时非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t，本项目年生产再生塑料颗粒5000t，则本项目废塑料造粒工序有机废气产生量为1.7500t/a（以非甲烷总烃计）。 本项目再生塑料颗粒生产共设置了3条造粒生产线。拟于每条造粒生产线挤出机出口处安装密闭集气罩（共3个集气罩，集气罩面积为1.0*0.5m，每个集气罩上设置开关阀，不使用时关闭阀门，防止掺风）收集产生的挤出废气。 集气罩距离污染源距离取0.3m，控制风速取0.5m/s，根据《三废处理工程技术手册-废气卷》中顶吸罩的有关公式： Q=1.4phvx 其中：p-集气罩口周长（m）；h-集气罩至污染源的距离（m）；vx-边缘控制点的控制风速（m/s） 根据计算单个集气罩风量为2268m3/h，考虑损耗等因素，为保证抽风效果，项目废塑料造粒熔融挤出工序总设计风量为7000m3/h，要求集气罩尽量靠近废气产生部位，集气罩收集面积覆盖整个挤出口吹膜处，产生的废气通过风机进行收集，废气收集率约95%，收集后的废气经“活性炭吸附+催化燃烧”装置（TA003，活性炭对非甲烷总烃的吸附效率约为90%，燃烧净化效率 97%）后由15m 高排气筒DA003外排。 项目废塑料造粒过程熔融挤出工序有效工作时间约为3600h/a。故再生塑料颗粒生产过程中非甲烷总烃有组织排放量为0.2111t/a，排放速率0.05868g/h，排放浓度为8.38mg/m3。无组织排放量为0.0875t/a，排放速率0.0243kg/h。 （2）塑料制品注塑工序 本项目塑料制品生产原料为尼龙、PP、PS、ABS、色母粒，均不属于含氟或聚氨脂类树脂，加热温度未达到其分解温度，仅析出少量未聚合单体。全部以非甲烷总烃计。 根据《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究 第二辑》（美国环境保护局），在无任何措施时非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t，本项目年生产塑料制品约1515t，则本项目有机废气产生量为0.5303t/a（以非甲烷总烃计）。 本项目塑料制品共设置了3条注塑线。拟对注塑机进行二次封闭，于每台注塑机注塑口处各设置1个集气罩（共3个集气罩，单个集气罩面积为0.8*0.5m，每个集气罩上设置开关阀，不使用时关闭阀门，防止掺风，四周设置软帘，软帘延伸至设备处）收集废气，并设置1套“活性炭吸附+催化燃烧”装置对收集的有机废气进行处理。 集气罩距离污染源距离取0.3m，控制风速取0.5m/s，根据《三废处理工程技术手册-废气卷》中顶吸罩的有关公式： Q=1.4phvx 其中：p-集气罩口周长（m）；h-集气罩至污染源的距离（m）；vx-边缘控制点的控制风速（m/s） 根据计算单个集气罩风量为1966m3/h，考虑损耗等因素，为保证抽风效果，项目塑料制品熔融挤出注塑工序总设计风量为6000m3/h，要求集气罩尽量靠近废气产生部位，集气罩收集面积覆盖整个注塑口处，产生的废气通过风机进行收集，废气收集率约95%，收集后的废气经“活性炭吸附+催化燃烧”装置（TA003，活性炭对非甲烷总烃的吸附效率约为90%，燃烧净化效率 97%）后由15m 高排气筒DA003外排。 项目塑料制品熔融挤出注塑工序有效工作时间约为1500h/a。故本项目塑料制品生产过程中非甲烷总烃有组织排放量为0.0640t/a，排放速率0.0426g/h，排放浓度为7.11mg/m3。无组织排放量为0.0265t/a，排放速率0.0177kg/h。 本项目废塑料造粒生产线与塑料制品生产线熔融挤出注塑工序共用一套“活性炭吸附+催化燃烧设备”装置（TA003），共用一根15m高排气筒DA003。故本项目有机废气经处理后有组织排放量为0.2751t/a，排放速率0.1012kg/h，排放浓度为7.79mg/m3；无组织排放量为0.1140t/a，排放速率0.0420kg/h。 本项目废气污染源源强核算结果及参数见下表： |

|  | 表31 项目废气产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量(t/a); 产生浓度(mg/m3); 处理工艺; 处理能力(m3/h); 收集效率(%); 治理工艺去除率(%); 排污许可废气可行技术; 是否为可行技术; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 名称; 限值. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 1; 造粒、注塑; 非甲烷总烃; 2.2803; 64.59; 有组织（DA003）; 活性炭吸附+催化燃烧; 13000; 95; 87.3; 催化燃烧/活性炭吸附; 是; 7.79; 0.1012; 0.2751; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号），同时参照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业A级企业，以及《关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环[2021]47号）; 10; /. 无组织; /; /; /; /; 0.0420; 0.1140; 2.0; /. |
| --- | --- |

|  | #### 1.2排放口基本情况 本项目排放的主要大气污染物为非甲烷总烃，排放方式包括有组织排放和无组织排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020））本项目有组织大气污染物排放口均为一般排放口，无主要排放口。 #### 项目大气排放口基本情况见下表。 表32 项目大气排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口类型. 经度; 纬度. 1; DA003; 有机废气排放口; 非甲烷总烃; 112°34′59.81″; 34°47′45.77″; 15; 0.5; 50; 一般排放口. #### 1.3监测计划 #### 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）及《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），本项目大气监测计划见下表。 表33 项目大气污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 排气筒DA003; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1，《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业A级企业，以及《关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环[2021]47号）. 无组织排放监测点位; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2，《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业A级企业. 1.4大气环境影响分析 根据环境质量监测数据，本项目所在区域大气环境质量现状除PM10、PM2.5、O3外，其他因子能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量为不达标区；项目厂区东侧为洛阳洛钢集团钢铁有限公司，南侧为水泥路，西厂界临裴坡村道，北侧为洛阳天夫再生资源有限公司；距离项目最近的大气环境敏感点为南侧150m处的钢厂生活区。项目排放废气主要为非甲烷总烃，非甲烷总烃经“活性炭吸附+催化燃烧”处理后排放浓度为8.38mg/m3，排气筒高度为15m，可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5要求，同时可以满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业A级企业、《关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环[2021]47号），以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）》的相关要求；无组织非甲烷总烃排放量为0.1140t/a，排放量较小。 综上所述，本项目所在区域大气环境质量为不达标区，项目排放的污染物需按要求进行削减替代；周边敏感点距离较远，大气污染物经处理后排放量较小，可达标排放，对周边环境影响很小。 2、废水 本项目运营期外排废水主要是工作人员生活污水。 2.1废水污染源分析 （1）生活污水 本项目营运期新增劳动定员6人，不在厂内食宿。参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），工作人员生活用水量以30L/人·d计，年工作300d。则本项目生活用水量为0.18m3/d，即54m3/a。生活污水排污系数按0.8计，则生活污水排放量为0.144m3/d，即43.2m3/a，类比同类企业生活污水水质，生活污水中污染物主要为COD、SS和氨氮，其产生浓度分别为COD：250mg/L，SS：200mg/L，氨氮：20mg/L。则生活污水水污染物产生量约为COD：0.0108t/a，SS：0.0086t/a，氨氮：0.0009t/a。 生活污水拟依托厂区污水管网排入厂区公用化粪池进行预处理，经预处理后通过市政污水管网排入送庄镇污水处理厂，经化粪池处理后生活污水中污染物浓度为COD：200mg/L，SS：120mg/L，氨氮：19.4mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，则本项目生活污水污染物排放量为COD：0.0086t/a，SS：0.0052t/a，氨氮：0.0008t/a。 - 污水处理设施 A.化粪池 根据汉鼎市场排水系统设计，该市场内生活污水由独立生活污水管网收集，收集后经公用化粪池处置后排放浓度可达到《污水综合排放标准》（GB89787-1996）表4三级标准及送庄镇污水处理厂收水浓度要求，该部分废水经厂区污水排放口DW001排入市政污水管网进入送庄镇污水处理厂。该化粪池容积为30m3，设计停留时间24h，据工程分析，汉鼎市场内已建及拟入驻项目（含本项目）生活污水总排放量为10.856m3/d，故该化粪池满足本项目生活污水处理的要求。 B.送庄镇污水处理厂 送庄镇污水处理厂处理规模为3000m3/d，主要收集镇区生活污水和循环园区工业污水。污水处理厂服务范围包括两部分，送庄镇区收水范围：北至送庄北沟，南至东山头，西至梁跃路，东至护庄；洛阳循环经济园区（南园）收水范围：东到洛常路，西至新裴路，南到G30，北至焦枝铁路。本项目位于其收水范围内。送庄镇污水处理厂设计进水水质为COD：350mg/L，BOD：160mg/L，氨氮：30mg/L，悬浮物：250mg/L，污水二级处理采用A2/O生物处理工艺，深度处理采用应用广泛的混凝、沉淀、过滤、消毒即“机械混合池+连续流动床过滤池”工艺，污泥处理采用污泥浓缩脱水工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD50mg/L，氨氮5mg/L，SS10mg/L）后排入黄河渠。 本项目位于该污水处理厂收水范围内，区域市政污水管网已经建成投用，且项目废水依托汉鼎市场污水处理设施处理后，出水浓度可以满足送庄镇污水处理厂设计进水水质要求，故本项目废水依托送庄镇污水处理厂进行处理是可行的。 项目废水污染源源强核算结果及参数见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表34 项目废水产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 污染治理设施; 废水排放量（m3/a）; 污染物排放情况; 排放方式; 排放标准. 产生浓度; 产生量(t/a); 处理能力(m3/d); 治理工艺; 是否为可行技术; 排放 浓度; 排放量(t/a); 名称; 浓度限值. 1; 人员生活; 生活污水; pH; 6~9; /; 30; 化粪池; 是; 43.2; 6~9; /; 间接排放; 《污水综合排放标准》（GB89787-1996）表4三级标准; 6~9. COD; 250mg/L; 0.0108; 200mg/L; 0.0086; 500mg/L. 氨氮; 20mg/L; 0.0009; 19.4mg/L; 0.0008; /. SS; 200mg/L; 0.0086; 120mg/L; 0.0052; 400mg/L. |
| --- | --- |

|  | #### 2.2排放口基本情况 #### 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）及《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），本项目废水排放口为一般排放口，无主要排放口。 #### 本项目废水排放口基本情况见下表： #### 表35 废水间接排放口基本情况表 #### 序号; #### 排放口编号; #### 排放口地理坐标; #### 废水排放量（t/a）; #### 排放去向; #### 排放规律; #### 间歇排放时段; #### 受纳污水处理厂信息. #### 经度; #### 纬度; #### 名称; #### 污染物种类; #### 浓度限值. #### 1; #### DW001; #### 112°34´55.867"; #### 34°47´38.215"; #### 17.28; #### 送庄镇污水处理厂; #### 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; #### 全天; #### 送庄镇污水处理厂; #### COD; #### 350. #### BOD5; #### 160. #### SS; #### 250. #### NH3-N; #### 30. #### 2.3监测计划 #### 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）及《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），本项目生活污水经化粪池预处理后，经园区总排口通过市政污水管网排入送庄镇污水处理厂，排放方式为间接排放，废水监测计划见下表。 表36 项目废水污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DW001; 流量、pH值、COD、氨氮; 1次/月; 《污水综合排放标准》（GB89787-1996）表4三级标准. 五日生化需氧量、石油类、悬浮物、总磷; 1次/半年. 2.4废水环境影响分析 综上所述，本项目废水主要为人员生活污水，经化粪池（30m3）预处理后，通过市政污水管网排入送庄镇污水处理厂。本项目废水对周边环境影响很小。 3、噪声 本项目运营期新增噪声源主要为皮带输送机、烘干搅拌机等，类比同类企业设备噪声，其噪声源强为80~95B(A)。 项目所有设备均置于车间内部，经隔声等措施可达到30dB(A)的隔声量。主要设备噪声源强见下表。 表37 主要设备噪声强度、防治措施及效果 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 位置; 数量; 治理前噪声源强; 治理后噪声源强; 持续时间; 治理措施. 1; 皮带输送机; 生产车间; 3台; 80; 50; 全天; 厂房隔声. 2; 烘干搅拌机; 3台; 85; 55; 厂房隔声. 3; 造粒机; 3台; 80; 50; 厂房隔声. 4; 切粒机; 3台; 85; 55; 厂房隔声. 5; 风送储料罐; 3台; 85; 55; 厂房隔声. 6; 注塑机; 3台; 80; 50; 厂房隔声. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），将车间面向厂界一侧的外墙视为噪声面源，声环境影响预测采用多点源叠加及面源预测模式。 表38 本项目噪声面源源强一览表 面源名称; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; a/π（m）; b/π（m）; 噪声源强[dB（A）]; 距厂界距离（m）. 东; 西; 南; 北. 东侧墙壁; 45; 9.2; 14.32; 2.93; 41.3; 71; /; /; /. 西侧墙壁; 45; 9.2; 14.32; 2.93; 61.4; /; 80; /; /. 南侧墙壁; 48; 9.2; 15.28; 2.93; 58.6; /; /; 213; /. 北侧墙壁; 48; 9.2; 15.28; 2.93; 57.7; /; /; /; 55. 本次评价将生产车间设备噪声作为面源进行预测。预测结果见下表。 表39 本项目昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 厂界; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标状况. 东厂界; 昼; 20.5; 58; 58; 65; 达标. 夜; 48; 48.01; 55; 达标. 西厂界; 昼; 39.6; 56; 56.1; 65; 达标. 夜; 47; 47.7; 55; 达标. 南厂界; 昼; 28.5; 57; 57.01; 65; 达标. 夜; 47; 47.06; 55; 达标. 北厂界; 昼; 39.4; 57; 57.07; 65; 达标. 夜; 48; 48.56; 55; 达标. 由上表可知，本项目建成后，营运期间的生产噪声对各厂界的噪声贡献值与背景值叠加后界昼、夜间噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）及《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），本项目噪声监测计划见下表。 表40 项目噪声污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界环境噪声; 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4、固体废物 本项目固体废物包括一般固废及危险废物。 - 一般固废 一般固废包括生活垃圾，分拣废料、废滤网、废催化剂。 ①生活垃圾 本项目劳动定员6人，年工作天数300天，按人均生活垃圾产生量0.6kg/d计算，则生活垃圾产生量为1.08t/a（3.6kg/d）。由厂内垃圾桶收集暂存，定期交由环卫部门处置。 ②分拣废料 本项目分拣工序（磁力分拣）产生部分废料，主要为废金属，产生量约为1.0t/a。经收集后暂存于车间内的一般固废暂存间，定期外售。 ③废滤网 本项目挤出机需使用金属滤网对加热熔融的塑料进行过滤，滤网需定期更换，参考同类项目，更换频率为每天一次，滤网重约0.5kg/个。本项目再生塑料颗粒生产线共设置3台挤出机，塑料制品生产线设置3台挤出机，故废滤网产生量为0.9t/a。根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》“第四条 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。”本项目废滤网更换后暂存于一般固废暂存处，运送至当地生活垃圾填埋场处理，不进行焚烧。 ④废催化剂 本项目脱附需在催化剂作用下起燃，采用贵金属铂载在蜂窝状陶瓷上做催化剂。其更换周期约为3年，更换量200kg/次。直接由厂家更换后回收，不在厂区内暂存。 （2）危险废物 本项目产生的危险废物为废活性炭、废液压油。 ①本项目有机废气处理共使用两个活性炭箱，每个活性炭箱的活性炭填充量为200kg。为保证活性炭的吸附效率，每两年更换一次，则本项目废活性炭产生量为0.4t/2a，更换后废活性炭因吸附非甲烷总烃，属于《国家危险废物名录（2021 年版）》HW49 其他废物“非特定行业”中废物代码900-039-49类危险废物，按危险废物进行收集和贮存，交由危废处置单位进行清运处置。 ②废液压油 项目挤出机设备需定期更换液压油，更换周期为5年，单机更换量约20kg，共6台挤出机，故更换量为0.12t/5a，废液压油属于属于《国家危险废物名录（2021 年版）》HW08 废矿物油与含矿物有废物 “非特定行业”中废物代码900-218-08类危险废物，按危险废物进行收集和贮存，交由危废处置单位进行清运处置。 项目产生的各类危险废物经收集后在危废暂存间内暂存，定期交由资质单位处置。现有工程在厂区内设置有1处6m2危险废物暂存间，该暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行了防渗处理，四面封闭，设有硬质门及双重锁，挂设危险废物暂存间标识及危废标签。已建立完善的废物管理制度，建立危险废物的产生、存贮、转运台账，废物管理落实到人，危废收集后每班转送至危废暂存间相应区域暂存。现有工程危废产生量约为0.2t/3a，本项目新增危废量为0.52t/a，危废暂存间贮存能力为3t，转运周期为1年，因此本项目可依托现有工程危废暂存间暂存危废。 本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表41 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存能力; 贮存周期（月）. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 危废暂存间; 2m2; 塑料桶; 0.4t; 12. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08; 危废暂存间; 1m2; 密封铁桶; 0.12t; 12. 危险废物在贮存、运输过程中可能因为操作不当、容器质量问题造成危险废物泄露，造成环境污染。为了减小环境风险，评价提出以下措施： （1）使用密闭效果好的，正规厂家生产的铁桶/箱等盛装危险废物。 （2）设置危废暂存间，并安置危废标识；危废暂存间地面以防渗水泥硬化，内置铁桶/箱，分别盛装本项目产生的危废，不得混装；该暂存间以围堰与其他区域分割开来。危废暂存间位于车间内部，防风、防雨、防晒、防渗漏。 （3）建立完善的危废管理制度，将废物管理落到实人。 （4）加强危废管理，一旦发生泄露，应用砂土或其他不燃材料吸收或吸附；尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制空间。 （5）运输前应先检验包装容器是否完整、密封，运输过程要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏；严禁与氧化剂等混装混运。 （6）使用危废专用车运输，并按规定路线行驶。 （7）危险废物的处理应依照相关规定，采用“五联单制”。须在涉及危险废物的产生单位、接受单位、运输单位、产生单位和接受单位相关主管部门等五个单位有留档。 本项目位置交通情况较好，项目周边有238省道等现状道路可用于危险废物运输。本项目危险废物直接以桶装，密封完毕后以危废专用车运出，沿途危废泄露的可能性很小，对周边环境的影响很小。 通过以上方法处置后，本项目产生的固体废物均妥善处置，对周围环境影响较小。 本项目固废排放信息汇总见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表42 项目固体废物排放信息表 序号; 产生环节; 固废名称; 固废类别; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处理去向. 自行贮存量; 自行 利用; 自行 处置; 转移量（t/a）; 排放量. 委托利用; 委托处置. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 一般固废; /; 固体; /; 1.08; 生活垃圾桶; /; /; /; /; 1.08; 0. 2; 分拣; 分拣废料; 一般固废; /; 固体; /; 1; 一般固废暂存处; /; /; /; 1; /; 0. 3; 熔融挤出; 废滤网; 一般固废; /; 固体; /; 0.9; 一般固废暂存处; /; /; /; /; 0.9; 0. 4; 催化燃烧; 废催化剂; 一般固废; /; 固体; /; 0.2t/3a; /; /; /; /; /; 0.2t/3a; 0. 5; 废气处理; 废活性炭; 危险废物; VOCs; 固体; /; 0.4/2a; 危废暂存间; /; /; /; /; 0.4/2a; 0. 6; 设备维护; 废液压油; 危险废物; 矿物油; 液体; /; 0.12/5a; 危废暂存间; /; /; /; /; 0.12/5a; 0. |
| --- | --- |

|  | 5、土壤 本项目为废塑料加工以及塑料制品项目，排放污染物主要为非甲烷总烃，设置有废气处理装置。原料库、生产车间、危废暂存间等地面均进行防渗处理，切断了污染物扩散途径，不会对土壤产生污染。 6、地下水 本项目为废塑料加工以及塑料制品项目，原料库、生产车间、危废暂存间等地面均进行防渗处理，切断了污染物扩散途径，不会对地下水产生污染。 7、环境风险 本项目涉及的危险物质为PP、ABS、PS、尼龙（可燃固体）、液压油、非甲烷总烃以及危险废物。其中液压油属于《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B 突发环境事件风险物质表中重点关注的风险物质，临界量为油类物质：2500t。 本项目液压油主要存在于挤出机内部（0.12t），故本项目风险潜势Q=0.12/2500=0.000048<1。对照《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 C，Q＜1 时项目环境风险潜势为 I。需对环境风险进行简单分析。 表43 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 洛阳凝旺再生资源有限公司年产再生塑料颗粒5000吨及2万件塑料制品项目. 建设地点; 洛阳市孟津区送庄镇. 地理坐标; 东经112°35′1.090″，北纬34°47′45.630″. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：PP、ABS、PS、尼龙（可燃固体）、液压油、非甲烷总烃以及危险废物 分布：原料库、成品库、生产车间、危废暂存间. 环境影响途径及危害后果; 环境影响途径：PP、ABS、PS、尼龙、液压油明火燃烧，引发火灾，次生污染物通过大气扩散；；非甲烷总烃未经处理排放；危险废物泄漏至外环境污染土壤。 危害后果：火灾对周边人群安全造成直接威胁，火灾次生污染物CO在高浓度下可致人窒息；液压油泄漏至外环境，污染大气环境，污染土壤。非甲烷总烃超标排放引起大气环境污染。危险废物泄漏没有及时处理，可能会污染周边土壤。. 风险防范措施要求; ①原辅材料及产品分区、分类贮存，生产车间内严禁明火； ②按照相关规定进行安全评价，按照安评要求采取必要的安全防范措施； ③车间内必须设置消防通道和紧急疏散通道，于车间内设置干粉灭火器、消防沙及消防栓等消防设施；厂区内设置消防水池； ④加强对操作工人的培训，培养员工的安全和环保意识，提高操作工人的技术水平和责任感，降低操作失误而造成的事故； ⑤生产车间、危废暂存间设施定期巡检； ⑥定期检查废气等处理装置的有效性，保证处理效率，确保能够达标排放； ⑦设置危险废物暂存间，严格执行危险废物各项管理制度。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目为废塑料加工以及塑料制品项目，涉及的危险物质为PP、ABS、PS、尼龙（可燃固体）、液压油、非甲烷总烃以及危险废物，其中PP、ABS、PS、尼龙、液压油存在一定的火灾风险，非甲烷总烃为有毒有害气体，危险废物具有一定的危险性。液压油属于《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 突发环境事件风险物质表，储存量较小，不构成重大危险源，风险潜势较低。在认真落实各项风险防范措施的前提下，本项目风险事故在可控范围内，环境风险可以接受。。. 8、污染物排放“三本账” 本项目建设完成后，整个厂区污染物排放情况“三本账”见下表。 表44 本项目实施后全厂污染物排放情况“三本账” 类别; 污染物; 现有工程允许排放量t/a; 本项目排放量t/a; 以新带老削减量t/a; 本项目建成后总排放量t/a; 排放增减量t/a. 废气; 颗粒物; 0.3002; 0; 0; 0.3002; 0. 非甲烷总烃; 0.3795; 0.3891; 0; 0.7686; +0.3891. 废水; 废水量; 1599.48; 43.2; 0; 1642.68; +43.2. COD; 0.5504; 0.0086; 0; 0.5590; +0.0086. SS; 0.1763; 0.0052; 0; 0.1815; +0.0052. 氨氮; 0.0913; 0.0008; 0; 0.0921; +0.0008. 固体废物; 一般固废; 285.63; 2.1; 0; 287.73; +2.1. 危险废物; 0.2; 0.5; 0; 0.7; +0.5. 生活垃圾; 1.8; 1.08; 0; 2.88; +1.08. 注：表中固体废物数据为产生量，排放量均为0。. 9、环保投资 本项目总投资为500万元，其中环保投资10万元，占总投资2.0%。环保具体投资估算见下表。 表45 本项目环保投资估算表 项目内容; 治理措施; 投资金额（万元）. 废气; 有机废气; 活性炭吸附+催化燃烧+15m高排气筒; 10. 废水; 生活污水; 30m3化粪池+园区污水处理站+市政污水管网; /. 固废; 生活垃圾; 设置若干垃圾桶; /. 分拣废料、废滤网; 一般固废暂存间; /. 废活性炭、废液压油; 危废暂存间（6m2）+密封容器若干; /. 噪声; 设备噪声; 厂房隔声; /. 合计; 10. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 排气筒 （DA003） | 非甲烷总烃 | 集气罩（6个）+活性炭吸附+催化燃烧+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5，同时参考《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）附件1，以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业A级企业，《关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环[2021]47号） |
|  | 无组织 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 封闭车间 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9，同时参考《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）附件2，以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业A级企业，《关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环[2021]47号） |
| 地表水环境 |  | DW001 | COD | 生活污水经化粪池预处理后，通过市政污水管网排入送庄镇污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB89787-1996）表4三级标准 |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
| 声环境 |  | 生产设备 | 噪声 | 厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 |  | / | / | / | / |
| 固体废物 |  | 一般固废暂存处，危废暂存间 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 |  | 原料库、生产车间、一般固废暂存间、危废暂存间等地面均进行防渗处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | ①原辅材料及产品分区、分类贮存，生产车间内严禁明火； ②按照相关规定进行安全评价，按照安评要求采取必要的安全防范措施； ③车间内必须设置消防通道和紧急疏散通道，于车间内设置干粉灭火器、消防砂及消防栓等消防设施；厂区内设置消防水池； ④加强对操作工人的培训，培养员工的安全和环保意识，提高操作工人的技术水平和责任感，降低操作失误而造成的事故； ⑤生产车间、危废暂存间设施定期巡检； ⑥定期检查废气等处理装置的有效性，保证处理效率，确保能够达标排放； ⑦设置危险废物暂存间，严格执行危险废物各项管理制度。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | / |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方相关产业政策，选址符合相关规划要求，总图布置合理，环保措施可行。项目运营期会对环境产生一定的影响，在落实评价要求及采取评价提出的各项环保措施后，从环保的角度来说，该项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | 0.2592 | 0.3002 | / | / | / | 0.2592 | 0 |
|  | 非甲烷总烃（t/a） | 0.1516 | 0.3795 | / | 0.3891 | / | 0.5407 | +0.3891 |
| 废水 | 废水排放量（t/a） | 1599.48 | 1599.48 | / | 43.2 | / | 1642.68 | +43.2 |
|  | COD（t/a） | 0.1855 | 0.5504 | / | 0.0086 | / | 0.1941 | +0.0086 |
|  | 氨氮（t/a） | 0.0076 | 0.0913 | / | 0.0008 | / | 0.0084 | +0.0008 |
| 一般工业 固体废物 | 分拣废料（t/a） | 190.7 | 190.7 | / | 1.0 | / | 191.7 | +1.0 |
|  | 废滤网（t/a） | 0.45 | 0.45 | / | 0.9 | / | 1.35 | +0.9 |
|  | 除尘灰（t/a） | 1.28 | 1.28 | / | / | / | 1.28 | 0 |
|  | 清洗、漂洗沉淀物（t/a） | 93.2 | 93.2 | / | / | / | 93.2 | 0 |
|  | 废催化剂（t/3a） | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
| 危险废物 | 废活性炭（t/a） | 0.2t/3a | 0.2t/3a | / | 0.4t/2a | / | 0.27 | +0.27 |
|  | 废液压油（t/5a） | / | / | / | 0.12 | / | 0.12 | +0.12 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①