- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 河南伦升塑业有限公司年产1200吨塑料薄膜项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2211-410322-04-01-398940 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王妙亭 | 联系方式 | 139****1893 |
| 建设地点 |  | 洛阳市孟津区洛阳循环经济园区（河南省洛阳市孟津区送庄镇） |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经112度34分37.355秒，北纬34度47分48.946秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2921塑料薄膜制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29 53 塑料制品业 292 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市孟津区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 600 | 环保投资（万元） | 14.92 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2220 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《洛阳循环经济园发展规划》（2011~2020） 审批机关：洛阳市人民政府 审批文号：洛政文[2012]167号 2013年10月15日，洛阳市人民政府《关于孟津县扩大洛阳循环经济园区南区范围的批复》 2017年，将洛阳循环园区中一部分园区调整，划入孟津县华阳产业集聚区内，该项目所在地未划入新调整华阳产业集聚区规划内，故仍按照洛阳循环经济园区规划进行规划内容分析。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 名称：《洛阳循环经济园发展规划（2011~2020）环境影响报告书》 审查机关：洛阳市环境保护局 审查文件名称及文号：《洛阳市环境保护局关于洛阳循环经济园区发展规划环境影响报告书的审查意见》（洛市环监[2012]62号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）》 洛阳循环经济园区位于孟津县县城东部的送庄镇、平乐镇和会盟镇境内，创立于2012年，园区以“一区两园”布局组成，总规划面积5.3km2，其中南园南起梁新路南300m，北至焦枝铁路，东起二广高速路，西到新裴路，面积2.67km2。北园南起梁周路，北至金达路，东至河洛路东250m，西至西环路，面积2.63km2。 2012年12月13日，洛阳市人民政府对《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）》进行了批复。2013年，孟津县人民政府根据国家对“城市矿产”示范基地的建设要求向洛阳市人民政府请示将洛阳循环经济园区南园的范围扩大，2013年10月15日，洛阳市人民政府对该请示进行了批复，同意洛阳循环经济园区南园范围扩大，园区扩大后，南园的范围为南至连霍高速，东至洛常路，西至南北大道约700m，北至焦枝铁路西段延伸至裴坡到送庄镇的生产路，新增面积约3km2。 （1）园区主导产业 以循环经济发展为方向，以再生资源产业为重点，依托中再生洛阳投资开发有限公司，大力引进相关产业入驻，促进产业集聚，以产业发展推动园区建设，建成全国重要的“城市矿产”示范基地，中西部地区最大的再生资源产业示范基地，河南省重要的循环经济产业基地。 （2）产业空间布局 在梁周路以北、西环路以东、文体路以南、工业路以西的区域，重点发展以废旧金属深加工产业为主的产业集群；在文体路以北、伏羲路以西区域，重点发展以废电器电子产品综合再利用为主的产业集群；在会盟路以南、工业路以东的区域，引进经济效益好、环境污染小的其他再生资源产业，重点培育延长循环经济产业链条；在北园中部，依托科技研发用地，作为整个循环园区的高科技产业孵化基地；发挥南环路、洛常路对外交通优势，在园区的东南部配套建设物流园区和仓储区，形成仓储物流区。 （3）园区准入条件 ①应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求； ②在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； ③建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； ④环保搬迁企业应进行产业和生产技术的改造升级，达到国家相关规定要求； ⑤入园区项目工业炉窑应选用轻油、煤气等清洁能源，禁止使用燃煤，除工艺有特殊要求外，应依托园区集中供热、供气设施，不新建煤气发生炉和燃煤锅炉。 （4）用地规划 洛阳循环经济园区一类工业用地主要布局在园区北园紧邻生活区；二类工业用地主要布局在黄河渠以北，一类工业用地以南和南园规划保留的工业用地；三类工业用地主要分布在黄河渠以南，常年盛行风的下风向和南园规划保留的工业用地。 本项目所占用土地性质为工业用地，与园区产业布局以及准入条件相符。 2.《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）环境影响报告书》 《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）环境影响报告书》由河南省科学院地理研究所编制完成，洛阳市环境保护局于2012年12月25日为其出具了审查意见（洛市环监[2012]62号）。根据《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）环境影响报告书》，规划环评提出的环境准入条件见下表。 表1-2 洛阳循环经济园区环境准入条件 项目类别; 环境准入条件. 鼓励行业; （1）能够延长园区产业链条的，国家产业政策鼓励的再生铜、再生钢等再生金属和再生塑料等再生资源精深加工项目； （2）高新技术产业、固废综合利用、市政基础设施、有利于节能减排的技术改造项目。. 限值行业; （1）不能利用园区已入驻企业产品资源的高耗能、重污染项目； （2）国家产业政策限制类项目。. 禁止行业; （1）酿造、印染、制革、电镀、刚玉、金刚砂等高耗能、重污染、废水排放量大的项目； （2）不符合国家产业政策要求的项目。. 允许行业; 不属于禁止、限制、鼓励行业的其余行业均为允许行业，要求满足： （1）应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求； （2）在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； （3）建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； （4）环保搬迁企业应进行产业和生产技术的改造升级，达到国家相关规定要求； （5）入园区项目工业炉窑应选用轻油、煤气等清洁能源，禁止使用燃煤，除工艺有特殊要求外，应依托园区集中供热、供气设施，不新建煤气发生炉和燃煤锅炉。. 本项目位于洛阳循环经济园区南园扩大范围内，项目属于塑料制品制造业，用地为工业用地，属于允许行业，符合洛阳循环经济产业园产业布局及准入条件。 |
| 其他符合性分析 | 1．产业结构调整目录 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》：本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许建设项目。本项目工艺装备和产品不属于其中淘汰落后条款之列。本项目符合国家相关产业政策。 2．项目与“三线一单”符合性分析 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控，根据洛阳市生态环境管控单元分布示意图，本项目位于孟津区送庄镇，属于重点管控单元，重点管控单元指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域，主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 本项目与洛阳市“三线一单”相符性分析如下。 （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市孟津区送庄镇，根据洛阳市“三线一单”生态环境分区管控体系划分情况，本项目所在区域为“重点管控单元”，项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区，亦不在洛阳市生态保护红线区域范围内。 饮用水源保护区划调查：根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）文，孟津区送庄镇地下水井（共1眼井），一级保护区范围：取水井外围50米的区域。送庄镇地下水井位于送庄村（项目西南侧），本项目距离送庄镇地下水井一级保护区边界外1.28km处。因此，本项目厂址未在水源保护区范围内，且相距较远，符合饮用水源保护规划。故项目选址不涉及生态保护红线。本项目与饮用水源保护区位置关系详见附图6。 （2）环境质量底线 本项目所在区域洛阳市2021年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；项目所在区域非甲烷总烃监测值满足《大气污染综合排放标准详解》中的小时浓度限值2.0mg/m3要求。 本项目运行过程中产生的噪声通过基础减振、厂房隔声等降噪措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 本项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进送庄镇污水处理厂进行深度处理，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及送庄镇污水处理厂进水指标。 本项目吹膜挤出和造粒工序设置集气罩和四周围帘，生产过程中产生的非甲烷总烃经集气罩收集后经“低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA001）处理后，最终通过1根15m高的排气筒（DA001）排放，废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值的要求；印刷机在密闭生产车间内设置单间进行二次密闭，印刷过程中产生的非甲烷总烃经“低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA002）处理后，最终通过1根15m高的排气筒（DA002）排放，废气满足《河南省印刷业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）要求的要求。 本项目各项污染物可以做到达标排放，不会降低区域环境原有功能级别，满足环境质量底线控制要求。 （3）资源利用上线 本项目位于孟津区循环经济园区内，不在高污染燃料禁燃区范围内，项目使用能源为电能，由孟津区电网统一提供；项目用水由区域供水管网提供，不涉及自备井取水；项目系租用汉鼎金属回收有限公司现状厂房，项目用地为工业用地，符合规划要求，不属于河南省土地资源重点管控区。综上所述，本项目符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于孟津区送庄镇，区域环境管控单元编码为ZH41032220004，属于重点管控单元；本项目位于孟津区循环经济园区，区域环境管控单元编号为ZH41032220001，属于重点管控单元。 根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）相关内容对本项目进行分析。 表1-2 洛市环[2021]58号相关内容及相符性分析 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目; 相符性. 大气弱扩散区; 污染物排放管控; 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。强化餐饮油烟治理和管控; 本项目生产过程中不产生二氧化硫、氮氧化物；项目吹膜挤出和造粒过程中产生的非甲烷总烃经集气罩收集后经“低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA001）处理后，最终通过1根15m高的排气筒（DA001）排放，废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值的要求；印刷机位于二次密闭间内，印刷过程中产生的非甲烷总烃经“低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA002）处理后，最终通过1根15m高的排气筒（DA002）排放，废气满足《河南省印刷业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）要求的要求。同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中工业企业挥发性有机物排放建议值：其他行业有机废气排放口非甲烷总烃去除效率为70%。; 符合. 大气高排放区、水环境工业污染重点管控区; 空间布局约束; 3、产业集聚区循环园区位于在邙山陵墓群“洛北东汉-曹魏-后唐陵区”保护区范围内，按照文物保护相关要求进行开发利用。; 本项目仅在现有车间内安装设备，不涉及地基开挖，项目所在厂区已进行了文物勘探，地下无文物遗迹。; 符合. 污染物排放管控; 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量相关要求。 2、完善配套污水管网，确保企业废水全部经管网收集后进入集聚区污水处理厂处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。; 1、本项目行业类别为塑料制品业，吹膜挤出和造粒工序产生的非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值的要求；印刷过程中产生的非甲烷总烃满足《河南省印刷业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）要求的要求。 2、项目所在区域配套污水管网已健全，厂区污水可以通过管网排入送庄污水处理厂，根据送庄镇污水厂出水监测数据，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，可稳定达标。; 符合. 资源开发效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目为新建项目，项目采用的工艺较为先进；本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后经污水管网进入送庄污水处理厂处理。; 符合. 由上表可知，本项目符合《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）相关要求。 3．政策符合性分析 3.1 与《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环委办〔2022〕12号）相符性分析 本项目与该文件的相符性分析见下表。 表1-3 项目与洛环委办〔2022〕12号的相符性分析 主要内容; 本项目相符性分析; 符合性. （一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级. 1.加快传统产业转型升级。 （1）加快落后低效产能淘汰。支持重点行业通过产能置换、装备大型化改造、重组整合，实施绿色转型升级。2022年7月底前制定淘汰落后产能工作方案，落实国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后差能目标任务。 （3）实施“散乱污”企业动态清零。持续完善“散乱污”企业监管机制，加强执法检查，定期开展“回头看”，坚决杜绝“散乱污”企业死灰复燃、异地转移，确保动态清零。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中所列淘汰类，不属于《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》中所列淘汰类行业。 本项目为新建项目，拟按环保要求设置环保措施，不属于“散乱污”企业。; 符合. 3.推进绿色低碳产业发展。 （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用炭素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料制品、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 本项目不属于高耗能、高排放行业； 符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求。严格执行“三同时”制度。 本项目属于塑料制品业，项目建设达到绩效分级A级水平，详见下表。; 符 合. （四）优化调整用地结构，强化面源污染治理. 24.综合治理恶臭突出环境问题。加强污水处理、垃圾处理、畜禽养殖、橡胶、塑料制品、食品加工等行业恶臭污染治理。对垃圾、污水集中式处理设施，加大装置密闭和废气收集力度，采取除臭措施；规模化畜禽养殖企业（场）应加强粪污收集和处理，采取恶臭气体和氨排放治理措施；橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装运行特征因子有组织排放和无组织排放在线监测预警系统。; 本项目属于塑料制品业，生产过程中产生有机废气，采用集气罩收集后，经低温等离子体+活性炭吸附装置处理后，分别通过1根15m高排气筒排放。吹膜挤出和造粒废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值的要求；印刷废气满足《河南省印刷业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）要求。; 符合. （六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战. 30.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。各县区组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台帐，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 本项目有机废气采用“低温等离子体+活性炭吸附”装置进行处理，并建立相关台帐记录废气处理设施运行情况、耗材更换情况，以及废活性炭、废催化剂等更换及处置情况。; 符合. 31.提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前，全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄露问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。各县市区严格按照《工业企业挥发性有机物泄露检测与修复技术指南》（HJ1230-2021）要求，督促石油炼制和石油化学化工类密封点数量大于或等于1000的企业，按照时间节点进行LDAR工作，5月底前完成新一轮LDAR泄露检测与修复工作。2022年7月底前开展钼选矿行业VOCs无组织排放治理试点。; 本项目印刷机拟进行二次密闭并安装集气罩，吹膜机和造粒机废气产生工序设置集气罩及围挡；收集的废气采用“低温等离子体+活性炭吸附装置”进行处理，无废气排放系统旁路。使用的各类原材料等采用密封袋盛装，实现物流全方位、全链条、全环节密闭管理。; 符合. 33.强化VOCs日常监管。加强臭氧污染天气下的挥发性有机物排放管理，指导涉VOCs污染物排放企业妥善安排生产计划，在夏季减少开停车、防空、开釜等操作。涉VOCs防腐、防水、防锈等涂装作业及大中型装修、外立面改造、道路划线、沥青铺设等施工作业，应当避开臭氧污染易发的高温时段。加强非正常工况废气排放管理，钢铁、焦化、医药、石化、化工等重点行业企业应提前向当地生态环境部门报告开停车、检维修计划，火炬、煤气放散管应安装引燃设施，配套建设燃烧温度监控、废气流量计、助燃气体流量计等，排放废气热值达不到要求时应及时补充助燃气体。; 本项目拟于臭氧污染天气情况下，严格按照相关部门要求安排生产计划，生产工序避开臭氧污染易发的高温时段。; 符合. 由上表分析可知，本项目符合《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环委办〔2022〕12号）的相关要求。 - 3.2 项目与《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办[2022]8号）文件相符性分析 对照《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办[2022]8号），本项目与该文件的相符性分析见下表。 表1-4 《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案的通知》相符性分析 文件要求内容; 本项目; 相符性. （二）强化无组织排放过程控制. 4、加强无组织排放废气收集。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间、保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料应采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。; 本项目产生VOCs的环节为挤出吹膜、造粒和印刷过程；挤出吹膜和造粒工序设置集气罩+围挡，印刷机位于二次密闭间内、工位上方设置集气罩，集气罩边缘风速不低于0.3m/s；收集的废气经低温等离子体+活性炭吸附装置处理后，达标排放。; 相符. （三）强化工业企业VOCs治理. 11、全面淘汰低效治理设施。各县区进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动Vocs排放量大，排放物质以烯烃（如化工等）、芳香烃（如橡胶、溶剂制造、涂装、塑料等）、醛类（如家具、木材、纺织等）等为主的企业，排查薄弱环节，制定“一企一策”治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000r-1。采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置（RTO）燃烧温度一般不低于760℃，催化燃烧装置（CO）燃烧温度一般不低于300C，相关温度参数应自动记录存储。; 本项目产生的有机废气经“集气罩+低温等离子体+活性炭吸附”装置收集处理后，经排气筒排放；采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g，产生的废活性炭定期委托有资质的单位进行处置。; 相符. （无）完善监测监控体系. 15、开展监测工作。8月底前，完成省重点行业企业VOCs监测工作；9月底前完成其余重点企业的VOCs专项监测工作；对企业自行监测及第三方检测机构强化监督管理。进一步加强排查，对挥发性有机物排污单位风量大于10000m3/h或挥发性有机物产生量大于2kg/h以上的主要排放口须安装非甲烷总烃在线监测设施（FID检测器）。; 本项目生产设施有机废气排放口属于一般排放口，目前不需要安装在线监测设施。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》中相关要求。 3.3与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 本项目与塑料制品企业绩效分级指标相符性分析见下表。 - 表1-5 塑料制品企业绩效分级指标相符性 差异化指标; A级企业; 本项目情况; 符合性. 原料、能源类型; 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 1.本项目所用原料为聚乙烯新料； 2.本项目使用能源为电; 相符. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策； 3.符合河南省相关政策要求； 4. 符合市级规划。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》中允许建设项目，符合相关行业产业政策及河南省相关政策要求，符合市级规划。; 相符. 废气收集及处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2. VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）； 3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术； 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账；5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。; 1.本项目吹膜、造粒及印刷等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；集气罩边缘控制风速不低于0.3米/秒； 2.有机废气采用“低温等离子体+活性炭吸附”装置处理后，达标排放，活性炭碘值在800mg/g及以上； 3. 本项目原料均为颗粒状物料，不涉及粉状物料，采用自动投料装置进行投加，混合搅拌和配料工序均在密闭车间内； 4.本项目产生的废活性炭经密闭容器储存在危废暂存间内，并建立储存、处置台账；本项目不涉及NOx。; 相符. 无组织管控; 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 1.本项目VOCs物料（水性油墨）存储于密闭的桶内，在非取用状态时封口，保持密闭； 2.粒状物料和液态VOCs物料密闭输送； 3.产生的VOCs经集气收集引至“低温等离子体+活性炭吸附” 装置处理； 4.项目建成后厂区道路及车间地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 相符. 排放限值; 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、10mg/m3； 2. VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m3； 3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30 mg/m3; 1.本项目不涉及PM，NMHC有组织排放浓度不高于10mg/m3； 2.VOCs采用“低温等离子体+活性炭吸附” 装置处理，治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80.5%； 3.本项目无锅炉烟气。; 相符. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 1.有组织排放口后期将按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.生产过程中有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 相符. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； #### 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 按环保要求进行档案管理; 相符. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 按环保要求进行台账记录; 相符. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 按要求配置相关环保人员; 相符. 运输方式; 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 运输车辆使用国家规定的燃料。; 相符. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 按要求建立电子台账; 相符. #### 根据以上分析内容，本项目原料、能源类型、生产工艺及装备水平、废气收集及处理工艺、无组织管控、排放限值等符合塑料制品企业绩效分级指标A级要求。 3.4 项目与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》相符性分析 本项目塑料薄膜印刷参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）中重污染天气重点行业绩效分级及减排措施--第三十一、包装印刷企业绩效分级指标，对照分析如下： 表1-6 项目与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版--包装印刷》相符性分析一览表 差异化指标; A级企业; 本项目类别; 符合性. 原辅材料; 1.凹版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，。。。；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤30%）、。。。等低VOCs含量油墨比例达30%以上； 2.柔板印刷采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤5%）的比例达到100%以上；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤25%）比例达60%以上； 3.平板印刷工艺使用符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中VOCs含量限值要求的油墨产品比例达100%；。。。，或使用零醇润版胶印技术； 4.丝网印刷工艺使用水性油墨（VOCs≤30%）、能量固化油墨（VOCs≤5%）的比例达60%及以上； 5.印铁制罐生产过程。。。 6.复合、覆膜：使用符合《胶黏剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中的无溶剂、水基型等非溶剂型胶黏剂比例达75%及以上； 7.上光：使用水性、紫外光固化（UV）等非溶剂型光油比例达100%； 8.清洗：采用胶印油墨、UV油墨印刷时，使用符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）的低VOCs含量清洗剂比例达到100%; 1.本项目印刷工序采用的是凹版常温印刷，使用的油墨均为水性油墨，VOCs含量为15%；项目墨辊清洁使用抹布，不使用清洗剂； #### 2~8.不涉及。; 符合. 无组织排放; 1. 满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)特别控制要求； 2. 调配过程：胶印工艺使用自动配墨系统：凹印工艺调配稀释剂采用管道集中输送系统：设置专门的调配间进行调墨、调胶等，废气排至VOCs废气收集处理系统； 3. 供墨过程：在密闭设备或密闭负压空间内操作，向墨槽中加油墨或稀释剂时采用漏斗或软管等接驳工具； 4. 印刷过程：柔版印刷机采用封闭刮刀；凹版印刷机通过安装盖板、改变墨槽开口形状等减小墨盘、墨桶、搅墨机等开口面积；烘箱密闭，保持负压，印刷机整体排风收集； 5. 清洗过程：清洗专用清洗间、排风收集：沾染清洗剂的毛巾或抹布储存于密闭容器； 6. 复合过程：烘箱密闭，保特负压，干式复合机整机封闭集气收集； 7. 存储过程：油墨、稀释剂、胶粘剂、清洗剂、上光油等VOCs物料密闭存储，存放于无阳光直射的场所；废油墨、废清洗剂、废活性炭等含VOCs的废物应分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于无阳光直射的场所; 1、按照满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)特别控制要求进行建设； 2、项目外购桶装水性油墨，直接开封加墨使用，不进行调配。 3、供墨过程：密闭负压空间内操作，加墨时采用漏斗或软管等接驳工具； 4、印刷过程：项目为凹版印刷机，采用安装盖板减少墨盘、墨桶、搅墨机等开口面积； 5、清洗过程：项目墨辊清洁使用抹布，不使用清洗剂，废抹布储存于密闭容器内； 6、复合过程：不涉及； 7. 存储过程：油墨密闭存储，存放于车间印刷间内（无阳光直射）；废油墨桶加盖封闭放置于车间内危废暂存间，废抹布放置于贴有标识的容器内，加盖密封暂存于车间内危废暂存间，废活性炭放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于车间内危废暂存间; 符合. 污染治理技术; 1. 使用溶剂型原辅材料时，调墨、供墨，涂布（上光）、印刷、复合、清洗等工序含VOCs废气采用燃烧、吸附+燃烧、吸附+冷凝回收等治理技术，处理效率≥90%； 2. 采用平版印刷工艺或使用非溶剂型原辅材料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kgh时，建设末端治污设施，处理效率≥80%; 1.本项目不使用溶剂型原辅材料； 2.项目使用水性油墨，印刷工序含VOCs废气采用低温等离子体+活性炭吸附，NMHC初始排放速率小于2kgh，处理效率≥80%。; 符合. 排放限值; 1.在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50mg/m3； 2.厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不高于6mg/m3、任意一次浓度值不高20mg/m3； 3.其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求; 经计算，项目排气筒NMHC 有组织排放浓度不高于10mg/m3; 符合. 监测监控水平; 1.严格执行《排污许可证申请与核发技术规范印刷工业》(HJ1066-2019)规定的自行监测管理要求； 2.重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施(FID检测器)，自动监控数据保存一年以上； 3.安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上; 1、执行《排污许可证申请与核发技术规范印刷工业》(HJ1066-2019)规定的自行监测管理要求； 2、项目无主要排放口，不涉及； 3.不涉及; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1.环评批复文件；2.排污许可证及季度、年度执行报告； 3.竣工验收文件；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告。; 本次为项目环评，在取得环评批复建成后进行排污许可申报、验收，并及时对环评批复文件、排污许可证及季度、年度执行报告、竣工验收文件、废气治理设施运行管理规程、一年内第三方废气监测报告进行存档; 符合. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用油墨的固含量、VOCs含量、含水率（水性油墨）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录; 记录完整生产设施运行管理信息台账（生产时间、运行负荷、产品产量等，近一年及以上所用油墨的固含量、VOCs含量、含水率（水性油墨）等信息的检测报告）； 记录废气污染治理设施运行管理信息，包括吸附剂更换频次等； 记录监测相关台账； 记录主要原辅材料消耗量。; 符合. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 符合. 运输方式; 1.物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2. 厂内运输车辆全部到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3. 厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)，其他车辆达到国四排放标准； 厂内运输车辆达到国五及以上排放标准(含燃气)，其他车辆达到国四排放标准； 厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 符合. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账; 建立门禁视频监控系统，视频监控覆盖物料、产品等运输车辆进出企业厂区以及在厂内装卸的所有场所；运输车辆、场内运输车辆、非道路移动机械建立完整的电子台账进行管理; 符合. 根据以上分析，本项目建成后绩效分级可达到包装印刷企业绩效分级指标A级企业要求。 3.5 洛阳市生态环境局《关于进一步加强塑料污染治理工作的通知》 塑料污染治理事关人民群众健康及我国生态文明建设和高质量发展，党中央、国务院高度重视此项工作，国家发改委、生态环境部在2020年1月联合下发了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资[2020]80号），省发改委、生态环境厅也于2020年6月制定了《加快白色污染治理 促进美丽河南建设行动方案>的通知》（豫发改环资[2020]419号）对我省塑料污染治理工作进行了安排部署，我市做为河南省四个试点城市之一先行推进开展了试点示范，于2020年9月印发了《关于印发洛阳市加快白色污染治理实施方案的通知》（洛发改[2020]2号）（以下简称“实施方案”）。为贯彻落实党中央、国务院关于加强塑料污染治理的决策部署，进一步推动塑料污染治理工作，根据“实施方案”重点任务先将相关事宜通知如下： 表1-7 本项目与《关于进一步加强塑料污染治理工作的通知》相符性分析 主要内容; 本项目相符性分析; 符合性. 1、严格执法监督。按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《环境行政处罚方法》、《行政主管部门移送适用行政拘留环境违法案件暂行办法》等法律法规要求强化执法监管；开展废塑料回收利用处置专项执法检查，加强废塑料回收、利用、处置等环节环境监管，依法查处违法排污等行为；加强垃圾焚烧发电企业运行监管；持续开展废塑料回收利用排查，严格取缔废塑料加工利用“散乱污”企业及非正规集散地；严厉查处医疗废物非法处理利用及处置行为；推进废塑料加工利用行业整治。; 本项目属于新建塑料制品业，正在办理环评手续，拟在生产过程中采用有效措施对产生的废气、固废进行治理，可以实现达标排放，不属于“散乱污”企业。; 符合. 2、严格环境准入。严格项目环评审批，对列入禁止生产的超薄塑料袋、厚度低于0.01毫米聚乙烯农膜、含塑料微珠日化品、一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签等项目不予环评审批；新上废旧塑料资源化利用项目环评审批执行入驻产业集聚区、合规的工业园区或循环经济园区原则，VOCs排放量不超过0.5吨/年，并实行VOCs排放总量削减替代；持续推进废塑料回收利用企业废气提标治理，废气污染物全面执行VOCs特别排放标准限值。; 本项目行业类别为塑料制品业，位于孟津区循环经济园区。项目所生产的塑料薄膜主要用于岩棉的外包装，厚度为0.05mm，不属于左侧所列不予环评审批项目。. 由上表可知，本项目符合《关于进一步加强塑料污染治理工作的通知》中的相关规定。 3.6 与《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文〔2021〕100号）相符性分析 - 表1-8 项目与豫环文〔2021〕100号文相符性分析 - 项目; - 本项目情况. - 二、从严控制“两高”项目生态环境准入 - （一）严格“两高”项目环评审批。严格执行《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》确定的建设项目环境影响评价等级，不得随意更改。经省政府同意，上收 “两高”项目环评文件审批权限至省厅，郑州市、洛阳市、郑州航空港经济综合实验区、中国（河南）自由贸易试验区享有除“两高”项目以外的省级环评审批权限。省厅“两高”项目环评文件审批须经厅务会集体研究决定。“两高”项目范围目前确定为钢铁、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼（含原生和再生冶炼）、水泥、石灰、建筑陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、耐火材料（有烧结工序的）、刚玉、平板玻璃、煤电、炼化、焦化、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等22个行业投资项目中年综合能耗1万吨标准煤以上项目。后续，国家或我省对“两高”项目范围如有新规定，从其规定。; 项目不属于该文件中所列的22个“两高（高排放、高污染）”行业和八大行业；按《综合能耗计算通则》（GB/T2589—2008）核算，项目年综合能耗0.03689万吨标准煤，该项目不属于两高项目。. 经对照《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文〔2021〕100号），本项目不属于两高项目管理范围。 4.文物保护 邙山陵墓群位于河南省洛阳市孟津区境内东西长近50km，南北宽约20km的邙山上。陵墓群西至孟津区常袋乡酒流凹村——洛阳市郊红山乡杨冢村一线，东至偃师山化乡南游殿村——山化乡忠义村一线，大致呈东西向长条形分布。邙山陵墓群面积为756km2，有大型的封土墓970多座，古墓葬有数十万之多，2001年6月被公布为第五批全国重点文物保护单位。邙山陵墓群保护范围分为：西段（北魏陵区）、中段（东汉陵区）、东段（东汉、西晋、曹魏陵区）；建设控制地带分为西段、中段、东段和夹河段。保护要求如下： 第十二条 邙山陵墓群建设控制地带分为西段、中段、东段和夹河段。 （一） 西段：洛阳市北郊、孟津区境内，北魏陵区。 北界孟津区常袋乡酒流凹村至孟津区城关镇缠阳村至孟津区城关镇水泉村；西界孟津区常袋乡酒流凹村至洛阳市西工区红山乡杨冢村南；东界孟津区城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；南界洛阳市西工区红山乡杨冢村南至洛阳市邙山镇苗南村至洛阳市瀍河回族区小李村南。 （二） 中段：洛阳市北郊、孟津区境内，东汉陵区。 北界孟津区城关镇水泉村至孟津区白鹤镇牛庄村至孟津区会盟镇李家庄村；西界孟津区城关镇水泉村至洛阳市瀍河回族区小李村南；东界孟津区与偃师市的分界线；南界洛河河道北堤。 （三） 东段：偃师市境内，东汉、曹魏、西晋陵区。 北界孟津区会盟镇李家庄村、小集村至偃师市邙岭乡东蔡庄村至偃师市山化乡游殿村；西界孟津区、偃师市的分界线；东界偃师市山化乡游殿村至偃师市山化乡忠义村；南界洛河河道北堤。 （四） 夹河段：偃师市境内伊洛河交汇处，东汉陪葬墓区。 北界洛河北堤；西界洛阳市洛龙区李楼乡潘寨村至洛阳市洛龙区李楼乡焦寨村；东界偃师市首阳山镇古城村至翟镇镇王七村；南界伊河北堤。 建设控制地带依法重新划定的，从其新的规定。 第十六条 在邙山陵墓群建设控制地带内进行工程建设，应当符合邙山陵墓群保护规划，确保邙山陵墓群的安全，并不得破坏邙山陵墓群的历史风貌。工程设计方案在依法报有关部门批准前，应当征求市文物行政部门的意见。 项目位于孟津区送庄镇，依据《孟津县重点文物分布图》可知，本工程项目位于邙山陵墓群（中段）保护范围内，本项目与文物关系图详见附图4。本工程租用洛阳汉鼎金属回收有限公司闲置厂房进行建设，根据原孟津县文物管理局对河南普瑞环保科技有限公司（河南普瑞环保科技有限公司为洛阳汉鼎金属回收有限公司的子公司，情况说明见附件5）再生资源交易项目出具的证明，地下无文物遗迹，且本项目租赁现状厂房进行建设，不涉及土建，对地下文物的影响较小。具体以文物部门意见为准。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 项目由来 河南伦升塑业有限公司现有项目位于孟津华阳产业集聚区化工园区，于2020年投资建设“河南伦升塑业有限公司年产1000吨塑料薄膜项目”，洛阳市生态环境局孟津分局（原孟津县环保局）于2020年11月03日对《河南伦升塑业有限公司年产1000吨塑料薄膜项目环境影响报告表》进行了批复（孟环审[2020]104号），批复建设规模为4台吹膜机、2台造粒机、2台印刷机和2台涂胶机（年生产能力为1000吨塑料薄膜）。2021年7月，河南伦升塑业有限公司建成3台吹膜机、1台造粒机、1台印刷机和1台涂布机，期间完成了排污许可登记（登记编号91410322MA9FQFU19U001X），调试正常后进行了竣工环保自主验收。近期，企业拟进行二期设备的安装，但因现有车间面积及布局受限，企业决定异地搬迁。 河南伦升塑业有限公司拟搬迁地位于洛阳市孟津区循环经济园区，拟投资600万元，租赁洛阳汉鼎金属回收有限公司闲置厂房，建设年产1200吨塑料薄膜项目。主要生产工艺为：外购原料聚乙烯、辅料色母料→计量→搅拌→自动吸料机→螺杆输送机→三层共挤吹膜机→印刷机（根据客户需求决定是否印刷）→塑料膜成品。 本项目设备和产品均不在国家发改委令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类之列，属于允许建设项目，符合国家产业政策，并于2022年11月9日在孟津区发展和改革委员会备案，备案号：2211-410322-04-01-398940。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），“二十六、橡胶和塑料制品业29”—“53塑料制品业 292”—“以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”需要编制报告书，“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”需编制报告表，本项目含有挤出、印刷等工艺，属于报告表类别。受建设单位委托，河南泰悦环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。 2 建设地点及工程内容 2.1 建设地点 项目为迁建（新建）项目，厂址位于洛阳市孟津区循环经济园区，生产车间中心坐标为东经112度34分37.355秒，北纬34度47分48.946秒，项目地理位置详见附图1。 项目系租用洛阳汉鼎金属回收有限公司现状厂房1#厂房南侧6跨（面积2220m2）进行建设，根据现场调查，项目厂房北侧为园区道路，东侧和南侧为汉鼎公司车间，西侧为园区道路。项目距离最近的敏感点为东南侧230m洛钢钢厂宿舍。项目周边环境详见附图3。 2.2 工程内容 本项目占地面积2220m2，用地为工业用地。主体工程包括1座生产车间，生产车间内设生产区、原料区、成品区等；环保工程主要包括低温等离子体+活性炭吸附装置、危废暂存间、生活垃圾收集桶等，具体工程建设内容见下表，项目平面布置图见附图2。 表2-1 项目工程内容一览表 工程建设内容; 内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 钢构，2220m2; 租用现状，内设原料区、生产区、成品区. 环保工程; 废气 废气; 吹膜废气; 吹膜挤出（吹膜机头）工序：集气罩+四周设置软布帘+“低温等离子体+活性炭吸附”装置（TA001）+1根15m高排气筒（DA001）; 新建. 造粒废气; 挤出工序：集气罩+四周设置软布帘+ “低温等离子体+活性炭吸附”装置（TA001）+1根15m高排气筒（DA001）; 新建. 印刷废气; 封闭车间内设置二次密闭间+集气罩+“低温等离子体+活性炭吸附”装置（TA002）+1根15m高排气筒（DA002）; 新建. 噪声; 隔声、减振; /. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 新建. 一般固废暂存处; 5m2，生产车间内; 新建. 危废暂存间; 5m2，生产车间内; 新建. 表2-2 项目依托工程内容一览表 工程建设内容; 内容及规模; 备注. 公用工程; 供水; 市政供水; 依托现状. 供电; 接自孟津电网; 依托现状. 环保工程; 废水; 生活废水; 化粪池+市政污水管网; 依托汉鼎公司. 3 生产规模及产品方案 本项目迁建前生产规模为1000吨/a塑料薄膜，迁建后生产规模为1200吨/a塑料薄膜，迁建完成后全厂产能增加200吨/a。具体产品方案及规模如下。 表2-3 项目产品方案及规模 单位：t/a 序号; 产品名称; 单位; 生产规模; 规格; 用途. 迁建前; 迁建后; 增减量. 1; 塑料薄膜（无需印刷）; t/a; 400; 700; +300; 厚度0.05mm、宽度及单卷质量1200cm（55kg）、1420cm（60kg）; 岩棉外包装. 2; 塑料薄膜（需印刷）; t/a; 400; 500; +100; 岩棉外包装. 3; 塑料薄膜（涂胶）; t/a; 200; 0; -200. 产能分析： 本项目拟安装4台吹膜机，其中2台吹膜机用于生产宽度为1200cm的产品、2台吹膜机用于生产宽度为1420cm的产品，每台吹膜机年工作时间为5400h（18h/d×300d）。 生产宽度为1200cm塑料薄膜的吹膜机生产能力为1.2卷/台·小时，单卷重量为0.055t，两台吹膜机年产能为712.8t。生产宽度为1420cm的吹膜机生产能力为0.8卷/台·小时，单卷重量为0.06t，两台吹膜机年产能为518.4t。4台吹膜机合计产能为1231.2t/a，满足1200t/a的产能需求。 4 主要原辅材料及能源消耗 4.1 原辅材料 本项目原辅材料全部外购，聚乙烯均为新料不使用再生料。原辅材料消耗量情况见下表。 表2-4 项目原辅材料用量表 序号; 名称; 用量（t/a）; 状态; 储存方式; 备注. 1; 低密度聚乙烯; 800; 固体，颗粒; 袋装; 按一定比例混合使用. 2; 高密度聚乙烯; 360; 固体，颗粒; 袋装. 3; 色母料; 40; 固体，颗粒; 袋装; /. 4; 水性油墨; 1.5; 液体; 桶装; 根据客户要求，部分塑料薄膜需要印刷logo等字样. 表2-5 项目原辅材料理化性质一览表 原料名称; 理化性质. 低密度聚乙烯; 低密度聚乙烯是一种具有蜡感的白色树脂，其结构特点是非线形的分子量一般在100000~500000。因此，与中密度，高密度聚乙烯相比，它具有较低的结晶度和软化点，有较好的柔软性、伸长率、电绝缘性、透明性，以及较高的耐冲击强度。低密度聚乙烯机械强度较差，耐热性差，此外另一个明显的弱点是耐环境应力开裂性较差。 低密度聚乙烯大部分用做薄膜制品，而薄膜制品中大部分用做包装，另外一部分被用做农膜和建筑用膜。低密度聚乙烯包装膜可用于糖果，蔬菜，冷冻食品等食品包装，也可以用做内衬膜，收缩包装膜，弹性包装膜，重包装膜等非食品包装膜。. 高密度聚乙烯; 密度在0.941~0.965的聚乙烯称高密度聚乙烯（High Density Polyethylene）。高密度聚乙烯用低压法生产，因此有称为低压聚乙烯。生产方式有液相法、气相法两种。液相法又包括了溶液法和淤浆法。 高密度聚乙烯有均聚物和共聚物之别，所谓共聚就是在聚合是渗入少量的а-烯烃，这些少量的а-烯烃的加入可以降低聚乙烯的密度和结晶度，因而相对于均聚物来说有更优良的乃环境应力开裂性能，较高的表面硬度和较好的尺寸稳定性。高密度聚乙烯比低密度聚乙烯提高了耐热性和机械强度（如拉伸，弯曲，压缩和剪切强度）并且提高了对水蒸气和气体的阻隔性。 高密度聚乙烯可使用挤出法加工成管材，板材，片材，型材和单丝，扁丝，打包带；用吹塑法可以生产大中型中空容器，如瓶、桶及大型工业用贮槽；用吹膜法可生产各种制件，日用品和工业用品。. 色母料; 项目使用色母粒均为已制成的颗粒状，主要成分为颜料+载体+分散剂。 颜料又分为有机颜料与无机颜料。常用的有机颜料有：酞菁红、酞菁蓝、酞菁绿、耐晒大红、大分子红、大分子黄、永固黄、永固紫、偶氮红等常用的无机颜料有：镉红、镉黄、钛白粉、炭黑、氧化铁红、氧化铁黄等。 载体是色母粒的基体，一般选用与制品树脂相同的树脂作为载体，两者的相容性最好。 促使颜料均匀分散并不再凝聚，分散剂的熔点应比树脂低，与树脂有良好的相容性，和颜料有较好的亲和力。. 水性油墨; 水性油墨主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。其主要成分为：丙烯酸树脂35%，乙醇10%，去离子水25%，三乙胺5%，颜料20%，助剂5%。根据企业提供的资料，水性油墨中VOCs含量为15%。成分分析报告见附件。. 4.2 能源 本项目主要能源消耗见下表。 表2-6 能源耗量一览表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 来源. 1; 新鲜水; 循环冷却补充水; m3/a; 300; 市政管网. 生活用水; m3/a; 180. 2; 电; 万kW·h/a; 300; 市政电网. 5 主要生产设备 项目的生产设备具体内容详见下表。 表2-7 主要生产设备（设施）一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量; 备注. 1; 搅拌机; GHJ-2000; 2台; 迁建利旧. 2; 吸料机; /; 2台; 迁建利旧. 3; 三层共挤吹膜机; SXGM-3X1800; 4台; 3台为迁建，1台为新建. 4; 三色印刷机; LDE-3Y1500; 2台; 1台为迁建，1台为新建. 5; 复卷机; GME-1500; 1台; 迁建利旧. 6; 分切机; YS-C13108; 1台; 迁建利旧. 7; 造粒机; HXSJ-160; 2台; 1台为迁建，1台为新建. 注：所用设备中无《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》中明令禁止或淘汰设备。 6 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，均不在厂内食宿。工作制度为三班制，每班8小时，年工作300天。 7 给排水 本项目系租用汉鼎公司已建成厂房进行建设，汉鼎公司厂区内设有完善供水、雨水、污水管网，区域市政供水、雨水、污水管网均已建成。本项目厂区排水采用雨污分流制。厂区铺设有专门的雨水管网，厂区内雨水经厂区雨水管网收集后通过雨水排放口排出厂区，进入市政雨水管道。 汉鼎公司厂区内设有1座30m3化粪池，生活污水经化粪池处理后通过污水排放口排入市政污水管网进入送庄镇污水处理厂。 本项目新鲜水用水量为1.6m3/d，即480m3/a，其中生活用水180m3/a，生产用水300m3/a。 - 生活用水 本项目营运期劳动定员20人，均不在厂内食宿。参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），工作人员生活用水量以30L/人·d计，年工作300d。则本项目生活用水量为0.6m3/d，即180m3/a。生活污水排污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.48m3/d，即144m3/a。 - 生产用水 本项目生产用水为循环冷却水系统定期补水、造粒过程中冷却定型水池定期补水。油墨无需调配，不涉及稀释用水；墨辊定期擦拭，不涉及清洗用水。 根据企业提供资料，循环水池和冷却定型水池需定期补充新鲜水，每日补充新鲜水均约0.5 m3，年工作300天，则补充新鲜水量为300 m3/a。冷却用水循环使用，不外排。 本项目水平衡图如下： 图1 水平衡图 单位：m3/a 8 平面布置 本项目系租用汉鼎公司现有厂房进行建设，根据厂区规划布局，整个厂区呈矩形，出入口位于厂区西侧，厂区内共建设有5栋标准化厂房，本项目租用1#厂房南侧6跨进行生产。 生产车间出入口位于车间东西两侧，生产设备依据工艺流程由东向西布置，原料区位于车间东侧，产品区位于车间西侧，一般固废暂存处、危废暂存间均位于生产车间内部。项目所有设备均位于生产车间内，在有利于生产和管理的同时避免高噪声设备运行对周边环境的影响，符合环境保护要求，布局合理。厂区平面布置及生产车间布置图见附图2。 9 依托关系及可行性分析 （1）供水 本项目用水为生活用水，项目办公区位于厂区办公楼内，厂内已铺设有供水管网，能够满足本项目用水需求。 （2）排水 厂区内设置有化粪池1个（容积30m3），用于厂区各企业工作人员生活污水的收集及预处理，厂区生活污水经化粪池预处理后，通过市政污水管网排入送庄镇污水处理厂进行深度处理，最终排入黄河渠。 根据调查，厂区内现有项目（已办理环评手续）有洛阳汉鼎金属回收有限公司再生资源交易市场建设项目、洛阳汉鼎金属回收有限公司物流信息研发检测培训中心项目、河南汉亨环保科技有限公司、洛阳爱洁塑业有限公司、洛阳鸿航再生资源有限公司、洛阳凝旺再生资源有限公司、洛阳瑞意得塑业有限公司、洛阳灿科新材料科技有限公司、洛阳冠速再生资源有限公司、洛阳耘盼再生资源利用有限公司、洛阳衫莱再生资源有限公司、洛阳坤都塑胶制品有限公司、洛阳星朗塑胶制品有限公司、洛阳穗莱再生资源有限公司、洛阳从晟再生资源有限公司和洛阳朗森再生资源有限公司。 汉鼎厂区内企业生活污水情况如下表所示。 表2-8 汉鼎市场内排水情况一览表（单位：m3/d） 企业/项目名称; 废水产生量. 生活污水. 汉鼎市场运营部; 0.32. 汉鼎培训中心; 4.52. 汉亨科技; 0.288. 爱洁塑业; 0.36. 鸿航再生资源; 0.336. 瑞意得塑业; 0.288. 灿科新材料; 0.384. 耘盼再生资源; 0.192. 凝旺再生资源; 0.384. 衫莱再生资源; 0.192. 坤都塑胶制品; 0.96. 星朗塑胶制品; 0.64. 冠速再生资源; 0.288. 穗莱再生资源; 0.24. 从晟再生资源; 0.96. 朗森再生资源; 0.36. 本项目; 0.48. 总计; 10.616. 由上表可知，汉鼎公司厂区内上述企业（含本项目）生活污水总产生量约为10.616m3/d，共用厂区内化粪池（容积30m3）进行处理，该化粪池停留时间为24h，故汉鼎公司厂区内化粪池能够满足上述企业（含本项目）的生活污水处理的需要。 （3）办公 本项目办公区租用厂区内公用办公用房，不影响其他企业的办公。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1 运营期生产工艺及产污环节 1.1生产工艺流程 1.1.1塑料薄膜生产 图2 塑料薄膜生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： 外购的高密度聚乙烯、低密度聚乙烯及色母料经计量、搅拌、吹膜、印刷即成产品。具体生产工艺如下： （1）计量、搅拌：颗粒状聚乙烯和色母料由人工倒入计量装置进行称重，称重后的物料经搅拌机搅拌均匀后，由自动吸料机输送到吹膜机自带的螺杆输送机进料口。 （2）吹膜：本项目拟采用的吹膜机为三层共挤吹膜机。三层共挤吹膜生产线采用新型高效低能耗挤出机组，IBC膜泡内冷系统，±360°水平式上牵引旋转系统，光电自动纠偏装置，全自动收卷及薄膜张力控制，电脑屏幕自动控制系统等先进技术。 为了满足生产过程中对塑料薄膜包装材料一些特殊功能的需要，将多种特性材料吹膜并共挤在一起，形成多功能的塑料薄膜，发展了多层共挤吹膜机。充分体现它的节能优势，为塑料加工企业节约大量的电费成本，提高生产效率，改善车间的环境，从而直接降低间接生产成本。 三层共挤吹膜机工作原理：将按比例配置好的聚乙烯和色母料粒子加入下料斗中，靠粒子本身的重量从料斗进入螺杆，当粒料与螺纹斜棱接触后，旋转的斜棱面对塑料产生与斜棱面相垂直的推力，将塑料粒子向前推移，推移过程中，熔融的塑料经机头从模头模口出来，经风环冷却、上吹泡膜，再由牵引辊进行两次牵引，最后经抛刀分离将筒状薄膜切成带状膜，双向卷曲将成品薄膜收成卷。 建设单位拟对吹膜及挤出工序设置集气罩+四周围帘，废气经收集后进入“低温等离子体+活性炭吸附” 装置（TA001）处理后通过一根15m高的排气筒（DA001）排放。废气收集效率90%。 （3）印刷、烘干：需要印刷的产品经印刷机印刷图案、文字后，经过电烘干即完成生产过程，包装后放入成品区待售。本项目采用凹版印刷机，使用的油墨为水性油墨。 凹版印刷机的主要特点是印版上的图文部分凹下，空白部分凸起，与凸版印刷机的版面结构恰好相反。机器在印单色时，先把印版浸在油墨槽中滚动，整个印版表面遂涂满油墨层。然后，将印版表面属于空白部分的油墨层刮掉，凸起部分形成空白，而凹进部分则填满油墨，凹进越深的地方油墨层也越厚。机器通过压力作用把凹进部分的油墨转移到印刷物上，从而获得印刷品。 印刷机自带烘干段，整个设备除进出口外均为密闭结构，烘干段长8m，烘干温度60℃左右。 印刷机位于密闭生产车间内，并单独设置单间进行二次封闭，设备进出口上方采用集气罩集气（四周设置软集气帘辅助集气，集气帘可延伸至设备处，集气效率90%）。废气经收集后由“低温等离子体+活性炭吸附”（TA002）成套装置处理后通过一根15m高的排气筒(DA002)排放。 （4）复卷、分切：根据客户的尺寸需求，对大卷的塑料薄膜进行复卷和分切。 1.1.2 造粒工艺 图3 造粒生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： 吹膜、复卷、分切等生产过程中产生的边角料，经造粒机造粒后，作为原料回用于生产。 （1）热熔挤出 人工将边角料投入造粒机组加热熔融挤出。本项目造粒机组采用电加热，加热温度约为180℃～200℃。造粒机组的工作原理为：边角料经下料口落到螺杆上，被螺杆螺纹咬住，随着螺杆的旋转被螺纹强制往机头方向推进，构成一个机械输送过程。边角料碎片自加料口往机头运行时，由于螺杆的螺纹深度逐渐减小，也由于滤网、分流板和机头等阻力的存在，在塑化过程中形成很高的压力，将塑料压密实以改善物料的热传导性，有助于塑料很快融化。同时，逐渐增高的压力使原来存在于物料之间的气体从排气孔排出。在压力升高的同时，塑料一方面被外部加热，另一方面塑料本身在压缩、剪切、搅拌过程中，由于内摩擦也产生大量的热，在外力和内力联合作用下，塑料温度逐渐升高，其物理状态也经历了玻璃态到高弹态到粘流态的变化。一般在加料中主要是玻璃态，在螺杆螺纹逐渐减少的中间压缩段，物料主要处于高弹态，同时逐渐熔融，而物料到压缩段后部时已经完全塑化为粘流态了，由螺杆推力作用将塑化的物料定压、定量、均匀连续的从机头中挤出。 项目造粒机以电为热源，此工段产生的废气主要为挤出口产生的有机废气。 建设单位拟对挤出机上方设置集气罩+四周围帘，废气经收集后引入“低温等离子体+活性炭吸附” 装置（TA001）处理后，通过一根15m高的排气筒（DA001）排放。废气收集效率90%。 （2）切粒、冷却、包装 挤出成条状的塑料浸入钢制冷却水槽内冷却定型（冷却水定期添加，每天补充新鲜水0.5m3），最后进入切粒机，在切粒机的牵引力下不断穿过切粒机的切刀，切成直径约5mm，长度为5mm的颗粒。切粒过程：塑料保留一定温度，未完全塑化，呈胶软状态，切粒时不产生粉尘。切粒后的产品采用编织袋包装（每袋25Kg），送至原料区待用。 1.2产污环节及对应污染物 # 本项目产污环节及对应的污染物见下表。 表2-8 本项目产污环节及污染物一览表 要素; 产污环节; 污染物种类. 废气; 吹膜挤出、造粒过程有机废气; 非甲烷总烃. 印刷机印刷过程有机废气; 非甲烷总烃. 废水; 职工生活; COD、氨氮、SS. 噪声; 设备运行噪声; 等效A声级. 固废; 原料包装; 废包装袋. 挤出吹膜机开机及停机过程; 废滤网. 塑料薄膜生产过程; 废边料. 印刷机墨辊擦拭过程; 废抹布. 印刷机印刷过程; 废油墨桶. 低温等离子体+活性炭吸附装置; 废活性炭. 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、项目租赁厂区环保手续执行情况 本项目系租用洛阳汉鼎金属回收有限公司现状厂房进行建设，该公司于2020年6月编制完成《洛阳汉鼎金属回收有限公司再生资源交易市场建设项目环境影响报告表》，并于2020年7月取得原孟津县环保局批复，环评批复文号为孟环告知[2020]26号。该公司于2022年3月8日取得固定污染源排污登记回执，登记编号：914103220572132934001X，并于2022年4月21日完成了自主验收。 本项目租用1#厂房南6跨进行建设，厂房建成后一直处于闲置状态，无原有环境污染问题。 二、现有工程环保手续执行情况 1.现有工程环保手续执行情况 现有工程环保手续执行情况见下表。 表2-9 现有工程环保手续执行情况一览表 项目名称; 环评审批情况; 验收情况（分期验收）; 排污许可执行情况. 审批时间及文号; 批复内容; 验收时间; 一期验收内容; 二期验收内容. 河南伦升塑业有限公司年产1000吨塑料薄膜项目; 孟环审[2020]104号 2020.11.3; 4台吹膜机、2台造粒机、2台印刷机和2台涂胶机; 企业自主验收2021.7; 3台吹膜机、1台造粒机、1台印刷机和1台涂布机; 未实施; 登记编号91410322MA9FQFU19U001X 2021年5月20日. 2.现有工程污染物排放情况 河南伦升塑业有限公司于2020年投资建设“河南伦升塑业有限公司年产1000吨塑料薄膜项目”，洛阳市生态环境局孟津分局（原孟津县环保局）于2020年11月03日对《河南伦升塑业有限公司年产1000吨塑料薄膜项目环境影响报告表》进行了批复（孟环审[2020]104号），批复建设规模为4台吹膜机、2台造粒机、2台印刷机和2台涂胶机（年生产能力为1000吨塑料薄膜）。2021年7月，河南伦升塑业有限公司建成3台吹膜机、1台造粒机、1台印刷机和1台涂布机，期间完成了排污许可登记（登记编号91410322MA9FQFU19U001X），调试正常后进行了竣工环保自主验收。未验收的内容不再原厂区实施。 现有工程实际污染物排放情况引用2021年验收监测数据，具体情况如下： #### 2.1废气 表2-10 现有工程污染物产排情况一览表 污染源; 污染物; 治理措施; 污染物产生情况; 污染物排放情况; 核算排放时间. 核算 方法; 废气量 m3/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 废气量 m3/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a. 吹膜、涂胶工序光氧催化+活性炭吸附一体机排放口（DA001）; 非甲烷总烃; 光氧催化+活性炭吸附装置; 实测法; 11000; 34.5; 0.379; 10300; 3.35; 0.0354; 0.2124; 6000h. 造粒、印刷工序光氧催化+活性炭吸附一体机排放口（DA002）; 非甲烷总烃; 光氧催化+活性炭吸附装置; 实测法; 8580; 29.6; 0.246; 7910; 3.26; 0.0258; 0.1548; 6000h. 无组织; 非甲烷总烃; 车间密闭; 类比法; /; /; /; /; /; /; 0.25; 6000h. 由上表可知，DA001废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值的要求，DA002废气满足《河南省印刷业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）要求的要求，同时均满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 根据验收监测数据可知，无组织非甲烷总烃排放浓度为0.15~0.39mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 #### 2.2废水 表2-11 现有工程生活污水排放情况一览表 污染源; 污染物; 处理措施; 排放情况. 水量（m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 化粪池; COD; 化粪池降解; 86.4; 268; 0.0232. NH3-N; 9.32; 0.0008. #### 2.3噪声 表2-12 现有工程噪声排放情况见下表 检测地点; 昼间Leq[dB（A）]; 夜间Leq[dB（A）]. 南厂界; 55; 44. 西厂界; 56; 45. 东厂界; 55; 44. 标准值; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标. #### 2.4污染物排放情况 现有工程污染物排放情况见下表。 表2-13 现有工程污染物排放汇总见下表（固废为产生量） 类别; 污染物; 排放量（t/a）; 环评及其批复排放量（t/a）. 大气; 非甲烷总烃; 0.6172; 0.8025. 生活污水; COD; 0.0232; 0.0242. NH3-N; 0.0008; 0.0021. 固体废物; 废油墨桶; 0.0075/a; 0.0075/a. 废抹布; 0.03t/a; 0.03t/a. 废印刷板; 0.4t/a; 0.4t/a. 废汞灯管; 0.01t/a; 0.01t/a. 废活性炭; 6.684t/a; 6.684t/a. 废包装袋; 0.65t/a; 0.65t/a. 废滤网; 0.15t/a; 0.15t/a. 生活垃圾; 1.8t/a; 1.8t/a. 3.现有工程存在的环保问题 现有工程于2021年5月完成排污许可登记， 2021年7月完成了竣工环保验收。目前，企业已停产。经现场踏勘，厂区内不存在环保问题，无需整改。现有工程环保手续见附件。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 大气环境 （1）空气质量达标区判定 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。评价选用洛阳市生态环境局主管部门公开发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》数据，2021年洛阳市城区环境空气质量优良天数为246天，达标率为67.4%，细颗粒物（PM2.5）为首要污染物，超标率达15.3%。与2020年相比，优良天数增加2天，细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳的污染程度大幅度下降，环境空气质量明显改善，具体情况见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110.0; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. 由上表可知SO2、NO2、CO相应浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，所以项目所在区域环境空气质量为不达标区。 目前，洛阳市正在实施《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环委办[2022]12号）、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）等一系列措施。结合洛阳市的实际情况，主要任务：1）加快能源结构调整，做好燃煤污染防治；2）加快产业结构调整，做好工业污染防治；3）加快交通结构调整，做好交通运输污染防治；4）加快用地结构调整，做好扬尘污染防治；5）转变消费结构，做好农业及生活污染防治；6）加快能力建设，提供技术支持；7）实施绿色调度，强化秋冬季污染管控。通过实施上述大气污染防治攻坚实施方案，将不断改善洛阳市区域大气环境质量。 （2）其他污染物环境质量现状 本项目排放的废气其他污染物主要为非甲烷总烃，为了解项目区域非甲烷总烃环境质量现状情况，评价借用《洛阳凝旺再生资源有限公司年加工5000吨再生塑料颗粒项目环境影响报告表》2021年6月26日~6月28日布设于项目厂区的环境空气监测点的监测数据进行区域环境空气质量评价。 监测结果见下表。 表3-2 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 单位：mg/m3 点位名称; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 汉鼎厂区内; 非甲烷总烃; 时均值; 2.0; 0.41~0.44; 22; /; 达标. 由上表监测结果可知，项目所在区域非甲烷总烃时均值满足《大气污染物综合排放标准详解》限值要求。 - 2 声环境质量现状 根据场址周围环境特点及敏感点分布情况，项目厂区周围50米范围内无声环境保护目标，因此未进行声环境质量现状检测。 3 地表水环境 本项目所在区域的主要地表水体为黄河渠，位于本项目厂区北侧2.18km处。为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价借用《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中的监测数据，监测点位为华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口上游300m及下游1000m，监测时间2019年12月17日~19日，2020年1月17日~19日。黄河渠水质执行地表水Ⅲ类标准。监测结果见下表。 表3-3 黄河渠水质监测结果汇总表 监测断面; 监测时间; 评价因子. pH; COD; 氨氮; BOD5; 总磷; 石油类. 华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口上游300m; 监测值; 7.78~7.92; 12~13; 0.159~0.167; 2.6~2.8; 0.08~0.09; 未检出. 标准指数范围; 0.39~0.46; 0.6~0.65; 0.16~0.17; 0.65~0.7; 0.4~0.45; 0.1. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口下游1000m; 监测值; 7.73~7.88; 18~19; 0.150~0.156; 3.5~3.7; 0.06~0.08; 未检出. 标准指数范围; 0.37~0.44; 0.9~0.95; 0.15~0.16; 0.88~0.93; 0.09~0.10; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; 6~9; 20; 1.0; 4; 0.2; 0.05. 由上表可知，黄河渠华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口上游300m、下游1000断面处各项监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，区域地表水环境较好。 4 生态环境 本项目系租用汉鼎公司现状厂房进行建设，厂区已经过开发，车间地面已经过硬化，无需开展生态现状调查。 5 地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》原则上不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目特征，本次评价的主要环境保护目标见下表。 表3-4 主要环境保护目标一览表 环境类别; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 保护级别; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 经度; 纬度. 大气环境; 钢厂生活区; 112.578443315; 34.794687363; 居民; 150人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 东南; 230m. 声环境; 项目厂界外50m范围内不涉及声环境保护目标. 地下水环境; 项目厂界外500m范围内不涉及地下水环境保护目标. 生态环境; 项目不涉及生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9 非甲烷总烃 60mg/m3（车间或生产设施排气筒） 企业边界大气污染物浓度限值： 非甲烷总烃：4.0mg/m3 2、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1挥发性有机物有组织排放限值 非甲烷总烃：车间或生产设施排气筒，最高允许排放浓度40mg/m3，最高允许排放速率1.0kg/h； 3、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值 厂房外监控点处1h平均浓度值：非甲烷总烃6mg/m3 厂房外监控点处任意一次浓度限值：非甲烷总烃20mg/m3 4、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 COD：500mg/L；氨氮/；SS：400mg/L 5、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 3类：昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A） 6、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定 |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运期工作人员生活污水在厂区排口控制总量指标为COD 0.0288t/a，氨氮 0.0028t/a；无生产废水。 本项目营运期生活污水经送庄镇污水处理厂处理后，推荐总量指标为：COD0.0072t/a，氨氮 0.0007t/a。 本项目废水最终进入送庄镇污水处理厂深度处理，因此总量纳入送庄镇污水处理厂统一监管，根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），本项目不再申请有关重点污染物排放总量。 本项目为迁建项目，现有工程非甲烷总烃排放量为0.6172t/a，迁建项目非甲烷总烃排放量为0.8895t/a，新增非甲烷总烃排放量为0.2723t/a，拟从黎明化工研究设计院有限责任公司吉明分公司产业结构升级中替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场调查，本项目租用闲置库房进行建设，剩余工程主要为生产设备及环保设施进场安装，工程量较小，施工工期3个月。施工期主要影响是设备设施安装过程中产生的垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水经厂区内现有化粪池收集处理后经管网排入送庄镇污水处理厂进行处理。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此环保设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 工程实施后，项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4-1 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 主要生产单元; 产污设施; 产排污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放; 核算排放时间（h）; 排放执行标 准. 核算方法; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 来源; 达标情况. 吹膜; 吹膜机组; 挤出吹膜工序; 非甲烷总烃; 有组织; 产排污系数法; 2.7; 0.5; 50; 集气罩+四周围帘+“低温等离子体+活性炭吸附”装置（TA001）（处理效率80.5%，风量10000m3/h，收集效率90%）; 是; 6.9; 0.1036; 0.5271; 5400; 60; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 达标. 造粒; 造粒机; 造粒挤出工序; 非甲烷总烃; 有组织; 产排污系数法; 0.00315; 0.0315; 6.3; 集气罩+四周围帘+“低温等离子体+活性炭吸附”装置（TA001）（处理效率80.5%，风量5000m3/h，收集效率90%）; 100. 印刷; 印刷机; 印刷过程; 非甲烷总烃; 有组织; 产排污系数法; 0.2025; 0.2531; 42.18; 密闭间+集气罩+四周围帘+“低温等离子体+活性炭吸附”装置（TA002）（处理效率80.5%，风量6000m3/h，收集效率90%）; 是; 8.2; 0.049; 0.0395; 800; 40; 1.0; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）; 达标. 生产车间; 未收集到废气; 非甲烷总烃; 无组织; 产排污系数法; 0.3229; /; /; 车间密闭; /; /; /; 0.3229; 5400; /; /; /; /. 备注：对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）中“废气污染防治设施工艺和名称”，项目所用低温等离子体+活性炭吸附装置位于废气治理可行技术参考之例，属于可行技术。. 由上表可知，项目吹膜和造粒工序产生的非甲烷总烃收集后经“低温等离子体+活性炭吸附” 装置处理后排放浓度为6.9mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准要求（表5 大气污染物特别排放限值：非甲烷总烃最高允许排放浓度60mg/m3）；印刷工序非甲烷总烃收集后经“低温等离子体+活性炭吸附” 装置处理后排放浓度为8.2mg/m3，排放速率为0.049kg/h，满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）标准要求（最高允许排放浓度40mg/m3，最高允许排放速率1.0kg/h）；吹膜、造粒和印刷工序非甲烷总烃排放浓度同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中建议值的要求（80mg/m3）和绩效分级A级非甲烷总烃排放浓度要求（10mg/m3）。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2废气源强分析 根据生产工艺分析可知，本项目运营期废气主要为吹膜机组挤出吹膜过程和边角料造粒过程塑料颗粒融化产生的非甲烷总烃、印刷过程产生的非甲烷总烃。 根据《污染源源强核算技术指南 准则》，污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。新（改、扩）建工程污染源源强的核算，应依据污染源和污染物特性确定核算方法的优先级别，不断提高产污系数法、排污系数法的适用性和准确性。 本项目与现有工程的生产规模、生产工艺（本次不含涂布工序）、废气处理措施及收集方式、风机风量等均不相同，不具备类比条件，本项目污染源源强核算采用产污系数法进行核算。 （1）吹膜工序非甲烷总烃的产排情况 本项目设有4台吹膜机，加热温度为180~260℃，在该温度下PE、色母粒均不会发生分解，其中PE、色母粒融化过程会挥发出一定量的有机废气（以非甲烷总烃计）。吹膜挤出过程非甲烷总烃产生量参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排系数手册》塑料薄膜制造行业—树脂、助剂—配料、混合、挤出挥发性有机污染物产污系数2.50千克/吨—产品，本项目塑料颗粒用量为1200t/a，则挤出吹膜过程非甲烷总烃产生量为3.0t/a。 吹膜机在挤出吹膜的过程中因机头处温度较高，会产生一定量的有机废气，根据废气产生节点，经与建设单位核实，拟在每套吹膜机组的吹膜机头工段设置集气罩+四周围帘，通过引风管接到主风管，有机废气经风管引入“低温等离子体+活性炭吸附” 装置（TA001）处理，废气经处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。吹膜机组每天工作时间18h，年工作时间300天，共计5400h/a。吹膜机组每个集气罩集气风量为2500m3/h，则总风量以10000m3/h计，集气效率为90%，剩余10%的废气以无组织形式排放。低温等离子体的处理效率为35%，活性炭吸附效率70%，综合处理效率能够达到80.5%，非甲烷总烃有组织产生量为2.7t/a，无组织产生量为0.3t/a。 （2）印刷工序非甲烷总烃产排情况 本项目设有2台印刷机，对部分塑料薄膜进行文字印刷，采用凹版常温印刷，电烘干，项目使用凹版专用的水性油墨，具有不含苯及苯类溶剂、无毒、无刺激性气味、无腐蚀性、不易燃易爆使用安全性好等特点。 本项目印刷为凹版印刷，采用机械半自动印刷方式，承印物放入和取出由人工操作，印刷由机械完成。根据印刷产品的量倒入适量油墨进行印刷，同种颜色文字印完后印板上多余油墨经刮板和导槽进入墨桶内回用于下次印刷；换下的板框采用抹布擦拭干净后存放在材料区待下次使用。 本项目油墨为外购调配好的成品油墨，不进行现场调配，本次印刷工序仅考虑印刷过程有机废气。 印刷过程中，由于印刷机发热和电烘干（温度一般为60℃左右）会使水性油墨中的有机废气挥发到大气中，根据企业提供的资料，本项目使用的油墨为水性油墨—凹印油墨—非吸收性承印物，油墨中有机溶剂含量为15%，按水性油墨中的有机溶剂（15%）全部挥发计，印刷机水性油墨用量1.5t/a，则印刷过程中有机废气（非甲烷总烃）产生量为0.225t/a。 本项目2台印刷机位于封闭的生产车间内，同时单独设置一个封闭的单间进行二次封闭，产污环节上方设集气罩（集气罩口面积为1.3m×1.3m，2台设备各一个，集气罩四边设置软帘），逸散的废气经集气罩收集，废气通过引风管连接到主风管，每根引风管设置阀门，废气汇集后通过“低温等离子体+活性炭吸附” 装置（TA002）处理，处理后废气通过1根15m高排气筒（DA002）排放。 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目取0（集气罩四边设置软帘，将集气罩至印刷机产污点密封）； A---集气罩口面积，m2，单个集气罩口面积为1.3m×1.3m； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.5m/s。 由此计算出集气罩的风量为0.634m3/s，即2282.4m3/h，2台印刷机产污节点均设置集气罩，即集气罩总风量为4564.8m3/h（2282.4m3/h×2），取6000m3/h。 紫外UV光解的处理效率为35%，活性炭吸附效率70%，综合处理效率能够达到80.5%，印刷工序年运行时间为800h（100d，8h/d），废气处理装置配套的风机风量为6000m3/h，集气效率以90%计。则非甲烷总烃有组织产生量为0.2025t/a，非甲烷总烃无组织产生量为0.0225t/a。 （3） 造粒工序非甲烷总烃产排情况 本项目拟安装2台造粒机，塑料挤出造粒工序将对塑料加热到熔融状态，由于熔融过程为纯物理过程且加热温度控制在允许的范围内，故塑料不发生裂解，但在固态废塑料加热转化到流态塑料的过程中会产生少量挥发性有机气体。 本项目所使用的熔融机均为电加热设备，在生产过程中不加任何助剂，不进行原料改性。熔融机对废塑料的加热温度均低于各类塑料旳热裂解温度，根据《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究 第二辑》（美国环境保护局），该手册明确在无任何控制措施时非甲烷总烃的排放系数0.35kg/t。本项目造粒工序废边角料加工量约为10t/a，根据物料衡算，本项目生产过程中非甲烷总烃产生量为0.0035t/a。 拟采取在挤出机产污环节设集气罩+四周围帘（集气罩口面积为1.5m×1.2m，2台设备各一个，集气罩四边设置软帘，集气效率90%），逸散的废气经集气罩收集，废气通过引风管连接到主风管，每根引风管设置阀门，废气汇集后通过“低温等离子体+活性炭吸附” 装置（TA001）处理，处理后废气通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目取0（集气罩四边设置软帘，将集气罩至印刷机产污点密封）； A---集气罩口面积，m2，单个集气罩口面积为1.5m×1.2m； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.5m/s。 由此计算出集气罩的风量为0.675m3/s，即2430m3/h，2台挤出机产污节点均设置集气罩，即集气罩总风量为4564.8m3/h（2282.4m3/h×2），取5000m3/h。 低温等离子体的处理效率为35%，活性炭吸附效率70%，综合处理效率能够达到80.5%，造粒工序年运行时间为100h（100d，1h/d），废气处理装置配套的风机风量为5000m3/h，集气效率以90%计。则非甲烷总烃有组织产生量为0.00315t/a，非甲烷总烃无组织产生量为0.00035t/a。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 #### 措施 | #### 1.3 排放口基本情况 本项目行业类别为塑料制品业，排放的大气污染物为非甲烷总烃。根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目有组织大气污染物排放口均为一般排放口，无主要排放口。 #### 项目大气排放口基本情况见下表。 表4-2 项目大气排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口类型. 经度（°）; 纬度（°）. 1; DA001; 有机废气处理装置排气筒; 非甲烷总烃; 112.577327516; 34.796894821; 15; 0.6; 35; 一般排放口. 2; DA002; 有机废气处理装置排气筒; 非甲烷总烃; 112.577273872; 34.796594414; 15; 0.35; 35; 一般排放口. #### 1.4监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019），项目大气自行监测要求如下表： - 表4-3 大气自行监测及记录信息表 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 监测内容; 污染物名称; 监测频次. 废气; DA001、DA002; 有机废气排气筒; 烟气量,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量; 非甲烷总烃; 1次/半. 厂界; /; 湿度,温度,气压,风速,风向; 非甲烷总烃; 1次/年. 车间外; /; 湿度,温度,气压,风速,风向; 非甲烷总烃; 1次/年（任意一次）. 1.5大气环境影响分析 根据环境质量监测数据，本项目所在区域大气环境质量现状除PM10、PM2.5、O3外均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量为不达标区；项目厂区东侧为洛阳洛钢集团钢铁有限公司，南侧为厂区内道路，西厂界临裴坡村道，隔路是正太水泥厂（已关停），北侧为洛阳天夫再生资源有限公司。距离项目最近的大气环境敏感点为东南侧230m处的钢厂宿舍；项目排放废气主要为非甲烷总烃，吹膜和造粒工序产生的非甲烷总烃收集后经“低温等离子体+活性炭吸附” 装置处理后排放浓度为6.9mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准要求（表5 大气污染物特别排放限值：非甲烷总烃最高允许排放浓度60mg/m3）；印刷工序非甲烷总烃收集后经“低温等离子体+活性炭吸附” 装置处理后排放浓度为8.7mg/m3，排放速率为0.052kg/h，满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）标准要求（最高允许排放浓度40mg/m3，最高允许排放速率1.0kg/h）；吹膜、造粒和印刷工序非甲烷总烃排放浓度同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中建议值的要求（80mg/m3）和绩效分级A级非甲烷总烃排放浓度要求（10mg/m3）。 综上所述，本项目所在区域大气环境质量为不达标区，项目排放的污染物需按要求进行削减替代；周边敏感点距离较远，大气污染物经处理后排放量较小，可达标排放，对周边环境影响很小。 2废水 本项目运营期外排废水主要是工作人员生活污水以及生产废水。 2.1废水污染源分析 - 生活污水 本项目营运期劳动定员20人，均不在厂内食宿。参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），工作人员生活用水量以30L/人·d计，年工作300d。则本项目生活用水量为0.6m3/d，即180m3/a。生活污水排污系数按0.8计，则生活污水排放量为0.48m3/d，即144m3/a，类比同类企业生活污水水质，生活污水中污染物主要为COD、SS和氨氮，其产生浓度分别为COD：250mg/L，SS：200mg/L，氨氮：20mg/L。则生活污水水污染物产生量约为COD：0.0450t/a，SS：0.0360t/a，氨氮：0.0036t/a。 生活污水拟依托厂区污水管网排入厂区化粪池，经化粪池处理后生活污水中污染物浓度为COD：200mg/L，SS：120mg/L，氨氮：19.4mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，生活污水污染物排放量为COD：0.0288t/a，SS：0.0173t/a，氨氮：0.0028t/a。生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入送庄镇污水处理厂进行深度处理。 （2）生产废水 本项目无生产废水产生。 （3）污水处理设施 本项目依托汉鼎公司厂区内公共化粪池处理本项目生活污水，生活污水经处理后，通过厂区排放口DW001，进入市政污水管网排入送庄镇污水处理厂进行深度处理。 #### 化粪池 根据汉鼎公司排水系统情况，该公司内生活污水由独立生活污水管网收集，收集后经公用化粪池处置后排放浓度可达到《污水综合排放标准》（GB89787-1996）表4三级标准及送庄镇污水处理厂收水浓度要求，该部分废水经污水排放口DW001排入市政污水管网排入送庄镇污水处理厂。该化粪池容积为30m3，设计停留时间24h，据工程分析，汉鼎公司厂区内已建及拟入驻项目（含本项目）生活污水总排放量为10.616m3/d，故该化粪池依托可行。 ②送庄镇污水处理厂 送庄镇污水处理厂处理规模为3000m3/d，主要收集镇区生活污水和循环园区工业污水。污水处理厂服务范围包括两部分，送庄镇区收水范围：北至送庄北沟，南至东山头，西至梁跃路，东至护庄；洛阳循环经济园区（南园）收水范围：东到洛常路，西至新裴路，南到G30，北至焦枝铁路。本项目位于其收水范围内。送庄镇污水处理厂设计进水水质为COD：350mg/L，BOD：160mg/L，氨氮：30mg/L，悬浮物：250mg/L，污水二级处理采用A2/O生物处理工艺，深度处理采用应用广泛的混凝、沉淀、过滤、消毒即“机械混合池+连续流动床过滤池”工艺，污泥处理采用污泥浓缩脱水工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD50mg/L，氨氮5mg/L，SS10mg/L）后排入黄河渠。 本项目位于该污水处理厂收水范围内，区域市政污水管网已经建成投用，且项目废水依托汉鼎厂区内化粪池处理后，出水浓度均可满足送庄镇污水处理厂设计进水水质要求。 项目废水污染源源强核算结果及参数见下表。 表4-4 项目废水产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 污染治理设施; 废水排放量（m3/a）; 污染物排放情况; 排放方式; 排放标准. 产生浓度; 产生量(t/a); 处理能力(m3/d); 治理工艺; 是否为可行技术; 排放 浓度; 排放量(t/a); 名称; 浓度限值. 1; 人员生活; 生活污水; pH; 6~9; /; 30; 化粪池; 是; 144; 6~9; /; 间接排放; 《污水综合排放标准》（GB89787-1996）表4三级标准; 6~9. COD; 250mg/L; 0.0450; 200mg/L; 0.0288; 500mg/L. 氨氮; 20mg/L; 0.0036; 19.4mg/L; 0.0028; /. SS; 200mg/L; 0.0360; 120mg/L; 0.0173; 400mg/L. #### 2.2排放口基本情况 #### 本项目生活污水最终全部依托汉鼎公司厂区内化粪池进行处理后，通过汉鼎公司废水排放口进行排放，项目自身不设废水排放口。 #### 汉鼎公司厂区废水排放口基本情况见下表： #### 表4-5 废水间接排放口基本情况表 #### 序号; #### 排放口编号; #### 排放口地理坐标; #### 废水排放量（t/a）; #### 排放去向; #### 排放规律; #### 间歇排放时段; #### 受纳污水处理厂信息. #### 经度; #### 纬度; #### 名称; #### 污染物种类; #### 浓度限值. #### 1; #### DW001; #### 112°34´55.867"; #### 34°47´38.215"; #### 144（本项目）; #### 送庄镇污水处理厂; #### 间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; #### /; #### 送庄镇污水处理厂; #### COD; #### 350. #### SS; #### 250. #### NH3-N; #### 30. 本项目依托汉鼎公司厂区内化粪池处理生活污水，该化粪池由多家共用，不具备单独监测条件，故不单独制定监测计划。汉鼎公司负责定期委托有资质的单位监测厂区废水排放口各污染因子。 2.3废水环境影响分析 综上所述，本项目废水主要为人员生活污水，生活污水经化粪池（30m3）预处理后通过市政污水管网排入送庄镇污水处理厂。本项目废水对周边环境影响很小。 3 噪声 本项目运营期新增噪声源主要为搅拌机、吹膜机、印刷机、造粒机等，类比同类企业设备噪声，其噪声源强为80~95dB(A)。 项目所有设备均置于车间内部，经隔声等措施可达到30dB(A)的隔声量。主要设备噪声源强调查清单见下表。 表4-6 工业企业噪声源强调查清单 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距离室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时间（h）; 建筑物外噪声 声压级/dB(A). X; Y; Z. 1; 生产车间; 搅拌机; 95; 厂房隔声、距离衰减; 45; 60; 1.2; 1; 76.4; 24; 46.2. 2; 搅拌机; 95; 45; 58; 1.2; 1; 76.3; 24; 46.1. 3; 吸料机; 85; 45; 65; 1.2; 1; 66.5; 18; 36.7. 4; 吸料机; 85; 45; 63; 1.2; 1; 65.5; 18; 35.7. 5; 三层共挤吹膜机; 90; 50; 64; 1.8; 6; 71.4; 18; 41.3. 6; 三层共挤吹膜机; 90; 50; 62; 1.8; 6; 71.5; 18; 41.4. 7; 三层共挤吹膜机; 90; 50; 63; 1.8; 6; 71.6; 18; 41.5. 8; 三层共挤吹膜机; 90; 50; 62.5; 1.8; 6; 71.4; 18; 41.3. 9; 三色印刷机; 80; 45; 60; 1.5; 1; 61.6; 2.7; 31.7. 10; 三色印刷机; 80; 45; 61; 1.5; 1; 61.5; 2.7; 31.5. 11; 复卷机; 85; 47; 64; 1.0; 2; 69.4; 24; 39.5. 12; 分切机; 80; 59; 75; 1.6; 1; 61.2; 24; 32.3. 13; 造粒机; 80; 58; 70; 1.0; 8; 61.3; 0.3; 32.2. 14; 风机; 90; 50; 60; 0.8; 1; 81.5; 18; 51.8. 15; 风机; 90; 50; 61; 0.8; 1; 81.2; 18; 51.4. 16; 风机; 90; 50; 62; 0.8; 1; 81.4; 18; 51.6. 噪声预测结果见下表。 表4-7 本项目噪声预测结果 单位：dB(A) 厂界; 贡献值; 标准值; 达标状况. 昼; 夜. 东厂界; 44.5; 65; 55; 达标. 西厂界; 50.6; 65; 55; 达标. 南厂界; 41.3; 65; 55; 达标. 北厂界; 46. 7; 65; 55; 达标. 由上表可知，本项目各厂界昼、夜间噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 本项目为塑料制品业，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）等文件相关内容，本项目噪声监测方案如下： 表4-8 项目噪声污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界环境噪声; 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4 固体废物 项目营运期产生的固废主要为生活垃圾，废包装袋、吹膜等生产过程产生的边角料、印刷机墨辊擦拭过程产生的废抹布、废活性炭等。 4.1生活垃圾 本项目劳动定员20人，生活垃圾产量按0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为10kg/d（约3t/a）。生活垃圾在厂区内统一收集后，定期交由环卫部门统一清运处理。 4.2一般工业固废 项目原料采用袋装，使用完后的会产生废包装袋，产生量约为0.5t/a，废滤网产生量约为0.2t/a。针对该部分固废，本环评要求：在车间内设置1个约5m2的一般固废暂存区，经临时存放后，定期外卖。 项目生产过程中边角料10t/a，经造粒后作为原料回用于生产。 本项目生产过程中产生的废水性油墨桶由厂家回收，作为原始用途循环使用，不作为固废管理。项目年用1.5t油墨，塑料桶包装，每桶20kg，则项目年产生75个废油墨桶（合0.0075t/a）。 4.3危险废物 本项目生产过程中产生的危险废物主要是印刷擦拭废抹布（HW49：900-041-49），年产生废抹布0.03t/a；废印刷板（HW49：900-041-49），年产生废印刷板0.4t/a；活性炭吸附装置定期更换的废活性炭（HW49：900-039-49），1t活性炭可吸附0.3t有机废气，本项目进入活性炭吸附装置的有机废气量为1.755t/a，活性炭吸附效率为70%，则本项目产生的废活性炭为5.32t/a，更换周期为3个月，单个活性炭吸附装置的装载量为1.3t。 本项目危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 表4-9 危险废物汇总一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措. 废抹布; HW49; 900-041-49; 0.03t/a; 印刷工序; 固态; 烃类物质; 1次/天; T/In; 危险废物暂存区暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 废印刷板; HW49; 900-041-49; 0.4t/a; 印刷工序; 固态; 烃类物质; 1次/天; T/In; 危险废物暂存区暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 5.32t/a; 活性炭吸附装置; 固态; 活性炭和被吸附物; 4次/a; T/In; 危险废物暂存区暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。. 4.4环境管理要求 （1）一般固废暂存区 项目车间内设置一个5m2的一般固废暂存区，废包装袋等暂存于固废区，做好台账记录。 （2）危险危废暂存区 项目车间内设置一个5m2危险暂存间，危险废物分类收集，暂存于危废暂存间内，并定期由具有危险废物处理资质的单位进行处理，危险废物在厂区内暂存时间应不超过一年。建立严格管理制度，做好台账记录，定期对危废贮存容器及危废间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定，实现联单制度。 危险暂存间为封闭间，具备防风、防雨、防晒功能，且本次环评要求危废贮存区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，地面硬化防渗，四周设置围堰，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 - 5. 地下水、土壤 5.1地下水、土壤污染源、污染物和污染途径 本项目使用的液态原辅材料主要为水性油墨，水性油墨存放密封桶内，印刷区存放，存放区设置高度约20cm的围堰，围堰内采用环氧树脂漆进行防腐防渗。 危废暂存间内存放危险废物主要为固体，危废废物均存放在专用容器内，暂存区设有围堰，并采取相应的防渗措施。 经分析，本项目所涉及的液态物料不会对区域的地下水和土壤造成影响。 6环保投资 本项目总投资为600万元，环保投资为14.92万元，占总投资的2.5%。项目环保投资具体内容见下表。 表4-10 环保投资一览表 序号; 环境要素; 环保设施; 数量/规格; 投资（万元）. 1; 废气; 吹膜机头工段设置集气罩+四周围帘；印刷机放置于封闭车间内，并单独设置单间进行二次密闭，产污工位上方设置集气罩+四周围帘；造粒机设置集气罩+四周围帘; 低温等离子体+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 2套; 14. 2; 废水; 生活污水：1个化粪池30m3; 1个; 依托. 3; 固体废物; 垃圾桶; 若干; 0.02. 4; 一般固废暂存区; 1个5m2; 0.1. 5; 危险暂存间; 1个5m2; 0.8. 合计; /; 14.92. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 有机废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 吹膜机头设置集气罩+四周围帘；造粒机设置集气罩+四周围帘 | “低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA001） +15m排气筒（DA001） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值、《工业企业挥发性有机物排放建议值》豫环文攻坚办[2017]162号 |
|  | DA002 有机废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 印刷机放置于封闭车间内，并单独设置单间进行二次密闭，产污工位上方设置集气罩+四周围帘 | “低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA002） +15m排气筒（DA002） | 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）标准要求、《工业企业挥发性有机物排放建议值》豫环文攻坚办[2017]162号 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 1个30m3化粪池 （依托原有） |  | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准 |
| 声环境 | 四周厂界 | 连续等效噪声级 | 厂房隔声等 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 ）3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / |  | / |
| 固体废物 | （1）项目生活垃圾经垃圾桶集中收集，由环卫部门清运至生活垃圾填埋场。 （2）车间内设置一个5m2的一般固废暂存区，废包装袋等暂存于固废区，定期外售，一般固废做好台账记录。 （3）车间内设置一个5m2危险暂存间，用于暂存营运期产生的废活性炭、废油墨桶、墨辊擦拭废抹布，危废分类分区存放；做好台账记录，定期对危废贮存容器及危废间进行检查；危险废物的转运严格按照有关规定，实现联单制度。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1）完善并妥保存环保档案：①环评批复文件；②排污许可文件（本项目排污许可类别为排污登记）；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告； 2）台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、危废转运量等；）②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；④主要原辅材料消耗记录等； 3）加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物稳定达标排放；排放口规范化设置，粘贴标识牌。 4）人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方相关产业政策，选址符合相关规划要求，总图布置合理，环保措施可行。项目运营期会对环境产生一定的影响，在落实评价要求及采取评价提出的各项环保措施后，从环保的角度来说，该项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃（t/a） | 0.6172 | / | / | 0.8895 | / | 0.8895 | +0.2723 |
| 废水 | 废水排放量（t/a） | 86.4 | / | / | 144 | / | 144 | +57.6 |
|  | COD（t/a） | 0.0232 | / | / | 0.0288 | / | 0.0288 | +0.0056 |
|  | 氨氮（t/a） | 0.0008 | / | / | 0.0028 | / | 0.002 | +0.002 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋（t/a） | 0.65 | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.15 |
|  | 废滤网（t/a） | 0.15 | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.05 |
|  | 废油墨桶（t/a） | 0.0075 | / | / | 0.0075 |  | 0.0075 | 0 |
| 危险废物 | 废抹布（t/a） | 0.03 | / | / | 0.03 | / | 0.03 | 0 |
|  | 废印刷板（t/a） | 0.4 | / | / | 0.4 |  | 0.4 | 0 |
|  | 废活性炭（t/a） | 4.85 | / | / | 5.32 | / | 5.32 | +0.47 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①