- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳沃尔德难熔金属有限公司年产3000台多功能集成机箱项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2208-410322-04-05-202413 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张永平 | 联系方式 | 180****5657 |
| 建设地点 | 河南省洛阳市孟津区常袋镇武家湾村 |  |  |
| 地理坐标 | （112 度21分56.415秒， 34度46分55.012秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3333金属包装容器及材料制造 | 建设项目行业类别 | 三十、金属制品业33-66集装箱及金属包装容器制造 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 洛阳市孟津区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资 （万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 0.8 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |

| 规划情况 | 规划名称：《洛阳空港产业集聚区总体发展规划》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于洛阳空港产业集聚区总体发展规划的批复》（豫发改工业[2016]135号）。 |
| --- | --- |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》（2019年8月）； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2019]190号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、洛阳空港产业集聚区总体发展规划 洛阳空港产业集聚区位于洛阳市孟津区南部，地跨麻屯、常袋两乡镇，属于省级产业集聚区，主导产业为装备制造业和以科技服务为主的现代服务业。 ①规划范围 规划范围：东至华山路、西至滨湖大道（规划路）、南至麻屯镇界（即洛阳市区北外环路）、北至横一路（规划路），总规划面积12.86km2。 集聚区由南区和北区两部分组成，其中： 南区规划范围：东、南、西至麻屯镇镇界，北至机场路，规划面积2.23km2。 北区规划范围：西至滨湖大道（规划路）、东方大道（规划路）、安顺街（规划路）、华泰路（规划路）、阿新大道北段西500m，东至机场交界、东环路（规划路）、建设路（规划路），南至机场路，北至横一路（规划路）和鹏兴路，规划面积10.63km2。 ②发展定位 中原经济区承接装备制造业转移重要基地，洛阳市装备制造配套产业基地重要组成部分；洛阳市经济重要增长点，孟津县经济的核心增长极，以装备制造业和以科技服务业主的现代服务业为主导产业的现代化城镇功能区。 ③产业空间布局 规划形成装备制造业产业园、装备制造业及配套产业园、现代服务业科技园、物流仓储园、配套生活区。 装备制造业产业园：在阿新大道和建设路以东、开元路以西、新G310以南、机场北边界以北的区域，围绕浙商工业园内的洛阳世英机械制造有限公司、洛阳路通重工机械有限公司、河南杭萧钢构有限公司等现状企业，发展装备制造业。该园区规划占地面积约163hm2。 装备制造业及配套产业园：在连霍高速公路以北规划集聚区的装备制造业及配套产业园，围绕洛阳隆华传热节能股份有限公司、洛阳福格森机械装备有限公司、东方红（洛阳）车轮制造有限公司、洛阳华众机械制造有限公司等现状企业，发展装备制造业，并发展配套产业。该园区规划占地面积约456hm2。 现代服务业科技园：在集聚区南部，龙泉路以东、华山路以西、机场路以南、规划二路和龙华路以北的区域，以隆华传热节能股份有限公司为代表，配合建设中的洛阳空港国际现代服务业科技园共同打造以孵化器、加速器为核心的现代服务业科技园。该园区规划占地面积约177hm2。 物流仓储片区：在开元路以东、东环路以西、规划新G310以南、机场北边界以北的区域，利用新G310便捷的对外交通联系，发展物流仓储，形成集聚区的物流仓储片区。该片区规划占地面积约82hm2。 配套生活片区：在滨湖大道以东、阿新大道和建设路以西、机场路以北、新G310以南的区域，龙翔路以东、华山路以西、龙华路以南、洛阳北外环路以北的区域以及临近麻屯镇区国安路以东、小浪底专用线以西、横一路以南、鹏兴路以北的区域，规划配套生活区，用于集聚区内村民的安置。该片区共规划占地面积约398hm2。 本项目位于洛阳空港产业集聚区隆华大道32号，根据《洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030）——产业空间布局规划图》（见附图五），本项目所在区域规划属于先进装备制造业及配套产业园，本项目产品为多功能集成机箱，与洛阳空港产业集聚区的产业布局规划不相符，根据常袋镇人民政府出具的证明同意本项目入驻（见附件3）。根据《洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030）——土地使用规划图》（见附图六），用地性质为二类工业用地，符合规集聚区用地规划要求。 二、《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》及审查意见 2019年8月机械工业第四设计研究院有限公司编制完成了《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》，河南省生态环境厅于2019年8月以豫环函[2019]190号文出具了审查意见。根据规划环评报告书要求，洛阳+空港产业集聚区负面清单和环境准入条件见下表。 表1 项目与产业集聚区发展负面清单相符性分析 类别; 行业、工艺及产品; 本项目情况; 相符性. 禁止类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中落后生产工艺装备、落后产品生产项目; 本项目为多功能集成机箱生产项目，属于金属制品行业，不属于《产业结构调整指导目录》（2019年）中限制类及淘汰类项目。; 符合. 传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目（符合省重大产业布局的项目除外）； 水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目； 火电、新建燃煤设施 钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业不再实施产能置换; 不属于传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃行业，不属于水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目。; 符合. 耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目（符合省重大产业布局的项目除外）； 涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目; 本项目用水量较小，不涉及重金属污染物排放。; 符合. 粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺； 无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁扼的铝壳中频感应电炉、铸造用燃油加热炉； 采用铸造用燃油加热炉; 本项目不涉及; /. 露天喷涂项目； 使用高VOCs含量的溶剂型涂料; 本项目使用的油漆VOCs含量满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求，在密闭的喷漆房内进行喷涂; /. 耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目; 本项目不涉及; /. 限制类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类项目; 本项目不属于限制类项目; /. 表2 项目与空港产业集聚区环境准入条件相符性分析 类别; 准入条件; 本项目情况; 相符性. 产业类别; 原则上仅允许入驻符合产业集聚区产业定位及产业规划，符合产业集聚区循环经济发展产业链的补链项目； 杜绝入驻不符合国家产业政策、行业发展规划、行业准入条件及地方环保管理要求或国家产业政策命令淘汰、落后生产工艺装备； 依托现有企业入驻的项目，应满足产业负面清单要求。; 本项目属于金属制品制造项目，符合产业集聚区产业定位，不涉及淘汰、落后生产工艺装备。; 符合. 生产规模和工艺技术先进性要求; 在工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； 建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； 环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。; 本项目工艺技术达到国内同行业领先水平，建设规模符合国家相关行业准入条件要求。; 符合. 清洁生产水平; 应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求； 入驻项目的单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标应达到国内相关行业指标要求； 入驻企业清洁生产水平应达到国内同行业先进水平或领先水平。; 本项目符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，清洁生产水平达到国内同行业先进水平。; 符合. 污染物排放 总量控制; 新建项目的污染物排放指标需满足产业集聚区总量控制指标要求； 环保搬迁项目，污染物排放指标不能超过2015年现状污染物排放量（以达标排放计）； 入驻项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准。; 本项目污染物排放指标满足产业集聚区总量控制指标要求。; 符合. 表3 项目与规划环评审查意见相符性分析 规划环评审查意见; 本项目情况; 相符性. 规划主导产业为装备制造业和科技服务业。; 本项目为多功能集成箱制造，不属于现状主导产业属于允许产业。; /. 合理用地布局。 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；加强与《洛阳市北郊机场总体规划（2006—2035）》的衔接，应满足机场净空要求；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响；认真落实饮用水源地一级保护区的保护要求，加强对集聚区内麻屯镇取水井的保护，防止集聚区建设对水源地水质产生不良影响；集聚区位于邙山陵墓群西段的建设控制地带内，应执行文物保护有关规定；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业进行搬迁；新建项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目位于产业集聚区中部先进装备制造业及配套产业园内，用地布局合理。; 符合. 优化产业结构。 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；禁止传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目(符合省重大产业布局项目除外)；禁止水泥、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染的项目：禁止耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛坯鞣制、印染等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物排放的项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排。; 本项目为多功能集成箱生产项目，属于金属制品行业，不属于禁止类项目。; 符合. 尽快完善环保基础设施。 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快污水处理厂建设，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口。进一步优化能源结构，加快集中供热配套管网建设，逐步实现集中供热。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置：危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 本项目生产废水通过配套污水处理站处理后与生活污水排至常袋污水处理厂；一般固废收集后全部外售，危废在危废间暂存后交有资质的单位处置，危险废物的转运执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 符合. 严格控制污染物排放。 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理，提标改造等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强污水处理厂运营管理，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准，优化常袋镇污水处理厂、麻屯镇污水处理厂及规划污水处理厂排水路线，出水采用管道沿小浪底大道向南排入邙山渠，减少对金水河水库影响。尽快实现集聚区集中供水，定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 本项目产生的非甲烷总烃经活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后达标排放，污染物排放量较小；项目生产废水通过配套污水处理站处理后与生活污水排至常袋污水处理厂。; 符合. 建立事故风险防范和应急处理体系。 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库。严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的栏截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 本次评价要求企业按要求完善突发环境事件应急预案，并定期有计划地组织应急培训和演练。; 符合. 本项目属于金属制品行业，为多功能集成机箱制造项目，采取环境保护措施后，项目各项污染物均能够达标排放。本项目位于洛阳空港产业集聚区装备制造业及配套产业园，不属于产业负面清单中禁止类、限制类项目，不涉及落后生产工艺装备，符合洛阳空港产业集聚区环境准入条件。本项目严格控制污染物排放，采取措施后颗粒物排放量为0.1147t/a，挥发性有机物废气排放量为0.1205t/a；项目生产废水经厂区污水处理站处理后与经化粪池处理后的生活污水通过厂区污水管网排入常袋镇污水处理厂处理。综上所述，本项目符合洛阳空港产业集聚区产业发展负面清单和环境准入条件的要求，也符合规划环评审查意见的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、项目与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021] 7号）符合性分析 根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区 管控的意见》（洛政[2021]7号），落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单”约束，本项目位于洛阳市空港产业集聚区，属于重点管控单元，不属于优先保护单元。 1.1生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目位于洛阳市孟津区常袋镇武家湾村，对照生态红线区划等内容，本项目不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，本项目的建设不涉及生态红线。 1.2环境质量底线 ①大气：项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准，根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》中的数据，项目所在评价区域PM2.5、PM10年均质量浓度和O3日最大8小时平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此项目所在区域为环境空气质量不达标区。项目运营过程中产生的废气经治理后达标排放，对项目区域环境空气影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。 ②地表水：根据《洛阳市攀研科技有限公司年加工30万件军品零部件项目环境影响报告书》中对区域地表水邙山渠小浪底大道断面和华山路断面的监测数据，两个断面pH、COD、DO、氨氮、总磷、总氮、石油类、镍、六价铬、粪大肠菌均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，区域地表水现状较好。本项目生产废水经厂区新建的污水处理站处理后与新增的生活污水通过污水管网排至常袋镇污水处理厂进行深度处理，对周边地表水环境影响较小，不会改变项目所在区域的地表水环境功能。 ③声环境：本项目所在区域为3类声环境功能区，根据运营期厂界声环境预测结果，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应限值要求，对周边声环境影响较小。不会改变项目所在区域的声环境功能。 因此，本项目的建设符合环境质量底线要求。 1.3 与资源利用上线相符性分析 本项目生产过程中所用能源为电能和水，且用电量和用水量较少，电能属于清洁能源，不涉及燃煤，不属于高耗能和资源消耗性企业，项目的电资源利用不会突破区域的资源利用上线。 因此，本项目建设符合资源利用上线要求。 1.4 生态环境准入清单 本项目位于洛阳市孟津区常袋镇武家湾村，根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号），本项目属于“重点管控单元（环境管控单元编码：ZH41032220002）”，依据洛阳市孟津区环境管控单元生态环境准入清单本项目有关的要求分析列表如下： 表4 本项目与洛阳市生态环境准入清单对比一览表 区（县）级环境管控单元生态准入清单 孟津区; 本项目建设情况; 相符性. 环境管控单元 编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 管控要求. ZH41 03222 0002; 重点管控单元; 洛阳空港产业集聚区; 空间布局约束 1、禁止铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；禁止有色冶炼等高耗能、高污染项目；禁止耗水量大、废水排放量大的化学原料药及生物发酵制药等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物的排放项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排，重点发展临空经济和高科技现代服务业，支持高端装备制造，对于高耗能、高污染的项目逐步退出。 2、现有化工生产企业按照“成熟一个、搬迁一个”的要求逐步迁出产业集聚区。; 本项目不属于铸造、平板玻璃行业，不属于高耗能、高污染项目，本项目使用的油漆不属于高VOCS含量的溶剂型涂料且喷涂过程在密闭喷漆房内进行；本项目不属于化工生产企业。; 相符. 污染物排放管控 1、采取集中供热、调整能源结构等措施，除集中供热设施外，入驻企业禁建燃煤设施，减少废气污染物排放。 2、确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。要加大尾水回用力度，减少外排，逐步实现废水禁排入金水河。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 本项目以电为能源；本次扩建产生的生产废水和生活废水进入常袋镇污水处理厂；产生的废气经配套环保设施处理达标排放。; 相符. 环境风险防控 1、建立三级风险防范体系，企业做好风险事故防范，禁止事故废水或处理后的事故废水混入雨水管网排放；产业集聚区加强企业危险物质、危险装置的监控，制定环境风险事故应急预案，孟津区政府协调全面 应急工作。 2、涉及危化品的企业，建立三级防控措施，即危化品区围堰控制-厂区事故池-管网阀门控制，确保事故状态下，污水不外排。 3、涉及危化品企业及污水处理厂严格落实各项污染防渗措施，建设地下水污染防治监控系统，从源头减少污染并加强地下水环境跟踪监测管理。; 本项目不涉及危险化学品，产生的危废分类暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。; 相符. 资源开发效率要求 企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 项目运营期间，按照要求提高资源能源利用效率。; 相符. 由上表可知，项目的建设符合《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》（洛市环〔2021〕58号）的相关要求。 2、产业政策相符性分析 经查国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，洛阳市孟津区发展和改革委员会于2022年8月31日通过了本项目的备案，项目代码2208-410322-04-05-202413（见附件2），项目建设符合国家产业政策的要求。 3、与《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号）相符性分析 本项目与《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号）相关内容的相符性分析详见下表。 # 表5 本项目与洛环委办[2022]12号对比一览表 洛环委办 [2022]12号文件要求; 本项目建设 情况; 相符性. 洛阳市2022年大气污染防治攻坚战实施方案. （一）调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展; 3.推进绿色低碳产业发展。 （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 本项目为金属制品加工项目，不属于高耗能和高排放的项目类型，不属于明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。满足河南省“三线一单”要求；项目按照工业涂装A级企业绩效指标要求进行建设。; 相符. (六)强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战; 29.加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。对汽车制造、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业制定低VOCs含量原辅材料替代计划。原辅材料实施源头替代的企业，在重污染天气应急管控期间可实施自主减排。; 本项目使用的油漆VOCs含量满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求。; 相符. 30.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。各县区组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 项目VOCs废气采用干式纸盒+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，符合相关要求。; 相符. 31.提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄露问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。; 项目含VOCs物料密闭桶装，在涂料库储存，密闭桶装VOCs转移和输送，使用过程在密闭喷漆房内，废气收集效率95%，达到《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求，喷漆废气经干式纸盒+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理达标后排放。; 相符. 由上表可知，项目建设符合《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）的要求。 4、与《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办[2022]8号）相符性分析 本项目与《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办[2022]8号）相关内容的相符性分析详见下表。 表6 项目与洛环委办[2022]8号相符性分析 项目; 文件要求; 项目特点; 相符性. （一）巩固完善低VOCs含量原辅材料源头替代工作. 1、完善工业企业源头替代工作。; 对近几年来在汽车制造、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业，使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂的企业使用低VOCs含量原辅材料工作进行动态排查，核查替代计划落实情况，记录含VOCS原辅材料的产品名称、VOCS含量和使用量等，建立管理台账。定期对含VOCS产品生产、销售、进口、使用企业开展抽检抽查，检查产品VOCS含量检测报告，并抽测部分批次产品。; 项目属于金属制品业，项目使用的油漆VOCs含量满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求，运营期按要求建立管理台账。; 符合. （二）强化无组织排放过程控制. 4、加强无组织排放废气收集。; 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。……对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。; 项目调漆、喷漆、烘干废气采用全密闭收集，经纸盒过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理达标后排放，喷漆房保持负压运行，集气系统全密闭，符合相关要求。; 符合. （三）强化工业企业VOCs治理. 11、全面淘汰低效治理设施。; 各县区进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动VOCs排放量大，排放物质以烯烃（如化工等）、芳香（(如橡胶、溶剂制造、涂装、塑料等）、醛类（如家具、木材、纺织等）等为主的企业，排查薄弱环节，制定“一企一策”治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。 采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000h-1，采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置（RTO）燃烧温度一般不低于760°C，催化燃烧装置（RCO）燃烧温度一般不低于300℃，相关温度参数应自动记录存储。; 本项目VOCs治理设施为干式纸盒+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置；本项目VOCs治理设施活性炭吸附采用颗粒活性炭，碘值>850mg/g，催化燃烧装置催化剂符合相关要求。; 符合. 5、与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》的函（环办大气函[2020] 340 号）的相符性分析 本项目与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》的函（环办大气函[2020] 340 号）的相符性分析内容详见下表。 表7 与环办大气函[2020]340号工业涂装绩效分级指标相符性分析 差异化指标; A级企业; 项目特点; 相符性. 原辅材料; 1、使用粉末涂料； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的溶剂型涂料产品。; 项目使用的涂料VOCS含量均满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）要求。; 符合. 无组织排放; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； 2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs 物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； 3、除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序）外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； 4、密闭回收废清洗剂； 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； 6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术。; 1、运营期间VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019特别控制要求； 2、项目涂料存储于密闭容器内，并储存在涂料库内； 3、调漆、喷漆、烘干、清洗等工序均在密闭房间内操作，并配套负压收集及处理措施； 4、喷枪清洗采用稀释剂在喷漆房内进行清洗，并进行回收作为危废处置。 5、本项目建设干式喷漆房； 6、采用静电喷涂高效涂装技术；; 符合. VOCs 治污设施; 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒等高效漆雾处理装置； 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥95%； 3、使用水性涂料（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中NMHC 初始排放速率≥2 kg/h 时，建设末端治污设施。; 1、项目漆雾采用干式纸盒进行收集处置； 2、企业使用油性漆，调漆、喷漆和烘干工序过程中产生的废气经收集后通过纸盒+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，VOCs处理效率﹥95%。; 符合. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC 为20-30 mg/m3、TVOC 为40-50 mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC 的小时平均浓度值不超过6 mg/m3、任意一次浓度值不超过20 mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。; 1、根据工程分析项目涂装工序排气筒NMHC最大排放浓度1.73mg/m3； 2、NMHC无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019特别控制要求； 3、颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级要求。; 符合. 监测监控要求; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ 942－2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000 m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC 在线监测设施（FID 检测器），自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期:更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上。; 项目建成后将严格执行自行监测等相关制度；项目涂装工序废气排气筒属于一般排放口，无需安装在线监测设施；安装DCS 系统，记录治理设施主要参数，数据保存一年以上。; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。; 项目建成后将严格执行竣工验收、自行监测等相关制度；并按要求建立环保档案，记录台账，设置环保部门，配备专职环保人员。; 符合. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs 含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录。. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。. 运输方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械。; 项目建成后，将按要求配置运输车辆、非道路移动机械。; 符合. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。; 厂区出入口按要求安装门禁系统，建立电子台账。; 符合. 由上表可知，项目的建设符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020] 340 号）中“工业涂装行业”A级绩效指标要求。 5、饮用水源保护 洛阳空港产业集聚区规划范围内有麻屯镇集中式饮用水水源保护区、常袋镇集中式饮用水水源地保护区，均为河南省人民政府划定的乡镇级饮用水源保护区。 根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2016]23号）及《孟津县乡镇级集中饮用水水源保护区技术划分报告》。常袋镇集中供水厂共3个水井（1#、2#、3#取水井），1#和2#取水井一级保护区为水井外围200m，3#取水井一级保护区为水井外围50m，不划定二级保护区和准保护区。 项目位于洛阳市孟津区常袋镇武家湾村，距常袋镇集中式饮用水水源保护区最近水井为3#取水井，位于其一级保护区边界东南1.89km。 因此，本项目不在常袋镇和麻屯镇集中式饮用水水源保护区范围内，符合孟津县乡镇级集中式饮用水水源保护要求，详见附图七。 6、文物保护 本项目位于洛阳市空港产业集聚区（孟津区麻屯镇武家湾村），对照《孟津县重点文物分布图》（2018年9月），项目位于邙山陵墓群西段建设控制地带范围内，项目与孟津县重点文物分布图位置关系详见附图八。项目利用厂区已有的生产车间，不涉及土建工程，对文物影响较小。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳沃尔德难熔金属有限公司位于洛阳市孟津区常袋镇武家湾村（隆华大道32号），主要从事钼深加工制品的生产销售，难熔金属及合金材料的销售。2007年5月，编制完成了《洛阳沃尔德难熔金属有限公司100t/a钼深加工制品项目环境影响报告表》，洛阳市环境保护局于2007年5月31日对该项目进行了批复，批复文号为：洛环监表[2007]93号，洛阳市环境保护局于2012年7月27日以洛环监验[2012]44号同意其通过竣工环境保护验收；2020年4月委托河南海奥环保科技有限公司编制完成了《洛阳沃尔德难熔金属有限公司年加工100吨钼制品及1000台多功能集成机箱项目环境影响报告表》，孟津县环境保护局于2020年4月10日对该项目进行了批复，批复文号为：孟环审[2020]16号，目前该项目正在建设中还未建设完成。为了适应市场需求变化，提高市场竞争力，洛阳沃尔德难熔金属有限公司投资5000万元在原有项目（原项目代码：2018-410322-34-03-010900）基础上（本次扩建工程仅对多功能集成机箱生产线进行改造和扩能，不对钼制品生产线进行改造和扩能）建设年产3000台多功能集成箱项目（以下简称“本项目”）。 经查阅国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，属于允许建设项目。本项目于2022年8月31日在洛阳市孟津区发展和改革委员会取得了本项目的备案（详见附件2），项目代码2208-410322-04-05-202413，项目建设符合国家产业政策的要求。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的要求，本项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十、金属制品业33，66、集装箱及金属包装容器制造”，中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，因此，应编制环境影响报告表。 2、地理位置与周围环境 本项目位于洛阳市孟津区常袋镇武家湾村（隆华大道32号），在现有生产车间内进行建设。项目厂区东侧为空地，厂区南侧为洛阳瑞拓材料技术有限公司，厂区西侧为隆华大道，厂区北侧为空地，距离本项目最近敏感点为南侧97m处的武家湾村。本项目周围敏感点及环境示意图见附图二。 3、项目主要建设内容 本项目在现有生产车间内新增生产设备及配套环保设施，不新增占地。具体建设内容见下表。 表8 本项目主要建设内容 工程类别; 现有工程内容; 在建工程内容; 本项目工程内容. 主体工程; 生产车间; 烧结还原车间，一层，钢结构，建筑面积1000m2；机加工车间，一层，钢结构，建筑面积880m2; 钼制品加工车间，一层，钢结构，建筑面积1000m2; 集成机箱生产车间，一层，钢结构，建筑面积1600m2. 辅助工程; 办公室; 三层，砖混结构，占地面积350m2; 依托现有; 三层，砖混结构，占地面积350m2. 公用工程; 供电; 来自集聚区电网; 依托现有; 由集聚区电网提供. 供水; 由常袋镇自来水 管网供水; 不新增用水; 由厂区现有供水系统供水. 排水; 雨污分流，生活污水经化粪池处理后排至常袋污水处理厂进行深度处理; /; 职工的生活污水经化粪池处理后排至常袋污水处理厂；脱脂陶化工序产生的生产废水经厂区新建的污水处理站处理后排至常袋污水处理厂. 环保工程; 废气 治理; /; /; 调漆、喷漆、烘干废气经活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放. 废水 治理; 生活污水经化粪池处理后排至常袋污水处理厂进行深度处理; 生活污水经化粪池处理后排至常袋污水处理厂进行深度处理; 生活污水经化粪池处理后排至常袋污水处理厂；生产废水经厂区新建的污水处理站处理后排至常袋污水处理厂. 噪声 治理; 厂房隔声、距离衰减; 厂房隔声、距离衰减; 厂房隔声、距离衰减. 固废 处理; 生活垃圾定期由环卫部门清运；一般固废暂存于固废暂存区定期外售；危险固废暂存于危废间定期委托有资质单位处置; 生活垃圾定期由环卫部门清运；一般固废暂存于固废暂存区定期外售；危险固废暂存于危废间定期委托有资质单位处置; 生活垃圾由环卫部门清运；一般固废暂存于固废暂存区（5m2）定期外售；危险固废暂存于危废间（10m2）定期委托有资质单位处置. 4、产品方案及生产规模 本次扩建工程具体产品方案见下表。 表9 本次扩建工程产品方案一览表 产品名称; 产量; 单位; 规格. 多功能集成机箱; 2000; 台/a; 长400mm×宽250mm×高420mm，每台重量约16.5kg. 本项目扩建完成后全厂具体产品方案见下表。 表10 扩建完成后全厂产品方案一览表 产品名称; 现有工程; 在建工程; 扩建工程; 扩建完成后全厂. 多功能集成机箱; 0; 1000台/a; 2000台/a; 3000台/a. 钼制品; 100t/a; 100t/a; 0; 200t/a. 5、主要生产设备 本项目改建后全厂生产设备详见下表。 表11 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 现有工程; 在建工程; 扩建工程; 扩建前后变化. 规格型号; 数量; 规格型号; 数量; 规格型号; 数量. 1; 钼制品生产; 一次还原炉; HYL-8915; 2台; /; /; /; /; 0. 2; 二次还原炉; /; 2台; /; /; /; /; 0. 3; 中频电炉; /; 2台; /; /; /; /; 0. 4; 等静压; GH160-2500; 1台; /; /; /; /; 0. 5; 烘干炉; /; 2台; /; /; /; /; 0. 6; 振动筛; /; 5台; /; /; /; /; 0. 7; 二辊轧机; /; 1台; /; /; /; /; 0. 8; 四辊轧机; /; 2台; /; /; /; /; 0. 9; 剪板机; QC12Y-4×2500; 1台; /; /; /; /; 0. 10; 氢气电阻炉; RX-50-17; 4台; /; /; /; /; 0. RX3-45-10; 2台; /; /; /; /; 0. 11; 线切割设备; DK7740; 4台; /; /; /; /; 0. 12; 车床; CDS6136; 1台; /; /; /; /; 0. 13; 台式钻铣机; ZX7045; 1台; /; /; /; /; 0. 14; 钻床; ZS4120B; 1台; /; /; /; /; 0. 15; 平面磨床; /; 1台; /; /; /; /; 0. 16; 钼制品生产; 液压机; /; /; YG32E-1100; 2台; /; /; 0. 17; 折弯机; /; /; WC67Y; 1台; /; /; 0. 18; 开式可倾压力机; /; /; J23-35; 1台; /; /; 0. 19; 卧式带锯床; /; /; GB4028; 1台; /; /; 0. 20; 水刀; /; /; WA-24DM; 1台; /; /; 0. 21; 车床; /; /; C6163B; 4台; /; /; 0. 22; 激光刀; /; /; /; 1台; /; /; 0. 23; 研磨机; /; /; /; 2台; /; /; 0. 24; 卷轴机; /; /; /; 1台; /; /; 0. 25; 校平机; /; /; /; 1台; /; /; 0. 26; 退火炉; /; /; /; 1台; /; /; 0. 27; 线切割设备; /; /; DK7732; 4台; /; /; 0. 28; 台钻; /; /; Z5116A; 1台; /; /; 0. /; /; ZS4116B; 2台; /; /. /; /; LS20-W; 2台; /; /. 29; 外圆磨床; /; /; M250A; 1台; /; /; 0. 30; 多功能集成机箱生产; 折弯机; /; /; WC6TK-125 3200; 2台; /; /; 0. 31; 锯床; /; /; GW4235; 2台; /; /; 0. 32; 钻攻中心; /; /; 640; 2台; /; /; 0. 33; 工具磨床; /; /; M450B; 6台; /; /; 0. 34; 卧式加工中心; /; /; /; 2台; /; /; 0. 35; 龙门铣床; /; /; /; 2台; /; /; 0. 36; 加工中心; /; /; 850-V; 5台; 850-V; 7台; +7. /; /; VMC850; 10台; VMC850; 14台; +14. /; /; VMC650; 2台; VMC650; 3台; +3. /; /; /; 2台; /; /; 0. 37; 数控车床; /; /; ZS4116A; 6台; ZS4116A; 15台; +15. 38; 调漆间; /; /; /; /; 长3m×宽3m×高2m; 1座; +1. 39; 喷漆房; /; /; /; /; 长4m×宽4m×高2.5m; 1座; +1. 40; 烘干房; /; /; /; /; 长5m×宽3m×高2.5m; 1座; +1. 41; 脱脂池; /; /; /; /; 长2m×宽1.0m×高1.0m; 2个; +2. 42; 水洗池; /; /; /; /; 长2m×宽1.0m×高1.0m; 2个; +2. 43; 陶化池; /; /; /; /; 长2m×宽1.0m×高1.0m; 1个; +1. 全厂设备均不属于限制类和淘汰类，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》。 6、主要原辅材料、能源消耗 本项目扩建后全厂原辅材料及能源消耗量见下表。 表12 主要原辅材料及能源消耗量一览表 序号; 材料名称; 现有工程 消耗量; 在建工程消耗量; 本工程 消耗量; 扩建后全厂消耗量; 备注. 1; 高纯三氧化钼; 150t/a; 0; 0; 150t/a; /. 2; 氢气; 12000m3/a; 0; 0; 12000m3/a; /. 3; 钼板; 0; 105t/a; 0; 105t/a; /. 4; 钼丝; 0; 0.01t/a; 0; 0.01t/a; /. 5; 铝合金; 0; 1t/a; 2t/a; 3t/a; 外购，用于多功能集成机箱生产使用. 6; 钛合金; 0; 5t/a; 10t/a; 15t/a. 7; 钨钼合金; 0; 8t/a; 16t/a; 24t/a. 8; 钢材; 0; 3t/a; 6t/a; 9t/a. 9; 配件; 0; 1000套/a; 2000套/a; 3000套/a. 10; 脱脂剂; 0; 0; 1.8t/a; 1.8t/a; 桶装，25kg/桶. 11; 陶化剂; 0; 0; 1.5t/a; 1.5t/a; 桶装，25kg/桶. 12; 聚氨酯面漆; 0; 0; 0.4881t/a; 0.4881t/a; 外购，用于面漆喷涂工序，其中0.03t稀释剂用于喷枪清洗. 13; 面漆稀释剂; 0; 0; 0.1276t/a; 0.1276t/a. 14; 环氧树脂底漆; 0; 0; 0.5364t/a; 0.5364t/a; 外购，用于底漆喷涂工序，其中0.032t稀释剂用于喷枪清洗. 15; 底漆稀释剂; 0; 0; 0.1393/a; 0.1393t/a. 16; 机油; 0.1t/a; 0.2t/a; 0.2t/a; 0.5t/a; /. 17; 乳化液; 0.2t/a; 1.2t/a; 2.0t/a; 3.4t/a; 外购配比好的乳化液. 18; 液压油; 0; 0.2t/a; 0; 0.2t/a; /. 19; 水; 360t/a; 0; 1199.7t/a; 1559.7t/a; 由厂区现有供水管网供给. 20; 电; 6万(kW·h)/a; 3万(kW·h)/a; 4万 (kW·h)/a; 13万(kW·h)/a; 由厂区现有供电设施提供. （1）项目原辅材料理化性质 本项目所使用油漆，大致成分见下表。 表13 原料主要成分及含量一览表 名称; 性质及用途. 底漆; 环氧树脂底漆; 固体组份; 功能填料、颜料、固化剂及改性环氧树脂 85%. 挥发份; 乙二醇丁醚 2%、二甲苯 10%、正丁醇 3%. 面漆; 丙烯酸聚氨酯面漆; 固体组份; 填料（滑石粉、云母粉）25%、颜料 15%、丙烯酸树脂 40%. 挥发份; 二甲苯 10%、助剂2%、二乙二醇二甲醚3%、聚六亚甲基二异氰酸酯5%. 底漆稀释剂; 二甲苯 40%，正丁醇 35%，乙酸乙酯 25%. 面漆稀释剂; 二甲苯 30%，正丁醇 35%，环己酮 35%. 部分原辅材料理化性质见下表。 表14 主要原辅材料的理化性质及用途 序号; 名称; 性质及用途. 1; 碱性脱脂剂; 脱脂剂组成为碳酸钠络合剂52%、马来酸丙烯酸共聚物30%、消泡剂硅油类氢氧化钠20%、表面活性剂椰油酸二乙醇酰胺（6501）15%、葡萄糖酸钠10%。脱脂是涂装前处理的基本工序之一，它利用高效液体脱脂剂对油脂和污物的皂化、润湿、乳化、渗透、卷离、分散和增溶等作用把工件表面的各种油脂、灰尘泥沙、金属粉末、手汗及其工件在加工过程中所粘附的油性赃物高效的去除脱离。金属表面油污中的动植物油（主要成分是硬脂酸），与金属脱脂剂中的碱或碱性盐等发生皂化反应生成硬脂酸钠和甘油，油脂被充分溶解进入碱性溶液，达到工件表面的油污与溶液的两相界面上，乳化剂分子中的憎水基团对油污具有较强的亲形成水包油的乳液小微粒，使得油污脱离金属表面，达到油污溶解和除油的效果. 2; 陶化液; 钢铁在进行涂装前通常需要进行前处理，包括除油、除锈等工艺，化学前处理方法通常还要在钢铁的表面形成一层化学转化膜，该转化膜既有一定的防腐能力，可以避免零件在喷涂前短暂的时间内返锈，也可以增加零件表面的粗糙度，增强涂料与基底的结合力。它主要是用氧化锆组成的纳米陶瓷涂层取代传统的结晶型陶化保护层，与金属表面和随后的油漆涂层之间有良好的附着力，耐腐蚀性能优良。处理剂组成为：氟镐酸钠0.1~0.6%、质量浓度40%的氟钛酸1.2~2.5%、聚丙烯酸0.1~1.0%、3-氨丙基三乙氧基硅烷0.1~1.0%、质量浓度50%的氟硼酸0.2~0.4%、质量浓度50%的硝酸0.4~1.0%、柠檬酸0.1~1.0%、钼酸钠0.5~1.5%. 3; 环氧树脂; 淡黄色至无色透明粘稠液体。熔点为145~155℃，闪点＞23℃，易溶于芳烃、酯、酮等有机溶剂。易燃，遇明火、高热会燃烧，受高热分解释放出有毒的气体。毒理性：LD5011400mg/kg（大鼠经口），侵入途径为吸入、食入、经皮肤吸收。. 4; 二甲苯; 无色透明液体，有芳香烃的特殊气味。由45%~70%的间二甲苯、15%~25%的对二甲苯和10%~15%的邻二甲苯组成的混合物。易燃，易溶于乙醇、氯仿、乙醚，不溶于水。沸点为137~140℃。毒理性：LD50大鼠为2~4.3g/kg。. 5; 乙二醇丁醚; 无色易燃液体，具有中等程度醚味。熔点：-70℃ ，沸点：171℃，密度：0.901。可燃，有毒，具刺激性。. 6; 正丁醇; 化学式：CH3（CH2）3OH，分子量：74.12，无色透明液体，有特殊香味， 相对密度是 0.81g/cm3，熔点-89.8℃，沸点 117.7℃，闪点 29℃，能与乙醇、乙醚及其他多种有机容积混溶。毒理性：LD504.36g/kg(大鼠经口)。. 7; 二乙二醇二甲醚; 分子式：C6H14O3 ，无色液体。熔点-58℃ (-71℃) ，沸点 84℃，相对密度 0.8665 (20/4℃), 折光率 1.3796，闪点 0℃。能与水、醇混溶，溶于烃类溶剂。有强烈醚样气味。毒理性：小鼠经口 LD50：3200mg/kg；大鼠经口 LD50：>5000mg/kg；大鼠皮肤 LD50： 5370mg/kg。. 8; 乙酸丁酯; 无色透明液体。有果香。能与乙醇和乙醚混溶，溶于大多数烃类化合物，25℃时溶于约120份水。相对密度（d2020）0.8826。凝固点-77℃，沸点125~126℃。折光率（n20D）1.3951。闪点（闭杯）22℃。易燃，蒸汽能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.4%~8.0%（体积）。有刺激性，高浓度时有麻醉性。. 9; 环己酮; 分子式：C6H10O，分子量98.14，无色或浅黄色透明液体，有刺激性气味，熔点：-47℃ ，沸点：155℃，闪点：46℃，密度：0.95。微溶于水，可 溶于醇、醚、苯、丙酮等有机溶剂。毒理性：口服-大鼠LD50： 1535mg/kg. 10; 聚六亚甲基二异氰酸酯; 分子式：(C8H12N2O2)x，密度(g/mL，25/4℃)： 1.169, 折射率： 1.506, 闪点(℃) ：113。毒理性：吸入毒性低。对皮肤和眼睛有刺激。. （2）油漆用量核算 ①油漆涂装面积 本项目产品使用底漆、面漆各喷涂一遍，根据产品表面积及漆膜厚度，油漆涂装指标如下： 表15 本项目喷漆产品方案一览表 产品; 年喷涂量（个）; 单套涂装面积（m2）; 涂装总面积（m2）; 单套喷涂最大厚度（μm）. 底漆; 面漆. 集成机箱; 3000; 1.492; 4476; 40; 40. ②油漆用量计算 油漆用量采用以下公式计算： m=ρδs×10-6/（NVε） m——油漆总用量（t/a）； ρ——油漆密度（g/cm3）； δ——涂层厚度（μm）； s——涂装总面积（m2/a）； NV——漆中（已配好）的体积固体份（%），根据本项目油漆配比计算所得NV（底漆）为70.8%，NV（面漆）为66.7%。 ε——上漆率，参照《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）“使用油性涂料-采用静电喷涂方式-零部件喷涂-物料中固体份附着率为 55%”，本次评价附着率取 55%。 ③参数选定 本项目油漆使用量计算参数见下表。 表16 油漆用量计算核算一览表 项目; 涂装总面积（m2/a）; 漆膜厚度（μm）; 固体份（%）; 上漆率（%）; 油漆 密度（g/cm3）; 油漆、稀释剂配比; 油漆总用量（含稀释剂）（t/a）; 油漆用量（不含稀释剂）（t/a）; 稀释剂用量（t/a）. 底漆; 4476; 40; 70.8; 55; 1.4; 5:1; 0.6437; 0.5364; 0.1073. 面漆; 4476; 40; 66.7; 55; 1.2; 5:1; 0.5857; 0.4881; 0.0976. 合计; 1.2294; 1.0245; 0.2049. 本项目稀释剂稀释后所用底漆、面漆挥发分含量分别为 29.2%、33.3%， 底漆、面漆密度分别为 1.4g/cm3、1.2g/cm3，因此本项目稀释剂稀释后 VOC 含量底漆量为 408.6g/L，面漆量为 399.7g/L，均满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB38597-2020）表2溶剂型涂料中VOC含量的要求中“工业防护涂料—机械设备涂料—工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）底漆（VOC）限量值≤420g/L、面漆双组分≤420g/L”。 ④喷涂工序物料平衡 本项目工程达产时涂装生产物料平衡见下表。 表17 喷涂物料平衡表 单位：t/a 项目; 固体份; 非甲烷总烃 （其中二甲苯）; 总计. 漆料带入; 0.8464; 0.383（0.1727）; 1.2294. 带出; 调漆、喷漆、烘干; 工件附着; 0.4655; /; 1.2294. 干式纸盒过滤吸附漆雾; 0.2896; /. 催化燃烧后转化为CO2和H2O; /; 0.2929（0.132）. 有组织排放; 0.0724; 0.0709（0.032）. 无组织排放; 0.0189; 0.0192（0.0087）. 备注：（）内数值为二甲苯量. 图1 油漆物料平衡图 7、劳动定员及生产制度 本次扩建工程新增职工10人，年工作300天，每天1班制，工作时间8:00~12:00、14:00~18:00，夜间不生产。 8、公用工程及辅助设施 （1）给水 项目营运期用水主要为职工生活用水和脱脂陶化工艺生产用水，依托厂区现有的给水管网，可以满足本项目用水需求。 （2）排水 项目营运期职工生活污水经化粪池处理后排至常袋污水处理厂；脱脂陶化废水经新建的污水处理站处理达标后通过污水管网排至常袋污水处理厂进行深度处理。 （3）供电 本项目用电量约为4万(kW·h)/a，依托厂区现有供电设施提供，可满足本项目用电需求。 9、扩建工程与现有工程的依托关系 本项目（扩建工程）与现有工程的依托关系见下表。 表18 本项目与现有工程的依托关系 类别; 依托设施; 可行性. 主体工程; 生产车间; 现有工程已建设有四座车间，目前有一座车间闲置，可以满足项目运行的要求. 辅助工程; 办公楼; 已建设有一座三层办公楼，占地面积100m2，可以满足全厂员工办公. 公用工程; 供电; 厂区的供电线路已建成，可以满足项目需求. 供水; 厂区的给水管网已建成，可以满足项目需求. 环保工程; 生活废水排水系统; 厂区已建6m3化粪池，本项目新增职工10人，生活废水排放量约为0.32m3/d，现有职工生活污水排放量约为0.8m3/d，化粪池仍有5.2m3/d余量，可以依托. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程及产污简述（图示）: 营运期工艺流程（图示）： 图2 扩建工程生产工艺流程及产污环节图 生产工艺简述： ①下料：使用现有工程的锯床对外购的原料（铝合金、钛合金、钨钼合金、钢材）按照图纸设计尺寸，进行裁剪下料。该工序主要污染物为设备运行产生的噪声及下料过程产生的废金属边角料。 ②机械加工：对下料好的工件使用数控车床和加工中心按照图纸对工件进行进一步的精加工。此工序主要污染物为设备运行噪声和废金属屑。 ③预脱脂：为提高原料利用率，节约脱脂时间，提高脱脂效率，主脱脂之前先进行预脱脂。采用浸泡式，工件采用吊轨悬挂后进入槽体中浸泡。预脱脂过程在常温下进行，浸泡时间在3min左右。工件表面的油脂在碱性溶液中发生水解生成羧酸盐和醇，从而达到除油目的。调配预脱脂槽槽液采用自来水，使用过程中因工件带出、槽液溢出和蒸发损耗会使水量及药液减少，需每天进行补充，预脱脂槽槽液每个月排放一次，此过程会产生含脱脂剂的废水和废包装桶。 ④主脱脂：主脱脂槽采用浸泡式进行，工件采用吊轨从预脱脂槽中吊入主脱脂槽中浸泡。主脱脂过程在常温下进行，浸泡时间在4min左右。工件表面的油脂在碱性溶液中发生水解生成羧酸盐和醇，从而达到除油目的。在脱脂过程中，会有水和脱脂剂的损失，需对其进行补充，主脱脂槽槽液每个月排放一次。此过程中产生含脱脂剂的废水和废包装桶。 ⑤脱脂后水洗：工件脱脂后需进行水洗，以清除工件表面附着的脱脂液等。脱脂后进行1道水洗，采用浸泡式进行，工件采用吊轨从主脱脂槽中吊入水洗槽中浸泡。水洗过程在常温下进行，浸泡时间为1~2min，水洗槽槽液每天排放一次。此过程中产生含脱脂剂的清洗废水。 ⑥陶化：陶化采用浸泡式进行，工件采用吊轨从水洗槽中吊入陶化槽中浸泡。陶化过程在常温下进行，浸泡时间为5min，利用陶化液水溶液对已脱脂完全的工件进行陶化处理，形成一层杂合难溶纳米级陶瓷转化膜，该膜具有优良的耐腐蚀性、高冲击力，能提高涂料的附着力。在使用过程中因工件带出和蒸发损耗，会有水和陶化液的损失，需对其进行补充，陶化槽槽液约每月排放一次。此过程中产生废陶化液和陶化液包装桶。 ⑦陶化后水洗：工件陶化后进行水洗，以清除挂件表面附着的陶化剂等。采用浸泡式进行，工件采用吊轨从陶化槽中吊入水洗槽中浸泡。水洗过程在常温下进行，浸泡时间为1min。水洗池内用水为自来水，水洗槽槽液每天排放一次。此过程中产生含陶化液的清洗废水。 ⑧风干：水洗后的工件悬挂于水洗槽上方，使用风扇对工件表面进行吹风风干。 ⑨喷漆、烘干：在调漆室内对漆、稀释剂、固化剂按照一定比例加入调配桶内进行搅拌调制，调制完成后采用喷枪对工件进行喷涂，喷枪与基材表面垂直距离约为200mm，底漆喷涂厚度控制在40μm，面漆喷漆厚度控制在50μm，其中底漆喷完后转入烘干房，采用电加热进行烘干固化，烘干时间约为30min，烘干温度为70℃，烘干完成后自然冷却至室温，而后再转入喷漆房进行面漆喷涂，面漆喷完后再转入烘干房，采用电加热进行烘干固化，烘干时间约为30min，烘干温度为70℃，烘干完成后自然冷却至室温。该过程会产生有机废气和设备噪声。 ⑩组装、检验：将加工后的工件与外购的零配件按照产品需求进行装配，而后进行检测检验，检验合格后即为成品。 主要污染工序 营运期污染因素分析 根据工程生产工艺及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废气、废水、噪声和固废，其具体类型、产生来源及防治措施情况见下表。 表19 项目主要污染物类型及其产生来源一览表 类别; 污染物名称; 产生工序; 治理措施. 废气; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯; 调漆、喷漆、烘干工序; 密闭工作间+干式纸盒过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒（DA001）. 废水; COD、SS、氨氮; 职工办公生活; 经厂区化粪池处理后通过污水管网排至常袋污水处理厂进行深度处理. COD、SS、石油类、氟化物; 脱脂陶化; 经厂区新建污水处理站处理后通过污水管网排至常袋污水处理厂进行深度处理. 噪声; 设备噪声; 生产过程; 厂房密闭，建筑隔声. 固废; 生活垃圾; 职工办公生活; 存放于垃圾桶，由环卫部门进行清运. 废金属边角料; 机械加工; 存放于一般固体废物暂存处，定期外售. 废润滑油、废乳化液、含油废抹布及废手套; 设备保养、维修; 分类分区暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置. 废活性炭、废催化剂; 废气处理装置. 污水处理站污泥; 污水处理站. 废有机溶剂; 喷枪清洗. 废漆桶; 原辅材料包装. 废脱脂剂和陶化剂桶; 原辅材料包装. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程概况 1.1现有工程环保手续情况 2007年5月，编制完成了《洛阳沃尔德难熔金属有限公司100t/a钼深加工制品项目环境影响报告表》，洛阳市环境保护局于2007年5月31日对该项目进行了批复，批复文号为：洛环监表[2007]93号，洛阳市环境保护局于2012年7月27日以洛环监验[2012]44号同意其通过竣工环境保护验收，并于2020年4月28日进行了排污许可登记，登记编号为：91410322663403951C001X。 1.2现有工程污染物排放情况 根据《洛阳沃尔德难熔金属有限公司100t/a钼深加工制品项目环境影响报告表》及验收等资料，统计现有工程污染物排放情况见下表。 表20 现有工程污染防治措施一览表 类别; 主要污染物; 现有工程排放量. 废水; 生活污水; COD; 0.0954. 氨氮; 0.0074. 固废; 生活垃圾; 1.2. 废边角料; 2.0. 废分子筛; 0.3. 废机械油; 0.02. 废乳化液; 0.1. 备注：固废均为产生及处置量. 2、在建工程概况 2.1在建工程环保手续情况 在建工程《洛阳沃尔德难熔金属有限公司年加工100吨钼制品及1000台多功能集成机箱项目环境影响报告表》，孟津县环境保护局于2020年4月10日对该项目进行了批复，批复文号为：孟环审[2020]16号，目前该项目正在建设中还未建设完成。 2.2在建工程污染物排放情况 根据《洛阳沃尔德难熔金属有限公司年加工100吨钼制品及1000台多功能集成机箱项目环境影响报告表》，统计在建工程污染物排放情况见下表。 表21 在建工程环污染物排放情况一览表 单位：t/a 类别; 主要污染物; 在建工程排放量. 固废; 废边角料; 0.52. 废机油; 0.03. 废液压油; 0.04. 废磨削液; 0.08. 废乳化液; 0.24. 废含油抹布及手套; 0.01. 备注：固废均为产生及处置量. 3、全厂污染物排放量 全厂污染物排放情况汇总见下表。 表22 全厂污染物排放情况一览表 单位：t/a 类别; 污染物; 现有工程排放量. 废水; 生活污水; COD; 0.0954. 氨氮; 0.0074. 固废; 废金属边角料; 2.52. 废分子筛; 0.3. 废机油; 0.05. 废液压油; 0.04. 废磨削液; 0.08. 废乳化液; 0.34. 废含油抹布及手套; 0.02. 生活垃圾; 1.2. 备注：固废均为产生量及处置量. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）项目所在区域达标判定 本次评价以2021年为评价基准年。项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本项目引用《2021年洛阳市生态环境状况公报》中的数据进行评价，具体情况见下表。 表23 环境空气质量现状监测结果统计表 评价区域; 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标 情况. 洛阳市; PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.85; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. CO; 24h平均第95百分位数浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数浓度; 172; 160; 107.5; 不达标. 由上表可知，NO2年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度、CO24h平均第95百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准， PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、O3日最大8小时平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定项目所在评价区域为不达标区。目前，洛阳市正在实施《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号）等文件中的措施，将不断改善区域大气环境质量。 （2）基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2021年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 表24 孟津区空气质量现状评价表 单位：μg/m3 监测点位; 污染物; 年评价指标; 现状 浓度; 评价 标准; 浓度占标率%; 超标倍数; 达标情况. 孟津区监测站; SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 0; 达标. 24h平均第98百分位数; 14; 150; 9.3; 0. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 42.5; 0; 达标. 24h平均第98百分位数; 42; 80; 52.5; 0. PM10; 年平均质量浓度; 83; 70; 118.6; 0.19; 不达标. 24h平均第95百分位数; 204; 150; 136.0; 0.36. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 115.1; 0.15; 不达标. 24h平均第95百分位数; 96; 75; 128.0; 0.28. CO; 24h平均第95百分位数; 1400; 4000; 35.0; 0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数浓度; 173; 160; 108.1; 0.081; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2021年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 - （3）特征污染物环境质量现状 本项目运行过程中排放的特征大气污染物主要为非甲烷总烃和二甲苯，为了解项目周围环境空气质量中非甲烷总烃及二甲苯现状，委托洛阳德之誉环境科技有限公司对厂区内和武家湾村进行监测，监测时间为2022年9月15日~9月17日，检测结果见下表。 表25 其他污染物环境质量现状监测结果 单位：mg/m3 监测点; 污染物; 评价标准 #### （mg/m3）; 检测值范围 （mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 厂区内; 非甲烷总烃; 2; 0.70~0.82; 41; 0; 达标. 二甲苯; 0.2; 未检出; /; 0; 达标. 武家湾村; 非甲烷总烃; 2; 0.60~0.74; 37; 0; 达标. 二甲苯; 0.2; 未检出; /; 0; 达标. 由上表监测结果可知，项目所在区域非甲烷总烃小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准值2mg/m3的要求。二甲苯小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中二甲苯1h均值200μg/m3的要求。 2、地表水质量现状 为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价借用《洛阳市攀研科技有限公司年加工30万件军品零部件项目环境影响报告书》中河南申越检测技术有限公司对区域地表水邙山渠的监测数据，监测时间为2022年2月22日，监测断面布设及监测因子见表26，监测结果见表27。 表26 地表水监测断面及监测因子 地表水; 断面位置; 监测因子. 邙山渠; 常袋污水处理厂废水入渠口上游500m（1#断面，小浪底大道断面）; pH、COD、DO、氨氮、总磷、总氮、石油类、镍、六价铬、粪大肠菌. 常袋污水处理厂废水入渠口下游2800m（2#断面，华山路断面）. 表27 地表水质量现状监测及评价结果 单位：mg/L（pH为无量纲） 监测断面; 项目; pH; COD; 溶解氧; 氨氮; 总磷; 总氮; 石油类; 镍; 六价铬; 粪大肠菌群. 邙山渠; 废水入渠口上游500m; 监测值; 7.2; 11; 5.6; 0.456; 未检出; 0.564; 未检出; 未检出; 未检出; 320. 标准指数; 0.2; 0.55; 0.82; 0.456; /; 0.564; /; /; /; /. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废水入渠口下游500m; 监测值; 7.5; 9; 5.3; 0.662; 未检出; 0.721; 未检出; 未检出; 未检出; 360. 标准指数; 0.5; 0.45; 0.91; 0.662; /; 0.721; /; /; /; /. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅲ类标准; 6~9; 20; 5.0; 1.0; 0.2; 1.0; 0.05; /; 0.05; 10000g/L. 由上表可知，邙山渠各监测点位的各项监测因子监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状 根据现场调查，项目厂界外周边50m范围内不涉及声环境保护目标，因此本次评价不再开展声环境质量监测。 4、生态环境 本项目位于产业集聚区内且不新增用地，故无需进行生态调查。 5、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目采取各类防渗措施后正常运营情况下无土壤、地下水环境污染途径，不开展地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标主要为居民区，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界外500m范围内也无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境环境保护目标。 表28 主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 环境 要素; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离(m). 环境 空气; 武家湾村; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类; S; 97. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、废气排放标准 （1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级： 15m高排气筒：颗粒物120mg/m3，3.5kg/h； 无组织排放监控浓度限值：颗粒物1.0mg/m3；非甲烷总烃4.0mg/m3；二甲苯1.2mg/m3。 （2）《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）： 非甲烷总烃排放限值：50mg/m3；甲苯与二甲苯排放限值：20mg/m3； 非甲烷总烃厂区内无组织：监控点处1h平均浓度值：6mg/m3；监控点处任意一次浓度值20mg/m3。（在涂装工序厂房外设置监控点） （3）《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）建议值： 附件1中“表面涂装业的非甲烷总烃有组织建议排放浓度60mg/m3，建议去除效率70%，甲苯与二甲苯有组织建议排放浓度20mg/m3”； 附件2中“其他企业的边界非甲烷总烃无组织排放建议值2.0mg/m3，二甲苯无组织排放建议值0.2mg/m3”。 2、废水排放标准 项目生产废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（pH：6~9，COD≤500mg/L，石油类≤20mg/L，SS≤400mg/L，氟化物≤10mg/L）的要求及常袋污水处理厂设计进水水质要求（pH：6~9，COD≤575mg/L，氨氮≤55mg/L，SS≤275mg/L）。 3、噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB（A）；夜间55dB（A））。 4、固体废物存储、处置标准 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目涉及的总量控制指标主要为废水：COD、NH3-N；废气：非甲烷总烃。项目总量控制指标如下： 废水：废水为脱脂陶化处理产生的生产废水和新增职工的生活废水，废水排放量为1056m3/a（其中生活废水96m3/a，生产废水960m3/a），废水新增染物排放量为：COD：0.2184t/a（其中生活废水0.0269t/a，生产废水0.1915t/a）、NH3-N：0.0028t/a（全部为生活废水）。项目生产废水经车间污水处理站处理后与经化粪池处理后的生活废水通过污水管网排至常袋污水处理厂进行深度处理，本项目污水排放总量计入常袋污水处理厂污染物指标内。 废气：本项目排放的VOCS（含二甲苯）量为0.0901/a，本次新增的VOCS（含二甲苯）量从孟津区区域内进行倍量替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目在现有工程的车间内新增生产设备，施工期只对生产设备进行安装和调试，不涉及土建工程，因此不再对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、运营期废气环境影响和保护措施 本项目营运期废气污染物产排情况见下表。 表29 本项目营运期废气污染物产排情况一览表 编号; 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理措施; 治理设施; 排放情况. 浓度mg/m3; 产生量t/a; 风量m3/h; 排放时间h/a; 收集效率%; 处理效率%; 是否为可行技术; 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a. 1; 调漆、喷漆、烘干工序; 颗粒物; 11.78; 0.362; 有组织; 干式纸盒过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+1根15m高排气筒（DA001）; 22000; 1400; 95; 80; 是; 2.36; 0.0052; 0.0724. 非甲烷总烃（含二甲苯）; 12.45; 0.383; 95; 81.5; 是; 2.32; 0.051; 0.0709. 二甲苯; 5.59; 0.1727; 是; 1.05; 0.023; 0.032. 颗粒物; /; 0.0189; 无组织; 车间封闭; /; 1400; /; /; /; /; 0.0135; 0.0189. 非甲烷总烃（含二甲苯）; /; 0.0192; /; 1400; /; /; /; /; 0.0137; 0.0192. 二甲苯; /; 0.0087; /; 1400; /; /; /; /; 0.0062; 0.0087. 因本项目所属行业暂未发布行业排污许可规范，参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020），本项目有组织大气污染物排放口为一般排放口，本项目废气排放口基本情况详见下表。 表30 本项目废气排放口基本情况表 编号及名称; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标; 排气筒参数; 年排放小时数(h); 污染物名称. 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃). 排气筒DA001; 一般排放口; E112.372120; N34.780892; 15.0; 0.6; 常温; 1400; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目运营期废气主要为调漆、喷漆、烘干过程产生的废气。 1.1源强核算 （1）调漆、喷漆、烘干工序废气 本项目设置密闭的调漆间、干式喷漆房、烘干室。烘干室为电加热，加热温度为70℃。调漆间、烘干室上方设置吸风集气系统，喷漆房设置上送风+下抽风的集气系统。调漆、喷漆、烘干工序产生的废气经干式纸盒过滤器过滤漆雾后进入1套活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放。 本项目设置1座密闭调漆间（18m3），1座干式喷漆房（40m3），1座烘干室（37.5m3）。本项目调漆间、烘干室均采取上抽风方式，所需风量如下： 工作间风量：工作间体积（长×宽×高）×换气常数 即调漆间风量=工作间体积（18m3）×换气常数（30次）=540m3/h 即烘干室风量=工作间体积（37.5m3）×换气常数（30次）=1125m3/h 本项目喷漆房采取上送风下抽风的方式，参考《涂装车间涉及手册》喷漆室供风量如下： Q=3600×AV A—气流通过部位的截面积，在上供风、下抽风场合就是喷涂区段的面积，m2，本次评价喷涂作业段区段总面积计为16m2； V—风速，随被涂物的形状大小变化：遮盖面大的可选风速的下限，遮盖面小的选择风速的上限，m/s，喷涂区段0.35~0.50m/s，本次评价风速计为0.35m/s。 即干式喷漆房总风量=16m2×0.35m/s×3600=20160m3/h 表31 本项目调漆、喷涂、烘干工序风量核算表 工序; 额定风量 （m3/h）; 额定风量 （m3/h）; 设计风量 （m3/h）; 年工作时间. 调漆工序; 540; 21825; 22000; 120h. 喷漆工序; 20160; 1500h. 烘干工序; 1125. ①调漆废气 本项目设密闭调漆间1间，为喷漆做准备，调漆年工作120h，根据物料平衡图，调漆工序污染物产生量分别为非甲烷总烃（含二甲苯）0.0192t/a（0.16kg/h），二甲苯0.0087t/a（0.0725kg/h）。 ②喷漆、烘干废气 根据物料平衡图，喷漆污染物产生量为漆雾0.3809t/a，喷漆、烘干污染物产生量为非甲烷总烃（含二甲苯）0.3638t/a（0.26kg/h），二甲苯0.164t/a（0.117kg/h）。 调漆、喷漆、烘干过程中密闭，调漆间、喷漆房、烘干房对有机废气的收集效率以95%考虑，干式纸盒过滤器+活性炭吸附处理效率计为83%，有机废气经收集处理后由15m高排气筒（DA001）排放。本次评价考虑最不利情况，即调漆、喷漆、烘干同时作业的情况，则进入有机废气处理设施的非甲烷总烃（含二甲苯）量为0.3638t/a，二甲苯0.164t/a，经活性炭吸附装置吸附（吸附效率83%）后，进入RCO装置（处理效率97%）处理，处理后非甲烷总烃（含二甲苯）排放量为0.0709t/a，排放速率0.051kg/h，排放浓度为2.32mg/m3，二甲苯排放量为0.032t/a，排放速率0.023kg/h，排放浓度为1.05mg/m3；未进入有机废气处理设施的非甲烷总烃（含二甲苯）量为0.0192t/a，排放速率0.0137kg/h，二甲苯排放量为0.087t/a，排放速率0.0062kg/h，排放属于无组织排放。 综上所述，本项目营运期调漆、喷漆、烘干工序排放的有机废气经1套活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后，非甲烷总烃、二甲苯排放浓度满足《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1要求：非甲烷总烃排放限值：50mg/m3；甲苯与二甲苯排放限值：20mg/m3；同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）建议值：附件1中“表面涂装业的非甲烷总烃有组织建议排放浓度60mg/m3，建议去除效率70%，甲苯与二甲苯有组织建议排放浓度20mg/m3”的要求。 1.2废气污染治理设施可行性分析 因本项目所属行业暂未发布行业排污许可规范，参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中“废气污染防治可行性技术”分析本项目废气污染防治措施可行性。 表32 废气治理可行性技术污染物末端治理可行技术分析 废气来源; 污染物; 《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）推荐废气治理可行技术; 本项目采取废气治理可行技术; 与推荐废气治理措施是否一致. 喷漆室; 颗粒物; 文丘里/水旋/水帘 石灰粉吸附 纸盒过滤 化学纤维过滤; 纸盒过滤; 一致. 喷漆室 烘干室 调漆; 苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物; 吸附/浓缩+热力燃烧/催化氧化 热力焚烧/催化焚烧; 活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置; 一致. 由上表可知，根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020），本项目营运期采用的废气治理措施可行。 1.3监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），本项目污染源及环境质量监测计划见下表。 表33 项目废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 排气筒DA001; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯; 1次/年; 《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1标准要求、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求. 无组织; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2无组织排放监控浓度限值、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/季度; 《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表2排放限值. 2、运营期废水环境影响和保护措施 本项目营运期废水为职工生活污水和生产废水。 2.1废水源强 （1）生活污水污染源强及排放量 本项目新增职工10人，年工作300天，均不在厂区食宿。参考河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）及《建筑给水排水设计规范》9GB50015-2009），用水量按40L/人·d计，则项目生活用水量为0.4m3/d（120m3/a），排污系数按0.8计，则生活污水排放量为0.32m3/d（96m3/a），生活污水经化粪池处理后通过污水管网排至常袋污水处理厂进行深度处理。 本项目生活废水污染物的产排情况见下表。 表34 生活污水污染物产排情况一览表 类别; 水量（m3/a）; 污染物; 处理前; 处理 措施; 去除率（%）; 处理后. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 96; COD; 350; 0.0336; 化粪池; 20; 280; 0.0269. SS; 200; 0.0192; 30; 140; 0.0134. NH3-N; 30; 0.0029; 3; 29.1; 0.0028. （2）生产废水污染源强及排放量 本项目生产用水主要是脱脂陶化线用水。根据设计单位提供资料，该脱脂陶化线共设置5个池子，包括2个脱脂池（预脱脂和主脱脂）、2个水洗池和1个陶化池，池子尺寸均为长2m×宽1m×高1m，有效容积均为1.6m3（按槽体最大容积的80%计）。本项目生产给排水情况见下表。 表35 本项目用排水情况一览表 工序名称; 给水; 蒸发; 排废水; 合计. 预脱脂; 每天补充0.08m3/d; 0.133m3/d; 0.08m3/d; 30d排1.6m3 （折合0.053m3/d），间歇排放; 给水3.599m3/d，蒸发0.4m3/d，排废水3.199m3/d. 30d更换一次，补充1.6m3（折合0.053m3/d）. 脱脂; 每天补充0.08m3/d; 0.133m3/d; 0.08m3/d; 30d排1.6m3 （折合0.053m3/d），间歇排放. 30d更换一次，补充1.6m3（折合0.053m3/d）. 水洗; 每天补充1.6m3/d; 1.6m3/d; 0.08m3/d; 1.52m3/d. 陶化; 每天补充0.08m3/d; 0.133m3/d; 0.08m3/d; 30d排1.6m3 （折合0.053m3/d），间歇排放. 30d更换一次，补充1.6m3（折合0.053m3/d）. 水洗; 每天补充1.6m3/d; 1.6m3/d; 0.08m3/d; 1.52m3/d. 陶化处理废水中污染物主要为pH、石油类、COD、NH3-N、SS、氟化物。类比“艾基锘办公家俱（河南）有限公司年加工3万套钢制办公家具项目”环境影响报告表中（该项目陶化工艺与生产废水处理措施均与本项目相同）数据可知，本项目生产废水污染物产生量见下表。 表36 项目生产废水产排情况一览表 废水类别; COD; SS; 石油类; 氟化物. 脱脂废液（32m3/a）; 产生浓度（mg/m3）; 1062; 200; 80; 0. 产生量（t/a）; 0.034; 0.0064; 0.0026; 0. 脱脂后水洗废水（456m3/a）; 产生浓度（mg/m3）; 375; 120; 8; 0. 产生量（t/a）; 0171; 0.0547; 0.0036; 0. 陶化废液（16m3/a）; 产生浓度（mg/m3）; 1126; 220; 0; 15. 产生量（t/a）; 0.018; 0.0035; 0; 0.00024. 陶化后水洗废水（456m3/a）; 产生浓度（mg/m3）; 424; 80; 0; 4. 产生量（t/a）; 0.1933; 0.0365; 0; 0.0018. 混合生产废水 （960m3/a）; 产生浓度（mg/m3）; 433.6; 105.3; 6.46; 2.13. 产生量（t/a）; 0.4163; 0.1011; 0.0062; 0.00204. 污水处理设施去除效率（%）; 54; 80; 60; 40. 污水处理站排口 （960 m3/a）; 排放浓度（mg/m3）; 199.5; 21.06; 2.58; 1.28. 排放量（t/a）; 0.1915; 0.0202; 0.0025; 0.0012. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 500; 400; 20; 20. 常袋污水处理厂收水水质要求; 575; 275; /; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; /. - 生产废水经厂区污水处理站处理后可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及常袋污水处理厂设计进水水质要求。 本项目水平衡图见下图： 图3 项目水平衡图（m3/d） 2.2废水污染治理措施可行性分析 本项目拟在生产车间东南角建设1座废水处理站处理本项目陶化工序生产废水。 （1）生产废水处理方案 本次拟建1套废水处理设施，设计规模为1t/h，间歇运行，废水处理设施处理规模可满足本项目生产废水处理需求； 污水处理站处理工艺如下： 上清液 浮渣 脱水 废水 调节池 絮凝反应池 斜板沉淀池 气浮池 石英砂过滤塔 污泥 污泥干化池 常袋污水处理厂 FeSO4、PAC、PAM 废水 活性炭吸附罐 图4 本项目废水处理工艺流程示意图 调节池：项目生产废水首先进入调节池，调节池用来调节废水的水质水量，减少后续处理设施的负荷。 絮凝反应池：预处理后的废水经提升泵提至絮凝反应池，在提升的同时药剂自动定比例跟踪投加，使药剂和污水同时流入反应池，使具有絮凝性能的颗粒在相互接触中聚集，以形成较大的絮凝体，增强后续的沉淀效果。 斜板沉淀池：经过絮凝反应池处理后的废水进入斜管沉淀池进行泥水分离，下层污泥经污泥泵入污泥池，上清液回流至絮凝反应池。 气浮池：气浮除油装置是通过水泵加压废水，同时在泵前注入空气，空气溶解于废水中，然后通过减压阀将溶于水的空气减压释放出大量均一分散的微纳米气泡。微纳米气泡与废水中的油、微小悬浮颗粒等污染物碰撞粘附，粘附的污染物质在气泡的带动下，漂浮于处理水的表面，从而完成油和悬浮物与水的分离目的，浮渣通过污泥泵泵入污泥池。 石英砂过滤塔：石英砂过滤，即浅层介质过滤器，它是利用石英砂作为过滤介质，在一定的压力下，把浊度较高的水通过一定厚度的粒状的石英砂过滤，有效的截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯、嗅味及部分重金属离子等，最终达到降低水浊度、净化水质效果。 活性炭吸附装置：活性炭吸附是指利用活性炭的固体表面对水中的一种或多种物质的吸附作用，以达到吸收收集杂质、降低色度的目的，从而确保水质达标排放，该装置用于废水的深度处理时，能去除水中产生臭味的物质、有机物，对色度和COD也具有良好的去除效果。 因本项目所属行业暂未颁布相关的排污许可证申请与核发技术规范文件，参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中附录A中表A.7中废水防治可行性技术参考表，本项目生产废水经自建污水站处理后排入常袋污水处理厂，本项目废水污染治理措施可行，具体详见下表。 表37 废水防治可行技术情况对比表 污染源名称; 污染源设备; 主要污染物项目; 可行技术; 是否符合要求. （HJ1124-2020）中附录A表A.7; 本项目污水处理工艺. 脱脂废液、脱脂后水洗废水、陶化废液、陶化后水洗废水; 脱脂槽、水洗槽、陶化槽; pH、CODcr、悬浮物、石油类、氟化物; 混凝、沉淀/气浮、砂滤、吸附; 调节+絮凝沉淀+气浮+砂滤+活性炭吸附; 是. 综上所述，本项目采取此工艺处理脱脂陶化工艺废水措施可行。 （2）废水进入常袋污水处理厂可行性分析： 常袋镇污水处理厂位于常袋镇半坡村西南角，规模3000m3/d，主要收集处理常袋镇规划镇区内村庄（包括常袋村、武家湾村、半坡村及赵洼村部分）生活污水及常袋拓展园区废水（空港产业园北部常袋镇区部分）。设计出水水质达GB18918-2002一级A标准要求。设计进水水质要求为pH6~9，COD≤575mg/L、BOD5≤295mg/L、SS≤275mg/L、氨氮≤55mg/L。设计出水水质为pH6~9，COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5mg/L。 项目位于洛阳空港产业集聚区（孟津区常袋镇武家湾村），在常袋镇污水处理厂收水范围内，生活污水经化粪池处理后，生产废水经污水处理站处理后均可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，同时满足常袋镇污水处理厂进水水质要求。项目废水可以依托常袋镇污水处理厂进行处理。 因此，项目废水收集处理措施可行，对周围环境影响较小。 2.3监测计划 本项目生产废水经废水处理站处理后，经污水管网排入常袋污水处理厂深度处理。按照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）本项目排放口基本情况及废水监测计划见下表。 表38 污水排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口中心地理坐标. 经度（°）; 维度（°）. DW001; 厂区污水总排口; 一般排放口; E112.371083; N34.781026. 表39 项目废水监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂区总排口; pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、石油类、氟化物; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及常袋污水处理厂设计进水水质要求. 3、声环境影响和保护措施 3.1噪声源强分析 本项目噪声源强主要为机械加工设备及空压机等设备运转产生的噪声，其噪声源均为固定噪声源，源强为70~90dB(A)之间，经过基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施后，可降噪20dB(A)左右。该项目所用设备的噪声见下表。 表40 本项目主要设备声源值及治理后噪声值一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声压级/距声源距离/ dB(A)/m; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/ dB(A); 运行时段; 建筑物外噪声声压级/ dB(A). X; Y; Z. 1; 集成机箱车间; 数控车 床组; 83/1; 厂房隔声 距离衰减; 7; 38; 1.2; 5; 69; 8:00~18:00; 49. 2; 加工中 心组; 83/1; 18; 38; 1.2; 5; 69; 8:00~18:00; 49. 3; 空压机; 90/1; 20; 12; 0.3; 5; 76; 8:00~18:00; 56. 4; 风机; 90/1; 8; 6; 0.3; 5; 76; 8:00~18:00; 56. 注：坐标以集成机箱生产车间西南角为原点. 3.2声环境影响及达标分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。本次评价以生产车间为面声源，对四周厂界噪声进行预测，项目噪声源对四周厂界噪声预测情况见下表。 表41 项目预测结果分析一览表 预测点 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 55.93; 57.52; 34.23; 42.25. 背景值; 52.1; /; 57.5; 52.7. 叠加值; 57.43; /; 57.51; 53.07. 标准值; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类：昼间≤65dB(A). 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注：南厂界与其他企业共界 项目运营期仅昼间工作，根据上表可知，采取降噪措施后厂界噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，运营期噪声对周围环境影响较小。 3.3噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），本项目噪声监测方案如下： 表42 项目噪声监测方案 序号; 监测点位; 监测目标目标; 监测频次. 1; 东、西、北厂界; 厂界噪声; 1次/季度. 备注：本项目南厂界与其他企业共界，不具备监测条件。 4、固体废物 本项目产生的固废主要为一般固废、危险固废和生活垃圾。一般固体废物主要为废金属边角料；危险废物主要有废漆桶、废脱脂剂和陶化剂桶、废机油、废乳化液、含油废抹布及废手套、废干式纸盒（含漆雾）、废有机溶剂、废活性炭和废催化剂。 4.1生活垃圾 本项目劳动定员10人，年工作300天，非住宿人员人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为5kg/d（1.5t/a），厂区设置若干垃圾桶收集后定期由环卫部门进行清运。 4.2一般工业固废 废金属边角料：铝合金、钛合金、钨钼合金及钢材在机械加工过程中会产生一定量的废金属屑及边角料，产生量约为原料用量的2%，则本项目废边角料产生量为1.02t/a，固废代码为374-003-09，收集后暂存在一般固废暂存间定期外售。 4.3危险废物 ①废漆桶：本项目喷涂过程中使用溶剂型漆料，废漆桶产生量约为65个/a，按1kg/个计，则废漆桶产生量为0.09t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废漆桶属于“HW49其他废物”，危废代码为900-041-49，经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ②废脱脂剂和陶化剂桶：项目水洗陶化工序使用到脱脂剂和陶化剂，废脱脂剂和陶化剂桶产生量约为132个/a，按1kg/个计，则废脱脂剂和陶化剂桶产生量为0.132t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废脱脂剂和陶化剂桶属于“HW49其他废物”，危废代码为900-041-49，经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ③废机油：本项目大部分机械需要用到机油进行润滑，其维修及保养过程中产生的少量废机油，根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废机油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，危废代码为900-217-08，废机油产生量为0.1t/a，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ④废乳化液：本项目部分机械设备需要用到乳化液，乳化液可循环使用，但考虑长时间使用过程中会有水份挥发和杂质，需要定期更换，更换频率为每年一次，废乳化液产生量约为1.6t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废乳化液属于“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”，危废代码900-006-09，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ⑤含油废抹布、废手套：机械设备在维修及保养过程中产生的少量含油废抹布废手套，根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废含油抹布及手套属于“HW49其他废物”，危废代码码为900-041-49，项目含油废抹布、废手套产生量为0.01t/a，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ⑥废干式纸盒（含漆雾）：本项目在喷涂过程中会产生一部分废干式纸盒，产生量约为1.4t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废干式纸盒（含漆雾）属于“HW49其他废物”，危废代码为900-041-49，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ⑦废活性炭：本项目采用活性炭吸附净化有机废气，同时配套活性炭脱附再生催化燃烧装置，但活性炭经使用一定时间后吸附能力会明显下降，需定期更换。本项目完成后，废气处理设施共计设置2个1m3的活性炭箱，每个箱内置0.5t活性炭，活性炭更换周期以每2年更换一次计，因此废气处理装置废活性炭产生量为1t/2a，则废气处理装置废活性炭产生量为0.5t/a；本项目污水处理站采用活性炭吸附过滤对生产废水进行净化，根据污水处理站设计资料，活性炭定期更换，年更换量为0.12t/a，则本项目废活性炭产生量为0.62t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废活性炭废物类别属于“HW49其他”，危废代码为900-039-49。暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 ⑧废催化剂：本项目脱附需在催化剂作用下起燃，采用贵金属铂载在蜂窝状陶瓷上做催化剂，其更换周期约为2年，每次更换量0.1t。根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废催化剂属于HW49其他废物，危废代码为900-041-49，经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 ⑨废有机溶剂：每日喷涂完成后，需使用稀释剂对喷枪进行清洗，根据企业提供资料，洗枪工序废有机溶剂产生量约为0.062t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废有机溶剂属于HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物，危废代码 900-402-06，经收集后暂存厂区危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 ⑩污水处理站污泥：本项目污水处理站运行过程中产生污泥，定期进行清理，根据建设单位委托水处理公司提供资料，是污泥量为进入水处理系统总处理量的1%，经污泥干化池、压滤机脱水后，干污泥量按照总处理量的0.1%计，本项目污水处理量为960m3/a，则污泥产生量约为0.96t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 年版）可知本项目污水处理站污泥属于HW17类危险废物，危废代码为：336-064-17，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 综上，本项目产生的固废情况见下表。 表43 本项目固废情况一览表 序号; 固废名称; 产生量; 类别; 处理方式. 1; 生活垃圾; 1.5t/a; /; 定期由环卫部门清运. 2; 废金属边角料; 1.02t/a; 一般固废374-003-09; 5m2固废暂存间暂存定期外售. 3; 废漆桶; 0.09t/a; 危险废物HW49 900-041-49; 10m2危废暂存间暂存定期交由有资质单位处理. 4; 废脱脂剂和陶化剂桶; 0.132t/a; 危险废物HW49 900-041-49. 5; 废机油; 0.1t/a; 危险废物HW08 900-217-08. 6; 废乳化液; 1.6t/a; 危险废物HW09 900-006-09. 7; 含油废抹布、废手套; 0.01t/a; 危险废物HW49 900-041-49. 8; 废活性炭; 0.62t/a; 危险废物HW49 900-039-49. 9; 废干式纸盒; 1.4t/a; 危险废物HW49 900-041-49. 10; 废催化剂; 0.1t/2a; 危险废物HW49 900-041-49. 11; 废有机溶剂; 0.062t/a; 危险废物HW06 900-402-06. 12; 污水处理站污泥; 0.96; 危险废物HW336-064-17. - 备注：含油废抹布废手套豁免的条件是混入生活垃圾，本项目产生的含油废抹布严禁混入生活垃圾。. 由上表可知，本项目固体废物处置率100%，对周围环境无直接影响。其中危险废物汇总情况见下表。 # 表44 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废漆桶; HW49; 900-041-49; 0.09t/a; 喷漆; 固态; /; 1年; T/ln; 危废暂存间分类分区暂存，定期交有资质单位处置. 2; 废脱脂剂和陶化剂桶; HW49; 900-041-49; 0.132t/a; 陶化工序; 固态; 脱脂、陶化液; 1年; T/ln. 3; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.005t/a; 机械设备维护、保养; 液态; 有机酸、碳氢化合物; 1年; T/I. 4; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 1.6t/a; 设备冷却; 液体; 有机酸、碳氢化合物; 1年; T. 5; 废含有抹布及手套; HW49; 900-041-49; 0.01t/a; 机械设备维护、保养; 固态; /; 1年; T/ln. 6; 废干式纸盒; HW49; 900-041-49; 1.4t/a; 废气处理装置; 固态; 油漆; 1年; T/ln. 7; 废催化剂; HW49; 900-041-49; 0.1t/2a; 固态; 二甲苯、非甲烷总烃; 2年; T. 8; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.0t/2a; 2年; T/ln. 0.3t/a; 污水处理站; 固态; 脱脂、陶化废液; 1年; T/ln. 9; 废有机溶剂; HW06; 900-402-06; 0.062t/a; 喷请清洗; 液态; 二甲苯、烃类、脂类; 1年; T，I，R. 10; 污泥; HW17; 336-064-17; 0.969t/a; 污水处理站; 固态; 陶化废液; 1年; T/C. 危废暂存间基本情况见下表。 表45 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危险废物暂存间; 废漆桶; HW49其他废物; 900-041-49; 位于办公楼一楼南侧; 10m2; 密闭; 0.2t; 3个月. 废机油; HW08废矿物油; 900-217-08; 密闭桶装; 0.2t; 半年. 废乳化液; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-006-09; 密闭桶装; 4t; 3个月. 含油废抹布和废手套; HW49其他废物; 900-041-49; 密闭袋装; 0.07t; 1年. 废干式纸盒（含漆雾）; 密闭袋装; 2t; 3个月. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 密闭袋装; 1.0t; 半年. 废脱脂剂和陶化剂桶; HW49其他废物; 900-041-49; 密闭袋装; 0.2t; 3个月. 废催化剂; HW49其他废物; 900-041-49; 密闭袋装; 0.1t; 半年. 废有机溶剂; HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物; 900-402-06; 密闭桶装; 0.1t; 半年. 污水处理站污泥; HW17表面处理废物; 336-064-17; 密闭桶装; 1.5t; 3个月. 建设单位已建设一座危废暂存间（10m2），危废暂存间内部地面已硬化处理，并使用环氧树脂做防渗处理，危废间内划分区域粘贴标识牌，各类危险废物分区暂存；危废间满足防风、防雨、防晒、防渗漏要求。危废间管理设置相应管理制度，配备专职人员，设立危险废物的产生、收集、贮存、处置台帐，记录整个危废物品的产生量、收集量、处置去向和处置数量，记录详细、完整。记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物交由资质的单位处置或回收、利用，在转运过程中按环保规定向主管的环保部门提出申请办理转移联单。危险废物暂存间设置及管理要求均满足《危险废物贮存污染控制标准》和《建设项目危险废物环境影响评价指南》相关要求。本项目新增危险废物依托现有危废暂存间处理可满足需求。 本项目采取以上措施后固废、危废均得到合理有效的处置，对外环境的影响较小。 5、地下水及土壤环境 5.1污染源、污染物类型及污染途径 本项目运营期对地下水、土壤产生影响的主要为污水处理站废水泄露、危废暂存间储存的污泥泄露、前处理线槽液泄露、废机油和废乳化液泄漏。污染物主要为废水、槽液、污泥、废油和废乳化液。 正常工况下，生产废水经配套污水处理站处理后回用于预脱脂、脱脂工序，循环使用，不会对周围地下水、土壤环境造成不利影响；非正常工况下，若出现生产废水管线泄漏、危废暂存间污泥泄露、前处理线槽液泄露，生产废水、槽液及污泥通过地面漫流、下渗等途径污染地下水、土壤环境。 5.2防控措施 项目设置的防渗分区及采取的防渗措施见下表。 表46 全厂防渗分区及采取的防渗措施 序号; 区域; 防渗分区; 已采取的防渗措施; 拟采取的防渗措施. 1; 危废暂存间; 重点防渗区; 地面已硬化且铺设有2mm厚环氧树脂地面涂层; 现有措施已满足要求. 2; 水洗陶化区; 硬化水泥地面; 各构筑物池体涂防2mm厚的高密度聚乙烯防渗涂料. 3; 污水处理站; 硬化水泥地面; 各构筑物池体涂防2mm厚的高密度聚乙烯防渗涂料. 4; 化粪池; 一般防渗区; 化粪池采用高标号的防水混凝土，内壁涂防水涂料; 现有措施已满足要求. 5; 一般固废暂存处; 地面硬化且铺设有黏土防渗层; 现有措施已满足要求. 6; 车间内办公区; 简单防渗区; 地面硬化; 现有措施已满足要求. 7; 办公室、走廊、卫生间; 现有措施已满足要求. 6、扩建前后污染物排放“三本账”汇总表 扩建前后全厂污染物排放量变化情况见下表。 表47 项目扩建前后污染物排放“三本账” 单位：t/a 项目; 污染物; 现有工程排放量; 在建工程排放量; 改扩建工程排放量; “以新带老”削减量; 改扩建后排放量; 排放增减量. 废气; 颗粒物; 0; 0; 0.0913; 0; 0.0913; +0.0913. 非甲烷 总烃（含二甲苯）; 0; 0; 0.0901; 0; 0.0901; +0.0901. 二甲苯; 0; 0; 0.0407; 0; 0.0407; +0.0407. 废水; COD; 0.0954; 0; 0.2184; 0; 0.3134; +0.2184. 氨氮; 0.0074; 0; 0.0028; 0; 0.0102; +0.0028. 固废; 生活垃圾; 1.2; 0; 1.5; 0; 2.7; +1.5. 金属边 角料; 2; 0.52; 1.02; 0; 3.54; +1.02. 废分子筛; 0.3; 0; 0; 0; 0.3; 0. 废漆桶; 0; 0; 0.09; 0; 0.09; +0.09. 废机油; 0.02; 0.03; 0.05; 0; 0.1; +0.05. 废乳化液; 0.1; 0.24; 1.6; 0; 1.94; +1.6. 废液压油; 0; 0.04; 0; 0; 0.04; 0. 废磨削液; 0; 0.08; 0; 0; 0.08; 0. 含油废抹布及手套; 0.01; 0.01; 0.01; 0; 0.03; +0.01. 废干式 纸盒; 0; 0; 1.4; 0; 1.4; +1.4. 废脱脂剂和陶化剂桶; 0; 0; 0.132; 0; 0.132; +0.132. 废活性炭; 0; 0; 0.62; 0; 0.62; +0.62. 废催化剂; 0; 0; 0.05; 0; 0.05; +0.05. 废有机溶剂; 0; 0; 0.062t/a; 0; 0.062t/a; +0.062t/a. 污水处理站污泥; 0; 0; 0.96; 0; 0.96; +0.96. 注：“+”代表增加，“-”代表：减少. 7、环保投资估算 本项目总投资为5000万元，其中环保投资约40万元，占总投资的0.8%。环保投资主要用于废气、废水、噪声、固体废物的治理设施建设。 表48 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 项目; 污染源; 污染物; 环保建设规模; 投资 （万元）. 废气 治理; 调漆、喷漆、烘干工序; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯; 二次密闭+干式纸盒过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+1根15m排气筒（DA001）; 25. 废水治理; 职工办公; COD、氨氮、SS; 依托厂区现有的化粪池; /. 水洗陶化; COD、SS、石油类、氟化物; 经新建污水处理站（处理规模1t/h）处理后，排至常袋污水处理厂; 15. 噪声 治理; 设备运行; 噪声; 厂房隔声、距离衰减; /. 固废 治理; 生活垃圾; 存放于一般固废暂存处 （5m2，依托现有）; /. 一般工业固废. 危险废物; 存放于危废暂存间内 （10m2，依托现有）; /. 合 计; 40. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 调漆、喷漆、烘干工序DA002 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 对调漆、喷漆、烘干工序分别二次密闭，设置干式喷漆房，喷漆房内部采取上送风下抽风的方式保持内部负压，调漆间、烘干室设置上抽风废气收集系统，上述工序废气经收集后进入活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+1根15m排气筒（DA001） | 《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1标准要求、《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2二级标准要求 |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯 | 车间封闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号 |
|  | 厂区内无组织 | 非甲烷总烃 | 车间封闭 | 《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表2排放限值要求 |
| 地表水 环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 经厂区现有化粪池处理后，排至污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及常袋污水处理厂设计进水水质 |
|  | 生产废水 | COD、SS、石油类、氟化物 | 拟新建1座污水处理站（1t/h），生产废水经污水处理站处理达标后通过污水管网排至常袋污水处理厂 |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 厂界噪声 | 厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废金属边角料暂存于一般固废暂存间后，定期外售；废漆桶、废机油、废乳化液、含油废抹布废手套、废干式纸盒、废活性炭、废催化剂、废有机溶剂、污水处理站污泥分类分区暂存于危废暂存间，定期交由具有危废处置资质的单位进行处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①危废暂存间、陶化水洗处理区、污水处理站做重点防渗，抗渗混凝土进行建设，表面涂防渗涂料； ②化粪池、一般固废暂存处属于一般防渗区，现已采取地面硬化，达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s的要求； ③车间、办公室为简单防渗区，已采取地面水泥硬化措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 项目应按照文中监测计划对项目各污染物排放情况进行监测，同时按照《排污单位自行监测技术指南 总则》建立并实施监测质量保证与质量控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。根据自行监测方案及监测开展情况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。若是由第三方进行监测，需要确认第三方资质； 项目正式运营后，应对污染治理设施、设备及各污染物产生排放情况进行统计，建立管理台账，台账保存期限不得少于五年。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策、“三线一单”和相关规划要求，项目选址合理，拟采取的污染防治措施可行，各类污染物均能满足达标排放和总量控制要求，对环境影响较小，在加强生产管理及监督、保证各项环保措施正常运行的前提下，从环保的角度上分析，本项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0913t/a | / | 0.0913t/a | +0.0913t/a |
|  | 非甲烷总烃（含二甲苯） | / | / | / | 0.0901t/a | / | 0.0901/a | +0.0901t/a |
|  | 二甲苯 | / | / | / | 0.0407t/a | / | 0.0407t/a | +0.0407t/a |
| 废水 | COD | 0.0954t/a | / | / | 0.2184/a | / | 0.3134t/a | +0.2184t/a |
|  | NH3-N | 0.0074t/a | / | / | 0.0028t/a | / | 0.0102t/a | +0.0028t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 1.2t/a | / | / | 1.5t/a | / | 2.7t/a | +1.5t/a |
|  | 废金属屑 | 2t/a | / | 0.52 | 1.02t/a | / | 12t/a | +1.02t/a |
| 危险固体废物 | 废机油 | 0.02t/a | / | 0.03t/a | 0.05t/a | / | 0.1t/a | +0.05t/a |
|  | 废乳化液 | 0.1t/a | / | 0.24t/a | 1.6t/a | / | 1.94t/a | +1.6t/a |
|  | 废液压油 | / | / | 0.04t/a | / | / | 0.04t/a | / |
|  | 废磨削液 | / | / | 0.08t/a | / | / | 0.08t/a | / |
|  | 废含油抹布及手套 | 0.01t/a | / | 0.01t/a | 0.01t/a | / | 0.03t/a | +0.01t/a |
|  | 废漆桶 | / | / | / | 0.09t/a | / | 0.09t/a | +0.09t/a |
|  | 废脱脂剂和陶化剂桶 | / | / | / | 0.132t/a | / | 0.1326t/a | +0.132t/a |
|  | 废干式纸盒 | / | / | / | 1.4t/a | / | 1.4t/a | +1.4t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.62t/a | / | 0.62t/a | +0.62t/a |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废有机溶剂 | / | / | / | 0.062t/a | / | 0.062t/a | +0.062t/a |
|  | 污水处理站污泥 | / | / | / | 0.96t/a | / | 0.96t/a | +0.96t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①