报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    年产60万件汽车零部件项目

建设单位（盖章）：洛阳合兴工贸有限公司

编制日期：           2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产60万件汽车零部件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2209-410322-04-01-526733 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 谢亮 | 联系方式 | 177****1856 |
| 建设地点 |  | 河南 省（自治区） 洛阳 市 孟津 县（区） 朝阳镇 （街道） 姚凹村 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经：112度27分52.984秒，北纬：34度47分2.847秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3670汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三-71、汽车零部件及配件制造 367 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 |  | 洛阳市孟津区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） |  | 2000 | 环保投资（万元） | 3.35 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.17 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 相关产业政策分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 ### 项目选址位于洛阳市孟津区朝阳镇姚凹村，租用洛阳海科机械有限公司闲置厂房及办公室3000m2，建设年产60万件汽车零部件项目，根据孟津县国土资源局出具的土地证（土地证号：孟国用（2014）第013号），项目用地性质为工业用地。项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准，根据洛阳市生态环境局公布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》，项目所在评价区域PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此项目所在区域为环境空气质量不达标区。项目运营过程中产生的废气经治理后达标排放，对项目区域环境空气影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。 本项目无生产废水产生，生活废水经厂区化粪池处理后清掏肥田，对水环境影响较小。 本项目所在区域为2类声环境功能区，本项目建成后通过厂房隔声等降噪措施后噪声排放量小，不会改变项目所在区域的声环境功能。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目用水来自朝阳镇自来水管网，用电来自市政供电，不涉及燃煤。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅料的选用和管理、废物回收和利用、污染防治等多方面的采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入清单 本项目位于洛阳市孟津区朝阳镇姚凹村，依据洛阳市孟津区环境管控单元生态环境准入清单进行分析。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），洛阳市孟津区属于重点管控单元。对照《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）中洛阳市孟津区环境管控单元生态环境准入清单，孟津区朝阳镇环境管控单元编码为ZH41032220003城镇重点单元，其相关管控要求相关规定如下。 表1-1 本项目生态环境准入清单管控要求情况一览表 环境管控单元编码及名称; 环境管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 相符性. ZH41032220003城镇重点单元; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建和扩建易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 2、禁止新建及扩建高排放、高污染项目，及其他排放重金属、持久性有机污染物等工业项目。 3、在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。; 1、本项目为汽车零部件制造，本项目废气污染物为颗粒物，不产生恶臭气体； 2、本项目不属于高排放、高污染项目，不涉及重金属、持久性有机污染物； 3、本项目为汽车零部件制造，不属于畜禽养殖场、养殖小区。; 符合. 污染物排放管控; 优化调整货物运输结构，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。强化餐饮油烟的治理和管控。; 本项目货物运输采用的为国五及以上标准车辆进行运输。本项目不设置食堂。; 符合. 由上述分析可知，本项目建设符合洛阳市孟津区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 综上所述，该项目符合“三线一单”相关规定。 2、项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性分析 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类的目录范围内，项目的建设符合国家产业政策，且该项目已于2022年9月21日在洛阳市孟津区发展和改革委员会备案，项目代码为：2209-410322-04-01-526733。 3、与《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）符合性分析 洛阳市生态环境保护委员会办公室于2022年4月26日印发了《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号），本项目与该方案的符合性分析见下表。 表1-2 项目与洛环委办〔2022〕12号符合性分析 洛环委办〔2022〕12号; 本项目情况; 符合性. （一）调整优化产业结构，推动低碳转型发展. 3.推进绿色低碳产业发展。 （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼(含再生铅)行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 项目实施符合国家产业政策，符合“三线一单”管控要求，符合孟津区环境管控单元生态环境准入清单，项目生产过程中产生的颗粒物在孟津区域内进行等量替代。本项目属于汽车零部件制造项目，不属于重点行业企业。 强化项目环评及“三同时”管理。本项目所属行业不属于国家、省绩效分级重点行业; 相符. （四）优化调整用地结构，强化面源污染治理. 17.加强扬尘综合治理。开展扬尘治理智慧化提升工程和专项治理行动，持续推进扬少治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源买行清单化动态管理，施工工地严格落实“一个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等扬尘防治要求，积极有效应对重污染天气。严格落实城市建成区内“两个禁止”(禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆)要求，加快两个禁止综合信息监管平台建设、联网，完善降尘监测和考评体系。对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。; 本项目不涉及。; 相符. 19.严格渣土运输监管。全面加强渣土运输车辆监管，严格执行渣土运输联审联批制度，优化运输线路，确保建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程闭环监管。持续开展渣土车辆专项执法行动，规范渣土运输市场，严查黑渣土车，严禁不按规定路线行驶、不按规定时间行驶、带泥上路等违规运输行为，对发现的违规运输车辆追根溯源，严肃追究运输企业和施工工地责任。; 本项目不涉及。; 相符. （五）推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理. 28.开展低效治理设施全面“提升工程”。支持高效治理技术研发和示范应用，提升污染治理效能。各县区组织对采用除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝等低效治理技术的工业企业进行全面排查，2022年5月底前建立低效治理设施清单台账。对采用低效治理技术且无法稳定达标排放的企业，通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、清洁能源替代、依法关停等方式实施分类整治:对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造，取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺，2022年10月底前完成低效治理设施的提升改造。督促有色金属冶炼(含再生冶炼)、石灰窑、耐火材料、玻璃(平板玻璃、日用玻璃、电子玻璃、玻璃纤维、玻璃棉)等行业企业安装分布式控制系统(DCS)，将生产参数和污染治理设施运行参数接入DCS，实时记录企业生产、治理设施运行、污染物排放等关键参数，相关数据至少保存一年以上。; 本项目焊接工序产生的粉尘，经袋式除尘器处理后，经15m排气筒排放。; 相符. 由以上分析可知，本项目符合《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）的相关要求。 4、与《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文〔2021〕100号）相符性分析 河南省生态环境厅于2021年7月19日发布《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》，文件要求如下：严格“两高”项目环评审批。严格执行《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》确定的建设项目环境影响评价等级，不得随意更改。经省政府同意，上收“两高”项目环评文件审批权限至省厅，郑州市、洛阳市、郑州航空港经济综合实验区、中国（河南）自由贸易试验区享有除“两高”项目以外的省级环评审批权限。省厅“两高”项目环评文件审批须经厅务会集体研究决定。“两高”项目范围目前确定为钢铁、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼（含原生和再生冶炼）、水泥、石灰、建筑陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、耐火材料（有烧结工序的）、刚玉、平板玻璃、煤电、炼化、焦化、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等22个行业投资项目中年综合能耗1万吨标准煤以上项目。后续，国家或我省对“两高”项目范围如有新规定，从其规定。 本项目为新建项目，行业属于汽车零部件制造行业，不属于“两高”项目范围内22个行业。 5、与《洛阳市生态环境局关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知（洛市环[2021]47号）》相符性分析 表1-3 通用行业涉颗粒物企业绩效分级指标相符性分析 差异化指标; 绩效先进性指标要求; - 本项目. - 能源类型; - 以电、天然气为能源。; - 本项目以电为能源. - 生产工艺; - 不属于《产业结构调整指导目录（2019）年版》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; - 本项目属于允许建设类. - 污染治理技术; - 除尘采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术（设计除尘效率不低于99%）。; - 本项目配备覆膜袋式除尘器，设计处理效率99%以上. - 无组织管控要求; - 符合河南省通用行业基本要求。; - 本项目激光切割、焊接等都在密闭车间内进行，产生的颗粒物经集气罩收集后进入袋式除尘器处理后排气筒排放，减少无组织的排放量。. - 厂容厂貌：厂区道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成品裸露土地。; - 厂区内均进行了硬化，定期洒水。. - 排放限值; - 1.PM排放浓度不超过10mg/m3；2.其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。; - 本项目无行业标准，PM排放浓度均小于10mg/m3. - 监测监控要求; - 1.重点排污单位按照生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行检测；3.主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按照生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网；4.未安装自动在线监控和用电量监管企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据可保存三个月以上。; - 本项目不属于重点排污单位，无需安装安装烟气排放自动监控设施（CEMS）。本项目根据要求制定监测计划，并按要求开展自行监测。主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按照生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网。. - 环境管理水平; - 环保档案：1.环评批复文件和竣工验收文件或现状评估备案证明；2.国家版排污许可证；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; - 本项目运营后环保档案应齐全，环评批复文件、竣工验收文件、环境管理制度、废气治理设施运行管理规程及废气监测报告均存档。. - 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4、主要原辅材料；5、燃料消耗记录；6、固废、危废处理记录；7、运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; - 本项目按要求记录台账，包括1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4、主要原辅材料；5、燃料消耗记录；6、固废、危废处理记录；7、运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。. - 人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训从业经验等）。; - 本项目运营后设置完善的管理制度，包括设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力等。. - 运输方式; ①物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； ②厂内车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； ③厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; ①物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆； ②厂内运输车辆达到国五及以上排放标准； ③危险品及危废运输。国五及以上；. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 本项目日均进出货物低于150吨，项目建成后应按要求建立电子台账。. 6、与饮用水源保护规划的相符性分析 依据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文[2019]125号），距本项目最近的集中式饮用水源保护区为孟津区朝阳镇地下水井(共1眼井)，其保护区划如下： 一级保护区范围：水厂厂区及外围西30米的区域；不划定二级保护区和准保护区。 水源保护区管理要求： 各级政府要切实加强饮用水水源环境保护，在饮用水水源保护区内严禁设置排污口；在一级保护区内，严禁新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 本项目厂址位于朝阳镇供水厂一级保护区边界北侧1400m处，不在朝阳镇饮用水源保护区范围内，本项目与朝阳镇饮用水水源保护区位置关系见附图6。 7、文物古迹 孟津区重点文物保护单位保护包含邙山陵墓群 （北魏陵区）、邙山陵墓群（东汉陵区）、汉魏故城等。本项目位于洛阳市孟津区朝阳镇姚凹村，不属于以上所列文物保护单位的保护范围及建设控制地带，距离本项目最近的文物保护单位为项目南侧1100m邙山陵墓群（北魏 陵区）。另外，本项目租用现有车间进行生产，不进行土建工程，对地下文物基本无影响，且根据孟津县文物局于2012年9月5日出具的地下文物处理证明书，本项目原厂址经文物勘探未发现文物遗迹，因此不会对文物保护产生影响。 本项目与洛阳市孟津区重点文物分布图关系见附图8。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳合兴工贸有限公司（统一社会信用代码：91410302593418153W）拟投资2000万元在洛阳市孟津区朝阳镇姚凹村新建年产60万件汽车零部件项目。项目租用洛阳海科机械有限公司闲置厂房及办公用房3000m2，项目建成后，外购汽车零部件原料经下料、钻孔、焊接、机加工、组装等成为成品汽车零部件。 本项目生产设备、产品均不在《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》（河南省工业和信息化厅、2019年9月20日）以及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》范围内，且根据查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目工艺设备和产品内容均不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许建设项目，本项目已经洛阳市孟津区发展和改革委员会同意备案，项目代码：2209-410322-04-01-526733。因此，项目符合国家产业政策。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（2017）第682号令《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据生态环境部部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于“三十三、汽车制造业36”中“71、汽车零部件及配件制造367”中“其他类（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，不属于“汽车整车制造（仅组装的除外）、汽车用发动机制造（仅组装的除外）、有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”范畴，因此，本项目应编制环境影响报告表。本项目环评类别确定依据见下表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十三、汽车制造业. 71、汽车零部件及配件制造367; 汽车整车制造（仅组装的除外）、汽车用发动机制造（仅组装的除外）、有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他类（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，受洛阳合兴工贸有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后我公司派专业技术人员对场址及周围环境进行了现场踏勘，详细了解了项目的基本情况，并收集了有关技术资料，按照《环境影响评价技术导则》规定，编制完成该项目环境影响评价报告表。 2、项目建设地点及周边环境概况 本项目建设地点位于洛阳市孟津区朝阳镇姚凹村。项目租用洛阳海科机械有限公司闲置厂房及办公用房3000m2进行建设。根据洛阳市孟津区朝阳镇人民政府出具的企业入驻证明（见附件3）同意该项目的入驻，又根据孟津县国土资源局出具的土地证（见附件5），本项目用地属于工业用地，符合朝阳镇土地利用总体规划（2010-2020年）。根据现场勘查，本项目所在厂区北侧为伯乐村居民区，项目东侧为锦瑞大酒店，项目厂区南侧为村道，项目厂区西侧为洛阳商泰机械有限公司，距离本项目最近的环境敏感区为项目北侧15m处伯乐村。本项目区域地理位置见附图1，周围环境概况见附图4，项目周围环境保护目标见附图5。 3、工程主要建设内容 本项目租用租用洛阳海科机械有限公司闲置厂房及办公用房3000m2进行建设。本项目基本情况见表2-2，主要建设内容见表2-3。 表2-2 本项目基本情况一览表 项 目; 内 容. 建设单位名称; 洛阳合兴工贸有限公司. 统一社会信用代码; 91410302593418153W. 项目名称; 年产60万件汽车零部件项目. 工程性质; 新建. 建设地点; 洛阳市孟津区朝阳镇姚凹村. 土地性质; 工业用地. 中心点地理坐标; E：112°27′52.984″，N：34°47′2.847″. 产品生产规模; 年产60万件汽车零部件. 生产工艺; 外购零部件—下料—钻孔—打磨—焊接—车、钻、铣机加工—校正—组装—包装—成品. 项目组成; 生产设施：生产车间（租用原有） 公辅设施：办公室（租用原有） 环保设施：化粪池（利用原有）、袋式除尘器、一般固废暂存间、危险废物暂存间。. 占地面积; 厂区总占地3000平方米，建筑面积3000平方米。. 工程投资; 2000万元，其中环保投资3.35万元. 工作制度; 年工作300天，每天1班，每班工作8小时. 劳动定员; 50人，其中管理人员5人，生产人员45人. 表2-3 本项目主要建设内容 工程类别; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1层钢结构，建筑面积2980m2，用于生产加工。; 租用原有. 辅助工程; 办公室; 1层砖混结构，建筑面积20m2，用于行政办公及接待。; 租用原有. 公用工程; 供电; 来自孟津区朝阳镇市政电网。; 利用原有. 供水; 来自朝阳镇自来水管网。; 利用原有. 排水; 职工生活污水经化粪池处理后清掏肥田，不外排。; 利用原有. 供暖、制冷; 无集中供热及制冷设施，采用分体式空调供暖和制冷。; 利用原有. 环保工程; 袋式除尘器+15m排气筒; 共1套，用于处理焊接及激光切割过程产生的粉尘; 新建. 化粪池; 共1座，容积为20m3，用于职工生活污水的收集与暂存。; 利用原有. 一般固废暂存区; 共1座，位于生产车间外东北角，占地面积为10m2，用于不合格品、废包装物等一般固体废物的收集和临时储存。; 新建. 危险废物暂存间; 共1座，位于生产车间外东北角，占地面积为10m2，用于危险固体废物的收集和临时储存。; 新建. 4、产品方案及生产规模 本项目主要产品为汽车零部件，主要包括铰链、支架、门把手等。本项目产品方案及生产规模及见下表。 表2-4 产品方案及生产规模 序号; 产品名称; 类型; 生产规模（万件/年）. 1; 汽车零部件; 铰链; 15. 2; 支架; 35. 3; 门把手; 10. 5、主要生产设备 本项目生产设备见下表。 表2-5 主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量. 1; 冲床; JB23-63T; 2台. 2; JB23-80T; 2台. 3; 压力机; JC21-125T; 1台. 4; 三梁四柱液压机; YQ32-100T; 1台. 5; 带锯床; GB4028-涡轮; 1台. 6; GIK4235X; 1台. 7; 数控折弯机; WC67Y-100/3200; 1台. 8; 金属、硬质合金用模具; /; 1台. 9; 气动电焊机; 351; 1台. 10; 电焊切割机; LKG-60; 1台. 11; 气保焊机; MIC-320F; 2台. 12; 320; 1台. 13; 351; 6台. 14; NBC-250MF; 1台. 15; 二保焊机; 315; 1台. 16; 氩弧焊机; 200; 1台. 17; 电焊机; 320; 1台. 18; 电焊机; 焊机351/焊枪500; 1台. 19; 电焊机; 2*7-250; 1台. 20; 硬质合金模具; 冲孔、复合模; 1台. 21; 带锯床; GB4028-涡轮-前送科; 1台. 22; 锯床配件; ZB-12; 1台. 23; 齿轮式钻攻机+钻攻两用机; ZS-40B/ZS4116B/ZS411ZD; 1台. 24; 攻丝机; SWJ-12; 1台. 25; 台钻; ZJ4016; 1台. 26; 自动进刀钻床; ZB-12; 2台. 27; 工业钻床; Z5/ZB-1; 1台. 28; 铣床; X62W; 1台. 29; 万能升降台铣床; X6132BH; 1台. 30; 手动压轴机; J01-12; 1台. 31; 弯管机; 51#; 1台. 32; 平口钳; Q13320; 1台. 33; 磨床; M7130; 1台. 34; 空压机; 0.6; 1台. 35; 卷板机; W11-5*800; 1台. 36; 立铣头; XC624A; 1台. 37; 普通机床; C6140; 1台. 38; CA6140A; 1台. 39; 数控车床; CKD6150; 6台. 40; 激光切割机; 6000瓦; 1台. 41; 叉车; 3.5T; 1台. 对比《产业结构调整指导目录》（2019年本）、《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》（河南省工业和信息化厅、2019年9月20日）以及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》，本项目所选用的生产设备均不在上述目录之中，无淘汰类生产设备，因此符合相关要求。 6、原辅材料及动力消耗 本项目主要原辅材料及动力消耗见下表。 表2-6 主要原辅材料及动力消耗 序号; 产品; 原料名称; 用量; 来源. 1; 汽车支架; 钢材; 800t/a; 外购. 2; 汽车铰链; 汽车铰链门扇件; 100t/a; 外购. 3; 汽车铰链框架; 150t/a; 外购. 4; 汽车铰链轴件; 100t/a; 外购. 5; 汽车门把手; 车门把手; 150t/a; 外购. 6; 共用; 焊丝; 8t/a; 外购. 7; 润滑油; 0.05t/a; 外购. 8; 液压油; 0.05t/a; 外购. 9; 乳化液; 0.5t/a; 外购，与水1:10的调配. 10; CO2; 5t/a; 外购. 11; 氩气; 1t/a; 外购. 7、劳动定员及生产制度 本项目劳动定员50人，其中管理人员5人，生产工人45人。年工作日300天，每天1班，每班工作8小时。 8、公用工程及辅助设施 （1）给水 本项目给水由朝阳镇自来水管网供给，水质、水量可满足本项目生活及生产使用。 ①生产用水：本项目生产用水主要包括乳化液配置用水。乳化液（母液）初始用量为0.5t/a，乳化液与自来水1׃10配制，则乳化液调配用水量约为5t/a，乳化液循环使用，定期更换。 ②生活用水：本项目劳动定员为50人，均不在厂内食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工生活用水（无食宿）按照40L/人.d计，则职工生活用水量为2m3/d，年生活用水量为600m3。 排水体制采取雨污分流的形式，雨水经厂区雨水管道进入市政雨水管网。本项目投入使用后，无生产废水产生，产生废水主要为职工生活污水。生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为1.6t/d，年产生量为480t/a。生活污水经厂区现有化粪池处理后清掏肥田。 项目水平衡情况见图2-1。 生活用水 清掏肥田 600 新鲜水 480 乳化液配制用水 1 化粪池 120 4 定期更换，作为危废处置 5 480 605 图2-1 项目水平衡图（单位：t/a）（注： 为散失） - 供电 本项目供电由孟津区朝阳镇市政电网集中供给，年用电量为10.0万kwh，供电负荷可满足生产、生活要求。 9、厂区平面布置 本项目位于洛阳市孟津区朝阳镇姚凹村，租赁现有厂房进行建设。项目车间内各生产线分区分工明确，采取流水线生产，可以提高工作效率。生产过程排放的污染物采取集中收集处理的污染防治措施，节省环保投资，总体布局较合理。厂区平面布置图见附图2，车间平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺流程： 本项目主要为汽车零配件的制造，主要产品包括支架、汽车铰链、汽车门把手等，具体生产工艺流程如下： 1、汽车支架工艺流程及产污环节 图2-2 项目汽车支架生产工艺流程图 工艺流程简述： 外购圆钢等钢材原料经切割机下料切割成客户所需要的尺寸后，通过钻床打孔，磨床打磨，焊接、车床、钻床、铣床等机械加工后即为汽车支架，经包装后即为成品。 2、汽车铰链工艺流程及产污环节 图2-3 项目汽车铰链生产工艺流程图 工艺流程简述： 外购铰链门扇件、框件分别经钻床钻孔经砂轮机打磨后焊接成型；外购铰链轴件经液压机折弯成型。铰链门扇件、框件、铰链轴件组装后包装即为成品。 3、汽车门把手工艺流程及产污环节 图2.4 项目汽车门把手生产工艺流程图 工艺流程简述： 外购汽车门把手经过人工校正组装后，经纸箱打包后即为成品。 二、产污环节 表10 排污节点一览表 项目; 序号; 污染源; 污染因子; 治理措施; 排放特征. 废气; G1; 激光切割; 颗粒物; 经覆膜袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放。; 间断. G2; 焊接; 颗粒物. 废水; W1; 生活污水; COD、氨氮、SS; 化粪池收集暂存后清掏肥田; 间断. 噪声; N1; 数控车床、折弯机、钻床、铣床、激光切割机等; 噪声; 基础减震，厂房隔声; 连续. 固废; S1; 废边角料; 一般固废; 一般固废暂存间暂存后外售综合利用; 间断. S2; 废包装材料; 间断. S3; 除尘器除尘灰; 定期由环卫部门清运至垃圾填埋场; 间断. S4; 焊渣; 间断. S5; 生活垃圾; 生活垃圾; 间断. S6; 生产设备; 废润滑油; 由专用防腐容器收集后妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置; 间断. S7; 数控车床、钻床、铣床、锯床等; 废乳化液; 间断. S8; 三梁四柱液压机等; 废液压油; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于洛阳市孟津区朝阳镇姚凹村，为新建项目，该项目租赁洛阳海科机械有限公司闲置厂房及办公室进行建设，根据现场调查，不存在原有污染。 洛阳海科机械有限公司建成于2007年，主要从事脱硫剂除尘设备生产，于2013年1月委托环评机构编制完成《洛阳海科机械有限公司中州环保集团脱硫及除尘设备生产品基地项目环境影响报告表》，并取得原孟津县环保局关于该项目的批复，批复文号为：孟环审[2013]3号，批复文件见附件7。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/17898），2021年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为246天，较2020年（244天）增加2天，达标率为67.4%。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。6项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物(PM2.5) 、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.1mg/m3; 4.0mg/m3; 27.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2021年度洛阳市属于不达标区。 1.2 环境质量改善计划 为改善环境空气质量，洛阳市生态环境保护委员会办公室印发了《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环委办［2022］12号）文，提出2022年全市PM10、PM2.5年均浓度臭氧超标率、环境空气质量优良天数比例、重污染天数比例完成省定目标。基本原则：（一）坚持目标导向，统筹推进、（二）坚持结构调整，标本兼治、（三）坚持精准治污，重点突破、（四）坚持科学治污，提升成效、（五）坚持依法治污，强化监管、（六）坚持完善机制，落实责任。重点任务包括：（一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级、（二）持续调整优化能源结构，推进能源低碳高效利用、（三）持续调整优化交通运输结构，构建绿色交通体系、（四）持续调整优化用地和农业投入结构，强化面源污染管控、（五）全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理、（六）强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理、（七）强化重污染天气应急管控，大力推动多污染协同减排、（八）强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化。 2 声环境质量现状 为了解本项目所在区域声环境质量现状，于2022年9月28日对北侧15m的伯乐村进行声环境质量现状监测，噪声监测结果如下： 表3-2 敏感点噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 检测地点; 昼间Leq[dB（A）]. 伯乐村; 48.2. 由监测结果可知，敏感点昼间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目区周围环境保护目标分别见下表。 表3-3 项目区周围主要环境保护目标一览表 一; 大气环境保护目标. 保护对象; 方位; 距离（m）; 人口（人）; 级别; 备注. 伯乐村; 北; 15; 500; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级; 村庄. 姚凹新型社区; 东南; 110; 800; 居民区. 大姚凹村; 西南; 390; 700; 居民区. 煤窑新村; 东南; 380; 2000; 村庄. 二; 声环境保护目标. 伯乐村; 北; 15; 500; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; 村庄. 根据现场勘查，项目所在厂界外500m范围内无地下水集中饮用水源和其他特殊地下水资源。项目所在位于朝阳镇姚凹村，项目危废间位于厂区北侧，正常情况下不会产生土壤污染。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 污染物; 有组织排放; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 排气筒高度; 排放浓度; 排放速率; 监控点; 浓度. 颗粒物; 15m; 120mg/m3; 3.5kg/h; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类。 2类：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)； 3、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目生活污水经化粪池收集处理后清掏肥田，COD排放量为0.1344t/a，氨氮排放量为0.014t/a。根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），本项目不再申请有关重点污染物排放总量。 需替代的大气总量控制指标为颗粒物0.1254t/a，从河南河阳石化有限公司煤改气锅炉改造升级工程项目减排中替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用已建成厂房建设，后续施工活动主要为生产设备的进场安装调试及配套环保设施的完善等，无土建工程，施工期主要影响主要是生产设备安装过程中产生的设备安装噪声和废弃材料等。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站，因此施工过程中产生的固体废物均得到合理处置。 施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产排情况 工程废气污染物排放情况统计见下表。 表4-1 项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 产污环节; 产污设施; 年时基数h; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 焊接、切割; 焊接、激光切割机; 1300; 颗粒物; 0.8676; 74.15; 有组织; 经集气罩（集气效率90%）收集后引入袋式除尘器进行处理（处理效率90%）后通过15m排气筒排放。; 是; 7.42; 0.07; 0.0868; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值-120mg/m3. 车间未收集到的颗粒物; 0.0964; /; 无组织; /; /; /; 0.0297; 0.0386; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 由上表可知，本项目焊接、切割工序袋式除尘器废气排放口（DA001）颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值（120mg/m3，3.5kg/h），同时可以满足河南省重点行业绩效分级排放限值-通用行业-其他工序-PM排放浓度限值10mg/m3的标准限值要求。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2 废气污染物源强核算 （1）焊接 本项目焊接过程中产生少量焊接烟尘，参考《第二次全国污染源普查工作污染源产排污系数手册》“C33-C37 行业核算环节”-焊接环节-焊接工艺的产尘系数：20.5kg/t-原料，焊接过程中烟尘产生量见下表。 - 表4-2 焊接过程烟尘产生量计算表 原料名称; 产污系数）; 焊丝年用量（t/a）; 烟尘产生量（t/a）. 焊丝; 20.5kg/t-原料; 8; 0.164. 本项目设有10台气保焊、1台二保焊、1台氩弧焊机、4台电焊机和1台电焊切割机，主要在汽车零部件的生产过程中使用，固定焊接工位，本项目焊接工序工作时间为1200h/a，拟对焊接区域进行二次密闭，在焊接工位上方设置集气罩，焊接过程中产生的焊接烟尘经集气罩收集（收集效率为90％），进入覆膜袋式除尘器处理，处理后通过15m高排气筒排放。 - （2）激光切割 本项目激光切割机在切割的过程中会产生粉尘，根据《湖北大学学报（自然科学版）》中《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》可知切割时产生的粉尘量约为板材用量的1‰。本项目钢材使用量为800t/a，则粉尘的产生量为0.8t/a。本项目设置1台激光切割机，激光切割过程产生的粉尘经切割机下方废气排放口连接收尘软管连接至焊接烟尘覆膜袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放。 1.3 废气收集 本项目共有17台焊机，位于车间东侧，焊接区域二次密闭，根据实际情况焊机风环尺寸约为0.3m×0.3m，根据《排风罩的分类及技术要求》（GB/T16758-2008），罩口尺寸应比每边扩大0.15m~0.2m，设计集气罩罩口尺寸分别为0.5m×0.5m。集气罩与机器位置垂直距离为0.25m，控制点风速取0.4m/s，根据集气罩风量计算公式： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m；焊接工序设置软帘，进行二次密闭，距离取值为0.25。 A---集气罩口面积，m2； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目取0.4m/s。 则焊机集气罩所需风量为945m3/h，根据企业资料，由于产品产量需求及员工人数限制，同一时间焊机最大使用量为7台，在焊接作业区域设定7个固定工位，焊接产生颗粒物经1套袋式除尘器处理，经核算其配套风机风量应不小于6615m3/h，考虑风管及环保设施风阻，本项目取7000m3/h。另本项目激光切割机自带废气排放口连接至袋式除尘器处理激光切割废气，激光切割工序废气收集风量按2000m3/h考虑，则本项目袋式除尘器所需风量为9000m3/h。 1.4粉尘产排情况 本项目焊接及激光切割工序粉尘产生总量为0.964t/a。根据建设单位提供资料，项目焊接及激光切割工序年综合工作时长为1300h，本项目焊接及激光切割工序产生的粉尘经集气罩（集气效率90%）收集后引入袋式除尘器进行处理（由于初始速度较低，处理效率按90%计）后通过15m排气筒排放，则本项目焊接及激光切割工序有组织粉尘产生量为0.8676t/a，产生速率为0.67kg/h，经袋式除尘器处理后，有组织粉尘排放量为0.0868t/a，排放速率为0.07kg/h，排放浓度为7.42mg/m3。 因此，本项目颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准和无组织排放标准要求。同时可以满足河南省重点行业绩效分级排放限值-通用行业-其他工序-PM排放浓度限值10mg/m3的标准限值要求。 本项目无组织粉尘产生量为0.0964t/a，通过车间自然沉降后排放，去除效率取60%，则本项目粉尘无组织排放量为0.0386t/a，排放速率0.0297kg/h。 1.5 排放口基本情况 本项目生产过程中产生的颗粒物，经袋式除尘器处理后，随车间外15m高排气筒排放，对应的废气排放口编号为DA001，排放口基本情况见下表。 表4-3 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. DA001 袋式除尘器排气筒; 112°27′53.270″, 34°47′4.283″; 15; 0.3; 常温; 一般排放口. 1.6 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目监测计划见下表。 表4-4 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001 袋式除尘器排气筒出口; 颗粒物; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求. 所在区域上风向1个点位，下风向3个点位; 颗粒物; 1年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. - 1.5 环境影响分析 本项目营运过程中产生的废气主要为焊接及激光切割过程中产生的烟尘，经袋式除尘器处理后，随车间外排气筒（DA001）排放，其排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，同时满足《洛阳市生态环境局关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知（洛市环[2021]47号）》文件中相关要求。 2、废水 2.1源强 （1）生产用水 本项目生产用水主要包括乳化液配置用水。乳化液（母液）初始用量为0.5t/a，乳化液与自来水1׃10配制，则乳化液调配用水量约为5t/a，乳化液循环使用，定期更换。 （2）生活用水 本项目劳动定员为50人，均不在厂内食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工生活用水（无食宿）按照40L/人.d计，则职工生活用水量为2m3/d，年生活用水量为600m3。主要为职工洗漱用水。污水产生系数按照0.8计算，则生活污水产生量为480m3/a，主要污染物为COD、SS和氨氮。本项目生活污水依托厂区现有1座20m3的三格化粪池处理后，定期由附近村民用吸粪车抽走用于肥田。 本项目废水污染物产排情况见下表： 表4-5 本项目废水污染物产生及排放情况一览表 类别; 处理措施及效果; COD; SS; 氨氮. 生活污水 480m3/a; 化粪池; 产生浓度（mg/L）; 350; 250; 30. 产生量（t/a）; 0.168; 0.120; 0.0144. 处理效率（%）; 20; 30; 3. 排放浓度（mg/L）; 280; 175; 29.1. 排放量（t/a）; 0.1344; 0.084; 0.0140. 排放去向; 清运肥田. 2.2废水处理措施可行性分析 本项目生活污水排放量为480m3/a，主要污染物为COD、SS和氨氮，生活污水经化粪池处理后，定期由附近村民清运肥田。化粪池对COD、SS和氨氮的去除效率分别为20%、30%和3%，经化粪池处理后的废水水质为：COD280mg/L、SS175mg/L、氨氮29.1mg/L。根据现场勘查，本项目所租用洛阳海科机械有限公司厂区内除本项目外，另外还有海科、沃来电力等两个企业，根据现场勘查，另外2个企业总职工人数为80人，均不在厂区食宿，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），项目所在厂区内生活污水产生总量为3.16m3/d（本项目产生1.6m3/d，另外3个企业产生2.56m3/d），厂区现有1座容积为20m3的化粪池，能够容纳全厂生活污水停留6天，可以满足全厂生活污水停留时间24h的污水处理需要。 综上所述，本项目生活污水经厂区现有化粪池收集处理可行。 3、噪声 3.1 噪声源强 本项目高噪声设备主要有数控机床、带锯床、数控车床、激光切割机等，噪声声级值约为70~80dB(A)。以上所有高噪声设备均布置在车间内，经采取建筑物隔声等措施以降低噪声对周围环境的影响。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）要求，本项目运营期主要噪声源设备位置及噪声源强见下表，空间位置以厂界左下角为起始点。 本项目设备噪声源强及采取的治理措施见下表。 表4-6 室内主要声源调查清单 位置; 声源名称; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外 声压级 dB（A）. X; Y; Z. 西 侧 生 产 车 间; 激光切割区; 激光割; 80; 基础减震，厂房隔声; 3; 15; 2; N60 E39 S2 W40; N44 E48 S73 W48; 昼间; 20; N24 E28 S53 W28. 下料冲压区; 冲床（4台）; 78; 基础减震，厂房隔声; 18; 15; 2; N60 E24 S2 W55; N42 E50 S71 W43; 昼间; 20; N22 E30 S51 W23. 带锯床（3台）; 78; 基础减震，厂房隔声; 昼间; 20. 数控机床区; 数控车床 （4台）; 78; 基础减震，厂房隔声; 18; 55; 2; N20 E24 S60 W55; N52 E50 S42 W43; 昼间; 20; N32 E30 S22 W23. 数控折弯机（1台）; 78; 基础减震，厂房隔声; 昼间; 20. 机加工区; 齿轮式钻攻机+钻攻两用机（1台）; 78; 基础减震，厂房隔声; 18; 80; 2; N5 E24 S65 W55; N64 E50 S42 W43; 昼间; 20; N44 E30 S22 W23. 普通机床 （1台）; 78; 基础减震，厂房隔声; 昼间; 20. 钻床 （3台）; 78; 基础减震，厂房隔声; 昼间; 20. 铣床 （2台）; 78; 基础减震，厂房隔声; 昼间; 20. 注：攻丝机和台钻、焊接、组装类设备的噪声值均不足70dB(A)，不再列举。 本项目设备主要分为激光切割类、下料冲压类、焊接类、机加工类和组装类，分区放置，由于设备较多，本次将各区域点源合并为区域面源后再进行统计。 3.2声环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2021)，项目车间外墙可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，其声环境影响预测模式如下： r＜a/π 时，几乎不衰减（Adiv≈0），LA(r)=LA(r0)； 当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性Adiv≈10lg（r/r0） ，LA(r)=LA(r0)—10lg（r/r0）； 当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性Adiv≈20lg（r/r0） ，LA(r)=LA(r0)—20lg（r/r0） 上述式中：r—预测点距离声源的距离，m； r0—参考位置距离声源的距离，m； Adiv—声波几何发散引起的倍频带衰减，dB。 3.3噪声达标情况 本项目各厂界噪声贡献值噪声排放情况见下表。 表4-7 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 时段; 贡献值; 现状值; 预测值; 执行标准; 达标分析. 东厂界; 昼间; 45.6; /; /; 60; 达标. 西厂界; 昼间; 35.1; /; /; 60; 达标. 南厂界; 昼间; 30.5; /; /; 60; 达标. 北厂界; 昼间; 52.6; /; /; 60; 达标. 伯乐村; 昼间; 49.4; 48.2; 51.85; 60; 达标. 由上表预测结果可知，本项目仅昼间进行生产，项目营运期生产噪声对项目所在厂区四周厂界的噪声贡献值为30.5~52.6dB(A)，项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类昼间标准限值，项目北侧伯乐村声环境可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 综上，项目营运期各类设备在正常运转情况下，厂界噪声可以满足达标排放要求。 另外为进一步减少项目运营过程中噪声对项目北侧伯乐村的影响，项目拟将激光切割机等高噪声设备布置于远离伯乐村的车间南侧。采取以上措施后，项目建设不会对周围环境保护目标造成污染影响。 3.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及本项目排污特点。本项目运行期噪声监测计划见下表。 表4-8 营运期噪声监测计划 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 北厂界、伯乐村; 等效连续A声级; 每季度1次; 北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值； 伯乐村执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。. 注：东、西、南厂界均为共用厂界. 4、固体废物 4.1产生情况 （1）一般固体废物 ①本项目下料、机加工等过程中会产生废边角料及金属碎屑，产生量约为板材量的1%，则金属边角料产生量约为8t/a。车间内集中暂存后定期外售。 ②袋式除尘器收集的除尘灰 根据项目废气环境影响分析可知，项目废气处理过程袋式除尘器收集到的除尘灰的量为0.7808t/a，属于一般固废，经收集后置于固废暂存桶内，定期由环卫部门清运至垃圾填埋场。 ③废包装材料 本项目生产过程中产生的原辅材料及各种零部件使用的纸箱、木箱、塑料袋等，均属于一般固废，产生量约为3.0t/a，于车间内集中收集暂存，定期外售。 ④焊渣 本项目焊接过程会产生少量焊渣，焊渣产生量约为焊条使用量的10%，则本项目焊渣产生量为0.8t/a，属于一般固废，经收集后置于固废暂存桶内，定期由环卫部门清运至垃圾填埋场。 建设单位拟在车间设置一处10m2一般固废暂存区，集中分类收集暂存本项目一般固废（一般固废暂存区位于车间西北角，具体位置见附图2）。 （2）危险废物 ①乳化液 本项目生产设备运转过程中需使用乳化液进行循环冷却，乳化液原液用量为0.5tg/a，按原液与水混合比例为1:10，乳化液经多次循环使用后定期更换，本项目乳化液使用定期往循环箱内补充水，并每三个月更换一次循环箱内乳化液，则本项目产生废乳化液4.5t/a，废乳化液属危险废物，属于危险废物HW09（900-006-09），暂存于危险废物暂存间，定期委托资质的单位统一处理。 ②废润滑油 本项目设备运转及维护过程需定期使用润滑油起润滑作用，根据建设单位提供资料，项目设备维护所用润滑油每两年更换一次，每次更换100kg，因此，项目生产过程产生的废润滑油约0.05t/a，属于危险废物HW08（900-214-08），暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位统一处理。 ③废液压油 本项目废液压油产生量约为0.05t/a，属于危险废物（HW08：900-218-08）；暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处理。 以上危废拟由专用容器桶装收集后妥善暂存于厂区内危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。本项目危险废物的产生情况见下表。 表4-9 本项目危险废物产生情况汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.05; 设备检修; 液态; 废矿物油; 每两年一次; T，I; 专用容器收集后妥善暂存于危废暂存间，定期委托处置. 2; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 4.5; 车床、钻床、铣床等; 液态; 废矿物油; 每年4次; T. 3; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.05; 液压机等; 液态; 矿物油; 每两年一次; T，I. （2）生活垃圾 本项目劳动定员50人，生活垃圾产生量按照0.5kg/（人·天）计，则产生量为7.5t/a。厂区内设置有生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后定期由环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）及《国家危险废物名录》（2021年版），将本项目产生的一般固体废物进行汇总及分类，具体见下表。 表4-10 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产污环节; 固废性质; 产生量; 废物类别及代码; 处置措施. 1; 废边角料; 机加工; 一般固废; 8t/a; 367-999-10; 外售综合利用. 2; 除尘器除尘灰; 机加工; 一般固废; 0.7808t/a; 367-999-66; 定期清运至垃圾填埋场填埋. 3; 废包装材料; 原料; 一般固废; 3.0t/a; 367-999-07; 外售综合利用. 4; 焊渣; 焊接; 一般固废; 0.8t/a; 367-999-99; 定期清运至垃圾填埋场填埋. 5; 废润滑油; 生产设备; 危险固废; 0.05t/a; HW08 900-214-08; 由专用防腐容器收集后妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置. 6; 废乳化液; 机加工; 危险固废; 4.5t/a; HW09 900-006-09. 7; 废液压油; 机加工; 危险固废; 0.05t/a; HW08 900-218-08. 8; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 7.5t/a; /; 定期清运至垃圾填埋场填埋. 4.2、贮存、利用、处置方式和去向情况 本项目生产过程中产生的废边角料、废包装材料等经经厂区妥善收集后，暂存于厂区一般固废暂存区，定期外售综合利用，除尘器除尘灰、焊渣及生活垃圾集中收集后定期由环卫部门清运至垃圾填埋场。本次评价要求建设单位在厂区生产车间西北角设置1处一般固废暂存区，面积为10m2，一般固废暂存区需严格按照相关要求进行建设，采取防渗漏、防风、防雨等措施。本项目各类一般固废均分区堆存于一般固废暂存区，定期妥善处置。 本项目产生的危险固体废物主要有：废润滑油、废乳化液，以上危废拟由专用容器收集后妥善暂存于厂区内危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 4.3、环境管理要求 本项目拟在厂区生产车间外北侧设置1座危险废物暂存间，用于废润滑油、废乳化液、废液压油的临时堆存。危险废物暂存间需《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求进行建设，具体要求为： ①严格按照危险废物贮存设施的要求进行设计，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施； ②地面及裙脚使用坚固且耐腐蚀的材料建造，地面及内墙均应采取防渗措施，选择复合衬层作为防渗层，渗透系数小于1.0×10-10cm/s； ③本项目产生的废润滑油、废乳化液和废液压油需分别采用无破损的专用容器储存，并将危险废物暂存间分为两个区域，分别将其存放，对包装容器上必须粘贴危废标志标签，设置警示标志； ④存放废润滑油、废乳化液和废液压油的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； ⑤库房内危险废物须定期转运至有资质的危险废物处置单位，在厂区暂存时间不得超过一年； ⑥危险废物的转运严格按照有关规定实行转移联单制度。 5、地下水及土壤 本项目为汽车零部件制造项目，属于C3670汽车零部件及配件制造，在原料、成品暂存及生产加工过程中对地下水及土壤环境的污染影响较小。本项目生产过程中产生的废气主要为激光切割及焊接过程产生的粉尘；本项目生产过程中无生产废水产生，生活污水经化粪池暂存处理后清掏肥田。本项目拟设置1座10m2的危险废物暂存间，危险废物暂存过程泄漏会污染项目区域地下水及土壤。 因此，本项目可能对土壤及地下水环境造成影响的途径主要为危险废物暂存间在泄漏或渗漏状态下经垂直入渗污染土壤、地下水环境。 本项目土壤及地下水环境主要保护措施与对策如下： ①生产车间地面采用水泥硬化防渗措施。 ②厂区危险废物暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行设计、施工，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施。 ③加强设备巡检与维护，避免泄漏或渗漏事故发生。一旦发现设备故障及泄漏事故发生时，应立即停止生产，及时清理泄漏物，防止下渗进入土壤或地下水环境。 6、环境风险 本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.1和表 B.2中的环境风险物质，因此本项目不再进行环境风险分析。 7、排污许可 本项目为汽车零部件制造项目，属于C3670汽车零部件及配件制造，根据查阅《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十一、汽车制造业36-汽车零部件及配件制造367”，本项目不属于重点管理企业，也不属于整车制造，且生产生产过程中不使用溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂），因此，本项目应执行登记管理，项目建成后需在全国排污许可证管理信息平台上申请排污登记表，并上报洛阳市生态环境局孟津分局。 8、环保投资估算 本项目环保投资总计3.35万元，占总投资的0.67%。环保投资估算见下表。 表4-11 环保投资估算一览表 治理项目; 治理措施; 验收标准; 数量（套）; 投资 （万元）. 废气; 焊接、激光切割废气; 经集气罩（集气效率90%）收集后引入覆膜袋式除尘器进行处理（处理效率90%）后通过15m排气筒排放。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值，同时满足河南省重点行业绩效分级排放限值-通用行业-其他工序-PM排放浓度限值10mg/m3的标准限值要求。; 1; 2. 废水; 生活污水; 化粪池（20m3）; 经化粪池收集处理后，清掏肥田。; 1; 依托. 生产固废; 一般固废暂存区（10m2）; 固废经妥善处置不外排，且不造成二次污染; 1; 0.2. 危险废物暂存间（10m2）; 1; 0.5. 生活垃圾; 设置生活垃圾收集桶; 若干; 0.05. 噪声; 合理布局、厂房隔声等; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求; /; 0.6. 合计; /; /; 3.35. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 袋式除尘器排气筒出口（DA001） | 颗粒物 | 经集气罩（集气效率90%）收集后引入覆膜袋式除尘器进行处理（处理效率90%）后通过15m排气筒排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值，同时满足河南省重点行业绩效分级排放限值-通用行业-其他工序-PM排放浓度限值10mg/m3的标准限值要求。 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 化粪池（20m3） | 经化粪池收集处理后，清掏肥田。 |
| 声环境 | 数控机床、带锯床、数控车床等 | 等效A等级 | 基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
| 固体废物 | （1）一般固废暂存区（10m2），固体废物分区暂存； （2）危险废物暂存间（10m2），危废标识牌，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

综合上述分析，本项目的建设符合当前国家产业政策和地方环保管理要求，符合相关规划，厂址选择及厂区平面布置合理可行。本项目产生的废水、噪声和固体废物等各类污染物经采取相应防治措施后均可达标排放，对周围环境的影响较小。建设单位在项目建设及运行中只要认真落实本评价提出的各项污染防治措施，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒的加强环境管理，就可以确保污染物达标排放。因此，从环境保护角度来看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.1254t/a | / | 0.1254t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.1344t/a | / | 0.1344t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.014t/a | / | 0.014t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.084t/a | / | 0.084t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | / | / | / | 8t/a | / | 8t/a | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 3.0t/a | / | 3.0t/a | / |
|  | 除尘器除尘灰 | / | / | / | 0.7808t/a | / | 0.7808t/a | / |
|  | 焊渣 | / | / | / | 0.8t/a | / | 0.8t/a | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 7.5t/a | / | 7.5t/a | / |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 废乳化液 | / | / | / | 4.5t/a | / | 4.5t/a | / |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图：

附图1：项目区域地理位置图；

附图2：本项目厂区平面布置图；

附图3：本项目车间平面布置图；

附图4：项目周围环境概况图；

附图5：项目敏感保护目标图；

附图6：项目与饮用水源地关系图；

附图7：朝阳镇土地利用总体规划图；

附图8：项目厂址与孟津县重点文物分布相对位置关系图；

附图9：洛阳市环境管控单元分布图；

附图10：现场照片。

附件：

附件1：委托书；

附件2：项目备案表；

附件3：镇政府同意入驻证明；

附件4：乡村建设规划许可证；

附件5：土地证；

附件6：文物处理证明；

附件7：海科机械环评批复；

附件8：租赁协议。