报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产500吨高铁线路基础零部件项目

建设单位（盖章）：洛阳德通机械制造有限公司

编制日期：           2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产500吨高铁线路基础零部件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2206-410322-04-01-278649 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 周腾 | 联系方式 | 173****9060 |
| 建设地点 |  | 河南 省（自治区） 洛阳 市 孟津 县（区） 朝阳镇 （街道） 朝阳村 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经：112度27分51.365秒，北纬：34度46分8.442秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3716铁路专用设备及器材、配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十四-72、铁路运输设备制造371； |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 |  | 洛阳市孟津区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） |  | 102 | 环保投资（万元） | 12.15 |
| 环保投资占比（%） |  | 11.91 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是：项目生产设备已基本安装完成，洛阳市生态环境局孟津分局已对该项目进行未批先建处罚。 | 用地面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 相关产业政策分析 | 1、符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》 本项目行业类别属于C3716铁路专用设备及器材、配件制造，经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，项目建设符合国家产业政策。该项目已由洛阳市孟津区发展和改革委员会审核同意备案，项目代码：2206-410322-04-01-278649。备案证明文件见附件2。 2、洛阳市生态环境局《关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环〔2021〕58号）相符性分析 （一）环境管控单元划分 我市环境管控单元共96个，其中优先保护单元32个，面积占全市国土面积的52.84%；重点管控单元55个，面积占全市国土面积的12.47%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的34.69%。生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。 优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、一般生态空间、各类自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、源头水保护区、重要水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、永久基本农田保护区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 - 分区环境管控要求 优先保护单元以绿色发展为导向，以生态保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，开发建设主要落实现行生态环境保护基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 2.1生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 ### 项目选址位于洛阳市孟津区朝阳镇朝阳村（中心坐标E112°27′51.365″，N34°46′8.442″），厂区总占地总面积15740m2，本次扩建项目利用现有工程现有厂房内空地进行建设，不新增占地面积。本项目用地性质为建设用地，符合孟津县朝阳镇总体规划，另根据项目建设用地规划许可证（地字第410322201314036号），该项目用地为工业用地。项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。 2.2环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准，根据洛阳市生态环境局公布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》，项目所在评价区域PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据孟津区环境监测站2021年连续一年的常规监测数据结果表明，项目所在区域PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。项目运营过程中产生的废气经治理后达标排放，对项目区域环境空气影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。 本项目生产废水主要为职工生活污水；生活废水经厂区化粪池收集处理后，经市政污水管网排入朝阳镇污水处理厂进行深度处理，对水环境影响较小。 本项目所在区域为2类声环境功能区，本项目建成后通过厂房隔声等降噪措施后噪声排放量小，不会改变项目所在区域的声环境功能。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 2.3资源利用上线 本项目用水来自市政供水，用电来自市政供电，不涉及燃煤。项目建成运行后采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 2.4环境准入清单 本项目位于洛阳市孟津区朝阳镇朝阳村，依据洛阳市孟津区环境管控单元生态环境准入清单进行分析。根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），洛阳市孟津区属于重点管控单元。对照《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）中洛阳市孟津区环境管控单元生态环境准入清单，孟津区朝阳镇环境管控单元为ZH41032220003城镇重点单元，其相关管控要求相关规定如下。 表1-1 本项目生态环境准入清单管控要求情况一览表 环境管控单元编码及名称; 环境管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 相符性. ZH41032220003城镇重点单元; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建和扩建易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 2、禁止新建及扩建高排放、高污染项目，及其他排放重金属、持久性有机污染物等工业项目。 3、在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。; 本项目为铁路专用设备及器材、配件制造项目，本次扩建项目废气污染物为颗粒物和非甲烷总烃，不产生恶臭气体，不涉及重金属、持久性有机污染物。项目位于朝阳镇朝阳村，距离朝阳镇镇区350m，不在人口密集区及其他需要特殊保护区。; 符合. 污染物排放管控; 优化调整货物运输结构，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。强化餐饮油烟的治理和管控。; 本项目货物运输采用国五及以上标准车辆进行运输，现有工程职工食堂设置油烟净化装置处理后，餐饮油烟可达标排放。; 符合. 由上述分析可知，本项目建设符合洛阳市孟津区环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 综上所述，该项目符合“三线一单”相关规定。 3、项目与《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》（豫环函〔2021〕171号）相符性分析 河南省生态环境厅2021年11月17日发布了《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》（豫环函〔2021〕171号），本项目与河南省生态环境分区管控总体要求相符性分析见下表。 表1-2 与河南省生态环境分区管控总体要求符合性分析 河南省产业发展总体准入要求. 产业发展; 准入要求; 项目情况; 相符性. 通用; 不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。; 项目属于允许建设项目，不属于《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项；本项目为铁路专用设备及器材、配件制造项目，不属于禁止建设项目；; 相符. 4.严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。; 项目年综合能耗18.44吨标准煤，小于1万吨标准煤，不属于两高项目。; 相符. 重点区域大气生态环境管控要求. 区域; 管控要求; 项目情况; 相符性. 汾渭平原地区（洛阳、三门峡）; - 关停退出治理设施工艺落后、热效率低下、规模小、无组织排放突出的工业炉窑；清理整顿燃煤锅炉。 - 禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新改扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当限期整改，采用清洁能源替代。 - 推进结构调整，实现清洁低碳发展，适当调整能源结构，切实推进清洁取暖。 - 电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设，实施热残极冷却过程无组织排放治理，建设封闭高效的烟气收集系统；推进燃气锅炉低氮改造，执行河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）；基本取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心；禁止掺烧高硫石油焦。 - 控制煤炭消费总量。对标钢铁、水泥行业超低排放要求；落实VOCs无组织排放特别控制要求，实现VOCs集中高效处置；加快淘汰国三及以下重型柴油货车。 - 加大天然气、液化石油气、煤制天然气、太阳能等清洁能源的供应和推广力度，逐步提高城市清洁能源使用比重；加强油品质量监督检查，严厉打击非法生产、销售不合格油品行为。; 1.2.本项目渗锌炉及热处理炉使用电能，无燃料废气排放；; 相符. 3.项目生产无需取暖，办公生活区设分体空调取暖；. 4.项目为铁路专用设备及器材、配件制造，不涉及燃气、燃煤等；. 5.项目生产车间密闭；项目渗锌分离及抛丸工序产生粉尘经袋式除尘器处理后排放；项目喷漆及涂覆烘干过程产生的非甲烷总烃经UV光氧+活性炭吸附装置处理后达标排放；. 6.不涉及。. 由上表可知，本项目的建设符合河南省生态环境厅关于发布《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》的豫环函〔2021〕171号文的相关规定。 4、与《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号）符合性分析 洛阳市生态环境保护委员会办公室于2022年4月26日印发了《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号），本项目与该方案的符合性分析如下： 表1-3 项目与洛环委办[2022]12号符合性分析 洛环委办[2022]12号; 本项目情况; 符合性. （一）调整优化产业结构，推动产业绿色升级. - 推进绿色低碳产业发展。 （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 项目实施符合国家产业规划、产业政策及孟津区环境管控单元生态环境准入清单要求，另本项目属于铁路专用设备及器材、配件制造项目，不属于“两高”项目，不属于左列重点行业。; 相符. （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物消减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省级绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 本项目属于铁路专用设备及器材、配件制造项目，项目建设符合“三线一单”管控要求，项目生产过程中产生的非甲烷总烃在孟津区域内进行等量替代。强化项目环评及“三同时”管理。本项目建成后可达到A级以上绩效水平。; 相符. 6、实施清洁能源替代。大力推进清洁能源应用，鼓励支持现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，对2024年10底前完成拆改任务的工业炉窑，优先给予大气污染防治专项资金支持。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业炉窑，应采用清洁能源。全市禁止新建企业自备燃煤锅炉。淘汰方式主要包括拆除、实施集中供热替代、煤改气、煤改电等，以拆除方式淘汰的，必须拆除炉体或物理切断管道，使其不具备复产条件。; 本项目原有工程渗锌炉及达克罗烧结炉使用能源为天然气。本次扩建工程新增渗锌炉及热处理炉使用电能。; 相符. （六）强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战. 29.加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。 （1）对汽车制造、木质家具制造、包装印刷、钢结构构造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂使用企业制定低VOCs含量原辅材料替代计划，原辅材料实施源头替代的企业，在重污染天气应急管控期间可实施自主减排。; 本项目涂装工序原料主要为水性达克罗涂液，属于低VOCs含量涂料。; 相符. 30.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。各县区组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配。单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 本项目涂装工序产生的非甲烷总烃采用UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，按要求定期更换灯管和活性炭，保证处理设施的处理效率。; 相符. 31.提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前，全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况。组织开展VOCS抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题：焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄露问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。对无法实现低VOCs原料材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间进行或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气，各县市区严格按照《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》（HJ1230-2021）要求，督促石油炼制和石油化学化工类密封垫数量大于或等于1000的企业，按照时间节点进行LDAR工作，5月底前完成新一轮LDAR泄漏检测与修复工作。2022年7月底钱开展钼选矿行业VOCs无组织排放治理试点。; 本项目涂装工序使用水性漆，属于低VOCs原料，且设置专门的全密闭存漆、喷漆室，喷漆过程产生的非甲烷总烃经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后达到《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）。; 相符. 33.强化VOCs日常监管。加强臭氧污染天气下的挥发性有机物排放管理，指导涉V0Cs污染物排放企业妥善安排生产计划，在夏季减少开停车、放空、开釜等操作。涉V0Cs防腐、防水、防锈等涂装作业及大中型装修、外立面改造、道路划线、沥青铺设等施工作业，应当避开臭氧污染易发的高温时段。加强非正常工况废气排放管理，钢铁、焦化、医药、石化、化工等重点行业企业应提前向当地生态环境部门报告开停车、检维修计划，火炬、煤气放散管应安装引燃设施，配套建设燃烧温度监控、废气流量计、助燃气体流量计等，排放废气热值达不到要求时应及时补充助燃气体。; 本项目涂装工序在臭氧污染易发的高温时段，严格按照当地环保局要求，进行停工减产。; 相符. 由以上分析可知，本项目符合《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号）的相关要求。 ### 5、与《洛阳市2022年挥发性有机物防治实施方案》（洛环委办〔2022〕5号）相符性分析 洛阳市生态环境保护委员会办公室于2022年4月6日印发了《洛阳市2022年挥发性有机物治理实施方案》（洛环委办〔2022〕5号），本项目与该方案的符合性分析如下： 表1-4 项目与洛环委办〔2022〕5号相符性分析一览表 文件要求; 项目特点; 相符性. （一）巩固完善低VOCs含量原辅材料源头替代工作. 1、完善工业企业源头替代工作。对近几年来在汽车制造、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业，使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂的企业使用低VOCs含量原辅材料工作进行动态排查，核查替代计划落实情况，记录含VOCS原辅材料的产品名称，VOCS含量和使用量等，建立管理台账。定期对含VOCS产品生产、销售、进口、使用企业开展抽检抽查，检查产品VOCS含量检测报告，并抽测部分批次产品。; 本项目涂装工序使用水性达克罗涂液作为原料，且项目生产期间，将严格按照要求建立管理台账，记录水性漆的用量、VOCs含量等。; 相符. （二）强化无组织排放过程控制. 4、加强无组织排放废气收集。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求需设置成正压的车间，要建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间，对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风盟开口面最远处的VOCS无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s：推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。焦化行业加强焦炉密封性检查，对于变形炉门、炉顶炉盖及时修复事换：加强住炉工况监督。对住炉地串漏及时修缮。制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等间歇性生产工序较多的行业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥，灌装、取样等过程采取密闭化措施，提升工艺装备水平：含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式：有机液体进料应采用底部、浸入管给料方式：周体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件(船舶、钢结构)实施分段涂装，废气进行收集治理：印刷行业的印刷、复合、涂布工序实施密闭化改造，全面采用VOCs质量占比小于10%原辅材料的除外。鼓励石油炼制企业开展冷焦水、切焦水等废气收集治理。使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。; 本项目涂装工序使用水性达克罗涂液，属于低VOCs原料，且项目设置专门的全密闭存漆、喷漆室，喷漆过程产生的非甲烷总烃经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后达到《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）后，经15m排气筒排放。; 相符. 7、强化有机废气旁路管理。以生产车间顶部、生产装置顶部、备用烟囱、废弃烟囱、应急排放口、治理设施等为重点，对旁路进行系统排查，除保障安全生产必须保留的应急类旁路外，应采取彻底拆除、切断、物理隔离等方式取缔旁路(含生产车间，生产装置建设的直排管线等)工业涂装、包装印刷等溶剂使用类行业生产车间原则上不设置应急旁路。对于确需保留的应急类旁路，企业应向生态环境部门报备，在非紧急情况下保持关闭并铅封，通过安装自动监测设备、流量计等方式加强监管，并保存历史记录，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。建设有中控系统的企业，应在旁路设置感应式阀门，阀门开启状态、开度等信号接入中控系统，历史记录至少保存5年。; 本项目生产车间及涂装工序不设置应急旁路废气排放口。; 相符. （五）完善监测监控体系. 15、开展监测工作。8月底前，完成省重点行业企业VOCs监测工作：9月底前完成其余重点企业的VOCs专项监测工作：对企业自行监测及第三方检测机构强化监督管理。进一步加强排查，对挥发性有机物排污单位风量大于10000m3/h或挥发性有机物产生量大于2kg/h以上的主要排放口须安装非甲烷总烃在线监测设施(FID检测器)。; 本项目不属于重点行业，且本项目废气风量均低于10000m3/h或挥发性有机物产生量大于2kg/h，故项目无需安装在线监测设施。; 相符. 16、推进重点污染源自动监控设备覆盖。9月底前完成规定的自动监控设备安装联网工作，持续加强运维监管，推动重点区域有条件的企业建设厂区内VOCs无组织排放自动监测设备，在VOCs主要产生环节安装视频监控设施自动监测、中控系统等历史数据至少保存1年。; 本项目建成后按要求安装VOCs无组织排放自动监测设备。; 相符. ### 综上所述，本项目的建设符合《洛阳市2022年挥发性有机物治理实施方案》（洛环委办〔2022〕5号）中的有关规定。 ### 6、项目与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于做好涉VOCs项目环境准入工作的补充通知》相符性分析 表1-5 项目与文件相符性分析一览表 项目; 要求内容; 本项目情况; 相符性. （一）城市建成区范围界定; 城市建成区范围包括中心城区（含吉利区、伊滨区）以及各县（市）建成区，由辖区政府予以确认，市生态环境局及各县(市、区)生态环境分局在项目审批时予以遵循; 本项目位于洛阳市孟津县朝阳镇朝阳村，不属于城市建成区; 相符. （三）城市建成区外新建涉VOCs 项目准入; 鼓励各县（市、区）工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目。城市建成区外新建涉VOCs年排放量在 100千克（含）以下的工业项目，在符合环评及其他政策要求的前提下可以审批。城市建成区外新建涉VOCs排放量在100千克以上的工业项目（不含喷涂中心）应进入产业集聚区和县级（含）以上批准设立的工业园区。城市建成区外新建涉 VOCs 服务业类项目不再实行区域限制，但要依法进行环境影响评价; 本项目为铁路专用设备及器材、配件制造，属扩建项目，不在城市建成区内，新增VOCs年排放量在100千克以下；符合环评及其他政策要求；可予以审批。. （四）新建涉VOCs 项目排放量替代; 全市域新建涉VOCs项目实行以县(市、区)为单位区域内VOCs排放量等量削减替代，各县（市、区）可以近三年内涉VOCs企业关闭退出、涉 VOCs企业污染治理工程取得的减排量替代。上级对重点行业VOCs总量替代另有规定的遵从其规定。城市区产业集聚区或县级以上人民政府批准设立的工业园区内工业项目改造不应新增VOCs排放量，并应依法进行环境影响评价; VOCs实行以县(市、区)为单位区域内VOCs排放量等量削减替代。. 本项目符合《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于做好涉VOCs项目环境准入工作的补充通知》相关要求。 ### 7、符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号文） ### 2019年7月1日，生态环境部、国家发改委、工业和信息化部、财政部四部委联合印发了《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号文）。本项目与环大气〔2019〕56号文的相符性分析见下表。 表1-6 本项目与环大气〔2019〕56号文的相符性分析 《工业炉窑大气污染综合治理方案》相关要求; 项目特点; 相符性. 加大产业结构调整力度，严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉。; 本项目为扩建工程，不属于新建涉工业炉窑的建设项目，且本项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等行业新增产能项目。本项目使用清洁能源电能。无燃料燃烧废气产生。; 相符. 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。; 本项目新增热处理及渗锌炉热源为清洁能源电能，不使用煤、石油焦、渣油、重油等为燃料。; 相符. 实施污染深度治理，推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。暂未制定行业排放标准的工业炉窑，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造。; 本项目采用清洁能源电能，无废气污染物排放。; 相符. 由上表分析可知，本项目符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号文）的相关要求。 8、企业绩效分级相符性分析 本项目属于铁路专用设备及器材、配件制造项目，项目绩效分级涉及工业涂装、金属表面处理及热处理加工和涉锅炉/炉窑三大行业，按《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号）文件要求，结合企业实际分级评级情况，本次项目应按A级要求进行建设。 （1）工业涂装 根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）相符性分析根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中“三十九、工业涂装”，项目与工业涂装A级绩效指标要求相符性见下表。项目与环办大气函〔2020〕340号相符性分析一览表表1-7。 表1-7 “工业涂装”企业绩效分级指标相符性分析一览表 差异化指标; 工业涂装行业A级绩效指标要求; 企业对标情况. 原辅材料; 1.使用粉末涂料； 2.使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的低VOCs含量涂料产品。备注：对于申报A、B级的企业，若某一工序使用的涂料无VOCs含量涂料产品替代方案，其VOCs含量应满足《船舶涂科中有害物质限量》（GB38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）等标准的要求。; 本项目涂装工序所用原料为水性达克罗涂液，根据检测报告，本项目水性达克罗涂液属于低VOCs原料，满足左侧相关标准要求。. 污染治理技术; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求；; 本项目无组织非甲烷总烃满足左侧相关标准要求。. 2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内；; 本项目的水性达克罗涂液桶装包装，存放于存漆间。. 3、除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序）外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作；; 本项目调漆、喷漆及烘干均在密闭间内进行，喷漆烘干流水线均进行二次密闭。. 4、密闭回收废清洗剂；; 喷枪采用水清洗，清洗后的水用于调漆。. 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施；; 本项目为干式喷漆房。. 6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术。; 本项目采用自动喷枪高效涂装技术。. VOCs治污设施; 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒等高效漆雾处理装置；; 本项目喷漆间设置干式过滤棉处理漆雾。. 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥95%；; 本项目采用水性涂料，不使用溶剂型涂料。. 3、使用水性涂料（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2 kg/h时，建设末端治污设施。; 本项目NMHC初始排放速率＜2kg/h。. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气简排放的NMHC为20-30mg/m3、TVOC为40-50mg/m3 ； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3 、任意一次浓度值不超过20mg/m3 ； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。; 经预测本项目废气均满足左侧相关指标要求。. 监测监控水平; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942－2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求；; 项目建成后，按照自行检测管理要求定期委托第三方机构进行监测。. 2、重点排污企业风量大于10000 m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上；; 本项目不属于重点排污企业，无主要排放口。. 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上; 按照要求，安装相关检测记录系统，并对数据进行保存。. 环境管理水平; 环保档案齐全; 1、环评批复文件；; 项目按要求取得环评批复后、进行排污许可申请和验收工作； 按要求设置环境管理制度和废气治理设施运行管理规程； 按要求进行监测和保存监测报告。. 2、排污许可证及季度、年度执行报告；. 3、竣工验收文件；. 4、废气治理设施运行管理规程；. 5、一年内废气监测报告. 台账记录; 1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）；; 按要求设置生产设施运行管理信息、废气污染治理设施运行管理信息、监测记录信息、原辅材料消耗记录、燃料消耗记录、固废、危废处理记录等台账，并按要求进行保存。. 2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；. 3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；. 4、主要原辅材料消耗记录. 5、燃料（天然气）消耗记录. 人员配置; 设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 设置具备相应的环境管理能力专职环保岗位及人员。. 运输方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械。; 原料及成品运输委托第三方运输公司，厂区只接受国五及以上排放的运输车辆入厂；厂区内无非道路移动机械。. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 按要求建立门禁视频监控系统和电子台账。. （2）金属表面处理及热处理加工 根据“《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“九、属表面处理及热处理加工”相关内容，与本项目A级企业绩效分级相关指标分析如下表1-8所示。 表1-8“金属表面处理及热处理加工”企业绩效分级指标相符性分析一览表 差异化指标; 热处理加工A级企业绩效分级指标要求; 相符性. 能源类型; 热处理加工采用电、天然气或其他清洁能源。; 本项目采用清洁能源天然气和电。. 工艺过程; 电镀、电铸等金属表面热处理采用自动化设备; /. 污染收集及治理技术; 金属表面处理： 1.酸碱废气采用两级及以上喷淋吸收处理工艺，采用pH计控制实现自动加药，药液液位自动控制； 2.油雾废气采用油雾多级回收+VOCs治理技术:VOCs 废气采用燃烧工艺(包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧)进行最终处理，或采用活性炭吸附(采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上)等高效处理工艺； 3.废气收集采用侧吸式集气罩、槽边排风等高效集气技术，实现微负压收集。; 1、不涉及； 2、不涉及； 3、不涉及。. 热处理加工：1.除尘采用高效袋式除尘或其他高效过滤式除尘设施；2.热处理炉与锅炉烟气采用低氮燃烧或其他等效技术； 废水收集及处理环节：废水储存、处理设施，在曝气池之前加盖密闭或采取其他等效措施，并密闭收集至废气处理设备。; 本项目热处理无粉尘和废水产生，生产冷却水循环使用。. 排放限值; 1.PM排放限值要求：排放浓度不超过10mg/m3；2.电镀生产线氯化氢、硫酸雾排放浓度不超过10mg/m3；铬酸雾排放浓度不超过0.05mg/m3；氰化氢排放浓度不超过0.5mg/m3；氟化物排放浓度不超过5mg/m3；NOx排放浓度不超过 100mg/m3； 3.燃气锅炉排放限值要求：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30[1]mg/m³（基准含氧量:燃气 3.5%）。; 1、本项目渗锌后分离过程，颗粒物排放浓度小于10mg/m3； 2、不涉及； 3、本项目新增渗锌炉及热处理炉采用电加热。. 热处理炉烟气排放限值：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3（基准氧含量：3.5%）（因工艺需要掺入空气供后续干燥、烘干的干燥炉以及非密闭式生产的加热炉、热处理炉、干燥炉按实测浓度计）。; 本项目新增热处理炉采用电加热，符合指标要求。. 无组织管控; 1.所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进封闭仓库分区存放，厂内无露天堆放物料；; 1.本项目原料、半成品、成品均存放于车间内，无露天堆放；. 2.车间、料库四面封闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门；; 2.车间为全封闭车间，并设置推拉门；. 3.易挥发原辅料应采用密闭容器盛装，并采用吸附交换法等技术回收废酸液；运输应采用密闭容器或罐车进行物料转移，调配、使用等过程采用密闭设备或在封闭空间内操作，废气收集至相应处理系统；; 3.本项目热处理过程无易挥发的原辅料；. 4.转移和输送VOCs物料以及VOCs废料（渣、液）时，应采用密闭管道或密闭容器；; 4.本项目不涉及；. 5.镀槽、镀件提升转运装置、电器控制装置、电源设备、过滤设备、检测仪器、加热与冷却装置、滚筒驱动装置、空气搅拌设备及线上污染控制设施等采用一体自动化成套装置；化学抛光槽、镀铬槽应加入酸雾抑制剂，有效减少废气产生；; 5.本项目不涉及；. 6.金属表面处理及热处理工序应在密闭车间内进行，或在封闭车间内采取二次封闭措施，并对工序产生的酸雾、油雾及VOCs 废气进行密闭收集处理。采用外部罩的，距集气罩开口面最远处的废气无组织排放位置，风速应不低于0.3米/秒；; 6.本项目热处理在密闭车间内进行，热处理后采用水淬，无废气产生；. 7.厂区地面全部绿化或硬化，无成片裸露土地。车间规范平整，无物料洒落和“跑、冒、滴、漏”现象。; 7.本项目厂区均已绿化或硬化。. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；; 1.项目建成后按照要求安装废气在线监控设施；. 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；; 2.有组织排放口按要求开展自行监测；. 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网；; 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按要求安装点监控并与用电监管平台联网；. 4.厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口安装高清视频监控系统，视频能够保存三个月以上。; 4.车间内按照安装视频监控系统，视频按要求保存三个月以上；. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；; 项目按要求取得环评批复后、进行排污许可申请和验收工作； 按要求设置环境管理制度和废气治理设施运行管理规程； 按要求进行监测和保存监测报告。. 2.国家版排污许可证；. 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；. 4.废气治理设施运行管理规程；. 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；; 按要求设置生产设施运行管理信息、废气污染治理设施运行管理信息、监测记录信息、原辅材料消耗记录、燃料消耗记录、固废、危废处理记录等台账，并按要求进行保存。. 2.废气污染治理设施运行管理信息；. 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；. 4.主要原辅材料消耗记录；. 5.燃料消耗记录；. 6.固废、危废处理记录；. 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。. 人员配制; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 设置具备相应的环境管理能力专职环保岗位及人员。. 运输方式; 1.物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 原料及成品运输委托第三方运输公司，厂区只接受国五及以上排放的运输车辆入厂；厂区内无非道路移动机械。. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 按要求建立门禁视频监控系统和电子台账。. 备注：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值. （3）“涉锅炉/炉窑”行业A级绩效分级要求： 根据《洛阳市生态环境局关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环〔2021〕47号）中的“涉锅炉/炉窑排放差异化管控要求”相符性分析内容详见下表。 表1-9 “涉锅炉/炉窑”绩效分级差异化指标A级企业相符性分析 差异化指标; A级企业; 本项目情况; 符合性. 能源; 以电、天然气为能源; 本项目新增热处理炉及渗锌炉均使用电为能源。; 符合. 生产工艺; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类； 2.符合相关行业产业政策； 3.符合河南省相关政策要求； 4.符合市级规划。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》允许类，项目建设符合相关行业及河南省相关产业政策，项目建设符合朝阳镇土地利用总体规划。; 符合. 污染治理技术; 1.电窑： PM采用袋式除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、 静电除尘等高效除尘技术。 2.燃气锅炉/炉窑： （1）PM[1]采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术； （2）NOx[2]采用低氮燃烧或SNCR/SCR等技术。 3.其他工序（非锅炉/炉窑）：PM采用覆膜袋式除尘或其他先进除尘工艺。; 本项目新增热处理炉及渗锌炉均使用电为能源，无燃料废气产生，颗粒物采用覆膜袋式除尘器治理。; 符合. 排放限值-加热炉、热 处理炉、干燥炉; PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于： 电窑：10 mg/m3（PM） 燃气：10、35、50mg/m3 （基准含氧量：燃气3.5%，电窑和因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）; 本项目新增热处理炉及渗锌炉均使用电为能源，无燃料废气产生。; 符合. 监测监控水平; 重点排污企业主要排放口安装CEMS，记录生产设施运行情况，数据保存一年以上。; 本项目不属于重点排污企业。; 符合. 根据以上分析内容，本项目原辅材料、污染防治设施等均符合“工业涂装”、“金属表面处理及热处理加工”和“涉锅炉/炉窑”绩效分级差异化指标A级企业指标要求。 9、与文物保护规划的相符性分析 邙山陵墓群位于洛阳市的北部、东部和东北部的邙山地区，地跨洛阳市区的西工区、老城区、涧西区、瀍河区、洛龙区、孟津区和偃师区等7个县（市、区），涵盖20多个乡镇、360多个自然村。陵墓群所在区域东西长50km，南北宽20km，占地面积756km2，年代上从东周、东汉、曹魏、西晋、北魏，一直延续到五代的后唐。陵墓群大致呈东西向长条形分布，可分成4个区段，即西段（北魏陵区）、中段（东周、东汉、后唐陵区）、东段（西晋、曹魏陵区）、夹河段（东汉、西晋墓群）。2001年6月25日，国务院批准“邙山陵墓群”为第五批全国重点文物保护单位。2004年7月河南省文物局公布了邙山陵墓群的保护范围和建设控制地带。为加强对邙山陵墓群的有效保护和合理利用，2012年3月1日起施行《洛阳市邙山陵墓群保护条例》。 根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》中内容，邙山陵墓群保护范围及建设控制地带分为西段、中段和东段。本项目厂址位于邙山陵墓群的西段建设空置地带内。 （1）西段保护范围和建设控制地带范围 邙山陵墓群西段保护范围：洛阳市北郊、孟津区境内，北魏陵区。北界孟津区朝阳镇游王村至孟津区朝阳镇崔沟村北；西界孟津去朝阳镇崔沟村至洛阳市老城区邙山镇冢头村南；东界孟津区朝阳镇游王村至洛阳市瀍河回族区盘龙冢村；南界洛阳市老城区邙山镇冢头村至洛阳市瀍河回族区盘龙冢村。洛阳市西工区红山乡杨冢村南、西工区新塘屯村东南、红山乡上寨村南、老城区邙山镇中沟村西、洛阳市驾驶员训练场西、营庄村庄王山自然村北、老城区邙山镇苗南村西、洛阳车辆段等9个大冢为中心，向东南西北各延伸300米为保护区。 建设控制地带西段：北界孟津区常袋镇酒流凹村－孟津区长华乡缠阳村－长华乡水泉沟村；西界孟津常袋镇酒流凹村－洛阳市红山乡杨冢村南；南界洛阳市红山乡杨冢村南－邙山乡苗南村－瀍河区小李村南。 （2）《洛阳市邙山陵墓群保护条例》保护要求 根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》，邙山陵墓群的保护要求为：第十五条：在邙山陵墓群保护范围内，不得进行与邙山陵墓群保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。确需进行工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业的，应当符合邙山陵墓群保护规划，依法履行相关报批手续。 第十五条在邙山陵墓群保护范围内，不得进行与邙山陵墓群保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。确需进行工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业的，应当符合邙山陵墓群保护规划，依法履行相关报批手续。 第十六条在邙山陵墓群建设控制地带内进行工程建设，应当符合邙山陵墓群保护规划，确保邙山陵墓群的安全，并不得破坏邙山陵墓群的历史风貌。工程设计方案在依法报有关部门批准前，应当征求市文物行政部门的意见。 本项目位于洛阳市孟津县朝阳镇朝阳村，位于邙山陵墓群(北魏陵区)建设控制地带范围内。本项目利用现有工程厂房进行生产，不新增车间，不进行土建工程，对地下文物基本无影响，且根据孟津县文物局于2012年3月15日出具的地下文物处理证明书，本项目原厂址经文物勘探未发现文物遗迹，因此不会对文物保护产生影响。本项目与洛阳市孟津区重点文物分布图关系见附图6。 10、与饮用水源保护规划的相符性分析 根据《孟津县乡镇级集中饮用水水源保护区技术划分报告》，朝阳镇水源为地下水，有1眼井，即朝阳镇集中供水中心厂区井，该镇集中供水由孟津县汇兴水务有限公司管理。地理坐标为 N34°46'10.04"、E112°27'43.14"，井深300.5m，静水位138m，动水位150m，涌水量为80m3/h，2011年开始供水，供水对象为朝阳镇镇区、朝阳、姚凹、伯乐、北陈、南陈、南石山、徐沟等七个行政村，服务人口约1.65万人，采用PVC管道输水。根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），孟津区朝阳镇地下水井（共1眼井）一级保护区范围：水厂厂区及外围西30米的区域；不划定二级保护区和准保护区。 项目位于孟津区朝阳镇朝阳村，位于孟津区朝阳镇地下水井保护范围边界东侧100m。因此，本项目不在朝阳镇集中式饮用水水源保护区范围内，符合孟津区乡镇级集中式饮用水水源保护要求，详见附图5。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳德通机械制造有限公司成立于2011年03月07日，注册地位于孟津区朝阳镇朝阳村，法定代表人为郭蓬泽，公司统一社会信用代码为914103225710252878。2011年12月，洛阳德通机械有限公司于洛阳市孟津区朝阳镇朝阳村投资5000万元建设洛阳德通机械制造有限公司风力发电机组专用锁紧盘生产项目，该项目于2010年报经孟津县发展和改革委员会批准，批准文号豫洛孟津工【2010】00151（原工程备案文件见附件3）。于2012年委托洛阳市青源环保科技有限公司编制了建设项目环境影响评价报告表，并由孟津县环境保护局予以批复，原环评批复见附件7，项目于2013年6月建成投产。 2014年6月根据市场形势变化调整产品结构，由原来的年产风力发电机组专用锁紧盘50只，变更为生产高铁线路配件240t。为满足高铁线路配件的生产和表面质量要求，在原有机加工车间内增加了滚丝机、攻丝机、压力机等常规机加工设备、在原有厂房内新建达克罗表面处理线一条。该项目于2015年被列入《洛阳市环保违法违规建设项目清理明细表》，清改编号为595，属于“完善备案”类项目，于2016年11月委托河南金环环境影响评价有限公司编制完成《洛阳德通机械有限公司机械加工项目现状环境影响评估报告》，2016年12月孟津县环境保护局对该项目进行备案公示。 洛阳德通机械有限公司拟在原厂区内利用现有厂房对原有项目进行扩建。本次扩建内容主要为：新增热处理炉、渗锌炉、喷漆房、数控加工中心、线切割机等生产设备，并对现有工程生产工艺进行改进，扩建后全厂产能达到年产500吨高铁线路基础零部件。 本项目生产设备、产品均不在《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》（河南省工业和信息化厅、2019年9月20日）以及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》范围内，且根据查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目工艺设备和产品内容均不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许建设项目，本项目已经洛阳市孟津区发展和改革委员会同意备案，项目代码：2206-410322-04-01-278649。因此，项目符合国家产业政策。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十四-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37-72铁路运输设备制造371”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，本项目还属于“三十、金属制品业33-67金属表面处理及热处理加工-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”。本项目含热处理、渗锌及喷漆工艺，应编制环境影响报告表。综上本项目应编制环境影响报告表。具体划分依据见下表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十四-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37. 72铁路运输设备制造371；城市轨道交通设备制造372; 机车、车辆、高铁车组、城市轨道交通设备制造；发动机生产；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 三十、金属制品 33. 67、金属表面处理及热处理加工; 有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年用溶剂溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外）; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 受建设单位委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，委托书见附件1。我公司接受委托后，立即组织有关技术人员进行了现场调查、环境保护目标识别、资料收集与分析等工作，并在此基础上，根据国家建设项目环境影响评价技术导则和规范的要求，本着“客观、公正、科学、规范”的精神，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、项目建设地点及周边环境概况 本项目建设地点位于洛阳市孟津区朝阳镇朝阳村，厂址中心点地理坐标为：E112°27′51.365″，N34°46′8.442″。本项目所在厂区东至洛阳巨利机械设备制造有限公司，南至河南鑫旭机械设备有限公司，西至洛吉快速通道，北至空地，项目所在厂区总占地面积15740m2，属于建设用地，符合《朝阳镇土地利用总体规划》（2010-2020年），距离本项目最近的敏感点为项目西侧隔洛吉快速路70m处的朝阳镇初级中学。本项目区域地理位置见附图1，周围环境概况图见附图3，环境保护敏感目标图见附图4。 3、工程主要建设内容 本项目在原厂区利用现有厂房进行建设，不新增占地。本次扩建内容主要为：①1#、2#机加工车间、3#组装车间增加部分数控车床、线切割等机加工设备，以提高生产产能；②4#达克罗车间增加热处理炉、喷漆房、渗锌炉、渗锌炉分离除尘器、抛丸机等设备，以提高生产产能及工艺水平③对原有工程达克罗烧结炉出口加装UV光氧+活性炭吸附装置，对达克罗烧结烘干过程产生的废气进行处理。 本项目基本情况见表2-2，主要建设内容见表2-3。 表2-2 本项目基本情况一览表 项 目; 内 容. 建设单位名称; 洛阳德通机械制造有限公司. 统一社会信用代码; 914103225710252878. 项目名称; 年产500吨高铁线路基础零部件项目. 工程性质; 扩建. 建设地点; 河南省洛阳市孟津区朝阳镇朝阳村. 土地性质; 工业用地. 中心点地理坐标; E112°27′51.365″，N34°46′8.442″，海拔288米. 产品生产规模; 本项目新增产能：年产260吨高铁线路基础零部件，建成后全厂产能：年产500吨高铁线路基础零部件。. 生产工艺; 高铁线路基础零部件（套筒、螺杆、地脚螺栓）：原料（圆钢）-下料-（机加工）-热处理-机加工-抛丸-渗锌-抛丸-达克罗（涂覆-预烘-烧结）-喷漆-检验交货。. 项目组成; 生产设施：1#机加工车间、2#机加工车间、3#组装车间、4#表面处理车间； 环保设施：袋式除尘器、UV光氧+活性炭吸附装置。. 占地面积; 厂区总占地15740平方米，本项目不新增占地。. 工程投资; 102万元，其中环保投资12.15万元. 工作制度; 年工作300天，每天1班，每班工作8小时. 劳动定员; 现有职工人数30人，本次扩建新增20人，扩建后全厂职工人数50人。. 表2-3 本项目主要建设内容 工程类别; 建设内容; 改建前; 本项目; 备注. 主体工程; 1#机加工车间; 1634m2; 新增部分机加工设备; 利用原有. 2#机加工车间; 1634m2; 新增部分机加工设备; 利用原有. 3#组装车间; 1634m2; 新增部分机加工设备; 利用原有. 4#达克罗车间; 1634m2; 新增热处理炉、喷漆房、渗锌炉、渗锌炉分离除尘器、抛丸机等设备; 利用原有. 辅助工程; 仓库; 建筑面积150m2，位于厂区南侧。; /; 利用原有. 食堂; 建筑面积100m2，砖混结构，位于厂区南侧。; /; 利用原有. 办公室及休息室; 建筑面积975m2，砖混结构，位于厂区南侧。; /; 租用原有. 公用工程; 供电; 来自孟津区朝阳镇市政电网。; /; 利用原有. 供水; 来自朝阳镇自来水管网。; /; 利用原有. 排水; 职工生活污水经化粪池处理后排入朝阳镇污水处理厂深度处理。; /; 利用原有. 供暖、制冷; 无集中供热及制冷设施，采用分体式空调供暖和制冷。; /; 利用原有. 环保工程; 废气; 达克罗烧结炉安装15m排气筒; 烧结炉出口加装UV光氧+活性炭吸附装置; 新建. 渗锌炉安装15m高烟囱; /; 利用原有. 抛丸机配套布袋除尘器安装15m高烟囱; /; 利用原有. /; 新增抛丸机配套覆膜布袋除尘器+15m高排气筒; 新建. /; 渗锌炉分离除尘器+15m排气筒; 新建. /; 喷漆房配套安装UV光氧+活性炭吸附装置+15m排气筒; 新建. 化粪池; 共1座，容积为36m3，用于职工生活污水的收集与暂存。; /; 利用原有. 一般固废暂存区; 共1座，位于1#生产车间西北角，占地面积为10m2，用于不合格品、废包装物等一般固体废物的收集和临时储存。; /; 利用原有. 危险废物暂存间; 共1座，位于厂区西南角，占地面积为10m2，用于危险固体废物的收集和临时储存。; /; 利用原有. 4、产品方案及生产规模 本项目实施后，全厂产能可实现年产500吨高铁线路基础零部件。具体产品方案见下表。 表2-4 拟建工程实施后产品方案 序号; 产品类型; 规格/型号; 现有工程; 本项目新增; 全厂产能. 1; 高铁零部件; 套筒、螺杆、地脚螺栓; 240吨/年; 260吨/年; 500吨/年. 5、主要生产设备 本项目生产设备见下表。 表2-5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 单位; 现有工程数量; 本次新增数量; 扩建后全厂数量. 1; 机加工车间; 滚丝机; ZA28-20; 台; 1; 0; 1. 2; 齿轮式钻攻两用机床; ZS-40CF; 台; 0; 2; 2. 3; 车床; 616C; 台; 4; 0; 0. 4; 车床; CA6150B; 台; 5; 5; 10. 5; 普车; CD-6140A; 台; 0; 2; 2. 6; 过丝机; /; 台; 2; 1; 3. 7; 摇臂钻; Z3050X16; 台; 0; 3; 3. 8; 立式钻床; /; 台; 2; 1; 3. 9; 台式钻床; /; 台; 1; -1; 0. 10; 锯床; 62K4-32C; 台; 0; 3; 3. 11; 压力机; Y41-25B; 台; 0; 1; 1. 12; 摩擦压力机; J53-160C/400D; 台; 0; 2; 2. 13; 下料机; /; 台; 1; 0; 1. 14; 空气锤; /; 台; 1; 0; 0. 15; 数控车床; DC1246; 台; 0; 6; 6. 16; 数控车床; CAK6150B/1500; 台; 2; 0; 2. 17; 数控车床; CK-6140; 台; 0; 6; 6. 18; 数控车床; CNC6150; 台; 0; 2; 2. 19; 立式升降台铣床; C53K; 台; 0; 3; 3. 20; 立式升降铣床; X5032; 台; 2; -1; 1. 21; 电加热炉; /; 台; 1; 0; 1. 22; 螺杆式空气压缩机; /; 台; 1; 0; 1. 23; 外圆磨; M1332; 台; 0; 1; 1. 24; 平面磨床; M7140H; 台; 0; 2; 2. 25; 线切割; DK7745; 台; 0; 4; 4. 26; 线切割; DK7750; 台; 0; 1; 1. 27; 锯床; GB420X60; 台; 0; 1; 1. 28; 普铣; XA5032; 台; 0; 2; 2. 29; 加工中心; CNC1060B; 台; 0; 1; 1. 30; 加工中心; VMC1060B; 台; 0; 1; 1. 31; 钢筋弯曲机; /; 台; 1; 0; 1. 32; 切割机; /; 台; 1; 0; 1. 33; 砂轮机; /; 台; 3; 0; 3. 34; 钻床; /; 台; 2; 0; 2. 35; 数控锯床; /; 台; 2; 0; 2. 36; 压力机; 160吨; 台; 1; -1; 0. 37; 压力机; 400吨; 台; 1; -1; 0. 38; 冲床; /; 台; 1. 39; 天车; 10吨; 台; 4; 0; 4. 40; 达克罗; 天车; 5吨; 台; 2; 0; 2. 41; 燃气式网袋烧结炉; /; 台; 1; 0; 1. 42; 抛丸机; /; 台; 1; 1; 2. 43; 渗锌炉（气）; /; 台; 1; 0; 1. 44; 数控车床; CK-6150; 台; 0; 5; 5. 45; 数控车床; CK-6140; 台; 0; 1; 1. 46; 加工中心; VMC1060B; 台; 0; 1; 1. 47; 普车; CY6140; 台; 0; 2; 2. 48; 工业电阻炉; CU-75-12; 台; 0; 1; 1. 49; 渗锌炉（电）; /; 台; 0; 1; 1. 50; 渗锌分离除尘器（2台渗锌炉共用）; KA-FLOZ-1125; 台; 0; 1; 1. 对比《产业结构调整指导目录》（2019年本）、《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》（河南省工业和信息化厅、2019年9月20日）以及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》，本项目所选用的生产设备均不在上述目录之中，无淘汰类生产设备，因此符合相关要求。 6、原辅材料及动力消耗 （1）原辅材料用量 本项目主要原辅材料及动力消耗见下表。 表2-6 主要原辅材料及动力消耗 序号; 车间; 原辅材料; 原有工程年用量t/a; 本项目年用量t/a; 扩建后全厂用量t/a; 备注. 1; 机加工; 合金钢; 240; 260; 500; 包括圆钢、管材、板材. 2; 毛坯件; 30; 33; 63; /. 3; 防锈油; 0.5; 0.5; 1; 机床使用. 4; 切削液; 1.0; 1.0; 2.0; 机床使用. 5; 机油; 0.2; 0.2; 0.4; 机床使用. 6; 达克罗车间; 压缩天然气; 22880m3/a; 0; 22880m3/a; 渗锌炉、烧结炉燃料. 7; 无铬达克罗涂液; 2.7; 0.84; 3.54; 涂覆、喷漆用、循环使用，主要成分见表2-7. 8; 锌粉; 2.7; 1.302; 4.002; 渗锌原料. 11; 水; 180; 453.54; 633.54; 朝阳镇自来水网. 12; 电; 14万kwh; 15万kwh; 29万kwh; 孟津县朝阳镇电网. - 原辅材料性质及成分 ①锌粉： 浅灰色的细小粉末，熔点419.6℃，沸点907℃，相对密度（水=1）7.13，饱和蒸气压0.13kpa（487℃）。锌粉可作颜料﹐遮盖力极强。具有很好的防锈及耐大气侵蚀的作用。常用以制造防锈漆﹑强还原剂等。与水、酸类或碱金属氢氧化物能放出易燃的氢气。与氧化剂、硫磺反应会引起燃烧或爆炸，粉末与空气能形成爆炸性混合物，易被明火点燃引起爆炸，潮湿粉尘在空气中易自行发热燃烧。吸入锌在高温下形成的氧化锌烟雾可致金属烟雾热、症状有口中金属味、口渴、胸部紧束感、干咳、头痛、头晕、高热、寒颤等。粉尘对眼有刺激性。口服刺激胃肠道。长期反复接触对皮肤有刺激性。 ②无铬达克罗涂液： 本项目新增喷漆工艺所用原料与达克罗工艺所用的涂料一样，均为无铬达克罗涂液，具体成分见表2-7。 表2-7 水性无铬锌基涂液成份表 序号; 名称; 含量; 理化性质. 1; 锌粉; 28%; 同①所述。. 2; 铝粉; 5.0%; 一物化性状和用途无气味。银白色金属粉末，自燃温度:5900℃，粉尘爆炸下限:40mg/m3。用来制造:油漆、油墨、颜料和焰火，也可用作多孔混凝土的添加剂。铝还可作为治疗和医药用品，此外还用于汽车和飞机工业。. 3; 硅烷偶联剂; 5.0%; 硅烷偶联剂的分子结构式一般为:Y-R-Si(OR)3(式中Y一有机官能基,SiOR一硅烷氧基)。硅烷氧基对无机物具有反应性，有机官能基对有机物具有反应性或相容性，不易挥发。主要用于玻璃纤维增强塑料，能改善玻璃纤维和树脂的粘合性能。. 4; 硼酸; 0.5%; 硼酸，为白色粉末状结晶或三斜轴面鳞片状光泽结晶，有滑腻手感，无臭味。溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中，水溶液呈弱酸性。大量用于玻璃(光学玻璃、耐酸玻璃、耐热玻璃、绝缘材料用玻璃纤维)工业，可以改善玻璃制品的耐热、透明性能，提高机械强度，缩短溶融时间。. 5; 钼酸盐; 0.5%; 化学通式MMoO或MMoO(M为一价金属，[kg1]M为二价金属)。为一系列稳定的正钼酸盐，这些盐大都以水合物的形式存在。. 6; 聚乙二醇; 20%; 系列产品无毒、无刺激性，具有良好的水溶性，并与许多有机物组分有良好的相溶性。它们具有优良的润滑性、保湿型、分散性、粘结剂、抗静电剂及柔软剂等，在化妆品、制药、化纤、橡胶、塑料、造纸、油漆、电镀、农药、金属加工及食品加工等行业中均有着极为广泛的应用。. 7; 表面活性剂; 1.0%; 凡加入少量而能显著降低液体表面张力的物质，统称为表面活性剂。它们的表面活性是对某特定的液体而言的，在通常情况下则指水。 表面活性剂一端是非极性的碳氢链（烃基），与水的亲和力极小，常称疏水基；另一端则是极性基团（如—OH、—COOH、—NH₂、—SO₃H等），与水有很大的亲和力，故称亲水基，总称“双亲分子”（亲油亲水分子）。. 8; 去离子水; 40%; /. （2）无铬达克罗涂液用量核算 ①所需涂覆达克罗涂液的机械构件情况 本项目涉及涂覆达克罗涂液的机械构件主要为金属零部件、五金件等，规格不同，根据企业提供资料，本项目大工件采用喷漆房喷漆的方式进行涂覆，小工件采用浸涂烧结烘干的方式进行涂覆。 喷漆：本项目进行喷漆的大工件表面积平均约为3m2/每件，本项目喷漆房喷漆数量约1500件/年，则本项目喷漆总面积约为4500m2。 达克罗涂覆：项目达克罗工艺浸涂的工件表面积约为0.2m2/每件，项目达克罗浸涂数量约25000件/年，则本项目达克罗涂覆总面积约为5000m2。 ②涂料用量采用以下公式进行计算： m=ρδs×10-6/（NV·ε） 其中：m—达克罗涂液总用量（t/a）； ρ—达克罗涂液的密度（g/cm3）； δ—涂层厚度（μm）； s—涂装总面积（m2/年）； NV—水性漆漆中（已配好）的体积固份（%），本项目达克罗涂液配比计算所得NV值为38%。 ε——上漆率。 ③参数选定 涂料密度：密度均为1.3g/cm3； 涂层厚度：项目达克罗涂液的干膜厚度约为90μm； 涂装总面积：喷漆总面积4500m2，达克罗涂覆总面积5000m2。 涂料的体积固体份：是指涂料中非挥发性成分与液态涂料的体积比，无铬达克罗涂液的体积固体份为38%； 附着率：涂料的附着率又称上漆率，是指喷涂过程中，附着在工件上的漆站总用漆量的比例。根据本项目喷涂工艺和喷枪经销商提供的技术参数，同时查阅相关文献资料（《谈喷涂涂着效率》王锡春，《现代涂料与涂装》2006.10），本项目喷涂附着率≥70%，浸涂附着率为100%。 表2-8 项目涂料用量情况汇总一览表 类别; 喷漆; 类别; 浸涂. 喷漆面积; 1500件×3m2=4500m2; 浸涂面积; 25000件×0.2m2=5000m2. 涂层厚度; 90μm; 涂层厚度; 90μm. 干膜密度; 1.3g/cm3; 涂料比重; 1.3g/cm3. 固体份; 38%; 固体份; 38%. 附着率; 70%; 附着率; 100%. 涂料用量; 2.0t/a; 涂料用量; 1.54t/a. 综上，本项目机械构件进行喷涂至工件表面实干的过程中，无铬达克罗涂液中的挥发份全部挥发，其中喷漆工件不需要烘干，喷涂完成后在喷漆房自然晾干，浸涂工件中挥发份的20%在浸涂过程中挥发进入喷漆室的废气收集系统；固化烘干中挥发量以挥发份的80%计，固化炉内设有排风系统（上抽风），废气能够有效收集，进入固化炉集气系统。 无铬达克罗涂液平衡核算表如下： 表2-9 无铬达克罗涂液物料平衡核算一览表（单位：t/a） 工作液; 用量; 成分; 含量; 出方. 喷漆室; 固化炉. 工件附着（70%）; 形成废渣; 气体收集; 无组织排放; 气体收集; 无组织排放. 无铬达克罗涂液（喷涂）; 2.0; 固体份（38%）; 0.76; 0.532; /; 0.2052; 0.0228; /; /. VOCs（22%）; 0.44; /; /; 0.396; 0.044; /; /. 水份（40%）; 0.8; 达克罗涂液中的水份在喷涂作业过程中全部挥发，本次评价不再分析。. 工作液; 用量; 成分; 含量; 出方. 喷漆室; 固化炉. 工件附着（100%）; 形成废渣; 气体收集; 无组织排放; 气体收集; 无组织排放. 无铬达克罗涂液（浸涂）; 1.54; 固体份（38%）; 0.5852; 0.5852; /; /; /; /; /. VOCs（22%）; 0.3388; /; /; 0.0914; 0.0102; 0.2135; 0.0237. 水份（40%）; 0.616; 达克罗涂液中的水份在喷涂作业过程中全部挥发，本次评价不再分析。. 图2-1 本项目喷漆工序涂料平衡图（单位：t/a） 图2-2 本项目达克罗涂覆工序涂料平衡图（单位：t/a） 图2-3 本项目建成后全厂锌料平衡图（单位：t/a） 7、劳动定员及生产制度 本项目现有工程职工人数为30人，本项目劳动定员20人，项目实施后全厂职工人数为50人。 厂区工作制度同现有工程，年工作日300天，每天1班，每班工作8小时。 8、公用工程及辅助设施 （1）给水 本项目给水由朝阳镇自来水管网供给，水质、水量可满足本项目生活及生产使用。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。雨水排至雨水管网；项目无新增生产废水产生，新增职工生活污水与现有工程职工生活污水一起经现有隔油池+化粪池处理后，经市政污水管网进入朝阳镇污水处理厂处理。 （3）供电 本项目供电由孟津区朝阳镇市政电网集中供给，年用电量为15万kwh，供电负荷可满足生产、生活要求。 （4）项目设施依托情况 本项目利用原厂区内的现有生产车间进行建设，本项目所需要的生产车间、给排水、供电等设施全部依托现有厂区已建设施。本次评价结合项目环评及实地调查，对其生产及公辅设施的依托可行性分析如下。 表2-10 项目生产及公辅设施依托可行性一览表 项目; 数量、规模、位置; 运行情况; 可依托情况. 生产设施; 生产车间; 1座钢结构厂房，建筑面积6536m2。; 正常; 可依托. 辅助设施; 仓库; 1座钢结构厂房，建筑面积150m2。; 正常; 可依托. 办公楼; 3F，砖混结构，建筑面积975m2。; 正常; 可依托. 公辅设施; 供水; 来自朝阳镇市政自来水管网。; 正常; 可依托. 排水; 雨污分流；雨水排至雨水管网。职工生活经隔油池+化粪池处理后，经市政污水管网进入朝阳镇污水处理厂处理。; 正常; 可依托. 供电; 由孟津区朝阳镇市政电网集中供给。; 正常; 可依托. 废水治理措施; 生活污水：隔油池+化粪池处理后进入市政污水管网; /; 依托现有. 噪声治理措施; 厂房隔声、基础减震; 正常; 可依托. 固废治理措施; 生活垃圾：垃圾桶若干，生活垃圾收集池1个; 正常; 可依托. 一般固废：1处一般固废暂存区; 正常; 可依托. 危险废物：危废专用收集桶若干，危废暂存间1座15m2。; 正常; 可依托. 依托可行性分析如下：本项目利用现有厂房内空置区域布置设备设施，本项目所占区域未规划其它用途，满足本项目使用要求。 本次扩建项目新增危险废物主要为废机油、废切削液、废活性炭、废UV灯管等，原有工程危险废物暂存间面积为15m2，能够满足扩建后全厂危险废物储存需求。 9、厂区、车间平面布置 本项目位于洛阳市孟津区朝阳镇朝阳村，项目厂区东至洛阳巨利机械设备制造有限公司，南至河南鑫旭机械设备有限公司，西至洛吉快速通道，北至空地，周围交通便利。 本项目厂区内最南侧布置办公室、仓库等公辅设施，厂区中部共设置4个生产车间，其中本项目主要在1#、2#、3#车间内新增部分机加工设备，以提高生产产能。在项目4#达克罗车间新增1台抛丸机、1台热处理炉、1台渗锌炉、1台渗锌分离除尘器，并在达克罗烧结炉废气排放口加装UV光氧+活性炭吸附装置对达克罗烘干固化过程产生的非甲烷总烃进行处理，另外新增一个喷漆房，根据工艺需求，对大工件进行喷漆处理，喷漆房废气经干式过滤+UV光氧+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放。项目车间布置生产流畅，布局合理。本项目车间平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺流程： 本次扩建工程，扩建后主要工艺流程与扩建前工艺流程基本一致，主要变化内容为：①新增线切割机、数控车床等机加工设备以扩大产能并提高工艺水平；②新增1台热处理炉，热处理的外委改为自行加工；③渗锌工艺新增1台渗锌炉（能源为电），另外新增1台渗锌分离除尘器，对渗锌完成后的工件进行分离除尘；④新增1个喷漆房，对大工件进行喷涂加工；⑤在达克罗烧结炉废气排放口加装UV光氧+活性炭吸附装置对达克罗烘干固化过程产生的非甲烷总烃进行处理。因此，项目建成后，项目生产加工过程主要工艺流程如下： 1.1套筒机加工工艺流程及产污环节： 套筒机加工工艺流程： 工件进厂经锯床切割下料、钻床钻孔后，进行热处理，热处理完成后再经车床镗孔、车外缘、切槽、攻丝，经铣床进一步加工，最后进入达克罗车间，进行表面处理。本工艺中，车床加工时有噪声产生，同时产生少量金属废渣、废切削液。 本次新增工艺热处理的主要工艺流程为： ①淬火：经过机加工处理后的金属配件的硬度、耐磨性和疲劳强度均不能达到标准要求，因此需要进行淬火处理。本项目加热采用密封箱式工业电阻炉，热源采用电，加热后进入淬火工序，淬火介质选用水，工件淬火温度为850~880C，淬火时间2~3min（由工件大小决定），水温为20~50°C。该工序主要污染因素为：设备生产噪声。 ②退火：由于在淬火过程中，工件由奥氏体转变为马氏体时发生体积膨胀而产生相当大的内应力导致马氏体组织极不稳定，因此工件必须退火后才能使用。本工程退火是把淬火后的工件加热到500℃，并在该温度下保温1.5h，然后自然冷却至室温以得到退火屈氏体并消除内应力。该工序主要污染因素为：设备生产噪声。 1.2螺杆机加工工艺流程及产污环节： 图2-5 螺杆加工工艺流程及产污节点图 螺杆机加工工艺流程： 原料进厂后经锯床切割下料之后进行热处理，热处理完成后再经车床车外缘、切槽、滚丝机滚丝，最后进入达克罗车间进行表面处理。本工艺中，车床加工时有噪声产生，同时产生少量金属废渣、废切削液。 本次新增工艺热处理的主要工艺流程与套筒加工一样。 1.3地脚螺栓机加工工艺流程及产污环节： 图2-6 地脚螺栓加工工艺流程及产污节点图 地脚螺栓机加工工艺流程： 原料进厂后经锯床下料、电加热炉加热-压力机锻打，之后进行热处理。热处理完成后经车床中径、磨光整形，再由滚丝机滚丝，最后进入达克罗车间进行表面处理。本工艺中，车床加工时有噪声产生，同时产生少量金属废渣、废切削液。 本次新增工艺热处理的主要工艺流程与套筒加工一样。 1.4达克罗车间工艺流程及产污环节： 图2-7 达克罗车间工艺流程及产污节点图 本项目主要在达克罗车间新增1台渗锌炉（所用能源为电），新增1台分离除尘器对渗锌完成后的工件和锌粉进行分离除尘。新增1个喷漆房，对大工件进行喷涂，并将原有工程涂覆工序放在该喷漆房内进行，在达克罗烧结炉废气排放口加装UV光氧+活性炭吸附装置对达克罗烘干固化过程产生的非甲烷总烃进行处理。 达克罗车间工艺流程及产污环节： 加工好的的套筒、地脚螺栓和套筒进入达克罗车间后，经抛丸机对工件进行抛丸处理，抛丸后的工件与锌粉共同放置于渗锌炉（原有工程渗锌炉以天然气为能源，本次新增渗锌炉以电为能源）中，加热到400℃产右，活性锌原子从工件的表面向内部渗透，最后在工件表层均匀形成厚约60um的锌铁化合物即渗锌层。粉末渗锌为固态热扩散过程，工件与渗剂在密闭的容器中进行扩散和分离。渗锌完成后，待工件冷却完毕，将炉内物料及工件转移至渗锌分离除尘器，将工件、锌粉和粉尘有效分离，粉尘被吸入袋式除尘器进行净化处理后达标排放。渗锌完成后的工件再次抛光，然后小工件根据涂层厚度技术要求经过1~2次达克罗，检验合格交货。本次新增1个喷漆房，对大工件进行喷涂作业。 渗锌原理：粉末渗锌技术采用了原子渗透扩散原理，可使钢铁表面改性。将渗锌剂（锌粉）与钢铁制件于渗锌炉中加热到一定温度，活性锌原子会由表及里的扩散进入钢铁制件内部，同时也存在铁原子由里向外扩散，这种反应扩散的结果，使得钢铁制件表面形成一层锌铁金属间化合物，这就是渗锌层。 渗锌分离除尘器原理：渗锌炉的下方设有安装在机架上的除尘分离仓，除尘分离仓上设有位于渗锌炉正下方且倾斜设置的导料板，且导料板的最低端设有出料口。使用新型旋转轴转动时，可通过铲板将环形槽内底部聚集的工件以及锌粉铲起，当铲板旋转至缺口处时可将铲起的工件以及锌粉释放，以此使铲起的工件以及锌粉可再一次的从缺口处沿着环形槽的内壁进行移动，从而使环形槽底部的出料孔可对锌粉与工件进行分筛。 达克罗工艺流程：达克罗工艺主要分为3步，分别为涂覆、预烘、烧结，具体工艺流程如下： 涂覆：经过抛丸后的清洁工件必须尽快通过刷涂、浸涂，或喷涂的方式进行表面涂覆。本项目涂覆工序采用的是浸涂的方式。浸涂工艺主要为：无铬锌铝溶液分为A组分及B组分；A组分是由极细的片状铝粉和锌粉及脂类、醇类组成。B组分为蒸馏水及助剂，使用时将A、B两个组分按1:1比例混合，混合工序在喷漆房内进行。一般浸无铬锌铝溶液液0.5~2.0min。浸涂工序产生的废气为非甲烷总烃。 预烘：通过前处理无铬涂液涂覆后的工件必须尽快在80~180℃的温度下，预烘8-15分钟，使涂液水分蒸发，流平均匀。 烧结：预烘后的工件必须在320±10℃的高温下烧结，烧结时间20~25min。 喷漆房工艺流程：将无铬锌铝溶液分为A组分及B组分进行混合，混合后用喷枪喷涂在大工件表面，喷涂完成后在喷漆房内进行晾干，晾干时间约为1~3min。喷涂完成后的工件即可进行成品检验，检验合格后交货。喷涂过程产生的主要污染物为非甲烷总烃。 - 产污环节 本项目新增工艺主要为热处理炉采用的淬火工艺为水淬，水淬过程中无污染物产生；新增渗锌炉使用的能源主要为电，无加热燃烧废气产生；新增分离除尘器产生的污染物主要为颗粒物，新增喷漆房产生的污染物主要为非甲烷总烃。因此，本项目建成后产生的污染物及采用的治理措施如下表所示。 表2-11 本项目产污环节及治理措施一览表 项目; 污染源; 污染因子; 治理措施; 备注. 废气; 达克罗烧结炉; 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃; UV光氧+活性炭吸附装置+15m排气筒; 本项目新增UV光氧+活性炭吸附装置. 喷涂房; 非甲烷总烃; UV光氧+活性炭吸附装置+15m排气筒; 本项目新增. 抛丸; 颗粒物; 设备自带袋式除尘器+15m排气筒; 本项目新增. 分离除尘; 颗粒物; 15m排气筒; 本项目新增. 废水; 生活污水; COD、氨氮、SS; 1m3隔油池+36m3化粪池收集处理后清掏肥田，不外排; 环保设施利用原有. 噪声; 设备运转; 噪声; 基础减振、建筑物隔声; /. 固废; 机加工; 废边角料; 外售综合利用; /. 机加工; 金属屑; 外售综合利用; /. 喷漆、涂覆; 废漆桶; 定期由生产厂家回收处理; /. 机加工; 废切削液; 由专用防腐容器收集后妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置; /. 机加工; 废润滑油; /. 废气处理; 废过滤棉; /. 废气处理; 废UV灯管; /. 废气处理; 废活性炭; /. 职工生活; 生活垃圾; 定期清运至垃圾填埋场填埋; /. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 本项目为扩建项目，在现有厂区进行改建，新增部分生产设备，该公司的环保手续履行情况详见下表。 表2-12 环保手续履行情况一览表 序号; 项目; 环保手续. 1; 洛阳德通机械制造有限公司风力发电机组专用锁紧盘生产项目; 于2010年报经孟津县发展和改革委员会批准，批准文号豫洛孟津工【2010】00151。. 2; 2012年委托洛阳青源环保科技有限公司编制完成《洛阳德通机械制造有限公司风力发电机组专用锁紧盘生产项目环境影响报告表》，2012年7月25日，孟津县环保局对该项目进行了批复，批复文号为：孟环监审[2012]49号。. 3; 洛阳德通机械有限公司机械加工项目; 2016年11月委托河南金环环境影响评价有限公司编制完成《洛阳德通机械有限公司机械加工项目现状环境影响评估报告》，2016年12月孟津县环境保护局对该项目进行备案公示。. 4; 排污许可证; 2020年4月28日进行排污登记，登记编号为：914103225710252878001X。. 2、现有工程主要建设内容 2011年12月洛阳德通机械有限公司于洛阳市孟津区朝阳镇朝阳村投资5000万元建设洛阳德通机械制造有限公司风力发电机组专用锁紧盘生产项目。2014年6月根据市场形势变化调整产品结构，由原来的年产风力发电机组专用锁紧盘50只，变更为生产高铁线路配件240吨，具体建设内容包括4个生产车间，1栋办公楼、1个仓库等。项目原有工程具体建设内容见表2-3，生产规模见表2-4，主要生产设备见表2-5，主要原辅材料消耗见表2-6。 本项目扩建前机加工工序生产工艺与本项目生产工艺基本一致，扩建前达克罗车间生产工艺为除油-抛丸-渗锌-抛丸-达克罗-检验交货，项目扩建前具体生产工艺见图2-3~图2~6图框部分。 3、现有工程产污节点及主要环保设施 现有工程产污节点及主要环保设施见下表。 表2-13 现有工程污染治理设施一览表 污染类别; 污染源; 产生环节; 污染因子; 污染防治措施. 废气; 渗锌炉; 燃料燃烧; 颗粒物、SO2、NOx; 15m排气筒. 达克罗烧结炉; 固化烧结、燃料燃烧; 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃; 15m排气筒. 抛丸机; 抛丸; 颗粒物; 设备自带袋式除尘器+15m排气筒. 渗锌炉; 渗锌炉出料; 颗粒物; 无组织排放. 职工食堂; 烹饪; 油烟; 抽油烟机抽排. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、氨氮、SS; 隔油池（1m3）+化粪池（36m3）. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 噪声; 厂房隔声. 固体废物; 机加工生产线; 切割、下料; 废边角料; 一般固废暂存区暂存，定期外售综合利用. 机加工; 铁屑. 机加工; 废切削液; 危险废物暂存间分类暂存，交有资质单位处理处置. 机加工; 废润滑油. 机加工; 沾油棉纱和废手套. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 垃圾桶分类收集，交环卫部门处理处置. 4、现有工程污染物排放情况 4.1废气 本项目渗锌炉燃料燃烧废气经15m排气筒排放，达克罗烧结炉燃料燃烧废气及固化烘干过程产生的非甲烷总烃经15m排气筒排放，抛丸机产生的颗粒物经设备自带袋式除尘器处理后经15m排气筒排放。项目食堂油烟经抽油烟机抽排，对外环境影响较小。 根据现场勘查，现有工程生产工况稳定，各项环保设施运行正常。排污数据依据企业自行监测数据，自行监测报告监测单位为河南永蓝检测技术有限公司，监测时间为2021年7月31日~8月1日，检测报告编号：YLJC2107324Z及YLJC2107098Y。另外建设单位于2022年10月委托河南鼎晟检测技术有限公司对项目达克罗烧结炉非甲烷总烃及原有渗锌炉的天然气燃烧废气进行检测（检测报告编号为：DSJCHH00100622）。 项目厂区废气自行检测结果见下表。 表2-14 废气污染物排放情况一览表（按满负荷统计） 污染源; 污染因子; 环保设施; 监测结果（出口）; 执行标准; 备注. 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 达克罗烧结炉; 非甲烷总烃; /; 0.121; 19.7; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）; 达标排放. 颗粒物; 0.037; 5.6; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）. 二氧化硫; 0.026; 4. 氮氧化物; 0.059; 9. 渗锌炉; 颗粒物; /; 0.00265; 8.6; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）; 达标排放. 二氧化硫; /; ND. 氮氧化物; 0.0134; 44. 抛丸机; 颗粒物; 设备自带除尘器; 0.025; 8.2; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准; 达标排放. 表2-15 无组织废气排放情况一览表 监测点位; 污染因子; 监测结果mg/m3; 执行标准; 备注. 生产车间门口1m处; 非甲烷总烃; 1.08~1.15; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 达标 排放. 厂界; 颗粒物; 0.205~0.347; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 非甲烷总烃; 0.42~0.72; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）. 由上表可知，项目达克罗烧结炉固化烘干过程产生的非甲烷总烃排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）表1、表2排放限值；达克罗烧结炉与渗锌炉排气筒排放的燃料燃烧废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）；抛丸机抛丸过程产生的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 监测期间，生产车间门口1m处非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求；厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求，同时厂界非甲烷总烃无组织排放浓度也可以满足豫环攻坚办[2017]162号文附件2中工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3要求。 4.2废水 该项目原有工程生产过程中不产生废水，项目现有职工人数为30人，仅中午在厂区用餐，因此项目废水主要为生活污水和食堂废水，食堂废水经厂区1m3的隔油池沉淀隔油后和生活污水一起进入36m3的化粪池处理后排入朝阳镇污水处理厂进行处理。 4.3噪声 根据建设单位于2022年10月委托河南鼎晟检测技术有限公司对项目厂界噪声进行现状检测（检测报告编号为：DSJCHH00100622），项目厂界昼间噪声监测值为49~54dB（A），夜间噪声监测值40~42dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 4.4固体废物 现有工程产生的固体废物主要为一般固废和危险固废。一般固废主要为机加工过程产生的废边角料和废金属屑，在厂区内的一般固废暂存区暂存后，定期外售综合利用。危险废物主要有机加工过程产生的废机油、废切削液、沾油抹布等，在厂区危险废物暂存间暂存，委托有资质单位处理处置。 现有工程主要污染排放结果统计数据见下表。 表2-16 现有工程主要污染物排放结果统计（按满负荷计算） 种类; 污染物名称; 排放量; 数据来源. 废气; 颗粒物; 0.1452t/a; 2016年12月机械加工项目现状评估数据. 二氧化硫; 0.2736t/a. 氮氧化物; 0.9468t/a. 非甲烷总烃; 0.1344t/a. 生活污水 （144t/a）; COD; 0.056t/a. 氨氮; 0.006t/a. SS; 0.020t/a. 表2-17 固体废物产生情况一览表 序号; 名称; 性质; 产生量; 处置量; 处置方式; 备注. 1; 废边角料、废铁屑; 一般工业固废; 30t/a; 30t/a; 在厂区暂存后，定期外售综合利用; 371-999-06. 2; 废机油; 危险废物; 1.0t/a; /; 分类在危险废物暂存间暂存，委托有资质单位处理处置; HW08 900-214-08. 3; 废切削液; /; HW09 900-006-09. 4; 生活垃圾; 一般固废; 9t/a; 9t/a; 环卫部门处理处置; /. 5、现有工程存在的主要环境问题 根据现场调查，现有工程生产过程中存在的主要环境问题及本环评提出的整改措施见如下表所述。 表2-18 现有工程存在的主要环境问题及整改措施 项目类别; 存在的主要环境问题; 整改措施; 整改期限. 废气; 达克罗烧结炉; 达克罗烧结炉主要用于达克罗后的预烘和烧结，烧结过程中会产生少量的非甲烷总烃，直接经排气筒排放，未安装非甲烷总烃废气处理设施。; 烧结炉废气排放口处安装UV光氧+活性炭吸附装置处理后再引入15m排气筒排放。; 2023年3月30日. 食堂油烟; 经抽油烟机抽排，未安装油烟净化器，不符合环保要求。; 设置1台小型油烟净化器，将食堂油烟处理后引至食堂外排放。; 2023年3月30日. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的2021年环境质量公报的环境空气监测数据，监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。利用六项基本污染物的年评价指标进行区域达标判定，结果见下表。 表3-1 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.86; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.1mg/m3; 4.0mg/m3; 27.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5和PM10的年均浓度、O3的日最大8h平均浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2020年度洛阳市属于不达标区。 1.2基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2021年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 表3-2 孟津县空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 监测点位; 污染物; 年评价指标; 现状 浓度; 评价 标准; 浓度占标率%; 超标倍数; 达标情况. 孟津区监测站; SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 0; 达标. 24h平均第98百分位数; 14; 150; 9.3; 0. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 42.5; 0; 达标. 24h平均第98百分位数; 42; 80; 52.5; 0. PM10; 年平均质量浓度; 83; 70; 118.6; 0.186; 不达标. 24h平均第95百分位数; 204; 150; 136.0; 0.36. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 115.1; 0.15; 不达标. 24h平均第95百分位数; 96; 75; 128.0; 0.28. CO; 24h平均第95百分位数; 1.4; 4; 35.0; 0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数浓度; 173; 160; 108.1; 0.081; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2021年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 1.3 特征污染因子监测 为了解项目所在区域环境空气质量现状，项目借用《孟津县朝阳镇剑波塑料制品厂年产100吨塑料制品项目》非甲烷总烃环境质量监测数据，监测日期2021年1月15日~1月21日，监测点位为姚凹村（项目北测1250m），监测因子为非甲烷总烃一次浓度，监测点浓度监测值及评价结果见下表。 表3-3 大气评价结果统计表 监测点名称; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围(mg/m3); 最大浓度占标率; 超标率(%); 达标 情况. 姚凹村; 非甲烷总烃; 1小时平均; 2mg/m3; 0.1-0.22; 11%; 0; 达标. 由上表监测结果可知，项目所在区域非甲烷总烃1小时平均质量浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中“非甲烷总烃1h平均质量浓度2mg/m3”的要求。 1.4 区域污染物达标消减计划 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，目前洛阳市正在实施《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号）、《洛阳市2022年挥发性有机物防治实施方案》（洛环委办〔2022〕5号）等一系列措施，深入实施大气污染防治计划、着力强化环境执法监管，实行以上区域削减措施后，本项目所在地环境空气质量将得到改善。 2、声环境质量现状 本项目周围50m范围内无居民点，为了解区域声环境质量现状，建设单位于2022年10月委托河南鼎晟检测技术有限公司对项目厂界噪声进行现状检测（检测报告编号为：DSJCHH00100622），监测时间为2022年10月14日，监测结果见下表。 表3-4 声环境质量现状监测结果统计表单位：dB(A) 监测点位; 昼间; 标准值; 夜间; 标准值; 达标分析. 西厂界; 54; 70; 42; 55; 达标. 北厂界; 49; 60; 40; 50; 达标. 注：南厂界、东厂界为共用厂界. 由上表可知，项目北厂界昼间、夜间噪声现状监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，西厂界昼间、夜间噪声现状监测满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 环境保护目标： 本项目厂址位于孟津区朝阳镇朝阳村。根据现场调查，场址周围未发现有价值的自然景观、文物古迹和稀有动植物物种等需特殊保护对象，周围无重要的政治文化设施。 1.大气环境、声环境保护目标 根据现场调查情况，项目周围50m范围内无声环境保护目标，本次评价大气环境保护目标情况见下表。 表3-5 主要环境保护目标 一; 大气环境保护目标. 保护对象; 方位; 距离（m）; 人口（人）; 级别; 备注. 朝阳镇初级中学; 西; 70m; 500; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级; 学校. 朝阳镇第二中心小学; 西南; 415m; 300; 学校. 南沟; 西北; 290m; 800; 居民区. 南唐御花园; 西北; 450m; 1500; 居民区. 朝阳镇; 南; 370m; 500; 居民区. 2.地下水环境保护目标 项目位于孟津区朝阳镇朝阳村，项目500m范围内存在地下水饮用水源保护区，该水源保护区为孟津区朝阳镇地下水井，其保护范围孟津区朝阳镇地下水井（共1眼井）一级保护区范围：水厂厂区及外围西30米的区域；不划定二级保护区和准保护区。本项目位于该水井东侧100m。因此，本项目不在朝阳镇集中式饮用水水源保护区范围内。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表3-6 本项目污染物排放控制标准 类别; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 排放速率（15m排气筒）; 10kg/h. 无组织排放监控浓度限值; 4.0mg/m3. 颗粒物; 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 排放速率（15m排气筒）; 3.5kg/h. 无组织排放监控浓度限值; 1.0mg/m3. 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）表1、表2; 非甲烷总烃; 有组织排放限值; 50mg/m3. 1h平均浓度值; 6.0mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》; 表面涂装业; 非甲烷总烃; 有组织排放建议值; 60mg/m3. 建议处理效率; 70%. 其他行业; 有组织排放建议值; 80mg/m3. 建议处理效率; 70%. -; 无组织排放建议; 2mg/m3. 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41 1066—2020）表1; 颗粒物; 其他炉窑; 30mg/m3. 二氧化硫; 其他炉窑; 200mg/m3. 氮氧化物; 其他炉窑; 300mg/m3. 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; 油烟; 小型：油烟去除率90%； 油烟排放浓度限值1.5mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》(GB8978—1996) 表4三级标准; COD; 500mg/L. 氨氮; /. SS; 400 mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类标准; 等效连续A声级; 昼间60dB(A)，夜间50dB(A). 4类标准; 昼间70dB(A)，夜间55dB(A). 固体废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. |
| 总量 控制 指标 | 1、废水总量 本项目废水主要为职工生活污水，其中列入总量控制的污染物为COD和氨氮。 现有工程总量控制指标为：COD：0.056t/a：氨氮：0.006t/a。 本项目总量控制指标为：COD：0.0672t/a；氨氮：0.0070t/a。 建成后全厂总量控制指标为：COD：0.1232t/a；氨氮：0.0130t/a。 纳入孟津县朝阳镇污水处理厂总量控制指标进行管理，根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），本项目不再申请COD、氨氮的有关重点污染物排放总量。 2、废气总量 本项目建成后，无新增SO2、NOx排放量，新增颗粒物排放量为：0.3037t/a，新增VOCs排放量为：0.0837t/a，颗粒物总量从河南河阳石化有限公司煤改气锅炉改造升级工程项目减排中替代，VOCs排放量从黎明化工研究设计院有限责任公司吉明分公司产业结构升级减排项目中替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有闲置厂房进行建设生产，不再进行建筑施工建设，只对购进的设备进行安装调试，故本次评价不再进行施工期环境影响分析。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产排情况 本项目建成后，原有工程达克罗烧结工序产生的非甲烷总烃新增1套UV光氧+活性炭吸附装置处理后通过原有15m排气筒达标排放（DA001）；项目新增抛丸机产生的粉尘经设备自带除尘器处理后通过15m排气筒排放（DA004）；项目新增渗锌炉分离除尘器筛分分离过程产生的粉尘经袋式除尘器处理后通过15m排气筒排放（DA005）；项目喷漆及原有工程涂覆过程产生的非甲烷总烃经干式过滤+UV光氧+活性炭吸附装置处理后通过1根15m排气筒排放（DA006）。 工程废气污染物排放情况统计见下表。 表4-1 项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 生产工序; 主要产污设施; 主要产污环节; 主要污染物; 污染物产生; 排放形式; 治理设施; 污染物排放; 核算排放时间（h）; 执行标准. 核算方法; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a. 达克罗烧结; DA001; 固化烘干; 固化烘干; 非甲烷总烃; 物料衡算法; 0.2135; 27.16; 有组织; UV光氧+活性炭吸附装置；处理风量6550m3/h； 收集效率90%； 非甲烷总烃去除率80%; 可行; 5.43; 0.0356; 0.0427; 1200; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）. 抛丸; DA004; 抛丸; 抛丸; 颗粒物; 类比; /; /; 有组织; 设备自带除尘器； 风量900m3/h； 废气收集效率100%； 颗粒物去除率80%; 可行; 9.1; 0.028; 0.0252; 900; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 渗锌分离; DA005; 渗锌分离; 渗锌分离; 颗粒物; 类比; 0.007; 11.67; 有组织; 设备自带除尘器； 风量900m3/h； 废气收集效率100%； 颗粒物去除率80%; 可行; 2.33; 0.0047; 0.0014; 300; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 喷漆房; DA006; 调漆、涂覆、喷漆过程; 调漆、涂覆、喷漆过程; 非甲烷总烃; 物料衡算法; 0.4874; 45.13; 有组织; 干式过滤+UV光氧+活性炭吸附装置；处理风量9000m3/h； 收集效率80%； 非甲烷总烃去除率80%、漆雾去除效率为80%; 可行; 9.03; 0.0812; 0.0975; 150; 《工业涂装挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）. 漆雾; 物料衡算法; 0.2052; 19; 有组织; 可行; 3.8; 0.0342; 0.0410; 150; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 食堂油烟; /; 灶台; 食堂炒菜、做饭; 油烟; 物料衡算法; 0.0009; 10.0; 有组织; 食堂油烟净化器（小型）（处理效率为90%）; 可行; 1.0; /; /; 450; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）. 车间; 颗粒物; 排污系数法; 0.0228; /; 无组织; 车间密闭; /; /; /; 0.0228; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）. 非甲烷总烃; 物料衡算法、排污系数法; 0.0779; /; 无组织; 车间密闭; /; /; /; 0.0779; /; 《工业涂装挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）. 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及本项目排污特点，并参考《排污许可证申请与核发技术规范·铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124—2020）【根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可属于简化管理】。本项目废气治理措施为技术规范推荐措施，治理措施可行。 本项目达克罗固化烘干工序废气排放口（DA001）非甲烷总烃排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）表1、表2标准限值（非甲烷总烃50mg/m3）； 本项目抛丸工序废气排放口（DA004）颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物120mg/m3）； 本项目渗锌炉分离除尘器废气排放口（DA005）颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物120mg/m3）； 本项目喷漆、涂覆工序产生的漆雾及有机废气经干式过滤+UV光氧+活性炭吸附装置处理后排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）表1、表2标准限值（非甲烷总烃50mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号文中工业企业挥发性有机物排放建议值-表面涂装业。 本项目食堂油烟经油烟净化器（小型）处理后，油烟排放浓度满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型标准要求（油烟：1.5mg/m3）。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2抛丸粉尘 本次改扩建新增1台抛丸清理机对工件进行抛光处理，抛丸过程产生少量粉尘。抛丸清理机密闭运行，设备自带1套小型布袋除尘器，风量为900m3/h，处理后的粉尘经15m排气筒排放。 根据企业2021年对现有工程抛丸机污染物排放浓度及排放量的监测结果，抛丸工序粉尘排放浓度为7.8~8.4mg/m3，排放速率为0.024~0.026kg/h。本次改建后，新增产能260吨高铁零部件，与原有工程（240吨高铁零部件）抛丸工序原料使用量及工艺参数等基本一致。根据建设单位提供资料，项目抛丸机年工作时长为900h，则本项目新增抛丸机的排气筒粉尘排放浓度最大值为9.1mg/m3，排放速率0.028kg/h，粉尘排放量为0.0252t/a。因此，本项目抛丸工序颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求。 1.3渗锌分离工序除尘器 本项目渗锌在密闭的渗锌炉内进行，正常情况下不会向外界排放粉尘。渗后残余渗剂的清理用分离机分离，渗锌分离及分离机分离操作过程中产生少量粉尘，粉尘产生量类比《衡阳安顺铁路配件有限公司年产800吨铁路配件加工建设项目》中渗锌分离过程粉尘产生系数，即残余锌粉重量的1%。根据项目物料平衡，项目渗锌工序锌粉用量为4.7t/a，其中约85%进入到工件中，进入渗锌分离除尘器的锌粉量约为0.705t/a，其中0.698t/a的锌渣经收集后回用于渗锌炉。另外0.007t/a的锌粉进入袋式除尘器。根据建设单位提供资料，项目渗锌炉分离除尘器自带废气处理风机风量为2000m3/h，则分离除尘器收集的粉尘经处理后，排放量为0.0014t/a，排放速率为0.0047kg/h，排放浓度为2.33mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求。 1.4调漆、喷漆、涂覆工序废气 （1）调漆工序废气 本项目调漆在喷漆室内进行，根据涂料平衡计算内容，调漆过程非甲烷总烃的产生量按涂料中挥发性有机组分的10%计，则项目喷漆工艺调漆过程非甲烷总烃产生量为0.044t/a。项目达克罗涂覆过程非甲烷总烃产生量为0.0339t/a。 （2）喷漆工序废气 本项目喷漆工序在封闭的喷漆房内进行，采用空气喷涂工艺。喷漆过程会产生少量的颗粒物及非甲烷总烃，根据项目涂料平衡计算，项目喷漆工段涂料附着率为70%，30%未附着的涂料形成颗粒物，由于本项目喷漆采用在喷漆房自然晾干的形式进行固化，因此，喷漆过程中有机废气（聚乙二醇等均以VOCs计）的挥发量约为涂料中的挥发性有机组分剩余的90%。根据建设单位提供的原料检测报告，本项目喷漆过程所用原料为水性无铬锌铝基涂液，涂液中聚乙二醇等占比约为22%。本项目喷漆过程漆料使用量约为2.0t/a，则本项目喷漆过程非甲烷总烃产生量为0.396t/a，喷漆过程颗粒物产生量为0.228t/a。 （2）涂覆工序废气 由于本项目原有工程环评批复较早，达克罗工艺中涂覆过程中产生的非甲烷总烃为无组织排放。根据现场勘查，本项目涂覆过程在全密闭喷漆房内进行，涂覆过程中无铬达克罗涂液混合、涂覆过程在常温下进行，仅少量有机气体挥发，以非甲烷总烃计。根据项目涂料平衡计算，项目涂覆工段涂料附着率为100%，涂料中有机废气挥发量按涂料中挥发性有机组分的20%计。根据建设单位提供的原料检测报告，本项目涂覆过程所用水性无铬锌铝基涂液中聚乙二醇等挥发份占比约为22%，本项目达克罗工艺无铬达克罗涂液的用量为1.54t/a。因此，本项目涂覆过程非甲烷总烃产生量为0.067t/a。 本项目全密闭喷漆室设置侧吸集气罩收集喷漆过程产生的有机废气，喷漆废气经过滤棉过滤后进入UV光氧+活性炭吸附装置处理，处理后通过1根15米高排气筒排放。根据现场勘查，项目喷漆房设置两个集气罩，单个集气罩面积为1.5m×1.5m=2.25m，根据《简明通风设计手册》（孙一坚主编·中国建筑工业出版社出版），罩口风速可取为0.25~0.5m/s，本项目取0.5m/s，集气罩罩面面积合计为4.5m2，即所需风量为8100m3/h，由于管道等风阻原因，故本项目设计风机风量为9000m3/h，可满足废气收集要求。 本项目喷漆及涂覆过程产生的颗粒物产生量为0.228t/a，非甲烷总烃产生量为0.5416t/a，经集气罩收集后引入过滤棉过滤后进入UV光氧+活性炭吸附装置处理，其中集气罩的收集效率按90%计算，则喷漆过程颗粒物有组织产生量为0.2052t/a，产生速率为0.17kg/h，产生浓度为19mg/m3，喷漆及涂覆过程非甲烷总烃有组织产生量为0.4874t/a，产生速率为0.4032kg/h，产生浓度为45.13mg/m3。经干式过滤+UV光氧+活性炭吸附装置处理后（颗粒物处理效率按80%计，非甲烷总烃处理效率按80%计），有组织颗粒物排放量为0.041t/a，排放速率为0.03kg/h，排放浓度为3.8mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放标准要求（排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h）；有组织非甲烷总烃排放量为0.0975t/a，排放速率为0.0812kg/h，排放浓度为9.03mg/m3，满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）表1中50mg/m3的排放标准限值。 喷漆及涂覆过程未被收集的颗粒物及非甲烷总烃以无组织形式排放，排放量为颗粒物0.0228t/a，非甲烷总烃0.0542t/a。 1.5固化烘干过程废气 根据建设单位提供资料，项目扩建后，达克罗工序与喷漆工序的年加工工件数量基本一致，另外达克罗烧结炉年工作时间和天然气用量不变，因此，本项目不再对达克罗烧结炉固化烘干过程的天然气燃烧废气进行核算。 由于本项目原有工程环评批复较早，达克罗工艺中固化烘干过程中产生的非甲烷总烃直接经烧结炉燃烧废气的15m高排气筒排放，未安装废气处理装置。本次环评要求，在固化烘干炉废气排放口加装1套UV光氧+活性炭吸附装置对固化烘干过程产生的非甲烷总烃处理。 根据项目物料平衡计算，项目达克罗涂覆后固化烘干过程有机废气挥发量按涂料中挥发性有机组分的70%计，则本项目固化烘干过程非甲烷总烃产生量为0.2372t/a。 根据现场勘查，项目现有工程达克罗烧结炉废气检测报告，废气收集风机风量约为6550m3/h，能够满足项目收集需求。本次新增UV光氧+活性炭吸附装置对非甲烷总烃处理效率按80%计，则本项目建成后，固化烘干过程非甲烷总烃有组织排放量为0.0427t/a，排放速率为0.0356kg/h，排放浓度为5.43mg/m3。满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）表1中50mg/m3的排放标准限值。 烧结炉固化烘干过程未被收集的非甲烷总烃以无组织形式排放，排放量为非甲烷总烃0.0237t/a。 1.6食堂油烟 本项目原有工程设置1座100m2的食堂，供厂区30人就餐，规模为小型，食堂油烟经抽油烟机抽排。本项目建成后，新增职工20人，工作期间在厂区内利用现有食堂用餐，并根据环保要求，在食堂油烟排放口加装油烟净化器。食堂在做饭、炒菜时产生饮食油烟，主要污染物为挥发性油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。本项目在厂区就餐人数为50人，根据类比调查和有关资料显示，每人每天午餐耗食用油量约为15g，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，本项目取4%，项目年耗食用油量约0.225t/a，因此油烟年产生量为0.009t/a，食堂灶头均配备油烟收集装置，通过配套引风机将油烟废气引至油烟净化器处理，配套1台风机，风量2000m3/h，每天烹调时间共约1.5小时，因此油烟产生浓度约10mg/m3，排放浓度为1.0mg/m3，满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型标准要求（油烟：1.5mg/m3）。 1.7废气排放口基本情况 本项目共设置5个废气排放口，废气排放口基本情况见下表。 表4-2 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口 名称; 排放口 类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001; 达克罗固化烘干排放口; 一般排放口; 112°27′53.112″; 34°46′9.110″; 15; 0.4; 30. DA004; 抛丸排放口; 一般排放口; 112°27′52.248″; 34°46′9.766″; 15; 0.2; 20. DA005; 渗锌分离除尘器排放口; 一般排放口; 112°27′51.775″; 34°46′9.747″; 15; 0.3; 20. DA006; 喷漆房排放口; 一般排放口; 112°27′53.102″; 34°46′9.462″; 15; 0.4; 20. DA007; 食堂油烟排放口; 一般排放口; 112°27′51.639″; 34°46′6.522″; 15; 0.3; 20. 1.8污染源监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范·铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124—2020），结合本项目运行期产污特征、项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期大气环境监测计划，详见表4-3。 表4-3 废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 达克罗固化烘干排放口（DA001）; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）表1排放限值（50mg/m3）. 抛丸排放口（DA004）; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）表2二级标准. 渗锌分离除尘器排放口（DA005）; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）表2二级标准. 喷漆房排放口（DA006）; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）表1排放限值（50mg/m3）. 食堂油烟排放口（DA007）; 油烟; 1次/半年; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型标准要求. 厂区内涂装工段旁无组织监控点; 非甲烷总烃; 1次/季度; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表2及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值-非甲烷总烃无组织排放厂房外监控点1h平均浓度值。. 厂界上风向1#，下风向2#、3#、4#; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年; 非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准厂界无组织监控浓度限值及豫环攻坚办[2017]162号-工业企业边界挥发性有机物排放建议值. 2、废水 2.1源强 （1）生活污水 本项目建成后，新增劳动人员为20人，每年工作300天，每天工作8h，仅中午在厂区用餐，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），项目生活用水量按照50L/人·天计，则生活用水量为1.0m3/d，300m3/a。排污系数按0.8计，则污水产生量为0.8m3/d，240m3/a。生活污水依托厂区现有隔油池+化粪池处理后排入市政污水管网。 生活污水中主要污染物为COD、SS、氨氮和动植物油，主要污染因子浓度为COD350mg/L、SS250mg/L、氨氮30 mg/L、动植物油80mg/L，则生活污水中污染物产生量为：COD 0.084t/a、SS 0.06t/a、氨氮0.0072t/a、动植物油0.0192t/a。 食堂废水经隔油池（1m3）处理后与其他生活污水共同进入厂区化粪池（36m3）处理，各污染物去除效率分别为COD20%、SS30%、氨氮3%、动植物油80%，因此，本项目废水中各项污染物排放浓度及排放量为：COD280mg/L、0.0672t/a，SS175mg/L、0.0420t/a，氨氮29.1mg/L、0.0070t/a，动植物油16mg/L、0.0038t/a。COD、SS、氨氮和动植物油的排放浓度均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，能够排入朝阳镇污水处理厂。 （2）生产用水 本项目生产用水主要为无铬达克罗涂液的稀释用水，喷枪清洗用水，淬火冷却补充水等，用水量合计为200m3/a。 ①无铬达克罗涂液稀释用水：本项目无铬达克罗涂液为水性涂液，与水稀释比例为1：1，面漆稀释用水为3.54m3/a（其中新水2.04m3/a、喷枪清洗水1.5m3/a），该部分水随产品烘干散失或产品带走，无废水产生。 ②喷枪清洗用水：喷漆采用全自动喷枪，每次喷漆作业结束之后，采用自来水对喷枪进行清洗，用水量约1.5m3/a，清洗废水用于无铬达克罗涂液稀释，无废水排放。 ③淬火冷却补充水：本项目热处理工序完成后需用水对设备需进行冷却，该部分水每天约散失0.5m3/d（150m3/a），该散失部分用水每天定期补充，淬火水循环使用，不外排。 本项目具体用水、排水情况见见表4-5，水平衡见图4-1。 表4-4 项目用水及排水量一览表 序号; 项目名称; 使用人数或单位数; 用水量标准; 日耗量（m3/d）; 年耗量（m3/a）; 排水量（m3/a）; 备注. 1; 生活用水; 20人; 50L/人.d; 1.0; 300; 240; 排入朝阳镇污水处理厂. 2; 喷枪清洗用水; /; /; /; 1.5; 0; 回用于面漆稀释用水. 3; 面漆稀释用水; /; /; /; 2.04; 0; 进入产品，不外排. 4; 淬火冷却补充水; /; /; 0.5; 150; 0; 循环使用不外排. 合计; 453.54; 240. 图4-1 项目水平衡图 单位：m3/a 本项目废水污染物产排情况见下表： 表4-5 本项目废水污染物产生及排放情况一览表 类别; 处理措施及效果; COD; SS; 氨氮; 动植物油. 生活污水 240m3/a; 隔油池+化粪池; 产生浓度（mg/L）; 350; 250; 30; 80. 产生量（t/a）; 0.084; 0.06; 0.0072; 0.0192. 处理效率（%）; 20; 30; 3; 80. 排放浓度（mg/L）; 280; 175; 29.1; 16. 排放量（t/a）; 0.0672; 0.0420; 0.0070; 0.0038. 排放去向; 朝阳镇污水处理厂. 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准; 500; 400; /; 100. 朝阳镇污水处理厂收水标准（mg/L）; 380; 220; 32; /. 朝阳镇污水处理厂出水指标（一级A）; 50; 10; 8; 1. 入河量（t/a）; 0.0120; 0.0024; 0.0019; 0.0002. 2.2废水处理措施可行性分析 本项目生活污水排放量为240m3/a，则每天排放量为0.8m3。根据查阅2016年11月机械加工项目现状环境影响评估报告，本项目厂区现有生活污水排放量为144m3/a（0.48m3/d），则项目全厂生活污水排放量为1.28m3/d。根据现场勘查，企业现有1座36m3的生活污水化粪池，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）修订版中化粪池需满足全厂生活污水停留时间24h的污水处理需要，本项目36m3化粪池能够满足项目厂区生活污水停留28天（672h）。因此，本项目36m3化粪池能够满足厂区需求。 根据现场调查，朝阳镇污水处理厂收水范围为北至连霍高速公路南界、南至向阳村界、东至南石山村界、西至连霍高速公路引线，本项目位于洛阳市孟津县朝阳镇朝阳村，位于收水范围内，厂区外铺设有污水管网。项目污水可经排污管网进入孟津县朝阳镇污水处理厂。孟津区朝阳镇污水处理厂进水水质要求为COD：380mg/L、氨氮：32mg/L、SS：220mg/L，设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。即COD 50mg/L，SS 10mg/L，NH3-N 5.0mg/L，动植物油1.0mg/L，则经污水处理厂处理后污染物排放量为COD：0.0120t/a，SS：0.0024t/a，NH3-N：0.0019t/a，动植物油：0.0002t/a。 因此，本项目废水排入孟津区朝阳镇污水处理厂进一步处理的方案可行。 3、噪声 3.1 噪声源强 本项目高噪声设备主要有线切割机、车床、数控车床、渗锌分离除尘器风机等，噪声声级值约为70~80dB(A)。以上所有高噪声设备均布置在车间内，经采取建筑物隔声等措施以降低噪声对周围环境的影响。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）要求，本项目运营期主要噪声源设备位置及噪声源强见下表，空间位置以生产车间左下角为起始点。 本项目设备噪声源强及采取的治理措施见下表。 表4-6 室内主要声源调查清单 位置; 声源名称; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外 声压级 dB（A）. X; Y; Z. 机 械 加 工 车 间; 线切割机 （5台）; 89; 基础减震，厂房隔声; 53; 50; 2; N33；E30 S50；W53; N59；E59 S55；W54; 昼间; 20; N39；E39 S35；W34. 数控车床 （9台）; 81; 基础减震，厂房隔声; 50; 20; 2; N63；E33 S20；W50; N45；E51 S55；W47; 昼间; 20; N25；E31 S35；W27. 数控车床 （5台）; 81; 基础减震，厂房隔声; 50; 50; 2; N33；E30 S50；W53; N50；E51 S47；W46; 昼间; 20; N30；E31 S27；W26. 齿轮式钻攻两用机床（2台）; 81; 基础减震，厂房隔声; 45; 15; 2; N69；E39 S15；W45; N44；E49 S57；W48; 昼间; 20; N24；E29 S37；W28. 车床 （5台）; 78; 基础减震，厂房隔声; 40; 5; 2; N75；E43 S5；W40; N40；E45 S64；W46; 昼间; 20; N20；E25 S44；W26. 摇臂钻 （3台）; 81; 基础减震，厂房隔声; 50; 50; 2; N33；E30 S50；W53; N50；E51 S47；W46; 昼间; 20; N30；E31 S27；W26. 加工中心 （2台）; 85; 基础减震，厂房隔声; 35; 15; 2; N75；E43 S5；W40; N47；E52 S71；W52; 昼间; 20; N27；E32 S51；W32. 立式升降台铣床 （3台）; 86; 基础减震，厂房隔声; 53; 45; 2; N33；E30 S50；W53; N50；E51 S47；W46; 昼间; 20; N30；E31 S27；W26. 达克罗车间; 数控车床 （6台）; 81; 基础减震，厂房隔声; 60; 65; 2; N15；E23 S65；W60; N57；E54 S45；W45; 昼间; 20; N37；E34 S25；W25. 履带式抛丸机（1台）; 75; 基础减震，厂房隔声; 60; 75; 2; N10；E23 S65；W60; N55；E48 S38；W39; 昼间; 20; N35；E28 S18；W19. 渗锌炉除尘器风机 （1台）; 75; 厂房隔声; 40; 75; 2; N10；E45 S75；W40; N55；E42 S37；W43; 昼间; 20; N35；E22 S17；W23. 3.2声环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2021)，项目车间外墙可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，其声环境影响预测模式如下： r＜a/π 时，几乎不衰减（Adiv≈0），LA(r)=LA(r0)； 当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性Adiv≈10lg（r/r0） ，LA(r)=LA(r0)—10lg（r/r0）； 当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性Adiv≈20lg（r/r0） ，LA(r)=LA(r0)—20lg（r/r0） 上述式中：r—预测点距离声源的距离，m； r0—参考位置距离声源的距离，m； Adiv—声波几何发散引起的倍频带衰减，dB。 3.3厂界噪声达标情况 本项目各厂界噪声贡献值噪声排放情况见下表。 表4-7 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 时段; 贡献值; 现状值; 预测值; 执行标准; 达标分析. 西厂界; 昼间; 42.6; 54; 54.3; 70; 达标. 北厂界; 昼间; 45.3; 49; 50.54; 60; 达标. 注：南厂界、东厂界为共用厂界. 由上表预测结果可知，本项目仅昼间进行生产，项目营运期生产噪声对项目厂界的噪声贡献值为42.6~45.3dB(A)，噪声预测值为50.54~54.3dB(A)，因此项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4类昼间标准限值。 因此本项目营运期各类设备在正常运转情况下，厂界噪声可以满足达标排放要求，且不会对周围环境保护目标造成污染影响。 3.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及本项目排污特点。本项目运行期噪声监测计划见下表。 表4-8 营运期噪声监测计划 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 西厂界、北厂界; 等效连续A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4类标准限值。. 4、固体废物 4.1产生情况 ①废金属屑边角料 本项目机械产品加工过程产生的固体废物主要为切割机切割下来的废下角料、砂轮机打磨磨床产生的碎屑毛刺及车床、铣床、钻床、镗床处产生的废金属屑，产生量约为3.0t/a，在车间内一般固废暂存间暂存后，定期外卖。 ②废漆桶 本项目无铬达克罗涂液采用桶装储存，根据漆料用量可知，本项目每年废漆桶产生量约为0.1t/a，根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）中6.1规定“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，可不作为固体废物管理，但应按照危险废物的有关规定和要求对其贮存和运输进行严格的环境监管”。根据上述规定，废漆桶不属于危险固废，可定期由生产厂家回收并重新使用，同时保留回收凭证。 ③漆渣 本项目为干式喷漆房，喷漆房内部的产生的漆渣需定期清理，本项目采用的为水性漆，故漆渣属于一般固废，本项目漆渣产生量为0.01t/a，拟采用专用容器收集后妥善堆存于厂区内一般固废暂存区，定期由环卫部门清运至垃圾填埋场进行卫生填埋。 ④废切削液 本项目线切割、锯床使用过程中切削液每次总用量为0.025t，平均每3个月更换一次，废切削液产生量约为0.05t/a（其余0.05 t/a为自然损耗）。根据查阅《国家危险废物名录》（2021 年版），废切削液属于危险废物“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”，废物代码为：900-006-09。 ⑤废润滑油 本项目设备运转及维护过程需定期使用润滑油起润滑作用，根据建设单位提供资料，项目设备维护所用润滑油每两年更换一次，每次更换100kg，因此，项目生产过程产生的废润滑油约0.05t/a，属于危险废物HW08（900-214-08），暂存于危险废物暂存间，定期委托资质的单位统一处理。 ⑥废过滤棉 本项目喷漆工序有机废气经1套干式过滤+UV光氧+活性炭吸附装置进行处置。干式纤维过滤棉主要用途为除湿及过滤杂质，一次性使用，需定期更换从而产生废过滤棉。废过滤棉属于危险废物“HW49其他废物”，危废代码为900-041-49，产生量为0.2t/a，拟由专用容器收集后妥善堆存于厂区内危废临时库房，定期委托具有危废处理资质的单位安全处置。 ⑦废UV灯管 本项目的UV光氧设备安装灯管数量为40根，根据设备厂家提供资料，UV光氧设备配套灯管使用寿命为8000~10000h，灯管损坏具备随机性，但平均每年要全部更换一次，即每年废旧灯管产生量为40根。属于危险废物（HW29：900-022-29）；暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处理。 ⑧废活性炭 本项目活性炭吸附装置吸附饱和后需定期更换。根据《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量Qe=0.24kg/kg活性炭，为保证吸附效率，本次评价中活性炭有效吸附量取Qe=0.20kg/kg活性炭。 本项目喷漆房非甲烷总烃有组织的总产生量为0.4874t/a，UV光氧催化装置去除0.0985t/a（光氧催化去除效率为20%），进入活性炭吸附装置的非甲烷总烃为0.3899t/a，其中活性炭吸附量为0.2924t/a（活性炭吸附效率为75%），则新鲜活性炭需要使用量约为1.462t/a。本项目喷漆房的活性炭装载量250kg，每年更换6次，则废活性炭产生量为1.7924t/a。 本项目达克罗固化烘干工序非甲烷总烃有组织产生量为0.2135t/a，UV光氧催化装置去除0.0427t/a（光氧催化去除效率为20%），进入活性炭吸附装置的非甲烷总烃为0.1708t/a，其中活性炭吸附量为0.1281t/a（活性炭吸附效率为75%），则新鲜活性炭需要使用量约为0.6405t/a。本项目达克罗固化烘干工序的活性炭装载量100kg，每年更换6次，则废活性炭产生量为0.7281t/a。 综上所述，本项目废活性炭产生总量约2.5205t/a，属于危险固废（HW49:900-039-49），拟由专用容器收集后妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 ⑨生活垃圾 本项目新增劳动定员20人，生活垃圾产生量按照0.5kg/（人·天）计，则产生量为3t/a。厂区内设置有生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后定期由环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）及《国家危险废物名录》（2021年版），将本项目产生的一般固体废物进行汇总及分类，具体见下表。 表4-9 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产污环节; 固废性质; 产生量; 废物类别及代码; 处置措施. 1; 机加工; 废金属屑下角料; 一般固废; 3t/a; 371-999-09; 外售综合利用. 2; 喷漆; 废漆桶; 一般固废; 0.1t/a; 371-999-99; 由厂家回收. 3; 喷漆; 漆渣; 一般固废; 0.01t/a; 371-999-99; 定期清运至垃圾填埋场填埋. 4; 机加工; 废切削液; 危险固废; 0.05t/a; HW09 900-006-09; 由专用防腐容器收集后妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置. 5; 机加工; 废润滑油; 危险固废; 0.05t/a; HW08 900-214-08. 6; 有机废气处理; 废过滤棉; 危险固废; 0.2t/a; HW49 900-041-49. 7; 有机废气处理; 废UV灯管; 危险固废; 40根/年; HW29 900-022-29. 8; 有机废气处理; 废活性炭; 危险固废; 2.5205t/a; HW49 900-039-49. 9; 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; 3t/a; /; 定期清运至垃圾填埋场填埋. 4.2、贮存、利用、处置方式和去向情况 本项目生产过程中产生的废金属屑下角料经收集后外售综合利用；废漆桶收集暂存后定期由厂家回收；漆渣经收集后定期清运至垃圾填埋场填埋；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。本次评价要求建设单位在车间内设置1处一般固废暂存区，面积为10m2，一般固废暂存区需严格按照相关要求进行建设，采取防渗漏、防风、防雨等措施。本项目各类一般固废均分区堆存于一般固废暂存区，定期妥善处置。 本项目产生的危险固体废物主要有：废切削液、废润滑油、废过滤棉、废UV灯管和废活性炭，以上危废拟由专用容器收集后妥善暂存于厂区内危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 4.3、环境管理要求 本项目危险废物的暂存拟利用厂区现有危险废物暂存间，根据现场勘查，厂区现有危险废物暂存间位于厂区西南角车库内。危险废物暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求进行建设，具体要求为： ①严格按照危险废物贮存设施的要求进行设计，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施； ②地面及裙脚使用坚固且耐腐蚀的材料建造，地面及内墙均应采取防渗措施，选择复合衬层作为防渗层，渗透系数小于1.0×10-10cm/s； 另外本项目建成后，拟将本项目产生的危险废物堆存于现有危险废物暂存间内，则需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求进行储存，具体要求如下： ①对危险废物暂存间重新进行分区，具体分为五个区域，分别存放废切削液、废润滑油、废过滤棉、废UV灯管、废活性炭，并在每个区域上粘贴危废标志标签，设置警示标志； ②本项目产生的废润滑油和废切削液等需分别采用无破损的专用容器储存； ③存放废润滑油、废切削液的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； ④库房内危险废物须定期转运至有资质的危险废物处置单位，在厂区暂存时间不得超过一年； ⑤危险废物的转运严格按照有关规定实行转移联单制度。 表4-10 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.05t/a; 机加工设备; 液态; 油水、混合物; 每年1次; T; 专用容器收集后妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托处置. 2; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 0.5t/a; 机加工设备; 液态; 油水、混合物; 每年1次; T. 3; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.05t/a; 机加工设备; 液态; 废矿物油; 每3年1次; T、I. 4; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.2t/a; 有机废气治理; 固态; 挥发性有机物; 每年1次; T/In. 5; 废UV灯管; HW29; 900-022-29; 40根/年; 有机废气治理; 固态; 含汞废物; 每年1次; T. 6; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.8199t/a; 有机废气治理; 固态; 挥发性有机物; 每年5次; T. 5、地下水及土壤 本项目为C3716铁路专用设备及器材、配件制造项目，在原料、成品暂存及生产加工过程中对地下水及土壤环境的污染影响较小。 本项目生产过程中产生的废气污染物主要为喷漆、达克罗固化烘干工段产生的非甲烷总烃，抛丸及渗锌分离过程工序产生的颗粒物，不涉及含重金属粉尘、多环芳烃、石油烃等其他有毒有害物质排放，因此项目不存在通过大气沉降途径污染土壤和地下水环境的可能。本项目生产过程中不产生生产废水，外排废水仅为生活污水，水质较简单，主要污染物为COD、SS、氨氮和动植物油，生活污水经化粪池处理后排入朝阳镇污水处理厂。本项目危险废物利用厂区现有危险废物暂存间进行暂存，危险废物暂存过程泄漏会勿让项目区域地下水及土壤。 因此，本项目可能对土壤及地下水环境造成影响的途径主要为：生活污水化粪池、存漆间、危险废物暂存间在泄漏或渗漏状态下经垂直入渗污染土壤、地下水环境。 本项目土壤及地下水环境主要保护措施与对策如下： ①厂区化粪池严格按照设计规范做好防渗防腐处理，防渗系数达到设计要求。 ②生产车间地面采用水泥硬化防渗措施。 ③厂区危险废物暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行设计、施工，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施。 ④加强设备巡检与维护，避免泄漏或渗漏事故发生。一旦发现设备故障及泄漏事故发生时，应立即停止生产，及时清理泄漏物，防止下渗进入土壤或地下水环境。 6、环境风险 6.1风险调查 根据查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中表B.1和表 B.2中的环境风险物质类别，本项目生产过程中使用的原辅材料、中间物质等不涉及环境风险物质。因此本项目存在的主要环境风险类型为废润滑油、切削液、乳化液、面漆泄漏可能会造成土壤和地下水石油烃等污染物超标，污染土壤和地下水。 6.2 风险防范措施 ① 废润滑油、切削液、无铬达克罗涂液存放库房采取了防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失等防范措施，可有效阻止危险物料漫流。 ② 储存的危险物料均采用小容器盛放，最大容量为0.02t/桶，一旦发生泄漏，最大泄漏量为0.2t，可有效拦截在油漆库内部，泄漏影响范围一般仅局限在油漆库内部。 ③ 一旦发现废润滑油、切削液、无铬达克罗涂液包装桶发生泄漏，当班库管第一时间进行倒桶作业，将未泄露的危险物料转移至备用空桶内，同时用沙土覆盖泄露物料。 ④ 若泄露的废润滑油、切削液、无铬达克罗涂液从储存间内溢出，立即使用沙袋进行临时拦截，避免泄露物料进入厂区雨水管网。 7、排污许可 本项目产品为高铁线路配件，生产制造工艺分别属于C3716铁路专用设备及器材、配件制造，C3360金属表面处理及热处理加工。根据查阅《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目生产工艺涉及淬火及无铬钝化等表面处理，属于“三十二、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造37-62、铁路运输设备制造 371-其他”、“二十八、金属制品业 33-81、金属表面处理及热处理加工336-除重点管理以外的有酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者无铬钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的”，具体划分依据见下表。 表4-11 固定污染源排污许可分类管理名录 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十二、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造37. 62、铁路运输设备制造 371，城市轨道交通设备制造372，船舶及相关装置制造373，航空、航天器及设备制造374，摩托车制造375，自行车和残疾人座车制造376，助动车制造377，非公路休闲车及零配件制造378，潜水救捞及其他未列明运输设备制造379; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂）的; 其他. 二十八、金属制品业 33. 81、金属表面处理及热处理加工 336; 纳入重点排污单位名录的，专业电镀企业（含电镀园区中电镀企业），专门处理电镀废水的集中处理设施，有电镀工序的，有含铬钝化工序的; 除重点管理以外的有酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者无铬钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的; 其他. 五十一、通用工序. 111、表面处理; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，有电镀工序、酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的; 其他. 综上，本项目排污许可类别属于简化管理。因此，项目建成后，企业应在全国排污许可证管理信息平台上申请排污许可证，并上报洛阳市生态环境局孟津分局。 8、环保投资估算 本项目环保投资总计12.15万元，占总投资的11.91%。环保投资估算见下表。 表4-12 环保投资估算一览表 治理项目; 治理措施; 验收标准; 数量（套）; 投资 （万元）. 废气; 抛丸粉尘; 设备自带袋式除尘器+15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准; 1; 2. 渗锌炉分离粉尘; 设备自带袋式除尘器+15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准; 1; 2. 喷漆非甲烷总烃、颗粒物; 集气罩+干式过滤+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）表1（50mg/m3）; 1; 3. 达克罗固化烘干非甲烷总烃; UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）表1（50mg/m3）; 1; 3. 食堂油烟; 引风机+食堂油烟净化器（小型）; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型标准要求; 1; 1.5. 废水; 食堂废水; 隔油池（1m3）; 食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起排入厂区化粪池处理后，排入孟津区朝阳镇污水处理厂进一步处理。; 1; 依托. 生活污水; 化粪池（36m3）; 1; 依托. 生产固废; 一般固废暂存区（10m2）; 固废经妥善处置不外排，且不造成二次污染; 1; 依托. 危险废物暂存间（20m2）; 1; 依托. 生活垃圾; 设置生活垃圾收集桶; 若干; 0.05. 噪声; 合理布局、厂房隔声等; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求; /; 0.6. 合计; /; /; 12.15. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 达克罗固化烘干排放口（DA001） | 非甲烷总烃 | UV光氧+活性炭吸附+15m排气筒 | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）表1排放限值（50mg/m3） |
|  | 抛丸排放口（DA004） | 颗粒物 | 设备自带袋式除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）表2二级标准 |
|  | 渗锌分离除尘器排放口（DA005） | 颗粒物 | 集气罩+干式过滤+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）表2二级标准 |
|  | 喷漆房排放口（DA006） | 颗粒物、非甲烷总烃 | UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）表1排放限值（50mg/m3） |
|  | 食堂油烟排放口（DA007） | 油烟 | 引风机+食堂油烟净化器（小型） | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型标准要求 |
| 地表水环境 | 化粪池出口 | COD、SS、NH3-N 、动植物油。 | 化粪池、隔油池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
| 声环境 | 车床、数控车床、线切割机等 | 等效A等级 | 基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类、4类标准 |
| 固体废物 | （1）一般固废暂存区（10m2），固体废物分区暂存； （2）危险废物暂存间（20m2），危废标识牌，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物稳定达标排放； （2）排放口规范化设置，粘贴标识牌； （3）依据行业规范制定自行监测计划； （4）发生排污行为前，完成排污许可证的申请。 |  |  |  |

- 六、结论

综合上述分析，本项目的建设符合当前国家产业政策和地方环保管理要求，符合相关规划，厂址选择及厂区平面布置合理可行。本项目产生的废水、噪声和固体废物等各类污染物经采取相应防治措施后均可达标排放，对周围环境的影响较小。建设单位在项目建设及运行中只要认真落实本评价提出的各项污染防治措施，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒的加强环境管理，就可以确保污染物达标排放。因此，从环境保护角度来看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.2133 | 0.2133 | 0 | 0.0904 | 0 | 0.3037 | +0.0904 |
|  | 二氧化硫 | 0.2736 | 0.2736 | 0 | 0 | 0 | 0.2736 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0.9468 | 0.9468 | 0 | 0 | 0 | 0.9468 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.1344 | 0.1344 | 0 | 0.2181 | 0.1344 | 0.0837 | +0.0837 |
| 废水 | COD | 0.056 | 0.056 | 0 | 0.0672 | 0 | 0.1232 | +0.0672 |
|  | 氨氮 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.0070 | 0 | 0.0130 | +0.0070 |
|  | SS | 0.020 | 0 | 0 | 0.0420 | 0 | 0.0620 | +0.0420 |
|  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.0038 | +0.0038 |
| 一般工业 固体废物 | 废金属屑下角料 | 30t/a | 0 | 0 | 3t/a | 0 | 33t/a | +3t/a |
|  | 废漆桶 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 漆渣 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 生活垃圾 | 9t/a | 0 | 0 | 3t/a | 0 | 12t/a | +3t/a |
| 危险废物 | 废切削液 | 0.5t/a | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.55t/a | +0.05t/a |
|  | 废润滑油 | 0.5t/a | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.55t/a | +0.05t/a |
|  | 废过滤棉 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废UV灯管 | 0 | 0 | 0 | 40根/年 | 0 | 40根/年 | +40根/年 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 2.5205t/a | 0 | 2.5205t/a | +2.5205t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图：

附图1：项目区域地理位置图；

附图2：本项目厂区平面布置图；

附图3：项目周围环境概况图；

附图4：项目敏感保护目标图；

附图5：项目与饮用水源地关系图；

附图6：朝阳镇土地利用总体规划图；

附图7：项目厂址与孟津县重点文物分布相对位置关系图；

附图8：洛阳市环境管控单元分布图

附图9：现场照片。

附件：

附件1：委托书；

附件2：项目备案表；

附件3：镇政府同意入驻证明；

附件4：原工程备案证明；

附件5：排污登记；

附件6：土地证；

附件7：文物证明；

附件8：原工程环评批复；

附件9：水性无铬达克罗涂液成分表。

附件10：未批先建处罚单；

附件11：现状检测报告